- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市旭兴电源科技有限公司年产3亿套圆柱锂电池盖帽组件项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市旭兴电源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 戴永记（41070219670828151X） |  |  | 联系人 |  | 刘安甫 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13782558277 |  | 传真 |  | - | 邮政编码 | 453800 |  |
| 建设地点 | 新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角2号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 豫新新乡制造[2017]31706 |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  | C38-电器机械和器材制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2160 | 绿化面积（平方米） |  |  |  | - |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 16 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.2% |
| 评价经费 | - | 预计投产日期 |  |  |  | - |  |  |
| 项目由来 随着数码、电子产品的广泛使用，锂电子电池以优异的性能在这类产品中得到广泛的应用，而锂离子电池元件生产的市场前景将变得更加广阔。为此，新乡市旭兴电源科技有限公司拟投资500万元建设年产3亿套圆柱锂电池盖帽组件项目。 本项目属于电气机械及器材制造业，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），项目产品、生产设备及生产规模均不属于限制类和淘汰类，为允许类建设项目，并已由新乡县发展和改革委员会备案，备案号为豫新新乡制造[2017]31706，项目建设符合国家相关产业政策。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条列》（国务院令第253号），该项目需要进行环境影响评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令44号），项目属于“二十七、电气机械和器材制造业”中“78-电气机械及器材制造”，项目电镀均外协其他单位处理，不含喷漆工艺，应当编制环境影响报告表。 项目系租用已建标准化厂房进行建设，根据现场勘察，项目生产设备尚未安装。 一、工程概况 1、产品及生产规模 项目产品主要为圆柱锂电池盖帽组件，主要作为电池盖帽配件外售于其他电池盖帽或电池生产企业，年生产年生产规模共计3亿套，具体产品方案及生产规模情况详见表1。 表1 项目产品方案及生产规模一览表 地位置及周边环境特征 产品名称; 规格（单位：mm）; 年生产规模; 是否需外协电镀. 圆柱电池组合盖帽配件; 钢帽; （15.7～15.9）×2.1×0.5; 3亿个; 需要外协电镀. 防爆片; （16.4～16.6）×3.45×0.3; 3亿个; 不需要外协电镀. 连接片; 12.8×1.25×0.5; 3亿个; 不需要外协电镀. 密封圈; 17.7×4.3×0.55; 3亿个; 不需要外协电镀. 隔离圈; 13.2×1.0×0.2; 3亿个; 不需要外协电镀. - 项目位于新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角。根据现场勘查，目前项目西侧隔中央大道为荒地，北侧为百川汽车有限公司，东侧隔部分空厂房为朝阳社区居民楼，南侧为一栋空标准化厂房及正在建设的办公楼施工场地。距离项目最近的环境敏感点为东侧118m处的朝阳社区居民楼。 - 项目地理位置详见附图一，周边环境详见附图二。 - 建设内容及平面布置 项目系租用新乡县建设投资有限责任公司已建的标准化厂房进行建设（租赁协议见附件四），该标准化厂房共3层，其中二层、三层为新乡市旭日电源材料有限公司年产5亿只电池盖帽项目建设所用区域。本次工程租用该标准化厂房一层区域作为主要生产区域进行建设，本项目原辅材料仓库同新乡市旭日电源材料有限公司年产5亿只电池盖帽项目共用。根据企业提供平面布置，车间由西向东分别为车间办公区、清洗区、冲压车间、原辅材料仓库（同新乡市旭日电源材料有限公司年产5亿只电池盖帽项目共用）、注塑区等，项目车间内个功能区分工明确，平面布置合理。 项目主要构筑物详见表2，车间各层平面布置情况见附图三。 表2 项目主要构筑物一览表 区域名称; 面积（m2）; 备注. 综合生产车间; 车间办公区; 50; 车间内办公区域. 清洗区; 100; 产品清洗区. 冲压区; 500; 钢帽、铝片、连接片生产区. 原辅材料仓库; 720; 原辅材料存放，同新乡市旭日电源材料有限公司年产5亿只电池盖帽项目共用. 空压机房; 35; 空压机设置. 注塑区; 432; 密封圈、隔离圈生产区. 危险固废暂存间; 35; 危险固废存放. 一般固废暂存区; 30; 位于冲压区东侧. - 主要生产设备 项目生产设备主要包括冲床、注塑机、清洗机等，配套设备包括冷却水塔，具体生产设备情况详见表3。 表3 项目设备一览表 原辅材料及能源资源 - 序号; - 设备名称; - 型号; - 数量; - 功能. - 1; - 冲床; - TJS-25T; - 6台; 冲压件主要生产设备. - 2; - 冲床; - MF-25; - 6台; 冲压件主要生产设备. - 3; - 注塑机; - HHF130T; - 10台; 密封圈生产设备. - 4; - 抛光研磨机; - -; - 1台; 去除冲压件表面毛刺. - 5; - 清洗机; - 超声波清洗机; - 8台; 冲压件全面清洗设备. - 6; - 冷却水塔; - DBNL3-100T; - 1座; 注塑设备和注塑模具降温. - 7; - 泵机; - -; - 1台; -. - 8; - 空压机; - -; - 1台; 冷却水循环. - 项目原辅材料主要为碳钢、纯铝、PP颗粒、PBT颗粒等，原辅材料具体消耗情况见表4，主要辅料理化性质见表5。 - 表4 项目原辅材料消耗一览表 - 类别; - 名称; - 年用量; - 备注. - 原辅材料; - SPCC碳钢板; 330t; - 钢帽主要原料. - 1060纯铝板; 340t; - 防爆片主要原料. - PP颗粒; 600t; - 密封圈、隔离圈主要原料. - PBT颗粒; 500t. - 能源资源; - 水; 462m3/a; - 市政供水管网. - 电; 10万kWh; - 市政供电管网. 表5 项目原辅材料理化性质一览表 项目建设情况与备案相符分析。 名称; 状态; 理化毒理性质. PP颗粒（聚丙烯）; 固态; 简称PP，分子式：(C3H6)n，由丙烯在金属催化剂作用下加聚而成。聚丙烯无毒、无臭、无味，密度只有0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。聚丙烯具有良好的耐热性能，熔点为189℃，热分解温度为350~380℃。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。主要用于生产编织袋、打包袋、注塑制品等。. PBT颗粒（聚对苯二甲酸丁二醇酯）; 固态; 聚对苯二甲酸丁二醇酯，是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物，熔化温度：225~275℃， 玻璃化温度： 20~40℃，乳白色半透明到不透明、半结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、可以在140℃下长期工作，韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数。广泛用于电器、汽车、飞机制造、通讯、家电、交通运输等工业。. 表6 拟建项目与备案的相符性 排水去向 名称; 备案情况; 实际建设内容; 相符性. 建设单位; 新乡市旭兴电源科技有限公司; 新乡市旭兴电源科技有限公司; 相符. 建设项目; 年产3亿套圆柱锂电池盖帽组件项目; 年产3亿套圆柱锂电池盖帽组件项目; 相符. 建设地点; 新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角2号厂房; 新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角2号厂房; 相符. 总投资; 500万元; 500万元; 相符. 建设内容; 产品 规模; 年产3亿套圆柱锂电池盖帽组件项目; 年产3亿套圆柱锂电池盖帽组件项目; 相符. 主要生产工艺; 钢帽：来料检验、冲压成型、抽样检验、研磨抛光、电镀（外加工）、镀层盐雾检验、包装。 连接片、防爆片：来料检验、冲压成型、抽样检验、清洗、抽检测试、包装。 密封圈、隔离圈：来料检验、配料、注塑成型、检验测试、全检、抽检、包装。; 钢帽：来料检验、冲压成型、抽样检验、研磨抛光、电镀（外加工）、镀层盐雾检验（由本项目产品使用方进行检验）、包装。 连接片、防爆片：来料检验、冲压成型、抽样检验、清洗、抽检测试、包装。 密封圈、隔离圈：来料检验、配料、注塑成型、检验测试包装。; 项目钢帽生产工艺中镀层盐雾检验由本项目产品使用方进行，其余产品工艺均与备案相符. 主要生产设备; 冲床、注塑机、超声波清洗机、抛光研磨机; 冲床、注塑机、抛光研磨机、清洗机、冷却水塔; 相符. - 项目外排废水主要为生活污水，经厂区内卫生间设置的化粪池处理后，经区域污水管网排入贾屯污水处理厂处理。 - 工作制度与劳动定员 项目劳动定员50人，均不在厂区内食宿，年有效工作时间280天，每天3班制，每班8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目系租已建标准化厂房部分区域进行建设，根据现场勘查，本项目拟用区域均为空厂区，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 ### 新乡县位于河南省中北部，地处东经113°42＇-114°04＇，北纬35°05＇-35°24＇，县域面积362.9km2，全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7km，南北最大距离34.5km，总面积523.6km2。 2、地形地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82米之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 3、气候、气象 ### 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3毫米，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7毫米。年均日照2407.7小时，年均无霜期200.5天，适于农作物生长。 - 水文 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、土壤 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，根据新乡县土壤资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土壤类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢出两合”的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。

一、社会环境简况（人口及行政区划、区域经济、科教文卫、交通运输、文物及旅游资源等）： 1、人口及行政区划 新乡县隶属新乡市，辖6镇（小冀、七里营、翟坡、大召营、古固寨、朗公庙）、1乡（合河）、1个省级经济开发区（新乡高新技术产业开发区西区）、176个行政村，32.96万人。 2、区域经济 （1）工业生产概况 新乡县工业基础较好，门类齐全，形成了医药、化工、造纸、机械、建材、食品等六大行业为主导产业的工业体系。全县工业产值为54亿元，主要产品有：医药、纸张、颜料、油漆、振动机械、食品机械、石油助剂、工业封头、水泥、针纺织品、塑料等。山海丹、甲硝唑、双氯灭痛产量均为全国第一，肌苷产量约占全国总产量一半以上，振动机械遍布全国各大矿山。 （2）农业生产概况 新乡县全境气候温和，日照时间长，适于多种农作物生长，盛产小麦、棉花、稻谷、玉米、花生及各种蔬菜瓜果。其中，小麦、棉花以其产量高、质量好而闻名全国，被定为全国优质棉产、出口基地县。羊、猪、鸡、鱼、旱鸭等，生猪、肉牛等产品远销国外，成为创汇农业。农民人均收入连续10年在河南省名列第一。全县48.7万亩耕地分为4个不同类型的农业区：粮棉高产区、盐碱麦棉稻区，低洼行洪麦稻棉区和沙土粮油林木瓜果区。 - 科教文卫 新乡县社会事业协调发展，基本普及高中阶段教育。完成乡镇卫生院改造，全县179个行政村全部完成了村卫生室改造。全县新型农村合作医疗参合率达98.64%，2/3以上的行政村建有文化大院和活动广场。 4、交通运输 新乡县全县境内交通便利。早在1989年就实现了村村通油路的目标，是全国最早实、现村村通油路的县之一。目前，全县公路里程650公里，通达深度达100%，其中国道2条共52公里，省道7条61.2公里，县道7条102.3公里，乡道109.8公里，村道339公里。京广、新焦、新荷铁路贯穿全境。近年来，全县投入资金上亿元新建、改建、大修公路29条，总长130多万里。 5、文物及旅游资源 新乡县境内旅游景点京华园，占地18.67公顷，建筑物构思巧妙，设景自然，内有湖泊、游船、跑马场、游乐设施等，是一处形象而简明地展现中华民族上下五千年优秀文化史及各民族民俗、民情的人文景观和旅游胜地。新乡县石刻艺术馆，始建于1992年，占地1公顷，以收藏历代石刻为主。馆内收藏最大的一通石刻是北魏石刻造像，造像石刻通高4.8米，雕刻为一佛二菩萨，系一块青石雕刻而成，被专家誉为“形体之大、时代之早、艺术之精、中原之冠”。龙泉观光园区，占地100公顷，分别种植33.33公顷速生杨、66.67公顷黄金梨及多品种的精品果树，是一个集旅游、观光、休闲娱乐为一体的农业观光园区。 经现场调查，项目厂址区域及周边500m地表范围内无重点保护的风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 二、饮用水源地 1、新乡市城市饮用水水源地 根据《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告（2007.5）》（豫政办[2007]125），新乡县饮用水源地为四水厂地下饮用水源保护区，其保护区划分范围如下： 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石牌和东石牌村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 本项目位于新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角，距离四水厂地下饮用水源二保护区约4100m，距离东侧输水管线约1960m，均不在其保护范围之内。 2、新乡县乡镇饮用水水源地 新乡县共有4个乡镇级饮用水水源地，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），新乡县饮用水水源地如下： （1）新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 （2）新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 （3）新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 （4）新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 项目位于新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角，距离翟坡镇水厂地下水井群以及其保护区约1500m，不在其保护区范围之内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡县常规监测点位的环境空气质量监测结果，区域PM10、PM2.5、SO2、NO2日均浓度值分别为50~152μg/m3、40~120μg/m3、5~78μg/m3、20~50μg/m3，除 PM10、PM2.5超标标外，其余常规因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 - 水环境质量现状 项目废水经化粪池处理后通过区域污水管网排入贾屯污水处理厂处理，最终排入东孟姜女河，东孟姜女河属于卫河支流，其规划水体功能为V类，根据2017年第41期河南省地表水环境责任目标断面水质周报，卫河卫辉皇甫断面COD、NH3-N浓度值分别为21.4mg/L、4.69mg/L，其中NH3-N不能满足V类标准要求，分析其超标原因主要为沿途接纳的过多工业、生活废水所致。 - 声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，各厂界及环境敏感点应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A））。通过对本项目四周声环境质量的现场实测可知，本项目四周厂界声环境现状监测结果见表8。 表8 声环境质量监测数据 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 54.7; 60; 46.2; 50. 南厂界; 58.2; 43.3. 西厂界; 56.4; 47.2. 北厂界; 57.9; 43.8. 朝阳社区; 53.7; 42.1. 从上表实测结果表明，项目边界及周围环境敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 - 生态环境质量现状 - 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物。区域内无野生植被、野生动物和受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表9 项目主要环境保护目标一览表 保护目标; 方位; 距离; 项目; 保护级别. 中大杨村; NS; 500m; 环境空气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 东大杨村; NE; 380m. 兴宁村; E; 480m. 朝阳社区; E; 118m. 朝阳社区; E; 118m; 环境噪声; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 西孟姜女河; W; 1820m; 地表水; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类.

评价使用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 执行标准名称及级别; 项目; 标准限值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; NO2; 24小时平均：80μg/m3. PM10; 24小时平均：150μg/m3. PM2.5; 24小时平均：75μg/m3. SO2; 24小时平均：150μg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类; COD; 40mg/L. NH3-N; 2mg/L. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准名称及级别; 项目; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 非甲烷总烃; 有组织; 最高允许排放浓度120mg/m3；经15m高排气筒排放时最高允许排放速率为10 kg/h. 无组织; 周界外浓度最高点：4mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷 总烃; 其他行业80mg/m3. 工业企业边界2.0mg/m3. 生产车间边界4.0mg/m3. “贾屯污水处理厂收水指标”; COD; 450mg/L. SS; 350mg/L. NH3-N; 35mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; 石油类; 10mg/L. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类; 厂界噪声; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修订）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 控制因子; COD; NH3-N. 指标值（t/a）; 0.0182; 0.0018. |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 项目产品为圆柱锂电池配件，主要包括钢帽、防爆片、连接片、密封圈和隔离圈，其中钢帽、铝片和防爆片均直接于冲床上冲压成型，且钢帽生产过程中电镀工序均外协新乡市环宇塑料五金有限公司处理，而镀层检验则均由产品购买方进行检验，本项目不进行电镀和镀层检验工序；项目密封圈、隔离圈则均使用注塑机注塑而成。本次项目所生产的各类产品均主要作为电池盖帽配件外售于项目用车间二层的“新乡市旭日电源材料有限公司”或其他盖帽、电池加工企业，各类产品具体工艺流程介绍如下： - 钢帽 - 项目钢帽以碳钢为原料，主要生产工艺包括来料检验、冲压成型、抽样测试、研磨抛光、电镀（外协）、镀层检验等，其中电镀处理工序均外协新乡市环宇塑料五金有限公司代为进行加工处理（外协协议见附件五，外协单位环评批复及验收文件见附件六），而镀层检验由本项目产品购买方（即其他盖帽或电池生产单位）进行。因此本项目钢帽生产工艺仅包括来料检验、冲压成型、抽样测试和研磨抛光等，具体生产工艺介绍如下： - ①来料检验：生产时由人工对需进行加工的碳钢进行检验，确保原料表面无锈迹、划痕等，之后再经人工放入冲压机前配套送料器进料。 - ②冲压成型：冲压时由冲压机配套送料器将铝板或碳钢送入冲压机头下方，通过冲压机机头的不同模具直接冲压成防爆片或连接片成品。 - ③抽检测试：项目冲压成型后半成品由人工使用卡尺进行抽样测试，以保证产品生产质量。 - ④研磨抛光：项目抽样测试后的钢帽成品需使用研磨抛光机对产品表面毛刺进行抛光去除。 - ⑤外协电镀：项目钢帽成品需进行电镀处理以保障产品耐腐蚀性，项目电镀均外协新乡市环宇塑料五金有限公司处理，本项目不进行电镀处理，经外协电镀后即为钢帽成品。 - ⑥镀层检验：项目钢帽产品经外协电镀后即为成品，镀层检验工序均由产品购买方自行进行检验。 - 项目钢帽生产工艺及产污环节见图1。 - 图1 钢帽生产工艺流程及产污环节图 - （2）防爆片、连接片 - 项目防爆片、连接片以碳钢为原料，其生产工艺均相同，主要包括来料检验、冲压成型、抽样测试、清洗、抽样测试、包装等，具体工艺流程介绍如下： - ①来料检验：生产时由人工对需进行加工的铝板、碳钢进行检验，确保原料表面无锈迹、划痕等，之后再经人工放入冲压机前配套送料器进料。 - ②冲压成型：冲压时由冲压机配套送料器将铝板或碳钢送入冲压机头下方，通过冲压机机头的不同模具直接冲压成防爆片或连接片成品。 - ③抽样测试：冲压成型后防爆片、连接片通过人工使用卡尺进行抽样测量，以保证产品生产质量。 - ④清洗：抽样测试后的防爆片、连接片直接送入清洗区，使用超声波清洗机对产品进行清洗。 - ⑤包装：清洗后产品经人工包装后即为成品。 - 项目防爆片、连接片生产工艺流程及产污环节见图2。 - 图2 项目连接片、防爆片生产工艺及产污环节图 - （3）密封圈、隔离圈 项目密封圈、隔离圈均以PP颗粒为原料，经注塑机根据相应模具直接注塑而成，生产工艺包括上料、加热熔融、注塑成型、冷却定型、出模、检验等工序。 ①上料：人工采用塑料桶将原料PP颗粒或PBT颗粒直接倒入到注塑机上方自带的料筒中，通过料斗分批次加入原料。 - ②熔融塑化：塑化过程通过注塑机炮筒中的加热圈对炮筒内层料腔进行加热，使料腔内物料受热融化，同时料腔中物料在旋转螺杆的作用下不断被推挤向前并压实，物料在加热和螺杆剪切的双重作用下逐渐塑化、熔融和均化，塑化好的物料推开止逆环进入到炮筒端头部分进行注塑。在塑化过程中螺杆由于受到被推挤物料的反作用力而后退，为防止螺杆后退过快，同时保证物料的压实均匀和物料颗粒间夹杂的气体分子排出，需要对螺杆施加一个向前的短时反作用力，这个力即称作“背压”，背压力是通过与注塑机螺杆相连的注射油缸提供的，工程配置的注塑机工作背压大小约为6~8Mpa。“背压”使得熔融的物料被压实，并将熔融物料中产生及物料颗粒间夹杂的的气体尽可能的挤出，而被挤出的气体回流至进料斗中同物料干燥废气一同由进料斗排气口排出。工程塑化工段加热温度为200℃~240℃，在此加热温度范围内固态PP和PBT原料呈熔融状态，但均未达到其各自的裂解温度（其中PP热分解温度为350~380℃，PBT热分解温度为280℃）。 - ③注塑成型、冷却出模：注塑机注塑时首先将模具进行闭合，之后炮筒内熔融塑化后的浆状物料在螺杆的挤压推动下通过喷嘴快速注入闭合模具中，在模具夹套内接冷却水冷却作用下快速进定型，经冷却定型后的模具自动打开，产品直接落入产品槽内。 - ④检验：经人工检验合格后即为成品。 项目锂电池密封圈生产工艺流程及产污环节见图1。 - 图3 项目密封圈生产工艺及产污环节图

主要污染工序： 表10 项目主要污染工序一览表 项目; 污染源名称; 主要污染因子. 废气; 注塑过程产生的有机废气; 非甲烷总烃. 废水; 职工日常生活污水; COD、SS、NH3-N. 注塑工程产品冷却废水; 冷却废水（SS）. 超声波清洗机废水; 清洗废水（COD、SS、石油类）. 固废; 冲压和产品检验; 废边角料、不合格品. 冲压机更换废润滑油; 废润滑油. 研磨抛光所用废碎木屑; 废碎木屑. UV光催化氧化废气处理装置; 废UV灯管. 噪声; 冲压机、注塑机生工作噪声; 机械噪声. 循环泵机、清洗机工作噪声; 空气动力噪声.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 排放浓度及 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 注塑过程 | 非甲烷总烃 | 有组织 | - | 0.3465t/a | 1.54mg/m3 | 0.052t/a |
|  |  |  | 无组织 | - | 0.0385t/a | - | 0.0385t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （336m3/a） | COD |  | 300mg/L | 0.1008t/a | 化粪池处理 |  |
|  |  | SS |  | 250mg/L | 0.084t/a |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 27mg/L | 0.0091t/a |  |  |
|  | 产品清洗（28m3/a） | COD |  | 250mg/L | 0.007t/a | 隔油池处理后，同生活污水一同排入化粪池处理 |  |
|  |  | SS |  | 500mg/L | 0.014t/a |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 20mg/L | 0.0006t/a |  |  |
|  | 注塑产品冷却水 | 冷却废水 |  | - |  | 冷却水塔冷却后循环使用，不外排 |  |
|  | 化粪池（364m3/a） | COD |  | 296.15mg/L | 0.1078t/a | 207.305mg/L | 0.0755t/a |
|  |  | SS |  | 268.49mg/L | 0.0977t/a | 107.396mg/L | 0.0391t/a |
|  |  | NH3-N |  | 24.92mg/L | 0.0091t/a | 24.92mg/L | 0.0091t/a |
|  |  | 石油类 |  | 0.31mg/L | 0.0001t/a | 0.31mg/L | 0.0001t/a |
|  | 贾屯污水处理厂（364m3/a） | COD |  | 207.305mg/L | 0.0755t/a | 50mg/L | 0.0182t/a |
|  |  | SS |  | 107.396mg/L | 0.0391t/a | 10mg/L | 0.0036t/a |
|  |  | NH3-N |  | 24.92mg/L | 0.0091t/a | 5mg/L | 0.0018t/a |
|  |  | 石油类 |  | 0.31mg/L | 0.0001t/a | 1mg/L | 0.0004t/a |
| 固 废 | 生产过程 | 不合格品 |  | 2t/a |  | 一般固废暂存区暂存后，定期外售于废品回收公司 |  |
|  |  | 废边角料 |  | 35t/a |  |  |  |
|  | 研磨抛光过程 | 废碎木屑 |  | 1.5t/a |  |  |  |
|  | 冲床更换 润滑油 | 废润滑油 |  | 0.3t/a |  | 危险固废暂存间分类暂存后，定期交由有资质的危险废物处置单位进行合理处置 |  |
|  | UV光催化氧化装置 | 废UV灯管 |  | 0.003t/a |  |  |  |
| 噪 声 | - 项目噪声主要为冲床、注塑机和研磨抛光机等设备工作过程产生的机械噪声和泵机产生的空气动力噪声，源强约为80～95dB（A）之间，评价要求在采用合理的室内布置的同时，对高噪声设备加装减振基础，泵机、空压机加装隔声罩并后，能够确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目厂址周围以工业区及农田为主，主要植被为农作物、行道树和杂草，未发现珍稀动植物，项目建设对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目系租用已建标准化厂房内部分区域进行建设，施工期主要为厂房内部装修及设备安装，对周围环境影响较小，不再叙述。

一、营运期环境影响简要分析： 项目营运期环境影响主要表现在废气、废水、固废、噪声四个方面。 - 大气环境影响分析 - 项目废气主要为钢帽研磨抛光过程产生的粉尘和注塑过程产生的废气。 - 抛光粉尘 - 项目钢帽生产过程中需使用研磨抛光机进行抛光打磨，以去除冲压后产品表面毛刺，其抛光方式是将钢帽放入盛放有碎木屑的研磨抛光机中，通过抛光机内的旋转滚筒使木屑和钢帽不断摩擦从而去除表面毛刺，由于抛光研磨机在抛光过程为了防止抛光所用碎木屑外漏，因此研磨抛光机设计为全封闭式，在抛光过程泄露出的粉尘极少，不会对周围环境产生较大影响。 - （2）注塑废气 - 工程废气主要为注塑过程产生的有机废气，工程原料为PP颗粒和PBT颗粒，PP颗粒主要成分为聚丙烯，其熔点198℃，热分解温度350~380℃；PBT颗粒主要成分为聚对苯二甲酸丁二醇酯，其熔点熔点为225℃~235℃，热分解温度约为280℃。项目注塑机加热熔融段操作温度约为280℃左右，因此，在此温度条件下PP或PBT颗粒均呈熔融状态，未达到其热分解温度。而在注塑成型时注塑机喷嘴在高温条件下将熔融原料注射到模具型腔中，模具中的半成品经空心模具夹层内流动的冷却水将产品冷却定型后开模，此过程为密闭操作，仅在模具开模时会有少量的挥发至空气中形成有机废气，评价以非甲烷总烃计。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，项目PP和PBT颗粒总用量为1100t/a，经计算得本项目非甲烷总烃产生量为385kg/a。评价要求于每台注塑机开模处和进料口出设置集气罩，并将收集到的废气均通入一套新建的UV光催化氧化废气处理装置进行处理，最终经车间外设置的15m高排气筒排放。 - UV光催化氧化废气净化原理为：废气通过风机输送至装置内，在装置产生的强氧化性物质（臭氧）和紫外线及催化剂作用下，被迅速裂解和氧化，降解成低分子化合物、水和二氧化碳，降解产生的小分子及未反应的臭氧在最后的碱吸收化学塔中的被洗涤除去，实现达标排放。 - 本项目非甲烷总烃产生量约为0.385t/a，拟通过集气罩收集后经1套UV光催化氧化废气处理装置处理后，最终经车间外15m排气筒排放。效率按照90%计算，则经集气罩收集到的有机废气为0.3465t/a（0.0516kg/h），UV光催化氧化废气处理装置的处理效率约为85%，风机风量设计约为5000m3/h，经处理后的非甲烷总烃排放浓度、排放速率及排放量分别为1.54mg/m3、0.0077kg/h、0.052t/a，非甲烷总烃排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）排放建议值要求（其他行业排放浓度：80mg/m3，建议去除效率：80%）。项目未收集到的无组织排放非甲烷总烃废气约为0.0385t/a（0.0057kg/h）。 - 无组织排放对车间外及四厂界影响 - ①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的估算模式预测，项目无组织排放源在车间处及四厂界的浓度见表11。 表11 无组织排放源在车间处及四厂界的浓度一览表 无组织排放源; 污染因子; 点位; 与排放源距离; 浓度值; 排放标准. 注塑 车间; 非甲烷总烃（0.0057kg/h）; 车间; 1m; 0.000007113; 4mg/m3. 北厂界; 2m; 0.00001355; 2mg/m3. 东厂界; 2m; 0.00001355. 南厂界; 2m; 0.00001355. 西厂界; 57m; 0.003309. 由表10可知，项目无组织排放源在车间外及四厂界处的非甲烷总烃浓度值满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）建议排放值要求。 ②大气环境防护距离确定： 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）中大气环境防护距离确定方法的规定，并结合工程厂区平面布置情况，将生产车间内注塑车间作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离，该面源的非甲烷总烃无组织排放量约为0.0385t/a（0.0057kg/h）。 A、大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中相关规定下的计算程式计算。其参数和计算结果见表12。 表12 大气环境防护距离参数及计算结果表 无组织 排放源; 污染 因子; 排放速率 （kg/h）; 标准 （mg/m3）; 面源有效面积; 大气环境 防护距离（m）. 长; 宽; 高. 注塑车间; 非甲烷总烃; 0.0057; 2.0; 21.6; 20; 7; 无超标点. 经计算，本项目生产车间无组织排放源无超标点，不需设置大气环境防护距离。 B、卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT13021-91）中的有关规定，无组织排放卫生防护距离按下式计算： QC/Cm= 式中Cm—标准浓度限值（mg/Nm3） L—工业企业所需卫生防护距离（m） r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D—卫生防护距离计算参数 当地多年平均风速为2.1m/s。计算结果见表13。 表13 卫生防护距离参数取值及计算结果一览表 无组织 排放源; 污染 因子; 卫生防护距离计算系数; S (m2); Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; 计算卫生防护距离(m); 确定卫生防护距离(m). A; B; C; D. 注塑车间; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 432; 0.0057; 2.0; 0.172; 50. 根据上表计算结果，依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，本项目无组织排放源需设置50m的卫生防护距离。 根据以上计算结果，结合厂区平面布置，综合确定项目厂界设防距离为北厂界外49m、南厂界外46、东厂界外49m（详见附图四）。经现场勘查，项目所设置的卫生防护距离内主要为百川锁业和部分空标准车间，无环境敏感点，本项目无组织排放的非甲烷总烃废气对周围环境影响较小。 综上所述，在采取评价要求的措施后，工程废气对周围大气环境影响较小。 - 地表水环境影响分析 - （1）废水产生情况 - 项目废水主要为职工工作产生的生活污水、注塑过程冷却废水和冲压件产品清洗废水。 - ①生活污水：项目劳动定员50人，均不在厂区内食宿，生活用水量按30L/(p•d)计，用水量为1.5m3/d（年工作时间280天，折合为420m3/a），废水排放系数取0.8，则生活污水产生量约为1.5m3/d（折合为336m3/a），该类废水中主要污染因子及产生浓度为COD：300mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：27mg/L，生活污水均经现有30m3化粪池进行处理后，通过当地污水管网进入贾屯污水处理厂进一步处理，最终排入东孟姜女河。 - ②冷却水 - 项目注塑过程需不断使用冷却水对产品经冷却，冷却水经企业设置的冷却水塔冷区后循环使用，不外排。根据企业提供的资料，项目冷却循环水需定期补充新鲜水，补充量约为0.05m3/d（每年按照280天计算，折合为14m3/a）。 - ③产品清洗废水： - 项目防爆片、连接片在生产完成后需使用超声波清洗机对产品表面油污和研磨抛光时碎木屑进行清洗去除，根据企业提供资料，项目超声波清洗机每天更换下来的废水量约为0.1m3，该部分水每天更换一次，则更换产生的废水约为0.1m3/d（折合约为28m3/a），该部分废水中主要污染因子及产生浓度为COD：250mg/L、SS：500mg/L、石油类：20mg/L，评价要求企业设置隔油池对该部分废水进行隔油处理后，同生活污水一起经厂区化粪池处理。 项目废水产生情况见表14。 表14 项目外排废水产生情况一览表 废水处置措施及排放情况 类别; 水量（m3/a）; 污染因子（mg/L）; 处理设施. COD; SS; NH3-N; 石油类. 产品清洗废水; 28; 250; 500; -; 20; 隔油池. 生活污水; 336; 300; 250; 27; -; 化粪池. 项目废水包括一般生活污水和产品清洗废水，其中生活污水经企业拟设置的30m3化粪池进行处理，清洗废水则经企业设置的1个0.5m3隔油池进行隔油预处理后，再排入化粪池处理，通过化粪池处理后的废水最终均通过所在区域污水管网进入贾屯污水处理厂进行处理。隔油池对动植物油去除效率为80%，化粪池对COD、SS处理效率分别为30%、60%，对NH3-N无处理效率。项目废水产生及处理排放情况详见表15。 表15 项目废水产生及处理排放情况一览表 由上表可知，本项目产生的废水经隔油池+化粪池处理后，外排废水中COD、SS、NH3-N可以满足贾屯污水处理厂收水标准，石油类能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。项目废水经贾屯污水处理厂处理后水质可达一级A标准（COD≤50mg/L，SS≤10mg/L ，NH3-N≤5mg/L、石油类≤1mg/L），经污水处理厂处理后污染物排放量为COD：0.0182t/a、SS：0.0036t/a、NH3-N：0.0018t/a、动植物油：0.0004t/a。 项目; 废水量（m3/a）; 污染因子. COD; SS; NH3-N; 动植物油. 一般生活污水; 336; 300; 250; 27; -. 设备清洗废水（隔油池预处理后）; 28; 250; 500; -; 4. 化粪池; 进口; 364; 296.15; 268.49; 24.92; 0.31. 处理效率（%）; -; 30; 60; -; -. 出口; 364; 207.305; 107.396; 24.92; 0.31. 贾屯污水处理厂; 进口. 收水标准; -; 450; 350; 35; 10. 出口; 排放浓度（mg/L）; 364; 50; 10; 5; 1. 排放量（t/a）; 0.0182; 0.0036; 0.0018; 0.0004. - 项目位于新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角，位于贾屯污水处理厂收水范围之内，且该区域污水管网已建成，能够进入该污水处理厂进行处理。项目废水经贾屯污水处理厂处理后水质可达一级A标准（COD≤50mg/L，SS≤10mg/L ，NH3-N≤5mg/L），经污水处理厂处理后COD、NH3-N排放量分别为0.0168t/a、0.0017t/a。评价建议以污水处理厂处理后的污染物排放量作为项目总量控制指标进行控制，废水总量控制指标COD：0.0182t/a、NH3-N：0.0018t/a。 - 固体废物影响分析 - （1）一般固废 项目一般固废主要为冲压过程产生废边角料、研磨抛光机更换的废木屑和检验时产生的不合格品，均属于一般固废，根据企业提供资料，项目废边角料产生量约为35t/a，不合格品产生量约为2t/a，更换的碎木屑量约为1.5t/a，均经一般固废暂存区暂存后，定期外售于废品回收公司。 评价要求企业设置一般固废暂存区分类存放生产过程产生的各类固废，经与企业沟通，拟在冲压车间东北角设置1处35m2一般固废暂存区。评价要求一般固废暂存区域应按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）进行设置，能够满足“防风、防雨、防渗”要求。 - 危险固废 - 项目危险固废包括废润滑油和废UV灯管。 - ①废润滑油 - 项目危险固废主要为冲床设备需使用润滑油，长时间使用后会产生杂质，影响设备工作性能，需定期更换。根据企业提供资料，润滑油每年更换一次，每次更换量约为0.3t，则年更换量为0.3 t。经查阅《国家危险废物名录（2016）》，更换的废润滑油危险废物代码为HW08。 - ②废UV灯管 - 项目UV光催化氧化装置需定期更换UV灯管，根据资料了解，项目所用UV光电解内安装UV灯管约为30个，平均约每3年进行一次更换，则更换时产生的废UV灯管量约为30个（折合约为0.003t/a）。经查阅《国家危险废物名录（2016）》，废UV灯管危废代码为HW29。 - 为进一步降低工程危险废物存储过程中对周边环境产生的影响，评价要求建设专用危险固废暂存间，危险固废物经收集后经危废暂存间暂存后再委托有资质单位进行安全处置。经与企业核实，拟在车间东北侧设置一间25m2危险固废暂存间，危废暂存间应按照《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）要求进行设置，满足“防雨、防渗、防泄漏”等要求；危险废物分类储存并做好警示标志；其存储及转运应严格按照《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）有关要求及《危险废物管理条例》中贮存、运输、处理规定进行。 经采取以上措施处理后，项目产生的固体废物能够实现合理处置，对环境影响较小。 - 声环境影响分析 项目噪声主要为冲床、注塑机和抛光研磨机等设备工作过程产生的机械噪声以及清洗机、泵机产生的空气动力噪声，噪声源强约为85～95dB（A），在采用合理的室内布置的同时，对产生高噪声的冲床、注塑机等设备加装减振基础，泵机、空压机安装隔声罩，并定期对各类设备进行日程检修，确保其处于良好的运行状态，通过采取上述措施后，项目主要高噪声设置治理前后噪声情况见下表。 表13 主要高噪声设备声级值 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声声源值dB(A); 治理措施; 治理后声源值dB(A). 1; 冲床; 95; 室内布置、基础减振; 65. 2; 注塑机; 90; 60. 3; 抛光研磨机; 90; 60. 4; 泵机; 85; 隔声罩、室内布置; 60. 5; 空压机; 90; 65. - 预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－施工场界噪声级，dB(A)。 ②声压级(分贝)相加公式： L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) - 预测结果及评价 本项目实行3班生产，每班8小时工作制度，故本次评价针对厂界昼间和夜间噪声进行环境影响分析，预测结果如下： 表14 厂界噪声值预测情况一览表 厂界; 高噪声设备; 数量; 治理后源强[dB(A)]; 距边界距离（m）; 噪声贡献量[dB(A)]; 预测值[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]. 东厂界; 冲床; 12; 65; 50; 31.02; 60.18; 昼间：60 夜间：50. 注塑机; 10; 60; 2; 53.98. 抛光研磨机; 1; 60; 50; 26.02. 泵机; 1; 60; 2; 53.98. 空压机; 1; 65; 2; 58.98. 西厂界; 冲床; 12; 65; 8; 46.94; 47.22. 注塑机; 10; 60; 57; 24.88. 抛光研磨机; 1; 60; 21; 33.56. 泵机; 1; 60; 75; 22.5. 空压机; 1; 65; 75; 27.5. 南厂界; 冲床; 12; 65; 10; 45; 49.46. 注塑机; 10; 60; 10; 40. 抛光研磨机; 1; 60; 5; 46.02. 泵机; 1; 60; 25; 32.04. 空压机; 1; 65; 25; 37.04. 北厂界; 冲床; 12; 65; 2; 58.98; 61.88. 注塑机; 10; 60; 2; 53.98. 抛光研磨机; 1; 60; 20; 33.97. 泵机; 1; 60; 2; 53.98. 空压机; 1; 65; 2; 58.98. 朝阳社区; 冲床; 12; 65; 168; 20.49; 33.73; -. 注塑机; 10; 60; 120; 18.42. 抛光研磨机; 1; 60; 168; 15.49. 泵机; 1; 60; 120; 18.42. 空压机; 1; 65; 120; 23.42. 由上表可知，项目北厂界和东厂界噪声不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。评价要求企业厂区四周车间墙体敷设吸声材料，同时要求企业对生产车间四周均安装隔声门窗，生产过程门窗均关闭，进一步降低噪声对东侧朝阳社区的影响。经采取以上措施后，项目厂界噪声进一步削减约15 dB(A)。 评价采取以上措施后的噪声贡献情况进行了预测，结合背景值，对本工程完成后各厂界噪声值进行预测，各厂界噪声影响情况预测结果见表15。 表15 工程各厂界声环境预测结果统计及分析一览表 点位; 现状值dB(A); 贡献值dB(A); 预测结果dB(A); 评价标准; 预测达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 54.7; 46.2; 45.18; 55.16; 48.73; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间60 dB(A)，夜间50dB(A); 达标. 南厂界; 58.2; 43.3; 39.46; 58.26; 45.57; 达标. 西厂界; 56.4; 47.2; 37.22; 56.45; 47.62; 达标. 北厂界; 57.9; 43.8; 46.88; 58.23; 48.62; 达标. 朝阳 社区; 53.7; 42.1; 33.73; 53.74; 42.69; 达标. 由表15可以看出，经采取进一步降噪措施后，工程东、西、北、南四厂界昼间噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，根据预测结果，项目噪声对朝阳社区贡献值为昼间33.73 dB(A)，预测值为昼间53.74dB(A)，夜间42.69dB(A)能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 二、清洁生产评价 - 项目属于电器设备及器材制造，产品包括锂电池钢帽、铝片、防爆片和密封圈等，均属于锂电子电池配件，本次评价将从项目产品、工艺及设备、原辅材料、污染控制四个方面进行介绍： - 项目产品：项目产品包括钢帽、防爆片、连接片、密封圈和隔离圈，均为圆柱锂电池生产过程所需组件，市场需求量大，符合清洁生产要求。 （2）工艺及设备：项目设备均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类及淘汰类设备，且生产设备自动化程度较高，生产设备先进，符合清洁生产要求。 - （3）原辅材料及能源消耗：项目原料主要为碳钢、纯铝、PP颗粒、PBT颗粒等，项目不涉及使用毒有害物质；项目生产时所需能源主要为电能，不涉及高能耗、高污染能源，符合清洁生产要求。 - （4）污染控制：项目注塑过程会产生有机废气，经集气罩收集后，通过一套UV光催化氧化装置进行处理后，经车间外15m高排气筒排放；项目注塑过程产生的冷却废水经冷却水塔冷却后循环使用，不外排。职工日常工作过程产生的生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入贾屯污水处理厂进行处理；项目一般固废包括冲压过程产生的废边加料，经企业设置的一般固废暂存区暂存后，密封圈检验产生的不合格品经一般固废暂存区暂存后，定期回用；项目冲床、注塑机等设备工作过程产生的机械噪声和泵机产生的空气动力噪声在采取合理的室内布置的同时，对冲床、注塑机等高噪声设备加装减振基础，泵机安装隔声罩等措施后，能够确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - 综上所述，工程在产品、原辅材料及污染控制等方面均能符合清洁生产要求。 - 产业政策相符性 - 项目属于电器设备及器材制造，产品为锂电池盖帽配件，主要包括钢帽、铝片、连接片和密封圈、隔离圈，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》，项目产品、规模、生产工艺及设备等均不属于淘汰类及限制类，属于允许建设项目，且本项目已经新乡县发展和改革委员会备案，备案编号为豫新新乡制造[2017]31706，因此，项目建设符合国家产业政策。 - 三、选址可行性分析 - 项目位于新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角，根据《新乡县中心城区控制性详细规划》图（附图一），项目用地属于二类工业用地，另根据河南新乡经济开发区管理委员会规划建设局出具的证明，项目建设符合当地土地利用规划、产业发展规划和总体规划要求，同意项目入驻。 - 项目废水、固废及噪声均能做到达标排放及合理处置，对所在区环境影响较小。 - （3）项目工程用水、电均由市政管网提供，能够满足日常生产需求。 - （4）厂区平面布置合理、物流转运流畅。 - （5）本项目与新环（2015）342号文的对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下： 表16 与《实施细则》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目厂址位于项目位于新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角，所占用地为二类工业用地，根据新环[2015]342号文中的4种类型分区划分，本项目不在其范围内。根据文中相关说明的第3条，4种类型分区均未涵盖的区域，参照农产品主产区执行; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 四水厂地下饮用水源保护区（共32眼井）; 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150m以南，22号井向东150m以西，12-1号井西150m以东以及输水管线两侧10m的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，墩刘店村西以东的区域; 本项目距其四水厂地下饮用水源二保护区约4100m，距离东侧输水管线约1960m，项目不在水源地保护区范围内; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目产品包括冲压类产品（钢帽、连接片、防爆片）和注塑类产品（密封圈、隔离圈）; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目厂址位于项目位于新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。; 项目属电气机械及器材制造业，且不含电镀、喷涂工艺，但部分产品生产过程含有注塑工艺，属于二类工业项目; 属于二类工业项目. 根据《通知》第四条“相关说明”第3条“本实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行”，则本项目应与农产品主产区准入政策相符。具体条款及相符性见下表。 表17 与农产品主产区规定对照 类别; 内容; 本项目情况; 是否符合审批条件. 农产品主产区; 1、取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》中的项目。 2、本项目应编写环境影响报告表，项目为电气机械及器材制造业（部分产品含注塑工艺），不属于简化审批程序的项目。 3、本项目属于二类工业项目，生产过程中的注塑产品产生的非甲烷总烃废气较少，通过采用相应治理措施处理后有组织排放，不会对周围环境造成较大影响 。 4、本项目位于新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角，属于水污染防治重点单元，但本项目不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等行业，不存在生产废水。; 符合. 由上表可知，本项目不属于《实施细则》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 - 四、总量控制分析 - 根据国家对建设项目污染物排放总量控制规划要求，结合工程排污特点及当地环境质量状况，评价对项目污染物排放总量提出建议，具体指标量如下：COD：0.0182t/a、NH3-N：0.0018t/a。 - 五、工程污染防治措施及环保投资 - 项目总投资500万元，其中环保投资16万元，占总投资比例的3.2%，根据营运期环境影响分析结果，污染防治措施“三同时”验收及环保投资情况见表18。 - 表18 工程污染防治措施“三同时”验收及环保投资一览表 污染物; 治理措施; 数量; 验收标准; 投资额（万元）. 废气; 挤塑过程产生的非甲烷总烃类有机废气; 集气罩+UV催化氧化废气处理装置+15m高排气筒; 1套; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 10. 废水; 生活污水; 30m3化粪池; 1座; 贾屯污水处理厂收水标准; -. 冷却废水; 50m3冷却水塔; 1座; -; 1.5. 固废; 冲压过程产生的废边角料和检验出的不合格品; 一般固废暂存区（35m2）; 1; 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）; 0.5. 冲压机更换的废润滑油; 危险固废暂存间（25m2）; 1间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中关于危险固废贮存、运输、处理等规定; 1. 废UV灯管. 噪声; 设备机械噪声; 室内布置，减振基础; -; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 3. 空气动力噪声; 室内布置、隔声罩、软连接措施; -. 合计; 16. 总投资; 500. 占总投资比例（%）; 3.2.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 项目 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 挤塑过程 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光催化氧化装置+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 生活污水 | 化粪池处理后经市政污水管网进入贾屯污水处理厂进行处理 | 达标排放 |
|  | 产品清洗 | 清洗废水 | 隔油池处理后，同生活污水一同排入化粪池处理 | 达标排放 |
|  | 产品冷却废水 | 冷却废水 | 冷却水塔冷却后循环使用，不外排 | 综合利用 |
| 固废 废物 | 检验过程 | 不合格品 | 一般固废暂存区分类暂存后，定期外售于废品回收公司 | 不产生二次污染 |
|  | 冲压过程 | 废边角料 |  |  |
|  | 研磨抛光过程 | 废碎木屑 |  |  |
|  | 冲床 | 废润滑油 | 危险固废暂存间暂存后，定期交由有资质的危险废物处置单位进行合理处置 | 合理处置 |
|  | UV光催化氧化装置 | 废UV灯管 |  |  |
| 噪声 | 项目噪声主要为冲床、注塑机和研磨抛光机等设备工作过程产生的机械噪声和泵机产生的空气动力噪声，源强约为80～95dB（A）之间，评价要求在采用合理的室内布置的同时，对高噪声设备加装减振基础，泵机、空压机加装隔声罩等措施后，能够确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目位于新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角，周围无生态敏感区，评价要求项目在营运期严格执行评价提出的污染防治措施，以减轻对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、项目产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，并经新乡县发展和改革委员会备案，项目建设符合国家相关产业政策。 - 选址可行性分析结论 项目位于新乡县中央大道与环城北路交叉口东北角，根据新乡县中心城区控制性详细规划图，项目用地属于二类工业用地，另根据河南新乡经济开发区管理委员会规划建设局出具的证明，项目建设符合当地土地利用规划、产业发展规划和总体规划要求；项目产生的废气、废水、固废及噪声均能做到达标排放和合理处置，对所在区环境影响较小；项目水、电供应充足，能够满足正常生产需要；厂区功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置合理；项目选址参照农产品主产区的环境准入政策执行，项目属电气机械及器材制造业，为二类工业项目，不属于农产品主产区不予审批或严格审批项目，符合《实施细则》相关要求。 - 3、环境影响分析结论 - 大气环境影响评价结论 - 项目研磨抛光过程均在封闭式研磨抛光机内进行，外泄露量极少，不会对周围环境产生较大影响；注塑过程产生的有机废气经设置的集气装置收集后，均通入一套UV光催化氧化装置进行处理，最终经车间外设置的15m高排气筒排放。 （2）水环境影响评价结论 项目注塑过程冷却水经冷却水塔冷却后循环使用，不外排；产品清洗废水经隔油池预处理后，同员工生活污水一同经厂区内化粪池处理并经当地污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理。 （3）固体废物影响分析结论 项目一般固废主要为，均经一般固废暂存区暂存后定期外售于废品回收单位；危险固废主要为冲床等设备更换的废润滑油，经危险固废暂存间暂存后，定期交由有资质的危险废物处置单位进行安全处置。 （4）噪声环境影响分析结 项目噪声主要为冲床、注塑机和研磨抛光机等设备工作过程产生的机械噪声以及泵机、空压机产生的空气动力噪声，在采用合理的室内布置的同时，对产生高噪声设备加装减振基础后，泵机、空压机安装隔声罩等措施后，能够确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、清洁生产结论 项目符合国家和地方当前的产业政策要求，项目产品、原辅材料及能源消耗、设备及污染控制等方面均符合清洁生产要求。 - 总量控制结论 - 根据国家对建设项目污染物排放总量控制规划要求，结合工程排污特点及当地环境质量状况，评价对项目污染物排放总量提出建议，具体指标量如下：COD：0.0182t/a、NH3-N：0.0018t/a。 7、环保投资 工程环保投资16万元，占总投资的3.2%，应在项目建设过程中认真落实。 - 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 三、评价总结论 新乡市旭兴电源科技有限公司年产3亿套圆柱锂电池盖帽组件项目符合国家产业政策，选址可行，各项污染物能够实现达标排放或综合利用，项目建设符合清洁生产要求。建设单位在严格落实环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析本项目的建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |