建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2×60万方商品混凝土及30万吨干粉砂浆项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市人为峰混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏梦晓 410725199108050468 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 苏玉锋 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市人为峰混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18003800600 |  | 传真 | / |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  |  | 2018-410721-41-03-030570 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩 建技改 迁建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C30非金属矿物制品业 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 20891 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 （万元） | 1200 | 其中：环保投资（万元） |  | 180 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  |  |  | 15% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019.10 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 发展推广商品混凝土是美化城市环境的一个重要举措，具有重要的社会效益，可以将分散在各建筑工地的现场搅拌站取消，由商品混凝土供应站集中生产供应，因此，可以消除各施工场地在生产混凝土时引起的粉尘和噪声污染。同时干混砂浆的生产避免了现场搅拌施工中因水泥品质选择与物料配比不当造成的质量问题，也对建筑工地的环境起到了保护作用。因此，新乡市人为峰混凝土有限公司拟投资1200万元，在新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号，建设年产2×60万方商品混凝土及30万吨干粉砂浆项目，即为本项目。项目租赁毛滩村废弃砖窑厂场地进行生产，项目不新增占地。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）中十九、非金属矿物制品业：第50条砼结构构件制造、商品混凝土加工，第57条防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站，应编写环境影响评价报告表。受新乡市人为峰混凝土有限公司委托，本公司承担了本项目的环境影响评价工作，通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、项目建设与当地规划相符性 本项目厂址位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号，根据《七里营镇土地利用总体规划图》（2010~2020），项目位于建设用地，符合七里营镇土地利用总体规划。 三、项目四周环境 本项目厂址位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号，项目四周环境为：东、南、北三面均为农田，西临村路，隔路为农田。距离本项目最近的敏感点为项目东南面650m的吕庄村，东北面940m的北任庄村，西北680m的东刘庄，西北1100 m的毛滩村和西南1100 m的东李寨村。项目周围环境情况如下图所示： 项目选址 高铁 吕庄村 北 680m 650m 940m 1100m 1100m 240m 图1 项目周边环境示意图 四、工程内容 1、项目概况 该项目选址位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号，占地面积20891m2，本次评价对象为：新乡市人为峰混凝土有限公司年产2×60万方商品混凝土及30万吨干粉砂浆项目。该项目为新建项目，该项目基本情况见下表。 表1 项目工程概况 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产2×60万方商品混凝土及30万吨干粉砂浆项目. 2; 建设单位; 新乡市人为峰混凝土有限公司. 5; 项目选址; 新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号. 4; 占地面积; 20891m2. 5; 定员; 30人. 6; 劳动制度; 年工作300天，三班生产. 7; 总投资; 1200万元. 8; 产品方案; 年产商品混凝土120万方 年产干粉砂浆30万吨. 2、项目组成及建设情况 经现场勘查，本项目尚未动工建设，根据建设单位提供的资料，本项目组成见下表。 表2 本项目组成一览表 序号; 项目组成; 工程内容; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 1#搅拌楼; 搅拌生产线2条; 商品混凝土. 2#搅拌楼; 混合生产线1条; 干粉砂浆. 封闭原料库房; 2座; /. 2; 辅助工程; 办公室; 一层; /. 3; 环保工程; 污水治理; 化粪池1座; /. 运输车辆清洗设备1套，砂石分离器1套，沉淀池1座; /. 废气治理; 袋式除尘器16套，15m（或高于库顶3m）的排气筒16根。; /. 4; 公用工程; 给水; 自备井; /. 供电; 当地电网; /. 排水; 生活污水排入化粪池，定期清运。运输车辆清洗废水经沉淀后循环使用，不外排。; /. 3、项目主要设备 本项目主要设备见下表。 表3 主要生产设备表 序号; 产品种类; 设备名称; 型号; 数量. 1; 商 品 混 凝 土; 混凝土搅拌机组; HZS180; 2. 2; 输送皮带; /; 2. 3; 下料及计量装置; /; 2组（每组4个）. 4; 装载机、电子磅、检验系统等; /; 1. 5; 原料仓（筒库）; 200吨; 8个. 6; 商砼车; 36; 8辆. 1; 干 粉 砂 浆; 提升机; NE15; 1架. HC-36-23; 1架. NE30; 1架. 2; 分流器; HC-260; 2台. 3; 原料仓（筒库）; 100吨; 4个. 4; 计量秤; 3000型; 1台. 5; 无重力混合机; 3000型; 1台. 6; 成品均料器; 3000型; 1个. 7; 罐装机; HC-50B; 1个. 8; 输送机; HC-216; 1个. 9; 空气压缩机; W-0.9; 1台. 10; 外加剂暂存罐; 1m³; 4个. 11; 水泥计量器; /; 1套. 12; 粉煤灰计量器; /; 1套. 13; 外加剂计量器; /; 1套. 14; 包装机; /; 1台. 15; （工地用）成品罐; 容积30t; 20个. 注：本项目所使用的散装罐车为租赁。 4、主要原辅材料、能源消耗量 根据建设单位提供，本项目主要原辅材料消耗见表4，储存方式见表5。 表4 主要原辅材料用量一览表 序号; 产品种类; 名称; 用量（t/a）. 1; 商 品 混 凝 土; 石子（5~22mm）; 150万. 2; 砂土（中砂0.35~0.5mm）; 61万. 3; 水泥; 48万. 4; 粉煤灰; 4.8万. 5; 矿粉; 2.4万. 6; 高效减水剂; 0.72万. 7; 水; 21万. 1; 干 粉 砂 浆; 机制砂（中砂）; 10万. 2; 机制砂（细砂）; 10万. 3; 水泥; 5万. 4; 砂浆外加剂; 3. 5; 粉煤灰; 5万. 表5 各种物料用量及储存方式 序号; 产品种类; 物料名称; 储存方式; 规格; 数量; 备注. 1; 商 品 混 凝 土; 砂土、石子; 封闭料库; 70m×70m; 1; 原料入库存放. 2; 水泥; 筒库; 200m³; 4; 筒库储存，库顶配备单机袋式除尘器. 3; 粉煤灰; 筒库; 200m³; 2; 筒库储存，库顶配备单机袋式除尘器. 4; 矿粉; 筒库; 200m³; 2; 筒库储存，库顶配备单机袋式除尘器. 5; 水泥外加剂; 料罐; Φ1.2×3.5m; 1; 用于减少拌合用水量及较少搅拌时间等. 1; 干 粉 砂 浆; 机制砂（中砂）; 筒库; 100m³; 1; 筒库储存，库顶配备单机袋式除尘器. 2; 机制砂（细砂）; 筒库; 100m³; 1; 筒库储存，库顶配备单机袋式除尘器. 3; 水泥; 筒库; 100m³; 1; 筒库储存，库顶配备单机袋式除尘器. 4; 粉煤灰; 筒库; 100m³; 1; 筒库储存，库顶配备单机袋式除尘器. 5; 砂浆外加剂; 袋装; 25kg/袋; /; 原料入库存放. 5、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析如下。 表6 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目厂址位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号,所占用地为建设用地; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区。; 不属于. 新乡市 集中水源地保护区; 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井); 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 本项目其二级保护区边界距离为8.2km，项目不在水源地保护区范围内。; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目水泥及石膏制品制造; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目厂址位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本项目产品为水泥制品; 属于. 由表6可知，本项目属于实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行,相符性分析见下表7。 表7 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 环 境 准 入 政 策; 1、取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目产品不在豁免名录内。; 不属于. 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 不属于. 3、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目主要产品为水泥制品，属于工业二类项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放项目。; 不属于. 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目生产期间无废水外排，不属于重污染项目。; 不属于. 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 6、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），该项目生产设备、原料、成品均不在“限制类”和“淘汰类”之列，属于“允许类”建设项目，项目符合国家的产业政策。本项目情况与产业政策对照见下表。 表8 产业政策相符性对照表 淘汰类; 项目使用设备现状; 是否符合产业政策. 1、10万立方米/年以下的加气混凝土生产线；淘汰类落后生产工艺装备 2、手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线; 项目为年产120万方混凝土及30万吨干粉砂浆，不涉及淘汰类条款; 符合. 项目已于新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-41-03- 030570，（详见附件），本项目建设地点、建设规模及主要建设内容与发改委备案一致，详细对比如下表。 表9 项目备案一致性分析 名称; 备案情况; 项目情况; 相符性. 项目名称; 年产2×60万方商品混凝土及30万吨干粉砂浆项目; 年产2×60万方商品混凝土及30万吨干粉砂浆项目; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号; 新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号; 相符. 投资; 投资1200万; 投资1200万; 相符. 主要 建设 内容; 生产 规模; 年产商品混凝土120万方 年产干粉砂浆30万吨; 年产商品混凝土120万方 年产干粉砂浆30万吨; 相符. 主要生产设备; 搅拌机、商砼车、地磅、铲车、预混仓、小料仓、混合机、成品库、除尘器等。; 搅拌机、商砼车、地磅、铲车、预混仓、小料仓、混合机、成品库、除尘器等。; 相符. 生产 工艺; 商品混凝土：进料—搅拌—成品—运输 干粉砂浆：配料—搅拌—称量—销售; 商品混凝土：进料—搅拌—成品—运输 干粉砂浆：配料—搅拌—称量—销售; 相符. 由上表可知，本项目建设内容与备案确认书一致。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~ 35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 项目位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号，具体位置详见附图。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目厂址周围评价范围内未发现有珍稀动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政、区划与人口 新乡县隶属新乡市，辖区内有7个乡镇（小冀镇、七里营镇、翟坡镇、大召营镇、古固寨镇、朗公庙镇、合河乡）、1个省级经济开发区（新乡高新技术产业开发区西区）。共有176个行政村，33万人。总面积375平方公里。 2、社会经济发展概况 新乡县是一个经济基础较好、发展速度较快、发展活力和发展后劲较强的城郊型重点县。县域综合经济实力在河南省居第14位，连续多年保持全省20强。现有工业主要包括建材工业，冶金机械工业，造纸工业，化学工业，纺织工业等。全县限额以上工业企业148家，2家列入省百户重点企业，2家列入省50户成长型高新技术企业，12家列入市50家重点企业，年产值超亿元企业41家，其中超10亿元企业10家。 新乡县农作物主要以小麦、玉米、水稻、豆类、谷子、高粱、红薯为主。是农业部确定的全国优质小麦基地县，全县优质麦面积达到24万亩。现有规模养殖场和养殖小区24个，规模养殖占全县畜牧业产值的比重达80%。全县已建成省认定无公害农产品（畜产品）基地12个。 3、交通运输 新乡县全县境内交通便利。早在1989年就实现了村村通油路的目标，是全国最早实、现村村通油路的县之一。目前，全县公路里程650公里，通达深度达100%，其中国道2条共52公里，省道7条61.2公里，县道7条102.3公里，乡道109.8公里，村道339公里。京广、新焦、新荷铁路贯穿全境。近年来，全县投入资金上亿元新建、改建、大修公路29条，总长130多万里。 4、教育事业 随着教育事业规模不断扩大，全市拥有高等院校8所，居河南省第二位，在校大学生7.9万多人。普通高中在校学生13万人，普通初中在校学生34万人，普通中专在校学生2.3万人，小学在校学生47万人，小学适龄儿童入学率99.17%，初中适龄人口入学率93.50%。 5、文化及旅游资源 经现场调查，项目评价区域内无重要历史文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡县自动监测站发布的自动监测数据，选用2018.5.28-2018.6.4发布的自动检测数据进行评价，环境空气质量数据详见表10。 表10 新乡县自动监测站环境空气质量数据（2018.5.28-2018.6.4） 环境因子; 监测数据; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 126~190μg/m3; 150μg/m3; 出现超标. PM2.5; 40~56μg/m3; 75μg/m3; 达标. AQI; 120~201; /; /. 由上表可知， PM10出现超标情况不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，由于新乡市环境气候干燥多风，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM10因子出现超标现象。针对空气质量不达标的情况，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 区域内地表水主要为东孟姜女河，属卫河支流，由于接纳了大量的工业、生活废水，水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）劣Ⅴ类水质标准。评价引用新乡市环境监测站对东孟东杨村责任断面的监测数据，数据见表11。 表11 东孟东杨村责任断面监测数据（2018年4月9日~15日周报） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 55.9-191; 0.41-9.54; 0.307-1.266. 断面标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 存在超标现象; 存在超标现象; 存在超标现象. 由上表可知，由于接纳了生活污水和工业废水，水质出现超标，目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将逐步改善新乡市水环境质量。 本工程无生产废水产生，项目生活污水经化粪池处理后定期清运。 3、地下水 区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为41~43dB(A)、夜间35~38dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境现状 目前的生态环境较好，主要种植小麦、玉米等。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标和保护级别见表12。 表12 项目四周的环境敏感点 保护类别; 敏感点名称; 方 向; 距 离; 保护级别. 声环境、 大气环境; 吕庄村; 东南; 650m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 北任庄村; 东北; 940m. 东刘庄; 西北; 680m. 毛滩村; 西北; 1100 m. 东李寨村; 西南; 1100 m. 地表水; 东孟姜女河; 西北; 4100m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表13 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6-9. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3.0mg/L. 总大肠菌群; 3.0个/L. 氨氮; 0.5mg/L. 硫酸盐; 250 mg/L. 氯化物; 250 mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; TSP; 年平均：200μg/m³； 日平均：300μg/m³. PM10; 年平均：70μg/m³； 日平均：150μg/m³；. PM2.5; 年平均：35μg/m³； 日平均：75μg/m³；. SO2; 年平均：60μg/m³； 日平均：150μg/m³； 1h平均：500μg/m³；. NO2; 年平均：40μg/m³； 日平均：80μg/m³； 1h平均：200μg/m³；. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼; 60 dB(A). 夜; 50 dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表14 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 标准限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间60dB、夜间50dB. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间70dB、夜间55dB. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）-散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备粉尘; 10mg/L. 无组织粉尘; 0.5mg/L. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001及2013修改单）. |
| 总量控制指标 | 无 |

建设项目工程分析

1、商品混凝土 G G、N G、N G、N 送建筑工地 料斗 混凝土运输车 料斗 放料阀 泵 图2 混凝土搅拌工艺流程图 搅 拌 机 计量 计量 计量 计量 计量 微机控制系统根据选定的配方进行计量 计量泵 配料门 配料门 螺旋机 水泵 砂土、石子 原料库 进料口 石仓 砂仓 筒库 粉状原料 （水泥、粉煤灰等） 水槽 外加剂储罐 汽运 装载机 工艺流程图如下： G：废气、N：噪声 工艺流程说明 本工程新建两条年产60万立方米的商品混凝土生产线，其工艺流程如下： 1、石子、砂土的运输、输送与装填 本工程外购砂土与石子由汽运方式运输进厂后堆存于封闭原料库内，利用铲车将石子、砂土等物料放入锥形下料器内，下料器出口（下料口均处于地下）安装有计量秤，称重后的物料通过皮带输送入搅拌机（输送过程处于封闭状态）。项目物料装填及粉状物料进入搅拌机时的落料过程均会产生较大扬尘。 2、水泥、粉煤灰储存与输送 水泥、粉煤灰、矿粉分别由封闭罐车运输进厂，经气泵打入封闭式筒库，本工程共设筒库8座。在向筒库进料的过程中，由于落差原因，物料下落过程中会产生一定量的粉尘，经筒库上端的呼吸口外排，企业设计有单机袋式除尘器对此部分粉尘进行治理。 每座筒库库低均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过管道内置螺旋铰刀送入搅拌机。 3、水和外加剂 搅拌用水采用压力供水，外加剂主要为高效减水剂，外运进厂后置于供料罐内，通过计量泵进行配比拌料。 4、配料、搅拌 按比例调配好的各种物料根据不同方式输送至配料仓，配料完毕后开启放料阀，物料一次性落入搅拌仓。配料与搅拌同处搅拌楼内，且均为封闭状态，搅拌过程需加入适量水和减水剂，成品混凝土经卸料阀自卸入混凝土搅拌罐车，送往建筑工地。 2、干粉砂浆 工艺流程图如下： G、N 图3 干粉砂浆工艺流程图 筒库 粉煤灰、水泥 外加剂配料仓 砂浆外加剂 计量 计量 计量 混合搅拌（无重力混合机） 微机控制系统根据选定的配方进行计量 细砂砂仓、 中砂砂仓 筛分 机制砂 成品入库 包装机 散装机 装车外运 G G G G、N G、N G、N G：废气、N：噪声 工艺流程说明 1、机制砂投料： 外购的原料机制砂包括中砂和细砂两种。由密闭箱式货车运输进厂后，堆存于密闭原料库内。经密闭皮带机输送至中砂砂仓、细砂砂仓下方的密闭式斗提机，由斗提机进入砂仓。 2、外加剂投料：本项目混合搅拌采用干混工艺，生产中外加剂主要为纤维素醚和缓凝剂，目的是改善砂浆性能。所用物料均为袋装，由人工开袋后，缓慢倾倒进入外加剂储料罐内（每种外加剂单独投放在一个储料罐内），储料罐下方与带有计量设备的螺旋输送机相连，按照配比的比例向混合机内进料。 3、水泥、粉煤灰投料： 水泥、粉煤灰分别由密闭罐车运输进厂，经车载泵分别打入水泥仓、粉煤灰仓。仓库均采用密闭式筒库，库底设有计量装置，物料按设定好的比例称重后，通过管道送入混料系统；细砂砂仓和中砂砂仓储存的不同粒径级别的机制砂，通过锥形下料器，经仓底计量装置按比例称重后，通过管道进入混料系统。 4、混合搅拌： 按比例调配好的各种物料，通过管道输送至混合机，混合搅拌在密闭状态下进行，混合机内部设有两个反方向转子和内外两层的螺旋带，物料在搅拌机内旋转运动的过程中还伴随有自身的滚动翻转，以至达到充分混合作用。 5、成品包装： 部分成品通过斜槽进入散装工段，装车外运，部分成品采用自动包装机，装袋后，外运。 散装机采用密闭软连接的方式进行，连接管为双层，干粉通过电子秤计量后从中间管道下料，下料时密闭罐车内含尘气体通过软管夹层收集，然后进入混合搅拌工段的袋式收尘器治理。袋式除尘器的尾气经15m高排气筒有组织排放；收集的粉尘作回用生产。 自动化包装机产生的粉尘采用集气罩收集后，进入袋式除尘器治理，尾气经15m高排气筒有组织排放。

主要污染工序： 通过工艺流程分析，该项目营运期的产污环节见下表。 表15 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废 水; 设备、车辆冲洗废水; SS; 经砂石分离器、沉淀池处理后全部回用. 生活污水; COD、SS、 氨氮; 生活污水进入化粪池内处理，定期清运. 废 气; 混凝土; 物料储存; 粉尘; 粉状物料采用储罐储存，并配备有袋式除尘器进行治理,尾气通过不低于15m高的排气筒有组织排放. 配料输送; 粉尘; 粉状物料输送处于密闭状态. 搅拌配料; 粉尘; 搅拌处于密闭状态,并配备有袋式除尘器进行治理,尾气通过不低于15m高的排气筒有组织排放. 干粉砂浆; 物料储存; 粉尘; 粉状物料采用储罐储存，并配备有袋式除尘器进行治理,尾气通过不低于15m高的排气筒有组织排放. 配料输送、筛分; 粉尘; 粉状物料输送和筛分均处于密闭状态. 混合搅拌; 粉尘; 混合处于密闭状态,并配备有袋式除尘器进行治理,尾气通过不低于15m高的排气筒有组织排放. 袋装包装; 粉尘; 通过集气罩进行收集,收集后经袋式除尘器进行治理,尾气通过不低于15m高的排气筒有组织排放. 散装; 粉尘; 利用混合工段配备的袋式除尘器进行治理,尾气通过不低于15m高的排气筒有组织排放. 全厂; 原料堆存、装卸、厂内运输等; 无组织粉尘; 入厂原料必须堆存于密闭原料库内，严禁露天堆放。物料输送必须在密闭状态下进行，禁止露天输送。硬化厂区车辆行驶道路，派专人负责道路的清扫和洒水保湿。加强生产和入厂车辆的管理，确保治污设施的正常运行，对厂区道路路面进行洒水保湿，加强厂区厂界绿化等。. 出入口建设固定式车辆自动清洗设备和冲洗槽. 原料库密闭，搅拌机组、混合机应位于密闭搅拌楼内. 安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，监控数据必须与环境监控中心监控平台联网。. 噪声; 搅拌机、装载机等; 设备噪声; 消声、减振、封闭隔音等. 固废; 沉淀池、砂石分离器; 沉渣; 砂石收集后回用拌料，细砂作为建材出售. 收尘系统; 粉尘; 收集后作为原料利用.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥筒库 | 粉尘 | 15000mg/m3 99.375t/a | 7.5mg/m3 0.05t/a |
|  | 粉煤灰筒库 | 粉尘 | 13000mg/m3 15.925t/a | 6.5mg/m3 0.008t/a |
|  | 矿粉筒库 | 粉尘 | 13000mg/m3 3.9t/a | 6.5mg/m3 0.002t/a |
|  | 搅拌配料工段 | 粉尘 | 12000mg/m3 360t/a | 6mg/m3 0.18t/a |
|  | 细砂筒库 | 粉尘 | 13000mg/m3、32.5t/a | 6.5mg/m3、0.016t/a |
|  | 中砂筒库 | 粉尘 | 13000mg/m3、32.5t/a | 6.5mg/m3、0.016t/a |
|  | 混合搅拌、散装工段 | 粉尘 | 6944mg/m3、500t/a | 3.5mg/m3、0.25t/a |
|  | 袋装包装工段 | 粉尘 | 13889mg/m3、100t/a | 6.9mg/m3、0.05t/a |
|  | 无组织 | 粉尘 | 4 t/a | 4t/a |
| 水 污 染 物 | 设备冲洗废水（2226t/a） | SS | 2000mg/L 4.45t/a | 0 |
|  | 生活污水 （144t/a） | COD SS 氨氮 | 280mg/L 0.0403t/a 180mg/L 0.0259t/a 25mg/L 0.0036t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 砂石分离机、沉淀池 | 砂石、沉渣 | 4.45t/a | 0 |
|  | 收尘系统 | 粉尘 | 1144t/a | 0 |
| 噪 声 | 该项目主要高噪声设备为洗面机、筛分机、脱水机设备等，声源强度在60~70dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目所在区域不属于生态敏感或脆弱区。项目周边植被主要为农作物和乔木，为了保证项目投产后减少对区域生态环境影响，应充分利用厂区内空地，加强厂区绿化。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目建设施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物等。为减少其对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、施工扬尘 建筑施工期的大气污染主要为施工扬尘。产生扬尘的作业主要有建材露天堆放、装卸等过程。企业须积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。 2、施工废水 施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水排入化粪池，处理后用于厂区绿化。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 3、施工噪声 施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 4、固体废弃物 建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。

营运期环境影响分析： 本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、设备噪声及固体废弃物。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 一、废气 本项目废气污染物主要为粉尘，产尘点几乎贯穿整个生产线，但通过采取有效的污染防治措施后，能够做到有组织达标排放。详细分析如下。 a、混凝土生产线 （1）粉料筒库入料粉尘 项目所需原料水泥、粉煤灰需暂存于筒库中，筒库内为了保持压力平衡特在顶端设置有呼吸孔，随着进料层的不断增高，筒库内气体伴随粉尘一起被压缩出呼吸孔，如不经治理直接排放，会对周边民众生活造成严重不良影响。 本工程设计袋式除尘器对筒库进行治理，除尘器尾气风机风量为1000m3/h，除尘效率≥99.95%。混凝土生产线共设筒库8个（200t水泥筒库4个， 200t粉煤灰筒库2个，200t矿粉筒库2个），每个筒库顶部配备1套台袋式除尘器。 经该设施处理前后粉料筒库粉尘产排情况见下表： 表16 物料储存粉尘产排情况 筒库名称; 规格; 数量 （个）; 除尘 设施; 风量 (m3/h); 产生 浓度（mg/m3）; 排放 浓度(mg/m3); 产排情况; 工作 时间 (h/a); 除尘效率(%). 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 水泥筒库; 200t; 4; 袋式除尘器4台; 1000×4; 15000; 7.5; 90; 0.045; 1500; 99.95. 粉煤灰筒库; 200t; 2; 袋式除尘器2台; 1000×2; 13000; 6.5; 7.8; 0.004; 300; 99.95. 矿粉筒库; 200t; 2; 袋式除尘器2台; 1000×2; 13000; 6.5; 3.9; 0.002; 150; 99.95. 合计; /; 8; 共计8台; /; /; /; 101.7; 0.051; /; /. 由上表可知，水泥、煤灰、矿粉筒库呼吸口粉尘经袋式除尘器治理后，外排浓度分别为7.5mg/m3、6.5mg/m3、6.5mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3的特别限值要求。治理后尾气经高于库顶3m排气筒（距地面不低于15m）有组织排放。 （2）混凝土搅拌机搅拌配料粉尘 本项目设有2套搅拌机进行混凝土搅拌，搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经计量后通过不同传输方式进入配料仓，此时的粉状物料在下落过程由于落差原因会产生大量粉尘。配料完成后开启搅拌仓门，物料一次性下泄至搅拌仓，仓内空气在物料压缩下会产生强烈的上升气流，同时夹杂有大量粉尘。类比同类企业配料段粉尘产排情况，工程配料工段粉尘产生约为360t/a。 针对搅拌机配料粉尘，企业建设有袋式除尘器进行治理，除尘效率≥99.95%。配料工段粉尘产排情况见下表。 表17 搅拌机配料粉尘产排情况 设备名称; 数量 （个）; 除尘 设施; 风量 (m3/h); 产生情况; 排放情况; 工作 时间 (h/a); 除尘效率(%). 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3). 搅拌机组; 2; 袋式除尘器2台; 3000×2; 360; 12000; 0.18; 6; 5000; 99.95. 由上表可知，搅拌机配料粉尘经袋式除尘器治理后，排放浓度为6mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3的特别限值要求。治理后尾气经通过排气筒（距地面不低于15m）有组织排放。 b、干粉砂浆生产线 （1）粉料筒库入料粉尘 外购的原料机制砂包括：细砂和中砂。机制砂由密闭箱式货车运输进厂后，堆存于密闭原料库内。经密闭皮带机输送至砂仓下方的密闭式斗提机，由斗提机进入砂仓。水泥、粉煤灰由密闭罐车运输进厂后，通过车载泵分别打入筒库，物料进料时，库顶呼吸口会有粉尘排出。 设计袋式除尘器对筒库进行治理，除尘器尾气风机风量为1000m3/h和2000m3/h，除尘效率≥99.95%。干粉砂浆生产线共设筒库4个（100t水泥筒库1个，100t粉煤灰筒库1个，100t细砂筒库、1个，100t中砂筒库1个），每个筒库顶部配备1套台袋式除尘器。 经该设施处理前后粉料筒库粉尘产排情况见下表： 表18 物料储存粉尘产排情况 筒库名称; 规格; 数量 （个）; 除尘 设施; 风量 (m3/h); 产生 浓度（mg/m3）; 排放 浓度(mg/m3); 产排情况; 工作 时间 (h/a); 除尘效率(%). 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 水泥筒库; 100t; 1; 袋式除尘器1台; 1000; 15000; 7.5; 9.375; 0.005; 625; 99.95. 粉煤灰筒库; 100t; 1; 袋式除尘器1台; 1000; 13000; 6.5; 8.125; 0.004; 625; 99.95. 细砂筒库; 100t; 1; 袋式除尘器1台; 2000; 13000; 6.5; 32.5; 0.016; 1250; 99.95. 中砂筒库; 100t; 1; 袋式除尘器1台; 2000; 13000; 6.5; 32.5; 0.016; 1250; 99.95. 合计; /; 12; 共计12台; /; /; /; 184.2; 0.092; /; /. 由上表可知，水泥、煤灰、细砂、中砂筒库呼吸口粉尘经袋式除尘器治理后，外排浓度分别为7.5mg/m3、6.5mg/m3、6.5mg/m3、6.5mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3的特别限值要求。治理后尾气经高于库顶3m排气筒（距地面不低于15m）有组织排放。 - （2）干粉砂浆混合搅拌工段和散装包装工段 各粉状物料在进入混合机时，由于落差原因会有粉尘产生，混合机运行过程因铰刀的搅动和物料的滚动翻转同样会产生大量粉尘，粉尘产生系数取0.1%，则该工段的粉尘产生量共计为300t/a。针对此工段产生的粉尘，配备有1台袋式除尘器进行治理。 根据工程分析，包装工段分为：罐车散装和袋装两种工序。根据建设单位提供的数据，本项目散装产品约为20万吨/年。该工段粉尘产生系数取0.1%，则该工段粉尘产生量约为200t/a，建设单位拟采取的治理措施为：散装机采用密闭软连接的方式进行，连接管为双层，干粉通过电子秤计量后从中间管道下料，下料时密闭罐车内含尘气体通过软管夹层收集，然后进入混合工段的袋式收尘器治理。 由于散装工段产生的200t/a粉尘也通过该袋式收尘器治理，则该袋式收尘器实际粉尘处理量为500t/a。混合搅拌和散装工段粉尘的产生速率为：69.444kg/h。 表19 混合机混合搅拌粉尘产排情况 设备名称; 数量 （个）; 除尘 设施; 风量 (m3/h); 产生情况; 排放情况; 工作 时间 (h/a); 除尘效率(%). 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3). 混合机; 1; 袋式除尘器1台; 8000; 500; 6944; 0.25; 3.5; 7200; 99.95. - （3）干粉砂浆袋装包装工段 根据工程分析，包装工段分为：罐车散装和袋装两种工序。根据建设单位提供的数据，本项目散装产品约为20万吨/年，袋装产品约为10万吨/年。 袋装工序拟采用自动包装机进行包装，自动包装机产生的粉尘采用集气罩收集后，进入袋式除尘器治理。该工段粉尘产生系数取0.1%，则该工段粉尘产生量约为100t/a，建设单位拟在自动包装机处设置1台袋式除尘器，治理包装工段产生的粉尘。包装工段粉尘的产生速率为：13.889kg/h。 表20 袋装包装粉尘产排情况 设备名称; 数量 （个）; 除尘 设施; 风量 (m3/h); 产生情况; 排放情况; 工作 时间 (h/a); 除尘效率(%). 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3). 包装机; 1; 袋式除尘器1台; 1000; 100; 13889; 0.05; 6.9; 7200; 99.95. - 根据《新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案的通知》（新政文[2016]41号），第13条：商砼、混凝土搅拌站企业。粉尘治理要求达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放限值。本项目各个产尘点的粉尘经袋式除尘器治理后，排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）-散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备10mg/ m3的限值要求，实现达标排放。 2、无组织排放源 企业虽采取了有效措施对各粉尘排放点进行收集和治理，但在运营过程中，仍存在一些例如原料储存、卸料、投料、输送转运等环节产生的粉尘以无组织形式排放。另外，运输汽车厂区行驶引起的二次扬尘对厂区及周围环境同样能够造成一定的影响。 （1）原料堆放、卸料及投料扬尘 企业生产需要外购石子和砂子，若露天堆放，遇大风天气可产生较大扬尘，同时物料在卸车过程由于落差原因、石子间的瞬间碰撞也会产生大量扬尘，起尘量的大小与装卸高度、物料含水率的多少以及天气、风速等有关。根据资料，砂粒可起尘部分主要是指粒径为2～6mm（平均粒径为4mm）的沙颗粒，它一般在砂中占24.5%，在可起尘部分中，小于100um的约占10.01%，小于75um的约占7.84%，小于10um约占0.71%。本项目外购均为中砂，粒径约在0.35~0.5mm之间，且砂中含水率相对较高，因次，在原料卸料和堆存过程产尘量相对于干砂较少，但不经防治仍会对周边大气产生较大影响。 为减少砂石等原料装卸、堆放及投料（利用铲车放至配料机中）过程中产生扬尘，本工程建设有封闭库房对入厂原料进行储存，物料卸载瞬间产生的扬尘由于其粒径较大，会在封闭车间内迅速沉降，只有少量微细颗粒粉尘在原料库内漂浮，经一定时间静置后，绝大部分粉尘又会降落地面，仅极少部分微尘通过门窗空隙散落到原料库外。同时，评价提出在原料库内加装水喷淋设施，定时对砂石原料进行喷水保湿，使砂石原料保持一定湿度，在投料过程中可有效减少扬尘的产生。 （2）汽车动力起尘 运输车辆厂区行驶引起的二次扬尘对厂区及周围环境同样能够造成一定的影响，因此必须保持厂区道路清洁并且每半小时进行一次洒水抑尘，路面积尘越少和适当的洒水次数是有效的抑尘手段，另外避免入厂车辆高速行驶同样能够达到抑尘效果。采取上述措施后，厂区车辆动力起尘量可忽略不计。 （3）物料运输对环境的影响 工程建成后大量原辅材料和成品的运输，会增加交通压力和引起沿路环境的改变，物料过量超载运输，会引起道路路况下降，恶化沿途环境。运输扬尘污染主要是汽车在运输途中带起的路面扬尘和车载原料洒落引起的二次扬尘，其扬尘量的大小与车速、风速及季节干湿等因素有关。车辆行驶扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的路面表层浮尘由于天气干燥及大风引起；而动力扬尘，主要是在车辆行驶过程中，出于外力原因而产生的。除扬尘外，车辆行驶过程排放的汽车尾气同样会给沿途居民造成一定的影响。由此可见，在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样的车速情况下，路面积尘越多，则扬尘量越大。因此，企业应该对厂区进出车辆进行限速、保持厂区周边道路清洁和定期洒水，同时在厂区出入口设置固定式车辆自动清洗设备和冲洗槽，用于保持进出车辆清洁。同时，为避免车载原料洒落引起的二次扬尘，企业应加强出入车辆管控，要求水泥、煤灰等粉状物料必须使用罐车运输，砂石等颗粒状物料运输车辆需加装遮盖物。生产区、道路必须硬化处理，未硬化区域应全部绿化，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保道路整洁干净。 采取以上措施后，预计全厂全年无组织粉尘产生量约为4t/a。 根据无组织排放源强及项目所在区域的气象特征，预测厂区无组织排放源对厂界的贡献值，具体详见表21。 表21 厂区无组织污染源对厂界的贡献值 厂界点; 无组织源距厂界距离（m）; PM10（厂界外20m）. 预测值 (mg/m3); 占标率（%）. 东厂界; 1; 0.0268; 5.35. 南厂界; 1; 0.0268; 5.35. 西厂界; 1; 0.0268; 5.35. 北厂界; 1; 0.0268; 5.35. 厂界浓度限值（mg/m3）; /; 0.5. 由上表可知，厂区粉尘无组织排放源对厂界外20m处贡献值为0.0268mg/m3，占标准为5.35%，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准要求。 二、废水 本项目营运期用排水情况如下： 1、原料添加用水 混凝土搅拌过程需加入拌料水，本项目拌料水加入量约为21万t/a，该部分拌料水进入产品，不外排。 2、设备、罐车及车辆冲洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂停生产时必须冲洗干净。按搅拌机平均每1天冲洗1次，每次冲洗水按0.5吨计算，搅拌机冲洗废水产生量为300t/a，主要污染因子为SS。根据对同类企业的调查，SS浓度大致为2000mg/L。 混凝土罐车停运时，必须对罐体进行清洗。本次产品规模为年产120万m3混凝土，企业共有混凝土搅拌罐车8辆，单车冲洗水量按0.2t计，则本工程车辆冲洗废水产生量约为480t/a。企业计划建设砂石分离设备和沉淀池对以上工段废水进行处理和收集，冲洗废水再经沉淀处理后部分蒸发散失，剩余全部回用于生产拌料，冲洗废水不外排。 为预防运输车辆带尘出厂，企业拟在厂区出入口设置固定式车辆自动清洗设备，配套建设冲洗槽和沉淀池。根据项目产能和年工作日计算企业每天需外运成品混凝土4000m3（约9600t），单车载重按15 m3（约36t）计，则本项目成品外运每天约为267辆次；散装干粉砂浆约667t，单车载重按30t计，则本项目成品外运每天约为23辆次；工程原料消耗量约为9591t/d，运输车辆载重平均按50t/辆计，因原料运输车辆出厂约为192辆次。单台车轮胎冲洗用水量按10kg计，则本项目车辆冲洗水消耗量为1446t/a。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于生产拌料。 3、生活污水 本工程职工30人，厂区不安排食宿，用水量按20L/天•人计，新鲜水消耗量约为0.6t/d，排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.48t/d，企业厂区计划建设化粪池对生活污水进行处理，化粪池内废水定期清运，类比化粪池出水水质为：COD280mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L。 本项目水平衡详见下图。 ：散失量 0.12 化粪池 0.6 0.48 0.48 定期清运 生活设施 4.34 6.68 混凝土产品 700 0.68 设备冲洗水 1 0.1 回用 6 罐车罐体冲洗水 1.6 0.16 车辆清洗水 4.82 沉淀池 0.48 0.9 1.44 新鲜水 708.02 图4 本项目水平衡图 单位t/d 三、噪声 ### 1、预测范围 厂区声环境评价预测范围为项目东、南、西、北厂界外1m处。 ### 2、预测模式 （1）声源衰减公式 由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目新增噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为： L2=L1 – 20lg（r2/r1） 式中： r1、r2 — 距声源距离（m）， L2、L1 — r2 、r1处的声级强度。 （2）噪声源叠加公式 两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： L=10lgi=1n100.1Li 式中： L —总声压级[dB（A）]； Li —第i个声源的声压级； n —声源个数 ### 3、噪声源强 项目高噪声设备见下表。 表22 高噪声设备一览表 主要噪声源; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 搅拌机组; 85; 隔声; 65. 装载机; 87; 距离衰减; 67. 水泵; 92; 减振、隔声、消音; 67. 空压机; 95; 减振、隔声、消音; 70. 混合机; 70; 隔声、距离衰减; 65. 输送机; 85; 减振、隔声、消音; 70. ### 4、预测结果 项目厂界噪声预测结果见下表。 表23 厂界及较近敏感点噪声贡献值一览表 厂 界; 预测点距离（m）（以搅拌楼计）; 贡献值昼间dB(A); 达标情况. 东厂界; 20; 47.6; 达标. 南厂界; 80; 35.6. 西厂界; 20; 47.6. 北厂界; 50; 39.6. 由上表可以看出，经减振、隔声、消音以及距离衰减后，厂区高噪声源对四个厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)的要求，工程对项目周围声环境影响不大。 四、固体废弃物 项目营运期生产固废主要来源于沉淀池（包括砂石分离器）沉渣，产生量约为72t/a，全部用于生产拌料。收尘系统收集的粉尘量约为1144t/a，收集后作为原料利用。项目收集到的固废不堆存，随时收集随时利用和清理，不需额外设置一般固废临时堆场。本工程无固废排放，评价认为处置措施可行。 项目产生的固体废弃物能够全部得到处理或综合利用，对外环境无影响。 六、搅拌站扬尘污染治理工作标准 本项目应严格按照新乡市环境保护局《关于进一步加强商品混凝土搅拌站扬尘污染治理工作的通知》新环[2014]311号文中的有关规定，尽量减少扬尘对周边环境的影响。该文工作标准如下。 1、作业场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 2、厂区围墙外地面，应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 3、作业现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置（厂墙外喷头每间隔十米设置一个），并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。 4、厂区出入口应采取混凝土硬化。出入口应设置固定式车辆自动清洗设备，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得排入城市管网。明确专人负责冲洗车辆，确保运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。 5、厂区内的物料堆场要采取全封闭的措施，具有防渗、防雨淋、防风等设施，防治扬尘和渗漏污染。 6、厂区内的散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 7、运输车辆必须委托具有相应运输资格的运输从单位进行，严禁黄标车进入施工现场内从事装运活动。采取封闭运输，车身应保持整洁，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 8、应配置专（兼）职保洁员，负责工地各区域内保洁，清扫前应洒水，避免扬尘污染。保洁员应每天对工地现场洒水三至五次，扬尘严重时应增加洒水次数，保持现场湿润。 七、大气及卫生防护距离 1、大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，对厂区无组织排放源计算大气环境防护距离，本项目大气环境防护距离计算参数见下表。 表24 大气环境防护距离计算参数一览表 污染物; 无组织源强 t/a; 环境质量标准 Cm（mg/m3）; 无组织源参数. 长度m; 宽度m; 高度m. PM10; 4; 0.5; 70; 70; 5. 经计算，项目厂区无组织排放废气无超标点。 2、卫生防护距离 卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)LD 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/∏)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。新乡市近5年平均风速2.4m/s计算，A：350；B：0.021；C：1.85；D：0.84 表25 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 工业企业所在地区近五年 平均风速 （m/s）; 卫生防护距离 L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; ＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据计算公式对无组织源计算卫生防护距离，详细参数及计算结果见下表。 表26 卫生防护距离计算参数及结果 污染物; 无组织源强 kg/h; 环境质量标准 Cm（mg/m3）; 无组织源面积 m2; 计算结果 m; 确定距离 m. PM10; 0.56; 0.5; 4900; 73; 100. 经计算本项目粉尘无组织排放卫生防护距离为73m，根据取值原则确定本次扩建工程应设卫生防护距离为100m（设防情况见附图）。经现场踏勘，本工程厂界外100m范围内无环境敏感点，项目能满足卫生防护距离的要求，评价建议规划部门在卫生防护距离范围内不再规划学校、医院、居民等环境敏感点。 八、清洁生产分析 （1）技术工艺与设备先进性分析 项目采用的先进的搅拌机组、混合机和配料设备，同时加强了对包括输送设备、搅拌机组、配料、混合机等工段的封闭，这在一定程度上遏制了粉尘的产生，减少了污染物的排放。 （2）原辅材料和能源的清洁性分析 该项目原材料均为无毒无害，主要能源为电力，符合清洁生产要求。 （3）产品指标 该项目的产品为商品混凝土和干粉砂浆，产品在包装、运输以及销售、使用过程不会对环境产生较大影响，同时可以消除各施工场地现场搅拌混凝土时引起的粉尘和噪声污染。 （4）污染物排放指标 该项目生产过程产生的噪声、废气能达标排放，废水循环利用不外排，固体废弃物均能妥善处置。 （5）废物回收利用指标 生产过程中产生的粉尘、沉渣等固体废物，均可以作为原料利用，在实现废物资源化的同时具有显著的经济效益和环境效益。 综上，本项目采用较先进的生产工艺及设备，物耗能耗水平相对较低，故该项目符合清洁生产要求，可以达到国内先进水平。 九、厂址选择合理性分析 本次厂址合理性评价从市场需求、原料供应情况、敏感点的分布以及交通运输等方面进行分析。 （1）从市场需求分析 根据所在城市、县城以及当地的发展，各类路网工程和居民住宅建筑的兴起，对成品混凝土和干粉砂浆的需求量在逐年增高。 （2）从原料供应分析 项目所在地与辉县市、卫辉市等相距较近，以上区域石料、水泥以及矿粉的供应较为丰富，同时区域内火电厂能够为本项目提供充足的粉煤灰。因此，本工程原材料来源较为稳定。 （3）从环境敏感点分析 距离本项目最近的环境敏感点东南方向约650m处的吕庄村，能够满足本工程100m的卫生防护距离要求，项目营运期对敏感点影响较小。 （4）从交通运输分析 项目所在地周边公路网四通八达，107国道、京珠高速等公路网距离本项目较近，区域内交通极为快捷。厂区内外无需新建道路。 （5）与当地规划的相符性 本项目厂址位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号，根据《七里营镇土地利用总体规划图》（2010~2020），项目位于建设用地，符合七里营镇土地利用总体规划，选址可行。 综上所述，评价认为本工程厂址较为合理。 十、工程环保投资概算及环保设施验收 本次工程环保投资概算及环保设施竣工三同时验收见下表。工程环保投资总计150万元，占总投资的15%。 表27 环保投资概算一览表 序号; 产污环节; 污染物; 治理措施; 数量; 环保投资（万元）; 备注. 1; 水泥、粉煤灰、矿粉筒库; 粉尘; 袋式收尘器+高于库顶3m排气筒（距地面不低于15m）; 12台; 50; 项目设计. 2; 搅拌机组搅拌配料工段; 粉尘; 袋式除尘器治理＋排气筒（距地面不低于15m）; 2台; 10; 项目设计. 3; 混合机混合搅拌工段、散装工段; 粉尘; 袋式除尘器治理＋排气筒（距地面不低于15m）; 1台; 5; 项目设计. 4; 袋装工段; 粉尘; 袋式除尘器治理＋排气筒（距地面不低于15m）; 1台; 5; 项目设计. 5; 全厂无组织排放; 粉尘; 建设密闭原料库，库内安装水喷淋装置。搅拌机组和混合机均位于密闭搅拌楼内; 95; 评价提出. 加强入厂车辆管理等，加强生产设备密闭，生产区及道路全部硬化，未硬化区域全部绿化，配置冲洗、清扫设备厂区及道路定期洒水保湿，场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置（厂墙外喷头每间隔十米设置一个）。. 出入口建设固定式车辆自动清洗设备和冲洗槽. 安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，监控数据必须与环境监控中心监控平台联网。. 6; 设备及车辆冲洗水; SS; 砂石分离机+沉淀池; 1台; 5; 项目设计. 7; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 生活污水经化粪池处理后定期清运; /; 2; 项目设计. 8; 生产设备; 噪声; 减振、密闭隔音; /; 2; 项目设计. 9; 厂区及厂界周边绿化; /; 厂区及厂界绿化; /; 6; 评价提出. 合计; 180; /. 表28 工程环保设施竣工验收一览表 序号; 产污环节; 验收内容. 1; 水泥、粉煤灰、矿粉筒库; 每个筒库顶部各配备一台袋式收尘器（共计12台），尾气分别通过高于库顶3m排气筒（距地面不低于15m）有组织排放. 2; 搅拌机组搅拌 配料工段; 配备2台袋式除尘器对搅拌机组配料工段粉尘进行收集和处理，治理后尾气通过排气筒（距地面不低于15m）有组织排放. 3; 混合机混合搅拌工段、散装工段; 配备1台袋式除尘器对混合机混合搅拌工段粉尘进行收集和处理，治理后尾气通过排气筒（距地面不低于15m）有组织排放. 4; 袋装工段; 配备1台袋式除尘器对袋装工段粉尘进行收集和处理，治理后尾气通过排气筒（距地面不低于15m）有组织排放. 5; 全厂无组织排放粉尘; 入厂原料做到封闭存放，禁止露天堆存，库内安装水喷淋装置定期洒水保湿。加强物料投料和皮带输送等工段设备的封闭。派专人负责厂区内外道路的清扫和洒水保湿，加强厂区厂界绿化以及入厂车辆管理等。 作业现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置（厂墙外喷头每间隔十米设置一个），并采用不同的硬化、绿化措施，配置冲洗、清扫设备，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。. 安装固定式车辆自动清洗设备和冲洗槽. 原料库密闭，搅拌机组和混合机应位于密闭搅拌楼内. 安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，监控数据必须与环境监控中心监控平台联网。. 7; 设备及车辆冲洗水; 砂石分离机1台，沉淀池1座用于处理和收集设备及罐车冲洗废水，处理后废气全部用于生产拌料，不外排。. 8; 生活污水; 生活污水排入厂区化粪池处理后定期清运，企业不得私自排放到地表水体。. 9; 生产设备; 高噪声设备应采取减振、密闭隔音等措施. 10; 绿化; 加强厂区厂界绿化，起到隔音降噪、阻滞粉尘、美化环境等.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污 大 气 染 物 | 有组织 | 粉尘 | 粉状物料采用筒库储存，并配备袋式除尘器进行治理，尾气经高于库顶3m排气筒（距地面不低于15m）排放； 物料输送、混合均在密闭状态下进行，且产尘点均配备袋式除尘器进行治理，尾气经排气筒（距地面不低于15m）排放。 | 达标 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 搅拌机组和混合机应位于密闭搅拌楼内，入厂原料做到密闭堆存，严禁露天堆放，定期洒水保湿。加强各种生产设备的密闭。加强入厂车辆管理，保持厂区车辆行驶道路的清洁和洒水保湿，配置冲洗、清扫设备，加强厂区地面硬化和绿化等，出入口建设固定式车辆自动清洗设备和冲洗槽，安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，监控数据必须与环境监控中心监控平台联网 | 达标 |
| 水 污 染 物 | 设备及车辆冲洗废水 | SS | 砂石分离机+沉淀池处理和收集设备及车辆冲洗废水 | 良好 |
|  | 生活污水 | COD SS NH3-N | 生活污水排入厂区化粪池处理后定期清运，企业不得私自排放到地表水体 | 良好 |
| 固 体 废 物 | 沉淀池、砂石分离机 | 沉渣 | 回用于生产拌料 | 良好 |
|  | 收尘系统 | 粉尘 | 收集后作为原料利用 | 良好 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声经减振、隔声、消音以及距离衰减后，厂区高噪声源对四个厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准的要求，对项目周围声环境影响不大。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 厂址周围种植绿化林带，可以起到降噪的作用，还可以增加绿化空间。在按设计正常运行的情况下，预计本项目对厂址所在区域生态环境不会产生大的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结 论 （1）本项目符合国家产业政策要求 本项目为商品混凝土和干粉砂浆建设项目，对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版），本项目不属于国家产业结构调整指导目录中淘汰类和限制类项目，为允许类。同时本项目经新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-41-03- 030570，符合国家产业政策要求。 （2）项目选址符合当地乡镇总体发展规划 本项目厂址位于新乡市新乡县七里营镇毛滩村69号，根据《七里营镇土地利用总体规划图》（2010~2020），属于建设用地，符合七里营镇土地利用总体规划，选址可行。 （3）对外环境的影响 项目在营运过程中采取了有效的污染防治措施，营运过程中产生的污染物，经合理措施处理后均能达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 1）废气： 水泥、粉煤灰、矿粉等筒库粉尘经配备的袋式除尘器治理后尾气通过高于库顶3m（距地面不低于15m）排气筒排放，搅拌机搅拌配料粉尘经袋式除尘器治理后尾气通过排气筒（距地面不低于15m）排放，混合机混合搅拌粉尘和散装工段粉尘经袋式除尘器治理后尾气通过排气筒（距地面不低于15m）排放，包装机包装粉尘经袋式除尘器治理后尾气通过排气筒（距地面不低于15m）排放，上述外排粉尘浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3的特别限值要求。 项目无组织粉尘包括配料仓放料段排放的粉尘，原料储存、卸料扬尘和厂区汽车动力起尘等。经评价提出的建设封闭原料库并安装水喷淋装置，硬化厂区汽车行驶道路并派专人负责洒水保湿，加强入厂车辆管理和绿化等措施治理后，能够将无组织排放量降至最低，对周围环境影响不大。无组织粉尘对厂区外的影响可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准要求。 2）废水： 项目生产废水主要为设备和车辆冲洗废水，该部分废水经砂石分离、沉淀池沉淀处理后全部回用于生产拌料，生产废水不外排，对地表水环境无影响。 3）固废： 项目固废主要为砂石分离设备分离出的废砂、石子和沉淀池沉渣，以上固废收集后全部回用于生产拌料；除尘系统收集的粉尘作为原料综合利用。本工程固废不向外环境排放，评价认为处置措施可行。 4）噪声： 本项目营运期噪声主要来源于搅拌机组、混合机、物料传输装置等设备噪声，经减振、隔声、消音以及距离衰减后，厂区高噪声源对四个厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准准昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)的要求，对项目周围声环境影响不大，更不会出现扰民现象。 （4）环境防护距离 本项目设置卫生防护距离为100m，此范围内目前没有环境敏感点，同时建议规划部门在卫生防护距离范围内不再规划学校、医院、居民等环境敏感点。 （5）环保投资 本次工程应设环保投资共计为180万元，占总投资的15%，其中165万元用于厂区内大气污染防治，7万元用于废水治理，2万元用于厂内噪声治理，剩余6万元用于厂区及厂界四周绿化。项目环保投资所占总投资比例较小，在可承受范围之内。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 二、建 议 （1）建设单位应严格执行本次环评提出的各项污染治理措施，并确保环保资金落实到位；加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行，并做好生产人员的环保意识培训工作。 （2）对厂区地面进行硬化，加强对厂区和厂区四周的绿化，经常进行地面洒水，抑制扬尘； （3）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 新乡市人为峰混凝土有限公司年产2×60万方商品混凝土及30万吨干粉砂浆项目，符合国家相关政策要求，厂址选择符合当地总体规划要求。企业对各种污染物均采取了合理有效的治理措施，其外排污染物对周围环境的影响处于可接受程度。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放，尽量减少无组织排放源的存在。从环保角度分析，该项目可行。 济源蓝天科技有限责任公司 2018年6月6日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |