建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工20万件机械配件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县文宇机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张海亮410721197508052011 |  | 联系人 | 张海亮 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县翟坡镇小宋佛村北800米路西 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13837328252 | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县翟坡镇小宋佛村北800米路西 |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  | 项目代码 | 2018-410721-34-03-036710 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 迁建 |  | 行业类别及代码 | C3311; 金属结构制造. |
| 占地面积 （平方米） | 6600 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资 （万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2018年10月 |  |  |  |
| - 项目由来 新乡县文宇机械设备有限公司根据市场需求，拟投资100万元建设年加工20万件机械配件项目，本项目位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛村北800米路西，经现场勘查，本项目利用现有空置厂房，设备未进厂，不具备生产能力，该项目已经在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-34-03-036710（见附件）。 对照《新乡县翟坡镇总体规划》（2013-2030）—土地利用总体规划，本项目未在规划图内，属于未规划用地，新乡县文宇机械设备有限公司承诺，若新乡县翟坡镇规划到此处需要搬迁时，企业将根据规划实施无条件搬迁。根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明，本项目选址符合翟坡镇土地利用规划和产业规划，选址可行。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第1号令），本项目属于第二十二条金属制品业第67款金属制品加工制造，目录中规定有有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的的应编制环境影响评价报告书；其他( 仅切割组装除外)的应编制环境影响评价报告表。本项目无电镀或喷漆工艺， 除切割组装外，还包括焊接等工序，所以应编制环境影响评价报告表。 受建设单位委托，该项目环评由我公司承担，我公司在接受委托后通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、厂址及周围环境 该项目位于新乡县翟坡镇小宋佛村北800米路西，四周环境为：东临道路，西临农田，南邻机械厂，北邻农田。距离项目较近的敏感点为东北540m处的周王庄村和600m处的西营村，项目南侧600m处的小宋佛村和项目西侧560m处的大送佛村。周围环境敏感点情况见下图。 本项目 N 大宋佛村（560m） 小宋佛村（600m） 周王庄村（540m） 西营村（600m） 图1 项目周边环境图 三、项目建设与产业政策及备案相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，为允许类。新乡县发展和改革委员会以2018-410721-34-03-036710项目代码同意该项目备案（详见附件）。 本项目情况与产业政策一致性分析见表1。 表1 项目与产业政策一致性分析 类 别; 条 款; 内 容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; /; 查无相关内容; 本项目为年加工20万件机械配件项目; 不属于鼓励类. 限制类; /; 查无相关内容; 本项目为年加工20万件机械配件项目; 不属于限制类. 淘汰类 （落后产品）; 七、机械; 33、C620、CA630普通车床 34、C616、C618、C630、C640、C650普通车床; 本项目产品为振动电机壳和端盖; 不属于淘汰类. 淘汰类 （落后生产工艺装备）; /; 查无相关内容; 本项目产品为振动电机壳和端盖; 不属于淘汰类. 本项目与备案一致性分析见表2。 表2 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 相符性. 项目名称; 年加工20万件机械配件; 年加工20万件机械配件项目; 相 符. 投资; 100万元; 100万元; 相 符. 占地面积; 厂房面积1500m2; 厂区面积6600m2; 基本相符. 设备; 锯床、车床、摩擦焊机、锻压机床、井式电阻炉; 锯床、车床、摩擦焊机、锻压机床、井式电阻炉、钻床; 基本相符. 生产规模; 年产20万只件机械配件; 年产20万只件机械配件; 相 符. 生产工艺; 外购原料—分切—焊接—退火—车床加工—成品; 外购原料—分切—焊接—退火—车床加工—钻床加工—成品; 基本相符. 建设地点; 新乡县翟坡镇小宋佛村北800米路西; 新乡县翟坡镇小宋佛村北800米路西; 相 符. 四、工程内容及规模 1、项目概况 项目的基本见表3。 表3 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年加工20万件机械配件项目. 2; 建设单位; 新乡县文宇机械设备有限公司. 3; 项目地址; 新乡市新乡县翟坡镇小宋佛村北800米路西. 4; 占地面积; 6600m2. 5; 总投资（万元）; 100. 6; 定员与工作制度; 工人10名，单班制（每班8小时），300天/年. - 项目组成情况 本项目主要组成及建设情况见表4。 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求. 1; 主体工程; 生产车间; 共三座，占地面积约1500m2. 2; 辅助工程; 办公楼; 一栋，2F. 3; 环保工程; 废水治理措施; 化粪池1座. 固废治理措施; 一般固废堆场一座（不小于10m2）. 危废暂存间一间（不小于6m2）. 4; 公用工程; 供水; 管网. 供电; 由国家电网供给. - 主要生产设备 本工程生产设备清单详见表5。 表5 本工程生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 用途. 1; 袋式锯床; GZK4230; 4; 切割下料. GZK4031; 1. GZK4232; 1. GD4028; 1. 2; 仪表车床; CD45; 3; 车. 3; 普通车床; C6136F; 18. C6140; 3. 4; 台式钻床; ZJ4112; 2; 钻孔. Z516T; 1. 5; 固定台式压力机; JC21-80; 1; 冲压. JC15-30; 1. JC 31.5; 1. 6; 摩擦焊机; C-4型; 2; 焊接. C-25型; 1. C-50型; 1. C-32型; 1. C-20型; 2. 7; 井式电阻炉; R12-75-9; 22; 电退火. 8; 砂轮机; 200型; 2; 设备维护. 9; 行车; 5t; 1台; 工件移动. 注：经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），以上设备均不属于限制类及淘汰类。 4、原、辅材料及资源能源消耗量 本工程原辅材料消耗量见表7。 表7 本工程原辅材料及资源能源消耗量 序号; 名称; 用量. 1; 45#圆钢; 360吨/年. 2; 9341高速钢; 35吨/年. 3; 机油; 600kg/a. 4; 切削液; 200kg/a. 5; 水; 100t/a. 6; 电; 10000kWh/a. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县隶属于新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7公里，南北宽29.1公里，总面积为364.6平方公里。 项目厂址位于新乡县翟坡镇小宋佛村北800米路西。具体地理位置详见附图一。 2、地形地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82米之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 3、气候气象 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3毫米，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7毫米。年均日照2407.7小时，年均无霜期200.5天，适于农作物生长。 4、地表水 新乡县境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、共产主义渠、人民胜利渠等5条大的河渠和17条小河渠，除人民胜利渠定时引用黄河水外，其他河流源头水枯，过境水多为季节性排放。 5、地质土壤 新乡县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政区划 新乡县隶属新乡市，辖6镇（小冀、七里营、翟坡、大召营、古固寨、朗公庙）、1乡（合河）、1个省级经济开发区（新乡高新技术产业开发区西区）、176个行政村，32.96万人。县境东西宽32.7公里，南北长29.1公里，总面积为364.6平方公里。 2、社会经济发展概况 新乡县是一个经济基础较好、发展速度较快、发展活力和发展后劲较强的城郊型重点县。新乡县坚持一城两带三镇区的发展战略，着力稳增长、保态势、调结构、促转型，加压奋进，狠抓落实，全县经济社会呈现稳中向好的发展态势。全年全县GDP完成210亿元，同比增长3%，规模以上工业增加值完成142亿元，增长5%，固定资产投资完成124亿元，增长5%，一般公共预算收入完成7.04亿元，社会消费品零售总额完成39亿元，增长8%，居民人均可支配收入2.1万元，增长8.5%。 3、交通运输 新乡县全县境内交通便利。早在1989年就实现了村村通油路的目标，是全国最早实现村村通油路的县之一。目前，全县公路里程650公里，通达深度达100%，其中国道2条共52公里，省道7条61.2公里，县道7条102.3公里，乡道109.8公里，村道339公里。京广、新焦、新荷铁路贯穿全境。近年来，全县投入资金上亿元新建、改建、大修公路29条，总长130多万里。 4、文物及旅游资源 新乡县历史悠久、渊源流长，旅游资源丰富。境内有龙山文化遗址多处，有西周庸国都城、古阳堤（汉堤）、汉朝获嘉县故城和冯石城、唐塔和宋、元、明、清各代的古建筑20余处，文物保护单位67处，其中省级4处。 经现场调查，项目评价区域内无重要历史文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的新乡县空气质量数据，选用2018年5月8日~2018年5月21日发布的新乡县空气质量数据进行评价，具体数据详见表9。 表9 新乡县环境空气质量数据（2018年5月8日~2018年5月21日） 环境因子; AQI; PM10; PM2.5; 质量状况. 2018.5.8; 148; 165; 68; 轻度污染. 2018.5.9; 166; 123; 57; 中度污染. 2018.5.10; 138; 108; 49; 轻度污染. 2018.5.15; 90; 83; 54; 良. 2018.5.17; 130; 144; 99; 轻度污染. 2018.5.19; 83; 92; 61; 良. 2018.5.21; 79; 83; 58; 良. 由表10可知，根据新乡市环保局发布的新乡县空气质量数据，当地环境空气质量基本为轻度污染，PM10、PM2.5出现超标情况，主要是由于新乡市环境气候干燥多风，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM10和PM2.5因子出现超标现象。为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。由上表可知， PM10、PM2.5出现超标情况。为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目距离最近的地表水体为西孟姜女河，最终汇入卫河，水体功能类别为V类，评价引用新乡市环境保护监测站对卫河皇甫断面的自动监测数据，数据见表10。 表10 卫河皇甫断面监测数据（2018年3月份~4月份） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 28~36; 0.45~1.36; 0.19~0.32. 断面标准; 40; 4.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在区域地表水COD、NH3-N、TP指标均达到卫河皇甫断面标准。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2018]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间要求50dB(A)，区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 评价区域生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为大面积的人工栽培的树木等。评价区域内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场调查，距离项目较近的敏感点为东北540m处的周王庄村和600m处的西营村，项目南侧600m处的小宋佛村和项目西侧560m处的大送佛村，距离本项目最近的水源地为新乡县翟坡镇地下水井群。一级保护区：新乡县翟坡镇水井群有三眼井，井深在150m左右，3口井均在村间小路边，周围均为农田。以取水井为圆心，其余方位水井外围50m范围的半圆形区域为一级保护区。面积：0.02348km2。本项目距一级保护区边界3000m。因此本项目周围环境保护目标和保护级别如表11所示。 表11 保护目标概况 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离m; 保护级别. 大气、 声环境; 周王庄村; 东北; 540; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 西营村; 东北; 600. 大宋佛村; 西; 560. 小宋佛村; 南; 600. 地表水 环境; 西孟姜女河; 北; 1080; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 饮用水源; 翟坡镇地下水饮用水源一级保护区边界; 东北; 3000; 地下水饮用水源一级保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表12 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6-9. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 450mg/L. CODMn; 3mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM2.5; 75μg/m3（24小时平均）. PM10; 150μg/m3（24小时平均）. SO2; 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. NO2; 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. CO; 10μg/m3（1小时平均）. 4mg/m3（1小时平均）. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼; 60dB(A). 夜; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表13 污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标 准 限 值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间 60dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001及2013修改单）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）. |
| 总量 控制 标准 | 无 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本工程产品为振动电机壳和端盖，两种产品原料生产工艺中除车床加工方式不同外，其他生产工艺均相同，本项目生产工艺及产污环节如下： 图例：G：废气；S：固废；N：噪声 图3 生产工艺流程及产污环节图 改造后工艺流程说明： （1）外购钢板用锯床切割成所需形状，此过程产生钢材废边角料和噪声。 （2）对切割后工件需进行焊接。本项目采用摩擦焊机进行焊接，其间被焊接的制件在压力下磨擦到一起直到生成的磨擦和剪切热量使头蚧面达到充分熔融状态，一旦熔融膜已经形成渗入到足够深的沓接区域，相对运动停止，在压力作用下焊缝冷却并固化。此过程不使用焊条或焊丝，因此无焊烟产生。 （3）焊接后用行车将工件放入电阻炉炉膛内进行电退火（860℃，退火6h）； （4）退火完成后，用车床对工件进行加工，此过程用废边角料和噪声产生； （5）用钻床对车床加工后工件进行钻孔后形成成品，此过程有废边角料和噪声产生。

主要污染工序 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表15。 表15 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 职工生活; COD、NH3-N、SS、TP; 化粪池处理后定期清运. 固废; 切割、车床、钻床加工; 废边角料; 一般固废堆场一座，收集后外售. 切割; 废切削液; 交由相应危废处理资质单位处理. 车床、钻床加工; 废机油. 噪声; 切割、车床、钻床加工; 噪声; 减震、厂房隔音、距离衰减.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 72t/a | COD | 350mg/L、0.025t/a |  | 0 |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.0018t/a |  | 0 |  |
|  |  | SS | 300mg/L、0.0216t/a |  | 0 |  |
|  |  | TP | 4mg/L、0.0003t/a |  | 0 |  |
| 固 体 废 物 | 切割、车床、钻床加工 | 废边角料 | / | 20t/a | 0 |  |
|  | 切割 | 废切削液 | / | 0.2t/a | 0 |  |
|  | 车床、钻床加工 | 废机油 | / | 0.6t/a | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目切割、车床、钻床加工过程中产生的噪声经过减振措施、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60 dB(A)标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有空置厂房进行生产，不需新建构筑物，故本次评价不再考虑施工期厂房的建设产生的污染。

营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 本项目产生的废水主要为生活污水。项目员工10名，均为周边村民，不在厂区食宿，每天生产8小时，年工作300天，生活用水量按30L/人·d计算，则用水量为0.3t/d，排放系数以0.8计，则排放量为0.24t/d，即72t/a，类比废水水质：COD350mg/L、SS300mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L，经化粪池处理后的水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L。生活污水经化粪池处理后，定期清运。 二、噪声 该项目营运期高噪声源主要为锯床、车床、钻床等生产设备，噪声源强在70~75dB(A)之间，声源强度及治理效果见表16。 表16 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 台数; 源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 锯床; 7; 70~75; 合理布局、减振; 60. 2; 车床; 24; 70~75; 65. 3; 钻床; 3; 70~75; 60. 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见表17。 表17 噪声预测结果一览表 点位; 东厂界外; 南厂界外; 西厂界外; 北厂界外. 距离（m）; 1; 1; 1; 1. 贡献值dB（A）; 34.75; 45.19; 45.19; 45.19. 标准值; 昼间60 dB（A）. 项目生产期间高噪声设备经减振、隔音和距离衰减后，项目厂区四周噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准要求。 三、固废 本项目营运过程中产生的固体废物主要为加工过程产生的废边角料、废切削液和废机油。废边角料产生量为20t/a，设置一般固废暂存处集中收集，外售。废机油产生量为0.6t/a、废切削液产生量为0.2 t/a，根据《国家危险废物名录》，废机油及废切削液均属于危险废物，废物类别分别为HW08废矿物油、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，应由密闭容器收集后暂存于危废暂存间，定期交有相应危废资质单位进行安全处置。 表18 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废机油; 废矿物油; HW08; 0.6t/a; 车床、钻床; 液态; 烷烃、烯烃类; 烷烃、烯烃类; 3个月; 易燃性; 危废暂存间贮存，定期送由有相应危废处理资质单位回收处理. 2; 废切削液; 油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09; 0.2t/a; 锯床; 液态; 烷烃、烯烃类; 烷烃、烯烃类; 3个月; 易燃性; 危废暂存间贮存，定期送由有相应危废处理资质单位回收处理. 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置固废仓库，对项目固废实现分类存放。经计算，需建设1个10m2的一般固废临时堆场，和1个6m2的危险废物暂存间。固废临时堆场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。评价提出以下措施： ①一般固废与危险废物的临时堆场的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物临时堆场还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②危险废物容器内应留一定空间（液面与桶顶部应有不少于100mm的空间）。危废以桶装形式堆放于危废暂存间内。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 表19 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; 废矿物油; HW08; 车间内; 6m2; 桶装; 1t; 1年. 2; 危废暂存间; 废切削液; 油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09; 车间内; 6m2; 桶装; 1t; 1年. 综上所述，评价认为建设单位应严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理。通过制定并落实切实可行的事故防范措施，项目能够将事故风险影响降至最低程度。该项目的风险是可以接受的。 四、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表22。 表22 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域： （1）工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 （2）城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡县翟坡镇小宋佛村北800米路西，位于重点开发区域，但不属于产业集聚区和专业园区，也不属于城市人居功能区，参照农产品主产区执行; 参照农产品主产区执行. 限制开发区： 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区; 新乡县没有禁止开发区域. 新乡市 集中水源地 保护区; 翟坡镇地下水饮用水源保护区(共3眼井)：以取水井为圆心，其余方位水井外围50m范围的半圆形区域为一级保护区。面积：0.02348km2。; 项目距离该水源地一级保护区外边界最近距离为3000m。; 不在保护区范围内。. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目产品为振动电机壳和端盖。; 本项目产品均不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡县。; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：金属制品加工制造; 本工程主要产品为振动电机壳和端盖; 属于一类工业项目。. 由表23可知，本项目参照《通知》中规定的农产品区环境准入政策要求相符性分析见表23。 表23 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 功能区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛村北800米路西; 属于新乡县. 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; （1）本项目产品不在豁免名录内。 （2）本项目应编制报告表。 （3）本项目属于一类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的因素。 （4）本项目无废水外排。; 符合环境准入条件。. 由表23可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 五、选址合理性分析 对照《新乡县翟坡镇总体规划》（2013-2030）—土地利用总体规划，本项目未在规划图内，属于未规划用地，新乡县文宇机械设备有限公司承诺，若新乡县翟坡镇规划到此处需要搬迁时，企业将根据规划实施无条件搬迁。根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明，本项目选址符合翟坡镇土地利用规划和产业规划，选址可行。 根据前述分析，项目建成后，经治理后的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响。因此，评价认为项目选址可行。 六、环保投资概算及环保设施验收 本项目营运期环保投资概算及环保设施竣工验收情况分别见表21、表22，环保投资总计10万元，其中5万元用于噪声治理，2万元用于废水治理，3万元用于固废治理，环保投资占项目总投资的10%。 表20 工程环保投资概算一览表 序号; 污染因子; 治理项目; 环保措施; 投资 （万元）. 1; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 2. 2; 噪声; 生产噪声; 设备减振措施、车间密闭隔音; 5. 3; 固废; 废边角料; 一般工业固废临时堆场1座，面积10m2; 1. 废机油、废切削液; 危废暂存间一座，面积6m2; 2. 4; 合计; 10. 表21 环保设施竣工验收一览表 序号; 污染因子; 治理项目; 环保措施. 1; 废水; 生活污水; 化粪池1座. 2; 噪声; 生产噪声; 设备减振措施、车间密闭隔音. 3; 固废; 废边角料; 一般工业固废临时堆场1座，面积10m2. 废机油、废切削液; 危废暂存间一座，面积6m2.

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | COD、SS、氨氮、TP | 经化粪池处理后，定期清运 | 可行 |
| 固 体 废 弃 物 | 切割、车床、钻床加工 | 废边角料 | 集中收集后外售 | 可行 |
|  | 切割 | 废切削液 | 集中收集后交由有资质单位处理 | 可行 |
|  | 车床、钻床加工 | 废机油 |  |  |
| 噪 声 | 锯床切割、车床、钻床加工产生的噪声经减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A)标准限值要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），本项目生产工艺、产品、规模及生产设备均不属于限制类和淘汰类类别，为允许类项目，符合国家产业政策相关要求，项目已通过新乡县发展和改革委员会备案。 2、项目选址可行 对照《新乡县翟坡镇总体规划》（2013-2030）—土地利用总体规划，本项目未在规划图内，属于未规划用地，新乡县文宇机械设备有限公司承诺，若新乡县翟坡镇规划到此处需要搬迁时，企业将根据规划实施无条件搬迁。根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明，本项目选址符合翟坡镇土地利用规划和产业规划，选址可行。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 1）废水 项目生产期间无生产废水，主要为员工生活污水，产生量为72t/a，经化粪池处理后定期清运。 2）噪声 项目高噪声设备主要为锯床、车床、钻床等生产设备，声源强度为70~75dB(A)。经减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A)标准限值要求。 3）固废 本项目建设单位应在厂区内建设一般工业固废临时堆场1座和危废暂存间1座，分别对营运期产生的一般固废和废机油、废切削液进行收集，应满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。 4、总量控制 本项目总量控制目标：无 5、环保投资 本项目环保投资总计10万元，占项目总投资的10%。 二、建议 （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）加强生产车间的密闭性，确保厂界噪声达标排放。 （4）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 新乡县文宇机械设备有限公司年加工20万件机械配件项目符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 济源蓝天科技有限责任公司 2018年6月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日