建设项目环境影响报告表

项目名称:        铁 网 加 工 项 目

建设单位:   新乡县朗公庙镇新鑫铁网加工厂

编制日期：二O一八年七月

国家环境保护总局制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡县朗公庙镇新鑫铁网加工厂铁网加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县朗公庙镇新鑫铁网加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 纪昆 |  |  | 联系人 |  |  | 纪林功 |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡县朗公庙镇崔庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13700739811 |  | 传真 |  | - |  |  | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡县朗公庙镇崔庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 2017-410721-33-03-015124 |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | 金属丝绳及其制品制造 (C3340) |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2700 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 总投资 （万元） | 55 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 3.3 |  | 环保投资占总投资比 |  | 6% |
| 评价经费 | / | 预计投产日期 |  |  |  |  |  | 2018.8 |  |  |
| 项目由来 为了满足市场对铁丝网的需要，新乡县朗公庙镇新鑫铁网加工厂投资55万元，建设年产225万平米铁网加工项目。经现场勘查，项目正在建设中，属于未批先建，现补办环评手续。 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类建设项目。项目的建设已经取得了新乡县发展和改革委员会关于项目备案确认书的批复（见附件2），项目的建设符合国家相关产业政策。根据新乡县朗公庙镇土地使用规划图（见附图6），本项目不在规划范围内；根据新乡县朗公庙镇总体规划图（见附图5），本项目厂址位于现状工业建成区；根据朗公庙镇政府出具的规划证明（见附件5），本项目建设符合朗公庙镇土地利用规划，产业发展规划和总体规划。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第253号令的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第 44号）的规定，本项目属于“二十二、金属制品业中68“金属制品表面处理及热处理加工”中“其他”，应编制环境影响评价报告表。受建设单位委托（委托书见附件1），河南金环环境影响评价有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 一、工程概况 1、项目产品 项目建成后，具体产品及产量见下表。 表1 产品方案一览表 序号; 名称; 型号; 产量（t/a）. 1; 荷兰网; 1.5m×20kg; 350. 2; 荷兰网; 1.2m×12kg; 50. 3; 荷兰网; 1.8m×19kg; 270. 4; 荷兰网; 1.5m×15kg; 200. 5; 荷兰网; 1.5m×8kg; 130. 2、地理位置及周边环境特征 本项目位于新乡县朗公庙镇崔庄村，根据现场勘查，项目北侧为新胡线，南侧、西侧为空地，东侧为机动车监测站。距离项目最近的敏感点为项目南侧200m的崔庄村。项目地理位置图见附图1，平面布置图见附图3，项目周围环境概况见附图2。 根据新乡县朗公庙镇土地使用规划图（见附图6），本项目不在规划范围内；根据新乡县朗公庙镇总体规划图（见附图5），本项目厂址位于现状工业建成区；根据朗公庙镇政府出具的规划证明（见附件5），本项目建设符合朗公庙镇土地利用规划，产业发展规划和总体规划。 3、建设内容及平面布置 项目总用地面积4亩，折合2700m2。项目租用980m2原有空厂房作为生产车间，主要建设办公室及生产车间、仓库等，项目主要建设内容及规模见下表。 表2 项目主要构筑物一览表 工程类别; 建设名称; 建筑面积; 备注; 建设情况. 主体工程; 生产车间; 336 m2; 1座，14m×24m，高9m，生产铁网; 已建. 980m2; 1座，14m×70m，高9m，生产铁网; 原有. 1#仓库; 700m2; 1座，14m×51m，高9m，存放铁网; 已建. 2#仓库; 343m2; 1座，7m×49m，高5m，存放原料; 已建. 配套工程; 办公楼; 54m2; 1座，3间; 原有. 公用工程; 给水; 110m3/a; 厂区自备井; 依托原有. 排水; /; 舆洗废水用于绿化、降尘; /. 供电; 21.6万kW·h; 市政电网; /. 环保工程; 固废; 固废暂存间; 20m2; 用于存放边角料、废包装; 已建. 危废暂存处; 3m2; 用于暂存废机油; 已建. 生活垃圾; /; 垃圾桶收集后环卫部门定期清运; 已建. 废水; 化粪池; 1座，3m3/座; 防渗漏化粪池处理后定期清运; 已建. 噪声; 噪声; /; 基础减振、厂房隔声; 已建. - 主要生产设备 主要生产设备情况见表3。 表3 项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 华阳织网机; 4; 台. 2; 分切机; 2; 台. 3; 补网机; 1; 台. 4; 拔丝机; 4; 台. 经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），企业所用设备无限制类和淘汰类。 - 原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料消耗情况见表4。 表4 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料; 规格型号; 单位; 年用量; 来源. 1; 铁丝; /; t; 1000t; 外购. 6、能源消耗 该项目运营过程中所需能源、资源主要为水和电。具体消耗情况见表5。 表5 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗; 备注. 1; 水; 110m3/a; 自备水井. 2; 电; 21.6万kWh; 市政供电管网提供. - 排水去向 项目拔丝过程中使用水进行冷却，冷却水与铁丝直接接触对铁丝降温，循环使用，不外排。不设食宿，废水主要为舆洗废水，收集后用于绿化降尘，生活粪便采用防渗漏化粪池处理后定期清运。 - 工作制度与劳动定员 本项目劳动定员为10人，采用白班制，每班工作8小时，全年工作天数为270天。 产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目属于金属结构制造类，项目生产设备、原料、产品均不在“限制类”和“淘汰类”之列，项目已在新乡县发展和改革委员会备案，备案号为2017-410721-33-03-015124，项目建设符合国家相关产业政策。本项目与备案一致性分析见表6。 表6 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 一致性. 产品; 年加工铁网225万平方米; 年加工铁网225万平方米; 一致. 投资; 55万元; 55万元; 一致. 设备; 华阳织网机4台、分切机2台、; 华阳织网机4台、分切机2台、拔丝机4台; 不一致. 生产规模; 年加工铁网225万平方米; 年加工铁网225万平方米; 一致. 生产工艺; 铁丝织网—收网—分切—缠绕—入库; 拔丝—铁丝织网—收网—分切—缠绕—入库; 不一致. 建设地点; 新乡县郎公庙镇崔庄村; 新乡县郎公庙镇崔庄村; 一致. 说明：项目备案时未备案拔丝机4台及拔丝工艺，在实际建设中需增加拔丝机4台、拔丝工艺，导致本项目备案与实际设备、生产工艺不一致，特此说明。 - 选址可行性分析 （1）根据新乡县朗公庙镇土地使用规划图（见附图6），本项目不在规划范围内；根据新乡县朗公庙镇总体规划图（见附图5），本项目厂址位于现状工业建成区；根据朗公庙镇政府出具的规划证明（见附件5），本项目建设符合朗公庙镇土地利用规划，产业发展规划和总体规划。 （2）项目废水、固废及噪声均能做到达标排放或合理处置，对所在区环境影响较小。 （3）项目工程用电由市政管网提供，用水为自备水井，能够满足日常生活需求。 （4）厂区平面布置合理、物流转运流畅。 （5）本项目与新环（2015）342号文的对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下： 表7 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 类别; 实施细则中相关规定; 对照情况; 结论/备注. 主体功能区分区; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目位于新乡县朗公庙镇崔庄村，不在工业准入优先区范围内; 项目不在工业准入优先区范围内. 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。 其他建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平，废水须进入区域集中式污水处理厂处理，废气污染物排放执行国家大气污染物特别排放限值。; 项目厂址不属于人居功能区范围严控污染项目；项目生产工艺简单，清洁生产水平达到国内先进。; 项目属于可以建设类型. 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡县朗公庙镇崔庄村，不在农产品主产区范围; 项目不在农产品主产区范围内. 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 项目四周500m范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。; 项目不在特殊环境敏感区范围. 工业项目分类; 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）; 项目为金属制品中的金属结构制造类（不含电镀、喷涂工艺），为一类工业项目; 一类工业项目. 所属污染防控单元; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）。; 本项目选址位于新乡县朗公庙镇崔庄村，属于水污染防治重点单元（卫河）和大气污染防治重点单元（全新乡市）; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）. 由上表可知：新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域。本项目位于新乡县朗公庙镇崔庄村；根据《实施细则》的相关证明，本项目参照农产品主产区环境准入政策执行。本项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 功能区范围; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡县朗公庙镇崔庄村，不在工业准入优先区范围内; 参照农产品主产区环境准入政策的要求，本项目符合农产品主产区环境准入政策要求。. 功能区目标; 要以保障农产品供给安全为目标，严格控制工业开发活动，支持因地制宜发展农产品加工业，防止不合理工业开发对农业生产环境的不良影响。; 本项目位于新乡县朗公庙镇崔庄村，场地为租用闲置厂房，不属于基本农田; 不在保护区范围内. 环境准入政策; 1、取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目为机械加工项目，不在豁免名录内 2、本项目为机械加工项目，应编制环境影响报告表 3、本项目为一类工业项目 4、本项目没有废水排放; 参照农产品主产区环境准入政策的要求，本项目符合农产品主产区环境准入政策条件。. 由表8知，本项目符合参照农产品主产区环境准入政策，不属于《实施细则》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 |

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 建设项目所在地自然环境、社会环境简况 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 该项目位于新乡县朗公庙镇，具体地理位置详见附图。 2、地形地貌 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼和太行山前冲洪积扇的南缘地带，县境内从西北到东南分为三个地貌单元：西北部卫河以北为太行山前冲洪积倾斜地带；中部古阳堤以北至卫河以南是古黄河、沁河泛流地区和背河洼地；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区。工程所在地地层属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70-80m。 3、气候、气象 新乡县地处中纬度地带，属暖温带大陆性气候，季节变化明显，春季干燥少雨，冷暖多变，多春旱；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照，较少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，历年平均降雨量617.8mm，历年平均相对湿度68%，冬季多东北风，夏季多西南风，常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风。常年平均风速2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 （2）地下水 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4-8m，底板埋深71-87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73-97m，底板埋深124-137m，以中细砂为主。地下水流向从西南至东北。 5、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 6、动植物资源 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目厂址周围评价范围内未发现有珍稀动植物。 7、新乡集中饮用水水源地 - 7.1河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）文件，将新乡县地表水水源地划分为一级保护区和二级保护区。 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 据调查，本项目厂界距离最近的郎公庙镇水厂地下水井群3.1km处，不在郎公庙镇水厂饮用水源保护区范围之内，不会对饮用水源地造成影响。

环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。距离本项目最近的常规环境空气监测点位为开发区点位，本次评价引用新乡市环境监测站开发区环境监测点2018年6月6日～6月10日环境空气的监测结果，具体监测结果见表9。 表9 环境空气现状监测结果 单位：μg/m3 日期 项目; 2018年6月; 标准; 超标率（%）; 最大超标倍数. 6日; 7日; 8日; 9日; 10日. PM2.5; 36; 39; 48; 24; 42; 75; 0; 0. PM10; 97; 116; 130; 37; 59; 150; 0; 0. SO2; 19; 12; 14; /; 2; 150; 0; 0. NOX; 42; 31; 25; 16; 35; 80; 0; 0. 监测数据表明，项目所在区域PM2.5、PM10、SO2和NO2日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域总体大气环境质量良好。 - 水环境质量现状 距离本项目最近的河流为东孟姜女河。根据河南省水环境功能区划，东孟姜女河应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 本项目拔丝工序的冷却水循环使用，不外排；舆洗废水用于厂区绿化、降尘；生活粪便经厂区防渗漏化粪池处理后，定期清运，不会对地表水环境质量产生影响。 3、声环境质量现状 项目位于新乡县朗公庙镇崔庄村，环境噪声标准均应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目建设区域的监测结果为：昼间51.5-53.6db(A)，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境质量现状 项目所在地属于城市生态系统，周围主要为企业，区域内无珍稀动植物存在。项目外内无划定的自然保护区，本项目建成后不会对周边生态环境造成破坏。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表11 项目环境保护目标 保护目标; 项目; 方位; 距离; 保护级别. 东孟姜女河; 地表水; E; 5.1km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 崔庄; 环境噪声; S; 0.2km; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 崔庄; 环境空气; S; 0.2km; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 张庄; N; 0.36 km.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，相关标准值见表12。 表12 环境空气质量标准 单位：μg/m3（标态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1h平均; 200. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，相关标准限值见表13。 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N. 标准值V类; 6-9; 40; 2.0. 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见表14。 表14 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量; 3.0. 总硬度（以CaCO3计）; 450. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0个. 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见表15。 表15 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染类型; 执行标准; 污染因子; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放周界外浓度最高点（mg/m3）. 噪声; 运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)。. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）. 危废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）《国家危险废物名录》（2016版）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家对建设项目污染物排放总量控制规划要求，本项目不涉及总量控制因子二氧化硫、氮氧化物、COD、NH3-N，因此本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目虽然生产不同型号的铁网，但各产品的生产工艺基本相同，其工艺可用下图表示： 图1 生产工艺流程及产污环节 生产工艺流程及产污环节说明 1、拔丝：将外购的不同规格的铁丝按照不同产品规格的要求复核，重新拉伸、拔长，拉伸之后使用水冷却，冷却水循环使用，不外排。此过程中有铁屑（拔丝机底部设置收集槽，收集废铁屑）、噪声以及拔丝机运转定期更换的废机油。 2、下料：根据设计要求，将拉伸之后的铁丝下料，进行加工准备。在下料的过程中有边角料及噪声产生。 3、织网：采用华阳织网机将铁丝制成铁丝网。织网过程采用金属热熔法，不使用电焊及焊条，织网过程有机械噪声产生。 4、将织好的铁丝网收集。 5、将铁丝网成卷分切，外部缠缠绕膜，入库。在分切的过程中有噪声及边角料产生，使用缠绕膜缠绕的过程中有废包装产生。 6、将包装好的铁网入库待售。 主要污染工序： 表16 主要污染工序 类别; 产生环节; 污染源类别; 主要污染因子; 处理措施. 固废; 拔丝; 危险固废; 废机油; 有资质单位处理. 一般固废; 铁屑; 出售给废品公司. 下料; 一般固废; 边角料. 分切; 一般固废; 边角料. 缠膜; 一般固废; 废包装. 检修、维护; 危险固废; 废机油; 有资质单位处理. 废水; 拔丝; 废水; COD; 定期补充新水，不外排. 舆洗; COD、氨氮; 用于厂区绿化、降尘. 生活; 生活粪便经防渗漏化粪池处理后，定期清运. 噪声; 拔丝; 噪声; 噪声; 减振、车间隔声、距离衰减. 下料; 噪声; 噪声. 织网; 噪声; 噪声. 分切; 噪声; 噪声.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 排放量 |
| 固 废 | 拔丝、下料、机加工 | 铁屑、金属边角料 | 0.5t/a | 0 |
|  | 包装 | 废包装 | 0.2 t/a |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 0.1t/a |  |
| 废水 | 本项目拔丝冷却水循环使用，需定期补充，不外排；舆洗废水用于厂区绿化、降尘；生活粪便采用防渗漏化粪池处理后定期清运 |  |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为下料、加工过程产生的机械性噪声，噪声源强约为80-85dB（A），经减振、车间隔声、距离衰减后，厂界噪声可达昼间50-55 dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 项目系租用现有厂房进行生产，对周围生态环境无影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析 一、施工期环境影响简要分析： 本项目所用厂房为租赁已建成厂房进行建设，目前项目已经建成，因此本次评价对施工期的环境影响不再进行分析。 二、营运期环境影响简要分析： 项目营运期环境影响主要表现在废水、噪声、固废三个方面。 - 地表水环境影响分析 本项目劳动定员10人，根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2014），生活用水按40L/人·d计，排污系数取0.8，废水产生量约为0.32m3/d。洗手、洗脸产生的水质简单，能满足《城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中关于绿化用水标准。舆洗废水经收集后用于厂区绿化、降尘。厂区道路及绿地面积约400m2，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），道路洒水为2~3L/m2·天，绿化1~3 L/m2·天，用水均按照2 L/m2·天，需水量为0.8t/d，因此本项目产生的舆洗废水用于厂区绿化、降尘是可行的。生活粪便采用3m3防渗漏化粪池处理后定期清运；拔丝工序的冷却用水循环使用，不外排，对地表水体无影响。 2、噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目产生的噪声源主要为生产车间内拔丝、下料、织网等设备产生的机械噪声，其噪声源强为80～85dB(A)之间，通过厂房隔音、基础减震等防噪措施后，本项目各噪声设备源强及其降噪情况见表17。 表17 项目主要噪声源源强、治理措施和降噪效果一览表 序号; 主要设备; 治理前源强dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 织网机; 80; 厂房隔声; 50. 2; 切割; 85; 厂房隔声; 55. 3; 拔丝机; 80; 基础减振、厂房隔声; 50. （2）监测结果及评价 本项目实行8小时工作制度，夜间不工作，故本评价只对昼间进行环境影响分析，根据2018年5月15日对厂界及敏感点噪声值实际监测结果，结果详见表18。 表18 厂界及敏感点处噪声预测结果一览表（dB(A)） 环境敏感点; 预测位置; 现状值（昼间）. 东厂界; 厂界外1m; 51.7. 南厂界; 厂界外1m; 52.3. 西厂界; 厂界外1m; 51.5. 北厂界; 厂界外1m; 53.6. 崔庄村; 厂界南200m; 52.7. 执行标准; 昼间： 60dB（A）. 从表18可以看出，东、南、西、北厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类区标准限值（昼间≤60 dB(A)），南侧200m处的崔庄村能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)）。本项目夜间不生产，对夜间声环境无影响。经以上防治措施的实施本工程运营期噪声对周围环境影响较小。 3、固体废物影响分析 项目固废主要为下料过程产生的铁屑、金属边角料、废包装、设备维护过程产生的少量废机油。铁屑、金属边角料产生量为0.5t/a，废包装产生量为0.2 t/a，属于一般固废，企业收集后集中出售，生活垃圾产生量为1.35t/a，收集后由环卫部门定期清运，对周围环境无影响；废机油产生量为0.01t/a，属于危险固废（HW08），企业收集后，用密闭金属桶盛放，存放于危废储存区，定期交有资质单位处理。 4、工程污染防治措施及环保投资 项目总投资55万元，其中环保投资2万元，占总投资比例的3.6%，据营运期环境影响分析结果，污染防治措施“三同时”验收及环保投资情况见表19。 表19 工程污染防治措施“三同时”验收及环保投资一览表 类别 项目; 产污环节; 污染物名称; 防治措施; 数量; 环保投资（万元）; 预期效果. 固废; 日常生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集后环卫部门定期清运; 3; 0.3. 缠绕包装; 废包装; 设置一般固废暂存区（20m2），一般固废暂存后企业收集后直接出售; 0.2t/a; 1.5; 综合利用. 下料 机加工; 金属边角料; 0.5t/a. 设备维护; 废机油; 密闭盛放，设置危险固废暂存区（3m2），定期交有资质单位处理; 0.01t/a; 0.5; 安全处置. 废水; 拔丝; 废水; 循环使用、定期补充; /; /; 不外排. 舆洗; 用于绿化、降尘; 86.4t/a; /. 生活; 生活粪便经防渗漏化粪池处理，定期清运; 1座（3㎡）; 1. 噪声; 下料 机加工; 机械噪声; 采取基础减振、车间隔声和距离衰减等措施; -; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 环保投资合计; 3.3万. 总投资; 55万. 占总投资比例; 6%.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内 容 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固 体 废 物 | 包装 | 废包装 | 暂存后出售 | 可行 |
|  | 拔丝、下料、机加工 | 铁屑、金属边角料 |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 交有资质单位处理 |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 废水 | 本项目拔丝冷却水循环使用，需定期补充，不外排；舆洗废水用于厂区绿化、降尘；生活粪便采用防渗漏化粪池处理后，定期清运。 |  |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为下料、机加工过程产生的机械性噪声，噪声源强约为80-85dB（A），经减振、车间隔声、距离衰减后，厂界噪声可以达到昼间50-55 dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

| 结论与建议 一、结论 1、项目产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》，项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，并且已由新乡县发展和改革委员会备案，备案文号2017-410721-33-03-015124，项目建设符合国家相关产业政策。 - 选址可行性分析结论 项目位于新乡县朗公庙镇崔庄村，租用现有厂房（租赁协议见附件3），根据新乡县朗公庙镇土地使用规划图（见附图6），本项目不在规划范围内；根据新乡县朗公庙镇总体规划图（见附图5），本项目厂址位于现状工业建成区；根据朗公庙镇政府出具的规划证明（见附件5），本项目建设符合朗公庙镇土地利用规划，产业发展规划和总体规划。 综上所述，企业选址可行。 3、运期环境影响分析 项目营运期环境影响主要表现在固废、噪声、废水三个方面。 （1）固体废物影响分析 项目固废主要为下料过程产生的金属边角料、废包装、设备维护过程产生的少量废机油。金属边角料产生量为0.5t/a，废包装产生量为0.2t/a，属于一般固废，企业收集后集中出售，生活垃圾产生量为1.35t/a，环卫部门定期清运，对周围环境无影响；废机油产生量为0.01t/a，属于危险固废（HW08），企业收集后，用密闭金属桶盛放，存放于危废储存区，定期交有资质单位处理。 项目固废均得到有效处置，对周围环境无影响。 （2）声环境影响 项目噪声主要为下料、机加工产生的机械性噪声，噪声源强约为80-85dB（A），经减振、车间隔声、距离衰减后，昼间厂界噪声可达50-55 dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 （3）地表水环境影响 本项目产生的舆洗废水收集后用于厂区绿化、降尘，生活粪便采用防渗漏化粪池处理后定期清运；生产过程中的冷却水循环使用，不外排。因此不会对地表水产生影响。 4、总量控制结论 根据国家对建设项目污染物排放总量控制规划要求，本项目不涉及总量控制因子二氧化硫、氮氧化物、COD、NH3-N，因此本项目不涉及总量控制指标。 5、环保投资 工程环保投资3.3万元，占总投资的6%，应在项目建设过程中认真落实。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 三、评价总结论 新乡县朗公庙镇新鑫铁网加工厂铁网加工项目符合国家产业政策，选址可行，各项污染物能够实现达标排放或综合利用。建设单位在严格落实环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析本项目的建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |