《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000万件钢丝螺套、100台颗粒检测仪器项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市喜阳阳筛分机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李萍 |  |  | 联系人 | 张金安 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处路西 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13849387089 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 453706 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处路西 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2018-410721-34-03-033707 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 | 专用设备制造业（C35） |  |
| 占地面积 （平方米） | 300 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） |  | 1 | 环保投资占总投资比例% | 2 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2018年10月 |  |
| 项目由来 新乡市喜阳阳筛分机械制造有限公司在广泛市场调研的基础上，结合市场的需求和现有的资金及技术，投资50万元租用新乡市新欣电力设备集团有限公司现有生产厂房，建设“年产2000万件钢丝螺套、100台颗粒检测仪器项目”，企业产品主要为钢丝螺套和颗粒检测仪器。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-34-03-033707（见附件二）。根据新乡县朗公庙镇土地使用规划图，本项目不在规划范围内；根据新乡县朗公庙镇总体规划图，本项目厂址位于现状工业建成区；另据新乡县朗公庙镇出具的规划证明（见附件三）可知，本项目符合朗公庙镇土地利用规划，产业发展规划和总体规划。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）本项目产品钢丝螺套属于“二十二、金属制品业”中的“67、金属制品加工制造”，本项目产品颗粒检测仪器属于“二十四、专用设备制造及维修”中的“70、专用设备制造及维修”， 本项目钢丝螺套和颗粒检测仪器无电镀或喷漆工艺，故本项目应编制环境影响评价报告表。 受新乡市喜阳阳筛分机械制造有限公司委托（委托书见附件一），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 工程内容及规模： 1、项目概况 本项目基本情况见表1。 表1 本项目基本情况一览表 项目名称; 年产2000万件钢丝螺套、100台颗粒检测仪器项目. 建设性质; 新建. 建设单位; 新乡市喜阳阳筛分机械制造有限公司. 建设地点; 新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处路西. 工程投资; 总投资50万元. 占地面积; 300m2. 建设规模; 年产2000万件钢丝螺套、100台颗粒检测仪器. 用地性质; 工业用地. 生产工艺; 钢丝螺套：轧丝→绕制→切断→检验→产品包装 颗粒检测仪器：外协切割、折圆→切削→焊接→磨光→组装→检验→产品包装. 工作制度及劳动定员; 8小时工作制，年工作300天，劳动定员7人. 建设周期; 3个月. 公用工程; 供水; 供水由市政供给. 排水; 生活废水依托厂区内现有防渗漏化粪池处理后，定期清运。. 供电; 由市政供电供给. 环保工程; 污水治理; 无生产废水产生；职工生活废水采用防渗漏化粪池处理，定期清理。. 噪声治理; 选购低噪声设备、安装基础减振或消声器. 废气治理; 磨光粉尘和焊接烟尘采用移动式烟气净化器处理. 固废治理; 生活垃圾在厂区临时存放，由环卫部门统一清运；废边角料、钢丝螺套不合格产品、废焊头贮存在一般固废暂存间（5m2），定期外售；废切削液、废机油贮存在危险废物暂存间（5m2），定期送有危废处理资质的单位进行安全处置. 2、项目建设内容 本次租用新乡市新欣电力设备集团有限公司现有生产厂房，厂房面积为300m2，划分为生产区、办公区、仓库。本项目主要建设内容见表2。 表2 项目主要建设内容 序号; 工程名称; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 办公室; 30; 砖混; 租用厂房（1层）. 2; 生产车间; 170. 3; 仓库; 100. 4; 总建筑面积; 300; /; /. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 用途. 一、钢丝螺套生产用设备. 1; 绕套机; 自制设备; 8台; 绕套. 2; 轧丝机; 自制设备; 6台; 钢丝轧丝. 二、颗粒检测仪器生产用设备. 1; 车床; CQ6230A; 1台; 切削. 2; 摇臂钻床; Z3032; 1台; 钻孔. 3; 手持角磨机; 手持; 5; 磨光. 4; 氩弧焊机; /; 1台; 焊接. 5; 移动式焊接烟尘净化器; /; 1; 焊接烟尘收集处理. 4、产品方案及产品标准 目前钢丝螺套标准分为国家军用标准，航空工业标准，机械工业部标准，钢丝螺套国家标准，企业标准。每种标准的适用范围依据不同的使用单位和使用环境而异，本项目生产钢丝螺套供一般工业设备使用，产品标准为《普通型钢丝螺套》（GB/T24425.1-2009） 本项目生产能力为年产2000万件钢丝螺套、100台颗粒检测仪器，其中钢丝螺套涉及11个规格，颗粒检测仪器涉及2个种类，企业根据订单实际进行生产，本次产品方案为预测生产能力。具体方案见表4。 表4 本项目主要产品规格和产量 序号; 产品名称; 规格; 年产量. 1; 钢丝螺套; ST2*0.4mm; 200万件/a. ST2.5*0.45mm; 200万件/a. ST3*0.5mm; 200万件/a. ST4*0.7mm; 200万件/a. ST5*0.8mm; 200万件/a. ST6*1mm; 200万件/a. ST8*1.25mm; 200万件/a. ST10*1.5mm; 200万件/a. ST12*1.75mm; 200万件/a. ST14*2mm; 100万件/a. ST16*2mm; 100万件/a. 2; 颗粒检测仪器; 碳钢材质（外壳）; 50个/a. 不锈钢材质（外壳）; 50个/a. 5、主要原辅材料消耗量 本项目主要原辅材料消耗量见表5。 表5 主要原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 备注. 一、钢丝螺套. 1; 钢丝; 0.36-1.96mm; 10t/a; 外购. 2; 包装袋; /; 个/a; 外购. 二、颗粒检测仪器. 1; 钢材（碳钢）; 6mm~16mm; 14t; 外购. 2; 不锈钢; 2mm~5mm; 14t; 外购. 3; 电机; 370W功率; 100台/a; 外购. 4; 筛网; 尺寸; 200套/年; 外购. 5; 焊条; J-422; 50kg; 外购. 6; 支架; 100*200*500mm; 200; 外购. 7; 齿轮; 81牙; 100套; 外购. 8; 电子元件; 200*250*150mm; 100套/a; 外购. 9; 不锈钢焊丝; 0.5mm; 0.5t/a; 外购. 10; 纸箱; 945*635*735mm; 100个/a; 外购. 11; 包装袋; 200mm; 2000万个/a; 外购. 12; 电; 三相电; 12000kwh; /. 6、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目不属于限制类及鼓励类，为允许类建设项目，项目符合国家产业政策。 7、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表6。 表6 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 本项目位于新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处路西; 本项目所在地新乡县属于重点开发区. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区：百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中水源地保护区名录; 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群、新乡县古固寨镇水厂地下水井群、新乡县大召营镇水厂地下水井群、新乡县翟坡镇水厂地下水井群; 本项目位于新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处路西; 本项目不在新乡市集中水源地保护区名录内. 新乡市工业准入优先区名录; 新乡经济技术开发区、物理与化学电源产业园区、新东产业集聚区、新乡市高新技术产业集聚区、新乡经济技术产业集聚区; 本项目位于新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处路西; 按照农产品主产区环境准入政策本项目不在名录内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目; 本项目产品为钢丝螺套和颗粒检测仪器; 本项目产品不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处路西; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）; 本项目为金属制品业和专用设备制造; 属于一类工业项目. 由上表6可知，本项目厂址位于新乡县朗公庙镇新源10公里处路西，属于新乡市主体功能区的重点开发区域，不属于分类准入政策中的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、特殊环境敏感区，参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表7。 表7 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. （三）农产品主产区; 功能区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划中居住、商贸、文教科研为主的区域）; 本项目位于新乡县朗公庙镇新源10公里处路西，不属于功能区范围; 符合要求. 环境准入政策： 1、取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需要办理环评手续。 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。 4、严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为金属制品和专用设备制造项目，属于一类工业项目，不涉及《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的建设项目。 4、本项目为金属制品和专用设备制造项目，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 参照农产品主产区环境准入政策的要求本项目符合农产品主产区环境准入条件. 由表7可知，本项目参照农产品主产区环境准入政策的要求不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、备案相符性分析 项目建设与备案相符性分析见下表8。 表8 备案相符性分析 序号; 内容; 备案; 拟建设情况; 一致性分析. 1; 建设地点; 新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处; 新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处; 一致. 2; 建设规模; 年产2000万件钢丝螺套、100台颗粒检测仪器; 年产2000万件钢丝螺套、100台颗粒检测仪器; 一致. 3; 主要生产工艺; 钢丝螺套：钢丝进料-扎丝-绕制-螺套；颗粒检测仪器：原料-下料-车床加工-组装-机械抛光-成品；; 钢丝螺套：钢丝进料-扎丝-绕制-螺套；颗粒检测仪器：原料-外协下料-车床加工-组装-磨光-成品；; 一致. 4; 主要设备; 车床、摇臂钻床、等离子切割机、绕套机、轧丝机; 车床、摇臂钻床、等离子切割机、绕套机、轧丝机; 一致. 9、劳动定员及工作制度 本项目职工人数为7人，每天工作8小时，年工作300天。职工均不在厂区食宿。 10、公用设施 供水：本项目用水主要为职工生活用水，由市政供水，能够满足本项目用水需求。 排水：本项目职工生活污水依托厂区内现有防渗漏化粪池处理，定期清理。 供电：本项目用电量约为1.2万kW·h/a，由市政电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为租用现有厂房车间，不进行土建，主要进行设备安装。项目区域及周边主要为工业企业。本项目为新建项目，企业租用现有厂房车间，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

1、地理位置 新乡市地处中原腹地，河南省北部，北纬35o18’，东经113o54’，南临黄河，与郑州市、开封市隔河相望；北依太行，与鹤壁市、安阳市毗邻；西连太极故里焦作市，与晋东南接壤；东接油城濮阳市与鲁西相连，是国家重要的综合交通枢纽，中原城市群城市之一。 新乡县位于新乡市南部，贴邻新乡市市区。地处东经113°42’~114°04’，北纬35°05’~35°24’之间。东与东北邻延津、卫辉，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区及辉县接壤。东西宽32.7公里，南北长34.5公里，总面积385平方公里。 本项目位于新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处路西。租用新乡市新欣电力设备集团有限公司现有生产厂房300m2,，项目四周大部分为工业企业；东侧为新源路，东侧50m为市看守所，南侧775m为融通香槟小镇小区，790m为尚城华府小区，西侧830m为贾屯污水处理厂，本次项目地理位置及周围敏感点分布情况见附图二。 2、地形地貌 新乡县境内地层绝大部分为第四纪地层所覆盖。仅西北部一带的近山区有基岩裸露，属奥陶系和第三系的残积和坡积混合型岩灰。岩性为棕黄色粘土、亚粘土夹灰岩、泥灰岩岩块，厚度10m～30m，并含有大量钙质结核。其他广大地区，均属第四纪地层。第四系地层，覆盖于第三系之上，其厚度不同，多为湖积与冲积层，由北向南逐渐加厚。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼河太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拔70至82m，地势西高东低，一般坡降位1/4000。从西北到东南，可分为三个地貌单元，西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平地，北高南洼，约占全县总面积的12％；中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河洼地，由黄河、沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状洼地和龙岗坡地，约占全县面积的39％；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大，一般高出背河洼地3m~5m，约占全县面积的49％。 3、土壤 新乡县地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢两结合”的沉积规律，形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质由轻壤、中壤发育而成的褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。卫河、共产主义渠以北地区，地势由南向北逐步增高、土质为褐土。共产主义渠以南、卫河两岸，地势低洼，多为潮化土壤。 区域主要为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，土层深，质地好，土壤类型为潮土。 4、水文、地质 新乡县水资源总量为9.43亿m3，其中地表水0.41亿m3，占水资源总量的4%；浅层地下水1.02亿m3，占水资源总量的11%；过境水8亿m3，占水资源总量的85%。全县可利用水量为3亿m3，占水资源总量的32%。其中引用黄河水1.64亿m3，提用过境水0.43亿m3，开采浅层地下水0.93亿m3。 新乡县属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L，是理想的生产、生活水源。地下水流向从西南至东北。 地下水的补给主要由天然降水入渗、引黄灌溉渗入和过境河水浸渗3种，总入渗补给1.63亿m3。其中降水入渗5930万m3，引黄灌溉入渗9561万m3，过境河水浸渗829万m3。 5、河流水系 新乡县境内有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等河流。年均过境流量达10.6亿m3，最高年份过境量达15.26亿m3，最低年份仅2.75亿m3。 流经新乡县的主要河流为：东孟姜女河、人民胜利渠。 （1）卫河：发源于焦作市博爱县，经新乡、鹤璧、安阳、濮阳出河南境。卫河全长399.35km，经新乡县境内段长6km，东孟姜女河、西孟姜女河等河流汇入此河。 （2）东孟姜女河：卫河的支流，属海河流域，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，是主要的纳污主河流，其支流有一支排、二支排、大泉排和南支排。一支排全长19.7km，二支排全长12.6km，大泉排13km，南支排7.5km，各支流接纳了大量生产、生活废水。 （3）人民胜利渠：人工开挖的引黄灌溉兼济卫河的大型水利工程，属海河水系，总干渠从黄河到新乡市饮马口入卫河，全长52.7km。新乡县境内长16.75km，最大流量为100m3/s，并有两条干渠，长13.25km，有十几条支渠，灌溉面积35万亩，该区种植水稻、小麦等杂粮及经济作物。 6、气候、气象 新乡县所在区域属于温带大陆性季风气候，盛行东北风和西南风向。四季分明、雨热同季，冬季干冷雨雪少，春季干旱风沙多，夏季炎热雨充沛，秋季气爽季节短，全年内春季降水量偏少，常有春旱发生。 表9 项目所在地区主要气候特征 项 目; 参数名称; 统计数字. 气 温; 历年平均气温; 14.4℃. 历年最高气温; 42.7℃（1951年6月20日）. 历年最低气温; -21.3℃（1951年1月13日）. 降 水; 历年平均降雨; 617.8mm. 历年最大降雨; 1168.4mm（1963年）. 历年最小降雨; 337.2mm（1978年）. 最大年积雪厚度; 1990mm. 风; 历年主要风向; 东北风频率15%. 西南风频率7%. 南风频率6%. 年平均风速; 2.6m/s. 最大年风速; 32m/s. 最大年风力; 8级. 其 它; 历年均日照; 2382h. 历年均无霜期; 209d. 最大年冻土深度; 280mm. 历年平均湿度; 68%. 7、植被 新乡县属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，所在区域属于农业开发历史悠久地区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。 新乡县谷类有小麦、玉米、水稻、大麦、谷子、高梁等；豆类有黄豆、黑豆、绿豆、青豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆等；经济作物类有棉花、花生、芝麻、花椒、蓖麻、向日葵、油菜、青菜、甘蔗、红花等。 根据现场调查，项目区周边 500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、新乡县朗公庙镇土地规划相符性分析 根据新乡县朗公庙镇土地使用规划图，本项目不在规划范围内；根据新乡县朗公庙镇总体规划图，本项目厂址位于现状工业建成区，根据新乡县朗公庙镇人民政府出具的证明，本项目符合新乡县朗公庙镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划。 9、新乡县级饮用水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号）文件，将新乡县地表水水源地划分为一级保护区和二级保护区。 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 据调查，本项目距最近水源地朗公庙镇水厂地下水井群厂界北侧2.7km，所处位置不在朗公庙镇水厂引用水源保护区范围之内。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目大气环境质量采用参考新乡市环保局空气质量信息发布系统，本项目厂址区域较近的常规监测点位为开发区点位，其2018年5月13日～6月13日监测统计的平均值：SO218µg/m3、NO242µg/m3、PM10102µg/m3、PM2.542µg/m3，统计结果显示：评价区域SO2、NO2、PM10、PM2.5均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的河流为东孟姜女河。根据河南省水环境功能区划，东孟姜女河应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 本项目无生产废水，生活废水经厂区防渗漏化粪池处理后，定期清运，不会对地表水环境质量产生影响。 3、声环境质量现状 项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。通过对本项目声环境质量现场实测，现场实测结果见下表11。 表11 声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 54.6; 60; 49.7; 50. 南厂界; 52.8; 49.1. 西厂界; 51.5; 49.7. 北厂界; 47.8; 47.9. 从上表9实测结果表明，项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境 本项目区域主要为人工植被，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表12 区域主要环境保护目标 环境类别; 环境保护 目标; 方向; 距离; 保护级别. 环境空气; 融通香槟小镇; S; 775m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 尚城华府小区; SSW; 790m. 市看守所; E; 50m. 地表水; 东孟姜女河; NW; 510m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求. 本项目废气主要为焊接过程中产生的焊接烟尘和磨光粉尘，废气经移动式焊接烟尘净化器处理后对距离最近的市看守所环境影响较小，不会改变区域环境功能；本项目生产过程无废水排放，生活废水经防渗漏化粪池处理后定期清运。项目建设不会对地表水环境产生影响。

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表13 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级（类）别; 项目; 标准限值. 环境空气; 《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准; SO2; 1小时平均500µg/m3，24小时平均150µg/m3. NO2; 1小时平均200µg/m3，24小时平均80µg/m3. PM10; 24小时平均150µg/m3. PM2.5; 24小时平均75µg/m3. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; pH、COD、NH3-N; PH≤6~9 COD≤40mg/L 氨氮≤2.0mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 噪声; 2类; 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表14 污染物排放控制标准 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 颗粒物周界外最高容许浓度1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声[dB(A)]; 2类; 昼间60、夜间50. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及SO2、NOx总量指标，本项目运营期外排废水为生活污水，废水量为67.2m3/a，经防渗漏化粪池处理后，定期清运，因此本项目不涉及总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

一、工艺流程： 1、钢丝螺套工艺流程说明及流程图： （1）轧丝 根据客户的不同要求，将符合产品型号的各规格的外购钢丝经轧丝机轧丝，将圆钢丝 轧制成菱形钢丝。 （2）绕制、切断、检验 将经过轧制后的菱形钢丝进入绕套机进行绕制，得到不同规格的卷状螺套，螺套机自带切刀将成品螺套和钢丝切断，螺套即成成品，对工件进行检验，不合格品经收集桶收集后作为废物外售，经检验合格后的钢丝螺套入库。在钢丝螺套生产过程中无喷漆、电镀等表面处理工序。 图1 钢丝螺套生产工艺流程及产污环节示意图 2、颗粒检测仪器工艺流程说明及流程图： 本项目产品颗粒检测仪器主要应用于实验室、化工、医药等行业，主要检测物料的尺寸分级。该产品主要有壳体、防尘盖、进出料口等自加工配件与筛网、电机、电子元件等外构件组装而成，其中壳体的折圆外协生产。生产过程中主要是壳体材质不同，而其它生产工艺均一致，主要包括外协切割、外协折圆、焊接、磨光、组装、检验等工序，具体生产工艺如下： （1）切割、切削、钻孔 将购进的钢材外协切割下料，进场钢材已裁成所需规格的钢板，壳体经外协折圆，即成为半成品配件。部分钢材在厂区内采用车床进行切削，加工成设计规格，并用钻床将钢板钻孔，以便后续采用螺栓进行组装。 （2）焊接 外协折圆的壳体和进出料口、防尘盖、支座进行焊接，其中碳钢材质的颗粒检测仪器 需采用氩弧焊机进行焊接，不锈钢材质颗粒检测仪器采用不锈钢丝进行焊接。 （2）磨光 采用手持角磨机对焊接部位进行磨光，去除焊件表面铁锈及氧化层。 （2）组装 将加工后的半成品配件与外购的电机、筛网、电子元件、支架进行组装，组装方式按 照设计要求采用螺栓。 （3）检验 整机先进行外观检验，然后通电进行检测，检测合格即为成品。 图2 颗粒检测仪器生产工艺流程及产污环节示意图 二、主要污染工序： 一、施工期 本项目租用新乡市新欣电力设备集团有限公司现有厂房，施工期主要为车床、钻床绕套机、轧丝机等设备的安装，在设备基础安装及厂房装修过程中需用到砂石料。施工期间存在的主要污染为：施工人员的生活污水和施工场地废水；施工堆场扬尘，施工机械及运输车辆产生的尾气，装修材料废气；施工机械及运输车辆产生的噪声；施工产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾等固体废弃物等。 二、运营期 通过工艺流程分析，可以看出该项目营运期产污环节见下表15。 表15 产污环节一览表 污染因素; 污染工序; 污染物; 处理措施. 废 气; 焊接; 焊接烟尘; 采用移动式焊接烟尘收集器. 磨光; 粉尘. 废 水; 职工生活污水; COD、SS、NH3-N; 依托厂区内现有防渗漏化粪池处理后定 期清运吧. 噪 声; 车床、钻床、铣床等生产设备; 噪声; 减振、隔声、距离衰减. 固 废; 切削; 边角料; 一般固废暂存间贮存，收集后定期外售. 检验; 不合格产品; 一般固废暂存间贮存，收集后定期外售. 焊接; 废焊头; 一般固废暂存间贮存，收集后定期外售. 切削、钻孔; 废机油、废切削液; 危险废物暂存间贮存，收集后由有资质单位处理. 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 （名称） | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接废气 | 焊接烟尘 | 0.0024t/a | 0.06t/a |
|  | 磨光 | 金属粉尘 | 0. 5kg/a | 0.13kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水（67.2m3/a） | COD BOD NH3-N SS | COD：300mg/L 0. 0202t/a BOD：150mg/L 0.0010t/a NH3-N：15mg/L0.0010t/a SS：200mg/L0.0134t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  | 1.05t/a | 0 |
|  | 边角料 |  | 1.4t/a | 0 |
|  | 废焊头 |  | 2.5kg/a | 0 |
|  | 不合格钢丝螺套 |  | 0.1t/a | 0 |
|  | 废机油 |  | 0.06t/a | 0 |
|  | 废切削液 |  | 0.72t/a | 0 |
| 噪声 | 噪声设备均安装在车间的封闭间内，经过厂房隔声及距离衰减后，可确保厂界噪声达标排放 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目所在区域内无珍贵动植物，拟建项目的建设不改变用地规划功能，在项目施工完成后，及时做好厂房周边绿化，可在一定程度上对区域植被生物量进行补偿，因此，评价认为本项目建设对周围生态环境影较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期间存在的主要污染为：施工人员的生活污水和施工场地废水；临时堆场扬尘，施工机械及运输车辆产生的尾气，装修材料废气；施工机械及运输车辆产生的噪声；施工产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾等固体废弃物等。 1、施工期大气环境影响分析 1）施工扬尘 基础安装和厂房装修过程中需用到砂石料，在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有建材运输、砂石露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表16为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 - 表16 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种产生方式是建筑材料的露天堆放作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要对策有： ①严格按照新乡市关于大气污染防治攻坚战的要求，对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ③施工现场禁止现场搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ④当风速达到四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时过大时，应停止室外施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施、洒水等降尘措施。 ⑤施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 2）施工机械及运输车辆尾气 施工机械多为燃油设备会产生一定量的燃油废气，对于施工机械的柴油机工作时排放的烟气，施工单位应做好机械的维护、保养工作，避免油料在柴油机内不完全燃烧而产生大量的黑烟，运出车辆禁止超载、不得使用劣质燃料。项目机械设备作业场区为室外作业，有利用空气的扩散，经采取有效措施后，本项目施工机械尾气对周围环境的影响很小。 3）装修废气 装饰工程用油漆、涂料等挥发造成的废气，主要有甲醛。属于无组织排放。本项目拟采用环保装饰材料，以减少有害废气的排放，通过加强管理、文明施工，对周围环境影响很小。 本项目施工期主要为设备安装和对现有厂房进行装修，施工期短、砂石用量少，因此在做好堆场扬尘施工防治措施后，施工扬尘对周围环境空气质量影响较小。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期间的废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 1）施工废水 施工废水主要来自施工机械、施工车辆和工具冲洗水。施工机械使用过程中产生的微量漏油在下雨天经雨水等冲刷后也会产生一定量的含油废水。施工废水中主要污染物为 SS（泥土、沙子、块状垃圾等杂质）和少量石油类，SS的浓度约为 500～1000mg/L。施工废水排放的随意性较大，会顺着地势由高处往低洼处漫流，若未经处理随意漫流，则易导致场地周边排水沟排水不畅，甚至淤塞市政排水管网。 项目拟在施工场地内修建一些简易沟渠，将施工废水引入废水收集池， 经沉淀池处理后，废水可循环用于车辆冲洗或用于施工场地抑尘洒水、混泥土养护用水等，不外排，对周边环境影响较小。 2）施工人员生活污水 施工冲洗产生的废水，主要污染物为SS，水质比较简单，设置临时废水收集池，用于洒水抑尘，不会对周围环境产生影响。 3、施工期声环境影响分析 施工期主要噪声污染为运输车辆产生的噪声及设备安装阶段切割、挖孔等工序产生的噪声，施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工期影响就会停止。 为降低噪声对周边环境的影响，评价要求应采取以下降噪措施： （1）从声源上控制，通过制定科学的施工计划，合理安排施工顺序；施工单位应使用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间。禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，并提前公示，避免施工噪声扰民。 （3）企业应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （4）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （5）项目内部靠近敏感目标的施工活动，特别是扬尘作业时，应合理安排时间，科学制定施工方案，尽快完成高噪声作业内容。 （6）日常应注意对施工设备的维修、保养、使各种施工机械保持良好的运行状态。 经采取上述措施可将施工噪声对周围环境影响降至最低，施工噪声将得到有效控制，在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响。 4、施工期固废影响及防治措施 本项目施工过程中约产生2t建筑垃圾，可以回收的应集中收集处置；不能回收利用的，不得随意堆放， 应按有关规定报地方建设主管部门，明确运输路线，将建筑废弃物堆放至指定地点。 营运期环境影响分析： 1、废气对环境空气影响分析 本项目产生的废气主要为焊接过程中产生的焊接烟尘和磨光粉尘。 （1）焊接烟尘 在使用焊机的过程中会产生一定的焊接烟尘，本项目采用的焊接方式主要是手工电弧焊，年用焊条300kg，发尘量参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》 （湖北大学学报、2010年9月第三期、许海萍等）中的产生系数计算，本项目焊条类型为J-422焊条，发尘量为5～8g/kg，本次评价取最大值8g/kg，因此焊接烟尘产生量为0.0024t/a，焊机每天平均工作2h，排放源强为0.004kg/h，属于无组织排放，评价建议采用移动式焊接烟尘净化器进行收集处理，此类设备广泛用于焊接、抛光、打磨等工序中产生烟尘和细小金属颗粒的净化以及回收等，具有净化效率高、噪声低、移动灵活、占地面积小等特点。通过风机引力作用，焊接烟气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口排入室内，焊接烟尘净化器的处理效率约75%，焊接烟尘的排放量为0.6kg/a（0.001kg/h）。评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）推荐的估算模式计算，工程无组织废气（焊接烟尘）厂界最大浓度贡献值0.0019mg/m3（南厂界），东侧50m看守所颗粒物浓度贡献值为0.0018 mg/m3，厂界能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16397-1996）无组织粉尘周界外监控浓度限值（1.0mg/m3），且对东侧看守所浓度贡献值较小，不会对看守所环境空气质量产生明显影响。 氩气：氩弧焊接过程中需要使用氩气保护焊接部位不被氧化，工程氩气用量为0.13t/a，则氩气产生量为0.13t/a，氩气为无色无味惰性气体，对人体无直接危害，且产生量较小，经排风装置加强通风后，可减少氩气对车间内空气质量的影响。 为了保证操作工人的安全，评价要求项目方应严格按照焊接工种劳动保护条例严格执行，配备防护镜、防护面具、防护罩等，并考虑在操作工位安置小型风扇改善局部空气环境。由于车间较大且采取了大功率抽风机换气，采取了以上所有措施后，评价认为可以保证厂房内气流畅通，做到对职工和周围的环境没有大的影响。 （2）磨光粉尘 本项目采用手持角磨机对焊接表面进行清理，清理过程中会产生少量粉尘，粉尘产生量0.5kg/a。，磨光粉尘采用移动式焊接烟尘净化器进行处理，移动式焊接烟尘净化器不仅针对焊接作业时产生的烟尘、粉尘，同时也可用于处理机械加工抛光打磨过程中产生的粉尘。移动式焊接烟尘净化器的处理效率约75%，经处理后粉尘排放量为0.13kg/a，磨光粉尘产生量较小，对周围环境空气质量影响较小。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目生产过程无污水产生，主要为职工的生活污水。 本项目职工7人，每天工作8小时，年工作300天。根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），工作人员生活用水量按40L/d计，则生活用水为0.28m3/d（84m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.224m3/d（67.2m3/a）。类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L，BOD5150mg/L，SS200mg/L，NH3-N15mg/L。本项目废水经防渗漏化粪池处理后，定期清运。 本项目废水排放总量较小，水质简单，不外排，不对地表水产生影响。 （2）地下水环境影响分析 本项目属于金属制品加工和专用设备制造项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 3、声环境影响分析 本项目的噪声源主要为车床、钻床、铣床等设备，噪声级在75~85dB(A)之间，为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。 本项目各厂界声环境预测结果见表19。 表19 声环境预测结果统计及分析 项目 监测点位; 贡献值 dB（A）; 背景值; 预测值; 标准 dB（A）; 达标 分析. 东厂界; 昼; 35.03; 54.6; 54.6; 昼间60 夜间50; 达标. 夜; 49.7; 49.8. 西厂界; 昼; 29.53; 51.5; 51.5. 夜; 49.7; 49.7. 南厂界; 昼; 40.23; 52.8; 53. 夜; 49.1; 49.6. 北厂界; 昼; 30.83; 53.9; 53.9. 夜; 47.8; 47.9. 由表19可以看出，本项目各厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，对周围声环境影响不大。 项目运行后，经采取降噪措施后预计项目各厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，厂界噪声能做到达标排放。环评建议企业加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 4、固体废物影响分析 本项目运营期间产生的固废主要为一般固废和危险固废，一般固废为原材料切割下料过程中产生的边角料，不合格钢丝螺套、焊条焊接过程中剩余的废焊头、危险固废为废切削液、废机油以及职工的生活垃圾。 根据建设单位提供的资料，1吨钢材产生约50kg的边角料计，本项目在切削过程中共产生边角料约1.4t/a；钢丝螺套不合格产品按照钢丝年用量的1%计，则不合格钢丝螺套产生量为0.1t/a；废焊头产生量以焊条总量的1/20计，则本项目共产生废焊头约2.5 kg/a。边角料和废焊头均有建设单位统一收集后暂存固废间，定期由当地废品收购站进行回收。 本项目废切削液年产生量为0.72t/a，废机油产生量约为60kg/a，废切削液、废机油属于危险废物（HW09—900-006-09），集中收集后按照《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）要求贮存在危废间，并定期由有危险废物处置资质的单位回收处置。 生活垃圾以0.5kg/(人·d)计，则项目产生的垃圾量约为3.5kg/d（1.05t/a），项目应设置垃圾临时储存设施（垃圾桶），生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修）和《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001，2013年修）的相关要求建设一般固废暂存间和危险废物暂存间，其中危险废物暂存间应按照相应的防渗等级建设，同时做到三防（即防渗漏、防雨淋、防流失）。建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地环境产生不利影响。 5、选址合理性分析 本项目位于新乡市新乡县朗公庙镇10公里处路西。现有厂区四周均为企业，本项目近距离的敏感点为东侧50m市看守所和项目南侧约775米的融通香槟小镇小区，本项目不在南水北调饮用水源保护区范围内，因此本项目建设对周围环境敏感点影响较小。 根据新乡县朗公庙镇土地使用规划图，本项目不在规划范围内；根据新乡县朗公庙镇总体规划图，本项目厂址位于现状工业建成区；另据新乡县朗公庙镇人民政府出具的规划证明，本项目符合新乡县朗公庙镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 6、总量控制指标 本项目产生的废水主要为职工生活污水，产生量为67.2m3/a，经防渗漏化粪池处理后，定期清运。同时本项目不涉及废气总量控制指标，无VOCs排放，因此本项目不涉及总量控制指标。 7、环保投资估算 建设项目总投资50万元，其中环保投资1万元，占总投资的2%，具体内容见表20。 表20 环保投资一览表 类别; 污染源; 环保措施; 数量; 投资费用（万元）. 废气; 焊接烟尘; 移动焊接烟尘净化器; 1套; 0.7. 磨光粉尘. 废水; 生活污水; 依托厂区内现有防渗漏化粪池; 1座3m3; /. 噪声; 设备噪声; 设置基础减振、厂房隔音; /; 0.3. 固废; 边角料、金属粉尘、不合格品; 车间内设置一般固废暂存间（5m2）; 一般固废暂存间; 计入基建费用. 废切削液、废机油; 车间内设置危废暂存间（5m2）; 危险废物暂存间. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干; /. 环保投资总计; /; 1. 9、环保验收内容 本项目环保设施验收清单见表21。 表21 项目环保设施验收清单一览表 序号; 类别; 污染源; 治理措施; 验收内容; 验收标准. 1; 废气; 焊接烟尘; 经移动式焊接烟尘净化器处理; 1套焊接烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 磨光粉尘. 2; 废水; 生活污水; 依托厂区内现有防渗漏化粪池处理后，定期清运; 1座3m3防渗漏化粪池; /. 3; 噪声; 设备噪声; 设置减振基础; 减振基础设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4; 固废; 边角料、不合格品; 经收集后贮存在一般固废暂存间，定期外售; 一般固废暂存间（5m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修）. 废机油、废切削液; 贮存在危险废物暂存间; 危险废物暂存间（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修）. 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运; /; /.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 | 焊接烟尘 | 经移动焊接烟尘净化器进行处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 磨光粉尘 | 粉尘 |  |  |
| 废 水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N等 | 经防渗漏化粪池处理后，定期清运 | 不对地表水环境产生影响 |
| 固体 废物 | 切削、焊接、检验 | 边角料 | 设置一般固废暂存间（5m2） | 妥善处置 |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 废焊头 |  |  |
|  | 机加工 | 废切削液、废机油 | 设置危废暂存间（5m2），由有资质单位处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声设备主要为车床、钻床、铣床等设备噪声源强为75-85dB（A），经减振基础、厂房隔音和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼60dB(A)标准的要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目厂址附近主要为农业生态系统，项目的建设期会对其产生一定影响，随着项目的建成投产及对其绿化的实施，项目对所在地生态系统影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、项目概况 本项目为新乡市喜阳阳筛分机械制造有限公司 “年产2000万件钢丝螺套、100台颗粒检测仪器项目”，位于新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处路西。项目总投资为50万元，其中环保投资1万元，占总投资的2%。项目劳动定员为7人，每天工作8小时，年工作300天。 2、项目可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目及其生产设备、产品均不在限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-34-03-033707。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处路西。根据新乡县朗公庙镇土地使用规划图，本项目不在规划范围内；根据新乡县朗公庙镇总体规划图，本项目厂址位于现状工业建成区；另据新乡县朗公庙镇人民政府出具的证明，本项目符合朗公庙镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划。本项目不在南水北调饮用水源地保护区内。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目可行。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目营运期废气主要为焊接过程中产生的焊接烟尘和磨光粉尘。焊接烟尘和磨粉尘经移动焊接烟尘净化器处理，厂区粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织粉尘周界外监控浓度1.0mg/m3 的标准，对近距离环境敏感点市看守所环境空气质量影响较小。 （2）水环境影响分析结论 本项目厂区内不设餐厅、宿舍等，劳动定员为7人，年运营300天，项目废水排放量为67.2m3/a，污染物排放浓度为COD245mg/L，0.0165t/a；氨氮15mg/L，0.0010t/a；BOD128mg/L，0.0086t/a；SS120mg/L，0.0081t/a；生活废水经防渗漏化粪池处理后定期清运。项目建设不会对地表水环境产生影响。 本项目属于金属制品加工和专业设备制造项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，项目建设不会对地下水环境影响产生影响。 （3）声环境影响分析结论 本项目的噪声源主要为车床、铣床和钻床等机加工设备，噪声级在75~85dB(A)之间，经采取厂房减震、隔声、距离衰减措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。 （4）固废影响分析结论 项目运营期产生的固废分为一般固废和危险固废，一般固体废弃物主要为切割、焊接、检验过程中产生的边角料，不合格钢丝螺套、废焊头和生活垃圾，生产过程中一般固废存放在一般固废暂存间（5m2），定期外售。生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目危险固废主要为废切屑液和废机油，车间内设立危废暂存间（5m2），危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001，2013年修）的相关要求进行建设，同时应有三防措施（即防渗漏、防雨淋、防流失），定期收集后交由有危废处理资质的单位进行处置。 4、总量控制指标 本项目不涉及总量控制指标。 5、评价建议 （1）加强环境管理，保证各种环保设施正常运行。 （2）建筑设计时安全系数要按规定，保证施工质量，不能有安全隐患。 （3）尽快完成设备安装及厂房装修，并做好厂房四周绿化工作。加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 （4）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。 （5）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时向环境保护主管部门申请环保验收。 6、总评价结论 本项目为新乡市喜阳阳筛分机械制造有限公司 “年产2000万件钢丝螺套、100台颗粒检测仪器项目”，位于新乡市新乡县朗公庙镇新源路10公里处路西，选址符合相关规划。项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日