建设项目基本情况

| 项目名称 | 高纯度电子气研发与产业化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南心连心深冷能源股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李灏 | 身份证号 |  | 410305197009265336 |  |  | 联系人 | 魏滨 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县经济开发区青龙路东段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15090389612 |  |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县经济开发区青龙路东段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 河南新乡经济技术集聚区 管理委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410721-41-03-043247 |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C 2619其他基础化学原料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5500 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 2500 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 25 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  | 2019.12 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 河南心连心深冷能源股份有限公司前身为新乡市心连心气体有限公司，该公司位于新乡市新乡县经济开发区青龙路东段，河南心连心化肥有限公司二分厂西侧。该公司现主要利用河南心连心化肥有限公司的脱碳放空废气进行提纯生产食品级二氧化碳，厂区内现有生产规模为年产34万吨食品级二氧化碳（分三期，一期4万吨/年，2期10万吨/年，3期20万吨/年）；利用河南心连心化肥有限公司的合成氨尾气生产LNG和高品质氢气，厂区内现有生产规模为年产LNG1100万m3，高品质氢气1430 万m3。 目前现根据市场需要，公司决定投资2500万元建设高纯电子气研发与产业化项目，该项目主要利用河南心连心化肥有限公司四分厂的低温液氮洗装置的原料气和本企业现有项目生产的气体进行分装，制得产品。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于十五、化学原料和化学制品制造业：第36条基本化学原料制造，农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造，水处理剂等制造，名录规定：除单纯混合和分装外的项目应编制环境影响报告书；单纯混合或分装的项目，应编写环境影响评价报告表。本项目产品为高纯度电子气，由原料气冷凝液化，然后充装成瓶装，该过程无化学变化，均为物理过程，因此属于单纯混合或分装类项目，应编制环境影响报告表。受该公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、政策相符性分析 河南新乡经济技术集聚区管理委员会已同意本项目备案，项目代码为2018-410721-41-03 -043247。经查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订），项目产品属于鼓励类；且本项目所用生产工艺与生产设备均不在限制类与淘汰类规定之列；因此，本项目属鼓励类项目，符合产业政策的要求。 本项目建设与国家产业政策相符性见表1。 表1 项目建设与产业政策相符性对照表 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十一、石化化工; 14、改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，安全型食品添加剂、饲料添加剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产; 本项目产品为电子气; 属于. 限制类; /; 查无相关对应条款; /; 不属于. 淘汰类 （落后生产工艺装备）; /; 查无相关对应条款; /; 不属于. 淘汰类（落后产品）; /; 查无相关对应条款; /; /. 项目与备案确认书一致性分析。 表2 项目与备案确认书对照情况一览表 序号; 内容; 项目备案; 项目实际建设情况; 一致性. 1; 建设单位; 河南心连心深冷能源股份有限公司; 河南心连心深冷能源股份有限公司; 一致. 2; 建设地点; 新乡市新乡县经济开发区青龙路东段; 新乡市新乡县经济开发区青龙路东段; 一致. 3; 总投资; 2500万元; 2500万元; 一致. 4; 项目归类; 鼓励类; 鼓励类; 一致. 5; 产品方案; 电子级一氧化碳、电子级甲烷，高纯氢气、高纯二氧化碳; 电子级一氧化碳、电子级甲烷，高纯氢气、高纯二氧化碳; 一致. 6; 主要生产设备; 液化冷箱、高压液体充装泵、原料气缓冲罐1台、储罐2台、充装汇流排及配套产品汽化器3组、二氧化碳、氢气充装系统; 详见表6; 一致. 三、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析如下。 表3 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市 主体功 能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区内，属于重点开发区域; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中式饮用水源地保护区; 黄河贾太湖地表水饮用水源地; 一级保护区：贾太湖蓄水池、沉砂池的水域及其截渗沟外10m范围的区域。; 距本工程1550m; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本工程主要产品为 高纯度电子气; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目选址 位于新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项 目分类; 二类工业项目：石化化工（基本化学原料制造，肥料制造，农药制造，涂料、燃料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造，食品及饲料添加剂等制造（无化学反应过程）；无化学反应过程的日用化学品制造）；; 本项目产品为高纯度电子气生产及充装，行业属于石化化工行业; 属于. 根据《通知》的相关说明，本项目选址属于工业准入优先区，本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表4 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 环境准入政策; 本项目情况; 对比结果. 工 业 准 入 优 先 区; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目不在豁免名录内。; 符合环境准入条件. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。. 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目属于二类工业项目。. 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区内，其生活污水经化粪池处理后经管道送至心连心化肥厂二分厂污水管，最后排入心连心总厂污水处理站处理。. 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目为高纯度电子气生产及充装，行业属于石化化工行业中的化学品分装复配类，不属于重污染项目。. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 综上分析，本项目在产业政策以及准入条件等方面均能够满足相关要求。 四、厂址及周围环境概况 本项目选址位于新乡市新乡县经济开发区青龙路东段河南心连心深冷能源股份有限公司原有厂区预留地，四周环境如下：项目东面和北面为河南心连心深冷能源股份有限公司生产区，南面为心连心吊装公司，西面为河南心连心深冷能源股份有限公司办公区。距项目地最近的敏感点为南方1000m外的赵堤村和东北方1550m外的黄河贾太湖地表水饮用水源保护区。项目占地及其周围环境如下图所示： 本项目 1550m 1000m 1500m 1530m 1770m 图1 项目周围环境示意图 五、工程内容及规模 1、项目概况 本项目基本概况见下表。 表5 本项目基本概况一览表 序号; 项目名称; 内 容. 1; 项目名称; 高纯度电子气研发与产业化项目. 2; 总投资; 2500万元. 3; 建设单位; 河南心连心深冷能源股份有限公司. 4; 产品方案; 电子级一氧化碳56000瓶/年、电子级甲烷10000瓶/年、高纯氢气40瓶/年、高纯二氧化碳20000瓶/年。. 5; 项目选址; 新乡市新乡县经济开发区青龙路东段. 6; 占地面积; 5500m2. 7; 劳动制度; 2000h/a（8h/班×1班/d×250d/a）. 8; 定 员; 职工定员10人，由原公司调配，不新增员工. 2、项目主要组成 经现场勘查，项目建设占用厂区内原有预留土地，无需新征土地，目前项目尚未进行建设。现场情况详见下图。 图2 项目现场现状图 3、主要生产设备 项目主要生产设备见表6。 表6 主要生产设备一览表 产品; 序号; 设备名称; 型号; 数量; 材质; 备注. 电 子 级 一 氧 化 碳; 1; 缓冲罐; V1301; 1; 碳钢; /. 2; 冷箱系统; /; 1; 铝; 内含冷凝器2个、液化储槽2个（该冷箱系统与高纯甲烷共用） （冷凝器）. 3; 产品泵; C1302; 2; 不锈钢; /. 4; 真空泵; C1303; 1; 碳钢; /. 5; 充装排; /; 1; 不锈钢; /. 6; 产品汽化器; /; 1; 碳钢、不锈钢; /. 电 子 级 甲 烷; 1; 冷箱系统; /; 1; 铝; 内含冷凝器2个、液化储槽2个（该冷箱系统与高纯一氧化碳共用）. 2; 产品泵; C1303; 1; 不锈钢; /. 3; 充装排; /; 1; 不锈钢; /. 4; 产品汽化器; /; 1; 碳钢、不锈钢; /. 5; 真空泵; /; 1; /; /. 高 纯 二 氧 化 碳; 1; 液化冷箱; /; 1; 铝; 内含冷凝器2个、液化储槽2个（主要使用该冷箱内其中一台冷凝器）. 2; 产品泵; /; 1; 不锈钢; /. 3; 充装排; /; 1; 不锈钢; /. 4; 产品汽化器; /; 1; 碳钢、不锈钢; /. 5; 产品储罐; V1304; 1; 不锈钢; /. 高 纯 氢 气; 1; 隔膜压缩机; /; 1; 不锈钢; /. 2; 充装排; /; 1; 不锈钢; /. 4、主要原辅材料、能源消耗量 本项目主要原辅材料消耗量见表7。 表7 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 原辅材料; 规格%; 年用量（104Nm3）; 备注. 1; 一氧化碳原料气; 99.999; 208; 来自四分厂的低温液氮洗装置的原料气. 2; 甲烷原料气; 99.99; 180; 本公司自产. 3; 二氧化碳原料气; 99.999; 1000; 本公司自产. 4; 高纯度H2原料气; 99.999; 0.08; 本公司自产. 一氧化碳原料气：来自河南心连心化肥有限公司四分厂的低温液氮洗装置含一氧化碳99.999%的气体，其主要成分为：CO99.999%，H20.0005%，N20.0003%，Ar 0.0002%。 CH4原料液：来自河南心连心深冷能源LNG生产装置中CH499.99%的LNG产品，其主要成分为：CH499.99%，H20.004%，N20.002%，Ar0.04%。 二氧化碳原料液：主要来自于深冷能源5N食品级装置含二氧化碳99.999%的气体，其主要成分为：CO299.999%， N20.0007%，O20.0003%。 氢气原料气：主要来源来自河南心连心深冷能源LNG生产装置变压吸附装置H2含量为99.999%的氢气产品，其主要成分为：H299.999%，Ar 0.0008%，N20.0002%。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 该企业现有工程分为四个项目，分别为食品级二氧化碳项目（3个，为分期建设项目）和合成氨尾气综合利用建设项目。食品级二氧化碳项目：一期为二氧化碳废气4万吨/年综合利用项目，二期为10万吨/年食品级二氧化碳项目，三期为年产20万吨CO2三期扩建项目。一期项目环评于2009年11月6日经新乡市环保局批复（新环监[2009]第428号），并于2011年元月12日通过新乡市环境保护局的验收（新环验[2011]013号）；二期项目于2013年1月14日经新乡市环保局批复（新环监（2013）11号），并于2015年11月11日通过新乡市环境保护局的验收（新环验[2015]162号）；三期项目环评于2014年8月12日经新乡市环保局批复（新环监[2014]第240号），并于2015年11月11日通过新乡市环境保护局的验收（新环监[2015]163号）。合成氨尾气综合利用建设项目于2014年8月12日经新乡市环保局批复（新环监（2014）241号），并于2015年11月11日通过新乡市环境保护局的验收（新环验[2015]164号）。现有工程的主要污染因素有废水、废气、固废和噪声，根据新乡市环境监测站验收监测报告和现场踏勘结果，现有项目具体污染情况如下： 一、二氧化碳废气4万吨/年综合利用项目 1）废水 该项目生产用水为设备冷却水，循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运。 2）噪声 经监测站现场监测，四周厂界噪声昼间在53.2 dB（A） ~56.7 dB（A）之间，夜间噪声在43.7 dB（A）~47.2 dB（A）之间，均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）标准要求。 3）固废 该项目固废主要为放空气净化过程产生的废活性炭、废脱硫剂，企业将其收集后全部送与厂家回收进行再生、提纯。 二、10万吨/年食品级二氧化碳项目 1）废气 项目废气主要为氨气在制冷过程存在的少量外泄，经预测厂界外氨气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级氨气新扩改建1.5mg/m3的标准要求。 2）废水 该项目生产用水为设备冷却水，循环使用不外排；职工人数不增加，因此生活污水不增加。 3）噪声 经现场监测，项目四周厂界均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）标准要求。 4）固废 该项目固废主要为放空气净化过程产生的废活性炭、废脱硫剂、干燥剂和制冷系统废冷冻油等，除废冷冻油外，其他固废均由企业收集后全部送与厂家回收进行再生、提纯，废冷冻油原环评提出作为危险废物送至有相关危险废物处理资质的单位进行处置，实际情况为冷冻机在检修时将产生的冷冻油进行收集，检修后再添加进入冷冻机内，不外排。 三、年产20万吨CO2三期扩建项目 1）废气：项目会有少量放空气体排放，主要为一氧化碳和氮气，该部分废气返回心连心化肥厂吹风炉内进行燃烧，燃烧后排放废气为氮气和二氧化碳，因为两者均为大气主要组成部分，不会对周围环境产生影响。 2）废水：该项目生产用水为设备冷却水，循环使用不外排；职工人数不增加，因此生活污水不增加。 3）噪声：经现场监测，项目四周厂界均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）标准要求。 4）固废：该项目固废为气体脱硫阶段产生的废脱硫剂、干燥阶段产生的废干燥剂，项目产生的固废均由生产厂家直接更换回收再生，不外排。 四、合成氨尾气综合利用建设项目 1）废气 该项目工艺废气主要来自干燥塔分子筛的解吸再生废气（主要成分CH4、NH3、H2、Ar、N2）、甲烷精馏塔的不凝气（主要成分CH4、H2、Ar、N2）、变压吸附装置解吸气（主要成分CH4、H2、Ar、N2）和LNG储罐的充装时的呼吸气（CH4）。各工艺废气经放空管排出后送入总管道排至心连心化肥总厂吹风炉用气的气柜中，最后送吹风炉燃烧。 2）废水 该项目产生的废水主要有职工生活污水、水洗废水和液氨冷却系统排放的冷凝水。 公司现有工程和本项目生活废水产生总量为2.32 t/d，该公司全部的生活污水经化粪池处理后，经管道送至心连心化肥厂二分厂污水管，最终排入心连心总厂污水处理站处理。 水洗工序净化氨气产生的稀氨水，废氨水经管道输送至心连心化肥厂尿素车间重新利用。 液氨冷却系统排放的冷凝水污染物含量较低，属清净下水，集中收集后作为冷却系统补充水，回用于冷却系统。 该项目废水经河南心连心化肥总厂污水处理站处理后外排，废水水质为COD 50mg/L、SS 50mg/L、氨氮 15mg/L、TP 0.5mg/L，污染物总量控制指标为COD0.039 t/a、氨氮0.012t/a 、TP 0.0004 t/a。 （3）噪声 营运期主要噪声源为压缩机、鼓风机及各种泵类，经减振、隔声和距离衰减，厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 （4）固废 该项目固废为气体干燥工段产生的废干燥剂、变压吸附工段产生的废吸附剂及制冷系统产生的废冷冻油。项目废冷冻油属于危险废物，交由有相关危险废物处理资质的企业处置；项目其他固废均由生产厂家直接更换回收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡市新乡县位于河南省中北部，太行山南麓，卫河上游，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。东与延津县相连，西毗获嘉县，南接原阳县，全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。根据区域岩土工程勘查报告，项目所在区域所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。场地土土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据场地饱和砂土的液化判别结果，场地不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水环境 该地区地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水流向从西南至东北。 6、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。自上而下0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 7、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。主要树种有杨树、刺槐、泡桐、柳树等；主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、人口及行政区划 新乡县隶属新乡市，辖区内有7个乡镇（小冀镇、七里营镇、翟坡镇、大召营镇、古固寨镇、朗公庙镇、合河乡）、1个省级经济开发区（新乡经济技术开发区）。共有176个行政村，33万人。总面积375平方公里。 2、社会经济发展概况 新乡县是一个经济基础较好、发展速度较快、发展活力和发展后劲较强的城郊型重点县。县域综合经济实力在河南省居第14位，连续多年保持全省20强。 （1）工业 新乡县近几年工业发展迅速，结构调整明显加快。该县在原有基础上充分发挥自身优势，创建了多种类型的工业局面，现有工业有建材工业，冶金机械工业，造纸工业，化学工业，纺织工业等，全县大中小工业有6000余家，其中，限额以上工业企业148家，2家列入省百户重点企业，2家列入省50户成长型高新技术企业，12家列入市50家重点企业，年产值超亿元企业41家，其中超10亿元企业10家。 （2）农业 新乡县土地肥沃，生态条件优良，农业历史悠久，是以生产粮食棉花为主的农业县。粮食作物主要以小麦、玉米、水稻、豆类、谷子、高粱、红薯为主。全县48.7万亩耕地分为4个不同类型的农业区：粮棉高产区，盐碱麦棉稻区，低洼行洪麦稻棉区和沙土粮油林木瓜果区。是农业部确定的全国优质小麦基地县，全县优质麦面积达到24万亩。现有规模养殖场和养殖小区24个，规模养殖占全县畜牧业产值的比重达80%。全县已建成省认定无公害农产品（畜产品）基地12个。 3、交通运输 全县境内交通便利。是全国最早实现村村通油路的县之一。目前，全县公路里程650公里，境内有国道2条、省道7条，已形成基础完善的县乡公路网络。 4、文物及旅游资源 旅游景点有京华园民俗观光园、龙泉生态农业观光园，社会主义新农村刘庄村等。 经现场调查，项目评价范围内无文物保护单位、自然保护区和风景名胜区等特殊保护目标。 5、新乡经济技术产业集聚区规划概要 新乡经济技术产业集聚区规划面积18.93平方公里，分为东西两个区域。西区：东至滨河路、西至工业西路、南至二支排、北至太行北路，面积18.17km2。东区：东至胜利路、西至心连心企业东边界、南至青龙路、北至东孟姜女河，规划面积0.76km2。 总体定位：中原经济区具有竞争活力的产业集聚高地，是以煤化工产业、特色装备制造（振动机械、家电制造）基地和生物制药为主的综合性产业聚集区和现代化城市功能服务区。 发展目标：争取在2020年规划期末，把新乡经济技术产业集聚区建设成为全国最大的煤化工循环经济产业园、全国知名的装备制造产业园和生物制药园。规划期末人口规模为15万人。2020年工业总产值将达到1000亿以上，人均纯收入达到45000元。 规划布局和用地规划： 规划在集聚区内形成“两轴、一带、四园”的功能分区布局： “两轴”是指位于产业集聚区中部的中央大道、北部青龙路形成两条城市发展轴； “一带”是指沿人民胜利渠形成一条沿河景观带； “四园”是指东部的现代煤化工循环经济产业园区、北部的装备制造园区、中部的综合服务区、南部的生物制药园区。 6、本项目与当地规划的相符性分析: 根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）》，产业集聚区主导产业为“装备制造、医药及化工”。集聚区规划范围分为北、中、南三个区，北区位于新乡县中心城区的东北部，青龙路和新菏铁路之间位置；中区位于七里营镇区南环路南部和二支排的北部位置；南区位于七里营镇府庄村南、胡韦线两侧位置。总规划总面积为19.9平方公里。 本项目与新乡经济技术产业集聚区规划相关内容相符性分析见表8。 表8 与集聚区项目准入条件相符性分析一览表 类 别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业政策; 鼓励引进的项目和优先发展行业; ① 集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ② 鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③ 鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④ 鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤ 以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; 本企业属于河南心连心集团企业，本项目产品属于以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，产品为高纯度电子气生产及充装，行业属于石化化工行业，符合集聚区产业发展。; 属于允许入驻项目. 限制或禁止入驻项目; ① 原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ② 按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③ 建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④ 建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能。目前河南心连心化肥有限公司合成氨和甲醇年产能情况为：一分厂8万吨合成氨和5万吨甲醇、二分厂18万吨合成氨和5万吨甲醇、三分厂24万吨合成氨和5万吨甲醇、四分厂45万吨合成氨，总计110万吨的年产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为110万吨。 ⑤ 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备; 项目用地性质为二类工业用地； 本项目符合国家及地方产业政策要求，不属于国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目类别。. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平; 1）本项目规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； 2）本项目可以达到国内同行业领先水平。; 符合. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园; 本项目使用原料和产品为环境友好型，不会造成不良辐射效应；单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求; 符合. 污染物排放总量控制; - 新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； - 禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; 本项目单位产品污染物排放满足行业污染物排放标准；本项目废水能够满足相关标准要求，经管网排入心连心总厂的污水处理站。; 符合. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; 本项目占地为二类工业用地，符合集聚区用地规划；本项目为高纯度电子气生产及充装，行业属于石化化工行业中的化学品分装复配类， 与集聚区主导产业相符。; 符合. 由表8可知，本项目符合新乡经济技术产业集聚区产业规划要求，能够满足准入条件。 表9 集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）一览表 要求; 行业; 禁止和限制发展内容. 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为110万吨。. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目. 医药; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）. 禁止农药类项目. 装备制造; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止建设独立电镀项目. 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻. 其他; 禁止发展不在园区产业定位内的其他产业项目入驻，如制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等. 项目位于化工产业园区，根据规划环评的要求，占地为二类工业用地，公司应维持现有的用地规模，主要生产高纯度电子气（二氧化碳、一氧化碳等）。本项目在现有厂区进行建设，不新增用地。本项目产品属于以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，产品为高纯度电子气生产及充装，行业属于石化化工行业，与集聚区主导产业相符。 综上所述，本项目符合新乡经济技术产业集聚区准入条件、用地规划、产业发展规划，符合规划环评的要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡县自动监测站发布的自动监测数据，选用2018.6.21-2018.6.27发布的自动监测数据进行评价，环境空气质量数据详见表10。 表10 新乡县自动监测站环境空气质量数据（2018.6.21-2018.6.27） 环境因子; 监测数据; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 63~128μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 39~65μg/m3; 75μg/m3; 达标. AQI; 62~198; /; /. 由上表可知，PM10 和PM2.5均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要。为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 区域内地表水主要为东孟姜女河，属卫河支流，由于接纳了大量的工业、生活废水，水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）劣Ⅴ类水质标准。评价引用新乡市环境监测站对东孟东杨村责任断面的监测数据，数据见表11。 表11 东孟东杨村责任断面监测数据（2018年4月9日~15日周报） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 55.9-191; 0.41-9.54; 0.307-1.266. 断面标准; 40; 4.0; 0.4. 达标情况; 存在超标现象; 存在超标现象; 存在超标现象. 由上表可知，由于接纳了生活污水和工业废水，水质出现超标，目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将逐步改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 经实测，项目所在地区域内昼间噪声为47.8~58.6dB（A），夜间噪声为36.9~46.8 dB（A），现状能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求，声环境质量良好。 5、生态环境 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物。区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表12 环境保护目标概况 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气 声环境; 赵堤村; 南; 1000m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 水环境; 东孟姜女河; 东南; 100m; 地表水V类. 新乡市集中式水源地保护区; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区; 东北; 1550m; 地表水II类.

环境适用标准

| 环境质量标准 | 表13 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6~9. CODCr; ≤40mg/L. BOD5; ≤10mg/L. NH3-N; ≤2.0mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; pH; 6~9. 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3mg/L. NH3-N; 0.2mg/L. 总大肠菌群; 3.0. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SO2; 年平均：60μg/m3 24小时平均：150μg/m3 1小时平均：500μg/m3. NO2; 年平均：40μg/m3 24小时平均：80μg/m3 1小时平均：200μg/m3. PM10; 年平均：70μg/m3 24小时平均：150μg/m3. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类; 噪声; 昼间; 65dB(A). |
| --- | --- |
| 污物排放标准 | 表14 污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间：65 dB(A). |
| 总量控制标准 | / |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： (1)电子级一氧化碳、电子级甲烷、高纯二氧化碳生产工艺 图例：N：噪声。 图3 生产工艺流程图 工艺流程简介： 当原料气为一氧化碳原料气时，通过管道送往一氧化碳缓冲罐，经缓冲后进入冷箱系统（通过冷箱内的换热器，利用温度为-196℃的液氮对一氧化碳气体进行换热，在温度达到-190℃时，一氧化碳气体达到临界点被液化后送到液化储槽内储存），冷凝液化后，即为产品，然后根据销售需求通过高压液体充装泵送充装车间进行充装。 当原料气为二氧化碳原料气时，直接进入冷箱系统，通过冷箱内的换热器，利用与CO换热后的温度为-90℃的氮气进行二次换热，在温度达到-15℃时，二氧化碳气体达到临界点被液化后进入产品储罐，冷凝液化后，即为产品，然后根据销售需求通过高压液体充装泵送充装车间进行充装。 当原料气为甲烷原料气时，通过管道直接进入冷箱系统，经过冷箱系统的冷凝后，在液化储槽内储存，即为产品，然后根据销售需求通过高压液体充装泵送充装车间进行充装。 本项目生产过程中根据物质的性质不同，及不据同的产品，采用不同制冷剂为介质的热泵制冷，生产CO选用液氮做制冷剂，生产CO2选用与CO换热后的氮气做制冷剂，生产甲烷选用其自身作制冷剂。 (2)高纯氢气分装工艺 图4 分装工艺流程图 工艺流程简介：原料气通过隔膜式氢气压缩机加压后进入充装设备，通过充装设备分装充瓶后即为成品。

主要污染工序： 通过工艺流程分析，项目运营过程中产污环节见表15。 表15 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物种类; 治理措施. 噪声; 设备运行; 压缩机、泵类等; 消声、减振及距离衰减.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 营运期高噪声设备主要为压缩机及各种泵类机等，声源强度介于80~85dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气污染 工程施工期主要扬尘污染源为平整土地及建材的运输，遇到有风天气会产生扬尘污染，对局部环境空气质量产生影响。 控制措施为：建议配置工地细目滞尘防护网，定期洒水、及时清运，建材入库存放，减少扬尘影响；建筑垃圾保湿运送定点倾倒；车辆运输主要通道口处应设置水道，上面铺设草垫，确保车辆运输过程中产生的扬尘控制到最小。 2、水污染 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。 （1）项目施工人员排放的生活污水，主要污染物为COD、SS和NH3-N。类比确定污水产生浓度为COD 250mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 25mg/L，施工单位利用化粪池对生活污水进行处理后定期外运。 （2）、施工作业废水主要为搅拌废水。这部分废水主要污染成分是泥沙等颗粒物，不含有害物质和有机物。因此施工废水经过简易的沉淀后回用于施工场地抑尘用水，施工废水不外排。 3、噪声污染 （一）主要噪声源 在施工期内不同阶段有不同的噪声源。 基础阶段：推土机、装载机、运输车辆。 主体阶段：电锯、切割机、运输车辆。 经计算，施工机械类噪声的影响范围在200m左右。噪声将随距离增加而衰减，同时要求施工方合理安排施工时间，禁止夜间施工，尽可能减少工程对周边敏感点的影响。对不同施工阶段，应按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 （二）噪声控制措施 根据建筑施工场界噪声限值标准，白天施工场界的最高噪声值不得超过70 dB(A)，夜间噪声不得超过55 dB(A)。项目距离周围居民最近1000m，经距离衰减后可以满足《声环境质量标准》（GB3098-2008）中2类昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)标准要求。 4、固体废弃物 本项目在施工过程中固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 建筑垃圾：施工产生的建筑垃圾分类收集，钢筋等物品回收利用，其余的按照管理部门规定的运输路线、时间运送到制定的地点处理。

营运期环境影响简要分析： 该项目营运期主要污染因素有废水、设备噪声。 一、废水 ①生产废水 本项目冷却水消耗主要来源于压缩机，冷却水依托企业现有循环水系统。现有循环水系统有1000m³/h，富余量350m³/h，本项目冷却水消耗量为100m³/h，所以现有循环水系统能满足本项目需要。冷却水循环使用，不外排。 ②生活污水 本项目职工定员10人，全部由原企业内部调配，不新增员工，因此本项目不新增生活污水排放量。 二、噪声 本项目压缩机、泵类等设备噪声产生较大，评价设计的具体治理措施及排放情况见下表： 表16 项目运行期噪声产生及治理情况 单位：dB（A） 噪声类型; 产生位置; 声源值; 治理措施; 治理后源强. 压缩机、泵类; 生产厂房; 80-85; 消声器+减振; 60-65. 评价对高噪声设备产生的噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。叠加噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑。 噪声叠加公式为： 式中：L——总声压级，dB(A)；Li ——第i个声源的声压级；n——声源个数。 噪声衰减公式为： 式中：r1、r2——距声源距离（m）；L2、L1——r2、r1处的声级强度，dB(A)。 根据项目建成后生产设备的噪声叠加值及平面布置情况，计算出噪声源强对各个厂界影响的预测结果，详细见下表17。 表17 各厂界噪声预测值 单位：dB(A) 地 点; 北厂界; 东厂界; 西厂界; 南厂界. 距离m; 50; 120; 120; 5. 预测值（昼间）; 32.2; 24.6; 24.6; 52.2. 背景值; 昼间; 57; 56; 53; 54. 叠加值; 昼间; 57; 56; 53; 56. 标准值; 昼间65 dB(A). 由上表可知，本项目运营期设备生产噪声治理后再经厂距衰减，对厂界影响昼间可达到65dB(A)以下，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)、的标准要求。 三、环境风险简析 （1）风险物质识别 经查阅《危险化学品名录》（2012版），项目产品CO2、H2、CO、CH4和制冷剂液氮中，所以危险化学品分别为：H2、CO、CH4。 （2）重大危险源识别及评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中有关规定，项目产品H2、CO、CH4均为订单生产，生产完成后即由运输车辆外运，不在厂区储存。因此本项目不存在重大危险源，且项目所在区域不属于环境敏感区，因此项目环境风险评价等级确定为二级，对项目进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 （3）容易发生事故的设备部位 1、储罐计量仪表失灵，致使气体充装过程中灌满溢出； 2、在气体输送过程中，由于存在气障气阻，致使气体溢出； 3、气体管道法兰、阀门、法兰连接密封部位失效或泄露； 4、罐车装卸用软管泄露或爆裂； 5、气瓶泄露或爆炸。 （4）风险防范措施 根据本项目危险品特征，风险防范措施主要包括生产设备定期检修、提高人员风险意识等方面 1、生产设备定期检修： H2、CO、CH4泄漏主要原因为设备事故引起的，故企业应安排专职人员定期对设备进行维护。 2、提高人员风险意识：对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度。 3、厂区内配备事故抢修时需要的便携式氧气罐以及其他一些应急设备，如应急灯、急救药箱、呼吸器、报警器等。 4、企业设计在工艺生产区设置可燃有毒气体监测报警装置2套，在充装区设置可燃有毒气体监测报警装置1套，共计3套。一旦可燃气体浓度超标可立即报警，及时采取相应的应急措施，保障安全生产，防范环境风险。 （5）风险应急措施 安排人员在生产设备周围巡视，如若发现泄漏问题应及时上报，等待技术人员进行维修，并疏散设备周围人员，切勿瞒报、漏报导致严重后果。 评价提出产生的事故废水不得排入厂区雨水管网，企业设计贮罐周围设置围堰（企业现有已建）收容产生的事故废水，建设消防废水事故池和截污沟，对此评价按照相关要求提出以下建议： 1、发生火灾事故后，评价建议消防废水暂存于事故水储存池内。工程危险化学品发生应急状况处置过程中，如火灾、泄露等事故条件下，将产生大量的消防水和污染区域清洗水等含有大量污染物的污水。根据《建筑设计防火规范》，室内消火栓用水量15L/s，室外消火栓用水量25L/s。本工程主要环境风险为室外火灾，因此消防用水量取25L/s（90m3/h）火灾延续时间按2h考虑，经计算一次最大灭火用水量180m3，应设置一座200m3消防事故废水池收集消防废水。本企业现有事故储存池的容积为2000m3，消防事故废水量只占事故储存池量的10%，事故储存池与消防事故废水池要求一样，平时不得存水，因此企业现有事故储存池满足本项目消防事故废水收集的需要，可以满足全厂因火灾等产生的事故废水的临时储存。 2、健全雨水管网系统，建议在雨水管网内和雨水管的总出口设置闸板（企业现有已建），发生物料泄漏和火灾事故后，及时关闭闸板，防止物料和消防废水通过雨水管网排入外环境，保证事故后能及时将废水导入事故池。 - 在发生事故后，根据废水的实际情况，在咨询相关环保、消防专家意见的前提下，制定可靠的消防废水处理方案，对废水进行有效处理，确保达标排放。 （6）风险应急措施 根据本工程的工艺特点及物料产品性质，建设单位应建立重大事故应急计划，制定风险应急预案，同时设立厂内急救指挥小组，并于当地事故应急救援指挥部门建立正常的联系，评价提出本工程事故应急预案内容及要求见表18。 表18 突发事故应急预案 序 号; 项 目; 内容及要求. 1; 总 则; 简叙H2、CO、CH4等物料性质及可能产生的突发事故。. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 装置区、邻区. 4; 应急组织; 工厂：厂指挥部－负责现场全面指挥 专业救援队伍－负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部一负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援. 5; 应急状态分类及 应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 6; 应急设施，设备与材料; 生产装置： (1) 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 (2) 防有毒有害物质外溢、扩散，主要是空储罐和泄漏回收装置等。. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及 事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与 恢复措施; 规定应急状态终止程序。 事故现善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练，并与地方事故管理部门建立联系。. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。. 15; 附 件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 注：与企业现有应急预案相结合，对已有应急系统、应急小组等应急制度不再重复建设，只建设本项目配套的应急物资等。 综上所述，评价认为建设单位应严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理。通过制定并落实切实可行的事故防范措施，项目能够将事故风险影响降至最低程度。该项目的风险是可以接受的。 四、选址合理性 厂址合理性分析从规划相符性及项目建成后对敏感点的影响等方面进行介绍。 （1）规划相符性 本项目选址位于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段原有厂区内。根据新乡经济开发区管理委员会规划建设局证明，本项目选址属于二类工业用地，符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划、产业发展规划和土地利用规划，选址可行。（详见附件） （2）项目运营后对敏感点的影响 本项目生产过程产生的污染物经本环评提出的污染物处理措施处理后，对周围环境影响较小。距离本项目最近的环境敏感点为南1000m外的赵堤村，经本评价分析，项目运营后对敏感点影响较小。 综上所述，评价认为本项目厂址选择合理可行。 五、环保治理措施及环保投资 本次工程环保投资概算及环保设施竣工三同时验收见表16。本项目总投资为2500万元，环保投资为25万元，环保投资占总投资的1％。 表19 环保投资及环保设施竣工验收一览表 序号; 治理项目; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 1; 生产噪声; 减震、消声、距离衰减; 5; 工程设计. 2; 风险防范; 事故水池2000m³; /; 企业原有. 可燃有毒气体泄漏监测报警系统 （生产区2套、氢气充装区1套）; 19; 工程设计. 灭火器若干; 1; 工程设计. 3; 合计; /; 25; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 营运期高噪声设备经消声、减震及距离衰减后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)的标准限值要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 厂址周围种植绿化林带，可以起到降噪的作用，还可以增加绿化空间。在按设计正常运行的情况下，预计本项目对厂址所在区域生态环境不会产生大的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结 论 （1）本项目符合国家产业政策要求 新乡县发展和改革委员会以豫新经技制造[2017]02033号文同意该项目备案。经查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订），本项目产品、生产规模、所用原辅材料、生产工艺与生产设备均不在限制类与淘汰类规定之列，属于允许类项目，符合产业政策的要求。 （2）项目选址可行 本项目选址位于新乡经济技术产业集聚区青龙路东段原有厂区内。根据新乡经济开发区管理委员会规划建设局证明，本项目选址属于二类工业用地，符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划、产业发展规划和土地利用规划，选址可行。 （3）工程的废水、噪声等污染因素均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 1、废水 本项目废水主要为生产废水。生产废水为冷却水，循环使用，不外排。本项目员工由企业内部调配，不新增员工，不新增生活污水排放量。 2、噪声 营运期主要噪声源为压缩机、泵类设备运行时产生的噪声，在切实落实了本环评提出的消声、减振措施后，经距离衰减，厂界外的噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 （4）、环保投资 环保投资共计为25万元， 5万用于噪声治理，20万用于风险防范措施，环保投资占总投资的1%。 二、建 议 1、建设单位应严格执行本次环评提出的污染治理措施，并确保环保资金落实到位； 2.、加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行； 3、如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 河南心连心深冷能源股份有限公司的高纯度电子气研发与产业化项目，符合国家有关产业政策的要求，各项污染物经治理后将能够实现达标排放。建设单位在严格落实环评提出的各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，从环保的角度分析本项目的建设是可行的。 济源蓝天科技有限责任公司 2018年7月17日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。