| 项目名称 建设项目基本情况 | 年产1000吨PVC塑料制品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市顺风船科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张德杰410721196601243037 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 张德杰 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市顺风船科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 186 3739 1122 |  |  |  | 传 真 | / |  |  | 邮政编码 | 453700 |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 豫新新乡制造【2017】11191 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 塑料包装箱及容器制造（C2926） |  |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 7624 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 |  |  | 其中：环保投资 （万元） |  | 25 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.5% |  |  |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产日期 |  | 2018.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 为适应社会需求，新乡市顺风船科技有限公司拟投资1000万元建设年产1000吨PVC塑料制品项目。厂址位于新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园内，本项目占地面积7624m2。该项目已经在新乡县发展和改革委员会备案，备案文号为：豫新新乡制造【2017】11191。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于目录中的限制类和淘汰类，为允许类建设项目，符合产业政策要求。 根据新乡经济开发区管理委员会规划建设局出具的证明，本项目用地性质为工业用地，选址符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求，证明见附件三；根据新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025），本项目用地为二类工业用地，见附图5。经现场勘查，本项目未开工建设，现状为空地。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年修订）规定，本项目类别为“47塑料制品制造”，其中“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”编写报告书，“其他”编写报告表。本项目属于“其他”类，应编制环境影响报告表。受新乡市顺风船科技有限公司的委托，河南省正德环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。通过现场勘察调查和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、项目选址及周围环境 项目选址位于新乡经济技术产业集聚区的印海智谷印刷包装产业园，经现场勘查，项目现状四周环境为：东100m处为正在施工的河南伊特尔新材料科技有限公司，南邻园区规划道路、道路南为空地，西为空地，北邻农田。东北1012m为大张庄村，南946m为东高村，北2061m的东孟姜女河。 三、工程内容 1、项目概况 项目基本情况见表1。 表1 项目情况一览表 序 号; 项 目; 内 容. 1; 项目名称; 年产1000吨PVC塑料制品项目. 2; 建设单位; 新乡市顺风船科技有限公司. 3; 产品方案; 年产PVC塑料制品1000吨. 4; 项目选址; 新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园内. 5; 总投资（万元）; 1000. 6; 劳动定员与制度; 工作人员21名，单班生产、每班8h，300天/年. 2、项目组成一览表 该项目占地面积7624m2，建设年产1000tPVC塑料制品项目，共建设18条生产线。具体建筑内容见表2。 表2 项目组成一览表 序 号; 项 目; 内 容; 数量、规模或要求; 备 注. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，建筑面积5494m2; 框架结构、2F。 一层为原料区、成品区另加3条生产线，二层为生产区，12条生产线. 2; 配套工程; 综合楼; 1座，建筑面积1778m2; 砖混结构、4F. 3; 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池处理后排入污水管网; /. 废气; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光催化氧化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒有组织排放; /. 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒有组织排放; /. 噪声; 设备; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集由环卫部门定期清理; /. 废编织袋; 固废暂存区（10m2），定期外售; /. 废催化剂; 由厂家回收; /. 废活性炭; 在危废暂存间（10m2）暂存后由有资质的单位回收; /. 废UV灯管; /. 4; 公用工程; 水; 自备水井; /. 电; 当地电网统一供电; /. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 捏合机; 300L; 18. 2; 挤出机; Φ75; 18. 3; 粉碎机; /; 6. 4; 上料机; /; 15. 5; 水塔; 3t/h; 1. 4、原辅材料 本项目生产所用的主要原辅材料见表4。 表4 主要原辅材料一览表 分类; 序 号; 名 称; 年用量; 状态; 备 注. 主要原料; 1; PVC树脂; 530t/a; 粉状; 外购. 2; 增塑剂; 400 t/a; 液体; 外购. 3; 热稳定剂; 35 t/a; 粉状; 外购. 4; 润滑剂; 35 t/a; 粉状; 外购. 能源消耗; 5; 水; 1230t/a; /; 自备水井. 6; 电; 9.67万; /; 当地电网. PVC树脂：主要成份为聚氯乙烯，加入其他成分来增强其耐热性，韧性，延展性等。可做出各色各样的工业或民用塑料制品。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。聚氯乙烯塑料，色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用，由于在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料，故其产品一般不存放食品和药品。 增塑剂：邻苯二甲酸二辛酯简称DOP，是一种透明、无可见杂质的油状液体，是重要的通用型增塑剂，主要用于聚氯乙烯脂的加工。分子式：C24H38O4 ，分子量：390.30 ，性质：无色油状液体，比重0.9861(20/20 )，熔点-55℃，沸点370℃（常压），不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。 热稳定剂：改善聚合物热稳定性的添加剂都称为热稳定剂。因为要达到聚氯乙烯的良好稳定性常常需要同时使用多种PVC热稳定剂。 热稳定剂的作用： A、吸收氯化氢：Me(OOCR)2+ 2HCl===MeCl2+ 2HOOCR 其中Me为：Pb、Ba、Cd、Ca、Zn、Sn、Sb、Mg、Sr等。 B、消除不稳定的氯原子置换或消除不稳定的氯原子。 C、防止自动氧化聚氯乙烯在热氧及剪切力作用下，极易被O2氧化发生降解。 D、加入马来酸的金属盐可抑制或消除双键或使之变短、变少 热稳定剂的类型： A、铅盐复合稳定剂 B、OBS有机基稳定剂 C、有机锡类稳定剂 D、液体复合稳定剂 E、钙锌复合稳定剂 F、钡锌复合稳定剂 G、钾锌复合稳定剂 润滑剂：聚乙烯蜡。聚乙烯蜡（PE蜡），又称高分子蜡简称聚乙烯蜡。因其优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性而得到广泛的应用。正常生产中，这部分蜡作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，它可以增加产品的光泽和加工性能。作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。对于PVC和其它的外部润滑剂相比，聚乙烯蜡具有更强的内部润滑作用。 5、产品方案 本项目产品方案见表5。 表5 项目产品方案一览表 项目名称; 产品名称; 产品厚度; 生产规模; 用途. 年产1000吨PVC塑料制品项目; 塑料制品; 0.8-8.0mm; 1000 t/a; 产品为塑料包装材料，用于电子电器、家电等产品的包装。. 6、与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类或淘汰类项目，属于允许类，项目所用设备均不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 7、与备案相符性分析 本项目与发改委备案一致性分析见表6。 表6 与备案一致性分析 名称; 项目情况; 项目备案; 项目备案相符性. 产品; PVC塑料制品; PVC塑料制品; 一致. 设备; 捏合机、挤出机、粉碎机、上料机; 捏合机、挤出机、粉碎机、上料机; 一致. 投资; 1000万元; 1000万元; 一致. 生产规模; 年产1000吨; 年产1000吨; 一致. 建设地点; 新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园; 新乡县107国道与胡韦线交叉口; 一致. - 由上表可知，本项目建设内容与发改委备案一致。 8、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区印海智谷包装印刷产业园内; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区; 一级保护区：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；卫滨区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉砂池、西郊沉砂池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉砂池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。; 项目厂址距黄河贾太湖地表水饮用水源保护区边界约17km; 不在保护区范围内. 四水厂地下水饮用水源保护区; 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 项目厂址距四水厂地下水饮用水源保护区边界距离约15km; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目产品为PVC塑料制品项目; 不属于. 污染防治（控）重点单元水污染卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县项目厂址位于新乡县属于大气污染新乡市域全部属于重金属新乡县、凤泉区属于工业项目二类工业项目：专用化学品（无化学反应）本项目产品为PVC塑料制品项目属于 本项目位于新乡经济技术产业集聚区，属于工业优先准入区。 表8 与工业优先准入区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. （三）工业优先准入区环境准入政策：环境准入政策：1、本项目不在豁免名录内。符合环境准入条件。 由上表分析可知项目选址符合342号文重点开发区域环境准入政策，项目选址合理。 9、与新乡经济技术产业集聚区准入条件相符性分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区南区印海智谷印刷包装产业园，与新乡经济技术产业集聚区环境准入条件相符性分析见表9。 表9 新乡经济技术产业集聚区环境准入条件 类别; 准入条件 （新乡经济技术产业集聚区总体发展规划环境影响报告书摘录）; 本项目情况; 相符性. （1）鼓励引进的项目和优先发展行业; ①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ②鼓励中水回用项目、污水深度治理等挤出设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业中的依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制药、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; 本项目属于PVC塑料制造项目，产品为塑料包装装饰材料，主要用于电子电器、家电、机械设备等产品的包装，属于装备制造业的下游企业，符合国家产业政策。. 符合; （2）限制或禁止入驻项目; ①原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ②按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能。目前河南心连心化肥有限公司合成氨和甲醇年产能情况为：一分厂8万吨合成氨和5万吨甲醇、二分厂18万吨合成氨和5万吨甲醇、三分厂24万吨合成氨和5万吨甲醇、四分厂45万吨合成氨，总计110万吨的年产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为110万吨。 ⑤禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备。; 本项目属于PVC塑料制造项目，产品为塑料包装装饰材料，是装备制造业的下游企业。该项目是二类工业项目、用地是二类工业用地，符合产业集聚区定位及用地性质，不属于限制或禁止入驻项目。. 符合. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平; 本项目在生产工艺、技术水平和设备上达到国内同行业先进水平。; 符合. 清洁生产水平（1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现；本项目原料和产品均为环境友好型产品，单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标达到国内同类行业先进水平。符合污染物总量排放总量控制（1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求；本项目污染物总量排放指标满足区域总量要求；本项目是塑料制品制造不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目；废气、废水均能达标排放。符合土地利用（1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；本项目投资满足《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；用地符合集聚区土地利用规划要求；项目符合园区产业布局要求。 表10 集聚区产业发展正面清单（优先发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 优先发展内容. 1; 符合集聚区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小; 化工; 重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链. 2; 医药; 中药饮片加工及中药配方颗粒制剂项目. 现代中药、中药制剂项目. 医药产业中成品复配、混装、罐装及封装类项目. 卫生材料及医药用品制造项目. 3; 装备制造; 以振动机械制造、石化煤化工设备制造、家电设备制造为主. 表11 集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 禁止和限制发展内容. 1; 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品能耗大、污染物产生量大、产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 2; 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为110万吨. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目. 其它行业政策禁止或限值发展的化工项目. 3; 医药; 限值发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）. 禁止农药类项目. 装备制造; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止建设独立电镀项目. 4; 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻. 5; 其他; 禁止发展不在园区产业定位内的其他产业项目入驻，如制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等. 由表9可知，本项目为塑料制品项目，产品为塑料包装装饰材料，无毒无味。主要用于电子电器、家电、机械设备等产品的包装，属于装备制造业的下游企业，为智能装备产业集群，符合产业集聚区的产业定位；本项目位于产业集聚区南区的印海智谷印刷包装产业园，产品为塑料包装装饰材料，符合该园区的产业布局要求。同时对照表10和表11，本项目不属于产业集聚区优先发展项目，亦不属于禁止和限制发展项目，为允许类，与产业集聚区主导产业不冲突，故本项目符合新乡经济技术产业集聚区的环境准入条件。 综上所述，本项目符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求； （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。 （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂 （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应大道国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好的循环经济链条的项目可优先入园 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为塑料制品加工项目，属于工业类项目。 4、本项目所在集聚区规划环评已通过审查。 5、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 分类 （铅镉污染控制区） 污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，太行山南麓，卫河上游，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。东与延津相连，西毗邻获嘉，南接原阳，全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目建设地点位于新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园内，具体位置见附图1。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70-80m。根据区域岩土工程勘查报告，项目所在区域所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。场地土土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据场地饱和砂土的液化判别结果，场地不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 3、气候、气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42.7℃，最低气温-21.3℃。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生活废水、农业灌溉水等，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 本项目北2061m为东孟姜女河。 5、地质构造 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。自上而下0-8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8-12m为粉砂、细粉砂；12-80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15-20t/m2，项目所在地未有重大断层。 6、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。主要树种有杨树、刺槐、泡桐、柳树等；主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。 |  | 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划与人口分布 新乡县隶属新乡市，辖区内有7个乡镇（小冀镇、七里营镇、翟坡镇、大召营镇、古固寨镇、朗公庙镇、合河乡）、1个省级经济开发区（新乡高新技术产业开发区西区）。共有176个行政村，33万人。总面积375平方公里。 2、社会经济发展概况 新乡县是一个经济基础较好、发展速度较快、发展活力和发展后劲较强的城郊型重点县。县域综合经济实力在河南省居第14位，连续多年保持全省20强。 （1）工业 新乡县近几年工业发展迅速，结构调整明显加快。该县在原有基础上充分发挥自身优势，创建了多种类型的工业局面，现有工业有建材工业，冶金机械工业，造纸工业，化学工业，纺织工业等，全县大中小工业有6000余家，其中，限额以上工业企业148家，2家列入省百户重点企业，2家列入省50户成长型高新技术企业，12家列入市50家重点企业，年产值超亿元企业41家，其中超10亿元企业10家。 （2）农业 新乡县土地肥沃，生态条件优良，农业历史悠久，是以生产粮食棉花为主的农业县。粮食作物主要以小麦、玉米、水稻、豆类、谷子、高粱、红薯为主。全县48.7万亩耕地分为4个不同类型的农业区：粮棉高产区，盐碱麦棉稻区，低洼行洪麦稻棉区和沙土粮油林木瓜果区。是农业部确定的全国优质小麦基地县，全县优质麦面积达到24万亩。现有规模养殖场和养殖小区24个，规模养殖占全县畜牧业产值的比重达80%。全县已建成省认定无公害农产品（畜产品）基地12个。 3、交通运输 全县境内交通便利。是全国最早实现村村通油路的县之一。目前，全县公路里程650公里，境内有国道2条、省道7条，已形成基础完善的县乡公路网络。 4、文化及旅游资源 旅游景点有京华园民俗观光园、龙泉生态农业观光园，社会主义新农村刘庄村等。 经现场调查，项目评价范围内无文物保护单位、自然保护区和风景名胜区等特殊保护目标。 |
| --- | --- | --- |
| 主要保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标和保护级别见表13。 表13 项目四周的环境敏感点 保护类别; 敏感点名称; 方 向; 距 离; 保护级别. 大气环境、声环境; 东高村; 南; 946m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 大张庄村; 东北; 1012m. 水环境; 东孟姜女河; 北; 2061m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类.. 环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡县自动监测站发布的自动监测数据，选用2018.7.20-2018.7.30发布的自动检测数据进行评价，环境空气质量数据详见表12。 表12 新乡县自动监测站环境空气质量数据（2018.7.20-2018.7.30） 环境因子; 监测数据; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 85~123μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 47~70μg/m3; 75μg/m3; 达标. AQI; 50~136; /; /. 由上表可知， PM2.5和PM10能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在地环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 地表水环境质量状况引用近期2018年1月—2018年5月新乡市出境断面东孟姜女河新飞大桥的常规监测数据。由常规监测统计结果可知，东孟姜女河新飞大桥断面目前水质状况为：COD在21～141mg/l之间，标准指数为0.525～3.5，最大超标倍数为2.525倍；氨氮在0.48～7.25mg/l之间，标准指数为0.096～1.45，最大超标倍数0.45，TP在0.2-0.63 mg/l之间，标准指数为0.5～1.575，最大超标倍数0.575，均不能满足COD40mg/L、氨氮5mg/L、TP0.4mg/L的控制标准。 根据调查，主要是由于东孟姜女河为一条纳污河流，沿途接纳了生活污水、农业灌溉水等，从而导致该河流水质超出Ⅴ类水质标准要求。当地政府已经加强了对非园区内企业的管理，确保非园区内企业排水达标；强化农村连片整治工作，提高村镇生活污水收集率和处理率，减少污水直接入河量。目前东孟姜女河的水质已经得到明显改善。本项目废水为生活废水，经化粪池预处理后，排入污水管网进入贾屯污水处理厂，对东孟姜女河基本无影响。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在区域处于3类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为48~49dB(A)、夜间43~45dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)要求，区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 目前的生态环境较好，主要种植小麦、玉米等。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 | 评价适用标准 环 境 质 量 标 准 |
| 污1、环境空气 染 物 排 放 标 准 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，相关标准值见表14。 表14 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 日平均; 0.15. 1h平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1h平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见表15。 表15 声环境质量标准 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，相关标准限值见表16。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项 目; pH; COD; NH3-N. 标准值; 6-9; 40; 2.0. 标准来源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. | 表17 污染物排放标准 序号; 执行标准; 污染物; 标准值. 废气; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 有组织：建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70% 无组织：生产车间建议排放值：4.0mg/m3、厂界建议排放值2 mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB162971996）; 非甲烷总烃; 排放浓度120 mg/m3，排放速率10kg/h，15m高排气筒. 粉尘; 排放浓度120 mg/m3，排放速率3.5kg/h，15m高排气筒. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 噪声; 昼间65dB(A). 夜间55dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 噪声; 昼间70dB(A). 夜间55dB(A). 废水; 贾屯污水处理厂进水标准; COD、SS、NH3-N TP; COD：450mg/L SS：350mg/L NH3-N：35mg/L TP：6.0 mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准; COD、SS、 NH3-N; COD：500mg/L SS：400mg/L NH3-N：/. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单; 固废; /. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单; 危废; /. |

总建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 施工期： 本 G:废气 N:噪声 S：固废 图1 项目施工期工艺流程图 运营期： 非甲烷总烃、噪声 粉尘、噪声 噪声 PVC树脂 增塑剂 稳定剂 捏合 挤出 压光 切边 打卷 包装 循环水冷却 电加热 塑料 制品 边角废料 粉碎机 噪声 碎颗粒 图2 本项目生产工艺流程示意图 工艺流程简述： （1）捏合：将原材料PVC树脂、增塑剂、稳定剂等原料按照比例计量好，放入捏合机中搅拌均匀，原料在送入捏合机内时会有粉尘产生； （2）挤出：将混合好的原料，均匀的送入挤出机中，经过电加热均匀挤出。温度要求175℃。挤出过程会产生非甲烷总烃。 （3）压光：将从挤出机中挤出的物料，经三辊机冷却压延到要求的厚度，成透明软塑料板，进下道工序。循环水冷却。 （4）切边：将上道工序来的透明软塑料板，按工艺尺寸要求进行裁边。裁下来的边角料在专门的小房间内进行破碎，破碎成塑料颗粒（黄豆大小），不会产生粉尘，破碎后的边角料回到捏合机中作为原料重新进行生产。 （5）收卷：将裁好的透明软塑料板，按要求长度打卷。 （6）包装：将打卷好的成品入库。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.167mg/m3配料工段粉尘397.917mg/m3主要污染工序： 0.01t/a 0.955t/a 项目施工期污染工序见下表。 表18 施工期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 废气; 施工过程; 施工扬尘、汽车尾气; 厂区洒水抑尘，施工过程做到“六个百分之百”等措施. COD、SS、NH3-N经化粪池处理后用于肥田废水. /经沉淀池处理后部分回用，剩余用于地面洒水职工生活污水. 噪声建筑施工废水; 高噪声设备; 等效连续A声级; 减振、隔声、距离衰减. 固废; 施工过程; 生活垃圾、建筑垃圾; 收集后交由环卫部门处置. 项目营运期污染工序详见表19。 表19 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 挤出过程; 非甲烷总烃; 集气罩收集后经UV光催化氧化设备+活性炭处理，尾气由15m高排气筒排放. 粉尘集气罩收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放. 废水捏合工段; 职工生活污水; COD SS NH3-N TP; 经化粪池处理后排入污水管网进入贾屯污水处理厂进行处理. 固废; 包装过程; 废包装袋; 外售. 生活垃圾垃圾桶收集，由环卫部门定期清理. 职工生活; 生产过程; 边角料; 边角料破碎后回用于生产. 废气处理过程; 废UV灯管; 由有资质的单位回收. 废催化剂; 由厂家回收. 废活性炭由有资质的单位回收. 噪 声; 粉碎机、风机等设备; 噪声; 安装减振基础、厂房采用隔音材料及距离衰减。. | 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| 08.4t/a废包装袋生产过程. 固250mg/L、0.063t/a300mg/L、0.0756t/aCOD 体 废 物 150mg/L、0.0378t/a 25mg/L、0.0063t/a 2.0 mg/L、0.0005t/a 200mg/L、0.0504t/a 30mg/L、0.0076t/a 2.0 mg/L、0.0005t/a SS NH3-N TP. 大 气 污 染 物 | 挤出工段 | 非甲烷总烃 | 27.5mg/m3 0.33t/a | 5.5mg/m3 0.066t/a | 水 污 染 物 |
| 边角料5t/a0生活污水 （252t/a） | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.3t/a | 0 |  |
| 生产过程 |  |  |  |  |  |

废气处理过程废UV灯管13根/a0废催化剂0.02t/a0废活性炭2.112t/a0噪

声该项目营运期高噪声源主要为粉碎机、风机、挤出机等生产设备，噪声源强在80-85 dB(A)之间，经安装减振基础、厂房采用隔音材料及距离衰减等措施治理后，厂界噪声贡献值为48~52dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)标准的要求。

主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目选址位于新乡经济技术产业集聚区，所在区域不属于生态敏感或脆弱区。周边植被主要为农作物，不会对周围生态环境产生较大影响。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

1、大气环境影响分析

施工过程中废气主要是机械车辆的尾气和施工扬尘。

（1）机械车辆尾气

项目施工过程使用的施工机械主要包括推土机、挖掘机等，以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOX、THC等，但产生量不大，影响范围有限。由于此污染物排放为暂时性非稳态的，因此建议建设公司管理人员合理安排车辆进出，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。在加强管理、采取措施后，可减轻污染程度，对环境影响较小。

（2）施工扬尘

基础开挖及建筑材料的转运均会产生一定的施工扬尘污染，对周围空气环境产生影响。新乡市人民政府于2016年7月转发《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案》(2016-2017年)，要求各级各部门重拳治理扬尘污染，努力将扬尘对大气造成的污染降到最小。依据《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案》，本评价建议企业采取以下扬尘防治措施：

①施工单位在施工工地开工前必须做到“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位”；

②施工过程中必须做到“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”这“六个百分之百”。

经上述治理后，机械车辆尾气和施工扬尘可以得到有效的防治，对区域环境影响较小。施工期造成的影响是短期的、局部影响，工程完后就会结束。

2、施工期废水对环境的影响分析

本项目施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员产生的生活污水。

（1）施工冲洗废水

施工冲洗废水主要为施工区的施工车辆和施工机械等冲洗产生的废水，废水主要含泥砂，且水量较小。评价建议施工期场地内设临时沉淀池，废水经收集沉淀后用于场地洒水保湿，沉淀池四周设置混凝土结构，防止废水渗入地下，污染地下水。

（2）生活污水

生活污水主要为施工人员的盥洗水，经化粪池处理后用于肥田。

3、声环境影响

施工期噪声主要产生于各种施工机械设备和运输车辆，噪声源强在70-100dB(A)之间，会对周围的环境产生一定的影响。大多数建筑机械的噪声源强均超过了建筑施工场界噪声限值。施工期的噪声对周围环境的影响是暂时的，会随施工期的结束而结束。为将施工期项目边界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12525-2011）（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）的要求。评价建议采取以下防噪措施：

评价建议采取以下防噪措施：

（1）项目各边界设置2.5m高围挡。

（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机。

（3）对高噪声施工设备进行合理布局，将振捣器、打桩机等高噪声设备尽可能远离敏感点。

（4）合理安排施工时间，禁止夜间（晚上22:00~次日6:00）施工。

（5）加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

4、固废对环境的影响

施工期间产生的固体废物主要为建设过程的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为0.5t/100m2，本项目建筑面积5500m2，则新建建筑垃圾产生量约27.5t，施工方将垃圾按照管理部门的规定的运送到指定的地点处理。

（2）生活垃圾

施工期施工人员约10人，工地生活垃圾按0.5kg/人•d计，施工期为1个月，施工期产生的生活垃圾约为0.15t。收集后交由环卫部门处置。

本项目施工期固体废物全部得到处置或综合利用。

营运期环境影响分析：

一、废水

本项目生产过程用水为循环冷却水。循环冷却水在使用中会自然损耗，需定期补充，不外排。本项目设有蓄水池和冷却塔，年用水量600m3。

项目职工定员21名，单班生产，年工作300天，员工均不在厂区食宿。生活用水量按50L/人·d计算，生活污水产生系数80%，故生活污水的产生量为0.84t/d（252t/a）。废水经化粪池处理，处理后水质为：COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP2.0 mg/L。化粪池处理后排入污水管网进入贾屯污水处理厂，水质可以满足贾屯污水处理厂收水要求：COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤350mg/L、TP6.0 mg/L。

贾屯污水处理厂位于新乡市和平路以西、东孟姜女河以北、规划静泉路以南、劳动街以东，一期工程15万m3/d已建成运行，收水范围为赵定排以南的新乡市高新技术集聚区、东南区（含高新区）和新乡县东部排水分区、朗公庙镇、新乡经济技术产业集聚区，总计服务面积93.4 km2。污水处理厂采用“厌氧酸化+A2/O+沉淀+过滤”处理工艺。设计进水水质为：COD≤450mg/L、BOD5≤180mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤350mg/L、TP≤6mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准处理达标后，排入东孟姜女河。

评价建议废水总量控制指标：COD0.0126t/a，NH3-N0.0013 t/a，TP0.0001t/a。

二、废气

本项目废气主要为配料过程产生的粉尘和挤出过程产生的非甲烷总烃。

1、配料

配料就是在捏合机中将原料进行充分的混合均匀。捏合机是直径约70cm的圆桶形设备，上口有盖。配料时将上盖打开，将原料（PVC树脂、热稳定剂、润滑剂）依次加入，盖盖开始搅拌。原料均为粉状，年用量约965t/a，故在投料过程会产生少量粉尘，粉尘产生系数按1‰计，则粉尘产生量约0.965t/a。评价建议在每台捏合机进口上方分别设集气罩，风机风量为1000m3/h，集气罩收集效率按90%计算，将粉尘收集后经过管道进入1台袋式除尘器进行处理，处理效率按99%计，处理后经1根15m高排气筒排放。则收集的粉尘量为0.955t/a，粉尘产生浓397.917 mg/m3；经袋式除尘器处理后，粉尘排放量0.01t/a，排放浓度4.167 mg/m3，排放速率为0.004kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h，15m高排气筒。

2、挤出工段

本项目产生的废气主要是原料PVC树脂、增塑剂在熔融挤出过程中由于加热，有一部分单体（ PVC树脂中的残留氯乙烯）或者小分子量的低沸点的化合物（增塑剂邻苯二甲酸二辛酯中残留的辛醇、邻苯二甲酸）挥发而产生的废气，这些气体识别为非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），非甲烷总烃产生系数为0.376‰，本项目产量930t，加热熔融挤出阶段非甲烷总烃的产生量约为0.35t/a。

本项目共设18条生产线，每台挤出机上方配一个集气罩，共18个集气罩，废气收集后经收集管道送至1套UV光催化氧化设备+活性炭吸附装置进行处理，尾气经1根15m高排气筒高空排放。集气罩收集效率为95%，收集的非甲烷总烃为0.33t，UV光催化氧化设备+活性炭处理装置处理效率按80%计，风机风量为5000m3/h，处理后的废气排放量为0.066t/a，排放速率0.0275kg/h，排放浓度5.5mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：排放浓度120 mg/m3，排放速率10kg/h，15m高排气筒的标准；同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其它行业非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%的要求。

3、无组织排放

①无组织排放厂界预测浓度与分析

项目原料均为袋装，储存在原料库中。原料区与生产投料区在同一密闭的车间内，距离约10m，投料时，将袋装原料用叉车送至投料口。故在原料储存、转运过程几乎无粉尘产生。

项目无组织排放源主要为未收集的非甲烷总烃和粉尘，非甲烷总烃无组织排放量约为0.02t/a，粉尘无组织排放量约0.0965t/a。评价要求：安装排风扇，加强通风。污染物排放参数见下表：

表20   污染物面源源强及有关参数

| 污染物 | 面源名称 | 有效高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 年排放小时数 | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 车间 | 5m | 50m | 54m | 2400h | 0.008kg/h |  |
| 粉尘 | 车间 | 5m | 50m | 54m | 2400h | 0.0402 kg/h |  |

采用《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008）中的估算模式，结合项目排放污染物的排放量，对本项目非甲烷总烃废气无组织排放厂界浓度进行预测，预测结果见下表。

表21               估算模式计算结果表

| 预测点 | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） |  | 粉尘浓度（mg/m3） |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值预测值标准限值 |  |  |  |  |  |
| 北厂界预测值 | 0.0052 | 2 | 0.0108 | 1.0 | 达标 |
| 东厂界 | 0.0185 |  | 0.0085 |  | 达标 |
| 西厂界 | 0.0052 |  | 0.0102 |  | 达标 |
| 0.0224达标南厂界 |  |  |  |  |  |

0.0052由上表可以看出，项目废气污染物非甲烷总烃在厂界处的浓度均能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）厂界外浓度最高点2.0mg/m3的要求；粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级颗粒物无组织排放浓度1.0 mg/m3。

②大气环境防护距离

评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式进行计算，以生产车间作为无组织排放源，计算本项目的大气防护距离。超出厂界以外的范围，即为本次评价计算的大气环境防护距离区域。计算得本项目无需设置大气环境防护距离。

表22      大气环境防护距离计算结果一览表

| 排放源 | 无组织源强（kg/h） | 环境质量标准(mg/m3) | 无组织源参数 |  |  | 大气环境防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） | 高度（m） |  |
| 车间 | 0.008 | 2.0 | 50 | 54 | 5 | 0 |
| 车间 | 0.0402 | 0.9 | 50 | 54 | 5 | 0 |

③卫生防护距离

根据本项目污染物的无组织排放量，项目的卫生防护距离计算结果见下表。

表23          卫生防护距离计算参数及结果一览表

| 污染物 | 无组织源强 kg/h | 环境质量标准 Cm（mg/m3） | 无组织源参数 |  |  | 卫生防护距离计算值m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度m宽度m高度m |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 0.008 | 2 | 50 | 54 | 5 | 50 |
| 粉尘 | 0.0402 | 0.9 | 50 | 54 | 5 | 50 |

根据卫生防护距离的取值原则，本项目的卫生防护距离为100m。本项目在东、南、西、北四个厂界外的防护距离分别为：95m、96m、0m、97m。经调查，本项目距离敏感点较远，在防护距离范围内无学校、医院、居民等环境敏感点，故项目选址满足防护距离的要求。

三、噪声

该项目营运期高噪声源主要为破碎机、风机、捏合机等生产设备，噪声源强在80-85 dB(A)之间，经安装减振基础、厂房采用隔音材料及距离衰减等措施治理后，厂界噪声贡献值为48~52dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)标准的要求。

四、固废

本项目固废主要为废编织袋、边角料职工生活垃圾和废气治理措施产生的废活性炭、废UV灯管及废催化剂。产排及处理措施如下表。

表24                项目固废产排情况及处理措施一览表

| 序号 | 固废种类 | 产生环节 | 产生量（t/a） | 性质 | 处理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废编织袋 | 原料包装 | 8.4 | 一般固废 | 暂存在一般固废暂存间（10m2）定期外售 |  |
| 职工生活6.3一般固废环卫部门清理2 |  |  |  |  |  |  |
| 3生活垃圾 | 边角料 | 生产过程 | 5 | 一般固废 | 回用于生产 |  |
| 4 | 废催化剂 | 废气处理装置 | 0.02 | 一般固废 | 厂家定期回收 |  |
| 5 | 废活性炭 |  | 2.112t/a | 危险废物 废物代码：900-041-49 | 设置危废暂存间（10m2）分区收集后，交由具有危险废物处理资质的单位处置 |  |
| 6 | 废灯管 |  | 13根/年 | 危险废物 废物代码：900-023-29 |  |  |

其中废UV灯管和废活性炭属于危险固废，详细分析如下：

（1）废弃UV灯管：项目UV光氧催化装置采用光原理进行处理有机废气，且光解设备内主要依靠紫外线灯管和纳米级二氧化钛滤网进行光氧化处理，根据厂家介绍，处理该废气量及污染物需要的灯管约为16根，长时间使用后设备内部的部分灯管易破损，催化剂会老化，废气处理效率会下降，需要更换，本项目使用UV光解催化氧化装置灯管半年更换一次，灯管更换量约为30-40%，本次评价取40%，则本项目废弃灯管产生量约为13根/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废弃灯管属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29（生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源）。

（2）废活性炭

活性炭吸附装置需要定期更换废活性炭，根据相关资料，1t的活性炭可吸附250-300kg有机废气，本次评价取250kg。

本项目印刷工序有机废气削减量为0.264t/a（264kg/a），其中UV光催化氧化治理80%，剩余的20%（52.8kg/a）被活性炭吸附装置处理，则所需活性炭量为0.2112t/a。由此可知本项目废活性炭产生量为0.2112t/a。

本项目年工作300天，评价按废活性炭每60天更换一次考虑，则废活性炭每次更换量为6kg/次，每年更换5次，根据《国家危险废物名录》（2016版），废活性炭的危险废物类别为HW49其他废物，危险废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。更换的废活性炭应置于密闭容器内在厂区内危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位转运处理。

表25                     项目危险废物汇总一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危废特性

污染防治措施

1

废活性炭

HW49

900-041-49

2.112

废气处理装置

固体

/

/

3个月

毒性

危废暂存间，交由具有资质的单位处理

2

废UV灯管

HW29

900-023-29

13根/a

光氧催化装置

固体

汞

汞

1年

毒性

本项目在厂房东北角设10m2一般固废暂存间，采取防渗、防漏、防泄等措施。

本项目危废有：废活性炭、废UV灯管。评价要求：企业在厂区内建设1座危废暂存间（10m2），评价要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行暂存。评价对危险废物暂存间提出以下措施：

①危险废物暂存间应采用密闭仓库形式建设，在地面硬化的基础上，并进行基础防渗，应至少有2mm厚的高密度聚乙烯材料，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。

②各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物名称、存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

③危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。

④各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。

表26          建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危废代码 | 位置 | 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | 其他废物 | HW49 | 危废暂存间 | 10m2 | 桶装 | 1t | ≤1年 |  |
| 废UV灯管 | 含汞废物 | HW29 |  |  | 桶装 | 30根 | ≤1年 |  |

综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。

五、选址合理性分析

根据新乡经济开发区管理委员会规划建设局出具的证明，本项目用地性质为工业用地，选址符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求，证明见附件三；根据新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025），本项目用地为二类工业用地，见附图5。

该项目距饮水水源地较远，不会对其产生不利影响。

根据前述分析，项目建成后，经治理后的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响。因此，评价认为项目选址可行。

六、环保治理措施及环保投资

本项目总投资为1000万元，环保投资为25万元，环保投资占总投资的2.5%。环保投资详见表27，验收一览表见表28。

表27          项目环保投资一览表

| 污染源 |  | 治理对象 | 数量 | 治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | 设备基础安装防震垫，车间采用密闭的结构 | 3 |
| 废气 | 挤出机 | 非甲烷总烃 | 一套 | 集气罩、UV光催化氧化装置+活性炭+1根15m高排气筒 | 10 |
|  | 捏合机 | 粉尘 | 一套 | 集气罩+1套袋式除尘器+15m高排气筒 | 8 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 一套 | 化粪池 | 1 |
| 固废 | 原料包装 | 废包装袋 | 一座10m2 | 暂存在固废暂存区，定期外售 | 3 |
|  | 生产过程 | 边角料 | / | 回用于生产 |  |
|  | 废气处理设施 | 废催化剂 | / | 由厂家回收 |  |
|  |  | 废活性炭 | 一座10m2 | 暂存在危废暂存间，由有资质的单位回收 |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 5个 | 垃圾桶收集后由环卫部门处理 |  |
| 合计 | / |  |  |  | 25 |

表28               本项目竣工验收环保设施一览表

| 序号 | 项目 | 污染源 | 治理措施 | 执行标准 | 验收内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固废 | 生活 垃圾 | 垃圾桶收集后交由环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 | 垃圾桶5个 |
|  |  | 包装 废料 | 暂存在固废暂存间（10m2），定期外售 |  | 一般固废暂存间（10m2） |
|  |  | 废催 化剂 | 由厂家更时直接回收 |  |  |
|  |  | 边角料 | 回用于生产 |  |  |
|  |  | 废活 性炭 | 在危废暂存间（10m2）暂存后由有资质的单位回收 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 | 危废暂存间（10m2） |
|  |  | 废UV 灯管 |  |  |  |
| 2 | 噪声 | 生产 设备 | 基础减震、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 对环境影响较小 |
| 3 | 废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 豫环攻坚办【2017】162号文 《大气污染物综合排放标准》（GB162971996）表2二级 | 集气罩18个、UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒1套 |
|  |  | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB162967-1996）表2二级标准 | 集气罩18个、袋式除尘器+15m高排气筒1套 |
| 4 | 废水 | 生活污水 | 化粪池处理后排入污水管网 | 贾屯污水处理厂进水标准及 《污水综合排放标准》 （GB 8979-1996）表4三级 | 化粪池 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名 称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出工段 |  | 非甲烷总烃 |  | 集气罩+UV光催化氧化设备+活性炭吸附装置+尾气通过1根15m高的排气筒有组织排放。 | 豫环攻坚办【2017】162号文《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |  |
|  | 捏合工段 |  | 粉尘 |  | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD SS NH3-N TP |  | 化粪池处理后排入污水管网进入贾屯污水处理厂处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准及贾屯污水处理厂进水标准 |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废包装袋 |  | 一般固废间暂存，定期出售 |  | 对周围环境影响较小 |  |
|  |  | 边角料 |  | 回用于生产 |  |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  | 危废间暂存后由有资质的单位回收 |  |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  | 由厂家回收 |  |  |  |
|  |  | 废UV灯管 |  | 危废间暂存后由有资质的单位回收 |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 垃圾桶收集后由环卫部门定期清理 |  | 对周围环境影响较小 |  |
| 噪 声 | 高噪声设备经减震、厂房密闭隔音等措施后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 厂址周围种植绿化林带，可以起到降噪的作用，还可以增加绿化空间，预计本项目对厂址所在区域生态环境不会产生不良影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、结论 建议与结论 1、该项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策要求。 2、本项目选址位于新乡经济技术产业集聚区的印海智谷印刷包装产业园内，占地面积7624m2，根据新乡经济开发区管理委员会规划建设局出具的证明，本项目用地性质为工业用地，选址符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求，证明见附件三；根据新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025），本项目用地为二类工业用地，见附图5。 该项目距饮用水源较远，不会对其产生不利影响。 3、项目营运期产生的各项污染物均能达标排放，固废处置措施合理。 1）废水 本项目废水为职工生活污水。生活污水量为252t/a。经化粪池处理后排入污水管网，进入贾屯污水处理厂进行处理，出水水质满足贾屯污水处理厂进水要求：COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤350mg/L、TP6.0 mg/L。 2）废气 捏合工段：捏合工段投料产生的粉尘由集气罩收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，排放浓度为4.167 mg/m3，排放量0.01t/a，排放速率0.004kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h，15m高排气筒。 挤出工段：挤出工段产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经UV光催化氧化设备+活性炭处理设备处理后，尾气由15m高排气筒高空排放，排放浓度为5.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放浓度120 mg/m3，排放速率10kg/h，15m高排气筒的标准，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其它行业非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%的要求。 3）噪声 该项目营运期高噪声源主要为破碎机、风机、捏合机等生产设备，噪声源强在80-85 dB(A)之间，经安装减振基础、厂房采用隔音材料及距离衰减等措施治理后，厂界噪声贡献值为48~52dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)标准的要求。 4、固 废 该项目营运过程中产生的固体废物主要为废包装袋、边角料、生活垃圾、废催化剂、废UV灯管及废活性炭。 废包装袋收集后暂存于固废暂存区，定期外售。本项目固废暂存区设在厂房东北角，面积为10m2，采取“防渗、防泄、防漏”措施。 边角料由破碎机破碎后回用于生产。 生活垃圾由垃圾桶收集后，环卫部门定期清理。 废活性炭及废UV灯管在危废暂存间暂存后由有资质的单位回收，本项目危废暂存间设在厂房东北角，面积为10m2。 废催化剂由厂家回收。 5、建议总量控制指标 建议本项目总量控制指标为：COD：0.0126t/a、氨氮：0.0013t/a，TP0.0001t/a，非甲烷总烃0.066t/a。 6、卫生防护距离 本项目的卫生防护距离为100m。本项目在东、南、西、北四个厂界外的防护距离分别为：95m、96m、0m、97m。经调查，本项目距离最近的敏感点为南946m处的东高村，在防护距离范围内无学校、医院、居民等环境敏感点。故项目选址满足卫生防护距离的要求。 二、建 议 （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。 （2）加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）加强厂区环境绿化，有效降低噪声对外环境的影响。 三、总结论 新乡市顺风船科技有限公司年产1000吨PVC塑料制品项目符合国家有关产业政策，选址可行；项目营运过程中产生的各项污染物经治理后，均能够达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度出发，评价认为该项目可行。 河南省正德环保科技有限公司 2018.7.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

建议总量控制指标为：COD：0.0126t/a、氨氮：0.0013t/a，TP0.0001t/a，非甲烷总烃0.066t/a。

本项目VOCS排放总量指标为0.066t/a，新增VOCs排放量采取等量替代。拟从新乡市联盟达克罗涂覆有限公司年加工900吨高铁螺丝风电配汽车出口型配件项目目前VOCS治理消减剩余量的0.2974t/a中调剂给该项目0.066t/a。

量

控

制

标

准