建设项目环境影响报告表

（报批版）

项  目  名  称   ：年产300万块砼结构件项目

建设单位（盖章） ：新乡县领飞建材有限公司

编制日期：二○一八年九月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300万块砼结构件项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县领飞建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孔庆垒41072119790916409X |  |  |  | 联系人 | 孔庆垒 |  |  |
| 通信地址 | 新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13849382722 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 2018-410721-30-03-010606 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 | C3022砼结构构件制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 8416 |  |  |  | 绿化面积(平方米) | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 10 | 环保投资占总投资比例 | 5% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年10月 |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡县领飞建材有限公司位于新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北，公司投资200万元建设年产300万块砼结构件项目。本项目租用古固寨镇产业聚集区现有工业用地生产，目前为空地，暂未建设，设备未安装，不属于未批先建。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及2018年修改单，本项目属于十九、非金属矿物制品业50砼结构构件制造，应编制环境影响评价报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，受新乡县领飞建材有限公司的委托（委托书见附件），河北洁源安评环保咨询有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。 二、项目周围环境情况 本项目厂址位于新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北，占地面积为8416m2。四周环境为：西侧为玉源化工，南侧为农田，南35米为新乡施耐特涂料有限公司，北侧和东侧为农田。本项目周围的环境敏感点为项目厂界东侧56米新乡市明发食品有限公司，项目周围环境情况如下图所示： 图1 项目四周环境敏感点示意图 三、选址合理性分析 本项目选址在新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北。本项目租用古固寨镇北街村现有场地，不占用新地，不办理土地手续。根据新乡县古固寨镇总体规划（2018-2030），项目所在位置属于二类工业用地，因此本项目选址基本合理。 四、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见表1： 表1 本项目基本情况 序 号; 项 目; 内容. 1; 项目名称; 年产300万块砼结构件项目. 2; 总投资; 200万元. 3; 建设单位; 新乡县领飞建材有限公司. 4; 项目选址; 新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北. 5; 占地面积; 8416m2. 6; 劳动定员与制度; 职工6人，单班生产，每班8小时工作制，年工作日为300天. 2、项目组成 本项目组成一览表如下： 表2 本项目组成一览表 项目; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 搅拌区; 建筑面积600m2，内有搅拌机、输送机、砖机。用于生产产品。; 未建. 2; 辅助工程; 办公区; 建筑面积400m2。用于办公。; 未建. 成品区; 建筑面积600m2。用于存放成品。; 未建. 原料库; 建筑面积1200m2。用于存放大沙、石子等原料。; 未建. 仓库; 建筑面积1200m2。用于存放杂物。; 未建. 3; 环保工程; 废气治理措施; 水泥仓粉尘经仓顶除尘器处理后由高于仓顶3米排气筒排放；投料、搅拌粉尘经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放; 未建. 废水治理措施; 车辆冲洗水设置30m3沉淀池1座；生活污水设置5m3化粪池1座; 未建. 噪声治理措施; 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等; 未建. 固废治理措施; 生活垃圾桶一个，固废暂存间15m2; 未建. 4; 公用工程; 给水; 由当地自来水管提供; /. 供电; 由当地供电所统一供电; /. 排水; 生活废水经化粪池处理后定期清运; /. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备如下表： 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 搅拌机; 1500型; 1台; 未安装. 2; 输送机; 9M08L; 1台; 未安装. 3; 砖机; /; 1台; 未安装. 4; 铲车; /; 1台; 未安装. 5; 叉车; /; 1台; 未安装. 6; 水泥仓; 80T; 3个; 未安装. 本项目所用设备均不属于2013年国家发展和改革委员会第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰类、限制类设备。 4、原辅材料种类及用量 本项目原辅材料如下表： 表4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 消耗量; 备注. 1; 大沙; /; 42300t/a; - /. 2; 石子; /; 54000t/a; - /. 3; 石沫; /; 2300t/a; - /. 4; 水泥; /; 16200t/a; - /. 6; 水; /; 20036t/a; /. 7; 电; /; 2万kwh/a; /. 五、与有关政策相符性分析 1、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3022砼结构构件制造。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于规定的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目；且项目已经新乡县发展和改革委员会备案，批准文号为2018-410721-30-03-010606。符合国家产业政策。 2、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北，与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表5 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目属于砼结构构件制造; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；; 本项目属于砼结构构件制造，不属于限制类、禁止类项目; 不属于. 大气污染; 在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 本项目属于砼结构构件制造，不属于限制类、禁止类项目; 不属于. 重金属 污染; 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目属于砼结构构件制造，不属于限制类、禁止类项目; 不属于. 本项目属于《通知》中规定的工业准入优先区分区类型，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见下表。 表6 与工业准入优先区规定对照 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 环 境 准 入 政 策; - 1、取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 - 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 - 3、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目应由各县（市）、区环保部门审批 4、本项目位于新乡县古固寨镇产业聚集区 5、本项目属于砼结构构件制造，不属于不予审批项目。; 不属于 《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件. 由表6可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 3、与古固寨产业集聚区准入条件相符性分析 本项目与古固寨产业集聚区准入条件相符性分析见下表。 表7 与古固寨产业集聚区准入条件相符性分析 序号; 古固寨产业集聚区准入条件; 本项目; 是否相符. 1; 集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整知道目录》（2011年）2013年修正版、《外商投资产业指导目录》（2007年修订）中限制、淘汰类的建设项目; 本项目不属于国家《产业结构调整知道目录》（2011年）2013年修正版、《外商投资产业指导目录》（2007年修订）中限制、淘汰类的建设项目; 符合. 2; 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上; 项目投资200万元，符合河南省资源厅相关规定；生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上; 符合. 3; 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的二类工业用地，轻污染项目优先入区，限制发展三类工业用地。按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。; 本项目用地为二类工业用地，属于轻污染项目; 符合. 4; （1）西北部与东北部体育用品生产区：主要生产运动服饰及户外运动休闲用品；鼓励加工行业入驻，禁止从事原料的生产。 （2）中部机械制造区：主要依托现有产业，发展通用设备制造，电器机械及器材制造等。鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制电镀工艺。 （3）南部仓储物流区：位于新延路以南，鸿达大道以东，是产业集聚区的仓储物流中心，禁止建设各类工业企业。; 本项目属于砼结构构件制造业，与集聚区主导产业无冲突; 符合. - 与河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 - 表8 与河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 序号; 河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案; 本项目; 是否相符. - 1; - 30.完成重点工业企业无组织排放治理改造。 - 全面核实重点工业企业无组织排放治理完成情况,2018年8月底前,完成钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和锅炉的无组织排放治理工作。粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式;块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘;生产工艺产尘点(装置)应加盖封闭,设置集气罩并配备除尘设施,车间不能有可见烟尘外逸;汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩,并配备除尘设施;料场路面要实施硬化,出口处配备车轮和车身清洗装置。未按时按要求完成无组织排放改造治理的企业,依法予以处罚,实施停产整治。10月底前,钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和锅炉等企业实现规范管理,按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准,对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存,实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。11月1日起,对达不到要求的工业堆场,依法依规进行处罚,并停止使用。; - 本项目厂区、生产车间、原料库地面全部硬化；汽车出口配车轮、车身清洗装置；原料装卸、厂界四周设置喷水装置抑尘；投料、搅拌设置集气罩，并配备除尘设施；输送带全部密闭。; - 符合. - 六、备案一致性分析 项目拟建设内容与备案一致性见下表： 表9 备案相符性一览表 备案事项; 备案内容; 拟建设内容; 一致性. 项目名称; 年产300万块砼结构件项目; 年产300万块砼结构件项目; 一致. 企业全称; 新乡县领飞建材有限公司; 新乡县领飞建材有限公司; 一致. 建设地点; 新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北; 新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北; 一致. 建设性质; 新建; 新建; 一致. 总投资; 200万元; 200万元; 一致. 建设规模及内容; 建设规模：租赁土地12亩，房屋4000平方米。 主要设备：搅拌机1500型，输送机9M08L型，砖机，铲车，叉车。 生产工艺流程：原材料（大沙、石沫、石子、水泥）—加水搅拌—挤压成型—检验—成品。; 建设规模：租赁土地12亩，房屋4000平方米。 主要设备：搅拌机1500型，输送机9M08L型，砖机，铲车，叉车，3个80T水泥仓。 生产工艺流程：原材料（大沙、石沫、石子、水泥）—加水搅拌—挤压成型—检验—成品。; 基本一致. 由上表可知，项目拟建设内容与备案内容基本一致，其中主要设备新增3个80T水泥仓。 七、给排水、供电 给排水：本项目用水由当地自来水管提供，搅拌用水均进入产品或蒸发，车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，生活污水经化粪池处理后经定期清运，不外排。 供电：本项目年用电量2万度，由当地供电所统一供电。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用现有场地，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市新乡县位于河南省中北部，太行山南麓，卫河上游，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。东与延津县相连，西毗获嘉县，南接原阳县，全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。根据区域岩土工程勘查报告，项目所在区域所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。场地土土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据场地饱和砂土的液化判别结果，场地不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。自上而下0-8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8-12m为粉砂、细粉砂；12-80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15-20t/m2，项目所在地未有重大断层。 6、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。主要树种有杨树、刺槐、泡桐、柳树等；主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、地下水、生态环境）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的新乡市环境空气质量日报，选用2018年6月18日~24日份发布的新乡县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见表10。 表10 新乡县空气质量日报（2018年6月18~24日） 环境因子; 监测数据; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 70-97μg/m3; 150μg/m3; 良. PM2.5; 32-53μg/m3; 75μg/m3; 良. AQI; 60-74; /; /. 由表8可知，当地环境空气质量以良为主，为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案、2017 年大气污染防治攻坚战11 个实施方案（细则）等一系列措施，进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标。 2、声环境质量现状 根据声环境功能区分类，建设项目所在区域属3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，根据现场调查，项目所在区域噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量现状良好。 - 地表水 - 距离本项目最近的地表水为东五干河，最终汇入大沙河，大沙河属于《地表水质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水体。为说明区域地表水环境质量现状，本次评价引用河南省地表水环境责任目标断面水质周报（2017.12.25~2017.12.31），监测结果为COD 26.0mg/L，氨氮0.33mg/L，总磷0.15mg/L，地表水质量良好。 4、生态环境 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物。区域内无野生植被、野生动物和受国家保护的动植物种类。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表11 主要环境保护目标 保护目标; 项目; 人口; 方位及距离; 保护级别. 目标; 性质. 古固寨北街村; 居民区; 大气环境 声环境; 2000人; 西1059m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 祥和社区; 居民区; 1000人; 东1042m. 前辛庄村; 居民区; 800人; 东南1219m. 新乡市明发食品有限公司; 食品厂; /; 东96m （生产车间距离）. 东五干河; 地表水; 地表水; /; 西270m; 《地表水质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准. 本项目50米范围内没有居民点、学校、医院等环境敏感目标，最近敏感点为生产车间东96米的新乡市明发食品有限公司，本项目生产车间全部密闭，车间内和厂界四周设洒水装置抑尘，投料、搅拌粉尘设置集气罩和袋式除尘器处理。经预测，项目粉尘排放可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915–2013)中相关标准，不会对新乡市明发食品有限公司产生明显影响。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 大气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，相关标准限值见表12。 表12 环境空气质量标准 单位：μg/m3(标态) 污染因子; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. PM10; 24小时平均; 150. TSP; 24小时平均; 300. NO2; 24小时平均; 80. 2、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，相关标准限值见表13。 表13 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 3、地表水 地表水执行《地表水质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准，相关标准限值 - 见表14。 表14 地表水环境质量标准 单位: mg/L 类 别; pH; COD; NH3-N; 总磷. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 6-9; 30; 1.5; 0.3. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目生产过程中产生粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915–2013)中相关标准，具体标准值见表15。 表15 大气污染物综合排放标准 执行标准; 污染物; 排放方式; 排放标准（mg/m3）. 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915–2013)表2大气污染物特别排放限值; 颗粒物; 有组织; 10. 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915–2013)表3大气污染物无组织排放限值; 颗粒物; 无组织; 0.5. 2、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，具体标准限值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、固废 企业产生的固体废物应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求进行。 |
| 总量控制指标 | 本项目生产过程中无SO2、氮氧化物产生，没有生产废水产生，生活废水经化粪池处理后定期清运，不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目生产工艺流程及产污环节简图如下： 噪声、废气 噪声 固废 检验 挤压成型 加水搅拌 原材料 成品 工艺说明： 将原材料（水泥、大沙、石子、石沫）按一定比例投入搅拌机，再加入一定水进行搅拌，搅拌均匀后输送至砖机，经砖机挤压成型后取出，检验合格后晾干，即为成品。 主要污染工序见下表： 表17 项目营运期产污环节一览表 类别; 污染源; 污染因子; 性质. 废气; 水泥仓; 粉尘; 一般污染物. 投料、搅拌; 粉尘; 一般污染物. 卸料、运输; 粉尘; 一般污染物. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 一般污染物. 噪声; 机械设备运行噪声; 噪声; 机械噪声. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废. 生产过程; 不合格品、沉淀池污泥、除尘设备收集的粉尘; 一般固废.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 水泥仓 | 有组织粉尘 | 6000mg/m3；16.2t/a | 6mg/m3；0.0162t/a |
|  | 投料、搅拌 | 有组织粉尘 | 438.75mg/m3；5.265t/a | 4.3875mg/m3；0.05265t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.585t/a | 0.2925t/a |
|  | 卸料、运输 | 无组织粉尘 | 0.96t/a | 0.48t/a |
| 废水 | 生活污水（28.8t/a） | COD | 300mg/L，0.0086t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0058t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0007t/a |  |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 不合格品 | 5t/a | 0 |
|  |  | 沉淀池污泥 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 除尘设备收集的粉尘 | 5.21t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要是生产设备运行的噪声，源强预计在60~80dB(A)之间。通过减震、厂房隔声及距离衰减等措施降低噪声源强，可确保厂界噪声达到昼间＜60dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租用现有场地，项目不会对生态环境产生影响。营运期对生态环境不会产生影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期水环境影响分析 该项目施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆设备冲洗水，成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，而且一般是瞬时排放，因此，评价建议在施工场地设临时沉淀池，收集施工废水及车辆、设备冲洗水，经沉淀后用于轮胎清洗和施工场地降尘，采取措施后，对周围水环境质量的影响不大。 施工人员产生的生活污水，主要为洗脸洗手废水，可经沉淀后洒水项目抑尘，不外排。 因此施工期间废水经妥善处理后，对环境影响较小。 2、施工废气影响分析 （1）环境空气污染分析 施工期进行挖土、填土和土石方运输，将造成扬尘污染。扬尘的影响范围主要在施工场地附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。施工期造成的影响是短期的、局部影响，工程完后就会结束。 （2）环境空气污染防治措施 为减缓施工期扬尘对周边环境空气的影响，评价要求： ①道路硬化与管理。施工场所内100%的车行道路必须硬化；任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。 ②围挡的设置。建筑施工工地东、南、西、北四面设置高于2.5m围墙；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 ③裸露地(含土方)覆盖。每一块独立裸露地面100%的面积都应采取覆盖措施；覆盖措施的完好率必须达到100%。覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 ④易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%。 ⑤持续洒水降尘措施。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑥运输车辆冲洗装置。为保障道路清洁，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料；污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统；无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统；接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水排放造成淤塞现象。 ⑦散流物料堆放过程中采用防尘网或防尘布覆盖，或者将散流物料贮存在封闭式储存仓。 根据新乡市人民政府办公室《关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》，施工工地封闭管理，做到六个“100%”：施工现场100%围挡；工地砂土100%覆盖或围挡；工地路面100%硬化；出工地运输车辆100%冲净，车身密闭无洒漏；暂不开发的场地100%绿化；外脚手架密闭式安全网100%安装。 采取上述措施，可减轻施工扬尘对周围环境的影响。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要分为施工机械噪声和施工车辆噪声。该项目施工过程中混凝土使用商品砼，打桩采用静压式打桩机，因此，该项目大噪声施工机械主要为挖掘机、推土机、塔吊、混凝土振捣器；施工作业噪声主要指一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆噪声属于交通噪声，对施工车辆进行规范管理后，施工车辆噪声可降至50~60dB（A）。 为减少施工期噪声对周围环境的影响，评价建议采取以下降噪措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响； ②施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械；建议打桩采用钻孔灌注桩或孔底后压浆工技术，使用商品混凝土代替现搅混凝土；车辆出入现场时应低速、禁鸣； ③加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； ④禁止在12时至14时、22时至次日6时进行有噪声污染的建筑施工作业。禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，必须有当地人民政府或者其有关主管部门的证明，并提前公示； 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声均满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值的要求，施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期会产生固体废物，主要来源于施工建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾主要来自于施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废钢筋等。建筑废料中可二次利用的进行回收利用，无法再次利用的运至政府指定的建筑垃圾堆放场处置。 施工期间产生的生活垃圾由施工单位集中收集后交当地环卫部门统一收集清运至生活垃圾处置场处置。综上所述，本评价认为项目在施工期间产生的固体废物对外界环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 本项目为新建项目，在施工阶段需要进行开挖、物料堆放，雨季宜造成水土流失、植被破坏等。为了进一步减小施工期生态影响，改善区域环境景观，评价提出以下措施：加强施工期管理，开挖的土石方应进行及时回填，如果不能立即回填而堆存的土石方应予以覆盖，或设置围挡，防止雨水冲积造成水土流失；对于地表径流要设立沉淀池及时收集，防止雨水冲刷；主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。

营运期环境影响分析： 1、废气处置环境影响分析 （1）原料卸料和运输粉尘 项目原材料通过汽车运输至原料库，原料通过铲车、叉车和输送机运输至搅拌机。项目大沙、石子等原料卸料和运输时会产生粉尘，根据类比同类生产企业，粉尘产生量约为原料用量的0.001%，项目大沙用量为42300t/a，石子用量为54000t/a，则粉尘产生量为0.96t/a。 评价要求：1、运输车辆进出厂区需减速慢行，并对车轮、车身、车槽帮等部位进行清洗以保证车辆清洁上路。2、大沙、石子等原料堆场入封闭车间，卸料时要尽量减少落差。3、车间顶部安装定时洒水降尘装置，抑制原料卸料和运输时产生的粉尘。洒水降尘装置可抑制50%无组织粉尘。4、厂区、车间地面全部硬化，减少原料运输产生的粉尘。5、厂界四周设置定时洒水降尘装置，抑制无组织粉尘扩散，厂界无组织粉尘浓度应满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915–2013)表3大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3标准要求。 （2）投料、搅拌粉尘 项目水泥通过水泥仓直接输送至搅拌机，大沙、石子等原料通过铲车和叉车输送至搅拌机，再加入水进行搅拌，故在投料和搅拌时会粉尘，根据类比同类生产企业，项目投料、搅拌时产生的粉尘系数为0.1kg/t物料，项目水泥用量为16200t/a，大沙用量为42300t/a，则粉尘产生量为5.85t/a，通过集气罩收集后进入袋式除尘器处理（风量按5000m3/h，除尘效率99%），处理后经15米高排气筒排放，集气罩收集效率按90%计，则有组织粉尘产生量为5.265t/a，无组织粉尘产生量为0.585t/a。 - 水泥仓粉尘 本项目所用水泥采用储罐储存，储罐进料时，由散装水泥车的输送管路与储罐的进料管路连接，通过气体压力将管内物料输送到储罐内。项目水泥仓高13米，环评要求水泥仓顶应安装仓顶除尘器处理储罐进料粉尘，粉尘经仓顶除尘器除尘后由高于仓顶3米排气筒排放。 - 本项目年使用水泥约16200吨，粉尘排放属间接排放，仅在粉料气力输送时排放，其产生系数按0.1%计算，则粉料气力输送时粉尘产生量为16.2t/a，水泥输送能力按30t/h计，则项目水泥年输送时间为540h，仓顶除尘器的风量按5000m3/h计，除尘效率按99.9%计。 经过计算，本项目粉尘产排情况见下表。 表18 项目粉尘产排情况一览表 名称; 产生方式; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 投料和搅拌粉尘; 有组织; 5.265; 438.75; 0.05265; 4.3875; 0.0219. 无组织; 0.585; /; 0.2925; /; 0.1219. 水泥仓粉尘; 有组织; 16.2; 6000; 0.0162; 6; 0.03. 卸料和运输粉尘; 无组织; 0.96; /; 0.48; /; 0.2. 由上表可知，项目投料和搅拌过程产生的粉尘经集气罩收集后进入一套袋式除尘器处理，处理后的粉尘排放浓度为4.3875mg/m3，排放量为0.05265t/a，水泥仓气力输送产生的粉尘经仓顶除尘器处理后排放浓度为6mg/m3，排放量为0.0162t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915–2013)表2（水泥制品产生：颗粒物≤10mg/m3）的标准要求。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式进行预计计算，本项目取粉尘为预测因子，污染源参数见下表。 表19 污染源参数 面源名称; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 粉尘源强（kg/h）. 生产车间; 60; 30; 5; 0.3219. 本项目无组织粉尘经车间内和厂界四周设置的定时洒水降尘装置抑尘后排放，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式，计算本项目的大气环境防护距离。参数按表19选取，经计算，本项目评价范围内无组织排放源满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915–2013)表3大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3标准要求，无超标点，无需设置大气环境防护距离。 项目卫生防护距离 ①卫生防护距离的确定 各类工业、企业卫生防护距离的计算如下： Qc 1 ——— = ——（BLC+0.25r2）0.50LD Cm A 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表查取。 Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 表20 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; L≤1000; 1000<L<2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.7. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类。 I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 级差规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。当计算的L值在两级之间时，取距离大的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Q/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 参数确定 本项目以粉尘为预测因子，粉尘的Qc为0.3219kg/h。生产车间和原料库面积为1800m2。新乡市近五年平均风速为2.4m/s，计算系数A取470，B取0.021，C取1.85，D取0.84。 - 计算结果见下表。 - 表21 卫生防护距离计算表 - 污染物; - 标准值 - (mg/m3); - 无组织源强 - (kg/h); - 源面积 - (m2); - 计算系数; - 计算结果 - (m); - 卫生防护距离 - (m). - A; - B; - C; - D. - 粉尘; - 0.9; - 0.3219; - 1800; - 470; - 0.021; - 1.85; - 0.84; - 36.249; - 50. - 由上表可知，本项目卫生防护距离应设置为50米。本项目50米范围内没有居民点、学校、医院等环境敏感目标，最近敏感点为生产车间东96米的新乡市明发食品有限公司，本项目生产车间全部密闭，车间内和厂界四周设洒水装置抑尘，经预测，项目粉尘排放可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915–2013)中相关标准，不会对新乡市明发食品有限公司产生明显影响，可以满足卫生防护距离的要求，项目卫生防护距离图见附图四。 2、废水处置环境影响分析 项目生产用水约为2万t/a，均进入产品或蒸发。车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，年补充水量约为300t。 主要为生活污水，本项目共有员工6人，均不在厂食宿，生活用水按20升/人·天计，年工作300天，则项目生活用水量为36t/a。按排污系数按0.8计，生活污水产生量约为28.8t/a，生活污水经化粪池处理后定期清运。 评价要求修建30m3的沉淀池一座和5m3的化粪池一座，要采取防渗措施，基地为15cm的混凝土硬化面，四周为砖砌结构，水泥抹面。 ### 3、噪声影响分析及防治措施 项目噪声源主要是厂区内机械设备运转时产生的噪声，声压级预计达到为60～80dB（A）。评价使用声源衰减公式和噪声源叠加公式对项目厂界噪声进行了预测，公式如下： 声源衰减公式 由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目新增噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为： L2=L1 – 20lg（r2/r1） 式中： r1、r2 ——距声源距离（m）， L2、L1 —— r2 、r1处的声级强度。 噪声源叠加公式 L=10lgi=1n100.1Li两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： 式中：L——总声压级[dB(A)]； Li——第i个声源的声压级； n——声源个数 表22 项目噪声经基础减震后排放情况一览表 名称; 数量; 噪声源强; 治理措施; 治理后源强; 等效声级. 搅拌机; 1台; 80dB; 基础减震、厂房隔声及距离衰减; 60dB; 60.45. 输送机; 1台; 60dB; 40dB. 砖机; 1套; 70dB; 50dB. 治理措施：为全面降低项目生产设备对环境影响，实现厂界噪声达标排放和敏感点噪声达标，本环评提出如下要求和建议： ①在设备选型时优先选择低噪声的设备，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果； ②振动较强的设备加设减振基础； ③车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置，必要时对于产生噪声较高的设备设置专门隔声设备房的措施。 ④加强厂区周围的绿化，在厂区四周大的空地均可栽种高大乔木，形成阻滞和吸收噪声的绿色屏障，起到美化环境、隔声降尘的作用。 项目厂界噪声预测结果见表23。 表23 噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 距离（m）; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 70; 23.42; 3类标准： 昼间≤65dB(A); 达标. 南厂界; 32; 30.08; 达标. 西厂界; 5; 44.89; 达标. 北厂界; 5; 44.89; 达标. 在各项措施落实的情况下，各场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固体废物环境影响分析及措施 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、不合格品、沉淀池污泥和除尘设备收集的 粉尘。 本项目共有员工6人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活 垃圾产生量为0.9t/a，在厂区内集中收集，交由环卫部门处理；不合格品产生量约为5t/a， 收集后出售；沉淀池污泥产生量约为0.5t/a，收集后回用于生产；除尘设备收集的粉尘 约为21.39t/a，收集后回用于生产。 评价提出厂区内设置一般固废暂存间（15m2），固体废物分区存放，及时出售或处理。一般固废暂存间要满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求提出的防风、防雨和防渗要求。 5、环保投资概算 本项目环保投资10万元，约占项目总投资200万元的5%，项目环保投资情况见下表： 表24 项目环保投资一览表 项目; 污染源; 环保设施; 数量; 投资金额（万元）. 废气治理; 水泥仓; 仓顶除尘器; 3套; 6. 投料、搅拌; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 1套. 废水治理; 生活污水; 化粪池（5m3）; 1座; 1. 车辆冲洗废水; 沉淀池（30m3）; 1座; 1. 噪声治理; 设备噪声; 厂房隔音、基础减震等; —; 1. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾桶; 1个; 0.1. 一般固废; 一般固废暂存间（15m2）; 1个; 0.9. 合计; 10. 6、环保设施验收 表25 项目环保验收一览表 项目; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 治理效果; 验收指标. 废气; 水泥仓; 粉尘; 经仓顶除尘器处理后经高于仓顶3米排气筒排放; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915–2013)中相关标准; 仓顶除尘器3套. 投料、搅拌; 粉尘; 经集气罩+袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 废水; 生活 办公; 生活污水; 经化粪池（5m3）处理后定期清运; /; 5m3化粪池一座. 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; 经沉淀池（30m3）沉淀后循环使用; /; 30m3沉淀池一座. 固废; 一般 固废; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门处理; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求; 生活垃圾桶1个. 不合格品; 集中收集后出售; 15m2一般固废暂存间，三防措施. 沉淀池污泥; 集中收集后回用于生产. 除尘设备收集的粉尘; 集中收集后回用于生产. 噪声; 机器 设备; 设备噪声; 消声，厂房隔音，设备基础减震; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求; 消声，厂房隔音，设备基础减震.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥仓 | 粉尘 | 经仓顶除尘器处理后经高于仓顶3米排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 投料、搅拌 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 经化粪池处理后定期清运 | 可行 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门处理 | 可行 |
|  | 生产过程 | 不合格品 | 集中收集后出售 | 可行 |
|  |  | 沉淀池污泥 | 集中收集后回用于生产 | 可行 |
|  |  | 除尘设备收集的粉尘 | 集中收集后回用于生产 | 可行 |
| 噪 声 | 设备噪声 | 项目噪声源强在60~80dB（A）之间，采取厂房隔音、噪声设备进行基础减震，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类标准限值要求，不会造成噪声扰民影响。 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租用现有场地生产，项目不会对生态环境产生影响。营运期对生态环境不会产生影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 ## 1、项目符合国家产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目生产工艺、产品、规模及生产设备均不属于限制类和淘汰类类别，为允许类项目。本项目已在新乡县发展和改革委员会进行了备案，因此符合国家产业政策。 ## 2、项目选址合理 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇产业聚集区玉源路北，租用现有场地，不占用新地，不办理土地手续。根据新乡县古固寨镇总体规划（2018-2030），项目所在位置属于二类工业用地。项目生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废经环评提出的措施处理后，对周围环境影响较小。因此本项目选址合理。 ## 3、污染防治措施可行 （1）废气 项目投料、搅拌过程产生的粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，经15米高排气筒排放；水泥仓粉尘经仓顶除尘器处理后由高于仓顶3米排气筒排放，预测排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2（水泥制品产生：颗粒物≤10mg/m3）的标准要求。项目厂界无组织粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3（颗粒物无组织排放限值≤0.5mg/m3）标准要求。项目卫生防护距离为50米，最近敏感点为生产车间东96米的新乡市明发食品有限公司，满足卫生防护距离要求。 （2）废水 本项目搅拌用水全部消耗，车辆冲洗水经30m3的沉淀池沉淀后循环使用。主要为职工生活废水，产生量为28.8t/a，经化粪池处理后定期清运。 （3）噪声 本项目主要噪声源来自设备运行的噪声。设备噪声拟采取厂房密闭、采用低噪设备、室内安置隔音。预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。 - 固废 本项目生活垃圾由生活垃圾桶收集后由环卫部门处理；一般固废设15m2的一般固废暂存间收集，不合格品集中收集后出售；沉淀池污泥集中收集后回用于生产；除尘设备收集的粉尘集中收集后回用于生产。 上述措施可行，不会对周围环境产生较大影响。污染防治措施可行。 ## 4、环保投资 本次工程环保投资共计10万元，占总投资的5%。 二、建议 （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）加强环境管理，制定相应的环境管理规章制度。防止意外事故发生。 （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强厂区内部的绿化，搞好环境美化，以改善厂区的环境。 （5）加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 三、总结论 新乡县领飞建材有限公司年产300万块砼结构件项目符合国家产业政策，选址合理，总图布置合理，污染防治措施可行。在落实评价提出的各项污染防治措施并保证其正常运转的前提下，预计工程运行后不会对周围大气环境、声环境和生态环境造成影响。从环保角度出发，该项目可行。 长沙振华环境保护开发有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。