- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡县群星环保机械有限公司年产1000套机械环保设备建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县群星环保机械有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张顺青410122198310202035 |  |  | 联系人 | 张顺青 |  |
| 通讯地址 | 新乡县七里营镇七二村20号桥 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15515737771 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 453731 |
| 建设地点 | 新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南） |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2018-410721-35-03-047723 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 | 环境保护专用设备制造（C3591） |  |
| 占地面积 （平方米） | 2146 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 18 | 环保投资占总投资比例% | 3.6 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |
| 项目由来 新乡县群星环保机械有限公司成立于2008年，本公司秉承“科技创新、惠农至上”的宗旨，始终坚持以“质量求生存、信誉求发展、与用户互惠互助、双赢成长”的经营理念；以“打造集研发、生产、销售、信息处理、全程服务于一体的创新型成套装备提供商家”为发展战略；以市场需求为导向；以不断提升核心技术创新为动力；致力于为祖国和全球的植物保护、环境保护和卫生防疫事业做贡献。企业原址位于新乡县七里营开发区，由于距离人民胜利渠太近，故响应政府的号召，将厂址迁到新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南）。拟投资500万元于新乡市新乡经济技术产业集聚区迁建一“新乡县群星环保机械有限公司年产1000套机械环 保设备建设项目”。 新乡市新乡县发展和改革委员会以2018—410721—35—03—047723号文同意该项目备案（详见附件）。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，该项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策要求。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于 “二十四、专用设备制造业”，第 70类、专用设备制造及维修，本项目不涉及电镀或喷漆工艺，属于“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响评价报告表。 受建设单位委托，该项目环境影响评价工作由我单位承担，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 工程内容及规模： 1、项目概况 本项目位于新乡市新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南），该厂址原来是进有大修厂（现已倒闭），该项目厂址为租赁进有大修厂的厂地，项目东侧为刘庄路，隔刘庄路为河南绿园药业有限公司；南侧为七里营老药厂的废弃厂房；西面为废弃厂房；北侧为远大路，隔远大路为新飞小家电工业园区。 本项目基本情况见表1。 表1 本项目基本情况一览表 项目名称; 新乡县群星环保机械有限公司年产1000套机械环保设备建设项目. 建设性质; 迁建. 建设单位; 新乡县群星环保机械有限公司. 建设地点; 新乡市新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南）. 工程投资; 总投资500万元. 占地面积; 2146m2. 建设规模; 年产1000套机械环保设备. 用地性质; 建设用地. 生产工艺; 购进下料→卷筒→翻边→打磨→对焊→喷塑→固化→组装→电柜安装→调试→检验→成品→入库. 工作制度及劳动定员; 每天8小时，年工作300天，劳动定员20人. 建设周期; 4个月. 2、项目建设内容 本项目主要建设内容见表2。 表2 项目主要建设内容 序号; 工程名称; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 办公室; 140; 1层（砖瓦结构）. 2; 生产厂房; 1188; 1层（钢结构）. 3; 车棚; 120; 1层（钢结构）. 4; 仓库; 378; 1层（砖瓦结构）. 5; 总建筑面积; 1826; /. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 用途. 1; 数控切割; 拓普龙JNSK-2100B; 1台; 用于切割钢板. 2; 钻铣床; Z*50F; 1台; 用于钢板钻铣. 3; 角钢法兰成型机; F6-11; 1台; /. 4; 翻边机; 3X1000自动式; 1台; 用于翻边. 5; 四辊卷板机; 5X1500; 1台; 用于卷板. 6; 卷圆机; J2003; 1台; 将钢板卷成园筒. 7; 气保焊机; NBC-350C; 1台; 用于焊接. 8; 二保焊机; /; 4台; 用于焊接. 9; 二保焊送丝机; JD-WF-2000; 2台; 用于安装焊丝. 10; 切割机; 400; 1台; 用于切割钢板. 11; 喷塑机; /; 1台; 用于喷塑. 12; 固化炉; /; 1台; 用于固化. 4、产品方案及产品标准 本项目主要生产喷雾机和洗轮机，产品方案见表4。 表4 本项目主要产品规格和产量 序号; 产品名称; 规格; 年产量. 1; 喷雾机; 车载式喷雾机; 300套/年. 固定式喷雾机; 400套/年. 2; 洗轮机; 4kw; 100套/年. 4kw全封闭; 200套/年. 机械环保设备; /; 1000套/年. 5、主要原辅材料消耗量 本项目主要原辅材料消耗量见表5。 表5 主要原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 备注. 1; 发电机; YH3600; 100台; 外购. 2; 发电机; YH7500; 500台; 外购. 3; 圆钢; 35; 200根; 外购. 4; 配电柜; 400*500*200; 500个; 外购. 5; 水泵; 26; 500台; 外购. 6; 空气开关; 1P; 500个; 外购. 7; 交流接触器; 0910/220V; 500个; 外购. 8; 接近开关; LJ12A3; 1000个; 外购. 9; 按钮; LA38-11; 2000个; 外购. 10; 信号灯; AD16; 2000个; 外购. 11; 水箱; 绿200L; 200个; 外购. 12; 水箱; 绿500L; 100个; 外购. 13; 电机; 1.5-4; 500台; 外购. 14; 电机; 2.2-2; 500台; 外购. 15; 减速机; 140W; 500台; 外购. 16; 冷板; 1000*2000; 600张; 外购. 17; 开平板; 4.75mm; 30张; 外购. 18; 开平板; 2.75mm; 60张; 外购. 19; 开平板; 9.75mm; 20张; 外购. 20; 方管; 60*120; 600根; 外购. 21; 喷头; 1.2; 50000个; 外购. 22; 风叶; 450mm; 500个; 外购. 23; 风叶; 700mm; 200个; 外购. 24; 风叶; 900mm; 200个; 外购. 25; 方管; 50*100; 800根; 外购. 26; 方管; 80*80; 280根; 外购. 27; 焊条用量; 3.2*350mm; 0.5t; 外购. 28; 塑粉用量; 海兰; 0.5t; 外购. 29; 焊丝; 1.0mm; 1t; 外购. 30; 钢板; /; 100t; 外购. 31; 电; /; 3万kW·h; 当地供电所. 32; 生活用水; /; 300m3; 地下水井. 塑粉主要为聚酯树脂，聚酯树脂是不饱和聚酯胶粘剂的简称。不饱和聚酯胶粘剂主要由不饱和聚酯树脂、引发剂、促进剂、填料、触变剂等组成。主链中含有-CH=CH-双键的一种线型结构（见线型高分子）聚酯树脂，能与烯类单体，如苯乙烯、丙烯酸酯、乙酸乙烯酯等混合后，在引发剂和促进剂的作用下，于常温下聚合成不溶、不熔产物。不饱和聚酯的英文缩写为UP。外观为粉末状，主要用于生产卷材涂料。 6、产业政策相符性分析 对比《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，该项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策要求。 7、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表6。 表6 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 本项目位于新乡市新乡经济技术产业集聚区; 属于. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区：百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园; 不属于. 新乡市集中水源地保护区名录; 四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区3.5km; 本项目不在水源地保护区范围内. 新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区; 新乡县翟坡镇水厂地下水井群（共3眼井）：一级保护区范围：取水井外围50米的区域; 本项目距离翟坡镇水厂地下水井群9.5km; 本项目不在翟坡镇水厂地下水井群保护区范围内. 新乡市工业准入优先区名录; 查无相关条目; 本项目位于新乡市新乡经济技术产业集聚区; 不在名录内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目产品为喷雾机和洗轮机; 本项目产品不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡经济技术产业集聚区; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 二类工业项目：专用设备制造业（环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造）; 本项目为专用设备制造业; 属于二类工业项目. 由上表6可知，本项目厂址位于新乡市新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南），属于工业准入优先区。按照《实施细则》的要求，参照分类准入政策中的工业准入优先区执行。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表7。 表7 与工业准入优先区规定对照 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区; 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4、放宽部分审批条件。对规划环评已通过审查的产业聚集区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善得产业聚集区或专业园区，入驻建设项目的污水综合排放标准可执行间接排放标准，无简介排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5. 严控部分区域重污染项目：在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; （1）本项目产品均不在豁免名录内。 （2）本项目应编制报告表。 （3）本项目为二类工业项目。 - （4）本项目位于新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南），生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入新乡市贾屯污水处理厂。 - （5）本项目为专用设备制造业项目，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 符合环境准入条件。. 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、与《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》的对照分析 根据《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》新政办[2018]22号的内容，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容有： （1）强化（挥发性有机物）污染防治：严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实施区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施。 本项目对非甲烷总烃主要产生点进行收集，采用UV光催化氧化+活性炭吸附处理工艺对收集的废气进行处理，符合方案要求。 9、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的对照分析 本项目与环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部、交通运输部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局共同下发的关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）中的相关要求进行对照，具体内容见下表。 表8 本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的对比 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 三、治理重点; （一 ） 重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等 16 个省（市）。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南）; 属于重点地区. （二 ） 重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源 VOCs 污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地 VOCs 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 本项目属于专用设备制造业项目; 不属于重点行业. （ 三）重点污染物。加强活性强的 VOCs 排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。; 本项目的工艺废气主要是喷塑过程产生的非甲烷总烃; 本项目有工艺废气VOCs排放，原料主要为聚酯树脂. 四、主要任务; （ 一）加大产业结构调整力度。 1.加快推进 “ 散乱污 ” 企业综合整治。涉 VOCs 排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 2. 严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。 严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南）。本项目属于新建项目，采用UV光催化氧化+活性炭吸附处理工艺对收集的废气进行处理，新增VOCs排放量采取等量替代符合方案要求。; 本项目位于产业园区，采取措施对有机废气进行处理，处理后排放的废气实行等量替代。符合建设项目环境准入条件。. （ 二）加快实施工业源VOCs污染防治。 1. 全面实施石化行业达标排放。 2. 加快推进化工行业 VOCs综合治理 。 3. 加大工业涂装 VOCs治理力度 。 4. 深入推进包装印刷行业 VOCs综合治理。 5. 因地制宜推进其他工业行业 VOCs。 纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs 排放治理。; 本项目属专用设备制造业项目，生产过程产生的非甲烷总烃采取UV光催化氧化+活性炭吸附处理的治理措施，能够达标排放。; 符合方案中的要求。. 由上表可知，本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知中的相关要求。 10、与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的对照分析 根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》豫政〔2018〕30号的内容，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容有： （1）各地要加强区域、规划环境影响评价,按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”编制工作,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业,对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。 本项目为专用设备制作业项目，不属于新乡经济技术产业集聚区明确禁止和限制发展的行业，因此，本项目符合要求。 - 推进挥发性有机物排放综合整治,到2020年,VOCs排放总量比2015年下降10%以上。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目,应加强废气收集,安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。完成制药、农药、煤化工(含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品等化工企业VOCs治理。全面取缔露天和敞开式喷涂作业。2020年年底前,省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。县级以上城市建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》。 本项目对非甲烷总烃主要产生点进行收集，采用UV光催化氧化+活性炭吸附处理工艺对收集的废气进行处理，对产生的有组织废气进行等量替代，符合要求。 - 有机原料、中间产品与成品全部密闭储存，有效控制产品储存VOCs逸散。产生VOCs的工序须密闭操作，并对相关废气进行有效收集和处理，建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。 本项目使用的聚酯树脂原料密闭储存，喷塑工序在密闭操作间操作，并对产生的废气采用UV光催化氧化+活性炭吸附处理工艺对收集的废气进行处理，符合要求。 11、备案相符性分析 项目建设与备案相符性分析见下表9。 表9 备案相符性分析 序号; 内容; 备案; 拟建设情况; 一致性分析. 1; 建设地点; 新乡县新乡经济技术产业集聚区; 新乡市新乡经济技术产业集聚区; 一致. 2; 投资; 500万; 500万; 一致. 3; 建设规模; 年产1000套机械环保设备; 年产1000套机械环保设备; 一致. 4; 主要生产设备; 数控切割机、钻铣床、角钢法兰成型机、翻边机、四辊卷板机; 数控切割机、钻铣床、角钢法兰成型机、翻边机、四辊卷板机、卷圆机、二保焊机; 基本一致. 5; 主要生产工艺; 购进下料→卷筒→翻边→打磨→对焊→喷塑→组装→电柜安装→调试→检验→成品→入库; 购进下料→卷筒→翻边→打磨→对焊→喷塑→固化→组装→电柜安装→调试→检验→成品→入库; 基本一致. 12、本项目与水源保护区关系 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡市新乡县有关的水源地保护区为黄河贾太湖地表水饮用水源保护区和四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)。 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区：一级保护区范围:田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域;贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。二级保护区范围：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。 四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)：一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 将本项目位置与新乡县已划定的水源地位置对比，距离本项目最近的饮用水水源地为四水厂地下水饮用水源保护区，项目距保护区的距离约为3500m，二者距离较远，故该项目的建设不会对该水源地产生影响。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。无二级保护区范围；本项目距离翟坡镇水厂地下水井群9.5km。本项目不在水源地保护区范围内。 13、劳动定员及工作制度 本项目职工人数为20人，每天工作8小时，年工作300天。厂区职工都是周围村庄的居民，均不在厂区食宿。 14、公用设施 供水：本项目用水主要为职工生活用水，由地下水井供水，能够满足本项目用水需求。 排水：本项目职工生活污水经化粪池处理后经市政管网排入贾屯污水处理厂，处理达标后排入东孟姜女河。 供电：本项目用电量约为3万kW·h/a，由当地市政电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 新乡县群星环保机械有限公司成立于2008年，企业原址位于新乡县七里营开发区，由于距离人民胜利渠太近，故响应政府的号召，将厂址迁到新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南）。原有工程为：年产环保设备50台及配件80套项目。该项目于2007年10月经新乡市环保局以新环监（2007）第400号文批复。企业未进行环保验收。 本项目和企业原有工程产品系列、生产工艺和生产规模完全相同，只是将厂址迁到新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南）。新乡县群星环保机械有限公司原有工程基本情况见下表： 表10 企业原有工程基本情况一览表 项目名称; 年产环保设备50台及配件80套项目. 建设单位; 新乡县群星环保机械有限公司. 建设地点; 新乡县七里营开发区. 工程投资; 总投资500万元. 占地面积; 4000m2. 建设规模; 实际年产1000套机械环保设备. 用地性质; 建设用地. 生产工艺; 购进下料→卷筒→翻边→打磨→对焊→喷塑→固化→组装→电柜安装→调试→检验→成品→入库. 工作制度及劳动定员; 每天8小时，年工作300天，劳动定员20人. 污水处理; 职工生活污水经化粪池处理后，定期清运，用于农田堆肥，不外排. 废气处理; 焊接烟尘经焊烟净化器处理后外排； 喷塑粉尘经袋式除尘器处理后，有15米高排气筒排放； 固化废气经UV光催化氧化+活性炭吸附处理工艺处理后，有15米高排气筒排放；. 新乡县群星环保机械有限公司原有工程污染物排放情况： 1、废水 新乡县群星环保机械有限公司原有工程在生产上不用水，职工共20人，厂区职工都是周围村庄的村民，均不在厂区内食宿，厕所为旱厕。生活用水量为1t/d（300t/a），污水排放量为0.8t/d（240 t/a）。生活污水经化粪池处理后，定期清运，用于农田堆肥，不外排。 2、废气 新乡县群星环保机械有限公司原有工程在生产过程中产生的废气主要有焊接烟尘、喷塑粉尘和固化废气。焊接烟尘经焊烟净化器处理后外排；喷塑粉尘经袋式除尘器处理后，由15米高排气筒排放；固化废气经UV光催化氧化+活性炭吸附处理工艺处理后，由15米高排气筒排放。 新乡县群星环保机械有限公司具体产排情况见下表： 表11 企业原有工程废气产排情况一览表（根据环评及实际生产情况） 序号; 污染源; 污染物; 污染物产生量; 污染物排放量. 产生浓度 (mg/m3); 产生速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 1; 喷塑粉尘; 有组织粉尘; 13.194; 0.0396; 1.3194; 0.00396. 无组织粉尘; /; 0.00208; /; 0.00208. 2; 焊接烟尘; 无组织粉尘; /; 0.004375; /; 0.00175. 3; 固废废气; 有组织非甲烷总烃; 2.6389; 0.0079; 0.5278; 0.00158. 无组织非甲烷总烃; /; 0.00042; /; 0.00042. 由表可以看出，企业原有工程生产废气粉尘排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求（颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，无组织排放周界外浓度最高点1.0 mg/m3 ）。非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：非甲烷总烃最高允许排浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为10kg/h）的要求，且《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）排放口浓度≤80mg/m3、去除率≥75%的要求。 3、噪声 根据验收实测数据，新乡县群星环保机械有限公司原有工程各厂界昼间噪声为52~56 dB(A)，夜间噪声为42~46dB(A)，各厂界噪声监测值均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准昼间60dB(A)，夜间50dB(A)限值要求。 4、固体废物 新乡县群星环保机械有限公司原有工程固体废物主要有来自生产过程中产生的边角料、袋式除尘器收集的粉尘、焊接废料、员工生活垃圾、废灯管和废活性炭。边角料、袋式除尘器收集的粉尘、焊接废料和员工生活垃圾均为一般固废，废灯管和废活性炭属于危险废物。根据企业提供的资料，生产过程中产生的边角料的产生量为3t/a。袋式除尘器收集的粉尘产生量为0.064125t/a。焊接废料的产生量为0.075t/a。这些都为一般固废，处理措施为经收集后，暂存于一般固废暂存间定期外售。生活垃圾以0.5kg/(人·d)计，职工共20人，则企业产生的垃圾量约为10kg/d（3t/a），企业设置有垃圾临时储存设施（垃圾桶），生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。废灯管的产生量为20根/a，非活性炭的产生量为1t/a。 根据企业原有工程的环评和实际生产情况，新乡县群星环保机械有限公司原有工程全厂污染物的产排情况具体见下表： 表12 企业原有工程全厂污染物产排情况一览表 项目; 污染物; 单位; 污染物产生量; 污染物排放量. 废气; 焊接烟尘; t/a; 0.0105; 0.0042. 喷塑粉尘; t/a; 0.075; 0.010875. 非甲烷总烃; t/a; 0.015; 0.0036. 固废; 边角料; t/a; 3; 经收集后，定期外售. 袋式除尘器收集的粉尘; t/a; 0.064125; 经收集后，回用生产. 焊接废料; t/a; 0.075; 经收集后，定期外售. 生活垃圾; t/a; 3; 由环卫部门统一处理. 废灯管; 根/a; 20; 交由有资质的单位处理. 废活性炭; t/a; 1. 本项目新建地址位于新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南），该厂址原来是进有大修厂，新乡县群星环保机械有限公司租赁进有大修厂的厂地，用于建设本项目。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡市新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南），具体位置详见附图。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属于平原地带，地势平坦。 3、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、水文 （1）地表水体 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 （2）地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 5、生物资源 新乡县多为农作物栽培植被，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨柳、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。经济作物以油菜、花生、芝麻、大豆等为主，养殖业以鸡、猪、羊、牛等为主。现有林木面积5000亩，林果品种有银杏、葡萄、核桃、蜜桃、石榴等，自生用材林有刺槐、毛白杨等树种。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、土壤状况 新乡县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县372.8平方公里土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 7、矿产资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 本项目周围无可开采的矿产资源。 8、新乡经济技术产业集聚区 新乡经济技术产业集聚区是在2002年省政府批准设立的新乡高新技术开发区西区的基础上，经2005年国家发改委审核确定的省级开发区，直接管理张青、魏庄、王屯、李庄、娄村、闫庄、苗庄、许庄、大兴、杨屯等10个行政村。新乡经济技术产业集聚区是2009年经省政府批准设立以新乡经济技术产业集聚区为核心，规划涵盖七里营、朗公庙等部分区域的第一批省级产业集聚区。2017年新批准的总规划面积19.9平方公里，目前已建成面积8.3平方公里。 新乡经济技术产业集聚区特色产业突出，形成了以装备制造、医药及化工两大主导产业。以河南心连心化肥有限公司为龙头的煤化工产业规模稳居全国同行业前三位;以华星药业、新谊药业、恒久远等为龙头的现代新医药产业是全国最大的县级生物与新医药生产基地;振动机械产业是全国最大的高科技振动设备制造基地，被誉为“全国振动机械之乡”。区内规划建设了心连心煤化工循环经济产业园、新乡智能家电产业园、河南863新开电商科技园、中原兴业产业园、冷藏冷冻特色食品等一批特色园区，其中新乡智能家电产业园为全市10大先进制造业专业园区中唯一落在县区的园区，是全市唯一拥有“新飞”商标使用权的专业园区，引进入驻了河南虚拟电商产业园、阿里巴巴农村淘宝、广东思埠、菜鸟物流等一批新业态企业。截至目前，全区入驻企业560余家，其中规模以上企业102家，上市企业6家，省科技企业和高新技术企业15家，其中河南心连心化肥有限公司分别在新加坡和香港两地上市，新谊药业与上海凯宝、恒久远药业与北京乐普医疗成功合作重组上市，吉恩镍业在上海证交所上市，威猛振动、百川锁业在“新三板”上市。 （1）规划范围与规划期限 根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）》可知，本次规划分为北、中、南三个区。总规划总面积为19.9平方公里。具体规划范围如下： ①北区规划范围——东至新乡市文化路南延段、南以青龙路为界、西至新乡县消防大队西墙，北到新荷铁路南侧规划路，总面积3.71平方公里。 ②中区规划范围——西至胡韦线，北以七里营镇南环路为界，东北至县商务中心东侧，东南至青年路，南至二支排，规划面积13.03平方公里。 ③南区规划范围——东以壮年路南延段为界，南至胡韦线，西至胡韦线、大赵庄村，北至府庄村南，规划面积3.16平方公里。 规划期限为2015年—2025年，分为近期和远期。近期期限为2015—2020年；远期期限为2021—2025年。 （2）产业定位 ①总体定位 新乡经济技术产业集聚区具有竞争活力的产业集聚高地，以化工、医药、装备制造产业为主导的综合性产业聚集区和现代化城市功能服务区。 ②产业选择 本次集聚区规划主导产业为装备制造、医药及化工，重点培育智能装备产业集群、医药产业集群、化工产业集群，同时培育现代纸制品印刷包装、家用电器和现代服务业产业集群。 （3） 空间布局结构 规划结构概括为“四轴、三区、多园”。 “四轴”是指沿产业集聚区南北向的胡韦线、大成路两条道路轴线，沿二支排规划的二支排路空间联系轴以及青龙路道路轴线； “三区”是指产业集聚区的南区、中区和北区； “多园” 是指北区的化工产业园区，中区的装备制造产业园和医药产业园、南区的纸制品产业园和装备制造产业园等多个园区。 （4）基础设施建设情况 ①供水 依托新乡县水厂供水，新乡县水厂规划水源近期以黄河水和地下水作为水源，远期逐步关闭地下水源，以南水北调水及黄河水作为水源。目前采用水源为地下水，黄河水作为应急备用水源。 ②排水规划方案 根据规划方案污染源预测，规划期末集聚区预计污水产生量约为8.96万m3/d，规划全部进入贾屯污水处理厂。 ③供热工程规划 根据集聚区规划，集聚区总需热量308.41MW，依托新乡县县城集中供热设施。鉴于新乡县县城尚未实施城市集中供热，该规划将整个供热区域划分为五个供热分区：供热A区、供热B区、供热C区、供热D区、供热E区五个供热分区。各分区供热热源规划以区内现有大型热源企业供热锅炉提供。 ④燃气工程规划 结合新乡县新县城总体规划，在东孟姜女河和青龙路交叉口规划一处天燃气调压站作为集聚区的气源，在中央大道敷设主干管，向人民胜利渠以西地区供气；另外，新奥燃气公司由东干道经青龙路敷设主干管向人民胜利渠以东地区供气，作为集聚区的第二个气源。 （5）规划相符性分析 本项目与产业集聚区和园区环境准入条件相符性对比见下表。 表13 本项目与开发区规划相符性一览表 分析项目; 开发区规划; 本项目情况; 相符性. 产业规划; 开发区形成了装备制造、医药及化工两大主导产业; 本项目属于专用设备制造业; 相 符. 用地规划; 开发区工业用地包括二类和三类工业用地; 项目用地性质为二类工业用地; 相 符. 给水规划; 开发区目前使用地下井水; 项目用水由地下井水供给; 相 符. 排水规划; 雨污分流。开发区废水经市政管网排放至贾屯污水处理厂，处理达标后排入东孟姜女河; 项目无生产废水产生，职工生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排放至贾屯污水处理厂; 相 符. 供热规划; 目前无集中供热，规划建设火加热电厂供热; 无; /. 表14 本项目与园区环境准入条件对比情况一览表 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 对比结果. 产业政策; 鼓励引进的项目和优先发展行业; ① 集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。; 本项目为专用设备制造业，主要喷雾机和洗轮机，符合产业集聚区产业政策和产业定位； 本项目不属于严禁淘汰和限制类。; 不属于鼓励类. ② 鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。; 不属于. ③ 鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。; 相符. ④ 鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。; 相符. ⑤ 以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游; 业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药 剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。; 相符. ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; 相符. 限制或禁止入驻项目; ① 原则上仅允; 入驻符合集聚区产业定位，且 目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。; 相符. ② 按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。; 相符. ③ 建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。; 不属于化工类. ④ 建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加; 域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能。目前河南心连心化肥有限公司合成氨 甲醇年产能情况为：一分厂8万吨合成氨和5万吨甲醇、二分厂18万吨合成氨和5万吨甲醇、三分厂24万吨合成氨和5万吨甲醇、四分厂45万吨合成氨，总计110万吨的年产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为110万吨。; 不属于化工类. ⑤ 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备。; 相符. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平。; 本项目在生产工艺技术水平和设备上要求入区项目达到国内行业先进清洁生产水平。; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园。; 本项目原料和产品为环境友好型的项目，单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标达到国内同类行业先进水平。; 相符. 污染物排放总量控制; - 新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； - 禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; 本项目污染物排放指标满足区域总量要求；不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目；废气废水均能达标排放。; 相符. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; 本项目投资满足《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；用地符合集聚区土地利用规划要求；项目符合园区产业布局要求。; 相符. 表15 集聚区产业发展正面清单（优先发展项目）一览表 序号; 要求; 行; 优先发展内容. 1; 符合集聚区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小; 化工; 重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链. 2; 医药; 中药饮片加工及中药配方颗粒制剂项目. 现代中药、中药制剂项目. 医药产业中成品复配、混装、灌装及封. 类项目; 卫生材料及医药用品制造项目. 3; 装备制造; 以振动机械制造、石化煤化工设备制造、家电设备制造为主. 表16 集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 禁止和限制发展内容. 1; 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能，建. 化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为110万吨。; 禁止新建或扩建以天然气为原. 生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目; 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目. 2; 医药; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药. 目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）; 禁止农药类项目. 3; 装备制造; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止建设独. 4电镀项目; 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻. 5; 其他; 禁止发展不在园区产业定位内的其他产业项目入驻，如制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等. 由表15可知，本项目属于专用设备制造业项目，主要用于生产喷雾机和洗轮机，属于装备制造，为智能装备产业集群，符合产业集聚区的产业定位；本项目位于新乡经济技术产业集聚区，符合该园区的产业布局要求。同时对照表15和表16，本项目属于产业集聚区优先发展项目，故本项目符合新乡经济技术产业集聚区的环境准入条件。 综上所述，本项目符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡县自动监测站发布的自动检测数据，选用2018年7月份发布的自动检测数据进行评价，环境空气质量数据详见表17。 表17 新乡市新乡县环境空气质量数据（2018年7月） 环境因子; 监测浓度（24h平均）; 标准/24h平均; 达标情况. SO2; 14.323μg/m3; 150μg/m3; 达标. NO2; 21.935μg/m3; 80μg/m3; 达标. PM10; 75.323μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 51.323μg/m3; 75μg/m3; 达标. CO; 0.7065 mg/m3; 10mg/m3; 达标. 由上表可知，新乡市新乡县的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目距离最近的河流为项目东南侧约1600m处的东孟姜女河，东孟姜女河在新乡属于卫河的支流。根据水环境功能区划分，卫河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。根据《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》（2018年第3期-2018年第4期），卫河卫辉皇甫断面监测结果见下表。 表18 卫河卫辉皇甫断面监测数据（2018.3-4月份周报） 监测因子; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 监测数据; 28.0~36.0; 0.45~1.36; 0.19~0.32. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，卫河的监测数据均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，卫河水质较好。 3、声环境质量现状 项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。本项目声环境质量现状监测结果见下表19。 表19 声环境现状监测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 53.8; 65; 44.1; 55. 南厂界; 52.6; 41.7. 西厂界; 52.5; 41.8. 北厂界; 52.8; 42.9. 从上表19实测结果表明，项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境 本项目区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表20 区域主要环境保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离; 保护级别. 环境空气; 七里营镇; NW; 900m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 宋庄村; NE; 1600m. 八柳树村; E; 1870m. 刘庄村; S; 1140m. 陈庄村; S; 1870m. 刘店村; SW; 2300m. 余庄村; NW; 2670m. 地表水; 东孟姜女河; SE; 1600m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求. 地下水; 厂址周边1km范围内浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准. 声环境; 厂界外200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表21 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类; pH; 6-9. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 600mg/L. 高锰酸盐指数; 3mg/L. 总大肠菌群; 3.0个/L. 氨氮; 0.2mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 年平均：200μg/m³； 日平均：300μg/m³. PM10; 年平均：70μg/m³； 日平均：150μg/m³；. PM2.5; 年平均：35μg/m³； 日平均：75μg/m³；. SO2; 年平均：60μg/m³； 日平均：150μg/m³； 1h平均：500μg/m³；. NO2; 年平均：40μg/m³； 日平均：80μg/m³； 1h平均：200μg/m³；. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类; 噪声; 昼; 65dB(A). 夜; 55dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表22 污染物排放控制标准 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求; 非甲烷总烃（排气筒高15m）; 120 mg/m3 10 kg/h. 颗粒物; 最高允许排放浓度120mg/m3 最高允许排放速率3.5kg/h. 周界外浓度最高点1.0 mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 有机废气排放口; 80 mg/m3，去除率≥75%. 工业企业边界; 2.0 mg/m3. 生产车间或生产设备边界; 4.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4-二级标准; COD; 150. SS; 150. BOD; 30. 氨氮; 25. TP; 1.0. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声[dB(A)]; 3类; 昼间65、夜间55. 《建筑施工厂、场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 噪声[dB(A)]; /; 昼间70、夜间55. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修改）. 《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001，2013年修）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无锅炉，不涉及SO2、NOx总量指标，本项目运营期外排废水为生活污水，废水量为240m3/a，经化粪池处理后，通过市政管网排入贾屯污水处理厂进一步处理后，最终排入东孟姜女河。本项目按照COD50mg/L、氨氮5mg/L进行总量核算。本工程本着清洁生产、污染控制及达标排放的原则，建议本项目建成并投入使用后主要污染物总量控制指标为： 废气污染物：SO2：0t/a 、NOX：0t/a、VOCS：0.0036t/a；废水污染物：COD：0.012t/a、 NH3-N：0.0012t/a、TP:0.00024t/a。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办【2018】14号）及《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新政办【2018】22号），相关要求如下：严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建设VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 本项目VOCS排放总量为0.0036/a，有组织排放量为：0.00285t/a，无组织排放量为0.00075t/a，由于本项目是迁建，企业的生产工艺和生产规模完全相同，非甲烷总烃的排放量也相同，都是0.0036/a。故企业新建项目的非甲烷总烃排放量从新乡县群星环保机械有限公司原有的非甲烷总烃削减量中进行替代。 |

- 建设项目工程分析

一、工艺流程： 1、工艺流程说明及流程图： （1）购进下料 根据图纸要求，利用等离子数控切割机对钢板进行剪切、冲压等。此阶段有噪声和废弃边角料产生。本项目所使用的钢板来源为外购。 （2）卷筒 根据图纸要求，利用卷圆机将经过下料处理的的钢板卷成圆筒。 （3）翻边 根据图纸要求，利用翻边机将经过卷筒处理的的圆柱型钢板筒进行翻边。 （4）打磨 利用设备对圆柱型钢板筒进行打磨和磨平，在打磨、磨平过程中有金属粉尘产生，本项目在打磨和磨平的过程中采用手工打磨。 （5）对焊 将打磨好的圆柱型钢板筒按要求进行焊接，焊接成型。此阶段有焊接烟气、噪声和废弃边角料产生。 （6）喷塑 喷塑车间设有1台喷塑机，采用高压静电喷塑把粉末涂料聚酯树脂喷塑到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀吸附在工件表面，形成粉状的涂层，项目喷塑膜厚度约4mm。此阶段会有喷塑粉尘产生。 （7）固化 喷粉后的金属件送入固化箱，固化箱采用电加热，在180-220℃的温度下加热20min。使粉末熔融固化成均匀、连续、平整、光滑涂膜。本项目使用的粉末涂料主要为聚酯树脂，分子式(CH3H4O2)n，热解温度大于300℃，该过程会有少量有机废气释放。本项目加热采用电进行固化过程加热。 （8）组装 将经喷涂处理后，添加配件进行组装（控制柜、计量箱、补偿柜内加装开关、电表、电线等附件），组装后产品经调试、检验合格后入库。 购进下料 卷筒 翻边 打磨 对焊 喷塑 调试 检验 成品 固化 图例：△噪声；★废水；▲固废；◇废气 ◇ ▲ △ △ △ △ △ △ ◇ ▲ ▲ ▲ 组装 电柜安装 入库 △ △ ◇ △ △ △ ◇ 图1 本项目生产工艺流程及产排污节点图 二、主要污染工序： 一、施工期 本项目施工期较短，且建设内容较为简单，主要污染物为扬尘、生活污水、噪声及建筑垃圾。项目施工期污染工序见表23。 表23 项目施工期产污环节一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废 水; 建筑工人生活污水; COD，SS; 经沉淀池收集后用于厂区洒水. 建筑材料搅拌水、水泥构件养护水及机械设备冲洗水; /; 在使用过程中蒸发耗散掉. 废 气; 车辆扬尘; 粉尘; 定期洒水、地面硬化. 汽车尾气; CO、HC、NOX; 减少怠速、减速、慢速时间. 固 废; 建设施工; 建筑废料; 回收利用；不能回收利用的运至建筑垃圾填埋场处理. 噪 声; 建筑机械; 噪声; 严格控制、距离衰减. 生 态; 破土、开挖、填埋土方; 水土流失; 加强绿化，恢复植被. 二、运营期 通过工艺流程分析，可以看出该项目营运期产污环节见下表24。 表24 产污环节一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废 水; 工人生活污水; COD，SS、NH3-N; 化粪池处理后，排入贾屯污水处理厂. 废 气; 打磨（手工打磨）粉尘; 金属粉尘; 经设备自带的料斗收集后，定期外售. 焊接烟尘; 粉尘; 经3台移动式焊烟净化器处理后外排. 喷塑废气; 塑粉; 经袋式除尘器处理后，由15m高的排气筒排放. 固化废气; 非甲烷总烃; 经UV光解处理后，由15m高的排气筒排放. 固 废; 边角料; 生产过程中产生的废料; 经收集后，定期外售. 职工生活; 生活固废; 经环卫工人收集后，送往垃圾填埋场。. 设备自带的料斗收集的打磨粉尘; 金属粉尘; 经收集后，定期外售. 焊接废料; 焊接烟尘; 经收集后，定期外售. 袋式除尘器收集的喷塑粉尘; 塑粉; 经收集后，回用生产. 废灯管; 废灯管; 经收集后，委托有资质单位处置. 废活性炭; 废活性炭. 噪 声; 数控切割机、翻边机以及卷板机等; 噪声; 消声、密闭隔声、厂距衰减等.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 （名称） | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨粉尘 | 金属粉尘 | 0.15t/a | 0t/a |
|  | 焊接烟尘 | 粉尘 | 0.004375kg/h，0.0105t/a | 0.00175 kg/h ，0.0042t/a |
|  | 喷塑废气 | 有组织塑粉 | 13.194mg/m3 0.07125t/a | 1.3194mg/m3 0.007125t/a |
|  |  | 无组织塑粉 | 0.00208kg/h，0.00375t/a | 0.00208kg/h， 0.00375t/a |
|  | 固化废气 | 有组织非甲烷总烃 | 2.6389mg/m3，0.01425t/a | 0.5278mg/m3， 0.00285t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.00042kg/h，0.00075t/a | 0.00042kg/h， 0.00075t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水（240m3/a） | COD BOD NH3-N SS 总磷 | COD：300mg/L 0. 072t/a BOD：150mg/L 0.036t/a NH3-N：25mg/L0.006t/a SS：200mg/L0.048t/a 总磷：2mg/L0.00048t/a | COD：50mg/L 0. 012t/a NH3-N：5mg/L0.0012t/a |
| 固 体 废 物 | 边角料 |  | 3t/a | 外售 |
|  | 生活固废 |  | 3t/a | 委托环卫部门处理 |
|  | 设备自带的料斗收集的打磨粉尘 |  | 0.15t/a | 外售 |
|  | 焊接废料 |  | 0.075t/a | 外售 |
|  | 袋式除尘器收集的喷塑粉尘 |  | 0.064125t/a | 回用生产 |
|  | 废灯管 |  | 20根/a | 定期委托有资质单位处置 |
|  | 废活性炭 |  | 1t/a |  |
| 噪声 | 噪声设备均安装在车间的封闭间内，经过厂房隔声及距离衰减后，可确保厂界噪声达标排放 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目所在区域内无珍贵动植物，拟建项目的建设不改变用地规划功能，在项目施工完成后，及时做好绿化，可在一定程度上对区域植被生物量进行补偿，因此，评价认为本项目建设对周围生态环境影较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目现状是进有大修厂的废弃厂房，要对现有厂房拆除重建。本项目施工建设的主要内容为办公室、车棚、仓库和生产车间，施工期间存在的主要污染为：施工人员的生活污水和施工场地废水；临时堆场扬尘，施工机械及运输车辆产生的尾气，装修材料废气；施工机械及运输车辆产生的噪声；施工产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾等固体废弃物等。 1、施工期大气环境影响分析 1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表8为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 - 表25 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种产生方式是建筑材料的露天堆放作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 因此必须采取合理可行的控制措施，严格执行安全环保6个100%（1.对于施工区域要进行100%的围挡。2.对于裸土及料堆要100%的覆盖。3.对于施工场地，便道要100%的扫水降尘。4.对于出入的车辆要进行100%的冲洗。5.对于施工道路要100%的硬化处理。6.对于运输车辆要做到100%的密闭运输。），以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要对策有： ①严格按照《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新政办（2018）22号文）的要求，对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④施工现场禁止现场搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围墙，主干道围墙高度不低于2.5米，次干道围墙高度不低于2米，底部设置防溢座，顶端设置压顶。建筑施工现场围挡（墙）外地面应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ⑥当风速达到四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施、洒水等降尘措施。 ⑦合理设置现场出入口。门口采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。明确专人负责冲洗车辆，施工运输车辆采取密闭运输，必须经过除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所。 ⑧建筑施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。在建工程外脚手架必须采用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用封闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机械清运，严禁高处随意抛撒。 ⑨施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 2）施工机械及运输车辆尾气 施工机械多为燃油设备会产生一定量的燃油废气，对于施工机械的柴油机工作时排放的烟气，施工单位应做好机械的维护、保养工作，避免油料在柴油机内不完全燃烧而产生大量的黑烟，运出车辆禁止超载、不得使用劣质燃料。项目机械设备作业场区为室外作业，有利用空气的扩散，经采取有效措施后，本项目施工机械尾气对周围环境的影响很小。 3）装修废气 装饰工程用油漆、涂料等挥发造成的废气，主要有甲醛。属于无组织排放。本项目拟采用环保装饰材料，以减少有害废气的排放，通过加强管理、文明施工，对周围环境影响很小。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期间的废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 1）施工废水 施工废水主要来自施工机械、施工车辆和工具冲洗水、结构阶段混凝土养护排水、桩基施工产生的泥浆废水，另外，地基挖填以及由此造成的地表裸露、弃土临时堆放处等在大雨冲刷时泥土随雨水流失也会产生含泥沙废水， 施工机械使用过程中产生的微量漏油在下雨天经雨水等冲刷后也会产生一定量的含油废水。施工废水中主要污染物为 SS（泥土、沙子、块状垃圾等杂质）和少量石油类，SS的浓度约为 500～1000mg/L。施工废水排放的随意性较大，会顺着地势由高处往低洼处漫流，若未经处理随意漫流，则易导致场地周边排水沟排水不畅，甚至淤塞市政排水管网。 项目拟在施工场地内修建一些简易沟渠，将施工废水引入废水收集池， 经沉淀池处理后，废水可循环用于车辆冲洗或用于施工场地抑尘洒水、混泥土养护用水等，不外排，对周边环境影响较小。 2）施工人员生活污水 施工冲洗产生的废水，主要污染物为SS，水质比较简单，收集后用于泼洒场区地面抑尘，不外排，不会对周围环境产生明显影响。 3、施工期声环境影响分析 施工期主要噪声污染为运输车辆，挖掘机、推土机等设备产生的噪声及设备安装阶段切割、挖孔等工序产生的噪声，施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工期影响就会停止。 为降低噪声对周边环境的影响，评价要求应采取以下降噪措施： （1）从声源上控制，通过制定科学的施工计划，合理安排施工顺序；施工单位应使用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间。禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，并提前公示，避免施工噪声扰民。 （3）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将塔吊等相对固定的强噪声设备尽量移至周边敏感点较远处，保障周围居民点正常的生活环境。 （4）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （5）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，对距离敏感目标较近的建筑物外采用移动式隔声屏障，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。 （6）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （7）项目内部靠近敏感目标的施工活动，特别是扬尘和噪声较大的土方作业时，应合理安排时间，科学制定施工方案，尽快完成高噪声作业内容；适当加高厂址东侧围挡，高噪声固定设备尽量远离环境敏感点。 （8）日常应注意对施工设备的维修、保养、使各种施工机械保持良好的运行状态。 经采取上述措施可将施工噪声对周围环境影响降至最低，施工噪声将得到有效控制，在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响。 4、施工期固废影响及防治措施 本项目地基不采用大开挖方式，均采用独立桩基，挖方量较小，挖方量与回填量基本平衡，不产生弃土。施工期间的固废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 本项目施工过程中约产生10t建筑垃圾，可以回收的应集中收集处置；不能回收利用的，不得随意堆放， 应按有关规定报地方建设主管部门， 明确运输路线， 将建筑废弃物堆放至指定地点。 营运期环境影响分析： 本项目营运期对环境的影响主要是生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废。全厂运营后的环境影响分析如下： （一）废水 本项目不产生生产废水，只产生少量的生活污水。 本项目所需职工20人，每天工作8小时，年工作300天。厂区内不提供食宿，工作人员生活用水量按50L/d计，则生活用水为1m3/d（300m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L，BOD5150mg/L，SS200mg/L，NH3-N25mg/L，总磷2mg/L。 本项目位于新乡经济技术产业集聚区，市政管网建设完善，根据规划，区域内企业生活污水和生产废水经处理后排入市政管网，进入贾屯污水处理厂。贾屯污水处理厂收水水质指标为PH 6-9，COD≤320mg/l、BOD≤150mg/l、SS≤250mg/l、氨氮≤30mg/l及石油类≤20mmg/l，可知，项目产生的废水均符合贾屯污水处理厂收水水质指标；尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求，即COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、SS≤10mg/L、石油类≤1mg/L、TP≤1mg/L，最终排入东孟姜女河。本项目废水污染物排放总量为：COD：0.012t/a，BOD5：0.0024 t/a，SS：0.0024 t/a，NH3-N：0.0012 t/a, TP:0.00024t/a。 评价提出：本项目生活污水经化粪池处理后，通过市政管网排入贾屯污水处理厂进一步处理后，最终排入东孟姜女河。 综合分析，本项目废水排放总量较小，水质简单，且能够得到妥善处理，因此对地表水环境影响较小。 地下水环境影响分析 本项目属于专用设备制造业项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 （二）废气 本项目生产过程中产生的废气主要有打磨粉尘、焊接烟尘、喷塑废气和固化废气，这些生产过程中产生的废气通过采取有效的污染防治措施后，能够做到有组织达标排放。 （1）打磨粉尘 本项目在打磨的过程中会产生少量的金属粉尘，本项目在封闭的空间内打磨，禁止露天打磨，并且采用手工打磨。项目钢板的用量约为100 t/a，金属粉尘的产生量约占用量的0.15%，金属粉尘的产生量约为0.15t/a。由于金属粉尘密度较大，打磨设备配备的收集料斗可以进行有效的收集。打磨粉尘经料斗收集后定期外售（由于本项目采用手工打磨，粉尘产生量少，料斗收集完全可以满足需要，不再采用其他处理设施）。 （2）焊接烟尘 本项目对焊加工工序中会有焊接烟尘产生，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》 可知，二氧化碳焊5-8 g/kg，手工电弧焊6-8 g/kg，埋弧焊0.1-0.3 g/kg。本项目使用1.0mm焊丝1 t/a和3.2*350mm焊条0.5 t/a，焊接方式为二氧化碳焊。二氧化碳焊产物系数按7 g/kg算，则项目焊机烟尘产生量为10.5 kg/a，项目焊接工段平均日运行8h，则焊接工段烟尘产生速率为0.004375kg/h（0.0105t/a），以无组织形式排放。本项目在固定的焊接区进行焊接工作，禁止露天焊接。评价建议在车间内配备3 台移动式焊接烟尘净化器，直接从焊接工作点附近捕集烟气，烟气捕集率按75%计，除尘净化效率按80%计，则焊接烟尘总体净化率约60 %，经计算本项目焊接烟尘的无组织排放量为0.00175 kg/h（0.0042t/a）。焊接烟尘经过移动式焊烟净化器处理达标后排放；可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求（颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，无组织排放周界外浓度最高点1.0 mg/m3 ）。 经采取以上措施后，本项目焊接烟尘产生量很小，且焊接烟尘主要成分为金属氧化物，比重较大，产生后可很快在车间内降落，对周围环境影响较小。 （3）喷塑废气 项目喷塑所用材料为聚酯树脂，外观为粉末状，喷塑过程中产生的粉尘主要为未附着到工件表面的塑粉。喷塑工段由于无加热，故无非甲烷总烃产生。经类比，喷塑工段塑粉的附着效率约为85%左右，项目年消耗塑粉约0.5 t，则附着在产品上的约为0.425t，未附着部分约0.075 t。喷塑工段在喷塑室内进行，喷塑室为半密闭结构，减少了部分粉尘外溢。项目喷塑房配套设置1套滤芯回收装置收集粉尘，并配套1台风机，风量为3000 m3/h，喷塑时未吸附在工件表面上的漂浮粉末随喷塑室内空气一同被风机抽吸，流向操作口对面的滤芯，经滤芯过滤，大部分粉末被截留在滤芯室内，少量细微粉末随空气排出室外。定时用压缩空气反吹滤芯，滤芯表面的粉末落入滤芯室内的集料盒，回收后重新利用。 为进一步提高喷塑粉尘除尘效率，减少粉尘外排量，评价建议在滤芯回收装置后面串联一个袋式除尘装置，即经滤芯回收装置处理后排出的含有细微粉末的空气通过管道引入1 台袋式除尘器里进行处理，处理后废气通过1 根15m 高排气筒排放。袋除尘设施配套风量为3000 m3/h。 经采取以上措施，喷塑工段粉尘收集效率可达到95%以上，本次评价取95%，粉尘处理效率可达到90 %以上，本次评价取90 %。则项目喷塑工段有组织粉尘产生量为0.07125t/a，喷塑工段日运行约6 h，则产生速率为0.0396 kg/h，浓度为13.194 mg/m3。本项目无组织粉尘产生量为0.00375t/a，则产生速率为0.00208 kg/h。经除尘措施处理后粉尘有组织排放量为0.007125t/a，排放速率为0.00396 kg/h，排放浓度为1.3194 mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2 颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5 kg/h）的要求。 （4）固化废气 项目固化工段电加热温度约为180- 220℃，时间约为20min，固化工段工作时间为每天6小时。项目所用塑粉为聚酯树脂，该类树脂相对分子量大，在成膜的过程中不发生进一步交联。根据有关资料分析，该类树脂的热解温度在300℃以上，固化过程中该类树脂挥发量较少。 环境部印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(七)实施VOCs综合治理专项行动。22.推进治污设施升级改造。企业应依据排放废气的风量、温度、浓度、组分以及工况等，选择适宜的技术路线，确保稳定达标排放。2018年10月底前，各地要对工业企业VOCs治污设施，开展一轮治污效果执法检查，严厉打击市场不规范行为;对于不能稳定达标排放的简易处理工艺，督促企业限期完成整改。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。 综上所述，本项目固化过程中有机废气产生量少，浓度低，采用UV光解+活性炭吸附处理装置处理后可以确保稳定达标排放。 项目采用静电喷涂技术，产生的废气主要为粉末固化过程中产生的少量有机废气，其主要成分为树脂粉末的受热气化物。固化过程中有机物挥发量约占原料使用量的3%，则项目有机物挥发量为0.015t/a，评价建议将有机废气经引风机引入UV光解处理装置处理后经15m高排气筒排放。集气罩收集效率为95%，UV光解+活性炭吸附处理装置一般处理效率为80%，本次评价取80%，配套风机风量为3000 m3/h，有机物有组织产生量为0.01425t/a，产生速率为0.0079 kg/h，产生浓度为2.6389mg/m3，有机物有组织排放量为0.00285t/a，排放速率为0.00158 kg/h，排放浓度为0.5278mg/m3，通过1根15m高的排气筒排放；有机物无组织排放量为0.00075t/a，排放速率为0.00042kg/h。本项目固化废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：非甲烷总烃最高允许排浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为10kg/h）的要求，且《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）排放口浓度≤80mg/m3、去除率≥75%的要求。 项目拟选用的1套UV光催化氧化处理设施的工作电压为220V，工作功率为3kW，UV光催化氧化灯能耗为150W，共包含20根灯管，拟购UV光催化氧化处理设施尺寸为1900mm×1200 mm×1300 mm，风机风量最大为3000m3/h，则废气停留时间为2.2s，采用185nm~245nm波长紫外光线，能量最高为6.47kJ/mol，设备日常使用除配件出现损坏，仅需将UV光催化氧化设备内的灰尘清除掉。设备运行费用仅为电费，每天运行时间为6h，则1台UV光催化氧化处理设备电费为18元/d（1度电按照1元计算），每年的运行费用为0.54万元。UV光催化氧化装置内的灯管需定期更换，平均每年更换一次， （5）有组织排放废气影响分析 本项目有组织排放废气污染物排放参数情况见表26。 表26 有组织排放大气污染物参数表 污染源; 污染因子; 排气筒参数; 废气量（Nm3/h）; 排烟温度（℃）; 排放参数. 数量 （个）; 高度（m）; 内径（m）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 喷塑; 粉尘; 1; 15; 0.2; 3000; 25; 1.3194; 0.00396. 固化; VOCs; 1; 15; 0.4; 3000; 25; 0.5278; 0.00158. 废气中主要污染因子分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和河南省大气污染攻坚战办公室攻坚办【2017】162号文要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式计算项目外排废气的最大地面浓度及占标率 Pi。有组织排放大气预测结果表见表27。 表27 喷塑有组织排放大气预测结果表 距离中心下风向距离D（m）; 喷塑工序. 粉尘. 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 6.407E-20; 0.00. 100; 0.0004201; 0.05. 191; 0.0004796; 0.05. 200; 0.0004781; 0.05. 300; 0.0004202; 0.05. 400; 0.0004038; 0.04. 500; 0.0003474; 0.04. 600; 0.0002912; 0.03. 700; 0.000244; 0.03. 800; 0.0002061; 0.02. 900; 0.0001758; 0.02. 1000; 0.000178; 0.02. 1100; 0.000179; 0.02. 1200; 0.0001773; 0.02. 1300; 0.0001739; 0.02. 1400; 0.0001694; 0.02. 1500; 0.0001641; 0.02. 最大落地浓度距离191; 0.0004796; 0.05. 由表可知，粉尘最大一次落地浓度为0.0004796mg/m3，占标率为0.05%，对应的 距离为191m。 表28 固化有组织排放大气预测结果表 距离中心下风向距离D（m）; 固化工序. 非甲烷总烃. 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 3.211E-20; 0.00. 100; 0.0001434; 0.01. 189; 0.0001639; 0.02. 200; 0.0001631; 0.02. 300; 0.0001443; 0.01. 400; 0.0001372; 0.01. 500; 0.0001173; 0.01. 600; 9.805E-5; 0.01. 700; 8.198E-5; 0.01. 800; 6.912E-5; 0.01. 900; 5.89E-5; 0.01. 1000; 6.056E-5; 0.01. 1100; 6.077E-5; 0.01. 1200; 6.01E-5; 0.01. 1300; 5.886E-5; 0.01. 1400; 5.724E-5; 0.01. 1500; 5.541E-5; 0.01. 最大落地浓度距离189; 0.0001639; 0.02. 由表可知，非甲烷总烃最大一次落地浓度为0.0001639mg/m3，占标率为0.02%；对应的最大落地浓度距离为189m。 分析预测结果表明，本项目排放废气中主要污染因子对周围环境影响很小。厂址周围敏感点污染因子浓度值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准中有害物质最高允许浓度，废气排放对敏感点的影响较小。项目只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能减少对大气环境质量的影响。总体来说，项目建设对周围大气环境质量影响不大。 （6）无组织排放废气影响分析 本项目无组织排放废气主要有焊接烟尘、喷塑废气和固化废气，焊接烟尘和喷塑废气污染因子为粉尘，固化废气污染因子为非甲烷总烃，具体情况见表29。 表29 无组织排放废气情况表 序号; 污染因子; 排放量（kg/h）; 排放方式; 源性质; 源参数. 1; 粉尘; 0.00208; 无组织排放; 面源; 高10m，长54m，宽22m. 2; 非甲烷总烃; 0.00042. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式计算项目外排废气厂界达标情况见表30。 表30 无组织排放废气厂界达标预测 距车间最近厂界距离; 粉尘(mg/m3); VOCs(mg/m3). 北厂界7m; 8.026E-5; 1.661E-5. 南厂界0m; 6.33E-14; 4.61E-15. 东厂界20m; 0.0006821; 0.0001411. 西厂界0m; 6.33E-14; 4.61E-15. 执行标准(mg/m3); 1.0; 2.0. 分析预测结果表明，项目生产过程中无组织排放的各污染因子均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和河南省大气污染攻坚战办公室攻坚办【2017】162号文要求。对周围环境影响不大。经计算，本项目粉尘无组织排放均无超标点，不设置大气环境防护距离。 计算结果见下表。 表31 大气环境防护距离计算参数及结果一览表 项目; 污染物; 无组织源强g/s; 环境质量标准 Cm(mg/m3); 无组织源参数; 大气环境防护距离（m）. 长度 （m）; 高度 （m）; 宽度 （m）. 车间; 粉尘; 0.00058; 1; 54; 10; 22; 无超标点. 车间; 非甲烷总烃; 0.00012; 2; 54; 10; 22; 无超标点. 卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)LD 式中：Cm 标准浓度限值，mg/m3； L 工业企业所需卫生防护距离，m； r 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/Π)0.5； A、B、C、D 卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。本次评价平均风速为取2.4m/s。 Qc 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 表32 卫生防护距离计算参数 计算 系数; 工业企业所 在地区近五 年平均风速 （m/s）; 卫生防护距离 L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; ＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 项目卫生防护距离计算结果见下表。 表33 卫生防护距离计算表 项目; 污染物; 标准值 mg/m3; 源强 g/s; 源面积 m2; 计算系数; 计算结果m. A; B; C; D. 生产车间; 粉尘; 1; 0.00058; 1188; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.065. 生产车间; 非甲烷总烃; 2; 0.00012; 1188; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.004. 根据 GB/T 13201-91 的规定“卫生防护距离在 100m 以内时，级差为 50m，超过100m，但小于或等于 1000m 时，级差为 100m；当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，若不在同一级别，则取距离大的作为项目的卫生防护距离”。根据计算结果，本项目生产车间的卫生防护距离为100米。 本项目的卫生防护距离为100m，根据现场调查，本项目卫生防护距离内没有居民区、医院、学校、文教机关等敏感点存在，满足设防要求。评价提出，卫生防护距离内不宜再规划新建医院、学校、居住区等环境敏感点。 3、噪声 本项目的噪声源主要为数控切割机、钻铣床、翻边机、卷板机和等设备，噪声级在75~85dB(A)之间，为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： N Leq=10lg(Σ10Li/10) i=1 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表34 声环境预测结果统计及分析 项目 监测点位; 贡献值 dB（A）; 标准 dB（A）; 达标 分析. 东厂界; 昼; 35.03; 昼间65 夜间55; 达标. 夜. 西厂界; 昼; 29.53. 夜. 南厂界; 昼; 40.23. 夜. 北厂界; 昼; 30.83. 夜. 由表34可以看出，根据噪声预测结果可知，生产设备噪声经基础减震和消声后，本项目各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求，对周围声环境影响不大。 项目运行后，经采取降噪措施后预计项目各厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，厂界噪声能做到达标排放。环评建议企业加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 4、固体废物 本项目营运期固废主要有边角料、料斗收集的打磨粉尘、焊接废料、袋式除尘器收集的喷塑粉尘、职工生活垃圾和废灯管。 本项目边角废料来自下料及加工过程中产生的边角余料及碎屑，根据机加工生产行业生产经验，边角料产生量平均取原料年用量3 %，本项目钢板年用量100t/a，则边角料产生量为3t/a。项目边角废料在厂区集中收集后，定期外售。 本项目在打磨的过程中会产生少量的金属粉尘，本项目钢板的用量约为100 t/a，金属粉尘的产生量约占用量的0.15%，故打磨金属粉尘的产生量约为0.15t/a。金属粉尘经设备配备的收集料斗收集后，定期外售； 根据对焊接工艺的调查和查阅资料，焊接材料利用率为95 %，项目焊丝年用量1 t/a、焊条年用量为0.5 t/a，则焊接废料产生量为0.075t/a，此部分固废在厂区集中收集后外售给废品收购站。 本项目喷塑过程除尘器收集粉尘约0.064125 t/a，此部分粉尘为塑粉，集中收集后回用于项目喷塑。 生活垃圾以0.5kg/(人·d)计，职工共20人，则项目产生的垃圾量约为10kg/d（3t/a），项目应设置垃圾临时储存设施（垃圾桶），生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求对一般固废进行暂存，本项目拟设置10m2的一般固废暂存间对一般固废进行暂存。建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地环境产生不利影响。 废灯管：为确保有机废气的处理效率，UV光催化氧化装置内的灯管需定期更换，本项目平均每年更换一次，则本项目废灯管的产生量为20根/a。由《国家危险废物名录》（2016年本）可知，项目产生的废灯管属于危险废物，废物类别为HW29“含汞废物”，废物代码为900-02329“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。 废活性炭：为确保有机废气的处理效率，活性炭吸附装置内的活性炭需定期更换，本项目平均每75天更换一次，一年工作300天，每次更换下的废活性炭量为0.25t/次，则本项目废活性炭的产生量为1t/a。由《国家危险废物名录》（2016年本）可知，项目产生的废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。 项目拟设置2m2的危废暂存间，用于废灯管和废活性炭暂存，评价要求该场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）的相关要求建设。项目产生的危险废物在未处理前均临时存储于厂区车间内专设的危险废物暂存间内，将危废单独装入特定容器内，并在容器上粘贴危险废物标签。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏。贮存场所应设置配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。为防止其产生二次污染，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，材质要符合要求，装载危险废物的容器必须完好无损。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与各危险废物相容，基础必须防震、防渗。危险固废临时废物贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》相关要求。危险固废严禁直接丢弃，必须委托有危险废物处置资质的单位进行回收处理。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 5、选址合理性分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南）。根据现场踏勘，本项目现状厂址为进有大修厂的旧厂房，距本项目最近敏感点为项目西北侧约900米的七里营镇，本项目不在四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井) 和新乡县翟坡镇水厂地下水井群饮用水源保护区范围内。 根据新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015—2025），项目用地为二类工业用地，选址符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划和土地利用规划。依据七里营镇人民政府出具的规划证明可知，本项目符合土地利用规划，产业发展规划和总体规划。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 6、总量控制指标 本项目无锅炉，不涉及SO2、NOx总量指标，本项目运营期外排废水为生活污水，废水量为240m3/a，经化粪池处理后，通过市政管网排入贾屯污水处理厂进一步处理后，最终排入东孟姜女河。本项目按照COD50mg/L、氨氮5mg/L进行总量核算。本工程本着清洁生产、污染控制及达标排放的原则，建议本项目建成并投入使用后主要污染物总量控制指标为： 废气污染物：SO2：0t/a 、NOX：0t/a、VOCS：0.0036t/a；废水污染物：COD：0.012t/a、 NH3-N：0.0012t/a、TP:0.00024t/a。非甲烷总烃：0t/a。 7、环保投资估算 建设项目总投资500万元，其中环保投资18万元，占总投资的3.6%，具体内容见下表。 表35 环保投资及环保设施“三同时”竣工验收一览表 类别; 污染源; 环保措施; 数量; 投资费用（万元）. 废气; 打磨粉尘; 设备配备有收集料斗; 1套; 0.1. 焊接烟尘; 三台移动式焊烟净化器; 1套; 0.4. 喷塑废气; 滤芯回收后，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放; 1套; 4.0. 固化废气; 经UV光解+活性炭吸附处理装置处理后由一根15m高的排气筒排放; 1套; 5.8. 废水; 生活污水; 化粪池处理后，排入贾屯污水处理厂; 1座10m3; 3. 噪声; 设备噪声; 设置基础减振、厂房隔音; /; 0.5. 固废; 边角料; 建设一般固废暂存间，经收集后，暂存于固废暂存间，定期外售; 1个10㎡; 2. 料斗收集的打磨粉尘. 焊接废料. 袋式除尘器收集的喷塑粉尘; 经收集后回用生产; /; 0.1. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干; 0.1. 废灯管; 危废暂存间; 1个2㎡; 1. 废活性炭. 厂区地面硬化及绿化; 全厂地面应进行水泥硬化，定期洒水抑尘; /; 1. 环保投资总计; /; 18. 8、全厂污染物产排情况 企业原址位于新乡县七里营开发区，由于距离人民胜利渠太近，故响应政府的号召，将厂址迁到新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南）。本项目完成后，污染物产排情况如下。 表36 全厂污染物产排情况一览表 污染物; 污染因子; 原有工程排放量（t/a）; 区域平衡替代本工程消减量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 排放总量（t/a）; 全厂新增排放量（t/a）. 废气; 焊烟; 0.0042; 0.0042; 0.0042; 0.0042; 0. 喷塑粉尘; 0.010875; 0.010875; 0.010875; 0.010875; 0. 非甲烷总烃; 0.0036; 0.0036; 0.0036; 0.0036; 0. 废水; COD; 0; 0; 0.012; 0.012; 0.012. 氨氮; 0; 0; 0.0012; 0.0012; 0.0012. 固废; 边角料; 3; 3; 3; 3; 0. 料斗收集的打磨粉尘; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0. 焊接废料; 0.075; 0.075; 0.075; 0.075; 0. 生活垃圾; 3; 3; 3; 3; 0. 废灯管; 20根/a; 20根/a; 20根/a; 20根/a; 0. 废活性炭; 1; 1; 1; 1; 0.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 打磨粉尘（手工打磨） | 金属粉尘 | 经设备配备的收集料斗收集后，定期外售 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准； 非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）排放口浓度≤80mg/m3、去除率≥75%的要求。 |
|  | 焊接烟尘 | 焊接烟尘 | 配备三台移动式焊烟净化器 |  |
|  | 喷塑废气 | 喷塑粉尘 | 经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放 |  |
|  | 固化废气 | 非甲烷总烃 | 经UV光解+活性炭吸附处理装置处理后由一根15m高的排气筒排放 |  |
| 废 水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N等 | 经化粪池处理后，排入贾屯污水处理厂 | 对周边环境影响很小 |
| 一般固体废物 | 边角料 | 钢板 | 经收集后，暂存于固废暂存间，定期外售 | 对周边环境影响很小 |
|  | 料斗收集的打磨粉尘 | 金属粉尘 |  |  |
|  | 焊接废料 | 焊烟粉尘 |  |  |
|  | 袋式除尘器收集的喷塑粉尘 | 喷塑粉尘 | 经收集后，回用生产 | 对周边环境影响很小 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门清运 | 妥善处置 |
| 危险固体废物 | 废灯管 | 废灯管 | 定期委托有资质单位处置 | 妥善处置 |
|  | 废活性炭 | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声设备主要为数控切割机、翻边机和卷板机等设备噪声源强为75-85dB（A），经减振基础、厂房隔音和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 昼65dB(A)、夜55dB(A)标准的要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建成后将采取一定的绿化措施，应采取灌木与乔木相结合的方式，生态环境将得到一定程度的恢复。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、项目概况 本项目为新乡县群星环保机械有限公司 “新乡县群星环保机械有限公司年产1000套机械环保设备建设项目”，位于新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南）。项目总投资为500万元，其中环保投资18万元，占总投资的3.6%。项目劳动定员为20人，每天工作8小时，年工作280天。 2、项目可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目及其生产设备、产品均不在限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南）。根据新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015—2025），项目用地为二类工业用地，选址符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划和土地利用规划。依据新乡县七里营人民政府出具的规划证明可知，符合土地利用规划，产业发展规划和总体规划，本项目不在饮用水源地保护区内。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目可行。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目生产过程中产生的废气主要有打磨粉尘、焊接烟尘、喷塑废气和固化废气，这些生产过程中产生的废气通过采取有效的污染防治措施后，能够做到有组织达标排放。打磨粉尘经设备配备的收集料斗收集后定期外售；焊接烟尘经过移动式焊烟净化器处理达标后排放；喷塑废气在滤芯回收装置后，再经袋式除尘器处理，最后通过15m 高排气筒排放；固化废气经UV光解+活性炭吸附处理装置处理后通过15m高排气筒排放；粉尘排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求（颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，无组织排放周界外浓度最高点1.0 mg/m3 ）。非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：非甲烷总烃最高允许排浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为10kg/h）的要求，且《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）排放口浓度≤80mg/m3、去除率≥75%的要求。 （2）水环境影响分析结论 本项目不产生生产废水，只产生少量的生活污水。劳动定员为20人，年运营300天，厂区不提供食宿，每人每天生活用水量按50L计，生活用水量约为1.0m3/d，300m3/a。生活用水产污系数按照80%计，项目废水排放量为240m3/a，污评价提出：本项目生活污水经化粪池处理后，通过市政管网排入贾屯污水处理厂进一步处理后，最终排入东孟姜女河。 项目建设对地表水环境影响较小。 本项目属于专用设备制造业项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 （3）声环境影响分析结论 本项目的噪声源主要为数控切割机、钻铣床和翻边机等，噪声级在75~85dB(A)之间，经采取一系列措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。环评建议加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，周围均为企业，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 （4）固废影响分析结论 本项目营运期固废主要有边角料、料斗收集的打磨粉尘、焊接废料、袋式除尘器收集的喷塑粉尘和职工生活垃圾。边角料、料斗收集的打磨粉尘、焊接废料经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；袋式除尘器收集的喷塑粉尘经收集后回用生产；生活垃圾由环卫部门统一清运；废灯管和废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求建设危废暂存间，定期委托有相关资质的单位处置。 4、总量控制指标 废气污染物：SO2：0t/a 、NOX：0t/a、VOCS：0t/a；废水污染物：COD：0.0096t/a、 NH3-N：0.0010t/a、TP:0.00024t/a。 5、评价建议 （1）加强环境管理，保证各种环保设施正常运行。 （2）建筑设计时安全系数要按规定，保证施工质量，不能有安全隐患。 （3）尽快完善厂区建设，并做好厂区绿化工作。加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 （4）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。 （5）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时向环境保护主管部门申请环保验收。 6、总评价结论 本项目为新乡县群星环保机械有限公司 “新乡县群星环保机械有限公司年产1000套机械环保设备建设项目”，位于新乡经济技术产业集聚区（刘庄路与远大路交叉口远大路路南），选址符合相关规划。项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日