建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万立方米以上混凝土制成品项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南新霖建材有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邵伟 410204197609186015 |  | 联系人 | 赵冉 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15225900002 | 传 真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号 |  |  |  |  |
| 立项备案 部 门 | 新乡县发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 2018-410721-30-03-063637 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | 水泥制品制造 C3021 |  |
| 占地面积 (平方米) | 20010 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 10000 | 其中：环保投资(万元) | 125 | 环保投资占总投资比例 | 1.25% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2019年8月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来： 近年来，随着城市化进程的加快，民生安居工程和新农村建设的积极推进，大量新型墙材需求量也在逐年递增。混凝土制成品作为粘土烧结制品的替代品，在建筑行业已被大量推广应用，该产品适用于各类民用建筑、公用建筑和工业厂房的内、外墙以及房屋的基础等。为满足市场需求，河南新霖建材有限公司投资10000万元在新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号建设年产30万立方米以上混凝土制成品项目。 河南新霖建材有限公司位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，租赁新乡市起重设备厂有限责任公司闲置土地进行生产建设。根据新乡县古固寨镇总体规划（2012-2030）（附图1）项目选址属于生产建设用地；根据新乡县古固寨镇政府出具的证明，项目选址符合古固寨镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求（见附件3）。现场勘查时，项目所在地为空地，生产车间尚未建设，不属于未批先建项目。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令的要求， 河南新霖建材有限公司新建年产30万立方米以上混凝土制成品项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及2018年修改单规定，本项目类别为“十九、非金属矿物制品业”类中的第50项“砼结构构件制造、商品混凝土加工”应编制环境影响报告表。 受河南新霖建材有限公司委托，我单位承担了“年产30万立方米以上混凝土制成品项目”的环境影响评价工作（委托书见附件1）。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“客观、公开、公正”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、厂址周围环境 项目位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，占地面积30亩，厂址四周环境为：东侧为河南豫飞管庄有限公司；南侧、西侧、北侧均为农田，项目周围环境概况见图1。 项目周围主要环境敏感点：东北200米成名小学；东380米为古固寨镇；西590米为小介山村。 图1 项目周围环境概况 三、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见表1： 表1 本项目基本情况 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产30万立方米以上混凝土制成品项目. 2; 项目选址; 新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号. 3; 建设单位; 河南新霖建材有限公司. 4; 占地面积; 20010平方米. 5; 总投资; 10000万. 6; 劳动定员及工作制度; 劳动定员50人，单班生产，200天/年. 2、项目建设情况及项目组成 河南新霖建材有限公司拟投资10000万元建设年产30万立方米以上混凝土制成品项目，项目建设内容主要包括主体工程、配套工程和环保工程。主要建设内容见表2。 表2 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 原料库; 1座全封闭仓库，建筑面积500m2。; 未建. 混凝土环保站; 1座，年产30万m3。. 制砖车间; 1座，建筑面积1000m2。. 养护车间; 1座，建筑面积7000m2。. 成品仓库; 1座，建筑面积10000m2。. 配套工程; 办公室; 建筑面积500m2，用于员工办公。; 未建. 沉淀池; 容积100m3。; 未建. 环保工程; 废气治理; 项目骨料原料仓采用全密闭，料场内部上方设置有喷淋降尘系统，减少骨料堆存装卸粉尘；输送带采用全密闭，减小输送过程中产生的粉尘；粉料罐呼吸孔产生的粉尘经各自袋式除尘器处理后四个排气筒合并成一个高于罐顶3m排气筒排放，总高度23m；搅拌机全密闭，搅拌过程粉尘经袋式除尘器处理后由不低于15m高排气筒（同时高于搅拌机3m）排放；表面处理工序经袋式除尘器处理后由不低于15m高排气筒排放。; 未建. 废水治理; 生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排水。; 未建. 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排水。. 固废处置; 该项目产生固体废物经妥善处置后，对环境不造成固体废物污染。; 未建. 噪声治理; 项目运营期各设备运行噪声较小，且均置于车间内，并对高噪声设备设置减振基础，合理布局，安排专人对设备进行维护。; 未建. 3、项目产品方案 表3 项目产品方案一览表 # 序号; # 产品名称; # 规格; # 单班产量; # 年产量. # 1; # 透水砖; # 200x100x(50-100)mm; # 375m3(37500块); # 7.5万立方/年. # 2; # 多边形路面砖; # 225x112.5x(50-100)mm; # 375m3(30000块); 7.5万立方/年. # 3; # 空心砖; # 400x200x200mm; # 175m3（10944块）; 3.5万立方/年. # 4; # 路沿石; # 1000x120/150x300mm; # 97m3（2688块）; 1.9万立方/年. # 5; # 非标预制件; # 特殊制品; # 480m3; 9.6万立方/年. 项目产品包括标准预制件和非标准预制件，非标准预制件根据客户的特殊需求，设计参数，完成生产。项目建设1座商品混凝土站、2套德国策尼特940全能型混凝土制品成型机和1套砌块和路面砖表面处理设备，商品混凝土站配有4个300T粉料筒仓和1套搅拌机组，可以满足项目年产30万立方米混凝土制成品的需要；根据客户提供德国策尼特940全能型混凝土制品成型机生产能力分析，项目2套德国策尼特940全能型混凝土制品成型机单班生产能力为：透水砖375m3(37500块)、多边形路面砖375m3(30000块)、空心砖175m3(10944块)、路沿石97m3(2688块)，即每天可生产标准件1022m3，非标预制件480m3，即每天生产1502m3。项目年生产200天，项目2套德国策尼特940全能型混凝土制品成型机可满足年产30万立方米混凝土制成品的需要。 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设 备 名 称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 商品混凝土环保站; 混凝土搅拌机组; 2HZS360; 1套; 预制混凝土的搅拌. 粉料仓筒仓; 300T; 1套; 2个水泥罐、1个粉煤灰罐、1个矿粉罐，均为300t. 2; 德国策尼特940全能型混凝土制品成型机; 940SC; 计量系统; 2套; 预制件生产工序. 电控系统. 标准件模具系统. 非标模具系统. 3; 砌块和路面砖表面处理设备; /; 粗磨系统; 1套; 预制件表面处理工序. 刮磨系统. 抛光系统. 劈裂系统. 注：经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目所用设备无淘汰类设备。粗磨、抛光、刮磨、表面抛丸、霹裂 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗量见表5Error: Reference source not found。 表5 主要原辅材料消耗量一览表 序 号; 名称; 单位; 年 用 量; 备注. 原辅 材料; 1; 河砂; t; 275020; 骨料，封闭的料棚储存. 2; 石沫; 488790; 骨料，封闭的料棚储存，河南豫飞管桩有限公司的边角料. 3; 水泥; 86470; 粉料，筒仓储存（直径4.5米，高度20米）. 4; 粉煤灰; 36430. 5; 矿粉; 36430. 6; 高效外加剂; 762; 以聚羧酸减水剂为主要成分，并含有泵送剂和引气剂，冬季配方另外含有防冻剂. 7; 氧化铁颜料; 铁红（Y101）; 150; 预制件生产工序. 8; 柚黄（313）; 186. 9; 铁黑（722）; 75. 10; 杏黄（960）; 150. 11; 鲜红（110）; 150. 12; 棕色（686）; 150. 13; 塑料膜; 3; 养护工序. 能源; 14; 水; m3; 79600; 生产用水. 15; 电; KW•h; 5万; 生产用电. 原料理化性质如下： 氧化铁颜料：氧化铁颜料具有无毒，不渗色，成本低，化学稳定性好和物理耐牢度，耐碱性能高，在强烈的日光曝晒下色泽不变，对任何浓度的碱类以及其他种类碱性物质，尤其是建筑上常用的水泥、石灰灰浆等都是非常稳定的，并且对水泥建筑构件不发生粉化作用，亦不影响它的强度。广泛应用于建材、涂料、油墨、橡胶、塑料、陶瓷、玻璃制品、五金玻璃抛光、戏剧油彩、绘画、化妆品、药品着色、复印材料、催化剂、电子工业及录音录像磁性记忆材料等方面。 四、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），评价对于本项目建设与产业政策的相符性进行分析，详见表6。 表6 产业政策相符性分析表 一、项目规模相符性. 鼓励类; (十二)建材 10、30万平方米/年以上超薄复合石材生产；机械化石材矿山开采；矿石碎料和板材边角料综合利用生产及工艺装备开发。. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目采用河南豫飞管桩有限公司的边角料进行生产，属于鼓励类，(十二)建材 10、“矿石碎料和板材边角料综合利用生产”，符合国家产业政策。. 二、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 第二类 限制类（九）建材 8、单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块。. 淘汰类; 第三类 淘汰类（八）建材 25、非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线。. 本项目; 本项目产品为混凝土制成品，无烧结工序，单班生产，年产30万立方米以上混凝土制成品项目，符合国家产业政策。. 三、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 第三类 淘汰类（八）建材 13、普通挤砖机；14、SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机；17、100吨以下盘转式压砖机；20、单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机。. 本项目; 本项目所用德国策尼特940全能型混凝土制品成型机，项目单班生产，年产30万立方米以上混凝土制成品，不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 四、原料及产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目混凝土制成品，采用河南豫飞管桩有限公司的边角料进行生产，属于鼓励类，符合国家产业政策。. 本项目属于鼓励类，(十二)建材 10、“矿石碎料和板材边角料综合利用生产”，该项目工艺、原料、产品及所用设备无限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求，新乡县发展和改革委员会以2018-410721-30-03-063637文同意该项目备案。 五、备案相符性分析 新乡县发展和改革委员会以2018-410721-30-03-063637文同意该项目备案。项目拟建设情况与备案相符性分析见下表7。 表7 备案相符性分析 序号; 内容; 备案; 实际建设; 一致性分析. 1; 建设 地点; 新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号; 新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号; 一致. 2; 建设 规模; 年产30万立方米以上混凝土制成品项目; 年产30万立方米以上混凝土制成品项目; 一致. 3; 生产 工艺; 将砂石碎料、边角料、水泥、粉煤灰等建材原材料、废料及工业废渣通过商品混凝土环保站加工成预拌商品混凝土后通过收料斗进入自动化生产线，生产出市面上使用的空心砖，铺路砖，路缘石。透水砖或非标的电缆槽，检修井，预购件等特殊混凝土制成品。最后经过表面处理设备进行相应的工艺处理形成产品。; 原料-配料-搅拌-混凝土制品制造-表面处理--养护-成品。; 基本一致，明确生产过程. 4; 主要生产设备; 商品混凝土环保站1座；德国策尼特940全能型混凝土制品成型机；混凝土预制件自动化生产线2条以及全套砌砖块和路面砖表面处理设备等。; 商品混凝土环保站1套；德国策尼特940全能型混凝土制品成型机2套；砌块和路面砖表面处理设备1套; 一致，明确自动化设备生产线名称及套数. 六、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析如下。 表8 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 项目; 与本项目相关条文; 项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目选址位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。; 不属于. 特殊环境敏感区：禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；; 不属于. 新乡市集中水源地保护区名录; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区：一级保护区范围：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉淀池、西郊沉淀池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉淀池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。; 本项目距离黄河贾太湖地表水饮用水源保护区12.1km; 本项目不在水源地保护区范围内. 新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区; 新乡市新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。无二级保护区范围；; 本项目距离新乡县古固寨镇水厂地下水井群830m。; 本项目不在古固寨镇水厂地下水井群保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）； 三类工业项目：非金属矿采选及制品制造（水泥制造；建筑及卫生陶瓷制造；石墨、碳素制品）；; 项目为年产30万立方米以上混凝土制成品项目，属于二类工业项目中的非金属矿采选及制品制造; 项目属于二类工业项目. 由上表可知，该工程选址位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，不属于分类准入政策中的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、特殊环境敏感区。按照《实施细则》的要求，参照分类准入政策中的与农产品主产区执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与农产品主产区规定对照 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 功能区范围; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，不在工业准入优先区范围内; 参照农产品主产区环境准入政策的要求，本项目符合农产品主产区环境准入政策要求。. 功能区目标; 要以保障农产品供给安全为目标，严格控制工业开发活动，支持因地制宜发展农产品加工业，防止不合理工业开发对农业生产环境的不良影响。; 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，用地性质为建设用地，新乡市起重设备厂有限责任公司闲置土地进行生产建设，不属于基本农田; 不在保护区范围内. 环境准入政策; 1、取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目为年产30万立方米以上混凝土制成品项目，不在豁免名录内； 2、本项目为金属制品项目，应编制环境影响报告表 3、本项目为二类工业项目 4、本项目没有废水排放; 参照农产品主产区环境准入政策的要求，本项目符合农产品主产区环境准入政策条件。. 由表9可知，本项目符合农产品主产区环境准入政策，符合审批条件。 七、与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的对照分析 表10 本项目情况与实施方案要求对照一览表 类别; 水泥制品综合治理要求; 项目情况; 符合性. 严格环境准入门槛; 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目属于新建项目，属于水泥制品行业，厂址位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，生产过程中使用使用成品水泥，无水泥熟料的制造工序，不涉及燃煤锅炉。; 符合. 加快化解过剩产能; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。; 本项目产品为混凝土制成品，无烧结工序，单班生产，年产30万立方米以上混凝土制成品项目，符合国家产业政策。; 符合. 加强道路扬尘综合整治; 加大对运输渣土、煤炭、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料等易扬尘车辆的监管执法力度，严格落实车身冲洗和车厢严密遮盖等环保措施，严厉查处车辆抛洒、不覆盖或覆盖不严等行为。; 项目粉状物料采用密闭罐车运输；骨状物料运输过程中加盖防尘布；项目设置自动式进出车辆冲洗装置。; 符合. 强化工业料堆场扬尘整治; 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。2018 年 10 月底前，火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。2018 年 11 月 1 日起，对达不到要求的工业堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。（市环保局牵头，各县(市、区)人民政府、管委会负责落实）; 项目粉状物料置于密闭的筒仓中；骨状物料置于密闭的原料库中，并设置喷淋装置减少卸料粉尘的产生；项目设置一套在线视频监控和PM10自动监控设备，并与环保部门监控平台联网。; 符合. 本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》要求。 八、与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 表11 本项目情况与行动方案要求对照一览表 类别; 水泥制品综合治理要求; 项目情况; 符合性. 深化工业污染治理; 自2018 年10 月1 日起，严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造。继续推进工业企业无组织排放治理，在安全生产许可条件下，实施封闭储存、密闭输送、系统收集。; 项目粉尘经除尘器处理后能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3和表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准要求。; 符合. 本项目符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 九、与《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 表12 本项目情况与行动方案要求对照一览表 类别; 水泥制品综合治理要求; 项目情况; 符合性. 探索实施重点行业超低排放改造; 2018年10月底前,鼓励在水泥熟料企业试点开展超低排放改造。完成超低排放改造后,水泥窑废气在基准氧含量10%的条件下,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、50毫克/立方米、150毫克/立方米。; 项目粉尘经处理后能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3和表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准要求。; 符合. 完成重点工业企业无组织排放治理改造; 全面核实重点工业企业无组织排放治理完成情况，2018年8月底前,完成建材、有色、火电等行业和锅炉的无组织排放治理工作。粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点(装置)应加盖封闭,设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。未按时按要求完成无组织排放改造治理的企业，依法予以处罚，实施停产整治。10月底前,建材、有色、火电等行业和锅炉等企业实现规范管理,按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准,对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存,实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。11月1日起,对达不到要求的工业堆场,依法依规进行处罚，并停止使用。; 项目粉状物料置于密闭的筒仓中；骨状物料置于密闭的原料库中，并设置喷淋装置减少卸料粉尘的产生；项目设置一套在线视频监控和PM10自动监控设备，并与环保部门监控平台联网。. 加大建材行业错峰生产力度; 2018年采暖季,全市水泥(含特种水泥,不含粉磨站、粉磨工序和承担居民供暖、协同处置城市垃圾或危险废物生产线)、砖瓦窑(不含以粉煤灰为主要原料、完成煤改气、煤改电且所有原辅材料和生产设施入棚入仓的加气混凝土切块砖企业)、陶瓷(不含以电、天然气、管道煤气等清洁能源为燃料的)、岩棉(不含电炉)、石膏板(不含以天然气为燃料)、耐材企业(不含以电、天然气等清洁能源为燃料或无焙烧工艺的压制成型耐材企业),实施停产。 对2018年10月底前稳定达到超低排放限值的水泥企业,2019年1月1日至3月15日期间,豁免其不再实施错峰生产,但要按重污染天气应急预案要求参加污染管控。; 项目年生产200天，冬季取暖期不生产；项目粉尘经除尘器处理后能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3和表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准要求。. 十、本项目与水源保护区关系 根据《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）可知，黄河贾太湖地表水饮用水源保护区：一级保护区范围：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉淀池、西郊沉淀池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉淀池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。本项目距离黄河贾太湖地表水饮用水源保护区12.1km。本项目不在水源地保护区范围内。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，新乡市新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。无二级保护区范围；本项目距离新乡县古固寨镇水厂地下水井群830m。本项目不在水源地保护区范围内。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南新霖建材有限公司年产30万立方米以上混凝土制成品项目，位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，租赁新乡市起重设备厂有限责任公司闲置土地进行生产建设进行建设生产。属于新建项目，不存在原有污染源问题。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，太行山南麓，卫河上游，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目建设地点位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，租赁新乡市起重设备厂有限责任公司闲置土地进行生产建设。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70-80m。根据区域岩土工程勘查报告，项目所在区域所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。场地土土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据场地饱和沙土的液化判别结果，场地不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 3、气候、气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42.7℃，最低气温-21.3℃。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 本项目附近河流为项目东南侧约1700m处的东五干渠，东五干渠即大沙河，项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后，定期清运，不外排，对东五干渠没有影响。 5、地质构造 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内沙质、壤质、粘质三级土壤。自上而下0-8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8-12m为粉沙、细粉沙；12-80m为细沙，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15-20t/m2，项目所在地未有重大断层。 6、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。主要树种有杨树、刺槐、泡桐、柳树等；主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡县自动监测站发布的自动检测数据，选用2018年7月份发布的自动检测数据进行评价，环境空气质量数据详见表13。 表13 新乡市新乡县环境空气质量数据（2018年7月） 环境因子; 监测浓度（24h平均）; 标准/24h平均; 达标情况. SO2; 14.323μg/m3; 150μg/m3; 达标. NO2; 21.935μg/m3; 80μg/m3; 达标. PM10; 75.323μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 51.323μg/m3; 75μg/m3; 达标. CO; 0.7065 mg/m3; 10mg/m3; 达标. 由上表可知，新乡市新乡县的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目附近河流为项目东南侧约1700m处的东五干渠，东五干渠即大沙河，大沙河进入安阳市境内后更名为柳青河，在濮阳境内汇入金堤河，最终进入黄河，属黄河流域。大沙河地表水功能区划为Ⅳ类水体。本次评价引用新乡县环境监测站编制的例行监测（2018年11月21日～2018年11月22日）中大沙河小店邢庄断面监测数据来进行说明，详见表14： 表14 大沙河小店邢庄断面水质例行监测结果统计一览表 监测因子; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. COD（mg/L）; 33.29; 29.34; 29.47; 29.38; 29.37; 32.97; 32.75. 氨氮（mg/L）; 0.08; 0.13; 0.09; 0.13; 0.43; 0.51; 0.39. 总磷（mg/L）; 0.044; 0.049; 0.056; 0.048; 0.036; 0.038; 0.036. 由结果可知，大沙河小店邢庄断面的目前水质状况为：COD在29.34-33.29mg/L，标准指数为0.978-1.11，最大超标倍数为0.11倍；NH3-N在0.08-0.51mg/L，标准指数为0.05-0.34;TP在0.036-0.056mg/L，标准指数为0.12-0.19。项目所在区域地表水COD已超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号） 和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），将逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。本项目声环境质量现状监测结果见下表15。 表15 声环境现状监测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 54.8; 60; 44.8; 50. 南厂界; 53.6; 43.7. 西厂界; 54.5; 44.7. 北厂界; 53.8; 43.7. 从上表实测结果表明，项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境 本项目区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见表16。 表16 项目四周环境敏感点 项 目 保护目标; 名称; 距离（m）; 方位; 执行标准. 大气环境; 成名小学; 200; 东北; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 古固寨镇; 380; 东. 小介山村; 590; 西. 水环境; 东五干渠; 1700; 东南; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，相关标准值见表17。 表17 环境空气质量标准 单位：μg/m3（标态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见表18。 表18 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。相关标准限值见表19。 表19 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N; TP. 标准值Ⅳ类; 6-9; 30; 1.5; 0.3. 4、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。相关标准限值见表20。 表20 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 高锰酸盐指数; 3.0. 总硬度（以CaCO3计）; 450. NH3-N; 0.2. 总大肠菌群; 3.0个/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气 项目粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其它通风生产设备排放浓度10mg/m3的标准要求。尾气经高于本体建（构）筑物3m且不低于15m的排气筒有组织排放。具体标准值见表21。 表21 水泥工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 周界外浓度最高点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 10; 0.5. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准：[昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）]。 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表22。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 项目; 类别; 昼间; 夜间; 标准. 施工期; /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3、固废 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 该项目不设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程简述 项目施工期工艺流程主要为场地整理、房屋建设、竣工验收等，以及设备安装，具体工艺流程及产污环节见图2。 图2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 二、营运期工艺流程简介 项目自制混凝土，建设商品混凝土生产线一条，然后通过商品混凝土环保站的受料斗进入德国策尼特940全能型混凝土制品成型机自动化生产线，通过可视化智能交互系统、液压驱动、同轴同步运动、多功能布料系统完成市面上使用的透水砖、多边形铺路砖、路沿石、空心砖或非标的预制件等特殊混凝土制成品。 项目运营期工艺流程及产污环节见图3。 筒仓 汽车运输 水、外添加剂、颜料 表面处理 混凝土制品制造 成品 河砂、石沫 养护 S G5、N W 矿粉、水泥、粉煤灰 密闭仓库 地下料仓 罐车运输 铲车 G1、N G3、N G2、N G4、N 搅拌机 注： G1：原料库无组织粉尘； G2：骨料投料粉尘； G3：粉料卸料粉尘； G4：搅拌粉尘； G5：表面处理粉尘； N：噪声； S：固废； W：废水 图3 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、石沫、河沙的运输、输送与装填 本工程外购河沙与石沫由汽车运输方式运输进厂后堆存于密闭原料库内，骨状物料在封闭的原料库会产生少量的无组织粉尘G1。投料时利用铲车将石沫、河沙等物料倒入锥形下料仓内，下料器出口（下料口均处于地下）安装有计量秤，称重后的物料通过密闭皮带输送入搅拌机（输送过程处于封闭状态）。在铲车将石沫、河沙倒入下料仓落料过程均会产生扬尘G2，下料仓上方设置集气罩，收集的粉尘经搅拌机的除尘器进行处理。 2、水泥、粉煤灰和矿粉储存与输送 水泥、粉煤灰和矿粉分别由封闭罐车运输进厂，经罐车自带的空压机打入封闭式筒库，本次建设工程共设筒库4座（水泥罐2个、粉煤灰罐1个、矿粉罐1个）。在向筒库进料的过程中，由于物理落差，物料下落过程中会产生一定量的粉尘G3，经筒库上端的呼吸口外排，企业设计有袋式除尘器对此部分粉尘进行治理。 每座筒库库底均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过管道内置螺旋铰刀送入搅拌机。 3、水、外加剂、颜料 搅拌用水采用压力供水；外加剂主要为高效减水剂，外运进厂后置于供料罐内，通过计量泵进行配比拌料；颜料根据产品的特性来添加，透水砖、路面砖类的需要添加，其他的混凝土制造品不需要添加，颜料和石沫、河沙一同倒入下料仓中，此工序会产生卸料扬尘G2，下料仓上方设置集气罩，收集的粉尘经搅拌机的除尘器进行处理。 4、配料、搅拌 骨料、粉料、水及外加剂按照设定的时间投入搅拌机，物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压、摩擦、剪切、对流，从而进行强烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到受料斗计量进入德国策尼特940全能型混凝土制品成型机自动化生产线。项目搅拌过程中会产生一定的粉尘G4，企业设计有袋式除尘器对此部分粉尘进行治理。 - 混凝土制品制造 项目购进的德国策尼特940全能型混凝土制品成型机属于自动化生产线，可视化智能交互系统、液压驱动、同轴同步运动、多功能布料系统完成市面上使用的透水砖、多边形铺路砖、路沿石、空心砖或非标的预制件等特殊混凝土制成品。 - 表面处理 项目购进砌块和路面砖表面处理设备一套，根据产品性能和客户不同需求对混凝土制成品进行表面处理。表面处理工艺包括粗磨、抛光、刮磨、表面抛丸、霹裂，增加混凝土制成品表面的粗糙度、增加文理或花型。此工序全封闭生产线中进行，会有一定量的粉尘G5产生，企业设计有袋式除尘器对此部分粉尘进行治理。 - 自然养护 标准预制件之间无间隙摆放，垛高30层，喷水浸透，然后用塑料薄膜全方位的包裹，慢慢的自然养护7天即为成品，能达到水泥砖70%强度，铺地3周后达到90%的强度；非标预制件通过喷水浸透，保持非标预制件处于湿润状态，自然养护不少于7天。自然养护环节有生产废水产生，生产废水收集到收集池后沉淀回用于生产。 项目每天生产1502m3预制件，每垛约4m3，每天需要养护面积为850m2，项目在养护车间自然养护7天，经计算可知养护需要的面积6000m2，项目养护车间7000m2，成品库10000m2满足生产需要。 三、 主要污染工序 项目营运期主要污染工序详见表23： 表23 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废 气; G1; 原料库无组织粉尘; 原料库全封闭、喷淋降尘. G2; 骨料投料粉尘; 集气罩+袋式除尘器（与搅拌机共用）+15m排气筒. G3; 粉料卸料粉尘; 袋式除尘器+高于罐顶3m排气筒有组织排放（距地面高度不低于15m）. G4; 搅拌粉尘; 袋式除尘器+15m排气筒. G5; 表面处理粉尘; 袋式除尘器+15m排气筒. 设置1套在线视频监控和PM10自动在线监控设备与环保部门联网. 废 水; 生产废水; 泥沙; 沉淀池沉淀后回用于生产. 生活废水; COD SS NH3-N TP; 排入化粪池后定期清运，不外排. 噪 声; 机械设备; 噪声; 厂房隔音、设备减振及距离衰减. 固 废; 袋式除尘器; 粉尘; 回用于生产. 配料工序; 废包装袋; 收集后出售. 沉淀池; 泥沙; 回用于生产.

项目主要污染物产生及预计排放情况,

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 | 粉料筒库 | 粉尘 | 9300mg/m3 28.87t/a | 9.3mg/m3 0.029t/a |
|  | 搅拌机配料 |  | 7500mg/m3 72t/a | 7.5mg/m3 0.72t/a |
|  | 表面处理工序 |  | 8000mg/m3 25.6t/a | 8mg/m3 0.0256t/a |
|  | 骨料装卸 |  | 0.217t/a | 0.0868t/a |
|  | 骨料投料 |  | 0.4t/a | 0.4t/a |
|  | 管道输送 |  | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 道路扬尘 |  | 1.61t/a | 0.322t/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | SS | / | / |
|  | 生活废水 | COD SS NH3-N TP | 300mg/L 0.096t/a 250mg/L 0.008t/a 30mg/L 0.0096 t/a # 4mg/L 0.0013 t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 袋式除尘器收集粉尘 | 粉尘 | 244 | 0 |
|  | 沉淀池产生的泥沙 | 泥沙 | 7500 |  |
|  | 配料工序 | 废包 装袋 | 0.5 |  |
| 噪 声 | 项目主要高噪声设备为砌块和路面砖表面处理设备、德国策尼特940全能型混凝土制品成型机，噪声源强在70--80dB(A)，经消声、减振、厂房隔音和距离衰减后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类昼间60dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，项目周围主要为农田和杨树，不属于生态敏感或脆弱区。项目施工期较短，对环境的影响是临时性的，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等，但其影响范围和程度有限，随着施工期的结束，其生态影响将随之消失；营运期通过在厂区和厂区外绿化不仅能美化环境，同时能够减少噪声和扬尘对周围环境产生的影响，项目产生的各种污染物经过治理后，对区域生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 经现场勘察，本项目尚未开工建设。项目预计2019年3月底开工建设，2019年6月底竣工，总施工期约3个月（约90天），施工人数50人。 本项目施工过程中主要对大气环境及声环境等有一定影响。为减少本项目对周围环境的不良影响，现将可能的影响及防治措施阐述如下： 一、施工期废气的影响 ①机动车尾气 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。其中主要含有CO、NOx、THC（总碳氢化合物）等污染物。总碳氢化合物目前尚无可供参考的国家或地方有组织排放源的排放标准和环境质量标准。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40km/h，以减少行驶过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。施工机械必须保证处于良好状态，严禁带病作业，对尾气排放不达标的施工机械严禁使用。合理布置运输线路和施工设备。建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 ②施工扬尘 施工期对大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为颗粒物。地面扬尘主要来自两个方面：一是施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘；二是来往运输车辆引起的二次扬尘。 施工扬尘为无组织面源排放，源强不易确定，主要是通过加强管理来进行控制。企业需严格按照《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号文件相关规定加大综合治理力度，减少多污染物排放；并按照《新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》和《新乡市治理建筑工程施工扬尘污染攻坚战实施细则》的要求，并在施工过程中将“6个100%”扬尘治理标准升级为“8个100%”扬尘治理标准，即：工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出场车辆100%清洗、施工现场主要场区及道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米及以上的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械100%达标，同时做到两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）和满足新乡市建筑施工扬尘防治20条标准： 1、施工单位应在施工组织设计方案编制时将全过程扬尘治理专项实施方案编制在内，监理单位应对抑尘方案编制的可行性和执行落实情况加大监督检查力度，确保扬尘防治工作有效开展。 2、建设单位在招投标时应在安全生产文明施工措施费中将扬尘防治费用单列，并根据工程进度，将扬尘防治措施费足额向施工单位拨付。 3、施工现场周边必须设置硬质围墙或围挡，严禁围挡不严或随意敞开式施工。城区主干道两侧的围墙（挡）高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。倾斜或不规整时要及时修整，确保规范。 4、施工现场出入口和场内主要道路、加工区、办公区、生活区地面必须进行混凝土硬化处理，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。硬化区域周边部分裸露部位必须绿化或采用1-3㎝粒径碎石平铺固化。 5、施工现场出入口必须设置定型化自动车辆冲洗设施，建立冲洗制度并设专人管理。在工程后期不具备设置条件时，要设置小型人工冲洗设备，安排专人负责冲洗。 6、在施工道路两侧必须间隔5米安装雾化降尘设施，保持定期喷淋，保持地面湿润不扬尘。在施工作业区主要扬尘部位要配备洒水、喷雾设备，实施不定时喷洒，不得造成作业时扬尘。 7、施工现场裸露的黄土、土方、渣土、散材必须采取绿化、固化或覆盖等措施处理。覆盖的防尘网要使用不低于3针加密型材质的网布有效覆盖，接缝处用扎丝绑扎牢固或U型钢扎实，确保接缝严密，不易被风刮开。 8、施工现场必须设置垃圾存放点，施工垃圾应密闭存放或覆盖，及时清运。生活垃圾应用密闭容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 9、施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料，必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；因外墙石材安装、边坡支护等施工工艺要求必须在现场切割、拌合的，应搭设封闭防尘棚，防止扬尘；材料搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 10、施工现场材料堆放区域必须进行地面硬化或固化。材料堆放要规整，型材成垛、散材成方，不得随意堆放、杂乱无章。 11、建筑主体施工时必须在拆模后进行楼层建筑垃圾彻底清理并用水冲洗干净，确保不扬尘。主体临边应采用密目式安全立网全封闭防护，做到安全牢固、无破埙。每月底要进行一次密目网清洗，保持清洁。 12、施工现场运送土方、渣土车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土运输车辆。车辆驶出大门时必须进行轮胎冲洗，严禁带泥上路。 13、拆除施工现场内的建筑物、构筑物时，必须采用围挡隔离、喷淋、洒水等降尘措施，及时清运拆除的建筑垃圾。严禁敞开式拆除和长时间堆放建筑垃圾。 14、建筑物内清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须装袋使用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 15、工程进入室外管网、绿化、铺装等尾期施工阶段，应设置临时围挡，裸露场地、管沟堆土、材料堆放须采用防尘网覆盖，做到湿法作业、工完场清料净、覆盖及时到位。 16、遇4级以上大风或重度污染天气时，应立即停止土方作业，采取喷雾、洒水等抑尘措施。及时检查土方、易扬尘材料的覆盖以及施工现场围挡状况，发现问题及时恢复，确保抑尘措施到位。 17、施工现场应根据规模设置专职保洁人员，负责工地内及工地大门口围墙处责任范围内的环境卫生，必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水冲洗设备。每天洒水不少于4次，重污染天气时相应增加洒水频次。始终保持地面潮湿不扬尘。 18、建筑施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 19、在建工程必须在大门口处和制高点安装扬尘防治远程监控设备，确保及时发现扬尘污染，确保正常使用。责任单位不得随意拔掉电源、损毁设备、逃避监管。 20、项目内待开工地块必须封闭围墙（挡），裸露黄土必须采取绿化、固化或遮盖等措施，要明确专人管理，确保场地内不积存垃圾，覆盖到位。 通过加强管理，切实落实好上述扬尘治理措施，可最大程度减缓施工扬尘对周边环境的影响，施工期结束后，施工场地扬尘也将随着施工期的结束而消失。 二、施工期废水的影响 ①施工废水 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。产生过程不连续、废水种类较单一。施工期间防止水环境污染的主要措施为：设置施工废水沉淀池，废水经沉淀处理后，用于冲洗车辆、喷洒路面和厂区内抑尘；砂浆和石灰浆等废液须集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 ②生活污水： 本项目施工期工人为50人，每人每天按40L计，生活用水量2m3/d，生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量约1.6m3/d，整个施工期生活废水排放量约144m3。评价建议，施工营地内建设一个15m3的临时化粪池，项目于施工营地内设临时化粪池，生活污水经临时化粪池处理后定期清运，用于周围农田施肥。因此，项目施工期废水对周围水环境的影响较小。 三、施工噪声的影响 ①主要施工设备噪声强度 噪声污染是施工期的主要环境污染，集中在土方工程阶段、基础工程阶段、结构工程阶段和装修阶段。本项目施工期噪声污染源主要来自推土机、装载机、打桩机、混凝土振捣器、电锯、电钻、升降机等机械噪声。施工过程中各声源设备源强类比调查结果见表24。 表24 施工期主要噪声源的噪声声级 施工阶段; 施工机械; 声级dB（A）; 声源性质. 土石方阶段; 推土机; 75-95; 间歇性. 挖掘机; 80-95; 间歇性. 装载机; 85-95; 间歇性. 打桩阶段; 冲击打桩机; 85-95; 间歇性. 结构施工阶段; 混凝土振捣机; 90-95; 间歇性. 电锯、电钻; 90-95; 间歇性. 装潢阶段; 升降机; 80-90; 间歇性. 吊车; 80-90; 间歇性. ②施工期厂界噪声影响预测 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，昼间噪声限值为70dB（A），夜间噪声限值为55dB（A），利用声源强度类比结果及点声源传播计算公式，可以计算出施工机械声源随距离衰减值，其结果见表25。 表25 主要施工机械影响范围 单位：dB(A) 施工机械; 源强; 距施工机械不同距离的噪声值dB(A); 标准限值; 达标距离（m）. 10m; 50m; 100m; 200m; 昼; 夜; 昼; 夜. 推土机; 95; 75; 56; 55; 48.9; 70; 55; 18; 100. 挖掘机; 95; 75; 56; 55; 48.9; 18; 100. 装载机; 95; 75; 56; 55; 48.9; 18; 100. 冲击打桩机; 95; 75; 56; 55; 48.9; 18; 100. 混凝土振捣机; 95; 75; 56; 55; 48.9; 18; 100. 电锯、电钻; 95; 75; 56; 55; 48.9; 18; 100. 升降机; 90; 70; 56; 50; 43.9; 10; 57. 吊车; 90; 70; 56; 50; 43.9; 10; 57. ③施工噪声对敏感点影响分析 由表25可知，本项目施工期间的噪声昼间达标距离最远为18m，夜间高噪声设备达标距离为100m。距离本项目较近的敏感点为东380米的古固寨镇，相距较远。 评价建议项目施工场地四周设置围墙进行围挡。为进一步减小施工噪声对周围环境的影响，评价提出以下建议： （1）从噪声源强进行控制，尽量采用先进的低噪声液压施工机械代替气压机械。不使用气锤打桩机，采用长螺旋钻机。电锯、电刨、固定式混凝土输送泵等强噪声设备应搭设封闭式设备间，如不能满足可适当建立单面声屏障； （2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排多台动力机械设备，以避免局部声级过高。 （3）合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；同时，高噪声设备施工安排在日间，严禁夜间22：00~06：00及中午12：00~14：00施工。因工艺要求或特殊需求必须连续作业的必须有有关主管部门证明；有夜间作业的，必须公告附近居民。 （4）合理划定运输路线，适当限制大型载重车的车速，尤其进入城区道路、居民区等敏感区域时应限速禁鸣；定期对运输车辆维修、养护。 （5）建设单位设置专门人员对施工场地进行管理，保证文明施工，最大限度的减轻对周围人员的影响； 装修期间在各个装修部位，切割、钻孔、开凿等工具都会产生高频噪声，声压级在85－100dB(A)之间，评价要求以白天施工为主，且先窗后门，使多数工序在室内进行，对项目周围环境的影响远小于主体工程阶段，噪声的影响会大大降低。 建设单位需严格执行噪声污染防治措施，以减少对环境的干扰，确保敏感点声环境质量达标。 四、施工期固废的影响 施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾及施工人员居住生活产生的生活垃圾。建筑垃圾分为砖石、灰土、木制品等，产生量按1.3t/100m2 算，本项目总建筑面积为21200m2，则本项目固废产生量约为20437t，评价要求分类收集，综合利用，无利用价值的应及时清运到当地建筑垃圾堆放场处置，以免施工期产生的固废对环境造成污染。 施工期产生的生活垃圾，项目平均施工人数为50人/d，施工期约为90天，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则本项目施工期生活垃圾产生2.25t/a。生活垃圾由环卫统一清运，对环境影响较小。 五、施工对生态环境的影响 （1）为了改善区域景观，评价建议缓解措施如下：工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔。围栏可以统一用整洁的围栏材料分隔也可以树立广告招牌的形式分隔，或种植一定的树木遮掩，以保护已建成区域的整体面貌；主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。 （2）经现场调查，项目所在地原有地表植被主要为玉米等当地农作物及杨树，随项目施工期的进行而遭到破坏。影响水土流失的因素较多，就本施工项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。该区域属于北暖温带半湿润大陆性气候，年平均降水量570mm，因此，项目的施工不可避免的会面临一定的水土流失问题。 为了尽量减少与防止工程施工期造成水土流失的影响，提出以下水土保持措施： a、加强施工人员的环保意识，规范其在施工当中的行为，严禁肆意破坏与工程无关的土壤、植被； b、对于施工的机械车辆应固定其行驶路线，尽量多走施工便道； c、施工期间，料场及其它临时堆放场应固定，并设置围墙；施工结束后，做好料场的回填、平整工作，尽可能以原有弃除的表层回填、平整； d、雨天施工时，应备有工程帆布覆盖，防止造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 总之，施工期时间相对营运期较短，其产生的影响是临时性的，一般情况下是可以逆转的，但是如不加强管理也会造成一定的污染影响。因此应切实做好上述防治措施，强调文明施工，加强环保管理要求，制定工作责任制，并服从环保部门的监督管理。

运营期环境影响分析 本项目营运期间主要污染因素为废气、废水、噪声、固废。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 一、环境空气影响分析 1、有组织排放粉尘 项目有组织排放粉尘主要是粉料筒仓打料时产生的含尘呼吸废气、搅拌机粉尘和表面处理工序产生的粉尘。 （1）粉料筒仓粉尘 项目粉料（水泥、粉煤灰和矿粉）均为筒仓储藏，由罐车自带的空压机打入筒仓，打料过程粉料呈流化态，仓顶呼吸孔粉尘浓度很大，拟在每台粉料仓顶部各配置有1台布袋除尘器，除尘效率可达99.9%，各筒仓呼吸废气经除尘器除尘后四个排气筒合并成一个高于仓顶3m（总高度23m）的排气筒集中排放。其除尘原理为：根据各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过最大直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求。根据资料显示，该除尘系统的除尘效率可以达到99.9％，本评价按99.9%计。 项目生产线产能为30万立方米混凝土，本项目生产线与《河南永基混凝土有限公司年产30万立方米混凝土搅拌站建设项目环评报告》（报批版）筒仓储存及打料情况一致，粉料运输罐车向筒仓打料速度为1t/min，年均总打料时间为2000h，验收监测废气量为1940m3/h。类比该工程，本项目废气产生量为1940m3/h，废气中粉尘浓度为9300mg/m3，布袋除尘器除尘效率99.9%，废气经处理后排放浓度为9.3mg/m3，由高于筒仓3m排气筒排放集中排放四个筒库排气筒合并成一个排气筒），能够满足新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案(新政文(2016)41号)要求的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备排气筒不低于15m且高出建筑物3m、排放浓度不大于10mg/m3的标准要求。 （2）混凝土搅拌机粉尘 项目骨料投料过程中会产生卸料粉尘，类比同类项目，该工段粉尘产生量为5t/a，集气罩的收集效率为80%计算，粉尘收集量为1.6t/a，然后密闭管道引致搅拌系统除尘系统进行处理。 本项目设置1套混凝土搅拌机组，搅拌机位于密闭的搅拌楼内，搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经计量后进入配料仓，配料完成后开启仓门，物料一次性下泄至搅拌仓，仓内空气在物料压缩下会产生强烈的上升气流，形成回气，回气中带有大量粉尘，通过与配料仓相连的布袋除尘器进行处理，尾气通过不低于15m的排气筒排放。类比同类项目，该工段粉尘产生量为70.4t/a，除尘器风量为6000m3/h，布袋除尘器处理效率为99.9%，搅拌机每年平均工作时间为1600h，则排放速率为0.045kg/h，排放浓度为7.5mg/m3，能够满足新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案(新政文(2016)41号)要求的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备排气筒不低于15m且高出建筑物3m、排放浓度不大于10mg/m3的标准要求。 （3）表面处理工序产生的粉尘 项目设置一套砌块和路面砖表面处理设备一套，根据产品性能和客户不同需求对混凝土制成品进行表面处理。表面处理工艺包括粗磨、抛光、刮磨、表面抛丸、霹裂，增加混凝土制成品表面的粗糙度、增加纹理或花型。此工序全封闭生产线中进行，在表面处理过程中会有一定量的粉尘产生，通过引风机将含粉尘的气体引致袋式除尘器进行处理，尾气经过不低于15米的排气筒排放。类比同类项目，该工段粉尘排放浓度为8000mg/m3，产生量为25.6t/a，企业设计有除尘效率不低于99.9%的袋式除尘器对此部分粉尘进行治理，尾气通过15米排气筒排放。设计风机风量2000m3/h，除尘后粉尘排放浓度为8mg/m3，排放量为0.0256t/a，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其它通风生产设备排放浓度10mg/m3的标准要求。 2、无组织排粉尘 无组织排放源主要为骨料卸料粉尘、皮带输送粉尘以及厂内汽车运输扬尘等。 （1）骨料堆存和装卸粉尘 本项目砂石骨料堆放于全封闭钢结构料场内，料场上方设置有管道洒水系统，管道上每隔一定距离设置有洒水喷头，可实现对料场全网覆盖洒水，最大限度减少堆场的起尘量。因此，项目砂石扬尘主要为产生于装卸环节。 ①卸料起尘量计算 本项目采用秦皇岛装卸起尘量计算模式，秦皇岛和项目所在地均为北方气候，气候类型相似，装卸方式和项目所采取的装卸方式相同，故可以采用秦皇岛装卸起尘模式对本项目砂装卸起尘量进行计算。 Q=e0.61uM13.5装卸起尘量采用下式计算： 式中：Q—装卸起尘量，g/次； U—平均风速，u取2.6m/s；M—汽车卸料量，取40t。 公式适用条件：天气良好，无洒水降尘措施前提下，物料粒径>2cm，密度较煤大的物料卸载。上述公式资料来源：《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文。 根据上述公式计算，本项目料场装卸过程起尘量核算情况见表26。 表26 料场装卸过程起尘量核算一览表 项目; 卸载量（t/a）; 卸载次数（次/a）; Q（g/次）; 起尘量（t/a）; 产生源强（kg/h）. 骨料装卸; 763810; 15000; 14.47; 0.217; 0.1. ②根据《2016年度新乡市蓝天工程行动计划实施方案》要求，为进一步降低骨料装卸粉尘对环境的影响，评价要求采取如下措施： a、采取全封闭的原料库，对原料库地面进行硬化，并配备喷淋洒水系统。 b、装卸车辆在作业时，应尽量降低物料落差，并同时打开原料库顶部的喷淋洒水系统，湿式作业，以减少扬尘产生。 c、采取全封闭的收料斗，在进行物料上料的同时采取喷淋洒水措施抑制扬尘。 d、厂区内的物料堆场要采取全密闭的措施，具有防渗、防雨淋、防风等设施，防止扬尘和渗漏污染。 e、厂区内的散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 f、作业现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 经采取以上措施后，可有效降低骨料料场粉尘对周围环境的影响，粉尘去除率可达60%，则装卸粉尘排放量为0.0868t/a，粉尘排放量较低，对周围环境影响较小。 （2）骨料投料 项目骨料投料过程中会产生卸料粉尘，类比同类项目，该工段粉尘产生量为2t/a，集气罩的收集效率为80%计算，未被集气罩收集的粉尘为0.4t/a。 （3）管道输送粉尘 本项目骨料河沙砂、石沫和颜料输送至搅拌机的过程为：先通过骨料斗下方的密闭传送带输送至密闭斜传送带，再通过密闭斜传送带输送至预加料斗，再通过预加料斗投至搅拌机，其中骨料斗上方设置有移动式洒水喷头，在投料时对骨料和料斗进行洒水；另外骨料斗下方的传送带输送系统位于地下，斜传送带采用全封闭廊道结构，故在骨料输送过程中产生的粉尘均可在停车过程中沉降下来，收集后回用于生产，故输送过程粉尘产生量较小。类比同类项目，该部分粉尘产生量约为0.05t/a。 本项目粉料（水泥、粉煤灰和矿粉）以封闭式螺旋输送机输送给粉料秤供料，称料后由管道进入粉料合料斗，再通过粉料合料斗投至搅拌机，项目粉料的输送、计量均为封闭式，因此，该过程不会有粉尘产生。 （4）运输道路扬尘 本项目原料与产品均采用汽车运输，汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度、汽车质量、道路表面扬尘量成正比，汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123（（V5(W6.8)0.85(P0.5)0.72 式中：Q—汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； V—汽车速度（km/h）; W—汽车质量（t）； P—道路表面粉尘量（kg/m2），取0.10。 本项目成品混凝土制成品运输车辆、骨料运输车辆、粉料运输车辆空车质量约10t，载重混凝土制成品运输车辆质量约40t，载重骨料运输车辆质量约50t，载重水泥运输车辆质量约70t，载重粉煤灰运输车辆质量约55t；车辆在厂区内行驶速度约5km/h，则由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表27。 表27 料场装卸过程起尘量核算一览表 车辆类型; 汽车平均速度（km/h）; 汽车平均质量（t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆）. 空车; 5; 10; 0.1; 0.054. 载重混凝土制成品车辆; 40; 0.17. 载重骨料车辆; 50; 0.21. 载重水泥、矿粉车辆; 70; 0.28. 载重粉煤灰车辆; 55; 0.23. 项目车流量：成品混凝土制成品每天运输量为1500m3，单车每次运输量按 14m3计算，每天运输车辆为107车次；骨料河沙、石沫每天运输量为3819t，单车每次运输量按40t计算，每天运输车辆为95车次；粉料水泥、矿粉每天运输量为410t，其中单车运输量为60t，则水泥每天运输车辆为11车次；粉料粉煤灰每天运输量为182t，粉煤灰单车运输量为40t，则粉煤灰每天运输车辆为5车次。 汽车在厂区内行驶距离以100m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为1.61t/a。 为了最大限度减小原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，《新乡市环境保护局关于进一步加强商品混凝土搅拌站扬尘污染治理工作的通知》（新环〔2014〕311号）、《新乡市2016年蓝天工程实施方案》及《新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案》中相关要求，评价建议：①作业现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求，限制车速。②场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置（厂墙外喷头每间隔十米设置一个），并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。③厂区出入口应采取混凝土硬化。出入口应设置固定式车辆自动清洗设备，设置冲洗槽和沉淀池。④明确专人负责冲洗车辆，确保运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。⑤运输车辆必须委托具有相应运输资格的运输单位进行，严禁黄标车进入施工现场内从事装运活动。采取密闭运输，如砂子和石子运输车辆要采取密闭遮盖防治扬尘污染，粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落；车身应保持整洁，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。⑥应配置专（兼）职保洁员，负责工地各区域内保洁，清扫前应洒水，避免扬尘污染。保洁员应每天对工地现场洒水三至五次，扬尘严重时应增加洒水次数，保持现场湿润。⑦作业现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。⑧厂区围墙外地面，应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。⑨安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，监控数据必须与环保部门监控平台联网。 经采取以上措施后可大大减小运输道路扬尘，使扬尘降低80%左右，即汽车运输扬尘排放量为0.322t/a，对周围环境影响较小。 3、大气环境影响预测评价 ⑴评价因子和评价等级 本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。 根据工程分析，本工程预测评价因子为颗粒物，项目评价因子和评价标准筛选详见表28。 表28 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值 （μg/m3）; 标准来源. 颗粒物（TSP）; 1 h; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 注：由于TSP无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值，即 TSP 环境标准限值一次值为0.9mg/Nm3。. 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; 否. 岸线方向/°; 否. 表30 点源估算模式参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 颗粒物. P1; 23; 0.4; 1940; 20; 1600; 正常; 0.018. P2; 15; 0.4; 6000; 20; 1600; 正常; 0.045. P3; 15; 0.4; 2000; 20; 1600; 正常; 0.016. 表31 矩形面源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物. 厂区; 150; 134; 0; 10; 4800; 正常; 0.179. 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。 表32 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度Ci（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 点源; 排气筒P1; 颗粒物; 0.5012; 0.056; 260; 900. 排气筒P2; 3.618; 0.402; 137. 排气筒P3; 1.2863; 0.143; 137. 面源; 厂区; 颗粒物; 1.8576; 0.2064; 285. 各源最大值; 颗粒物; 3.618; 0.402; 137. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为3.618μg/m3和0.402%；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。 表33 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%＜Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为三级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑵污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表 34 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. P1; 颗粒物; 9.3; 0.018; 0.029. P2; 颗粒物; 7.5; 0.045; 0.72. P3; 颗粒物; 8.0; 0.016; 0.0256. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.7746. 表35 大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 原料库; 骨料 卸料; 颗粒物; 加强厂区封闭和管理减少废气扩散; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准; 0.5; 0.0868. 2; 生产 车间; 骨料 投料; 颗粒物; 0.4. 3; 生产 车间; 管道 输送; 颗粒物; 0.05. 4; 厂区; 道路 扬尘; 颗粒物; 0.322. ⑶ 防护距离 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，根据估算模型AERSCREEN预测本项目20米处落地浓度为0.5713μg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准。项目厂界外颗粒物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 # 项目东北200米成名小学落地浓度为1.6062μg/m3；东380米古固寨镇落地浓度为1.7604μg/m3；西590米为小介山村落地浓度为1.3899μg/m3，均小于环境质量浓度限值（TSP 环境标准限值一次值为0.9mg/Nm3），可知项目建设对周围敏感点没有影响。 ②卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 无组织排放卫生防护距离计算结果见表36。 表36 卫生防护距离计算参数及结果 排放源; 污染 因子; 计算系数; S (m2); Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; 计算卫生防护距离(m); 确定卫生防护距离(m). A; B; C; D. 厂区; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 5916; 0.179; 0.5; 5.53; 50. 由表36可知，本项目无组织排放颗粒物的卫生防护距离计算结果均为50m，根据项目平面布置及周围环境可知，根据卫生防护距离包络图可知，本项目卫生防护区域范围为项目东厂界外50m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m范围。根据现场调查，本项目卫生防护距离之内没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 综上所述，项目生产过程中产生的废气在采取相应的防治措施后均可以达标排放，对周边环境影响较小。 二、水环境影响分析 1、生产废水 生产用水：项目生产用水主要为原料堆场降尘用水、原料添加用水、自然养护用水和车辆出厂清洗水。 - 原料堆场降尘用水 本项目堆存的原料主要有河砂、石沫，砂的含水率越大风力起尘量越小。项目原料堆场密闭，顶棚上安装自动旋转式喷淋装置，按每20-30m2一个，在装卸料时对砂堆进行洒水降尘，年用水量约为2000 m3/a（10m3/d），使砂堆表面含水率控制在10%左右。 - 原料添加用水 企业提供1平方米配料时需加水0.25m3，本项目配料用水量为75000m3/a（375m3/d），在自然养护过程中以水蒸汽的形态散失，不外排。 - 自然养护用水 项目免烧砖砖坯之间无间隙摆放，垛高30层，喷水浸透，然后用塑料薄膜全方位的包裹，砖慢慢的自然水化7天。非标预制件通过喷水浸透，保持非标预制件处于湿润状态，自然养护不少于7天。在喷淋过程中部分水流到地面，收集到沉淀池（100m3）进行沉淀。泥砂定期从沉淀池中清理后回用于生产；上清水循环使用，不外排，资源化利用。年补充新鲜水量约为1400 m3/a（7m3/d）。 （4）车辆出场清洗水 项目在进出口处设置固定式自动清洗装置，车辆每次进出厂区进行自动冲洗，每天进出共约436次，洗水量0.2t/次，合计冲洗水量87.2t/d，自动冲洗设有一个10m3的沉淀池，冲洗水经沉淀池沉淀后回用。冲洗池定期补加损耗，补水量4t/d，合计800t/a。 2、生活废水 职工生活产生的生活废水，厂区不设职工食堂、宿舍，厕所为旱厕。项目共有职工50名，年工作200天，生活用水量按40L/（人·d）计算，用水量为2m3/d(400m3/a)。生活污水排污系数按0.8计，则排放量约1.6m3/d（320m3/a），类比确定废水水质污染物浓度为：COD 300mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、T-P4mg/L；污染物产生量为COD 0.096t/a、SS 0.08t/a、NH3-N 0.0096t/a、T-P0.0013t/a。生活污水经化粪池（厂区设化粪池20m3）处理后，定期清运，不外排，不会对周围环境造成影响。 评价要求化粪池的池底和池壁应做好防渗、防漏，避免污染地下水。 本项目用水平衡图见图4。 原料堆场降尘用水 375 原料添加用水 职工生活用水 自然养护用水 10 1.6 1.6 2 7 蒸发10 蒸发7 循环 50 蒸发375 消耗0.4 沉淀池 化粪池 定期清运 车辆出厂冲洗用水 4 损失4 循环83.2 50 沉淀池 83.2 新鲜水 273 图4 项目运营期水平衡图 单位（m3/d） 三、声环境影响分析 本项目主要高噪声设备为砌块和路面砖表面处理设备、德国策尼特940全能型混凝土制品成型机等，设备运行时产生的机械噪声，经类比分析，声源强度在70-90dB(A)之间，夜间不生产。其噪声源强及防治措施见表37。 表37 噪声源强及其防治措施 主要噪声源设备; 数量（台/套）; 噪声级[dB（A）]; 防治措施. 德国策尼特940全能型混凝土制品成型机; 2; 70~85dB（A）; 厂房隔声、减振基础. 砌块和路面砖表面处理设备; 1. 除尘系统; 1; 厂房隔声、消声设备. 评价要求对高噪声设备应采用减振基础、除尘系统安装消声设备，且各生产设备均置于生产车间内，并合理布局，安排专人对设备进行维护，在采取以上措施后，噪声源强降至55-65dB(A)。对于一般生产性厂房，当门、窗封闭性较好时，其隔声效果可达到10-15dB(A)，由此可知车间噪声经过建筑物隔声后车间外噪声贡献值大约在40-50dB(A)。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 昼间60dB(A)的标准。对周围声环境质量产生的影响较小。 评价认为，建设项目噪声防治措施可行，不会对周围环境造成影响。 四、固体废物环境影响分析 本项目固固体废物主要为袋式除尘器收集的粉尘、配料工序产生的废包装袋和沉淀池产生的泥沙。 （1）袋式除尘器收集的粉尘 本项目粉料仓除尘器粉尘收集量36.05t/a，搅拌机除尘器粉尘收集量149.85t/a，表面处理工序除尘器粉尘收集量57.54t/a，三部分粉尘共244t/a，收集后均回用于生产。 （2）沉淀池废砂石、沉渣 本项目罐车、搅拌机清洗废水送至砂石分离系统沉淀池处理，根据建设单位提供资料及类比同类项目，本项目类比废砂石及沉渣量约为7500t/a，经分离后用于生产配料，少量不可回用泥沙可作建材铺路。 （3）废包装袋 # 项目配料工序颜料的废包装袋产生量为0.5t/a，收集后出售。 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求：项目产生的一般固废应暂存于专门的场所（建筑面积不小10m2），储存区的地面应防渗，储存区要防风、防晒、防雨等。项目除尘器收集的粉尘和沉淀池的废砂石和沉渣清理后直接回用于生产，不在一般固废暂存场所暂存；废包装袋在一般固废暂存场所暂存，定期出售。 项目产生的固体废弃物能够全部处理或综合利用，对周围环境没有影响。 五、选址合理性分析 河南新霖建材有限公司位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，租赁新乡市起重设备厂有限责任公司闲置土地进行生产建设。根据新乡县古固寨镇总体规划（2012-2030）（附图1）项目选址属于生产建设用地；根据新乡县古固寨镇政府出具的证明，项目选址符合古固寨镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求（见附件3）。 厂址四周环境为：东侧为河南豫飞管庄有限公司；南侧、西侧、北侧均为农田，周围主要环境敏感点：东北200米成名小学；东380米为古固寨镇；西590米为小介山村。 项目运营期间产生粉尘经袋式除尘器有效治理后达标排放；项目生产废水经沉淀池沉淀后全部回用于生产，职工生活废水经化粪池处理后定期清运，不外排，不会对东五干渠产生影响；噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境影响较小。 综上所述，项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，对周围环境及敏感点影响较小，与周围无明显制约关系。评价认为本项目选址可行。 六、环保治理措施及环保投资 本项目总投资为10000万元，其中环保投资为125万元，环保投资占总投资的1.25%，该项目环保投资能够满足该项目建设的需要。环保投资具体见表38。 表38 工程污染防治措施及投资概算一览表 序号; 产污环节; 污染物; 治理措施; 环保投资（万元）. 1; 粉料筒仓; 粉尘; 仓顶布袋除尘器+高于库顶3m（4个筒仓排气筒合并成1个排气筒）排气筒集中排放，总高度23m; 20. 2; 搅拌配料; 粉尘; 袋式除尘器治理后由不低于15m排气筒排放; 10. 3; 投料工序; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器（与搅拌机共用）+不低于15m排气筒排放. 4; 表面处理; 粉尘; 袋式除尘器治理后由不低于15m排气筒排放; 10. 5; 全厂无组织排放; 粉尘; 入厂原料做到入库存放，禁止露天堆存，库内安装水喷淋装置定期洒水保湿；投料斗设置在料棚内；加强搅拌机、投料和皮带输送等工段设备的封闭。硬化厂区道路，派专人负责厂区内外道路的清扫和洒水保湿，加强厂区厂界绿化以及入厂车辆管理，场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置，并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。; 50. 设置1套在线视频监控和PM10自动在线监控设备并与环保部门监控平台联网; 5. 6; 进出车辆自动冲洗废水; SS; 自动冲洗装置冲洗废水进入1座10m³沉淀池沉淀后回用; 5. 7; 养护废水; SS; 自然养护废水进入1座100 m³沉淀池沉淀后回用; 10. 8; 生活废水; COD SS NH3-N TP; 化粪池处理后定期清运，化粪池容积20m3; 5. 9; 生产设备; 噪声; 减振、封闭隔音; 10. 合计; 121. 七、环保验收内容 本项目环保设施验收清单见表39。 表39 项目环保设施验收清单一览表 序号; 产污环节; 验收内容; 执行标准. 1; 粉料筒仓; 仓顶布袋除尘器+高于库顶3m（4个筒仓排气筒合并成1个）排气筒集中排放，总高度23m; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（表2水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；表3颗粒物无组织排放浓度. 2; 搅拌机配料粉尘; 袋式除尘器治理后由不低于15m排气筒排放. 3; 投料工序; 集气罩+袋式除尘器（与搅拌机共用）+不低于15m排气筒排放. 4; 表面处理粉尘; 袋式除尘器治理后由不低于15m排气筒排放. 5; 全厂无组织排放粉尘; 建设封闭原料库，入厂原料禁止露天堆存，库内安装水喷淋装置定期洒水保湿。投料斗设置在料棚内。加强搅拌机、投料和皮带输送等工段设备的封闭。硬化厂区道路，派专人负责厂区内外道路的清扫和洒水保湿，加强厂区厂界绿化以及入厂车辆管理，场区起尘部位和道路两侧设置自动喷淋装置，并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。. 设置1套在线视频监控和PM10自动在线监控设备并与环保部门监控平台联网; /. 6; 进出车辆自动冲洗废水; 自动冲洗装置冲洗废水进入1座10m³沉淀池沉淀后回用; /. 7; 养护废水; 自然养护废水进入1座100 m³沉淀池沉淀后回用. 8; 生活废水; 化粪池处理后定期清运，化粪池容积20m3; /. 9; 生产设备; 高噪声设备应采取减振、封闭隔音等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥、粉煤灰、矿粉筒库 | 粉尘 | 袋式除尘器治理，尾气合并成一个高于库顶3m的排气筒集中排放，总高23m | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（表2水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；表3颗粒物无组织排放浓度 |
|  | 搅拌机配料 | 粉尘 | 袋式除尘器治理，尾气由不低于15m排气筒排放 |  |
|  | 表面处理 | 粉尘 | 袋式除尘器治理后由不低于15m排气筒排放 |  |
|  | 骨料装卸 | 粉尘 | 入厂原料需做到封闭堆存，禁止露天堆存，库内安装水喷淋装置定期洒水保湿。投料斗设置在料棚内。加强生产和入厂车辆的管理，确保治污设施的正常运行，对厂区内外道路路面进行洒水保湿，加强厂区厂界绿化，场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置，并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。 |  |
|  | 骨料投料 |  |  |  |
|  | 管道输送 |  |  |  |
|  | 道路扬尘 |  |  |  |
| 水污染物 | 生产废水 | SS | 经沉淀后回用于生产 | 可行 |
|  | 生活废水 | COD SS NH3-N TP | 化粪池处理后定期清运，不外排 | 可行 |
| 固 体 废 物 | 沉淀池 | 砂石、沉渣 | 集中收集后回用于生产 | 可行 |
|  | 收尘系统 | 粉尘 | 集中收集后回用于生产 |  |
|  | 配料工序 | 废包装袋 | 集中收集后出售 | 可行 |
| 噪 声 | 高噪声设备经减振、封闭隔音等措施治理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 厂址周围种植绿化林带，可以起到隔声降噪和阻止粉尘扩散等作用，预计本项目营运期不会对所在区域生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结 论 - 项目符合国家产业政策 河南新霖建材有限公司新建年产30万立方米以上混凝土制成品项目，本项目属于鼓励类，(十二)建材 10、“矿石碎料和板材边角料综合利用生产”，该项目工艺、原料、产品及所用设备无限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求，新乡县发展和改革委员会以2018-410721-30-03-063637文同意该项目备案。 （二）项目选址可行 河南新霖建材有限公司位于新乡市新乡县古固寨镇工业路西1号，租赁新乡市起重设备厂有限责任公司闲置土地进行生产建设。根据新乡县古固寨镇总体规划（2012-2030）项目选址属于生产建设用地（附图1）；根据新乡县古固寨镇政府出具的证明，项目选址符合古固寨镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求（见附件3）。 厂址四周环境为：东侧为河南豫飞管庄有限公司；南侧、西侧、北侧均为农田，周围主要环境敏感点：东北200米成名小学；东380米为古固寨镇；西590米为小介山村。 项目运营期间产生粉尘经袋式除尘器有效治理后达标排放；项目生产废水经沉淀池沉淀后全部回用于生产，职工生活废水经化粪池处理后定期清运，不外排，不会对东五干渠产生影响；噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境影响较小。 综上所述，项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，对周围环境及敏感点影响较小，与周围无明显制约关系。评价认为本项目选址可行。 （三）污染物可以实现达标排放或合理处置 1、废气达标排放 （1）有组织粉尘 粉料筒仓粉尘：项目粉料（水泥、粉煤灰和矿粉）均为筒仓储藏，各筒仓废气经除尘器除尘后四个排气筒合并成一个高于仓顶3m（总高度23m）的排气筒集中排放。废气排放浓度为9.3mg/m3，能够满足新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案(新政文(2016)41号)要求的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备排气筒不低于15m且高出建筑物3m、排放浓度不大于10mg/m3的标准要求。 混凝土搅拌机粉尘：项目骨料投料粉尘经集气罩收集与搅拌机组共用一套除尘器进行处理。项目搅拌机组产生的粉尘通过布袋除尘器进行处理，尾气通过高于配料仓顶3m的排气筒排放。排放浓度为7.5mg/m3，能够满足新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案(新政文(2016)41号)要求的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备排气筒不低于15m且高出建筑物3m、排放浓度不大于10mg/m3的标准要求。 表面处理工序产生的粉尘：项目表面处理工序在全封闭生产线中进行，经袋式除尘器治理后，尾气通过15米排气筒排放。粉尘排放浓度为8mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其它通风生产设备排气筒不低于15m且高出建筑物3m、排放浓度不大于10mg/m3的标准要求。 （2）无组织粉尘 项目无组织粉尘排放主要为骨料卸料粉尘、骨料输送粉尘以及厂内汽车运输扬尘等。评价要求项目入厂原料需做到封闭堆存，禁止露天堆存，库内安装水喷淋装置定期洒水保湿；加强生产和入厂车辆的管理，确保治污设施的正常运行；对厂区内外道路路面进行洒水保湿，加强厂区厂界绿化，场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置，并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘；厂区车辆慢速行驶进出车辆自动清洗以及设置1套在线视频监控和PM10自动在线监控设备并与环保部门监控平台联网等措施加以防治后，能够将无组织排放量降至最低，无组织粉尘对厂区外的影响可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准要求。 （3）大气防护距离 经计算，本项目无组织排放的废气周界外无超标点，不设置大气环境防护距离，无组织排放源设置50m卫生防护距离，根据卫生防护距离包络图可知，企业全厂卫生防护距离设置情况为：东厂界外50m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m范围。根据现场调查，企业全厂卫生防护距离之内没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 2、废水处置措施可行 （1）生产废水 项目生产废水主要为车辆冲洗废水和养护废水，该部分废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于生产拌料，生产废水不外排。 （2）生活废水 职工产生的生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。对周围环境不会产生污水污染。 3、噪声达标排放 该项目高噪声设备经减振、消声、厂房隔音及距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼60dB(A)的标准要求。 - 固体废物处理措施可行 本项目固固体废物主要为袋式除尘器收集的粉尘、配料工序产生的废包装袋和沉淀池产生的泥沙。粉尘和泥沙回用于生产，废包装袋集中收集后出售。本项目对环境不造成固体废物污染。 5、总量控制指标 项目建成后主要污染物为粉尘，不设总量控制指标。 6、项目环保投资 项目环保投资为125万元：其中粉尘治理95万元 ；噪声治理10万元 ；污水治理20万元。环保投资占总投资的1.25%。项目环保投资所占总投资比例较小，在可承受范围之内。 二、建 议 1、建议项目建设单位严格落实环保“三同时”制度，待各项污染防治措施建成及时申请建设项目竣工环境保护验收。 2、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 3、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 三、总结论 该项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策；厂址选择符合当地土地利用规划要求。企业对各种污染物均采取了合理有效的治理措施，其外排污染物对周围环境的影响处于可接受程度，项目选址可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放，尽量减少无组织排放源的存在。从环保角度分析，该项目可行。 湖北黄环环保科技有限公司 2019年01月 |  |
| --- | --- |
| 预审意见 公 章 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

|  | 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目卫星定位图 # 附图3 项目厂区平面图 附图4 项目厂区平面图 # 附图5 项目卫生防护距离图 # 附图6 项目现场照片 附件1 委托书 附件2 河南省企业投资项目备案确认书 附件3 古固寨镇人民政府规划证明 附件4 租赁协议 附件5 营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |