国环评证乙字 第 2554 号

建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：	年印刷 50000 令纸项目

建设单位：	河南省环发印务有限公司	(盖章)

编制日期：2018 年 12 月 国家环境保护部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字 段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、 性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论， 确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境 可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南省环发印务有限公司年印刷50000令纸项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省环发印务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马军红 |  |  |  |  | 联系人 | 司古欣 |  |
| 法人身份证 | 410105197712202723 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县印海智谷包装产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13803712786 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县印海智谷包装产业园 12 号标准化厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部 门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 备案文号 |  | 2018-410721-23-03-04 9564 |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别及 代码 |  | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |
| 占地面积 （m2） | 1000 |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资 （万元） |  |  | 41 |  | 环保投资 占总投资 比例 | 4.1% |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 |  |  | 2018 年 12 月 |  |  |  |
| 项目内容及规模： 1、项目概况 近年来数字印刷不断发展，但是胶印以其优良的品质和相对低廉的成本，在 印刷业中取得了不可取代的地位，未来发展前景良好。为满足市场需求，河南省 环发印务有限公司决定投资 1000 万元建设年印刷 50000 令纸项目，选址位于新 乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口的印海智谷包装产 业园内，项目通过购买新乡县印海智谷包装产业园内 12 号标准化厂房（共三层） 进行建设，目前，该标准化厂房已建成，设备未安装，占地面积 1000m2，总建 筑面积 1600m2，车间内部照片见附图。 本项目属于包装装潢及其他印刷项目，经对比《部分工业行业淘汰落后生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工业装备和产品指导目录》（2010 年本），本项目设备和产品均不在淘汰落后 生产工业装备和产品范围内。根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，属允许类建设项目， 符合国家产业政策的要求。本项目已于 2018 年 08 月 06 日在新乡县发展和改革 委员会备案，项目编号：2018-410721-23-03-049564，目前仍在有效期内，备案 表见附件 2。本项目建设内容与备案相符性分析见下表。 表 1 项目建设内容与备案相符性分析一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案事项 | 备案内容 | 建设内容 | 相符性 |
| 公司名称 | 河南省环发印务有限公司 | 河南省环发印务有限公司 | 相符 |
| 项目名称 | 年印刷 50000 令纸项目 | 年印刷 50000 令纸项目 | 相符 |
| 建设地点 | 新乡县 107 国道与胡韦线交叉口 | 新乡县 107 国道与胡韦线交叉 口、印海智谷包装产业园内 | 相符 |
| 总投资 | 1000 万元 | 1000 万元 | 相符 |
| 主要生产 设备 | 双面印刷机、日本小森丽色龙对 开印刷机、日本小森丽色龙四开 印刷机、2787 轮转机、切纸机、 折页机、圆盘胶订机等 | 双面印刷机、日本小森丽色龙对 开印刷机、日本小森丽色龙四开 印刷机、2787 轮转机、切纸机、 折页机、圆盘胶订机等 | 相符 |
| 生产工艺 | 购料—纸张分切—印刷—裁切— 包装—成品 | 购料—纸张分切—印刷—裁切— 包装—成品 | 相符 |
| 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部 令第 44 号）的规定，本项目属于“第十二、印刷和记录媒介复制业”中的“30、印 刷厂；磁材料制品”，全部应编制环境影响报告表。本项目为印刷厂，应编制环 境影响报告表。 受河南省环发印务有限公司的委托，河南首创环保科技有限公司承担该项目 的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照 国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制、增产减污的原则， 本着客观、公平、公正、科学、规范的要求，编制完成了《河南省环发印务有限 公司年印刷 50000 令纸项目环境影响报告表》。 2、项目主要经济技术指标 项目主要技术经济指标见表 2。 |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 1000 | 企业自筹 |
| 2 | 生产规模 | 令/年 | 50000 | 纸制品印刷 |
| 3 | 环保投资 | 万元 | 41 | 占总投资 4.1% |
| 4 | 总占地面积 | m2 | 1000 | / |
|  | 建筑面积 | m2 | 1600 | / |
|  | 办公 | m2 | 90 | / |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 20 | 均不在厂区内食宿 |
| 6 | 年工作日 | 天 | 300 | 8 小时/两班制 |

| 表 2 主要技术经济指标一览表 3、项目组成及主要建设内容 河南省环发印务有限公司年印刷 50000 令纸项目占地面积 1000m2，为购买 新乡县印海智谷包装产业园内 12 号标准化厂房（共三层），目前该厂房已建成， 总建筑面积 1600m2。 项目组成及主要建设内容见表 3，车间平面布置图见附图 3。 表 3 本工程主要建筑内容一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项组组成 | 主项名称 | 建设内容 | 备注 |  |
|  | 主体工程 | 生产厂房 1 楼 | 500m2 （封闭式印刷间 300m2） （长：20m 宽：15m 高：5m） | 印刷区、后工区、原料区等 封闭式印刷间材质为玻璃结构 |  |
|  |  | 生产厂房 2 楼 | 540m2 | 折页区、装订区、仓库等 |  |
|  |  | 生产厂房 3 楼 | 450m2 | 模切区、覆膜区等 |  |
|  | 辅助工程 | 办公室 | 3 楼，70m2 | 用于办公 |  |
|  | 公用工程 | 供电 | 新乡县七里营镇变电所提供 | / |  |
|  |  | 给水 | 由印海智谷包装产业园供水管 网提供 | / |  |
|  |  | 排水 | 经印海智谷包装产业园污水管 网收集后排入新乡县贾屯污水 处理厂进行处理 | / |  |

| 序号 | 产品 | 日产量 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸制品印刷 | 166.7 令 | 50000 令 | 主要为卷纸类 |

|  | 环保工程 |  | 废水 |  |  | 洗版废水经过洗版水循环系统 处理后循环利用，不外排。生活 污水经化粪池处理后进入园区 污水管网，依托贾屯污水处理厂 进行处理 |  |  | 新建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气 | 粉尘 |  | 印刷粉尘：5 个粉尘收集装置 +15m 排气筒 1 个 |  |  | 新建 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胶订粉尘：1 个粉尘收集装置+ 封闭 式管道 +1 个布 袋除尘 器 +15m 排气筒 1 个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总 烃 |  | 印刷间：密闭式玻璃印刷间+6 个集气罩+1 套“UV 光氧化催化 +活性炭吸附”装置+15m 高排气 筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 覆膜间：1 台集气罩+1 套“UV 光氧化催化+活性炭吸附”装置 +15m 高排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胶订间：1 台集气罩+1 套“UV 光氧化催化+活性炭吸附”装置 +15m 高排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险废物 |  |  | 危险废物暂存间 30m2 |  |  | 新建 |  |
|  |  |  | 一般固废 |  |  | 一般固废暂存间 10m2 |  |  | 新建 |  |
| 4、产品种类、用途及产量 项目建成后具体产品种类及产量见表 4。 表 4 项目产品名称、产量及用途 5.本项目原、辅材料成分及消耗 本项目原辅材料用量及能（资）源消耗量见表 5。 表 5 原辅材料用量及能（资）源消耗量一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 名称 |  |  | 作用 |  | 用量 | 备注 |  |  |
|  | 1 | 双胶纸张 （60g、70g、 80g） |  |  | 印刷用纸张 |  | 1000t/a | 规格为 787*1092/889*1194 |  |  |
|  |  | 铜版纸 （80g、150g、 |  |  | 印刷用纸张 |  | 100t/a | 规格为 787*1092/889*1194 |  |  |

|  |  | 200g、250g） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 油墨 | 印刷用 | 10t/a | 外购深圳 DIC 无芳烃大豆油墨，属醇溶 性油墨，成份主要有合成树脂、大豆油（改 性为干性油）、填充料、颜料和连结料 有机溶剂为无毒的醇类和芳香酯类化合 物。其中 25%连接料、60%颜料、10% 填充料、5%助剂（树脂、油等）。本项 目使用的环保油墨中含微量的锰、钴、钡 等重金属，重金属含量小于 2mg/千克， 远远低于普通油墨的重金属含量。 | ， |
|  | 3 | 粘着防止剂 | 印刷用 | 5kg/a | 为无机粘着防止剂，主要成分为硅藻土 |  |
|  | 4 | 印刷机橡皮布 | / | 20 张/a | 尺寸：1040*850/745*630，提供印刷时油 墨转印之用，具有有效之抗压性能、回复 力快、黏性强、不留任何粘贴物的特点， 其滑顺之表层与织物层，使油墨传送不论 网点或满版更稳定。 |  |
|  | 5 | 擦机布 | / | 500 条 | / |  |
|  | 6 | 油墨抹布 | / | 500 条 | 25cm*50cm |  |
|  | 7 | 洗皮水 | 清洗橡皮布时使 用 | 10t/a | 为无色透明液体，无味，密度 0.70，轻重 挥发，可溶于水，主要成分为间活性单体, 表面活性剂（25%-40%），助剂 5%，异 丙醇（5%-10%）。不含重金属元素。 |  |
|  | 8 | 显影液 | 显影 | 0.5t/a | 主要成分二乙醇胺、三乙胺、三乙醇胺、 碱金属的氢氧化物、碱金属硅酸盐、碱金 属磷酸盐、磷酸钠、焦磷酸钠、三聚磷酸 钠、六偏磷酸钠、水溶或水分散的增稠剂 氟表面活性剂和水等，市场购买 | 、 |
|  | 9 | CTP 底版 | 制 CTP 使用 | 10000 张/a | 外购 |  |
|  | 10 | 聚丙烯膜 | 覆膜时使用 | 1t/a | 规格为 889*1194/787*1092 |  |
|  | 11 | 水性覆膜胶 | 覆膜时使用 | 6t/a | 为水性聚氨酯覆膜胶 |  |
|  | 12 | 铝箔 | 烫金时使用 | 0.001t/a | 规格为 0.64m*240m |  |
|  | 13 | 铜箔 | 烫金时使用 | 0.01t/a | 规格为 0.64m*240m |  |
|  | 14 | 固特胶 | 胶订时使用 | 30t/a | 以 EVA 为主体材料的热熔胶，无溶剂无 毒，属环保型产品。主要用于书籍无线装 订背胶. |  |
|  | 15 | 纯水 | / | 0.6m3/a | 外购纯水 |  |
|  | 16 | 自来水 | / | 210m3/a | 印海智谷包装产业园供水管网提供 |  |
|  | 17 | 电 | / | 4 万 kw•h/a | 新乡县七里营镇变电所提供 |  |
| 6.主要设备设施 本工程主要设备设施见表 6。 |  |  |  |  |  |  |

表 6项目主要设备一览表

7、劳动定员、生产班次

项目拟用职工 20 人，两班制生产，每班 8 小时，年工作 300 天。

8、公用工程

8.1  供水

本项目用水主要包括生产用水和生活用水。本项目印刷机墨辊和橡皮布每天 上下班需用洗皮水进行擦拭，主要用抹布擦拭，项目生产过程中抹布不需要清 洗，废抹布做危废处理。

（1）生产用水

本项目生产用水主要为润版用水、覆膜胶勾兑用水、显影用水、CTP 洗版用

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 印刷车间（1F） |  |  |
| 1 | 双面印刷机 | CSS920 | 1 |
|  |  | CSS1040 | 1 |
| 2 | 日本小森丽色龙对开印刷机 | LS-440 | 1 |
| 3 | 日本小森丽色龙四开印刷机 | LS-426 | 1 |
| 4 | 2787 轮转机 | 204D | 1 |
| 5 | 切纸机 | QZYX-1300CT | 1 |
| 二 | 胶订车间（2F） |  |  |
| 6 | 三面刀切书机 | QSA70 | 1 |
| 7 | 折页机 | MODELZYH680 | 1 |
|  |  | MODELZYH780 | 1 |
| 8 | 圆盘胶订机 | BBYL60110 | 1 |
| 三 | 覆膜车间（3F） |  |  |
| 9 | 立式 OPP 覆膜机 | 312 | 1 |
| 10 | 烫金机 | ML-930 | 1 |
| 四 | 模切车间（3F） |  |  |
| 11 | 模切机 | ML-1100 | 1 |
| 12 | 九骥封套机 | \ | 1 |
| 13 | 订书机 | \ | 1 |
| 五 | 制版车间（3F） |  |  |
| 14 | 全自动 CTP 制版机 | 爱司凯 | 1 |
| 15 | 洗版水循环系统 | 旺昌 | 1 |
| 16 |  | 佳和 | 1 |
| 17 | 冲版机 | 虎丘 | 1 |

水；润版用水、CTP 洗版用水为自来水，显影用水、覆膜胶勾兑用水为外购纯水。

①润版用水 本项目润版用水主要为自来水。印刷工序过程中印刷机需加入水，以保证印

版空白部分形成亲水层。设备自带箱体装水供润版循环使用，每台印刷机自带 1 个 0.01m3 水箱循环回用，不外排，本项目 5 台印刷机循环用水量约为 1m3/d。主 要污染因子 SS 浓度均较低，只需补充新鲜水 0.1m3/d（30m3/a）。

②覆膜胶勾兑用水 覆膜采用水性覆膜胶（为水性聚氨酯覆膜胶），使用时需加入少量的水，本

项目覆膜胶和水勾兑比例为 10：1，每年使用 6t 覆膜胶，则覆膜胶勾兑用水量 为 0.002m3/d（0.6m3/a）。覆膜胶勾兑用水使用外购纯水。

③显影用水 本项目显影用水包括显影配制用水以及显影清洗用水（使用纯水）。本项目

显影液与纯水按 1:1 混合后使用，本项目显影液用量共 0.5m3/a，显影液配制用纯 水量为 0.5m3/a。显影液在使用过程中一般都会出现老化现象，显影功能逐渐减 退，当无法通过补充显影液来维持显影液的稳定的时候，需要更换显影液。因此 项目废弃显影液（含水分）产生量为 1m3/a。

④CTP 洗版用水

本项目制版设备为红外激光热敏 CTP，CTP 是计算机直接制版的英文简称， 是从计算机图文信息通过紫外或者红外激光直接在 CTP 印版上曝光形成印刷图 文。CTP 印版为固定尺寸（78.1cm×108.6cm），经激光曝光后的 CTP 版由人工 手动放置在冲版机的进版台上，冲版机为全自动设备，该设备内部配套显影液槽、 清水槽以及烤版液循环管，冲版机首先将 CTP 印版自动带入冲版机内的显影槽 内，CTP 印版浸入装有显影液的显影槽内之后，再经过机械喷洗式冲洗 CTP 印 版，该冲洗过程采用多孔喷头，使水均匀的喷至 CTP 印版上，然后水再回流至 水槽内，冲洗之后的印版再喷少量的烤版液，使 CTP 印版上的内容不被快速氧 化，增加 CTP 印版的使用寿命。

项目制版过程中需要经过显影液显影定影，才形成可以印刷使用的印版。显

影液需要及时补充以达到必要的浓度，从而保证显影质量。 根据企业提供资料，项目拟建冲版机内配套有一个显影液盛放槽（容积为

40L）和一个水槽（容积为 10L）。根据企业实际生产经验，显影液循环使用， 槽内显影液用量为 40L，在槽内显影液不足时需定期补充，显影液 20 天更换一 次，废显影液产生量为 40L/30d（0.4m3/a，折合 0.44t/a）。项目产生的废显影液 作为危险废物进行处理。

CTP 版显影之后需用水冲洗，每天平均冲洗 CTP 版 33 张，冲版机内水冲洗 方式为机械喷洗式，该冲洗过程采用机械多孔喷头，使水均匀的喷至 CTP 印版 上，然后水再回流至水槽内。考虑到蒸发、版材携带等损耗因素，本次评价损耗 系数取 10%，不足时补充新鲜水，洗版用水量为 15L/次·版，每天洗版 33 张，每 天用水量约 0.5t/d，其中循环使用量为 0.4t/d，补充水量为 0.1t/d。则项目洗版用 水补充水量为 30t/a。

（2）生活用水

项目劳动定员 20 人，均不在厂区内食宿，人员用水按 30L/人·d 计，则生活 用水量为 0.6m3/d（180m3/a）。生活污水产生量按 80%计，则该项目产生的生活 污水为 0.48m3/d（144m3/a）。

## 8.2 排水

本项目废水采用雨、污分流制。 项目制版过程中产生的废显影液作为危废交有资质单位进行处置；润版液、

勾兑水的覆膜胶在印刷过程中通过烘干蒸发、被纸张吸收等损耗，该过程无排水； 制版工序清洗 CTP 版材产生的洗版废水，经过洗版水循环系统处理后循环利用， 不足时补充新鲜水，该过程无排水。

本项目产生的生活污水为 0.48m3/d（144m3/a），经园区污水管网收集后排 入贾屯污水处理厂进行处理。

本项目水平衡见图 1。

损耗 0.12

0.6

员工办公用水

0.48

化粪池

0.48

贾屯污水处理厂

损耗 0.1

0.1

润版用水

1 回用

损耗 0.1

0.1

CTP 洗版用水

0.4

洗版水

循环系统

0.4 回用

0.0016

显影液配制

0.0032

损耗 0.002

0.002

覆膜胶勾兑用水

新鲜水

0.8

显影液 0.0016

作为危废处理

纯水

0.0036

图 1

项目水平衡图（单位：m3/d）

8.3  供电

本项目用电量 4 万 kw·h/a，由新乡县七里营镇变电所接入，主要用于项目生 产设备用电，可满足项目区生产的需求。

9、本项目与新环【2015】342 号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度

改革实施细则的通知》（新环【2015】342 号）对照分析见表 7。

| 表 7 |  |  |  |  | 项目与《通知》的对照分析表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 与本项目相关条文 |  |  |  | 本项目情况 | 对比 结果 |  |
|  | 新乡市 主体功 能区 | 重点开发区 |  | 新乡市市区（含平原城乡一体示 |  | 本 项 目 位 于 新 | 本项目位 于重点开 发区域 |  |
|  |  |  |  | 范区）、新乡县、卫辉市 |  |  |  |  |
|  |  | 域 |  | 农产品主产区的县城关镇、少数 建制镇以及产业集聚区 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 乡 经 济 技 术 产 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业 集 聚 区 规 划 的南区、107 国 道 与 胡 韦 线 交 叉 口 的 印 海 智 谷 包 装 产 业 园 内 |  |  |
|  |  | 限制开发区、 农产品主产 区 |  | 辉县市、获嘉县、原阳县、延津 县、封丘县（不含产业集聚区、 专业园区和县城建成区以及规划 区中以居住、商贸、文教科研为 主的区域） |  |  |  |  |
|  |  | 禁止开发区 |  | 百泉风景名胜区、白云寺森林公 园、辉县市关山国家地质公园 |  |  |  |  |
|  | 建设项 | 查无相关条目 |  |  |  | 本项目为包装 装潢及其他印 刷 | 不在豁免 名录内 |  |
|  | 目环境 影响评 价豁免 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染防 治（控） 重点单 元 | 水污染 | 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫 |  |  | 本项目位于新 乡县 | 属于污染 防治（控） 重点单元 |  |
|  |  |  | 辉市、辉县市、获嘉县 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大气污染 | 新乡市域全部 |  |  |  |  |  |
|  |  | 重金属污 | 新乡县、凤泉区 |  |  |  |  |  |
|  |  | 染 | （铅镉污染防控区） |  |  |  |  |  |
|  | 工业项 目分类 | 一类工业项目：轻工类 |  |  |  | 本项目为包装 装潢及其他印 刷 | 本项目属 于一类工 业项目 |  |
|  | （一） 工业准 入优先 区 | 环境准入政策： |  |  |  | 1、本项目不 | 符合环境 准 入 条 件。 |  |
|  |  | 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影 |  |  |  | 在豁免名录内。 |  |  |
|  |  | 响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目， |  |  |  | 2、本项目应 |  |  |
|  |  | 不需办理环评手续。 |  |  |  | 编 制 环 境 影 响 |  |  |
|  |  | 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项 |  |  |  | 报告表。 |  |  |
|  |  | 目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环 |  |  |  | 3、本项目为 |  |  |
|  |  | 境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备 |  |  |  | 包 装 装 潢 及 其 |  |  |
|  |  | 案制，即报即受理，2 个工作日内办结；对编制 环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即 受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的 《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环 |  |  |  | 他印刷，属于一 类 项 目 中 纸 制 品（不含化学处 理工艺的）。 4 、 本项目 |  |  |
|  |  | 评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县 |  |  |  | 不属于《水污染 |  |  |
|  |  | （市）、区环保部门。 |  |  |  | 防治重点单元》 |  |  |
|  |  | 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审 |  |  |  | 区 域 内 的 的 项 |  |  |
|  |  | 查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入 |  |  |  | 目，不属于《大 |  |  |
|  |  | 驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中 |  |  |  | 气 污 染 防 治 重 |  |  |
|  |  | 处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建 |  |  |  | 点单元》区域内 |  |  |
|  |  | 设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无 |  |  |  | 的项目，不属于 |  |  |

|  |  | 间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治 重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉 县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学 合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛 皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的 项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全 部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化 工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯 扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内 的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及 铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关 项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污 染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布 局的项目除外） |  | 《 重 金 属 污 染 防控单元》防控 区 域 内 的 相 关 项目。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 由上表对比分析可知，本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口的印海智谷包装产业园内，属于新乡市主体功能区的重点开 发区，且不属于新环【2015】342 号文中所列不予审批项目，符合审批条件。 10、本项目与新环【2016】174 号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市 2016 年度重点行业挥发性有 机物治理方案的通知》（新环【2016】174 号）对照分析见表 8。 表 8 项目与新环【2016】174 号的对照分析表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 | 与本项目相关条文 | 本项目情况 |  |  | 对比 结果 |  |
|  | 重点治 理行业 | 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。 | 本项目为包装装潢及 其他印刷（C2319） |  |  | 本项目 属于重 点治理 行业 |  |
|  | 包装印 刷行业 治理标 准及要 求 | 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产 品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符 合环保要求的油墨、胶粘剂。 | 本项目印刷过程中使 用的为环保型油墨 |  |  | 符合 |  |
|  |  | 加强工艺废气逸散控制。产生 VOCs 废气的工 艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风 并导入 VOCs 控制设备进行处理。无法设置密 闭工作间的生产线，VOCs 排放工段应设置集 气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型 油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间 换气系统的收集废气； 轮转印刷应在所有 VOCs 排放点设立废气收集装置；使用溶剂型 胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上 安装废气收集设施。 | 本项目在密闭车间内 进行生产，油墨储存、 印刷、胶订、覆膜废 气均经集气罩收集后 经 UV 光氧化催化+ 活性炭处理装置处理 后经 15m 高排气筒 排放。 |  |  | 符合 |  |

|  |  | 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、 浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有 机废气进行净化处理。在油墨、胶黏剂稀释、 印刷、覆膜、烘干等工段建立密闭式负压废气 收集系统，并与生产过程同步运行，确保含 VOCs 废气收集率不低于 95%，并配套建设废 气治理设施，VOCs 总净化率不低于 90%。 | 本项目采用 UV 光氧 化催化+活性炭处理 装置处理有机废气， 经排气筒高度与内径 合理性分析，排放方 式及排放强度合理。 本项目油墨储存、印 刷、覆膜、胶订均在 密闭负压车间进行， 建立废气收集系统， 与 生 存 过 程 同 步 运 行，有机废气收集效 率为 95%，废气收集 后经 UV 光氧化催化 +活性炭处理装置处 理，处理效率为 91% | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点行 业 VOCs 污染治 理总体 要求 | 对于 1000ppm 以下的低浓度 VOCs 废气，有回 | 本项目油墨储存、印 | 符合 |  |
|  |  |  | 刷、覆膜、胶订均在 |  |  |
|  |  |  | 密闭负压车间进行， |  |  |
|  |  | 收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价 | 建立废气收集系统， |  |  |
|  |  | 值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可 | 与 生 存 过 程 同 步 运 |  |  |
|  |  | 采用 UV 光氧化催化法体技术或生物处理技术 等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化 效率原则上不低于 75%。 | 行，有机废气收集效 率为 95%，废气收集 后经 UV 光氧化催化 +活性炭处理装置处 理，处理效率为 91% |  |  |
|  |  | 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有 | 本项目建设单位专人 定期维护 UV 光氧化 | 符合 |  |
|  |  |  | 催化+活性炭处理装 |  |  |
|  |  | 详细的购买及更换台账，提供采购发票复印 | 置，有详细的购买及 |  |  |
|  |  | 件，台账至少保存 3 年。 | 维护台账，提供采购 |  |  |
|  |  |  | 发票复印件，台账至 |  |  |
|  |  |  | 少保存 3 年 |  |  |
| 由上表分析可知，本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市 2016 |  |  |  |  |  |
| 年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174 号）的要求总 |  |  |  |  |  |
| 体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。 |  |  |  |  |  |
| 11、本项目与《京津冀及周边地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行 |  |  |  |  |  |
| 动方案》的对照分析 |  |  |  |  |  |
| 本项目与《京津冀及周边地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行 |  |  |  |  |  |
| 动方案》对照分析见表 9。 |  |  |  |  |  |

| 表 9 项目与《大气污染综合治理攻坚行动方案》的对照分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 与本项目相关条文（摘录） | 本项目情况 | 对比 结果 |  |
|  | 实施 VOCs 综合治 理专项 行动 | 19.深入推进重点行业 VOCs 专项整治。按照分 业施策、一行一策的原则，推进重点行业 VOCs 治 理。鼓励各省（市）编制重点行业 VOCs 污染治理 技术指南。2018 年 12 月底前，各地完成重点工业 行业 VOCs 综合整治及提标改造。未完成治理改造 的企业，依法实施停产整治，纳入冬季错峰生产方 案。 河南省重点推进煤化工、农药、制药、橡胶制 品、工业涂装等行业 VOCs 综合治理，完成治理任 务 126 家。 | 本项目属新建包 装装潢及其他印 刷项目，符合《新 乡市环境保护局 关于印发新乡市 2016 年度重点行 业挥发性有机物 治 理 方 案 的 通 知》（新环【2016】 174 号）、《新乡 市环境保护局关 于印发深化建设 项目环境影响评 价审批制度改革 实 施 细 则 的 通 知》（新环【2015】 342 号）的要求。 | 符合 |  |
|  |  | 20、加强源头控制。禁止新改扩建涉高 VOCs 含量 溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。 积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs 含量原辅材料和产品。自 2019 年 1 月 1 日起，汽车 原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂 料即用状态下的 VOCs 含量限值分别不高于 580、 600、550、550 克/升。“2+26”城市中其他城市自 2019 年 1 月 1 日起参照执行。积极推进汽修行业使用低 VOCs 含量的涂料，自 2019 年 1 月 1 日起，汽车修 补漆全部使用即用状态下 VOCs 含量不高于 540 克/ 升的涂料，其中，底色漆和面漆不高于 420 克/升。 | 本项目印刷过程 中使用深圳 DIC 生产的无芳烃大 豆油墨，属醇溶 性油墨，成份主 要有合成树脂、 大豆油（改性为 干性油）、填充 料、颜料和连结 料，有机溶剂为 无毒的醇类和芳 香酯类化合物， 属环保型油墨； 项目覆膜过程中 使用水性聚氨酯 覆膜胶，在同行 业中广泛使用， 可从源头控制有 机废气。 | 符合 |  |
|  |  | 21.强化 VOCs 无组织排放管控。开展工业企业 VOCs 无组织排放摸底排查，包括工艺过程无组织 排放、动静密封点泄漏、储存和装卸逸散排放、废 水废液废渣系统逸散排放等。2018 年 10 月底前， 各地建立重点行业 VOCs 无组织排放改造全口径清 单，加快推进 VOCs 无组织排放治理。 加强工艺过程无组织排放控制。VOCs 物料应 | 项目印刷作业过 程中印刷、覆膜 工序将产生有机 废气，拟采取印 刷、胶订、覆膜 设备密闭车间内 作业，并采取集 气罩 收集 后 UV 光 氧化 催 化+ 活 | 符合 |  |

|  |  | 储存于密闭储罐或密闭容器中，并采用密闭管道或 密闭容器输送；离心、过滤单元操作采用密闭式离 心机、压滤机等设备，干燥单元操作采用密闭干燥 设备，设备排气孔排放 VOCs 应收集处理；反应尾 气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，以及工艺容器 的置换气、吹扫气、抽真空排气等应收集处理。 加强废水、废液和废渣系统逸散排放控制。含 VOCs 废水的输送系统在安全许可条件下，应采取 与环境空气隔离的措施；含 VOCs 废水处理设施应 加盖密闭，排气至 VOCs 处理设施；处理、转移或 储存废水、废液和废渣的容器应密闭。 | 性炭吸附装置处 理后达标排放， 同时，涉及 VOCs 物料储存于密闭 储罐或密闭容器 中，有效控制印 刷、胶订、覆膜 等工序 VOCs 有 机废气的无组织 散逸。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22.推进治污设施升级改造。企业应依据排放废 气的风量、温度、浓度、组分以及工况等，选择适 宜的技术路线，确保稳定达标排放。2018 年 10 月 底前，各地要对工业企业 VOCs 治污设施，开展一 轮治污效果执法检查，严厉打击市场不规范行为； 对于不能稳定达标排放的简易处理工艺，督促企业 限期整改。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低温等离子体技术、光催化技术 仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活 性炭吸附技术应配备脱附工艺，或定期更换活性炭 并建立台账。 | 结合项目排放有 机废气的风量、 温度、浓度、组 分 及 工 况 等 特 点，项目采取密 闭 车间 作 业+ 集 气罩+UV 光氧化 催 化+ 活 性炭 吸 附 +15m 排 气 筒 的组合治理技术 措施，确保有机 废气达标排放、 减少 VOCs 排放 量。同时，项目 营运过程中，定 期更换活性炭并 建立台账。 | 符合 |  |
| 由上表分析可知，本项目建设及采取的污染防治措施等均符合《京津冀及周 边地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的要求。 12、本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》 的对照分析 本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》 对照分析见表 10。 |  |  |  |  |  |

| 表 10 项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》的对照分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 与本项目相关条文（摘录） | 本项目情况 | 对 比 结 果 |  |
|  | 严格环 境准入 门槛 | 禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂 | 废气：该项目建成后非甲 | 符 合 |  |
|  |  |  | 烷 总 烃 预 测 排 放 量 为 |  |  |
|  |  |  | 0.171t/a ， 该 项 目 VOCs |  |  |
|  |  | 型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建 | 污染物预支增量指标倍 |  |  |
|  |  | 排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低 （无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收 集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企 | 量替代方案为：本项目倍 量 替 代 所 需 VOCs （0.342t/a）拟从新乡县 大召营镇贵波橡胶制品 |  |  |
|  |  | 业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量 | 厂年产 24000 吨橡胶路 |  |  |
|  |  | 消减替代。 | 锥厂目前 VOCs 治理削 减剩余量的 10.002t/a 中 |  |  |
|  |  |  | 调剂给该项目 0.342t/a。 |  |  |
|  | 加快工 业源 VOCs 治理 | 深入开展新乡市 VOCs 污染源摸底调查，完 | 本项目属新建包装装潢 及其他印刷项目，涉及 VOCs 有机废气排放，项 目 采 取 密 闭 车 间 作 业 +UV 光氧化催化+ 活性 炭吸附+15m 排气筒的治 理措施，确保有机废气稳 定达标排放、减少 VOCs 排放量。 |  |  |
|  |  | 善并更新 VOCs 污染源档案和排放清单。根据 |  |  |  |
|  |  | 已建立的新乡市重点 VOCs 企业清单，结合排污 |  |  |  |
|  |  | 许可证的核发情况以及行政区域内 VOCs 排放 |  |  |  |
|  |  | 源的种类、分布和产排污特点，对 VOCs 排污单 |  |  |  |
|  |  | 位进行排查筛选，查漏补缺，确保覆盖石化、化 |  |  |  |
|  |  | 工、工业涂装、包装印刷、电子信息、合成材料、 |  |  |  |
|  |  | 纺织印染等行业，最终形成新乡市 VOCs 排污单 |  |  |  |
|  |  | 位名录，作为日常监管、监察和监测的重要依据。 |  |  |  |
|  |  | 2018 年底前完成 VOCs 排污单位排查筛选工作， 形成 VOCs 排污单位名录。在此基础上动态更新 新乡市 VOCs 排放清单，不断完善 VOCs 基础数 据台账。 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化 管理相结合的综合防治原则， 深入开展工业 VOCs 治理。对 VOCs 废气末端处理工艺进行提 |  |  |  |
|  |  | 升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高 |  |  |  |
|  |  | VOCs 治理效率。低温等离子体技术、光催化技 |  |  |  |
|  |  | 术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采 |  |  |  |
|  |  | 用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。2018 年 10 |  |  |  |
|  |  | 月底前，完成工业行业和油品储运销 VOCs 综合 |  |  |  |
|  |  | 整治及提标改造工作，实现稳定达标排放；同时 |  |  |  |
|  |  | 开展 VOCs 整治专项执法检查，对违法排污行为 |  |  |  |
|  |  | 从严处罚，未达标排放的企业一律依法停产整 |  |  |  |
|  |  | 治，纳入各地冬季错峰生产方案。到 2020 年， |  |  |  |

|  |  | 全市 VOCs 排放总量较 2015 年下降 10%以上。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深 入 推 进 包 装 印 刷 行 业 VOCs 综 合 治 理 | 推广使用低（无）VOCs 含量的绿色原辅材 料和低（无）VOCs 排放的生产工艺、设备，加 强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末 端治理措施，实现 VOCs 全过程控制，2018 年 底前全面完成整治，逾期未完成的进行停产整 治。 加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、 能量固化等低（无）VOCs 含量的油墨和低（无） VOCs 含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、 涂布液，到 2019 年底前，低（无）VOCs 含量 绿色原辅材料替代比例不低于 60%。在纸制品 包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低 （无）VOCs 排放的印刷工艺。在塑料软包装领 域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合 技术，到 2019 年底前，替代比例大于 60%。 加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原 辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境密闭 负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气 收集，有机废气收集率达到 70%以上。对转运、 储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。 收集的废气要采取吸附回收、吸附燃烧等高效治 理设施，确保稳定达标排放。 | 本项目原料为大豆 基低 VOCs 含量的油墨 和低 VOCs 含量的胶粘 剂、清洗剂、润版液，从 源头控制污染。 项目印刷、胶订、覆 膜车间环境采取密闭负 压，集气效率大于 70%， 收 集 的 有 机 废 气 经 UV 光 氧 化 催 化 + 活 性 炭 吸 附装置处理后经 15m 排 气筒排放，可实现稳定达 标排放。 在烘干环节，采取循 环风烘干技术，实现冷热 联供，即在制热的同时回 收热泵系统所产生的冷 气，并将其送至车间，降 低车间的环境温度，减少 废气排放。 | 符 合 |  |
| 由上表分析可知，本项目建设及采取的污染防治措施等均符合《新乡市环境 |  |  |  |  |  |
| 污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》的要求。 |  |  |  |  |  |
| 13、项目与新乡经济技术产业集聚区规划及规划环评相符性分析 |  |  |  |  |  |
| 新乡经济技术产业集聚区位于河南省新乡市新乡县，《新乡经济技术产业集 |  |  |  |  |  |
| 聚区发展规划（2015-2025）》于 2017 年 10 月 25 日获得河南省发展和改革委员 |  |  |  |  |  |
| 会批复（批文号：豫发改工业[2017]1090 号），该集聚区发展规划环境影响报告 |  |  |  |  |  |
| 书由河南省环保厅批复（批复文号：豫环函[2018]28 号）。 |  |  |  |  |  |
| 根据规划，新乡经济技术产业集聚区分为北、中、南三个区，规划总面积 |  |  |  |  |  |
| 19.9km2，北区位于新乡县中心城区的东北部，青龙路和新荷铁路之间的位置； |  |  |  |  |  |
| 中区位于七里营镇去南环路南部和二支排的北部位置；南区位于七里营镇府庄村 |  |  |  |  |  |
| 南、胡韦线两侧位置。 |  |  |  |  |  |

本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口 的印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内。南区规 划范围：东至规划的经五路，南至胡韦线南段，西至印海西路（规划的经一路）， 北至府庄南路（规划的纬二路），规划区面积 3.16km2。

（1）集聚区定位及产业选择（摘录） 总体定位：中原经济区具有竞争活力的产业集聚高地，以装备制造、化工及

医药为主导的综合性产业聚集区和现代化城市功能服务区。 产业选择：本次集聚区规划主导产业为装备制造、医药及化工，重点培育智

能装备产业集群、医药产业集群、化工产业集群，同时培育现代纸制品印刷包装、 家用电器和现代服务业产业集群。

纸制品印刷包装：产业发展重点以印海智谷纸制品印刷包装为龙头，结合当 地新亚纸业发展包装产业。

## （2）规划布局及用地规划（摘录） 规划布局：

◆ 空间布局结构 规划结构概括为“四轴、三区、多园”。

“四轴”是指沿产业集聚区南北向的胡韦线、大成路两条道路轴线，沿二支排 规划的二支排路空间联系轴以及青龙路道路轴线；

“三区”是指产业集聚区的南区、中区和北区； “多园”是指北区的化工产业园区，中区的装备制造产业园和医约产业园，南

的纸制品产业园和装备制造产业园等多个园区。

◆ 功能分区

纸制品印刷包装产业园：占地面积为 145 公顷(含道路和配套服务用地)。产 业发展重点——以印海智谷纸制品印刷包装为龙头，结合新亚纸业发展包装产 业。

## 用地规划（摘录）：

规划总用地为 1990 公顷。其中居住用地 64.69 公顷，占 3.25%；公共管理与

| 公共服务设施用地 50.13 公顷，占 2.52%；工业用地 931.88 公顷，占 46.83%； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 另外，设置了市政、绿化，道路广场等用地。 |  |  |  |  |  |  |
| ◆ 生产用地规划 |  |  |  |  |  |  |
| 在规划范围内，综合考虑现状建设条件和城市功能发展的要求，将产业用地 |  |  |  |  |  |  |
| 分为五大产业区，其中工业用地总面积为 931.88 公顷。 |  |  |  |  |  |  |
| 纸制品印刷包装产业园，布置在产业集聚区南区二支排以南胡韦线西侧位 |  |  |  |  |  |  |
| 置。 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口 |  |  |  |  |  |  |
| 的印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内，符合园 |  |  |  |  |  |  |
| 区产业布局、土地利用规划等要求。 |  |  |  |  |  |  |
| （3）项目与集聚区项目环境准入条件相符性分析 |  |  |  |  |  |  |
| 表 11 项目与集聚区环境准入条件对照分析表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 类 别 | 项目准入条件 |  | 本项目情况 | 对比 结果 |  |
|  | 产 业 政 策 | （1） 鼓 励 引 进 的 项 目 和 优 先 发 展 行业 | ○1 集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能 | 本项 目属 新 建包 装装 潢 及其 他印 刷 项目 ， 选 址 位于 集聚 区 规划 的纸 制 品印 刷包 装 产业 园， 与 园区 功能 布 局相符。 | 符合 |  |
|  |  |  | 布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求 |  |  |  |
|  |  |  | 优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业 |  |  |  |
|  |  |  | 结构调整指导目录》鼓励类项目。 |  |  |  |
|  |  |  | ○2 鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资 源综合利用项目入驻集聚区。 ○3 鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区 产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ○4 鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行 提升，延长产业链条。 ○5 以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工 产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发 展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以 现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延 长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮 |  |  |  |
|  |  |  | 片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、 |  |  |  |
|  |  |  | 生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制 |  |  |  |
|  |  |  | 造为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面 |  |  |  |
|  |  |  | 加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸； |  |  |  |

|  |  |  | 装备制造业主要以振动机械、实话及煤化装备、家 电设备为主。 ○6 允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、 装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环 经济发展产业链上下游产业的补链项目。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （2） 限 制 或 禁 止 入 驻 项 目 | ○1 原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选 址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ○2 按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企 业入园。 ○3 建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有 限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项 目，控制其用地(包括三类工业用地)和产业发展规 模。 ○4 建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公 司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品， 延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产 能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符 合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤 总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得 新增区域合成氨和甲醇产能。目前河南心连心化肥 有限公司合成氨和甲醇年产能情况为：一分厂 8 万 吨合成氨和 5 万吨甲醇，二分厂 18 万吨合成氨和 5 万吨甲醇、三分厂 24 万吨合成氨和 5 万吨甲醇，四 分厂 45 万吨合成氨，总计 110 万吨的年产能，建议 化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为 110 万吨。 ○5 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录(2011 年 本)(2013 年修正)>明令淘汰的生产工艺或设备。 | 本项 目不 属 于限 制或 禁 止 入 驻 项 目。 | 符合 |  |
|  | 生 产 规 模 和 工 艺 装 备 | (1)入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经 济、产品规模和生产工艺要求； (2)在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到 国内行业领先水平、或具备国际先进水平。 |  | 本项 目采 用 先进 的印 刷 工艺 ， 技 术 水平 、 装 备 规格 上达 到 国内 行业 领 先水平。 | 符合 |  |

|  | 水 平 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清 洁 生 产 水 平 | (1)应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区 | 本项 目选 址 | 符合 |  |
|  |  |  | 使用 的原 料 |  |  |
|  |  | 大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在 | 和产 品为 环 |  |  |
|  |  | 集聚区周边出现； | 境友 好型 的 |  |  |
|  |  | (2)入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生 | 项目 ， 清 洁 |  |  |
|  |  | 产指标应达到国内同类行业先进水平； | 生产 指标 达 |  |  |
|  |  | (3)按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展 | 到国 内同 行 |  |  |
|  |  | 产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园。 | 业 先 进 水 |  |  |
|  |  |  | 平。 |  |  |
|  | 污 染 物 总 量 控 制 | (1)新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求; (2)禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技 术经济上不可行的项目; (3)新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污 染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行 业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处 理厂。 | 本项 目大 气 | 符合 |  |
|  |  |  | 污染 物、 水 污染 物经 相 应治 理措 施 处理 后达 标 排放 ， 污 染 物排 放量 较 小， 满足 区 域 总 量 要 |  |  |
|  |  |  | 求。 |  |  |
|  | 土 地 利 用 | (1)入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》 要求； (2)入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 (3)入园项目必须符合园区产业布局要求。 | 本项 目符 合 集聚 区土 地 利用 规划 及 产业 布局 要 求。 | 符合 |  |
| 本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规 |  |  |  |  |  |
| 划的南区内，符合国家产业政策、园区产业布局、土地利用规划等要求，经对照 |  |  |  |  |  |
| 《环境准入条件》，本项目符合新乡经济技术产业集聚区项目环境准入条件。 |  |  |  |  |  |
| （4）项目与集聚区产业发展正面清单（优先发展项目）相符性分析 |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 要求 | 行 业 | 优先发展内容 | 本项目 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 要求符 合集聚 区产业 定位， 符合国 家政 策，不 属于淘 汰类和 限制类 工艺， 能耗 少、污 染物产 生量小 | 化工 | 重点依托现有企业河南心连心化肥有 限公司发展，支技心连心企业的升级改 造，重点发展以现有产品为原料的基础 化工及下游产业链产品，延长煤化工产 业链 | 不属于 | / |
| 2 |  | 医药 | 中药饮片加工及中药配方颗粒制剂项 目 | 不属于 | / |
|  |  |  | 现代中药、中药制剂项目 | 不属于 | / |
|  |  |  | 医药产业中成品复配、混装、灌装及封 装类项目 | 不属于 | / |
|  |  |  | 卫生材料及医药用品制造项目 | 不属于 | / |
| 3 |  | 装备 制造 | 以振动机械制造、石化煤化工设备制 造、家电设备制造为主¦ | 不属于 | / |

| 表 12 项目与集聚区产业发展正面清单（优先发展项目）对照分析表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 的印海智谷包装产业园内，符合国家产业政策、园区产业布局、土地利用规划等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小，与新乡经济技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产业集聚区发展正面清单（优先发展项目）不相冲突。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）项目与集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）相符性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 13 项目与集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）对照分析表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 要求 | 行业 | 禁止和限制发展内容 | 本项目 | 对比结果 |  |
|  | 1 | 不符合集聚区 | 纸制 | 禁止造纸制浆、油墨生产(单 | 不属于 | 相符 |  |
|  |  | 产业定位，不符 | 品印 |  |  |  |  |
|  |  | 合国家政策,属 | 刷包 | 纯分装、复配除外)项目入驻 |  |  |  |
|  |  | 于淘汰和产品， | 装 |  |  |  |  |
|  | 2 | 能耗大、污染物 | 其它 | 禁止发展不在园区产业定位 内的其他产业项目入驻,如 制革、化纤浆粕、黑色冶金、 焦化、独立电镀、皂素、金 属冶炼等 | 不属于 | 相符 |  |
|  |  | 产生量大，产业 |  |  |  |  |  |
|  |  | 规模达不到要 |  |  |  |  |  |
|  |  | 求及国家限制 |  |  |  |  |  |
|  |  | 发展行业 |  |  |  |  |  |

## 本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规

划的南区内，符合国家产业政策、园区产业布局、土地利用规划等要求，不属于

淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小，不属于新乡经济技术产业集聚

区发展负面清单（禁止和限制发展项目）。

本项目有关的原有污染情况及主要问题：

本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口 的印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内，符合国 家产业政策、园区产业布局、土地利用规划等要求。《河南印海智谷实业有限公 司印海智谷印刷包装产业园项目环境影响报告书》于 2015 年 7 月 20 日经新乡县 环境保护局批复，批复文号为：新环便开字（2015）04 号。河南印海智谷实业 有限公司投资 130000 万元（一期投资 3.4 亿元、二期投资 9.6 亿元），其中环保

投资 750 万元，在新乡经济技术产业集聚区 107 国道与胡韦线交叉口，建设印海 智谷印刷包装产业园项目，项目规划总占地面积为 293334.8m2（合 440 亩），总 建筑面积为 472269m2，项目分二期建设，一期位于规划范围内西南，用地面积 143334m2（合 215 亩），总建筑面积 179572m2，主要建设标准化厂房及配套设 施等，二期为规划范围内其余部分，用地面积 150000.8m2（合 225 亩），总建筑 面积 292697m2，主要建设标准化厂房及配套公寓、商业等，主要为入住的印刷、 包装、物流等企业使用，截止目前，该园区一期工程已建成商业及标准化厂房 15 座。

本项目属于新建项目，通过购买新乡县印海智谷包装产业园内 12 号标准化 厂房（3 层）进行生产，经现场踏勘，目前，该厂房已建成，不存在原有污染问 题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及范围

新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依 太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连， 是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢 纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此 交汇，107 国道、106 国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥 已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。

新乡县地处中原经济区的中心地带，北接新乡市区，南邻省会郑州，处在郑 新融合发展和新新一体化发展的重要节点。现辖 6 镇 1 乡和 1 个省级经济开发区(河 南新乡经济开发区)，178 个行政村，常住人口 35 万人，县域面积 393 平方公里，

耕地面积 35 万亩。

本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口 的印海智谷包装产业园内，项目地理位置图见附图 1。

## 2、地形地貌

新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积 扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南 向东北呈微倾斜，坡降率为 1/4000，西高东低，高程介于 70-82 米之间。全县地 貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古 阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河 古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。

项目所在地地势较为平坦，属平原地貌。

## 3、地质条件

新乡县全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生 界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、

壤质、粘质三级土壤，组成 6 个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂 土和砂壤土。

4、气象条件

新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋 季天高气爽，冬季寒冷少雪。年均气温 14.1℃，1 月最冷，平均气温 0.7℃，7 月 最热，平均气温 27.1℃。年均降水量 548.3 毫米，多集中在 7、8 月间。年均蒸发 量 1908.7 毫米。年均日照 2407.7 小时，年均无霜期 200.5 天，适于农作物生长。 5、水文条件

新乡县境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、共产主义渠、人民 胜利渠等地表水体，除人民胜利渠定时引用黄河水外，其它河流源头水枯，过境 水多为季节性排放。

经现场查看及调查，距本项目最近的地表水体为西北侧 2532m 的东孟姜女河。

6、土壤状况

新乡县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成 6 个母质机械类型。境内黄河 故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小 两合、褐土化两合土，并间有不同的其它类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗 入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其它类型。共产主义渠以南、 卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县 372.8 平方公里 土地，可分为 4 个土类、7 个亚类、13 个土属、35 个土种。

7、农业资源

新乡县优质粮食作物占全县耕地总面积近 70%，其中优质麦面积 30 万亩，占 麦播面积的 82%，被命名为全国优质小麦基地县。精细蔬菜、优质瓜果、名优花 卉等高效经济作物面积 20 万亩，占全县耕地总面积的 50%。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

## 1、行政区划及人口

新乡县隶属新乡市，辖 6 镇（小冀、七里营、翟坡、大召营、古固寨、朗公 庙）、1 乡（合河）、1 个省级经济开发区（新乡高新技术产业开发区西区）、176 个行政村，32.96 万人。县境东西宽 32.7 公里，南北长 29.1 公里，总面积为 364.6 平方公里。

## 2、社会经济

2016 年，全县上下在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督支 持下，团结一致、齐心协力、克难攻坚、持续求进，全县经济运行保持了稳中向 好、好中趋快的发展态势，主要经济指标增速加快，在全市位次较上年大幅提升， 呈现出晋位升级的良好势头。全县地区生产总值迈上 200 亿元新台阶，同比增长 10%，总量和增速有望保持全市前三位；工业效益持续向好，规模以上工业增加 值和利润增速位次前移（分别有望提升至前四位和前三位）；固定资产投资增速 加快，工业投资总量全市第一；公共财政预算收入总量和质量双双提升，总量突 破 7 亿元，税收比重居全市第二位；城乡居民收入总量全市第一，增速位居全市 前列。

## 3、交通状况

新乡县全县境内交通便利。早在 1989 年就实现了村村通油路的目标，是全国 最早实现村村通油路的县之一。目前，全县公路里程 650 公里，通达深度达 100%， 其中国道 2 条共 52 公里，省道 7 条 61.2 公里，县道 7 条 102.3 公里，乡道 109.8

公里，村道 339 公里。京广、新焦、新荷铁路贯穿全境。近年来，全县投入资金

上亿元新建、改建、大修公路 29 条，总长 130 多万里。

4、自然遗迹及人文景观 新乡县历史悠久、渊源流长，旅游资源丰富。境内有龙山文化遗址多处，有

西周庸 国都城，有古阳堤（汉堤），有汉朝获嘉县故城和冯石城，有唐塔和宋、 元、明、清各代的古建筑20余处，文物保护单位67处，其中省级4处。旅游景点京

华园，占地18.67公顷，建筑物构思巧妙，设景自然，内有湖泊、游船、跑马场、 游乐设施等，是一处形象而简明地展现中华民族上下五千年优秀文化史及各民族 民俗、民情的人文景观和旅游胜地。新乡县石刻艺术馆，始建于1992年，占地1 公顷，以收藏历代石刻为主。馆内收藏最大的一通石刻是北魏石刻造像，造像石 刻通高4.8米，雕刻为一佛二菩萨，系一块青石雕刻而成，被专家誉为“形体之大、 时代之早、艺术之精、中原之冠”。龙泉观光园区，占地100公顷，分别种植33.33 公顷速生杨、66.67公顷黄金梨及多品种的精品果树，是一个集旅游、观光、休闲 娱乐为一体的农业观光园区。七里营镇的社会主义新农村刘庄村、中州名镇小冀 镇的京华村闻名国内外，分别被誉为中原首富、乡村都市，形成了新乡特色的红 色旅游线。旅游产品主要有新乡八景刺绣小屏风、金蝉、金鼎、十二生肖、根雕、 板雕、盆景等。

根据现场踏勘，项目区附近未发现有文物保护单位和风景名胜区。

| 环境质量状况 环境因子 | 监测数据 | 标准/24h 平均 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 92~213μg/m3 | 150μg/m3 | 出现超标 |
| PM2.5 | 63~143μg/m3 | 75μg/m3 | 出现超标 |
| AQI | 85~190 | / | / |

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、 声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡县自动监测站发布的 自动监测数据，选用 2018 年 11 月 14 日-2018 年 11 月 19 日发布的自动监测数据进 行评价，环境空气质量数据详见表 14。 表 14 新乡县自动监测站环境空气质量数据（2018.3.10-2018.3.20） 由上表可知，PM2.5 和 PM10 出现超标情况不能满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准要求，由于新乡市环境气候干燥多风，加上地面裸露， 容易引起风尘，从而造成空气 PM2.5、PM10 因子出现超标现象。针对空气质量不达 标的情况，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一 系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量状况 本项目距离最近的河流为项目西北侧约 2532m 处的东孟姜女河，东孟姜女河在 新乡属于卫河的支流。根据水环境功能区划分，卫河水质执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）劣 V 类标准。根据《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》 （2018 年第 3 期-2018 年第 4 期），卫河卫辉皇甫断面监测结果见下表。 表 15 卫河卫辉皇甫断面监测数据（2018.3-4 月份周报） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |  |
|  | 监测数据 | 28.0~36.0 | 0.45~1.36 | 0.19~0.32 |  |
|  | 执行标准 | 40 | 2.0 | 0.4 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

由上表可知，卫河的监测数据均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 劣 V 类标准。

## 3、声环境质量状况

根据环境噪声划分规定，建设项目所在地属 3 类区，环境噪声执行《声环境质

量标准》（GB3096-2008）3 类标准的要求。根据 2018 年 8 月 20 日-21 日两天的现 场实测，项目四周厂界噪声监测值见表 16。

表 16	项目周边噪声监测结果一览表	单位：dB(A)

| 项目 | 厂界 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 东厂界外 1m | 53.2~56.1 | 42.5~43.6 |
|  | 西厂界外 1m | 54.1~55.3 | 42.8~44.2 |
|  | 南厂界外 1m | 54.2~55.6 | 43.0~43.9 |
|  | 北厂界外 1m | 55.8~56.4 | 44.2~45.7 |

由上述监测数据可知，项目区域声环境现状较好，能达到《声环境质量标准》

（GB3096-2008）3 类标准要求。

4、生态环境现状 项目区域生态系统以农业生态系统为主，地表植物主要为当地农作物，区域内

无珍稀动植物存在，生态环境现状较好。周边 500m 范围内无划定的自然保护区、 风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区，本项目建成后对周边生态环境影响较 小。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。

表 17	项目主要环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 相对方位 | 距厂界距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 大张庄村 | NE | 900m | 《环境空气质量标准》 （GB3095—2012）二级标准 |
|  | 西高庄村 | SW | 740m |  |
|  | 府庄村 | N | 1422m |  |
|  | 大赵庄村 | NW | 1871m |  |
|  | 小赵庄村 | W | 2468m |  |
|  | 新集村 | SE | 2100m |  |
|  | 东磁村 | SW | 2422m |  |
|  | 南新庄村 | NE | 2218m |  |
| 水环境 | 东孟姜女河 | NW | 2532m | 《地表水环境质量标准》 （GB3838—2002）V 类标准 |

# 评价适用标准

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

| 污染物 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 小时平均值 | 150μg/m3 | 75μg/m3 | 150μg/m3 | 80μg/m3 |

| 环 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水质标准 境 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤40 | mg/L |
| 2 | 氨氮 | ≤2.0 |  |
| 3 | 总磷 | ≤0.4 |  |

质 量 标 准

3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

| 排放标准 | COD | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 500 | \ | 400 |
| 贾屯污水处理厂进水指标 | 450 | 35 | 350 |

| 行业 | 污染物 项目 | 工业设施 | 建议排放浓度 （mg/m3） | 建议去除效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印 刷 行业 | 有 机 废 气 | 有机废气排放口 | 50 | 70% |
|  |  | 工业企业边界挥发性有机物 排放建议值 | 2 |  |
|  |  | 生产车间或生产设备边界挥 发性有机物建议排放值 | 4 |  |

| 序 号 | 污染物 | 最高允许 排放浓度 | 最高允许排放速率 (kg/h) |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/m3) | 排气筒(m) | 排放速 | 监控点 | 浓度 |
| 1 | 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 2 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准； |
| --- | --- |
|  | 2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 |
|  | （豫环攻坚办〔2017〕162 号文） |
|  | 3、废水参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和贾屯污水 |
|  | 处理厂进水指标 |
|  | 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 |
|  | 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改 |
|  | 单 |
|  | 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标： |
|  | 废水（该项目废水纳入贾屯污水处理厂总量指标）：废水：COD 0.007t/a、 |
|  | NH3-N 0.0007t/a。 |
|  | 废气：该项目建成后非甲烷总烃预测排放量为 0.171t/a，该项目 VOCs 污染 |
|  | 物预支增量指标倍量替代方案为：本项目倍量替代所需 VOCs（0.342t/a）拟从 |
|  | 新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产 24000 吨橡胶路锥厂目前 VOCs 治理削减 |
|  | 剩余量的 10.002t/a 中调剂给该项目 0.342t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工程分析 本项目属于新建项目，通过购买新乡县印海智谷包装产业园内 12 号厂房（3

层）进行生产，经现场踏勘，目前，该厂房已建成。施工期主要进行设备安装和 调试。因此，本次评价主要进行营运期环境影响分析。

## 二、营运期工艺流程

1、工艺流程 本项目主要为纸制品印刷产品，其工艺主要包括电脑设计排版、CTP 制版、

印刷（彩印外协）、覆膜、模切、烫金、折页、装订/胶订、裁切、检验、包装、 成品入库。工艺流程描述如下：

（1）电脑制图：由设计人员根据客户要求对产品进行设计、排版。

（2）CTP 制版：本项目 CTP 版为阳图热敏型，通过 CTP 制版系统进行制版， 外购底板后，送入显影机，其显影原理为：感光物质有效吸收红外激光的光能， 并将吸收的光能转换为热能，使热敏涂层的温度能够减弱版材表面成膜树脂化学 键连接而发生化学分解，从而使热敏涂层具有水（碱）溶性。见光区域的热敏涂 层在热的作用发生分解反应，具有碱溶性，显影处理时被处理掉，露出亲水的版 基成为亲水的空白部分；未见光区域的热敏涂层没有发生分解反应，不具有碱溶 性，显影处理后仍然留在版面成为亲油的图文部分。根据显影液比例自动增加显 影液原液，使显影液与水比例为 1:1，此过程直接由设备自动控制。

本项目使用的热敏 CTP 版材的网点再现性好、分辨力高，网点边缘锐利清晰， 印刷时容易达到水墨平衡，而且具有良好的适用性，产品性能稳定、质量可靠， 显影指标更宽、网点还原性好、可以曝光出 1%至 99%的网点，阶调清晰、层次 感强和着墨性好，不需要定影，可直接用于印刷。

经曝光的 CTP 版材在计算机制版机上显影，之后再用自来水洗版即成为成品 CTP 印刷版，此工序将产生洗版废水。本项目洗版废水采用洗版水循环系统处理 废水，该工艺采用物理（过滤）+化学（絮凝反应）方法，连接洗版机后，设备 自动同步为洗版机供水。本项目洗版水循环系统工艺流程为洗版废水在线收集、

自动流进处理机中，通过添加具有中和及絮凝作用的絮凝剂，自动中和、絮凝、 沉淀、脱色处理，然后经过滤芯及过滤棉进行多级过滤处理（滤芯及过滤棉具有 吸附杂质、脱色作用），处理后达到洗版水的质量标准后，重新循环用于洗版机 洗版。该循环系统设备内设置有多个液位控制器，上层水直接循环使用，中间水 不能达到洗版水质量标准，达标排放，底部沉淀物作为危废外协处理。

项目工艺流程图见图 2：

图 2	项目洗版水循环系统废水处理工艺图

## （3）印刷：将原纸按设计规格进行裁切，裁切好的纸张即可用作图文印刷， 将打孔的印版安装在印刷机上，并在印版上洒上润版液，润版液将会留在 CTP 版的空白部分，防止脏版，再通过印刷机内的胶辊将油墨覆盖在 CTP 印刷版上， 使得 CTP 版上成像的部分便很自然的和油墨结合在了一起，在压力滚筒的作用

下，印版图文上的油墨，经橡皮滚筒转移到承印物的表面，便完成一次印刷。为

保证印刷质量，墨辊以及橡皮布需要定期进行清洗。本项目加墨量由统一供墨系

统自动控制，加墨准确，因此墨辊上油墨层较薄。橡皮布上积聚有纸毛、纸粉、

墨皮及其它脏物、降低印刷品的质量，所以橡皮布要及时清洗。本项目墨辊及橡

皮布在每天上下班用沾有洗皮水的抹布擦拭即可，抹布不需要清洗，废抹布做危

废处理。印刷机配套有电加热烘干设备（开放式烘干方式），在此过程中油墨中

的助剂会产生挥发性气体。印刷机工作时间为 16h/d（300d/a）。

（4）覆膜：根据客户对成品的需求，对印刷后的纸张在覆膜机上进行覆膜， 覆膜采用水性覆膜胶（为水性聚氨酯覆膜胶）和聚丙烯膜，通过胶的粘结作用将 膜覆盖在纸张表面。覆膜工序在热压状态下进行，加热温度为 50~60℃，水性覆

膜胶加热过程中会挥发少量有机废气。

（5）烫金：根据客户对成品的需求，将金属印版加热，施箔，在印刷品上 压印出金色、银色文字或图案。

（6）模切：根据产品设计要求的图样使用模切机，在压力的作用下，将印 刷品轧切成所需形状或切痕的成型工艺。

（7）折页：将模切后的纸张在折页机上进行折页。

（8）装订/胶订：根据客户对成品的需求，折页后的纸张在订书机上进行装 订或在圆盘胶订机上进行胶订。

（9）裁切：将胶订后的刊物在三面刀切节机上进行裁切。

（10）检验：对成型的产品进行人工抽样，检验是否合格。

（11）包装：经检验合格后的产品在九骥封套机上进行包装，运往仓库存放。 生产工艺流程及产污环节见图 3；

电脑设计、排版

外购底版、显影液

CTP 制版

废水、固废

纸张

切纸

油墨

废气、噪声

印刷

聚丙烯膜、水性干

式覆膜胶

聚丙烯膜、水性干

式覆膜胶

覆膜（部分）

废气、噪声

锌箔

烫金（部分）

固废、噪声

模切（部分）

固废、噪声

折页

固废、噪声

装订

噪声

胶订

废气、固废、噪声

裁切

固废、噪声

成品

包装

检验

固废

图 3

2、职工生活产污环节

项目生产工艺流程及产污环节图

本项目设有办公区，职工办公生活产污环节见图 4。

办公、职工生活

生活垃圾

生活污水

图 4

本项目办公生活产污环节

三、主要污染工序

1、废气

（1）印刷工序产生的粉尘、油墨废气，

（2）胶订工序产生的粉尘和有机废气，覆膜工序产生的有机废气。

2、废水

废水主要为职工生活废水、CTP 版洗版废水。

3、固废

（1）危险废物 项目生产过程产生的危险废物主要包括：废油墨抹布、废橡皮布、废 CTP

版、废显影液、废光触媒板（含二氧化钛催化剂）、废 UV 灯管、废原料桶、废 滤芯、废过滤棉、洗版水处理污泥、沉淀物、废活性炭。

（2）一般固废 项目生产过程产生的一般固废主要包括：生产过程产生的废纸边纸屑、不合

格产品、职工生活垃圾。

4、噪声 项目噪声主要为印刷机、覆膜机、裁切机等设备运行时产生的机械噪声，噪

声源强为 65~90dB（A）。

| 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生 产 间 车 | 印刷间 | 粉尘 | 3.7mg/m3，0.0025t/a | 3.7mg/m3，0.0025t/a |
|  |  | 胶订间 | 粉尘 | 7.7mg/m3，5.5t/a | 0.077mg/m3，0.055t/a |
|  |  | 印刷、覆 膜、胶订 间 | 有组织非甲烷总烃 | 80mg/m3，1.9t/a | 7.2mg/m3，0.171t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 |  | 0.19t/a | 0.19t/a |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 |  | 污水量 | 144m3/a | 144m3/a |
|  |  |  | COD | 200mg/L，0.029t/a | 50mg/L，0.007t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.004t/a | 5mg/L，0.0007t/a |
| 固 体 废 物 | 生产 车间 |  | 生活垃圾 | 4.8t/a | 0 |
|  |  |  | 废纸屑及不合格产 品 | 1.21t/a |  |
|  |  |  | 废 CTP 版 | 0.3t/a |  |
|  |  |  | 废显影液 | 0.44t/a |  |
|  |  |  | 废原料桶 | 0.2t/a |  |
|  |  |  | 废滤芯 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 废过滤棉 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 洗版水处理污泥、 沉淀物 | 0.1t/a |  |
|  |  |  | 废橡皮布 | 0.08t/a |  |
|  |  |  | 废油墨抹布 | 0.2t/a |  |
|  |  |  | 废 UV 灯管 | 0.018t/a |  |
|  |  |  | 废光触媒板 | 0.002t/次 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.5t/a |  |
| 噪 声 | 营运期间噪声主要来源于印刷机、覆膜机、裁切机等，经采取隔声间降噪、厂 房隔声降噪措施后，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目通过购买印海智谷印刷包装产业园的 12 号标准化厂房（3 层）进行生产， 目前生产车间已经建成，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小 |  |  |  |  |  |

。

# 环境影响分析

施工期环境影响分析：

本项目属于新建项目，通过购买新乡县印海智谷包装产业园内 12 号标准化 厂房（3 层）进行生产。目前该生产车间已经建成，施工期主要进行设备安装和 设备调试，其施工期影响较小。施工期结束后，其施工期影响随之消失。

营运期环境影响分析

## 1、环境空气污染影响分析 本项目产生的废气主要是油墨储存、印刷工序产生的粉尘、油墨废气，胶订

工序产生的粉尘和有机废气，覆膜工序产生的有机废气。

1.1 封闭印刷间产生的印刷废气

①印刷粉尘 项目胶印工序的粉尘主要来自粘着防止剂的喷粉过程中产生粉尘。 胶印过程为防止未完全干燥油墨出现粘连，胶印过程需加入一定量的粘着防

止剂（粉末状），粘着防止剂通过气流均匀地喷洒在印张上，由于粉粒的颗粒非 常微小，一部分粉粒铺在了印张上，而有一部分粉粒却飘浮在机器周围的空气中， 对车间操作工人的健康造成潜在的危害。

治理措施：本项目的印刷机配套有专门的粉尘收集装置（风量为 150m3/h）， 采用负压排气的方法，将粉尘引入粉尘收集装置后跟胶印机共用 1 根 15m 高排 气筒排放。配套粉尘收集装置为全密闭形式，因此粉尘全部为有组织排放。

本项目粘着防止剂使用量为 0.005t/a，有效利用率约为 50%，则印刷粉尘产 生量为 0.0025t/a，印刷粉尘全部随气流进入粉尘集中收集装置（收集效率 100%）， 则粉尘产生浓度为 3.7mg/m3，产生速率为 0.00056kg/h；收集的粉尘经 15m 高排 气筒排放后印刷粉尘排放浓度为 3.7mg/m3，排放速率为 0.00056kg/h，排放量为 0.0025t/a，排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 二级标准要求（颗粒物排放浓度 120mg/m3，15m 高排气筒排放速率 3.5kg/h）。

②油墨废气（非甲烷总烃）

## 本项目油墨均储存在密闭印刷间，本项目油墨仅为黑色，无需调配，油墨倒

入印刷机墨盒即可使用，废油墨桶即为危废转移至危废暂存间暂存。油墨废气主

要为油墨储存及印刷过程中产生的油墨废气。根据建设单位提供的资料，本项目

生产车间油墨消耗量为 10t/a，本项目油墨为无芳烃大豆油墨，属醇溶性油墨，

成份主要有合成树脂、大豆油（改性为干性油）、填充料、颜料和连结料，有机

溶剂为无毒的醇类和芳香酯类化合物。在使用过程中，油墨的挥发分约占油墨用

量的   5%，挥发成分主要是有机溶剂醇类和芳香酯类。评价从严考虑，假设油墨

中的挥发成分全部挥发，则油墨废气（非甲烷总烃）的产生量为 0.5t/a（0.1kg/h）。

1.2 胶订工序产生的废气

①胶订粉尘 胶订过程中纸张在圆盘胶订机上进行胶订前需对纸张进行铣削处理，以便纸

张胶订时粘结的牢固。铣刀设置在圆盘胶订机里边，密封性较好，因此，纸张铣 削粉尘由圆盘胶订机自带收集设施收集。

治理措施： 本项目的圆盘胶订机配套有专门的粉尘收集装置（ 风量为 150m3/h）并在圆盘胶订机设置封闭式管道，采用负压排气的方法，将粉尘引入 布袋除尘器处理后跟印刷机共用 1 根 15m 高排气筒排放。配套粉尘收集装置为 全密闭形式，因此粉尘全部为有组织排放。

本项目纸张使用量为 1100t/a，有效利用率约为 99.5%，则胶订粉尘产生量为 5.5t/a，胶订粉尘全部随气流进入粉尘集中收集装置（收集效率 100%），则粉尘 产生浓度为 7.7mg/m3，产生速率为 1.15kg/h；经封闭式管道抽排进入布袋除尘器

（风量为 500m3/h，处理效率为 99%）处理后，经 15m 高排气筒排放，则胶订粉 尘的排放浓度为 0.077mg/m3，排放速率为 0.012kg/h，排放量为 0.055t/a，排放速 率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标 准要求（颗粒物排放浓度 120mg/m3，15m 高排气筒排放速率 10kg/h）。

②胶订废气（非甲烷总烃） 本项目生产车间内胶订过程中使用的胶为固特胶，固特胶的是以 EVA 为主

体材料的热熔胶，无溶剂无毒，属环保型产品。EVA 是一种塑料物料由乙烯(E) 及乙烯基醋酸盐(VA)所组成。在使用过程中，固特胶的挥发成分（主要为乙酸乙 烯）约占固特胶用量的 5%，固特胶挥发成分主要是有机气体。根据建设单位提 供的资料，本项目生产车间固特胶消耗量为 30t/a，评价从严考虑，假设固特胶 中的挥发成分全部挥发， 则固特胶废气（ 非甲烷总烃） 的产生量为 1.5t/a

（0.31kg/h）。

③覆膜废气（非甲烷总烃） 本项目覆膜工艺采用水性覆膜法，是在塑料薄膜上涂布一层黏合剂，然后经

过覆膜机的干燥烘道蒸发除去黏合剂中的溶剂而干燥，再在热压状态下（温度约 为 150℃）与纸质印刷品黏合成覆膜产品。本项目粘合剂采用水性聚氨酯覆膜胶， 使用量为 6t/a，聚氨酯含量约为 15%，挥发量约占聚氨酯量的 10%，以非甲烷总 烃计，覆膜非甲烷总烃产生量为 0.09t/a。

综上，生产车间非甲烷总烃产生量为 2.09t/a。 评价要求：印刷机设置于封闭印刷间（长：20m 宽：15m 高：5m，材质为：

玻璃结构）内，5 台印刷机顶部各设置一个集气罩，油墨储存区上方设置 1 个集 气罩，印刷间采用全室置换通风，气流组织为下进上出，整体车间保持负压。印 刷机废气通过集气罩收集进入抽排风管道，印刷过程中散落的无组织废气由车间 顶部通风装置进入排风管道，印刷间印刷废气集气效率为 95%；1 台覆膜机顶部 设置一个集气罩，覆膜废气经集气罩收集，集气效率为 95%，1 台圆盘胶订机顶 部设置一个集气罩，胶订废气经集气罩收集，集气效率为 95%。则项目非甲烷总 烃有组织收集的量为 1.9t/a，无组织排放量为 0.19t/a（0.04kg/h），有机废气经收

## 集后由引风机（风量为 5000m3/h）抽吸送入 1 套“UV 光氧化催化+活性炭吸附”

装置处理后经 1 根 15m 高排气筒排放。UV 光氧化催化装置处理效率以 70%计，

活性炭吸附装置处理效率以 70%计，则废气综合处理效率为 91%。印刷机、覆 膜机、圆盘胶订机工作时间为 16h/d，年运行 300 天，则项目非甲烷总烃产生浓 度为 80mg/m3；产生速率为 0.40kg/h，经处理后，非甲烷总烃的排放量为 0.171t/a

| （0.036kg/h），排放浓度为 7.2mg/m3。排放速率和排放浓度满足《大气污染物 综合排放标准》（ GB16297-1996 ） 表 2 二级标准要求（ 有机废气排放浓度 120mg/m3，15m 高排气筒排放速率 10kg/h）以及《关于全省开展工业企业挥发 性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）文 中印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值 50mg/m3。 根据《新乡市环境保护局印发新乡市 2016 年度重点行业挥发性有机物治理 方案的通知》（新环〔2016〕174 号）等文件要求，需要对印刷过程产生的非甲 烷总烃进行处理。非甲烷总烃常见的净化方法有 UV 光氧化催化法、直接燃烧法 催化燃烧法、活性炭吸附法等。各种方法的主要优缺点见表 18。 表 18 有机废气主要净化方法比较 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方 法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用 范围 | 环境风险 |
| U V 光 氧 化 催 化 | 光氧催化废气处理设备的技术是 利用特种紫外线波段（C 波段）， 在特种催化氧化剂的作用下，将废 气分子破碎并进一步氧化还原的 一种特殊处理方式。废气分子先经 过特殊波段高能紫外光波破碎有 机分子，打断其分子链；同时，通 过分解空气中的氧和水，得到高浓 度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形 成氧化性能更高的自由羟基，氧化 废气分子。同时根据不同的废气成 分配置多种复合惰性催化剂，大大 提高废气处理的速度和效率，从而 达到对废气进行净化的目的。 | 适合处理有机 废气的范围 广，处理效率 高。 | 催化剂会 失活 | 适 用 低 浓 度、风 量 在 1000 m3/h~ 80000 m3/h 之 间 的 有 机 废 气 治 理 | 催化剂失 活后有机 废气的超 标排放 |

、

| 低 温 等 离 子 体 净 化 法 | 采用双介质阻挡放电形式产生等 离子体，等离子体反应区富含极高 的物质。非甲烷总烃由风机提供动 力，负压进入装置，在高能电子的 作用下，使非甲烷总烃分子受激 发，带电粒子或分子间的化学键被 打断，同时空气中的水和氧气在高 能电子轰击下也会产生 OH 自由 基、活性氧等强氧化性物质，这些 强氧化性物质也会与非甲烷总烃 分子反应，使其在极短的时间内发 生分解，从而促进非甲烷总烃消 除，净化气体高空达标排放 | 设备重量轻， 体积小，运行 费用低廉、无 二次污染、运 行稳定、操作 管理简便、即 开即用。 | 具有安全 隐患 | 适 用 低 浓 度、风 量 在 1000 m3/h~ 60000 m3/h 之 间 的 有 机 废 气 治 理。 | 可 能 会 造 成 爆 炸 事 件。可能会 造 成 有 机 废 气 的 二 次污染。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸 附 法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表 面，有害成分被吸附而达到净化 | 可处理含有低 浓度的碳氢化 合物和低温废 气；溶剂可回 收，进行有效 利用；处理程 度可以控制。 | 活性炭的 再生和补 充需要花 费的费用 多，造成 二 次 污 染。 | 适 用 常温、 低 浓 度、废 气 量 较 小 时 的 废 气 治理。 | 需 要 及 时 更 换 活 性 炭，否则治 理 效 率 降 低，可能会 引 起 有 机 废 气 的 超 标排放 |
| 催 化 燃 烧 法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在 引燃点温度以下燃烧生成 CO2 和 H2O 而被净化 | 与直接燃烧法 相比，能在低 温 下 氧 化 分 解，燃料费可 省 1/2；装置占 地 面 积 小 ； NOx 生成少。 | 催化剂价 格高，需 考虑催化 剂中毒和 催化剂寿 命；必须 进行前处 理除去尘 埃、漆雾 等；催化 剂和设备 价格高。 | 适 用 于 废 气 温 度高、 流 量 小、有 机 溶 剂 浓 度高、 含 杂 质 少 的 场 合。 | 焚 烧 时 存 在 爆 炸 的 潜在危险， 尤 其 是 易 挥 发 性 可 燃气体，若 达 到 其 爆 炸 极 限 遇 明 火 则 有 可 能 引 起 爆炸。存在 一 定 的 安 全隐患。 |

| 冷 凝 法 | 降低有害气体的温度，能使其某些 成分冷凝成液体的原理 | 设备、操作条 件简单，回收 物质纯度高。 | 净化效率 低，不能 达到标准 要求。 | 适 用 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 于 组 |  |
|  |  |  |  | 分 单 一 的 高 浓 度 有 |  |
|  |  |  |  | 机 废 |  |
|  |  |  |  | 气。 |  |
| 综上所述，从设备安全、二次污染产生几率低以及本项目非甲烷总烃产生浓 |  |  |  |  |  |
| 度低，废气量不大等综合方面考虑，经和建设单位及环保设备厂家进行沟通后， |  |  |  |  |  |
| 决定本项目采用 UV 光氧化催化法+活性炭吸附法进行处理。 |  |  |  |  |  |
| UV 光氧化催化法原理：光氧催化废气处理设备的技术是利用特种紫外线波 |  |  |  |  |  |
| 段（C 波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原 |  |  |  |  |  |
| 的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打 |  |  |  |  |  |
| 断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸 |  |  |  |  |  |
| 收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成 |  |  |  |  |  |
| 分配置多种复合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气 |  |  |  |  |  |
| 进行净化的目的。 |  |  |  |  |  |
| 活性炭吸附法原理：活性炭吸附装置利用活性炭是一种非极性表面、疏水性 |  |  |  |  |  |
| 和亲有机物的吸附剂，能够有效去除废气中的有机溶剂和臭味，与有机废气接触 |  |  |  |  |  |
| 时产生强烈的相互物理作用力—范德华力，在此力作用下，有机废气中的有害成 |  |  |  |  |  |
| 分被截留，从而使气体得到净化，是一个物理变化过程，活性炭本身的性质却没 |  |  |  |  |  |
| 有发生变化，只是当吸附了一定量的气体中的污染物之后，将会达到一种饱和状 |  |  |  |  |  |
| 态，从而降低了吸附剂的处理能力，甚至完全失效。所以必须定期更换活性炭 |  |  |  |  |  |
| 避免造成二次污染。通常处理该类废气采用的活性炭为颗粒状，碘值为 750mg/g |  |  |  |  |  |
| 比表面积>850m2/g，充填密度为 0.45-0.55g/cm3，机械强度为 92%-95%，对有机 |  |  |  |  |  |
| 废气的吸附值一般为 0.1-0.3g/g，本项目取平均 0.2g/g。 |  |  |  |  |  |
| 本项目非甲烷总烃处理工艺流程图见下图 5： |  |  |  |  |  |

## ，

，

| 图 5 本项目非甲烷总烃治理工艺流程示意图 1.2 废气达标分析 本项目废气产排及治理情况见表 19。 表 19 本项目废气产排情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排 放 源 | 废气产生 工段 | 污染物 |  | 产生情况 |  |  | 采取治理措 施 | 排放情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产生量 t/a | 速率 kg/h | 浓度 mg/m3 |  | 排放量 t/a | 速率 kg/h | 浓度 mg/m3 |  |
|  | 生 产 车 间 | 印刷间 | 粉尘 |  | 0.0025 | 0.00056 | 3.7 | 5 个粉尘收 集装置+15m 排气筒 1 个 | 0.0025 | 0.00056 | 3.7 |  |
|  |  | 胶订间 | 粉尘 |  | 5.5 | 1.15 | 7.7 | 1 个粉尘收 集装置+封闭 式管道+1 个 布袋除尘器 +15m 排气筒 1 个 | 0.055 | 0.012 | 0.077 |  |
|  |  | 印刷、覆 膜、胶订间 | 非甲 烷总 烃 | 有组 织 | 1.9 | 0.40 | 80 | 封闭车间+7 个集气罩+1 套“UV 光氧 化催化+活性 炭吸附”装置 +15m 排气筒 | 0.171 | 0.036 | 7.2 |  |
|  |  |  |  | 无组 织 | 0.19 | 0.04 | / | / | 0.19 | 0.04 | / |  |

本项目废气在采取上述治理措施后，印刷、覆膜、胶订工序产生的有组织废

气排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表 2 二级标准要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度 120mg/m3、最高允许排放速

率 10kg/h、15m 高排气筒），亦满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专

项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162       号文）的要求（有

机废气排放浓度 50mg/m3，建议去除效率 70%）。印刷、胶订工序产生粉尘的

排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2

二级标准要求（颗粒物排放浓度 120mg/m3，15m 高排气筒排放速率 3.5kg/h）。

综上分析，项目废气采取的治理措施可行。

1.3 无组织废气厂界影响分析 本项目无组织废气主要为油墨储存、印刷、胶订及覆膜过程中逸散的少量非

甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规

定，评价采用大气环境影响预测 SCREEN3 估算模式对项目建成后无组织排放

的非甲烷总烃作大气环境预测。采用估算模式对其无组织排放进行预测计算：浓

度值 2.0mg/m3。本项目 3 台印刷机均位于生产车间内，可简化为 1 个面源；

本项目面源相关参数及厂界预测结果见表 20、表 21。

表 20	无组织非甲烷总烃厂界浓度预测参数及结果一览表

| 污染 指标 | 面源有效高度 （m） | 面源宽度 （m） | 面源长度 （m） | Cm （mg/Nm3） | 源强 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 5 | 40 | 20 | 2.0 | 0.04 |

表 21	无组织非甲烷总烃厂界浓度预测参数及结果一览表

| 车间名称 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 mg/m3 | 浓度 mg/m3 | 浓度 mg/m3 | 浓度 mg/m3 |
| 生产车间 | 0.0009396 | 0.001774 | 0.0009396 | 0.00636 |

由上表预测结果分析可知，本项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度能够满足

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准（厂界监控点浓 度限值 4.0mg/m3）以及豫环攻坚办〔2017〕162 号文排放建议值（周界外浓度最

高点无组织浓度值：非甲烷总烃 2.0mg/m3）。

## 1.4 大气环境防护距离

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），评价采用推荐模 式中的大气环境防护距离模式计算非甲烷总烃无组织排放的大气环境防护距离。 经计算厂界内无超标点，不需要设置大气环境防护距离。

表 22	大气环境防护距离计算结果表

| 污染因子 |  | 计算参数 |  |  |  | 大气环境防护距离 计算结果，m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量 kg/h | 面源高度 | 面源宽度 | 面源长度 |  |
| 生产车间 | 非甲烷总 烃 | 0.04 | 5m | 20m | 40m | 无超标点 |

## 1.5 卫生防护距离

根据 GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫 生防护距离，预测模式如下：

式中：L－工业企业所需卫生防护距离，m；

r－有害气体无组织排放源所在的生产单元的等效半径，m。根据该生产单元 占地面积 S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及

工业企业大气污染源构成类别查取。 根据卫生防护距离计算公式计算非甲烷总烃无组织排放的卫生防护距离。计

算参数及结果见表 23：

表 23 卫生防护距离参数及计算结果一览表

| 无组织 排放源 | 污染物 | 卫生防护距离计算系数 |  |  |  | 卫生防护距离计 算值（m） | 卫生防护 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |  |  |
| 生产厂 房 | 非甲烷 总烃 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.533 | 50 |

## 根据 GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫

生防护距离，生产车间设置卫生防护距离为 50m。根据平面布置，厂界外卫生 防护距离为：东厂界 50m，南厂界 50m，西厂界 45.5m，北厂界 50m，本项目 卫生防护距离示意图见附图   6。本项目卫生防护距离内主要为其他同类型印刷企

业，无居民点、学校等敏感建筑。

2、水环境影响分析 本项目废水主要为生产废水和职工生活污水。 2.1 生产废水

## 本项目废显影液需要定期更换，显影废液包含碱性污染物，作为危险废物处

理；润版液用水在印刷过程中通过烘干蒸发，该过程无排水；制版工序清洗 CTP

版材产生的洗版废水，设置 1 套洗版水循环系统，该工艺采用物理（过滤）+化

学（絮凝反应）方法，连接洗版机后，设备自动同步为洗版机供水。本项目洗版

水循环系统工艺流程为洗版废水在线收集、自动流进处理机中，通过添加具有中

和及絮凝作用的絮凝剂，自动中和、絮凝、沉淀、脱色处理，然后经过滤芯及过

滤棉进行过滤处理（具有吸附杂质、脱色作用），处理后达到洗版水的质量标准

后，重新循环用于洗版机洗版，底部沉淀物作为危废外协处理。

在采取上述相应处理措施后，项目生产废水经处理后全部循环利用不外排。

2.2 生活污水

项目劳动定员 20 人，均不在厂区内食宿，人员用水按 30L/人·d 计，则生活 用水量为 0.6m3/d（180m3/a）。生活污水产生量按 80%计，则该项目产生的生活 污水为 0.48m3/d（144m3/a）。

生活污水经园区化粪池处理后生活污水中各污染物分别为 COD200mg/L、 BOD5140mg/L、氨氮 25mg/L、SS140mg/L，可以达到《污水综合排放标准》

（ GB8978-1996 ） 和 贾 屯 污 水 处 理 厂 处 理 进 水 水 质 要 求 （ COD450mg/L ， SS350mg/L，NH3-N35mg/L）要求，经园区污水管网进入贾屯污水处理厂处理达 标后排放。本项目外排水量为 144m3/a，经贾屯污水处理厂处理后，COD 和 NH3-N 外排总量分别为 0.007t/a 和 0.0007t/a。

2.3 贾屯污水处理厂 根据《贾屯污水处理厂（新乡县二次污水处理）环境影响报告书》，贾屯污

水处理厂位于新乡市和平路以西、东孟姜女河以北、规划静泉路以南、劳动街以 东，设计规模 30 万 m3/d（一期工程 15 万 m3/d），收水范围为赵定排以南的新 乡市高新技术开发区、东南区（含高新区）和新乡县懂不排水分区、纸制品工业 园区、朗公庙镇，总计服务面积 93.4km2。污水处理厂采用“厌氧酸化+A2/O+沉 淀+过滤”处理工艺，设计进水水质为：COD≤450mg/L、BOD5≤180mg/L、氨氮

≤35mg/L、SS≤350mg/L、TP≤6mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排 放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、TP≤0.5mg/L） 处理达标后，排入东孟姜女河。

根据现场调查，贾屯污水处理厂一期工程 15 万 m3/d 已建成运行，现厂外部 分管网已接通。近期收水范围管网分两期建设。一期主要建设东孟姜女河下游 3.8km、中央大道 5km、青龙路 12km 的管道，目前一期管网以建设完毕，正在 运行；二期管网主要建设东孟姜女河上游 13.2km、金融大道 4km 的管网，目前 二期管网已经铺设至集聚区南区胡韦线（印海北路至二支排），印海智谷包装产 业园出水管道已于贾屯污水处理厂主干网接通。

本项目位于贾屯污水处理厂收水范围以内，排水各污染物浓度符合贾屯污水 处理厂进水水质要求，本项目废水排入贾屯污水处理厂处理可行。

综上，本项目废水经预处理后，再依托贾屯污水处理厂进行处理后达标排放， 且本项目外排水量、污染物排放量较小，对地表水环境影响较小。

## 2.4 总量控制

本 项 目 生 活 污 水 产 生 量 为 144t/a ， COD 产 生 量 0.029t/a ， 氨 氮 产 生 量

0.004t/a，经园区市政污水管网进入贾屯污水处理厂处理。污水处理厂处理后水

质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002 ）表 1 一级 A 标准

（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L），确定本项目废水的总量控制指标为：COD：

0.007/a，氨氮：0.0007t/a。

3、固体废物影响分析 本项目固废包括危险废物和一般废物。

危险废物主要包括：废 CTP 版、废显影液、废原料桶、废油墨抹布、废橡 皮布、废 UV 灯管、废光触媒板（含二氧化钛催化剂）、废滤芯、废过滤棉、洗 版水处理污泥、沉淀物、废活性炭。

一般固废主要包括：生产过程产生的废纸边纸屑、不合格产品、职工生活垃 圾。

## 3.1 危险废物

（1）废 CTP 版

本项目在生产运行过程中使用的 CTP 版为一次性使用，废 CTP 版产生量为 10000 张/a（约 0.3t/a），属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW16 感光材料废物中“231-002-16 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸 版印刷产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸”，属于危险废物。收集后定期交 由危险废物处理资质的单位进行处理。

（2）CTP 废显影液 本项目显影液更换产生大量的显影废液，显影废液产生量 0.44t/a，属于《国

家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW16 感光材料废物”中“231-002-16 使 用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影液、 胶片及废像纸”。废显影液收集于暂存桶内，定期交有危险废物处理资质的单位 进行处理。

（3）废橡皮布

由于橡皮布有一定的磨损破坏，年产生废橡皮布约 500 张（约折合 0.08t/a）， 由于转印过程中橡皮布上沾染了少量油墨，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW49 其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废 物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。属于危险废物，此部分固废集中收集 后定期交由有危废处理资质的单位处理。

（4）废油墨擦机布

本项目擦洗机器设备产生废油墨抹布 500 条（约折合 0.2t/a），这部分固废 属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW49 其他废 物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤 吸附介质”，集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。

（5）废原料桶 项目产生的废原料桶包括废油墨桶、废洗皮水桶、废胶桶等，产生量约 0.2t/a，

属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW49 其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”集中收 集后定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。

（6）废 UV 灯管

本项目 UV 光氧化催化设备中 UV 灯管需要定期更换，更换周期为 1 年，更 换时产生的废 UV 灯管为 60 根，合 18kg/a，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW29 含汞废物”中的“900-023-29”生产、销售及使用过程中产生 的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源。集中收集后交由有危废处理资质的单位 处理。

（7）废光触媒板

本项目 UV 光氧化催化设备中废光触媒板（含二氧化钛催化剂）在达到使用 寿命即失活之后需要更换，使用寿命大约为 10 年，更换一次产生的废光触媒板 约为 2kg。根据《国家危险废物名录》，HW50，“772-007-50 烟气脱硝过程产生 的废钒钛系催化剂”为危险废物。本项目产生的废光触板（含二氧化钛催化剂） 虽不属于烟气脱硝过程产生，但属于废钛系催化剂，同时参考欧洲、日本对废催 化剂的管理要，因此，建议企业将废光触媒板按危险废物进行管理和处置。

（8）废滤芯 本项目洗版水循环系统内设置有滤芯，滤芯需定期更换，产生量约 0.01t/a，

属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW49 其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。属于 危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。

（9）废过滤棉

本项目洗版水循环系统设置若干层过滤棉，产生量约 0.01t/a，属于《国家危 险废物名录》（2016 版）中规定的“HW49 其他废物”中“900-041-49 含有或沾染 毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。属于危险废物， 此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。

（10）洗版水处理污泥、沉淀物 洗版水循环系统内处理产生的污泥、沉淀物产生量约 0.1t/a，属于《国家危

险废物名录》（2016 版），中规定的“HW16 感光材料废物”中“231-002-16 使用 显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影液、胶 片及废像纸”。属于危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质 的单位处理。

## （11）废活性炭

项目印刷、胶订工序废气净化用的活性炭需三个月更换一次，更换下来的废

活性炭属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW12

染料、涂料废物”，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。

活性炭对有机废气的吸附值一般为 0.1-0.3g/g，本项目取平均 0.2g/g，本项目有

机废气处理装置处理有机废气量为 1.9t/a，根据 UV 光氧化催化装置和活性炭吸

附装置对有机废气的分别处理效率，可计算出本项目经活性炭吸附处理的有机

废气量约为 0.4t/a，所需活性炭量为 0.2t/a，故产生的废活性炭量为 0.5t/a。

根据《国家危险废物名录》，本项目固废中废油墨桶、废洗皮水桶、废 CTP 版、废显影液、废原料桶、废油墨抹布、废橡皮布、废 UV 灯管、废光触媒板（含 二氧化钛催化剂）、废滤芯、废过滤棉、洗版水处理污泥、沉淀物、废活性炭均 属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要 求企业建设危险废物临时贮存场所，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂 区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险 废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、

来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接

| 受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破损应及时采取措施清理更换。根据本项目危险废物产生量，评价要求临时贮存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 库建设大小为 30m2，危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①废纸屑及不合格产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目在生产过程中会产生废纸屑纸边及不合格产品。本项目废纸屑产生量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按用纸量的 0.1%计算，本项目总用纸量为 1100t/a，则废纸屑产生量为 1.1t/a；生 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产中产生不合格品约为 0.1‰，则残次品产生量为 0.11t/a。本项目废纸屑、不合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 格产品产生总量为 1.21t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目厂区劳动定员共计 20 人，均不在厂区食宿。生活垃圾产生量按每人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.8kg/d 计算，则生活垃圾产生量总为 16kg/d（4.8t/a）在厂区定点收集后，由环 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫部门统一处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目固体废物性质及处理方式汇总详见表 24。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 24 项目固废性质及处理方式汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 种类 | 产生量 | 性质 | 废物类别 | 代码 | 处理方式 |  |
|  | 1 | 废纸屑及不 合格产品 | 1.21t/a | 一般固废 | / | / | 收集后外卖综合利用 |  |
|  | 2 | 生活垃圾 | 4.8t/a |  | / | / | 收集后由环卫部门统一处 理 |  |
|  | 3 | 废原料桶 | 0.2t/a | 危险废物 | 其他废物 | HW49 | 暂存于厂区危废贮存室内， |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 定期交有危险废物处理资 |  |
|  | 4 | 废 CTP 版 | 0.3t/a |  | 其他废物 | HW16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质的单位进行处理 |  |
|  | 5 | 废显影液 | 0.44t/a |  | 感光材料 | HW16 | 由密闭塑料桶收集，暂存于 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 厂区危废贮存室内，并定期 |  |
|  |  |  |  |  | 废物 |  | 交有危险废物处理资质的 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位进行处理 |  |
|  | 6 | 废滤芯 | 0.01t/a |  | 其他废物 | HW49 | 暂存于厂区危废贮存室内， 定期交有危险废物处理资 质的单位进行处理 |  |
|  | 7 | 废过滤棉 | 0.01t/a |  | 其他废物 | HW49 | 暂存于厂区危废贮存室内， 定期交有危险废物处理资 质的单位进行处理 |  |
|  | 8 | 废橡皮布 | 0.08t/a |  | 其他废物 | HW49 | 集中收集，暂存于厂区危废 |  |

|  | 9 |  | 废油墨抹布 |  | 0.2t/a |  |  |  | 其他废物 |  | HW49 |  | 贮存室内，并定期交有危险 废物处理资质的单位进行 处理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  | 废 UV 灯管 |  | 0.018t/a |  |  |  | 含汞废物 |  | HW29 |  | 暂存于厂区危废贮存室内， 定期交有危险废物处理资 质的单位进行处理 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 废光触媒板 |  | 0.002t/次 |  |  |  | 废催化剂 |  | HW50 |  | 暂存于厂区危废贮存室内， 定期交有危险废物处理资 质的单位进行处理 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 洗版水处理 污泥、沉淀 物 |  | 0.1t/a |  |  |  | 感光材料废 物 |  | HW16 |  | 暂存于厂区危废贮存室内， 定期交有危险废物处理资 质的单位进行处理 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 废活性炭 |  | 0.5t/a |  |  |  | 燃料、涂料 废物 |  | HW12 |  | 暂存于厂区危废贮存室内， 定期交有危险废物处理资 质的单位进行处理 |  |  |  |  |
| 表 25 项目危险废物汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 危废名称 |  | 危废类别 及代码 |  | 产生量 (t/a) |  | 产生工 序及装 置 |  | 形态 |  | 主要成分 |  | 产废周 期 | 危险 特性 | 污染防 治措施 |  |
|  | 1 | 废原料桶 |  | HW49 |  | 0.2 |  | 印刷、覆 膜胶订 工序 |  | 固态 |  | 废原料 |  | 每天 | 毒性 | 分 类 储 存、分区 存 放 于 危 废 暂 存间，定 期 交 由 有 资 质 单 位 处 置 |  |
|  | 2 | 废 CTP 版 |  | HW16 |  | 0.3 |  | 印刷工 序 |  | 固态 |  | 废油墨等 |  | 每天 | 毒性 |  |  |
|  | 3 | 废显影液 |  | HW16 |  | 0.44 |  | 制版工 序 |  | 液态 |  | 废溶剂 |  | 每天 | 毒性 |  |  |
|  | 4 | 废橡皮布 |  | HW49 |  | 0.08 |  | 印刷工 序 |  | 固态 |  | 废油墨 |  | 每月 | 毒性 |  |  |
|  | 5 | 废油墨抹布 |  | HW49 |  | 0.2 |  | 印刷工 序 |  | 固态 |  | 废溶剂 |  | 每周 | 毒性 |  |  |
|  | 6 | 废 UV 灯管 |  | HW29 |  | 0.018 |  | 环保处 理设施 |  | 固态 |  | 废油墨 |  | 一年 | 毒性 |  |  |
|  | 7 | 废光触媒板 |  | HW50 |  | 0.002t/次 |  | 环保处 理设施 |  | 固态 |  | 废油墨 |  | 十年 | 毒性 |  |  |
|  | 8 | 废滤芯 |  | HW49 |  | 0.01 |  | 制版工 |  | 固态 |  | 废油墨 |  | 半年 | 毒性 |  |  |
|  | 9 | 废过滤棉 |  | HW49 |  | 0.01 |  | 制版工 |  | 固态 |  | 废油墨 |  | 半年 | 毒性 |  |  |
|  | 10 | 洗版水处理 污泥、沉淀 物 |  | HW16 |  | 0.1 |  | 制版工 序 |  | 固态 |  | 废油墨 |  | 每周 | 毒性 |  |  |

|  | 11 | 废活性炭 | HW12 | 0.5 | 环保处 理设施 | 固态 | 废油墨 | 三个月 | 可燃 性、毒 性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 由上表可知，项目产生的固废均根据其特性和分类得到合理处置，符合国家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对固体废物处理的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，可实现其对环境的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响降到较低限度的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目设置 1 座一般固废暂存间面积 10m2，1 座危险固废暂存间面积 30m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目产生的危险废物暂存于危险固废暂存间，暂存期间分别采用专用容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盛装，堆放过程中分类存放，鉴于项目危险废物产生种类多、产生量不大的特点， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定期委托有资质的危险废物处置公司安全处置，评价建议危废暂存周期不大于半 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年，30m2 危废暂存间可满足临时贮存要求。环评要求危险固废暂存间严格按照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订版）中的标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求进行建设，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订版）， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目危废暂存间的建设应符合标准中 6.2 条和 6.3.1、6.3.9、6.3.11 条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综上，项目厂区产生的危险废物为液态和固态，密封储存后不易逸散产生有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒有害气体，在做好防护措施后对地下水影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 危险废物转运环境影响分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物的外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒，严格按照国家环保总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局第 5 号令《危险废物转移联单管理办法》执行；运输废物的专用车辆应由有资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质的危废处理公司提供，并接受危废处理公司专职人员监督和指导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 委托利用或者处置的环境影响分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中要求，环评建议企业在与危 废处置单位签订处置协议时，尽量选择运输距离短，处置能力和处置资质齐全的 单位进行，避免在运输或者处置过程中因为运输路途或者临时处置能力受阻造成 项目危废的堆积。

综上所述，基于上述固体废物安全、妥善的暂存和处置基础上，本项目产生 的固体废物对环境影响不大。

4、声环境影响分析 本项目噪声主要为印刷机、覆膜机、裁切机等设备运行时产生的机械噪声，

噪声源强为 65~90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪 20dB

（A）。本项目噪声设备源强及降噪措施情况见表 26。

表 26	本项目噪声设备源强及降噪措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 安装地点 | 台数 | 源强 dB（A） | 治理措施 | 噪声排放 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷机 | 生产厂房 | 3 | 75 | 基础减振、车间隔声 | 58 |
| 2 | 覆膜机 | 生产厂房 | 3 | 65 | 基础减振、车间隔声 | 50 |
| 3 | 裁切机 | 生产厂房 | 5 | 90 | 基础减振、车间隔声 | 70 |
| 4 | 模切机 | 生产厂房 | 1 | 90 | 基础减振、车间隔声 | 70 |

本次评价噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009) 中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建 设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。预 测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

（1）室外点声源利用点源衰减公式

LA r LA r0  20lgr / r0  8

式中 LA(r)、LA(r0)分别是距声源 r、r0 处的 A 声级值。

（2）对于室内声源按下列步骤计算：

①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级 LA(r0)。

②将室外声级 LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声 功率级：

Lw   LA r0  10lg S

式中：S 为透声面积。

③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。

LA r  Lw   20 lgr0  20 lgr / r0  8

④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。

n	

L  10  lg100.1LAi   

i 1	

式中：LAi 为声源单独作用时预测处的 A 声级，n 为声源个数。

（3）户外建筑物的声屏障效应 声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构

性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取 500HZ）算出菲涅尔 系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下：

2A B d 

N 



式中：A—是声源与屏障顶端的距离； B—是接收点与屏障顶端的距离；d—

是声源与接收点间的距离；λ—波长。 本项目各厂界噪声预测结果见表 27。

表 27	本项目各厂界噪声预测结果一览表	单位：dB(A)

| 厂界及敏感点 | 贡献值昼间 （dB(A)） | 贡献值夜间 （dB(A)） | 达标分 析 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 48.6 | 48.6 | 达标 | 65 | 55 |
| 南厂界 | 44.2 | 44.2 | 达标 |  |  |
| 西厂界 | 48.1 | 48.1 | 达标 |  |  |
| 北厂界 | 46.5 | 46.5 | 达标 |  |  |

由上表可知，项目各厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环 境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准(昼间 65dB(A)，夜间 55dB(A))要 求。综上分析，本项目生产噪声对周围环境的影响较小。

5、环境风险分析 本项目涉及的化学物质主要为显影液、异丙醇，其理化性质分析如下。

显影液： 外观与性状：无色，透明。吸入本品对呼吸道有刺激作用，出现咳嗽和呼吸

困难等。对眼有轻到中度刺激作用，引起眼疼痛和流泪。皮肤接触有轻到中度刺 激性，出现痒、烧灼感和炎症。大量摄入对消化道有腐蚀性，导致胃痉挛、呕吐、 腹泻、循环衰竭，甚至引起死亡。

化学性质：本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 异丙醇：

（1）物质危险性识别

外观与性状：无色透明液体，有乙醇气味。引燃温度 399℃；易燃，蒸气与 空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 2.0%~12%；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、 甘油等多数有机溶剂。

化学性质：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起 燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。

（2）生产物料危险性识别 本项目原料中纸张、油墨、显影液和异丙醇等，均属于易燃物品，考虑到

各印刷车间对油墨和异丙醇多为定量采购，按需供给，存储量较少，因此不构成 重大危险源。

（3）环境敏感点识别

最近敏感点为南侧约 740m 的西高村及东北侧约 900m 大张庄村。考虑到距 离项目比较远，且项目没有重大危险源，即使项目发生火灾等事故，对大胡庄村 的影响也很小。另外易燃物品要储存于阴凉，通风的环境。远离火源，热源，避 免阳光直射、与氧化剂隔离贮存。各个车间配备采用干粉、二氧化碳或沙土灭火 装置。

项目设置一个危险废物临时贮存室，建筑面积 30m2，用于临时贮存项目的

危险废物，根据危险废物特征分开贮存，其中废显影液用密闭塑料桶收集，贮存 室要求封闭且防风、防晒、防雨、防渗，设立危险废物标志，然后送危险废物处 置中心。

## 6、选址可行性分析

（1）项目地理位置

本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口 的印海智谷包装产业园内，通过购买的 12 号标准化厂房（3 层）进行生产，总 占地面积 1000m2。项目四周均为闲置厂房。最近敏感点为西南侧约 740m 的西高 村及东北侧约 900m 大张庄村。项目地理位置图见附图 1，厂界周围环境概况图 见附图 2。

（2）规划相符性分析 本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规

## 划的南区内，符合园区产业布局、土地利用规划等要求。项目不属于淘汰类和限

制类工艺，能耗少、污染物产生量小，不属于新乡经济技术产业集聚区发展正面

清单（优先发展项目），不属于新乡经济技术产业集聚区发展负面清单（禁止和

限制发展项目）。

本项目位于新乡县印海智谷包装产业园内，属于新乡市主体功能区的重点开

发区，且不属于新环【2015】342 号文中所列不予审批项目，符合审批条件；本

项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市 2016 年度重点行业挥发性有机

物治理方案的通知》（新环【2016】174       号）的要求总体相符合，挥发性有机物

排放达到合理处置。同时，本项目建设及采取的污染防治措施等均符合《京津冀

及周边地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《新乡市环

境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》的要求。

本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。 综上，本项目拟选厂址位置可行。

## 7、环保投资

| 污染源 |  |  |  | 采取的治理措施 | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 有 组 织 | 印刷间 | 非甲烷 总烃 | 封闭式印刷间+6 个集气罩+1 套“UV 光氧化催化+活性炭吸附”装置+15m 排气筒 1 个 | 15 |
|  |  | 覆膜、胶订间 | 非甲烷 总烃 | 2 个集气罩+1 套“UV 光氧化催化+活 性炭吸附”装置+15m 排气筒 1 个 |  |
|  |  | 印刷间 | 粉尘 | 5 个粉尘收集装置+15m 排气筒 1 个 |  |
|  |  | 胶订间 | 粉尘 | 1 个粉尘收集装置+封闭式管道+1 个 布袋除尘器+15m 排气筒 1 个 | 2 |
|  | 无 组 织 | 印刷、覆膜、 胶订间 | 非甲烷 总烃 | ①印刷车间密闭，微负压状态②油墨 在密闭印刷间储存，储存区上方加装 集气罩③印刷机、覆膜机和胶订机上 方加装集气罩收集 |  |
| 废水 |  | 生活污水 |  | 化粪池 | / |
|  |  | 洗版水循环系统 |  | 设置 1 套洗版水循环系统，循环利用 | 15 |
| 噪声 |  | 设备运行噪声 |  | 基础减振、厂房隔声等 | 5 |
| 固废 |  | 危险固废 |  | 1 座 30m2 危废暂存间 | 2 |
|  |  | 一般固废 |  | 1 座 10m2 一般固废暂存间 | 2 |
| 合计 |  |  |  | / | 41 |

| 本项目总投资 1000 万元，其中环保投资 41 万元，占总投资的 4.1%，环保 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资估算见表 27。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 27 本项目环保投资一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、环保验收内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）竣工环保验收内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目环保设施竣工验收一览表见表 28。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 28 本项目环保设施竣工验收一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 |  |  |  | 采取的治理措施 | 环保要求（万元） |  |
|  | 废 气 | 有 组 织 | 印刷间 | 非甲烷 总烃 | 封闭式印刷间+6 个集气罩+1 套“UV 光氧化催化+活性炭吸 附”装置+15m 排气筒 1 个 | 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297-1996）表 |  |
|  |  |  | 覆膜、胶订间 | 非甲烷 总烃 | 2 个集气罩+1 套“UV 光氧化 催化+活性炭吸附”装置+15m 排气筒 1 个 | 2 二级、《关于全省开 展工业企业挥发性有 机物专项治理工作中 |  |

|  |  |  | 印刷间 | 粉尘 | 5 个粉尘收集装置+15m 排气 | 排放建议值的通知》 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 筒 1 个 | （豫环攻坚办〔2017〕 |  |
|  |  |  | 胶订间 | 粉尘 | 1 个粉尘收集装置+封闭式管 道+1 个布袋除尘器+15m 排气 筒 1 个 | 162 号文）、《新乡市 |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境保护局印发新乡 |  |
|  |  |  |  |  |  | 市 2016 年度重点行业 |  |
|  |  | 无 组 织 | 印刷、覆膜、 胶订间 | 非甲烷 总烃 | ①印刷车间密闭，微负压状态 | 挥发性有机物治理方 |  |
|  |  |  |  |  | ②油墨在密闭印刷间储存，储 存区上方加装集气罩③印刷 机、覆膜机和胶订机上方加装 | 案的通知》（新环 〔2016〕174 号） |  |
|  |  |  |  |  | 集气罩收集 |  |  |
|  | 废水 |  | 生活污水 |  | 化粪池 | 循环利用不外排 |  |
|  |  |  | 生产废水 |  | 设置 1 套洗版水处理循环系统 |  |  |
|  | 噪声 |  | 设备运行噪声 |  | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境 噪 声 排 放 标 准 》 （GB1234-2008）3 类 标准要求 |  |
|  | 固废 |  | 危险固废 |  | 1 座 30m2 危废暂存间 | 固废处置率 100%，满 |  |
|  |  |  | 一般固废 |  | 1 座 10m2 一般固废暂存间 | 足环保要求 |  |
| （2）排污口规范化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据原国家环境保护总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则(试行)》（环 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监[1996]463 号）以及《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 号）的规定： |  |  |  |  |  |  |  |
| ①废气、废水、噪声排放口、固体废物堆场应进行规范化设计，在各排污口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设立相应的环境保护图形标志牌，具备采样、监测条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ②排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污 |  |  |  |  |  |  |  |
| 口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 和项目验收的内容之一。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由市环境监察部门根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 据企业排污情况统一向国家环保局订购。排污单位必须负责规范化的有关环保设 |  |  |  |  |  |  |  |

置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）日常的维护保养，任何单位和个人

不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。

《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463  号中规定的废气、 废水、噪声排放口环境保护图形标志牌的要求见表 29。

29

各排污口环境保护图形标志

对于危险固废和一般固废，设置专门的存储场所，严格按照相关管理要求进

行管理，并设立标志牌。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 生 产 车 间 | 印刷间 | 粉尘 | 5 个粉尘收集装置+15m 排气筒 1 个 | 达标排放 |
|  |  | 胶订间 | 粉尘 | 1 个粉尘收集装置+封闭式管道+1 个 布袋除尘器+15m 排气筒 1 个 | 达标排放 |
|  |  | 印刷间 | 非甲烷总烃 | 封闭式印刷间+6 个集气罩+1 套“UV 光氧化催化+活性炭吸附”装置+15m 排气筒 1 个 | 达标排放 |
|  |  | 覆膜、胶 订间 | 非甲烷总烃 | 2 个集气罩+1 套“UV 光氧化催化+活 性炭吸附”装置+15m 排气筒 1 个 | 达标排放 |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 |  | ①印刷车间密闭，微负压状态②油墨 在密闭印刷间储存，储存区上方加装 集气罩③印刷机、覆膜机和胶订机上 方加装集气罩收集 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活 污水 |  | COD、 NH3-N | 生活废水经化粪池处理后，进入贾屯 污水处理厂 | 不 会 对 环 境 造成污染 |
|  | 生产废水 |  | COD、 NH3-N | 1 套洗版水循环系统，循环利用不外 排 |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 不会对环境 造成污染 |
|  | 生产 车间 |  | 废纸屑及不 合格产品 | 收集后外卖综合利用 | 安 全 无 害 化 处置 |
|  |  |  | 废 CTP 版 | 暂存于厂区危废贮存室内，定期交有 危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  |  |  | 废显影液 | 由浓缩蒸发器浓缩至固态后在密闭塑 料桶收集，暂存于厂区危废贮存室内， 并定期交有危险废物处理资质的单位 进行处理 |  |

|  |  | 废原料桶 | 暂存于厂区危废贮存室内，定期交有 危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废橡皮布 | 集中收集，暂存于厂区危废贮存室内， 并定期交有危险废物处理资质的单位 进行处理 |  |
|  |  | 废油墨抹布 |  |  |
|  |  | 废 UV 灯管 |  |  |
|  |  | 废光触媒板 |  |  |
|  |  | 废滤芯 | 集中收集，暂存于厂区危废贮存室内， 并定期交有危险废物处理资质的单位 进行处理 |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 洗版水处理 污泥、沉淀 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 营运期间噪声主要来源于印刷机、覆膜机、裁切机等，经采取隔声间降噪、厂 房隔声降噪措施后，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口的印海智谷包装 产业园内，通过购买的 12 号标准化厂房（3 层）进行生产，总占地面积 1000m2。目前生产车间 已经建成，运营期主要为设备的安装调试，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影 响较小。 |  |  |  |  |

结论及建议

一、评价结论

## 1、项目符合产业政策

河南省环发印务有限公司决定投资 1000 万元建设年印刷 50000 令纸项目， 该项目选址位于新乡市新乡县印海智谷包装产业园内，占地面积 1000m2。

本项目已于 2018 年 8 月 6 日在新乡县发展和改革委员会备案，项目编号： 2018-410721-23-03-049564。项目属于印刷包装项目，经对比《部分工业行业淘汰 落后生产工业装备和产品指导目录》（2010 年本），本项目设备和产品均不在淘 汰落后生产工业装备和产品范围内。根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》

（2013 年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，符合国家产 业政策的要求。

本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口 的印海智谷包装产业园内，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于新环

【2015】342 号文中所列不予审批项目，符合审批条件。

## 2、选址可行性分析

（1）项目地理位置

本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口 的印海智谷包装产业园内，通过购买的 12 号标准化厂房（3 层）进行生产，总占 地面积 1000m2。项目四周均为闲置厂房。最近敏感点为西南侧约 740m 的西高村 及东北侧约 900m 大张庄村。

（2）规划相符性分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口

## 的印海智谷包装产业园内，符合园区产业布局、土地利用规划等要求。项目不属

于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小，不属于新乡经济技术产业集

聚区发展正面清单（优先发展项目），不属于新乡经济技术产业集聚区发展负面

清单（禁止和限制发展项目）。

本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107 国道与胡韦线交叉口

的印海智谷包装产业园内，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于新环

【2015】342 号文中所列不予审批项目，符合审批条件；本项目建设与《新乡市 环境保护局关于印发新乡市 2016 年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》

（新环【2016】174 号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。 同时，本项目建设及采取的污染防治措施等均符合《京津冀及周边地区 2018-2019

年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年

行动实施方案（2018—2020 年）》的要求。

本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。 综上，本项目拟选厂址位置可行。 3、项目污染物排放情况及环境影响分析

（1）废气 本项目产生的废气主要是油墨储存、印刷工序产生的粉尘、油墨废气，胶订

工序产生的粉尘和有机废气，覆膜工序产生的有机废气。

①印刷粉尘

本项目的印刷机配套有专门的粉尘收集装置（风量为 150m3/h），采用负压 排气的方法，将粉尘引入粉尘收集装置后跟胶印机共用 1 根 15m 高排气筒排放。 配套粉尘收集装置为全密闭形式，因此粉尘全部为有组织排放。排放速率和排放 浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（颗 粒物排放浓度 120mg/m3，15m 高排气筒排放速率 3.5kg/h）。

②胶订粉尘

本项目的圆盘胶订机配套有专门的粉尘收集装置（风量为 150m3/h）并在圆 盘胶订机设置封闭式管道，采用负压排气的方法，将粉尘引入布袋除尘器处理后 跟印刷机共用 1 根 15m 高排气筒排放。配套粉尘收集装置为全密闭形式，因此粉 尘全部为有组织排放。排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（颗粒物排放浓度 120mg/m3，15m 高排气 筒排放速率 3.5kg/h）。

③印刷工序、胶订工序、覆膜工序产生的非甲烷总烃

印刷机、油墨储存区设置于封闭印刷间（长：20m 宽：15m 高：5m，材质为： 玻璃结构）内，5 台印刷机顶部各设置一个集气罩，油墨储存区上方设置 1 个集 气罩，同时印刷间采用全室置换通风，气流组织为下进上出，整体车间保持负压。 印刷机废气通过集气罩收集进入抽排风管道，印刷过程中散落的无组织废气由车 间顶部通风装置进入排风管道，印刷间印刷废气集气效率为 95%；1 台覆膜机顶 部设置一个集气罩，覆膜废气经集气罩收集，集气效率为 95%，1 台圆盘胶订机 顶部设置一个集气罩，胶订废气经集气罩收集，集气效率为 95%。经 1 套“UV 光氧化催化+活性炭吸附”装置处理后经 15m 高排气筒排放。项目非甲烷总烃的 排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二 级标准要求（有机废气排放浓度 120mg/m3，15m 高排气筒排放速率 10kg/h）以及

《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫 环攻坚办〔2017〕162 号）的要求（有机废气排放浓度 50mg/m3，建议去除效率 70%）。

根据预测，本项目厂界非甲烷总烃无组织排放排放浓度可以满足《大气污染 物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准非甲烷总烃（厂界监控点浓度 限值 4.0mg/m3）以及豫环攻坚办〔2017〕162 号文排放建议值（周界外浓度最高 点无组织浓度值：非甲烷总烃 2.0mg/m3）的要求。

本项目生产车间需分别设置卫生防护距离为 50m，厂界外卫生防护距离为： 东厂界 50m，南厂界 50m，西厂界 45.5m，北厂界 50m。本项目卫生防护距离内 主要为其他同类型印刷企业，无居民点、学校等敏感建筑。

（2）废水 本项目废水主要为职工生活污水和生产废水。

本项目显影用水包括显影液配制和显影液清洗用水，显影液需要定期更换， 显影废液包含碱性污染物，作为危险废物处理；润版液、勾兑水的覆膜胶在印刷 过程中通过烘干蒸发，该过程无排水；制版工序清洗 CTP 版材产生的洗版废水， 设置 1 套洗版水循环系统，该工艺采用物理（过滤）+化学（絮凝反应）方法， 连接洗版机后，设备自动同步为洗版机供水。本项目洗版水循环系统工艺流程为

洗版废水在线收集、自动流进处理机中，通过添加具有中和及絮凝作用的絮凝剂， 自动中和、絮凝、沉淀、脱色处理，然后经过滤芯及过滤棉进行过滤处理（具有 吸附杂质、脱色作用），处理后达到洗版水的质量标准后，重新循环用于洗版机 洗版，底部沉淀物作为危废外协处理。在采取上述措施后，项目生产废水循环利 用不外排。

本项目生活污水经厂区园区化粪池处理后生活污水中各污染物可以达到贾 屯污水处理厂处理进水要求，经园区市政污水管网进入贾屯污水处理厂处理达标 后排放，对周围水环境影响较小。

（3）固体废物 本项目固废包括危险废物和一般废物。

危险废物主要包括废 CTP 版、废显影液、废原料桶、废油墨抹布、废橡皮布、 废光触媒板、废 UV 灯管、废滤芯、废过滤棉、洗版水处理污泥、沉淀物、废活 性炭。危险废物集中收集暂存于厂区危废贮存室，定期交有危险废物处理资质的 单位进行处理。

一般固废主要包括：生产过程产生的废纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。 其中废纸屑和不合格产品收集后暂存一般固废暂存间内，定期外售；生活垃圾在 厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。

综上所述，本项目固体废物处置率 100%，对环境影响较小。

（4）噪声 本项目噪声主要为印刷机、覆膜机、裁切机等设备运行噪声，其噪声声级在

65～90dB(A)之间。经预测项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准(昼间 65dB(A)，夜间 55dB(A))要求。 本项目生产噪声对周围环境的影响较小。

## 4、总量控制

本项目生活污水产生量为 144t/a，COD 产生量 0.029t/a，氨氮产生量 0.004t/a， 经园区市政污水管网进入贾屯污水处理厂处理。污水处理厂处理后水质达到《城 镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002  ）表 1 一级 A 标准（COD≤50mg/L，

NH3-N≤5mg/L），确定本项目废水的总量控制指标为：COD：0.007/a，氨氮： 0.0007t/a。

## 废气：该项目建成后非甲烷总烃预测排放量为 0.171t/a，该项目 VOCs 污染 物预支增量指标倍量替代方案为：本项目倍量替代所需 VOCs（0.342t/a）拟从新 乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产 24000 吨橡胶路锥厂目前 VOCs 治理削减剩余 量的 10.002t/a 中调剂给该项目 0.342t/a。

二、建议

根据建设项目的污染影响分析结果及所在区域的环境功能要求，为保护当地 的环境质量，对污染控制和环境管理提出如下建议：

（1）建设方应严格落实各项污染防治措施，减少各类污染物对环境的影响。

（2）建设方应对设备进行定期的维护检修；改善工作条件和环境条件。

（3）根据国家安全生产的管理规定加强对纸张、油墨等的储运和使用过程 管理，杜绝出现跑、冒、滴、漏，以及意外着火事故的发生。企业应制定有意外 事故应急处理预案，配备满足要求的安全防护设施和器材。

（4）对生产中产生的各类危废应按国家关于危废管理和处理的规定进行收 集、暂存和处置，危险废物临时堆放场应严格按照危险废物贮存场所建设，应具 备防渗、防雨、防漏的功能，定期维护防止危废污染环境。

（5）加强清洁生产管理，使工程各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗， 减少污染。

（6）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时请环保部门进行验收， 经验收合格后方可投入正常运营。

## 综上，河南省环发印务有限公司年印刷 50000 令纸项目符合国家产业政策。 项目选址可行，符合印海智谷包装产业园规划和新乡县七里营镇总体规划。项目 产生的废水、废气、噪声、固废等各类污染物治理措施可行，可使各类污染物排 放控制在国家相关标准之内，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析本项 目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：

年

月

日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：

年

月

日

审批意见：

公章

经办人：

年

月

日