建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万吨干混砂浆项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南天九建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏东生410702195710253011 |  |  |  | 联系人 |  | 王文科 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县古固寨镇北街村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18530220185 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县古固寨镇北街村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 备案文号 |  | 2018-410721-50-03-046772 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3021水泥制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 15000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保投资(万元) |  | 50 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2019.2 |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 河南天九建材有限公司拟投资5000万元，在河南省新乡市新乡县古固寨镇北街村，租赁新乡县豫沣混凝土有限公司闲置厂房，建设年生产30万吨干混砂浆项目。项目在2018年8月14日在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为：2018-410721-50-03-046772。经现场勘查，该项目租赁新乡县豫沣混凝土有限公司闲置厂房，部分设备已安装属于未批先建，新乡县环境保护局已对该企业下达处罚决定书，该企业已缴纳罚款（处罚决定书和缴纳罚款票据见附件）。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令44号文，2018.4.28生态环境保护部部令第1号修正），本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“57防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，应编写环境影响评价报告表。 受建设单位委托，该项目环评由河南安环环保科技有限公司承担。我公司在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，本次环评依据环评导则要求及工程实际建设情况，同时结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、项目选址及周围环境 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇北街村，位于新乡县豫沣混凝土有限公司院内东侧，项目四周环境如下：南邻道路，一路之隔为空地；东面为污水处理厂；北面为电厂；西南方向为鸿达纸业。 ### 新乡县古固寨镇地下水井群保护区一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域。本项目位于古固寨镇地下水井群保护区东630m处，不在古固寨镇地下水井群保护区范围内。本项目周围敏感点为西510m的古固寨镇和西方向150m的居住用地。项目周围环境示意图见下图： 本 项 目 空地 北 电 厂 污水处理厂 鸿达纸业 新乡县豫沣混凝土有限公司 图1 项目周边环境示意图 三、工程内容 1、项目概况 项目基本情况见下表： 表1 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产30万吨干混砂浆项目. 2; 产品方案; 年产30万吨干混砂浆. 3; 建设性质; 新建. 4; 建设单位; 河南天九建材有限公司. 5; 项目地址; 新乡市新乡县古固寨镇北街村. 6; 总投资（万元）; 5000. 7; 定员与工作制度; 员工15人，每班12小时，二班制，年工作300天. 8; 供电; 依托国家电网供给. 9; 给水; 自备井一座. 10; 排水; 生活污水排入化粪池，定期清运. 2、项目建设情况及项目组成 本项目拟建年产30万吨干混砂浆生产线1条，设计将生产设备全部安置在密闭的搅拌机组楼内，共分四层，其中顶层放置原料储仓，次一层为计量设备，第三层为搅拌机组，底层为散装系统。经过现场勘查，本项目办公室、化粪池、沉淀池租赁现有，其他主体工程仍需建设，本项目工程组成见下表。 表2 工程组成一览表 序号; 项目组成; 工程内容; 建设内容; 建设情况. 1; 主体工程; 搅拌机组设备1座; 建筑面积约200m2; 已部分安装. 原料库1座; 原料进厂后临时存放入原料仓库，建筑面积约15000m2; 租赁豫沣. 2; 辅助工程; 办公室1座; 租赁现有工程的办公室; 租赁豫沣. 3; 环保工程; 废水治理; 化粪池5m3、沉淀池10m3; 新建. 废气治理; 厂区出口; 车辆自动冲洗装置1套; 新建. 原料筒仓; 袋式除尘器+高于库顶3m的排气筒（4套）; 新建. 下料仓; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（1套）; 新建. 筛分机; 袋式除尘器+15m高排气筒（1套）; 新建. 混合搅拌; 袋式除尘器+15高排气筒（1套）; 新建. 散装; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（1套）; 新建. 3、主要生产设备 主要生产设备见下表。 表3 本项目设备一览表 序号; 生产设备名称; 型号或生产能力; 数量. 1; 双轴桨叶混合机; WZ-10C; 1台. 2; 电脑配料控制系统; /; 1套. 3; 回收过滤器; HXFJ-2*6M; 1台. 4; 螺旋机; 219; 2个. 5; 螺旋机; 273; 2个. 6; 筒仓; 150T; 4座. 7; 输送带; /; 4条. 8; 筛分机（回收过滤器）; HXFJ-2*6M; 1台. 四、主要原材料、能源消耗量 项目主要原辅材料和能源消耗量见下表。 表4 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 品种; 用量; 备注. 原材料; 大砂; 25万吨/年; 料库储存（Ⅱ类2区中砂）. 水泥; 3万吨/年; 筒仓储存. 粉煤灰; 1万吨/年; 筒仓储存. 稠化粉; 1万吨/年; 筒仓储存. 能源消耗; 电; 7万度/年; 国家电网供给. 水; 300m³/a; 厂区自备井. 五、产业政策及相关法规文件的相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本2013修正版），项目原料、生产工艺、设备等均不属于目录中的限制类和淘汰类，属于允许类建设项目，符合国家产业政策，详见下表。项目已经新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为：2018-410721-50-03-046772。本项目主要建设内容与发改委备案一致，详细对比如下表。 表5 项目备案一致性分析 名称; 备案情况; 项目实际情况; 相符性. 建设地点; 新乡市新乡县古固寨镇北街村; 新乡市新乡县古固寨镇北街村; 相符. 投资; 5000万; 5000万; 相符. 生产规模; 年产30万吨干混砂浆; 年产30万吨干混砂浆; 相符. 主要生产设备; 干式整形机、干混砂浆设备、HXFJ-2*6M回收过滤器、除尘器等设备; 干混砂浆设备、HXFJ-2*6M回收过滤器、除尘器等设备; 基本相符. 生产工艺; 原料-配料-搅拌-成品-外运; 原料-配料-搅拌-成品-外运; 相符. - 由上表可知，项目建设内容与备案基本一致。 - 六、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表6 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重 点 开 发 区域; （1）城市人居功能区：新乡市市区（含平 原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇北街村; 不属于. （2）工业准入优先区：我市范围内的省级 产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 不属于. 限制开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区 辉县市白泉风景名胜区 辉县市白云寺森林公园 辉县市关山国家地质公园; 不属于. 新乡市 集中水源地保护区; 新乡县古固寨水厂; 1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域; 本项目距离新乡县古固寨水厂保护距离630m。; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇北街村; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）；; 本项目产品为干混砂浆; 属于. 由上表可知，本项目厂址位于新乡市新乡县古固寨镇北街村。该项目不属于新乡市主体功能区的限制开发区域。根据《通知》的相关说明，本项目参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表。表7 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的城市基础设施、交通设施、房地产、社会事业与服务业的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件。. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为二类工业项目，不会排放重金属、持久性有机污染物，不会对环境造成影响，不会影响粮食安全生产。. 从严掌握准入标准; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿不属于重污染项目。造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 本项目废水仅为少量的生活废水，排入化粪池，定期清运，不外排。. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 7、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的对照分析 本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》（以下简称《三年行动》）对照分析见下表。 表8 与《三年行动》对比分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 二、坚决打赢蓝天保卫战（三）工业污染治理工程16. 推进重点行业提标治理。; 施重点企业深度治理专项行动。鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理，建立管理台账；对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，对达不到要求的堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。; 本项目为干混砂浆，颗粒状原料堆放在密闭原料库，粉状原料利用筒仓储存；厂区洒水保湿等，减少无组织排放。; 符合要求. 二、坚决打赢蓝天保卫战（四）扬尘污染治理工程24.严格实施施工扬尘管理。; 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。采暖季城市建成区施工工地继续实施“封土行动”。; 本项目需要部分施工，施工期遵循“七个百分百”，满足要求的“六个百分百”。现场不建设搅拌混凝土和配砂。; 符合要求. 二、坚决打赢蓝天保卫战（四）扬尘污染治理工程25. 强化工业料堆场扬尘整治; 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 本项目以场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗标准建设; 符合要求. 二、坚决打赢蓝天保卫战（七）精细化管理提升工程41. 科学实施工业企业错峰生产。; 以减少重污染天气为着力点，制定实施方案，持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。采暖季，制定错峰生产方案，实施铸造、建材、有色、化工行业错峰生产（水泥行业实行“开二停一”），实施差别化管理。企业未按期完成治理改造任务的，一并纳入错峰生产方案，实施停产。; 采暖季期间，企业遵循错峰生产方案进行生产的管理; 符合要求. 四、扎实推荐净土保卫战（三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染11. 深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治; 加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。; 本项目为干混砂浆，不涉及重金属排放及污染; 符合要求. 8、与京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的对照分析 本项目与《京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《秋冬季行动方案》）对照分析见下表。 表9 与《秋冬季行动方案》对比分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 实施范围; 京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市辉县市，属于2+26城市，在实施范围内; 属于. （ 一）调整优化产业结构。3. 深化工业污染治理; 严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造。继续推进工业企业无组织排放治理，在安全生产许可条件下，实施封闭储存、密闭输送、系统收集。强化无组织排放管控，厂内所有散状物料储存、输送及主要生产车间应密闭或封闭。; 本项目为干粉砂浆，属于水泥行业，执行大气排放特别限值，在生产中原料封闭储存、原料密闭输送、粉尘由除尘器系统收集; 符合要求. （ 四）优化调整用地结构。9. 加强扬尘综合治理。; 严格施工和道路扬尘监管。各城市建立施工工地动态管理清单。建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 本项目需要部分施工，施工期遵循“七个百分百”，满足要求的“六个百分百”。; 符合要求. |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 2、地形地貌及土壤 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目厂址周围评价范围内未发现有珍稀动植物。 7、文物及旅游资源 新乡县内的旅游景点有小冀镇西街村、京华园民俗观光园、龙泉生态农业观光园，社会主义新农村刘庄村等。 经现场调查，本项目距离各旅游景点均较远，项目评价范围内无文物保护单位、自然保护区和风景名胜区等特殊保护目标。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境空气质量日报发布的城市空气质量数据，选用2018.10.9~2018.10.15发布的新乡县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见下表。 表10 新乡县环境空气质量数据（2018.10.9~2018.10.15） 环境因子; 监测浓度; 标准/24h平均; 达标状况. PM10; 107-158μg/m3; 150μg/m3; 存在超标. PM2.5; 40-85μg/m3; 75μg/m3; 存在超标. AQI; 79-113; /; /. 由上表可知，PM10、PM2.5常规监测因子均存在超标。为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案、2017 年大气污染防治攻坚战等11个实施方案（细则）、新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案等一系列措施，进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标。 2、地表水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池收集后定期清运。项目所在区域地表河流主要为大沙河，执行Ⅳ类标准。评价引用新乡市环境监测站对大沙河小店邢庄断面的监测数据，数据见下表。 表11 大沙河邢庄断面监测数据（2018年10月） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 35.2; 0.16; 0.053. 执行标准; 30; 3.0; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，10月份大沙河小店邢庄断面监测数据COD存在超标，NH3-N、TP均达标，目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）、新乡市2018年水污染防治攻坚战实施方案等一系列措施，将逐步改善新乡市水环境质量。 3、地下水 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境 本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为47.5~52.6dB(A)、夜间41.2~44.3dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境 评价区域内生态环境主要以自然生态环境为主，主要植被为自然生长的树木以及植被，区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表12 环境保护目标概况 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 噪声 环境空气; 古固寨镇; 西; 510m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 居住用地; 西; 150m. 集中式饮用水源地; 古固寨镇水厂; 西; 630m; 集中式饮用水源地.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，相关标准值见下表。 表13 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见下表。 表14 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水环境 项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。具体标准限值见下表。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; COD; TP; NH3-N. 浓度限值; 6～9; 30; 0.3; 3.0. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见下表。 表16 地下水质量标准 单位：mg/L 项 目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. NH3-N; 0.50. 总大肠杆菌; 3.0 MPNb/100ml. |  |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目污染物排放标准见下表。 表17 污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染 因子; 标准限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 颗粒物; 颗粒物排放浓度＜10 mg/m3的限值要求（重点地区特别排放限值）。. 无组织排放监控浓度限值浓度; 0.5mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A). |  |
| 总量控制指标 | 本项目无需设置污染物总量控制指标。 |  |
| 工艺流程简述(图示)： 建设项目工程分析 工艺流程： 大砂 G 粉煤灰 密闭箱式货车运输 水泥 稠化粉 原料仓库 气力输送 气力输送 G 筒仓 筒仓 密闭皮带输送机 外加剂提升机 外加剂筒仓 气力输送 G 筛分机 计量仓 密闭皮带输送机 计量仓 搅拌机 管道螺旋输送机 G、N 散装机 G 图例：G-废气 N-噪声 装车外运 G、N 图4 本项目生产工艺流程图 工艺流程简述： 1、投料：本工程外购砂土由汽运方式运输进厂后堆存于密闭料库内，经铲车输送至大砂下料仓内，再由密闭皮带输送机进入密闭筛分机，经密闭筛分机筛分出不同颗粒，以满足不同要求的客户。经筛分后大砂再由密闭皮带输送机进入计量仓。经仓底计量装置按比例称重后，通过管道进入混料系统。下料仓处存在落差会产生粉尘，应在下料仓上方安装集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放进行治理。筛分机由于振动会产生粉尘，应在出气口安装管道，引入袋式除尘器+15m高排气筒排放进行治理。 2、水泥、粉煤灰和稠化剂投料： 水泥、粉煤灰、稠化剂分别由密闭罐车运输进厂，经车载泵分别打入粉煤灰仓、稠化剂仓和水泥仓。仓库均采用密闭式筒库，进料时库顶呼吸口会有粉尘排出，应在筒仓的出气口处均安装袋式除尘器+15m高排气筒进行治理，库底设有计量装置，物料按设定好的比例称重后，通过管道送入混料系统； 3、混合搅拌：按比例调配好的各种物料，通过管道输送至混料搅拌机，搅拌在密闭状态下进行，搅拌机内部设有两个反方向转子和内外两层的螺旋带，物料在搅拌机内旋转运动的过程中还伴随有自身的滚动翻转，以至达到充分混合作用。进料时库顶呼吸口会有粉尘排出，应在搅拌机出口处安装管道，引入袋式除尘器+15m高排气筒进行治理。 4、成品散装：混合均匀的成品通过管道螺旋输送机进入散装工段，装车外运。 散装机采用密闭软连接的方式进行，连接管为双层，干粉通过电子秤计量后从中间管道下料，下料时密闭罐车内含尘气体通过软管夹层收集，然后进入搅拌工段的袋式收尘器治理。袋式除尘器的尾气经15m高排气筒有组织排放；收集的粉尘作为商品出售。 营运期产污环节见下表。 表18 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废 水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 排入化粪池，定期清运。. 冲洗废水; COD、SS; 排入沉淀池，循环使用. 废 气; 物料储存、筛分、搅拌混合、成品散装等; 粉尘; 1、粉状物料采用筒库储存，并配备袋式除尘器进行治理。混料机和料库建设为连体式密闭车间，上料、筛分、混合、搅拌、散装在密闭车间内进行 2、物料输送和搅拌均在密闭状态下进行，各个产尘点均配备袋式除尘器进行治理，尾气通过不低于15m高的排气筒有组织排放 3、成品在装车机上方配备袋式除尘器进行治理，尾气通过不低于15m高的排气筒有组织排放. 原料堆存、装卸、厂内运输等; 无组织; 入厂原料需做到封闭存放，禁止露天堆存。加强生产和入厂车辆的管理，确保治污设施的正常运行，对厂区内外道路路面进行清扫和洒水保湿，配备湿扫机，厂内道路和主要作业场所硬化，未硬化处应全部绿化，不允许存在裸露地面. 在厂区车辆出口处建设车辆自动清洗装置. 原料库密闭，搅拌机位于密闭搅拌机组楼内. 安装粉尘在线监控设备和PM10自动在线监控设备，监控数据与环境监控平台联网. 噪 声; 搅拌机、装载机以及运输车辆等; 设备噪声; 基础减震、密闭隔音、厂距衰减等. 固 废; 除尘器; 粉尘; 收集后做为原料或产品出售. |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥筒仓 | 粉尘 | 2083mg/m3；30t/a | 2.083mg/m3；0.03t/a |
|  | 粉煤灰筒仓 | 粉尘 | 1389mg/m3；10t/a | 1.389mg/m3；0.01t/a |
|  | 稠化剂筒仓 | 粉尘 | 1389mg/m3；10t/a | 1.389mg/m3；0.01t/a |
|  | 下料仓 | 粉尘 | 8681mg/m3；250t/a | 8.681mg/m3；0.25t/a |
|  | 筛分机 | 粉尘 | 8681mg/m3；250t/a | 8.681mg/m3；0.25t/a |
|  | 混合搅拌机 | 粉尘 | 8333mg/m3；300t/a | 8.333mg/m3；0.3t/a |
|  | 散装机 | 粉尘 | 8333mg/m3；300t/a | 8.333mg/m3；0.3t/a |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （108t/a） | COD | 250mg/L；0.027t/a | 0 |
|  |  | SS | 150mg/L；0.0162t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L；0.0027t/a |  |
|  |  | 总磷 | 3mg/L；0.00032t/a |  |
|  | 车辆冲洗废水 （153t/a） | SS | 2000mg/L；0.306t/a | 0 |
|  |  | COD | 30mg/L；0.0046t/a |  |
| 固体废物 | 袋式除尘器 | 除尘清灰 | 1148.25t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要来源于混合搅拌机、运输和装载车辆等，声压等级一般在70~85dB（A）之间，经减振、隔声以及距离衰减后，厂区高噪声源对四个厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，工程对项目周围声环境影响不大。 |  |  |  |
| 他其 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另加附页） / |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目建设施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物等。为减少其对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、施工扬尘 建筑施工期的大气污染主要为施工扬尘。产生扬尘的作业主要有建材露天堆放、装卸等过程。企业须积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。 2、施工废水 施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水排入化粪池，处理后用于厂区绿化。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 3、施工噪声 施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 4、固体废弃物 建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。 营运期环境影响简要分析： 本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、设备噪声及固体废弃物。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 一、废气 本项目废气污染物主要为粉尘，产尘点几乎贯穿整个生产线，但通过采取有效的污染防治措施后，可以减少无组织排放量，有组织达标排放。 （1）物料储存废气 外购的原料大砂由密闭箱式货车运输到密闭原料库内，进行卸料，以密闭料库的形式进行防尘，卸料完成后采用篷布覆盖的形式堆存于密闭原料库内。经铲车输送至大砂下料仓内，再由密闭皮带输送机送入搅拌机。下料仓处存在落差会产生粉尘，在下料仓上方安装集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放。水泥、粉煤灰由密闭罐车运输进厂后，通过车载泵分别打入筒仓，进料时库顶呼吸口会有粉尘排出，在出气口安装袋式除尘器+15m高排气筒排放。粉料储存过程中粉尘的产生量约为储存量的0.1%，本项目各物料储存仓粉尘的产生量见下表。 表20 本项目物料粉尘产生量一览表 产污源; 数量; 粉尘产生量（t/a）; 粉尘产生速率（kg/h）. 水泥筒仓; 2个; 15t/a（单个仓）; 2.083. 粉煤灰筒仓; 1个; 10t/a; 1.389. 稠化粉筒仓; 1个; 10t/a; 1.389. 下料仓; 1个; 250t/a; 34.722. 筛分机; 1个; 250t/a; 34.722. 建设单位设计在每个筒仓、下料仓和筛分机均安装袋式除尘器，治理产生的粉尘，尾气通过高于仓顶3m的排气筒（总高度不低于15m）排放。 （2）混料搅拌工段 各粉状物料在进入混合搅拌机时，由于落差原因会有粉尘产生，搅拌机运行过程因飞刀的搅动和物料的滚动翻转同样会产生大量粉尘，粉尘产生系数取0.1%，则在此工段粉尘产生量为300t/a，产生速率为41.667kg/h。建设单位设计在混料搅拌机上方安装密闭管道，将混合搅拌过程中产生的粉尘通入1台高效脉冲袋式除尘器治理，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。 （3）包装工段 本项目散装产品为30万吨/年，该工段粉尘产生系数取0.1%，则该工段粉尘产生量约为300t/a，产生速率为41.667kg/h。建设单位设计在散装机出口处上方设置密闭式集气罩，收集装车时产生的粉尘，通入袋式除尘设备处理，尾气通过高于仓顶3m的排气筒（总高度不低于15m）排放。 针对各个产尘点，企业均配备有与其特点相适应的收尘器，建设单位应加强除尘设施的管理、维护设备的正常运转，确保做到收尘效率≥99.9%，做到有组织达标排放。本项目各个产尘工段的粉尘排放情况见下表： 表21 粉尘排放及治理情况一览表 系统名称; 单台风量（m3/h台）; 排气筒高度（m）; 除尘设施及产排浓度; 排放 标准 (mg/m3); 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）. 名称; 数量; 产生浓度 (mg/m3); 排放浓度 (mg/m3). 水泥仓; 1000; ＞15; 袋除尘; 2; 2083 （单仓）; 2.083 （单仓）; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）-散装水泥中转站及水泥制品生产 1、水泥仓及其他通风生产设备：10mg/m3； 2、无组织排放： 0.5mg/ m3; 15 （单仓）; 0.015 （单仓）. 粉煤灰仓; 1000; ＞15; 袋除 尘; 1; 1389; 1.389; 10; 0.01. 稠化粉仓; 1000; ＞15; 袋除尘; 1; 1389; 1.389; 10; 0.01. 下料仓; 4000; ＞15; 袋除尘; 1; 8681; 8.681; 250; 0.25. 筛分机; 4000; ＞15; 袋除尘; 1; 8681; 8.681; 250; 0.25. 混合搅拌机; 5000; ＞15; 袋除尘; 1; 8333; 8.333; 300; 0.3. 散装机; 5000; ＞15; 袋除尘; 1; 8333; 8.333; 300; 0.3. 无组织排放; /; /; /; /; /; /; 0.5; 0.5. 合计; /; /; /; /; ≤8.681; 达标; 885.5; 1.4. 注：袋式除尘器去除粉尘效率均≥99.9%；排出口高度是指相对于地面的高度。本项目两班24小时生产，年工作300天。 由上表可知，本项目各个产尘点经袋式除尘器治理后，排放浓度均小于10mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）-散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备10mg/ m3的限值要求，实现达标排放。 （4）无组织排放粉尘影响分析 企业虽采取了有效措施对各粉尘排放点进行收集和治理，但在运营过程中，仍存在一些例如原料储存、输送转运等环节产生的粉尘以无组织形式排放。另外，运输汽车厂区行驶引起的二次扬尘对厂区及周围环境同样能够造成一定的影响。 1）原料的储存 企业所需原料大砂由汽运方式进厂入密闭原料库房，卸料瞬间由于落差原因会有扬尘的产生，由于产品为干粉砂浆，不能采用水喷淋的形式，只能依靠密闭料库进行防尘，绝大部分粉尘会在原料库房内沉降下来，但仍有少量微细粉尘以无组织形式扩散，本项目原料库房的无组织排放量约为0.25t/a。 2）汽车动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面颗粒物量，kg/m2 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发空车、重载约50辆，空车重约10t，重车约60t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下： 表22 车辆行驶扬尘量 单位：kg/d 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 16.32; 27.46; 37.24; 46.2; 54.58; 91.84. 重车; 41.52; 69.84; 94.76; 117.54; 138.88; 233.64. 合计; 57.84; 97.3; 132; 143.74; 193.46; 325.48. 一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，在实施每天洒水抑尘作业4~5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。对本项目而言，主要是一些运输建材的载重车辆和铲车，若管理不善会造成一定程度的扬尘污染。评价提出以下治理措施：对厂区道路进行硬化，非硬化区域种植绿色植物；在厂区出入口设置车辆清洗水池，对进出车辆清洗，不带尘出厂；保持厂区道路清洁和洒水抑尘；对进出车辆进行限速等等。采取上述措施后，厂区粉尘无组织排放量将会得到大幅度的削减，预计因汽车运输带起的动力起尘量约为0.16t/a。 3）包装机未收集粉尘 本项目在包装工序产生的粉尘，采用集气罩进行收集，未收集的粉尘由于比重较大，大部分粉尘于车间内沉降，仅有少部分通过车间门窗缝隙以无组织形式进行排放，排放量为0.09t/a。 综合以上分析，预计厂区粉尘无组织量共计为0.5t/a。 （5）运营后废气污染物对周围敏感点环境影响预测 本项目排气筒位置相对集中，估算以等效替代方式计算： 表22 估算结果表 源名称; 污染物; 距源中心下风向距离（m）; 地面浓度（mg/m3）; 浓度占标率 （％）. 排气筒; PM10; 150; 0.001356; 0.27. 根据预测分析，本项目排放源的粉尘占标率小于10％，本次评价环境空气工作等级为三级。各个污染源的最大地面浓度出现在踞源中心下风向270m处，本项目距离西方向最近居住用地150m，此处粉尘预测地面浓度为0.001356mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）-散装水泥中转站及水泥制品生产无组织排放0.5mg/m3的要求，故对最近居民用地基本无影响。 （四）大气污染物无组织排放厂界浓度预测 评价以项目生产车间作为一个无组织排放源，预测该排放源对厂界的环境影响，该无组织源的粉尘排放量为0.5t/a。按照面源参数进行估算，预测结果见下表。 表23 污染物无组织废气厂界浓度预测结果一览表 厂界点; 无组织源距厂界距离（m）; PM10（厂界处）. 预测值(mg/m3); 占标率（%）. 东厂界; 1; 0.0045; 0.89. 南厂界; 1; 0.0045; 0.89. 西厂界; 1; 0.0045; 0.89. 北厂界; 1; 0.0045; 0.89. 厂界浓度限值（mg/m3）; /; 0.5. 由上表可以看出，项目废气污染物粉尘在四厂界处的浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）-散装水泥中转站及水泥制品生产无组织排放0.5 mg/m3的要求。 经计算，本项目粉尘无组织排放无超标点，不设置大气环境防护距离。 （五）卫生防护距离 卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm 标准浓度限值，mg/m3； L 工业企业所需卫生防护距离，m； r 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/Π)0.5； A、B、C、D 卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。本次评价平均风速为取2.4m/s。 Qc--工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 表24 卫生防护距离计算参数 计算 系数; 工业企业所 在地区近五 年平均风速 （m/s）; 卫生防护距离 L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; ＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见下表： 表25 卫生防护距离计算参数及结果 污染物; 无组织源强 kg/h; 环境质量标准 Cm（mg/m3）; 无组织源面积 m2; 计算结果 m; 确定距离 m. PM10; 0.0694; 0.5; 15000; 1.689; 50. 由上表可知，项目的卫生防护距离为50m。经调查，本项目在防护距离范围内无学校、医院、居民等环境敏感点，根据古固寨镇人民政府出具的证明文件，在项目防护距离内将不规划环境敏感点。故项目选址满足防护距离的要求。 二、废水 本项目用水环节有：运输车辆洗车用水、职工生活用水。废水为生活污水。 （1）生活污水 本项目拟用职工15人，均为项目周边村民，均不在厂内食宿，两班制，年平均工作300天，根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014），办公人员用水定额为30L/(人·d)，则项目职工用水量为0.45m3/d（135m3/a）。排污系数取80%，则本项目生活污水产生量为0.36m3/d（108m3/a），水质为：COD250mg/L，SS150mg/L，氨氮25mg/L，总磷3mg/L。评价提出：本项目生活污水排入化粪池，定期清运。 （2）车辆冲洗废水 本项目生产废水主要是车辆进出厂时的车辆清洗废水。为减少粉尘的无组织排放，建设单位在大门口设置车辆自动冲洗装置，车辆通过时会车辆进行冲洗，产生一些废水，清洗废水流入沉淀池内进行自然沉淀，沉淀池内废水澄清后回用于车辆轮胎清洗。每辆车一次的轮胎清洗废水为0.1m³，项目每日出厂运输车辆为30次，废水产量为3m3/d，经沉淀池处理后循环使用，定期补充，不外排，水质为SS2000mg/L、COD30mg/L，沉淀池不小于10m³。清洗水池补充水量约为0.5m³/d（153m3/a）。 三、噪声 本项目噪声主要是搅拌机和运输车辆等运行时产生的噪声，源强为75-85dB(A)，经采取减振基础、隔声以及距离衰减措施后，各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的要求。各个厂界处的噪声预测过程如下： （1）声源衰减公式 由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目新增噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为： L2=L1 – 20lg（r2/r1） 式中： r1、r2 — 距声源距离（m）， L2、L1 — r2 、r1处的声级强度。 （2）噪声源叠加公式 两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： L=10lgi=1n100.1Li 式中： L —总声压级[dB（A）]； Li —第i个声源的声压级； n —声源个数 本项目高噪声设备采取密闭隔音治理后，噪声值见下表。 表26 高噪声设备一览表 主要噪声源; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 混料搅拌机组; 85dB(A); 减振、隔声、距离衰减; 59. 车辆; 80dB(A); 57. 根据项目建成后生产设备的噪声叠加值及平面布置情况，计算出噪声源强对各个厂界的预测结果，详见下表。 表27 厂界噪声贡献值值一览表（以搅拌机为监测点） 厂 界; 预测点距离（m）; 贡献值dB(A); 达标情况. 东厂界; 70; 50.5; 达标. 西厂界; 10; 59.6. 南厂界; 30; 55.7. 北厂界; 100; 47.3. 居住用地; 150; 45.3. 项目完成后，四个厂界噪声贡献值在47.3-59.6dB(A)之间，均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对项目周围声环境影响不大。 四、固体废弃物 本项目固废是除尘器收集的粉尘。经计算，除尘器收集的粉尘量约为1148.85t/a，收集的粉尘作为原料回用于生产或作为产品出售，故不再设置一般固废暂存间。 经采取以上处理措施后，该项目固体废物不会对周围环境产生影响。 五、厂址合理性分析 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇北街村，经查阅《古固寨镇土地利用总体规划》（20012-2030年），项目所在地属于市政建设用地，企业承诺待新乡县古固寨镇总体规划规划至此处时将按要求进行无条件搬迁。（见附件）。 六、工程环保投资概算及环保设施验收 本项目总投资为5000万元，环保投资为50万元，环保投资占总投资的1%。环保投资详见下表。 表28 本项目环保投资一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施; 投资 （万元）. 粉尘; 厂区出口; 粉尘; 车辆自动清洗装置1套; 2. 物料储存; 粉尘; 袋式除尘器+高于库顶3m的排气筒（距地面不低于15m）（4套）; 8. 下料仓; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 2. 筛分机; 粉尘; 袋式除尘器+15m高排气筒; 2. 混合搅拌; 粉尘; 袋式除尘器+15高排气筒（1套）; 4. 散装机; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（1套）; 2. 无组织粉尘; 入厂原料需做到封闭存放，禁止露天堆存。加强生产和入厂车辆的管理，搅拌机位于密闭搅拌机组楼内，厂区门口安装自动清洗装置，确保治污设施的正常运行，对厂区内外道路路面进行清扫和洒水保湿，配备湿扫机，厂内道路和主要作业场所硬化，未硬化处应全部绿化，不允许存在裸露地面，安装粉尘在线监控设备和PM10自动在线监控设备，监控数据与环境监控平台联网; 25. 废水; 生活污水; 化粪池; 2. 冲洗废水; 沉淀池; 2. 噪声; 生产噪声; 噪声; 减振、隔音、距离衰减; 1. 合计; 50. 表29 本项目环保设施竣工验收一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 验收内容. 粉尘; 厂区出口; 粉尘; 车辆自动清洗装置1套. 物料储存; 粉尘; 袋式除尘器+高于库顶3m的排气筒（距地面不低于15m）（4套）. 下料仓; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（1套）. 筛分机; 粉尘; 袋式除尘器+15m高排气筒（1套）. 混合搅拌; 粉尘; 袋式除尘器+15高排气筒（1套）. 散装机; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（1套）. 无组织粉尘; 入厂原料需做到封闭存放，禁止露天堆存。加强生产和入厂车辆的管理，搅拌机位于密闭搅拌机组楼内，厂区门口安装自动清洗装置，确保治污设施的正常运行，对厂区内外道路路面进行清扫和洒水保湿，配备湿扫机，厂内道路和主要作业场所硬化，未硬化处应全部绿化，不允许存在裸露地面，安装粉尘在线监控设备和PM10自动在线监控设备，监控数据与环境监控平台联网. 废水; 生活污水; 化粪池1座，5m3. 冲洗废水; 沉淀池1座，10m3. 噪声; 生产噪声; 噪声; 减振、隔音、距离衰减.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料 | 粉尘 | 采用筒仓储存，共4个原料筒仓，仓顶均安装袋式除尘器，尾气经处理后经不低于15m排气筒排放； | 达标 |
|  | 下料仓 | 粉尘 | 安装袋式除尘器，尾气经处理后经不低于15m排气筒排放 | 达标 |
|  | 筛分机 | 粉尘 | 安装袋式除尘器，尾气经处理后经不低于15m排气筒排放 | 达标 |
|  | 混合搅拌 | 粉尘 | 安装袋式除尘器，尾气经处理后经不低于15m排气筒排放 | 达标 |
|  | 散装机 | 粉尘 | 安装袋式除尘器，尾气经处理后经不低于15m排气筒排放 | 达标 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 搅拌机组位于密闭搅拌机组楼内，入厂原料做到密闭堆存，严禁露天堆放，定期洒水保湿。加强各种生产设备的密闭。加强入厂车辆管理，保持厂区车辆行驶道路的清洁和洒水保湿，配置湿扫机，加强厂区地面硬化和绿化等，出入口建设车辆自动清洗设备；安装粉尘在线监控设备和PM10自动在线监控设备，监控数据与环境监控平台联网 | 可行 |
| 水污染物 | 职工生活 | 生活 污水 | 排入化粪池，定期清理外运 | 可行 |
|  | 洗车工序 | 洗车 废水 | 沉淀池收集沉淀后，回用，不外排 | 可行 |
| 废物固体 | 袋式除尘器 | 粉尘 | 收集后作为原料或产品出售 | 可行 |
| 噪声 | 高噪声设备经减振、密闭隔音、距离衰减等措施治理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 厂址周围种植绿化林带，可以起到降噪的作用，还可以增加绿化空间。在按设计正常运行的情况下，预计本项目对厂址所在区域生态环境不会产生大的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结 论 1、本项目符合国家产业政策要求 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版），河南天九建材有限公司年产30万吨干混砂浆项目原料、生产工艺、设备等均不属于目录中的限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策，项目已经新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为：2018-410721-50-03-046772。 2、项目选址可行 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇北街村，经查阅《古固寨镇土地利用总体规划》（20012-2030年），项目所在地属于市政建设用地，企业承诺待新乡县古固寨镇总体规划规划至此处是将按要求进行无条件搬迁。（见附件）。 本项目生产过程中产生的污染物经环评提出的污染物处理措施处理后，对周围环境影响较小，各污染源均能够做到达标排放。评价认为本项目厂址选择较为合理。 3、项目建成后，工程的废气、废水、噪声、固废等污染因素均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 （一）废气 项目废气污染物为粉尘，主要产生在：综合生产车间、原料及成品筒库、混合搅拌工段、成品散装运输工段。详细分析如下： （1）有组织排放的治理措施：各个原料、下料仓、筛分机、混合搅拌机、散装工段产生的粉尘均采用袋式除尘器治理，粉尘的排放浓度均小于10mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）-散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备：10mg/m3标准的要求，实现达标排放。 （2）无组织排放的治理措施：项目无组织排放主要产生在原料储存、散装工序和厂区汽车动力起尘等，经评价提出的对厂区道路进行硬化，非硬化区域种植绿色植物，在厂区出入口设置车辆清洗水池，对进出车辆清洗，保持厂区道路清洁和洒水抑尘等措施后，厂界处的粉尘浓度能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）-散装水泥中转站及水泥制品生产无组织排放浓度：0.5mg/m3标准的要求，实现达标排放，对周围环境影响不大。 （二）废水 本项目废水为车辆冲洗废水和生活污水。生产废水经沉淀池循环使用，定期补水，不外排；本项目生活污水产生量为0.36m3/d（108m3/a）。生活污水排入化粪池后，定期清运，不外排。本工程营运期无废水外排，对地表水环境无影响。 （三）噪声 本项目噪声主要为设备噪声，经减振、厂房隔声、距离衰减等综合降噪措施后，本项目各厂界的噪声预测值在47.3-59.6dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对周边环境影响较小。 （四）固废 项目营运期固废主要为袋式除尘器收集的粉尘，收集后作为原料或产品出售，因此本项目固体废物对周围环境影响不大。 4、卫生防护距离： 本项目的卫生防护距离为50m。经调查，本项目距离最近的敏感点为西510m的古固寨镇，在防护距离范围内无学校、医院、居民等环境敏感点，根据古固寨镇人民政府出具的证明文件，在项目防护距离内将不规划环境敏感点。故项目选址满足防护距离的要求。 5、环保投资 本项目总投资为5000万元，环保投资为50万元，环保投资占总投资的1%。 二、建 议 （1）企业应严格执行“三同时”制度，“三废”治理设施与主体工程同时运行。 （2）企业应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （3）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 三、总结论 河南天九建材有限公司年产30万吨干混砂浆项目，符合国家的相关政策，选址可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南安环环保科技有限公司 2018年10月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图一项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌） 附图二项目平面布置图图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。