- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡县大召营镇恒昌纸箱包装厂年产240万平方米包装箱项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县大召营镇恒昌纸箱包装厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 成慧 | 身份证号 |  | 410711197404051564 |  |  |  | 联系人 | 成慧 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县大召营专业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15637368216 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县大召营专业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410721-23-03-051352 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2319包装装潢及其他印刷C2231纸和纸板容器制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 25 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 25% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  | 2019年4月 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡县大召营镇恒昌纸箱包装厂年产240万平方米包装箱项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，总占地面积为2000平方米，总投资100万元，租赁新乡市恒丰精密模具有限公司院内2座闲置车间进行生产建设，车间总建筑面积为2000平方米。本项目拟采用分期建设，其中一期投资50万元，建设规模为年产190万平方米包装纸箱，建设周期为2019年2月至2019年4月；二期投资50万元，建设规模为年产50万包装纸箱，建设周期预计为2019年10月至2019年12月。项目主要为外购纸板、水墨等原料，通过印刷开槽、模切、覆膜、粘合等工艺生产包装纸箱。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明，项目代码为2018-410721-23-03-051352，备案证明见附件2。 根据新乡市大召营专业园区总体规划图（见附图1），项目用地性质为工业用地；根据新乡县大召营专业园区出具的证明（见附件5），本项符合新乡县大召营专业园区总体发展规划，同意该项目入驻。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令 第 44 号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部 1 号令），本项目包装箱加工制造属于十一、造纸和纸制品业 第29条“纸制品制造”，其中“有化学处理工艺的”需编制环境影响报告表，“其他”需填写环境影响登记表，本项目包装箱制造不含化学处理工艺，应填写环境影响登记表；本项目纸板印刷属于十二、印刷和记录媒介复制业 第30条“印刷厂；磁材料制品”，“全部”编制环境影响报告表。综上所述，本项目应编制环境影响报告表。 受新乡县大召营镇恒昌纸箱包装厂委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘调查、收集资料、预测分析的基础上编制了该项目的环境影响报告表。根据现场踏勘，项目尚未开工建设，目前为空厂房，不涉及未批先建。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，属于新乡县大召营专业园区范围内，租赁新乡市恒丰精密模具有限公司院内闲置车间进行生产建设。项目北侧为新乡市恒丰精密模具有限公司厂房，南侧为河南恒通鼓风机有限公司，西侧隔路为新乡市蓝天模具有限公司，东侧为农田。项目西侧590m处为代店村，项目东北侧535m处为社区，项目北侧560m处为前高庄村，距离本项目最近的敏感点为项目东南侧420m处的大召营村，距离本项目最近的地表水体为北侧约1.3km处的镜高涝河。项目周边环境示意图见见附图2。 2、建设规模及内容 项目基本情况如下表所示。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 新乡县大召营镇恒昌纸箱包装厂年产240万平方米包装箱项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 所属行业; C2319包装装潢及其他印刷、C2231纸和纸板容器制造. 4; 建设地点; 新乡市新乡县大召营专业园区. 5; 建设单位; 新乡县大召营镇恒昌纸箱包装厂. 6; 总投资; 100万元. 7; 占地面积; 2000平方米. 8; 建设周期; 一期：2019/2 ~2019/4；二期2019/10~2019/12。. 表2 项目组成一览表 类别; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 2号车间; 半砖混结构，建筑面积为1200平方米，项目的生产车间，主要存放有印刷机、覆膜机、粘合机等设备。; 租赁现有. 辅助工程; 1号车间; 半砖混结构，建筑面积为800平方米，内部大致分为生活办公区及仓库，用于生活办公及物料的储存。; 租赁现有. 公用工程; 给水; 本项目用水量为115.2m3/a，主要为生活用水，项目用水均由大召营专业园区提供，水质、水量能满足项目供水要求。. 供电; 由大召营产业园区供电，能够满足项目供电需求。. 环保工程; 废气; 非甲烷总烃：废气收集后，经 UV光氧催化装置吸收净化，再经活性炭吸附后，最终通过15m高排气筒排放。; 新建. 废水; 污水厂运行前，生活污水经化粪池处理后定期清运；待污水厂运行后，生活污水经化粪池处理后，排至大召营镇污水处理厂集中处理。. 噪声; 减振基础、厂房隔声; 新建. 固废; 一般固体废物堆存区（20m2）; 新建. 危废暂存间（10m2）; 新建. 3、项目产品方案 项目产品方案如下表所示。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 备注. 1; 纸箱; 80万m2; 1期. 2; 纸盒; 110万m2; 1期. 3; 彩箱; 30万m2; 2期. 4; 电商类纸制品加工; 20万m2; 2期. 4、原辅材料与能源消耗量 表4 项目原辅材料及动力消耗情况一览表 序号; 名称; 1期用量; 2期用量; 来源及备注. 1; 纸板; 200万m2/a; 50万m2/a; 新乡市纪礼包装有限公司. 2; 水性油墨; 1.5t/a; 0.5t/a; 天津枫彩包装材料有限公司；印刷使用. 3; 结束带; 0.8t/a; 0.2t/a; 外购；包装使用. 4; 扁丝; 8t/a; 2t/a; 新乡市四方扁丝有限公司；钉箱使用. 5; 水性糊盒胶; 0.8t/a; 0.2t/a; 河南贵耀股份科技有限公司；裱、糊使用. 6; 预涂膜; /; 3t/a; 覆膜使用；OPP材料. 7; 橡胶版; 50块/a; 郑州迅达制版有限公司；印刷使用. 8; 机油; 0.3t/a; 外购. 9; 水; 115.2m3/a; 园区供水管网. 10; 电; 20万kWh/a; 园区供电网. 水性油墨：项目印刷过程中采用水性环保型油墨，主要含有水溶性丙烯酸树脂、水、颜料、助剂等。水性油墨的主要成分含量分别为水（25%）、水溶性丙烯酸树脂（35%）、颜料（30%）、助剂（10%，含消泡剂、稳定剂、分散剂等），该水性油墨无毒无害，在使用过程中助剂会挥发一些VOCs，本次环评以非甲烷总烃计，本项目外购水性油墨直接使用，无需额外兑水配比。 水性糊盒胶：粘合过程使用的是水性糊盒胶，为水溶性高分子聚合物与特种树脂精制而成，具有水性环保、开放时间长、对BOPP等塑料薄膜粘接效果优异等特点。项目所用均为纯水性胶水，不含有毒物质，有利于操作工人的身体健康；所粘接的包装制品无有毒溶剂残存，有利于包装企业的绿色环保形象。技术指标:外观微黄粘稠液体；固含量40±2%；粘度20000±8000cpa.s；pH 3.5-6。 5、主要生产设备设施 本项目主要设备见表5。 表5 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 箱板印刷开槽机; SYK2200型; 2; 1期设备. 2; 半自动平压平模切机; YC1320型; 1. 3; 全自动裱纸机; MOEDL1450型; 1. 4; 全自动糊盒机; 1200型; 1. 5; 半自动钉箱机; EDYK1600型; 1. 6; 钉箱机; DCJ1200型; 2. 7; 钉箱机; DCJ600型; 2. 8; 半自动粘箱机; 18型; 1. 9; 打包机; 1000型; 1. 10; 打捆机; 1200型; 1. 11; 平压压痕切线机; ML1200型; 1. 12; 全自动平压模切机; YC1100型; 1; 2期设备. 13; 薄刀分纸机; 2200型; 1. 14; 全; 动捆扎机 600型; 1. 15; 预涂覆膜机; /; 1. 16; 全自动粘箱机; /; 1. 6、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目产业政策相符性分析见下表所示。 表6 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 单张纸多色胶印机（幅宽≥750毫米，印刷速度：单面多色≥16000 张/小时，双面多色≥13000 张/小时）；商业卷筒纸胶印机（幅宽≥787毫米，印刷速度≥7米/秒，套印精度≤0.1毫米）；报纸卷筒纸胶印机（印刷速度：单纸路单幅机≥75000 张/小时，双纸路双幅机≥150000 张/小时，套印精度≤0.1 毫米）；多色宽幅柔性版印刷机（印刷宽度≥1300毫米，印刷速度≥350米/分）；机组式柔性版印刷机（印刷速度≥150米/分）；环保多色卷筒料凹版印刷机（印刷速度≥300米/分，套印精度≤0.1毫米）；喷墨数字印刷机（出版用：印刷速度≥150米/分，分辨率≥600dpi；包装用：印刷速度≥30米/分，分辨率≥1000dpi；可变数据用：印刷速度≥100 米/分，分辨率≥300 dpi）；CTP 直接制版机（成像速度≥15张/小时，版材幅宽≥750毫米，重复精度0.025毫米，分辨率3000 dpi）；无轴数控平压平烫印机（烫印速度≥10000张/小时，加工精度0.05毫米）. 限制类; 无. 淘汰类; P401、P402型系列四开平压印刷机，P801、P802、P803、P804型系列八开平压印刷机；PE802型双合页印刷机； TE102、TE105、TE108型系列全张自动二回转平台印刷机；TY201型对开单色一回转平台印刷机，TY401型四开单色一回转平台印刷机；TY4201型四开一回转双色印刷机；TT201、TZ201、DT201型对开手动续纸停回转平台印刷机；TT202 型对开自动停回转平台印刷机，TT402、TT403、TT405、DT402 型四开自动停回转平台印刷机，TZ202 型对开半自动停回转平台印刷机，TZ401、TZS401、DT401 型四开半自动停回转平台印刷机；TR801型系列立式平台印刷机；LP1101、LP1103 型系列平板纸全张单面轮转印刷机，LP1201型平板纸全张双面轮转印刷机，LP4201型平板纸四开双色轮转印刷机；LSB201（880×1230毫米）及LS201、LS204（787×1092毫米）型系列卷筒纸书刊转轮印刷机；LB203、LB205、LB403型卷筒纸报版轮转印刷机，LB2405、LB4405型卷筒纸双层二组报版轮转印刷机，LBS201型卷筒纸书、报二用轮转印刷机；K.M.T型自动铸字排版机，PH-5型汉字排字机；球震打样制版机（DIA PRESS清刷机）；1985年前生产的手动照排机、国产制版照相机；离心涂布机；J1101系列全张单色胶印机（印刷速度每小时5000张及以下）；J2101、PZ1920 系列对开单色胶印机（印刷速度每小时4000 张及以下），PZ1615 系列四开单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下），YPS1920系列双面单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下）；W1101型全张自动凹版印刷机、AJ401型卷筒纸单面四色凹版印刷机；DJ01型平装胶订联动机，PRD-01、PRD-02型平装胶订联动机，DBT-01型平装有线订、包、烫联动机，；溶剂型即涂覆膜机、承印物无法降解和回收的各类覆膜机；QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型切纸机；MD103A型磨刀机. 本项目; 本项目印刷机不在鼓励类、限制类及淘汰类之列，符合国家产业政策。. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为包装纸箱，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 经上表分析可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，本项目符合《产业结构调整知道目录》（2011年本）（2013年修正）的相关要求。 7、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表7 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 建设内容; 备案内容; 是否符合. 项目名称; 新乡县大召营镇恒昌纸箱包装厂年产240万平方米包装箱项目; 新乡县大召营镇恒昌纸箱包装厂年产240万平方米包装箱项目; 符合. 建设单位; 新乡县大召营镇恒昌纸箱包装厂; 新乡县大召营镇恒昌纸箱包装厂; 符合. 建设规模; 项目总占地2000平方米，租赁现有闲置车间分期建设。其中一期建设规模为年产190万平方米包装箱，二期建设规模为年产50万平方米包装箱。; 项目总占地2000平方米，租赁现有闲置车间分期建设。其中一期建设规模为年产190万平方米包装箱，二期建设规模为年产50万平方米包装箱。; 符合. 工艺技术; 印刷、开槽、粘合、打捆、成品; 印刷、开槽、粘合、打捆、成品; 符合. 主要设备; 印刷开槽机、全自动糊盒机; 印刷开槽机、全自动糊盒机; 符合. 8、劳动定员与工作制度 本项目全年生产320天，昼间单班8小时工作制，劳动定员12人，均不在厂内食宿。 9、公用工程 1）供水 本项目用水主要为职工生活用水，用水量为115.2m3/a，由新乡县大召营专业园区供给，能满足项目使用需求。 2）排水 本项目实行雨、污分流。雨水经雨水口，由室外雨水管汇集，排至市政雨水管网；经现场踏勘，项目所在地尚未接通污水管网，大召营镇污水处理厂尚未建成，项目生活污水经新乡市恒丰精密模具有限公司院内化粪池收集处理后，暂时定期清运，不外排；待大召营镇污水处理厂建成投产后，生活污水经化粪池收集处理后，经厂区污水总排口流至污水管网，最终排至大召营镇污水处理厂集中处理。 3）供电 项目用电量为20万kWh/a，由新乡县大召营专业园区供给，可以满足用电需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目属新建项目，租赁新乡市恒丰精密模具有限公司院内闲置车间建设。经现场踏勘，不存在与本项目有关的原有污染和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，西孟姜女河是卫河的支流，属于排涝河道，境内长12km，流域面积134.18km2。该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。根据现场调查，项目评价范围内未发现有珍稀动植物。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡县大召营专业园区; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井); 一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。; 项目位于该保护区西南方向，距离保护区外边界约250m，不在该保护区范围内。. 污染防治（控）重点单元不在保护区范围内; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于新乡县大召营专业园区; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：轻工类; 本项目为纸制品印刷加工制造。; 属于二类工业项目. 由上表可知，本项目属于《通知》内划定的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制环境影响报告表; 符合. 下放部; 审批权限 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目为二类工业项目; 不符合. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 本项目位于新乡县大召营专业园区，本项目不属于园区主导产业，园区污水处理厂未投产运行; 不符合. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不; 审批新增重金属污染物排放的相应项目。 本项目位于新乡县大召营专业园区，不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目。; 项目非重污染项目，符合审批要求. 本项目为纸制品印刷及加工制造类项目，属二类工业项目。项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，属于重点开发区域，属于大气污染重点防治单元，不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目；属于水污染防治重点单元，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业项目；属于重金属污染防治重点单元，不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放。项目符合简化部分审批程序要求。 综上所述，项目符合该《通知》的要求。 9、项目与新乡县大召营专业园区规划相符性分析 新乡县大召营专业园区规划环评《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）环境影响报告书》已于2016年由新乡市环保局批复，批复文号为新环书审（2016）5号。园区产业定位为：以环保过滤、机械装备制造业和精细化工制造为主的新型环保专业园区。 园区分为大召营镇工业组团和小冀镇工业组团两部分，总用地规模6.84平方公里，其中：大召营工业组团占地面积4.2平方公里，规划范围为：东至富康路，西至西三干河，南至新焦铁路，北至老新济公路(环保过滤区)；东至中央大道，西至前高庄、后高庄，南至新济公路，北至北干道（瑞丰工业区）；东至锐捷化工，西至获嘉县界，南至获嘉县界，北至文获路（精细化工区）；小冀镇组团占地面积2.64平方公里，规划范围为：东至翟坡镇界，南至西孟姜女河，西至获嘉县界，北至三支排。 本项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，属于大召营镇工业组团环保过滤区，不属于新乡县大召营专业园区主导产业，但也不属于新乡县大召营专业园区禁止入驻的企业，项目运行过程中与专业园区主导产业环保过滤、机械装备制造业和精细化工制造不存在冲突，且厂区周边不存在食品加工企业，本项目运行过程中不影响园区内其他工业企业的生产活动，根据新乡县大召营专业园区出具的证明（见附件5），本项符合新乡县大召营专业园区总体发展规划，同意该项目入驻。 10、项目与新乡市大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 表10 与新乡市大气污染防治攻坚战实施方案对比分析一览表 文件; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 《新乡市人民政府关于印发新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案的通知》新政文〔2016〕41号; 第19条：印刷行业挥发性有机物。 印刷行业挥发性有机物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求。; 项目有机废气（以非甲烷总烃计）经“光氧催化处理装置+活性炭吸附箱”处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求。; 符合要求. 《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》新政办〔2018〕22 号; 第17条：印刷行业VOCs治理项目。 印刷行业挥发性有机物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求。（如有相关新标准出台，执行新标准）; 项目有机废气（以非甲烷总烃计）经“光氧催化处理装置+活性炭吸附箱”处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求，同时满足豫环攻坚办[2017]162号文标准要求。; 符合要求. 《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》新政办〔2018〕22号; 第28条：强化VOCs（挥发性有机物）污染防治。 严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，安装高效治理设施。; 本项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，符合建设项目环境准入，项目采用水墨印刷，VOCs含量较低，并根据VOCs产生浓度合理安装废气处理设备。; 符合要求. 由上表可知，本项目符合新乡市大气污染防治攻坚战实施方案要求。 11、与集中式饮用水源保护区划相符性 新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)一级保护区范围为：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域，未划定二级保护区范围。 本项目位于该水厂西南侧，距离约250m，不在该水源保护区范围内。 12、项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 表11 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏的项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施。其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目属于纸制品印刷及加工制造，项目采用水性油墨，VOCs含量较低，且项目所在地属于新乡市大召营专业园区，能够满足环境准入门槛。项目不属于大宗物料运输项目，可以采用公路运输。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第20条：加快工业源VOCs治理。 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业 VOCs 治理。对 VOCs 废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。加强无组织废气排放控制，含 VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料，涉及 VOCs 物料的生产及含 VOCs产品分装等过程应密闭操作。推广使用低（无）VOCs 含量的绿色原辅材料和低（无）VOCs排放的生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现 VOCs 全过程控制。加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs 含量的油墨和低（无）VOCs 含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液。到 2019 年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于 60%。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低（无）VOCs 排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术， 2019 年底前，替代比例大于 60%。加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境密闭负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。收集的废气要采取吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。; 本项目采用水性油墨印刷，水性糊盒胶粘合，均属于大力推广的原辅材料，水性油墨及水性糊盒胶一般为桶装密封，常温常压下，桶不解封不会有VOCs产生，外购的水性油墨及水性糊盒胶可存放于车间内储存，使用时无需配水，可直接使用。物料在项目印刷区域或粘合区域内解封，并在印刷区域及粘合区域上方安装高效集气罩，采用上部引风的方式收集含VOCs物料解封、装载、生产过程产生的废气，项目无烘干工艺，收集的废气浓度较低，经引风机引出后由光氧催化处理装置+活性炭吸附净化处理，尾气由15m高排气筒排放，收集效率可以达到95%以上。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。 积极推行绿色施工，建立健全; 工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆 两个禁止”。 项目租赁现有闲置车间进行建设，施工期主要为设备的安装以及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 13、项目与京津冀及周边地区2018-2019年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案（以下简称秋冬大气攻坚行动方案）的相符性分析 表12 项目与秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第9条：加强扬尘综合治理。 严格施工和道路扬尘监管。2018 年 10 月底前，各城市建立施工工地动态管理清单。建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 本项目租赁现有闲置厂房生产建设，施工期主要为设备安装及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 第20条：加强源头控制。 禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。; 本项目采用水性油墨及水性糊盒胶，不涉及高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。; 符合要求. 第21条：强化VOCs无组织排放管控。 VOCs 物料应储存于密闭储罐或密闭容器中，并采用密闭管道或密闭容器输送。含 VOCs 废水的输送系统在安全许可条件下，应采取与环境空气隔离的措施；含 VOCs 废水处理设施应加盖密闭，排气至 VOCs 处理设施。; 项目水性油墨及水性糊盒胶均密闭放置，项目不涉及含VOCs的废水产生。; 符合要求.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表13 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 116; 70; 165.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40; 125; 超标. CO; 第95百分位浓度; 3000; 4000; 75; 达标. O3; 第90百分位浓度; 209; 160; 130.6; 超标. 由上表可知， PM10、PM2.5、SO2、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28微克/立方米，降幅19.4%；PM2.5同比下降18微克/立方米，降幅21.4%；SO2同比下降12微克/立方米，降幅30%；NO2同比升高1微克/立方米，升幅2%；O3第90百分位同比上升37微克/立方米，升幅21.5%。优良天数189天以上。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的相关要求进行建设，项目运行过程中，产生的少量VOC气体，经新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目倍量替代，因此，项目的投产运行不会对区域环境质量产生不良影响。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为北侧约1.3km处的镜高涝河，根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水质标准。近期瑞丰化工后断面的监测结果达标情况一览如下表所示。 表14 2018年10月份瑞丰化工后断面监测结果一览表 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 13.91; 4.41; 0.199. 断面标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 超标; 达标. 由上表可知，项目所在地的水质COD、TP均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水质标准要求，NH3-N超标，目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将逐步改善新乡市水环境质量。 本项目生产过程无废水产生，生活污水经化粪池收集后，暂时定期清运；待大召营镇污水处理厂建成投产运行后，厂内生活污水经化粪池收集处理后，经厂区污水总排口流至污水管网，最终排至大召营镇污水处理厂集中处理。项目运行期间不会加重对区域地表水体的污染。因此，本项目对附近地表水体无不良影响。 3、声环境质量现状 本项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，根据新乡县大召营专业园区环境保护规划图（见附图5），项目所在区域应执行3类标准。本项目各厂界噪声均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现场勘查时实测（2018年12月7日~2018年12月8日），各厂界噪声现状值如下表所示。 表15 项目四厂界噪声实测结果一览表 单位：dB(A) 监测方位; 2018年12月7日; 2018年12月8日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52.3; 43.5; 52.8; 43.2. 南厂界; 51.8; 43.6; 52.3; 43.7. 西厂界; 52.0; 42.8; 52.6; 42.5. 北厂界; 52.1; 43.8; 52.7; 42.2. 标准限值; 65; 55; 65; 55. 由上表可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境现状 本项目厂址位于新乡县大召营专业园区，区域内天然植被较少，结构类型单一。项目评价范围内并未发现自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表16。 表16 本项目周围环境保护目标及其距离 项目; 保护目标; 方位; 距离（m）; 距项目最近点坐标; 保护级别. 环境空气; 大召营村; SE; 420; 经度：114.705664 纬度：34.994546; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 水环境; 镜高涝河; N; 1300; 经度：113.779285 纬度：35.280467; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称及级（类）别; 项目; 标准限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2年平均值; μg /m3; 60. NO2年平均值; 40. PM10年平均值; 70. PM2.5年平均值; 35. O3日最大8h均值; 160. CO 24小时均值; 4000. 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准; 非甲烷总烃; mg/m3; 2.0. 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; COD; mg/L; 40. NH3-N; 2. TP; 0.4. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; dB(A); 昼间≤65 夜间≤55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染类型; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 非甲烷总烃; 有组织：120mg/m3，10kg/h； （15m高排气筒） 无组织：4.0mg/m3。. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 参照执行印刷行业建议值 有组织：50mg/m3； 无组织：厂界处浓度2.0mg/m3，车间边界处4.0mg/m3. 废水; 《大召营污水处理厂收水标准》 污染物浓度限值：COD≤400mg/L、NH3-N≤35mg/L、TP≤4.5mg/L。. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB (A). 固废; 《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 准 | 项目废气主要为非甲烷总烃，大气污染物总量控制指标为SO20t/a、NOx0t/a，非甲烷总烃排放量为0.1162t/a（有组织排放0.0761t/a，无组织排放0.0401t/a）。从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目中剩余的非甲烷总烃消减量中进行倍量替代，即需消减量为0.2324t/a。 水污染物总量控制指标为COD0.0037t/a、NH3-N0.0002t/a、TP0.00004t/a。 |

建设项目工程分析

施工期工程分析 经现场踏勘，本项目租赁现有闲置车间及场地进行生产建设，不需要新建其他构筑物，施工期主要为设备的安装及电路改造，工程量较小，不再对项目进行施工期环境影响评价。 营运期工程分析 一、工艺流程简述 本项目产品为包装纸箱，具体的工艺流程及产污环节图见图1。 图1 本项目生产工艺流程及产污环节图 本项目生产工艺流程简述如下： （1）印刷、开槽：将外购的水墨解封并装入印刷机墨槽内，然后将白纸板整齐的放入印刷机内印刷，项目采用的印刷机为箱板印刷开槽机，印刷后的纸板根据客户需求直接进行开槽处理，开槽过程无粉尘产生。 （2）模切：将印刷开槽后的产品使用半（全）自动平压平模切机进行模切，切除纸板多余的版面，模切过程无粉尘产生。 （3）覆膜：项目覆膜工序主要为二期增加的工艺，采用预涂覆膜机给模切后的纸板增加一层塑料薄膜； （4）粘合：纸板根据客户不同的需求有多种粘合方式，大致分为糊、裱、钉三种方式，分别通过全自动裱纸机、全自动糊盒机、钉箱机等设备对纸箱关键部位完成粘合。 （5）检验、打捆待售：对粘合后的成品进行人工检验，合格后使用自动打捆机将成品叠整齐后打捆并存入仓库内待售。 二、主要污染工序： （1）废气：主要包括印刷、覆膜、粘合过程产生的有机废气。 （2）废水：主要为员工生活污水。 （3）噪声：主要为钉箱机、印刷开槽机、预涂覆膜机、风机等设备产生的噪声。 （4）固废：主要为纸板下脚料、生活垃圾、废机油及含油废物、UV光氧催化装置产生的废催化剂、废灯管。 三、源强分析 1、废气 物料（水性油墨及水性糊盒胶）转运过程：项目外购的水性油墨及水性糊盒胶一般为桶装密封，常温常压下，桶不解封不会有VOCs产生，外购的水性油墨及水性糊盒胶可存放于车间内储存，使用时无需配水，可直接使用。为更好的减少VOCs的无组织排放，评价建议水性油墨及水性糊盒胶的解封、装载等过程在生产设备旁边进行，通过生产设备的集气罩，将该过程产生的少量VOCs一并收集处理。 本项目产生的废气主要为印刷、覆膜、粘合过程中产生的挥发性有机废气。 （1）印刷废气 项目总计配备2台印刷机，含VOCs物料解封、装载、生产过程均在生产车间内进行，印刷所用油墨为水性环保型油墨，主要成分为水、水溶性丙烯酸树脂、颜料、助剂，具有无毒无害、挥发分含量较少等特点。根据水性油墨的组成成分可知，其最大挥发量占使用量的10%，主要为助剂的挥发，主要挥发物为乙醇以及含氧烃，根据《大气污染物综合排放标准详解》241页定义：非甲烷总烃（NMHC）是指除甲烷以外所有碳氢化合物的总称，主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分，因此，本项目挥发的有机废气按非甲烷总烃计，项目水性环保型油墨用量总计为2t/a，则印刷过程中非甲烷总烃产生量为0.2t/a，年工作时间按1600h计，则产生速率为0.125kg/h。 （2）覆膜废气 项目共配备1台预涂覆膜机，含VOCs物料解封、装载、生产过程均在生产车间内进行，项目所用的覆膜材料为预涂膜（OPP材料，主要成分为聚丙烯），原料具有较强的热塑性，便于纸箱的覆膜处理。项目覆膜过程中，加热温度一般控制在40℃左右，未达到原料的热分解温度（54~58℃）。项目预涂覆膜机采用电加热，覆膜过程中由于温度升高会使得塑料薄膜的部分高分子键断裂，从而产生少量的挥发性气体，按非甲烷总烃计，经类比同类型项目生产数据分析可知，非甲烷总烃的产生量约为0.4kg/t原料，项目预涂膜的使用量为3t/a，则有机废气产生量为0.0012t/a，年工作时间按1600h计，则产生速率为0.00075kg/h。 （3）粘合废气 项目使用糊盒胶粘合的设备共计3台（1期的半自动粘箱机将会在2期淘汰），含VOCs物料解封、装载、生产过程均在生产车间内进行，项目采用的糊盒胶为水性糊盒胶，为水溶性高分子聚合物与树脂，不含有毒溶剂，最佳使用温度为10~35℃，属于纯水性胶水，固含量可达到40%，水含量为40%，助剂含量约为20%。根据水性糊盒胶的组成成分可知，其最大挥发量占使用量的20%，主要为助剂的挥发，主要挥发物为乙酸乙酯、乙酸丁酯，属于小分子酯类，本项目均按非甲烷总烃计，项目水性糊盒胶用量总计为3t/a，则粘合过程非甲烷总烃的产生量为0.6t/a，年工作时间按2500h计，则产生速率为0.24kg/h。 （4）废气汇总 本项目印刷、覆膜、粘合过程中产生的非甲烷总烃属于挥发性有机废气。根据《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》的有关要求，建议企业采用相应的净化技术措施，对印刷、覆膜、粘合过程中产生的非甲烷总烃进行净化后排放。 目前，我国有机废气处理技术主要有冷凝吸附回收法、催化燃烧法、吸附法、低温等离子法及光氧催化法等，以上技术的处理工艺适用范围及优缺点详见下表。 表17 各种治理方法对比一览表 治理 方法; 原理; 适用范围; 优点; 缺点. 冷凝吸附回收法; 通过将有机废气冷凝，还原成液态，将废气由气相转换成液相，将收集到的VOCs回收利用。; 适用于5000ppm以上的高浓度VOCs废气处理。; 净化效率高，有效节约生产原料。; 设备成本较高，运行费用昂贵，仅适用于处理高浓度有回收价值的有机废气。. 催化燃烧法; 通过吸附技术将有机废气收集浓缩，然后通过焚烧处理，将有机废气净化排放。; 该处理技术适用于1000ppm~5000ppm的中等浓度VOCs废气处理。; 净化效率高，处理较为彻底，处理后可以对燃烧热量回收利用。; 设备成本高，运行费用高，能耗高，不适用于较低浓度的有机废气处理。. 吸附法; 利用吸附剂的吸附功能使有机废气由气相转移至固相; 适用于低浓度、大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显，但处理湿度大的废气效果不好。; 净化效率很高，可以处理多组分有机废气。; 吸附剂须经常更换，更换吸附剂不易监管；运行费用高；吸附剂再生困难；多与其他方法联合使用. 光氧催化法; 采用高能特效光波管，裂解及氧化有机气体分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解氧化为低分子无害物质，如CO2和H2O等。对于含苯类和醛类废气，附加TiO2催化氧化模块，彻底净化废气成分; 本技术适合较低浓度（1000ppm）的有机废气，能处理苯、苯乙烯、小分子酯类、含氧烃、环氧烃、醇类等多种混合气体。; 净化效果彻底，无二次污染，安全性高，使用寿命长，运行较稳定。; 催化剂较为昂贵，运行费用稍高于低温等离子。. 低温等离子体法; 低温等离子体是继固、液、气之后的物质第四态，当外加电压达到气体的着火电压时，气体分子被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的一种准中性气体（即高能量的活性基团）。放电过程中电子温度很高，重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态。废气中的污染物质与等离子体中这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的; 适合低浓度大风量的废气净化，正常运行情况下处理效率可达60%~90%左右，能处理多种组分的混合气体。; 废气浓度及湿度较低情况下，可长期正常工作。运行费用低，净化技术可靠，无二次污染。; 一次性投资稍高，不适合处理高浓度有机废气，遇到高温气体有爆炸危险。. 本项目有机废气的产生浓度较低，有机废气的主要成分为乙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、含氧烃类等小分子有机物（以非甲烷总烃计），产生浓度小于1000ppm，综上比较可知光氧催化法能耗较小，运行稳定，无二次污染，能够有效的处理上述有机废气，吸附法处理效率较高。评价建议：采用集气罩收集设备运行过程中产生的有机废气，经管道收集后最终通过1套“光氧催化+活性炭吸附”净化生产过程中产生的废气，处理后经1根15m高排气筒排放。 图2 光氧催化技术处理有机废气原理图 光氧催化装置配备有催化模块、紫外灯管、引风系统以及电柜控制系统且工作原理主要是通过紫外灯管产生臭氧将有机废气氧化，从而达到净化废气的目的。项目灯管数量较多，使用寿命较长，在日常维护管理规范的情况下，该套处理装置能够稳定连续运行，可保证有机废气得到有效处理，保证废气连续稳定达标排放可行。 图3 废气治理工艺流程图 本项目印刷设备、粘合设备、覆膜设备生产过程中产生的废气均采用各个设备上方设置的集气罩进行收集，收集后通过管道连接至1台套“光氧催化+活性炭吸附”环保设备处理，处理后通过15m高排气筒排放。 该集气罩属于外部集气吸尘罩，根据《简明通风设计手册》，外部集气吸尘罩的排放量为： L=K•P•H•Vx 式中，P—集气罩敞开面的周长，m； K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； H—罩口距有害物源的距离，m； Vx—边缘控制点的控制风速，m/s； 经查《简明通风设计手册》中表5-3，本项目Vx的最小控制风速为0.25~0.5m/s；根据《简明通风设计手册》表5-4，因此本项目取最不利状况，即范围下限0.25m/s。本项目根据集气罩的相关参数确定所用风机的风量，项目所需风量如下表所示。 表18 项目所需风量一览表 生产设备; 集气罩敞开面周长m; 罩口距有害物源的距离m; 所需风量 m3/h; 单台风量 m3/h; 设备数量; 总风量m3/h. 印刷机; 10; 1.5; 18900; 19000; 2; 81000. 覆膜机; 10; 1.5; 18900; 19000; 1. 粘合机; 4; 1.5; 7560; 8000; 3. 项目有机废气经集气罩收集后，采用“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理，最终通过15m高排气筒排放。项目UV光氧催化装置的处理效率可达到75%，活性炭吸附箱的处理效率可达到60%，则环保设施总处理效率约为90%，项目集气罩的集气效率可达到95%，项目废气产排污情况如下表所示。 表19 项目废气产排污情况分析一览表 废气种类; 产生量; 主要污染物; 有组织排放量; 无组织排放量; 排放浓度; 排放速率. 印刷废气; 0.2t/a; 非甲烷总烃; 0.019t/a; 0.01t/a; 0.3125mg/m3; 0.0119kg/h. 覆膜废气; 0.0012t/a; 0.0001t/a; 0.0001t/a; 0.0038mg/m3; 0.0001kg/h. 粘合废气; 0.6t/a; 0.057t/a; 0.03t/a; 0.95mg/m3; 0.0228kg/h. 项目建成后，产尘设备仅存放于生产车间（2号车间）内，车间内产尘设备距离较近，评价建议：将车间内产生的有机废气经管道收集后，通过1套环保设施净化处理，最终由1根15高排气筒排放，则项目有机废气最大排放浓度为0.95mg/m3，最大排放速率为0.0347kg/h，总排放量为0.0761t/a。 2、废水 本项目用水主要为职工生活用水。本项目劳动定员12人，年工作320天，厂内不提供食宿，用水定额按30L/（人·d）计，用水量为0.36m³/d，115.2m3/a。排水系数按0.8计，则生活污水量为0.288m3/d，92.16m3/a。生活污水污染物产生浓度为COD300mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L，则污染物产生量为COD0.0276t/a、NH3-N0.0023t/a、TP0.0002t/a。经化粪池处理后生活污水浓度为：COD250mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L，则厂区废水污染物排放量为COD0.0230t/a、NH3-N0.0023t/a、TP0.0002t/a，能够满足大召营镇污水处理厂收水标准的要求（COD≤400mg/L、NH3-N≤35mg/L、TP≤4.5mg/L）。 本项目废水量为92.16m3/a，经污水处理厂处理后的污染物（按COD40mg/L、NH3-N2.0mg/L、TP0.4mg/L计）排放量分别为COD0.0037t/a、NH3-N0.0002t/a、TP0.00004t/a。水污染物总量控制指标核定为：COD0.0037t/a、NH3-N0.0002t/a、TP0.00004t/a。 经现场踏勘，本项目所在区域污水处理厂尚未投产运行，生活污水经厂内化粪池（容积为5m3）收集处理后，暂时定期清运，不外排。待大召营镇污水处理厂建成投产运行后，厂内生活污水经化粪池收集处理后，经厂区污水总排口流至污水管网，最终排至大召营镇污水处理厂集中处理。 3、噪声 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为65~80dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，产噪设备加设减振基础或减振垫。在上述条件下，噪声可减少20~30dB(A)。噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表20 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 叠加源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声dB(A). 1; 钉箱机; 5; 70; 厂房隔声、减震垫; 50. 2; 印刷开槽机; 2; 73; 厂房隔声、减震垫; 53. 3; 预涂覆膜机; 1; 70; 厂房隔声、减震垫; 50. 4; 风机; 6; 88; 厂房隔声、减震垫; 58. 4、固体废物 项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废有纸板下脚料、生活垃圾、废活性炭以及光氧催化装置产生的废催化剂，危险废物主要有光氧催化装置产生的废灯管、废机油及含油废物。 经查阅《国家危险废物名录》（2016版），废灯管属于“HW29 含汞废物，非特定行业，废物代码为900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”；废机油及含油废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。 经咨询环保工程单位，光氧催化处理装置每1万m3/h风量需安装40根灯管，灯管每年的平均故障率约为10%。项目总设计风量为8.1万m3/h，则项目使用灯管数量约为320根，年产生32根废灯管；根据使用情况，光氧催化处理装置的催化剂更换周期为1~2年，年产生废催化剂约0.05t/a，由厂家定期回收。 经类比同类项目生产数据分析可知，纸板下脚料产生量约为原料用量的4%，本项目纸板用量为250万m2/a，则本项目纸板下脚料产生量约为10万m2/a，约重8t/a，废机油及含油废物生量约为0.5t/a。 本项目采用的活性炭吸附箱有效容积为250L（100cm *50cm *50cm），按照活性炭密度0.5g/cm3计，则活性炭箱内活性炭量约为125kg，活性炭对有机废气的吸附量约为0.6kg/kg 活性炭，吸附效率按60%计，本项目经光氧催化处理后，被活性炭吸附的有机气体量约为0.1142t/a，则需消耗活性炭量为0.1903t/a，即废活性炭量约为 0.1903t/a，活性炭吸附箱可以满足废气处理要求，平均每3年更换2次。 本项目劳动定员12人，年工作320天，生活垃圾按0.5kg/（人·天）计，则生活垃圾产生量为1.92t/a。 本项目固体废物的产生量见表21。 表21 项目固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生环节; 产生量; 性质; 处理措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; 1.92t/a; 一般固废; 集中收集后，定期交由环卫部门处理. 2; 纸板下脚料; 生产过程; 8t/a; 一般固废; 分类收集后外售. 3; 废活性炭; 活性炭吸附箱; 0.1903t/a; 一般固废; 交由厂家回收. 4; 废催化剂; 光氧催化装置; 0.05t/a; 一般固废; 交由厂家回收. 5; 废灯管; 光氧催化装置; 32根/a; 危险废物 废物代码：900-023-29; 分区存放于危废暂存间（10m2，具有防雨、防渗、防溢流功能），定期委托有资质的单位安全处置。. 6; 废机油及含油废物; 设备维修; 0.5t/a; 危险废物 废物代码：900-214-08.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 印刷过程 |  | 非甲烷总烃 | 3.125mg/m3，0.2t/a | 0.95mg/m3，0.0761t/a |
|  | 覆膜过程 |  |  | 0.0375mg/m3，0.0012t/a |  |
|  | 粘合过程 |  |  | 9.5mg/m3，0.6t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水92.16m3/a |  | COD | 300mg/L，0.0276t/a | 250mg/L，0.0230t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0023t/a | 25mg/L，0.0023t/a |
|  |  |  | TP | 2.5mg/L，0.0002t/a | 2.5mg/L，0.0002t/a |
| 固体废物 | - 职工生活 | - 一般固废 | 生活垃圾 | 1.92t/a | 交由环卫部门处理 |
|  | - 生产过程 |  | 纸板下脚料 | 8t/a | 分类收集后外售 |
|  | - 环保设备 |  | 废活性炭 | 0.1903t/a | 交由厂家回收 |
|  | - 光氧催化装置 |  | 废催化剂 | 0.05t/a | 交由厂家回收 |
|  |  | - 危险 - 废物 | 废灯管 | 32根/a | 分区存放于危废暂存间内（10m2，具有防雨、防渗、防溢流功能），定期委托有资质的单位安全处置。 |
|  | - 设备维修 |  | 废机油及含油废物 | 0.5t/a |  |
| 噪声 | 主要为机械设备作业噪声，噪声源强在65~80dB(A)之间，经厂房隔声、安装减振垫并经距离衰减后各厂界噪声排放均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目噪声对周边环境影响可以接受。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用地为工业用地，项目所在区域主要为人工生态系统，生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，项目租赁现有厂房进行生产建设，不新增占地，不进行土建施工，不会破坏植被，不新增水土流失，对周边生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁现有闲置厂房生产建设，不新建厂房，主要为电力改造及设备的安装调试，施工期较短，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 二、营运期环境影响分析： 本项目运营期间对环境的主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为印刷、覆膜、粘合过程中产生的有机废气。 （1）项目有组织废气排放汇总情况 根据工程分析可知，本项目所产生的有组织废气主要为印刷、覆膜、粘合过程中产生的有机废气，均按非甲烷总烃计，汇总情况一览表如下所示。 表22 项目有组织排放废气汇总情况一览表 项目; 排放形式; 产生量; 治理措施; 排放速率; 排放浓度. 印刷过程; 有组织; 0.2t/a; 6个集气罩（产尘设备上方）+1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”+1根15m高排气筒。; 0.0347kg/h （最大）; 0.95mg/m3 （最大）. 覆膜过程; 0.0012t/a. 粘合过程; 0.6t/a. 根据上表可知，项目印刷、覆膜、粘合过程中产生的非甲烷总烃均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1995）表2二级排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值10kg/h的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文中印刷行业建议值：有组织排放浓度限值50mg/m3的要求。 （2）无组织排放废气预测 本项目无组织排放的废气主要为未经集气罩收集的印刷、覆膜、粘合过程的产生的废气。根据项目厂区的平面布置及实际的产气环节情况，评价将整个生产车间作为面源进行预测，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式预测本项目产生的废气对周围大气环境的影响，选用参数见下表。 表23 项目估算模式参数一览表 污染源名称; 污染源; 污染物类型; 源强（t/a）; 面源; 排放参数. 无组织废气; 印刷、覆膜、粘合; 非甲烷总烃; 0.0401; 2号车间; 60m×20m×6m. 预测结果如下表所示。 表24 本项目面源估算模式预测结果 项目; 2号车间. 非甲烷总烃排放量（t/a）; 0.0401. 排放源参数; 面源面积（m2）; 1200. 面源排放高度（m）; 6. 面源长度（m）; 60. 面源宽度（m）; 20. 标准（mg/m3）; 2.0. 预测内容; 预测浓度; 占标率. 面源与东厂界的距离; 1m; 0.0006914mg/m3; 0.03%. 面源与南厂界的距离; 1m; 0.0006914mg/m3; 0.03%. 面源与西厂界的距离; 1m; 0.0006914mg/m3; 0.03%. 面源与北厂界的距离; 1m; 0.0006914mg/m3; 0.03%. 面源与大召营村的距离; 420m; 0.002409mg/m3; 0.12%. 最大落地点浓度（mg/m3）; 0.003572; 0.18%. 最大落地点对应距离（m）; 144. 由上表可知，本项目厂界颗粒物最大落地浓度为0.003572mg/m3，浓度占标率为0.18%（对应落地点距离为144m）能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1995）表2二级周界外无组织限值2.0mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文中印刷行业建议值：周界外浓度限值2.0mg/m3，车间边界浓度限值4.0mg/m3的要求。 因此，项目产生的无组织废气对周边环境影响可以接受。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的有关规定。需对本项目无组织排放的粉尘做大气防护距离分析。项目大气环境防护距离计算参数及计算结果如下表所示。 表25 项目大气环境防护距离计算参数及计算结果一览表 污染物; 评价标准（mg/m3）; 面源排放量 （t/a）; 计算参数（m）; 大气环境防护建议距离（m）. 高度; 长度; 宽度. 非甲烷总烃; 2.0; 0.0401; 6; 60; 20; 均无超标点. 根据上述预测，本项目无组织排放的非甲烷总烃无超标点，故本项目无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T-13201-91中查取。 - 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。 - 本次评价选取非甲烷总烃计算卫生防护距离，计算结果见表26。 表26 卫生防护距离计算参数及结果一览表 面源名称; 污染物; 排放量 （t/a）; 面源面积; 计算结果; 防护距离; 类别. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0401; 1200m2; 0.072; 50; 卫生防护距离. 根据上表可知，项目生产车间均应设置50m卫生防护距离，卫生防护距离范围为车间外东、南、西、北各50m，在卫生防护距离范围内主要是本项目厂区、新乡市恒丰精密模具有限公司厂区、河南恒通鼓风机有限公司、农田等，无学校、村庄等敏感点（卫生防护距离包络图见附图4），评价建议：根据卫生防护距离设置50m环境防护距离。 因此，项目无组织排放的废气对周边环境影响可以接受。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水。 经工程分析可知，生活污水经化粪池处理后生活污水浓度为：COD250mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L，则厂区废水污染物排放量为COD0.0230t/a、NH3-N0.0023t/a、TP0.0002t/a，能够满足大召营镇污水处理厂收水标准的要求（COD≤400mg/L、NH3-N≤35mg/L、TP≤4.5mg/L）。 本项目废水量为92.16m3/a，经污水处理厂处理后的污染物（按COD40mg/L、NH3-N2.0mg/L、TP0.4mg/L计）排放量分别为COD0.0037t/a、NH3-N0.0002t/a、TP0.00004t/a。水污染物总量控制指标核定为：COD0.0037t/a、NH3-N0.0002t/a、TP0.00004t/a。 经现场踏勘，本项目所在区域污水处理厂尚未投产运行，生活污水经新乡市恒丰精密模具有限公司院内化粪池（容积为5m3）收集处理后，暂时定期清运，不外排；待大召营镇污水处理厂建成投产运行后，厂内生活污水经化粪池收集处理后，经厂区污水总排口流至污水管网，最终排至大召营镇污水处理厂集中处理。 因此，本项目运行过程中产生的废水对周边水环境影响可以接受。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为65~80dB(A)之间。本项目所有设备均安装在室内，通过厂房隔声并设置减振垫、减振基础后，噪声值降低约20~30dB(A)，项目仅昼间生产，评价仅对昼间的声环境影响进行分析。 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见下表。 表27 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 影响 对象; 声源名称; 声源 强度; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 本底值; 叠加值; 标准限值. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 钉箱机; 50; 5; 36.02; 46.15; 52.8; 53.65; 65. 印刷开槽机; 53; 5; 39.02. 预涂覆膜机; 50; 5; 36.02. 风机; 58; 5; 44.02. 南厂界; 钉箱机; 50; 20; 23.98; 32.28; 52.3; 52.34. 印刷开槽机; 53; 25; 25.04. 预涂覆膜机; 50; 30; 20.46. 风机; 58; 25; 30.04. 西厂界; 钉箱机; 50; 5; 36.02; 46.15; 52.6; 53.49. 印刷开槽机; 53; 5; 39.02. 预涂覆膜机; 50; 5; 36.02. 风机; 58; 5; 44.02. 北厂界; 钉箱机; 50; 35; 19.12; 29.91; 52.7; 52.72. 印刷开槽机; 53; 30; 23.46. 预涂覆膜机; 50; 25; 22.04. 风机; 58; 35; 27.12. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目噪声对周边声环境的影响可以接受。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废有纸板下脚料、生活垃圾、废活性炭以及光氧催化装置产生的废催化剂，危险废物主要有光氧催化装置产生的废灯管、废机油及含油废物。 （1）一般固体废物 本项目一般固体废物的产排情况见表28。 表28 项目固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生量; 性质; 处理措施. 1; 生活垃圾; 1.92t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 纸板下脚料; 8t/a; 分类收集后外售. 3; 废活性炭; 0.1903t/a; 交由厂家回收. 4; 废催化剂; 0.05t/a; 交由厂家回收. 为避免本项目固体废物对周边环境造成二次污染，评价要求企业设置一般固废暂存间20m2，用于储存一般工业固体废物，并定期外售。项目建设的一般固废暂存间应具有防雨、防流失、防扬散的功能，同时满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 （2）危险废物 表29 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危废特性; 污染防治措施. 1; 废灯管; HW29; 900-023-29; 32根/a; 光氧催化装置; 固体; 汞; 汞; 毒性; 分区存放于危废暂存间，定期交由具有资质的单位处理. 2; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 0.5t/a; 生产过程; 液体; 有机物; 矿物油; 燃烧爆炸等. 表30 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废灯管; HW29; 900-223-29; 车间内; 10m2; 桶装; 1t; 3个月. 2; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 桶装. 为避免项目产生的危险废物对周边环境产生二次污染，评价要求企业建设1座10m2的危废暂存间，危险废物经桶装密封后分区存放于危废暂存间内，该危废暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏的功能，暂存间设置双人双锁管理，并设置明显的标示和警告牌，交由专门人员负责看管；危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至而环境中，按照危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度，定期委托具有危险废物处理资质的单位处置，经采取以上措施后，危险废物处置方式能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。 项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环〔2015〕342号）的要求。项目已取得备案证明，项目代码为2018-410721-23-03-051352。 6、选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，根据新乡市大召营专业园区总体规划图，项目用地属于工业用地，项目符合新乡县大召营专业园区总体发展规划，同意该项目入驻。项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，项目设置50米环境防护距离，在环境防护距离范围内无敏感点，对区域环境影响可以接受。 车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 7、项目环保措施、环保投资 本项目建设工程总投资100万元，其中环保投资为25万元，占工程总投资的25%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表31。 表31 工程环保投资及设施验收一览表 污染源分类; 治理措施; 环保设备 （验收内容）; 验收控制标准; 投资 （万元）. 废气; 印刷、覆膜、粘合过程中产生的非甲烷总烃; 6个集气罩（位于产尘设备上方）+1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”+1根15m高排气筒（集气效率为95%，废气总净化效率为90%）; 6个集气罩+1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”+1根不低于15m高排气筒。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值10kg/h（15m高排气筒），周界外浓度限值2.0mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中，参照执行印刷行业非甲烷总烃浓度限值50mg/m3，厂界处浓度限值2.0mg/m3，车间边界处浓度限值2.0mg/m3。; 20. 无组织废气; 水性油墨及水性糊盒胶的解封、装载等过程在生产设备旁边进行，通过生产设备的集气罩，将该过程产生的少量VOCs一并收集处理。. 废水; 生活污水; 污水处理厂投产运行前，生活污水经化粪池处理后定期清运；待污水处理厂投产运行后，生活污水经化粪池处理后，排至大召营镇污水处理厂集中处理。; 化粪池（容积5m3）; 大召营镇污水处理厂收水标准; /. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声，设备安装减振垫; 减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 2. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集后，定期交由环卫部门处理; 垃圾桶若干; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。; 1. 纸板下脚料; 分类收集后外售; 一般固废堆存区（20m2）. 废活性炭; 交由厂家回收. 废催化剂; 交由厂家回收. 废灯管; 于危废暂存间（10m2）暂存后交由具有危险废物处理资质的单位处置; 危废暂存间（10m2）及危废储存装置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。; 2. 废机油及含油废物. 合计; /; /; /; 25.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 印刷、覆膜、粘合过程 |  | 非甲烷总烃 | 6个集气罩（设备上方）+1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”+1根15m高排气筒（集气效率为95%，废气总净化效率为90%） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级，排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值10kg/h（15m高排气筒），周界外浓度限值2.0mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中，参照执行印刷行业非甲烷总烃浓度限值50mg/m3，周界外限值2.0mg/m³，车间边界限值4.0mg/m3的要求。 |
|  | 无组织废气 |  | 非甲烷总烃 | 水性油墨及水性糊盒胶的解封、装载等过程在生产设备旁边进行，通过生产设备的集气罩，将该过程产生的少量VOCs一并收集处理。 |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、NH3-N、TP等 | 污水厂运行前，生活污水经化粪池处理后定期清运；待污水厂运行后，生活污水经化粪池处理后，排至大召营镇污水处理厂集中处理。 | 合理处置 |
| 固体废物 | - 职工生活 | - 一般固废 | 生活垃圾 | 集中收集后，定期交由环卫部门处理。 | 合理处置 |
|  | - 生产过程 |  | 纸箱下脚料 | 分类收集后外售 |  |
|  | - 活性炭吸附箱 |  | 废活性炭 | 交由厂家回收 |  |
|  | - 光氧催化装置 |  | 废催化剂 | 交由厂家回收 |  |
|  |  | - 危险废物 | 废灯管 | 分区存放于危废暂存间（10m2）暂存后，交由有资质单位处理。 | 安全处置 |
|  | - 设备维修 |  | 废机油及含油废物 |  |  |
| 噪声 | 项目噪声经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 新乡县大召营镇恒昌纸箱包装厂年产240万平方米包装箱项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，总占地面积为2000平方米，总投资100万元，租赁新乡市恒丰精密模具有限公司院内2座闲置车间进行生产建设，车间总建筑面积为2000平方米。本项目拟采用分期建设，其中一期投资50万元，建设规模为年产190万平方米包装纸箱，建设周期为2019年2月至2019年4月；二期投资50万元，建设规模为年产50万包装纸箱，建设周期预计为2019年10月至2019年12月。项目主要为外购纸板、水墨等原料，通过印刷开槽、模切、覆膜、粘合等工艺生产包装纸箱。 二、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。 项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的要求。项目已取得备案证明，项目代码为2018-410721-23-03-051352。 三、规划相符性分析 本项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，根据新乡市大召营专业园区总体规划图，项目用地属于工业用地，符合新乡县大召营专业园区总体发展规划。 四、选址可行性分析 （1）项目地理位置 本项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，根据新乡市大召营专业园区总体规划图，项目用地属于工业用地，根据新乡县大召营专业园区出具的证明，本项符合新乡县大召营专业园区总体发展规划，同意该项目入驻。 （2）周围市政设施完善 本项目位于新乡县大召营专业园区，项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 （3）本项目对周围环境影响较小 项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，项目设置50米环境防护距离，在环境防护距离范围内无敏感点，对区域环境影响可以接受。 （4）车间功能分区合理 车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 五、运营期污染防治措施分析 （1）废气 本项目废气主要为印刷、覆膜、粘合过程中产生的非甲烷总烃。 ①有组织废气：项目废气经产尘设备上方设置的集气罩收集后，经管道运至“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理，最终由15m高排气筒排放； ②无组织废气：水性油墨及水性糊盒胶的解封、装载等过程在生产设备旁边进行，通过生产设备的集气罩，将该过程产生的少量VOCs一并收集处理。 经预测，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值10kg/h，周界外浓度限值4.0mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中排放浓度限值50mg/m3，周界外浓度限值2.0mg/m3，车间边界限值4.0mg/m3的要求。敏感点大召营村处非甲烷总烃预测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 因此，项目废气对周边环境影响可以接受。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水。 经现场踏勘，项目所在地尚未接通污水管网，大召营镇污水处理厂尚未建成，项目生活污水经新乡市恒丰精密模具有限公司院内化粪池收集处理后，暂时定期清运，不外排；待大召营镇污水处理厂建成投产后，生活污水经化粪池收集处理后，经厂区污水总排口流至污水管网，最终排至大召营镇污水处理厂集中处理。 项目废水对周边地表水环境影响可以接受。 （3）噪声 本项目噪声主要为机械设备作业噪声，在采取减振、隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固废 项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废有纸板下脚料、生活垃圾、废活性炭以及光氧催化装置产生的废催化剂，危险废物主要有光氧催化装置产生的废灯管、废机油及含油废物。 废活性炭、纸板下脚料分类收集后外售；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理；废催化剂交由厂家回收；废灯管、废机油及含油废物分区存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 采取以上措施后，项目一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，对周围环境影响较小。 （5）总量控制 建议大气污染总量控制指标为SO20t/a，NOx0t/a，非甲烷总烃0.1162t/a（有组织排放0.0761t/a，无组织排放0.0401t/a），从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目中剩余的非甲烷总烃消减量中进行倍量替代，即需消减量为0.2324t/a； 水污染物总量控制指标为COD0.0037t/a、NH3-N0.0002t/a、TP0.00004t/a。 六、建议 - 严格执行环保“三同时”制度，投产后及时向环保主管部门申请环保验收。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。一旦出现扰民应立即停产。 - 严格执行环评中所提出的各项污染防治措施，加强职工的劳动保护，防止噪声扰民现象，固废要得到合理化处置。