- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 船舶用辅助装备项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市万和过滤技术股份公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许黎（410703195904131027） |  |  | 联系人 | 王理岩 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡县大召营镇过滤工业园 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15893883654 |  | 传真 | - | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园西排1号厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2018-410721-34-03-006469 |  |  |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 |  |  | C3734船用配套设备制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2088 | 绿化面积（平方米） |  |  | - |  |  |
| 总投资 （万元） | 1200 | 其中：环保投资（万元） |  | 8 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.67 |
| 评价经费 | - | 预计投产日期 |  |  | - |  |  |
| 一、项目由来 新乡市万和过滤技术股份公司位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区，是一家从事各种工业流体用过滤器及关联产品的研制、销售、生产及技术服务工作的综合性企业。该公司原名为新乡市万和滤清器有限公司，于2014年挂牌上市后改名为新乡市万和过滤技术股份公司，企业名称变更核准通知书见附件四。 新乡市万和过滤技术股份公司现有工程为年产12000只滤清器项目、年产2万只（套）反冲洗滤芯及过滤器项目和室内X射线探伤项目。年产2万只（套）反冲洗滤芯及过滤器项目已经新乡市环境保护局批复，批复文号为新环监（2014）224号（见附件六），根据市场需求及目前公司发展情况，年产2万只（套）反冲洗滤芯及过滤器项目不再建设，企业已出具该项目不再建设的承诺（详见附件七）。年产12000只滤清器项目和室内X射线探伤项目均取得了环评及验收批复（详见附件五及附件八），目前均正常运行。 为了公司发展需要，新乡市万和过滤技术股份公司拟利用现有厂房，投资1200万元建设船舶用辅助装备项目。根据现场勘察，拟建项目设备尚未安装。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于第一类鼓励类，第十七条 船舶 第8款 油水分离机、海水淡化装置等关键船用配套设备，并经新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-34-03-006469，本项目符合国家产业政策。 本项目属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），本项目属于“C3734船用配套设备制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中“73、船舶和相关装置制造及维修”，且不属于“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”项目，亦不属于“拆船、修船厂”项目，属于“其他”项目，应当编制环境影响报告表。 受建设单位委托，河南昊威环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，编制了新乡市万和过滤技术股份公司船舶用辅助装备项目环境影响报告表（委托书见附件一）。拟建项目利用现有厂房进行建设，目前设备尚未安装。 二、项目概况 1、项目地理位置及周边环境 项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园西排1号厂房，即新乡市万和过滤技术股份公司西厂房，东侧为新乡市万和过滤技术股份公司东区厂房，东南侧隔园区道路为日升过滤厂和三魁除尘厂，北侧为橡胶厂，西侧为农田，南侧为华兴过滤厂。距离项目较近的环境敏感点为北侧145m外的代店村。 项目地理位置见附图一，厂址周边环境状况见附图二。 - 项目基本情况 项目基本情况见表1所示。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目情况; 内 容. 1; 项目名称; 船舶用辅助装备项目. 2; 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园西排1号厂房. 3; 投资总额; 1200万元. 4; 生产规模; 年产油水分离机36台、海水淡化装置24台、修理与组装阀体960套. 5; 工作制度; 年工作280天，每天1班制，每班8小时. 6; 劳动定员; 劳动定员10人（利用原有员工）. 3、项目产品方案及生产规模 本项目主要生产船舶用辅助装备，年产船舶用油水分离机36台、海水淡化装置24台、修理与组装阀体960套。产品方案详见表2，产品规格及要求见表3。 表2 项目产品方案一览表 表3 项目产品规格及要求一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 油水分离机; 36台/年; 船舶用辅助装备. 2; 海水淡化装置; 24台/年. 3; 阀体; 960套/年. 产品名称; 油水分离机; 海水淡化装置; 阀体. 产品规格; ①产品流量：50L/min ②外形尺寸：1200×750×1360; 组合式反渗透装置，淡水产量30t/d，淡水溶解性固体含量（TDS）≤150mg/L; EY-10B，EY-15B，EY-20B等. 产品要求; a）额定流量：50L/min b）工作介质：轻质柴油 c）工作压力：＜0.8MPa d）出口压力：0.5MPa e）过滤后油中含水量：≤100ppm f）过滤精度：3μm g）清洁度等级：NAS1638等级6级 h）初始压差：≤0.1MPa i）压差报警：0.25MPa j）防爆电机防护等级：IP55 k）绝缘等级：F级； l）防爆电控箱防护等级：IP44 m）电控箱防爆等级：DⅡBT4 n）电源：380V 50Hz o）外形尺寸：1200×750×1360 p）重量：500kg; a）进水水质：海水，温度为0～40℃，海水溶解性总固体含量≤45000mg/L； b）功率：≤20kw； c）淡水产量：30m³/d，淡水溶解性总固体含量TDS≤150mg/L； d）装置对断供水不足、超压、电机过载、盐度超标均由自动保护功能，当淡水盐度超过设定参数，自动排放不合格水； e）外形尺寸（L×W×H）：1.9m×1.1m×1.9m； f）重量（湿重）：≤2200kg; a）直径：10～20mm b）流量：30～100L/min c）压力损失：≦0.4MPa d）内漏：小于20～40ml/min e）外漏：0 ml/min f）工作介质温度：-10～60℃ g）控制电压：24 ±10% V DC h）控制电流：小于0.65A i）换项频次：大于等于60次/min j）手操力:小于130N k）重量：小于17.5Kg. 4、建设内容 拟建项目建设内容主要包括主体工程、公用工程及环保工程。拟建项目建设依托现有工程的供水、供电、现有车间厂房和现有化粪池、现有一般固废暂存区，其他环保设施及设备安装均为新建。拟建项目位于新乡市万和过滤技术股份公司西区生产车间南部，平面布置自西向东依次为测试区、机加工区、焊接区、组装区。厂区平面布置合理，物流顺畅。项目主要建设内容见表4。 表4 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 一栋（车间南部），钢构，建筑面积2088m2; 利用现有车间. 公用工程; 供水工程; 园区供水; 依托原有工程. 排水工程; 生活污水依托厂区现有化粪池处理后，暂时定期清运，待新乡县大召营镇污水处理厂建成后，排入污水处理厂进一步处理; 依托原有工程. 供电工程; 电网统一供电; 依托原有工程. 环保工程; 废水; 生活污水依托厂区现有化粪池处理后，暂时定期清运，待新乡县大召营镇污水处理厂建成后，排入污水处理厂进一步处理; 依托原有工程. 废气; 焊接工序：焊烟净化器9套；切割工序：粉尘净化装置1套; 新建. 噪声; 减振基础、室内布置; 新建. 固废; 一般固废暂存区; 依托原有工程. 危废暂存间1座; 新建. 5、主要生产设备 项目生产设备主要包括切割机、车床、卷圆机、焊机等机加工设备及电导率检测仪、硬度检测仪等实验设备，工程主要生产设备情况详见表5。 表5 项目主要生产设备、设施一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 备注. 1; 卷圆机; Y41-10; 1台; 新购，用于机加工. 2; 切割机; LGK-200IGBT; 1台; 新购，用于机加工. 3; 车床; D8132A; 2台; 新购，用于机加工. 4; 氩弧焊机; YE-400TD; 2台; 新购. 5; 波纹机; ZBJ40X1000TRQ; 1台; 新购，用于机加工. 6; 卷板机; JX-JB01; 1台; 新购，用于机加工. 7; 焊机; ZX7-500ST; 1台; 新购. 8; 自调试滚轮架; ZT-5t; 1台; 新购. 9; 埋弧自动焊; MZ9-1000; 1台; 新购. 10; 氩弧自动焊; YC-315TX; 2台; 新购. 11; 卧式数控车床; FTC-450; 4台; 新购，用于机加工. 12; 立式加工中心; YFP-32A; 4台; 新购，用于机加工，维修阀体. 13; 数控车床; QT100L/300U; 2台; 新购，用于机加工. 14; 纵向缝焊机; FN-1-20KVA; 1台; 新购. 15; 横向缝焊机; FN-2-20KVA; 1台; 新购. 16; 数控车床; CJK6130; 6台; 新购，用于机加工. 17; 立式铣床; --; 1台; 新购，用于机加工. 18; 墙壁式起重机; BZ2T-4M; 1台; 新购. 19; 立式加工中心; --; 2台; 新购，用于机加工. 20; 胶接流水线; 定制; 1台; 新购. 21; 全自动波纹机; --; 1台; 新购，用于机加工. 22; 自动焊接合缝机; 定制; 1台; 新购. 23; 多层滤网切边机; 定制; 1台; 新购. 24; 全数字控制脉冲MIG焊机; --; 4台; 新购. 25; 冲床; 定制; 2台; 新购，用于机加工. 26; 螺旋骨架卷圆机; 定制; 1台; 新购，用于机加工. 27; 旋切机; 定制; 2台; 新购，用于机加工. 28; 攻丝机; 定制; 2台; 新购，用于机加工. 29; 机器人自动焊接设备; 定制; 6台; 新购. 30; 滤油机生产线; 定制; 2条; 新购，主要为组装流水线. 31; 海淡装置生产线; 定制; 2条; 新购，主要为组装流水线. 32; 试验油箱; GZ-6134; 1台; 新购. 33; 油水检测仪; TP653; 1台; 新购，用于检测油和水的比例. 34; 强度密性试验装置; 0～1MPa; 1台; 新购，用于强度密性试验. 35; 余氯比色计; 0～2.5mg/L; 1台; 新购，用于检测游离余氯. 36; pH计; 0～14; 1台; 新购，用于检测PH值. 37; 钙镁检测设备; 钙：0～10mg/L，镁：0～10mg/L; 1台; 新购，用于检测淡水钙镁离子. 38; 便携式微生物检测仪; 0-1000CFU; 1台; 新购，用于检测淡水微生物. 39; 浊度仪; 0-100NTU; 1台; 新购，用于检测淡水浊度. 40; 可调电源; AC200-240V，45-55Hz; 1台; 新购，厂内试验仪器. 6、主要原辅材料及能耗用量 项目原料主要为不锈钢板、槽钢、方钢、控制柜等，生产过程所需能源资源为水和电，具体原辅材料及能源资源消耗情况见表6。 表6 主要原辅材料及能源资源消耗一览表 名称; 年用量; 备注. 原辅材料; 油水分离机; 不锈钢板材; 5t/a; 外购，用于加工筒体、壳体、内骨架等零组件. 不锈钢管; 0.68t/a; 外购，用于制作接管、支柱等零件. 不锈钢方钢; 0.35t/a; 外购，用于连接杆. 不锈钢棒; 2t/a; 外购，用于加工接头、芯轴、提手、转轴、堵头等零件. 槽钢; 1.2t/a; 外购，用于支架、支撑. 铝棒; 1.6t/a; 外购，用于制作过滤器. 铝管; 0.6t/a; 外购，用于制作过滤器筒体. O型圈; 635个/a; 外购，用于密封. 设备法兰; 564个/a; 外购，用于接口连接. 设备封头; 264个/a; 外购，用于壳体连接. 电机齿轮泵; 36个/a; 外购. 电机; 36个/a; 外购. 电磁阀; 396个/a; 外购. 滤芯; 324个/a; 外购. 传感器; 250个/a; 外购. 加热器; 36个/a; 外购. 温度传感器接头; 36件/a; 外购. 联轴器; 36件/a; 外购. 钟罩; 36件/a; 外购. 蒸汽加热器; 36件/a; 外购. 球阀; 252件/a; 外购. 电磁阀; 144件/a; 外购. 温度传感器; 36件/a; 外购. 压力传感器; 144件/a; 外购. 焊接式直通管接头; 684件/a; 外购. YPL过滤器; 36件/a; 外购. 焊丝; 0.25t/a; 外购，用于焊接. 海水淡化装置; 不锈钢板材; 5t/a; 外购，用于加工固定板、垫板等零. 不锈钢管; 2.52t/a; 外购，用于制作管路、支柱等零件. 不锈钢方钢; 0.15t/a; 外购，用于连接杆. 不锈钢棒; 1t/a; 外购，用于加工接头、堵头等零件. 槽钢; 0.6t/a; 外购，用于支架、支撑. 电控箱; 24个/a; 外购，用于连接线路. 原水泵; 24个/a; 外购. 清洗泵; 24个/a; 外购. 一级高压泵; 24个/a; 外购. 二级高压泵; 24个/a; 外购. 石英砂过滤器; 24个/a; 外购. 精密过滤器; 24个/a; 外购. 保安过滤器; 24个/a; 外购. 预处理过滤器; 24个/a; 外购. 一级反渗透膜; 24个/a; 外购. 二级反渗透膜; 24个/a; 外购. 一级高压泵; 24个/a; 外购. 二级高压泵; 24个/a; 外购. 控制仪表; 160个/a; 外购. 清洗箱; 24个/a; 外购. 弹垫; 5976个/a; 外购，用于支撑和消音. 计量泵; 72个/a; 外购成品. 搅拌机; 72个/a; 外购成品. 接头卡箍组件; 5000个/a; 外购，用于部件连接. 螺栓组件; 5600个/a; 外购,用于固定. 布罩; 96个/a; 外购,用于隔尘. 三通; 180个/a; 外购，连接用. 弯头; 792个/a; 外购，连接用. 焊丝; 0.15t/a; 外购，用于焊接. 阀体; 液压泵; 300个/a; 外购，用于组装阀体. 压力阀; 300个/a; 外购，用于组装阀体. 方向阀; 300个/a; 外购，用于组装阀体. 流量阀; 300个/a; 外购，用于组装阀体. 辅助元件; 300套/a; 外购，用于组装阀体. 试验; 柴油; 200L/a; 用于油水分离机试验. 海盐; 90kg/a; 用于海水淡化装置试验. 碳酸钠（食品级）; 240g. 碳酸氢钠（食品级）; 3.75kg. 氯化钙（食品级）; 7kg. 氯化镁（食品级）; 5.8kg. 次氯酸钙（食品级）; 571g. 能源资源; 水; 116t/a; 园区供水. 电; 2万kW·h; 电网供电. 7、公用工程 （1）供排水 ①供水：项目用水主要为生活用水和试验用水，生活用水年用量约为84m3/a，试验用水主要为配制油水混合液及模拟海水用水，试验用水量约为4m3/a，由园区供水管网提供。 ②排水：本项目生活污水经厂区内化粪池处理后，暂时定期清运，待新乡县大召营镇污水处理厂建成运行后，排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理。 - 供电 本项目用电量约为2万kW·h/a，由电网统一供电，可以满足要求。 三、产业政策及相关政策相符性分析 （1）项目与备案的相符性分析 本项目已由新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-34-03-0064694，经与企业核实，本项目建设地点、建设规模及生产工艺均与发改委备案一致，详细对比如下： 表7 项目备案相符性分析一览表 名称; 项目基本情况; 项目备案; 相符性. 建设单位; 新乡市万和过滤技术股份公司; 新乡市万和过滤技术股份公司; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园西排1号厂房; 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园西排1号厂房; 相符. 产品; 船舶用辅助装备（包括船舶用油水分离机、海水淡化装置、阀体）; 船舶用辅助装备（包括船舶用油水分离机、海水淡化装置、阀体）; 相符. 生产规模; 年产船舶用油水分离机36台、海水淡化装置24台、修理与组装阀体960套; 年产船舶用油水分离机36台、海水淡化装置24台、修理与组装阀体960套; 相符. 工艺; 机械部分下料、拼接、焊接、装配，电气部分排版、固定元器件、布线，PLC编程，总成装配、接线、测试、联合运行、出厂试验、包装; 机械部分下料、拼接、焊接、装配，电气部分排版、固定元器件、布线，PLC编程，总成装配、接线、测试、联合运行、出厂试验、包装; 相符. 设备; 详见表4; 微生物检测仪、电导率检测仪、硬度测试仪、余氯测试仪、钙镁离子测定计、浊度计、数控加工中心、自动焊接机、颗粒计数器、试验台、通用焊机、自动焊机、点焊机、自动装配线等; 相符. 投资; 1200万; 1200万; 相符. （2）项目与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于第一类鼓励类，第十七条 船舶 第8款 油水分离机、海水淡化装置等关键船用配套设备，符合国家产业政策。 （3）项目与新环（2015）342号文的对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下： 表8 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 类别; 实施细则中相关规定; 对照情况; 结论/备注. 主体功能区分区; 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目选址位于新乡县大召营镇过滤工业园，在产业集聚区规划范围内。; 项目在工业准入优先区范围内. 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 项目位于新乡县大召营镇过滤工业园，不在市区范围内，且不在县建成区及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域; 项目不在城市人居功能区范围内. 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡县，不属于农产品主产区范围; 项目不属于农产品主产区范围内. 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 项目四周1km范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。; 项目不在特殊环境敏感区范围. 工业项目分类; 机械电子：一类工业项目：（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）；二类工业项目：（有电镀、喷涂工艺的机械制造；有分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）；; 根据《分类管理名录》本项目属于船舶和相关装置制造及维修项目，属于不含电镀、喷涂工艺的机械制造。; 本项目属于一类工业项目. 所属污染防控单元; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）、重金属污染防控单元（新乡县、凤泉区）; 本项目选址位于新乡市新乡县，属于水污染防治重点单元（卫河流域）、大气污染防治重点单元（全新乡市）和重金属污染防控单元。; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）、重金属污染防控单元. 由上表可知，本项目厂址属于工业准入优先区范围内。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表9 与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区; 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 本项目位于新乡县，属于卫河流域，属于《水污染防治重点单元》的区域内，不属于不予审批的项目; 项目不属于工业准入优先区不予审批项目，符合工业准入优先区环境准入政策. 在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 本项目位于新乡县，属于《大气污染防治重点单元》的区域内，不属于不予审批的项目. 在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目位于新乡县，属于《重金属污染防控单元》的区域内，不属于不予审批的项目. 综上所述，项目选址位于工业准入优先区，其环境政策参照工业准入优先区环境准入政策执行，项目建设符合工业准入优先区环境准入政策。 四、平面布置 新乡市万和过滤技术股份公司位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区，分为西厂房和东厂房，均为两层。西厂房一层北跨区为年产12000只滤清器项目仓库，中跨区和南跨区为拟建设船舶用辅助装备项目，自西向东依次为测试区、机加工区、焊接区、组装区；西厂房二层为年产12000只滤清器项目测试区及办公区。东厂房一层北跨区为年产12000只滤清器项目焊接车间， 中跨区为室内X射线探伤项目，南跨区为对外租赁给新乡市久益机械设备有限公司，生产过滤器配件；东厂房二层自北向南为年产12000只滤清器项目装配车间、原料区及焊接车间。具体平面布置见附图三。 五、本项目与现有工程的依托关系 本项目与现有工程的依托关系如下： （1）办公生活设施：本项目与现有工程共用办公、生活设施。 （2）固废暂存设施：本项目与现有工程共用危险废物暂存间和一般固废暂存区。厂区内已建设一座危废暂存间（10m2），现有工程危险固废主要为废切削液0.05t/a、废润滑油0.18t/a、废洗涤液及槽渣1.4t/a，拟建工程危险固废主要为废切削液0.02t/a、废润滑油0.05t/a、含油废渣0.006t/a，含油废水0.0009t/a，危险废物暂存间针对不同废物设置分区域存放，能够满足危险废物暂存要求；厂区内现有一般固废暂存区面积约10m2，现有工程一般固废为废边角料1.8t/a，拟建工程一般固废包括：废边角料0.2t/a、焊渣0.003t/a、废毛刷、废抹布0.02t/a等，一般固废暂存区针对不同废物分类存放，能够满足一般固废暂存要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有工程概况 新乡市万和过滤技术股份公司现有工程环评及验收情况见表10。 - 表10 工程环评及验收情况 序号; 项目名称; 环评批复情况; 验收情况; 备注. 1; 年产12000只滤清器项目; 新乡市环保局 新环监（2006）148号; 新乡县环保局 新环开验（2013）19号; 正常生产. 年产12000只滤清器项目厂址变更报告; 新乡市环保局 新环监（2011）76号. 年产12000只滤清器项目变更补充报告; 新乡市环保局 新环函便（2012）8号. 2; 年产2万只（套）反冲洗滤芯及过滤器项目; 新乡市环保局 新环监（2014）224号; 未验收; 该项目未建设，且不再建设，详见附件七. 3; 室内X射线探伤项目; 河南省环境保护厅 豫环辐表（2014）98号; 新乡市环保局 新环辐验（2016）8号; 正常生产. 新乡市万和过滤技术股份公司现有工程为年产12000只滤清器项目、年产2万只（套）反冲洗滤芯及过滤器项目和室内X射线探伤项目。根据市场需求及目前公司发展情况，年产2万只（套）反冲洗滤芯及过滤器项目不再建设，企业已出具不再建设的承诺（详见附件七），年产12000只滤清器项目和室内X射线探伤项目目前处于正常运行状态。 一、对年产12000只滤清器项目的介绍 年产12000只滤清器项目目前处于正常生产状态，该项目已取得环评批复且通过环保行政验收，对其介绍如下： 该项目于2006年委托新乡市环境保护科学设计研究院编制了《新乡市万和滤清器有限公司年产12000只滤清器项目环境影响报告表》，并取得了新乡市环境保护局的批复（新环监（2006）148号）；该项目原址位于新乡县合河乡郭小郭村，为了响应国家生产企业入驻专业园区的号召，该项目迁建于新乡县大召营镇过滤工业园内，于2011年3月委托新乡市环境保护科学设计研究院编制了《新乡市万和滤清器有限公司年产12000只滤清器项目厂址变更说明》，并取得了新乡市环境保护局的批复（新环监（2011）76号）；2012年该公司淘汰了一批原有老旧、落后设备，新增了一批新设备，并于2012年6月委托新乡市环境保护科学设计研究院编制了《新乡市万和滤清器有限公司年产12000只滤清器项目环评变更补充报告》，且取得了新乡市环境保护局的批复（新环函便（2012）8号）；为了环保起见，该公司将产品连接方式由原来的粘胶剂胶粘改为焊接，新乡市环境保护科学设计研究院于2013年4月对该公司产品连接方式的改变作出了情况说明，产品连接方式改变后，不再使用粘胶剂，故不需要烘干工序，不再产生烘干废气。连接方式改为焊接，会产生焊接烟尘，焊接工序产生的烟尘已采用移动式焊烟净化器处理后排放。该项目投入运行后，该公司申请了建设项目环保设施竣工验收，由新乡县环境保护监测站编制了《新乡市万和滤清器有限公司年产12000只滤清器项目环保设施竣工验收监测报告表》（新环验监字（2013）第9号），并于2013年6月4日取得了新乡县环境保护局关于该项目环保设施竣工验收意见（新环开验（2013）19号），同意通过环保行政验收，年产12000只滤清器项目环评批复及验收意见详见附件五。该项目于2018年6月由新乡市万和过滤技术股份公司西厂房搬至东厂房，两者相距30米，属于企业内部平面布置调整，调整后项目的原料、设备、项目生产规模、生产工艺及采取的污染防治措施均不变，各污染工序与敏感点距离基本不变，不属于重大变更。 1、年产12000只滤清器项目基本情况 年产12000只滤清器项目基本情况见表11。 表11 年产12000只滤清器项目基本情况 序号; 名称; 内容. 1; 建设单位; 新乡市万和滤清器有限公司. 2; 建设地点; 新乡县大召营镇过滤工业园内. 3; 项目名称; 年产12000只滤清器项目. 4; 投资总额; 1000万元. 5; 生产规模; 年产12000只滤清器. 6; 占地面积; 2000m2. 7; 工作制度; 年工作280天，每天1班制，每班8小时. 8; 劳动定员; 劳动定员60人. 9; 公用工程; 供水; 园区供水. 供电; 园区供电管网. 10; 环境管理; 环评审批; 于2006年4月28日取得《关于新乡市万和滤清器有限公司年产12000只滤清器项目环境影响报告表的批复》（新环监（2006）148号）. 于2011年4月13日取得《关于新乡市万和滤清器有限公司年产12000只滤清器项目厂址变更环评报告的批复》（新环监（2011）76号）. 于2012年7月9日取得《关于新乡市万和滤清器有限公司年产12000只滤清器项目环评变更补充报告的批复》（新环函便（2012）8号）. 验收情况; 于2013年6月4日取得《关于新乡市万和滤清器有限公司年产12000只滤清器项目环保设施竣工验收意见》（新环开验（2013）19号）. 2、年产12000只滤清器项目方案、原辅料及动力消耗情况 年产12000只滤清器项目产品为滤清器，生产规模为12000只/年。 年产12000只滤清器项目原辅材料及动力消耗情况见表12。 表12 年产12000只滤清器项目原辅材料消耗情况一览表 3、年产12000只滤清器项目主要设备及设施 序号; 名称; 用量; 来源. 1; 冷板; 300张/a; 外购. 2; 不锈钢板; 50张/a; 外购. 3; 铝棒、钢棒、不锈钢棒; 3t/a; 外购. 4; 镀锌网; 5400m2; 外购. 5; 不锈钢网; 12000m2; 外购. 6; 焊丝; 800kg/a; 外购. 7; 水; 504t/a; 园区供水. 8; 电; 20万kW·h; 园区供电管网. 年产12000只滤清器项目主要生产设备见表13。 表13 年产12000只滤清器项目主要设备及设施一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台）. 1; 剪板机; Q11-3*1300; 2. 2; 切割机; --; 1. 3; 空气等离子切割机; LGK-200IGBT; 2. 4; 半自动切割机; CG1-30; 1. 5; 锯床; 4028; 1. 6; 数控钻床; --; 1. 7; 高速台钻; --; 1. 8; 车床; D8132A、CY6136B/750; 2. 9; 数控车床; CAK3665ni、CAK4085Anj、FTC-450; 4. 10; 普通车床; CS6140/1000; 1. 11; 裁切机; HSX-200BX; 1. 12; 上辊万能式卷板机; W11S-25*2500; 1. 13; 滚边机; CC2605; 1. 14; 单注液压机; Y41-10; 1. 15; 气动旋铆机; MQXM-160; 1. 16; 合缝片成型机; --; 1. 17; 超声波清洗机; --; 2. 18; 干燥箱; --; 2. 19; TIG焊机; YE-400TD、YE-315TD; 3. 20; 氩弧焊机; WSM-400IGBT; 2. 21; 悬挂式埋弧自动焊机; MZ9-1000IGBT; 1. 22; 焊机; YE-315TD3、YE-400TX3、YM-3050KR2、YE-400TX3、YE-400TX3HGW; 8. 23; 电焊机; DNY-10; 1. 24; 通用焊机; BX1-400; 2. 25; 逆变式直流氩弧焊机; WSM-400; 2. 26; 交直流两用TZG焊机; YC-3001095; 1. 28; 滚焊机; --; 1. 29; 缝焊机; PN-75、FN-25; 2. 30; 拍板式折波纹机; 2BJ55D1000T、ZBJ55X600TRQ、ZBJ-1300TRQ、ZBJ40X1000TRQ、ZBJ40*600TQ; 5. 31; 立式加工中心; VMP-40A; 台. 32; 空压机; --; 2. 4、年产12000只滤清器项目生产工艺 年产12000只滤清器项目生产工艺为原材料冷板、不锈钢板、铝棒、钢棒等下料后，经车床、钻床等机加工，加工后的工件需要进行超声波清洗，以去掉工件表面的油污，清洗后放入电烘箱进行干燥，然后与外购的镀锌网、不锈钢网装配，经检验合格后出厂待售。工艺流程及产污环节见图1。 冷板、不锈钢板、铝棒、钢棒等 镀锌网、不锈钢网 裁剪 噪声固废 噪声固废 机加工 超声波清洗 固废 干 燥 不锈钢网 焊接 装配 检验 成品 噪声 噪声、废气 图1 现有工程工艺流程及产污环节图 5、年产12000只滤清器项目产污环节 年产12000只滤清器项目污染物主要包括废气、废水、固废、噪声等，产污环节详见表14。 表14 年产12000只滤清器项目产污环节及防治措施一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 防治措施. 废气; 焊接工序; 烟尘; 焊烟净化器. 切割工序; 粉尘; 粉尘净化装置. 废水; 职工办公生活; 生活污水（COD、SS、氨氮、总磷）; 经化粪池处理后，定期清运. 固废; 职工办公生活; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一清运. 下料工序; 废边角料; 收集后外售. 机加工过程; 废切削液、废润滑油; 收集暂存后委托资质单位处理. 超声波清洗工序; 废洗涤液及槽渣; 采用专用收集桶进行收集，暂存于危废暂存间，委托资质单位处理. 噪声; 车床、铣床、钻床、空压机等; 机械噪声; 基础减振、室内布置、墙体隔声. 6、年产12000只滤清器项目污染物产排情况 年产12000只滤清器项目源强的确定根据新乡县环境保护监测站监测数据，并结合厂区实际生产情况。 （1）废气污染物产排情况 原环评及验收监测报告中均未提及焊接烟尘和切割粉尘，经现场勘察，项目实际生产过程中焊接和切割工序会产生粉尘。 ①焊接烟尘：现有工程焊丝年用量为0.8t，焊接废气主要产生污染物为焊接烟尘，烟尘中主要污染物为Fe2O3、MnO、SiO2，根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接烟尘产污系数及产生量见表15。烟尘产生量与焊接设备和操作人员技术能力有关，烟尘产污系数本项目取6g/kg焊丝。 表15 气体保护焊烟尘废气产污系数及产生量 污染物; 烟尘. 产污系数（g/kg焊丝）; 5.0~8.0（取6.0）. 焊丝用量（t/a）; 0.8. 产生量（kg/a）; 4.8. 根据计算， 烟尘产生量为0.005t/a，企业已于车间内配备10台移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行处理后排放，焊烟净化器对粉尘去除效率不低于80%。经计算，经焊烟净化器处理后焊接烟尘排放量分别为0.001t/a。 ②切割粉尘：在金属件的切割过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。参考《切割技术手册》，切割10mm厚以下的钢材时，烟尘产生量为30-60mg/min，本项目需要切割的钢材厚度均低于10mm，评价考虑最不利的情况，切割烟尘产尘量取60mg/min，切割有效时间按4h/d，项目切割粉尘产生量约为0.0044t/a，产生速率为0.0072kg/h。企业已设置两台切割粉尘净化装置对切割过程产生的粉尘进行收集处理，烟尘净化装置对切割粉尘收集处理效率不低于80%。则经处理后车间切割粉尘排放量为0.0008t/a，排放速率为0.0014kg/h。 （2）废水污染物产排情况 年产12000只滤清器项目外排废水主要为生活污水。项目工程劳动定员60人，生活用水量约1.8m3/d（504m3/a），排污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.44m3/d（403.2m3/a），其主要污染因子产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.1210t/a，氨氮25mg/L、0.0101t/a，SS 250mg/L、0.1008t/a，总磷3mg/L、0.0012t/a。目前新乡县大召营镇污水处理厂尚未建成运行，项目厂区生活污水暂时经化粪池处理后定期清运和厂区绿化。 （3）固废污染物产排情况 年产12000只滤清器项目产生的一般固体废物主要为职工办公生活垃圾、废边角料，危险废物为机加工产生的废切削液、废润滑油及超声波清洗工序产生的废洗涤液及槽渣。 职工办公生活垃圾产生量8.4t/a，收集后交由环卫部门统一清运；原料裁剪、机加工过程产生废边角料约1.8t/a，收集后外售；项目机加工过程所用切削液产生量约为0.05t/a，机械设备运转所用润滑油需定期更换，产生废润滑油约0.18t/a，超声波清洗工序清洗水循环使用，定期更换，产生的废洗涤液及槽渣约1.4t/a，均为危险固废，建设单位已于西厂区东北角建设一座10m2危废暂存间，废洗涤液及槽渣采用专用容器收集并暂存于危废暂存间，委托资质单位处理。项目固废均能做到合理利用。 （4）噪声污染物产排情况 年产12000只滤清器项目主要为车床、钻床、空压机等设备产生的噪声，噪声源强为75~90 dB(A)。评价要求工程优先选用低噪声设备，同时采取室内布置、减振基础、墙体隔声等降噪措施。项目噪声经采取降噪措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，项目厂址周边均为工业区，项目噪声不会产生扰民现象。 （5）“三废”污染物汇总情况 年产12000只滤清器项目“三废”污染物排放汇总情况见表16。 表16 年产12000只滤清器项目“三废”污染物排放汇总情况 项目; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 504; 504; 0. COD（t/a）; 0.1210; 0.1210; 0. 氨氮（t/a）; 0.0101; 0.0101; 0. SS（t/a）; 0.1008; 0.1008; 0. 总磷（t/a）; 0.0012; 0.0012; 0. 废气; 粉尘（t/a）; 0.0094; 0.0076; 0.0018. 固体废物; 生活垃圾（t/a）; 8.4; 8.4; 0. 废边角料（t/a）; 1.8; 1.8; 0. 废切削液（t/a）; 0.05; 0.05; 0. 废润滑油（t/a）; 0.18; 0.18; 0. 废洗涤液及槽渣（t/a）; 1.4; 1.4; 0. 根据现场调查，年产12000只滤清器项目处于正常运转状态，且取得了新乡市环境保护局关于该项目环保设施竣工验收意见（新环开验（2013）19号），同意通过环保行政验收。年产12000只滤清器项目存在以下问题： ①原环评及验收监测报告中均未提及焊接烟尘和切割粉尘，经现场勘察，项目实际生产过程中焊接和切割工序会产生粉尘。建设单位已进行提标改造，于焊接工序配备10台移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行处理，切割工序配备2台粉尘净化装置对切割工序产生的粉尘进行处理。②原环评及验收监测报告中均未提及超声波清洗工序产生的污染物，经现场勘察，超声波清洗工序会产生废洗涤液及槽渣，建设单位已于西厂区东北角建设一座危废暂存间，废洗涤液及槽渣采用专用容器收集并暂存于危废暂存间，委托资质单位处理，危废处置合同见附件十。年产12000只滤清器项目各项环保措施均已落实到位，但存在以下环保问题：企业未建立完善的危险废物管理制度。整改要求：建设单位应按规定建立危废管理台账，实行危废进出登记制度，严格执行危废转运“五联单”制度。 二、对室内X射线探伤项目的介绍 室内X射线探伤项目于2014年11月21日经河南省环境保护厅批复，批复文号为豫环辐表[2014 ]98号，并于2016年8月11日取得了新乡市环境保护局关于该项目竣工环境保护验收的批复（新环辐验[2016]8号），关于室内X射线探伤项目的环评及验收批复见附件八。室内X射线探伤项目属于辐射类项目，对其做简要介绍。 室内X射线探伤项目位于新乡市万和过滤技术股份公司东厂房一层中跨区，项目投资30万元，主要内容为建设一座探伤室，对压力容器进行X射线探伤工作，厂区内不进行压力容器的生产，压力容器外包生产（加工合同见附件九），该项目仅对压力容器进行探伤工作。项目设备为一台II类射线装置X射线探伤机，探伤机所有工作均在探伤室内进行。该项目环保手续齐全，环保设施按要求落实，并通过了竣工环境保护验收，且取得了辐射安全许可证，详见附件八。室内X射线探伤项目不存在环保问题。 - 对年产2万只（套）反冲洗滤芯及过滤器项目的介绍 - 年产2万只（套）反冲洗滤芯及过滤器项目于2014年经新乡市环境保护局批复，批复文号为新环监（2014）224号（见附件六），由于市场需求的变化及根据公司发展的情况，该项目在取得环评批复后并未开始建设，且企业承诺不再建设该项目（承诺见附件七），该项目不存在，无环保问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 新乡县位于河南省北中部、太行山南麓、卫河上游，东与东北邻延津，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区接壤。地理坐标为北纬35。05’～35。24’，东经113。42’～114。04’，东西宽32.7km，南北长34.5km，总面积523.6km2。 2、地质、地形地貌 新乡县境内地层绝大部分为第四纪地层所覆盖。仅西北部大块乡一带的近山区有基岩裸露，属奥陶系和第三系的残积和坡积混合型岩灰。岩性为棕黄色粘土、亚粘土夹灰岩、泥灰岩岩块，厚度10m～30m，并含有大量钙质结核。其他广大地区，均属第四系地层。第四系地层，覆盖于第三系之上，其厚度不同，多为湖积与冲积层，由北向南逐渐加厚。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼河太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拔70至82m，地势西高东低，一般坡降位1/4000。从西北到东南，可分为三个地貌单元，西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平地，北高南洼，约占全县总面积的12％；中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河洼地，由黄河、沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状洼地和龙岗坡地，约占全县面积的39％；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大，一般高出背河洼地3m~5m，约占全县面积的49％。 3、气候、气象 新乡县所在区域属于温带大陆性季风气候，盛行东北风和西南风向。四季分明、雨热同季，冬季干冷雨雪少，春季干旱风沙多，夏季炎热雨充沛，秋季气爽季节短，全年内春季降水量偏少,常有春旱发生。主要气候特征见表17： 表17 新乡县主要气候特征 项 目; 参数名称; 统计数字. 气 温; 历年平均气温; 14℃. 历年最高气温; 42.7℃（1951年6月20日）. 历年最低气温; -21.3℃（1951年1月13日）. 降 水; 历年平均降雨; 617.8mm. 历年最大降雨; 1168.4mm（1963年）. 历年最小降雨; 337.2mm（1978年）. 最大年积雪厚度; 1990mm. 风; 历年主要风向; 东北风频率15%. 西南风频率7%. 南风频率6%. 年平均风速; 2.08m/s. 最大年风速; 32m/s. 最大年风力; 8级. 其 它; 历年均日照; 2382h. 历年均无霜期; 221d. 最大年冻土深度; 280mm. 历年平均湿度; 68%. 4、河流水系 新乡市及新乡县所用地表水主要取自人民胜利渠，其设计最大流量为100m3/s，即864万m3/d，目前新乡市现状水厂中取黄河水约33万m3/d，南水北调中线新乡段一期工程和受水区供水工程建成后，新乡市将新增供水能力4.016亿m3/a，新乡县将新增供水能力5300万m3/a。 （1）地下水 新乡县属黄河古道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L，是理想的生产、生活水源。地下水流向从西南至东北。 地下水的补给主要由天然降水入渗、引黄灌溉渗入和过境河水浸渗3种，总入渗补给1.63亿m3。其中降水入渗5930万m3，引黄灌溉入渗9561万m3，过境河水浸渗829万m3。 （2）地表水体 新乡县境内有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、百泉河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等7条河流。 ①卫河：发源于焦作市博爱县，经新乡、鹤璧、安阳、濮阳出河南境。卫河全长399.35km，经新乡县境内段长6km，东孟姜女河、西孟姜女河等河流汇入此河。 ②东孟姜女河：卫河的支流，属海河流域，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，是主要的纳污主河流，其支流有一支排、二支排、大泉排和南支排。东孟一支排全长19.7km，二支排全长12.6km，大泉排13km，南支排7.5km，各支流接纳了大量生产、生活废水。 ③西孟姜女河：卫河支流，属排涝河道，境内长12km。流域面积134.18km2，该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，规划为自然水域及输水沟渠。 ④人民胜利渠：人工开挖的引黄灌溉兼济卫河的大型水力工程，属海河水系，总干渠从黄河到新乡市饮马口入卫河，全长52.7km。新乡县境内长16.75km，最大流量为10.15m3/s，并有两条干渠，长13.25km，有十几条支渠，灌溉面积35万亩，该区种植水稻、小麦等杂粮及经济作物。 ⑤共产主义渠地处河南省北部，原为大型引黄灌溉工程。自武陟县秦厂起经获嘉县、新乡县、郊区、北站区、汲县、淇县、浚县至汤阴瓦碴村南老观嘴入卫河，全长192km，其中市境段长93km，渠底宽60～80m，渠口宽80～100m。 # 距离本项目最近的地表水体为北侧560米处的西干五支排，向东汇入镜高涝河，最终进入卫河。 5、土壤、植被、动植物 新乡县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。根据全国土壤分类暂行规定，新乡县523.6km2土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。其中4个土系主要为潮土、褐土、水稻土和风沙土。 潮土：此土类分布最广 ，除合河乡外，其他乡镇均有，面积达74.3万余亩，占总面积的94.5％。此土PH值在7.5以上，有机质、氮和速效磷含量较低，速效钾丰富，通透性与耕性良好，养分转化快，宜种期长，产量高，为新乡县农作物生长的理想土壤。 褐土：主要分布在县境西北部，面积0.47万余亩，占总面积的0.6％。 水稻土：主要分布在西部和北部，面积9575亩，占总面积的1.2％。 风沙土：主要分布在县境东南古黄河古道沿线，面积2.8万余亩，占总面积的3.6％。 新乡县属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，所在区域属于农业开发历史悠久地区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。 新乡县谷类有小麦、玉米、水稻、大麦、谷子、高梁等；豆类有黄豆、黑豆、绿豆、青豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆等；经济作物类有棉花、花生、芝麻、花椒、蓖麻、向日葵、油菜、青菜、甘蔗、红花等。 据现场调查，工程厂址周边未发现受国家保护的野生动植物。 # 新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025） - 新乡县大召营专业园区规划范围包括小冀镇片区和大召营镇片区两部分，目前《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）环境影响报告书》已经通过新乡市环境保护局审批，审批编号新环书审【2016】5号，根据环境影响报告书对园区规划情况介绍如下： - 1、规划范围及期限 - 大召营专业园区分为大召营片区和小冀片区两部分，总占地面积6.84平方公里。 - 大召营片区规划范围及规划期限： - 规划范围：大召营片区具体范围指位于镇域中心的胡韦线两侧区域和新太铁路南侧部分区域，规划建设用地420公顷，基本农田为30.64公顷。 - 规划期限：2014年-2025年，其中近期2014-2020年，远期2021-2025年。 - 小冀镇片区规划范围及期限： - 规划范围：小冀镇片区具体范围指位于小冀镇西北部，北与翟坡镇相连，西与获嘉县接壤，规划建设用地264公顷，基本农田为211公顷。 - 规划期限：2014年-2025年，其中近期2014-2020年，远期2021-2025年。 - 2、产业定位及布局规划 - 大召营专业园区产业定位：以环保过滤，机械装备制造，精细化工业为主导产业的环保专业园区。 - 产业布局规划： - （1）环保过滤区 - 环保过滤类工业主要分布在大召营镇片区北部，占地面积385.66公顷，产品主要为过滤材料、环保材料。 - （2）机械装备制造区 - 主要分布在小冀镇片区，占地面积107.61公顷，机械装备制造区主要产品为机械设备。 - （3）精细化工区 - 主要分布在小冀镇片区中北部及大召营镇片区西南部，占地面积分别为156.39公顷，34.94公顷。 - 3、基础设施建设 - （1）供电 - 大召营镇现有220kv变电站一座，占地3.25公顷，主要供给新乡市区及大召营镇使用，大召营镇现在生活用电主要来自于北部合河镇潘屯110kv变电站，工业用电主要引自东部新乡市西郊变电站。 - 小冀镇现状有苗庄110kv变电站、小冀110kv变电站、冀西110kv变电站。 - （2）供水 - 新乡县自来水公司位于政通街与新郑路交叉口处，人民胜利渠难词，厂区占地面积155亩，目前采用人民胜利渠为取水水源，未来将以南水北调作为取水水源，应急备用水源为地下水，应急水井位于水厂内，水井数量为4眼，井深180米，单井出水量约为50吨/小时，水厂涉及日供水能力为3万吨，目前供水管网已覆盖新乡县小冀镇、七里营镇。 - 大召营镇有一供水厂，目前水厂供水规模为2000吨/日，用水普及率约为20%，不能满足企业用水需求，大召营镇片区的供水有企业自备井取地下水作为主要供水水源。 - 小冀镇片区规划范围内目前无集中供水设施。 - （3）排水 大召营镇污水处理厂位于新乡县大召营镇区北部胡韦公路与六支排交叉口，目前该污水处理厂正在建设中，该污水处理厂主体工艺采用“格栅+调节池+厌氧池+缺氧池+改良型氧化沟+沉淀池+过滤”工艺，其总设计规模为1万立方米/日，一期设计规模0.5万立方米/日，二期设计规模0.5万立方米/日。污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 - 小冀镇片区规划范围内目前无集中排水设施，规划在片区北部设置污水处理厂，占地面积1.98公顷，规模为8400m3/d,分两期建设，每期建设规模为4200 m3/d,处理后排入三支排，污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 - （4）供气 - 大召营镇片区燃气气源引自获嘉县，由于国家“西气东输”天然气项目的实施，目前园区内企业已具备燃气使用条件。 - 小冀镇片区燃气由东侧小宋佛天然气门站供给园区生产用气需求，目前无燃气管线。 - （5）供热 - 目前大召营片区及小冀镇片区均无集中供热系统及管道。 - 4、建设项目环境保护准入条件 - 项目位于环保过滤园区，该园区环保准入条件为： - ①限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止新增含铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。 - ②投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。 - ③禁止不符合土地利用性质的三类工业项目入驻。符合土地利用性质的二类工业项目可以入驻。 项目位于新乡县大召营环保过滤区1号园（胡韦线西侧），本项目为船舶用辅助装备项目，属于一类工业项目中的机械电子项目。项目在产业政策、生产规模和工艺技术先进性要求、清洁生产水平、污染物排放总量控制等方面均符合专业园区入驻要求；同时项目用地为工业用地，符合产业园区土地利用规划，不属于环保过滤园限制和禁止入驻项目，因此项目符合新乡县大召营专业园区入驻条件要求。 三、 饮用水源保护区概况 1、新乡市城市饮用水水源地保护区划 《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）已由河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复，具体划分结果如下表。 表18 新乡市城市集中饮用水源地 序号; 水源地名称; 一级保护区; 二级保护区. 1; 四水厂地下水饮用水源保护区; 西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。; 西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。. 2; 凤泉水厂地下水饮用水源保护区; 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。; 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。. 3; 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区; 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。; 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。. 4; 辉县市段屯地下水饮用水源保护区; 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。; 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。. 本工程厂址不在新乡市划定的地下水饮用水源保护区的保护范围内，本项目厂址距黄河贾太湖地表水饮用水源一级保护区8.8km，距黄河原阳中岳地表水饮用水源一级保护区22.1km，距三水厂地下水饮用水源一级保护区7.0km，距四水厂地下水饮用水源一级保护区10.9km，距凤泉水厂地下水饮用水源一级保护区5.1km；与本项目距离最近的输水渠道一级保护区为三水厂输水管道，距离为3.1km。项目建设符合新乡饮用水源保护规划要求。 2、河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划 新乡县集中式饮用水水源地划定保护区如下： (1)新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 (2)新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 (3)新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 (4)新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 本项目选址位于新乡县大召营镇过滤工业园，距离本项目最近的乡镇级集中式饮用水水源保护区为新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)，项目距离该引用水水源保护区一级保护区边界约1.5km，不在其保护区范围内，项目建设不会对其产生影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的新乡市环境空气质量日报，选用2018年11月5日~11日份发布的空气质量数据进行评价，数据见表19。 表19 新乡县环境空气质量数据（2018.11.5-2018.11.11） 环境因子; 监测浓度; 标准/24h平均; 占标率范围; 达标情况. PM10; 61~147μg/m3; 150μg/m3; 0.41~0.98; 达标. PM2.5; 44~71g/m3; 75μg/m3; 0.59~0.95; 达标. AQI; 62~127; --; --; --. 由上表可知，2018年11月5日~11日期间PM2.5、PM10监测结果均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量状况较好。 本项目废气主要为颗粒物粉尘，切割粉尘经粉尘净化装置处理后排放，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放，可以满足该区域环境空气质量要求，不会对大气环境造成影响。 2、水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为北侧518m处的西干五支排，该河流最终排入西孟姜女河，西孟姜女河属于卫河支流，其规划水体功能为V类，根据新乡市微型水质监测站数据管理平台（2018.8.12～2018.8.15）对瑞丰化工后（站名）监测数据为COD：6.154~16.364mg/L、氨氮：1.59~4.79mg/L、TP：0.136~0.6mg/L（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准：COD：40mg/L、NH3-N：2.0mg/L、TP：0.4mg/L），其中COD能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，氨氮和总磷均有超标，超标原因主要为沿途接纳了生活污水和工业废水，目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市卫河流域水污染繁殖攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办（2018）28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 本项目生产过程无废水产生，生活废水经化粪池处理后暂时定期清运，待大召营污水处理厂建成运行后，进入大召营污水处理厂处理，因此，本项目不会对地表水造成影响。 3、声环境质量现状 根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划——环境影响报告书》（2014~2025）中声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属3类区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）），敏感点代店村应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。通过对本项目四周及代店村声环境质量的现场实测，现状监测结果见表20。 表20 声环境质量监测数据 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 标准值. 东厂界; 53.9; 46.5; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 南厂界; 51.6; 46.4. 西厂界; 53.3; 47.4. 北厂界; 55.5; 47.7. 代店村; 50.5; 45.7; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 从上表实测结果表明，项目边界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，代店村噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，区域内无野生植被、野生动物和受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见表21。 表21 项目主要环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 环境空气; 代店村; N; 145m; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级. 环境噪声; 代店村; --; --; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 地表水; 西干五支排; N; 518m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别; 项目; 标准值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级; SO2; 24小时均值：150μg/m3. NO2; 24小时均值：80μg/m3. PM10; 24小时均值：150μg/m3. PM2.5; 24小时均值：75μg/m3. TSP; 24小时均值：300μg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类; COD; 40mg/L. 氨氮; 2mg/L. 总磷; 0.4mg/L. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类; 等效 声级; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准名称及级别; 项目; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）; 颗粒物; 周界外浓度最高点：1.0mg/m3. 新乡县大召营镇污水处理厂收水标准; COD; 400mg/L. SS; 300mg/L. 氨氮; 35mg/L. 总磷; 4.5mg/L. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 厂界噪声; 昼间65dB(A). 夜间55dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）. 《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）（2013年修订）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 污染因素; 排放时期; 总量控制因子; 现有工程总量控制指标; 以新带老削减量; 本工程总量控制指标; 全厂总量控制指标. 废水; 新乡市大召营镇污水处理厂建成运行前; COD; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0. TP; 0; 0; 0; 0. 新乡市大召营镇污水处理厂建成运行后; COD; 0.0161; 0; 0; 0.0161. 氨氮; 0.0008; 0; 0; 0.0008. TP; 0.0002; 0; 0; 0.0002. |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 拟建项目生产产品主要为船舶用油水分离机、海水淡化装置、阀体，原材料主要为不锈钢材质，不需喷漆。油水分离机和海水淡化装置样机生产出来之后，需对样机的处理效果进行试验。 - 油水分离机生产工艺流程及产污环节简述 注：G--废气；N--噪声；S--固体废物 图2 油水分离机生产工艺及产污环节示意图 本项目产品油水分离机为船舶辅助装备，主要由过滤器、聚结分离罐、电机齿轮泵、控制柜、电磁阀等组成，其中过滤器由滤芯、筒体、壳体、O型圈等配件组成，聚结分离罐由滤芯、筒体、滤芯安装板、设备法兰、设备封头等配件组成。 ①骨架：骨架主要起支撑作用，主要用于支撑滤层材料。骨架以外购的不锈钢板为原料，先经切割机按照产品规格进行切割下料，再经压力机处冲压成圆柱状，最后经氩弧焊机焊接并打磨焊缝后即为骨架。切割下料工序将会产生粉尘、噪声、和废边角料，冲压成型工序产生噪声和固废，焊接工序产生烟尘和噪声，打磨焊缝工序产生粉尘、噪声和焊渣。机加工过程产生废润滑油和废切削液，属于危险固废。 ②滤层：滤层为过滤器的核心部件，起到对介质的过滤作用，滤层以外购的不锈钢网为原料，经剪切成需要的尺寸后，将上下两层叠放经波纹机拍出波纹，然后经焊接合缝机合缝，经打磨焊缝后即为滤层。剪切工序产生噪声和废边角料，拍波纹工序产生噪声，焊接合缝工序产生烟尘和噪声，打磨焊缝工序产生粉尘、噪声和焊渣。机加工过程产生废润滑油和废切削液，属于危险固废。 ③滤芯：滤芯由骨架、滤层、端盖及O型圈组成。端盖主要用于密封和连接固定滤层和骨架，以外购的成品端盖直接使用；O型圈主要是密封作用。将自产的骨架、滤层及外购的端盖、O型圈组装后即为滤芯。组装工序产生噪声。 ④筒体、壳体：筒体、壳体主要是以不锈钢板料为材料，经切割下料，由卷圆机卷圆，再经过氩弧焊焊接，然后进行打磨焊缝。在生产过程中切割下料工序产生粉尘、噪声和废边角料，卷圆工序产生噪声，焊接工序产生焊接烟尘和噪声，打磨焊缝工序产生噪声、粉尘及焊渣。机加工过程产生废润滑油和废切削液，属于危险固废。 ⑤过滤器：过滤器由自产的壳体、筒体、滤芯及外购的O型圈等配件组装而成，组装工序产生机械噪声。 ④聚结分离罐：聚结分离罐由自产的滤芯、筒体和外购的滤芯安装板、设备法兰、设备封头等进行组装而成，组装工序产生机械噪声。 ⑤油水分离机：将自产的聚结分离罐、过滤器和外购的电机齿轮泵、控制柜、电磁阀等组装在一起，即为成品油水分离机。组装工序产生噪声。 2、海水淡化装置生产工艺流程及产污环节简述 # 图3 海水淡化装置生产工艺流程及产污环节示意图 海水淡化装置主要由底座、框架、水泵、过滤器、高压泵、反渗透膜、管道和运行参数显示控制仪表、电气控制箱等组成，所有零部件均安装在一个公共框架内。 ①底座：海水淡化装置底座主要起到对泵和过滤器反渗透膜组件的固定支撑作用，底座以外购的不锈钢槽钢为原料，先经过切割机按照规格下料，在经过氩弧焊或点焊进行焊接，并经打磨焊缝后按照图纸要求进行打孔，即为底座。切割下料工序将会产生粉尘、噪声及废边角料，焊接工序产生烟尘和噪声，打磨焊缝工序产生粉尘、噪声及焊渣，打孔工序产生噪声。机加工过程产生废润滑油和废切削液，属于危险固废。 ②框架：框架主要用于支撑固定作用，主要用于固定电气控制箱，一级二级反渗透膜组件等。框架以外购的不锈钢方钢为原料，先经过切割机按照规格下料，在经过氩弧焊或点焊进行焊接，并经打磨焊缝后按照图纸要求以及实际对比进行打孔，即为框架。切割下料工序将会产生粉尘、噪声及废边角料，焊接工序产生烟尘和噪声，打磨焊缝工序产生粉尘、噪声及焊渣，打孔工序产生噪声。机加工过程产生废润滑油和废切削液，属于危险固废。 ③管路：管路用于连接各个零部件，配上阀门传感器等形成完整的水流回路。以外购的卫生级不锈钢接管为主，按照管路图经过切割机进行切割下料，再经过氩弧焊或点焊进行焊接，并经打磨焊缝后即为一段管路。切割下料工序将会产生粉尘、噪声及废边角料，焊接工序产生烟尘和噪声，打磨焊缝工序产生粉尘、噪声及焊渣。机加工过程产生废润滑油和废切削液，属于危险固废。 ④零部件固定：将电控箱、水泵、过滤器等各种零部件按照图纸及工艺要求摆放，然后使用外购的不锈钢螺栓进行紧固，该过程将会产生噪声。 ⑤将底座、框架、原水泵、一级高压泵、二级高压泵、清洗泵、石英砂过滤器、精密过滤器、保安过滤器、清洗箱等安装固定，然后安装各路管路，采用焊接及螺栓等方式将各组件装配在一起，通过 PLC编程测试运行，即为海水淡化装置。 3、修理与组装阀体工艺流程及产污环节简述 # 本项目对客户送来的产生故障的阀体进行修理，通过拆卸清洗、选配修理、修理尺寸恢复精度等方法进行维修，维修过程均需对阀体进行拆卸，维修完成后需对阀体进行重新组装，本项目修理阀体约为660套/年；对于无法进行维修的阀体，需进行更换零件，然后重新组装，本项目组装阀体约为300套/年。 # ①修理阀体：本项目阀体修理主要包括拆卸清洗、选配修理、修理尺寸恢复精度和换零件修复。 a.拆卸清洗 因为有70％的故障来自油液不干净，从而使阀类元件内部不干净，对于因油液污染造成油污沉积导致的阀芯卡死引起的故障，一般经拆卸清洗后能够排除，恢复阀体的功能。本项目清洗过程不用水，不产生清洗废水。 首先清除阀体表面污垢，用毛刷、抹布等清除阀体表面粘贴牢固的污垢，然后拆卸零部件，拆卸时要掌握液压阀的结构和零件间的连接方式，拆卸时记住各零件间的位置关系，作出适当标记，以便于维修之后阀体的组装，拆卸之后将阀体、阀芯等零件放在酒精托盘上浸泡，将压缩空气通入清洗槽底部，通过气泡的搅动作用，清洗掉残存污物，浸泡用的酒精清除底渣之后再次利用。清洗过程产生废毛刷、废抹布以及含油废渣，其中废毛刷、废抹布为一般固废，含油废渣为危险固废。 b.选配修理 阀体使用一段时间后，由于磨损程度不同，维修时可将换下来的同一类型的多个阀体全部进行拆卸，检查测量各零件，经检查如果阀芯、阀体属于均匀磨损，工作表面没有严重划伤或局部严重磨损，则可依据检测结果将零件归类，依据配合间隙进行选配修理，即选择出适当间隙的阀芯、阀体对其进行重新组装。 c.修理尺寸 如果阀芯、阀体磨损不均匀或工作表面有划伤，通过选配修理已经不能恢复阀体功能，则需对阀芯、阀体(孔尺寸小的阀体与外径尺寸大的阀芯)进行打磨加工，达到合理的形状精度和配合精度后装配。该过程将会产生打磨废气及噪声。 d.换零件修复 换零件法是将已经失去配合精度的阀芯拆卸，测量零件尺寸，检查阀体导向孔或阀座的磨损或损坏程度，然后依据此更换新的阀芯。 # ②组装阀体 图4 组装阀体工艺流程及产污环节图 组装阀体：将液压泵、压力阀、方向阀、流量阀及辅助元件等各种零部件组装在一起即为阀体，该过程将会产生噪声。 4、试验 本项目生产出来油水分离机和海水淡化装置样机之后，需试验样机的处理效果。本项目试验仅针对样机进行，若试验结果能够达到要求，则进行批量生产；否则调整工艺参数后再次进行试验。 ①油水分离机样机试验：本项目将油和自来水进行混合（200L油和300mL水混合），然后用生产出来的油水分离机进行分离处理，处理后油和水重新分离，用油水检测仪进行检测，若检测结果未达到要求，则调整工艺参数后再次进行试验；若样机试验结果达到要求时，分离出的油回收，分离出的水使用专用容器储存，作为危废处理。根据企业提供资料，油水分离机样机试验产生含油废水为0.0009t/a，经危废暂存间暂存后委托有资质单位处理。 ②海水淡化装置样机试验：本项目将海盐和自来水模拟海水成分进行混合，加入碳酸钠、碳酸氢钠、氯化钙、氯化镁、次氯酸钙等药剂，然后用生产出来的海水淡化装置进行处理，经过淡化后的水样用钙镁检测设备、硬度测试仪等进行检测成分，若检测结果未达到要求，则调整工艺参数后再次进行试验，淡化后的水和浓盐水重新混合，用于下次试验配置模拟海水。根据企业提供资料，海水淡化装置样机试验一次加入模拟海水4t，淡化后的水和浓盐水循环使用，直至实验结果达到要求时排放，经过海水淡化装置后产生浓盐水约为0.8t/a，自然蒸发后干盐产生量约0.08t/a。淡化后的水用于厂区洒水绿化，浓盐水自然蒸发后干盐收集后送入垃圾填埋场卫生填埋。 二、主要污染工序 根据项目本项目工艺特点分析，项目运营期主要产污环节详见下表。 表22 本项目产污环节一览表 类别; 产污环节; 主要污染因子; 治理措施. 废气; 焊接; 粉尘; 焊烟净化器. 切割; 粉尘净化装置. 废水; 员工日常生活污水; COD、SS、氨氮、总磷; 经化粪池处理后，暂时定期清运，待新乡县大召营镇污水处理厂建成后，通过污水管网排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理. 试验; COD、SS; 厂区洒水绿化. 固废; 切割下料; 废边角料; 收集暂存后外售. 打磨焊缝; 焊渣; 收集暂存后外售. 试验; 干盐; 收集后送入垃圾填埋场卫生填埋. 试验; 含油废水; 危废暂存间暂存后委托有资质单位处理. 机加工; 废润滑油、废切削液. 清理阀体; 含油废渣. 废毛刷、废抹布; 混入生活垃圾，收集后交由环卫部门统一清运. 噪声; 切割机、车床、卷圆机等; 噪声; 基础减振、室内布置、墙体隔声. 三、工程污染源强及治理措施 1、大气污染源强及治理措施 本项目废气主要为切割、打磨工序产生的粉尘及焊接工序产生的焊接烟尘。 ①切割工序粉尘 本项目采用切割机对钢板进行切割，参考《切割技术手册》，切割10mm厚以下的钢材时，烟尘产生量为30-60mg/min，本项目需要切割的钢材厚度均低于10mm，评价考虑最不利的情况，切割烟尘产尘量取60mg/min，切割有效时间按2h/d，项目切割粉尘产生量约为0.0022t/a，产生速率为0.0036kg/h。本项目切割工序在车间内的固定工位进行，禁止露天作业。本项目共1台切割机，建议在切割工位配备一台烟尘净化装置处理后排放。烟尘净化装置主要 用于焊接、抛光、切割等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒，具有净化效率高、噪声低、使用灵活等特点，工艺成熟，项目切割粉尘采用烟尘净化装置对切割粉尘进行处理可行。烟尘净化装置对切割粉尘收集处理效率不低于80%。则经处理后车间切割粉尘排放量为0.0004t/a，排放速率为0.0007kg/h。 ②焊接烟尘 本项目焊丝年用量为0.4t，生产时间为2240h/a，焊接废气主要产生污染物为焊接烟尘，烟尘中主要污染物为Fe2O3、MnO、SiO2，根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接烟尘产污系数及产生量见表23。烟尘产生量与焊接设备和操作人员技术能力有关，烟尘产污系数本项目取6g/kg焊丝。 表23 气体保护焊烟尘废气产污系数及产生量 污染物; 烟尘. 产污系数（g/kg焊丝）; 5.0~8.0（取6.0）. 焊丝用量（t/a）; 0.4. 产生量（kg/a）; 2.4. 产生速率（kg/h）; 0.001. 根据计算， 焊接烟尘产生量为2.4kg/a，0.0024t/a，产生速率为0.001kg/h。本项目在车间内固定的焊接区进行焊接工作，禁止露天焊接。本项目共18台焊机，评价建议在车间内配备9 台移动式焊接烟尘净化器，焊烟净化器对粉尘去除效率不低于80%。经计算，经焊烟净化器处理后车间焊接工序烟尘排放量为0.0005t/a，排放速率为0.0002kg/h。 ③打磨粉尘 本项目在打磨的过程中会产生少量的金属粉尘，本项目在封闭的空间内打磨，禁止露天打磨，并且采用手持打磨工具进行打磨。项目需打磨原料的用量约为20.7 t/a，金属粉尘的产生量约占用量的0.15%，金属粉尘的产生量约为0.03t/a。由于金属粉尘密度较大，打磨设备配备的收集料斗可以进行有效的收集。打磨粉尘经料斗收集后定期外售。由于本项目采用手工打磨，粉尘产生量较少，料斗收集完全可以满足需要。 2、水污染源强及治理措施 本项目无工艺废水产生，海水淡化装置样机试验排出的淡水用于厂区洒水绿化，不外排。本次扩建工程职工均从现有工程劳动人员中调配，不新增劳动定员，故不新增废水排放量。 现有工程生活废水实际情况为经化粪池处理后定期清运，不排放。经调查，新乡县大召营镇污水处理厂目前正在建设，尚未运行。待污水处理厂建成运行后，全厂生活废水经化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理。 项目建成后全厂废水排放量为403.2m3/a，各污染因子排放浓度及排放量分别为COD210mg/L、0.0847t/a，氨氮25mg/L、0.0101t/a，SS 100mg/L、0.0403t/a，总磷3mg/L、0.0012t/a。待新乡县大召营镇污水处理厂建成运行后，废水经化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理后排放，处理后出水水质为COD40mg/L，SS10mg/L，氨氮2mg/L，总磷0.4mg/L。经计算全厂废水经污水处理厂处理后排放量为COD0.0161t/a，SS0.0040t/a，氨氮0.0008t/a，总磷0.0002t/a。 3、固废污染源强及治理措施 项目固废主要包括一般固废和危险固废，其中一般固废主要为下料工段产生的废边角料、焊接工序产生的焊渣、清理阀体产生的废毛刷、废抹布，试验过程产生的干盐以及职工办公生活垃圾；危险固废主要为机加工设备产生的废润滑油、废切削液、清洗阀体产生的含油废渣和试验过程产生的含油废水。 （1）一般固废 废边角料：项目下料工段会产生废边角料，根据企业提供生产数据，废边角料产生量为0.2t/a，废边角料作为有价废物直接出售给废品回收单位。 焊渣：根据类比现有工程，焊接过程中焊渣产生量约为8g/kg焊丝，本项目焊丝用量0.4t/a，则本项目焊接过程中焊接废渣产生量约为0.003t/a，废焊渣定期外售给废品回收单位。 # 废毛刷、废抹布：本项目在清理阀体污垢时将会产生废毛刷、废抹布等含油废物产生量约为20kg/a，根据《危险废物豁免管理清单》，废弃的含油抹布、劳保用品全部豁免，不属于危险废物，混入生活垃圾处理，收集后由环卫部门统一清运。 干盐：本项目海水淡化装置试验过程产生的浓盐水经过自然蒸发后产生干盐0.08t/a，收集后送入垃圾填埋场卫生填埋。 职工办公生活垃圾：本项目不新增职工，故不新增办公生活垃圾。 （2）危险固废 废润滑油：项目钻床、车床等机加工设备运行过程中需使用润滑油对刀具进行润滑，需进行定期更换。更换产生的废润滑油约为0.05t/a。属于危险固废，收集后委托资质单位处理。 废切削液：项目机加工过程中产生的废切削液约为0.02t/a，属于危险固废，收集后委托资质单位处理。 含油废渣：清洗阀体过程中产生的含油废渣约为0.006t/a，属于危险固废，使用专用容器收集后委托资质单位处理。 含油废水：油水分离机样机试验产生的含油废水约为0.0009t/a，属于危险固废，使用专用容器收集后委托资质单位处理。 本项目危险废物汇总一览表详见表24。 表24 工程危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.05; 机加工工序; 液体; 润滑油; 润滑油; 3个月; T，I; 危废暂存间暂存后，委托资质单位处理. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.02; 液体; 切削液; 切削液; 3个月; T. 3; 含油废渣; HW08; 900-214-08; 0.006; 清洗阀体; 液体; 润滑油; 润滑油; 3个月; T，I. 4; 含油废水; HW09; 900-007-09; 0.0009; 试验; 液体; 水; 柴油; 3个月; T. 项目在厂区西北角设置一座8m3专用危废暂存间，项目危险废物贮存场所（设施）情况见表25。 表25 项目危险废物贮存场所（设施）情况一览表 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物 暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 厂区西北角; 密闭容器收集存放; 16m3; 3个月. 废切削液; HW09; 900-006-09. 含油废渣; HW08; 900-214-08. 含油废水; HW09; 900-007-09. 综上可知，本项目固体废物能够有效利用或合理处置，工程固废治理措施可行。 4、噪声污染源强及治理措施 项目主要高噪声污染源及治理措施见表26。 表26 工程主要高噪声设备及防治措施一览表 单位：dB(A) 噪声类型; 主要设备; 数量（台）; 源强; 防治措施; 降噪效果. 机械设备噪声; 卷圆机; 1; 80; 减振、室内布置; -25. 切割机; 1; 85; 减振、室内布置; -25. 车床; 2; 90; 减振、室内布置; -25. 氩弧焊机; 2; 80; 减振、室内布置; -25. 卷板机; 1; 85; 减振、室内布置; -25. 焊机; 1; 80; 减振、室内布置; -25. 埋弧自动焊; 1; 80; 减振、室内布置; -25. 氩弧自动焊; 2; 80; 减振、室内布置; -25. 卧式数控车床; 4; 85; 减振、室内布置; -25. 数控车床; 8; 85; 减振、室内布置; -25. 立式铣床; 1; 85; 减振、室内布置; -25. 全数字控制脉冲MIG焊机; 4; 75; 减振、室内布置; -25. 冲床; 2; 90; 减振、室内布置; -25. 螺旋骨架卷圆机; 1; 80; 减振、室内布置; -25. 5、拟建工程完成后全厂污染物排放情况 表27 拟建工程完成后全厂污染物排放“三笔帐” 项目; 污染物; 现有工程排放量; 拟建工程排放量; “以新带老”削减量; 全厂最终排放量; 增减量. 废水; 新乡县大召营镇污水处理厂建成运行前; 废水量（m3/a）; 0; 0; 0; 0; 0. COD（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. SS（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 总磷（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 新乡县大召营镇污水处理厂建成运行后; 废水量（m3/a）; 403.2; 0; 0; 403.2; 0. COD（t/a）; 0.0847; 0; 0; 0.0847; 0. 氨氮（t/a）; 0.0101; 0; 0; 0.0101; 0. SS（t/a）; 0.0403; 0; 0; 0.0403; 0. 总磷（t/a）; 0.0012; 0; 0; 0.0012; 0. 废气; 粉尘（t/a）; 0.0018; 0.0009; 0; 0.0027; 0.0009. 固体废物; 废边角料（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 焊渣（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 废毛刷、废抹布（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 干盐（t/a）; 0.08; 0.08; 0; 干盐（t/a）; 0.08. 废润滑油（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 废切削液（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 含油废渣（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 含油废水（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序 |  | 粉尘 | 0.0036kg/h，0.0022t/a | 0.0007kg/h，0.0004t/a |
|  | 焊接工序 |  | 焊接烟尘 | 0.001kg/h，0.0024t/a | 0.0002kg/h、0.0005t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | / | / | / |
|  | 试验 |  | COD、SS | / | 0 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 下料工序 | 切割边角料 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 焊接工序 | 焊渣 | 0.003t/a |  |
|  |  | 清理阀体 | 废毛刷、废抹布 | 0.02t/a |  |
|  |  | 试验 | 干盐 | 0.08t/a |  |
|  | 危险固废 | 机加工 | 废润滑油 | 0.05t/a | 0 |
|  |  |  | 废切削液 | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 清洗阀体 | 含油废渣 | 0.006t/a | 0 |
|  |  | 试验 | 含油废水 | 0.0009t/a | 0 |
| 噪 声 | 工程主要高噪声源为切割机、车床、卷圆机等机械设备运转过程产生的机械性噪声，噪声源75~90dB(A)，在采取评价要求的室内布置减振基础等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目施工期主要为设备安装过程，不需进行土建施工，不会对周边生态环境产生较大影响。 项目建成运行后产生的废气、废水、固废及噪声在采取评价要求的治理措施能够得到有效的治理和控制，不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有厂房进行生产，施工期仅为设备安装过程，无土建工程，设备安装阶段主要噪声源有：运输车辆噪声和设备安装噪声，声级在75-85dB(A)之间。其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止，且设备安装均在车间内进行，因此对周边环境影响不大。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为切割、打磨工序产生的粉尘及焊机工序产生的焊接烟尘，采用焊烟净化器处理后无组织排放，以生产车间为无组织排放单元，烟（粉）尘排放量为0.0009kg/h，0.0009t/a。 本次评价采用大气导则推荐的大气估算模式对无组织排放烟（粉）尘进行预测。项目烟（粉）尘排放无组织面源排放参数见表28。 表28 工程无组织面源排放参数表 排放单元; 污染物名称; 排放量kg/h; 排放特征; 评价标准 mg/m3. 长×宽×高（m）. 切割、打磨、焊接; 烟（粉）尘; 0.0009; 58×36×4; 0.9. 注：颗粒物以TSP计，TSP没有小时浓度标准，评价标准取日平均浓度值的3倍值。 本项目生产过程中无组织排放对厂界影响预测结果见表29。 表29 项目无组织废气对各厂界贡献值预测 预测点; 颗粒物. 贡献值（mg/m3）; 占标率（%）. 东厂界; 0.0013; 0.13. 西厂界; 0.0012; 0.11. 南厂界; 0.0014; 0.14. 北厂界; 0.0011; 0.10. 浓度最大处（180m处）; 0.0037; 0.39. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值; 1.0mg/m3. 由上表可知，本项目面源无组织排放的颗粒物在厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。 综上所述，在采取评价要求的措施后，工程废气对周围大气环境影响可接受。 2、水环境影响分析 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水和海水淡化装置样机试验产生的淡水，淡水用于厂区洒水绿化，生活污水依托厂区现有化粪池处理后，暂时定期清运，待新乡县大召营镇污水处理厂建成运行后，排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理。 职工生活污水依托现有化粪池处理的可行性：本项目劳动定员均从现有工程劳动人员中调配，不新增劳动定员。厂区现有化粪池容积为6m3，全厂共有员工60人，生活污水产生量为1.44m3/d，故本项目生活污水依托厂区原有化粪池处理是可行的。 待新乡县大召营镇污水处理厂建成运行后，职工生活污水经化粪池处理后进入新乡县大召营镇污水处理厂的可行性：新乡县大召营镇污水处理厂位于新乡县大召营镇区北部胡韦公路与六支排交叉口，该污水处理厂正在建设中，主体工艺采用“格栅+调节池+厌氧池+缺氧池+改良型氧化沟+沉淀池+过滤”工艺，其总设计规模为1万立方米/日，一期设计规模0.5万立方米/日，二期设计规模0.5万立方米/日。本项目位于新乡县大召营工业园区，在新乡县大召营镇污水处理厂收水范围内，待周边配套污水管网建成后，产生的废水可经污水管网排入新乡县大召营镇污水处理厂进行处理。项目废水主要为生活污水，全厂外排废水量为1.44m3/d，不会对新乡县大召营镇污水处理厂产生冲击，且排放的生活污水水质均能够满足新乡县大召营镇污水处理厂收水标（COD≦400mg/L，SS≦300mg/L，氨氮≦35mg/L，总磷≦4.5mg/L），因此，待新乡县大召营镇污水处理厂建成运行后，本项目废水进入该污水处理厂进行处理是可行的。 综上，本项目外排废水对周围地表水环境影响可接受。 3、固废环境影响分析 项目固废主要包括一般固废和危险固废，其中一般固废主要为下料工段产生的废边角料、焊接工序产生的焊渣、清理阀体产生的废毛刷、废抹布、试验过程产生的干盐；危险固废主要为机加工设备产生的废润滑油、废切削液、清洗阀体产生的含油废渣以及试验过程产生的含油废水。 （1）一般固废：废边角料作为有价废物直接出售给废品回收单位；废焊渣定期外售给废品回收单位；干盐收集后送入垃圾填埋场卫生填埋；废毛刷、废抹布混入生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 项目车间内设置一般固废堆场，用于废边角料及焊渣堆存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599-2001）》（2013年修订）要求。 （2）危险固废：废润滑油、废切削液、含油废渣和含油废水属于危险固废，收集后委托资质单位处理。 项目在厂区西北角设置一座8m3专用危废暂存间，危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）及2013年修改清单中相关要求进行设置：①危险废物暂存间应采用密闭仓库形式建设，应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，基础必须防渗，应至少有2mm厚的高密度聚乙烯材料，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。②各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物名称、存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。③危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。④危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 危险废物的收集、储存和运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等，危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防护措施和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨等，并采用专用容器进行收集；贮存危险废物时应按照危险废物的种类和性质进行分区贮存，每个贮存区域之间应设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置，并建立危险废物贮存台账制度；危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行：①企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记；②企业、危废运输单位及危废处置单位必须如实填写危废联单，做好危废转移的记录，记录上必须注明危废的名称、来源、数量、特定和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等内容。③运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。危险废物运输时必须配备押运人员，并按照行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通过的区域。 经采取以上措施处理后，工程产生的各类固体废物能够实现综合利用或合理处置，对周围环境影响可接受。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目噪声主要为生产车间内切割机、车床、卷圆机等设备产生的机械性噪声，噪声源强约为75~90dB(A)。工程高噪声设备降噪措施及效果详见表15。 - 预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－施工场界噪声级，dB(A)。 ②声压级(分贝)相加公式： L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) - 预测结果及评价 本项目每天工作8小时，仅对昼间进行预测，噪声预测结果见表30。 表30 工程完成后声环境贡献结果统计及分析 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 东厂界; 昼间; 54.4; ≤65; 达标. 西厂界; 昼间; 56.0; ≤65; 达标. 南厂界; 昼间; 51.9; ≤65; 达标. 北厂界; 昼间; 63.9; ≤65; 达标. 表31 项目敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 代店村; 145m; 26.9; 50.5; 45.7; 50.5; 45.8; 昼间≤60dB(A); 夜间≤50dB(A); 达标. 由以上预测结果可知，项目产生的噪声经采取室内布置、减振基础及距离衰减后，厂界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，敏感点代店村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 综上所述，项目噪声对周围环境影响可接受。 四、厂址可行性 （1）项目位于新乡市新乡县大召营过滤工业园，根据新乡县大召营专业园区总体发展规划—产业布局规划图，本项目位于环保过滤区；根据新乡县大召营专业园区总体发展规划—用地规划图，项目厂址属于工业用地。 （2）项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响可接受。 （3）项目厂址水、电供应充足，厂区平面布置合理。 综上所述，项目选址可行。 五、总量控制分析 本项目废气主要为少量切割、打磨粉尘及焊接烟尘，不涉及SO2、NOx等污染物排放，故无大气总量控制指标；本项目不新增废水排放量，故不新增废水总量控制指标。 新乡县大召营镇污水处理厂建成运行前，全厂废水污染物总量控制指标为零，新乡县大召营镇污水处理厂建成运行后，全厂废水总量控制指标为COD0.0161t/a，氨氮0.0008t/a，总磷0.0002t/a。 六、工程环保投资 本项目各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置。项目总投资1200万元，环保总投资8万元，占总投资比例的0.67%，工程环保投资见表32。 表32 工程环保投资一览表 序号; 项目内容; 环保设施; 环保投资（万元）; 备注. 1; 废气治理; 焊烟净化器9套，烟尘净化装置一套; 5; 新建. 2; 废水治理; 化粪池（6m3）; /; 依托原有工程. 3; 固废治理; 一般固废暂存区（20m2）; /; 依托原有工程. 专用危废暂存间1座（8m2）; 2.0; 新建. 4; 噪声治理; 室内布置、减振基础; 1.0; 新建. 5; 合计; 8; /. 七、工程污染防治措施及环保验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见表33。 表33 工程污染防治措施及环保验收一览表 类别; 产污环节; 污染物名称; 防治措施; 验收指标. 废气; 切割、打磨及焊接工序; 烟（粉）尘; 焊接工序设置9台焊烟净化器处理，切割工序设置一台烟尘净化装置，去除效率不低于80%; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 废水; 职工生活; COD、SS、氨氮、总磷; 经化粪池处理后，暂时定期清运，待新乡县大召营镇污水处理厂建成运行后，进入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理; 新乡县大召营镇污水处理厂收水标准. 试验; COD、SS; 厂区洒水绿化; 不外排. 固 废; 切割下料; 边角料; 设置10m2一般固废暂存处，暂存后外售给废品回收单位。; 固废处置率100%. 焊接; 焊渣. 试验; 干盐; 收集后送入垃圾填埋场卫生填埋. 清理阀体; 废毛刷、废抹布; 收集桶. 机加工; 废润滑油; 8m2危废暂存间. 废切削液. 清洗阀体; 含油废渣. 试验; 含油废水. 噪 声; 切割机、焊接机、钻床等设备; 机械性噪声; 室内布置、减振基础; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、打磨废气和焊接工序 | 烟（粉）尘 | 焊接烟尘经焊烟净化器处理后排放，切割粉尘经烟尘净化装置处理后排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、SS、氨氮、总磷 | 经化粪池处理后，暂时定期清运，待新乡县大召营镇污水处理厂建成运行后，进入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理 | 达到新乡县大召营镇污水处理厂收水标准 |
|  | 试验 | COD、SS | 厂区洒水绿化 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 切割 | 边角料 | 设置一般固废暂存处，暂存后外售给废品回收单位。 | 固废处置率100% |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 试验 | 干盐 | 收集后送入垃圾填埋场卫生填埋 |  |
|  | 清理阀体 | 废毛刷、废抹布 | 收集后交由环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 含油废渣 | 设置危废暂存间，暂存后委托资质单位处理。 |  |
|  | 机加工 | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  | 试验 | 含油废水 |  |  |
| 噪 声 | 工程噪声主要为切割机、车床、卷圆机等产生的机械性噪声，噪声源强为75～90dB(A)，在室内布置同时采取减振、距离衰减等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，对周围声环境影响可接受。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于新乡市新乡县大召营过滤工业园，周围无生态敏感区，评价要求项目在营运期严格执行评价提出的污染防治措施，以减轻对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、项目产业政策相符性 新乡市万和过滤技术股份公司船舶用辅助装备项目总投资1200万元，位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于第一类鼓励类，第十七条 船舶 第8款 油水分离机、海水淡化装置等关键船用配套设备，并经新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-34-03-006469，本项目符合国家产业政策。 项目选址位属于《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）中的工业准入优先区，项目建设符合工业准入优先区环境准入政策。 2、选址可行性分析结论 项目位于新乡市新乡县大召营过滤工业园，根据新乡县大召营专业园区总体发展规划—产业布局规划图，本项目位于环保过滤区，根据新乡县大召营专业园区总体发展规划—用地规划图，项目厂址属于二类工业用地，本项目不属于新乡县大召营专业园区准入条件中的限制和禁止入驻类项目；项目不在饮用水水源地保护区范围内；项目建设符合《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）要求；项目产生的废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，均能实现达标排放或综合利用，对区域环境影响可接受；项目厂址水、电供应充足，能够满足正常生产需要；厂区功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置合理。从环保角度而言，项目选址可行。 3、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响评价结论 本项目切割、打磨及焊接过程中产生的粉尘，焊接烟尘经焊烟净化器处理后排放，切割粉尘经烟尘净化装置处理后排放，无组织排放烟（粉）尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 （2）水环境影响评价结论 本项目无工艺废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后，暂时定期清运，待新乡县大召营镇污水处理厂建成运行后，进入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理，外排废水能够满足新乡县大召营镇污水处理厂收水标准；海水淡化装置样机试验产生的淡水用于厂区洒水绿化。 （3）固体废物影响分析结论 本项目固废主要为一般固废和危险固废。一般固废包括下料工序产生的废边角料、打磨焊缝产生的焊渣、清理阀体产生的废毛刷、废抹布、试验过程产生的干盐，危险固废包括机加工产生的废润滑油、废切削液、清理阀体产生的含油废渣及试验过程产生的含油废水。 废边角料作为有价废物直接出售给废品回收单位；废焊渣定期外售给废品回收单位；清理阀体产生的废毛刷、废抹布和职工办公生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；干盐收集后送入垃圾填埋场卫生填埋；机加工产生废润滑油、废切削液、清洗阀体产生的含油废渣和试验产生的含油废水属于危险固废，收集后于危废暂存间暂存后委托资质单位处理。本项目固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599-2001）》（2013年修订）要求及《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）（2013年修订）要求。 （4）噪声环境影响分析结论 项目噪声主要为切割机、车床、卷圆机等产生的机械性噪声，在室内布置的同时采取减振、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，对敏感点代店村的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、总量控制结论 本项目废气主要为少量切割、打磨粉尘及焊接烟尘，不涉及SO2、NOx等污染物排放，故无大气总量控制指标；本项目不新增废水排放量，故不新增废水总量控制指标。 新乡县大召营镇污水处理厂建成运行前，全厂废水污染物总量控制指标为零，新乡县大召营镇污水处理厂建成运行后，全厂废水总量控制指标为COD0.0161t/a，氨氮0.0008t/a，总磷0.0002t/a。 5、环保投资 工程环保投资8万元，占总投资的0.67%，应在项目建设过程中认真落实。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 三、评价总结论 新乡市万和过滤技术股份公司船舶用辅助装备项目符合国家产业政策，厂址选择合理，各项污染物经治理后将能够实现达标排放。建设单位在认真落实评价提出的各项污染防治措施及评价建议后，从环保角度分析本项目的建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案证明 附件三 租赁合同 附件四 企业名称变更通知书 附件五 年产12000只滤清器项目环评及验收批复 附件六 年产2万只（套）反冲洗滤芯及过滤器项目环评批复 附件七 年产2万只（套）反冲洗滤芯及过滤器项目不再建设的承诺 附件八 室内X射线探伤项目环评及验收批复 附图一 项目地理位置示意图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 现场照片 附图五 新乡县大召营专业园区产业布局规划图 附图六 新乡县大召营专业园区用地规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |