- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市鑫锋机械有限公司年产1000台智能化振动设备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市鑫锋机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郝鹏飞（410721198310282019） |  |  | 联系人 |  |  | 贺永尚 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县青龙路西段北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18530724676 |  | 传真 | - |  |  | 邮政编码 |  | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县青龙路西段北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2018-410721-35-03-011854 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  | C34 通用设备制造业 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2389.2 | 绿化面积（平方米） |  |  |  | - |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 6.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.3% |  |
| 评价经费 | - | 预计投产日期 |  |  |  | - |  |  |  |
| - 项目由来 随着国民经济的快速发展，振动设备作为一种通用设备广泛应用于食品、医药、化工、建筑、修路、制药、面粉加工等诸多行业，为满足市场需求，新乡市鑫锋机械有限公司投资500万元在新乡市新乡县青龙路西段北侧建设年产1000台智能化振动设备项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，且项目已在已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410721-35-03-011854。因此，本项目符合国家有关产业政策。 本项目主要进行振动设备的生产，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），本项目属于“C4通用设备制造业”。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第1号）规定，本项目属于第二十三项通用设备制造业“69通用设备制造及维修”中不包含电镀或喷漆工艺且不属于仅组装的“其他”类项目，应当编制环境影响评价报告表。受新乡市鑫锋机械有限公司委托（委托书见附件一），河南昊威环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，编制了新乡市鑫锋机械有限公司年产1000台智能化振动设备项目环境影响报告表。 二、工程概况 1、地理位置及周边环境特征 项目选址位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，租用新乡中联爱斯福锻压有限公司现有厂房。根据现场勘查，项目东侧为新乡中联爱斯福锻压有限公司锻件车间，南侧为新乡中联爱斯福锻压有限公司锻压车间，西侧为空地，北侧为碳粉加工车间。距离项目较近的环境敏感点为东北侧240m外的郝村和项目南侧460m外的小冀镇居民区，距离项目最近的地表水体为南侧450米外的敦孟排，属于西孟姜女河支流，西孟姜女河向北汇入卫河，规划水体功能为V类。 2、项目基本情况 项目基本情况见表1所示。 - 项目基本情况一览表 序号; 项目情况; 内 容. 1; 项目名称; 新乡市鑫锋机械有限公司年产1000台智能化振动设备项目. 2; 建设地点; 新乡市新乡县青龙路西段北侧. 3; 占地面积; 2389.2m2. 4; 投资总额; 500万元. 5; 产品规模; 年产1000台智能化振动设备. 6; 建设方案; 年产振动筛500台、振动给料机500台. 7; 工作制度; 年工作300天，每天工作8小时. 8; 劳动定员; 共30人. 3、 产品方案及生产规模 本项目生产规模为年产1000台智能化振动设备，具体产品为振动筛和振动给料机，产品方案见表2。 表2 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 产品规模; 备注. 1; 振动筛; 500台/年; 应用于食品、医药、化工等行业. 2; 振动给料机; 500台/年. 4、建设内容及平面布置 项目主要建设内容为一栋东西走向的生产车间，自西向东依次为切割区、焊接区、原料存放区、折弯工作区。项目功能分区明确，人流、物流畅通，平面布置合理。项目建设内容见下表，厂区平面布置详见附图三。 表3 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋，1层，砖混结构，建筑面积为2389.2m2; 租用新乡中联爱斯福锻压有限公司闲置厂房. 公用工程; 供水; 采用厂区水井供水; 依托新乡中联爱斯福锻压有限公司水井. 排水; 无生产废水，生活用水经化粪池处理后定期清运; 依托新乡中联爱斯福锻压有限公司化粪池. 供电; 由电网统一供给; /. 环保工程; 废水处理; 无生产废水，生活用水经化粪池处理后定期清运; 依托新乡中联爱斯福锻压有限公司化粪池. 废气处理; 切割粉尘净化器2套，移动式焊烟净化器7套; 新建. 噪声控制; 选用低噪声设备、并采取减振、隔声等降噪措施; 新建. 固废处置; 一般固废暂存间1座；危废暂存间1座; 新建. 5、主要生产设备 项目主要设备包括数控切割机、液压折弯机、焊机等。具体生产设备情况详见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 液压剪板机; QC12Y-12*2500; 台; 1. 2; 数控切割机; HRO-400; 台; 1. 3; 数控切割机; SK3000*6; 台; 1. 4; 液压折弯机; WC67Y-300/3200; 台; 1. 5; 数控堆焊机; DH1500*3000; 台; 2. 6; 氩弧焊机; NBC-500; 台; 12. 7; 车床; CY6150/1500; 台; 1. 8; 车床; CW6280B; 台; 1. 9; 刨车; B665; 台; 1. 10; 钻床; Z3050*1611; 台; 1. 11; 压力机; 50T; 台; 1. 12; 手持砂轮; /; 台; 6. 6、原辅材料及能源消耗 项目原料主要为钢板、角钢、电机、焊丝等 ，项目能源消耗主要为水、电，项目原辅材料及资源能源消耗情况详见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 7、公用工程 序号; 原材料名称; 规格; 年用量; 备注. 1; 钢板; 2200*9000*8; 130t; 外购. 1500*6000*6; 120t; 外购. 2; 角钢; L75*75*8; 10t; 外购. 3; 方管; 70*50*6-6000; 30t; 外购. 4; 电机; /; 1000个; 外购. 5; 弹簧; /; 4000只; 外购. 6; 焊丝; Φ1.2焊丝; 9t; 外购，用于焊接. 7; 弹簧钢丝; Φ8; 15t; 外购，用于制作筛板. Φ6; 15t. 8; 轴承; /; 2000个; 外购，用于制作激振器. 10; 水; 360t/a; /; 依托新乡中联爱斯福锻压有限公司水井供水. 10; 电; 8.0万kWh/a; /; 市政供给. ①供水：项目用水主要为职工办公生活用水，依托新乡中联爱斯福锻压有限公司水井供给，新乡中联爱斯福锻压有限公司水井供水能力25m3/h，能够满足本项目用水需求。 ②排水：项目无工艺废水产生，废水主要为生活污水。生活污水依托新乡中联爱斯福锻压有限公司化粪池处理后，定期清运。 8、工作制度与劳动定员 项目劳动定员30人，每天工作8小时，年工作时间300天。 9、产业政策相符性分析 （1）项目与备案的相符性分析 本项目已由新乡县发展和改革委员会备案，项目代码2018-410721-35-03-011854，经与企业核实，本项目建设地点、建设规模及生产工艺均与发改委备案一致，详细对比如下： 表6 项目备案相符性分析一览表 名称; 项目基本情况; 项目备案; 项目备案相符性. 建设单位; 新乡市鑫锋机械有限公司; 新乡市鑫锋机械有限公司; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县青龙路西段北侧; 新乡市新乡县青龙路; 相符. 产品; 振动设备（包括振动筛和振动给料机）; 振动设备; 相符. 生产规模; 年产1000台振动设备（其中年产500台振动筛，500台振动给料机）; 年产1000台振动设备; 相符. 工艺; 剪板下料、切割下料、折弯、打磨、组装、试验; 剪板下料、切割下料、折弯、打磨、组装、试验; 相符. 设备; 数控切割机、液压剪板机、液压折弯机、数控堆焊机、氩弧焊机、车床、钻床、压力机等; 数控切割机、剪板机、折弯机等; 相符. 投资; 500万; 500万; 相符. （2）项目与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，项目建设符合国家相关产业政策。 （3）项目与新环（2015）342号文的对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下： 表7 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 类别; 实施细则中相关规定; 对照情况; 结论/备注. 主体功能区分区; 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，不属于工业准入优先区。; 项目不在工业准入优先区范围内; 项目选址不属于所列四种类型分区，根据细则的相关说明，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。. 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 项目位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，不在市区范围内，且不在县建成区及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域; 项目不在城市人居功能区范围内. 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡县小冀镇，不属于农产品主产区范围; 项目不属于农产品主产区范围内. 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 项目四周1km范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。; 项目不在特殊环境敏感区范围. 工业项目分类; 机械电子：一类工业项目：（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）；二类工业项目：（有电镀、喷涂工艺的机械制造；有分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）；; 根据《分类管理名录》本项目属于69通用设备制造及维修项目，属于不含电镀、喷涂工艺的机械制造。; 本项目属于一类工业项目. 所属污染防控单元; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）。; 本项目选址位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，属于水污染防治重点单元（卫河）和大气污染防治重点单元（全新乡市）; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）. 由上表可知，本项目厂址不属于新乡市主体功能分区范围内。根据《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）要求，本实施细则所列工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表8 与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件。. 2.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为机械加工项目，为一类工业项目。. 3.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 项目属于机械加工项目，无生产废水产生，不属于不予审批的项目。. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合环境准入条件。 （4）与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）对照分析见下表。 表9 项目与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》相符性分析 类别; 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （二）产业结构优化工程; 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，建设年产1000台智能化振动设备项目，属于通用设备制造业，不属于禁止建设行业。 生产过程中不产生VOCs 废气，不属于禁止建设项目。; 符合. 经过对照分析，本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）中的相关要求。 （5）与生态环境部发布的《关于印发<京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（环大气[2018]100号）（以下简称《通知》）进行对照分析。 表10 项目与《通知》相符性分析 类别; 《京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求; 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，属于“2+26”城市中的新乡; 本项目位于实施范围内. （一）调整优化产业结构; - 严控 “ 两高 ” 行业产能。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。城市建成区钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式实施分类处置。钢铁等重污染企业搬迁应重点向区外转移。唐山、邯郸、安阳市不允许新建、扩建单纯新增产能的钢铁项目，禁止省外钢铁企业搬迁转移至该地。; 本项目位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，属于通用设备制造业; 本项目不属于“两高”行业，不属于禁止建设项目. - （四）优化调整用地结构。; - 9. 加强扬尘综合治理。严格施工和道路扬尘监管。建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。各地 5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门联网。; 本项目租赁现有厂房，不涉及施工期; 符合. 经对照分析，本项目建设符合《京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2018]100号）相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 新乡县位于河南省北中部、太行山南麓、卫河上游，东与东北邻延津，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区接壤。地理坐标为北纬35。05’～35。24’，东经113。42’～114。04’，东西宽32.7km，南北长34.5km，总面积523.6km2。 2、地质、地形地貌 新乡县境内地层绝大部分为第四纪地层所覆盖。仅西北部大块乡一带的近山区有基岩裸露，属奥陶系和第三系的残积和坡积混合型岩灰。岩性为棕黄色粘土、亚粘土夹灰岩、泥灰岩岩块，厚度10m～30m，并含有大量钙质结核。其他广大地区，均属第四系地层。第四系地层，覆盖于第三系之上，其厚度不同，多为湖积与冲积层，由北向南逐渐加厚。 构造：新乡地处于东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分。县境西北部属太行山大背斜东翼，南部和东部属华北凹陷，地址构造受大断裂控制。西部为青羊口断裂；东部为太行山东麓断裂、西断裂之间的汤阴地堑；南部为新乡至商丘大断裂。其构造体系在新乡的展布方向及其相应的构造形迹为： 东西向构造：其构造体系形成较早，局部活动性较大，总体走向呈东西向，为压性、压扭性高角度的断裂构造。县境中部、南部有两条主要断裂带，分布在新乡、修武、获嘉一带，主要有凤凰岭至获嘉断层和与之大致平行的次级断层、褶皱组成。 凤凰岭至获嘉断层的西段出露在新乡以西的基岩区，向东没入第四系。沿新乡北部山前向东延伸经获嘉至丁村北，全长约68.6km。走向东西，倾向南，倾角多在80度左右。其力学性质为压性和压扭性。此断层虽不在县境，但距县较近，影响较大。 北东向构造：此系在县境内分布较广，对地质地貌及地下水的富集起着控制作用。其构造形迹展布方向总体为NNE向。主要有新乡断裂、洪门至广武断层及其伴生的次级小型背斜构造。此断层至今还有活动。 北西向构造：此构造由合河村经新乡市区至古固寨向东南方向延伸。走向295度，活动性较强。由于新乡县地处北北东向、东西向、北西向构造的复合位，县境内又有几条断层存在，北北东向与北西向构造促使东西向构造的活动性加强，导致太行山逐步隆起，山前平原下降，是引起新乡历史上多发地震的原因。1981年，中国建筑研究院工程抗震研究所将新乡地震烈度定位8度区，并预测豫北有5级以上地震的可能。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼河太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拔70至82m，地势西高东低，一般坡降位1/4000。从西北到东南，可分为三个地貌单元，西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平地，北高南洼，约占全县总面积的12％；中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河洼地，由黄河、沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状洼地和龙岗坡地，约占全县面积的39％；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大，一般高出背河洼地3m~5m，约占全县面积的49％。 3、气候、气象 新乡县所在区域属于温带大陆性季风气候，盛行东北风和西南风向。四季分明、雨热同季，冬季干冷雨雪少，春季干旱风沙多，夏季炎热雨充沛，秋季气爽季节短，全年内春季降水量偏少,常有春旱发生。主要气候特征见表11： 表11 新乡县主要气候特征 项 目; 参数名称; 统计数字. 气 温; 历年平均气温; 14℃. 历年最高气温; 42.7℃（1951年6月20日）. 历年最低气温; -21.3℃（1951年1月13日）. 降 水; 历年平均降雨; 617.8mm. 历年最大降雨; 1168.4mm（1963年）. 历年最小降雨; 337.2mm（1978年）. 最大年积雪厚度; 1990mm. 风; 历年主要风向; 东北风频率15%. 西南风频率7%. 南风频率6%. 年平均风速; 2.08m/s. 最大年风速; 32m/s. 最大年风力; 8级. 其 它; 历年均日照; 2382h. 历年均无霜期; 221d. 最大年冻土深度; 280mm. 历年平均湿度; 68%. 4、河流水系 新乡市及新乡县所用地表水主要取自人民胜利渠，其设计最大流量为100m3/s，即864万m3/d，目前新乡市现状水厂中取黄河水约33万m3/d，南水北调中线新乡段一期工程和受水区供水工程建成后，新乡市将新增供水能力4.016亿m3/a，新乡县将新增供水能力5300万m3/a。 （1）地下水 新乡县属黄河古道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L，是理想的生产、生活水源。地下水流向从西南至东北。 地下水的补给主要由天然降水入渗、引黄灌溉渗入和过境河水浸渗3种，总入渗补给1.63亿m3。其中降水入渗5930万m3，引黄灌溉入渗9561万m3，过境河水浸渗829万m3。 （2）地表水体 新乡县境内有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、百泉河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等7条河流。 ①卫河：发源于焦作市博爱县，经新乡、鹤璧、安阳、濮阳出河南境。卫河全长399.35km，经新乡县境内段长6km，东孟姜女河、西孟姜女河等河流汇入此河。 ②东孟姜女河：卫河的支流，属海河流域，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，是主要的纳污主河流，其支流有一支排、二支排、大泉排和南支排。东孟一支排全长19.7km，二支排全长12.6km，大泉排13km，南支排7.5km，各支流接纳了大量生产、生活废水。 ③西孟姜女河：卫河支流，属排涝河道，境内长12km。流域面积134.18km2，该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，规划为自然水域及输水沟渠。 ④人民胜利渠：人工开挖的引黄灌溉兼济卫河的大型水力工程，属海河水系，总干渠从黄河到新乡市饮马口入卫河，全长52.7km。新乡县境内长16.75km，最大流量为10.15m3/s，并有两条干渠，长13.25km，有十几条支渠，灌溉面积35万亩，该区种植水稻、小麦等杂粮及经济作物。 ⑤共产主义渠地处河南省北部，原为大型引黄灌溉工程。自武陟县秦厂起经获嘉县、新乡县、郊区、北站区、汲县、淇县、浚县至汤阴瓦碴村南老观嘴入卫河，全长192km，其中市境段长93km，渠底宽60～80m，渠口宽80～100m。 距离项目所在区域最近的地表水体为项目厂区南侧450m处的敦孟排，该河属于西孟姜女河支流，西孟姜女河向北汇入卫河 5、土壤、植被、动植物 新乡县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。根据全国土壤分类暂行规定，新乡县523.6km2土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。其中4个土系主要为潮土、褐土、水稻土和风沙土。 潮土分布最广 ，除合河乡外，其他乡镇均有，面积达74.3万余亩，占总面积的94.5％。此土PH值在7.5以上，有机质、氮和速效磷含量较低，速效钾丰富，通透性与耕性良好，养分转化快，宜种期长，产量高，为新乡县农作物生长的理想土壤； 褐土主要分布在县境西北部，面积0.47万余亩，占总面积的0.6％；水稻土主要分布在西部和北部，面积9575亩，占总面积的1.2％；风沙土主要分布在县境东南古黄河古道沿线，面积2.8万余亩，占总面积的3.6％。 新乡县属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，所在区域属于农业开发历史悠久地区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。 新乡县谷类有小麦、玉米、水稻、大麦、谷子、高梁等；豆类有黄豆、黑豆、绿豆、青豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆等；经济作物类有棉花、花生、芝麻、花椒、蓖麻、向日葵、油菜、青菜、甘蔗、红花等。 据现场调查，工程厂址周边未发现受国家保护的野生动植物。 6、河南省新乡县城乡总体规划（2012－2030） 新乡市区与新乡县城区、开发区与新乡县城区统筹布局与一体发展，构建“一轴一带、一核五星”的县域空间结构。 一轴：县域南北综合发展轴。依托新郑公路、107国道形成的综合发展轴线，南至郑州，北接新乡市区。 一带：县域环状城镇发展带。依托胡韦线，金融大道（向东延伸连接新乡市区），围绕新乡市区的以古固寨、朗公庙、翟坡、大召营、合河为节点的县域小城镇环状发展带， 一核：中心城区。作为全县村镇体系发展的核心，县域的政治、经济、文化中心，新乡市“一城三区”结构的重要城市组团，通过要素集聚、功能完善引领全县共荣发展。 五星：合河、大召营、翟坡、朗公庙、古固寨五个镇区，全县村镇体系的二级节点，位于新乡市区城镇密集区的第一圈层，通过聚集产业、人口，发挥辐射带动作用，吸纳农村富余劳动力，带动区域经济社会快速发展。 项目选址位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，根据《河南省新乡县城乡总体规划》（2012—2030），项目用地属于二类工业用地，符合新乡县中心城区土地利用规划。 7、饮用水源地 7.1新乡市城市饮用水水源地 本项目位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，根据《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告（2007.5）》（豫政办[2007]125），新乡县饮用水源地为四水厂地下饮用水源保护区，其保护区划分范围如下： 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石牌和东石牌村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 7.2新乡县乡镇饮用水水源地 新乡县共有4个乡镇级饮用水水源地，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），新乡县饮用水水源地如下： （1）新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 （2）新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 （3）新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 （4）新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 项目位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，距离四水厂地下饮用水源保护区约2100km，距离新乡县郎公庙镇水厂地下水井群约13.5km、距离古固寨镇水厂地下水井群约21.2km、距离大召营镇水厂地下水井群约8.1km、距离翟坡镇水厂地下水井群约4.9km，均不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表12 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 116; 70; 165.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40; 125; 超标. CO; 第95百分位浓度; 3mg/m3; 4mg/m3; 75; 达标. O3; 第90百分位浓度; 209; 160; 130.6; 超标. 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。另根据《2017年河南省环境状况公报》，新乡市2017年PM10、PM2.5、NO2和O3均超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，SO2超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，因此新乡市属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28微克/立方米，降幅19.4%；PM2.5同比下降18微克/立方米，降幅21.4%；SO2同比下降12微克/立方米，降幅30%；NO2同比升高1微克/立方米，升幅2%；O3第90百分位同比上升37微克/立方米，升幅21.5%。优、良天数189天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目废气主要为颗粒物粉尘，切割粉尘经切割粉尘净化器处理后排放，焊接烟尘和打磨粉尘经移动式焊烟净化器处理后排放，可以满足该区域环境空气质量要求，不会对大气环境造成影响。 - 水环境质量现状 距离项目所在区域最近的地表水体为项目厂区南侧450m处的敦孟排，该河属于西孟姜女河支流，西孟姜女河向北汇入卫河，其规划水体功能为V类，评价引用新乡市环境监测站对西孟姜女河唐庄闸断面的监测数据，见下表。 表13 西孟姜女河唐庄闸断面水质监测数据一览表（2018年7月） 时间; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 2018年7月份; 33.32; 1.62; 0.354. 根据表13，西孟姜女河唐庄闸断面各污染物浓度值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。 本项目生产过程无废水产生，少量的生活废水经化粪池处理后定期清运，因此，本项目不会对地表水造成影响。 - 声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，根据2019年1月26日噪声实测结果见表14。 表14 噪声实测结果 [dB(A)] 序号; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间/夜间. 1; 东边界; 51.3; 42.5; 60/50; 达标. 2; 西边界; 49.9; 40.2; 达标. 3; 南边界; 51.9; 40.9; 达标. 4; 北边界; 52.5; 44.5; 达标. 由表14可知，项目厂界四周及昼间、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量现状符合标准要求。 - 生态环境质量现状 根据现场勘察，评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物，区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见表15。 表15 项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 坐标; 方位; 距离; 保护级别. X; Y. 环境空气; 郝村; 113.7709; 35.1978; NE; 240m; GB3095-2012 二级. 小冀镇; 113.7691; 35.1920; S; 460m. 地表水; 敦孟排; /; /; S; 450m; GB3838-2002 V类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别; 项目; 标准值. 单位; 数值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SO2; 24小时平均; μg/m3; 150. 年平均值; μg/m3; 60. NO2; 24小时平均; μg/m3; 80. 年平均值; μg/m3; 40. PM10; 24小时平均; μg/m3; 150. 年平均值; μg/m3; 70. PM2.5; 24小时平均; μg/m3; 75. 年平均值; μg/m3; 35. CO; 24小时均值; mg/m3; 4. O3; 日最大8小时平均; μg/m3; 160. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类; COD; ≤; mg/L; 40. 氨氮; ≤; mg/L; 2. 总磷; ≤; mg/L; 0.4. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 等效 声级; 昼间; dB(A); 60. 夜间; dB(A); 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值; 无组织; 颗粒物; 周界外浓度最高点：1.0mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 厂界噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其2013年修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标： 本项目无废气污染物产生，无工艺废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清运。综上所述，本项目总量控制指标为零。 |

建设项目工程分析

- 工程工艺流程简述（图示）： 振动筛、振动给料机主要生产工艺一致，由钢板、角钢等为原料，经下料、折弯、焊接、打磨成为机架，然后与配件组装后即为成品，二者的区别在于振动筛需要筛板，而振动给料机不需要筛板。本项目机架完成后委托外协单位进行喷漆，然后运回本厂进行组装，不在厂区内进行喷漆。具体生产工艺流程及产污环节示意图见下图。 图1 振动筛生产工艺及产污环节示意图 图2 振动给料机生产工艺及产污环节示意图 - 机架的制作：机架的制作包括下料、折弯、焊接、打磨工序。 下料：将外购的钢板、方管按照设计要求分别采用切割机、剪板机裁成所需的规格，下料工序产生切割粉尘、设备噪声及废边角料。 折弯：采用折弯机将工件折成所需弯度，以便后续加工，该过程产生机械噪声。 焊接：将加工过的工件按照所需要求进行焊接。焊接过程产生焊接烟尘、噪声及废焊渣。 打磨：焊件由于受热不均匀或焊缝金属的收缩导致变形，需使用手持砂轮进行 打磨，去除焊件表面铁锈及氧化层，打磨过程产生粉尘和噪声。 （2）激振器的制作：激振器主要以外购的钢材为原料，经机加工（车、刨、钻）成为半成品和轴，再与外购的轴承组装后即为激振器，机加工过程产生切割粉尘、设备噪声及废边角料。 （3）筛板的制作：以钢板为原料经切割成型后与筛网组装，即为筛板，切割过程产生切割粉尘、设备噪声及废边角料。 （4）外协喷漆：本项目生产的机架委托新乡市豫峰厢式挂车车辆有限公司喷漆，然后运回本厂进行组装，喷漆协议见附件四。新乡市豫峰厢式挂车车辆有限公司已办理环评手续，并取得新乡市凤泉区环境保护局出具的环保备案公告，见附件五。 （5）组装：项目生产的机架外协喷漆后运回本厂进行组装，将振动筛机架与外购的振动电机、弹簧、自产的筛板、激振器等进行组装后即为振动筛；振动给料机机架则与外购的振动电机、弹簧、自产的激振器等进行组装后即为振动给料机。 二、产污环节分析 根据生产工艺分析，项目主要产污环节详见表16。 表16 项目主要产污环节一览表 三、工程污染源强及治理措施 类别; 产污环节; 主要污染因子; 污染防治措施. 废气; 切割; 粉尘; 设置切割粉尘净化器. 焊接; 焊接烟尘; 设置移动式焊烟净化器收集处理. 打磨; 粉尘. 废水; 职工办公生活; 生活污水（COD、SS、氨氮、总磷）; 化粪池. 固废; 下料工序; 废边角料（一般固废）; 一般固废暂存处. 焊接工序; 废焊渣（一般固废）; 一般固废暂存处. 机加工; 废切削液（危险固废）; 危废暂存间. 废液压油（危险固废）. 职工办公生活; 生活垃圾; 垃圾桶. 噪声; 切割机、焊接机、压力机等设备; 机械噪声; 室内布置、减振、隔声. 1、大气污染源强及治理措施 本项目废气主要为切割、打磨工序产生的粉尘及焊接工序产生的焊接烟尘。 ①切割工序粉尘 本项目采用数控切割机对钢板进行切割，参考《切割技术手册》，切割10mm厚以下的钢材时，烟尘产生量为30-60mg/min，本项目需要切割的钢材厚度均低于10mm，评价考虑最不利的情况，切割烟尘产尘量取60mg/min，切割有效时间按4h/d，项目切割粉尘产生量约为0.0043t/a，产生速率为0.0036kg/h。本项目切割工序在车间内的固定工位进行，禁止露天作业。本项目共2台切割机，建议在切割工位配备2台切割粉尘净化器对粉尘进行处理后排放。切割粉尘净化器工作原理为：在切割平台的一侧放置一根滑动吸风道，上面有一个可随切割机一起移动的吸风口，在切割平台的另一侧有一个带小轴流风机的吹风口，吸风口和吹风口均固定在切割机上，切割平台下部是带有立板的抽风道，保持在产生粉尘的部位抽风。工作时，密封皮带在管道负压的作用下，紧紧地贴附在方形吸风道上方，起到密封的作用，滑动吸风小车内有两个滚轴，烟尘通过滑动吸风小车吸风口进入方形吸风道，然后吸入净化系统，进入净化系统后的粉尘，先通过净化系统内置的阻火网装置，分离大颗粒粉尘到粉尘收集筒，小颗粒粉尘随气流进入过滤筒区域进行再次分离净化。本项目切割过程中产生的粉尘，采用切割粉尘净化器处理后排放，切割粉尘净化器对粉尘收集处理效率不低于80%。则经处理后车间切割粉尘排放量为0.0009t/a，排放速率为0.0007kg/h。 ②焊接烟尘 本项目焊丝年用量为9t，生产时间为2400h/a，焊接废气主要产生污染物为焊接烟尘，烟尘中主要污染物为Fe2O3、MnO、SiO2，根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接烟尘产污系数及产生量见表17。烟尘产生量与焊接设备和操作人员技术能力有关，烟尘产污系数本项目取6g/kg焊丝。 表17 气体保护焊烟尘废气产污系数及产生量 污染物; 烟尘. 产污系数（g/kg焊丝）; 5.0~8.0（取8.0）. 焊丝用量（t/a）; 9. 产生量（kg/a）; 72. 产生速率（kg/h）; 0.03. 根据计算， 烟尘产生量为0.072t/a，产生速率为0.03kg/h。评价建议本项目在车间内设置专门的焊接区域，共14台焊机，采用7台双臂移动式焊烟净化器进行收集处理。焊烟净化器工作原理为：废气通过风机引力作用，经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，进一步净化后经出风口排出。此类设备广泛用于焊接、抛光、打磨等工序中产生烟尘和细小金属颗粒的净化以及回收等，具有净化效率高、噪声低、移动灵活、占地面积小等特点。移动式焊烟净化器的处理效率约80%，则焊接烟尘的排放量为0.0144t/a（0.006kg/h）。 ③打磨工序粉尘 # 本项目采用手持砂轮机对加工后的工件进行打磨，工件表面打磨过程中会产生少量的颗粒物。根据建设单位提供的资料及类比同类企业，打磨粉尘的产生量按原料的0.02%计，打磨时间按2h/d，项目打磨粉尘产生量约0.05t/a，产生速率为0.083kg/h。建议打磨工序粉尘采用3台双臂移动式焊烟净化器进行处理，移动式焊烟净化器广泛用于焊接、抛光、打磨等工序中产生烟尘和细小金属颗粒的净化以及回收等，具有净化效率高、噪声低、移动灵活、占地面积小等特点。移动式焊烟净化器不仅针对焊接作业时产生的烟尘、粉尘，同时也可用于处理机械加工抛光打磨过程中产生的粉尘。焊烟净化器对粉尘收集处理效率不低于80%，则打磨工序粉尘排放量为0.01t/a，排放速率为0.017kg/h。 2、水污染源强及治理措施 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水。 项目劳动定员30人，均不在厂内食宿，员工生活用水量按40L/人·d计，生活污水产污系数为0.8，则生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a；主要污染物为COD、氨氮、SS、总磷，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.0864t/a，氨氮25mg/L、0.0072t/a，SS 200mg/L、0.0576t/a，总磷3mg/L、0.0009t/a。生活污水依托中联爱斯福锻压有限公司化粪池处理后，定期清运。 3、固废污染源强及治理措施 项目固废主要包括一般固废和危险固废，其中一般固废主要为下料工段产生的废边角料、焊接工序产生的焊渣和职工办公生活垃圾；危险固废主要为机加工设备产生的废切削液、废液压油等。 （1）一般固废 废边角料：项目下料工段会产生废边角料，根据企业提供生产数据，废边角料产生量为5.6t/a，废边角料作为有价废物直接出售给废品回收单位。 焊渣：根据类比同类生产企业，焊接过程中焊渣产生量约为8g/kg焊丝，本项目焊丝用量9t/a，则本项目焊接过程中焊接废渣产生量约为0.072t/a，废焊渣定期外售给废品回收单位。 职工办公生活垃圾：本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则职工办公生活垃圾产生量为4.5t/a。职工办公生活垃圾交由环卫部门统一清运。 - 危险固废 废切削液：项目钻床、车床的机加工设备运行过程中需使用切削液对刀具进行冷却和润滑，切削液长时间使用后杂质含量增加，会影响设备运行及加工精度，需进行定期更换。更换产生的废切削液约为0.075t/a。属于危险固废，收集后委托资质单位处理。 废液压油：项目机械设备中液压油长时间使用后杂质含量增加，液压油变粘稠，会影响设备运行及加工精度，液压油需进行定期更换。每年更换产生废液压油0.18t/a，属于危险固废，收集后委托资质单位处理。 各固体废物污染源及治理措施见表18，危险废物汇总一览表详见表19，项目危险废物暂存间基本情况详见表20。 表18 项目固废产生情况及治理措施一览表 序号; 名称; 属性; 废物类别; 产生量; 处置措施. 1; 废边角料; 一般固废; -; 5.6t/a; 一般固废暂存区暂存后，定期外售给废品收购站. 2; 焊渣; 一般固废; -; 0.072t/a. 3; 生活垃圾; 一般固废; -; 4.5t/a; 收集后交由环卫部门统一清运. 4; 废切削液; 危险固废; HW09; 0.075t/a; 密闭容器收集后，于危险固废暂存间暂存，定期委托有资质的危废处置单位进行处理. 5; 废液压油; 危险固废; HW08; 0.18t/a. 表19 工程危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.075; 机加工工序; 液体; 切削液; 切削液; 3个月; T; 危废暂存间. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.18; 液体; 液压油; 液压油; 3个月; T，I. 表20 项目危险废物贮存场所（设施）情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物 暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 生产车间东部; 密闭容器收集存放; 10m3; 3个月. 废液压油; HW08; 900-218-08. 综上可知，本项目固体废物能够有效利用，工程固废治理措施可行。 4、噪声污染源强及治理措施 噪声污染源及治理措施见表21。 表21 工程主要噪声设备及防治措施一览表 单位：dB(A) 噪声类型; 主要设备; 数量; 源强; 防治措施; 降噪效果. 机械设备噪声; 数控切割机; 2台; 80; 减振、室内布置; -25. 液压剪板机; 1台; 80; 减振、室内布置; -25. 液压折弯机; 1台; 75; 减振、室内布置; -25. 氩弧焊机; 12台; 65; 减振、室内布置; -25. 数控堆焊机; 2台; 70; 减振、室内布置; -25. 车床; 2台; 80; 减振、室内布置; -25. 钻床; 1台; 80; 减振、室内布置; -25. 四、工程完成后全厂污染物排放情况 表22 本项目完成后全厂污染物排放情况 项目; 污染物; 产生量; 消减量; 排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 288; 288; 0. COD（t/a）; 0.0864; 0.0864; 0. SS（t/a）; 0.0576; 0.0576; 0. 氨氮（t/a）; 0.0072; 0.0072; 0. TP（t/a）; 0.0009; 0.0009; 0. 废气; 粉尘（t/a）; 0.1263; 0.1010; 0.0253. 固废; 废边角料（t/a）; 5.6; 5.6; 0. 焊渣（t/a）; 0.072; 0.072; 0. 生活垃圾（t/a）; 4.5; 4.5; 0. 废切削液（t/a）; 0.075; 0.075; 0. 废液压油（t/a）; 0.18; 0.18; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序 |  | 粉尘 | 0.0036kg/h，0.0043t/a | 0.0007kg/h，0.0009t/a |
|  | 焊接工序 |  | 焊接烟尘 | 0.03kg/h，0.072t/a | 0.006kg/h、0.0144t/a |
|  | 打磨工序 |  | 粉尘 | 0.083kg/h，0.05t/a | 0.017kg/h，0.01/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD | 300mg/L、0.0864t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.0576t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.0072t/a |  |
|  |  |  | 总磷 | 3mg/L、0.0009t/a |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 下料工序 | 切割边角料 | 5.6 t/a | 0 |
|  |  | 焊接工序 | 焊渣 | 0.072t/a |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5 t/a |  |
|  | 危险固废 | 机加工 | 废切削液 | 0.075 t/a | 0 |
|  |  |  | 废液压油 | 0.18 t/a |  |
| 噪 声 | 工程主要高噪声源为切割机、焊接机和钻床等机械设备运转过程产生的机械性噪声，噪声源65~80dB(A)，在采取评价要求的室内布置减振基础等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目施工期主要为设备安装过程，不需进行土建施工，不会对周边生态环境产生较大影响。 项目建成运行后产生的废气、废水、固废及噪声在采取评价要求的治理措施能够得到有效的治理和控制，不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目租用现有厂房进行生产，施工期仅为设备安装过程，无土建工程，设备安装阶段主要噪声源有：运输车辆噪声和设备安装噪声，声级在75-85dB(A)之间。其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止，且设备安装均在车间内进行，因此对周边环境影响不大。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为切割工序和打磨工序产生的粉尘及焊机工序产生的焊接烟尘，均采用烟尘净化器处理后无组织排放，以生产车间为无组织排放单元，烟（粉）尘排放量为0.0237kg/h，0.0253t/a。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的大气估算模式对无组织排放烟（粉）尘进行预测。项目烟（粉）尘排放无组织面源排放参数见表23。 表23 工程无组织面源排放参数表 编号; 名称; 面源起始点坐标; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率源强kg/h（颗粒物）. X; Y. 1; 生产车间; 113.7678; 35.1960; 79; 8; 2400; 间歇; 0.0237. 本项目无组织排放废气对厂界影响预测结果见表24。 表24 项目无组织废气对各厂界贡献值预测 预测点; 颗粒物. 贡献值（mg/m3）; 占标率（%）. 东厂界; 0.00725; 0.81. 西厂界; 0.003082; 0.34. 南厂界; 0.003275; 0.36. 北厂界; 0.003082; 0.34. 最大落地浓度点（219m处）; 0.01306; 1.45. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值; 1.0mg/m3. 由上表可知，本项目面源无组织排放的颗粒物在厂界处均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。 综上所述，在采取评价要求的措施后，工程废气对周围大气环境影响可接受。 2、水环境影响分析 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水，依托新乡中联爱斯福锻压有限公司化粪池处理后，定期清运。 新乡中联爱斯福锻压有限公司已办理环评手续，现有化粪池总容积为38.7m3，现有员工60人，生活污水产生量为1.92m3/d，本项目生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a， 新乡中联爱斯福锻压有限公司化粪池余量大于本项目生活污水产生量，故本项目生活污水依托新乡中联爱斯福锻压有限公司化粪池处理是可行的。 3、固废环境影响分析 项目生产过程产生的固废主要包括一般固废和危险固废。一般固废主要为下料工段产生的废边角料、焊接工序产生的焊渣，废边角料和焊渣均经一般固废暂存区储存后，定期外售于废品回收单位处理，职工生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；危险固废主要为机加工设备产生的废切削液、废液压油，于危险固废暂存间暂存，定期交由有资质的危险废物处置单位处置。 项目于车间设置有1处10m2一般固废暂存区，一般固废暂存区应按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）进行设置，能够满足“防风、防雨、防渗”要求。经采取评价要求的防治措施后，工程一般固废可做到综合利用或合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 建设单位需在厂区内严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单有关规定设置临时危险废物储存场所，项目拟在生产车间东北角设置一座5m2危废暂存间。危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）及2013年修改清单中相关要求进行设置：①危险废物暂存间应采用密闭仓库形式建设，应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，基础必须防渗，应至少有2mm厚的高密度聚乙烯材料，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。②各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物名称、存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。③危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。④危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 危险废物的收集、储存和运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等，危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防护措施和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨等，并采用专用容器进行收集；贮存危险废物时应按照危险废物的种类和性质进行分区贮存，每个贮存区域之间应设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置，并建立危险废物贮存台账制度；危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行：①企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记；②企业、危废运输单位及危废处置单位必须如实填写危废联单，做好危废转移的记录，记录上必须注明危废的名称、来源、数量、特定和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等内容。③运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。危险废物运输时必须配备押运人员，并按照行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通过的区域。 经采取以上措施处理后，工程产生的各类固体废物能够实现综合利用或合理处置，对周围环境影响可接受。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目噪声主要为生产车间内切割机、钻床、焊机等设备产生的机械性噪声，噪声源强约为65~80dB(A)。工程高噪声设备降噪措施及效果详见表15。 - 预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－施工场界噪声级，dB(A)。 ②声压级(分贝)相加公式： L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) - 预测结果及评价 本项目每天工作8小时，仅对昼间进行预测，噪声预测结果见表24。 - 表24 工程完成后声环境贡献结果统计及分析 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 东厂界; 昼间; 37.24; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 57.27; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 57.24; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 57.24; 60; 达标. 由上表可知，项目噪声通过采取室内布置、减振基础、墙体隔声处理及距离衰减后，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求（昼间≤60dB(A)）。 综上所述，项目噪声对周围环境影响可接受。 四、厂址可行性 （1）项目位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，根据本项目在新乡县中心城区的地理位置图，本项目占地属于工业用地，符合新乡县中心城区土地利用规划。 （2）项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响可接受。 （3）项目厂址水、电供应充足，厂区平面布置合理。 综上所述，项目选址可行。 五、总量控制分析 本项目废气主要为少量切割、打磨废气及焊接烟尘，不涉及SO2、NOx等污染物排放；无生产废水产生，生活废水经厂内化粪池处理后，定期清运。因此，本项目总量控制指标为零。 六、工程环保投资 本项目各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置。项目总投资500万元，环保总投资6.5万元，占总投资比例的1.3%，工程环保投资见表25。 表25 工程环保投资一览表 序号; 项目内容; 环保设施; 环保投资（万元）; 备注. 1; 废气治理; 切割粉尘净化器2台、移动式焊烟净化器10台; 4.5; 新建. 2; 废水治理; 化粪池; /; 依托新乡中联爱斯福锻压有限公司. 3; 固废治理; 一般固废暂存处1座；危废暂存间1座；垃圾箱桶; 1.0; 新建. 4; 噪声治理; 室内布置、减振基础; 1.0; 新建. 5; 合计; 6.5; /. 七、工程污染防治措施及环保验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见表26。 表26 工程污染防治措施及环保验收一览表 类别; 产污环节; 污染物名称; 防治措施; 验收指标. 废气; 切割、打磨及焊接工序; 烟（粉）尘; 切割工序设置2台粉尘净化器，焊接工序设置7台移动式焊烟净化器处理，打磨工序设置3台移动式焊烟净化器处理，去除效率不低于80%; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 废水; 职工生活; 生活污水; 化粪池处理后定期清运; 综合利用. 固 废; 切割; 边角料; 设置10m2一般固废暂存处，暂存后外售给废品回收单位。; 固废处置率100%. 焊接; 焊渣. 机加工; 废切削液、废液压油; 5m2危废暂存间. 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶. 噪 声; 切割机、焊接机、钻床等设备; 机械性噪声; 室内布置、减振基础; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割废气、打磨废气和焊接烟尘 | 烟（粉）尘 | 经切割工序设置2台粉尘净化器，焊接工序设置7台移动式焊烟净化器处理，打磨工序设置3台移动式焊烟净化器处理，去除效率不低于80% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 经厂内化粪池处理后，定期清运 | 定期清运，综合利用 |
| 固 体 废 物 | 切割 | 边角料 | 设置一般固废暂存处，暂存后外售给废品回收单位。 | 固废处置率100% |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 机加工 | 废切削液、废液压油 | 设置危废暂存间，暂存后委托资质单位处理。 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后，交由环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 工程噪声主要为切割机、焊接机、钻床等产生的机械性噪声，噪声源强为65～80dB(A)，在室内布置同时采取减振、距离衰减等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，对周围声环境影响可接受。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，周围无生态敏感区，评价要求项目在营运期严格执行评价提出的污染防治措施，以减轻对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，并且已由新乡县发展和改革委员会备案，项目建设符合国家相关产业政策。 2、选址可行性分析结论 项目位于新乡市新乡县青龙路西段北侧，根据本项目在新乡县中心城区的地理位置图，本项目占地属于工业用地，符合新乡县中心城区土地利用规划；项目产生的废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，均能实现达标排放或综合利用，对区域环境影响可接受；项目厂址水、电供应充足，能够满足正常生产需要；厂区功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置合理；项目符合《实施细则》相关要求。从环保角度而言，项目选址可行。 3、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响评价结论 本项目切割、打磨及焊接过程中产生的粉尘，切割工序采用切割粉尘净化器处理后排放，焊接、打磨工序设置移动式焊烟净化器处理后排放，无组织排放烟（粉）尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 （2）水环境影响评价结论 本项目无工艺废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运。 （3）固体废物影响分析结论 项目固废主要为切割工序产生的废边角料、焊接工序产生的焊渣、职工办公生活垃圾及机加工产生废切削液、废液压油。切割工序废边角料作为有价废物直接出售给废品回收单位；废焊渣定期外售给废品回收单位；机加工产生废切削液、废液压油委托资质单位处理；职工办公生活垃圾交由环卫部门统一清运。本项目固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599-2001）》（2013年修订）要求及《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）（2013年修订）要求。 （4）噪声环境影响分析结论 项目噪声主要为切割机、焊接机、钻床机等产生的机械性噪声，在室内布置的同时采取减振、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 4、总量控制结论 本项目废气主要为少量切割、打磨废气及焊接烟尘，不涉及SO2、NOx等污染物排放；无生产废水产生，生活废水经厂内化粪池处理后，定期清运。因此，本项目总量控制指标为零。 5、环保投资 工程环保投资6.5万元，占总投资的1.3%，应在项目建设过程中认真落实。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 三、评价总结论 新乡市鑫锋机械有限公司年产1000台智能化振动设备项目符合国家产业政策，选址可行，各项污染物经治理后将能够实现达标排放。建设单位在严格落实环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案证明 附件三 租赁合同 附件四 喷漆协议及喷漆承包方环保备案公告 附图一 项目地理位置示意图 附图二 项目周边环境示意图 附图三-1 项目车间平面布置图 附图三-2 厂区平面布置图 附图四 项目现场照片 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。