建设项目环境影响报告表

- （送审版）

项目名称：新乡县中心城区集中供热供蒸汽项目

建设单位：新乡县中能服热力有限公司

编制日期：2019年3月

国家环境保护部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡县中心城区集中供热供蒸汽项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县中能服热力有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韩继深 |  |  | 联系人 | 郭大龙 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡县商务中心1号楼105房间 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17737173800 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县中心城区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2017-410721-44-03-037327 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | E4852管道工程建设 |  |  |
| 占地面积（m2） | / |  |  | 绿化面积（m2） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 62339 | 其中：环保投资（万元） |  | 435 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.7% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预计投产日期 | 2019年11月 |  |  |
| - 项目内容及规模： #### 一、项目由来 近年来，国家出台了一系列新的能源、环保政策，限制小型热电机组及小锅炉的建设和使用，以大型热电机组集中供热方式取代小锅炉。目前新乡县县城尚未实施城市集中供热，根据《新乡县中心城区集中供热规划（2015-2030）》，拟对新乡县中心城区进行集中供热规划。 新乡县中能服热力有限公司是一家集“城市供热规划、投资、建设与运营管理”为一体的国家级高新技术企业。根据《新乡县中心城区集中供热规划（2015-2030）》，该公司拟投资62339万元建设新乡县中心城区集中供热供蒸汽项目。本项目分供热部分和供蒸汽部分两部分，共有5个集中供热热源，分别为新乡县恒新热力有限公司、河南新乡兴泰纸业有限公司、河南心连心化工集团有限公司、新乡新亚纸业有限公司和河南新乡华星药厂锅炉，配套建设供热和蒸汽管网，为新乡县中心城区居民用热和工业企业用蒸汽提供服务。本项目共建设供热管网约25.3公里，供热热负荷约428兆瓦，近期供热覆盖面积约460万万平方米，远期供热覆盖面积约846万平方米；供汽管网约14.08公里，近期工业供蒸汽负荷36×104t/a，远期工业供蒸汽负荷64.8×104t/a。本项目不涉及供热热源的建设。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单（生态环境部令第1号），本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中“175、城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”，应编制环境影响报告表。 受新乡县中能服热力有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员进行现场踏勘调查，在收集资料、预测分析的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了《新乡县中心城区集中供热供蒸汽项目环境影响报告表》。 #### 二、建设项目符合性分析 ##### 1、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于鼓励类第二十二、城市基础设施，“城市集中供热建设和改造工程”，符合国家现行的产业政策要求。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2017-410721-44-03-037327（见附件2）。 2、规划符合性分析 本项目位于新乡县城区，其在位置、走向、供热范围等方面均符合《新乡县中心城区集中供热规划（2015-2030）》要求。 #### 三、项目概况 ##### 1、项目基本情况 本项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 2、建设内容 序号; 项目; 建设内容; 备注. 1; 项目名称; 新乡县中心城区集中供热供蒸汽项目; /. 2; 建设单位; 新乡县中能服热力有限公司; /. 3; 建设性质; 新建; /. 4; 建设地点; 新乡市新乡县中心城区; /. 5; 所属行业; /. 6; 建设内容; 供热管网：包括供热管网、新建小区换热站，供热热负荷约428兆瓦，管径DN600-DN50，建设市政供热管网约25.3公里，近期供热覆盖面积约460万平方米，远期供热覆盖面积约846万平方米。 供蒸汽管网：蒸汽管网建设及安装，供汽管网约14.08公里，管径 DN700-DN50，近期工业供蒸汽负荷36×104t/a，远期工业供蒸汽负荷64.8×104t/a。; 工程换热首站为供热源厂自建，不在本评价范围. 7; 总投资; 62339万元; /. 8; 施工周期及人员; 工程施工期180天，施工高峰期人员60人; /. 本项目以新乡县恒新热力有限公司、河南新乡兴泰纸业有限公司、河南心连心化工集团有限公司、新乡新亚纸业有限公司和河南新乡华星药厂锅炉为热源，配套建设供热和蒸汽管网，为新乡县中心城区工业企业和居民用热用气提供服务。本项目热源分布图见附图2。 2.1供热 本项目供热热源为心连心化工、新亚纸业、恒新热力、兴泰纸业四家企业的燃煤锅炉，分别利用换热首站提供120/60摄氏度热水作为供热热源。供热管网示意图见图1。 注：图中虚线部分不在本项目范围内。 图1 供热管网示意图 （1）供热管网 供热从心连心换热首站外接驳，东向主管网沿青龙路敷设至新飞大道，辐射橡树湾片区及新科学院、文旅小镇片区的供热；西向主管网沿青龙路敷设至青年路，辐射心连心家属院片区的供热，西向主管网在青龙路与阳光东路交叉口接出支管沿阳光东路向南敷设，辐射正商智慧城及商务中心（县政府办公楼）片区的供热。心连心供热管网走向布置见图2 青龙路 青年路 阳光东路 图2 心连心供热管网走向图 新亚供热管网沿胡韦路在与七里营道交叉处向西，在青年路交叉口向北，覆盖七里营片区。 恒新供热管网向西与青年路交叉后向南敷设，在冀源路向西覆盖小冀片区。 兴泰供热管网沿太行中路于青龙路供热管网联通。 整个供热系统管网平面布置图见附图4。 （2）换热站 本项目设置换热站41座（其中新建住宅小区14座换热站在本工程投资范围之内），其中新建小区换热站14座，存量住宅换热站18座，公共建筑换热站9座。 换热站包括设备间、配电室、值班室及生活附属间。 2.2供蒸汽 本项目供蒸汽热源为华星药厂、新亚纸业、恒新热力三家企业的燃煤锅炉，提供1.0-1.3兆帕的蒸汽，配套建设蒸汽管网，为区域内相关企业提供工业蒸汽。本项目供汽管网平面布置图见附图5。 华星药厂热源点沿刘庄路七里营大道敷设至七张线路口再至远大路口，外供蒸汽支线3条，第一条支线在七张线远大路口敷设至众和保温；第二条在七张线远大路口敷设至接恒森纸制品等企业；第二条支线在七张线与七里营大道交叉口向西接至喜事食品。供汽管网走向图见图3-1。 图3-1 华星药厂外供蒸汽管网布置图 新亚纸业外供蒸汽支线2条，第一条支线在胡韦线与107国道交叉口沿107国道向东引出支管接至新原纸业；第二条向北沿胡韦线至京华净水。供汽管网走向图见图3-2。 图3-2 新亚纸业外供蒸汽管网布置图 恒新热力引出的蒸汽管道分为东西两线，西线沿鸿泰大道向西敷设至海伦颜料厂，在鸿泰大道与青年路交叉口向南引出支管接至凯宝新谊药业；东线管道沿鸿泰大道向东北方向途经兴龙纸业和汇鑫纸业，而后向南沿泰和街途经弘力电源，并引支管至吉恩新能源。供汽管网走向图见图3-3。 DN125 DN300 DN200 DN200 DN125 DN150 DN250 O A D1 B B1 A1 C1 恒新热力 兴泰纸业 C 图3-3 恒新热力供蒸汽管网布置图 ##### 3、供热范围及热负荷 根据《新乡县中心城区集中供热规划（2015-2030年）》，将整个供热区域划分为五个供热分区：供热 A 区、供热 B 区、供热 C 区、供热 D 区五个供热分区，见表2。 表2 供热分区划分 供热分区; 供热范围; 备注. A; 西至胡韦线、北至鸿泰大道、东至青年路、南至东高路; 小冀组团. B; 西至青年路、北至鸿泰大道、东至太行东路、南至新郑公路; 开发区组团. C; 西至环城公路、北至新荷铁路、东至文化路、南至青龙路; 心连心组团. D; 西至青年路、北至新郑公路、东至东一路、南至七里营南环路; 新区组团. E; 西至胡韦线、北至新郑公路、东至青年路刘庄路、南至远大路; 七里营组团. 新乡县县城内现有建筑面积为 720×104m2，其中居住建筑面积为 560×104m2，公建面积为 160×104m2。按照县城总体规划预测到 2020年规划范围内采暖建筑总面积达 1151×104m2，2030年规划范围内采暖建筑总面积达 1692×104m2。按照近、远期的集中供热普及率分别为 40%、50%，规划的近、远期集中供热总面积分别为 460×104m2、846×104m2。 规划各区集中供热面积及热负荷汇总见表3。 表3 规划各区集中供热面积及热负荷汇总表 近期（2020年）; 远期（2030年）. 序号; 区名; 建筑面积104m2; 集中供热普及率%; 供热面积 104m2; 热负荷 （兆瓦）; 建筑面积104m2; 集中供热普及率%; 供热面积 104m2; 热负荷 （兆瓦）. 1; 供热A区; 299; 40; 120; 56; 332; 50; 166; 72. 2; 供热B区; 253; 40; 101; 47; 293; 50; 147; 63. 3; 供热C区; 8.4; 40; 3.4; 1.8; 8.4; 50; 4.2; 2.1. 4; 供热D区; 389; 40; 156; 70.6; 857; 50; 428; 185.8. 5; 供热E区; 201; 40; 80; 38; 201; 50; 100; 44. 合计; 1151.0; 40; 460; 213; 1692; 50; 846; 367. ##### 综上分析，本项目供热热负荷约428兆瓦，可满足《新乡县中心城区集中供热规划（2015-2030年）》中远期的需求，本项目实施规模合理。 ##### 4、管材及管道附属设施 管网工作压力≤1.6MPa，其管网设备及附件均采用耐压 1.6MPa，热水管道耐温 140℃，蒸汽管道耐温 350℃的产品。 （1）管材 热水管道：管道公称直径 DN≥300mm，采用双面埋弧焊螺旋焊缝钢管，材质为 Q235B钢。管道公称直径≤250mm，采用无缝钢管，材质为 20#钢。 蒸汽管道：工作管选用无缝钢管，材质为20#钢。 （2）管道连接 管道与管件之间的连接采用焊接，采用专用电热熔套，热力管道补口，热力管道专用。电热熔套是热力管网工程常用的一种PE外护膜联接管件。粘接强度高，密封性能好，耐腐蚀，寿命长，使用方便。 对于 DN≥400 的预制保温管，其外套管接头采用焊接式。 对于 DN≤350 的预制保温管，其外套管接头可采用收缩套式。 （3）阀门 本项目主干线共设置6处分段阀门，阀门采用双偏心金属硬质密封焊接蝶阀，蜗轮蜗杆手动转动方式。DN≥500mm 的阀门，为开启方便均设旁通球阀，直埋管网上的阀门与管道连接均采用焊接连接。热交换站内的阀门当管径≥50mm 时，采用法兰连接，管径＜50mm 时采用螺纹连接。管网上的放水阀门采用球阀或闸阀，管网上的放气阀门采用球阀或截止阀。 （4）管件 管道的弯头、三通、变径管采用标准成品件，弯头弯曲半径 R≥1.5D。对于预制直埋保温管道，管件（三通、90°弯头、大小头）均为预制结构。无补偿冷安装弯头弯曲半径≥2.5DN，并且壁厚等于或大于直管壁厚1~2mm，压力水平较高的三通处采取加强措施。 （5）管网补偿器 直埋热水管网的热补偿，尽量利用地形及道路的变化，采用加长弯管自然补偿，对于长直管段采用无补偿直埋敷设。直埋蒸汽管网采用直埋轴向波纹管补偿器,材质为316L，压力等级PN25。 - 管道防腐及保温 热水管网：采用耐温 120℃的高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管。保温结构由内到外为硬质聚氨酯发泡塑料、高密度聚乙烯保护层。聚氨酯与工作钢管紧密结合，有效隔绝了钢管外表面与空气、水的接触，具有良好的防腐性能。 蒸汽管网：采用预制直埋保温管。蒸汽管道采用钢套管单一保温层直埋保温管，保温结构由内到外依次为钢管涂漆防腐层、超细玻璃棉、铝箔反射层、外护钢管及其涂漆防腐层。 ##### 管道安装时需要对管道接口处进行热缩带密封处理，从而达到整体防腐的效果。 ##### 5、管道布置 （1）平面布置 本项目热水管道采用双管制枝状，蒸汽管道采用单管制枝状，主要沿城市道路敷设，优先布置在道路的人行道和非机动车道下方，单侧布置，一般布置在道路南侧或西侧。 （2）竖向布置 供热管网埋深控制在0.9~3.5m。 ##### 6、工程征地 （1）永久占地 本项目热力管线沿城市道路敷设，其占地纳入城市道路占地范围内，无新增永久占地。 （2）临时占地 ①施工营地 根据建设单位提供资料，本项目管道位于城市建成区，施工期工人办公、住宿租用附近民房，就餐全部外购盒饭，施工材料堆放在施工作业带内，不再设施工营地。 ②施工便道 根据建设单位提供资料及现场调查，项目管线大部分沿现有道路敷设，周边路网发达，可满足施工出入需要，无需设施工便道。 ③临时堆土占地 本项目管线分段建设，分段开挖与回填，开挖土方就近堆放在管道沿线施工作业带内，管道敷设完毕后立即回填，剩余土方由建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位统一调配，运往区域已有弃土场或用于区域其他项目填方。本工程不再设置专门的弃土场。 ##### 7、土石方平衡 本项目管道采用直埋和顶管相结合的敷设方式。顶管施工时，挖方量较明挖小，由于顶管施工的长度占管线总长的比例小，估算挖方量时按全线明挖计算。 挖方量：管道沟槽采用梯形断面，底宽0.8~3.6m，深0.9~3.5m，坡比为1:0.5，开挖总体积为15.98万m3，松土系数按1.2计，估算出挖方量约19.18万m3。 填方量：沟槽回填时，管道上、下各200mm范围内回填中粗砂，上层回填土。回填土方量按开挖土方量扣除管道及中粗砂占用空间后，并考虑适当的余填量（余填高150mm）进行估算。根据项目管道长度、管径计算，回填总体积为14.80万m3，压实系数按1.2计，估算出填方量约17.78万m3。 弃方量：本项目总弃方量约1.4万m3。根据建设单位提供资料，本项目管线分段建设、分段开挖与回填，产生的弃方日产日清，由建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位统一调配，运往区域已有弃土场或用于区域其他项目填方。 项目土石方平衡见图4。 图4 项目土石方平衡图 #### 四、施工进度 本项目计划施工期为2019年4月至2019年9月，施工期180天。根据建设单位提供的有关资料，本项目工程进度实施计划见表4。 表4 本项目工程进度实施计划一览表 序号; 项目实施阶段; 时间. 1; 可研评审; 已完成. 2; 项目备案审批; 已完成. 3; 施工图设计; 2018年12月. 4; 主要设备招标采购; 2019年1-2月. 5; 项目开工; 2019年4月. 6; 土建工程施工; 2019年4-5月. 7; 管道、设备安装; 2019年6-7月. 8; 系统冷运、调试、验收; 2019年9月. 9; 运行投产; 2019年11月. #### 五、劳动定员及工作制度 施工期：本项目管线分段建设，施工高峰期人员约60人，均不在施工现场食宿，施工期180天，1班制，每班8小时。 运营期：项目实施后由新乡县中能服热力有限公司负责管网的运营维护及检修，热力公司定员50人，其中管理人员2人，运行人员44人，客服及后勤保障人员4人。 #### 六、给排水工程 给水：施工期用水主要有施工人员生活用水，清管试压用水，全部由市政供水管网供给。 排水：施工期污水主要为施工人员生活污水、清管试压废水。本项目施工期办公、住宿租用附近民房，就餐全部外购盒饭，不设施工营地，生活污水仅为施工人员洗手、上厕所污水，依托道路两侧公厕，排入市政污水管网；清管试压废水水质清洁、简单，就近排入道路两侧雨水管网。运营期废水主要为蒸汽疏水，排入附近雨水管网。 #### 七、环保投资 项目总投资62339万元，全部由企业自筹。其中环保投资435万元，占总投资的0.7%。本项目环保投资见表5。 表5 本项目环保措施投资一览表 类别; 治理措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 施工围挡、苫盖、洒水降尘等; 200. 噪声; 施工机械噪声; 选用低噪声设备、移动式声屏障等; 60. 固废; 弃土、建筑垃圾; 建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位外运至指定地点处置; 28. 生活垃圾; 垃圾桶收集后交由环卫部门集中处置; 1. 生态; 植被破坏、水土流失; 严格控制施工场地，开挖土方临时防护措施，植被恢复; 120. 运营期; 废水; 蒸汽疏水; 疏水器位置设导流设施，将蒸汽疏水引入附近雨水管网; 8. 噪声; 疏水器蒸汽排放噪声; 采用低噪声疏水器，疏水阀门至于绿化带等隐蔽位置，疏水口管子引至地表，且管口斜向下; 12. 吹管噪声; 安装消声器，提前做好公示，禁止夜间进行吹管作业，尽量背对居民区; 6. 合计; 435. |
| ##### 八、环保措施及竣工验收内容 本项目环保措施汇总及“三同时”竣工环保验收内容一览表见表6。 表6 项目环保措施汇总及“三同时”竣工环保验收内容一览表 类别; 治理措施; 治理效果. 施工期; 废气; 施工扬尘; 施工围挡、苫盖、洒水降尘等; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 废水; 生活污水; 依托周边公厕，排入市政污水管网; 对周围环境影响很小. 清管、试压废水; 就近排入道路两侧雨水管网; 对周围环境影响很小. 噪声; 施工机械噪声; 选用低噪声设备，设置移动式声屏障等; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（BG12523-2011）. 固废; 工程弃方; 由建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位统一调配，运往区域已有弃土场或用于区域其他项目填方; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 建筑垃圾; 由建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位外运至建筑垃圾消纳场. 生活垃圾; 垃圾桶收集后交由环卫部门集中处置. 生态; 临时占地; 严格控制施工场地，及时外运土方，开挖地表植被恢复等; 不低于原有植被量. 运营期; 废水; 蒸汽疏水; 疏水器位置设导流设施，将蒸汽疏水引入附近雨水管网; 对周围环境影响很小. 噪声; 疏水器蒸汽排放噪声; 采用低噪声疏水器，疏水阀门至于绿化带等隐蔽位置，疏水口管子引至地表，且管口斜向下; 对周围环境影响很小. 吹管噪声; 安装消声器，提前做好公示，禁止夜间进行吹管作业，尽量背对居民区; 对周围环境影响很小. 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，管网所在区域现状主要为人行道和非机动车道，少量为草地，不存在与项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省北部，太行山南麓，卫河上游。地处东经113°42′至114°04′，北纬35°05′至35°24′之间。东与延津相连，南接原阳县，西毗获嘉，西北与辉县市相连。县境东西宽32.7公里，南北长30.1公里。下辖6镇1乡1开发区，分别为七里营镇（国家级重点镇）；小冀镇（省级重点镇）；古固寨镇、朗公庙镇、翟坡镇、大召营镇和合河乡，共178个行政村，总人口34万人，面积385平方公里。 地处豫北平原，位于中原城市群中心地带，南距郑州市60公里，北临新乡市区，处于中原城市群的核心区域半小时经济圈辐射范围内。 境内京广、新太（原）、新荷（泽）三条铁路线纵横贯通，北上京津，南下沪广，西去秦晋，冬至出海口石臼港，铁路交通便捷。京珠高速、长济高速、107国道和在建的京广客运专线贯穿东西南北，多条省级公路穿境而过，形成了纵横交错、四通八达的交通网络。 本项目位于新乡县中心城区，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼河太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拔70~82米，地势西高东低，一般坡降位1/4000，为典型的平原地区。 从西北到东南，可分为三个地貌单元，西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平地，北高南洼，约占全县总面积的12％；中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河洼地，由黄河、沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状洼地和龙岗坡地，约占全县面积的39％；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大，一般高出背河洼地3米至5米，约占全县面积的49％。建国后，经过平整土地、兴修水利、植树造林、修筑公路等，使原有的沟、坑、岗、泊、坡得到综合治理，自然面貌大有改观。 新乡县境内有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、共产主义渠、人民胜利渠5条过境河流，其中东孟姜女河、西孟姜女河、共产主义渠和人民胜利渠均为人工渠道。年均过境流量达10.6亿立方米，最高年份过境量达15.26亿立方米，最低年份仅2.75亿立方米。 3、地质 新乡县域内，地层出露有古生代奥陶纪马家沟统石灰岩，主要裸露在北部山区。新生代、老三纪砾岩、砂岩、泥灰岩、白垩及粘土，主要分布在北站区丘陵区。第四纪坡积、冲击、洪积形成的平原地区由亚粘土、轻亚粘土、亚砾土和粉、细、中砂组成，广布其余地区，在市区南部亚粘土厚度可达300米以上。平原地区岩土承载力一般为118~196千牛/平方米，丘陵地区亚粘土、轻亚粘土、泥灰岩承载力为117~490千牛/平方米。 4、气候 新乡县属温带大陆性季风气候，四季分明，季节特征明显。春季干旱风沙多，夏季炎热雨充沛，秋季天高气爽日照长，冬季寒冷雨雪少。多年平均气温14.3摄氏度，平均温差16.5摄氏度，日照时数2407小时，无霜期191天，多年平均水面蒸发量1652.8毫米，多年平均降雨量560.6毫米，年际内降雨分布不均，大部分集中在6~9月份，约占全年降雨量的75％。主要气象条件如下： - 表7 气象参数表 序号; 项 目; 参 数. 1; 历年平均气温; 14.2℃. 2; 冬季最大冻土深度; 21 cm. 3; 冬季主导风向为东北风，平均风速; 2.1 m/s. 4; 冬季日照率; 49%. 5; 冬季供热室外计算温度; -3.9℃. 6; 日平均温度≤5℃的起止日期; 11.24~03.02日. 7; 日平均温度≤5℃期间的平均温度; 1.5℃. 8; 日平均温度≤8℃的起止日期; 11.12~03.15日. 9; 日平均温度≤8℃期间的平均温度; 2.6℃. 10; 夏季风向为东北风，平均风速; 2.3 m/s. 11; 最热月室外计算相对湿度; 78%. 12; 最冷月室外计算相对湿度; 61%. 5、水文 新乡县境内有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、共产主义渠、人民胜利渠等 5 条过境河流，其中东孟姜女河、西孟姜女河、共产主义渠和人民胜利渠均为人工渠道。年均过境流量达 10.6 亿立方米，最高年份过境量达 15.26 亿立方米，最低年份仅 2.75 亿立方米。 卫河：是海河水系的主要支流之一，向东北经山东、河北到达天津入海河。境内长 3.5 公里，是县区排除内涝的主要河道。 东孟姜女河：为卫河支流，境内长 19.2 公里，是主要的纳污河流，接纳大量生产、生活废水。 西孟姜女河：为卫河支流，境内长 12.8 公里，属排涝河道，接纳大量生产、生活废水。 共产主义渠：为人工河渠，流经县区段 8.6 公里，可抵御 10 年一遇的洪水。 人民胜利渠：原为 1952 年修建的引黄济卫水利工程，上起武陟县境内接黄河，下至市区与卫河交汇，由西南向东北穿越县区，新乡县境内长 16.75 公里，最大流量为 100 立方米/秒。 新乡县流域面积 375 平方公里，其中海河流域 283.4 平方公里，黄河流域90.2 平方公里。现阶段，新乡县农业灌溉用水 1.4 亿立方米 (其中地下水 1.14亿立方米)，生活用水 0.13 亿立方米，工业用水因小型造纸企业关闭、企业节水技改和经济危机影响，从 2005 年的 0.45 亿立方米下降到 2011 年的 0.32 亿立方米，总计年取地下水 1.59 亿立方米，超过地下水允许开采量 0.21 亿立方米，导致地下水位逐年下降，平均埋深 10.68 米，其中最大埋深 19.39 米，并已形成较大面积的漏斗。 同时，由于工业企业污水排放的影响，新乡县浅层地下水受到不同程度的污染，特别是沿卫河、共产主义渠、东孟姜女河、西孟姜女河、大泉排、东五干排等干支排河两岸，浅层水污染尤为明显，群众反映比较强烈。全县水资源总量 1.38 亿立方米，人均占有量 418 立方米，仅为全国人均七分之一多一点，属于水资源匮乏地区。水资源补给主要依靠引黄灌溉和过境客水，由于全县引黄灌溉面积仅 5 万亩左右，目前年补给量约 0.3 亿立方米。 6、土壤 新乡县总面积 567.43 平方公里。其中耕地 32.29 万亩，农民人均 1.5 亩。此外尚有 36.5 万亩荒山、荒岗、荒沟可植树种草，发展林牧业。另有河流、水库、沟渠、坑塘占地 3.4 万多亩，水面可以发展渔业和水生经济作物。新乡县土壤总面积 72 万亩，分褐土、潮土、水稻土 3 个土类、7 个亚类、14 个土属、32 个土种。其中褐土类面积 65 万亩，潮土类面积 7 万亩，水稻土面积 200 余亩。 经现场调查，项目占地地质情况良好，结构稳定，符合项目建设要求。 7、植被状况与生物多样性 新乡县内植被次生植被多种多样。木本植物主要有：泡桐、毛白杨、沙兰柳、苹果、葡萄、刺槐等；灌木主要有：杞柳、白腊条、紫秘槐等。草本植物又分为栽培植物和野生植物两类。栽培植物主要有：小麦、玉米、大蒜、大豆、棉花、花生、瓜菜等；野生植物其中多为牧草，对发展畜牧业较为有利。 县境内动物繁多，约600余种，其中无脊椎的原生动物，腔肠动物、环节动物、节肢动物约400种；脊椎动物包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类约200余种。主要野生动物有：兔、獾、鼠、刺猬等；鸟类有：雁、鹊、燕、布谷、画眉、鹌鹑等；鱼类有：鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、泥鳅、鳖等。虫类繁多：有蛇、蚁、蝉等约500种。 根据调查，项目评价区域内没有发现需要保护的珍稀动植物资源。 8、新乡县中心城区集中供热规划（2015-2030） （1）热网规划原则 热网的规划是依据县城总体规划的要求，尽快健全和完善中心城区基础设施建设，同时根据中心城区的发展预测，进行总体布局，热力网的建设和城市内的道路建设宜同步进行，优先考虑靠近热源的用户，分期、分批地进行热力网的规划建设。 在热网规划阶段，与新乡县规划局、市环保局等相关部门一起共同调查研究，仔细分析，广泛听取意见，积极吸收国内外的先进供热经验，按照热负荷分布情况，预测发展，进行新乡县中心城区热力网系统的规划，其规划原则如下： ①满足新乡县城内建设的热负荷需要，尽量与规划道路建设同步。 ②热力网走向尽可能靠近热负荷密集区。 ③热力网布置力求短直，平行于道路中心线，宜敷设在车行道以外的地方，尽可能不跨越或少跨越城市主干道和繁华地段，不影响或不破坏整体布局。 （2）规划热水管网 本次规划供给民用采暖热负荷全部采用热水系统，热源为新乡县恒新热力有限公司、河南新乡兴泰纸业有限公司热源厂、河南心连心化工集团有限公司热源厂、新乡新亚纸业有限公司锅炉，供热范围东起环城东路，北以新荷铁路与京广铁路为界，西至胡韦线，南至南庄刘路。规划范围内的民用采暖高温热水管网设计压力1.6MPa，供回水温度120/60℃。高温水管网与热用户的连接采用间接连接，一级管网高温热水通过各热力站制备75/50℃低温热水供给采暖用户。近期，规划热水管网总长6.7km。远期，规划热水管网总长25.3km，规划使用清洁的分布式燃气热源，在每个供热区域使用燃气进行供热，方便灵活，只需要布置庭院管网。 整个供热系统管网走向见附图4。 （3）规划蒸汽管网 管网设计温度300℃，压力1.5MPa，设计流量按照近期热负荷并适当考虑远期热负荷的发展。蒸汽总干管管径为DN300。 华星药厂热源点沿刘庄路七里营大道敷设至七张线路口再至远大路口，外供蒸汽支线3条，第一条支线在七张线远大路口敷设至众和保温；第二条在七张线远大路口敷设至接恒森纸制品等企业；第二条支线在七张线与七里营大道交叉口向西接至喜事食品。新亚纸业外供蒸汽支线2条，第一条支线在胡韦线与107国道交叉口沿107国道向东引出支管接至新原纸业；第二条向北沿胡韦线至京华净水。恒新热力引出的蒸汽管道分为东西两线，西线沿鸿泰大道向西敷设至海伦颜料厂，在鸿泰大道与青年路交叉口向南引出支管接至凯宝新谊药业；东线管道沿鸿泰大道向东北方向途经兴龙纸业和汇鑫纸业，而后向南沿泰和街途经弘力电源，并引支管至吉恩新能源。管网的具体走向详见附图5。 因凝结水回水质量难以以保障，暂不考虑回收，由热用户自行使用。 （4）敷设方式 综合考虑市容市貌和城区地下水深等情况，规划供热供汽管网采用直埋敷设为主，过铁路采用顶涵或利用现有桥涵穿越，过河采用拱管或桁架跨越。 本项目建设热水管网、蒸汽管网长度及铺设方式均符合《新乡县中心城区集中供热规划（2015-2030）》要求。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境质量现状 1.1 评价等级的确定 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663 中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； 1.2区域环境空气质量达标情况 （1）达标区判定 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡空气质量发布系统发布的科技学院空气质量数据，选用2017.4.5-2017.4.11发布的科技学院空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见表8. 表8 新乡市科技学院环境空气质量数据（2017.4.5-2017.4.11） 环境因子; 监测浓度; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 20.13~119.71μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 24.5~194.08μg/m3; 75μg/m3; 出现超标. SO2; 18.5~30.17μg/m3; 150μg/m3; 达标. NO2; 24.58~56.96μg/m3; 80μg/m3; 达标. CO; 1.659~2.27mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 47~142.5μg/m3; 160μg/m3（8h平均）; 达标. 由表8可知， 除PM2.5出现超标情况外，其余常规监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，由于新乡市环境气候干燥多风，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM2.5因子出现超标现象。针对空气质量不达标的情况，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 ##### 2、水环境质量现状 本项目所在区域主要的地表水体为卫河，根据新乡市水功能区域划分结果，卫河水质目标为V类，现状使用功能为农灌、排涝。 ##### 根据2018年第51周河南省地表水责任目标断面监测结果（2016-12-17～2018-12-23）监测数据，卫河卫辉皇甫省控断面COD、NH3-N、总磷浓度周均值分别为23.5mg/L、4.44mg/L、0.30mg/L，其中氨氮浓度不能满足V类标准要求，其超标原因主要是因为卫河沿途接纳了大量的生活废水和农灌回水所致。 ##### 3、声环境质量现状 本项目管线主要沿城市道路敷设，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A））；其他管线经过的区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。根据现场噪声监测结果，区域内昼间53.1~60.2dB(A)、夜间46.4~50.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准要求。 ##### 4、生态环境质量现状 经现场勘查，本项目管网主要沿道路敷设，周围生态环境主要为城市生态系统，植被主要为道路绿化带和小区绿化，鲜有自然植被生长，生态敏感性较低。

环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，区域内无自然保护区、风景名胜区和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。热力管网沿线主要的环境保护目标和保护级别见表10。 表10 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 方位; 距管线 距离; 户数 （户）; 人数 （人）; 保护级别. 环境空气 声环境; 龙泉高中; N; 50m; /; 1600; 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 李台学校; N; 50m; /; 650. 光辉幼儿园; W; 32m; /; 120. 李台实验小学; N; 50m; /; 580. 黎明社区闫庄新村; N; 50m; 423; 1252. 吉祥小区; S; 60m; 280; 675. 京华幼儿园; N; 56m; /; 268. 京华实验小学; N; 45m; /; 645. 冠英中学; N; 107m; /; 1528. 新乡开发区魏庄学校; E; 135m; /; 1220. 河南新乡小冀镇卫生院; N; 100m; /; 32. 小冀镇中街小学; W; 50m; /; 880. 小冀镇中街中学; W; 180m; /; 1680. 小冀镇西街小学; N; 120m; /; 920. 七里营镇实验初级中学; W; 150m; /; 1490. 新乡县七里营学校; W; 130m; /; 1380. 七五村实验幼儿园; N; 50m; /; 150. 七里营镇东王庄学校; N; 50m; /; 300. 新乡县龙华医院; S; 80m; /; 790. 河南省新乡县第一中学; N; 320m; /; 1890. 水环境; 卫河; /; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)V类.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级 单位：mg/m3 污染物名称; SO2; PM10; PM2.5; NO2; CO; TSP. 年平均; 0.06; 0.07; 0.035; 0.04; /; 0.2. 24小时平均; 0.15; 0.15; 0.075; 0.08; 4; 0.3. 1小时平均; 0.50; /; /; 0.20; 10; /. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 V类 单位：mg/L 污染物名称; pH; BOD5; 氨氮; CO; 总磷. V类标准值; 6~9; 10; 2.0; 40; 0.4. 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放周界外监控浓度限值”的相关要求。 项目废气污染物标准限值 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; /; /; /; 1.0. 2、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 3、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目为热力管网建设，属非污染生态类项目，对环境的影响主要发生在施工期，不涉及总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） - 施工期工艺流程及产污环节 换热站施工工艺流程 图5 换热站施工工艺流程图 施工期主要为开挖敷设管道，管道沿市政道路敷设，不涉及拆迁。施工采用直埋和顶管施工相结合的方式。 施工期工艺流程及产污环节见图6、图7。 图6 直埋管道施工工艺流程及产污环节 图7 顶管施工工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）直埋管道施工 ①线路清理 本项目管道主要沿市政道路敷设，施工前首先进行清表，清除地表植被或路面硬化层。 ②沟槽开挖 本项目热水管道通过柏油路面采用顶管施工方式，其他管段均直埋敷设。沟槽开挖以机械化施工为主、人工为辅。沟槽采用梯形断面，底宽0.8~3.5m，深0.9~3.5m，坡比为1:0.5，开挖深度为直埋保温管的管外底高程加上200mm的砂垫层厚度。开挖土方就近堆放在管道沿线施工作业带内，开挖时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，先将表层30cm的表土进行剥离，回填时把表土回填到开挖区表层。 ③管道组焊、防腐保温 管道组焊：管道与管件之间连接采用采用专用电热熔套。 防腐保温：热水管道采用高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管，不需要进行防腐；蒸汽管道表面防腐在预制厂内完成，施工时仅在管道接头处涂刷两遍黑酚醛烟囱漆进行防腐。 ④下管入沟 本项目选用预制直埋保温管和管件，保温管用宽度大于50mm的吊带装卸，小管径保温管可人工装卸，装卸时轻拿轻放。下管时采用吊车下管，管道入沟时应低速轻放。 ⑤清管、试压 试压：管道接连完毕后应进行测压，一般每铺设1km测压一次，试压用水采用自来水，可重复使用。管道试压分为强度试验和严密性试验，强度试验为将管道内的压力升至工作压力的1.5倍（2.4MPa）后，用1kg小锤在焊缝周围进行敲打检查；严密性试验为将压力为1.25倍设计压力（2.0MPa），30min无渗漏且压力降不超过0.2个大气压即为合格。 清管：管道在投入运营前，需对全段管道进行清洗。热水管道采用自来水进行清洗，清洗废水水质清洁、简单，就近排入道路雨水管网；蒸汽管道采用蒸汽吹洗，蒸汽流速为30m/s，吹洗压力不大于工作压力的75%，吹洗2~3次，每次间隔时间宜20~30min。 ⑥沟槽回填 管道上、下各200mm范围内回填中粗砂，上层回填土并分层夯实；考虑到后期的土方下沉，回填应使沟槽上土面略呈拱形，拱高（余填高）一般为150mm。 ⑦恢复原地貌 施工完成后按照原有土地性质进行地貌修复。 ⑧竣工投用 施工完成后，建设单位申请相关部门进行竣工验收，验收合格后方可投产使用。 （2）顶管施工 本项目特殊点穿越共计9处，均为穿越柏油道路。柏油道路采用顶管穿越方式施工。 顶管施工是一种非开挖施工工艺，在操作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从操作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。 施工时首先开挖操作坑，工作坑直径为800mm，深7m。然后在操作坑内设置推力墙，随后安装顶进设备，将工具头放入坑内，采用液压系统向作业面顶进，人工将顶进过程中推出的土方挖出。开挖土方就近堆放在工作坑附近，并设置拦挡、苫盖措施，开挖土方采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，先将表层30cm的表土进行剥离，回填时把表土回填到开挖区表层。施工结束后将设备移除。 产污环节：①土方开挖与回填、土方临时堆放、道路运输产生的施工扬尘；②施工机械和运输车辆排放的尾气；③焊接过程产生的少量焊接烟尘；④管道防腐刷漆产生的少量有机废气；⑤清管、试压产生的废水；⑥施工机械和运输车辆产生的噪声；⑦清表产生的建筑垃圾，工程弃土等。 2、运营期工艺流程及产污环节 本项目运营期主要为热力供应。 产污环节：①蒸汽管道在输送蒸汽过程中产生的疏水、用户端蒸汽凝结水；②疏水器排水时蒸汽外排产生的空气动力性噪声、吹管噪声，③换热站运行产生的噪声。

主要污染工序： 1、施工期 （1）废气 本项目废气主要包括：①施工扬尘；②施工机械和运输车辆尾气；③焊接烟尘；④管道防腐刷漆有机废气。 ①施工扬尘 施工扬尘的产生与影响是有时间性的，随着施工的结束而自行消失。在整个施工期间，施工扬尘产生环节主要包括沟槽开挖与回填、土方临时堆放、道路运输等。 ②施工机械和运输车辆尾气 本项目施工期间会投入部分燃油机械，如挖掘机、吊装机、装载机、运输车辆等。这些设备一般采用轻柴油作为燃料，作业时会产生一些废气，主要污染物为THC、NOx和CO等，产生量较少，随着施工期结束而消失。 ③焊接烟尘 本项目采用预制管，下管时管道与管道附件之间的连接采用焊接，焊接过程会产生少量的焊接烟尘，具有临时性，随着施工期的结束而结束。 ④管道防腐刷漆废气 本项目热水管道不进行防腐，蒸汽管道表面防腐在预制厂内完成，施工时仅在管道接头处涂刷两遍黑酚醛烟囱漆进行防腐。产生的有机废气量较少，且具有临时性，随着施工期的结束而结束。 （2）废水 本项目管线分散，各管线分段施工时投入的机械设备和车辆数量较少，每天对所用机械设备和车轮进行清扫，无清洗废水产生。因此，本项目施工期产生的废水主要包括：①生活污水；②清管、试压废水。 - 生活污水 本项目管道位于城市建成区，施工期工人办公、住宿租用附近民房，就餐全部外购盒饭，不再设施工营地。施工人员仅有洗手、上厕所用水，依托道路两侧公厕。施工高峰期施工人员约60人，用水量按20L/（人·d）计，施工期180天，用水量为216m3。排污系数按0.8计，则生活污水排放量为172.8m3，主要污染物为COD、氨氮等。 - 清管、试压废水 试压废水：管道工程分段试压以测试管道的强度和严密性，一般每敷设1km测压一次，试压用水采用自来水，可重复使用。类比同类项目，试压用水量一般按管道体积的1.2倍进行估算，约2022m3，循环水利用率以50%计，则试压废水产生量为1011m3。试压废水主要含SS，水质清洁、简单。 清管废水：热水管道在投入运营前，需对全段管道进行通水清洗，清洗采用自来水，排水量约9442m3。清管废水主要含SS，水质清洁、简单。 （3）噪声 施工期噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆噪声。类比同类设备，这些机械设备在满负荷运行时的声源值在80~95B（A）之间。本项目主要噪声源强一览表见表11。 表11 本项目主要噪声源强一览表 序号; 施工机械设备; 源强值dB（A）. 1; 顶管掘进机; 95. 2; 装载机; 85. 3; 推土机; 80. 4; 挖掘机; 85. 5; 钻孔机组; 95. 6; 自卸汽车; 80. 7; 压路机; 80. （4）固体废物 本项目固体废物主要包括：①工程弃方；②建筑垃圾；③施工人员生活垃圾。 - 工程弃方 本项目管道沟槽采用梯形断面，长39.38km，底宽0.8~3.5m，深0.9~3.5m，坡比为1:0.5，开挖总体积为15.98万m3，松土系数按1.2计，估算出挖方量约19.18万m3。 沟槽回填时，管道上、下各200mm范围内回填中粗砂，上层回填土。回填土方量按开挖土方量扣除管道及中粗砂占用空间后，并考虑适当的余填量（余填高150mm）进行估算。根据项目管道长度、管径计算，回填总体积为14.80万m3，压实系数按1.2计，估算出填方量约17.78万m3。 由此可计算出总弃方量约1.4万m3，结合本项目管线分段建设、分段开挖与回填特点，产生的弃方日产日清，由建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位统一调配，运往区域已有弃土场或用于区域其他项目填方，不再设置专门的弃土场。 ②建筑垃圾 管道敷设时需要对现有路面开挖，路面结构分为绿化路面、沥青混凝土路面、人行道透水砖等。路面开挖时会产生废弃沥青混凝土路面结构、透水砖等建筑垃圾。根据同类施工统计资料，项目土建施工碎砖、过剩沥青混凝土等建筑垃圾产生定额为5kg/m2。本项目施工期建筑垃圾产生量约110t，由建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位外运至建筑垃圾消纳场。 - 施工人员生活垃圾 本项目施工高峰期人员约60人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，施工期生活垃圾产生量为5.4t。 （5）生态影响 本项目施工期生态影响主要表现在对地表植被的影响，同时管道施工过程中挖、填方作业及土方临时堆放带来的水土流失等影响。 2、运营期 （1）废气 本项目运营期间仅为热水和蒸汽输送管道，无废气产生。如出现泄露现象，均为水蒸气，经检修后恢复正常，不会对周围环境产生影响。 （2）废水 本项目管网由新乡县中能服热力有限公司负责运营维护及检修，无需设置专门的工作场所及管理人员，故无生活污水产生。 本项目蒸汽管道在输送蒸汽过程中产生的疏水污染物浓度很低，属于清净下水，可接至附近雨水管网；用户端蒸汽凝结水由用汽单位综合利用。 （3）噪声 项目运营期噪声主要来源于换热首站、疏水器排水时蒸汽外排产生的空气动力性噪声、吹管噪声。 吹管噪声是蒸汽管道安装完毕，准备运行时，为清除系统内的杂物采用蒸汽吹扫而产生的噪声，为瞬时噪声。另外，运营期每次大规模检修完成后需使用蒸汽进行吹管。本项目大约需吹管半小时，类比同类蒸汽管道，吹扫噪声一般为100dB（A），噪声排放点主要集中在管道的出口处。 用户换热首站的各种水泵及换热器等设备运行产生的噪声对周围环境的影响，噪声级约80～90dB(A)左右。 （4）固体废物 项目运营期主要为热水和蒸汽输送，不设工作人员，故无固体废物产生。

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 污染物 | 土方挖填、土方临时堆放、道路运输 | 颗粒物 | / | 无组织排放 |
|  |  | 施工机械 | 燃油废气 | / | 少量、临时性、无组织排放 |
|  |  | 管道焊接 | 颗粒物 | / | 少量、临时性、无组织排放 |
|  |  | 管道防腐 | 有机废气 | / | 少量、临时性、无组织排放 |
|  | 水污 染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 172.8m3 | 依托周边公厕，排入市政污水管网 |
|  |  | 清管、试压废水 | SS | 9442m3 | 就近排入道路两侧雨水管网 |
|  | 固体 废物 | 沟槽开挖、回填 | 弃土 | 1.4万m3 | 由建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位统一调配，运往区域已有弃土场或用于区域其他项目填方 |
|  |  | 清表 | 建筑垃圾 | 110t | 具有建筑垃圾处置运输资格的单位外运至建筑垃圾消纳场 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.4t | 环卫部门处理 |
|  | 噪声 | 项目施工期噪声源主要为挖掘机、装载机和运输车辆等，噪声级在80~95dB（A）之间。项目拟选用低噪声设备、设置移动式声屏障，并严格按照郑州市规定的建筑施工时间进行施工，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 |  |  |  |
| 运 营 期 | 水污 染物 | 疏水器 | 清净下水 | 少量 | 疏水器位置设导流设施，将蒸汽疏水引入附近雨水管网 |
|  | 噪声 | 运营期噪声主要来源于疏水器排水时蒸汽外排产生的噪声、吹管噪声换热首站风机、泵噪声。项目拟采用低噪声疏水器，疏水阀门置于绿化带等隐蔽位置，疏水口管子引至地表，且管口斜向下；吹管噪声采取安装消声器，提前做好公示，禁止夜间进行吹管作业等措施。项目运营期噪声对周围环境影响不大。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） # 项目生态环境影响主要是施工期的影响。管线敷设作业属于短期的临时性占地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。项目施工期会破坏现有地表植被、土壤结构。评价要求在施工过程中，应注意规范化操作，开挖的土方严禁堆放在绿化带，施工结束后及时恢复植被。采取以上措施后，项目施工对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

#### 一、施工期环境影响分析 ##### 环境空气影响分析 本项目产生的大气污染物主要包括：①施工扬尘；②施工机械和运输车辆尾气；③焊接烟尘；④管道防腐刷漆废气。 （1）施工扬尘 ①道路运输扬尘 道路运输扬尘主要是由于施工车辆在运输施工材料、渣土而引起。引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，km/m2。 表12中为一辆10t卡车，通过长度为1km的一段路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表12 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 （单位：kg/km·辆） 地面清洁程度 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由此可见，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少扬尘的有效办法。 此外，如果施工阶段对车辆行驶路面实施洒水抑尘4~5次/日，可使扬尘减少70%以上，抑尘效果显著。参考同类工程调查报告，洒水试验结果见表13。 表13 施工场地洒水抑尘实验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.85. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 洒水试验结果表明，施工场地每天实施洒水4~5次，受影响范围基本集中在40m内。 根据现场勘查，距离施工场地40m范围内的敏感点有光辉幼儿园（W，32m），在对这些管段施工时，应重视运输车辆扬尘影响，采取一定的抑尘措施，如设置围挡、适当增加现场洒水次数、限制输车辆的车速、对运输道路和车辆车轮及时进行清扫、加强运输车辆的管理等，以最大限度的减少道路运输产生的扬尘。 ②开挖扬尘 土地平整、沟槽开挖及回填等过程中，由于施工机械的扰动，将会产生施工扬尘。根据同类工程，开挖土方在采取一定防护措施和土壤较为潮湿时，产生的扬尘量约为开挖土方量的0.1%。 本项目总挖方量约19.18万m3，产生的总扬尘量约191.8m3。项目管线分散，分段开挖，在采取施工围挡、洒水抑尘措施后，基本可将扬尘影响范围控制在施工作业带区域，对围挡外区域影响较小。 ③土方临时堆放扬尘 施工扬尘的另一个主要来源是开挖土方的临时堆放，其扬尘量可按照如下经验公式进行计算： Q=2.1(V10-V0)3e-1.023w 式中：Q—起尘量，kg/（t·a）； V10—距地面10m处的风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。 起尘风速与尘粒和含水率有关，因此，减少土方堆放时间、保证一定的含水率是减少扬尘的有效手段。尘粒在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒沉降速度见表14。 表14 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 0.1005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.148; 3.820; 5.000; 4.624. 由表可看出，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 本项目管线分段建设，开挖土方就近堆放在管道沿线施工作业带内，管道敷设完毕后立即回填，多余土方及时外运。土方在施工现场堆放时间较短，在采取洒水抑尘、苫盖等措施后，对外环境影响较小。 为减少施工扬尘对项目所在地敏感点的影响，依据《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）总体要求和总体目标： 强化各类工地扬尘污染防治。 按照《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》(豫环攻坚办〔2017〕191号)要求,严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”,严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控,并与当地主管部门联网。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程,全面实行分段施工。城市拆迁施工工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”,确保各类开发和建设活动产生的扬尘污染得到有效管控。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》 强化施工扬尘污染防治,将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴,严格执行开复工验收、“三员”(监督员、网络员、管理员)管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度,做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆,将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系,情节严重的,列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控,并与当地主管部门联网。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程,全面实行分段施工。采暖季城市建成区施工工地继续实施“封土行动”。 京津冀及周边地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案 严格施工和道路扬尘监管。2018 年 10 月底前，各城市建立施工工地动态管理清单。建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。各地 5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门联网。各类长距离的市政、城市道路、水利等线性工程，实行分段施工。各地应将施工工地扬尘污染纳入“文明”施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用纳入工程造价，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场管理系统，情节严重的，列入建筑市场“黑名单”对渣土车量未做到密闭运输的，一经查出按上限处罚，拒不改正的，车辆不得上道路行。 综上，本项目施工过程中，主要扬尘产生点不需要安装视频监控装置；需要回填的土方和暂时不能开工的建设用地、裸露地面实现覆盖、绿化或者铺装。施工工地应严格落实“六个百分之百”扬尘管控要求。按照分段作业、择时施工原则，做到施工工地百分之百全围挡、物料堆放百分之百全覆盖、出入车辆百分之百全冲洗、施工道路百分之百全硬化、渣土车辆百分之百全密闭、建筑拆迁百分之百全喷淋。 在采取上述措施后，施工工地扬尘可得到有效消减，大大降低对临近敏感点的扬尘污染，改善区域环境空气质量。 （2）施工机械和运输车辆尾气 施工期间各种施工机械和运输车辆在作业时会产生THC、NOx和CO等大气污染物。本项目施工期短，投入的机械和运输车辆数量少，产生的废气量少，且车辆尾气具有间歇性和流动性，对施工区域及运输线路沿线的大气环境影响不大。评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。 （3）焊接烟尘 本项目管道焊接过程产生的焊接烟尘属间断性无组织排放，烟尘产生部位分散在管道沿线，影响范围主要为施工作业带两侧区域。项目焊接工作量不大，且焊接点位分散，少量的焊接烟尘经大气稀释扩散后影响较小。施工期间的焊接烟尘属于短期影响，且随着施工期的结束而结束。 （4）管道防腐刷漆废气 本项目热水管道不进行防腐，蒸汽管道表面防腐在预制厂内完成，施工时仅在管道接头处涂刷两遍黑酚醛烟囱漆进行防腐。本项目产生的有机废气量较少，具有临时性，随着施工期的结束而结束。评价要求采用环保型防腐漆，加强涂刷工艺控制，缩短涂刷时间，有机废气经大气稀释扩散后影响较小。 综上所述，在采取评价提出的大气污染防治措施后项目施工对周围环境的影响较小。 ##### 地表水环境影响分析 本项目管线分散，各管线分段施工时投入的机械设备和车辆数量较少，每天对所用机械设备和车轮进行清扫，无清洗废水产生。因此，本项目施工期产生的废水主要包括：①生活污水；②清管、试压废水。 （1）生活污水 本项目管道位于城市建成区，施工期办公、住宿租用附近民房，就餐全部外购盒饭，不再设施工营地。生活污水仅有施工人员洗手、上厕所污水，依托道路两侧公厕。施工高峰期施工人员约60人，用水量按20L/（人·d）计，施工期180天，则生活污水产生量为216m3。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为172.8m3，主要污染物为COD、氨氮等。生活污水依托道路两侧公厕化粪池处理后，排入市政污水管网。 （2）清管、试压废水 试压废水：管道工程分段试压以测试管道的强度和严密性，一般每敷设1km测压一次，试压用水采用自来水，可重复使用。根据类比调查，试压用水量按管道体积的1.2倍进行估算，约2022m3，循环水利用率以50%计，则试压废水产生量为1011m3。试压废水主要含SS，水质较清洁、简单，评价建议就近排入道路两侧雨水管网。 清管废水：热水管道在投入运营前，需对全段管道进行通水清洗，清洗采用自来水，排水量约9442m3。清管废水主要含SS，水质较清洁、简单，评价建议就近排入道路两侧雨水管网。 综上所述，项目施工期废水均能得到合理的处置，不会对区域水环境产生明显影响。 ##### 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为施工机械设备噪声和运输车辆噪声，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，评价采用的预测模式如下： （1）点声源衰减模式 Lr=Lro–20lg（r/ro）–△L0 式中：Lr、Lro—分别是r、ro处的噪声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； ro—参比距离，m； △L0—噪声附加衰减，dB(A)。 （2）噪声叠加模式 式中：L—噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个噪声级，dB（A）。 为降低施工噪声对周围环境的影响，评价要求在施工期应采取以下降噪措施： ①合理安排施工时间，在临近学校路段应严禁白天施工（6:00-22:00）；在临近住宅小区路段应严禁夜间（22:00-6:00）施工。在施工时需设置施工围挡、移动声屏障等措施降低施工噪声影响，同时建设单位在各管段施工前预先告知周边学校及居民，协调好与周边居民的关系，减免施工污染纠纷的产生。 ②应注意运输道路选线，避开敏感点集中区域，并控制运输时间，采取相应的降噪、减噪措施；在集中居民区路段设禁止鸣笛标志，并设置限速牌；加强交通管理，禁止高噪声、无牌照旧车上路。 ③施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响；施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械；车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ④加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 ⑤合理布局施工现场，设备运行点应尽量远离已有在用的建筑物和敏感点，避免在同一地点安排多台动力机械设备，以避免局部声级过高。 本项目为热力管网建设，其噪声随着施工进度的推进，影响范围不同，不会对同一敏感目标造成长期影响。在采取以上措施后，能有效减轻施工机械设备噪声对施工场地周围环境的影响，且随着施工期的结束，其影响即消失。 ##### 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要包括：①工程弃方；②建筑垃圾；③施工人员生活垃圾。 （1）工程弃方 本项目弃方量约1.4万m3，主要为管道及中粗砂占用空间松土后土方。根据建设单位提供资料，项目管线分段建设、分段开挖与回填，产生的弃方日产日清，由建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位统一调配，运往区域已有弃土场或用于区域其他项目填方，不再设置专门的弃土场。 （2）建筑垃圾 本项目施工过程中建筑垃圾产生量约110t，评价建议由建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位外运至建筑垃圾消纳场。 （3）施工人员生活垃圾 本项目施工高峰期人员约60人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，施工期生活垃圾产生量为5.4t，集中收集后由环卫部门统一清运。 综上，本项目固体废物均能得到合理处置，对周围环境影响较小。 ##### 5、生态环境影响分析 施工期间沟槽开挖将使沿线地表遭到不同程度的破坏，地表裸露，从而使沿线区域的生态结构发生变化，导致土壤侵蚀和水土流失。项目施工造成的生态环境问题主要是植被破坏和水土流失影响。 （1）植被破坏 本项目施工时，开挖土方严禁堆放在绿化带，以减少对植被的影响。同时加强对施工人员的宣传教育，严禁施工人员在施工区域以外的绿地活动，特别是采挖、破坏植被，以最大程度的减小工程施工对植被的破坏。 （2）水土流失 施工期线路清理、沟槽开挖、土方临时堆放等工序均会产生水土流失。当雨天来临时，如不采取有效措施，将加剧水土流失。水土流失量可按下式进行估算： A=247.1R·K·Ls·C·P 式中：A—单位面积内土壤流失量（t/km2·a）； R—降雨侵蚀因子； K—土壤冲刷因子； Ls—地形因子； C—植被因子； P—水土保持因子。 当R、K、Ls、P保持不变或与大面积流失区域相比，改变较小，可忽略不计。则A将随植物覆盖因子C的改变而改变，上式可简化为： A1/A2=C1/C2 式中：A1—当地土壤背景侵蚀强度； A2—地表改变后土壤侵蚀强度； C1—当地自然植物覆盖因子； C2—地表改变后植物覆盖因子。 通过查阅《全国水土保持区划（试行）》的通知（办水保[2012]512号），通许属北方土石山区（伏牛山山地丘陵保土水源涵养区）。根据《土壤侵蚀强度分类分级标准》(SL190-2007)，项目区土壤侵蚀属轻度水力侵蚀，土壤背景侵蚀轻度取500t/（km2·a）。 类比同类工程，当地自然植物覆盖因子取1.0，地表改变后植物覆盖因子取0.1，可计算出施工期土壤侵蚀量为5000t/km2·a，为自然背景流失量的10倍，侵蚀强度已达中度，遇强降水时，水土流失现象还将加剧。因此，评价建议施工期间应加强施工管理，避开暴雨时段，做好以下水土保持措施： ①严格控制和管理施工作业范围，尽可能减少对道路、绿化带的破坏。 ②做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，弃土尽量做到日产日清，不留疏松土层。 ③施工时尽量选择无雨、小风天气，避免大风天气作业。 ④施工过程中，将多余弃渣及时清运，临时堆土、材料堆放需进行临时覆盖，若在雨季临时堆土区四周应设拦挡措施，以防降雨冲刷。 ⑤施工结束后平整土地，恢复其原有使用功能或植被恢复。 施工期影响是暂时的，且主要是对施工范围内的生态产生影响。项目建成后，随着植被恢复，项目临时占地的生态影响可得到最大程度的补偿和改善。在施工期严格的环境管理并认真监督执行的情况下，工程建设对周围生态环境影响不大。 #### 二、运营期环境影响分析 ##### 1、环境空气影响分析 本项目运营期间仅为热水和蒸汽输送管道，无废气产生。如出现泄露现象，均为水蒸气，经检修后恢复正常，不会对周围环境产生影响。 ##### 2、地表水影响分析 本项目无需设置专门的工作场所及管理人员，故运营期无生活污水产生。 本项目蒸汽管道在输送蒸汽过程中产生的疏水污染物浓度很低，属于清下水，可接至附近雨水管网；用户端蒸汽凝结水由用汽单位综合利用。因此，项目运营期对周围环境影响较小。 ##### 3、声环境影响分析 项目运营期噪声主要来源于疏水器排水时蒸汽外排产生的空气动力性噪声、吹管噪声、换热首站噪声。 疏水器排水时产生的空气动力性噪声源强约53dB（A），评价建议采用低噪声的疏水器，疏水阀门置于绿化带等隐蔽位置，疏水口管子引至地表，且管口斜向下。采取以上措施后，疏水器蒸汽外排产生的噪声可降至50dB以内，对周边环境影响不大。 吹管噪声每次大约持续半小时，噪声源强一般为100dB（A），排放点主要集中在管道的出口处。吹管噪声源强虽较大，但持续时间短，为将吹管噪声对周边的影响降至最低程度，评价要求建设单位吹管选择在白天进行，且吹管前张贴告示，告知当地企事业单位和居民。 换热首站噪声源强一般为100dB（A），应从源头和振动传播途径上采取措施，源头控制主要是机组隔振控制，传播途径主要是管道隔振和支架隔振。针对噪声源特点采取以下措施： ①设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值； ②在设备、管道设计中，应注意防振、防冲击，减轻振动噪声； ③对水泵、电动机采取单独基础、隔振措施； ④合理选择换热首站位置，考虑对敏感目标的避让，并对换热间采取隔声、吸声等措施。 ##### 4、固体废物影响分析 项目运营期主要为热水和蒸汽输送，不设工作人员，故无固体废物产生。 ##### 5、环境风险分析 本项目新建热水管网设计温度120/60℃；蒸汽管网设计压力1.0-1.3MPa、温度300℃，共建设市政供热管网约25.3公里，供气管网14.08公里。项目输送介质为热水和蒸汽，属非易燃易爆危险物质，不属于重大危险源。因此本次风险评价主要为管道泄漏事故。 （1）风险源分析 本项目输送的介质是带有一定温度和压力的热水和蒸汽，介质输送是密闭流程。在实际操作中，不可避免的存在一定的泄漏风险，如管道、设备、阀门等由于破裂或密封不良导致泄漏。造成管网泄漏的因素主要包括以下几个方面： ①管道沿线自然灾害因素 汛期降水危害：多雨季节，如管沟防水、排水措施不当，会导致管线泡水，威胁安全运行。 地震危害：地震出现明显的地表位移，会对管线构成威胁。 ②供热管网运行危险、有害因素 供热管网运行过程中，由于人员监控、操作失误，或日常巡检不到位，存在超压爆炸、腐蚀泄漏、人员灼烫等危险因素。 a、出口蒸汽压力偏高，导致用汽管线出厂压力偏高，若超出管道压力承载量易导致管道破裂爆炸。 b、管道初运行时，若未保证一定的暖管时间，导致管道升温较快，造成保温层的损坏。 c、管道通汽前未将蒸汽管网中的凝结水放净，可能引起水击导致补偿器损坏。 d、管网运行期间，工作人员未及时跟进供热负荷的变化调整供热参数，引起管网热负荷的波动幅度和频率较大，将大大降低管道的正常使用寿命。 e、管网运行期间，疏水装置未经常检查排放，导致疏水不畅发生堵塞，引起水击造成补偿器及保温装置的损坏。 f、管网运行期间，沿线工程施工中，由于机械作业造成供热管线被挖断，高温蒸汽喷出易导致人员烫伤。 g、若供热管网沿途管线及其附属设备未定期检查维护，导致补偿器等设备长期由于水击作业失效，容易引发蒸汽泄漏事故。 （2）风险影响分析 热水管线发生泄漏事故后，将导致水流外溢，对周围环境造成一定影响，或造成路段损坏，导致暂时的交通堵塞；蒸汽管线泄漏后，因水蒸汽温度过高，对周边土壤产生一定影响。因此，管网在建设过程中应选择高质量管材，严把施工质量关；管道连接处应确保密封严实，切实防止跑冒滴漏现象。运营期间加强管理、巡视与维护，使管道泄漏事故的发生概率降到最低，一旦发生，限制于较小的范围内，而且可通过管道监测系统实现24h全天候监测，实时了解管道运行情况，及时对管道进行调节，将影响降到最小。 ##### 6、工程选线可行性分析 （1）规划符合性 本项目位于新乡县城区，其在位置、走向、供热范围等方面均符合《新乡县中心城区集中供热规划（2015~2030 年）》的要求。 （2）环境可行性 项目施工期间产生的废气、废水、噪声和固废在采取相应的污染防治措施后，均能达标排放或得到合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选线可行。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

|  | 内容 类别 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 大气 污染物 | 土方挖填、土方临时堆放、道路运输 | 颗粒物 | 施工围挡、苫盖、洒水降尘等 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  |  | 水污 染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 依托周边公厕，排入市政污水管网 |  | 对周围环境影响较小 |
|  |  |  | 清管、试压废水 | SS | 就近排入道路两侧雨水管网 |  |  |
|  |  | 固体 废物 | 沟槽开挖、回填 | 弃土 | 建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位统一调配，运往区域已有弃土场或用于区域其他项目填方 |  | 妥善处置，不对周围环境造成二次污染 |
|  |  |  | 清表 | 建筑垃圾 | 建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位外运至建筑垃圾消纳场 |  |  |
|  |  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后交由环卫部门集中处置 |  |  |
|  |  | 噪声 | 项目施工期噪声源主要为挖掘机、装载机和运输车辆等，噪声级在80~95dB（A）之间。项目拟选用低噪声设备、设置移动式声屏障，并严格按照郑州市规定的建筑施工时间进行施工，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 水污 染物 | 疏水器 | 清净下水 |  | 疏水器位置设导流设施，将蒸汽疏水引入附近雨水管网 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 噪声 | 运营期噪声主要来源于疏水器排水时蒸汽外排产生的噪声、吹管噪声。项目拟采用低噪声疏水器，疏水阀门置于绿化带等隐蔽位置，疏水口管子引至地表，且管口斜向下；吹管噪声采取安装消声器，提前做好公示，尽量背对居民区，禁止夜间进行吹管作业等措施。项目运营期噪声对周围环境影响不大。 |  |  |  |  |
|  | 生态保护措施及效果： 项目生态环境影响主要是施工期的影响。管线敷设作业属于临时性占地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。施工期会破坏现有地表植被、土壤结构。评价要求在施工过程中，应注意规范化操作，开挖的土方严禁堆放在绿化带，施工结束后及时恢复植被。采取以上措施后，项目施工对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、评价结论 - 结论与建议 ##### 1、项目概况 本项目为新乡县中心城区集中供热供蒸汽项目，总投资62339万元，建设地点位于新乡市新乡县中心城区，建设内容为：建设市政供热管网，包括供热管网、新建小区换热站，供热热负荷约428兆瓦，管径DN600-DN50，总长约25.3公里，近期供热覆盖面积约460万平方米，远期供热覆盖面积约846万平方米；建设供蒸汽管网，约14.08公里，管径 DN700-DN50，近期工业供蒸汽负荷36×104t/a，远期工业供蒸汽负荷64.8×104t/a。本项目为新建项目暂未开工建设。 ##### 2、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于鼓励类第二十二、城市基础设施，“城市集中供热建设和改造工程”，符合国家现行的产业政策要求。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2017-410721-44-03-037327。 ##### 项目选线可行性 本项目位于新乡县中心城区，其在位置、走向、供热范围等方面均符合《《新乡县中心城区集中供热规划（2015~2030 年）》的要求。 4、施工期污染防治措施 （1）废气 施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气、焊接烟尘、防腐废气。对于施工期扬尘，采取施工围挡、洒水抑尘、苫盖、车辆清扫、加强施工监管等措施，可有效控制施工扬尘造成的环境影响；施工机械和运输车辆尾气、焊接烟尘、防腐废气排放量小，具有临时性，随施工期的结束而结束，对周边环境影响不大。 （2）废水 施工期废水包括施工人员生活污水和清管试压废水。施工场地不设施工营地，办公、住宿租用附近民房，就餐全部外购盒饭，生活污水仅为施工人员洗手、上厕所污水，依托道路两侧公厕，排至城市污水管网，进入城市污水处理厂统一处理，无生活污水直接排入地表水体；清管试压废水水质清净、简单，就近排入道路两侧雨水管网。 （3）噪声 施工期噪声源主要为挖掘机、装载机和运输车辆等，噪声级在80~95dB（A）之间。评价建议合理安排施工时序；在敏感点附近施工时设置施工围挡、移动声屏障等措施；优先采用低噪声设备，加强设备维护等措施，减轻施工噪声的影响。 （4）固体废物 本项目施工期产生的固废主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。弃土由建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位统一调配，运往区域已有弃土场或用于区域其他项目填方；建筑垃圾由建设单位委托具有建筑垃圾处置运输资格的单位外运至建筑垃圾消纳场；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。项目产生的固废对周围环境无明显影响。 （5）生态环境 施工期的生态影响主要表现在对地表植被的影响，同时管道施工过程中挖、填方作业及土方临时堆放带来的水土流失等影响。评价建议施工时，开挖土方严禁堆放在绿化带，以减少对植被的影响。同时加强对施工人员的宣传教育，严禁施工人员在施工区域以外的绿地活动，特别是采挖、破坏植被，以最大程度的减小工程施工对植被的破坏。 综上所述，施工期虽然会对环境产生一些不利影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期环境影响降至最小程度，且施工过程是短期的，其影响将随着施工结束而结束。 ##### 5、运营期污染防治措施 （1）废水 运营期废水包括蒸汽管道在输送蒸汽过程中产生的疏水、用户端蒸汽凝结水。疏水污染物浓度很低，属于清洁下水，可接至附近雨水管网；用户端蒸汽凝结水由用汽单位综合利用。 （2）噪声 运营期噪声包括疏水器排水时蒸汽外排产生的空气动力性噪声、吹管噪声、换热首站噪声。对于疏水器排水噪声，评价建议采用低噪声的疏水器，疏水阀门置于绿化带等隐蔽位置，疏水口管子引至地表，且管口斜向下。吹管噪声源强虽较大，但持续时间短，评价要求建设单位吹管选择在白天进行，且吹管前张贴告示，尽量背对居民区，告知当地企事业单位和居民；换热首站采取单独基础、隔振措施，避开敏感点。 ##### 6、风险评价结论 本项目热力管网输送介质为热水和蒸汽，属非易燃易爆危险物质，不属于重大危险源，风险主要为管道泄漏。热水管线发生泄漏事故后，将导致水流外溢，对周围环境造成一定影响，或造成路段损坏，导致暂时的交通堵塞；蒸汽管线泄漏后，因水蒸汽温度过高，对周边土壤产生一定影响。施工期间严把施工质量关，管道连接处确保密封严实，切实防止跑冒滴漏现象。运营期间加强管理、巡视与维护，可最大限度的防止管道泄漏事故的发生。因此，本项目风险事故发生概率较小，环境风险可接受。 ##### 7、总量控制 本项目为热力管网建设，属非污染类项目，对环境的影响主要发生在施工期，不涉及总量控制指标。 ##### 8、环保措施及“三同时”验收 本项目总投资62339万元，其中环保投资435万元，占总投资的0.7%。本项目环保竣工验收内容见表6。 #### 二、建议 1、加强工程施工期的环境监理，严格落实评价提出的各项环保措施，以减轻工程施工活动对环境的影响，保护区域大气环境和声环境。 2、严格按照施工设计要求划分施工作业带和作业区，确保不越界施工。 3、严格土石方管理，禁止土方随意堆放，运输土方车辆应密闭式运输。 4、项目施工结束后，做好临时占地的生态恢复工作，做到等质等量，尽量减轻对当地生态环境的影响。 综上所述，新乡县中心城区集中供热供蒸汽项目符合国家产业政策，选线合理可行。在认真落实环评提出的各项污染防治和生态保护措施基础上，产生的各项污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 本项目热源分布图 附图3 本项目供热范围及热负荷分布图 附图4 本项目供热管线分布 附图5 本项目蒸汽管网分布图 附件一 项目环境影响评价委托书 附件二 项目备案确认书 附件三 营业执照 附表 建设项目环境保护审批登记表 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特性，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |