建设项目环境影响报告表

项目名称:      新乡市高晟装饰纸有限公司

年加工1600吨装饰纸、50000张装饰板项目

建设单位（盖章）：新乡市高晟装饰纸有限公司

编制日期：2019年3月

国家环境保护部制

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境现状调查与评价	7

建设项目所在地环境质量状况调查与评价	21

评价适用标准	24

建设项目工程分析	26

本项目主要污染物产生及预计排放情况	36

环境影响分析	37

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

结论与建议	52

附图：

附图一  项目地理位置图；

附图二  项目周边环境示意图；

附图三  新乡经济技术产业集聚区总体发展规划图；

附图四  项目平面布置图；

附图五  卫生防护距离包络图；

附图六  项目现场照片；

附件：

附件1  项目委托书；

附件2  项目备案证明；

附件3  租赁协议；

附件4  营业执照；

附件5  法人身份证复印件；

附件6  用地证明；

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市高晟装饰纸有限公司年加工1600吨装饰纸、50000张装饰板项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市高晟装饰纸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 季银锁 |  | 联系人 |  |  | 季托 |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡经济技术产业集聚区（远大路与双杨街交叉口东50m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15514588898 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡经济技术产业集聚区（远大路与双杨街交叉口东50m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  |  | 2018-410721-22-03-046249 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2500 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保 投资(万元) |  | 21.5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 21.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  | 2019年8月 |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 1、项目概况 随着人们对居住环境和工作环境的要求不断提高，促进了装饰纸市场的迅速发展，同时强化了了木地板、浸渍纸饰面人造板、家具和装修等产业的迅猛发展，我国的装饰纸产业由此得到拉动进入蓬勃发展期，进而装饰纸用量不断增加，质量不断提高，花色品种日益丰富。 鉴于良好的市场前景及公司未来的发展，新乡市高晟装饰纸有限公司通过对市场的广泛调研，拟投资100万元在新乡经济技术产业集聚区（远大路与双杨街交叉口东50m）建设年加工1600吨装饰纸、50000张装饰板项目，主要对外购装饰原纸进行加工，生产装饰纸、装饰板。项目占地2500m2，租赁河南巨人工贸有限公司闲置厂房间进行生产。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于“十一、造纸和纸制品业”中“29纸制品制造”中的“有化学处理工艺的”类，应编制环境影响报告表，故本项目应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关文件的规定，本项目应进行环境影响评价。建设单位委托成都中环国保科技技有限公司（下称我公司）对本项目进行环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在对建设项目进行现场踏勘及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 2、项目主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见表1。 表1 本项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数 量; 备 注. 1; 总投资; 万元; 100; 企业自筹. 其中：环保投资; 万元; 21.5; 占总投资的21.5%. 2; 占地面积; m2; 2500; 租赁. 其中：建筑面积; m2; 2500. 3; 生产能力; 装饰纸; t/a; 1600; /. 装饰板; 张/a; 50000; /. 4; 年工作日; 天; 300; 一天8小时，夜间不生产. 5; 劳动定员; 人; 20; 均不在厂内食宿. 3、产业政策符合性分析 本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（代码：2018-410721-22-03-046249），项目备案证明见附件2。本项目属于造纸和纸制品业，根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目均不在鼓励类、限制类和淘汰类名录内，可视为允许类。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 4、项目地理位置及周边环境概况 本项目位于新乡经济技术产业集聚区（远大路与双杨街交叉口东50m），项目周围情况为：项目东侧为空地；项目南侧为空地；西南侧300m处为新乡市博科精细化工有限公司；项目西侧西侧130m处为新乡奥柯建材有限公司；西北侧124m处为新乡市博源生物科技有限公司；北侧41m处为河南巨人工贸有限公司生产厂房、100m处为废弃厂房（里面有一个修车厂）、243m处为河南省金三角化工有限公司；东北侧30m处为新乡市强大振动机械有限公司、226m处为河南新乡华兴药厂。距离项目最近的地表水为项目东侧1481m处的东孟姜女河。本项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二。 5、项目规划相符性及选址可行性分析 本项目属于造纸和纸制品业，项目位于新乡经济技术产业集聚区（远大路与双杨街交叉口东50m），租赁河南巨人工贸有限公司闲置厂房间进行生产，共2500m2，厂房租赁合同见附件3。根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划》（见附图三），项目用地性质为二类工业用地，符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划；根据新乡县七里营镇人民政府出具的证明，本项目的建设符合新乡县七里营镇产业、发展规划、七里营镇土地利用规划、城镇总体规划（见附件6）。本项目生产车间卫生防护距离设置为100m，根据项目平面布置，厂区呈长方形，厂界卫生防护距离为：东厂界100m，南厂界100m，西厂界100m，北厂界100m。本项目卫生防护距离内无敏感点。 综上所述，从环保角度分析，本项目符合规划，选址可行。 6、平面布置合理性分析 项目位于新乡市巨人工贸有限公司院内，租赁其闲置厂房2间进行生产。2#厂房位于1#车间正北，其中1#生产车间内3台印刷机位于车间西侧、1台印刷机、调墨区、花辊存放区位于车间东侧；危废暂存间、固废暂存间和办公区位于车间南侧；2#生产车间内原料存放区位于北侧；成品存放区位于车间中部东侧；装饰板加工区位于车间西南角。项目生产车间按照生产工艺布置，功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理。当地常年主导风向为东北风，办公区域位于侧风向，生产作业期间对办公生活影响较小。根据预测本项目废气、废水、噪声、固废均能做到达标排放和合理处置，对环境影响较小。因此，项目厂区平面布置合理。本项目厂房及设备布置图见附图四。 7、项目组成及建设内容 项目组成及主要建设内容见表2。 表2 本项目主要主要建设内容一览表 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1栋1层，钢架结构，建筑面积1500m2; 租赁. 2#生产车间; 1栋1层，钢架结构，建筑面积1000m2; 租赁. 公用工程; 供电工程; 市政供电; /. 供水工程; 市政供水; /. 排水工程; 清洗废水自建一套“酸析+压滤+芬顿氧化+调节池+水解酸化+接触氧化+MBR”设施处理达标后排入东孟姜女河，待园区污水管网开通后排入污水管网；生活废水（粪污水）排入厂区旱厕; /. 环保工程; 废水处理; 清洗废水自建一套“酸析+压滤+芬顿氧化+调节池+水解酸化+接触氧化+MBR”设施处理达标后排入东孟姜女河，待园区污水管网开通后排入污水管网；生活废水（粪污水）排入厂区旱厕; 未建. 废气处理; 印刷废气（包含设备配置天然气燃烧废气）经管道负压收集与调配工序打浆机废气混合后，共同经一套“UV光解+活性炭吸附”处理达标后由15m高的排气筒排放（1#排气筒）; 未建. 双面贴压机加压过程中产生的甲醛废气经管道集中收集后通过UV光解+活性炭装置处理，处理后经1根15m高的排气筒排放（2#排气筒）; 未建. 噪声控制; 基础减振、厂房隔声等; 已建. 固废处置; 一般固废废纸、残次品集中收集定期外售；污泥综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运; 未建. 危险废物废油墨桶、废活性炭、废灯管，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理. 8、产品方案及生产规模 本项目产品方案及规模见表3。 表3 本项目主要产品方案及生产规模一览表 产品名称; 规格; 年产量. 装饰纸; 根据客户订单需求; 1600吨. 装饰板; 刨花板; 1.22×2.44m; 10000张（35kg/张）. 中密度纤维板; 1.22×2.44m; 40000张（40kg/张）. 9、项目营运期主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗见表4。 表4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 产品; 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 装饰纸; 1; 原纸; t; 1500; 外购. 2; 水性油墨; t; 30; 120kg/桶、厂区内储存3t. 装饰板; 3; 刨花板; 张; 10000; 35kg/张、350t. 中密度纤维板; 张; 40000; 40kg/张、1600t. 4; 装饰纸（三聚氰胺浸渍膜纸）; 张; 100000; 200张/包，外购已经的成品，不在厂区进行加工. 水性油墨由水性高分子乳液、颜料、表面活性剂、水及其他添加剂组成。水性高分子乳液主要是丙烯酸、乙苯乙烯类合成物，作用是传输颜料的载体，提供附着力、硬度、光亮度、干燥速度、耐磨性、耐水性。油墨有机颜料有酞菁蓝、立索尔红；无机颜料有炭黑、钛白粉。助剂主要为PH值稳定剂和消泡剂。PH值稳定剂成分主要为：氨水和乙醇胺。消泡剂主要成分为聚乙二醇400双硬脂酸。水性油墨区别于溶剂型油墨，最大的特点在于所用的溶解载体。溶剂型油墨的溶解载体是有机溶剂，如甲苯、乙酸乙酯、乙醇等，而水性油墨的溶解载体是水和少量的醇。 本项目原料水性油墨配方各物质含量分别为：有机颜料10%，乙二醇15%，助剂0.33%，水性树脂20%，去离子水54.67%。 表5 本项目资源及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水; t; 762; 市政供水. 2; 电; kW·h/a; 25万; 市政供电. 3; 天然气; m3; 100000; 外购（天然气管道）. 10、项目营运期主要生产设备 项目主要生产设备见表6。 表6 项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）; 备注. 1#车间; 1; 凹版印刷机; 三色（TAZJ301300G）; 2; 外购. 2; 凹版印刷机; 四色（TAZJ401300G）; 2; 外购. 3; 打浆机; /; 2; 调色用. 4; 空压机; /; 1; 外购. 5; 天然气燃烧机; /; 4; 外购. 2#车间; 5; 双贴面热压机; YX48-1200T; 1; 外购. 6; 模温机（电加热）; /; 1; 外购. 厂区; 7; 叉车; 3吨; 2; 外购. 11、公用工程 11.1供电 本项目年耗电量为250000千瓦时，由市政电网提供，供全厂生产和照明，能满足本项目用电需求。 11.2供热 办公楼采用空调供暖，生产用热由天然气燃烧器供给。 11.3给水 项目生产用水1.54m3/d、462m3/a，主要用于印刷机更换模具前设备清洗所需；员工均不在厂区食宿，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）中的相关标准，员工生活用水定额按照50L/人·d计算，年工作日300天，厂区共有工作人员20人。因此生活用水总计用水量为1m3/d，合300m3/a，项目用水由市政管网供给，能够满足厂区用水需求。 11.4排水 项目设备清洗废水经厂区自建污水处理站处理达标后外排至东孟姜女河，园区污水管网开通后排入污水管网。 项目废水主要为设备清洗废水和员工生活污水（粪污水），设备清洗废水产污系数以0.8计，则废水排放量为1.232m3/d，即369.6m3/a；员工生活污水产生量按日用水量的80%计算，为0.8m3/d，即240m3/a。设备清洗废水经自建污水处理达标后，外排至东孟姜女河；生活污水（粪污水）排放厂区旱厕，定期清掏、用于肥田。 项目给排水情况见表7，项目水平衡图见图1。 表7 本项目给排水情况一览表 类别; 单位. m3/d; m3/a. 用水; 用水总量; 2.54; 762. 排水; 排放水总量; 2.032; 609.6. 损耗; 损耗总量; 0.508; 152.4. 厂区自备井 生活污水 生化处理系统 清洗废水 1.0 1.54 2.54 0.8 0.2 0.308 1.232 东孟姜女河 1.232 化学法 粪污水 0.8 旱厕 0.8 定期清掏、肥田 1.232 图1 项目水平衡图 单位：m3/d |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境现状调查与评价

自然环境简况 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7km，南北最大距离34.5km，总面积523.6km2。 本项目位于新乡经济技术产业集聚区（远大路与双杨街交叉口东50m），项目所在区域交通便利（项目地理位置图见附图一）。 2、地形、地貌 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分。县境南部属黄河冲积平原，浅层属新生代第四系全新冲积物。该区0－8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8－12m为粉砂、细粉砂；12－80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼和太行山前冲洪积扇的南缘地带，县境内从西北到东南分为三个地貌单元：西北部卫河以北为太行山前冲洪积倾斜地带；中部古阳堤以北至卫河以南是古黄河、沁河泛流地区和背河洼地；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区。工程所在地地层属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70－80m。 本项目租赁新乡市巨人工贸有限公司已建成厂房，地势平坦。 3、气象、气候 新乡县属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、水文 新乡县境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、百泉河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等7条大的河渠和17条小河渠。 距离项目最近的地表水水体为项目东南侧1481m的东孟姜女河，东孟姜女河是卫河的支流之一。自新乡县，沿故黄河堤下，东北行经关堤，南辛庄到吕公堂入卫河。全长47公里，流域面积468.5平方公里。1966年机械清淤后，底宽5～7m，河深6～7m，河口宽20～40m，最大流量61秒立米。小河以上，支流有二，北为一支排，西起获嘉县大槐树村，南为二支排，源于获嘉县贺庄东。二水主要承泄获嘉县亢村镇，新乡县七里营乡涝水及灌溉排水。河上主要建筑物有新原公路桥和地方铁路桥，新长公路桥和地方铁路桥及新范公路桥，是人民胜利渠东灌区主要排水河道，并肩负除涝治碱重任。 5、土壤 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，据《新乡县土壤》资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂，慢出淤，不紧不慢出两合”的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。 6、植被与生物多样性 集聚区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 7、项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环［2015］342）号相符性分析总体规划相符性 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）的对比分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 新乡市新乡县; 属于重点开发区域. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园. 新乡市集中水源地保护区名录; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区; 一级保护区范围：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50m沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30m的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10m范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10m的陆域；二级保护区范围：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50m沿岸的陆域。; 项目距离黄河贾太湖饮用水源保护区约14km，距离四水厂地下水饮用水源保护区约2.5km。; 本项目不在保护区范围内. 四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）; 一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150m以南，22号井向东150m以西，12—1号井西150m以东以及输水管线两侧10m的区域； 二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。. 新乡市工业准入优先区名录; 新乡经济技术产业集聚区; 新乡经济技术产业集聚区; 属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为装饰纸、装饰板生产项目; 不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区（远大路与双杨街交叉口东50m）; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 由上表可知，本项目属于新乡市工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市工业准入优先区; 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 功能区目标：以实现环境资源优化配置为目标，引导工业项目向园区集聚，科学高效利用环境容量，推动产业转型升级。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区; 属于市级人民政府规范设立的专业园区. 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目位于新乡市新乡县七里营工业园区（远大路与双杨街交叉口东50m），符合集聚区产业布局规划。 4、本项目清洗废水经自建污水处理厂处理达标后排入东孟姜女河，生活污水排入化粪池，定期肥田。 5、本项目不属于燃煤火电项目，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目，不属于新增重金属污染物排放的相应项目。; 符合环境准入条件. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、项目与新乡经济技术产业集聚区准入条件相符性分析 1、新乡经济技术产业集聚区发展规划（2017~2025）概况 （1）规划范围与规划期限 根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）》可知，本次规划分为北、中、南三个区。总规划总面积为19.9平方公里。具体规划范围如下： ①北区规划范围——东至新乡市文化路南延段、南以青龙路为界、西至新乡县消防大队西墙，北到新荷铁路南侧规划路，总面积3.71平方公里。 ②中区规划范围——西至胡韦线，北以七里营镇南环路为界，东北至县商务中心东侧，东南至青年路，南至二支排，规划面积13.03平方公里。 ③南区规划范围——东以壮年路南延段为界，南至胡韦线，西至胡韦线、大赵庄村，北至府庄村南，规划面积3.16平方公里。 规划期限为2015年—2025年，分为近期和远期。近期期限为2015—2020年；远期期限为2021—2025年。 （2）产业定位 ①总体定位 新乡经济技术产业集聚区具有竞争活力的产业集聚高地，以化工、医药、装备制造产业为主导的综合性产业聚集区和现代化城市功能服务区。 ②产业选择 本次集聚区规划主导产业为装备制造、医药及化工，重点培育智能装备产业集群、医药产业集群、化工产业集群，同时培育现代纸制品印刷包装、家用电器和现代服务业产业集群。 （3）空间布局结构 规划结构概括为“四轴、三区、多园”。 “四轴”是指沿产业集聚区南北向的胡韦线、大成路两条道路轴线，沿二支排规划的二支排路空间联系轴以及青龙路道路轴线； “三区”是指产业集聚区的南区、中区和北区； “多园”是指北区的化工产业园区，中区的装备制造产业园和医药产业园、南区的纸制品产业园和装备制造产业园等多个园区。 （4）基础设施建设情况 ①供水 依托新乡县水厂供水，新乡县水厂规划水源近期以黄河水和地下水作为水源，远期逐步关闭地下水源，以南水北调水及黄河水作为水源。目前采用水源为地下水，黄河水作为应急备用水源。 ②排水规划方案 根据规划方案污染源预测，规划期末集聚区预计污水产生量约为8.96万m3/d，规划全部进入贾屯污水处理厂。 ③供热工程规划 根据集聚区规划，集聚区总需热量308.41MW，依托新乡县县城集中供热设施。鉴于新乡县县城尚未实施城市集中供热，该规划将整个供热区域划分为五个供热分区：供热A区、供热B区、供热C区、供热D区、供热E区五个供热分区。各分区供热热源规划以区内现有大型热源企业供热锅炉提供。 ④燃气工程规划 结合新乡县新县城总体规划，在东孟姜女河和青龙路交叉口规划一处天燃气调压站作为集聚区的气源，在中央大道敷设主干管，向人民胜利渠以西地区供气；另外，新奥燃气公司由东干道经青龙路敷设主干管向人民胜利渠以东地区供气，作为集聚区的第二个气源。 根据新乡经济技术产业集聚区发展规划（2017-2025）规划及和规划图，本项目位于新乡经济技术产业集聚区中区的医药片区。 2、规划相符性分析 本项目与园区环境准入条件相符性对比见表11、表12和表13。 表11 本项目与园区环境准入条件对比情况一览表 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 对比结果. 产业政策; 鼓励引进的项目和优先发展行业; ①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ②鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; 本项目为装饰纸、装饰板生产项目，不属于鼓励引进的项目和优先发展和行业，但属于允许入驻行业。; 相 容 不 冲 突. 限制或禁止入驻项目; ①原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ②按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能。目前河南心连心化肥有限公司合成氨和甲醇年产能情况为：一分厂8万吨合成氨和5万吨甲醇、二分厂18万吨合成氨和5万吨甲醇、三分厂24万吨合成氨和5万吨甲醇、四分厂45万吨合成氨，总计110万吨的年产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为110万吨。 ⑤禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备。; 本项目为装饰纸、装饰板生产项目，项目不影响园区主导产业发展，与主动产业相容不冲突。; 本项目不属于严禁淘汰和限制类。. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平。; 本项目在生产工艺技术水平和设备上要求入区项目达到国内行业先进清洁生产水平。; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园。; 本项目原料和产品为环境友好型的项目，单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标达到国内同类行业先进水平。; 相符. 污染物排放总量控制; - 新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； - 禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; 本项目污染物排放指标满足区域总量要求；不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目；废气废水均能达标排放。; 相符. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; 本项目用地为二类工业用地，符合土地利用规划要求。; 相符. 表12 集聚区产业发展正面清单（优先发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 优先发展内容; 本项目情况; 是否为优先发展内容. 1; 符合集聚区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小; 化工; 重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链; 本项目为装饰纸、装饰板生产产业，不属于化工行业; 否. 2; 医药; 中药饮片加工及中药配方颗粒制剂项目; 本项目为装饰纸、装饰板生产产业，不属于医药行业; 否. 现代中药、中药制剂项目. 医药产业中成品复配、混装、灌装及封装类项目. 卫生材料及医药用品制造项目. 3; 装备制造; 以振动机械制造、石化煤化工设备制造、家电设备制造为主; 本项目为装饰纸、装饰板生产产业，不属于装备制造行业; 否. 表13 集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 禁止和限制发展内容; 本项目情况; 是否为禁止和限制发展内容. 1; 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业; 本项目为装饰纸、装饰板生产产业，未涉及到禁止和限制发展内容中的要求，与主动产业相容不冲突。; 否. 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为110万吨。; 否. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目; 否. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻; 否. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目; 否. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目; 否. 2; 医药; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业; 本项目为装饰纸、装饰板生产产业，未涉及到禁止和限制发展内容中的要求，与主导产业相容不冲突。; 否. 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）; 否. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）; 否. 禁止农药类项目; 否. 3; 装备制造; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业; 本项目为装饰纸、装饰板生产产业，未涉及到禁止和限制发展内容中的要求，与主导产业相容不冲突。; 否. 禁止建设独立电镀项目; 否. 4; 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻; 本项目为装饰纸、装饰板生产项目，未涉及到禁止和限制发展内容。; 否. 5; 其他; 禁止发展不在园区产业定位内的其他产业项目入驻，如制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等; 本项目为装饰纸、装饰板生产项目，未涉及到禁止和限制发展内容。; 否. 由表11可知，本项目位于新乡经济技术产业集聚区中区的医药片区，土地性质为二类工业用地，且为装饰纸、装饰板生产项目，不属于限制或禁止入驻项目，且生产规模和工艺装备水平达到国内行业先进清洁生产水平，原料、产品均为环境友好型项目，污染物排放指标满足区域总量要求；同时对照表12和表13，项目不属于产业集聚区优先发展项目，亦不属于禁止和限制发展项目，为允许类项目。 综上所述，本项目虽不符合园区定位，但不影响园区主导产业发展，与主导产业相容不冲突。 9、项目与挥发性有机物相关文件的相符性分析 9.1项目与《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》相符相分析 表14 与《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 28.强化VOCs(挥发性有机物)污染防治; (1)严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛,新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代,并将替代方案落实到企业排污许可证中,纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目,应从源头加强控制,使用低(无)VOCs含量的原辅材料,加强废气收集,安装高效治理设施。; 项目厂址位于新乡县新乡经济技术产业集聚区，项目排放VOCs利用新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目进行倍量替代。; 符合. 9.2、本项目与《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相符性分析 表15 与《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 其他工业行业VOCS综合治理; 各地要结合本地产业结构特征和VOCS治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCS治理。电子信息行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强面部拼缝粘贴、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强印染和染整精加工工序VOCs排放控制，加强定型机废气、印花废气治理；木材加工行业应重点治理干燥、涂胶、热压过程VOCs排放。; 本项目在生产过程中产生的VOCs废气经密闭管道集中收集后经UV光解+活性炭吸附处理达标后通过15m高排气筒排放。项目废气收集率尽可能达到98%，非甲烷总烃的处理效率可达95%。; 符合. 9.3、本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）相符性分析 表16 与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 包装印刷行业适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为C231印刷行业，重点整治范围为书、报刊印刷（2311）、本册印制（C2312）、包装装潢及其他印刷（C2319）企业; 1.注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。印刷过程推广使用水性油墨、紫外光固化油墨（UV油墨）、辐射固化油墨（EB油墨）、醇溶性油墨、植物基油墨（例如大豆油墨）等低VOCs低毒的原辅材料，复合、包装过程推广使用水性胶粘剂替代溶剂型胶粘剂，推广无溶剂复合技术，书刊印刷行业推广使用预涂膜技术。鼓励采用环保性能较优的柔版印刷工艺和无溶剂复合工艺，逐步减少凹版印刷工艺、干式复合工艺，对凹版印刷机械设备的烘干系统等进行技术革新或工艺改进，以匹配所使用的水性油墨、水性胶黏剂等低VOCs或无VOCs的环保材料。; 本项目使用的油墨为环保型水性油墨，属于低VOCs环保材料; 符合. 2.加强工艺废气逸散控制。严格控制印刷企业有机物料逸散，油墨、粘胶剂、有机溶剂等挥发性原辅材料应密封贮藏，沸点较低的有机物料应配置氮封装置。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。; 原料油墨密封贮藏，油墨调配、印刷、烘干等工段建立密闭式负压车间內操作，废气最终由收集系统收集后，经UV光解+活性炭吸附处理; 符合. 3开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理：（1）在油墨、胶黏剂稀释、印刷、烘干等工段建立密闭式负压废气收集系统，并与生产过程同步运行，确保含VOCs废气收集率不低于98%，并配套建设废气治理设施，VOCs总净化率不低于95%（2）对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，采取吸附法进行回收利用；对高浓度但难以回收利用的有机废气，采取热力燃烧法；对于低浓度、大风量的印刷废气，采用吸附浓缩－蓄热燃烧或吸附浓缩－催化燃烧法，并可视成分、规模和环境敏感性等情况，选用吸附法、吸收法或生物法。（3）烘干车间必须安装吸附装置对有机溶剂进行回收。清洗用溶剂应进行回收。; 油墨调配、印刷、烘干等工段建立密闭式负压车间废气收集系统，并与生产设备同步运行，确保含VOCs废气收集率不低于98%，VOCs综合去除率为95%，本项目用厂区自来水对设备进行清洗，未涉及到有机溶剂。; 符合. 9.4本项目与国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 表17 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 实施VOCs专项整治方案; 制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。; 项目位于“2+26”重点区域，使用的低VOCs含量的环保型水性油墨，废气经UV光解+活性炭吸附的方式处理; 符合. 9.5项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）相符性分析 表18 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》相符性分析一览表 9.严格环境准入门槛; 禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶 黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强 控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区 域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。; 本项目入驻新乡经济技术产业集聚区，实行排放总量倍量消减代替。项目排放VOCs利用新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目中进行替代。. 20.（3）深入推进包装印刷行业VOCs综合治理; 加强源头控制：大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低（无）VOC排放的印刷工艺。加强废气收集与处理：对油墨、胶粘剂等有机原辅料材料调配和使用等环节，要采取车间环境密闭负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。收集的废气要采取吸附回收，吸附燃烧等高效治理措施，确保稳定达标排放。; 本项目使用的油墨为环保型水性油墨，属于低VOCs含量的油墨；本项目拟采用UV光解+活性炭吸附+15m高的排气管（1#排气管）（配套风量约5000m3/h）的处理方式处理产生的非甲烷总烃，由于本项目天然气在天然气燃烧室内燃烧后的烟气在密闭的空间内对装饰纸进行烘干，产生的燃烧废气和烘干过程中油墨的挥发气体经印刷机自带的管道收集后可接入该处理设施，且本项目调配工序中两台打浆机也置于密闭负压车间内运行，通过管道微负压收集的VOCs废气经UV光解+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。项目废气收集率可达98%，非甲烷总烃的处理效率可达95%。油墨在储存和转运过程中均是密闭状态，尽量减少无组织排放。. 9.6项目与京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案相符性分析 表19 与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 20加强源头控制; 禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。自2019年1月1日起，汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于580、600、550、550克/升。北京、天津、河北省（市）严格执行《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求，加强建筑类涂料和胶粘剂产品质量监督检测；“2+26”城市中其他城市自2019年1月1日起参照执行。积极推进汽修行业使用低VOCs含量的涂料，自2019年1月1日起，汽车修补漆全部使用即用状态下VOCs含量不高于540克/升的涂料，其中，底色漆和面漆不高于420克/升。; 本项目使用的油墨为环保型水性油墨，本项目建成后油墨用量约30t/a（油墨密度0.97g/m3)，则非甲烷总烃产生量为4.5t/a。使用状态下VOCs含量约为145克/升，不属于高VOCs含量的油墨。; 符合. 21强化VOCs无组织排放管控; 开展工业企业VOCs无组织排放摸底排查，包括工艺过程无组织排放、动静密封点泄漏、储存和装卸逸散排放、废水废液废渣系统逸散排放等。2018年10月底前，各地建立重点行业VOCs无组织排放改造全口径清单，加快推进VOCs无组织排放治理。 加强废水、废液和废渣系统逸散排放控制。含VOCs废水的输送系统在安全许可条件下，应采取与环境空气隔离的措施；含VOCs废水处理设施应加盖密闭，排气至VOCs处理设施；处理、转移或储存废水、废液和废渣的容器应密闭。; 本项目油墨桶装密封保存，配料时在密闭负压车间内进行和印刷时废气通过密闭管道负压收集经UV光解+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。且本项目未涉及到含VOCs废水。; 符合. 22推进治污设施升级改造; 企业应依据排放废气的风量、温度、浓度、组分以及工况等，选择适宜的技术路线，确保稳定达标排放。2018年10月底前，各地要对工业企业VOCs治污设施，开展一轮治污效果执法检查，严厉打击市场不规范行为；对于不能稳定达标排放的简易处理工艺，督促企业限期整改。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺，或定期更换活性炭并建立台账。; 本项目VOCs废气产生浓度367.5mg/m3，废气温度40~50摄氏度，项目废气处理风量5000m3/h，首先经UV光解处理后再经活性炭吸附后，废气排放浓度为18.375mg/m3，能够确保废气达到排放标准要求，且废气经UV光解+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 9.7项目与豫环攻坚办〔2019〕25号文《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 表20 与豫环攻坚办〔2019〕25号文《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》 相符性一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 31.开展企业无组织治理; 全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位；物料运输抑尘到位；厂区道路除尘到位；裸漏土地绿化到位；无组织排放监控到位。“一密闭”即：厂区內储存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 本项目物料的运输及使用过程中中无烟尘产生，开始建设后完善厂区绿化区，厂区道路定时洒水清扫；物料的储存和使用均在车间內进行且无易产生粉尘物料。; 符合. 32.开展工业炉窑专项治理; 2.淘汰落后炉窑。京津冀传输通道城市基本淘汰有色行业燃煤干燥炉、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅炉和电铅炉；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围內的燃煤加工、烘干炉（窑）； 3.开展清洁替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等，积极推进使用天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代。 4.实施达标治理。严格执行国家工业炉窑行业排放标准和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015），2019年10月底前，完成所有工业炉窑达标整治。; 本项目燃烧器使用的是清洁能源天然气为燃料且不属于淘汰落后炉窑，排放能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1排放限值和《新乡市三年行动方案》第14条开展工业炉窑治理行动：暂未制订行业排放限值的， 按照颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物排放限值分别不高于 30 mg/m3、 200 mg/m3、300 mg/m3执行。; 符合. 33.开展VOCs专项治理; 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面远程VOCs 无组织排放治理，原料、中间产品和成品应密封储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，排放VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 本项目属于印刷项目，原料油墨和成品均在单独的仓库密封存储，油墨在密闭车间內使用，生产过程中产生的VOCs废气通过密闭管道负压收集经UV光解+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 43.加快构建工业企业全方位监控体系; 3.开展VOCs排放监控；构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续检测系统技术要求及检测方法9HJ1013-2018)》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将石油炼制、石油化工、包赚印刷、工业涂装、化工等VOCs排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现石化、现代煤化工等行业LDAR相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖。; 本项目属于印刷行业，根据要求企业建设到位的同时安装VOSc在线监控设备并与环保部门联网。; 符合. 10、项目与相关饮用水水源保护区关系分析 距本项目最近的地下水饮用水源为四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井），根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150m以南，22号井向东150m以西，12—1号井西150m以东以及输水管线两侧10m的区域；二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 本项目位于新乡经济技术产业集聚区（远大路与双杨街交叉口东50m），距离最近的饮用水源保护区为四水厂地下水饮用水源保护区，项目距离四水厂地下水饮用水源二级保护区约2.5km，不在饮用水源保护区范围内。

环境质量状况调查与评价

建设项目所在地区域环境质量现状及问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本项目环境空气质量现状引用2018年9月20日~9月28日新乡市环保局发布的新乡市环境空气质量日报中新乡县监测数据，数据统计结果见表20。 表20 环境空气监测结果统计表 单位：μg/m3 环境因子; 监测数据; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 55-140μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 32-87μg/m3; 75μg/m3; 超标. AQI; 53-115; /; /. 由上述监测结果可知，监测期间本项目所在区域环境空气中的PM2.5监测因子不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，出现超标现象，AQI指数为良到中度污染。由于新乡市环境气候干燥多风，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM2.5因子出现超标现象。针对空气质量不达标的情况，为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、水环境质量现状 根据现场勘查，距离项目最近的地表水为项目东南侧的东孟姜女河，污水达标后排入东孟姜女河，最终汇入卫河。东孟姜女河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。心连心西桥断面为该河段的县控断面，评价引用新乡县人民政府网站公示的“新乡县地表水环境责任目标断面水质月报”2018年2月、3月、4月监测数据，数据见表21。 表21 东孟姜女河心连心西桥断面水质监测结果 单位：mg/L 指标 监测时间; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 总磷（mg/L）. 2018年第2月; 39; 0.78; 0.05. 2018年第3月; 43; 0.91; 0.09. 2018年第4月; 77; 2.59; 0.08. 执行标准值; 40; 2; 0.4. 超标率（%）; 66.67; 33.33; 0. 最大超标倍数; 0.925; 0.295; 0. 达标分析; 超标; 超标; 达标. 由上表可知，东孟姜女河心连心西桥断面2018年第2~4月，总磷检测结果可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类水质标准，COD和氨氮浓度超标，超标原因是沿途汇入工业废水与生活污水所致。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能划分规定，建设项目所在地属3类区，厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。2018年7月20日~21日对项目厂界噪声进行了实测，各厂界昼夜噪声现状值见表22。 表22 噪声监测现状值 单位：dB（A） 监测点位; 7月20日; 7月21日; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 55.3; 46.5; 56.2; 41.2; 达标. 南厂界; 57.2; 41.9; 55.3; 42.4; 达标. 西厂界; 56.9; 45.7; 54.9; 42.7; 达标. 北厂界; 56.8; 41.6; 54.9; 45.4; 达标. 由上表可知，项目各厂界昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。因此，评价认为本项目区域声环境质量现状良好。 4、生态环境现状 经现场勘查，项目区及边界外延500m范围内生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，项目区域生态环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周边主要环境保护目标见表23。 表23 本项目主要环境保护目标 环境 类别; 保护目标; 距离（m）; 方位; 性质; 保护级别. 大气 环境; 刘庄; 1041; NE; 村庄; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 七五村; 1140; SW; 村庄. 声环境; 厂界四周200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 地表水环境; 东孟姜女河; 1481; E; 纳污; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准. 地下水环境; 厂址周边1km范围内浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 项目; 取值时间; 二级标准（µg/m3）. SO2; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. TSP; 24小时平均; 300. 年平均; 200. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. （2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类标准 单位：mg/L 污染物名称; COD; BOD5; 氨氮; 总磷. 标准限值; 40; 10; 2.0; 0.4. （3）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）表中III类标准 单位：mg/L 污染物名称; 总硬度; 高锰酸盐指数; 总大肠菌数; 氨氮. 标准限值; 600; 3; 3.0个/L; 0.2. （4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 标准名称; 项目; SO2; NOx; 颗粒物; 甲醛; 非甲烷总烃. 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 最高允许排放浓度; 550mg/m3; 240mg/m3; 120mg/m3; 25mg/m3; 120mg/m3. 最高允许排放速率（15m）; 2.6kg/h; 0.77kg/h; 3.5kg/h; 0.26kg/h; 10kg/h. 周界外浓度最高点; 0.4mg/m3; 0.12mg/m3; 1.0mg/m3; 0.20mg/m3; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）印刷行业印刷工业非甲烷总烃排放建议值：建议排放浓度50mg/m3，建议去除率70%，无组织排放浓度2.0mg/m3。 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）木材加工业甲醛建议排放浓度：建议排放浓度5mg/m3，无组织排放0.5mg/m3。 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1排放限值。具体限值见表24： 表24 废气排放标准限值 单位:mg/m3 标准名称; 项目; 排放限值. 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1; 颗粒物、SO2、NOx; 颗粒物：30；SO2:200；NOx:400. 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（简称《新乡市三年行动方案》）第14条开展工业炉窑治理行动：暂未制订行业排放限值的， 按照颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物排放限值分别不高于 30 mg/m3、 200 mg/m3、300 mg/m3执行。 故本项目天然气燃烧器执行的标准为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。 （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （3）《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）表2中排放限值 单位mg/L 标准名称; pH; 色度; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）; 6~9; 30; 50; 10; 30; 5; 0.5. 东孟姜女河出境断面控制标准：按地表水V类标准，COD40mg/L、氨氮2mg/L、总磷0.4 mg/L。 （4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 （5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改清单。 |
| 总量控制指标 | 项目排放的废气主要涉及SO2和NOx等污染物；清洗废水经厂区自建污水处理站处理后达标排放外环境水体，生活污水排入化粪池，定期清掏肥田，不外排。故项目总量控制建议值为： 废水：COD0.0145t/a、氨氮0.0007t/a； 废气：SO2：0.040t/a、NOx：0.1871t/a。 因此，本项目需要设置总量控制指标，COD0.0145t/a、氨氮0.0007t/a；SO20.0320t/a、NOx：0.1500t/a。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办【2018】14号）及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》（新政【2018】11号），相关要求如下：严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建设VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 本项目VOCS排放总量为0.221t/a，实行倍量替代总量为0.442t/a，项目拟从新乡县大召营镇贵波橡胶制品厂年产24000吨橡胶路锥项目目前VOCs治理消减剩余量中调剂。 |

建设项目工程分析

经现场勘查，本项目租赁河南巨人工贸有限公司闲置生产车间进行生产，项目建设期仅为设备进厂安装，环境影响较小。因此，本次环评不再分析施工期对周围环境的影响。 一、营运期工艺流程及产污环节分析 1、项目工艺流程 （1）装饰纸工艺流程 本项目外购装饰原纸和水性油墨为原料，经调配、印刷、烘干、包装后即为成品 本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2。 装饰原纸 印刷 烘干 包装入库 调配 印刷花辊 水性油墨+水 废气 废气、废水、噪声 废气 固废 图2 装饰纸生产工艺流程及产污环节示意图 检验 产品 废水 工艺流程简述： ①调配：根据客户需求的不同花色，在打浆机中将水性油墨和水混合调色，将调配好的油墨和印刷花辊放置在印刷机上； ②印刷：将原纸放在印刷机上，原纸通过印刷机印刷后在原纸表面涂布油墨； ③烘干：项目通过天然气在燃烧室燃烧释放热量对印刷后的纸进行烘干，烘干与印刷工序在一个密闭空间内同时进行； ④检验：烘干后的装饰纸按客户的要求进行检验，若合格即为成品，包装入库；若不合格，则为废品； ⑤包装入库：将检验合格后的装饰纸贴上标签、生产日期、型号规格等包装入库，待售。 （2）装饰板工艺流程 装饰板生产工艺流程图详见图3。 外购三聚氰 胺浸渍胶纸 外购木板 压合 刮边 成品入库 模温机加热 电 噪声、固废 噪声、固废 废气 图3 装饰板生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 根据客户需求外购原材料（不同规格类型的刨花板和中密度纤维板（刨花板和中密度纤维板由企业外购，用货车拉入厂区，暂存于原料区待用）、饰面纸等，按客户需求将原料送至双贴面热压机压合（由模温机（用电加热，导热油为加热介质）控制压合温度，使三聚氰胺浸渍胶膜达到熔化温度（150~180℃）后，粘合在装饰板上，模温机工作过程中无废气废水产生，对环境影响较小）后，再由人工将多余的饰面板进行刮边，刮边后的饰面板入库，最终由客户拉走。 2、产污环节 （1）废气：本项目废气主要为装饰纸生产过程中水性墨调配、印刷和烘干工序中产生的非甲烷总烃、天然气燃烧炉产生的燃烧废气；装饰板生产过程中双面面贴压机加压过程中产生的甲醛废气。 （2）废水：本项目生产废水为印刷机、花辊清洗废水和员工生活污水； （3）噪声：本项目噪声主要来源于打浆机、印刷机、空压机、双贴面热压机等设备在生产过程中生产的噪声； （4）固废：本项目固体废物主要为装饰纸生产过程中产生的残次品、装饰板生产过程中刮边工序产生的废纸、废油墨桶和员工生活垃圾、废活性炭、残次品、废灯管、污泥等。（注：项目印刷花辊3~5年返厂重新镀铬后继续使用）。 3、项目污染物产生及治理措施 本项目在营运过程中产生的污染物为废气、废水、噪声、固体废物。 3.1废气 本项目废气主要为装饰纸生产过程中水性墨调配、印刷和烘干工序中产生的非甲烷总烃、天然气燃烧炉产生的燃烧废气；装饰板生产过程中双面面贴压机加压过程中产生的甲醛废气。 （1）装饰纸生产过程中水性墨调配、印刷和烘干工序中的非甲烷总烃和天然气燃烧废气 根据企业提供资料，本项目使用的油墨为水性油墨（存储过程完全密闭，不挥发，无组织气体产生），油墨在调配、印刷和烘干过程中会挥发产生少量油墨废气，水性油墨中主要含有有机颜料，乙二醇和去离子水等，该废气主要成分为易挥发的乙二醇，由《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的定义，该废气定义为非甲烷总烃。水性油墨中乙二醇的含量为15%，按其全部挥发出来形成非甲烷总烃计算，本项目建成后油墨用量约30t/a，则非甲烷总烃产生量为4.5t/a。 根据企业提供资料，本项目装饰纸生产工序天然气用量为100000m3/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排系数手册（下册）》（2010年修订），燃烧1m3的天然气，产生的烟气量为13.6m3，则本项目燃烧废气量为136万m3/a；氮氧化物（以NO2计）的产生系数为18.71kg/万m3天然气，则氮氧化物的产生量为0.1871t/a，产生浓度137.57mg/m3；SO2产生系数为0.02Skg/万m3天然气（S为含硫量，单位mg/m3），另查阅相关资料，天然气中的总硫含量≤200mg/m3（本项目为200mg/m3），则SO2的产生量为0.040t/a，产生浓度为29.41mg/m3。另根据《环境保护使用数据手册》中天然气的燃烧产污系数，烟尘产生量为0.24g/m3，则烟尘的产生量为0.024t/a，产生浓度17.65mg/m3。 本项目天然气燃烧室内燃烧产生的烟气在密闭的空间内对装饰纸进行烘干，烘干后的烟气经印刷机自配的管道微负压收集至有机气体处理设备，另将调配工序中两台打浆机在调配过程中置于密闭负压车间中，打浆过程中产生的废气，通过管道负压将废气收集，通入废气治理设施，即“UV光解+活性炭吸附”处理达标后经15m高的排气筒外排（1#排气筒）。其中废气治理设施配套风量5000m3/h的风机，废气收集效率可达98%，年工作日为300天，每天8小时制，非甲烷总烃产生量为4.5t/a，则有组织气体产生量为4.41t/a，无组织气体产生量为0.09t/a。非甲烷总烃的去除效率可达95%，则本项目非甲烷总烃废气处理前后排放情况见表24。 表24 非甲烷总烃产排情况一览表 污染物; 产生情况; 处理方法及效率; 排放情况. mg/m3; kg/h; t/a; UV光解+活性炭吸附; mg/m3; kg/h; t/a. 非甲烷总烃; 有组织; 367.5; 1.8375; 4.41; 18.375; 0.0919; 0.2210. 无组织; /; 0.0375; 0.09; 无组织排放; /; 0.0375; 0.09. 项目产生的非甲烷总烃气体经“UV光解+活性炭吸附”处理后，排放浓度和排放速率同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度限值120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中印刷工业相关标准要求；燃气较清洁，污染物排放量较少，但由于《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1排放限值，大气污染物特别排放限值工业炉窑颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于30mg/m3、200mg/m3、400mg/m3。《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（简称《新乡市三年行动方案》）第14条开展工业炉窑治理行动：暂未制订行业排放限值的， 按照颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物排放限值分别不高于 30 mg/m3、 200 mg/m3、300 mg/m3执行。 全厂天然气产排情况一览表见表25 表25 天然气产排情况一览表 污染物; 产生情况; 处理方法及效率; 排放情况. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 燃烧器; 颗粒物; 17.65; 0.008; 0.024; /; 17.65; 0.008; 0.024. 二氧化硫; 29.41; 0.013; 0.040; /; 29.41; 0.013; 0.040. 氮氧化物; 137.57; 0.0625; 0.1871; 137.57; 0.0625; 0.1871. 颗粒物排放量为0.024t/a，二氧化硫排放量为0.040t/a，氮氧化物排放量为0.1871t/a。 （2）装饰板生产过程中双面面贴压机加压过程中产生的甲醛废气 甲醛废气 本项目双面贴压机加热装饰纸的过程中产生甲醛废气（项目外购木板为刨花板和中密度纤维板，室温存储过程中无甲醛气体挥发，本报告不考虑木板储存过程中甲醛废气的产生，但在加热过程中刨花板产生甲醛废气，根据刨花板检测报告，甲醛废气产生量为0.03kg/t，本项目刨花板用量为350t/a，则甲醛产生量为10.5kg/a；中密度纤维板产生甲醛废气，根据中密度纤维板检测报告，甲醛废气产生量为0.04ppm即0.04g/t,本项目中密度纤维板用量为1600t/a，则甲醛产生量为0.064kg/a），项目所用的装饰纸表面的胶膜为三聚氰胺浸渍胶膜（外购装饰纸已经有三聚氰胺浸渍胶膜，不在厂区内进行加工），三聚氰胺浸渍胶膜是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘合剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度而成的。三聚氰胺树脂粘合剂是一种热固性树脂，是三聚氰胺和甲醛在中性或微碱下缩聚而成的低分子量初聚体，其游离甲醛含量小于1%，一般在干燥过程中约有30%的甲醛游离挥发，则三聚氰胺浸渍膜纸所含游离甲醛小于0.7%。本项目年使用三聚氰胺浸渍膜纸10万张，纸张尺寸1.22×2.44m，纸上固化的三聚氰胺粘合剂含量约为10-15g/m2，（本项目取13g/m2）则项目所用的三聚氰胺浸溃胶膜纸游离甲醛含量约为0.027t/a。 项目运营期内，在对三聚氰胺浸渍胶膜纸热压过程中，约有30%甲醛游离挥发，则项目运营期内甲醛废气量为0.018t/a，产生量很少。设备在密闭空间内运行（设备配套风量约2000m3/h），将甲醛经管道微负压收集后送入UV光解+活性炭装置处理，处理后经15m高的排气管排放（2#排气管）。项目甲醛废气收集率可达95%，非甲烷总烃的处理效率可达95%，本项目甲醛处理前后废气排放情况见表26。 表26 甲醛产排情况一览表 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. mg/m3; kg/h; t/a; UV光解+活性炭; mg/m3; kg/h; t/a. 甲醛; 有组织; 3.6×10-6; 7.1×10-6; 1.58×10-2; 1.8×10-7; 3.6×10-7; 7.95×10-4. 无组织; /; 3.8×10-7; 4.99×10-4; 无组织排放; /; 3.8×10-7; 4.99×10-4. 其中在有机废气排放量较小的工况，最合适的有机处理设备就是UV光解+活性炭吸附一体机。原因有四：1、纯活性炭吸附方法，消耗活性炭量大，容易流于形式，环保结构不容易监管；2、活性炭吸附+催化燃烧技术，对于小企业，单个喷漆室或几个印刷机来说，废气量太小，投资有大，目前老板们观望的多，实施的极少。3、等离子技术已经在多地本禁止。4、冷凝技术只适合废气量大，浓度高的场合。 UV光解工作原理：当化学物质通过吸收能量（如热能、光子能量等），可以使自身的化学性质变得更加活跃甚至裂解。当吸收的能量大于化学键键能，即可使得化学键断裂，形成游离的带有能量的原子或基团。通过提供UV-D波段内的真空紫外线（波长范围170-184.9nm），促使有机废气物质通过吸收该波段的光子，而该波段的光子能量大于绝大多数的化学键键能，使得有机物质得以裂解；再通过裂解产生的臭氧将其氧化成简单、无害、稳定的物质，如H2O和CO2等。 通过采用UV-D波段内的真空紫外线（波长范围170-184.9nm），破坏有机废气分子的化学键，使之裂解形成游离状态的原子或基团（C*、H*、O*等）；同时通过裂解混合空气中的氧气，使之形成游离的氧原子并结合生成臭氧【UV+O2—O-+O*(活性氧）O+O2—O3（臭氧）】。且有强氧化性的臭氧（O3）与有机废气分子被裂解生成的原子发生氧化反应，形成H2O和CO2。整个反应过程不超过0.1秒，净化效果与废气分子的键能，废气浓度以及含氧量有关，整个净化过程无需添加任何化学助剂或者特殊限制条件。 例：苯分子光解氧化机理： UV光解+活性炭吸附一体机有机废气去除效率最高可达99%。综上所述，本项目采用的有机废气去除设施可行。 甲醛废气经处理后排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（甲醛放浓度限值25mg/m3，排放速率为0.26kg/h）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》木材加工业甲醛建议排放浓度限值要求（甲醛建议排放浓度5mg/m3）。 3.2废水 本项目产生的废水主要为设备清洗废水和员工生活污水。 印刷机在更换摸具前需要清洗，产生少量清洗废水，本次计算以日生产最大能力计算，据业主提供，每台三色凹版印刷机每次冲洗水量为80kg，每台四色凹版印刷机每次冲洗水量为120kg，各台打印机平均每天冲洗一次，即三色凹版印刷机产生水量为160kg/d，四色凹版印刷机产生水量为240kg/d，四台打印机合计产生水量为400kg/d；印刷花辊每次使用完毕需清洗一次，一台印刷机一天需清洗4根花辊，四台机器一天清洗16根，每根辊需清洗两次，每次每根清洗需使用水量为20kg，故冲洗辊产生的废水合计640kg/d；调墨桶每次清洗需消耗水量50kg，最大调墨量为每天10次，则每天最大产生水量为500kg/d，综上所述，生产冲洗废水产生量为1.54t/d，即582t/a。设备清洗废水产污系数以0.8计，则废水产生量为1.232t/d，即369.6t/a，2018年11月21日至11月22日，经对同等规模、同类水质进行实测，清洗废水中的主要污染因子为COD、BOD5和色度，废水水质COD浓度最大值为3930mg/L、BOD5最大值为994mg/L色度约:993、氨氮最大值为4.58mg/L、总磷最大值为0.67mg/L。则本项目清洗废水产生总量为1.232t/d、369.6t/a；废水中污染物产生量COD为1.2541t/a，BOD5为0.3674t/a，氨氮为0.0017t/a总磷为0.0002t/a。 项目定员20人，年工作300天，均不在厂区内食宿。根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）中的相关标准，员工生活用水定额按照50L/人·d计算，年工作日300天，厂区共有工作人员20人。因此生活用水总计用水量为1t/d，合300t/a，生活污水排放系数以0.8计，则废水排放量为0.8t/d，即240t/a，污水水质为COD：280mg/L，BOD5：160mg/L，SS：180mg/L、NH3-N：20mg/L、TP：3mg/L。则各污染物产生量分别为COD：0.0672t/a、BOD5：0.0384t/a、SS：0.0432t/a、NH3-N：0.0048t/a、TP：0.00072t/a。生活污水（粪污水）排入厂区旱厕，定期清掏肥田，不外排。 本项目清洗废水采用“酸析+压滤+芬顿氧化+调节池+水解酸化+接触氧化+MBR”处理后（COD处理效率可达99%，BOD5去除效率99%，色度去除效率可达97%，氨氮去除率60%，总磷去除率45%。本项目在清洗废水中酸性条件下，废水中的成色物质沉淀而进行脱色，压滤形成污泥，生化系统也能进行脱色。）满足《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）表2中标准，同时满足东孟姜女河出境断面控制标准（COD40mg/L、氨氮2mg/L、总磷0.4mg/L）排入东孟姜女河，待园区污水管网开通后，满足污水处理厂收水标准后，排入污水管网；生活污水（粪污水）排入厂区旱厕，定期清掏肥田，不外排。项目清洗废水产排情况一览表见表27。 表27 项目废水水质状况一览表 清洗废水. 项目; COD; BOD5; 色度; 氨氮; 总磷. 项目清洗污水 （369.6m3/a）; 水质（mg/L）; 3930; 994; 993; 4.58; 0.67. 产生量（t/a）; 1.2541; 0.3674; /; 0.0017; 0.0002. 废水工艺处理效率（%）; 99; 99; 97; 60; 45. 经废水处理处后（369.6m3/a）; 水质（mg/L）; 39.3; 9.94; 29.91; 1.832; 0.3702. 排放量（t/a）; 0.0145; 0.0036; /; 0.0007; 0.0001. 《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）表2中排放限值（mg/L）和东孟姜女河出境断面控制标准; 40; 10; 30; 2.0; 0.4. 出水浓度; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 全厂COD排放量0.0145t/a，氨氮排放量0.0007t/a。 3.3噪声 项目噪声主要为：本项目噪声主要来源于打浆机、印刷机、空压机、双面压贴机等设备在生产过程中生产的噪声，噪声范围为70~85dB(A)，采取基础减振、厂房隔声等措施，项目具体噪声产生情况见表28。 表28 本项目噪声设备源强统计 序号; 设备名称; 设备数量; 噪声源强dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 1; 打浆机; 2台; 70; 基础减振、厂房隔声; 55. 2; 印刷机; 4台; 75; 60. 3; 空压机; 1台; 85; 55. 4; 双贴面热压机; 1台; 80; 65. 3.4固体废物 本项目固体废物主要为装饰纸生产过程中产生的残次品、装饰板生产过程中刮边工序产生的废纸、废油墨桶和员工生活垃圾、废活性炭、残次品、废灯管、污泥等（注：项目印刷花辊3~5年返厂重新镀铬后继续使用）。 （1）废纸、残次品 本项目产生刮边工序产生的废纸1t/a，装饰纸生产过程中产生的残次品1t/a，这部分固废为一般固体废物，集中收集后暂存在一般固废暂存间（15m2），定期外售。 （2）废油墨桶、废活性炭、废灯管 项目在运行过程中会有废油墨桶产生，产生量约0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2016.8.1）中的HW49（其它废物—非特定行业），废物代码为900-041-49；废活性炭产生量约1.7t/a，属于《国家危险废物名录》（2016.8.1）HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物），废物代码为900-405-06；废灯管更换频率约为3年/次，一次更换量为30个，即10个/年，属于《国家危险废物名录》（2016.8.1）HW29（含汞废物），废物代码为900-022-29。按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置贮存场所，并设立危险废物标志，这部分危废暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 （3）员工生活垃圾 生产期间员工均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，则员工生活垃圾产生量10kg/d、3t/a，生活垃圾设有专门的垃圾桶，集中收集，统一由环卫部门清运。 （4）污水处理污泥 全厂污水产生总量为369.6t/a，类比同类企业，本项目污泥产生量为1.10/a，综合利用。 综上所述，本项目固废处置率为100%，对周边环境影响较小。

项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 |  |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 调配工序（打浆机）、印刷烘干工序（印刷机） | 有组织 | 非甲烷总烃 |  | 367.5mg/m3；4.41t/a | 18.375mg/m3；0.07056t/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 |  | /；0.09t/a | /；0.09t/a |
|  | 燃烧机 | 颗粒物 |  |  | 17.65mg/m3；0.024t/a | 17.65mg /m3；0.024t/a |
|  |  | SO2 |  |  | 29.41g/m3；0.040t/a | 29.41g/m3；0.040t/a |
|  |  | NOx |  |  | 137.57mg/m3；0.1871t/a | 137.57mg/m3；0.1871t/a |
|  | 双贴面热压机 | 有组织 |  | 甲醛 | 3.6×10-6mg/m3；1.58×10-2t/a | 1.8×10-7mg/m3；7.95×10-4t/a |
|  |  | 无组织 |  | 甲醛 | /；4.99×10-4t/a | /；4.99×10-4t/a |
| 水 污 染 物 | 设备清洗 | 废水量 |  |  | 1.232t/d；369.6t/a | 1.232t/d；369.6t/a |
|  |  | COD |  |  | 3930mg/m3；1.254t/a | 39.3mg/m3；0.0145t/a |
|  |  | BOD5 |  |  | 994mg/m3；0.367t/a | 9.94mg/m3；0.0036t/a |
|  |  | 色度 |  |  | 993倍 | 29.91倍 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 4.58mg/m3；0.0017t/a | 1.832mg/m3；0.0007t/a |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.67mg/m3；0.0002t/a | 0.37mg/m3；0.0001t/a |
|  | 员工生活 | 废水量 |  |  | 0.8m3/d、240m3/a | 合理利用，不外排 |
|  |  | COD |  |  | 280mg/L，0.0672t/a |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 160mg/L，0.0384t/a |  |
|  |  | SS |  |  | 180mg/L，0.0432t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 20mg/L，0.0048t/a |  |
|  |  | 总磷 |  |  | 3mg/L，0.00072/a |  |
| 固 体 废 物 | 刮边 | 废纸 |  |  | 1t/a | 集中收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售 |
|  | 检验过程 | 残次品 |  |  | 1t/a |  |
|  | 污水处理 | 污泥 |  |  | 1.10t/a | 综合利用 |
|  | 油墨 | 废油墨桶 |  |  | 0.5t/a | 集中收集后暂存在危废暂存间，定期交有危险废物处置资质的单位处理 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  | 1.7t/a |  |
|  |  | 废灯管 |  |  | 10个/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  |  | 7.425t/a | 环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于打浆机、印刷机、空压机、双面压贴机等设备在生产过程中生产的噪声，噪声范围为70~85dB(A)，经过基础减振、隔声等措施处理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁新乡市巨人工贸有限公司已建成厂房，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

本项目租赁河南巨人工贸有限公司闲置生产车间进行生产，项目建设期仅为设备进厂安装，环境影响较小。因此，本次环评不再分析施工期对周围环境的影响。 一、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为装饰纸生产过程中水性墨调配、印刷和烘干工序中产生的非甲烷总烃、天然气燃烧炉产生的燃烧废气；装饰板生产过程中双面面贴压机加压过程中产生的甲醛废气。 1.1、项目有组织废气环境影响分析，根据工程分析，有组织废气排放情况见表29。 表29 项目有组织废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 排放情况. 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 天然气燃烧机; 颗粒物; 0.024; 0.008; 17.65. SO2; 0.040; 0.013; 29.41. NOx; 0.1871; 0.0625; 137.57. 调配工序（打浆机）、印刷工序（印刷和烘干）; 非甲烷总烃（有组织）; 0.221; 0.0919; 18.375. 双贴面热压机; 甲醛（有组织）; 7.95×10-4; 3.6×10-7; 1.8×10-7. 本项目燃烧机产生的废气和装饰纸生产过程中水性墨调配、印刷和烘干工序中在密闭车间內产生的非甲烷总烃经UV光解+活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放（1#排气管）；双贴面热压机在密闭车间內产生的废气经UV光解+活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放（2#排气管）。根据工程分析，项目非甲烷总烃和甲醛废气、天然气燃烧废气排放的污染物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求，同时，非甲烷总烃能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中印刷行业、木材加工业等相关标准要求；天然气燃烧废气满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1排放限值，大气污染物特别排放限值工业炉窑颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于30mg/m3、200mg/m3、400mg/m3；同时满足 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（简称《新乡市三年行动方案》）第14条开展工业炉窑治理行动：暂未制订行业排放限值的， 按照颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物排放限值分别不高于 30 mg/m3、 200 mg/m3、300 mg/m3执行。 故本项目天然气燃烧器执行的标准为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。 项目采取的环保措施可行，对环境影响较小。 （1）大气环境影响预测 本项目产生的大气污染物主要有粉尘、非甲烷总烃、甲醛等，根据工程分析结果，评价选取非甲烷总烃、甲醛做主要污染物，根据估算模式SCREEN3计算出各污染物下风向浓度分布及占标准10%的浓度出现位置，估算模式参数选取见表30，估算模式计算结果见表31。 表30 估算模式参数选取表 产污点; 排气筒; 风量 （m3/h）; 排放速率(kg/h). 高度（m）; 内径（m）. 调配工序中打浆机、印刷烘干工序中印刷机; 非甲烷总烃; 15; 0.8; 5000; 0.0375. 双贴面热压机; 甲醛; 15; 0.8; 2000; 3.8×10-7. 表31 估算模式计算结果 产污点; 因子; 污染物浓度标准（mg/m3）; 最大地面浓度（mg/m3）; 最大地面占标率%; 距离（m）. 调配工序中打浆机、印刷烘干工序中印刷机; 非甲烷总烃; 120; 0.003096; 0; 275. 双贴面热压机; 甲醛; 25; 8.087×10-9; 0; 275. 根据上表可知：项目实施后有组织非甲烷总烃最大落地浓度为0.003096mg/m3，最大占标率为0%，甲醛最大落地浓度为8.087×10-9mg/m3，最大占标率为0%，均出现在275m处。项目实施后全厂有组织废气各污染物排放最大落地浓度远小于相应环境空气质量标准限值要求，各污染物最大落地浓度占标率均小于10%，本项目有组织废气对区域环境质量影响较小。 1.2、项目无组织废气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），采用估算模式SCREEN3对本项目无组织废气排放进行预测，本项目无组织废气主要来源为打浆机、印刷机运行过程中产生的少量非甲烷总烃气体和双贴面热压机运行过程中产生的少量甲醛气体，无组织排放面源为整个生产车间，面源面积为2500m2，预测结果见表32。 表32 无组织排放厂界及最大落地浓度预测结果 项目 预测点; 甲醛3.8×10-7kg/h; 非甲烷总烃0.0375kg/h. 东厂界; 8.126×10-8mg/m3; 8.126×10-8mg/m3. 南厂界; 8.126×10-8mg/m3; 8.126×10-8mg/m3. 西厂界; 8.126×10-8mg/m3; 8.126×10-8mg/m3. 北厂界; 8.126×10-8mg/m3; 8.126×10-8mg/m3. 最大落地浓度及距离; 2.793×10-7mg/m3（201m）; 2.793×10-7mg/m3（201m）. 最大占标率; 0%; 0%. 经预测，本项目无组织甲醛、非甲烷总烃厂界浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求（周界外浓度最高点：甲醛0.20mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业（其他企业）边界挥发性有机物排放建议值（甲醛0.5mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3），同时，各污染物最大落地浓度均小于10%，项目无组织废气对周边环境影响较小。因此，本项目无组织废气执行标准为甲醛0.2mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3. （2）防护距离 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需对本项目无组织排放的甲醛、非甲烷总烃作大气环境防护距离分析。本评价采用推荐的大气环境防护距离推荐模式计算大气环境防护距离，计算结果见表33。 表33 大气环境防护距离参数及结果一览表 污染物; 污染物排放率（kg/h）; 评价标准 （mg/m3）; 面源有效高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 防护距离 （m）. 甲醛; 3.8×10-7; 0.2; 8; 125; 20; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.0375; 2.0; 8; 125; 20; 无超标点. 计算得知甲醛、非甲烷总烃气体无组织排放厂界外无超标点，本项目无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织废气（有毒有害）与周围关心点之间设置卫生防护距离，本项目无行业卫生防护距离标准，其卫生防护距离计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，因此，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数值及结果见表34。 表34 卫生防护距离计算参数一览表 污染物; Q （kg/h）; Cm（mg/m3）; 参数值; L（m）; 防护距离（m）. A; B; C; D. 甲醛; 3.8×10-7; 0.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0; 50. 非甲烷总烃; 0.0375; 4.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.620; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。本项目大气污染物为生产车间无组织排放甲醛、非甲烷总烃气体，经计算甲醛的卫生防护距离为0m，非甲烷总烃的卫生防护距离为1.620m，因此本项目生产车间无组织排放单元需设置的卫生防护距离为100m。根据项目平面布置，本项目厂界卫生防护距离为：东厂界100m，南厂界100m，西厂界100m，北厂界100m，本项目卫生防护距离包络图见附图五。根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无敏感点。 2、水环境影响分析 （1）产排情况 根据工程分析，本项目营运期产生清洗废水和生活污水。设备清洗废水产生量为1.232m3/d，即369.6m3/a，生活污水产生量为0.8m3/d，即240m3/a，设备清洗废水经“酸析+压滤+芬顿氧化+调节池+水解酸化+接触氧化+MBR”处理工艺处理后满足《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）表2中排放限值（mg/L）和东孟姜女河出境断面控制标准通过管道排入东孟姜女河，待园区污水管网开通后排入污水管网；生活污水（粪污水）排入厂区旱厕，定期清掏肥田，不外排。本项目废水经处理后主要污染物排放量COD为0.0125t/a，氨氮：0.0007t/a。 （2）本项目清洗废水、生活污水处理设施处理能力可行性分析 本项目清洗废水不能直接排入污水管网，评价提出本项目设置一座废水处理设施，位于一号车间东侧，“酸析+压滤+芬顿氧化+调节池+水解酸化+接触氧化+MBR”处理工艺，污水处理站的处理规模为2m3/d，污水处理设施的处理效率COD为99%，BOD5处理效率99%，色度处理效率97%，氨氮去除效率60%，总磷去除效率40%。废水在酸析阶段，废水中的成色物质沉淀而进行脱色，生化处理也可进行脱色，处理后的色度可达到29.91倍。 污水处理工艺： 生产废水 酸析 芬顿氧化 污泥 图4 清洗废水污水处理工艺图 压滤 调节池 水解酸化 接触氧化 MBR池 外排 根据业主废水处理工艺方案提供的资料，清洗废水处理工艺采用“酸析+压滤+芬顿氧化+调节池+水解酸化+接触氧化+MBR”组合系统，废水日处理设计量为2t/d。本项目清洗废水产生量为1.232t/d，能满足本项目废水处理能力。 进出水水质设计浓度如下： 进水pH6~9，COD3930mg/L，BOD5994mg/L； 出水：pH6~9，COD40mg/L，BOD510mg/L。 根据工程治理情况来看，采用“酸析+压滤+芬顿氧化+调节池+水解酸化+接触氧化+MBR”组合工艺，结合了化学法和生物法各自的优点，可以实现对水性油墨清洗废水的达标处理。酸析法是向废水在酸性条件下，废水中的成色物质沉淀析出的方法。即是在一定的酸性条件下，使废水中溶解态或胶体态转化为悬浮态，再利用絮凝沉淀、气浮等方法将其从溶液中分离出来，该方法广泛应用于水性油墨废水的预处理中。酸析法处理水性油墨废水的的主要优点是：工程投资费用低；对于蓝色与黑色系颜料所产生的色度去除率高。COD可降到2600mg/L左右。根据废水处理方案，经酸析后的废水进入生化工艺再次进行处理，处理指标：温度25℃、曝气时间8h，则出水色度去除率达80％以上，COD去除率高达98％以上，经生化处理后的水，出水水质达到《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）表2中排放限值和东孟姜女河出境断面控制标准后排入东孟姜女河，待园区污水管网开通后满足污贾屯水处理厂收水标准，排入污水管网。 生活污水（粪污水）排入厂区旱厕，定期清掏肥田，不外排。 综上所述，清洗废水处理后达到《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）表2中排放限值和东孟姜女河出境断面控制标准（执行标准：COD:40mg/L; BOD:10mg/L;氨氮:2.0mg/L;总磷：0.4mg/L)后排入东孟姜女河，待园区污水管网开通后排入污水管网；生活污水（粪污水）排入厂区旱厕，定期清掏肥田，不外排。因此，本项目产生的废水对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于打浆机、印刷机、空压机、双贴面热压机等设备在生产过程中生产的噪声，噪声范围为70~85dB(A)，采取基础减振、厂房隔声等措施，噪声范围为55~60dB(A)。 本次评价根据噪声设备分布情况预测厂界的噪声达标情况，项目声环境预测模式如下： a.点声源衰减模式： 噪声衰减公式： L2=L1-20lg（r2/r1）， r1>r2 式中：L1、L2为距声源r1、r2处的噪声值，dB(A) r1、r2为预测点距声源的距离，m。 b.噪声叠加模式： Ln=10lgi=1n10Li10式中：Ln—n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li—各声源的A声级，dB(A)； 项目厂界预测结果见表35。 表35 项目厂界噪声预测情况分析结果表 噪声源; 数量; 治理后噪声源强 dB（A）; 预测点贡献值dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. 打浆机; 2; 55; 2; 38; 45; 10.9; 18; 18.92; 80; 5.96. 印刷机; 4; 60; 15; 25.5; 50; 15.04; 5; 35.04; 75; 11.52. 空压机; 1; 55; 10; 24.02; 75; 6.52; 10; 24.02; 50; 10.04. 双面贴热压机; 1; 60; 18; 23.92; 75; 11.52; 2; 43; 50; 15.04. 贡献值; 38.55; 17.99; 43.71; 17.79. 标准值; 昼间：65dB（A）；夜间55dB（A）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 经预测，本项目营运期间对各噪声设备采取减振、厂房隔音等降噪措施后，各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求。 3、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为装饰纸生产过程产生的残次品、装饰板生产过程中刮边工序产生的废纸、废油墨桶和员工生活垃圾、废活性炭、废灯管、污泥等。 （1）一般固废 本项目产生刮边工序产生的废纸1t/a，装饰纸生产过程中的残次品1t/a，废水处理污泥1.90t/a，这部分固废为一般固体废物，集中收集后暂存在一般固废暂存间（15m2），定期外售。 一般固废暂存间要求：设置专用储存、堆放场地，做到防雨、防流失、防二次污染等措施，防渗层渗透系数＜10-7cm/s，并进行场地硬化。 （2）危险废物 根据环境保护部关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南的公告》（公告2017年第43号）：对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。坚持无害化、减量化、资源化原则，妥善利用或处置产生的危险废物，保障环境安全。 项目在运行过程中会有废油墨桶产生，产生量约0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2016.8.1）中的HW49（其它废物—非特定行业），废物代码为900-041-49；废活性炭产生量约1.7t/a，属于《国家危险废物名录》（2016.8.1）HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物），废物代码为900-405-06；废灯管更换频率约为3年/次，一次更换量为30个，即10个/年，属于《国家危险废物名录》（2016.8.1）HW29（含汞废物），废物代码为900-022-29。按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置贮存场所，并设立危险废物标志，这部分危废暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 危险废物储存处置要求：临时贮存间地面与裙角用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并在防渗混凝土外采用相应防渗材料铺设，渗透系数＜10-10cm/s，贮存间设置堵截泄露的裙角；建立严格管理制度，定期对危废贮存容器和危废贮存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时维修；健全贮存间全面通风措施，设置安全照明装置，设置干粉灭火设备；同时做好危废产生情况记录，详细注明危废名称、种类、数量、理化特性、入库时间、出库时间及接受单位名称，禁止建设单位随意处置危废，定期交由有危废处置资质的单位处理危险废物。 （3）员工生活垃圾 生产期间员工均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，则员工生活垃圾产生量10kg/d、3t/a，生活垃圾设有专门的垃圾桶，集中收集，统一由环卫部门清运。 （4）污水处理污泥 全厂污水产生总量为369.6t/a，类比同类企业，本项目污泥产生量为1.10t/a，综合利用。 本项目固体废物产生及处理情况详见下表36。 表36 本项目固体废物产生及处理情况表 产生工序; 固废名称; 产生量; 废物类别; 处理措施. 刮边; 废纸; 1t/a; 一般固体废物; 定期外售. 生产过程; 残次品; 1t/a. 废水处理; 污泥; 1.10t/a; 综合利用. 生产过程; 废油墨桶; 0.5t/a; 危险废物 HW49（900-041-49）; 委托有资质单位处置. 废气处理; 废活性炭; 1.7t/a; 危险废物 HW06（900-405-06）. 废灯管; 10个/a; 危险废物 HW29（900-022-29）. 员工生活; 生活垃圾; 3t/a; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 综上所述，本项目产生的固体废物均能够得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)和《建设项目环境风险评价技术导则》(HVT169-2004 )附录A.1评价等级判定依据，表1物质危险性标准，拟建项目不属于重大危险源，同时所使用的原辅材料不属于剧毒物质、易燃物质和爆炸性物质。但项目有天然气管道，如果发生泄露事故，遇到明火则会发生火灾并产生有害气体污染环境空气。 ### 5.1风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，环境风险评价工作级别取决于项目涉及物质的危险性、项目中是否含有重大危险源及项目所在区域的环境敏感性，本次风险评价将针对这三方面进行风险识别。 （1）识别范围 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围为：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别是指主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品运输以及生产过程中排放的“三废”污染物等。根据有毒有害物质放散起因，可以把风险分为火灾爆炸、化学中毒、腐蚀和化学品泄露等类型，另外还要考虑电气机械伤害因素。 （2）物质的风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中的规定，对本项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行分类，特性分类见表37。 表37 物质危险性标准 LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50 （大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒 物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易燃物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。. 本项目涉及的危险物质主要为天然气，其理化性质及危险性分析： 天然气的主要成分是甲烷(CH4)，约占组份的95－98%左右，并含有少量的乙烷、丙烷、重碳氢化合物、氮、氦及硫化氢等。其爆炸浓度极限为5－15%，由于其爆炸浓度下限较低，因而发生爆炸的危险性也较大。其特性及危害性分析： a.易汽化：天然气极易汽化，气体又比空气轻，泄漏后，天然气将向上移动，扩散到空中，可能在空间与空气混合形成爆炸性气体，一旦遇到极微小的火花，就可以形成爆炸或燃烧； b.难液化：天然气非常难于液化，一般采用气体状态储存和输送天然气； c.颜色、味道和毒性：天然气是一种无色无味的物质，且没有毒性；天然气在空气中的浓度较高时，对人体有一定的麻醉作用。为便于识别其在空气中的存在，在生产过程中添加了少量的臭味剂（硫醇、硫醚等物质）；甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 d.点火（爆-炸）极限:气态的天然气与空气形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。混合气浓度在5%-15%能够被点燃、燃烧，超过这个范围将不能被点燃。天然气的点火上限和点火下限分别是15%和5%； e.安全性：天然气自燃温度为630-730℃（汽油的自燃温度为220-471℃），其安全性比汽油好；与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应； f.环境危害：本品易燃，存在着燃爆危险，具有窒息性。若发生泄漏等情况，可对环境造成污染，危害人群健康。同时，天然气燃烧不充分则会产生一氧化碳而导致中毒。天然气具有火灾爆炸危险，泄漏后遇明火可导致火灾爆炸。⑦储存：常温、常压下的天然气密度非常低，为有效的储存天然气，一般采用压缩天然气（CHG）、液化天然气（LNG）和吸附天然气方式(ANG)。 （3）风险因素识别 ①生产设施风险因素识别 生产设施风险识别范围包括：主要生产装置，输送系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。本项目天然气运输管道存在发生风险事故的可能。 ②贮存设施危险因素识别 本项目天然气管道存在泄漏危险，使用过程中操作不当，遇到火源极易发生火灾。 本项目可能发生的风险类型有泄漏、火灾等。 （4）重大危险源识别 根据导则和《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2009）定义，重大危险源是指长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元。本项目危险物质判定见下表38。 表38 重大危险源判别一览表 物质名称; 类别; GB18218-2009临界量（T）; 项目厂区存量q(t); 是否属重大危险源. 天然气; 易燃气体; 50; /; 否. 由表37可知，q＜Q，本项目不存在重大危险源。 5.2风险防范措施 针对天然气建议采取以下风险防范措施 根据《城镇天然气管道安全现状及防范措施》的规定，评价建议项目生产运营期间对天然气管道应采取以下措施： ①经常检查连接燃气管道和燃气用具的胶管是否压扁．老化．接口是否松动．是否被尖利物品或老鼠咬坏，如发生上述现象应立即与燃气公司联系。 ②定期更换胶管。根据有关燃气安全管理规定和技术规范，每两年应更换一次胶管。 ③在燃气使用过程中如遇突发供气中断，应及时关闭天燃气开关，防止空气混入管道内。在恢复供气时应将管道内的空气排放后方可使用。 ④安装管道燃气设施的室内，经常保持通风换气，保持良好的空气流通。 ⑤房屋装修时请勿将燃气管道、阀门等埋藏在墙体内，或密封在橱柜内，以免燃气泄漏无法及时散发。 ⑥使用天然气应先点火，后开气。一次未点着，要迅速关闭天然气灶开关，切忌先放气，后点火。 5.3环境风险应急措施： ①应急救援组织。建设单位应负责制定事故应急预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作； ②现场事故处置。火灾处理方法：迅速对起火点采取隔离措施，并采用灭火剂进行灭火。转移火场周围的易燃物质，以防扩大火源。 ③若泄漏无法制止应移至室外通风良好且无明火的安全地方，并及时拨打供气单位维修电话或110、119向公安消防部门报警。 ④应急预案 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》要求，应急预案涉及的主要内容见表39所示。 表39 应急预案内容 序号; 项目; 内容与要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、储存区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 综上所述，本项目在生产运行过程中，严格按照工程设计、操作规范运行和管理，可有效减少运行风险，降低危害和环境损坏，一旦发生事故，应实施各类应急预案，迅速撤离周围居民，其环境损失可以降到可接受水平。 6、平面布置合理性分析 项目位于新乡市巨人工贸有限公司院内，租赁其闲置厂房2间进行生产。2#厂房位于1#车间正北，其中1#生产车间内3台印刷机位于车间西侧、1台印刷机、调墨区、花辊存放区位于车间东侧；危废暂存间、固废暂存间和办公区位于车间南侧；2#生产车间内原料存放区位于北侧；成品存放区位于车间中部东侧；装饰板加工区位于车间西南角。项目生产车间按照生产工艺布置，功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理。当地常年主导风向为东北风，办公区域位于侧风向，生产作业期间对办公生活影响较小。根据预测本项目废气、废水、噪声、固废均能做到达标排放和合理处置，对环境影响较小。因此，项目厂区平面布置合理。根据预测本项目废气、废水、噪声、固废均能做到达标排放和合理处置，对环境影响较小。根据要求，本项目生产车间卫生防护距离为100m，厂界卫生防护距离为：东厂界100m，南厂界100m，西厂界100m，北厂界100m，根据现场勘查，项目卫生防护距离内无敏感点。因此，项目厂区平面布置合理。 7、本项目环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投资21.5万元，占总投资的21.5%，环保投资估算见表40。 表40 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 拟采取的措施; 投资估算 （万元）. 废气治理; 调配工序和印刷烘干工序中的非甲烷总烃和天然气燃烧废气; 建立密闭负压车间，经管道收集后通过一套UV光解+活性炭吸附+1根15m高的排气筒（1#排气筒），同时安装在线监控系统; 4. 双面贴压机加压过程中产生的甲醛废气; 建立密闭负压车间，甲醛废气经一套UV光解+活性炭吸附装置处理，达标后经1根15m高的排气管排放（2#排气筒），同时安装在线监控系统。; 5. 废水治理; 生产废水、生活污水; 清洗废水自建一套“酸析+压滤+芬顿氧化+调节池+水解酸化+接触氧化+MBR”处理达标后排入东孟姜女河，同时安装在线监控系统；生活污水（粪污水）排入旱厕，定期肥田，不外排; 5. 噪声防治; 生产设备; 基础减振、厂房隔声; 1.5. 固废处置; 一般固废暂存间（15m2）、危险固废暂存间（15m2）、垃圾桶若干; 2. 环境风险; 灭火器; 1. 无组织气体; 密闭空间操作、车间密闭，微负压管道收集系统; 5. 合计; 21.5. 8、环保设施验收 本项目“三同时”验收一览表见表41。 表41 本项目“三同时”验收一览表 设施类别; 污染源; 验收内容; 验收要求. 废气治理; 调配工序和印刷烘干工序中的非甲烷总烃和天然气燃烧废气; 项目两台打浆机密闭车间工作，管道负压收集尾气与印刷废气、烘干废气和天然气燃烧废气经一套UV光解+活性炭吸附+1根15m高的排气筒达标排放（1#排气筒），同时安装在线监控系统; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件中排放建议值；天然气燃烧室尾气满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表1规定的大气污染物特别排放限值要求及新乡市三年行动方案》）第14条开展工业炉窑治理行动中排放建议值. 双贴面热压机加压过程中产生的甲醛废气; 双面贴压机加压过程中产生的甲醛废气经密闭管道负压收集后通过UV光解+活性炭吸附装置处理，处理达标后经1根15m高的排气筒排放（2#排气筒），同时安装在线监控系统; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件中排放建议值. 无组织废气; 密闭空间操作、车间密闭，微负压管道收集系统; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件中排放建议值. 废水治理; 废水; 清洗废水自建一套“酸析+压滤+芬顿氧化+调节池+水解酸化+接触氧化+MBR”处理达标后排入东孟姜女河，同时安装在线监控系统；生活污水（粪污水）排入旱厕，定期肥田，不外排; 《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）表2中排放限值和东孟姜女河出境断面控制标准. 噪声防治; 生产设备; 基础减振、厂房隔声; 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废处置; 一般工业固废; 一般固废暂存间（15m2）; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 危险废物; 危废暂存间（15m2）; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 生活垃圾; 垃圾箱若干; 生活垃圾.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 调配（打浆机）和印刷烘干工序（印刷机）以及天然气燃烧室 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX | 项目两台打浆机在密闭车间工作，管道负压收集尾气与印刷废气、烘干废气和天然气燃烧废气经一套UV光解+活性炭+1根15m高的排气筒（1#排气筒）达标排放，同时安装在线监控系统 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件中排放建议值。天然气燃烧室尾气满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表1规定的大气污染物特别排放限值要求及新乡市三年行动方案》）第14条开展工业炉窑治理行动中排放建议值 |
|  | 双面贴热压机 | 甲醛 | 双面贴压机加压过程中产生的甲醛废气经密闭管道负压集中收集后通过UV光解+活性炭装置处理，处理达标后经1根15m高的排气筒排放（2#排气筒），同时安装在线监控系统 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件中排放建议值 |
|  | 无组织 废气 | 非甲烷总烃、甲醛 | 密闭空间操作、车间密闭，微负压管道收集系统 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件中排放建议值 |
| 水 污 染 物 | 设备清洗 员工生活 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 清洗废水自建一套“酸析+压滤+芬顿氧化+调节池+水解酸化+接触氧化+MBR”处理达标后排入东孟姜女河，同时安装在线监控系统；生活污水（粪污水）排入旱厕，定期肥田，不外排 | 满足《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）表2中排放限值和东孟姜女河出境断面控制标准 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 一般工业固废 | 一般固废暂存间（15m2） | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  |  | 危险废物 | 危废暂存间（15m2） | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | / |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于打浆机、印刷机、空压机、双面贴热压机等设备在生产过程中生产的噪声，噪声范围为70~85dB(A)，经过基础减振、隔声等措施处理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准要求对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果：无 |  |  |  |  |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 新乡市高晟装饰纸有限公司年加工1600吨装饰纸、50000张装饰板项目位于新乡经济技术产业集聚区（远大路与双杨街交叉口东50m），项目租赁河南巨人工贸有限公司闲置的厂房生产，建设四条装饰纸和一条装饰板生产线，占地面积2500m2，主要设备有凹版印刷机，打浆机，空压机，双贴面热压机，模温机（电加热）等。 1.2政策相符性 本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（代码：2018-410721-22-03-046249），项目备案证明见附件2。本项目属于造纸和纸制品业，根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目均不在鼓励类、限制类和淘汰类名录内，可视为允许类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 1.3选址可行性 本项目属于造纸和纸制品业，项目位于新乡经济技术产业集聚区（远大路与双杨街交叉口东50m），占地面积2500m2。项目租赁河南巨人工贸有限公司厂房进行生产。项目建设用地性质为二类工业用地；不在饮用水源保护区范围。根据相关要求，本项目厂界卫生防护距离为：东厂界100m，南厂界100m，西厂界100m，北厂界100m。根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无敏感点。因此，本项目选址可行。 1.4平面布置合理性 项目位于新乡经济技术产业集聚区（远大路与双杨街交叉口东50m），租赁闲置厂房2间进行生产。2#厂房位于1#车间正北，其中1#生产车间内3台印刷机位于车间西侧、1台印刷机、调墨区、花辊存放区位于车间东侧；危废暂存间、固废暂存间和办公区位于车间南侧；2#生产车间内原料存放区位于北侧；成品存放区位于车间中部东侧；装饰板加工区位于车间西南角。项目生产车间按照生产工艺布置，功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理。当地常年主导风向为东北风，办公区域位于侧风向，生产作业期间对办公生活影响较小。根据预测本项目废气、废水、噪声、固废均能做到达标排放和合理处置，对环境影响较小。因此，项目厂区平面布置合理。 1.5环境质量现状 根据引用监测结果，监测期间本项目所在区域环境空气中的PM2.5监测因子不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，出现超标现象，AQI指数为良到中度污染。由于新乡市环境气候干燥多风，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM2.5因子出现超标现象。针对空气质量不达标的情况，为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 评价区域内地表水东孟姜女河总磷监测因子达标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，COD和氨氮浓度超标，超标原因是沿途汇入工业废水与生活污水所致。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 根据引用监测结果，项目所在区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求，区域声环境质量较好。 1.6环境影响分析 （1）废气 项目废气主要为装饰纸生产过程中水性墨调配、印刷和烘干工序中产生的非甲烷总烃、天然气燃烧炉产生的燃烧废气；装饰板生产过程中双面面贴压机加压过程中产生的甲醛废气。 本项目有组织废气排放情况为：非甲烷总烃有组织排放量为0.2210t/a，排放速率为0.0919kg/h，排放浓度为18.375mg/m3，废气采用密闭管道微负压抽吸+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（1#排气筒）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度限值120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中印刷工业相关标准要求（非甲烷总烃排放浓度限值50mg/m3)；天然气燃烧尾气烟尘产生量为0.024t/a，产生浓度17.65mg/m3；SO2的产生量为0.040t/a，产生浓度为29.41mg/m3；氮氧化物的排放量为0.1871t/a，产生浓度为137.57mg/m3。满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中规定的大气污染物特别排放限值要求和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（简称《新乡市三年行动方案》）第14条开展工业炉窑治理行动中的排放标准（烟尘≤30mg/m3，二氧化硫≤200mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3），并经过通过UV光解+活性炭吸附从1#排气筒排出。甲醛有组织排放量为0.000795t/a，排放速率为3.6×10-7kg/h，排放浓度为1.8×10-7mg/m3，废气采用管道微负压收集+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（2#排气筒）排放，满足《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（甲醛放浓度限值25mg/m3，排放速率为0.26kg/h）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》木材加工业甲醛建议排放浓度限值要求（甲醛建议排放浓度5mg/m3）。 本项目无组织废气生产过程中非甲烷总烃、甲醛：无组织非甲烷总烃排放总量为0.0375kg/h、0.09t/a；苯并芘排放总量为3.8×10-7kg/h、9.12×10-4t/a。对于无组织废气，运营期加强生产生产管理和车间通风，可进一步减少非甲烷总烃、甲醛对环境的影响。对于无组织废气，经预测，无组织非甲烷总烃厂界四周浓度为东厂界8.126×10-8mg/m3，南厂界8.126×10-8mg/m3，西厂界8.126×10-8mg/m3，北厂界8.126×10-8mg/m3；甲醛厂界四周浓度为东厂界8.126×10-8mg/m3，南厂界8.126×10-8mg/m3，西厂界8.126×10-8mg/m3，北厂界8.126×10-8mg/m3，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求（周界外浓度最高点：甲醛0.20mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业（其他企业）边界挥发性有机物排放建议值（甲醛0.5mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3）。因此，本项目无组织废气执行标准：甲醛0.2mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3。 项目卫生防护距离设置为100m，经现场踏勘，卫生防护距离内无敏感点。 （2）废水 根据工程分析，本项目营运期产生清洗废水和生活污水。设备清洗废水产生量为1.232m3/d，即369.6m3/a，生活污水产生量为0.8m3/d，即240m3/a，设备清洗废水经“酸析+压滤+芬顿氧化+调节池+水解酸化+接触氧化+MBR”处理工艺处理后满足《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）表2中排放限值和东孟姜女河出境断面控制标准（2019年COD40mg/L、氨氮2mg/L、总磷0.4mg/L）后排入东孟姜女河，待园区污水管网开通后排入污水管网；生活污水（粪污水）排入厂区旱厕，定期清掏肥田，不外排。本项目废水经处理后主要污染物排放量COD为0.0145t/a，氨氮：0.0007t/a。 （3）噪声 项目噪声主要来源于打浆机、印刷机、空压机、双面贴压机等设备在生产过程中生产的噪声，噪声范围为70~85dB(A)，经过基础减振、隔声等措施处理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边环境影响较小。 （4）固废 项目固体废物主要为装饰板生产过程中刮边工序产生的废纸、废油墨桶和员工生活垃圾、废活性炭、装饰纸生产过程中残次品、废灯管等（注：项目印刷花辊3~5年返厂重新镀铬后继续使用）。 ①废纸、残次品 本项目产生刮边工序产生的废纸1t/a，装饰纸生产过程中残次品1t/a，这部分固废为一般固体废物，集中收集后暂存在一般固废暂存间（15m2），定期外售。 ②废油墨桶、废活性炭、废灯管 项目在运行过程中会有废油墨桶产生，产生量约0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2016.8.1）中的HW49（其它废物—非特定行业），废物代码为900-041-49；废活性炭产生量约1.7t/a，属于《国家危险废物名录》（2016.8.1）HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物），废物代码为900-405-06；废灯管更换频率约为3年/次，一次更换量为30个，即10个/年，属于《国家危险废物名录》（2016.8.1）HW29（含汞废物），废物代码为900-022-29。按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置贮存场所，并设立危险废物标志，这部分危废暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ③员工生活垃圾 生产期间员工均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，则员工生活垃圾产生量10kg/d、3t/a，生活垃圾设有专门的垃圾桶，集中收集，统一由环卫部门清运。 ④污水处理污泥 全厂污水产生总量为369.6t/a，类比同类企业，本项目污泥产生量为1.10t/a，综合利用。 综上所述，本项目固废处置率为100%，对周边环境影响较小 1.7环保投资 项目总投资100万元，其中环保投资21.5万元，占总投资的21.5%。 1.8总量控制指标 本项目需设总量控制指标，污染物总量控制指标建议为： 废水：COD：0.0145t/a，氨氮：0.0007 t/a； 废气：SO2：0.040t/a， NOx：0.1871t/a。 2、建议 （1）建设单位应及时进行现有问题的整改工作，并严格执行“三同时制度”，确保环保资金落实到位； （2）加强车间管理，提高工人素质，杜绝做成“小、脏、乱、差”企业； （3）本次环评提出的污染治理措施，建设单位应严格执行，确保污染物达标排放； （4）加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行，并做好生产人员的安全防护工作；减少工作人员与有害物的接触。 （5）企业危险废物严格管理，做好台账，且建议建设一间15m2危废物暂存间，内部做好防渗，且分类堆存。 综上所述，新乡市高晟装饰纸有限公司年加工1600吨装饰纸、50000张装饰板项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。 成都中环国宝科技有限公司 2019年3月15日 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 项目委托书； 附件2 项目备案证明； 附件3 租赁协议； 附件4 营业执照； 附件5 法人身份证复印件； 附件6 用地证明。 附图： 附图一 项目地理位置图； 附图二 项目周边环境关系图； 附图三 新乡经济技术产业集聚区总体发展规划图； 附图四 项目平面布置图； 附图五 卫生防护距离包络图； 附图六 项目现场照片。 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 7、风险影响专项 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。