- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1.8万吨锂离子电池正极材料项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市弘力电源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张新攀410721197909082051 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 郑好博 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县经济开发区兴隆路西段南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13460242673 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县经济开发区兴隆路西段南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  |  | 2018-410721-26-03-061234 |  |  |  |
| 建设性质 | □新建 ■改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3985电子专用材料制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 13333 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 10000 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 20 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.2% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡市弘力电源科技有限公司成立于2015年，该公司现有两个生产厂区，分别位于新乡县翟坡镇中大阳村南500米（原鸿泰印刷厂）处和新乡县经济开发区中央大道北段东侧。现有项目为：《新乡市弘力电源科技有限公司年产2100吨锰酸锂和1.08亿安时锂离子电池项目》和《新乡市弘力电源科技有限公司年产10亿瓦时锂离子电池项目》。其中《新乡市弘力电源科技有限公司年产2100吨锰酸锂和1.08亿安时锂离子电池项目》于2016年11月21日由新乡县环保局以新环清备第07号予以环保备案，《新乡市弘力电源科技有限公司年产10亿瓦时锂离子电池项目》于2019年1月23日由新乡市环保局以新环表审[2019]4号予以批复。 根据市场调查，新乡市弘力电源科技有限公司拟投资10000万元建设年产1.8万吨锂离子电池正极材料项目（锰酸锂）。本项目属于扩建，不在上述两个厂区范围内，为新建厂区，厂址位于新乡市新乡县经济开发区兴隆路西段南侧，新建厂房进行生产。项目占地面积13333m2，目前，项目尚未开工建设，不具备生产条件。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令44号，2018.4.28生态环境部部令第1号修正），本项目属于二十八款计算机、通信和其他电子设备制造业第83条电子元件及电子专用材料制造，根据要求，印刷电路板；电子专用材料；有分割、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 老厂区 焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的需编制环境影响报告表。本项目为锂离子电池正极材料，按要求本项目应编制环境影响评价报告表。 受建设单位委托，本项目环评由河南安环环保科技有限公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表，为建设单位及管理部门提供依据。 二、项目建设地点及周围环境 本项目位于新乡市新乡县经济开发区兴隆路西段南侧。本项目四周环境为：东面为新乡市金特振动设备有限公司，南面为新乡吉恩新能源材料公司，西面为封头厂，北面为弘力电源待建区域。项目周围最近的环境敏感点为：本项目向西南方向295m的聂庄村。项目周围环境情况如下图所示： 本项目 兴宁村 990m 娄村 470m 聂庄村 295m 中大阳村 770m 北 李庄村 890m 许庄村 960m 闫庄村 730m 朝阳社区 840m 图1 本项目周围环境示意图 三、工程内容及规模 1、项目概况 项目的基本情况见表1： 表1 项目基本情况 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产1.8万吨锂离子电池正极材料项目. 2; 项目选址; 新乡市新乡县经济开发区兴隆路西段南侧. 3; 建设单位; 新乡市弘力电源科技有限公司. 4; 占地面积; 13333m2. 5; 产品方案; 年产锂离子电池正极材料锰酸锂1.8万吨. 6; 总投资; 10000万. 7; 劳动定员与制度; 新增员工30人，三班生产，每班8小时，年工作300天. 2、项目组成及建设情况 经现场勘查，该项目新厂区为一片空地。目前，厂房尚未开工建设，不具备生产能力。厂区现状照片如图2所示。 图2 厂区现状图 本项目主要工程组成见表2： 表2 本项目组成情况 序号; 项 目; 建设内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 车间1座，建筑面积为13333m2。; 新建. 2; 公用工程; 给水; 由新乡县市政管网统一供水; /. 供电; 由国家电网供给. 3; 环保工程; 废气治理设施; 采用真空上料机投入到混合机，混合好的原料通过绞龙输送至中间料仓，中间料仓出料口略大于坩埚，使得出料口既是下料口又是集气罩，将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器治理。; 新建. 储料仓投料口上方采用集气罩收集后通入袋式除尘器，过筛在密闭状态下进行，筛分后的合格物料通过绞龙输送至成品仓，袋装时，成品仓出料管为双层式，内管下料，外层中空夹套管与风机相连将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器。. 废水治理设施; 生活污水经化粪池预处理后，通过污水管网进入贾屯污水处理厂进一步处理。; 新建. 固废治理设施; 一般固废暂存间1座，面积10m2; 新建. 噪声治理设施; 厂房密闭，距离衰减等措施; /. 3、项目主要生产设备 该项目主要生产设备见下表： 表3 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 数量（台）. 1; 辊道窑（电加热）; 35.36M-RHK-JTC; 6. 2; 斜式混合机; WSM3000; 6. 3; 锥形混料机; DSH-4; 3. 4; 中间料仓; 2m3; 3. 5; 旋振筛; SZS-1200; 6. 6; 储料仓; 4m3; 3. 7; 成品仓; 2m3; 3. 产能核算：本项目建设6台辊道窑（600千瓦时的6台），辊道窑采用双推板工艺，一次推进2个推板，推板炉炉长35.36m，一块推板约长0.6m，每12min推进1个推板，1个推板放置4个坩埚，每个坩埚装11-12公斤料。全年工作7200小时，辊道窑单台产量约3168吨/年。本项目全年额定产能约为19008吨/年。 4、本项目主要原辅材料消耗量 主要原辅材料及消耗量见下表： 表4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 单位量; 包装方式; 贮存量. 1; 碳酸锂; 吨; 3200; 25kg/袋; 袋装; 50t. 2; 二氧化锰; 吨; 14900; 1000kg/袋; 袋装; 200t. 本项目产品为锰酸锂，由二氧化锰和碳酸锂在高温煅烧下进行烧结合成，反应会产生氧气和二氧化碳，烧结合成反应如下： 2MnO2+1/2Li2CO3=LiMn2O4+1/2CO2 +1/4O2 表4中原料用量根据上述反应，结合物料平衡计算得出。 原辅材料理化性质： 二氧化锰：分子式：MnO2。性质：黑色无定形粉末，或黑色斜方晶体。难溶于水、弱酸、弱碱、硝酸、冷硫酸，溶于浓盐酸而产生氯气。是两性氧化物，常温下非常稳定，可作为干电池的去极化剂。 碳酸锂：分子式：Li2CO3。性质：白色单斜晶系粉末。密度2.11g/ cm3，熔点723℃，600℃以下对热稳定。沸点618℃开始部分分解成氧化锂和二氧化碳，溶于酸，微溶于水，不溶于醇。在医药上用作治疗狂躁抑郁性精神病药物，也用于搪瓷、玻璃制造、制造锂化合物、电解铝工业等。 5、项目建设与产业政策及备案相符性分析 新乡县发展和改革委员会以项目代码2018-410721-26-03-061234同意该项目备案（详见附件）。经查阅《产业结构调整指导目录2011本》（2013修正），本项目产品属于鼓励类，工艺、设备等均不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策相关要求。 表5 项目与产业政策一致性分析 名称; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 第十九条轻工第17项; 锂离子电池用磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和钛酸锂等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂；废旧铅酸蓄电池资源化无害化回收，年回收能力5万吨以上再生铅工艺装备系统制造。; 本项目产品为锂离子电池正极材料; 属于 鼓励类. 限制类; 第十二条轻工第18项; 糊式锌锰电池、镉镍电池; 锂离子电池; 不属于限制类. 淘汰类（落后生产工艺装备）; 查无相关条款; /; /; 不属于淘汰类. 淘汰类（落后产品）; 第九条轻工第1项; 汞电池（氧化汞原电池及电池组、锌汞电池）; 锂离子电池. 第九条轻工第2项; 开口式普通铅酸电池. 第九条轻工第3项; 含汞高于0.0001％的圆柱型碱锰电池. 第九条轻工第4项; 含汞高于0.0005％的扣式碱锰电池（2015年）. 第九条轻工第5项; 含镉高于0.002％的铅酸蓄电池（2013年）. 由上表可知，本项目产品不属于淘汰类和限制类，为鼓励类，原料、生产规模、工艺、设备、产品均不属于限制类及淘汰类类别，符合国家产业政策要求。 本项目与备案一致性分析见表6。 表6 本项目与备案一致性分析一览表 名 称; 项目备案; 项目情况; 相符性. 产品; 锂离子电池正极材料; 锂离子电池正极材料; 相符. 投资; 10000万元; 10000万元; 相符. 设备; 混料机、辊道炉、筛分机等; 混料机、辊道炉、旋振筛等; 相符. 工艺技术; 混料--烧结--筛分--包装; 混料--烧结--筛分--包装; 相符. 生产规模; 年产1.8万吨锂离子电池正极材料; 年产1.8万吨锂离子电池正极材料; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县经济开发区兴隆路西段南侧; 新乡市新乡县经济开发区兴隆路西段南侧; 相符. 6、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡市新乡县经济开发区兴隆路西段南侧。; 不属于. 工业准入优先区：农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 不属于. 限制 开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 博浪沙省级森林公园. 翟坡镇地下水井群(共3眼井); 一级保护区: 以取水井为圆心，其余方位水井外围50m范围的半圆形区域为一级保护区。面积：0.02348km2; 距最近1#、2#水井一级保护区边界4.4km; 不属于. 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井); 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 距离四水厂二级保护区边界3.25km; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址新乡市新乡县经济开发区兴隆路西段南侧; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 二类工业项目：轻工；; 本项目主要产品为锂离子电池正极材料。; 属于. 由表7可知，该项目不属于新乡市主体功能区的限制开发区域。根据《通知》的相关说明，本项目参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件。. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为二类工业项目，不排放重金属、持久性有机污染物等，不会影响粮食安全生产。. 从严掌握准入标准; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿不属于重污染项目。造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目外排废水仅为少量的生活污水，排入化粪池，经市政管网进入贾屯污水处理厂进一步处理。. 由表8可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 7、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的对照分析 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表9 与《三年行动计划》相符性分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程9. 严格环境准入门槛; 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目为锂离子电池材料制造，不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，也不属于高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂项目。本项目不排放 VOCs，不属于燃煤发电类项目。; 不属于禁止类项目. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程10.加快化解过剩产能; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目为锂离子电池正极材料制造，不属于水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等重点行业。; 不涉及. 二、坚决打赢蓝天保卫战（三）工业污染治理工程13. 持续推进工业污染源全面达标行动; 建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2018 年 12 月底前，完成陶瓷、耐火材料、再生金属工业排污许可证核发工作，将错峰生产方案载入排污许可证；已完成排污许可证核发的行业，2018 年 10 月底前，要将错峰生产方案要求补充到排污许可证中；2020 年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。; 企业建成后按要求申报排污许可证。; 相符. 二、坚决打赢蓝天保卫战（三）工业污染治理工程16. 推进重点行业提标治理。; 实施重点企业深度治理专项行动。2018 年 10 月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019 年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理，建立管理台账；对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，对达不到要求的堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。; 本项目物料均采用袋装，存放于原料区。生产过程废气主要产生在投料、中间料仓出料口等，项目采用真空上料、集气罩、双层套管等措施收集后通过袋式除尘器处理，后经15m排气筒有组织排放，经处理后废气均能够达标排放。; 相符. 二、坚决打赢蓝天保卫战（七）精细化管理提升工程41. 科学实施工业企业错峰生产。; 以减少重污染天气为着力点，制定实施方案，持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。采暖季，制定错峰生产方案，实施铸造、建材、有色、化工行业错峰生产（水泥行业实行“开二停一”），实施差别化管理。企业未按期完成治理改造任务的，一并纳入错峰生产方案，实施停产。其中，对 2018 年 10 月底前稳定达到超低排放的企业，当年给予错峰生产豁免政策激励。; 根据当地错峰生产方案，按计划实施。; 相符. 8、与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的对照分析 与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《秋冬季攻坚方案》）对照分析见下表。 表10 与《秋冬季攻坚方案》对照分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 实施范围; 京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇，属于“2+26”城市范围。; 相符. （一）调整优化产业结构。1.严控“两高”行业产能; 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。城市建成区钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式实施分类处置。钢铁等重污染企业搬迁应重点向区外转移。加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度，列入去产能的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。; 本项目为锂离子电池正极材料制造项目，不属于“两高”行业。; 不涉及. （一）调整优化产业结构。3.深化工业污染治理; 严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造。继续推进工业企业无组织排放治理，在安全生产许可条件下，实施封闭储存、密闭输送、系统收集。有序推进钢铁行业超低排放改造。深化有组织排放控制，烧结烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米，其他主要生产工序分别不高于10、50、200毫克/立方米；强化无组织排放管控，厂内所有散状物料储存、输送及主要生产车间应密闭或封闭；实施清洁运输，大宗物料和产品主要通过铁路、水路、管道、新能源汽车或达到国六排放标准汽车等方式运输。; 本项目产生废气的环节主要为投料、中间料仓、中间料仓出料口等，项目采用真空投料、集气罩、双层套管收集后通过袋式除尘器处理，后经15m排气筒有组织排放，减少了废气无组织排放。; 相符. （十）加强基础能力建设。29.加强污染源自动监控体系建设。; 各地要严格落实排气口高度超过45米的高架源安装自动监控设施、数据传输有效率达到90%的监控要求，未达到的予以停产整治。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，加快安装废气排放自动监控设施，并与生态环境主管部门联网。企业在正常生产以及限产、停产、检修等非正常工况下，均应保证自动监控设施正常运行并联网传输数据。各地对出现数据缺失、长时间掉线等异常情况，要及时进行核实和调查处理。; 本项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，企业按照环境主管部门要求安装自动监控设施、并与生态环境主管部门联网。; 相符. 9、与锂离子电池行业规范条件相符性分析 对比《锂离子电池行业规范条件》（2018年本）中的相关规定，项目生产建设符合国家标准要求，具体条件对比分析如下： 表11 项目与《锂离子电池行业规范条件》对比分析一览表 项目; 规范条件; 本项目; 相符性. 产业布局和项目立项; (一)锂离子电池行业的企业及项目应符合国家资源开发利用、环境保护、节能管理等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业发展规划及布局要求，符合当地土地利用总体规划、城市总体规划、环境功能区划和环境保护规划等要求。 (二)在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的基本农田保护区、自然保护区、饮用水水源保护区、生态功能保护区等法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池行业项目。上述区域内的现有企业应逐步迁出。 (三)严格控制新上单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池行业项目。对促进技术创新、提高产品质量、降低生产成本等确有必要的新建和改扩建项目，由行业主管部门按照相关规定加强组织论证。; (一)项目生产符合国家资源开发利用、环境保护、节能管理等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业发展规划及布局要求，符合当地环境保护规划等要求。 (二)项目不在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的基本农田保护区、自然保护区、饮用水水源保护区、生态功能保护区等法律、法规规定禁止建设工业企业的区域。 (三) 本项目产品为锂离子电池正极材料，生产技术水平高，产品品质好，成本低。; 相符. 生产规模和工艺技术; 企业应满足以下规模要求： 电池年产能不低于1亿瓦时； 正极材料年产能不低于2000吨； 负极材料年产能不低于2000吨； 隔膜年产能不低于2000万平方米； 电解液年产能不低于2000吨，电解质产能不低于500吨。; 本项目产品为正极材料产能为1.8万吨。; 相符. 产品质量及性能; 锰酸锂比容量≥95Ah/kg，磁性不纯物含量≤100ppb，循环寿命 300 次且容量保持率≥80%；; 本项目锰酸锂设计比容量为100Ah/kg，磁性不纯物含量低于90ppb，循环寿命 300 次且容量保持率可达85%以上。; 相符. 资源综合利用及环境保护; （一）企业及项目用地应符合国家出台的土地使用标准，严格保护耕地，节约集约用地。; 本项目位于新乡市新乡县经济开发区兴隆路西段南侧，新建厂房组织生产，未占用耕地。; 相符. （二）新建和改扩建项目应严格执行环境影响评价制度，未通过环境影响评价审批的企业和项目不得开工建设。按照环境保护“三同时”要求，企业或项目配套建设环境保护设施应依法申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产运行。在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。企业应有健全的企业环境管理机构，制定有效的企业环境管理制度，建立企业环保台账，定期开展清洁生产审核并通过评估验收。; 本项目为扩建项目，尚未开工建设。取得环评批文后，企业将严格按照环境保护“三同时”要求进行建设。企业设置有专门的环境管理机构、制定有效的企业环境管理制度、建立企业环保台账并定期开展清洁生产审核并通过评估验收。. （三）企业应符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物。废气、废水排放应符合国家和地方大气及水污染物排放标准和总量控制要求；产生的工业固体废物要依法贮存、处置或综合利用。; 本项目为扩建项目，将依法办理排污许可证并严格执行排污许可证制度。. （四）企业应按环境影响报告书(表）及其批复、国家或地方污染物排放（控制）标准、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案，开展监测工作并按要求公开监测信息。; 该项目建成运营后，将按照要求制定自行监测方案，开展监测工作并按要求公开监测信息. 根据上表可知，本项目符合《锂离子电池行业规范条件》（2018年本）的要求。 10、与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办（2019）25号文的对照分析 表12 与豫环攻坚办（2019）25号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 8. 推行重点行业清洁生产; 2019年9月底前，组织各级环保管理部门及行业专家，完成铸造、陶瓷、耐材、玻璃、棕刚玉等行业重点企业清洁生产检查，全面提升重点企业清洁生产水平。依据《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、环境保护部令38号），实现钢铁、有色、建材、化工等行业重点企业强制性清洁生产审核全覆盖，完成60家规模以上企业强制性清洁生产审核。; 本项目建成后，依照环保部门要求完成清洁生产审核。; 相符. 24. 强化工地扬尘污染防治; 严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。; 企业积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到“六个百分之百”，并严格遵守“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”信息化监管平台。; 相符. 31. 开展工业企业无组织排放治理; 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一封闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒装物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊。管状袋式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定期进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一封闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目物料均采用袋装，存放于原料区。密闭库房地面全部水泥硬化。采用真空上料机卸料。保持厂区车辆行驶道路的清洁和洒水保湿，厂区出口配置车辆冲洗设备；厂内道路、厂区到主干路和作业场所全部硬化，未硬化处做到全部绿化，做到不存在裸露地面。生产过程废气主要产生在投料、中间料仓出料口等，项目采用真空上料、集气罩、双层套管等措施收集后通过袋式除尘器处理；按照环保要求安装视频监控设备，安装粉尘在线监控设备。能够实现“五到位、一封闭”的治理要求。; 相符. 45. 强化监测监控数据质量控制; （1）开展环境在线监控数据质量监督检查专项行动。加强对现场端设备的运行维护、监督检查、比对监测等工作行为的监督，不断规范自动监控数据的可靠性，严防数据造假。对排污单位弄虚作假，运行维护不到位、篡改、伪造、干扰监测数据的，依法从严处罚，依纪追究责任。; 企业在厂区出入口、主要生产线等位置均应安装视频监控设备，安装粉尘在线监控设备，且与环保部门联网。; 相符. 47. 强化重污染天气应急管控; （2）科学制定减排措施。按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则，科学制定应急减排措施，严禁“一刀切”。应急减排措施应有效减少企业生产活动全过程的污染物排放，同行业内企业应根据污染物排放绩效水平进行排序，优先管控绩效较差的企业；企业内部应优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节；对由于生产工艺等因素无法快速实现停限产的化工等企业，尽可能通过提高治污效率减少污染物排放，也可实施便于操作的分阶段、分轮次轮流停产方案。对已达到绿色环保引领要求的企业，原则上不再纳入橙色以下应急管控。 （4）强化大宗物料运输应急减排。钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业以及城市物流配送企业要制定错峰运输方案，纳入当地应急管控清单，在橙色及以上重污染天气预警期间，原则上不允许柴油货车进出厂区（保证安全生产运行、运输民生保障物资或特殊需求产品的国五及以上车辆除外）。重点用车企业以及城市物流配送企业在车辆出入口安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上，秋冬季期间每日登记所有柴油货车进出情况，并保留至2020年4月30日。; 在重污染天气，企业按照政府制定的减排措施严格执行，优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节进行停限产；且在车辆出入口安装有视频监控系统，秋冬季实时记录车辆进出情况。; 相符. 48. 实施工业企业差异化错峰生产; （1）实施秋冬季差异化错峰生产。2019年9月底前，制定《河南省2019年重点行业差异化错峰生产指导意见》，重点对全省钢铁、焦化、铸造、建材、有色、医药（农药）等行业实施差异化错峰生产，对符合错峰生产豁免条件的，原则上免于错峰，严禁采取“一刀切”方式。对各类污染物不能稳定达标排放，未达到排污许可管理要求，或未按期完成2019年大气污染治理改造任务的，采取最严级别错峰生产措施。对属于《产业结构调整指导目录》限制类的，要提高限产比例或实施停产。各省辖市要结合本地产业结构和企业污染排放绩效情况，制定错峰生产实施方案，细化落实到企业具体生产线、工序和设备，并明确具体的安全生产措施，10月底前报省生态环境厅、工业和信息化厅备案。; 本项目为正极材料生产项目，为允许类，不属于重点行业，企业建成后，依照政府要求，制定秋冬季错峰生产方案，实施错峰生产。; 相符. 由表12可知，本项目符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办（2019）25号文的相关规定。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 目前，新乡市弘力电源科技有限公司有3个厂区，老厂区、扩建一期厂区（标准化厂房区）、扩建二期厂区（本项目厂区）。现有工程建设情况如下表： 表13 现有工程环评情况 序号; 项目名称; 环评情况; 建设地点; 建设及运营情况. 1; 新乡市弘力电源科技有限公司年产2100吨锰酸锂和1.08亿安时锂离子电池项目; 2016年11月21日由新乡县环保局以新环清备第07号予以环保备案; 老厂区; 已建成，运营正常. 2; 新乡市弘力电源科技有限公司年产10亿瓦时锂离子电池项目; 2019年1月23日由新乡市环保局以新环表审[2019]4号予以批复; 配料、涂布车间位于老厂区；注液、组装车间位于扩建一期厂区（标准化厂房区）; 正在建设，尚未运营。. 目前，年产2100吨锰酸锂和1.08亿安时锂离子电池项目正常生产，厂区内的污染物产排情况如下： （1）废气：锰酸锂生产过程产生废气采用集气罩进行收集，再经过袋式除尘器，处理后的废气由15m的排气筒排出。排放浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5颗粒物排放浓度30mg/m3的要求。锂离子电池项目生产过程中的正极材料拌浆需使用N-甲基吡咯烷酮（NMP），该物质是一种优良的高级溶剂，作用是将正极材料混料中所用的各种固体粉料混合搅拌后形成浆料，该物质不进入产品，因此，需在涂布后的烘干工段释放出来，现有工程NMP年用量为494t/a，废气由水喷淋+活性炭吸附装置处理，治理效率为99.5%，尾气经15m排气筒有组织排放，排放浓度能够达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中非甲烷总烃50mg/m3的要求。废气排放量为2.47t/a。 建设单位已将锂离子电池项目涂布工段烘箱内挥发出的溶剂进入溶剂回收系统，涂布烘干废气加装冷凝回收装置，减少废气污染物的排放量。对现有工程涂布烘干工段整改后，90%的烘干废气重新返回系统，仅10%排放。则进入车间外废气治理装置前，现有工程涂布烘干工段废气污染物NMP（识别为非甲烷总烃）的产生量为49.4t/a。根据NMP的理化性质，易溶于水，拟采用水喷淋+活性炭吸附罐处理，处理效率为99.5%。计算得，现有工程整改之后涂布烘干工段废气污染物NMP（识别为非甲烷总烃）的排放量为0.247t/a。可减少非甲烷总烃排放量2.223t/a。 （2）废水：现有工程外排废水为生活污水，生产废水经混凝沉淀+陶瓷膜过滤处理后回用作为车间卫生水，不外排；生活污水经化粪池处理后能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中锂离子电池间接排放限值要求，最终经市政管网入贾屯污水处理厂。每天排放生活污水12t。 （3）噪声：项目高噪声设备经减振、隔音及距离衰减等措施治理后，实测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。 （4）固废：项目固废主要包括：除尘器收集的粉尘62t/a，分切工段产生的极片边角料3t/a，工艺废气处理产生的废活性炭46t/a，电解液擦拭产生的废抹布0.5t/a，NMP回收的NMP溶剂564t/a，污水处理设施产生的污泥0.3t/a。治理措施为：除尘器产生的粉尘在一般固废暂存间临时堆存，后回用于生产，极片边角料作为废品出售，沉淀污泥作为建材出售，废抹布随生活垃圾一起清运；废气治理产生的废活性炭、回收的NMP溶剂由原生产厂家回收。 （5）现有工程存在问题：a、锰酸锂项目投料工段采用集气罩收集后经袋式除尘器处理，评价要求：投料工段采用真空上料机投料，真空上料机尾气进入袋式除尘器治理。b、锰酸锂项目烘干投料工段应建设活动房，并在活动房上方设置抽风口，连接袋式除尘器。c、锰酸锂项目现有风机风量约3000m3/h，应将风机风量提升至10000 m3/h以上。d、将锰酸锂项目筛分机出料口上方连接集气罩，通入袋式除尘器。e、加强车间卫生管理，并配备专用收尘器。 年产10亿瓦时锂离子电池项目正在建设，尚未运营，本次评价引用其环评报告结论进行说明： 新乡市弘力电源科技有限公司拟投资2000万元建设年产10亿瓦时锂离子电池项目，计划将老厂区内的包装仓库改造为本项目拌料涂布车间，另租赁新乡县经济开发区中央大道北段东侧的3幢标准化厂房作为本项目注液、组装车间。该项目污染物产排情况如下： （一）、废气 本项目废气主要有：正极、负极配料工段产生的粉尘；正极配料、NMP储罐、正极涂布机涂布、烘干工段产生的含NMP废气，识别为非甲烷总烃；注液工段产生的含DMC废气，识别为非甲烷总烃。 （1）配料工序粉尘：本项目粉状材料采用真空上料机投料，上料机尾气通过排气管进入袋式除尘器治理后，通过15m高排气筒有组织排放。颗粒物的排放浓度在2-6 mg/m3之间，排放速率在0.005-0.019kg/h之间，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物碳黑尘排放速率0.15kg/h，排放浓度18mg/m3（15m排气筒）的要求。同时满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5颗粒物排放浓度30mg/m3（15m排气筒）的要求。 （2）含NMP废气：NMP储罐呼吸废气通过管道接入涂布车间的废气治理装置；搅拌机呼吸废气通过管道接入涂布车间的废气治理装置；涂布机涂料槽上方安装集气罩，将废气收集后通入涂布车间的废气治理装置；烘箱排出的废气先进入溶剂冷凝回收装置，冷凝回收溶剂后，90%风量回烘箱循环，10%尾气通过管道进入涂布车间的废气治理装置，采用1套水喷淋+活性炭吸附罐工艺，尾气最终通过15m排气筒排放。本项目含NMP废气经处理后，排放浓度、排放速率和排放量分别为12mg/m3、0.041kg/h、0.2969t/a。能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中非甲烷总烃50mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3、处理效率不小于70%的限值要求。 （3）注液工序废气：注液采用真空注液，注液机抽真空尾气通过密闭管道进入车间外的废气治理装置治理，采用UV光催化氧化装置+活性炭吸附罐工艺治理，尾气通过15m排气筒排放。排气筒出口处污染物非甲烷总烃的排放速率为0.008kg/h，排放浓度为1.6mg/m3，能够达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中非甲烷总烃50mg/m3的要求，同时能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业非甲烷总烃80mg/m3、去除效率不低于70%的排放限值要求。 （二）、废水 本项目废水包括生产废水和生活污水，本项目生产废水包括设备清洗水、车间卫生水、设备循环冷却水和NMP水喷淋系统用水。设备冷却水循环使用、定期补充，不外排；水喷淋系统用水随着NMP一同由厂家回收，不外排；本项目设备清洗水和地面卫生水混合后经过“混凝沉淀+陶瓷膜过滤”处理后回用于车间卫生用水，不外排。生活污水的产生量为4800t/a，水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，处理措施为：生活污水经化粪池进行预处理，然后经市政管网进入贾屯污水处理厂进一步处理，废水水质能够满足贾屯污水处理厂收水水质COD 450mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 6mg/L的限值要求。最终排入东孟姜女河。 （三）、噪声 本项目主要高噪声源有空气压缩机、风机、泵类等设备，噪声源强约为70~80dB(A)，经过厂房密闭隔音、距离衰减等措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类昼间60dB(A)、昼间50dB(A)的限值要求。 （四）、固废 项目一般工业固废包括：分切工段产生的极片边废料，烘干工序冷凝回收的NMP溶剂，水喷淋罐产生的含NMP的废水，废水处理设施产生的污泥危险废物包括：废气处理设施产生的废活性炭、废UV灯管。处置措施为：极片边角料作为废品出售，检验产生的不合格产品收集后低价出售，沉淀污泥送至垃圾场填埋处理；回收的NMP溶剂及含NMP的废水由溶剂生产厂家回收。 建设单位应在扩建一期厂区（标准化厂房区）建设一般固废暂存间、危险废物暂存间各1座。一般固废暂存间应对地面进行硬化，做到防风、防雨、防晒，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设。本项目一般固废暂存场所不得小于50m2。危险废物暂存间不得小于20m2，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行暂存。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7km，南北最大距离34.5km，总面积523.6km2。 项目位于新乡县经济开发区兴隆路西段南侧，具体位置详见附图一。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 7、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目厂址周围评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表4 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 123; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。本项目采用袋式除尘器对粉尘进行收集，不影响区域空气质量目标的实现。 2、地表水质量现状 项目纳污水体为东孟姜女河。评价引用2018年10月新乡市环境监测站对东孟青龙路化肥厂东断面的监测数据，数据见表15。 表15 东孟青龙路化肥厂东断面监测数据（2018年10月） 单位（mg/L） 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 37.4; 2.12; 0.088. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，10月份东孟青龙路化肥厂东断面数据除氨氮超标外，其余指标均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，通过污水管网进入贾屯污水处理厂进一步处理，对地表水的环境影响可以接受。 3、地下水质量现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在地区域昼间噪声为52.1~56.7dB（A）、夜间43.2~47.2dB（A），现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求，区域声环境质量良好。 5、生态 评价区域生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为大面积的农田等。评价区域内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周围主要环境保护目标见下表： 表16 项目周围环境保护目标概况 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离厂界; 保护级别. 噪声 环境空气; 聂庄村; 西南; 295m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 娄村; 东; 470m. 闫庄村; 南; 730m. 中大阳村; 北; 770m. 朝阳社区; 东北; 840m. 李庄村; 东南; 890m. 许庄村; 东南; 960m. 兴宁村; 东北; 990m. 地表水; 西孟姜女河; 东; 2000m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 饮用水水源地; 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井); 南; 3250m; 集中式饮用水源保护区. 翟坡镇地下水井群(共3眼井); 北; 4400m. 由上表可知，项目周围最近的环境敏感点为：本项目向西南方向295m的聂庄村，距离项目较远，对周围敏感点的影响可以接受。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表17 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项目; 标准限值. 地 表 水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类; 水质类别; V类. pH; 6-9. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. 地 下 水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类; pH; 6.5~8.5. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0mg/L. 总硬度; 450mg/L. NH3-N; 0.5mg/L. 环境 空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; PM10; 150μg/m3（日均）; 70μg/m3（年均）. SO2; 500μg/m3（时均）; 60μg/m3（日均）. NO2; 200μg/m3（时均）; 80μg/m3（日均）. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 噪声; 昼; 60dB(A). 夜; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目污染物排放标准见下表。 表18 污染物排放标准一览表 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级; 颗粒物; 3.5kg/h（15米）厂界浓度1.0 mg/m3. 《电池工业污染物排放标准》（GB30848-2013）表5; 30mg/m3 厂界浓度0.3 mg/m3. 废水; 贾屯污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. SS; 350mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 6.0mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB（A）、 夜间50dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单。. |
| 总量 控制 标准 | 本项目应设置污染物总量控制指标为：COD0.0144t/a，NH3-N0.0007t/a，TP0.0001t/a。本项目完成后，全厂的污染物总量控制指标为：COD 0.2676t/a，NH3-N0.0234t/a，TP0.0030t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目产品为锂离子电池正极材料，工艺流程如下图所示： 图3 锂电池正极材料生产工艺流程及产污环节图 图4 生产工艺治理措施图 工艺流程说明： 1、混料工序 密闭车辆将袋装原料送至车间内的原料区，由移动小车将袋装的二氧化锰和碳酸锂运至上料区，经吊车吊至上料台，人工将原料袋打开，将真空上料机一端插入原料袋内，另一端连接袋除尘，按照比例投加到混合机进行混料。常温密闭状态下进行搅拌混料，混合20分钟，然后混合好的原料通过管道自流入中间料仓，中间料仓通过绞龙输送至出料管。中间料仓为全密闭式，物料从中间料仓（中间料仓四周密闭）经出料管落至坩埚内，下落时会产生粉尘，项目设计出料口略大于坩埚，使得出料口既是下料口又是集气罩，将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器治理。如下图所示： 下料口兼集气罩 抽气管道 坩埚 真空上料机的投料过程为：a）真空上料机利用真空泵（文丘里原理）产生真空，真空产生的负压将物料从进料口被吸入；b）至分离器的过滤仓内，将空气与物料进行分离，分离出的空气经管道另一端连接袋式除尘器；c）物料因重力作用而自动落下，物料被收集在料仓中。d）待料仓充满物料时，真空泵自动关闭，输送设备内的压力达到平衡。放料阀开启，物料通过出料口流出，直接落入分散罐。出料时，滤芯被反吹气囊自动清洁；e）下料结束出料舱自动关闭，待下次投料整个输送流程再次启动。 2、烧结工序 烧结工序采用电加热辊道窑炉烧结产品，首先按照烧结工艺要求设置好各温区烧结温度，然后将收集物料后的坩埚放置于辊道窑推板上，随推板不断前进，完成烧结。二氧化锰和碳酸锂在高温下（控制温度在700-1000℃，辊道窑炉加热采用电加热）合成锰酸锂，产生的锰酸锂进入下一步工序。 烧结合成化学反应式如下： 2MnO2+1/2Li2CO3=LiMn2O4+1/2CO2 +1/4O2 3、冷却 烧结后的坩埚从自动辊道窑送出，自然冷却至室温，降温后通过机械手臂自动投入到储料仓（储料料仓四周密闭）内。储料仓投料口三面密闭，仅留一面投料口，经投料口后方的集气罩密闭引至袋式除尘器。 4、混合筛分 储料仓内的物料通过密闭管道送至锥形混料机对物料混合均匀，混合过程混合器为密闭状态，混合过程中基本无粉尘产生。烧结后产品一般都有轻微结块，将混合后产品通过管道输送至振动筛进行过筛（过筛在密闭状态下），筛分后的合格物料通过密闭软管和绞龙送至成品仓（成品料仓四周密闭），筛分出的次品降级出售。 由成品仓通过绞龙送至袋装工序，袋装后送入成品库。物料在袋装时会产生扬尘，成品仓为全密闭式，物料从成品仓袋装时会产生粉尘，项目设计出料管为双层式，内管下料，外层中空夹套管与风机相连将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器治理。

主要污染工序： 通过工艺流程分析，该项目营运期主要产污环节见表19。 表19 项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 污染防治措施. 废气; 投料、中间料仓出料口; 粉尘; 采用真空上料机投入到密闭的混合机内，混合好的原料通过密闭绞龙输送至中间料仓，中间料仓出料口略大于坩埚，使得出料口既是下料口又是集气罩，将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器治理。真空上料机空气端、中间料仓出料口分别经管道通入袋式除尘器治理，最终通过15m高排气筒有组织排放。. 储料仓投料、袋装工序; 储料仓投料口上方采用集气罩收集后通入袋式除尘器，过筛在密闭状态下进行，筛分后的合格物料通过绞龙输送至成品仓，袋装时，成品仓出料管为双层式，内管下料，外层中空夹套管与风机相连将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器。储料仓投料口、袋装工序分别经管道通入袋式除尘器治理，最终通过15m高排气筒有组织排放。. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 经化粪池预处理后，通过污水管网进入贾屯污水处理厂进一步处理。. 噪声; 混料机、旋振筛等; 噪声; 厂房采取密闭隔音、距离衰减。. 固废; 袋式除尘器; 粉尘; 收集后作为原料回用。. 筛分工段; 次品; 收集后，降级出售. 原料包装袋; 破损包装; 作为废品定期出售。.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料、中间料仓下料口 | 1#除尘器 | 颗粒物 | 54t/a | 3.75mg/m3，0.27t/a |
|  | 储料仓投料、袋装工序 | 2#除尘器 | 颗粒物 | 72t/a | 5mg/m3，0.36t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（360t/a） |  | COD SS NH3-N TP | 250mg/L，0.09t/a 200mg/L，0.072t/a 25mg/L，0.009t/a 3mg/L，0.0011t/a | 40mg/L，0.0144t/a 10mg/L，0.0036t/a 2mg/L，0.0007t/a 0.4mg/L，0.0001t/a |
| 固 体 废 物 | 原料包装 |  | 破损包装带 | 2t/a | 0 |
|  | 筛分工段 |  | 次品 | 18t/a | 0 |
|  | 袋式除尘器 |  | 粉尘 | 125.37t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目主要高噪声源有混料机、旋振筛等设备，噪声源强约70~80dB(A)，经过减振措施、厂房密闭隔音、距离衰减等措施后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的标准要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目建设施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物等。为减少其对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、施工扬尘 建筑施工期的大气污染主要为施工扬尘。产生扬尘的作业主要有建材露天堆放、装卸等过程。企业须积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。 2、施工废水 施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水排入化粪池，处理后用于厂区绿化。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 3、施工噪声 施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 4、固体废弃物 建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。

营运期环境影响分析： 该项目生产过程中主要污染因素为废气、废水、噪声和固废。 一、废气 本项目设置三条生产线，三条生产线共用两台袋式除尘器，后分别经2根排气筒有组织排放。收集方式如下：投料、中间料仓下料口设置一套袋除尘器1#，后经1#15m排气筒有组织排放；生产线的混合投料、袋装工序设置一台袋除尘器2#，后经2#15m排气筒有组织排放。袋式除尘器单台风机风量不小于10000m3/h，除尘效率为99.5%。 1、1#袋式除尘器 （1）投料粉尘 项目车间内设置原料区，由移动小车将袋装的二氧化锰和碳酸锂运至上料区，经吊车吊至上料台，人工将原料袋打开，将真空上料机一端插入原料袋内，另一端连接袋除尘，按照比例投加到混合机进行混料。真空上料机利用真空泵（文丘里原理）产生真空，真空产生的负压将物料从进料口被吸入，至分离器的过滤仓内，将空气与物料进行分离，分离出的空气经管道另一端连接袋式除尘器。产生的粉尘量约为投料的0.1%，投料量为18000t/a，则粉尘产生量为18t/a。 （2）中间料仓出料口 物料从中间料仓经出料管落至坩埚内，下落时会产生粉尘。项目设计出料口略大于坩埚，使得出料口既是下料口又是集气罩，将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器治理。料仓出料口产生的粉尘量约为投料的0.2%，投料量为18000t/a，则粉尘产生量为36t/a。 2、2#袋式除尘器 （1）储料仓投料粉尘 烧结后的坩埚从自动辊道窑送出，自然冷却至室温，降温后通过机械手臂自动投入到储料仓（储料料仓四周密闭）内。储料仓投料口三面密闭，仅留一面投料口，经投料口后方的集气罩密闭引至袋式除尘器。产生的粉尘量约为投料的0.2%，投料量为18000t/a，则粉尘产生量为36t/a。 （2）袋装工序粉尘 筛分后的合格物料通过绞龙输送至成品仓，袋装时，成品仓出料管为双层式，内管下料，外层中空夹套管与风机相连将下料时产生的粉尘通过密闭管道引至袋式除尘器。料仓出料口产生的粉尘量约为投料的0.2%，投料量为18000t/a，则粉尘产生量为36t/a。 3、1#、2#袋除尘排放量合计 表21 1#、2#袋除尘粉尘排放及治理情况一览表 系统名称; 单台风量（m3/h）; 除尘设施及产排浓度. 产生浓度 (mg/m3); 产生量 （t/a）; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 1#袋除尘; 投料粉尘; 10000; 250; 18; 3.75; 0.038; 0.27. 中间料仓出料口; 500; 36. 2#袋除尘; 储料仓投料; 10000; 500; 36; 5; 0.05; 0.36. 袋装工序; 500; 36. 合计; /; 126; <5; <0.05; 0.63. 注：袋式除尘器去除粉尘效率均≥99.5%；本项目三班24小时生产，年工作300天。 由上表可知，本项目各个产尘点经袋式除尘器治理后，粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级3.5kg/h标准限值要求，同时也能够满足《电池工业污染物排放标准》表5颗粒物30mg/m3限值要求。 4、无组织排放粉尘影响分析 1）集气罩未收集粉尘 项目原材料均采用袋装，使用密闭车辆运输，并在密闭的车间内装卸车，不得露天装运。项目在储料仓投料工序产生的粉尘，采用集气罩（规格0.5*0.5）收集，进入袋式除尘器治理，15m排气筒排放；少量的未被收集的粉尘无组织排放，排放量为0.36t/a。 2）无组织排放厂界浓度预测 评价以生产车间作为一个无组织排放源，预测该排放源对厂界的环境影响，该无组织源的粉尘排放量为0.36t/a。各厂界预测结果见下表。 表22 无组织排放各厂界达标预测结果一览表 厂界; 污染因子; 源强（kg/h）; 距离（m）; 浓度贡献值（mg/m3）; 边界浓度限值. 东厂界; 粉尘; 0.05; 5; 0.0031; 1.0mg/m3. 南厂界; 5; 0.0031. 西厂界; 5; 0.0031. 北厂界; 175; 0.008087. 由上表可知：粉尘的厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级1.0mg/m3的限值要求。 3）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目无组织废气厂界无超标点，故无需设置大气环境防护距离。 4）卫生防护距离 本项目无组织排放污染物颗粒物，需按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： Qc/Cm=1/A(BLc+0.25r2)0.05LD 式中： Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径m。根据生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次；A：470、B：0.021、C：1.85、D：0.84。 Qc--工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见下表： 表24 卫生防护距离计算参数及结果 无组织 排放源; 污染 因子; 卫生防护距离 计算系数; S (m2); Qc （g/s）; Cm （mg/m3）; 计算卫生 防护距离 (m); 确定卫生防 护距离(m). A; B; C; D. 生产车间 料库; PM10; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 15000; 0.028; 0.45; 1.781; 50. 由上表可知，项目的卫生防护距离为50m。经调查，本项目距离最近的敏感点为西南方向295m的聂庄村，在防护距离范围内无学校、医院、居民等环境敏感点，根据翟坡镇人民政府出具的证明文件，在项目防护距离内将不规划环境敏感点。故项目选址满足防护距离的要求。 二、废水 本项目废水仅为生活用水。生活污水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂。 本项目新增劳动定员30人，三班生产，厂区设有餐厅，员工在厂区用餐但不住宿。按人均用水量50L/人每天计算，则生活污水用水量约为1.5t/d（450t/a），排污系数以0.8计，则项目废水产生量1.2t/d（360t/a）。生活污水水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，处理措施为：生活污水经化粪池进行预处理，然后经污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理，最终排入东孟姜女河。废水水质能够满足贾屯污水处理厂收水水质COD 450mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 6mg/L的限值要求。 三、噪声 本项目主要高噪声源有混料机、旋振筛等设备，噪声源强约为70~80dB(A)，经基础减振、厂房隔音以及距离衰减后，项目各个厂界处的噪声预测值在40.6-49.2dB(A)之间，本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表25 本项目主要设备的噪声级 序号; 来源; 治理前源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 空气压缩机; 75dB（A）; 减振、车间密闭隔音; 55dB（A）. 2; 风机; 80dB（A）; 隔声罩、减振; 60dB（A）. 3; 泵类; 70dB（A）; 隔声罩、减振; 50dB（A）. 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： N Leq=10lg(Σ10Li/10) i=1 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表26 项目各厂界噪声监测值一览表 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 标准dB（A）; 贡献值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 昼间; 夜间. 东厂界; 49.2; 60; 49.2; 50; 达标. 北厂界; 40.6; 60; 40.6; 50; 达标. 西厂界; 45.1; 60; 45.1; 50; 达标. 南厂界; 48.2; 60; 48.2; 50; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声值在40.6-49.2dB（A），均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求，因此项目在采取适当的基础减震、厂房隔声等降噪防治措施及距离衰减后，噪声不会对周围环境造成影响。 四、固废 该项目营运过程中产生的固体废物及处理措施如下： （1）原料包装袋：本项目原料均为袋装，会产生破损包装袋，包装袋产生量为2t/a，作为废品定期出售。 （2）筛分工段次品：项目筛分工段会产生少量次品，产生量为18t/a，该次品收集后，降级出售。 （3）袋式除尘器收集的粉尘，产生量为125.37t/a，烧结前的作为原料回用，烧结后的作为产品降级出售。 厂内设置一般固废堆场（不小于10m3），固废堆场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求。 五、全厂污染物排放汇总 本项目建成运营后，全厂污染物排放情况统计见下表： 表27 本项目完成后全厂污染物排放量 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 本项目排放量; 以新带老 削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 废水; COD; 0.2532; 0.0144; 0; 0.2676; +0.0144. NH3-N; 0.0227; 0.0007; 0; 0.0234; +0.0007. TP; 0.0029; 0.0001; 0; 0.0030; +0.0001. 废气; 粉尘; 0.2131; 0.99; 0; 1.2031; +0.99. 非甲烷总烃; 0.6619; 0; 0; 0.6619; 0. 六、涉气、涉水重点行业视频监控系统建设 （一）本项目视频监控点位设置一览表与监控技术要求如下。 表28 建设项目监测点位设置一览表 序号; 通知要求; 本项目; 相符性. 1; 1.主要生产线。应根据企业生产工艺，将摄像机安装在能够直接观察到企业生产状况的位置，比如炉窑燃烧室进料口、喷涂车间生产线、输料皮带等部位，便于掌握企业生产状态及生产过程中的无组织排放情况；如企业有多条生产线，除长期停产的生产线外，应对每条生产线安装视频设备。; 本项目将摄像头安装在混料生产线、混合筛分生产线等合适的位置。; 符合. 2; 2.工业堆场。全封闭工业堆场：摄像机应固定安装在堆场进出口的位置。; 本项目无全封闭工业堆场，无需安装摄像头。; 符合. 3; 3.厂区进出口。应根据企业厂区进出口实际情况，将摄像机固定安装在合适的位置。; 本项目将根据企业厂区进出口实际情况，将摄像机固定安装在合适的位置。; 符合. 4; 4．污染防治设施。应根据企业污染防治设施工艺，将摄像机安装在能够观察到污染防治设施运行状况的位置，比如集气罩、防治设施电流电压表、在线监控设施站旁、烟囱等部位，能够掌握企业污染防治设施运行状态。; 本项目污染防治设施为集气罩、袋式除尘器、排气筒，将摄像头安装在相关合适的位置。; 符合. 5; 粉尘实时在线监控仪应安装在厂区内显著位置。; 本项目粉尘产生点为投料、中间料仓出料口、储料仓投料、袋装工序，在上述工段安装摄像头。; 符合. （二）监控技术要求 1.摄像机要求。生产车间需安装支持H.256/H.264；1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；焦距范围≥5.2～114.4mm，≥22光学变焦；输出图像1080P@60fps，分辨力≥1100线，亮度等级为11级；在广域网环境下使用时，主动发包实现NAT穿越；摄像机支持1080P@60fps，在码率2Mbps；与PC之间300M网线连接丢包率为0.1%；支持背光补偿、透雾、数字降噪、强光抑制等功能；具备三码流功能。主码流1920*1080@50fps、辅码流1920*1080@15fps、第三码流720*576@60fps；支持拉框放大功能，支持断电记忆功能，适应-45℃～70℃温度环境工作，IP67防护等级。其他部位可安装固定式视频监控系统，但需要符合环保部门视频系统参数相关要求。 2.企业自有监控系统数据如能同环保视频监控系统对接，并符合文件要求的，可用企业原监控系统对接。 3.网络要求。企业端的视频监控数据应通过移动数据光纤与环保部门联网，网络带宽大于10M。 七、项目选址可行 项目厂址位于新乡市新乡县经济开发区兴隆路西段南侧，根据新乡经济技术产业集聚区发展最新规划图，该项目不在新乡经济技术产业集聚区内。经查阅河南省新乡县城乡总体规划（2012-2030）中心城区近期建设规划图，项目所在地为二类工业用地，符合新乡县总体规划、土地利用规划。评价认为，厂址可行。 根据前述分析，项目建成后，排放的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响，项目卫生防护距离内无环境保护目标，满足卫生防护距离的要求。因此，评价认为项目选址可行。 八、项目环保投资概算 本项目总投资为10000万元，环保投资为20万元，环保投资占总投资的0.2%。环保投资及工程竣工验收情况详见下表： 表29 项目及环保投资一览表 单位：万元 污染因素; 产污环节; 污染物; 污染防治措施; 投资. 废气; 投料、中间料仓出料口; 粉尘; 真空上料机6个，集气罩3个，袋式除尘器1台，15m高排气筒1根; 8. 储料仓投料、袋装工序; 粉尘; 集气罩3个，双层套管3个，袋式除尘器1台，15m高排气筒1根; 8. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池1座; 1. 噪声; 混料机、旋振筛等; 噪声; 厂房采取密闭隔音、距离衰减; 1. 固废; 原料包装袋等一般固废; 新建一般固废暂存间1座，面积10m2。; 2. 合计; 20. 表30 项目竣工验收一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 污染防治措施; 环保验收标准. 废气; 投料、中间料仓、中间料仓出料口; 粉尘; 采用真空上料机投入到混合机,混合好的原料通过绞龙输送至中间料仓，中间料仓出料口略大于坩埚，使得出料口既是下料口又是集气罩，将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器治理。真空上料机空气端、中间料仓出料口分别经管道通入袋式除尘器治理，最终通过15m高排气筒有组织排放。; 《电池工业污染物排放标准》（GB30848-2013）颗粒物30mg/m3. 混合投料、储料库、袋装工序; 粉尘; 混合投料口上方采用集气罩收集后通入袋式除尘器，过筛在密闭状态下进行，筛分后的合格物料通过绞龙输送至成品仓，袋装时，成品仓出料管为双层式，内管下料，外层中空夹套管与风机相连将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器。混合投料口、成品仓下料口分别经管道通入袋式除尘器治理，最终通过15m高排气筒有组织排放。; 《电池工业污染物排放标准》（GB30848-2013）颗粒物30mg/m3. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 经化粪池预处理后，通过污水管网进入贾屯污水处理厂进一步处理。; 贾屯污水处理厂收水水质标准COD 450mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 6mg/L. 噪声; 混料机、旋振筛等; 噪声; 厂房采取隔音材料、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）、夜间50dB（A）. 固废; 原料包装袋等一般固废; 新建一般固废暂存间1座，面积10m2。; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及其2013修改单。. 现有工程; 整改措施; a、锰酸锂项目投料工段采用集气罩收集后经袋式除尘器处理，评价要求：投料工段采用真空上料机投料，真空上料机尾气进入袋式除尘器治理。b、锰酸锂项目烘干投料工段应建设活动房，并在活动房上方设置抽风口，连接袋式除尘器。c、锰酸锂项目现有风机风量约3000m3/h，应将风机风量提升至10000 m3/h以上。d、将锰酸锂项目筛分机出料口上方连接集气罩，通入袋式除尘器。e、加强车间卫生管理，并配备专用收尘器。; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料、中间料仓、中间料仓出料口 | 粉尘 （有组织） | 采用真空上料机投入到混合机,混合好的原料通过绞龙输送至中间料仓，中间料仓出料口略大于坩埚，使得出料口既是下料口又是集气罩，将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器治理。真空上料机空气端、中间料仓出料口分别经管道通入袋式除尘器治理，最终通过15m高排气筒有组织排放。 | 达标 |
|  | 储料仓投料、储料仓、成品仓、袋装工序 |  | 储料仓投料口上方采用集气罩收集后通入袋式除尘器，过筛在密闭状态下进行，筛分后的合格物料通过绞龙输送至成品仓，袋装时，成品仓出料管为双层式，内管下料，外层中空夹套管与风机相连将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器。储料仓投料口、袋装工序分别经管道通入袋式除尘器治理，最终通过15m高排气筒有组织排放。 |  |
|  | 储料仓投料工序集气罩未收集到粉尘 | 粉尘 （无组织） | 项目原材料均采用袋装，使用密闭车辆运输，并在密闭的车间内装卸车，不得露天装运。 |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池预处理后，通过污水管网进入贾屯污水处理厂进一步治理。 | 达标 |
| 固 体 废 物 | 袋式除尘器 | 粉尘 | 收集后作为原料回用 | 可行 |
|  | 筛分工段 | 次品 | 收集后，降级出售 | 可行 |
|  | 原料包装袋 | 破损包装 | 暂存于一般固废暂存间，定期出售 | 可行 |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为混料机、旋振筛等，声源强度在70~80dB(A)之间。设备经密闭隔音和距离衰减后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)，夜间50dB(A）的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： / |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论 1、本项目符合国家产业政策要求 对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），新乡市弘力电源科技有限公司年产1.8万吨锂离子电池正极材料项目属于鼓励类，原料、生产规模、工艺、设备、产品均不属于限制类及淘汰类类别，符合国家产业政策要求，项目已经新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为：2018-410721-26-03-061234。 2、项目选址可行性分析 项目厂址位于新乡市新乡县经济开发区兴隆路西段南侧，根据新乡经济技术产业集聚区发展最新规划图，该项目不在新乡经济技术产业集聚区内。经查阅河南省新乡县城乡总体规划（2012-2030）中心城区近期建设规划图，项目所在地为二类工业用地，符合新乡县总体规划、土地利用规划。评价认为，厂址可行。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求。 （一）、废气 本项目设置三条生产线，三条生产线共用两台袋式除尘器。投料、中间料仓、中间料仓下料口设置一套袋除尘器1#；生产线的混合投料、储料库、袋装工序设置一台袋除尘器2#。后分别经2根排气筒有组织排放。 （1）1#袋除尘 采用真空上料机投入到混合机,混合好的原料通过绞龙输送至中间料仓，中间料仓出料口略大于坩埚，使得出料口既是下料口又是集气罩，将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器治理。真空上料机空气端、中间料仓出料口分别经管道通入袋式除尘器治理，最终通过15m高排气筒有组织排放。 投料粉尘和中间料仓出料口产生粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级3.5kg/h标准限值要求，同时也能够满足《电池工业污染物排放标准》表5颗粒物30mg/m3限值要求。 （2）2#袋除尘 储料仓投料口上方采用集气罩收集后通入袋式除尘器，过筛在密闭状态下进行，筛分后的合格物料通过绞龙输送至成品仓，袋装时，成品仓出料管为双层式，内管下料，外层中空夹套管与风机相连将下料时产生的粉尘引至袋式除尘器。储料仓投料口、袋装工序分别经管道通入袋式除尘器治理，最终通过15m高排气筒有组织排放。 储料仓投料口、袋装工序产生粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级3.5kg/h标准限值要求，同时也能够满足《电池工业污染物排放标准》表5颗粒物30mg/m3限值要求。 （3）无组织粉尘：项目原材料均采用袋装，使用密闭车辆运输，并在密闭的车间内装卸车，不得露天装运。项目在储料仓投料工序产生的粉尘，采用集气罩（规格0.5*0.5）收集，有少量未收集，无组织粉尘产生量为0.36t/a。粉尘的厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级1.0mg/m3的限值要求。 （二）、废水 本项目废水仅为生活污水，生活污水的产生量为360t/a，水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，处理措施为：生活污水经化粪池进行预处理，然后经市政管网进入贾屯污水处理厂进一步处理，废水水质能够满足贾屯污水处理厂收水水质COD 450mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 6mg/L的限值要求。最终排入东孟姜女河。 （三）、噪声 本项目主要高噪声源有混料机、旋振筛等设备，噪声源强约为70~80dB(A)，经过厂房密闭隔音、距离衰减等措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类昼间60dB(A)、昼间50dB(A)的限值要求。 （四）、固废 项目一般工业固废包括：原料包装袋和袋式除尘器收集的粉尘。 原料包装袋：本项目原料均为袋装，会产生破损包装袋，包装袋产生量为2t/a，作为废品定期出售；筛分工段次品：产生量为18t/a，该次品收集后，降级出售；袋式除尘器收集的粉尘，产生量为429.84t/a，作为原料回用；厂内设置一般固废堆场（不小于10m3），固废堆场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求。 4、现有工程存在问题 a、锰酸锂项目投料工段采用集气罩收集后经袋式除尘器处理，评价要求：投料工段采用真空上料机投料，真空上料机尾气进入袋式除尘器治理。b、锰酸锂项目烘干投料工段应建设活动房，并在活动房上方设置抽风口，连接袋式除尘器。c、锰酸锂项目现有风机风量约3000m3/h，应将风机风量提升至10000 m3/h以上。d、将锰酸锂项目筛分机出料口上方连接集气罩，通入袋式除尘器。e、加强车间卫生管理，并配备专用收尘器。 5、总量控制指标 本项目应设置污染物总量控制指标为：COD0.0144t/a，NH3-N0.0007t/a，TP0.0001t/a。本项目完成后，全厂的污染物总量控制指标为：COD 0.2676t/a，NH3-N0.0234t/a，TP0.0030t/a。 6、卫生防护距离 本项目在生产车间外设置卫生防护距离50m，防护距离内没有学校、医院、居民等敏感点，满足设防要求。 7、环保投资 项目总投资10000万元，环保投资20万元，占总投资的0.2%。 二、建议 1、建设单位应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放； 2、环保设施的建设和运行，应严格按照“三同时”制度和建设项目环保设施竣工验收程序的要求。 三、总结论： 新乡市弘力电源科技有限公司年产1.8万吨锂离子电池正极材料项目，符合国家产业政策要求，选址可行。项目运营期间产生的各项污染物经治理后均能够达标排放，处置措施可行。评价认为，从环保角度分析，该项目可行。 河南安环环保科技有限公司 2019年2月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1立项批准文件 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等） 附图2项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。