建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产900吨拔丝项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县合河乡合力线材厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王永芬410721197808263021 |  |  |  |  | 联系人 | 王永芬 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡县合河乡东北永康村南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13673517208 |  |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡县合河乡东北永康村南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 项目代码 | 2019-410721-33-03-011557 |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3340金属丝绳及其制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3687 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 500 |  |  |
| 总投资 (万元) | 8 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | 1.5 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 18.75 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年5月 |  |  |  |  |
| 项目由来 新乡县合河乡合力线材厂投资8万元，在新乡县合河乡东北永康村南建设年产900吨拔丝项目，该企业租赁个人（法人：张庆玲）现有厂院进行建设生产。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（备案见附件2），项目代码：2019-410721-33-03-011557。经现场勘察，项目租赁现有厂房，设备尚未购进，属新建项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号）、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于 “二十二、金属制品业”，第 67类、金属制品加工制造，本项目不涉及“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，属于“其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响评价报告表。 受新乡县合河乡合力线材厂委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司接到任务后组织有关环评技术人员进行现场踏勘及资料收集工作。根据《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成《新乡县合河乡合力线材厂年产900吨拔丝项目》环境影响评价报告表。 工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目选址位于新乡县合河乡东北永康村南，项目中心坐标：东经113.432650°，北纬35.192223°（项目地理位置示意图见附图一），项目周边环境为：东面为坟地，南面为小路，西面为新乡市金宇机械有限公司，北面为东北永康村和农田。 项目周围主要环境敏感点为；厂界北10m处的东北永康村（生产车间边界距离东北永康村56m），西北411m处的西永康村，东北580m处的石村。距离本项目最近的地表水体为西1641m处的共产主义渠。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境图 2、项目概况 本项目的基本概况见表1。 表1 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产900吨拔丝项目. 2; 建设单位; 新乡县合河乡合力线材厂. 3; 产品方案; 年产900吨拔丝. 4; 项目地址; 新乡县合河乡东北永康村南. 5; 占地面积; 3687m2. 6; 总投资（万元）; 8. 7; 定员与工作制度; 员工6人，单班制（8小时），年工作日300天. 3、建设规模及内容 本项目总投资8万元，占地面积3687m2，建筑面积1300m2，主要包括生产车间、仓库、办公室等，项目所在厂区平面布置图见附图四。建筑内容见表2。 表2 建筑内容一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模（m2）; 备注. 主体工程; 压圆、拔丝车间; 建筑面积280m2; 租赁现有，用于压圆、拔丝. 辅助工程; 原料库; 建筑面积200m2; 租赁现有，用于原料存放. 仓库; 建筑面积700m2; 租赁现有，用于产品的存放. 办公室; 建筑面积120m2; 用于职工办公. 公用工程; 供水; 生活、生产用水量54m3/a; 合河乡供水管网供给. 供电; 8万kW·h/a; 合河乡供电所供电. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理后定期 清运，不外排; 新建. 噪声治理; 基础减震、距离衰减、厂房隔 声等降噪措施; 新建. 固废治理; 一般固废场所一处（建筑面积10m2），垃圾箱若干; 新建. 4、产品种类 本项目产品为铁丝，产品方案见表3。 表3 产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 铁丝; 900t/a; 规格Φ2.2-6.0mm. 5、原辅材料用量和能耗量 本项目主要原料为边丝等，其用量及能耗见表4。 表4 原、辅材料用量和能耗量一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 原、辅材料; 边丝; 910t/a; 外购. 拔丝粉; 0.1t/a; 外购. 能耗; 水; 54m3/a; 合河乡供水管网. 电; 8万kW·h/a; 合河乡供电所供应. 6、主要生产设备设施 主要生产设备见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 用途. 1; 压圆机; /; 6台; 用于压圆. 2; 拔丝机; /; 4组; 用于拔丝. 7、项目合理性分析 （一）产业政策的相符性 本项目为年产900吨拔丝项目，对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目的产业政策相符性分析见下表6。 表6 产业政策相符性分析 类别; 内容. 鼓励类; /. 限制类; /. 淘汰类; /. 本项目涉及内容; 本项目产品为铁丝，原材料、设备、工艺均不涉及限制类、淘汰类，为 允许类项目，符合国家产业政策。. 经以上对比分析，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目，原辅材料、设备、生产工艺等均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码：2019-410721-33-03-011557。 （二）备案相符性分析 本项目备案内容与建设内容相符性分析见表7。 表7 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 8万元; 8万元; 符合. 2; 建设规模; 年产900吨拔丝项目; 年产900吨拔丝项目; 符合. 3; 建设地点; 新乡县合河乡东北永康村南; 新乡县合河乡东北永康村南; 符合. 4; 建设内容; 项目总占地面积3687m2，包括生产车间、仓库等。; 项目总占地面积3687m2，包括生产车间、仓库等。; 符合. 5; 生产设备; 压圆机6台、拔丝机4组; 压圆机6台、拔丝机4组; 符合. 6; 工艺流程; 原材料—压圆—拔丝—成品; 原材料—压圆—拔丝—成品; 符合. 相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，根据企业提供资料，建设内容、生产设备、工艺流程均与备案内容基本相符。 （三）规划相符性分析 本项目位于新乡县合河乡东北永康村南，根据新乡县合河乡土地利用总体规划图（2010-2020），本项目用地性质为挂钩建新区，选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划（见附图二）；根据新乡县合河乡人民政府出具的证明，本项目符合合河乡土地利用总体规划和产业发展规划（证明见附件4）。 （四）与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、 少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡县; 属于重点开发区域. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研 为主的区域）. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园. 新乡市集中水源地保护区; 新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。; 本项目距离新乡县大召营镇水厂地下水井群6.5km，不在一级保护区范围内。; 不在水源地保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于 新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）；; 本项目属于金属制品加工项目; 属于一类工业项目. 由上表可知，本项目厂址位于新乡县合河乡东北永康村南，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目所在地属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 环境准入政策： 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序， 即报即受理。 - 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目 - 除外）。 - 严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项 - 目。; 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目属于金属制品加工项目；属于一类工业新建项目。 3、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排 放的相关项目; 符合环境准入条件. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。 （五）与相关文件的相符性分析 本项目与相关文件的对照分析见表10。 表10 项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号; 31.开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目无废气产生，不存在无组织排放； 厂区道路应进行硬 化，并定期清扫，洒水保湿，裸露土地全部绿化。 项目原料入密闭的原料库，禁止露天堆放。车间、厂区地面保持清洁干净。; 相符. 《新乡市生态环境局 关于印发新乡市2019年工业企业无组织 排放治理方案的通知》; 六、各类无组织排放污染物控制措施 6.1粉尘无组织排放控制措施 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。; 厂区道路应进行硬 化，并定期清扫，洒水保湿，裸露土地全部绿化。; 相符. 新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年） 新政[2018]11号; - 9.严格环境准入门槛：禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工 （甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能 重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于 1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 本项目属于金属制品业项目，不属于过剩产能行业。; 相符. 根据上表10可知，本项目符合《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》及新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）要求。 7、劳动定员与工作时间 本项目劳动定员6人，每天工作8小时，单班制，夜间不生产，年有效工作日300天，项目职工均不在厂区内食宿。 8、公用设施 （1）供水 本项目用水主要是职工生活用水，项目用水由合河乡供水管网提供，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 项目排水均采取雨污分流制，雨水通过污水沟排入厂外，废水主要为生活污水，经厂内化粪池处理后定期清运，不外排。 （3）供电 本项目年用电量约为8万kW·h，由合河乡供电所供应，主要用于设施设备运转、日常办公等用电，可以满足项目要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 经现场勘查，本项目生产车间为租赁现有车间，设备尚未购进，属新建项目， 不存在与项目有关的原有污染情况及主要问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡县合河乡东北永康村南，具体地理位置见附图一。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和 # 《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）、新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井)、新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)、新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)、新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)。 四水厂地下水饮用水源保护区一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 - 与本项目距离最近的饮用水源为新乡县大召营镇水厂地下水井群，本项目距离新乡县大召营镇水厂地下水井群最近距离为6.5km，不在水厂的保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于新乡县合河乡东北永康村南，根据大气功能区划分原则，属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表11 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 0.73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不 断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目不产生废气，因此，本项目的投产运行不会对区域环境质量产生影响。 2、水环境质量现状 经现场勘查，离本项目最近的地表水为西1641m处的共产主义渠。本项目引用新乡市环保局网站上公布的2018年10月-12月共产主义渠卫辉下马营断面地表水环境质量数据，共产主义渠规划V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。卫辉下马营断面2018年10月-12月监测数据统计见表12。 表12 地表水现状监测与评价 污染物; COD; 氨氮; 总磷. 2018年10月监测值（mg/L）; 28; 0.18; 0.23. 2018年11月监测值（mg/L）; 30; 0.05; 0.2. 2018年12月监测值（mg/L）; 33; 0.9; 0.17. Ⅴ类标准值（mg/L）; 40; 2.0; 0.4. 由上表可知，共产主义渠满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。本项目废水主要为职工生活产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，不会对附近地表水体产生影响。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。通过2019年3月13日-14日对项目边界外1m处及敏感点的声环境质量现场实测，现场实测结果见表13。 表13 项目区声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 52.6-52.8; 60; 44.0-45.2; 50. 南厂界; 50.5-52.5; 40.7-43.6. 西厂界; 51.4-53.1; 44.1-46.5. 北厂界; 53.0-53.4; 55; 43.5-44.5; 45. 东北永康村; 53.1-53.8; 43.8-44.8. 从上表实测结果表明，项目东、南、西边界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，北厂界、敏感点东北永康村的噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表14。 表14 项目周围环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 东北永康村; 北; 厂界10m （距离生产车间边界56m）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 西北永康村; 西北; 411m. 石村; 东北; 580m. 声环境; 东、西、南厂界; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 北厂界; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准. 东北永康村; 北; 厂界10m （距离生产车间边界56m. 水环境; 共产主义渠; 西; 1641m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准，相关标准限值见表15。 表15 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，相关标准限值见表16。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 3、共产主义渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，相关标准限值见表17。 表17 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物; PH（无量纲）; COD; 总磷; NH3-N. 标准值; 6~9; 40; 0.4; 2.0. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表18 污染物排放标准 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行 级别; 限值. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 东、南、西厂界执行2类; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 北厂界、东北永康村执行1类; 昼间：55dB(A) 夜间：45dB(A). 固废; GB18599-2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（2013年修订）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品为铁丝，原材料为边丝。产品工艺流程见图2： 噪声 噪声 边丝 压圆 拔丝 成品 固废 固废 图2 运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 压圆工序：将外购的边丝在压圆机上进行压圆处理。压圆工序有废铁丝产生，同时有一定噪声产生。 冷拔丝工序：根据客户的需求，将压圆后的铁丝（冷拔丝）在拔丝机上拔丝至所需规格（Φ2.2mm-6.0mm）。拔丝机组流程为：先将冷拔丝穿过拉拔模孔，再在拔丝机上拔丝，根据客户需求调整拔丝机的目数反复拔丝，直到合格目数。在拔丝工序用拔丝粉作为润滑剂，拔丝粉粉盒下侧设收集装置，循环利用。另外在拔丝机下方应设置收集槽，用于收集拔丝过程产生废氧化铁屑。冷拔丝工序会产生废氧化 铁屑、废铁丝等边角废料，同时有一定噪声产生。 经拔丝后即为成品。

主要污染工序： 表19 项目主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 职工生活; 生活污水; 经化粪池处理后定期清运，不外排. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 基础减振、密闭隔音等. 固废; 压圆、拔丝过程; 废铁丝; 收集后出售. 拔丝过程; 废氧化铁屑; 收集后出售. 职工生活; 生活垃圾; 收集后由当地环卫部门统一处理.

项目运营期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 43.2m3/a |  | 0t/a （化粪池处理后，定期清运不外排） |  |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.013t/a |  |  |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.0086t/a |  |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.0065t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0013t/a |  |  |
|  |  | TP | 4mg/L | 0.00017t/a |  |  |
|  |  | TN | 50mg/L | 0.0022t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 压圆、拔丝过程 | 废铁丝 | 9.5t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  | 拔丝过程 | 废氧化铁屑 | 0.5t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a |  | 0t/a（收集后由当地环卫部门统一处理） |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是压圆机、拔丝机等相关生产设备运行时产生的噪声，噪 声源强在70~90dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降尘、降噪的 作用。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为租赁现有厂房进行生产，厂房已建成，故本次评价不在进行施工期的环境影响分析。 营运期环境影响分析 - （一）水环境影响分析 本项目用水主要为职工产生的生活用水。 建设项目职工定员6人，厂区不安排食宿，用水量约30L/天•人，新鲜水消耗量约为0.18m3/d（54m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.144m3/d（43.2m3/a），根据同类水质资料可知，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 200mg/L、BOD5 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP4mg/L、TN50mg/L，污染物产生量分别为COD 0.013t/a、SS 0.0086t/a、BOD5 0.0065t/a、NH3-N 0.0011t/a、TP0.00017t/a、TN0.0022t/a。生活废水经厂区化粪池（6m3）处理后，定期清运，不外排。 评价要求：化粪池池底、池壁要好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，不会对项目周围地表水环境产生影响。 （二）噪声环境影响分析 3.1 源强分析 项目噪声源主要为压圆机、拔丝机等各类设备运行时产生的机械噪声，源强在70-90dB（A）之间，设备仅在昼间工作。 项目噪声污染源源强见表20。 表20 项目噪声污染源源强一览表 序号; 设备名称; 噪声值dB（A）; 控制措施; 治理后源强 （dB（A））. 1; 压圆机; 70-80; 基础减振、厂房隔声; 50. 2; 拔丝机; 70-90; 基础减振、厂房隔声; 55. 治理措施：为全面降低项目生产设备对周边环境的影响，实现厂界噪声达标排放和敏感点噪声达标，本环评提出如下要求和建议： ①在设备选型时优先选择低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果； ②压圆机、拔丝机设备应加设减震基础，避免震动对敏感点产生影响； ③车间内高噪声设备应合理分布，产噪设备压圆机、拔丝机应设置在远离敏感点的车间南部并设专门的隔声设备房，隔声房内墙面、屋顶均应安装隔声吸声材料； ④运输车辆为瞬时噪声源，评价要求应加强厂区交通运输管理，在厂区入口处安装限速和禁鸣标识，进厂车辆应减速慢行并禁止鸣笛； ⑤物料装卸时应轻拿轻放，避免装卸时产生较大的噪声对北侧敏感点产生影响。 同时避免在院内露天区域装卸； ⑥合理安排生产运行时间（8:00-12:00/14:00-18:00），禁止夜间和中午午休时间生产，避免对北侧敏感点产生影响； ⑦加强厂区绿化，仓库南侧设置绿化隔声带。 3.2 预测模式 3.2.1几何发散衰减 点声源影响预测公式： L(r)=L(r0)20lg(r/r0)-ΔL 多源叠加公式： L=10lg(100.1Li) 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 3.2.2 声屏障 本项目设备安装在生产车间的南部，并设置专门的隔声设备房，生产车间北部为企业的仓库，仓库相当于一个声屏障，同时仓库南侧设置绿化隔声带，综合降噪效果为5-12dB(A)（本次评价按5dB(A)计算），故北厂界及北侧敏感点除几何发散衰减外还有声屏障、绿化隔声带衰减，能够进一步降低设备运行过程对北侧敏感点的影响。 3.3 预测结果 项目建成后，项目主要噪声源对各厂界贡献值及敏感点预测值结果见表21。 表21 噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 车间与厂界、敏感点的距离（m）; 贡献值（dB(A)）; 背景值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 1; 56.2; /; /; （GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）; 达标. 南厂界; 11; 35.4; /; /; 达标. 西厂界; 40; 24.2; /; /; 达标. 北厂界; 38; 19.5; /; /; （GB3096-2008）1类标准：（昼间≤55dB(A)）; 达标. 东北永康村; 56; 16.2; 53.8; 53.8; 达标. 注：本项目夜间不进行生产。 由表21可见，通过减振基础、车间隔声及距离衰减，项目东、西、南厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求。通过减振基础、车间隔声、距离衰减、隔声屏障、绿化隔声带后，北厂界贡献值为19.5dB（A），本项目对北侧东北永康村的贡献值为16.2dB（A），与敏感点的背景值53.8dB（A）叠加后不会增加敏感点的噪声值，敏感点东北永康村噪声预测值及北厂界贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）（GB12348-2008）1类标准［昼间≤55dB（A）]的要求。综上所述，本项目不会对周边声环境产生影响。 （三）固体废物环境影响分析 本项目固废为生活垃圾、生产废物（一般固体废物）。 （1）生活垃圾 本项目职工人数为6人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为0.9t/a，厂内收集后运至垃圾中转站集中处理；不会对周围环境产生影响。 （2）一般固体废物 ①废铁丝 项目压圆、拔丝过程均会产生一定量的废铁丝，根据建设单位提供资料，废铁丝产生量为9.5t/a，经收集后暂存于一般固废场所（建筑面积不小10m2），定期出售。 ②废氧化铁屑 拔丝过程中会产生少量的废氧化铁屑，建议在拔丝机下方设置收集槽，用于收集产生废氧化铁屑，根据建设单位提供资料，废氧化铁屑产生量为0.5t/a，收集的废氧化铁屑存储于铁桶内，铁桶暂存于一般固废暂存场所（建筑面积不小10m2），铁桶容积80L，废氧化铁屑平均每月出售一次，铁桶容积能够满足项目所需。 评价建议将本项目产生的一般固废暂存于一般固废暂存间，该一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求：项目产生的一般固废应暂存于专门的一般固废场所（建筑面积不小10m2），储存区的地面应防渗，并应做好防风、防晒、防雨。 综上所述，本项目对各种固体废弃物通过分类、妥善处理后，可以综合利用，不会产生二次污染。 （四）选址可行性分析 本项目位于新乡县合河乡东北永康村南，根据新乡县合河乡土地利用总体规划图（2010-2020），本项目用地性质为挂钩建新区，选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划（见附图二）；根据新乡县合河乡人民政府出具的证明，本项目符合合河乡土地利用总体规划和产业发展规划（证明见附件4）。项目周边环境为：东面为坟地，南面为小路，西面为新乡市金宇机械有限公司，北面为东北永康村和农田。 项目周围主要环境敏感点为；厂界北10m处的东北永康村（生产车间边界距离东北永康村56m），西北411m处的西永康村，东北580m处的石村。距离本项目最近的地表水体为西1641m处的共产主义渠。 项目废水经化粪池处理后定期清运，不外排；噪声经采取降噪措施后能够达标排放；固体废物均得到妥善处置。不会对周围环境及敏感点东北永康村的产生影响。 终上所述，项目营运期间产生的废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，不会对周围环境及附近敏感点东北永康村产生影响，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 （五）公众参与分析 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关要求，本项目应进行公众参与调查。本项目位于新乡县合河乡东北永康村南，租赁现有厂区进行建设生产。距离本项目最近的敏感点为北侧的东北永康村，为了解有关东北永康村对本项目的意见和建议，建设单位组织了对新乡县合河乡合力线材厂年产900吨拔丝项目的环境影响评价公众意见调查。公众参与调查表共发放10份，回收10份（后附5份，被调查的对象分别为：由东至西第一排第一户李艳富、第一排第二户朱止会、第一排第三户朱冠新、第二排第一户范秦凤、第二排第二户朱岭新，调查表见附件7）。公参调查居民分布情况见附图六。经对周边的公众进行调查，均支持本项目的建设，无反对意见。 建设单位保证认真考虑公众意见，承诺落实各项污染防治措施，做好各项环保工作，确保项目营运期间不会对周围环境产生影响。 （六）环保投资估算 本项目总投资为8万元，其中环保投资为1.5万元，占总投资的18.75%。环保投资估算表见下表22。 表22 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池（有效容积≥6m3）; 0.5. 噪声; 生产设备; 减振基础、厂房隔音; 0.5. 固体废物; 废铁丝、废氧化铁屑; 铁桶（容积80L），一般固废场所（建筑面积≥10m2）; 0.5. 生活垃圾; 垃圾桶若干; /. 合 计; 1.5. （七）环保验收 本项目环保验收内容见表23。 表23 环保验收“三同时”一览表 序号; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池1座（容积6m3）; /. 2; 噪声; 机械运行噪声; 减振基础，隔声罩; 高噪音设备设有减振基础，隔声罩; 东、西、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准； 北厂界、北侧敏感点（东北永康村）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 3; 固废; 废铁丝、废氧化铁屑; 铁桶（容积80L），一般固废场所（建筑面积≥10m2）; 铁桶（容积80L），一般固废场所（建筑面积≥10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶若干; /.

建设项目运营期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS BOD5 NH3-N TP TN | 经化粪池处理后通过厂内 化粪池处理后，定期清运不 外排 | 对区域地表水环境质量 影响较小 |
| 固 体 废 物 | 压圆、拔丝过程 | 废铁丝 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 拔丝过程 | 废氧化铁屑 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门统一处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是压圆机、拔丝机等相关生产设备运行时产生的噪声，经采取隔声降噪措施后，东、西、南厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准要求，北厂界及北侧东北永康村噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）1类标准要求，不会对周围声环境质量产生影响。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生要生态影响（不够时可另附页） 项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，同时起到美化环境、降噪降尘的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 新乡县合河乡合力线材厂拟投资8万元，在新乡县合河乡东北永康村南建设年产900吨拔丝项目。 2、产业政策、规划及选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410721-33-03-011557。 （2）规划及选址可行性结论 本项目位于新乡县合河乡东北永康村南，根据新乡县合河乡土地利用总体规划图（2010-2020），本项目用地性质为挂钩建新区，选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划；根据新乡县合河乡人民政府出具的证明，本项目符合合河乡土地利用总体规划和产业发展规划。 项目周围主要环境敏感点为；厂界北10m处的东北永康村（生产车间边界距离东北永康村56m），西北411m处的西永康村，东北580m处的石村。距离本项目最近的地表水体为西1641m处的共产主义渠。 项目废水经化粪池处理后定期清运，不外排；噪声经采取降噪措施后能够达标排放；固体废物均得到妥善处置。不会对周围环境及敏感点东北永康村的产生影响。 终上所述，项目营运期间产生的废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，不会对周围环境及附近敏感点东北永康村产生影响，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水。 职工产生的生活污水的产生量为43.2m3/a，经厂内化粪池处理后，定期清运不外排。经以上处理措施后不会对周边水环境产生影响。 （2）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于设备运行，通过减振基础、车间隔声及距离衰减，项目东、西、南厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求。通过减振基础、车间隔声、距离衰减、隔声屏障、绿化隔声带后，北厂界贡献值为19.5dB（A），本项目对北侧东北永康村的贡献值为16.2dB（A），与敏感点的背景值53.8dB（A）叠加后不会增加敏感点的噪声值，敏感点东北永康村噪声预测值及北厂界贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）（GB12348-2008）1类标准［昼间≤55dB（A）]的要求。综上所述，本项目不会对周边声环境产生影响。 （3）固体废物对环境影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾，压圆、拔丝过程产生的废铁丝，拔丝过程产生的废氧化铁屑。职工生活垃圾产生量为0.9t/a，经厂内垃圾箱收集后，定期由环卫部门统一处理；废铁丝产生量为9.5t/a，收集后出售；废氧化铁屑产生量为0.5t/a，收集后暂存于铁桶内，定期出售。不会对周边环境产生影响。 （4）公众参与 距离本项目最近的敏感点为北侧的东北永康村，为了解有关东北永康村对本项目的意见和建议，建设单位组织了对本项目的环境影响评价公众意见调查。公众参与调查表共发放10份，回收10份（后附5份，被调查的对象分别为：由东至西第一排第一户李艳富、第一排第二户朱止会、第一排第三户朱冠新、第二排第一户范秦凤、第二排第二户朱岭新，调查表见附件7）。经对周边的公众进行调查，均支持本项目的建设，无反对意见。环评将充分考虑公众的建议和意见，企业承诺将严格按照环评提出的措施和要求进行，确保不会对周边居民产生影响。 （5）环保投资 本项目总投资为8万元，其中环保投资为1.5万元，约占总投资的18.75%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 4、建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）建议加强清洁生产管理，提高工人的熟练程度，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染。 5、环评总结论 新乡县合河乡合力线材厂拟投资8万元，建设年产900吨拔丝项目，项目建设符合国家产业政策；选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划，项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，不会对周围环境产生影响，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 # 北京华夏国润环保科技有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 合河乡土地利用总体规划图 附图三 合河乡土地利用总体规划图（局部图） 附图四 项目平面布置图 附图五 项目周边环境示意图 附图六 公众调查居民分布图 附图七 现场照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 租赁协议 附件4 土地证明 附件5 营业执照 附件6 法人身份证复印件 附件7 公众参与调查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。