建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产150万kVA节能电力变压器生产线 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省红旗电力设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张士伟410703198007170521 |  | 联系人 |  |  | 任继梅 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13333739576 | 传真 | / | 邮政编码 |  | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  | 项目代码 |  | 2019-410721-38-03-021074 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 迁建√ |  | 行业类别及代码 |  | C3821 变压器、整流器和电感器制备 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 （税率2.5%） | 环保投资 （万元） | 5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年10月 |  |  |  |  |
| - 项目由来 河南省红旗电力设备有限公司现有项目位于河南省卫辉市后河工业园区（段庄村），该公司现有项目“年产200万kVA节能电力变压器及箱式变压器生产线项目”于2015年11月由许昌环境工程研究有限公司编制完成，于2015年12月24日由卫辉市环境保护局审批，批复文号：卫环监（2015）60号；现有项目处于停产状态，未进行验收。 因现有项目租赁合同到期，河南省红旗电力设备有限公司从原注册地河南省卫辉市后河工业园区（段庄村）搬迁至新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号，租赁河南裕中实业有限公司现有厂房及场地进行生产（租赁合同见附件），占地面积2000m2。企业拟投资50万元建设“年产150万kVA节能电力变压器生产线”，本项目生产线产能由200万kVA减少为150万kVA，淘汰现有项目部分设备，且仅生产非晶合金变压器SH15-30~1600kVA，不再生产箱式变压器。经现场勘察，目前，项目租赁厂房为空厂房（租赁合同见附件），设备未安装，不具备生产条件，不涉及未批先建。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1及2018修改单），本项目属于第二十七项“电气机械和器材制造业”，第78条“电气机械及器材制造”，名录中规定：“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的；铅蓄电池制造”需要编制环境影响评价报告书；“其他（仅组装的除外）”需要编制环境影响评价报告表；“仅组装的”需要编制环境影响评价登记表。本项目生产工艺中不含电镀和喷漆工艺，且含切割、组装等工序，按要求应编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，本项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担。我公司接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，同时结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、项目建设与产业政策及备案相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），本项目产品为非晶合金变压器SH15-30~1600kVA，属于鼓励类项目。新乡县发展和改革委员会同意该项目备案，项目代码为2019-410721-38-03-021074（详见附件）。 本项目情况与产业政策一致性分析见表1。 表1 项目与产业政策一致性分析 类 别; 条 款; 内 容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十四、机械第22条; 高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的变压器开关柜，智能型（可通信）低 压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器; 本项目产品为非晶合金变压器SH15-30~1600kVA; 属于. 限制类; 十一、机械第24条; 220 千伏及以下电力变压器（非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器除外）; 不属于. 十一、机械第44条; 弧焊变压器; 本项目使用的为氧乙炔焊机. 淘汰类; 落后生产工艺装备; /; 查无相关内容; /; 不属于. 落后产品; 七、机械第48条; SL7-30/10～SL7-1600/10、S7-30/10～S7-1600/10 配电变压器; 本项目产品为非晶合金变压器SH15-30~1600kVA. 本项目与备案一致性分析见表2。 表2 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 一致性. 项目 名称; 河南省红旗电力设备有限公司年产150万kVA节能电力变压器生产线; 河南省红旗电力设备有限公司年产150万kVA节能电力变压器生产线; 一致. 投资; 50万元; 50万元; 一致. 设备; 卧式绕线机WRL型、母线加工机ZMX30-IB、变压器固化炉HB-3型、行车10T、空气压缩机ZBM-0.8/8、试验检测设备等; 剪板机、卧式绕线机、箔绕机、母线加工机、变压器固化炉、试验设备、行车等; 一致. 生产 规模; 年产150万kVA节能电力变压器; 年产150万kVA节能电力变压器; 一致. 生产 工艺; 线包绕组-组装-注油-密封-试验-包装-入库; 外购卷铁芯-绕制线包-组装-干燥处理-注油-性能试验-成品; 基本 一致. 建设 地点; 新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号; 新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号; 一致. 三、项目建设与当地规划相符性 本项目位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号，项目占地面积2000m2。根据《新乡县古固寨总体规划-镇区土地使用规划图（2012-2030）》显示，项目所占用地为生产设施用地，根据《新乡县古固寨镇产业集聚区空间发展规划（2013-2030）》显示，项目所占用地为二类工业用地，同时根据新乡县古固寨人民政府出具的规划证明，该项目土地性质为工业用地，符合古固寨镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划（详见附件）。 四、厂址及周围环境 本项目位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号，租赁河南裕中实业有限公司现有厂房及场地进行生产（租赁合同见附件）。项目四周环境为：项目东临鸿达大道；南邻河南裕中实业有限公司和新乡市金鑫鞋业有限公司；西临道路，北临农田。项目周围环境保护目标有：东侧784m处的后辛庄村居民，项目厂区四周环境详见图1、图2。 河南裕中实业有限公司 新乡市豫北盘具制品有限公司 本项目 河南省明洋机械设备有限公司 道路 新乡市金鑫鞋业有限公司 鸿达大道 图1 项目周边环境示意图 本项目 后辛庄村784m 图2 项目周边环境敏感点示意图 五、工程内容及规模 1、项目概况 项目的基本情况见表3。 表3 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产150万kVA节能电力变压器生产线. 2; 建设单位; 河南省红旗电力设备有限公司. 3; 产品方案; 年产1500台节能电力变压器. 4; 项目地址; 新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号. 5; 占地面积; 2000m2. 6; 总投资（万元）; 50. 7; 定员与工作制度; 现有工人25名，单班制（8小时），300天/年. 经现场勘查，项目目前为闲置厂房，设备尚未安装，不具备生产能力，项目现场照片见下图。 图3 项目现场照片 - 项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见表4。 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，1400m2，租赁现有. 2; 辅助工程; 办公区; 1座，100m2，租赁现有. 3; 公用工程; 供电; 古固寨镇统一供电. 供水; 古固寨镇统一供水. 4; 环保工程; 废水; 员工生活污水：化粪池，1座. 固废; 一般固废临时堆场，1座(不低于5m2). 噪声; 采取安装减振基础、厂房隔音等措施治理. 3、主要生产设备 项目生产设备主要依托现有生产设备，不新增生产设备，且淘汰部分设备，详见表5。 表5 主要生产设备一览表 4、原辅材料及资源能源消耗量 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 用途; 备注. 1; 剪板机; /; 4台; 用于剪切; 依托现有. 2; 卧式绕线机; WRL型; 6台; 用于绕制线圈; 现有设备8台，淘汰2台. 3; 变压器固化炉; HB-3型; 2台; 用于烘干产品内水分; 现有设备6台，淘汰4台. 4; 试验检测设备; /; 1台; 检验设备; 依托现有. 5; 母线加工机; ZMX30-IB; 1台; 铜铝排冲孔、剪切、折弯一体化加工机械; 现有设备2台，淘汰1台. 6; 箔绕机; /; 2台; 用于绕制线圈; 依托现有. 7; 钻床; /; 1台; 装配是夹件、底座等打孔; 依托现有. 8; 氧乙炔焊机; /; 2台; 焊接导电; 依托现有. 本项目原辅材料消耗量见表6。 表6 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序 号; 名 称; 年 用 量; 备 注. 1; 卷铁芯; 75t; 产品原料. 2; 电磁线; 30t. 3; 绝缘纸板; 1t. 4; 变压器壳; 1500套. 5; 变压器油; 30t. 6; 乙炔; 0.5t; 用于氧乙炔焊机. 7; 水; 225t/a; 统一供水. 8; 电; 1万kW·h/a; 统一供电. 变压器油：也称绝缘油，是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油，是石油中的润滑油馏分经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、变压器性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物。俗称方棚油，浅黄色透明液体，相对密度0.895。凝固点<-45℃，闪点不低于135℃，比热容约为0.5（卡/克×度）。主要由三种烃类组成，主要成分为环烷烃（约占80%），其它的为芳香烃和烷烃。 5、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号; 不属于. 工业准入优先区：农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 属于. 限制开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区：本项目位于新乡县，不涉及禁止开发区; 不属于. 集中水源地保护区; 新乡县古固寨镇地下水井群; 一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域。; 本项目距新乡县古固寨镇地下水井群一级保护区边界1400m; 不在保护区. 污染防治（控）重点单元围内; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 本项目不含电镀、喷涂工艺; 属于一类工业项目. 由表7可知，本项目属于《通知》内划定的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 环境准入政策; 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。; 不属于. 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目为不含电镀、喷涂工艺的一类工业项目。; 属于. 3、放宽部分审批条件。对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。; 本项目位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号，污水经化粪池处理后通过污水管网排入古固寨镇污水处理厂进一步处理，执行间接排放标准; 属于. 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目在《水污染防治重点单元》内，本项目不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业； 本项目在《大气污染防治重点单元》内，项目不属于燃煤火电项目，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业； 本项目在《重金属污染防控单元》内，不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放。; 不属于. 由表8可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 10、与古固寨产业集聚区规划相符性分析 本项目与古固寨产业集聚区规划相关内容相符性分析见表9。 表9 项目与古固寨产业集聚区准入条件对照情况一览表 序号; 古固寨产业集聚区项目准入条件; 本项目; 是否 符合. 一; 集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）2013年修正版、《外商投资产业指导目录》（2007年修订）中限制、淘汰类的建设项目。; 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）2013年修正版、《外商投资产业指导目录》（2007年修订）中限制、淘汰类的建设项目。; 符合. 二; 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 项目投资强度为250万元/公顷，由于本项目为迁建项目、厂房为租赁现有厂房，不需重新购买设备、建设厂房，投资额度较小；生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平可以达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 不符合，由于本项目为迁建项目、厂房为租赁现有厂房，不需重新购买设备、建设厂房，投资额度较小. 三; 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的二类工业用地，轻污染项目优先入区，限制发展三类工业用地。按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。; 本项目为一类工业项目，用地为二类工业用地，属于轻污染项目。; 符合. 四; （1）西北部与东北部体育用品生产区： 主要生产运动服饰及户外运动休闲用品；鼓励加工行业入驻，禁止从事原料的生产。 （2）中部机械制造区： 主要依托现有产业，发展通用设备制造，铁路、船舶和其他运输设备制造，电器机械及器材制造等。鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制电镀工艺。 （3）南部仓储物流区： 位于新延路以南，鸿达大道以东，是产业集聚区的仓储物流中心，禁止建设各类工业企业。; 本项目属于C3821 变压器、整流器和电感器制备，不含有喷漆和电镀工艺；本项目位于中部机械制造区（详见附图），属于该区的鼓励入驻项目。; 符合. 由表9可知，本项目符合古固寨产业集聚区产业规划要求，能够满足准入条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南省红旗电力设备有限公司始建于2015年，原厂址位于河南省卫辉市后河工业园区（段庄村），该公司主要从事变压器生产，公司现有项目为“年产200万kVA非晶合金变压器及箱式变压器生产线项目”，该项目于2015年11月由许昌环境工程研究有限公司编制完成，于2015年12月24日由卫辉市环境保护局审批，批复文号：卫环监（2015）60号；，现有项目未进行验收且由于租赁合同到期目前已停产，无污染物排放。 （1）根据环境影响评价报告表及批复，现有项目污染物产生情况如下： 1）废水 项目生活污水产生量为0.42m3/d（117.6m3/a），污水主要污染物产生量为COD0.0353t/a、SS0.0212t/a、NH3-N0.0029t/a。经厂区内化粪池处理后定期清运。 2）噪声 该项目高噪声设备经厂房隔音及距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼65dB（A）的标准要求。 3）固废 项目生产固体废弃物主要为一般固废和危险固废。 一般固废：生产过程中产生的边角料和废金属屑产生量为10t/a、废电线产生量为0.2t/a，经收集后暂存于一般固废场所，定期出售；职工生活垃圾（2.94t/a）经环卫部门清运。 危险固废：真空滤油机更换下来的废滤布及变压器油过滤产生的滤渣、废变压器油和废电器元件。废滤布产生量为84kg/a、滤渣产生量为25kg/a、废变压器油产生量为2t/a、废电器元件产生量为0.3t/a，危险废物暂存于危废暂存间，暂存后定期交由具有相应危废资质的单位统一处置。 4）废气 现有项目箱式变压器生产过程中线圈浇注、烘干等工序产生的非甲烷总烃，产生量为2.3t/a，排放量为2.22t/a，经活性炭吸附可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的限值要求，同时无组织排放的非甲烷总烃厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的限制要求。 现有项目实际建设情况为仅建设非晶合金变压器生产线，未建设箱式变压器即无废气产生，废气实际排放量为0。 4、目前现有项目全厂污染物排放情况一览表 表10 现有项目污染物产排情况 污染物; 实际排放量 （t/a）; 允许排放量 （t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 0; 2.22. 废水 （117.6m3/a）; COD; 0; 0. SS; 0; 0. NH3-N; 0; 0. 5、现有项目存在的环境问题：由于租赁合同到期目前已停产，现有项目将搬迁至新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号，现有污染均不再存在。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县隶属于新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7km，南北宽29.1km，总面积为364.6km2。 新乡县古固寨产业集聚区位于古固寨镇东部，规划区范围为五干排河以东，逐鹿大道以西，富达路以南，田园路以北，规划总用地2.67km2。 本项目位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号，具体位置见附图一。 2、地形地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82m之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 3、气候气象 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。全年平均风速为2.08m/s，年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3mm，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7mm。年均日照2407小时，年均无霜期200天，适于农作物生长。 4、地表水 项目所在区域地表水主要有大沙河、卫河、西孟姜女河和共产主义渠，均属海河流域。 1）卫河：卫河是河南省海河流域最大的河流，发源于新乡县合河乡，流经河南省新乡市、卫辉市、浚县、滑县、汤阴县、内黄县、清丰县及河北省魏县等地，由淇河、洹河（安阳河）、汤河等十余条支流汇集而成。河南省境以内河长286km，流域面积12911km2。目前，除市区段外，水质均超过V类标准。 2）共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，平均流量为3.5m3/s，全长约88km。目前，其水质均超过V类标准。 3）东孟姜女河：东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水V类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 4）西孟姜女河是卫河的支流，由于接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、土壤状况 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，根据新乡县土壤资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土壤类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢出两合的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表11 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 123; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市PM10平均浓度105微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103微克/立方米）高2微克/立方米；PM2.5平均浓度61微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61微克/立方米）持平；SO2平均浓度19微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2平均浓度49微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位浓度为202微克/立方米，同比下降7微克/立方米，降幅3.3%；CO第95百分位浓度2.30毫克/立方米，同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入古固寨镇污水处理厂进一步处理达标后排入大沙河。项目所在区域纳污水体为大沙河，水体功能类别为Ⅳ类标准。根据新乡市环境监测站对大沙河小店邢庄责任断面的监测周报数据见下表。 表12 大沙河小店邢庄断面（2019年5月份18-20周周报）监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 27.89~52.5; 0.48~4.83; 0.3~0.36. 断面标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 超标; 超标; 超标. 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均出现超标现象，其超标原因主要是因为沿途接纳了大量的工业、生活废水和农灌回水所致。目前新乡市正在推进实施《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）、《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）、《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办（2019）31号）》和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》将逐步改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据《新乡县古固寨产业集聚区发展规划环评报告》2.1.6.7，本项目所在地处于工业片区为3类噪声功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为50.5-52dB(A)、夜间噪声44.6~48.6 dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为农作物和人工栽培的树木。区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查情况，项目周围环境保护目标和保护级别如表13所示。 表13 保护目标概况 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离m; 保护级别. 大气、 声环境; 后辛庄村; 东; 784; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 饮用水源保护区; 新乡县古固寨镇地下水井群; 西北; 1400; 乡镇地下水饮用水源一级保护区. 地表水; 大沙河; 西北; 600; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 新乡县古固寨镇地下水井群（共2眼井），一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域。该项目不在其一级保护区范围内。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表14 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类; pH; 6-9. CODCr; 30mg/L. BOD5; 6mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. TP; 0.3mg/L. TN; 1.5mg/L. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 300μg/m3（24小时平均）. 200μg/m3（年平均）. PM2.5; 75μg/m3（24小时平均）. 35μg/m3（24小时平均）. PM10; 150μg/m3（24小时平均）. 70μg/m3（年平均）. SO2; 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. 60μg/m3（年平均）. NO2; 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. 40μg/m3（年平均）. O3; 160μg/m3（8小时平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类; 噪声; 昼; 65dB(A). 夜; 55dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表15 污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标 准 限 值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间 65dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）. |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目总量控制目标： 出厂废水污染物总量指标：COD0.045t/a、NH3-N0.0045t/a、SS 0.036t/a、TP0.00054t/a、TN0.0054t/a，经古固寨镇污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD0.0072t/a、NH3-N0.0004t/a、TP0.00007t/a、TN0.0004t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 外购卷铁芯 N、S 绕制线包 组装 N 干燥处理 注油 性能试验 成品 图例： S：固废；N：噪声；G：固废 图4 变压器生产工艺流程图 工艺流程简述 绕制线包：利用剪板机将绝缘纸板裁成需要的规格，与卷铁芯叠装在一起，外购的电磁线利用绕包机，缠绕到与绝缘纸板叠装好的卷铁芯外，再利用乙炔焊将纯铜线高温加热使其与内部的铁芯进行连接以便导电，该过程使用的纯铜线无保护外皮，高温加热不会产生废气。此工序会有固废边角料产生及设备噪声。 组装：将绕制好的线包装配到变压器壳内。 干燥处理：将装配好的产品运至电烘干炉内进行烘干（烘干炉使用电加热），烘干的目的是为了将产品中的水分蒸发，烘干时长为8h，温度为100摄氏度。 注油：产品烘干后向变压器内利用油泵把合格的变压器油注入油箱。 性能试验：最后进行各项试验（容量测试、耐压测试、变比测试和电阻测试）、测试合格后即为成品。

主要污染工序 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表16。 表16 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 员工生活; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入古固寨镇污水处理厂进一步处理达标后排入大沙河. 噪声; 剪板机、绕包机、箔绕机、母线加工机等; 噪声; 设备减振措施、车间密闭隔音、距离衰减. 固废; 绕制线圈; 边角料; 收集后出售. 员工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 180t/a | COD | 350mg/L、0.063t/a | 250 mg/L、0.045t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.0045t/a | 25 mg/L、0.0045t/a |
|  |  | SS | 300mg/L、0.054t/a | 200 mg/L、0.036t/a |
|  |  | TP | 3mg/L、0.00054t/a | 3 mg/L、0.00054 |
|  |  | TN | 30 mg/L、0.0054t/a | 30 mg/L、0.0054 |
| 固 体 废 弃 物 | 绕制线包 | 边角料 | 1t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 0 |
| 噪 声 | 该项目高噪声主要来源于剪板机、绕包机、氧乙炔焊等设备运行过程，声源强度在75～80dB(A)之间。经过减振措施、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间65dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 目前，本项目利用现有厂房进行生产，因此不存在施工期影响。

营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 本项目产生的废水主要为员工生活污水，无生产废水，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入古固寨镇污水处理厂进一步处理达标后排入大沙河，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 1、废水污染物产排情况 本项目营运期间无生产废水产生，本项目产生的废水主要为生活污水。项目员工定员25名，均为周边村民，不在厂区食宿，单班8小时生产，年工作300天，生活用水量按30L/人·d计算，则用水量为0.75t/d，即225t/a，排放系数以0.8计，则排放量为0.6t/d，即180t/a，类比确定废水：COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L，TP3mg/L、TN30 mg/L，经化粪池处理后的水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L，TP3mg/L 、TN30 mg/L，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入古固寨镇污水处理厂进一步处理达标后排入大沙河。 2、污水处理厂依托可行性分析 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区鸿达大道9号，在古固寨镇污水处理厂的收水范围内，古固寨镇污水处理厂采用“物化+水解酸化+UASB厌氧反应器+氧化沟+二沉池+絮凝沉淀＋fenton深度治理”工艺，项目生活污水经化粪池处理后水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L，能够满足古固寨镇污水处理厂收水标准COD≤350mg/L、NH3-N≤30mg/L、SS≤240mg/L的要求，古固寨镇污水处理厂设计处理规模为2.5万t/d，目前实际处理量为0.8万t/d，本项目排放量为0.6t/d，远小于古固寨镇污水处理厂剩余容量，生活污水经化粪池处理后通过管网排入古固寨镇污水处理厂进一步处理可行。古固寨镇污水处理厂出水浓度执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水体标准。 3、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生活污水; SS、COD、NH3-N、TP、TN; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. ②废水间接排放口基本情况 表18 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L）. 1; DW001; 114.010802°; 35.140514°; 0.018; 污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 08:00~ 18:00; 古固寨镇污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 2. TP; 0.4. TN; 2. ③废水污染物排放执行标准表 表19 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值 /（mg/L）. 1; DW001; COD; 古固寨镇污水处理厂收水标准; 350. 2; NH3-N; 30. 3; TN; /. 4; TP; 5. 5; SS; 240. ④废水污染物排放信息表 表20 废水污染物排放信息表（新建） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度 /（mg/L）; 日排放量 /（kg/d）; 年排放量 /（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.15; 0.0450. 2; NH3-N; 25; 0.015; 0.0045. 3; TP; 3; 0.0018; 0.0005. 4; TN; 30; 0.018; 0.0054. 5; SS; 200; 0.12; 0.0360. 本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.045t/a、NH3-N0.0045t/a、SS 0.036t/a、TP0.00054t/a、TN0.0054t/a，经古固寨镇污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD0.0072t/a、NH3-N0.0004t/a、TP0.00007t/a、TN0.0004t/a。项目三本帐情况如下： 表21 项目三本账情况一览表 单位：t/a 污物 因素; 污染物; 现有项目允许 排放量; 现有项目实际 排放量; 以新带老量; 本项目 排放量; 全厂 排放量; 新增 排放量. 废水; COD; /; 0; /; 0.045; 0.045; 0.045. NH3-N; /; 0; /; 0.0045; 0.0045; 0.0045. SS; /; 0; /; 0.036; 0.036; 0.036. TN; /; 0; /; 0.0054; 0.0054; 0.0054. TP; /; 0; /; 0.00054; 0.00054; 0.00054. 二、噪声 项目高噪声设备主要是剪板机、绕线机、母线加工机等，噪声源强在75～80dB(A)左右。本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表21 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 台数; 源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 剪板机; 4; 80; 减振、厂房密闭隔音及距离衰减; 55. 2; 绕线机; 6; 80; 55. 3; 母线加工机; 1; 75; 50. 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 本工程噪声源主要为生产车间，对项目四周厂界噪声贡献值进行预测计算，厂界噪声的预测结果见表22。 表22 厂界噪声贡献值预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界; 预测点距离（m）; 贡献值dB(A); 达标情况. 东厂界; 1; 57.13; 达标. 西厂界; 1; 57.13. 南厂界; 1; 57.13. 北厂界; 1; 57.13. 由上表可以看出，经减振、隔声及距离衰减后，厂区四周厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）标准要求（夜间不生产）工程对项目周围声环境影响不大。 三、固废 1、本项目营运期固废为一般固废：废边角料和生活垃圾。 （1）废边角料 绕制线包过程中会产生电磁线和绝缘纸板的废边角料，产生总量为1t/a，项目拟将其集中收集，一般固废暂存间暂存后定期外售。 （2）生活垃圾 员工办公生活会产生生活垃圾，产生量按人均0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为3.75t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。 根据生产工艺，本项目固废产生、处置情况见下表： 表23 工程固废产生及处置情况 单位：t/a 固废属性; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置措施; 排放量. 一般工业固废; 废边角料; 0.1; 一般固废暂存间暂存，定期外售; 0. 生活垃圾; 3.75; 0. 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置固废仓库，对项目固废实现分类存放。经计算，需建设1个不小于5m2的一般固废间。评价提出以下措施：一般固废间的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 项目产生的各种固废均有合理的处置方式，固废均可处置，评价认为，固废经过合理处理后不会对周围环境造成影响。 四、事故环境风险分析 本项目风险物质主要为变压器油和乙炔。 （1）风险物质识别、重大危险源识别及评价等级确定 因变压器油未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169 -2018）附录B表B.1及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，根据《化学品分类和标签规范-第18部分急性毒性》（GB30000.18-2013）表1判定变压器油类别为类别3，且根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2其推荐临界量为50t；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B的突发环境事件风险物质及临界量表，乙炔的临界值量为10t，本项目厂区乙炔最大储存量为0.056t/a。其年用量和最大库存量见下表。 表24 项目涉及危险化学品物质及临界量标准 物质名称; 项目总用量（t/a）; 盛装方式; 项目厂区最大储存量（t）; 临界量（t）; 辨识结果. 变压器油; 30; 桶装; 3; 50; 未构成重大危险源. 乙炔; 0.5; 瓶装，5kg/瓶; 0.056; 10. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中有关规定，本项目不存在重大危险源，且项目所在区域不属于环境敏感区，项目环境风险潜势为I，风险评价工作级别划分见下表: 表25 评价级别划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 项目环境风险潜势为I，因此本次评价仅对风险事故进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 （2）主要事故因素分析： 变压器油在厂区内使用及储存过程中，若操作失误、管理不善以及某些自然因素，也会产生危害，如遇明火引燃变压器导致发生火灾、爆炸等；乙炔厂区内使用及储存过程中，若乙炔钢瓶摆放不当，碰、滚、滑或倒置导致气体泄漏，遇高温、电气、化学火源发生火灾爆炸。 （3）风险事故防范措施： 1. 评价提出对变压器油储罐进行隔离，在醒目位置设置“严禁烟火”等警告标志，同时在变压器油周围设置围堰，围堰高度不低于0.8m。 2. 公司应规定日常检查变压器油在入库时应检查是否有泄漏现象，在贮存期，定期检查，发现泄漏，及时处理。 3. 公司应规定变压器油的放置地点不得附近不得有热源和电器设备。 （4）风险事故应急措施 1. 评价提出变压器油处的围堰需配置空储罐与泄漏回收的机械泵，将泄漏出的液体截留收集，避免可燃液体的流失或火灾的蔓延；建设单位应设置变压器油事故池1座，容积为20 m3； 2. 变压器油泄漏后采取防火措施，禁止一切明火靠近； 3. 发生火灾、爆炸事故后立即采取紧急工程措施，防止火灾扩大，并对受伤人员救护和疏散人员撤离，并报告上级管理部门，同时向消防系统报警。在火灾尚未扩大至不可控制之前应使用移动式灭火器扑灭初期火灾或控制火源； 4.严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定，总平面布置严格执行有关防火、防爆的规定，高温和有明火的设备尽量远离储气场所； 5.有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料符合防火防爆要求； 6.作业区安装必要的信号报警、安全联锁和保险装置。另外在装置区设置救护箱，工作人员配备必要的个人防护用品； 7.对全厂的职工进行三级安全教育，投产前应制定出尽可能完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行，建立健全各工种安全操作规程并坚持执行； 8.消防设施、器材按相关要求完善配置； 9.作业场所配备安全急救箱，放置相应的药品以备急用；操作及充装工做到持证上岗； 10.在使用、储存区安装乙炔泄漏报警装置； 11.厂区内严禁使用各种明火。 12.漏气容器妥善处理，修复、检验后再利用，避免高浓度吸入； 13.各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，部分钢结构作防火处理； 14.设计中按规范划分爆炸危险区域，各种易燃易爆物料均储存设置在通风好的地带，远离火源； 15.在变压器油及乙炔瓶存放区配置水喷雾灭火系统及干粉灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾； 16.根据国家规范对承重的钢框架、支架、裙座、管架等采取可靠的耐火保护措施，以提高钢结构的耐火极限，防止发生火灾时出现崩塌。 （5）风险应急预案 项目企业应制订应急预案，其职责主要有： 1.组织制定本企业预防灾害事故的管理制度和技术措施，制定灾害事故应急救援预案；应急预案应包括的主要内容见下表，建设单位应在此基础上进行完善； 2.组织本企业开展灾害事故预防和应急救援的培训和训练； 3.组织和指导本企业各单位的灾害事故自救工作。 表26 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响到的区域人员及公众对毒物应急剂量控制的规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序和恢复措施; 规定应急状态终止程序； 事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 12; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立专门部门负责管理. 13; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 综上所述，评价认为建设单位应严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理。通过制定并落实切实可行的事故防范措施，项目能够将事故风险影响降至最低程度。该项目的风险是可以接受的。 综上，建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。本项目环境风险简单分析内容表见下表： 表27 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产150万kVA节能电力变压器生产线. 建设地点; 河南省; 新乡市; （）区; （新乡）县; 古固寨产业集聚区鸿达大道9号. 地理坐标; 经度; 东经114.02197; 纬度; 北纬35.23958. 主要危险物质及分布; 变压器油和乙炔：主要分布于原料储存区. 环境影响途径及危害后果; 变压器油; （1）发生泄漏后将通过废气形式向大气扩散，可能引起短时超过环境质量标准的状况，造成区域大气环境污染，影响周边居民，影响周围人群健康。 （2）如果泄漏量较大，处理不及时，将下渗污染地下水，对区域内浅层地下水水质产生影响，引起地下水耗氧量等指标的上升。（3）原料具有易燃性，如果发生火灾，将对周边居民的人身安全和财产安全产生威胁，造成恐慌。发生火灾后产生的消防废水需要处理后再排放。. 乙炔; 钢瓶摆放不当，碰、滚、滑或倒置倒置气体泄漏，遇高温、电气、化学火源发生火灾爆炸。. 风险防范措施要求; 变压器油; 健全安全管理制度，人员专业培训。原料贮存区域四周建设防泄漏围堰，发生火灾事故后立即采取紧急工程措施，防止火灾扩大，并对受伤人员救护和疏散人员撤离，并报告上级管理部门，同时向消防系统报警。在火灾尚未扩大至不可控制之前应使用移动式灭火器扑灭初期火灾或控制火源等。. 乙炔; （1）配备自给正压式呼吸器、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套、灭火器、消防沙等个人防护装备、消防器材， （2）乙炔瓶储存区设置可燃气体检测、检漏和报警装置，配置固定式泡沫消防，按照有关规范进行消防设计。. 填表说明; 建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。. 五、土壤 本项目为C3821 变压器、整流器和电感器制备，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A ，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目占地面积2000平方米，即0.2hm2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；且本项目位于新乡县古固寨产业集聚区，属于不敏感地区。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.3表28，见下表。 表28 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作 等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 三级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 综上，本项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，属于不敏感区，因此可不开展土壤环境影响评价工作。 六、选址合理性分析 本次厂址合理性分析从规划相符性以及项目建成后对敏感点的影响等方面进行分析介绍。 （1）规划相符性 本项目厂址位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号，根据《新乡县古固寨总体规划-镇区土地使用规划图（2012-2030）》显示，项目所占用地为生产设施用地，根据《新乡县古固寨镇产业集聚区空间发展规划（2013-2030）》显示，项目所占用地为二类工业用地，同时根据新乡县古固寨人民政府出具的规划证明，该项目土地性质为工业用地，符合古固寨镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划（详见附件）。 （2）项目选址距离最近的饮用水源地为新乡县古固寨镇地下水井群相距1400m，不在其保护区范围内。 （3）项目废气、噪声、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对区域环境影响可以接受。综上，工程对项目周围声环境影响不大。 （4）本项目土壤类别为Ⅲ类，占地规模为小型，属于不敏感区，因此可不开展土壤环境影响评价工作。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 七、环保投资概算及环保设施验收 本项目总投资为50万元，环保投资为5万元，环保投资占总投资的10％。环保投资详见表28，竣工验收一览表见29。 表28 工程环保投资概算一览表 序号; 污染因子; 治理项目; 环保措施; 投资（万元）. 1; 废水; 生活污水; 利用现有化粪池; /. 2; 噪声; 生产噪声; 设备减振措施、车间密闭隔音、距离衰减; 1.5. 3; 固废; 一般固废; 一般固废临时堆场1个; 1.5. 4; 风险; 变压器油储存; 储存罐周围设置围堰，高度不低于0.8m； 事故池1座（20m3）; 2. 5; 合计; 5. 表29 工程环保设施竣工验收一览表 污染因素; 产污环节; 污染因子; 治理措施及规模; 标准. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 利用现有化粪池一座; /. 固废; 生产过程; 一般固废; 固废堆场1个（不低于5m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）. 噪声; 生产过程; 噪声; 设备减振措施、车间密闭隔音、距离衰减. 风险; 变压器油储存; 储存罐周围设置围堰，高度不低于0.8m 事故池1座（20m3）; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理后通过污水管网排入古固寨镇污水处理厂进一步处理达标后排入大沙河 | 达标 |
| 固 体 废 弃 物 | 绕制线包 | 边角料 | 设置一般固废堆场，收集后出售 | 可行 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 该项目高噪声主要来源于剪板机、绕包机、氧乙炔焊等设备运行过程，声源强度在75～80dB(A)之间。经过减振措施、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），该项目属于鼓励类，项目符合国家产业政策。新乡县发展和改革委员会同意该项目备案，项目代码为2019-410721-38-03-021074（详见附件）。 2、项目选址可行 本项目厂址位于新乡市新乡县古固寨产业集聚区鸿达大道9号，根据《新乡县古固寨总体规划-镇区土地使用规划图（2012-2030）》显示，项目所占用地为生产设施用地，根据《新乡县古固寨镇产业集聚区空间发展规划（2013-2030）》规划图显示，项目所占用地为机械制造区属于二类工业用地，同时根据新乡县古固寨人民政府出具的规划证明，该项目土地性质为工业用地，符合古固寨镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划（详见附件）。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 1）废水 项目生产期间无生产废水，主要为员工生活污水，产生量为180t/a，经化粪池处理后通过污水管网排入古固寨镇污水处理厂进一步处理达标后排入大沙河，对周围环境影响较小。 2）噪声 项目高噪声设备主要为剪板机、绕包机、氧乙炔焊等生产设备，声源强度为75~80dB(A)。经设备减振措施、车间密闭隔音、距离衰减后，厂界噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)标准限值要求，对周围环境影响较小。 3）固废 本项目产生的一般固废有：废边角料及员工生活垃圾，处置措施为：废边角料收集暂存于一般固废间（不小于5m2）后定期出售，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 4、总量 项目三本账情况如下： 表30 项目三本账情况一览表 单位：t/a 污物 因素; 污染物; 现有项目允许 排放量; 现有项目实际 排放量; 以新带老量; 本项目 排放量; 全厂 排放量; 新增 排放量. 废水; COD; /; 0; /; 0.045; 0.045; 0.045. NH3-N; /; 0; /; 0.0045; 0.0045; 0.0045. SS; /; 0; /; 0.036; 0.036; 0.036. TN; /; 0; /; 0.0054; 0.0054; 0.0054. TP; /; 0; /; 0.00054; 0.00054; 0.00054. 废气; 非甲烷总烃; 0.00222; 0; /; 0; 0; 0. 5、环保投资 本项目总投资50万元，设环保投资共计5万元，占总投资的10%。 二、建议 （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）加强生产车间的密闭性，确保厂界噪声达标排放。 （4）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 河南省红旗电力设备有限公司年产150万kVA节能电力变压器生产线符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2019.7

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日