| 项目名称 | 大规模定制筛分分选装备智能制造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南威猛振动设备股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王延益（410721194807282518） |  |  |  | 联系人 |  | 杨慧君 |  |  |  |
| 通讯地址 | 河南省新乡县工业路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15936550381 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 453000 |
| 建设地点 | 河南省新乡县工业路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 项目编号 |  |  | 2019-410721-35-03-006082 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 其他专用设备制造（C3599） |  |
| 占地面积 （平方米） | 32885m2 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 3500 | 环保投资（万元） |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.56% |  |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年10月 |  |  |
| 一、项目由来 河南威猛振动设备股份有限公司成立于2000年，位于河南省新乡县工业路1号，现有项目情况详见表1。 表1 现有项目审批及验收情况一览表 项目名称; 审批文号; 验收情况. 年产2000台/套振动设备、环保设备生产线项目; 新环（2013）319号; 2015年3月31日新乡市环境保护局验收通过，验收文号（2016）65号. 年产200台多层高频振动筛项目; 新环开（2015）05号; 经市场调研研究后决定该项目不再实施. 网格化智能焊接车间改造项目; 新环表（2018）036号; 2018年10月完成验收，验收文号：新环评验【2019】013号. 根据市场发展需要，河南威猛振动设备股份有限公司拟投资3500万元将现有项目 |
| 技改为大规模定制筛分分选装备智能制造项目，在每个车间安装视觉识别系统，将监测的信息传输到中央信息处理系统，以实现实时控制加工制造进度及安全管理等目的，同时配备高端数控设备如大型数控激光切割机、智能涂装机器人、智能切割机器人、智能搬运机器人等，结合专用加工分配系统-蚂蚁分工系统，智能物流系统-空中云轨智能物流系统，实现大数据的收集，达到智能制造的目的。同时部分设备进行更新换代。本项目员工从现有员工内部调动，技改完成后员工人数不变。依据项目土地证明及宗地图，项目所在地为工业用地（详见附件3），选址符合新乡县翟坡镇土地规划（2010—2020）（附图2），依据新乡县翟坡镇出具证明，项目厂址符合翟坡镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划（详见附件4），北厂界距离铁路坡顶30m，满足《铁路运输安全保护条例》从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离，其他地区不少于15m的要求，本项目占地面积32885m2。根据现场勘查，本项目在现有项目基础上进行改建，生产设备尚未安装，未开始建设。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国 务院第682号令的要求，河南威猛振动设备股份有限公司大规模定制筛分分选装备智能制造项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）规定，本项目类别为“二十四专用设备制造业”中的第70项“专用设备制造及维修”，不属于“有电镀或喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，属于“其他（仅组装的除外）”类，应编制环境影响报告表。 受河南威猛振动设备股份有限公司委托，我公司承担了“大规模定制筛分分选装备智能制造项目”的环境影响评价工作（委托书见附件1）。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“客观、公开、公正”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围环境概况 河南威猛振动设备股份有限公司位于河南省新乡县工业路1号。项目所在地东侧为新乡威猛振动设备有限公司（与河南威猛振动设备股份有限公司产品类似，为分公司）；南侧为鸿泰大道，隔鸿泰大道为木托销售公司和新乡市东华机械设备有限公司；西侧为新泽铁路；北侧为京广铁路，北厂界距离铁路坡顶30m，满足《铁路运输安全保护条例》从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离，其他地区不少于15m的要求。项目周围环境概况见图1，项目厂区平面布置图见附图5。 图1 项目周围环境示意图 项目周围主要环境敏感点为：西北927m处的翟坡镇，东南840m的寺王村，距离最近河流为西北1513m的西孟姜女河。 - 建设规模及建设内容 河南威猛振动设备股份有限公司总占地面积32885m2，本项目在现有厂房内进行改造，不扩大生产规模，不改变原辅材料的消耗量，提升现代化建设的效率和产品技术含量，降低劳动强度。现有设备挪动即可留出本次改造所需空间。主要构筑物见表1。 表2 项目主要建筑物一览表 序号; 建设内容; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 全厂技改; 32885; 在现有车间内改造. 3、工程内容 本项目总投资3500万元，建设大规模定制筛分分选装备智能制造项目，在每个车间安装视觉识别系统，将监测的信息传输到中央信息处理系统，同时大型数控激光切割机、智能涂装机器人、智能切割机器人、智能搬运机器人等，结合专用加工分配系统-蚂蚁分工系统，智能物流系统-空中云轨智能物流系统，实现大数据的收集，达到智能制造的目的。项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。主要建设内容见表3。 表3 项目建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 全厂技改; 建筑面积32885m2; 在现有车间基础上技改. 环保工程; 废气治理; 抛丸粉尘经抛丸机自带除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。; /. 切割工序粉尘经跟踪式吸风管收集后经滤筒式除尘器处理，后经15m排气筒排放。; /. 废水治理; 厂区污水站处理后排入西孟姜女河。; 本项目不涉及废水排放. 噪声治理; 项目运营期各设备均置于车间内，安排专人对设备进行维护。; /. 固废治理; 依托厂区现有一般固废暂存间2座共540m2。; 依托现有工程. 公用工程; 供水; 翟坡镇供水; /. 供电; 翟坡镇电网; /. 4、产品方案 本项目在每个车间安装视觉识别系统，将监测的信息传输到中央信息处理系统，同时配备大型数控激光切割机、智能涂装机器人、智能切割机器人、智能搬运机器人等，结合专用加工分配系统-蚂蚁分工系统，智能物流系统-空中云轨智能物流系统，实现大数据的收集，达到智能制造的目的。本项目原有生产规模不变，产品主要为振动设备、环保设备，项目产品方案及产量详见表4。 表4 项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注; 产品用途. 技改前; 技改后. 1; 振动设备、环保设备; 2000台t/a; 2000台t/a; 人工喷涂改为智能机器人涂装、人工切割改为机器人切割、人工搬运改为机器人搬运; 环保、食品和化工行业. 5、主要生产设备 本项目为技改项目，在现有设备基础上进行技术改造，部分设备进行更新换代，更新为较为精准的设备，不增加项目产能，不改变原辅材料的消耗量，提升现代化建设的效率和产品技术含量，降低劳动强度。项目现有及技改新增主要设备详见表5。 表5 技改完成后项目设备一览表 序号; 车间; 现有设备; 规格型号; 数量（台、套）. 技改前; 技改后. 1; 下料车间; 卷管机; /; 2; 2. 2; 卷板机; JWW118-2500; 1; 1. 3; F7型液压卷圆机; F7; 1; 1. 4; 压力机; /; 1; 1. 16T; 1; 1. Y71-100; 1; 1. 5; 开式可倾压力机; JD23-80; 1; 1. 100T; 1; 1. JD23-100; 1; 1. JD23-160; 1; 1. 6; 开式固定台压力机; J21-100; 1; 1. J21-165; 1; 1. 7; 校正机; /; 1; 1. 8; 筛条校正机; /; 1; 1. 9; 数控火焰切割机; BH-4000G; 1; 0. 10; 数控直条火焰切割机; GNC-CG4000A; 1; 1. 11; 等离子切割机; NC-PC100; 1; 0. 12; 便携式数控切割机; SH-200; 1; 1. 13; 火焰切割机; ECOCUT40; 1; 1. 14; 冷冻式干燥剂; HD-25; 1; 1. 15; 空气压缩机; GE100250; 3; 3. 16; 剪板机; Q11-13×2500; 4; 4. 17; 液压剪板机; LGS-20×4050; 1; 1. 18; 液压板料折弯机; HPBK300/40; 1; 1. 19; 折弯机; WD67Y-160/4000; 1; 0. WB67Y-100/3200; 1; 0. 20; 剪滚倒角机; CD20; 3; 0. 21; 切棒机; GQ40; 1; 1. 22; 钢筋切断机; GQ40; 1; 1. 23; 金属带锯床; G4028; 2; 2. 24; GS4240; 1; 1. 25; 辊道式抛丸机; QH6912; 2; 0. 26; 平面磨床; 1730; 1; 1. 27; 行车; 5T; 5; 5. 3T; 3; 3. 28; 交流弧焊机; BX1-400-2; 1; 1. 29; 激光切割机; FIBERPLUS80254000W; 2; 2. 30; 切割机器人; MA2010; 1; 1. 31; 数控板料折弯机; PPEB600/50-4; 1; 1. 32; 振动源分厂; 外圆磨床; M1432B; 2; 2. 33; 摇臂钻床; Z3050X16/1; 3; 0. 34; 卧式车床; C620-1; 2; 0. CDZ6150; 1; 1. CDZ6140; 1; 0. CY6140; 4; 4. CY6150; 2; 2. CW6163B; 1; 1. CA6140A; 3; 3. CW6180B; 1; 1. C630; 2; 2. CW6262B; 1; 1. 35; 数控车床; /; 1; 1. 36; 卧式铣车; AX6132/1; 1; 1. 37; 万能回转头铣床; XQ6230; 1; 1. 38; 立卧万能复合铣床; X6532; 1; 1. 39; 卧式铣镗床; TPX6111B/2; 1; 1. 40; 卧式升降台铣床; FX6045; 1; 1. 41; 立卧复合铣床; XW6532; 1; 1. 42; 牛头刨床; BY60125; 1; 1. 43; BY60100B; 1; 1. 44; 浇铝机; 200T; 1; 1. 45; 100T; 1; 1. 46; 塑料制品液压机; Y71-100; 1; 1. 47; 空气锤; C41-150; 1; 1. 48; 感应加热设备; GJ-BFY-120; 1; 1. GJ-BFY-50; 1; 1. 49; 压力机; /; 3; 3. 50; 空气压缩机; V-1.05; 1; 1. W-1.05; 1; 1. 51; 电脑编程绕线机; WX-20; 1; 1. 52; 工频耐压测试仪; JG3-3L; 1; 1. 53; 微机控制绕线机; RXJ-III; 1; 1. 54; 真空浸漆釜; Φ2m; 2; 2. 55; 行车; 1 T; 4; 4. 5T; 1; 1. 3T; 1; 1. 56; 台转; 24112; 1; 1. 57; 电机自动线; CHB20PX160; 1; 1. 58; 交流弧焊机; BX1-400-2; 1; 1. 59; 皮带轮装卸机; /; 1; 1. 60; 电火花数控线切割机床; DK7732; 1; 1. 61; 振动筛分厂（东）; 电火花数控线切割机床; DK7763; 1; 1. 62; 多功能锯齿刃磨床; PP-MG40; 1; 1. 63; 滚丝机; Z28-80; 1; 1. 64; 数控车床; CY-K500; 3; 3. 65; CK6140; 3; 3. 66; CKJ6163A5; 1; 1. 67; CAK63135D; 1; 1. 68; 数控加工中心; CY-VMC850; 1; 1. 69; 空气压缩机; 4V-1.05/12.5; 1; 1. 70; 拉床; /; 1; 1. 71; 插床; B5032; 1; 1. 72; 牛头刨床; BY60100B; 1; 1. 73; 卧式车床; CW6163B; 1; 1. CW61125; 1; 1. 74; 龙门刨铣床; BXMQ20/6B-2; 1; 1. 75; 摇臂钻床; Z305016/1; 1; 1. 76; 卧式镗铣床; TP6113/2; 1; 1. 77; 万能磨刀机; /; 1; 1. 78; 行车; 3T; 1; 1. 79; 筛板车间; 交流弧焊机; BX1-400-2; 8; 8. 80; CO2电焊机; KR11350; 11; 11. 81; 仿形切割机; CG2-150; 1; 0. 82; 压力机; 自制; 1; 1. 83; 剪棒机; 自制; 1; 1. 84; 落地砂轮机; M3025; 1; 1. 85; 喷漆流水线; /; 1; 1. 86; 摇臂钻床; Z3050X16/1; 1; 1. 87; 台式钻床; Z32K; 1; 1. Z512B; 1; 1. 88; 行车; /; 1; 1. 89; 振动筛分厂（西）; 交流弧焊机; BX1-400-2; 10; 10. 90; CO2电焊机; KR11500; 12; 12. 91; 行车; 5T; 10; 10. 20T; 1; 1. 25T; 2; 2. 10T; 4; 4. 92; 摇臂钻床; Z3050X16/1; 2; 2. 93; 空气压缩机; V-1.15; 1; 1. F-0.98; 1; 1. 94; 通过式清理机; QFO180; 1; 0. 95; 交流弧焊机; BX1-400－2; 3; 3. BX1-500－2; 2; 2. 96; 网格化智能焊接车间; CO2电焊机; KRII500; 5; 5. NB-500KR; 2; 2. KRII350; 2; 2. 97; 弧焊机器人; M-10iA; 2; 2. 98; 自动埋弧焊; ZD5-1000; 1; 1. 99; 领航者振动消除应力专家系统; 节能减排王C; 1; 1. 100; 压力机; /; 2; 2. 101; 空气压缩机; /; 1; 1. 102; 逆变式埋弧焊机; MZ-1; 1; 1. 103; 数控钻; 自制; 1; 1. 104; 移动式智能型烟尘净化器; KSZ-1.5S; 5; 5. 105; 自动定天万能梁对法兰工装; 自制; 1; 1. 106; 砂轮机; /; 1; 1. 107; 双工位数控钻; 威猛自制; 1; 1. 108; 吸入式自控焊剂烘干机; YJJA-100; 1; 1. 109; 插 床（改造成数控钻）; B5032; 1; 1. 110; 方管铁屑清除机; /; 1; 1. 111; CO2/MAG弧焊电源（焊接机器人）; CPVE-400R（S-2）; 4; 4. 112; 本项目新增; 数控激光切割机; /; 0; 2. 113; 等离子切割机; 300; 0; 1. 114; 数控卧式车床; CK6163/4000; 0; 2. 115; 焊接机器人本体; FD-B6L; 0; 1. 116; 安川机器人等离子切割系统; /; 0; 2. 117; 辊道通过式抛丸清理机; QH6925WZ; 0; 1. 118; 悬臂式数控钻铣床; 300*2000; 0; 1. 119; 科慧机器人本体; FD-B6L; 0; 1. 120; 智能喷涂机器人; /; 0; 1. 项目淘汰和新增替代设备清单详见表6 表6 本项目淘汰和新增替代设备清单 淘汰设备/作业方式; 代替设备; 备注. 1台数控火焰切割机; 2台数控激光切割机; 产品精度要求. 1台仿形切割机. 1台等离子切割机; 300新型等离子切割机和安川机器人等离子切割系统; 新设备精度提高、更加智能. 1台通过式清理机; 1台辊道通过式抛丸清理机; 设备更新. 人工焊接; 1台焊接机器人本体、新增1台科慧机器人本体; 人工焊接改为机器人焊接. 3台摇臂钻床; 1台悬臂式数控钻铣床; 设备更新. 2台折弯机; /; 淘汰旧设备. 2台辊道式抛丸机; /. 3台卧式车床; 2台数控卧式车床; 设备更新. 3台剪滚倒角机; /; 淘汰旧设备. 人工喷漆; 智能涂装机器人; 机器人喷漆代替人工喷漆. 本项目技改完成后，提高了产品的精度，提高生产效率，降低劳动强度，不改变现有的生产产能。不改变生产工艺，不新增员工，不改变原辅材料消耗量。 6、原、辅材料用量及能源消耗情况 本项目原、辅材料用量及能源消耗情况详见表7。 表7 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原材料名称; 耗量. 技改前; 技改后. 1; 钢材; 7170t/a; 7170t/a. 2; 水性面漆; 18t/a; 18t/a. 3; 水性底漆; 30t/a; 30t/a. 4; 绝缘漆; 1.0t/a; 1.0t/a. 5; 铜线; 1.0t/a; 1.0t/a. 6; 焊丝; 30t/a; 30t/a. 能源; 电; 216万W·h/a; 216万W·h/a. 本项目技改完成后，原有的原辅材料消耗不变，将人工喷漆改为机器人智能喷漆，水性底漆、水性面漆和绝缘漆的消耗量不变，项目产能不变，将部分下料设备进行了更新换代，钢材的消耗量不变。 7、劳动定员及工作制度 本公司现有员工723人，本项目技改完成后，员工人数不变动；工作制度实行一班制，每班8小时，年工作时间300天。 8、能源供给与给排水 （1）供电 本项目供电由市政电网提供，年用电量为216万kWh。 （2）给水 根据企业提供信息，项目用水来源为翟坡镇集中供水。 （3）排水 采用雨污分流，雨水沿雨水明渠排入雨水管网，生活污水经厂区污水处理站处理，达标后排入西孟姜女河。 三、产业政策相符性分析 本项目为大规模定制筛分分选装备智能制造项目，对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目所采用的生产工艺、原材料、生产设备均不在鼓励类、淘汰类及限制类之列，属允许类，符合国家产业政策。该项目已经新乡县发展和改革委员会出具备案证明，项目编号：2019-410721-35-03-006082。 四、备案相符性分析 本项目建设内容与备案相符性分析见表8。 表8 备案相符性分析 序号; 内容; 备案情况; 项目情况; 一致性分析. 1; 建设地点; 河南省新乡县工业路1号; 河南省新乡县工业路1号; 一致. 2; 主要设备; 大型数控激光切割机、智能涂装机器人、智能切割机器人、智能搬运机器人等，结合专用加工分配系统-蚂蚁分工系统，智能物流系统-空中云轨智能物流系统; 数控激光切割机、等离子切割机、安川机器人等离子切割系统、智能喷涂机器人、智能搬运机器人、结合专用加工分配系统-蚂蚁分工系统，智能物流系统-空中云轨智能物流系统; 一致. 3; 生产规模; 大规模定制筛分分选装备智能制造项目; 大规模定制筛分分选装备智能制造项目; 一致. 4; 主要建设内容; 大规模定制筛分分选装备智能制造项目; 大规模定制筛分分选装备智能制造项目; 一致. 5; 工艺路线; 技改为大规模定制筛分分选装备智能制造项目，在每个车间安装视觉识别系统，将监测的信息传输到中央信息处理系统，以实现实时控制加工制造进度及安全管理等目的，同时配备高端数控设备如大型数控激光切割机、智能涂装机器人、智能切割机器人、智能搬运机器人等，结合专用加工分配系统-蚂蚁分工系统，智能物流系统-空中云轨智能物流系统，实现大数据的收集，达到智能制造的目的; 技改为大规模定制筛分分选装备智能制造项目，在每个车间安装视觉识别系统，将监测的信息传输到中央信息处理系统，以实现实时控制加工制造进度及安全管理等目的，同时配备高端数控设备如大型数控激光切割机、智能涂装机器人、智能切割机器人、智能搬运机器人等，结合专用加工分配系统-蚂蚁分工系统，智能物流系统-空中云轨智能物流系统，实现大数据的收集，达到智能制造的目的; 一致. 由表8可知，现有项目部分设备进行更新换代，对现有工程产能、工艺、产排污均没有影响。拟建项目的建设内容与备案基本相符。 五、与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号的符合性。 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表9。 表9 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡县; 属于重点开发区域。. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目。; 本项目为大规模定制筛分分选装备智能制造项目; 本项目产品不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）； 二类工业项目：机械电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造；有分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）；; 本项目为二类工业项目; 属于. 由表9可知，新乡县属于新乡市主题功能区的重点开发区域。但本项目厂址位于新乡县工业路1号，不在规划的城市建成区和规划的居住、商贸等环境敏感区范围内。根据《通知》的相关说明，本项目参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表10。 表10 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 取消部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目不在《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内; 符合环境准入条件。. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为二类工业项目，不排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。. 从严掌握准入标准; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目不新增废水排放，不属于重污染物项目。. 由表10可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 六、与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案（新环攻坚办〔2019〕74号）》（简称《攻坚战实施方案》）对比分析 表11 本项目与《攻坚战实施方案》对比分析一览表 《攻坚战实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 相符性. 33、开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理; 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。12月底前，城市建成区全面淘汰开启式干洗机。; 本项目属于其他专用设备制造业，现有工程涉及工业涂装，喷漆工段产生的非甲烷总烃废气经收集后经过“喷淋塔+活性炭吸附+UV光解+活性炭吸附”处理后有组织排放。废气排放满足河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 符合. 43、加快构建工业企业全方位监控体系; （3）开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将包装印刷、工业涂装、化工等VOCs排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现现代煤化工等行业泄漏检测与修复（LDAR）相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖。; 企业现有工程涉及工业涂装，有机废气排气筒将按照管理要求安装自动监控设备并与环保部门联网。; 符合. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南威猛振动设备股份有限公司成立于2000年，现有项目为：1、“年产2000台/套振动设备、环保设备生产线项目”，新乡市环境保护局于2013年11月18日以新环（2013）319号文予以批复（详见附件5），2015年3月31日新乡市环境保护局验收通过，验收文号（2016）65号（详见附件6）；2、“年产200台多层高频振动筛项目”，新乡县环境保护局于2015年1月30日以新环开（2015）05号文予以批复（详见附件7），经市场调研研究后决定该项目不再实施。3、“网格化智能焊接车间改造项目”，新乡县环境保护局于2018年8月16日以新环表（2018）036号文予以批复（详见附件8），2018年10月完成自主验收。 表12 现有项目审批及验收情况一览表 项目名称; 审批文号; 验收情况. 年产2000台/套振动设备、环保设备生产线项目; 新环（2013）319号; 2015年3月31日新乡市环境保护局验收通过，验收文号（2016）65号. 年产200台多层高频振动筛项目; 新环开（2015）05号; 经市场调研研究后决定该项目不再实施. 网格化智能焊接车间改造项目; 新环表（2018）036号; 2018年10月完成验收，验收文号：新环评验【2019】013号. - 现有工程生产设备 本项目现有工程设备见表13。 表13 现有项目主要设备一览表 序号; 车间; 现有设备; 规格型号; 数量（台、套）; 保留/淘汰. 1; 下料车间; 卷管机; /; 2; 保留. 2; 卷板机; JWW118-2500; 1; 保留. 3; F7型液压卷圆机; F7; 1; 保留. 4; 压力机; /; 1; 保留. 16T; 1; 保留. Y71-100; 1; 保留. 5; 开式可倾压力机; JD23-80; 1; 保留. 100T; 1; 保留. JD23-100; 1; 保留. JD23-160; 1; 保留. 6; 开式固定台压力机; J21-100; 1; 保留. J21-165; 1; 保留. 7; 校正机; /; 1; 保留. 8; 筛条校正机; /; 1; 保留. 9; 数控火焰切割机; BH-4000G; 1; 淘汰. 10; 数控直条火焰切割机; GNC-CG4000A; 1; 保留. 11; 等离子切割机; NC-PC100; 1; 淘汰. 12; 便携式数控切割机; SH-200; 1; 保留. 13; 火焰切割机; ECOCUT40; 1; 保留. 14; 冷冻式干燥剂; HD-25; 1; 保留. 15; 空气压缩机; GE100250; 3; 保留. 16; 剪板机; Q11-13×2500; 4; 保留. 17; 液压剪板机; LGS-20×4050; 1; 保留. 18; 液压板料折弯机; HPBK300/40; 1; 保留. 19; 折弯机; WD67Y-160/4000; 1; 淘汰. WB67Y-100/3200; 1; 淘汰. 20; 剪滚倒角机; CD20; 3; 淘汰. 21; 切棒机; GQ40; 1; 保留. 22; 钢筋切断机; GQ40; 1; 保留. 23; 金属带锯床; G4028; 2; 保留. 24; GS4240; 1; 保留. 25; 辊道式抛丸机; QH6912; 2; 淘汰. 26; 平面磨床; 1730; 1; 保留. 27; 行车; 5T; 5; 保留. 3T; 3; 保留. 28; 交流弧焊机; BX1-400-2; 1; 保留. 29; 激光切割机; FIBERPLUS80254000W; 2; 保留. 30; 切割机器人; MA2010; 1; 保留. 31; 数控板料折弯机; PPEB600/50-4; 1; 保留. 32; 振动源分厂; 外圆磨床; M1432B; 2; 保留. 33; 摇臂钻床; Z3050X16/1; 3; 淘汰. 34; 卧式车床; C620-1; 2; 淘汰. CDZ6150; 1; 保留. CDZ6140; 1; 淘汰. CY6140; 4; 保留. CY6150; 2; 保留. CW6163B; 1; 保留. CA6140A; 3; 保留. CW6180B; 1; 保留. C630; 2; 保留. CW6262B; 1; 保留. 35; 数控车床; /; 1; 保留. 36; 卧式铣车; AX6132/1; 1; 保留. 37; 万能回转头铣床; XQ6230; 1; 保留. 38; 立卧万能复合铣床; X6532; 1; 保留. 39; 卧式铣镗床; TPX6111B/2; 1; 保留. 40; 卧式升降台铣床; FX6045; 1; 保留. 41; 立卧复合铣床; XW6532; 1; 保留. 42; 牛头刨床; BY60125; 1; 保留. 43; BY60100B; 1; 保留. 44; 浇铝机; 200T; 1; 保留. 45; 100T; 1; 保留. 46; 塑料制品液压机; Y71-100; 1; 保留. 47; 空气锤; C41-150; 1; 保留. 48; 感应加热设备; GJ-BFY-120; 1; 保留. GJ-BFY-50; 1; 保留. 49; 压力机; /; 3; 保留. 50; 空气压缩机; V-1.05; 1; 保留. W-1.05; 保留. 51; 电脑编程绕线机; WX-20; 1; 保留. 52; 工频耐压测试仪; JG3-3L; 1; 保留. 53; 微机控制绕线机; RXJ-III; 1; 保留. 54; 真空浸漆釜; Φ2m; 2; 保留. 55; 行车; 1 T; 4; 保留. 5T; 1; 保留. 3T; 1; 保留. 56; 台转; 24112; 1; 保留. 57; 电机自动线; CHB20PX160; 1; 保留. 58; 交流弧焊机; BX1-400-2; 1; 保留. 59; 皮带轮装卸机; /; 1; 保留. 60; 电火花数控线切割机床; DK7732; 1; 保留. 61; 振动筛分厂（东）; 电火花数控线切割机床; DK7763; 1; 保留. 62; 多功能锯齿刃磨床; PP-MG40; 1; 保留. 63; 滚丝机; Z28-80; 1; 保留. 64; 数控车床; CY-K500; 3; 保留. 65; CK6140; 3; 保留. 66; CKJ6163A5; 1; 保留. 67; CAK63135D; 1; 保留. 68; 数控加工中心; CY-VMC850; 1; 保留. 69; 空气压缩机; 4V-1.05/12.5; 1; 保留. 70; 拉床; /; 1; 保留. 71; 插床; B5032; 1; 保留. 72; 牛头刨床; BY60100B; 1; 保留. 73; 卧式车床; CW6163B; 1; 保留. CW61125; 1; 保留. 74; 龙门刨铣床; BXMQ20/6B-2; 1; 保留. 75; 摇臂钻床; Z305016/1; 1; 保留. 76; 卧式镗铣床; TP6113/2; 1; 保留. 77; 万能磨刀机; /; 1; 保留. 78; 行车; 3T; 1; 保留. 79; 筛板车间; 交流弧焊机; BX1-400-2; 8; 保留. 80; CO2电焊机; KR11350; 11; 保留. 81; 仿形切割机; CG2-150; 1; 淘汰. 82; 压力机; 自制; 1; 保留. 83; 剪棒机; 自制; 1; 保留. 84; 落地砂轮机; M3025; 1; 保留. 85; 喷漆流水线; /; 1; 保留. 86; 摇臂钻床; Z3050X16/1; 1; 保留. 87; 台式钻床; Z32K; 1; 保留. Z512B; 1; 保留. 88; 行车; /; 1; 保留. 89; 振动筛分厂（西）; 交流弧焊机; BX1-400-2; 10; 保留. 90; CO2电焊机; KR11500; 12; 保留. 91; 行车; 5T; 10; 保留. 20T; 1; 保留. 25T; 2; 保留. 10T; 4; 保留. 92; 摇臂钻床; Z3050X16/1; 2; 保留. 93; 空气压缩机; V-1.15; 1; 保留. F-0.98; 1; 保留. 94; 通过式清理机; QFO180; 1; 淘汰. 95; 交流弧焊机; BX1-400－2; 3; 保留. BX1-500－2; 2; 保留. 96; 网格化智能焊接车间; CO2电焊机; KRII500; 5; 保留. NB-500KR; 2; 保留. KRII350; 2; 保留. 97; 弧焊机器人; M-10iA; 2; 保留. 98; 自动埋弧焊; ZD5-1000; 1; 保留. 99; 领航者振动消除应力专家系统; 节能减排王C; 1; 保留. 100; 压力机; /; 2; 保留. 101; 空气压缩机; /; 1; 保留. 102; 逆变式埋弧焊机; MZ-1; 1; 保留. 103; 数控钻; 自制; 1; 保留. 104; 移动式智能型烟尘净化器; KSZ-1.5S; 5; 保留. 105; 自动定天万能梁对法兰工装; 自制; 1; 保留. 106; 砂轮机; /; 1; 保留. 107; 双工位数控钻; 威猛自制; 1; 保留. 108; 吸入式自控焊剂烘干机; YJJA-100; 1; 保留. 109; 插 床（改造成数控钻）; B5032; 1; 保留. 110; 方管铁屑清除机; /; 1; 保留. 111; CO2/MAG弧焊电源（焊接机器人）; CPVE-400R（S-2）; 4; 保留. - 现有工程原辅材料用量 现有工程原辅材料消耗详见表14 表14 现有项目原辅材料用量一览表 序号; 名称; 数量（t/a）; 主要成分. 1; 钢材; 7170; /. 2; 水性面漆; 18; 水性醇酸树脂30%、防锈颜料10%、润湿分散剂2%、复合催干剂2%、复合铁钛粉10%、去离子铁红颜料20%、离子水38%。. 3; 水性底漆; 30; /. 4; 绝缘漆（醇酸漆）; 1.0; /. 5; 铜线; 1; /. 6; 焊丝; 30; /. - 现有工程生产工艺 年产2000台/套振动设备、环保设备生产线项目生产工艺： 现有工程采用“钢材-下料-机加工-抛光-喷漆-组装-喷漆-成品”。 机械加工：将钢板等原料由数控镗铣床、数控加工中心等设备进行车、铣、钻等机加工过程，制成符合设计要求的零部件。再用焊机将各部件焊机在一起，即制得振动筛和环保设备的各种部件，待用。 抛光：用抛光清理机对部件表面进行除锈、抛光等处理。 喷漆：喷漆工序使用的油漆种类包括醇酸磁漆、环氧漆，含喷漆工序的分厂有4个，其中：筛板分厂和电机成装车间分别建有专门的喷漆房；振动筛分厂（东区）、振动筛分厂（西区）的喷漆工序涉及到体积较大的零部件，就地进行喷漆，没设置相应的喷漆房。喷漆后工件自然晾干，无烘干工序。 组装：将加工好的零部件与外购的其他零部件（电机等）在成装车间内组装成品。（电机生产过程中有真空浸漆工序，该工序采用绝缘漆，温度控制在120~130℃，浸漆时间不低于48小时。） 数字化智能焊接工艺流程图 N G、N、S N G、N、S N 零部件 人工补焊 装载 旋转 运送 焊接 成品 注：G：废气； N：噪声；S：固废； 图2 数字化智能焊接生产工艺流程及产污环节图 智能焊接工艺流程简述： 智能化焊接主要由CO2/MAG弧焊点源（焊接机器人）完成，该机器人包括智能移动升降小车、轨道、智能旋转平台和焊接系统组成，智能化移动升降小车从物料区装载物料后，通过地面铺设轨道，到达智能旋转平台，对平台发送指令，平台完成90°旋转，然后智能化移动升降小车将物料运至智能化移动焊接系统前进行作业。该系统由智能焊接机器人及智能焊接机器人底座组成，可以实现焊接机器人前后移动，实现移动焊接作业。并通过左右移动，实现与其他焊接机器人的联合焊接作业。智能焊接完成后，采用人工进行补焊，使零部件焊接更加完善。 （4）企业现有工程污染物情况 企业现有工程污染物主要有：废气、废水、噪声和固废，根据环评批复和竣工验收报告，评价对现有污染物进行分析如表15。 表15 现有项目污染物处理情况一览表 项目名称; 废气; 废水; 噪声; 固废. 年产2000台/套振动设备、环保设备生产线项目; 抛丸除锈工段采用袋式收尘器处理后15m排气筒排放；喷漆工段建设喷漆房，采用喷淋塔+活性炭吸附+UV光解工艺进行治理，治理后废气经15m排气筒排放。焊接废气经移动式焊烟净化器处理后通过车间排风扇排放。; 经厂区污水处理站处理后达到断面水质要求排入西孟姜女河。; 减振基础、厂房隔音及距离衰减。; 一般性固体废物主要为边角料收集后出售。危险废物废活性炭、 漆渣和废切削液、废包装袋、废液压油最终送河南中环信环保科技股份有限公司处置。. 网格化智能焊接车间改造项目; 焊接工序废气经移动式焊烟净化器+车间排风扇处理。. 现有工程污染物产排情况详见表16。 表16 现有工程污染物产排一览表 污染物名称; 产物环节; 污染因子; 排放量(t/a); 污染防治措施; 总量控制指标(t/a). 废水; 生产、生活混合废水3450t/a; COD; 0.1t/a; 厂区污水处理站处理后排入西孟姜女河; 0.1t/a. NH3-N; 0.009t/a; 0.009t/a. 废气; 抛丸除锈工序; 粉尘; 0.72t/a; 袋式除尘器+15m排气筒; /. 振动筛分厂（西区）喷漆工序; 二甲苯; 0.2t/a; 振动筛分厂（西区）喷漆工序建设喷漆房，采用喷淋塔+活性炭吸附+UV光解+活性炭吸附工艺进行治理，治理后废气经15m排气筒排放。; /. 非甲烷总烃; 0.634t/a; /. 振动筛分厂（东区）喷漆工序; 二甲苯; 0.304t/a; - 振动筛分厂（东区）喷漆工序建设喷漆房，采用喷淋塔+除湿器+UV光解+活性炭吸附+工艺进行治理，治理后废气经15m排气筒排放; /. 非甲烷总烃; 0.554t/a. 筛板分厂喷漆和晾干; 二甲苯; 0.37t/a; /. 非甲烷总烃; 0.792t/a. 电机成装车间喷漆; 二甲苯; 0.28t/a; - 电机成装车间喷漆采用水幕吸收+UV光解+活性炭+15m排气筒工艺处理废气; /. 非甲烷总烃; 0.6t/a. 真空浸漆; 二甲苯; 0.012t/a; 真空浸漆工序废气采用UV光解+活性炭+15m排气筒工艺处理废气; /. 非甲烷总烃; 0.018t/a. 焊接工序; 焊接烟尘; 6.33kg/a; 移动式焊烟净化器+车间排风扇; /. 固废; 机加工; 废铁屑、边角料; 60t/a; 收集后出售; /. 废切削液; 1t/a; 送河南中环信环保科技股份有限公司处置; /. 废气处理; 废活性炭; 1t/a; /. 喷漆工序; 漆渣; 1t/a; /. 压力机; 废液压油; 0.05t/a; /. 废气处理; 废灯管; 320根/a; /. 现有工程存在的环境问题及评价提出的整改措施见表17。 表17 现有工程存在的环保问题及整改措施一览表 序号; 存在的问题; 整改措施. 1; 切割工序产生粉尘无组织排放; 增设滤筒除尘器+15m高排气筒，将无组织排放改为有组织排放. 依据《新乡县环保局关于加快开展挥发性有机物提标改造工作的通知》（附件12），企业于2019年6月13日聘请专家进行现场指导，经认真质询和讨论，形成技术咨询意见（附件13），针对专家提出的整改意见，企业于2019年6月25日整改到位，整改完工报告（详见附件14），已经完成提标改造监测（附件15），并将治理方案、完工报告和监测报告报送新乡县环保局大气办。相关提标改造工作已经整改到位。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市新乡县位于河南省中北部，太行山南麓，卫河上游，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。东与延津县相连，西毗获嘉县，南接原阳县，全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。根据区域岩土工程勘查报告，项目所在区域所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。场地土土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据场地饱和砂土的液化判别结果，场地不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。自上而下0-8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8-12m为粉砂、细粉砂；12-80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15-20t/m2，项目所在地未有重大断层。 6、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。主要树种有杨树、刺槐、泡桐、柳树等；主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的新乡市环境空气质量日报，选用2019年5月4日~10日份发布的新乡县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见表18。 表18 新乡县空气质量日报（2019年5月4~10日） 日期; 环境因子; 监测浓度; 标准/24h平均; 质量状况. 2019年5月4~10日; PM10; 70-106μg/m3; 150μg/m3; 良. PM2.5; 23-52μg/m3; 75μg/m3; 良. AQI; 67-106; /; /. 由表18可知，当地环境空气质量以良为主，为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案、2017 年大气污染防治攻坚战11 个实施方案（细则）等一系列措施，进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标。 2、地表水环境质量现状 离本项目最近的地表水体为西孟姜女河，执行Ⅴ类标准。评价引用新乡市环境监测站对西孟唐庄闸断面的监测数据，数据见表19。 表19 西孟姜女河唐庄闸断面监测数据（2018年12月）单位（mg/L） 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 22.0; 1.75; 0.19. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由表19可知，12月份西孟姜女河唐庄闸断面数据达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目生活废水经厂区污水处理站处理后，达到断面控制要求，排入西孟姜女河。对周围水环境影响不大。 3、声环境质量现状 根据2019年4月21-22日昼间对项目周边环境噪声进行的监测，各厂界噪声值见表20（本项目夜间不生产）。 表20 项目声环境监测结果 单位：dB(A) 方位; 时间; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 4月21日; 昼间; 52.5; 53.2; 55.4; 55.2. 夜间; 41.4; 45.8; 46.6; 47.5. 4月22日; 昼间; 52.2; 53.0; 55.4; 55.5. 夜间; 41.5; 45.2; 46.7; 47.7. 从表20可以看出，项目厂界四周声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区[昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的标准限值要求，项目区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见表21。 表21 项目周围环境敏感点 环 境; 环境保护目标; 方位; 距离 (m); 保护级别. 水环境; 西孟姜女河; 西北; 1513; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 环境空气; 翟坡镇; 西北; 927; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 寺王村; 东南; 840.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行相关标准值见表22。 表22 大气环境质量执行标准 单位：μg/m3（标态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，相关标准限值见表23。 表23 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水环境 项目区域最近地表水为西孟姜女河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类标准。相关标准限值见表24。 表24 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N. 标准值V类; 6-9; 40; 2.0. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目废气排放执行标准具体标准值见表25。 表25 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许 排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 2、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表26。 表26 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 现有工程总量控制指标为COD：0.1t/a、NH3-N：0.009t/a、TP0.0009t/a；挥发性有机物：3.764t/a，颗粒物7.23t/a。 本项目不产生工艺废水，员工在现有员工中调配，不新增员工，不新增生活废水排放，本项目完成后COD、NH3-N、TP、挥发性有机物总量控制指标不发生变化。增加了切割工序废气治理设施，本项目完成后全厂颗粒物排放量1.71t/a，削减5.52t/a。 本项目完成后全厂总量控制指标为COD：0.1t/a、NH3-N：0.009t/a、TP0.0009t/a；挥发性有机物：3.764t/a，颗粒物1.71t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 大规模定制筛分分选装备智能制造项目 G、N、S N G、N G、N G、N、S 智能焊接 人工补焊 钢板 切割 机械加工 抛丸 智能涂装 成品 视觉识别系统 中央信息处理系统、专用加工分配系统、智能物流系统 注：G：废气； N：噪声；S：固废； 图2 大规模定制筛分分选装备智能制造项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目为技改项目，在现有工程1“年产2000台/套振动设备、环保设备生产线项目”和2、“网格化智能焊接车间改造项目”项目基础上进行技术改造，将现有项目中的设备进行更新换代，将普通切割改为大型数控激光切割机，同时将人工切割改为智能切割机器人，将人工焊接改为焊接机器人焊接。 切割：将现有项目火焰切割机技改为大型数控激光切割机切割，将人工切割改为智能切割机器人切割。 机械加工：将钢板等原料由数控镗铣床、数控加工中心等设备进行车、铣、钻等机加工过程，制成符合设计要求的零部件。再用焊机将各部件焊机在一起，即制得振动筛和环保设备的各种部件，待用。 抛丸：用辊道通过式抛丸清理机对部件表面进行除锈、抛丸等处理。 智能涂装：为克服人工喷涂不工整、效率低，长期喷漆对员工人身产生危害等问题，将人工喷漆改为智能涂装机器人喷涂，结合自行设计的智能涂装系统，软硬件相结合，在涂装车间智能化、信息化和精益化方面做一系列的探索和创新，实现工业化和信息化的深度结合。改造建成智能化、信息化的标准环保喷涂系统，以解决涂装质量、效率和人力成本等问题。 智能焊接：将人工焊接改为焊接机器人焊接。 中央信息处理系统：每个车间安装边缘处理系统，将边缘处理系统监测的信息传输到中央信息处理系统，中央信息处理系统集成了生产监控进度反馈、6S管理、安全管理，以及主加工设备数控激光切割机、智能焊接机器人、智能切割机器人、智能涂装机器人等的状态情况，结合专用加工分配系统--蚂蚁分工系统、物流系统--空中云轨智能物流系统、质量管理方面的内容等，LED屏多屏互动上的催单信息等，做到互联互通，数据互联化，应用平台化。实现大数据的收集与制造全过程的智能化，打造公司生产高效、智能、精细的生产管理模式。积极推动全面数字化的智能车间建设，升级改造生产制造管理流程和模式，打造精细化生产模式，提高生产制造效率，降低生产成本。

主要污染工序： 表27 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 抛丸工序; 颗粒物; 抛丸粉尘经抛丸机自带除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；. 切割工序; 颗粒物; 切割工序粉尘经跟踪式吸风管收集后经滤筒式除尘器处理，后经15m排气筒排放。. 废水; 生活污水、生产废水; COD、SS、NH3-N、TP; 现有项目生活污水经厂区污水处理站处理后排入西孟姜女河，本项目新增废水排放. 噪声; 生产工序; 噪声; 基础减振、车间隔声、合理布局. 固废; 抛丸工序袋式除尘器; 收集的粉尘; 集中收集后出售. 切割; 边角料; 集中收集后出售.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(单位) | 产生量 (单位) | 浓度(单位) | 排放量(单位) |
| 大 气 污 染 物 | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 597.5mg/m3 | 35.85t/a | 6.0mg/m3 | 0.3585t/a |
|  | 切割粉尘 | 颗粒物 | 56.02mg/m3 | 6.453t/a | 11.25mg/m3 | 1.29t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 抛丸工序袋式除尘器 | 收集的粉尘 | 35.5t/a |  | 0（集中收集后出售） |  |
|  | 切割工序 | 边角料 | 179.25t/a |  | 0（集中收集后出售） |  |
| 噪 声 | 设备运行噪声 | 噪声 | 75~85dB（A） |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目利用已建成厂房进行建设，不存在施工期对生态环境的影响，项目运营期对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 经现场调查，项目利用已建成厂房。故不考虑施工期对环境的影响。

营运期环境影响分析： 本项目为技改项目，本项目营运期间主要污染因素为废气、废水、噪声和固废。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： （一）大气环境影响分析 本项目为技改项目，涂装工序和焊接工序产生废气已经在“网格化智能焊接车间改造项目”项目中进行废气处理的提标改造，并完成验收，本次技改项目将人工喷涂改为机器人喷涂、人工焊接改为智能焊接，废气的产生和处理措施不变，故本次评价不再对现有工程喷涂工序和焊接工序废气进行分析。通过本次技改将现有工程中切割工序和抛丸工序产生的废气治理进行改造。本次大气环境影响重点分析切割工序粉尘和抛丸粉尘。 1、大气污染物排放情况 （1）抛丸粉尘 工件在抛丸过程会产生大量金属粉尘，通过类比同类项目，粉尘产生量按钢铁原材料用量的0.5％计算。项目产品产量未发生变动，现有工程钢材用量约为7170t/a，则项目抛丸粉尘产生量为35.85t/a。项目所使用的抛丸机配套安装有袋式除尘器，粉尘经处理后通过15m高排气筒（P1）排放。粉尘处理效率99％，配套风机风量为25000m3/h，抛丸机工作时间按4h/d计算，则抛九粉尘产排情况如表28所示。 表28 抛丸粉尘产排量一览表 污染因子; 有组织收集量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 有组织排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 抛丸粉尘 （颗粒物）; 35.85; 597.5; 14.94; 0.3585; 6.0; 0.1494. 由表28可知，处理后的抛丸粉尘排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）。 （2）切割粉尘 项目钢板年用量为7170t，切割主要采用火焰切割机、等离子切割机、激光切割机和安川机器人等离子切割系统进行切割，评价要求本次技改项目安装6套除尘系统对切割工序产生粉尘进行治理。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算机污染治理》推荐的经验排放系数，切割粉尘产生量为原材料用量的1‰，则本项目的切割粉尘最大产生量为7.17t/a。平均每天切割8个小时，产生源强为2.99kg/h。评价要求切割机切割工序产生的粉尘分别经跟踪式吸风管收集后经6台滤筒式除尘器处理，后经6根15m排气筒（P2-P7）排放，风机风量均为8000m3/h，吸风管收集效率以90%计。滤筒式除尘器的处理效率按80%计。 切割粉尘产排情况见表29。 表29 切割粉尘产排量一览表 污染因子; 有组织收集量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 有组织排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 切割粉尘 （颗粒物）; 6.453; 56.02; 2.69; 1.29; 11.25; 0.54. 由表29可知，经处理后切割粉尘有组织排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）。 未被收集的粉尘的量为0.717t/a，其中大部分沉降在车间内，无组织排放量约为0.0717t/a（0.03kg/h）。 2、大气环境影响预测评价 （1）评价因子和评价等级 本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。 根据工程分析，本工程预测评价因子为颗粒物，项目评价因子和评价标准筛选详见表30。 表30 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物（TSP）; 1 h; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 注：由于TSP无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值，即 TSP 环境标准限值一次值为0.9mg/Nm3。. 本项目废气排放源强汇总如下，废气有组织排放情况见表31，无组织排放（矩形面源）情况详见表32。 表31 项目点源参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 正常; 颗粒物. P1; 15; 0.4; 25000; 20; 1200; 正常; 0.1494. P2; 15; 0.4; 8000; 20; 2400; 正常; 0.09. P3; 15; 0.4; 8000; 20; 2400; 正常; 0.09. P4; 15; 0.4; 8000; 20; 2400; 正常; 0.09. P5; 15; 0.4; 8000; 20; 2400; 正常; 0.09. P6; 15; 0.4; 8000; 20; 2400; 正常; 0.09. P7; 15; 0.4; 8000; 20; 2400; 正常; 0.09. 表32 项目矩形面源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物. 下料车间; 66; 90; 0; 10; 2400; 正常; 0.03. 项目选用 AERSCREEN 模型，估算模型参数详见表33。 表33 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.5. 最低环境温度/℃; -17.9. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见表34。 表34 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度Ci（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 点源; 排气筒P1; 颗粒物; 14.31; 1.59; 82; 900. 排气筒P2; 颗粒物; 16.065; 1.785; 81; 900. 排气筒P3; 颗粒物; 57.84; 6.427; 81; 900. 排气筒P4; 颗粒物; 55.158; 6.129; 82; 900. 排气筒P5; 颗粒物; 15.32; 1.702; 81; 900. 排气筒P6; 颗粒物; 15.32; 1.702; 81; 900. 排气筒P7; 颗粒物; 16.065; 1.785; 81; 900. 面源; 下料车间; 颗粒物; 13.539; 1.504; 81; 2000. 各源最大值; 颗粒物; 57.84; 6.427; 82; 900. 由表34结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为57.84μg/m3和6.427%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见表35。 表35 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%＜Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围确定为自厂界外延2.5km的矩形区域。 （2）污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见表36。 表 36 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; P1; 颗粒物; 6.0; 0.1494; 0.3585. 2; P2; 颗粒物; 11.25; 0.09; 0.215. 3; P3; 颗粒物; 11.25; 0.09; 0.215. 4; P4; 颗粒物; 11.25; 0.09; 0.215. 5; P5; 颗粒物; 11.25; 0.09; 0.215. 6; P6; 颗粒物; 11.25; 0.09; 0.215. 7; P7; 颗粒物; 11.25; 0.09; 0.215. 有组织排放总计; 颗粒物; 1.649. 表37 大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 下料车间; 切割工序; 颗粒物; 加强车间封闭和管理，减少废气扩散; 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0717. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0717. 3、防护距离计算 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物最大落地浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 企业现有工程设置100m的卫生防护距离，本工程为现有工程的技改项目，本项目完成后颗粒物排放减少，故本厂无需调整卫生防护距离，设置的卫生防护距离应仍为100m。根据调查，距该项目厂址最近的敏感点为西北927m处的翟坡镇和东南840m的寺王村，项目卫生防护距离范围内没有环境敏感点。 （二）水环境影响分析 本项目不产生工艺废水，技改完成后员工人数没有变化，不新增生活废水排放，故不再进行水环境影响分析。 - 声环境影响分析 1、源强及措施 本项目噪声主要来自数控激光切割机、数控车床、安川机器人等离子切割系统、辊道通过式抛丸清理机、悬臂式数控钻铣床、智能喷涂机器人、起重机、数控等离子切割机等生产设备运行产生的噪声以及项目废气治理配套的风机等设备运行噪声，声源强度在75～85dB(A)之间。评价要求所有生产设备均置于生产车间内，对高噪声设备设置减振基础，对风机加装消声器或隔音罩，加强设备的日常维护管理，使设备处于良好的运转状态。 经采取以上减振、隔声、消声措施后一般可实现25dB的降噪量，各噪声源源强及治理效果见表38。 表38 项目主要噪声源强及降噪情况一览表 位置; 噪声源; 数量（台）; 单台声功率级dB(A); 降噪措施; 降噪后单台声功率级dB(A). 下料车间; 数控激光切割机; 2; 70; 基础减振、厂房隔声; 53. 等离子切割机; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 数控车床; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 63. 安川机器人等离子切割系统; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 63. 辊道通过式抛丸清理机; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 63. 悬臂式数控钻铣床; 1; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 科慧机器人本体; 1; 70; 厂房隔声; 50. 智能喷涂机器人; 1; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 起重机; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 63. 数控等离子切割机; 3; 80; 基础减振、厂房隔声; 64. 由表38可知，项目高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声等措施处理后，项目各设备噪声可降至55～65dB（A）。 2、影响分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声源视为一个点噪声源。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： 式中：L2－受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)；L1－距声源1m处的声级，dB(A)； r2－声源至受声点的距离，m；r1－参考位置的距离，取1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： 式中：L总——预测点叠加后的总声压级，dB(A)；Li——第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)；Lb——环境噪声本底值，dB(A)；n ——声源个数。 项目夜间不生产，四周厂界昼间噪声预测结果见表39。 表39 昼间噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 距离和噪声值[m/dB(A)]. 设备名称; 降噪后源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 数控激光切割机; 53; 120/11.41; 150/9.48; 40/20.96; 120/11.41. 等离子切割机; 60; 110/19.17; 220/0; 50/26.0; 50/26.02. 数控车床; 63; 115/21.79; 210/16.55; 45/29.93; 80/24.94. 数控镗床; 53; 120/11.42; 170/8.39; 40/20.96; 100/13.00. 安川机器人等离子切割系统; 63; 130/20.7; 150/19.48; 30/33.46; 120/21.42. 辊道通过式抛丸清理机; 63; 110/22.17; 220/0; 50/29.02; 50/29.02. 悬臂式数控钻铣床; 50; 120/8.42; 210/0; 40/32.04; 80/11.94. 科慧机器人本体; 50; 110/9.17; 140/7.08; 50/16.02; 130/7.72. 智能喷涂机器人; 50; 90/10.92; 150/6.47; 70/13.10; 120/8.42. 起重机; 63; 100/23; 220/0; 60/27.44; 50/29.02. 数控等离子切割机; 64; 100/24; 100/24; 60/28.43; 170/19.39. 贡献值; 30.20; 24.56; 39.2; 35.8. 背景值; 57.3; 56.4; 53.8; 54.1. 预测值; 57.4; 56.4; 54.0; 54.3. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准值; 昼间：60dB(A). 由表39可知，项目四周厂界昼间噪声预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）2类标准要求[昼间≤60dB(A)]，表明扩建项目营运期噪声对周围环境的影响可接受。 （四）固体废弃物环境影响分析 项目产生的固体废物主要为抛丸除尘器收集的粉尘、切割工序产生的边角料，抛丸除尘器收集的粉尘、切割工序产生的边角料属于一般固体废物。 （1）抛丸除尘器收集的粉尘 项目运营期抛丸机除尘器收集的粉尘量为35.5t/a，定期清理后，暂存于一般固废间，定期出售。 （2）切割工序产生的边角料 项目切割工序产生边角料以钢材用量的2.5%计，本项目钢材使用量为7170t/a，则边角料产生量为179.25t/a。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 - （五）土壤环境影响分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）对项目营运期土壤环境进行环境影响分析。本项目属于污染影响型项目，依据污染影响型敏感程度分级表，本项目的敏感程度属于不敏感，本项目占地规模为小型，本项目为土壤环境影响评价III类项目，依据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 （六）选址可行性分析 河南威猛振动设备股份有限公司位于河南省新乡县工业路1号。项目所在地东侧为新乡威猛振动设备有限公司；南侧为鸿泰大道，隔鸿泰大道为木托销售公司和新乡市东华机械设备有限公司；西侧为新泽铁路；北侧为京广铁路，北厂界距离铁路坡顶30m，满足《铁路运输安全保护条例》从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离，其他地区不少于15m的要求；项目周围环境概况见图1，项目厂区平面布置图见附图5。 项目周围主要环境敏感点为：西北927m处的翟坡镇，东南840m的寺王村，距离最近河流为西北1513m的西孟姜女河。 依据项目土地证明及宗地图，项目所在地为工业用地（详见附件4），选址符合新乡县翟坡镇土地规划（2010—2020）（附图2），依据新乡县翟坡镇出具证明，项目厂址符合翟坡镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划（详见附件5）。 项目建成后，各种污染物排放能够达到环保控制要求，对环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址是可行的。 （七）三本帐一览表 本项目改扩建完成后，主要污染物三本帐一览表见表40。 表40 总量控制一览表 单位：t/a 污染污; 现有工程排放量; 本工程排放量; 以新带老削减量; 技改完成后全厂排放量; 排放增减量. 废水; 废水量; 3450; 0; /; 3450; +0. COD; 0.1; 0; /; 0.1; +0. NH3-N; 0.009; 0; /; 0.009; +0. TP; 0.0009; 0; /; 0.0009; +0. 废气; 二甲苯; 1.166; 0; 0; 1.166; 0. 非甲烷总烃; 2.598（有组织排放2.278t/a、无组织排放0.32t/a）; 0; 0; 2.598（有组织排放2.278t/a、无组织排放0.32t/a）; 0. 焊接烟尘; 0.06; 0; 0; 0.06; 0. 粉尘; 7.17; 1.65; 7.17; 1.65; -5.52. （八）新、老项目的依托关系 本次项目为技改项目，在现有项目基础上进行改造，将人工喷涂改为智能喷涂、人工焊接改为智能焊接，依托现有项目员工，不新增员工，不增加项目产能，不增加原辅材料消耗，不改变生产工艺，不增加污染物排放，对切割工序粉尘进行治理，消减了粉尘的排放量。本项目产生固废依托现有一般固废间。本项目技改完成后，提高了产品的精度，提高生产效率，降低劳动强度。 （九）环保治理措施及环保投资 建设项目总投资3500万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.56%，具体内容见表41。 表41 环保投资一览表 序号; 项目内容; 污染源; 污染因子; 环保措施; 投资金额（万元）. 1; 废气; 抛丸工序; 颗粒物; 袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 1. 切割工序; 颗粒物; 切割机切割工序产生的粉尘分别经跟踪式吸风管收集后经6台滤筒式除尘器处理，后经6根15m排气筒排放; 8. 2; 噪声; 产噪设备; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 1. 3; 固废; 生产过程; 抛丸机除尘器收集粉尘; 依托厂区现有一般固废暂存间2座共540m2; /. 切割工序边角料; /. 4; 现有工程有机废气; 喷漆工序; 挥发性有机物; 企业现有工程涉及工业涂装，有机废气排气筒将按照管理要求安装自动监控设备并与环保部门联网。; 10. 5; 合计; 20. （十）环保验收内容 本项目环保设施验收清单见表42。 表42 项目环保设施验收清单一览表 序号; 污染类别; 污染源; 治理内容; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 抛丸粉尘; 经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 1套袋式除尘器+1根15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 切割工序; 粉尘分别经跟踪式吸风管收集后经6台滤筒式除尘器处理，后经6根15m排气筒排放; 6套“跟踪式吸风管+滤筒式除尘器+15m排气筒”. 现有工程喷漆工序; 企业现有工程涉及工业涂装，有机废气排气筒将按照管理要求安装自动监控设备并与环保部门联网。; 企业现有工程涉及工业涂装，有机废气排气筒将按照管理要求安装自动监控设备并与环保部门联网。; 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业. 2; 废水; /; /; /; /. 3; 噪声; 生产过程; 设备噪声; 减振基础+厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准. 4; 固废; 抛丸工序; 抛丸机除尘器收集粉尘; 依托厂区现有一般固废暂存间2座共540m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB 18599-2001）及2013年修改单. 切割工序; 边角料.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 抛丸工序 | 颗粒物 | 采用袋式除尘器处理后经由15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 切割工序 | 颗粒物 | 分别经跟踪式吸风管收集后经6台滤筒式除尘器处理，后经6根15m排气筒排放 |  |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固废 | 抛丸工序 | 抛丸机除尘器收集粉尘 | 依托厂区现有一般固废暂存间2座共540m2 | 合理处置 |
|  | 切割工序 | 边角料 |  |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为自数控激光切割机、等离子切割机、数控车床、数控镗床、安川机器人等离子切割系统、辊道通过式抛丸清理机、悬臂式数控钻铣床、智能喷涂机器人、起重机、数控等离子切割机等设备运行时产生的机械噪声，经采取措施并经距离衰减后，项目各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）2类标准的要求，对周围的声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声的作用。因此项目建设对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

|  | - 结 论 1、项目概况 河南威猛振动设备股份有限公司位于河南省新乡县工业路1号。项目所在地东侧为新乡威猛振动设备有限公司；南侧为鸿泰大道，隔鸿泰大道为木托销售公司和新乡市东华机械设备有限公司；西侧为新泽铁路；北侧为京广铁路，北厂界距离铁路坡顶30m，满足《铁路运输安全保护条例》从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离，其他地区不少于15m的要求。项目总投资3500万元，劳动定员723人，年工作300天，1天1班，每天工作8h。 2、产业政策符合性分析 河南威猛振动设备股份有限公司大规模定制筛分分选装备智能制造项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）允许类项目，符合国家产业政策的要求。该项目已经新乡县发展和改革委员会出具备案证明，项目编号：2019-410721-35-03-006082。 3、环境现状评价结论 （1）大气环境质量现状结论 本项目选用2019年5月4日~10日发布的空气质量数据进行评价，当地环境空气以良为主，为了进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 （2）声环境质量现状结论 根据实测，项目厂界四周及周围环境声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区[昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的标准限值要求，项目区域声环境质量较好。 （3）地表水环境质量现状结论 经现场勘查，距本项目最近的河流为西孟姜女河。12月份西孟姜女河唐庄闸断面数据达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 4、环境影响分析结论 项目营运期产生的废气、噪声按评价要求采取适当措施后达标排放，废水、固废处置措施可行。 - 废气： - 抛丸粉尘：项目所使用的抛丸机配套安装有袋式除尘器，抛丸粉尘经处理后通过15m高排气筒排放，抛丸粉尘排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 - 切割粉尘：切割机切割工序产生的粉尘分别经跟踪式吸风管收集后经6台滤筒式除尘器处理，后经6根15m排气筒排放，切割粉尘排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 企业现有工程涉及工业涂装，有机废气排气筒将按照管理要求安装自动监控设备并与环保部门联网。 技改项目完成后整体工程卫生防护距离仍为100m。项目卫生防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求。同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 （2）废水：本项目不产生工艺废水，项目员工在内部调动，不新增员工，不增加废水排放。 （3）噪声：该项目设备均置于车间内，设备噪声经减振、厂房密闭隔音及距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围的声环境影响较小。 （4）固废：抛丸机除尘器收集的粉尘定期清理后集中收集后出售；切割产生的边角料集中收集后出售。本项目固废均可以得到合理处置或综合利用，对周围环境影响不大。 5、项目选址可行性分析 河南威猛振动设备股份有限公司位于河南省新乡县工业路1号。项目所在地东侧为新乡威猛振动设备有限公司（与河南威猛振动设备股份有限公司产品类似，为分公司）；南侧为鸿泰大道，隔鸿泰大道为木托销售公司和新乡市东华机械设备有限公司；西侧为新泽铁路；北侧为京广铁路，北厂界距离铁路坡顶30m，满足《铁路运输安全保护条例》从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离，其他地区不少于15m的要求；项目周围环境概况见图1，项目厂区平面布置图见附图5。 项目周围主要环境敏感点为：西北927m处的翟坡镇，东南840m的寺王村，距 离最近河流为西北1513m的西孟姜女河。 依据项目土地证明及宗地图，项目所在地为工业用地（详见附件4），选址符合新乡县翟坡镇土地规划（2010—2020）（附图2），依据新乡县翟坡镇出具证明，项目厂址符合翟坡镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划（详见附件5）。 项目建成后，各种污染物排放能够达到环保控制要求，对环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址是可行的。 6、总量控制 现有工程总量控制指标为COD：0.1t/a、NH3-N：0.009t/a、TP0.0009t/a，挥发性有机物3.764t/a，焊接烟尘排放量0.06t/a，本项目完成后抛丸工序粉尘排放量为0.3585t/a，切割工序粉尘排放量为1.29t/a。本项目建成后总量控制指标不发生变化。 - 环评建议： 1、认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； 2、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。 3、加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备。 三、总结论 河南威猛振动设备股份有限公司大规模定制筛分分选装备智能制造项目符合国家和地方产业政策，项目选址可行；建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。评价认为：从环保角度论证，该项目可行。 新乡市鸿源环保科技咨询有限公司 2019年8月 |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附件2 翟坡镇规划图 附图3 项目周边环境示意图 附图4 项目卫星图 附件5 厂区平面布置图 附图6 项目车间平面布置图 附图7 现场照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 土地证明 附件4 规划证明 附件5 现有工程环评批复 附件6 现有工程验收文件 附件7 相关批复 附件8 项目批复 附件9 验收文件 附件10 危废处置合同 附件11 建设项目大气环境影响评价自查表 附件12 提标改造通知 附件13 专家意见 附件14 完工报告 附件15 监测报告 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |