建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市益德机械有限公司年生产振动筛30台、振动激振器300台及振动配件1000套技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市益德机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴运东410721197709272555 |  |  |  |  |  | 联系人 | 李新 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县小冀镇冀中路13号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18238666687 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县小冀镇冀中路13号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2019-410721-33-03-039983 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3599其他专用设备制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5414 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 45 | 其中：环保投资(万元) |  | 3 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.67% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2019年11月 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡市益德机械有限公司成立于2010年12月，厂址位于新乡市新乡县小冀镇冀中路13号，2010年12月对厂区现有项目“年生产振动筛30台、振动激振器300台及振动配件1000套项目”编制了环境影响登记表，2010年12月27日新乡县环境保护局对该项目进行了批复（见附件5），2012年1月12日新乡县环境保护局对该项目进行了验收登记（见附件6）。 鉴于剪板机切割出的钢板精确度低，切口大，切口毛刺，粗造度较高，切割速度慢，新乡市益德机械有限公司拟投资45万元，于现有厂房内建设年生产振动筛30台、振动激振器300台及振动配件1000套技改项目。该项目主要为切割工序由剪板机改为等离子切割机。等离子切割优点是可以切割异形化图形，切口精确高，切口小，节省材料，加工效率更高，切口基本不会出现毛刺，同时更加安全。 项目为租赁现有厂房（见附件3），占地面积5414平方米，建筑面积2582.5平方米。根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及新乡县小冀镇土地利用总体规划图（附图2和附图3），项目用地属于建设用地，项目符合小冀镇用地规划；同时根据新乡县小冀镇人民政府出具土地证明（见附件4），项目用地符合新乡县城乡小冀镇城镇总体规划、土地利用总体规划和发展规划要求。根据现场勘查，本项目现状为利用原有厂房，未购进设备，不涉及未批先建。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明，项目代码为2019-410721-33-03-039983，备案证明见附件2。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令 第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部 1 号令），本项目属于“二十四、专用设备制造业”，第70条“专用设备制造及维修”，不涉及“有电镀或喷漆工艺的”，属“其他”，应编制环境影响报告表。 受新乡市益德机械有限公司委托（见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市新乡县小冀镇冀中路13号。项目东侧为农田，北侧为新乡市新联振动设备有限公司和仓库，南隔小路为石棉瓦厂和废品收购站，西隔冀中路为新乡市宇通振动设备有限公司。 项目周围敏感点为：东300m为陆通龙园小区，东336m的京华村，东1200m的闫庄村，东南240m的福星小区，东南1660m的心连心家属院，东南1200m的张青村，南310m为金兴苑小区，南2130m的西贾城村，南2260m的东贾城村，西南260m为新乡县人民医院，西南380m为金典世家小区，西南550m的东街村，西南840m中街村，西南1190m西街村，西南1856m幸福里小区，西南2180m万和世家小区，西南2140m西寺村，西南1730m的冀庄村，西北300m处为郝村，西北1850m的豆腐村，西北1570m的秦村营村，西北2180m的小宋佛村，东北2120m中大阳村，东北700m聂庄村。距离本项目最近的地表水体为东南230m的敦孟排。项目周边环境示意图见图1。 图1 项目周边环境示意图 2、项目概况 本项目的基本概况见表1。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 年生产振动筛30台、振动激振器300台及振动配件1000套技改项目. 2; 建设性质; 技改. 3; 所属行业; C3599其他专用设备制造. 4; 建设地点; 新乡市新乡县小冀镇冀中路13号. 5; 建设单位; 新乡市益德机械有限公司. 6; 总投资; 45万元. 7; 占地面积; 5414平方米. 7; 建筑面积; 2582.5平方米. 9; 劳动定员; 公司原有工人20人，本项目依托原有员工，不新增. 10; 工作制度; 一班制（8小时），年工作日220天. 3、建设规模及内容 项目为租赁现有厂房，目前该厂房已建成，本项目相关设备尚未购进。项目占地面积5414平方米，建筑面积2582.5平方米。项目切割车间现状图见图2。 图2 项目切割车间现状图 建筑内容见表2。 表2 项目组成一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1682.5m2。分为机加工一车间、二车间、三车间、焊接车间和切割车间。; 利用现有. 辅助工程; 仓库; 建筑面积800m2，用于原材料及成品的存放; 利用现有. 办公室; 建筑面积100m2，用于职工办公及休息; 利用现有. 环保工程; 废气治理; 切割工序设置移动式跟踪集气罩，袋式除尘器处理后尾气由15m高排气筒排放。; 新建. 噪声治理; 基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施。; 新建. 固废治理; 一般固废场所一处（建筑面积10m2）。; 利用现有. 4、项目产品方案 项目技改前后产品方案不变，如表3所示。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 备注. 1; 振动筛; 30台; 利用振动电机激振的原理，使物料在筛面上被抛起，同时向前作直线运动加以合理匹配的筛网从而达到筛分目的的机械，本项目产品为40平方米以上振动筛. 2; 振动激振器; 300台; 是产生振动，并能把振动传给结构体和装置的机械. 3; 振动配件; 1000套; 振动筛板等配件. - 原辅材料与能源消耗量 # 项目技改前后原辅材料及能源消耗不变，如表4所示。 表4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 备注. 1; 钢板; 6-20mm×1.5/1.8/2.0×6-12m; 120吨; 外购. 2; 圆钢; Φ20-Φ100; 20吨; 外购. 3; 角铁; 4#-8#; 20吨; 外购. 4; 槽钢; 8#-15#; 30吨; 外购. 5; 焊条; J422型，直径4mm; 2吨; 外购. 6; 标准件; /; 800套; 外购，主要为轴筒、皮带轮、电机、筛网、偏心块、减速器等. 7; 自来水; /; 176m3/a; 新乡县小冀镇供水管网提供. 8; 电; /; 10万kw•h/a; 新乡县小冀镇变电所提供. 6、主要生产设备设施 本项目主要设备见表5。 表5 本项目主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）; 备注. 1; 车床; C6100B; 1; 原有. 2; CW6280B; 1; 原有. 3; CW6180B; 1; 原有. 4; CA6140A; 3; 原有. 5; CA6150; 1; 原有. 6; M131W; 1; 原有. 7; 镗车; T68; 1; 原有. 8; 摇臂钻; Z3050; 2; 原有3台，淘汰1台. 9; 25; 3; 原有. 10; 行车; 10吨; 2; 原有. 11; 剪板机; /; 1; 淘汰. 12; 折弯机; /; 10; 淘汰. 13; 刨床; B665; 1; 原有. 14; BC60100; 1; 原有. 15; BX2012; 1; 原有2台，淘汰1台. 16; 电焊机; NBC-500; 5; 原有. 17; 等离子切割机; GSII-CN30100-LC; 1; 新增. 18; GSII-CN40140-LC; 1; 新增. 7、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目产业政策相符性分析见表6所示。 表6 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、项目规模相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 十一、机械：40平方米及以下筛分机制造项目. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目为年生产振动筛30台、振动激振器300台及振动配件1000套技改项目，项目振动筛为40平方米以上的规格，属允许类项目，符合国家产业政策。. 二、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目工艺不涉及限制类、淘汰类工艺，符合国家产业政策。. 三、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 十一、机械：第49项“动圈式和抽头式手工焊条弧焊机”。. 淘汰类; 淘汰类、（七）机械、33、C620、CA630普通车床 - C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015年）. 本项目; 本项目生产设备均不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 四、原料及产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 十一、机械：40平方米及以下筛分机制造项目. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为振动筛、振动激振器、振动配件，项目振动筛为40平方米以上的规格，不属于淘汰类中的产品，符合国家产业政策。. 经上表分析可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，本项目符合《产业结构调整知道目录》（2011年本）（2013年修正）的相关要求。 8、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性分析一览表如表7所示。 表7 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 计划建设内容; 是否符合. 项目名称; 新乡市益德机械有限公司年生产振动筛30台、振动激振器300台及振动配件1000套技改项目; 新乡市益德机械有限公司年生产振动筛30台、振动激振器300台及振动配件1000套技改项目; 符合. 建设单位; 新乡市益德机械有限公司; 新乡市益德机械有限公司; 符合. 建设规模; 年生产振动筛30台、振动激振器300台及振动配件1000套; 年生产振动筛30台、振动激振器300台及振动配件1000套; 符合. 生产设备; 车床8台、镗床1台、摇臂钻5台、等离子切割机2台、电焊机5台、刨车3台等设备; 车床8台、镗床1台、摇臂钻5台、等离子切割机2台、电焊机5台、刨车3台等设备; 符合. 生产工艺; 原料→切割→焊接→机加工→组装→检验→成品; 原料→切割→焊接→机加工→组装→检验→成品; 符合. 产品; 振动筛、振动激振器、振动配件; 振动筛、振动激振器、振动配件; 符合. 经对照，本项目计划建设内容与备案内容相符。 9、与相关文件相符性分析 （1） 本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目位于新乡市新乡县小冀镇冀中路13号; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中水源地保护区; 第四水厂井群; 一级保护区：南边西曹和东曹村北以为界，北边以2#井和11#连线向北150m为界，东边以22#井向东150m为界，西边以12-1#井西150m为界围成的区域； 二级保护区：南边西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以为界，北边以西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北为界，东边以21#桥为界，西边以敦留店村西为界围成的区域; 本项目距离第四水厂井群二级保护区3.6km; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为专用设备生产项目; 本项目不在工业项目分类内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于新乡县小冀镇冀中路13号; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 一类工业项目; 机械电子：不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产; 本项目为一类工业项目. 由上表可知，本项目厂址位于新乡县小冀镇冀中路13号，属于新乡市主体功能区重点开发区域。按照《通知》的要求，类型分区尚未涵盖的区域，参照分类准入政策中的农产品区执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 农产品主产区; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3.严控重污染项目，不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1.本项目不在豁免名录内。 2.本项目应编制环境影响报告表。 3.本项目属于一类工业项目。 4.本项目废水主要为员工生活污水，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 符合环境准入条件. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 （2）与相关文件的相符性分析 ①本项目与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）对比分析 本项目与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）对照分析见表10。 表10 本项目与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 相符性. 31、开展工业企业无组织排放治理; 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目产尘的工段为切割工段，设置移动式跟踪集气罩并配备有除尘设施，无易产生粉尘的物料及燃料。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 ②与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》的对照分析 表11 本项目情况与实施方案要求对照一览表 类别; 综合治理要求; 项目情况; 符合性. 严格环境准入门槛; 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。; 本项目属于技改项目，属于专用设备制造业，位于新乡市新乡县小冀镇冀中路13号，不属于禁止行业，不涉及燃煤锅炉，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。; 符合. 加快化解过剩产能; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目属于专用设备制造业，不属于不达标的落后、过剩产能和企业，符合国家产业政策。; 符合. 推进重点行业提标治理; 2018 年 10 月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019 年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。; 本项目属于专用设备制造业，不属于钢铁、炭素、水泥、有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等重点行业。; 符合. 强化工业料堆场扬尘整治; 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 本项目属于专用设备制造业，无易产生扬尘的料堆场。; 符合. 加大工业涂装 VOCs 治理力度; 工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到 2020年底前，使用比例达到 50%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于 80%，建设吸附燃烧高效治理设施，实现稳定达标排放。; 本项目属于专用设备制造业，不涉及工业表面涂装，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。; 符合. 由表可知，本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》的相关要求。 ③与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 表12 本项目情况与行动方案要求对照一览表 类别; 综合治理要求; 项目情况; 符合性. 调整优化产业结构; 加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度，列入去产能的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。自2018 年10 月1 日起，严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造。; 本项目属于专用设备制造业，不属于钢铁、焦化、建材等重点行业。; 符合. 实施VOCs 综合治理专项行动; 禁止新改扩建涉高VOCs 含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs 含量原辅材料和产品。; 本项目属于专用设备制造业，项目原辅材料不涉VOCs 。; 符合. 本项目符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的相关要求。 ④《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》相符性分析 表13 本项目与通知的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 六、各类无组织排放污染物控制措施; 6.2气态污染物无组织排放控制措施 6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。; 本项目切割工序中产生的粉尘经移动式跟踪集气罩收集后引入袋式除尘器治理；切割车间进行密闭。; 相符. 七、无组织废气收集排气筒高度要求; 除天燃气锅炉烟囱为8米高度的要求处，其它所有排气筒在无特殊情况下不得低15米，环评中有规定的，按照环评要求建设。; 本项目有组织废气均经15米排气筒排放; 相符. 根据表13可知，本项目符合《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 新乡市益德机械有限公司成立于2010年12月，厂址位于新乡市新乡县小冀镇冀中路13号，2010年12月对厂区现有项目 “年生产振动筛30台、振动激振器300台及振动配件1000套项目” 编制了环境影响登记表，2010年12月27日新乡县环境保护局对该项目进行了批复，2012年1月12日新乡县环境保护局对该项目进行了验收。 1、原有工程产品方案 表14 原有工程主要产品方案及生产规模一览表 序号; 名称; 年产量; 备注. 1; 振动筛; 30台; 产品为40平方米以上振动筛. 2; 振动激振器; 300台; /. 3; 振动配件; 1000套; /. 2、原有工程项目组成及建设内容 原有工程项目组成及主要建设内容见下表。 表15 原有工程组成及主要建设内容一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1682.5m2; 利用现有. 辅助工程; 仓库; 建筑面积100m2，用于原材料及成品的存放; 利用现有. 办公室; 建筑面积100m2，用于职工办公及休息; 利用现有. 3、原有工程主要设备 原有工程主要生产设备情况详见表16。 表16 原有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）. 1; 车床; C6100B; 1. 2; CW6280B; 1. 3; CW6180B; 1. 4; CA6140A; 3. 5; CA6150; 1. 6; M131W; 1. 7; 镗车; T68; 1. 8; 摇臂钻; Z3050; 3. 9; 25; 3. 10; 行车; 10吨; 2. 11; 剪板机; /; 1. 12; 折弯机; /; 10. 13; 刨床; B665; 1. 14; BC60100; 1. 15; BX2012; 2. 16; 电焊机; NBC-500; 5. 4、原有工程工艺流程简述 原有工程工艺流程及产污环节示意图见图3。 噪声 废气 钢板 剪板 焊接 机械加工 组装 检验 成品 固废 图3 原有工程工艺流程及产污环节示意图 主要污染工序： （1）废气：焊接烟尘； （2）废水：员工生活污水； （3）噪声：剪板机、钻床、焊机等设备运行时产生的设备噪声； （4）固废：边角料、焊渣及员工生活垃圾。 5、原有工程主要污染物产排情况 （1）废气 原有工程废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘，焊接采用二保焊焊接，焊条用量为2t/a，焊接材料发尘量以8g/kg计，则焊接烟尘产生量为0.016t/a，原有工程焊接烟尘无组织排放。项目通过对现有工程焊接工序进行整改，固定焊接工位，同时产生的焊接烟尘通过5台移动式焊烟净化器，净化器处理后无组织排放。配备焊烟净化器处理效率按75%计，项目排放源强为0.004t/a（0.0045kg/h）。经采取以上措施，本项目颗粒物最大落地浓度值为0.00145mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求（无组织排放周界外浓度最高点1.0 mg/m3），对周围大气环境影响较小。 经焊烟净化器处理后产生颗粒物的“以新带老”削减量为0.012t/a。 （2）废水 原有工程废水主要为员工生活污水，生活污水量为140.8m3/a。根据同类水质资料可知，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP4mg/L，污染物产生量分别为COD 0.0422t/a、SS 0.0282t/a、NH3-N 0.0035t/a、TP0.0006t/a。原有工程依托现有化粪池（2m3）收集处理，定期清运，对环境影响较小。 （3）噪声 原有工程噪声主要来源于机械设备运转时产生的噪声，源强约为70~90dB（A），采取基础减振、厂房隔声等措施后，各厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求。 （4）固废 原有工程固废主要为边角料、废机油、焊渣及员工生活垃圾。 原有工程边角料产生量约4t/a，焊渣产生量约0.1t/a，收集后暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售，对环境影响较小。本项目危险废物为数控设备维护产生的少量废机油，年产生量为0.1t/a，属于危险废物，其类别为HW08“废矿物油”，危废代码900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”，危险特性为“T/I”。在危废暂存间（10m2）暂存容器内暂存后及时交有资质单位进行集中处置。 原有工程生活垃圾产生量为2.2t/a，收集后交由环卫部门处理，对环境影响较小。 6、现有项目存在的主要问题和整改方案 表17 现有项目存在的主要问题及整改方案一览表 序号; 存在的问题; 整改方案. 1; 焊接烟尘无治理措施，且无组织逸散; 固定焊接工位，采用焊接净化器处理后排放. 2; 危废未签订协议，未按照要求进行管理; 签订危废协议（见附件7），暂存于危废间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行管理. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 项目位于新乡市新乡县小冀镇冀中路13号，地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.1℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，西孟姜女河是卫河的支流，属于排涝河道，境内长12km，流域面积134.18km2。该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。根据现场调查，项目评价范围内未发现有珍稀动植物。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和 《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）；根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号文，与新乡县有关的水源地保护区为：新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井)、新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)、新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)、新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)。 四水厂地下水饮用水源保护区一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 与本项目距离最近的饮用水源为新乡县翟坡镇水厂地下水井群，本项目距离新乡县翟坡镇水厂地下水井群最近距离为6.0km，不在水厂的保护区范围内。本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区3.6km，不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如表18所示。 表18 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 0.73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。2019年度目标全市PM2.5年均浓度达到57微克/立方米以下，PM10年均浓度达到104微克/立方米以下，全年优良天数比例达到61%以上。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等文件的相关要求进行建设，项目运行过程中切割工序产生的废气经跟踪集气罩收集后经袋式除尘器处理15m排气筒达标排放，因此，项目的投产运行不会对区域大气环境质量产生影响。 2、水环境质量现状 离本项目最近的地表水体为敦孟排，后汇入西孟姜女河，执行Ⅴ类标准。评价引用新乡县环境监测站对西孟唐庄闸断面的监测数据，数据见表19。 表19 西孟姜女河西孟唐庄闸断面监测数据（2019年7月） 单位（mg/L） 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 27.54; 1.74; 0.15. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由表19可知，7月份西孟姜女河西孟唐庄闸断面数据达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目不产生生产废水和生活污水，原有工程生活废水经化粪池处理后定期清运，不外排。因此本项目废水对周边地表水环境影响较小。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，建设项目所在地属2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。根据2019年8月6日-7日两天的现场实测，项目四周厂界噪声监测值见表20。 表20 项目四厂界噪声实测结果一览表 单位：dB(A) 监测方位; 2019年8月6日; 2019年8月7日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 51.2; 45.8; 52.0; 43.4. 南厂界; 51.7; 46.6; 51.4; 43.6. 西厂界; 52.1; 47.1; 52.6; 44.6. 北厂界; 51.3; 46.5; 51.5; 42.4. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 由上表可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见表21。 表21 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 陆通龙园小区; 东; 300m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 京华村; 东; 336m. 闫庄村; 东; 1200m. 福星小区; 东南; 240m. 心连心家属院; 东南; 1660m. 张青村; 东南; 1270m. 金兴苑小区; 南; 310m. 西贾城村; 南; 2130m. 东贾城村; 南; 2260m. 新乡县人民医院; 西南; 260m. 金典世家小区; 西南; 380m. 东街村; 西南; 550m. 中街村; 西南; 840m. 西街村; 西南; 1190m. 幸福里小区; 西南; 1856m. 万和世家小区; 西南; 2180m. 西寺村; 西南; 2140m. 冀庄村; 西南; 1730m. 秦村营村; 西北; 1570m. 豆腐村; 西北; 1850m. 小宋佛村; 西北; 2180m. 郝村; 西北; 300m. 中大阳村; 东北; 2180m. 聂庄村; 东北; 700m. 水环境; 敦孟排; 东南; 230m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表22 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 年平均：200μg/m³； 日平均：300μg/m³. PM10; 年平均：70μg/m³； 日平均：150μg/m³；. PM2.5; 年平均：35μg/m³； 日平均：75μg/m³；. SO2; 年平均：60μg/m³； 日平均：150μg/m³； 1h平均：500μg/m³；. NO2; 年平均：40μg/m³； 日平均：80μg/m³； 1h平均：200μg/m³；. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类; pH; 6-9. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 600mg/L. 高锰酸盐指数; 3mg/L. 总大肠菌群; 3.0个/L. 氨氮; 0.2mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼; 60dB(A). 夜; 50dB(A). 土壤环境; 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准; pH; /. 砷; 60. 镉; 65. 六价铬; 5.7. 铜; 18000. 铅; 800. 汞; 38. 镍; 900. 四氯化碳; 2.8. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 1，1-二氯乙烷; 9. 1，2-二氯乙烷; 5. 1，1-二氯乙烯; 66. 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 反-1，2-二氯乙烯; 54. 二氯甲烷; 616. 1，2-二氯丙烷; 5. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 四氯乙烯; 53. 1，1，1-三氯乙烷; 840. 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 三氯乙烯; 2.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 氯乙烯; 0.43. 苯; 4. 氯苯; 270. 1，2-二氯苯; 560. 1，4-二氯苯; 5.6. 乙苯; 28. 苯乙烯; 1290. 甲苯; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570. 邻二甲苯; 640. 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 2-氯酚; 2256. 苯并［a］蒽; 15. 苯并［a］芘; 1.5. 苯并［b］荧蒽; 15. 苯并［k］荧蒽; 151. 䓛; 1293. 二苯［a，h］蒽; 1.5. 茚并［1，2，3-cd］芘; 15. 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表23 污染物排放控制标准 污染类型; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织：120mg/m3，3.5kg/h（15m高排气筒）；无组织：1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （2类：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB (A)）. 固废; 《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 准 | 本技改项目不涉及SO2、NOx、COD、NH3-N、TP总量指标，现有工程颗粒物的总量指标为0.016t/a。本项目颗粒物总量指标为0.005t/a，其中有组织排放量为0.0014t/a，无组织排放量为0.0036t/a，可从现有工程“以新带老”的削减量颗粒物0.012t/a中替代。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目产品主要为振动筛、振动激振器及振动配件等。项目技改工艺为剪板机下料技改为等离子切割，技改后项目具体的工艺流程及产污环节图见图4。 噪声 废气 废气 钢板 切割 焊接 机械加工 组装 检验 成品 固废 图4 技改后项目工艺流程图及产污环节 项目工艺流程描述如下： - 切割：根据客户所需产品尺寸制图，确定下料尺寸，经等离子切割机对圆钢、钢板等原料进行分切。此工序主要污染物为噪声、边角料和切割烟尘。 焊接：将裁剪好的金属原料利用焊机对其进行焊接固定，使其成为一个整体。此工序主要污染物为噪声、焊接废料和焊接烟尘。 机械加工：根据工艺要求，对各种板材进行车削、刨、钻等机械加工。此工序主要污染物为噪声和边角料。 组装：将加工好的版成品与标准件进行组装，然后对产品尺寸、外观进行检验，检验合格为成品。

主要污染工序： 表24 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 切割工序; 切割烟尘; 2个移动式跟踪集气罩+1台袋式除尘器+1根15米排气筒. 噪 声; 等离子切割机; 噪声; 减振基础、密闭隔声、厂距衰减等. 固废; 切割工序; 边角料; 收集后出售. 袋式除尘器; 粉尘; 收集后出售.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割车间 | 有组织粉尘 | 31.1mg/m3，0.0684t/a | 0.6mg/m3，0.0014t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.0036t/a | 0.0036t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 切割工序 | 边角料 | 1t/a | 分类收集后外售 |
|  | - 袋式除尘器 | 粉尘 | 0.067t/a |  |
| 噪声 | 主要为切割机噪声，噪声源强在80~85dB(A)之间，采取厂房隔声、减振基础等措施。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于新乡县小冀镇冀中路13号，项目所在区域主要为人工生态系统，生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，项目利用现有厂房建设，不新增占地及土建施工，不会破坏植被，不新增水土流失，对周边生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 经现场踏勘，本项目利用现有车间进行生产建设，施工期主要为设备的安装，工程量较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 项目生产过程中产生的废气主要为焊接工序和切割工序产生的粉尘。鉴于原有工程已对焊接工序中焊接粉尘进行了分析和处理，故本次技改项目仅针对切割工序产生的粉尘进行评价。 1、废气产生源强分析 （1）有组织排放 本项目使用等离子切割机对钢材进行切割，在该工序中有切割烟尘产生，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中钢压延加工行业无组织排放主要污染物排放系数，火焰清理及切割产生的烟尘无组织排放系数为0.1～0.6kg/t-钢材。本项目烟尘无组织排放系数取0.6kg/t-钢材，项目共切割钢板120t/a，则项目切割烟尘产生量为0.072t/a。项目切割工段平均日运行2h，则切割工段烟尘产生速率为0.1636kg/h。 项目等离子切割机设置移动式跟踪集气罩对切割烟尘进行收集，袋式除尘器处理后尾气由15m高排气筒排放。项目除尘设施配套的风机风量为5000m3/h，集气罩收集效率可达到95%以上，袋式除尘器处理效率可达到98%以上，除尘处理后由15m高排气筒排放。 经计算，项目集气罩效率按95%计，则项目粉尘有组织产生量为0.0684t/a，产生速率为0.1555kg/h，产生浓度为31.1mg/m3，经袋式除尘器治理后（按98%计）粉尘排放量为0.0014t/a，排放速率为0.0031kg/h，排放浓度为0.6mg/m3，粉尘的排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求。 （2）粉尘无组织排放 本项目无组织粉尘主要为未被集气罩收集的粉尘，产生量为0.0036t/a（0.0082kg/h）。 - 项目废气产排情况 - 项目废气产生及治理情况见表25。 表25 大气污染物产排一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 产污浓度mg/m3; 产生量; 污染防治措施; 排放浓度mg/m3; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 有组织排放; 切割工序; 颗粒物; 31.1; 0.1555; 0.0684; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 0.6; 0.0031; 0.0014. 无组织排放; 颗粒物; /; 0.0082; 0.0036; /; 0.0082; 0.0036. 2、环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 根据工程分析，本项目选取颗粒物作为预测因子。评价因子和评价标准见表26。 表26 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. TSP; 1小时; 900; 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见表27。 表27 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/m; 否. 岸线方向/°; 否. （3）污染源调查 本项目切割车间废气处理装置共设一个15m高排气筒；切割车间位于生产车间内，因此把整个生产车间作为一个面源。项目污染源参数见表28、表29。 表28 点源估算模式参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物. 切割 粉尘; 15; 0.4; 11.1; 20; 440; 正常; 0.0031. 表29 无组织粉尘排放浓度预测参数一览表 污染物; 污染物排放速率（kg/h）; 排放高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）. 颗粒物; 0.0082; 6; 5.5; 15. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，点源、面源预测结果见表30。 表30 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度Ci（µg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（µg/m3）. 点源; 排气筒; 颗粒物; 0.39; 0.04; 41; 900. 面源; 生产车间; 颗粒物; 34.01; 3.78; 10; 900. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，切割粉尘最大落地浓度值以及占标率分别为34.01µg/m3和3.78%。粉尘最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求（900µg/m3）。本项目无组织粉尘厂界最大落地浓度为0.034mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。 （5）评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见表31。 表31 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围确定为自厂界外延2.5km的矩形区域。 3、污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见表32、表33、表34。 表32 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. P1; 颗粒物; 0.6; 0.0031; 0.0014. 有组织排放总计; 0.0014. 表33 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度（mg/m3）. 1; 切割工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0036. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.0036. 表34 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.005. 综上分析预测结果表明，本项目排放废气中主要污染因子不会对周围环境产生影响。项目只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能减少对大气环境质量的影响。总体来说，项目建设对周围大气环境质量产生的影响可以接受。 大气环境影响评价自查表件附件8。 4、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表30可知，项目粉尘无组织排放厂界浓度占标率均小于10%，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3）的要求，同时本项目无组织排放源厂界落地浓度均满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。 5、卫生防护距离 本项目无行业卫生防护距离标准，评价依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织废气与周围关心点之间设置卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数值见表35。 表35 卫生防护距离计算参数一览表 无组织废气排放源; 污染物; Q （kg/h）; 标准值（mg/m3）; A; B; C; D; 卫生防护 距离计算值; 卫生防护距离. 切割车间; 粉尘; 0.0082; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.832; 50. 由以上计算结果，根据卫生防护距离设定的相关要求，确定本项目卫生防护距离为50m。根据本项目厂区布置，确定本项目厂界卫生防护范围为：东厂界外5m，南厂界外5m，西厂界外40m，北厂界外40m（卫生防护距离包络图见附图7）。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境产生影响。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关科研单位等环境敏感点。 （二）水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目技改完成后人员不新增，项目废水排放总量不变，生活废水经厂区现有化粪池（2m3）处理后，定期清运，不外排。 2、地下水环境影响分析 本项目属于专用设备制造项目，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 （三）噪声环境影响分析 1、源强分析 项目噪声源主要为等离子切割机等各类设备运行时产生的机械噪声，源强在80-85dB（A）之间，设备仅在昼间工作。评价建议噪声设备、基础减振、室内安装等降噪措施后，其噪声源强在50-58dB(A)之间。 项目噪声污染源源强见表36。 表36 项目噪声污染源源强一览表 噪声源设备; 数量（台/套）; 噪声级dB(A); 防治措施; 采取措施后源强. 等离子切割机; 2; 80-85; 车间隔声、距离衰减; 50-58. 2、 预测模式 点声源影响预测公式： L(r)=L(r0)20lg(r/r0)-ΔL 多源叠加公式： L=10lg(100.1Li) 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 3、预测结果 项目建成后，项目主要噪声源对各厂界贡献值预测结果见表37。 表37 噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 距厂界的距离; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测值（dB(A)）; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 45; 39.35; 52.0; 52.23; （GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）; 达标. 南厂界; 45; 39.35; 51.7; 51.95; 达标. 西厂界; 10; 41; 52.6; 52.89; 达标. 北厂界; 10; 41; 51.5; 51.87; 达标. 注：本项目夜间不进行生产。 由上表可见，通过减振基础、车间隔声及距离衰减后，项目建设各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求。 （四）固体废物环境影响分析 本技改项目固废主要为边角料和除尘器收集粉尘。 根据建设单位提供资料，边角料产生量为1t/a，经收集后出售。根据工程分析，袋式除尘器收集的粉尘量为0.067t/a，收集后定期出售。 综上所述，本项目对各种固体废弃物通过分类、妥善处理后，可以综合利用，不会产生二次污染。 （五）土壤环境影响分析 1、评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》HJ964-2018污染影响型，本项目属于附录A中，制造业--设备制造中的其他，属于III类项目；根据项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤50hm2），公司占地面积5414m2（合0.5414hm2），本项目属于小型。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表38。 表38 污染型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标. 不敏感; 其他情况. 项目周边环境为：东侧为农田，故本项目土壤环境敏感程度为敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表39。 表39 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目的项目类别为 III 类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，由上表 可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 本项目属于污染影响性项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境 影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km 范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。 2、土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂区占地范围内共设置了3 个土壤监测点位（3个表层样点），同时在厂区北侧农田设置了1个土壤监测点位。。该企业委托郑州德析检测技术有限公司于2019年 8月28日在该厂区内进行了土壤监测，检测报告见附件10，监测点位、监测因子、监测频次见表40。 表40 监测点位、监测因子、监测频次一览表 监测点名; 监测因子; 监测频次. 1#办公室表层样（0～0.2m）; 汞、砷、铅、镉、铜、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃类，总计 46 项，其中总石油烃作为特征因子对待; 监测1次，1次/天. 2#危废间表层样（0～0.2m）、3#焊接车间表层样（0～0.2m）; 总石油烃. 4#厂址北侧农田; pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，总计 9 项; 监测1次，1次/天. 检测结果见表41和表42。 表41 厂区检测点位检测结果表 检测项目; 检测点位; 检出限mg/kg; 标准值mg/kg; 达标情况分析. E113°46′13.38″N35°11′53.55″; E113°46′15.57″N35°11′55.83″; E113°46′16.83″N35°11′55.10″. 办公室（0-0.2m）; 危废间（0-0.2m）; 焊接车间（0-0.2m）. 四氯乙烯; ND; /; /; 0.02; 53; 达标. 1,1-二氯乙烯; ND; /; /; 0.01; 66; 达标. 1,1-二氯乙烷; ND; /; /; 0.02; 9; 达标. 甲苯; ND; /; /; 6.00×10-3; 1200; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; ND; /; /; 0.02; 2.8; 达标. 氯乙烯; ND; /; /; 0.02; 0.43; 达标. 四氯化碳; 9.80×10-3; /; /; 0.03; 2.8; 达标. 间/对-二甲苯; ND; /; /; 9.00×10-3; 570; 达标. 三氯乙烯; ND; /; /; 9.00×10-3; 2.8; 达标. 氯仿; 1.20×10-3; /; /; 0.02; 0.9; 达标. 乙苯; ND; /; /; 6.00×10-3; 28; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; ND; /; /; 0.02; 0.5; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; ND; /; /; 0.02; 840; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg); ND; /; /; 0.02; 6.8; 达标. 二氯甲烷; ND; /; /; 0.02; 616; 达标. 顺式-1,2-二氯乙烯; ND; /; /; 8.00×10-3; 596; 达标. 反式-1,2-二氯乙烯; ND; /; /; 0.02; 54; 达标. 氯苯; ND; /; /; 5.00×10-3; 270; 达标. 1,2-二氯丙烷; ND; /; /; 8.00×10-3; 5; 达标. 1,4-二氯苯; ND; /; /; 8.00×10-3; 20; 达标. 1,2-二氯苯; ND; /; /; 0.02; 560; 达标. 1,2-二氯乙烷; ND; /; /; 0.01; 5; 达标. 苯; ND; /; /; 0.01; 4; 达标. 邻二甲苯; ND; /; /; 0.02; 640; 达标. 苯乙烯; ND; /; /; 0.02; 1290; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; /; /; 0.02; 10; 达标. 镍; 44.4; /; /; 5; 900; 达标. 铜; 34.9; /; /; 1; 18000; 达标. 镉; 0.186; /; /; 0.01; 65; 达标. 汞; 1.08; /; /; 2.00×10-3; 38; 达标. 砷; 17.2; /; /; 0.01; 60; 达标. 铅; 8.61; /; /; 5; 800; 达标. 铬（六价）; ND; /; /; 0.02; 5.7; 达标. 2-氯酚; ND; /; /; 0.06; 2256; 达标. 硝基苯; ND; /; /; 0.09; 76; 达标. 萘; ND; /; /; 0.09; 70; 达标. 苯并[a]蒽; ND; /; /; 0.1; 15; 达标. 䓛; ND; /; /; 0.1; 1293; 达标. 苯并(b)荧蒽; ND; /; /; 0.2; 15; 达标. 苯并(k)荧蒽; ND; /; /; 0.1; 151; 达标. 苯并(a)芘; ND; /; /; 0.1; 1.5; 达标. 茚并(1,2,3-cd)芘; ND; /; /; 0.1; 15; 达标. 二苯并(a,h)蒽; ND; /; /; 0.1; 1.5; 达标. 苯胺; ND; /; /; 0.04; 260; 达标. 氯甲烷; ND; /; /; 1.00×10-3; 37; 达标. 石油烃类; ND; ND; ND; 6.0; 4500; 达标. 由表41可知，该企业厂区内各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。 表42 农田土壤表层监测点监测数据一览表 检测项目; 检测点位; 检出限（mg/kg）; 标准值（mg/kg）; 达标情况分析. E113°46′17.80″N35°11′53.53″. 厂址东侧农田（0-0.2m）. 镍; 19.8; 5; 100; 达标. 铜; 28.8; 1; 100; 达标. 镉; 0.0381; 0.01; 0.3; 达标. 铅; 44.8; 5; 120; 达标. 汞; 0.187; 2.00×10-3; 2.4; 达标. 砷; 14.0; 0.01; 30; 达标. 铬; 7.40; 5; 200; 达标. 锌; 79.1; 0.5; 250; 达标. pH值(无量纲); 6.70; /; 6.5<PH≤7.5; /. 由表42可知，该企业各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准要求。 土壤环境影响评价自查表见附件9。 3、土壤环境影响分析 本项目为专用设备制造项目，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。本项目主要是对生产过程中产生的粉尘、固废进行治理，对切割工序采用封闭措施，粉尘采用移动式跟踪集气罩收集，经袋式除尘器治理，通过1根15m高排气筒排放；一般固废暂存间地面按照相关要求进行了防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为粉尘、固废，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 （2）过程防控措施 本项目为专用设备制造项目，产生污染物种类为颗粒物，在单独密闭车间内进行，采用袋式除尘器治理。本项目固废为边角料和除尘器收集粉尘，位于一般固废暂存间暂存，不会对土壤造成影响。厂区内采取绿化措施，对颗粒物等污染物进行有效吸附。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，项目运营期在落实厂区绿化条件下，对污染物进行吸附后，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 （六）技改项目完成后全厂污染物排放 本次为技改工程，项目完成后全厂污染物产排情况详见表43。 表43 全厂污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目; 现有工程排放量; 本工程; 以新带老削减量; 排放增减量; 技改完成后全厂排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 0.016; 0.072; 0.022; 0.005; 0.012; -0.007; 0.009. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. TP; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 一般固废; 0; 1.067; 1.067; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. （七）选址可行性分析 根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及新乡县小冀镇土地利用总体规划图，项目用地属于建设用地，项目符合小冀镇用地规划；同时根据新乡县小冀镇人民政府出具土地证明，项目用地符合新乡县城乡小冀镇城镇总体规划、土地利用总体规划和发展规划要求。 本项目位于新乡市新乡县小冀镇冀中路13号。项目东侧为农田，北侧为新乡市新联振动设备有限公司和仓库，南隔小路为石棉瓦厂和废品收购站，西隔冀中路为新乡市宇通振动设备有限公司。 项目切割工序产生的废气经跟踪集气罩收集后经袋式除尘器处理，尾气经15m排气筒排放；噪声经采取降噪措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响可以接受。 终上所述，项目营运期间产生的废气、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点的影响可以接受，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 （八）环境管理与监测计划 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门应做好以下工作： （1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 （2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 （3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 表44 监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 废气; 颗粒物; 排气筒排放口（有组织）; 1次/季. 颗粒物; 厂界四周（无组织）. 2; 噪声; Leq（A）; 四周厂界外1m; 1次/季. （九）环保投资估算 本项目总投资为45万元，其中环保投资为3万元，占总投资的6.67%。环保投资估算表见表45。 表45 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 切割工序（有组织）; 移动式跟踪集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经一根15m排气筒排放; 1.5. 切割工序（无组织）; 密闭切割车间，车间地面上的粉尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化; 0.5. 焊接工序（以新带老）; 固定焊接工序，设5台焊烟净化器处理; 0.5. 噪声; 生产设备; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 0.5. 固体废物; 边角料、除尘器收集的粉尘; 利用原有一般固废场所（建筑面积10m2）; /. 合 计; 3.0. （十）环保验收 本项目环保验收内容见表46。 表46 环保验收“三同时”一览表 序号; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 切割粉尘（有组织）; 移动式跟踪集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 移动式跟踪集气罩2个 袋式除尘器1台 15m排气筒1根; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（有组织排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值3.5kg/h）. 切割粉尘（无组织）; 密闭切割车间，车间地面上的粉尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化; 密闭切割车间；车间地面上的粉尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3. 焊接粉尘（以新带老）; 固定焊接工序，设5台焊烟净化器处理; 固定焊接工序，设5台焊烟净化器处理; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3. 2; 噪声; 机械运行噪声; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 3; 固废; 边角料、除尘器收集粉尘; 一般固废场所（建筑面积10m2）; 一般固废场所（建筑面积10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序（有组织） | 粉尘 | 移动式跟踪集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为3.5kg/h |
|  | 切割工序（无组织） | 粉尘 | 密闭车间；车间地面上的粉尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 一般固废 | - 边角料、除尘器收集粉尘 | 设一般固废场所（10m2）暂存，分类收集后外售 | 合理处置 |
| 噪声 | 项目噪声经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，符合国家产业政策的要求。本项目已经新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410721-33-03-039983。 2、项目选址可行 本项目位于新乡市新乡县小冀镇冀中路13号。根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及新乡县小冀镇土地利用总体规划图，项目用地属于建设用地，项目符合小冀镇用地规划；同时根据新乡县小冀镇人民政府出具土地证明，项目用地符合新乡县城乡小冀镇城镇总体规划、土地利用总体规划和发展规划要求。 项目东侧为农田，北侧为新乡市新联振动设备有限公司和仓库，南隔小路为石棉瓦厂和废品收购站，西隔冀中路为新乡市宇通振动设备有限公司。 项目切割工序产生的废气经移动式跟踪集气罩收集后经袋式除尘器处理，尾气经15m排气筒排放；噪声经采取降噪措施后能达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响可以接受。 终上所述，项目营运期间产生的废气、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点的影响可以接受，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目切割工序产生的粉尘经跟踪集气罩收集后，采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放，经治理后粉尘有组织排放量为0.0014t/a，排放速率为0.0031kg/h，排放浓度为0.6mg/m3，粉尘的排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求。 由上表可知，本项目无组织粉尘厂界最大落地浓度为0.034mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。经治理后对周边大气环境的影响可以接受。 本项目颗粒物无组织排放无超标点，不需设置大气环境防护距离；设置卫生防护距离为50m，根据项目平面布置及周围环境可知，项目各厂界外的设防距离分别为：东厂界外5m，南厂界外5m，西厂界外40m，北厂界外40m。项目卫生防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求。 （2）声环境影响分析 本项目噪声主要为切割机噪声，在采取减振、隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会对周围环境造成影响。 （3）固体废物对环境影响分析 项目产生的一般工业废物包括废边角料及除尘器收集粉尘，收集后外售，不会对周围环境造成影响。 - （4）土壤影响分析结论 - 本项目的类别为III类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，项目运营期在落实厂区绿化条件下，对污染物进行吸附后，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 4、总量控制 本技改项目不涉及SO2、NOx、COD、NH3-N、TP总量指标，现有工程颗粒物的总量指标为0.016t/a。本项目颗粒物总量指标为0.005t/a，其中有组织排放量为0.0014t/a，无组织排放量为0.0036t/a，可从现有工程“以新带老”的削减量颗粒物0.012t/a中替代。 二、建议 - 严格执行环保“三同时”制度，投产后及时向环保主管部门申请环保验收。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。一旦出现扰民应立即停产。 - 严格执行环评中所提出的各项污染防治措施，加强职工的劳动保护，防止噪声扰民现象，固废要得到合理化处置。 三、总结论 新乡市益德机械有限公司拟投资45万元，建设年生产振动筛30台、振动激振器300台及振动配件1000套技改项目，项目建设符合国家产业政策；项目符合新乡经济技术产业集聚区规划，选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 # 新乡市译洋环境技术有限公司 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 新乡县土地利用总体规划图 附图3 小冀镇土地利用总体规划图 附图4 项目周边环境示意图 附图5 项目平面布置图 附图6 项目周边敏感点图 附图7 项目卫生防护距离图 附图8 现场照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 租赁协议 附件4 规划证明 附件5 现有工程项目批复 附件6 现有工程项目验收登记卡 附件7 危废协议 附件8 大气环境影响评价自查表 附件9 土壤环境影响评价自查表 附件10 土壤检测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |