建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：新乡市润林机械有限公司年产30万套法兰盘、过滤器及零件加工项目

建设单位：         新乡市润林机械有限公司

编制日期：二〇一九年十一月

国家环境保护部制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市润林机械有限公司 年产30万套法兰盘、过滤器及零件加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市润林机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄亚祥610322197901163916 |  |  |  | 联系人 | 李伟林 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13837339564 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2019-410721-33-03-057210 |  |
| 建设性质 | ☑新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别及代码 |  | C3311金属结构制造 |  |
| 建筑面积 (平方米) | 800 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) |  | 15.05 |  | 环保投资占总投资比例（%） | 15.05 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年2月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 新乡市润林机械有限公司在广泛市场调研的基础上，为资源优势配置，拟投资100万元，在新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，租赁赵吉春个人现有厂房及场地，建设新乡市润林机械有限公司年产30万套法兰盘、过滤器及零件加工项目。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（备案证明见附件二），项目代码：2019-410721-33-03-057210。根据现场勘察，该项目不属于未批先建项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），该项目类别属于“二十二、金属制品业，67金属制品加工制造”中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书，“其他（仅切割组装除外）”编制报告表，“仅切割组装的”编制登记表，本项目为法兰盘、过滤器零件加工项目，不涉及电镀或喷漆，故应编制环境影响报告表。 受新乡市润林机械有限公司委托（见附件一），我公司承担了“新乡市润林机械有限公司年产30万套法兰盘、过滤器及零件加工项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“公开、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目地理位置及项目周围情况 本项目选址位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，项目中心坐标：东经113.836020°，北纬35.246666°（项目地理位置示意图见附图一），项目所在地四周环境为：北侧约12m处为空厂房；西北侧约262m处为京广铁路主干线，约455m处为高任旺村；西侧约11m处为空厂房；西南侧约51m处为新乡市正林机械有限公司，约59m处为新乡市金升消防科技有限公司；南侧紧邻新乡市鑫红枫纸业有限公司，约185m处为杨任旺村；东南侧约291m处为省道225，约380m处为梁任旺村；东侧紧邻新乡市加福多食品有限公司。 项目周围主要环境敏感点为；西北侧约262m处的京广铁路主干线，约455m处的高任旺村，南侧约185m处的杨任旺村，东南侧约291m处的省道225，约380m处的梁任旺村。离本项目最近的地表水为东南侧约319m处的人民胜利渠。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境图 2、建设规模及内容 本项目总投资100万元，建筑面积800m2，厂房为租赁现有闲置的场地及厂房（租赁合同见附件三），主要包括生产车间和办公室，项目所在厂区平面布置图见附图三。建筑内容见表1。 表1 建筑内容一览表 序号; 建筑物名称; 面积（m2）; 备注. 主体工程; 生产车间; 600; 租赁现有. 辅助工程; 办公室; 200; 主要为办公场所. 公用工程; 供水; 厂区自备井提供. 供电; 翟坡镇供电所供电. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池（不小于4m3）处理后定期清运不外排. 环保工程; 废水; 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池（不小于4m3）处理后定期清运不外排. 废气; 本项目营运期无废气产生。. 噪声; 基础减震、车间隔声，距离衰减. 固废; 本项目产生的固体废物主要包括一般固体废物和危险废物。一般固体废物包括生产过程中产生的的边角料和金属屑以及职工产生的生活垃圾。边角料和金属屑经厂区统一收集后外售；生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。危险废物主要为生产过程中产生的废切削液及废机油和含油废抹布，废切削液和废机油由厂区危废暂存间集中收集后，由具有危废处理资质单位统一收集处理，含油废抹布混入生活垃圾处理。. - 3、产品种类及用途 - 本项目主要为法兰盘和过滤器零件，产品方案见表2。 表2 产品方案 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 法兰盘; 套; 15万套. 2; 过滤器零件; 套; 15万套. 注：该项目主要根据订单制作，预计年产15万套法兰盘，15万套过滤器零件，也可根据订单量进行适当调整。 4、原材料用量和能耗量 主要原辅料与能耗及用量见表3。 表3 原材料用量和能耗量一览表 名称; 年耗量; 备注. 原材料; 钢板; 100t; 外购. 圆钢; 150t; 外购. 铝棒; 45t; 外购. 辅助材料; 切削液; 1.1t; 加工过程使用. 机油; 0.3t; 外购. 抹布; 0.03t; 外购. 能源; 水; 108.8t; /. 电; 16800kW·h; 翟坡镇供电所供应. 项目主要原辅材料理化性质及用途见表4。 表4 主要原辅材料的理化性质及用途 名称; 性质及用途. 切削液; 切削液：切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。本项目使用的切削液为低浓度碱性淡黄色透明液体，主要成分为矿物油、聚氧乙烯蓖麻油脂、乙醇胺、表面活性剂、磺酸钠等，pH为9.2，密度为1.040g/cm3，表面张力为32.80mN/m，产品完全溶于水。. 5、主要生产设备设施 主要生产设备见表5。 表5 设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量(台）. 1; 数控车床; CY-e6132×750; 6. CY-K360; 5. CYNC-400PE×1000; 1. CY-510; 2. XKC-30F; 8. XKC-40F; 3. KIT4500; 3. XL-46T; 2. LDCK-46P; 2. LDCK-52P; 2. LDCK-40T; 2. 2; 加工中心; GMT-400Ⅱ; 2. IVVM-Lv855; 2. 3; 永磁变频螺杆式空压机; ZLS201/8; 1套. 4; 卧式金属带锯床; GY4018; 1. 6、项目选址合理性分析 （一）产业政策、规划相符性 本项目为金属结构制造（行业代码：C3311），根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类建设项目，符合国家产业政策。根据新乡县和翟坡镇土地利用总体规划图可知本项目用地属于建设用地（见附图四、附图五）。根据翟坡镇人民政府出具的证明，本项目用地符合翟坡镇土地利用规划、产业发展规划和总体规划（见附件四）。经现场勘查，本建设项目周围无学校、大型医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。本项目已在新乡县发展和改革委员会进行备案，项目代码：2019-410721-33-03-057210。本项目备案内容与建设内容相符性分析见表6。 表6 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 投资100万元; 投资100万元; 符合. 2; 建设规模; 年产30万套法兰盘、过滤器零件; 年产30万套法兰盘、过滤器零件; 符合. 3; 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号; 新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号; 符合. 4; 建设内容; 占地面积800平方米，建设年产30万套法兰盘、过滤器零件加工生产线; 占地面积800平方米，建设年产30万套法兰盘、过滤器零件加工生产线; 符合. 5; 主要生产设备; XL-46T数控车床、GMT-400II加工中心等; 数控车床、加工中心、永磁变频螺杆式空压机、卧式金属带锯床、砂轮机等; 细化. 6; 工艺流程; 下料-数控车床加工-加工中心加工-钳工-检验-成品; 原材料—锯切—数控车床加工—加工中心加工—组装—检验—成品; 细化. 相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，在项目实际建设过程中，项目的主要生产设备与工艺流程得到细化，除此外，项目建设内容与备案内容相符。 （二）与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡县翟坡镇; 属于主体功能区的重点开发区域. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园. 新乡市集中水源地保护区; - 人民胜利渠地表水饮用水源保护区; 本项目距离人民胜利渠约319m; 不在水源地保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为法兰盘、过滤器零件生产; 本项目产品不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：金属制品：不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工; 本项目为金属制品加工制造项目，生产过程中不涉及电镀或喷漆; 本项目属于一类工业项目. 本项目厂址位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，主要生产法兰盘和过滤器零件，不在新乡市集中水源地保护区范围内，不在新乡市村镇集中水井保护范围内，项目生产过程中不产生重金属污染物。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区环境准入政策; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目为法兰盘、过滤器零件生产项目; 本项目不在豁免名录内。. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目为法兰盘、过滤器零件生产项目; 本项目应编制环境影响报告表. 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为法兰盘、过滤器零件生产项目，属于一类工业项目; 本项目不属于严控重污染项目. 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，为法兰盘、过滤器零件生产项目; 本项目在《水污染防治重点单元》内，但不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目. 由表8可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。 （三）与《铁路安全管理条例》的对照分析 - 表9 项目与《铁路安全管理条例》相符性分析 类别; 《铁路安全管理条例》中有关要求; 企业实际建设情况; 对比结论. 第四章 铁路线路安全; 第二十七条铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： （一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； （二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； （三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 前款规定距离不能满足铁路运输安全保护需要的，由铁路建设单位或者铁路运输企业提出方案，铁路监督管理机构或者县级以上地方人民政府依照本条第三款规定程序划定。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，西北侧约262m处为铁路; 本项目不位于铁路两侧线路安全保护区范围内，满足铁路安全管理条例要求. 第三十五条高速铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外各200米范围内禁止抽取地下水。 在前款规定范围外，高速铁路线路经过的区域属于地面沉降区域，抽取地下水危及高速铁路安全的，应当设置地下水禁止开采区或者限制开采区，具体范围由铁路监督管理机构会同县级以上地方人民政府水行政主管部门提出方案，报省、自治区、直辖市人民政府批准并公告。; 本项目不在200米范围内，可使用厂区自备井; 本项目满足铁路安全管理条例要求. （四）与《河南省公路管理条例》的对照分析 - 表10 项目与《河南省公路管理条例》相符性分析 类别; 《河南省公路管理条例》中有关要求; 企业实际建设情况; 对比结论. 第四章 路政管理; 第三十四条公路两侧建筑控制线范围为公路边沟或走坡脚护坡道、坡顶截水沟外缘向外延伸，国道不少于二十米，省道不少于十五米，县道不少于十米，乡道有少于五米。在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设永久性建筑物、构筑物和设施; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，东南侧约291m处为225省道; 本项目不位于公路两侧建筑控制线范围内，满足河南省公路管理条例要求. （五）与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办﹝2019﹞25号的对照分析 表11 项目与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》 的对照分析 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》有关要求; 对照结果. 36.强化各类工地扬尘污染防治。按照《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》(豫环攻坚办〔2017〕191号)要求，严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。; 本项目租赁现有场地和厂房，不涉及施工期. 经对照，本项目满足《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》的要求。 （六）与国务院关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知（国发〔2018〕22号）进行对照分析，见下表12。 表12 项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 类别; 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求; （三）重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号; 本项目位于重点区域范围. - 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展; - （五）严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; - 本项目为法兰盘、过滤器零件生产项目，属于金属结构制造（行业代码：C3311），不属于“两高”行业; - 符合. 经对照分析，本项目满足《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）中相关要求。 （七）与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）（新政[2018]11号）对照分析见下表13。 表13 项目与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》相符性分析 类别; 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （二）产业结构优化工程; 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，建设新乡市润林机械有限公司年产30万套法兰盘、过滤器及零件加工项目，属于金属结构制造（行业代码：C3311），不属于禁止建设行业。生产过程中不产生VOCs 废气，不属于禁止建设项目。; 符合. 经过对照分析，本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）中的相关要求。 （八）与生态环境部发布的《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（环大气[2019]88号）（以下简称《通知》）进行对照分析。 表14 项目与《通知》相符性分析 类别; 《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求; 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号; 本项目位于实施范围内. - （四）优化调整用地结构。; - 18. 加强扬尘综合治理。加强施工扬尘控制。城市施工工地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米及以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关部门联网。长距离的市政、城市道路、水利等工程，要合理降低土方作业范围，实施分段施工。鼓励各地推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。; 本项目租赁现有场地和厂房，不涉及施工期; 符合. 经对照分析，本项目建设符合《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）相关要求。 （九）与中共新乡市委新乡市人民政府发布的《中共新乡市委新乡市人民政府关于加快绿色发展的意见》（以下简称《通知》）进行对照分析。 表15 项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 类别; 《中共新乡市委新乡市人民政府关于加快绿色发展的意见》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 三、着力抓好加快绿色发展五大工程; (一)产业结构优化工程。4.严格资源环境准入。从产业政策指导、环境影响评价、节能审查、安全审查、土地供给等方面制定更加严格的标准,提高进入门槛。制定禁止重污染、高耗能行业准入的负面清单制度,从源头上杜绝新增污染源。严禁新建产能过剩和“两高一资”项目,严格控制低水平重复建设项目。新建能耗较高项目必须选用一级能效设备,单位产品(产值)能耗达到国内先进水平。老企业扩大产能必须进行以新带老改造,实现增产减污,转型升级。对环境空气质量中二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物超标地方,实施新建工业项目大气污染物排放倍量削减替代,促进增产减污。对未通过能评、环评、安评审查的项目,一律不得发放各类许可证,不得提供建设生产条件;严格实施能源消费、污染物排放总量控制制度,作为能评、环评审批的前置条件。; 本项目为法兰盘、过滤器零件生产项目，属于金属结构制造（行业代码：C3311），不属于“两高”行业; 符合. (二)产业空间布局调整工程。2.优化产业空间布局。按照生态平衡的要求,统筹环境容量和城市综合承载力,统筹发展现状和发展目标,科学划分空间开发格局,实现生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。南部沿黄地区以种植业、养殖业、生态观光农业和农产品生产加工、都市工业为主。中部地区以绿色制造业和现代服务业为主,积极推进大东区规划建设,加快老城区改造提升,促进产业和人口向中心城区集聚和集中;加大城镇污染防治,切实控制面源污染;加快新乡经济技术开发区国家园区循环化改造,推广先进技术,延伸产业链条,提高产品开发附加值。北部太行山地区以生态保护为主,加大环境保护和水土保持力度,为周边地区提供更多的生态产品;因地制宜发展林业、中药材及林特产品加工业,鼓励发展健康、旅游、文化、体育等现代服务业,适度发展新能源、新材料和高端装备制造业。卫辉市、辉县市、凤泉区等位于城市上风向区域,要严格控制新建化工、水泥粉磨站(微粉站)、碎石等大气污染企业;卫辉市产业集聚区、新乡电源产业集聚区、凤泉专业园区、新乡经济技术开发区等要严格控制涉气企业的入驻;新乡县、获嘉县等地表水上游区域,要严格控制新建水污染严重的企业。鼓励各地结合实际探索加快绿色发展新模式。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，为法兰盘、过滤器零件生产项目，不属于新建化工、水泥粉磨站(微粉站)、碎石等大气污染企业; 符合. 7、劳动定员与工作时间 本项目劳动定员18人，双班制，每班工作8小时，年有效工作日300天，项目职工均不在厂区内食宿。 8、公用设施 （1）供水 本项目用水主要是职工生活用水和生产用水。 项目总体工程水平衡见下图。 消耗0.108 化粪池处理，定期清运不外排 生活用水 0.432 0.54 0.61 新鲜水 0.07 生产用水 图2 项目水平衡图 单位m3/d 生产过程全部损耗 0.07 ①职工生活用水 本项目劳动定员18人，均不在厂区食宿，根据《建筑给排水规范》（GB50015-2003）（2009版），车间工人的用水量去30~50L/(人·d)，本项目年工作日300天。职工生活办公用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量为0.54m3/d（162m3/a）。 ②生产用水 本项目生产用水主要为切削液配比用水。 切削液配比用水：本项目切削液与水以1:19的稀释比例用水稀释后使用，即配比后的切削溶液浓度为5%，本项目切削液年用量为1.1t，其切削液配比用水量为20.9m3/a。 综上，本项目总用水量为182.9m3/a，具体用水量见下表所示。 表16 项目用水情况一览表 序号; 用水类别; 用水指标; 数量; 用水量（t/a）; 用水来源. 1; 职工生活用水; 30L/(人·d); 18人，300d; 162; 厂区自备井. 2; 切削液配比用水; 以1:19的稀释比例; 切削液年用量为1.1t; 20.9. 合计; 182.9. 本项目用水由厂内自备井水提供，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 本项目实行雨污分流制，雨水经专门的雨水管网收集后排放。本项目职工生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.432m3/d（129.6m3/a）。经厂内化粪池处理后，定期清运不外排。稀释后的切削液循环使用，切削液配比用水全部损耗，定期更换产生的废切削液作为危废处理。 （3）供电 本项目年用电量约为16800kW·h，由翟坡镇供电所供应，主要用于设施设备运转、日常办公等用电，可以满足项目要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房，根据现场勘查，本项目未建设，无与本项目有关的原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡县隶属于新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7公里，南北宽29.1公里，总面积为364.6平方公里。 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，项目地势平坦，交通便利。 2、地形地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82米之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在位置地势平坦，属于平原地区。 3、气候气象 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3毫米，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7毫米。年均日照2407.7小时，年均无霜期200.5天，适于农作物生长。 4、水文 新乡县境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、共产主义渠、人民胜利渠等5条大的河渠和17条小河渠，除人民胜利渠定时引用黄河水外，其他河流源头水枯，过境水多为季节性排放。 5、土壤状况 新乡县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 - 与新乡市地表水源地保护区相符性分析 # 人民胜利渠引用的黄河水是新乡市主要的供水水源。采取干渠输入贾太湖调蓄池，作为新乡市四水厂的水源；采用干渠输入新乡市西郊沉砂池作为新乡市一水厂的水源。其沉砂池和调蓄池设在新乡市卫滨区境内，目前年具有21万m3/d的地表水供水能力，其中一水厂9万m3/d，四水厂12万m3/d。 # 人民胜利渠一级保护区范围：将人民胜利渠田庄至寺王东二干渠、原阳新一干渠的河段及两侧50米及四水厂专用饮水渠道和牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域及沿岸路域划为一级保护区。 # 二级保护区：将黄河人民胜利渠首取水口一级保护区上游边界向上2000米至黄河原阳取水口（双井闸）一级保护区下游边界向下200米的河道水域划为二级保护区。 # 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，距离人民胜利渠319m，同新乡市集中水源地保护区范围图对照（见附图六），该项目不在人民胜利渠饮用水水源地保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于新乡县翟坡镇杨任旺村，按环境空气质量功能区的分类及标准分级，本项目大气环境质量评价区域属二类区，故环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。项目营运期卧式金属带锯床锯切过程中仅产生少量金属屑，粒径均大于100微米，具有密度大，易沉降的特点，会迅速沉降在机械周边，故本项目营运期无废气产生，对周围环境空气质量无影响。 为了解本项目所在区域的环境空气质量现状，本报告采用《2018年新乡市市环境空气质量状况》环境质量年报。2018年新乡市环境空气质量主要指标如下表所示： 表17 项目区域环境空气质量监测结果单位：μg/m3 监测项目; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 0.73; 达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境质量达标。根据监测结果，监测项目中NO2、PM10、PM2.5的年均浓度值不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年）中的二级标准，因此，项目所在区域为不达标区域。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%；O3第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%；优、良天数177天，优良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 根据新乡市人民政府针对空气质量问题发布的《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知的通知》以及《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号）文件，区域内的环境空气质量将会得到改善。 2、水环境质量现状 离本项目最近的地表水为东南侧约319m的人民胜利渠，为城市输水渠。距离项目最近的纳污河流为西北侧约1340m的西孟姜女河，西孟姜女河汇入卫河。根据河南省地表水环境功能区域划分规定，卫河（师大后—小河口）为V类功能区，所以该河段支流应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））V类标准。 本项目地表水的监测数据引用2019年5月份新乡市责任目标断面水质状况中卫辉黄埔断面的监测数据。地表水环境质量监测结果见表18。 表18 卫辉黄埔断面 项目; 监测值（mg/L）; 达标率; 评价标准（mg/L）. COD; 22.0; 100%; ≤30. 氨氮; 0.29; 100%; ≤1.5. 总磷; 0.09; 100%; ≤0.3. 由统计结果可知，COD、氨氮和总磷能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。 3、声环境质量现状 项目所在区域为企业与村庄混合区域，根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，故厂区四周边界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解项目所在地声环境现状，对该项目厂界进行了现场调查，现场调查结果见下表19。 表19 声环境现状调查结果一览表 单位 Leq：dB(A) 调查点位; 调查结果（昼间）; 标准值; 调查结果（夜间）; 标准值; 执行标准. 东厂界; 52.3~52.6; ≤60; 43.4~45.9; ≤50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准2类. 南厂界; 52.8~53.6; 42.3~44.1. 西厂界; 56.8~57.4; 45.8~46.1. 北厂界; 52.7~53.5; 44.4~45.8. 由调查结果，厂界四周声环境昼、夜噪声监测均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量良好。 4、生态环境现状 本项目周围主要为企业，周边500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表20。 表20 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 保护目标名称; # 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. # X; # Y. 大气环境; 高任旺村; 92; -401; 居民区; 2210人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西北; 455m. 杨任旺村; 18; -180; 居民区; 3380人; 南; 185m. 梁任旺村; 353; 121; 居民区; 2860人; 东南; 380m. 声环境; 区域声环境; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; /; /. 水环境; 卫河; /; /; 河流; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; 北; 7453m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准，相关标准限值见表21。 表21 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，相关标准限值见表22。 表22 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、卫河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，相关标准限值见表23。 表23 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目类别; 浓度限值; 标准来源. pH值（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类标准. 化学需氧量（COD）; ≤40. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤10. 氨氮（NH3-N）; ≤2.0. 总磷; ≤0.4. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 项目区域噪声排放执行标准值见表24。 表24 项目噪声执行标准 单位：dB（A） 时期; 方位; 标准限值; 标准名称. 昼间; 夜间. 营运期; 厂界四周; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准. 新乡市加福多食品有限公司; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无SO2、NOX产生，废水只有生活污水，经化粪池处理后定期清运，不外排，因此不涉及总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 项目主要生产工艺流程及产污环节见图3。 噪声、固废 噪声、固废 原料 锯切 数控车床加工 加工中心加工 组装 检验 噪声、固废 成品 图3 营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 锯切：将外购的钢板、圆钢和铝棒使用卧式金属带锯床按照设计要求进行锯切，此过程产生的少量金属屑，根据粒径均大于100微米，具有密度大，易沉降的特点，会迅速沉降在机械周边。 根据《大气环境影响评价实用技术》 2.1.3.5 颗粒物污染物和气态污染物 2.1.3.5.1 定义与有关规定 大气污染源排放的污染物按存在形态分为颗粒物污染物和气态污染物，其中粒径小于15μm的污染物亦可划为气态污染物。 应当指出的是，这一分类是按预测模式的模拟形式是否考虑沉降作用来划分的，模式利用颗粒物沉降参数来计算不同粒径的颗粒物的沉降速度。 当颗粒物粒径＜15μm时，可以不考虑沉降作用，按气态污染物考虑； 当颗粒物粒径≥15μm且≤100μm时，则需考虑颗粒物的沉降作用； 当颗粒物粒径＞100μm时，则认为此种颗粒物很快沉降，不参与传输和扩散，所以在模式中不考虑该污染物。 故本项目所产生的金属屑按照固体废弃物计算。 数控车床加工：将切好的半成品放入车床内，进行精加工，在此过程中会产生噪声和金属边角料。 加工中心加工：根据设计要求使用加工中心对半成品进行切削加工，在此过程中会产生噪声和金属边角料。 组装：将前面步骤加工过的半成品进行组装。 检验：对组装好的产品进行检验，合格的产品入库，等待外售。 主要污染工序 （一）施工期 本项目生产为租赁现有厂房，无需新建厂房，故施工期已结束。 （二）营运期 本项目建成后主要的污染物有废水、噪声及固废。主要污染工序汇总见表25。 表25 过程产污环节汇总情况一览表 污染类别; 污染源; 产污环节; 污染因子. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、SS、NH3-N、BOD5、TP. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 设备噪声. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废. 边角料、金属屑; 生产过程; 一般固废. 含油废抹布; 生产过程; 危险废物. 废切削液、废机油; 生产过程; 危险废物. 1、废水 - 本项目营运期无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。年产生生活污水量129.6t/a，污水的主要污染因子有SS、COD、NH3-N、BOD5、TP。 2、噪声 本项目生产过程中产生的噪声主要是设备噪声，工程噪声源强在70~85dB（A）。3、固体废物 本项目固体废物主要包括一般固体废物和危险废物。一般固体废物包括生产过程中产生的的边角料和金属屑以及职工产生的生活垃圾；危险废物主要是生产过程产生的废切削液、废机油和含油废抹布。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 |  | 水量 | 129.6 m3/a |  | 0t/a （化粪池处理后，定期清运不外排） |  |
|  |  |  | COD | 300mg/L | 0.0389t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L | 0.0324t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0032t/a |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.0194t/a |  |  |
|  |  |  | TP | 4mg/L | 0.0005t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.7t/a |  | 0t/a （运至生活垃圾中转站集中处理） |  |
|  |  | 生产过程 | 边角料 | 14.75t/a |  | 0t/a （外售处理） |  |
|  |  |  | 金属屑 | 1.475t/a |  |  |  |
|  | 危险废物 |  | 废切削液 | 0.4t/a |  | 0t/a （由具有危废处理资质的单位统一回收处理） |  |
|  |  |  | 废机油 | 0.03t/a |  |  |  |
|  |  |  | 含油废抹布 | 0.03t/a |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是机加工工序相关生产设备运行时产生的噪声，噪声源强在70~85dB(A)之间。经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；新乡市加福多食品有限公司噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。对周围声环境无有害影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目营运期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降尘、降噪的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 本项目营运期卧式金属带锯床锯切过程中产生的少量金属屑，粒径均大于100微米，具有密度大，易沉降的特点，会迅速沉降在机械周边，根据工程分析，本项目不产生工业废气，对周围环境空气质量无影响，无需设置环境防护距离。 （二）水环境影响分析 本项目无生产废水产生；废水主要为职工生活污水。 本项目劳动定员18人，均不在厂区食宿，年工作日300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）和《工业企业设计卫生标准》，职工生活用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量为0.54m3/d（162m3/a），生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.432m3/d（129.6m3/a），主要污染因子为COD、SS、NH3-N、BOD5和TP等。类比一般生活污水水质，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L，BOD5 150mg/L，TP 4mg/L。污染物产生量分别为COD 0.0389t/a、SS 0.0324t/a、NH3-N 0.0032t/a、BOD5 0.0194t/a，TP 0.0005t/a。生活污水经厂内化粪池（有效容积不小于4m3）处理后，定期清运不外排。 评价要求：化粪池要好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。 生活污水经以上措施处理后，对项目周围地表水环境无影响。 （三）噪声环境影响分析 本项目噪声主要来源于数控车床、加工中心、卧式金属带锯床等机械设备产生的噪声，其声级值为70～85dB(A)左右。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目可按照面声源预测模式进行预测。 预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r＜a/π 时，几乎不衰减； a/π＜r＜b /π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性； r＞b /π时，距离加倍衰减6dB左右，类似点声源衰减特性。 噪声叠加模式： 式中：Lp—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)。 本项目所有生产设备均位于生产车间之内，全部设备噪声源叠加到声源中心后的噪声叠加值见下表。 表26 噪声预测结果表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 源强dB(A); 设备噪声在声源中心叠加后的噪声值[dB（A）]. 1; 数控车床; 36; 85; 77.5. 2; 加工中心; 4; 75. 3; 永磁变频螺杆式空压机; 1; 80. 4; 卧式金属带锯床; 1; 85. 本项目厂房结构能有效降低噪声，墙体可使噪声减少10dB（A）；各机械设备置于车间内并设置基础减震，基础减震可使噪声减少10dB（A）。采取以上措施后噪声可减小20dB（A），按《环境影响评价技术导致（声环境）》（HJ2.4-2009），可选择点声源预测模式Stueber公示噪声预测来模拟本项目整体声源的中心随距离的衰减变化规律。 噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表27 主要设备噪声及治理措施 预测点位; 整体声源的中心; 源强 dB(A); 声源中心距厂界距离(m); 处理措施; 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 声源中心; 77.5; 20; 室内安装，墙体隔声，基础减震; 51.4; 45.1; 60; 50. 西厂界; 声源中心; 77.5; 20; 51.4; 45.1; 60; 50. 南厂界; 声源中心; 77.5; 17; 52.8; 48.6; 60; 50. 北厂界; 声源中心; 77.5; 17; 52.8; 48.6; 60; 50. 新乡市加福多食品有限公司; 声源中心; 77.5; 33; 49.2; 42.4; 60; 50. 通过减振基础、车间隔声及距离衰减后，项目各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的要求；对新乡市加福多食品有限公司噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的要求。综上所述，本项目对区域声环境无有害影响。 （四）固体废物环境影响分析 本项目固废分为一般固体废物和危险废物。一般固体废物包括生产过程中产生的边角料、金属屑以及职工产生的生活垃圾；危险废物主要是生产过程产生的废切削液、废机油和含油废抹布。 一般固体废物： （1）边角料：类比《浙江远跃阀门有限公司年产200吨阀门、50吨法兰管件建设项目环境影响报告表》，生产环节产生的金属边角料产生量约占原材料用量的5%，项目原料使用量为295t/a，则边角料的产生量为14.75t/a。项目产生的边角料在厂区固废暂存间（建筑面积不小于10m2）集中收集后外售。 （2）金属屑：类比《天津市立起伟业法兰有限公司20000片法兰加工制作项目环境影响报告表》，金属屑的产生量为1.475t/a。项目产生的金属屑在厂区固废暂存间（建筑面积不小于10m2）集中收集后外售。 （3）生活垃圾：本项目职工人数为18人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为2.7t/a，厂内收集后运至垃圾中转站集中处理； 危险废物： 项目机加工过程使用切削液，定期更换产生废切削液，经查阅《国家危险废物名录》（2016年），废切削液属于“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（危废代码：900-006-09 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液）”危废类别，危险特性为 T（毒性）。根据建设单位提供的资料，废切削液的产生量为0.4t/a。 项目机加工过程与设备维护过程会使用机油，定期更换产生废机油，经查阅《国家危险废物名录》（2016年），废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物（危废代码：900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）”危废类别，危险特性为 T（毒性）或 I（易燃性）。项目一年约使用0.3kg机油，废机油年产生量按使用量10%计算，则废机油的产生量为0.03t/a。 根据查找《国家危险废物名录》（2016），含油废抹布属于危险废物豁免管理清单中“900-041-49 废弃的含油抹布、劳保用品”，豁免环节为全部环节。根据建设单位提供的资料，含油废抹布年产生量约为0.03t/a，可混入生活垃圾中，集中收集后，运至垃圾中转站集中处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物汇总信息如下表： 表28 项目危险废物产排情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废切削液; HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液）; 900-006-09; 0.4; 产品生产; 液态; /; /; 6个月; T; 暂存在危废暂存间内. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.03; 产品生产; 液态; /; /; 6个月; T/I; 暂存在危废暂存间内. 评价要求，危险废物均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）要求，贮存于厂内防雨、防渗漏、防泄漏密闭的专用容器中，设立明显标识，并置于危废暂存间暂存，定期委托有危险废物处置资质的单位安全处置。 根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，环评要求建设单位在收集、转运、贮存过程中应严格执行以下措施： （1）危险废物车间内收集过程中应采取以下措施： ①设置专用收集容器进行收集。 ②收集过程中做好无散落、无泄露工作；如有散落、泄露情况发生，及时进行清理（液态物质需佩戴防护手套用布片擦拭干净），保证无残留。 ③收集结束后应及时清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 （2）危险废物车间内转运至危废暂存处过程中应采取以下措施： ①工人轻拿轻放，防止散落； ②如有散落，及时清理（液态物质需佩戴防护手套用布片擦拭干净）。 ③转运完毕及时填写台账记录进行登记； ④危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 （3）危险废物贮存要求： ①危废暂存场地要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）工作，地面硬化防渗，四周围堰设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 表29 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面 积（m2）; 储存方式; 储存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 车间东南侧; 10; 专用容器收集; /; /. 2; 危废暂存间; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 车间东南侧; 10; 专用容器收集; /; /. 本项目生产过程中产生的危险废物为废切削液和废机油。根据环境保护部令第39号《国家危险废物名录》（2016年8月），废切削液的危废类别为HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液），危险特性为T（毒性），本项目产生的废切削液量为0.4t/a。废机油的危废类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物，危险特性为T（毒性）或I（易燃性），本项目产生的废机油为0.03t/a；在危险废物产生、收集、转运、贮存过程中可能会产生散落和泄露情况，会对水体和土壤环境造成污染。本环评要求本项目设置专门的危废暂存处暂存危险废物，然后定期交由具有资质的单位处理，贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。将危废收集后，严格按照国家环保总局环发[1999]05号令颁布的《危险废物转移联单管理办法》定期交由具有资质的单位统一处置，并根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，提出以上措施，做好相关工作，危险废物得到妥善处置，对环境无影响。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 （五）土壤环境影响分析。 本项目为法兰盘、过滤器零件生产项目，属于金属制品加工制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A表A.1，属于土壤环境影响评价项目分类中的“Ⅲ类”；本项目占地规模约为800m2，属于占地规模中的“小型（≦5hm2）”；建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≦5hm2），建设项目占地主要为永久占地；本项目位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，项目四周为工业厂房，属于污染影响型敏感程度分级表中的“不敏感”。经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》表4，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 （六）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ/T610-2016），Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价项应执行本标准，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。本项目属于“金属制品加工制造”类别中的“其他”类，编制报告表，对应地下水环境影响评价项目类别Ⅳ类。本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 （七）生态环境影响分析 营运期间，项目施工建设已完成，施工期对周围生态环境的影响已结束，评价建议项目建成后加强厂区绿化，不仅美化环境，同时起到降低噪声的作用。 （八）选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，经现场勘查，建设项目周围无学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。根据新乡县和翟坡镇土地利用总体规划图可知本项目用地属于建设用地（见附图四和附图五）。根据翟坡镇人民政府出具的证明，本项目用地符合翟坡镇土地利用规划、产业发展规划和总体规划（见附件四）。 项目所在地四周环境为：北侧约12m处为空厂房；西北侧约262m处为京广铁路主干线，约455m处为高任旺村；西侧约11m处为空厂房；西南侧约51m处为新乡市正林机械有限公司，约59m处为新乡市金升消防科技有限公司；南侧紧邻新乡市鑫红枫纸业有限公司，约185m处为杨任旺村；东南侧约291m处为省道225，约380m处为梁任旺村；东侧紧邻新乡市加福多食品有限公司。 新乡市加福多食品有限公司位于本项目东侧，本项目营运期无废气产生，废水和固体废物经合理处置后，无有毒有害物质排放，噪声经采取隔声降噪措施后达标排放，不会对新乡市加福多食品有限公司产生有害影响。 终上所述，项目营运期间产生的废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，不会对周围环境产生有害影响，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 （九）环保投资估算 本项目总投资为100万元，其中环保投资为15.05万元，占总投资的15.05%。环保投资估算表见下表30。 表30 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池（有效容积不小于4m3）; 1.0. 噪声; 生产设备; 减振基础、车间隔声、距离衰减; 1.5. 固体废物; 一般固废; 边角料、金属屑; 固废暂存间（建筑面积不小于10m2）; 1.0. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.05. 危废废物; 含油废抹布. 废切削液; 危废暂存间（建筑面积不小于10m2），做好防渗防漏措施; 1.5. 废机油. 视频监控设施; 10. 合 计; 15.05. （十）环保验收 本项目环保验收内容见表31。 表31 环保验收“三同时”一览表 序号; 污染类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 容积不低于4m3的化粪池1座; /. 2; 噪声; 机械运行噪声; 减振基础，车间隔声、距离衰减; 减振基础，车间隔声、距离衰减; 厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；新乡市加福多食品有限公司满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 3; 固废; 一般固废; 边角料、金属屑; 设置集中收集装置; 固废暂存间一座，建筑面积不小于10m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB 18599-2001）及修改单. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶若干; /. 危险废物; 含油废抹布. 废切削液、废机油; 设置集中收集装置; 危废暂存间一座（建筑面积不小于10m2），做好防渗防漏措施; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。. - （十一）环境监测管理与监测计划 - （1）环境管理 环境管理的基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强管理，把环境管理渗透到整个项目管理中，以减少各环节排出的污染物。为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作，建议设立一个由 1~2 名专职环保管理人员组成的环境保护管理机构，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。企业应建立完善环境管理制度，主要设立报告制度，污染治理设施的管理、监控制度，环保奖惩制度。按照大气管控部署要求安装在线监控设备并与环保局平台联网。 （2）监测计划 项目的环境监测计划主要为污染源监测计划，建设单位应定期委托有相关的资质的单位进行监测。污染源监测计划如下： ①噪声污染源 本项目噪声监测点位、指标、监测频次见表32。 表32 项目噪声监测方案 - 监测点; - 监测指标; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 厂界东、南、西、北各布设1个监测点; - 昼间噪声; - 等效A声级; - 每个季度一次; - 厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；新乡市加福多食品有限公司噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. - 监测采样：《环境监测技术规范》。 - （十二）环境风险分析 本项目不存在重大环境风险物质，周围环境不存在环境风险因素。企业在机械设备使用过程中严格按照风险防范措施处理情况下，项目环境风险可以接受。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、 NH3-N、 SS、 BOD5、 TP | 经厂内化粪池处理后， 定期清运不外排 | 可行 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 集中收集后定期运往垃圾 中转站集中处理 | 可行 |
|  |  | 边角料、 金属屑 | 厂内固废暂存间集中收集后 统一外售 | 合理处置 |
|  | 危险废物 | 废切削液、废机油 | 厂内危废暂存间收集后，委托 有资质的单位定期回收处理 | 合理处置 |
|  |  | 含油废抹布 | 混入生活垃圾处理 | 可行 |
| 噪 声 | 高噪声设备 | 噪声 | 采取基础减振、车间隔声和 距离衰减等措施 | 达标 |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目营运期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降噪降尘的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 新乡市润林机械有限公司拟投资100万元，在新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号建设新乡市润林机械有限公司年产30万套法兰盘、过滤器及零件加工项目，项目租赁赵吉春个人现有厂房及场地，该项目属于新建项目。 二、产业政策、规划及选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会进行备案，项目代码：2019-410721-33-03-057210。 （2）规划及选址可行性结论 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，经现场勘查，建设项目周围无学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。根据新乡县和翟坡镇土地利用总体规划图可知本项目用地属于建设用地。根据翟坡镇人民政府出具的证明，本项目用地符合翟坡镇土地利用规划、产业发展规划和总体规划。对照新乡市饮用水源地分布示意图，项目不在新乡市集中水源地保护范围内，对照新环[2015]342号文，不属于该文件中不予审批的项目。 因此，从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 三、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目营运期无废气产生，对周边环境空气质量无影响。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水。项目职工18人，均不在厂内食宿，生活污水的产生量为129.6m3/a，经厂内化粪池处理后，定期清运不外排，废水经以上处理措施后对环境无影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、车间隔声等措施后，项目各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；新乡市加福多食品有限公司噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对周围的声环境无有害影响。 （4）固体废物对环境影响分析 本项目产生的固体废物主要包括一般固废和危险废物。一般固体废物包括生产过程中产生的的边角料和金属屑以及职工产生的生活垃圾。边角料和金属屑经厂区统一收集外售；生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。危险废物主要为生产过程中产生的废切削液、废机油及含油废抹布，废切削液和废机油由厂区危废暂存间集中收集后，由具有危废处理资质单位统一收集处理，含油废抹布混入生活垃圾处理。项目固体废物经以上处理措施后对环境无影响。 （5）项目总量控制指标 项目生产过程中，废气无SO2、NOx产生；项目废水主要为职工生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，不外排。故该项目无总量控制指标。 （6）环保投资 本项目总投资为100万元，其中环保投资为15.05万元，约占总投资的15.05%。其中废水治理1.0万元，噪声治理1.5万元，固废治理2.55万元，视频监控10万元。 四、建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）建议加强清洁生产管理，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染； （4）建议生产过程中，提高工人的熟练程度，减少污染物的产生量。 五、环评总结论 新乡市润林机械有限公司拟投资100万元，建设新乡市润林机械有限公司年产30万套法兰盘、过滤器及零件加工项目，选址位于新乡市新乡县翟坡镇杨任旺村工业区黄河大道286号，属于建设用地，与用地性质相符，项目建设符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境无有害影响，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境图 附图三 项目厂区平面布置图 附图四 新乡县土地利用总体规划图 附图五 翟坡镇土地利用总体规划图 附图六 新乡市饮用水源地分布示意图 附图七 项目现场照片 附件一 委托书 附件二 发改委备案 附件三 租赁合同 附件四 三规证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。