建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南雅序印刷有限公司年印刷100万平方米不干胶标签项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南雅序印刷有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邢磊412328197704200135 |  |  |  |  |  | 联系人 | 邢磊 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县七里营镇107国道与胡韦线交叉口印海智谷印刷包装产业园14-1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13283717651 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县七里营镇107国道与胡韦线交叉口印海智谷印刷包装产业园14-1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 河南新乡经济技术产业集聚区管理委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2019-410721-22-03-038721 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | 印刷（C231） |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1396 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) |  | 40 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 40% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2019年10月 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 河南雅序印刷有限公司拟投资100万元，于新乡市新乡县七里营镇印海智谷印刷包装产业园14-1号楼（新乡经济技术产业集聚区内），建设年印刷100万平方米不干胶标签项目。项目购买印海智谷印刷包装产业园（公司为河南印海智谷实业有限公司）3层厂房一座，占地面积1396平方米，建筑面积4188.35平方米（见附件5）。根据现场勘查，本项目现状为空厂房，未购进设备，不涉及未批先建。 根据新乡经济技术产业集聚区用地规划图（附图2），项目用地属于二类工业用地，项目符合新乡经济技术产业集聚区用地规划；根据新乡经济技术产业集聚区产业布局规划图（附图3），项目位于产业集聚区内“纸制品印刷包装产业园”，符合集聚区产业布局规划的要求。同时根据新乡县城乡规划局出具土地证明（见附件4），河南印海智谷实业有限公司项目用地为工业用地，符合新乡县城乡规划要求。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年修改单规定（生态环境部第1号令），本项目属于“十二、印刷和记录媒介复制业”，第30条“印刷厂；磁材料制品”，“全部”编制环境影响报告表。因此本项目应编制环境影响报告表。 受河南雅序印刷有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市新乡县七里营镇107国道与胡韦线交叉口印海智谷印刷包装产业园14-1号楼。项目东侧隔园区小路为河南雅致包装有限公司，北侧隔园区小路为河南迪思实业有限公司，西侧为河南金昱盛创实业有限公司，南隔园区小路为农田。 项目周围敏感点为：东北侧990m处为大张庄村，北侧1480m处为府庄村，西北侧1850处为大赵庄村，南侧750m处为西高村。距离本项目最近的地表水体为北侧约2.8km处的东孟姜女河。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境图 2、项目概况 本项目的基本概况见表1。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 年印刷100万平方米不干胶标签项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 所属行业; C231 印刷. 4; 建设地点; 新乡市新乡县七里营镇107国道与胡韦线交叉口印海智谷印刷包装产业园14-1号楼. 5; 建设单位; 河南雅序印刷有限公司. 6; 总投资; 100万元. 7; 占地面积; 1396平方米. 7; 建筑面积; 4188.35平方米. 9; 定员与工作制度; 15人，三班制（8小时），年工作日300天. 3、建设规模及内容 项目为购买新乡县印海智谷包装产业园内14-1号标准化厂房（共三层），目前该厂房已建成，本项目相关设备尚未购进。项目占地面积1396平方米，建筑面积4188平方米。经过现场勘查，本项目拟用厂房为空厂房，设备未安装，不涉及未批先建，现场照片如图2。 图2 项目现状图 本项目主要工程组成见表2。 表2 项目工程组成一览表 工程; 建筑物名称; 建筑规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1396m2。内部分隔为印刷车间、覆膜上光车间、模切检测车间，位于二层。; 现有厂房. 辅助工程; 仓库; 建筑面积1396m2，用于原材料及成品的存放，位于一层。; 现有. 办公室; 建筑面积1396m2，用于职工办公及休息，位于三层; 现有. 公用工程; 供水; 由印海智谷包装产业园供水管网提供; /. 供电; 七里营镇供电所供电; /. 排水; 经印海智谷包装产业园污水管网收集后排入新乡市贾屯污水处理厂进行处理; /. 环保工程; 废气治理; 印刷车间，覆膜车间均密闭，印刷机、油墨调配工位、覆膜机、喷码机均设集气罩收集废气，有机废气经1套“UV 光氧化催化+活性炭吸附”装置处理后15m 高排气筒排放。; 新建. 废水治理; 洗版废水经过洗版水循环系统处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂进行处理。; 新建. 噪声治理; 基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施。; 新建. 固废治理; 危险废物暂存间一处（建筑面积15m2）。; 新建. 一般固废场所一处（建筑面积10m2），垃圾箱若干。; 新建. 4、项目产品方案 项目产品方案如表3所示。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 备注. 1; 不干胶标签; 100万平方米; 药品标签、食品标签、酒水饮料标签及其他不干胶标签. 5、原辅材料与能源消耗量 表4 项目原辅材料及动力消耗情况一览表 序号; 名称; 作用; 用量; 储存; 备注. 1; 不干胶纸; 印刷用纸张; 77万m2; 仓库; 140-160g/m2. 2; 胶版张; 印刷用纸张; 9万m2; 仓库; 70-140g/m2. 3; 铜版纸; 印刷用纸张; 9万m2; 仓库; 80-250g/m2. 4; 牛皮纸; 印刷用纸张; 5万m2; 仓库; 80-120g/m2. 5; 油墨; 印刷用; 1.3t/a; 桶装，2kg/桶，储存于仓库; 大豆环保型油墨，属醇溶性油墨，主要成分为松香改性酚醛树脂25-35%，亚麻油10-25%，大豆油10-20%，高沸点矿物油10-20%，催干类助剂0-5%，颜料15-20%。. 6; 上光油; 上光约占总用量的20%; 0.22t/a; 桶装，200kg/桶，储存于仓库; 水性上光油，主剂是成膜树脂；助剂有固化剂、表面活性剂、消泡剂、干燥剂、助黏剂、润湿分散剂等，含量约5%；溶剂主要是水，含少量乙醇（10%）。. 7; 印刷机橡皮布; /; 100张/a; 仓库; 尺寸：1040*850/745*630，提供印刷时油墨转印之用，具有有效之抗压性能、回复力快、黏性强、不留任何粘贴物的特点，其滑顺之表层与织物层，使油墨传送布满网点或满版更稳定。. 8; 油墨抹布; /; 350条; 仓库; 25cm*50cm. 9; 乙醇; /; 0.22t/a; 桶装，5L/桶，储存于仓库; 外购，清洗墨辊、橡皮布时配制清洗水使用. 10; 显影液; 显影; 0.24t/a; 桶装，25L/桶，储存于仓库; PH＞12.5，沸点＞100℃，显影液成分主要为偏硅酸钠30～35%、氢氧化钾5～8%、表面活性剂0.5～2.3%、水55～65%。. 11; 异丙醇; 润版液配置; 0.09t/a; 桶装，5L/桶，储存于仓库; 外购. 12; CTP底版; 制CTP版使用; 6700张/a; 仓库; 外购. 13; 预涂膜; 覆膜时使用; 17万m2/a; 仓库; COPP材料，规格889*1194/787*1092，本项目覆膜不使用覆膜胶. 14; 铝箔; 烫金时使用; 0.001t/a; 仓库; 规格为0.64m*240m. 15; 铜箔; 烫金时使用; 0.01t/a; 仓库; 规格为0.64m*240m. 16; 纯水; /; 2.79m3/a; 桶装，200kg/桶，储存于仓库; 外购纯水. 17; 自来水; /; 198m3/a; /; 印海智谷包装产业园供水管网提供. 18; 电; /; 12万kw•h/a; /; 新乡县七里营镇变电所提供. 6、主要生产设备设施 本项目主要设备见表5。 表5 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台）. 一; 印刷车间（2F）. 1; PS版标签印刷机; 330; 4. 2; PS版标签印刷机联机上光机组; 330; 1. 3; 可变数据喷码机; 320-4; 1. 4; 商标印刷机; 210; 2. 5; 丝印机; /; 1. 二; 覆膜车间（2F）. 6; 标签覆膜机; 330; 3. 三; 模切、检测车间（2F）. 7; 标签模切机; CDF330; 8. 8; 模切机; /; 1. 9; 检标机; EM-320; 1. 10; 卷筒纸分切机; /; 2. 四; 制版车间（2F）. 11; CTP制版机; 600E; 1. 12; 洗板水冲洗系统; /; 1. 7、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目产业政策相符性分析见表6所示。 表6 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 单张纸多色胶印机（幅宽≥750毫米，印刷速度：单面多色≥16000 张/小时，双面多色≥13000 张/小时）；商业卷筒纸胶印机（幅宽≥787毫米，印刷速度≥7米/秒，套印精度≤0.1毫米）；报纸卷筒纸胶印机（印刷速度：单纸路单幅机≥75000张/小时，双纸路双幅机≥150000张/小时，套印精度≤0.1 毫米）；多色宽幅柔性版印刷机（印刷宽度≥1300毫米，印刷速度≥350米/分）；机组式柔性版印刷机（印刷速度≥150米/分）；环保多色卷筒料凹版印刷机（印刷速度≥300米/分，套印精度≤0.1毫米）；喷墨数字印刷机（出版用：印刷速度≥150米/分，分辨率≥600dpi；包装用：印刷速度≥30米/分，分辨率≥1000dpi；可变数据用：印刷速度≥100米/分，分辨率≥300 dpi）；CTP直接制版机（成像速度≥15张/小时，版材幅宽≥750毫米，重复精度0.025毫米，分辨率3000 dpi）；无轴数控平压平烫印机（烫印速度≥10000张/小时，加工精度0.05毫米）. 限制类; 无. 淘汰类; P401、P402型系列四开平压印刷机，P801、P802、P803、P804型系列八开平压印刷机；PE802型双合页印刷机； TE102、TE105、TE108型系列全张自动二回转平台印刷机；TY201型对开单色一回转平台印刷机，TY401型四开单色一回转平台印刷机；TY4201型四开一回转双色印刷机；TT201、TZ201、DT201型对开手动续纸停回转平台印刷机；TT202型对开自动停回转平台印刷机，TT402、TT403、TT405、DT402型四开自动停回转平台印刷机，TZ202型对开半自动停回转平台印刷机，TZ401、TZS401、DT401型四开半自动停回转平台印刷机；TR801型系列立式平台印刷机；LP1101、LP1103型系列平板纸全张单面轮转印刷机，LP1201型平板纸全张双面轮转印刷机，LP4201型平板纸四开双色轮转印刷机；LSB201（880×1230毫米）及LS201、LS204（787×1092毫米）型系列卷筒纸书刊转轮印刷机；LB203、LB205、LB403型卷筒纸报版轮转印刷机，LB2405、LB4405型卷筒纸双层二组报版轮转印刷机，LBS201型卷筒纸书、报二用轮转印刷机；K.M.T型自动铸字排版机，PH-5型汉字排字机；球震打样制版机（DIA PRESS清刷机）；1985年前生产的手动照排机、国产制版照相机；离心涂布机；J1101系列全张单色胶印机（印刷速度每小时5000张及以下）；J2101、PZ1920系列对开单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下），PZ1615 系列四开单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下），YPS1920系列双面单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下）；W1101型全张自动凹版印刷机、AJ401型卷筒纸单面四色凹版印刷机；DJ01型平装胶订联动机，PRD-01、PRD-02型平装胶订联动机，DBT-01型平装有线订、包、烫联动机；溶剂型即涂覆膜机、承印物无法降解和回收的各类覆膜机；QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型切纸机；MD103A型磨刀机. 本项目; 本项目印刷机、覆膜机等设备均不在鼓励类、限制类及淘汰类之列，符合国家产业政策。. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为标签印刷产品，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 经上表分析可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，本项目符合《产业结构调整知道目录》（2011年本）（2013年修正）的相关产业政策要求。该项目已取得备案证明，项目代码为2019-410721-22-03-038721，备案证明见附件2。 8、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性分析一览表如表7所示。 表7 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 计划建设内容; 是否符合. 项目名称; 河南雅序印刷有限公司年印刷100万平方米不干胶标签项目; 河南雅序印刷有限公司年印刷100万平方米不干胶标签项目; 符合. 建设单位; 河南雅序印刷有限公司; 河南雅序印刷有限公司; 符合. 建设规模; 年印刷100万平方米不干胶标签项目; 年印刷100万平方米不干胶标签项目; 符合. 生产设备; 印刷机、覆膜机、模切机、CTP制版机等设备; 印刷机、喷码机、模切机、覆膜机、模切机、分条机、分切机、CTP制版机等设备; 细化. 生产工艺; 制版→印刷→模切→检验→包装; 制版→印刷（上光/覆膜-喷码-烫金）→模切→检验→包装; 细化. 产品; 不干胶标签; 药品标签、食品标签、酒水饮料标签及其他不干胶标签; 符合. 经对照，本项目计划建设内容与备案内容相符。 9、与相关文件相符性分析 （1）本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目位于新乡市新乡县七里营镇107国道与胡韦线交叉口印海智谷印刷包装产业园14-1号楼，位于新乡经济技术产业集聚区内; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中水源地保护区; 第四水厂井群; 一级保护区：南边西曹和东曹村北以为界，北边以2#井和11#连线向北150m为界，东边以22#井向东150m为界，西边以12-1#井西150m为界围成的区域； 二级保护区：南边西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以为界，北边以西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北为界，东边以21#桥为界，西边以敦留店村西为界围成的区域; 本项目距离第四水厂井群二级保护区7950m; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为印刷项目; 本项目不在工业项目分类内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 查无相关条目; 本项目为印刷项目; 不在分类名录中. 由上表可知，本项目厂址位于新乡县印海智谷印刷包装产业园14-1号楼，选址位于新乡经济技术产业集聚区内，属于新乡市主体功能区的重点开发区域，属于分类准入政策中的工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比 结果. （一）工业准入优先区; 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目位于新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园; 属于工业准入优先区. 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为印刷项目，不在《工业项目分类清单》中。 4、本项目所在集聚区规划环评已通过审查。 5、本项目为印刷项目，不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 符合环境准入条件. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 （2）本项目与新环【2016】174号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）对照分析见表10。 表10 项目与《通知》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 重点治理行业; 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。; 本项目为印刷行业; 本项目属于重点治理行业. 包装印刷行业治理标准及要求; 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。; 本项目印刷过程中使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、水性覆膜胶等。; 符合. 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装 废气收集设施。; - 本项目油墨调配、印刷、喷码、覆膜、上光工序在密闭车间内生产，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。（2）生产过程中产生的有机废气均经集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。（3）本项目印刷机上方设置排放点废气有效收集。全覆盖集气罩，确保所有VOCs排放点废气有效收集。; 符合. 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。 （1）在油墨、胶黏剂稀释、印刷、覆膜、烘干等工段建立密闭式负压废气收集系统，并与生产过程同步运行，确保含VOCs废气收集率不低于95%，并配套建设废气治理设施，VOCs总净化率不低于90%。 （2）对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，采取吸附法进行回收利用；对高浓度但难以回收利用的有机废气，采取热力燃烧法；对于低浓度、大风量的印刷废气，采用吸附浓缩－蓄热燃烧或吸附浓缩－催化燃烧法，并可视成分、规模和环境敏感性等情况，选用吸附法、吸收法或生物法。 （3）烘干车间必须安装吸附装置对有机溶剂进行回收。清洗用溶剂应进行回收。; （1）本项目油墨调配、印刷、喷码、覆膜、上光工序在密闭车间内生产并配套废气收集系统，车间保持负压，废气产生点上方设置集气罩，并根据集气面积及排气管的内径设计风机风量，项目风机风量为25000m3/h，废气收集率达到95%，采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理有机废气，处理装置与生产过程同步运行，VOCs总净化率不低于90%。 （2）项目不涉及出版物凹版印刷、软包装复合工艺。 （3）项目不设烘干车间。（4）项目清洗印刷机所用溶剂较小（0.22t/a），挥发的溶剂被集气罩进行收集后进入UV光氧催化+活性炭装置进行治理。; 符合. 重点行业VOCs污染治理总体要求; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。; 本项目产生的有机废气浓度为7mg/m3，属于低浓度VOCs废气，采用UV光催化+活性炭吸附装置处理，总净化效率≥90%。; 符合. 由表10可知，本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。 （3）与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2019〕25号）对照分析 本项目与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2019〕25号）对照分析见表11。 表11 项目与（豫政办〔2019〕25号）对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 33、开展VOCS专项治理; 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 本项目预计2019年10月建成投产，根据评价要求及企业设计方案，项目油墨、覆膜胶等原料密闭储存，油墨调配、印刷、喷码、覆膜、上光工序产生VOCs的生产工序均在密闭、负压车间中实施，收集废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 符合. 43、加快构建工业企业全方位监控体系; （3）开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将石油炼制、石油化学、包装印刷、工业涂装、化工等VOCs排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现石化、现代煤化工等行业LDAR相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖。; 评价要求项目建设单位根据该方案的要求安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网。; 符合. （4）项目与《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》相符性分析 表12 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏的项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施。其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 1、本项目属于印刷行业，不属于限制行业。 2、项目采用大豆环保型油墨，VOCs含量较低，项目有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行净化处理。 3、项目所在地属于新乡经济技术产业集聚区，能够满足环境准入门槛。项目VOC排放量采用区域内倍量削减替代。 4、项目不属于大宗物料运输项目，可以采用公路运输。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第20条：加快工业源VOCs治理。 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。对VOCs 废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和低（无）VOCs排放的生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现VOCs全过程控制。加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液。到 2019 年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，2019年底前，替代比例大于60%。加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境密闭负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。收集的废气要采取吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。; 1、油墨调配、印刷、喷码、覆膜、上光工序均设置集气罩收集并处理，收集废气非甲烷总烃产生浓度7mg/m3，属于低浓度有机废气，拟采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行净化处理。 2、项目油墨调配、印刷、喷码、覆膜、上光工序等产生VOCs的生产工序均在密闭、负压车间中实施。 3、本项目采用大豆环保型油墨印刷，覆膜采用预涂膜，采用的上光油、清洗剂、润版液等VOCs含量较低，均属于大力推广的原辅材料，油墨、上光油等物料一般为桶装密封，常温常压下，桶不解封不会有VOCs产生，外购的油墨及上光油等物料可存放于车间内储存。印刷车间内油墨调配工位上方设集气罩，有效收集油墨解封、调配产生的VOCs废气。 4、项目不涉及烘干环节。 5、项目油墨调配、印刷、喷码、覆膜、上光工序产生的废气经集气罩收集收集效率可以达到95%以上，废气经光氧催化处理+活性炭吸附装置处理，由15m排气筒排放，处理效率可达到90%以上，能够确保稳定达标排放。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。 积极推行绿色施工，建立健全工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆两个禁止”。; 项目购买现有厂房进行建设，施工期主要为设备的安装以及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. （5）项目与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称秋冬大气攻坚行动方案）的相符性分析 表13 项目与秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第9条：加强扬尘综合治理。 严格施工和道路扬尘监管。2018 年10月底前，各城市建立施工工地动态管理清单。建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 本项目购买现有厂房生产建设，施工期主要为设备安装及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 第20条：加强源头控制。 禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。; 本项目采用大豆环保型油墨，不涉及高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用。; 符合要求. 第21条：强化VOCs无组织排放管控。 VOCs物料应储存于密闭储罐或密闭容器中，并采用密闭管道或密闭容器输送。含VOCs废水的输送系统在安全许可条件下，应采取与环境空气隔离的措施；含 VOCs废水处理设施应加盖密闭，排气至 VOCs 处理设施。; 项目油墨及上光油等原料均密闭放置，项目不涉及含VOCs的废水产生。; 符合要求. （6） 项目与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析 表14 项目与河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. - 推进印刷行业综合整治。 推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 1、本项目使用柔版印刷及胶版印刷方式。本项目厂房内安装隔断，合理分区，油墨调配、印刷、喷码、覆膜、上光等产生废气工序均在密闭车间内进行，车间整体保持负压，上述工序产生的废气经集气罩收集进入废气处理系统，有机废气收集效率可以达到95%。 2、本项目不涉及烘干环节。 3、收集的废气属低浓度废气，拟采取UV光催化氧化+活性炭吸附技术组合工艺进行处理。; 符合要求. （7）项目与《生态环境部关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》对比分析 表15 项目与《通知》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 重点行业治理任务; 主要有石化行业、化工行业、工业涂装行业、包装印刷行业、油品储运销行业、工业园区和产业集群行业VOCs综合治理。; 本项目为包装印刷行业; 本项目属于重点行业. 包装印刷行业VOCs综合治理要求; 强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。; 本项目为塑料软包装，原料为醇溶性油墨，水性上光油。清洁采用橡皮布与抹布配合乙醇使用。; 符合. 加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。; 项目油墨调配、印刷、喷码、覆膜、上光等产生废气工序均在密闭车间内进行，车间整体保持负压，上述工序产生的废气经集气罩收集进入废气处理系统。本项目收集的有机废气采取UV光催化氧化+活性炭吸附技术组合工艺进行处理。; 符合. 实施与保障; 加强监测监控。加快制定家具、人造板、电子工业、包装印刷、涂料油墨颜料及类似产品、橡胶制品、塑料制品等行业自行监测指南和工业园区监测指南。排污许可管理已有规定的石化、炼焦、原料药、农药、汽车制造、制革、纺织印染等行业，要严格按照相关规定开展自行监测工作。; 评价要求项目建设单位根据该方案的要求安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网。; 符合. 由表15可知，本项目建设与《生态环境部关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。 10、项目与《新乡经济技术产业集聚区发展规划（2015-2025）》相符性分析 （1）规划范围与规划期限 根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）》可知，本次规划分为北、中、南三个区。总规划总面积为19.9平方公里。具体规划范围如下： ①北区规划范围——东至新乡市文化路南延段、南以青龙路为界、西至新乡县消防大队西墙，北到新荷铁路南侧规划路，总面积3.71平方公里。 ②中区规划范围——西至胡韦线，北以七里营镇南环路为界，东北至县商务中心东侧，东南至青年路，南至二支排，规划面积13.03平方公里。 ③南区规划范围——东以壮年路南延段为界，南至胡韦线，西至胡韦线、大赵庄村，北至府庄村南，规划面积3.16平方公里。 规划期限为2015年—2025年，分为近期和远期。近期期限为2015—2020年；远期期限为2021—2025年。 （2）产业定位 ①总体定位 新乡经济技术产业集聚区具有竞争活力的产业集聚高地，以化工、医药、装备制造产业为主导的综合性产业聚集区和现代化城市功能服务区。 ②产业选择 本次集聚区规划主导产业为装备制造、医药及化工，重点培育智能装备产业集群、医药产业集群、化工产业集群，同时培育现代纸制品印刷包装、家用电器和现代服务业产业集群。 （3）空间布局结构 规划结构概括为“四轴、三区、多园”。 “四轴”是指沿产业集聚区南北向的胡韦线、大成路两条道路轴线，沿二支排规划的二支排路空间联系轴以及青龙路道路轴线； “三区”是指产业集聚区的南区、中区和北区； “多园” 是指北区的化工产业园区，中区的装备制造产业园和医药产业园、南区的纸制品产业园和装备制造产业园等多个园区。 （4）基础设施建设情况 ①供水 依托新乡县水厂供水，新乡县水厂规划水源近期以黄河水和地下水作为水源，远期逐步关闭地下水源，以南水北调水及黄河水作为水源。目前采用水源为地下水，黄河水作为应急备用水源。 ②排水规划方案 根据规划方案污染源预测，规划期末集聚区预计污水产生量约为8.96万m3/d，规划全部进入新乡市贾屯污水处理厂。 ③供热工程规划 根据集聚区规划，集聚区总需热量308.41MW，依托新乡县县城集中供热设施。鉴于新乡县县城尚未实施城市集中供热，该规划将整个供热区域划分为五个供热分区：供热A区、供热B区、供热C区、供热D区、供热E区五个供热分区。各分区供热热源规划以区内现有大型热源企业供热锅炉提供。 ④燃气工程规划 结合新乡县新县城总体规划，在东孟姜女河和青龙路交叉口规划一处天燃气调压站作为集聚区的气源，在中央大道敷设主干管，向人民胜利渠以西地区供气；另外，新奥燃气公司由东干道经青龙路敷设主干管向人民胜利渠以东地区供气，作为集聚区的第二个气源。 （5）规划相符性分析 本项目与园区环境准入条件相符性对比见表16。 表16 本项目与园区环境准入条件对比情况一览表 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 对比结果. 产业政策; 鼓励引进的项目和优先发展行业; ① 集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ② 鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③ 鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④ 鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤ 以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化; 本项目属新建包装潢及其他印刷项目，选址位于集聚区规划的纸制品印刷包装产业园，与园区功能布局相符。; 相符. 工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。. 限制或禁止入驻项目; ① 原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ② 按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③ 建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④ 建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。 ⑤ 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备。; 本项目选址符合集聚区产业布局及用地性质；本项目不属于严禁淘汰和限制类。; 不属于. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平。; 本项目在印刷工艺技术水平和设备上要求入区项目达到国内行业先进清洁生产水平。; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园。; 本项目原料和产品为环境友好型的项目，单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标达到国内同类行业先进水平。; 相符. 污染物排放总量控制; - 新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； - 禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; 本项目污染物排放指标满足区域总量要求；不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目；废气废水均能达标排放。; 相符. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求； （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; 本项目投资满足《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；用地符合集聚区土地利用规划和园区产业布局要求。; 相符. 表17 集聚区产业发展正面清单（优先发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 优先发展内容. 1; 符合集聚区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小; 化工; 重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链. 2; 医药; 中药饮片加工及中药配方颗粒制剂项目. 现代中药、中药制剂项目. 医药产业中成品复配、混装、灌装及封装类项目. 卫生材料及医药用品制造项目. 3; 装备制造; 以振动机械制造、石化煤化工设备制造、家电设备制造为主. 表18 集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 禁止和限制发展内容. 1; 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级 改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃 煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增河南省 区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控 制为 200 万吨. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目。. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻。. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目。. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目。. 2; 医药; 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）。. 禁止农药类项目. 3; 装备制造; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止建设独立电镀项目. 4; 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻。. 5; 其他; 禁止发展不符合产业定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、 独立电镀、皂素、金属冶炼等；不符合园区产业定位且污染较重 的项目. 由表16可知，本项目为印刷项目，位于产业集聚区的纸制品印刷包装产业园（产业布局图见附图3），符合新乡经济技术产业集聚区的产业布局要求。对照表17和表18，本项目不属于产业集聚区优先发展项目，亦不属于禁止和限制发展项目，为允许类项目，故本项目符合新乡经济技术产业集聚区的环境准入条件。 综上所述，本项目符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划。 11、项目与印海智谷印刷包装产业园园区环境保护准入要求一致性分析 《河南印海智谷实业有限公司印海智谷印刷包装产业园项目环境影响报告书》由河南蓝森环保科技有限公司编制完成，2015年7月20日经新乡县环境保护局批复，批复文号为：新环便开字（2015）04号。本项目与印海智谷印刷包装产业园园区环境保护准入要求一致性分析一览表见表19。 表19 本项目与包装产业园园区环境准入条件对比情况一览表 类别; 包装产业园环境保护准入要求; 本项目; 一致性. 1; 入驻项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，且应满足区域总量控制要求；严禁入驻《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》、《外商投资产业指导目录（2007年修正本）》中限制、淘汰类的建设项目，禁止入驻采用落后生产工艺或生产设备的建设项目，禁止入驻采用燃煤锅炉等的建设项目。; 本项目属新建印刷项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），项目不属于限制类和淘汰类。; 一致. 2; 鼓励符合园区功能定位的相关包装印刷等二类工业用地项目，轻污染项目优先入驻。禁止入驻与项目区产业定位及产业布局存在项目制约印刷的企业。; 本项目为印刷，符合园区的功能定位，且项目用地规划为二类工业。; 一致. 3; 入驻项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术，禁止入驻清洁生产水平达不到国内一般水平的项目；按照循环经济发展之路， 能够形成良好循环经济链条的项目优先入驻。; 本项目使用水性油墨，不使用含苯原料；本项目各项清洁生产指标可以满足清洁生产水平要求，达到了国内清洁生产先进水平。; 一致. 4; 限制高耗能、高污染的建设项目，特别是水污染严重的项目。; 本项目不属于高耗能、高污染项目。; 一致. 5; 在园区污水管网与贾屯污水处理厂接通之前，禁止进驻有生产废水产生的企业，生活污水经化粪池收集后定期清运；待污水管网与污水处理厂接通后，污水经预处理满足污水综合排放标准（GB8978-96）和贾屯污水处理厂收水要求（若涉及行业排放标准， 应满足行业排放标准） 后， 排入贾屯污水处理厂进一步处理。; 本项目不产生生产废水；项目生活污水经园区化粪池处理后满足贾屯污水处理厂进水水质要求，经市政管网排入贾屯污水处理厂。; 一致. 由表19可知，本项目符合《河南印海智谷实业有限公司印海智谷印刷包装产业园项目环境影响报告书》的园区环境保护准入要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目位于新乡经济技术产业集聚区规划的南区、107国道与胡韦线交叉口的印海智谷包装产业园内，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区内，符合国家产业政策、园区产业布局、土地利用规划等要求。《河南印海智谷实业有限公司印海智谷印刷包装产业园项目环境影响报告书》于2015年7月20日经新乡县环境保护局批复，批复文号为：新环便开字（2015）04号。河南印海智谷实业有限公司投资130000万元（一期投资3.4亿元、二期投资9.6亿元），其中环保投资750万元，在新乡经济技术产业集聚区107国道与胡韦线交叉口，建设印海智谷印刷包装产业园项目，项目规划总占地面积为 293334.8m2（合440 亩），总建筑面积为472269m2，项目分二期建设，一期位于规划范围内西南，用地面积143334m2（合215亩），总建筑面积 179572m2，主要建设标准化厂房及配套设施等，二期为规划范围内其余部分，用地面积 150000.8m2（合225 亩），总建筑面积292697m2，主要建设标准化厂房及配套公寓、商业等，主要为入住的印刷、包装、物流等企业使用，截止目前，该园区一期工程已建成商业及标准化厂房15座。 # 本项目属于新建项目，通过购买新乡县印海智谷包装产业园内14-1号标准化厂房（3 层）进行生产，经现场踏勘，目前，该厂房已建成，设备尚未购进，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 项目位于新乡市新乡县七里营镇107国道与胡韦线交叉口印海智谷印刷包装产业园14-1号楼，地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，西孟姜女河是卫河的支流，属于排涝河道，境内长12km，流域面积134.18km2。该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。根据现场调查，项目评价范围内未发现有珍稀动植物。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和 《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)。 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区边界最近距离为7.95km，不在四水厂地下水饮用水源的保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如表20所示。 表20 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 0.73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。2019年度目标全市PM2.5年均浓度达到57微克/立方米以下，PM10年均浓度达到104微克/立方米以下，全年优良天数比例达到61%以上。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等文件的相关要求进行建设，项目运行过程中产生的废气经治理后能够达标排放，因此，项目的投产运行不会对区域大气环境质量产生影响。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为北侧约2.8km处的东孟姜女河。本项目无生产废水产生，企业生活废水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂，贾屯污水处理厂出水最终进入东孟姜女河。东孟姜女河水体功能类别为Ⅴ类，根据新乡市环境监测站对东孟姜女河南环桥断面2019年5月周报监测数据见表21。 表21 地表水现状监测与评价 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 22.25-26.01; 0.37-2.61; 0.179-0.216. 断面标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 不达标; 达标. 由上表可知，NH3-N浓度出现超标情况，COD、TP能够满足断面标准要求，超标原因可能是东孟姜女河接纳大量的生活污水和工业废水导致其水质超标。目前新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）、《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]31号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》将进一步改善新乡市水环境质量。本项目不外排生产废水，项目外排废水主要为生活污水，经化粪池处理后经管网进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。因此本项目废水对周边地表水环境影响较小。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，建设项目所在地属3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。根据2019年7月20日-21日两天的现场实测，项目四周厂界噪声监测值见表22。 表22 项目四厂界噪声实测结果一览表 单位：dB(A) 监测方位; 2019年7月20日; 2019年7月21日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52.4; 43.6; 52.7; 43.4. 南厂界; 51.9; 43.8; 52.4; 43.6. 西厂界; 52.2; 43.1; 52.6; 42.6. 北厂界; 52.2; 43.7; 52.5; 42.4. 标准限值; 65; 55; 65; 55. 由上表可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见表23。 表23 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 大张庄村; 东北; 990m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 西高村; 南; 750m. 府庄村; 北; 1480m. 大赵庄村; 西北; 1850m. 声环境; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 水环境; 东孟姜女河; 北; 2800m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表24 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 年平均：200μg/m³； 日平均：300μg/m³. PM10; 年平均：70μg/m³； 日平均：150μg/m³；. PM2.5; 年平均：35μg/m³； 日平均：75μg/m³；. SO2; 年平均：60μg/m³； 日平均：150μg/m³； 1h平均：500μg/m³；. NO2; 年平均：40μg/m³； 日平均：80μg/m³； 1h平均：200μg/m³；. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类; pH; 6-9. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 600mg/L. 高锰酸盐指数; 3mg/L. 总大肠菌群; 3.0个/L. 氨氮; 0.2mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类; 噪声; 昼; 65dB(A). 夜; 55dB(A). 土壤环境; 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准; pH; /. 砷; 60. 镉; 65. 六价铬; 5.7. 铜; 18000. 铅; 800. 汞; 38. 镍; 900. 四氯化碳; 2.8. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 1，1-二氯乙烷; 9. 1，2-二氯乙烷; 5. 1，1-二氯乙烯; 66. 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 反-1，2-二氯乙烯; 54. 二氯甲烷; 616. 1，2-二氯丙烷; 5. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 四氯乙烯; 53. 1，1，1-三氯乙烷; 840. 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 三氯乙烯; 2.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 氯乙烯; 0.43. 苯; 4. 氯苯; 270. 1，2-二氯苯; 560. 1，4-二氯苯; 5.6. 乙苯; 28. 苯乙烯; 1290. 甲苯; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570. 邻二甲苯; 640. 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 2-氯酚; 2256. 苯并［a］蒽; 15. 苯并［a］芘; 1.5. 苯并［b］荧蒽; 15. 苯并［k］荧蒽; 151. 䓛; 1293. 二苯［a，h］蒽; 1.5. 茚并［1，2，3-cd］芘; 15. 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表25 污染物排放控制标准 污染类型; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 非甲烷总烃; 有组织：120mg/m3，10kg/h（15m高排气筒）；无组织：4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号），印刷行业建议值; 有组织：50mg/m3； 无组织：厂界处浓度2.0mg/m3，车间边界处4.0mg/m3，建议去除效率70%. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中; 重点区域，NMHC初始排放速率≥2kg/h时，治理设施去除效率不低于80%. 废水; 《新乡市贾屯污水处理厂收水标准》 污染物浓度限值：COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤350mg/L、TP≤4mg/L。. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （3类：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB (A)）. 固废; 《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 准 | 本项目大气污染总量控制指标为挥发性有机物0.0641t/a（有组织排放0.042t/a，无组织排放0.0221t/a）。 本项目水污染物总量控制指标为：COD：0.0072t/a、NH3-N：0.0007t/a、TP：0.00007t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述 本项目产品主要为药品标签、食品标签、酒水饮料标签及其他不干胶标签产品，年印刷量100万m2。项目具体的工艺流程及产污环节图见图3。 # 图3 项目生产工艺及产污环节图 项目工艺流程描述如下： （1）电脑制图：由设计人员根据客户要求对产品进行设计、排版。 （2）CTP制版：将外购规格大小符合生产要求的PS版，经热敏CTP制版机进行预处理，将PS版表面的涂层用激光清理掉，进入CTP自动冲版机冲版，冲版机在PS版表面涂显影液显影定影，形成可以印刷使用的印版。显影液需要及时补充以达到必要的浓度，从而保证显影质量。根据企业实际生产经验，显影液循环使用，在槽内显影液不足时需定期补充，显影液30天更换一次，废显影液产生量为24L/30d（0.24m3/a，折合0.24t/a）。项目产生的废显影液作为危险废物进行处理。随后用清水将印版清洗干净，清洗水进入冲版水过滤循环机净化，净化后循环使用。制版温度约27℃，该过程无废气产生。 本项目洗版废水采用洗版水循环系统处理废水，该工艺采用物理（过滤）+化学（絮凝反应）方法，连接洗版机后，设备自动同步为洗版机供水。本项目洗版水循环系统工艺流程为洗版废水在线收集、自动流进处理机中，通过添加具有中和及絮凝作用的絮凝剂，自动中和、絮凝、 沉淀、脱色处理，然后经过滤芯及过滤棉进行多级过滤处理（滤芯及过滤棉具有吸附杂质、脱色作用），处理后达到洗版水的质量标准后，重新循环用于洗版机洗版。底部沉淀物作为危废外协处理。项目洗版水循环系统废水处理工艺图见图4： # 图4 项目洗版水循环系统废水处理工艺图 （3）切纸、印刷：将原纸按设计规格进行分切，分切过程切刀切纸产生少量边角料，无废气产生。分切好的纸张即可用于标签印刷。将打孔的印版安装在印刷机上，并在印版上洒上润版液，润版液将会留在CTP版的空白部分，防止脏版，再通过印刷机内的胶辊将油墨覆盖在CTP印刷版上，使得CTP版上成像的部分便很自然的和油墨结合在了一起，在压力滚筒的作用下，印版图文上的油墨，经橡皮滚筒转移到承印物的表面，便完成一次印刷。项目印刷好的纸制品不需要烘干，无烘干环节。为保证印刷质量，墨辊以及橡皮布需要定期进行清洗。本项目加墨量由统一供墨系统自动控制，加墨准确，因此墨辊上油墨层较薄。橡皮布上积聚有纸毛、纸粉、墨皮及其它脏物、降低印刷品的质量，所以橡皮布要及时清洗。本项目墨辊及橡皮布在每天上下班用沾有清洗水的抹布擦拭即可，抹布不需要清洗，废抹布做危废处理。在印刷过程中油墨中的助剂会产生挥发性有机物气体，上方设置集气罩，挥发性有机物经集气罩负压收集，UV光解+活性炭处理装置处理后通过15米排气筒排放。项目印刷机工作时间为8h/d，300d/a。 （4）喷码：项目喷码机位于印刷车间，根据客户需求在部分标签上进行喷码，喷码过程会有挥发性有机物气体产生。喷码机上方设置集气罩，挥发性有机物经集气罩负压收集，UV光解+活性炭处理装置处理后通过15米排气筒排放。 （5）上光：项目上光工序位于密闭车间，根据业主需要，一部分印刷后的标签制品利用印刷机自带上光机进行上光处理，使纸张表面上呈现美丽的光泽，也起到耐磨，美观，防潮的作用。项目采用水性上光油，工作温度为60~70℃。项目在上光过程中会有挥发性有机物和废包装桶产生。上光机上方设置集气罩，挥发性有机物经集气罩负压收集，UV光解+活性炭处理装置处理后通过15米排气筒排放。 （6）覆膜：根据客户对成品的需求，对部分印刷后的纸张在覆膜机上进行覆膜，覆膜采用预涂膜，通过预涂胶的粘结作用将膜覆盖在纸张表面。覆膜工序在热压状态下进行，加热温度为50~60℃，热压过程中会挥发少量有机废气。 （7）烫金：根据客户对成品的需求，将金属印版加热，施箔，在印刷品上压印出金色、银色文字或图案。 （8）模切：根据产品设计要求的图样使用模切机，在压力的作用下，将印刷品轧切成所需形状或切痕，模切过程产生少量边角料，无废气产生。 （9）检验、产品装箱：利用检标机对成品进行检验，分拣出不合格品，合格后装箱入库。 二、主要污染工序 1、废气 （1）印刷工序：印刷间油墨调配及印刷机、喷码机油墨废气；润版液产生的挥发乙醇；清洗墨辊产生的挥发乙醇。 （2）上光工序产生的有机废气。 （3）覆膜工序产生的有机废气。 2、废水 主要为员工生活污水、CPT版洗版废水。 - 噪声 主要为印刷机、覆膜机、模切机等设备产生的噪声。 4、固废 （1）危险废物：废油墨抹布、废橡皮布、废 CTP版、废显影液、废UV灯管、废油墨桶、废滤芯、废过滤棉、洗版水处理污泥、沉淀物、废活性炭。 （2）一般固废：生产过程产生的废纸边纸屑、残次品、职工生活垃圾。

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 印刷车间，覆膜、上光车间 |  | 有组织非甲烷总烃 | 7mg/m3，0.4199t/a | 0.7mg/m3，0.042t/a |
|  |  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0221t/a | 0.0221t/a |
| 水污染物 | 生活污水144m3/a |  | COD | 300mg/L，0.0432t/a | 50mg/L，0.0072t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.036t/a | 10mg/L，0.0014t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0036t/a | 5mg/L，0.0007t/a |
|  |  |  | TP | 4mg/L，0.0006t/a | 0.5mg/L，0.00007t/a |
| 固体废物 | - 职工生活 |  | 生活垃圾 | 2.25t/a | 交由环卫部门处理 |
|  | - 生产过程及环保设备维护 | - 一般固废 | 边角料 | 0.15t/a | 分类收集后外售 |
|  |  |  | 残次品 | 0.15t/a |  |
|  |  | - 危险 - 废物 | 废原料桶 | 0.09t/a | 分区存放于危废暂存间内（15m2，具有防雨、防渗、防溢流功能），定期委托有资质的单位安全处置。 |
|  |  |  | 废CTP版 | 0.11t/a |  |
|  |  |  | 废显影液 | 0.216t/a |  |
|  |  |  | 废橡皮布 | 0.02t/a |  |
|  |  |  | 废油墨抹布 | 0.12t/a |  |
|  |  |  | 废 UV灯管 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 废滤芯 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 废过滤棉 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 洗版水处理 污泥、沉淀物 | 0.05t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.3t/a |  |
| 噪声 | 主要为机械设备作业噪声，噪声源强在65~75dB(A)之间，采取厂房隔声、减振基础等措施。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用地为工业用地，项目所在区域主要为人工生态系统，生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，项目利用现有厂房建设，不新增占地及土建施工，不会破坏植被，不新增水土流失，对周边生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 经现场踏勘，本项目购买现有闲置车间及场地进行生产建设，不需要新建其他构筑物，施工期主要为厂房内部装修、设备的安装及电路改造，工程量较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 本项目运营期间对环境的主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下： 一、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为油墨调配、印刷、喷码、上光、覆膜过程中产生的挥发性有机废气。 1、有机废气分析 （1）源强分析 ①油墨调配及印刷机、喷码机油墨废气 本项目油墨均储存在密闭印刷车间内，油墨在调配工位调配好后，打开印刷机加墨口添加油墨即可，废油墨桶即为危废转移至危废暂存间暂存。油墨废气主要为油墨调配及印刷、喷码过程中产生的油墨废气。根据估算统计，本项目印刷、喷码工序平均每天工作8小时，年工作时间为2400小时，油墨使用量为1.3t/a。本项目采用油墨为大豆型环保油墨，主要由树脂、亚麻油、大豆油、颜料及相关助剂经复合研磨加工而成，在使用过程中，油墨中含有的有机溶剂在调配、印刷、喷码工序有少量挥发，约为油墨使用量的10%，挥发成分以非甲烷总烃计，则产生量约为0.13t/a。 ②润版液产生的挥发废气 印刷车间内印刷机在工作过程中需加入润版液，以保证印版空白部分形成亲水层。本项目每年润版液使用量为0.9t，评价按润版液中的异丙醇全部挥发，以非甲烷总烃计，产生量为0.09t/a。 ③印刷机清洗产生的废气 本项目印刷机墨辊和橡皮布每天需用乙醇含量10%左右的清洗水进行擦拭，清洗水使用量为2.2t/a，主要用抹布擦拭，评价按清洗水中乙醇全部挥发，以非甲烷总烃计，产生量为0.22t/a；剩余的水（1.98t/a）在擦拭过程中自然蒸发，无生产废水产生。 ④覆膜过程 项目所用的覆膜材料为预涂膜（OPP材料，主要成分为聚丙烯），原料具有较强的热塑性，便于印刷品的覆膜处理。项目覆膜过程中，加热温度一般控制在40℃左右，未达到原料的热分解温度（54~58℃）。项目预涂覆膜机采用电加热，覆膜过程中由于温度升高会使得塑料薄膜的部分高分子键断裂，从而产生少量的挥发性气体，按非甲烷总烃计，经类比同类型项目生产数据分析可知，非甲烷总烃的产生量约为0.4kg/t原料，本项目预涂膜（30g/m2）的使用量为17万m2/a，即5.1t/a，则有机废气产生量为0.002t/a。 （2）有机废气收集及处理措施 评价要求：本项目厂房内部安装隔断，合理分区，印刷车间（2F北侧，250m2）、覆膜车间（2F北侧，150m2）为全封闭车间，不设排风扇、通风窗，车间排风全部依托废气处理系统排风风道，车间机械送风量小于排风设计量，采用全室置换通风，气流组织为下进上出，整体车间均保持负压，以有效收集废气，减少废气无组织排放。印刷机、喷码机、覆膜机、上光机等设备的废气产生部位上方均设置集气罩，集气罩贴近废气产生源；同时固定油墨调配平台和工位，上方设置1个集气罩。采取以上密闭、集气罩收集措施后，集气效率可达到95%。 项目330型标签印刷机（5台）上方各设置4m×0.7m镀锌板集气罩， 210型商标印刷机（2台）上方各设置2m×0.7m镀锌板集气罩，覆膜机（3台）、油墨调配工位（1处）上方各设置1m×1m镀锌板集气罩，喷码机、丝印机（均为1台）上方各设置0.5m×0.6m镀锌板集气罩。项目共设置13个集气罩，总集气面积为21.4m2。经查《简明通风设计手册》中表5-3，本次评价按集气罩口风速0.3m/s。经计算需配套的风机风量至少为23112m3/h，为保证废气收集效果，评价废气建议处理设备配套的风机风量为25000m3/h。 项目有机废气产生量统计如表26： 表26 项目有机废气产生量汇总情况一览表 项目; 产生量（t/a）; 收集措施; 收集效率（%）; 有组织产生量（t/a）. 油墨调配及印刷机油墨废气; 0.13; 密闭车间+集气罩; 95; 0.1235. 润版液产生的挥发酒精; 0.09; 95; 0.0855. 印刷机清洗产生的废气; 0.22; 95; 0.209. 覆膜过程; 0.002; 95; 0.0019. 有机废气产生量合计; 0.442; 有组织产生量合计; 0.4199. 无组织产生量合计; 0.0221. 根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）等文件要求，需要对生产过程中的油墨废气（非甲烷总烃）进行处理。非甲烷总烃常见的净化方法有冷凝吸附回收法、催化燃烧法、吸附法、低温等离子法及光氧催化法等，以上技术的处理工艺适用范围及优缺点详见表27。 表27 各种治理方法对比一览表 治理方法; 原理; 适用范围; 优点; 缺点. 冷凝吸附回收法; 通过将有机废气冷凝，还原成液态，将废气由气相转换成液相，将收集到的VOCs回收利用。; 适用于5000ppm以上的高浓度VOCs废气处理。; 净化效率高，有效节约生产原料。; 设备成本较高，运行费用昂贵，仅适用于处理高浓度有回收价值的有机废气。. 催化燃烧法; 通过吸附技术将有机废气收集浓缩，然后通过焚烧处理，将有机废气净化排放。; 该处理技术适用于1000ppm~5000ppm的中等浓度VOCs废气处理。; 净化效率高，处理较为彻底，处理后可以对燃烧热量回收利用。; 设备成本高，运行费用高，能耗高，不适用于较低浓度的有机废气处理。. 吸附法; 利用吸附剂的吸附功能使有机废气由气相转移至固相。; 适用于低浓度、大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显，但处理湿度大的废气效果不好。; 净化效率很高，可以处理多组分有机废气。; 吸附剂须经常更换，更换吸附剂不易监管；运行费用高；吸附剂再生困难；多与其他方法联合使用。. 光氧催化法; 采用高能特效光波管，裂解及氧化有机气体分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解氧化为低分子无害物质，如CO2和H2O等。对于含苯类和醛类废气，附加TiO2催化氧化模块，彻底净化废气成分。; 本技术适合较低浓度（1000ppm）的有机废气，能处理苯、苯乙烯、小分子酯类、含氧烃、环氧烃、醇类等多种混合气体。; 净化效果彻底，无二次污染，安全性高，使用寿命长，运行较稳定。; 催化剂较为昂贵，运行费用稍高于低温等离子。. 低温等离子体法; 低温等离子体是继固、液、气之后的物质第四态，当外加电压达到气体的着火电压时，气体分子被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的一种准中性气体（即高能量的活性基团）。放电过程中电子温度很高，重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态。废气中的污染物质与等离子体中这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的。; 适合低浓度大风量的废气净化，正常运行情况下处理效率可达60%~90%左右，能处理多种组分的混合气体。; 废气浓度及湿度较低情况下，可长期正常工作。运行费用低，净化技术可靠，无二次污染。; 一次性投资稍高，不适合处理高浓度有机废气，遇到高温气体有爆炸危险。. 本项目有机废气的产生浓度较低，有机废气的主要成分为乙醇、含氧烃类等小分子有机物（以非甲烷总烃计），产生浓度小于1000ppm，综上比较可知光氧催化法能耗较小，运行稳定，无二次污染，能够有效的处理上述有机废气，吸附法处理效率较高。评价建议：采用集气罩收集设备运行过程中产生的有机废气，经管道收集后最终通过1套“UV光氧催化+活性炭吸附”净化生产过程中产生的废气，处理后经1根15m高排气筒排放。 图5 UV光氧催化技术处理有机废气原理图 UV光氧催化装置配备有催化模块、紫外灯管、引风系统以及电柜控制系统且工作原理主要是通过紫外灯管产生臭氧将有机废气氧化，从而达到净化废气的目的。项目灯管数量较多，使用寿命较长，在日常维护管理规范的情况下，该套处理装置能够稳定连续运行，可保证有机废气得到有效处理，保证废气连续稳定达标排放可行。 项目有机废气经集气罩收集后，采用“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理，最终通过15m高排气筒排放。项目UV光氧催化装置的处理效率可达到75%，活性炭吸附箱的处理效率可达到60%，则环保设施总处理效率约为90%。能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中（重点区域，NMHC初始排放速率≥2kg/h时，治理设施去除效率不低于80%）的要求，且据此计算，本项目排气筒非甲烷总烃排放量为0.042t/a。 图6 有机废气治理工艺流程图 （3）项目废气产生及排放情况 根据工程分析可知，本项目所产生的有组织废气主要为：油墨调配、印刷、喷码、上光、覆膜过程产生的有机废气，以非甲烷总烃计。项目废气产生及排放汇总情况一览表如表28所示。 表28 项目废气产生及排放一览表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 排放情况; 排放方式 及去向. 类别; 浓度mg/m3; 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h. 油墨调配、印刷、喷码、上光、覆膜过程; 非甲烷总烃; 有组织; 7; 0.4199; 0.175; 印刷车间及覆膜车间密闭、负压，废气源设集气罩收集+UV光氧催化装置+活性炭吸附箱处理。处理装置风量25000m3/h。; 0.7; 0.042; 0.0175; 15m高排气筒排放. 无组织; /; 0.0221; 0.009; /; 0.0221; 0.009; 无组织排放. 根据上表可知，项目印刷、覆膜、上光过程中产生的废气，经处理后，非甲烷总烃有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1995）表2二级排放浓度120mg/m3，15m排气筒排放速率10kg/h限值的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文中印刷行业建议值：有组织排放浓度限值50mg/m3的要求。 2、环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃作为预测因子。预测因子和评价标准见表29。 表29 评价因子和评价标准表 预测因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见表30。 表30 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. （3）污染源调查 本项目有机废气设一套UV光氧催化+活性炭吸附装置及1根15m高排气筒。印刷车间、覆膜车间均在厂房内二楼（层高9m），因此把厂房一楼作为一个面源。项目污染源参数见表31、表32。 表31 点源参数表 排气筒 编号; 所在 工序; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速 /（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃. P1; 油墨调配、印刷、喷码、上光、覆膜; 15; 0.6; 24.5; 25; 2400; 连续; 0.0175. 表32 面源参数表 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃. 45; 30; 0; 9; 2400; 连续; 0.009. （4）预测结果分析 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下。 表33 大气预测参数表 排放源; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 最大地面落地浓度（mg/m3）; 最大占标率Pmax（%）; D10%. 排气筒; 非甲烷总烃; 2; 0.0145; 0.72; 0. 面源（厂房）; 非甲烷总烃; 2; 0.0016; 0.08; 0. （5）废气无组织排放对厂界浓度的预测 项目营运期全厂非甲烷总烃无组织排放量为0.0221t/a，经预测，项目废气在各个厂界的浓度贡献值见表34。 表34 无组织排放厂界浓度预测结果表 项目; 厂界; 距厂界的距离（m）; 预测浓度（mg/m3）; 标准. 非甲烷总烃; 东厂界; 1; 0.009; 豫环攻坚办[2017]162号工业企业边界2.0mg/m³限值. 南厂界; 1; 0.009. 西厂界; 1; 0.009. 北厂界; 1; 0.009. 车间; 1; 0.009; 豫环攻坚办[2017]162号工业企业车间4.0mg/m³限值. 经计算，本项目无组织废气排放在各个厂界的浓度贡献值均不超标，非甲烷总烃在四厂界处及车间处均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3及附件3生产车间非甲烷总烃4.0mg/m3的限值要求。 （5）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价分级依据，见表35。 表35 大气评价工作分级依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%＜Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由表35结果看出，本项目Pmax最大值出现为点源排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.72%，Cmax值为0.0145mg/m3。因此，本项目大气评价等级应为三级，因此不再进行进一步预测与评价。 （6）项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表： 表36 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; /; 非甲烷总烃; 0.7; 0.0175; 0.042. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.042. 表37 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度（mg/m3）. 1; 车间; 油墨调配、印刷、喷码、上光、覆膜过程; 非甲烷总烃; 豫环攻坚办〔2017〕162 号文; 2.0; 0.0221. 无组织非甲烷总烃排放合计; 0.0221. 表38 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0641. 大气环境影响评价自查表见附件6。 3、大气环境防护距离的确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表34可知，项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值4.0mg/m3）及豫环攻坚办〔2017〕162号中厂界浓度限值2.0mg/m3的要求，同时本项目无组织排放源下风向落地浓度均满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。 4、卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T-13201-91中查取。 - 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。 - 本次评价选取非甲烷总烃计算卫生防护距离，计算结果见表39。 表39 卫生防护距离计算参数及结果一览表 面源名称; 污染物; 排放量; 面源面积; 计算结果; 防护距离; 类别. 生产厂房; 非甲烷总烃; 0.009kg/h; 1396m2; 0.29m; 50m; 卫生防护距离. 根据上表可知，项目生产厂房应设置50m卫生防护距离，卫生防护距离范围为项目厂房外东、南、西、北各50m，在卫生防护距离范围内均为印海智谷包装产业园内相关企业及农田，无学校、村庄等敏感点（卫生防护距离包络图见附图6）。因此，项目无组织排放的废气对周边环境影响可以接受。 6、 挥发性有机物排放控制 （1）VOCs物料储存 项目原料油墨、上光油、乙醇、异丙醇等VOCs物料均储存于密闭容器内，原料经汽车输送至密闭仓库内，该过程符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（以下简称GB37822）中对VOCs物料储存排放控制的要求。 （2）VOCs物料转移和输送 转移这些液体VOCs物料，均位于密闭容器内进行转移，该过程符合GB37822中对VOCs物料转移和输送无组织排放控制的要求。 （3）工艺过程 项目上光油、异丙醇采用通泵给料方式，项目油墨调配、印刷、喷码、覆膜、上光工序均在负压、密闭车间内进行产生的废气经集气罩收集收集，后废气经UV光氧催化处理+活性炭吸附装置处理，处理效率可达到90%以上；企业建立含VOCs物料的台账，保存期限不少于3年，废包装桶加盖密闭存放；故本项目符合GB37822中对工艺过程VOCs无组织排放控制的要求。 （4）废气收集处理系统 本项目油墨调配、印刷、喷码、覆膜、上光工序在密闭车间内生产并配套废气收集系统，车间保持负压，废气产生点上方设置集气罩，并根据集气面积及排气管的内径设计风机风量，项目风机风量为25000m3/h，废气收集率达到95%，收集系统按照GB/T16578规定进行建设；采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理有机废气，尾气由15m排气筒排放；处理装置与生产过程同步运行，VOCs总净化率不低于90%。企业建立废气收集系统的台账，保存期限不少于3年；故本项目符合GB37822中对VOCs无组织排放废气收集处理系统的要求。 （5）对企业厂区及周边污染监控的要求 经预测，项目有机废气无组织排放最大落地浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值（2.0mg/m3）要求；本项目无组织废气排放在各个厂界的浓度贡献值均不超标，非甲烷总烃在四厂界处及车间处均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3及附件3生产车间非甲烷总烃4.0mg/m3的限值要求；故本项目名符合GB37822中对企业厂区及周边污染监控的要求。 （6）污染物的监测 根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防统技术要求及检测方法（HJ 1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）的要求，本项目废气排放主要为非甲烷总烃（属于VOCs废气），企业应依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系术规范，废气排气筒应安装自动在线监控设备，并与环保部门联网；同时，在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装在线监控视频，监控设备必须与当地环境保护部门视频监控平台联网，符合GB37822中对污染物的监测要求。同时企业按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求安装用电量监控系统并与环保部门联网。 二、地表水环境影响分析 1、废水源强分析 本项目用水主要包括生产用水和生活用水。本项目印刷机墨辊和橡皮布每天上下班需用清洗水进行擦拭，主要用抹布擦拭，项目生产过程中抹布不需要清洗，废抹布做危废处理。 （1）生产废水 本项目生产用水主要为润版用水、清洗用水和CTP洗版用水； ①润版用水：本项目润版用水主要为外购纯水。印刷工序过程中印刷机需加入润版液，以保证印版空白部分形成亲水层。根据行业生产经验，通常使用的纯润版液中异丙醇含量在10%左右可达到要求，本项目每年使用0.09t异丙醇用于润版液配置，则勾兑用水量为0.81t/a（0.0027t/d），异丙醇勾兑用水使用外购纯水，该部分水在生产过程中自然蒸发，无生产废水产生。 ②清洗用水：本项目印刷机墨辊和橡皮布每天上下班需用乙醇含量在10%左右的清洗水进行擦拭，乙醇使用量为0.22t/a，主要用抹布擦拭，乙醇含量为10%，即用水量为1.98t/a（0.0066t/d），该部分水在擦拭过程中自然蒸发，无生产废水产生。清洗用水使用外购纯水。 ③CTP洗版用水：CTP 版显影之后需用水冲洗，冲版机内水冲洗方式为机械喷洗式，该冲洗过程采用机械多孔喷头，使水均匀的喷至CTP印版上，然后水再回流至水槽内。考虑到蒸发、版材携带等损耗因素，本次评价损耗系数取10%，不足时补充新鲜水，洗版用水量为15L/次·版，每天洗版20张，每天用水量约0.3t/d，其中循环使用量为0.24t/d，补充水量为0.06t/d。则项目洗版用水补充水量为18t/a。 制版工序清洗CTP版产生的洗版废水，设置1套洗版水循环系统，该工艺采用物理（过滤）+化学（絮凝反应）方法，连接洗版机后，设备自动同步为洗版机供水。本项目洗版水循环系统工艺流程为洗版废水在线收集、自动流进处理机中，通过添加具有中和及絮凝作用的絮凝剂，自动中和、絮凝、沉淀、脱色处理，然后经过滤芯及过滤棉进行过滤处理（具有吸附杂质、脱色作用），处理后达到洗版水的质量标准后，重新循环用于洗版机洗版，底部沉淀物作为危废外协处理。在采取上述相应处理措施后，项目生产废水经处理后全部循环利用不外排，无生产废水产生。 （2）生活污水 建设项目职工定员15人，厂区不安排食宿，用水量约40L/天•人，新鲜水消耗量约为0.6m3/d（180m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.48m3/d（144m3/a），根据同类水质资料可知，废水中各污染物浓度分别为COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L，污染物产生量分别为COD0.0432t/a、SS 0.036t/a、NH3-N0.0036t/a、TP0.0006t/a。生活废水经厂区化粪池（5m3）处理后，排入新乡市贾屯污水处理厂。 （3）项目水平衡图 本项目水平衡见图7： 图7 项目水平衡图（单位：m3/d） 2、 项目废水排放情况 （1）评价等级 根据工程分析，本项目生产过程不外排废水，项目外排废水主要为职工生活产生的生活污水。 职工生活污水产生量约为0.48m3/d（144m3/a），生活废水经厂区化粪池（5m3）处理后，排入污水管网，最后进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。项目废水为间接排放。 因此，本项目地表水评价等级为三级B。 （2）达标情况 项目生活污水经厂区化粪池处理后的污染物浓度为COD 250mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 20mg/L，TP 3mg/L。处理后的水质能够满足新乡市贾屯污水处理厂的收水标准（COD：450mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：35mg/L、TP：4.0mg/L）。 新乡市贾屯污水处理厂的出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：COD 50mg/L、SS10mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L，按出水水质为（GB18918-2002）一级A标准计算，项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.0072t/a、SS：0.0014t/a、NH3-N：0.0007t/a、TP：0.00007t/a。建议COD、NH3-N、TP总量控制指标为：COD：0.0072t/a、NH3-N：0.0007t/a、TP：0.00007t/a。 3、 项目废水排入新乡市贾屯污水处理厂的可行性分析 新乡市贾屯污水处理厂位于新乡市静泉路以南、和平大道以西，设计污水处理能力30万立方米/日（一期15万立方米/日已建成运行），占地面积24.5公顷。新乡市贾屯污水处理厂收水范围跨越了新乡县和新乡市区两个行政区，主要为赵定排渠以南的新乡市高新技术开发区（即新乡经济技术产业集聚区）、东南区（含高新区）和新乡县东部排水分区、纸制品工业园区、朗公庙镇，本项目属于新乡经济技术产业集聚区，属于新乡市贾屯污水处理厂的收水范围，目前印海智谷包装产业园出水管道已与污水管网接通。项目生活污水排放量共144m3/a，经化粪池处理后进入新乡市贾屯污水处理厂进行深度处理，不会对污水处理厂的运行造成冲击，故本项目生活污水进入新乡市贾屯污水处理厂可行。 评价要求：化粪池池底、池壁要做好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，不会对项目周围地表水环境质量产生影响。 4、建设项目污染物排放信息 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表40 废水类别、污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷; 由市政污水管网进入水口镇污水处理厂; 不连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; H1; 化粪池; 化粪池; DW001; ■是 □否; ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. （2）废水间接排放口基本情况 表41 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 113°47' 41.62"; 35°5' 36.39"; 0.0144; 市政污水管网; 不连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; /; 贾屯污水处理厂; COD; 450. SS; 350. 氨氮; 35. 总磷; 4. （3）废水污染物排放执行标准表 表42 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; COD; 450. 2; SS; SS; 350. 3; 氨氮; 氨氮; 35. 4; 总磷; 总磷; 4. （4）废水污染物排放信息表 表43 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.099; 0.036. 2; SS; 200; 0.072; 0.0288. 3; 氨氮; 20; 0.0072; 0.0029. 4; 总磷; 3; 0.0014; 0.0004. 地表水环境影响评价自查表件附件7。 三、地下水环境影响分析 本项目属于印刷行业，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 四、声环境影响分析 1、源强分析 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为65~75dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，高噪声设备加设减振基础。在上述条件下，噪声可减少约20dB(A)。项目主要噪声源强和治理措施及效果一览表见表44。 表44 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 噪声源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声dB(A). 1; 印刷机; 7; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 2; 喷码机; 1; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 3; 覆膜机; 3; 65; 基础减振、厂房隔声; 45. 4; 丝印机; 1; 75; 基础减振、厂房隔声; 55. 5; 模切机; 8; 75; 基础减振、厂房隔声; 55. 6; 分条机; 4; 75; 基础减振、厂房隔声; 55. 7; 检标机; 1; 65; 厂房隔声; 45. 8; 卷筒纸分切机; 2; 75; 基础减振、厂房隔声; 55. 9; 制版机; 1; 65; 基础减振、厂房隔声; 45. 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为65~75dB(A)之间。本项目所有设备均安装在室内，通过厂房隔声并设置减振垫、减振基础后，噪声值降低约20~30dB(A)，项目仅昼间生产，评价仅对昼间的声环境影响进行分析。 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0-20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见表45。 表45 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 项目预测点; 设备与厂界的距离（m）; 噪声贡献值（dB(A)）; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 1; 58.4; （GB12348-2008）3类标准：（昼间≤65dB(A)）; 达标. 南厂界; 1; 58.4; 达标. 西厂界; 1; 58.4; 达标. 北厂界; 1; 58.4; 达标. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目噪声不会对周边声环境产生影响。 五、固体废物环境影响分析 1、源强分析 本项目固废包括危险废物和一般废物。 危险废物主要包括：废CTP版、废显影液、废原料桶、废油墨抹布、废橡皮布、废UV灯管、废活性炭、废滤芯、废过滤棉、洗版水处理污泥、沉淀物。 一般固废主要包括：生产过程产生的废纸边纸屑、残次品、职工生活垃圾。 （1）一般固废 ①废边角料及残次品 本项目在生产过程中会产生纸屑纸边等废边角料及残次品。本项目废边角料产生量按用纸量的0.1%计算，本项目总用纸量为100万m2/a，按各类纸张规格平均150g/m2，则合约150t/a，则废边角料产生量为0.15t/a；生产中产生不合格品约为0.1%，则残次品产生量为0.15t/a。本项目废边角料、残次品产生总量为0.3t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。本项目拟在二层厂房内部西北角设置一般固废区一处，面积10m2。 ②生活垃圾 本项目厂区劳动定员共计15人，均不在厂区食宿。生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量总为7.5kg/d（2.25t/a）在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 本项目一般固体废物及生活垃圾的产排情况见表46。 表46 项目一般固废及生活垃圾产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生量; 性质; 处理措施. 1; 生活垃圾; 2.25t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 边脚料; 0.15t/a; 分类收集后外售. 3; 残次品; 0.15t/a; 交由厂家回收. 为避免本项目固体废物对周边环境造成二次污染，评价要求企业设置一般固废暂存间10m2，用于储存一般工业固体废物，并定期外售。设生活垃圾桶若干，生活垃圾交由环卫部门处理。项目建设的一般固废暂存间应具有防雨、防流失、防扬散的功能，同时满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 （2）危险废物 ①废CTP版 本项目在生产运行过程中使用的CTP版为一次性使用，废CTP版产生量为 6700张/a（约0.11t/a），属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW16感光材料废物中“231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸”，属于危险废物。收集后定期交由危险废物处理资质的单位进行处理。 ②CTP 废显影液 本项目显影液更换产生大量的显影废液，显影废液产生量约为使用量90%，即0.216t/a，显影液属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW16感光材料废物”中“231-002-16 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影液、胶片及废像纸”。废显影液收集于暂存桶内，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 ③废橡皮布 由于橡皮布有一定的磨损破坏，年产生废橡皮布约100张（约折合0.02t/a），由于转印过程中橡皮布上沾染了少量油墨，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW49 其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。属于危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 ④废油墨抹布 本项目擦洗机器设备产生废油墨抹布350条（约折合0.12t/a），这部分固废属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49 其他废 物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤 吸附介质”，集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 ⑤废原料桶 项目产生的废原料桶包括废油墨桶、废上光油、废润版液桶等，产生量约0.09t/a，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW49 其他废物”中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”集中收集后定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 ⑥废UV灯管 本项目UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为1年，更换时产生的废UV灯管为40根，合0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW29 含汞废物”中的“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。 ⑦废滤芯 本项目洗版水循环系统内设置有滤芯，滤芯需定期更换，更换周期为半年，产生量约0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW49 其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。属于危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 ⑧废过滤棉 本项目洗版水循环系统设置若干层过滤棉，产生量约0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的“HW49 其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。属于危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 ⑨洗版水处理污泥、沉淀物 洗版水循环系统内处理产生的污泥、沉淀物产生量约 0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2016 版），中规定的“HW16 感光材料废物”中“231-002-16 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影液、胶片及废像纸”。属于危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 ⑩废活性炭 项目油墨调配、印刷、喷码、覆膜、上光油工序废气净化用的活性炭需定期更换，更换下来的废活性炭属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 本项目有机废气处理装置处理的有组织非甲烷总烃量为0.4199t/a，根据UV光氧化催化装置和活性炭吸附装置对有机废气的分别处理效率，可计算出本项目经活性炭吸附处理的有机废气量约为0.063t/a，活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为250-400g/kg，本次评价取300g/kg，则本项目活性炭理论使用量为0.189t/a（189kg/a）。项目活性炭一次填装量为60kg，评价建议每三个月更换一次活性炭，则活性炭预计消耗量为0.24t/a，废活性炭产生量约为0.3t/a。 根据《国家危险废物名录》，本项目固废中废原料桶、废CTP版、废显影液、废油墨抹布、废橡皮布、废UV灯管、废滤芯、废过滤棉、洗版水处理污泥、沉淀物、废活性炭均属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要求企业建设危险废物临时贮存场所，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。根据本项目危险废物产生量，项目设置危废暂存间15m2一处（拟设置于厂房外西侧），危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行处理。 根据工程分析，项目生产过程中危险废气产生情况见表47。 表47 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废原料桶; HW49; 900-041-49; 0.09t/a; 印刷、覆 膜工序; 固态; 废油墨、覆膜胶等; 油墨、有机物; 每天; T/In; 分区存放于危废暂存间，交由具有资质的单位处理. 2; 废CTP版; HW16; 231-002-16; 0.11t/a; 印刷工序; 固态; CTP版、油墨; 废油墨等; 每天; T. 3; 废显影液; HW16; 231-002-16; 0.216t/a; 制版工序; 液态; 显影液; 废溶剂; 每天; T. 4; 废橡皮布; HW49; 900-041-49; 0.02t/a; 印刷工序; 固态; 橡皮布、油墨; 废油墨; 每月; T. 5; 废油墨抹布; HW49; 900-041-49; 0.12t/a; 印刷工序; 固态; 废抹布、溶剂; 废溶剂; 每周; T. 6; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01t/a; 环保处理设施; 固态; 废UV灯管; 汞; 一年; T. 7; 废滤芯; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 制版工序; 固态; 废滤芯; 废油墨; 半年; T. 8; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 制版工序; 固态; 废滤芯; 废油墨; 半年; T/In. 9; 洗版水处理污泥、沉淀物; HW16; 231-002-16; 0.05t/a; 制版工序; 固态; 污泥、沉淀物; 废油墨; 半年; T. 10; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.3t/a; 环保处理设施; 固态; 废活性炭; 挥发有机物; 每三月; T/In. 评价要求项目设置1间危废暂存间（建筑面积15m2），用于存放项目产生的危险废物；危废暂存间设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）规定，做出如下要求： A、危废暂存间必须按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； B、危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； C、危险废物收集后应分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； I、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 J、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 K、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施淸理更换危险废物贮存容器。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于印刷，对土壤的环境产生的影响为污染影响型。根据附录A，本项目属于印刷，为其他行业，识别土壤环境影响评价项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）的要求，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。 七、选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县七里营镇107国道与胡韦线交叉口印海智谷印刷包装产业园14-1号楼，根据新乡经济技术产业集聚区用地规划图（附图2），项目用地属于工业用地，项目符合新乡经济技术产业集聚区用地规划；根据新乡经济技术产业集聚区产业布局规划图（附图3），项目位于产业集聚区内“纸制品印刷包装产业园”，符合集聚区产业布局规划的要求。同时根据新乡县城乡规划局出具土地证明（见附件4），河南印海智谷实业有限公司项目用地为工业用地，符合新乡县城乡规划要求。项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，项目设置50米环境防护距离，在环境防护距离范围内无敏感点，对区域环境影响可以接受。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 八、环境管理与监测计划 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门应做好以下工作： （1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 （2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 （3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 表48 监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 废气; 非甲烷总烃; 排气筒排放口（有组织）; 1次/季. 非甲烷总烃; 厂界四周（无组织）. 2; 噪声; Leq（A）; 四周厂界外1m; 1次/季. 九、项目环保措施投资 本项目建设工程总投资100万元，其中环保投资为40万元，占工程总投资的40%。工程主要环保设施投资及验收清单如表49。 表49 工程环保投资及设施验收一览表 污染源分类; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 油墨调配、印刷、喷码、上光、覆膜过程中产生的非甲烷总烃; 印刷车间、覆膜车间密闭负压，油墨调配工位、印刷机、喷码机、覆膜机、上光机共设13个集气罩，经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为95%，废气总净化效率为90%）; 15. 废水; 生产废水; 1套洗板水循环系统，循环利用; 5. 生活污水; 生活污水经化粪池（容积5m3）处理后，排至新乡市贾屯污水处理厂集中处理。; 1. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声，设备安装减振垫; 2. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集后，定期交由环卫部门处理; 1. 一般固废; 一般固废堆存区（10m2），分类收集后外售. 危险废物; 于危废暂存间（15m2）暂存后交由具有危险废物处理资质的单位处置; 1. 其他; 监控; 排气筒安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网； 按照环保部门要求用电量监控系统并与环保部门联网; 15. 合计; /; 40. 十、竣工验收内容 本项目环保竣工验收内容见表50。 表50 工程环保设施验收“三同时”一览表 污染源分类; 治理内容; 验收内容; 验收控制标准. 废气; 油墨调配、印刷、喷码、上光、覆膜过程中产生的非甲烷总烃; 印刷车间、覆膜车间密闭负压，油墨调配工位、印刷机、喷码机、覆膜机、上光机共设13个集气罩+1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”+1根不低于15m高排气筒。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、豫环攻坚办[2017]162号文建议值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 废水; 生产废水; 1套洗板水循环系统，循环利用。; /. 生活污水; 生活污水经化粪池（容积5m3）处理后，排至新乡市贾屯污水处理厂集中处理。; 新乡市贾屯污水处理厂收水标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及其2013年修改单. 一般固废; 一般固废堆存区（10m2）. 危险废物; 危废暂存间（15m2）及危废储存装置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 噪声; 厂房隔声，设备安装减振垫; 厂房密闭、高噪声设备设减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 其他; 监控; 排气筒安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网；按照环保部门要求用电量监控系统（1套）并与环保部门联网; 按照符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》和《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求进行.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油墨调配、印刷、喷码、上光、覆膜 | 非甲烷总烃 | 印刷车间、覆膜车间密闭负压，油墨调配工位、印刷机、喷码机、覆膜机、上光机共设13个集气罩，+1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”+1根不低于15m高排气筒（集气效率为95%，废气总净化效率为90%） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 生活污水经化粪池处理后，排至新乡市贾屯污水处理厂进一步处理 | 达标排放 |
| 固体废物 | - 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，定期交由环卫部门处理 | 合理处置 |
|  | - 一般固废 | 边角料、残次品 | 设一般固废场所（10m2）暂存，分类收集后外售 | 合理处置 |
|  | - 危险废物 | 废原料桶，废 CTP版，废显影液，废橡皮布，废油墨抹布，废 UV 灯管，废滤芯，废过滤棉，洗版水处理污泥、沉淀物，废活性炭 | 分区存放于危废暂存间（15m2）暂存后，交由有资质单位处理 | 安全处置 |
| 噪声 | 项目噪声经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结 论 1、项目符合国家产业政策要求 项目属于印刷包装项目，经比对《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，符合国家产业政策的要求。项目已河南新乡经济技术产业集聚区管理委员会取得备案证明，项目代码为2019-410721-22-03-038721。 2、项目选址 本项目位于新乡市新乡县七里营镇107国道与胡韦线交叉口印海智谷印刷包装产业园14-1号楼，属于新乡经济技术产业集聚区规划的南区，项目符合园区土地利用规划、产业布局规划等要求。同时根据新乡县城乡规划局出具土地证明，河南印海智谷实业有限公司项目用地为工业用地，符合新乡县城乡规划要求。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 （1）废气 本项目废气主要为油墨调配、印刷、喷码、上光、覆膜过程中产生的非甲烷总烃。印刷车间、覆膜车间均密闭负压，印刷机、喷码机、覆膜机及油墨调配工位均设置集气罩，废气经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理（处理效率在90%以上）后，经15m排气筒排放。 经预测，排气筒非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放速率10kg/h的要求。同时非甲烷总烃排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）（排放浓度限值50mg/m3，周界外浓度限值2.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中废气收集效率≧80%的要求，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本项目生产过程中CPT版冲洗废水经1套洗板水循环系统处理，处理工艺采用物理（过滤）+化学（絮凝反应）方法，处理后达到洗版水的质量标准后，重新循环用于洗版机洗版，不外排废水。项目废水主要为生活污水，产生量144m3/a，经化粪池处理后的水质能够满足新乡市贾屯污水处理厂的收水标准。 新乡市贾屯污水处理厂的出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级A标准，项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.0072t/a、SS：0.0014t/a、NH3-N：0.00007t/a、TP：0.00007t/a。项目废水不会对周围环境造成影响。 （3）噪声 本项目噪声主要为机械设备作业噪声，在采取减振、隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对周围环境造成影响。 （4）固废 项目产生的一般工业废物包括废边角料及残次品，收集后外售，厂区设置一般固废场所一处；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理；项目产生危险废物主要有废原料桶、废CTP版、废显影液、废橡皮布、废油墨抹布、废UV灯管、废滤芯、废过滤棉、洗版水处理污泥及沉淀物、废活性炭，分区存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 采取以上措施后，项目一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，不会对周围环境产生影响。 4、总量控制 本项目大气污染总量控制指标为挥发性有机物0.0641t/a（有组织排放0.042t/a，无组织排放0.0221t/a）。 水污染物总量控制指标为：COD 0.0072t/a、NH3-N 0.0007t/a、TP 0.00007t/a。 5、卫生防护距离 本项目非甲烷总烃无组织排放无超标点，不需设置大气环境防护距离；项目卫生防护距离为50m，经现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内均为园区内同类印刷企业和农田，无环境敏感点，能满足卫生防护距离的要求。 二、建议 - 严格执行环保“三同时”制度，投产后及时向环保主管部门申请环保验收。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。一旦出现扰民应立即停产。 - 严格执行环评中所提出的各项污染防治措施，加强职工的劳动保护，防止噪声扰民现象，固废要得到合理化处置。 三、总结论 河南雅序印刷有限公司拟投资100万元，建设年印刷100万平方米不干胶标签项目，项目建设符合国家产业政策；项目符合新乡经济技术产业集聚区规划，选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 新乡市译洋环境技术有限公司 # 2019年8月 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 新乡经济技术产业集聚区用地规划图 附图3 新乡经济技术产业集聚区产业布局规划图 附图4 项目周边环境示意图 附图5 项目平面布置图 附图6 项目卫生防护距离图 附图7 现场照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 印海智谷包装产业园项目环评批复 附件4 印海智谷包装产业园规划证书 附件5 厂房购买合同 附件6 大气环境影响评价自查表 附件7 地表水环境影响评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |