建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市博瑞达电源材料有限公司年产5000吨锂离子电池负极材料项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市博瑞达电源材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李公勤41071119690522051X |  |  | 联系人 |  | 李须坡 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡县大召营产业集聚区文召路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13837359058 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡县大召营产业集聚区文召路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 2019-410721-30-03-053028 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 迁建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3091石墨及碳素制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5250 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 7200 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 26 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.36% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年2月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目的由来 新乡市博瑞达电源材料有限公司成立于2013年，现位于新乡县大召营产业集聚区文召路新乡市中天光源材料有限公司院内，为租赁新乡市中天光源材料有限公司空闲厂房生产建设。公司现有项目“年产2000吨锂离子电池负极材料项目”于2013年10月由新乡市环境保护科学设计研究院编制完成，新乡市环保局于2013年11月11日以新环监（2013）293号文批复了该项目；2014年10月，公司委托新乡市环境保护科学设计研究院编制了该项目的环评变更补充报告，新乡市环保局于2014年11月21日以新环函便（2014）30号文批复了该项目变更报告；2015年12月，新乡市环境保护局对项目进行了验收，验收文号为新环验（2016）11号。公司根据市场需求，拟将现有设备、人员及环保设备全部搬迁至新乡县大召营产业集聚区文召路（原腾骊纺织二分厂院内），企业新址总建筑面积5250m2，新增加部分生产设备，实现投产后达到年产5000吨锂离子电池负极材料的规模，本项目生产工艺基本不变，员工人数不变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有项目情况一览表 名称; 编制单位; 编制时间; 审批单位; 审批文号; 验收情况. 年产2000吨锂离子电池负极材料项目; 新乡市环境保护科学设计研究院; 2013年10; 新乡市环保局; 新环监（2013）293号文; 2015年12月，新乡市环境保护局对项目进行了验收，验收文号为新环验（2016）11号. 年产2000吨锂离子电池负极材料项目环评变更补充报告; 新乡市环境保护科学设计研究院; 2014年10月; 新乡市环保局; 新环函便（2014）30号文. 经现场勘查，本项目尚未建设，设备尚未安装，不属于未批先建。 本项目位于新乡县大召营专业园区（滕丽纺织二分厂）内，租赁现有厂房进行生产，不新征土地，不办理土地手续。依据根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）（附图2），本项目用地性质为建设用地，同时根据新乡县大召营专业园区总体发展规划（2014-2025）（见附图3），项目用地为工业用地，选址符合新乡县大召营专业园区总体发展规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号）、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于 “十九、非金属矿物制品业”，第56类、“石墨及其他非金属矿物制品”，本项目不涉及“含焙烧的石墨、碳素制品”，属于“其他”，应编制环境影响评价报告表。 受新乡市博瑞达电源材料有限公司委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我们组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，在此基础上按照有关技术规范要求，本着“客观、公开、公正”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 - 二、厂址周围环境 项目建设地点位于新乡县大召营专业园区（滕丽纺织二分厂）内。经现场勘查，项目东面隔路为塑料大棚，南面为滕丽纺织二分厂厂房，西面为农田，北面为空地。 本项目四周敏感点分布情况：东北790m的代店村、965m的店后营村，2050m的大召营镇政府，2110m的大召营村；北侧580m的西干五支排。项目周围环境概况见图1。 图1 项目四周环境图 三、工程内容 - 项目概况 项目的基本情况见表1： 表1 本项目基本情况 序号; 项目; 内容; 备注. 1; 项目名称; 新乡市博瑞达电源材料有限公司年产5000吨锂离子电池负极材料项目; /. 2; 总投资; 7200万元; 企业自筹. 3; 建设单位; 新乡市博瑞达电源材料有限公司; /. 4; 项目选址; 新乡县大召营产业集聚区文召路; /. 5; 占地面积; 5250m2; 不新增土地. 6; 劳动定员; 员工30人; /. 7; 年工作日; 实行2班制，年工作日300天; /. - 工程内容 本项目总投资7200万元，建设规模为年产5000吨锂离子电池负极材料，产品方案见表2。 表2 项目产品方案一览表 序 号; 名称; 产量（吨）; 备注. 1; 锂离子电池负极材料; 5000; 项目迁建完成后. 项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程和环保工程。主要建设内容见表3。 表3 项目建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 车间; 建筑面积共1620m2; 租赁现有. 仓库; 建筑面积1980m2. 辅助工程; 办公区; 建筑面积1100m2; 利用现有. 环保工程; 废气治理; 石墨化前投料工序经袋式除尘器处理后由15米排气筒排放；磨粉、整形工段经自带袋式除尘器处理后通入1套滤筒除尘器处理，尾气通过15米排气筒排放；石墨化前混合工序真空上料系统配备钛滤芯过滤器+15m排气筒；石墨化后投料工段经袋式除尘器处理后由15米排气筒排放；混合、筛分、包装工段真空上料系统配备钛滤芯过滤器+15m排气筒; 未建. 废水治理; 职工生活污水经化粪池处理后，排入新乡县大召营镇污水处理厂; 利用现有. 噪声治理; 项目运营期各设备均置于车间内，并对高噪声设备设置减振基础，合理布局，安排专人对设备进行维护; 未建. 固废治理; 除尘器收集的粉尘及筛上物收集后定期作为原料回用；除磁器产生的磁性颗粒收集后出售；废包装收集后出售；设置一般固废暂存场所10m2; 未建. 3、原辅材料及能耗情况表 项目原辅材料及能耗情况见表4。 表 4 原辅材料及能耗情况表 分类; 名 称; 单位; 年耗量; 备注. 原辅 材料; 煅后焦; t; 2380.17; 外购，袋装，1t/包. 针状焦; t; 1428.11; 外购，袋装，1t/包. 鳞片石墨; t; 1500; 外购，袋装，1t/包. 能源; 电; kW•h; 20万; 新乡县大召营专业园区供电. 鳞片石墨：天然显晶质石墨，其形似鱼磷状，属六方晶系，呈层状结构，具有良好的耐高温、导电、导热、润滑、可塑及耐酸碱等性能。鳞片石墨广泛用于冶金工业的耐火材料、轻工业的铅笔芯、电池工艺的电极、化学工业的润滑密封材料等领域。 针状焦：是炭素材料的一种，外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体，其结构具有明显流动纹理，孔大而少且略呈椭圆形，颗粒有较大的长宽比，有如纤维状或针状的纹理走向，摸之有润滑感。针状焦是制造高功率和超高功率电极的优质材料，用针状焦制成的石墨电极具有耐热冲击性能强、机械强度高、电极消耗低等优点。 煅后焦：即为煅后石油焦，又称熟焦，是石油（生）焦经煅烧（1300℃）处理得到的产品。煅烧焦是一种部分石墨化的炭素。元素组成主要为碳，间或含有少量的氢、氮、硫、氧和某些金属元素。外观为：色黑多孔，呈堆积颗粒状。主要用于生产石墨电极、炭糊制品、金刚沙、食品级磷工业、冶金工业、制电石等。 4、项目生产主要设备 项目主要设备见表5。 表5 主要设备一览表 序号; 设备; 型号/规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 粉碎机; QWJ-60; 1台; 原有. 2; 粉碎机; QWJ-30; 2台; 原有. 3; 粉碎机; FSJ-80; 2台; 新增. 4; 整形机; QXJ-800B; 2台; 原有1台，新增1台. 5; 整形机; QXJ-600L; 2台; 新增. 6; 高效混合机; VH-250; 1台; 原有. 7; 锥形混合机; SHJ-3; 1台; 原有. 8; 卧式混合机; WDLH-6; 1台; 新增. 9; 除磁器; ZR0709-212-30-T2; 3台; 原有1台，新增2台. 10; 振动筛; ZFC-1000; 7台; 原有3台，新增4台. 11; 石墨包装机; LCS-10-50CA; 2台; 新增. 注：经查阅《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），项目所用设备无淘汰类。 5、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），评价对于本项目建设与产业政策的相符性进行分析，详见表6。 表6 产业政策相符性分析表 一、项目相符性. 鼓励类; 第十九项：17、锂离子电池用磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和钛酸锂等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂；废旧铅酸蓄电池资源化无害化回收，年回收能力5万吨以上再生铅工艺装备系统制造 。. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目为锂离子负极材料生产，属于鼓励类，符合国家产业政策。. 二、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目工艺不涉及限制类、淘汰类中工艺，符合国家产业政策。. 三、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目工艺不涉及限制类、淘汰类中工艺，符合国家产业政策。. 四、产品相符性. 鼓励类; 第十九项：17、锂离子电池用磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和钛酸锂等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂；废旧铅酸蓄电池资源化无害化回收，年回收能力5万吨以上再生铅工艺装备系统制造 。. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品锂离子电池负极材料，属于鼓励类，符合国家产业政策。. 由表6分析结果可知，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策。项目已经新乡县发展和改革委员会予以备案，批准文号为2019-410721-30-03-053028。 6、备案相符性分析 本项目建设内容与备案相符性分析见表7。 表7 备案相符性分析 序号; 内容; 备案情况; 项目情况; 一致性分析. 1; 建设地点; 新乡县大召营产业集聚区文召路; 新乡县大召营产业集聚区文召路; 一致. 2; 主要设备; QWJ气流涡旋微粉机、QXJ-800B整形机、SHJ-3混合机、除磁设备、振动筛、包装机; QWJ气流涡旋微粉机、FSJ-80粉碎机、QXJ-800B整形机、QXJ-600整形机、LSHJ-3混合机、WDLH-6锥形混合机、除磁设备、振动筛、包装机; 细化设备. 3; 主要建设内容; 年产5000吨锂离子电池负极材料项目; 年产5000吨锂离子电池负极材料项目; 一致. 4; 工艺路线; 原料-磨粉-整形-混合-石墨化（外协）-混合-除磁-筛分-包装; 原料-磨粉-整形-混合-石墨化（外协）-混合-除磁-筛分-包装; 一致. 由表7可知，拟建项目的建设内容与备案基本相符。 7、与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下： 表8 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目选址位于新乡县大召营产业集聚区文召路; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目主要产品为锂离子电池负极材料; 本项目产品均不在豁免名录内。. 新乡市集中水源地保护区; 四水厂地下水饮用水源保护区（共21井）一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 项目不在集中水源地保护区范围内; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡县大召营产业集聚区文召路; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）；; 本项目原料为石墨、石墨化过程进行外协加工; 本项目属于二类工业项目. 由表8可知，对照《通知》中附件1“新乡市主题功能分区”，本项目位于新乡县大召营专业园区，属于工业准入优先区。按照《实施细则》的要求，参照分类准入政策中的工业准入优先区执行。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与工业准入优先区规定对照 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区; 环境准入政策： 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 3、放宽部分审批条件。对规划环评已通过审查的产业聚集区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善得产业聚集区或专业园区，入驻建设项目的污水综合排放标准可执行间接排放标准，无简介排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4 严控部分区域重污染项目：在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; （1）本项目应编制报告表。 （2）本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂。 （3）本项目在《水污染防治重点单元》内，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业；本项目在《大气污染防治重点单元》内，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业；本项目在《重金属污染防控单元》内，无铅、铬、镉、汞、砷排放。; 符合环境准入条件。. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、与相关文件的相符性分析 本项目与相关文件的对照分析见表1-10。 表10 项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办(2016)47号; - 11.实施工业污染源达标计划。（2）深化工业生产性粉尘污染治理。采取安装在线视频监控和PM10在线监控设备加强日常监控和管理;通过采取密闭、加湿除尘、改造除尘器等综合抑尘措施达到治理效果。①采碎石企业粉尘治理，②商砼、混凝土搅拌站企业粉尘治理，③水泥粉磨站、矿粉企业粉尘治理，④钙粉企业粉尘治理。; 该企业不属于采碎石，商砼、混凝土搅拌站，水泥粉磨站、矿粉，钙粉企业；项目生产过程中产生的粉尘收集后采用袋式除尘器治理后能够达标排放。; 相符. 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号; 31.开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目生产过程中产生的粉尘经袋式除尘器和滤筒除尘器治理；生产车间均进行封闭；地面上的粉尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 《新乡市生态环境局 关于印发新乡市2019年工业企业无组织 排放治理方案的通知》; 6.1.1料场堆场扬尘控制措施 各类生产和加工企业的粉状和颗粒状物料要全部仓储，料仓可为棚仓和柱形仓，原则上禁止露天存放物料。因生产工艺和受场地限制原因，暂时无法仓储的物料、土堆覆盖面积必须达到85%以上。 物料棚仓防扬尘措施：棚仓必须全密封，非因防爆、职业防治、安全等物殊原因，不得留取开口。顶部和四周封闭材料不得存在锈蚀损坏，脱落现象。除石料、砂土棚仓，储存其他种类物料地面必须硬化，车辆出入口加装自动感应门或自动升降帘，无车辆出入时保持关闭状态。储存质量较轻的粉状物料棚仓要在顶部或房梁部加装雾化喷淋装置，做到全库抑尘。储存砂石、铁矿粉、炉渣等质量较大的物料，棚仓配装雾炮，射程可覆盖全仓。棚仓内物料不得进行露天转运。; 本项目原料和产品使用编织包装形式存放在封闭的仓库中，根据工艺和产品要求，不可用水喷淋，项目仓库封闭，及时清扫灰尘。; 相符. 6.1.5粉状物料卸车、装运扬尘控制 煤炭、砂石、矿石、粉煤灰、石膏、粘土采用敞开式车辆运输，必须采用湿法装车。砂石、矿石、粘土装运尽量提高含水率，无法增加含水率的，装车过程中同步使用雾泡抑尘。粉煤灰原则上使用罐车运输，物殊情况使用敞开式车辆运输的，粉煤灰仓卸灰口必须加装喷水加湿装置，加湿量以粉煤灰自卸灰口至车厢底部的跌落高不起尘为准。其它粉状物料可以加湿的，参照粉煤灰装车方式。 水泥和其它必须采取干法运输的散装物料，使用密闭罐车运输。不能使用罐车运输的，必须打包后运输。罐车在装运过程中罐体呼吸口排出的含粉尘交换气必须收集并经除尘器除尘处理。 采用编织包装的粉状产品（如：水泥、轻质碳酸钙）物料必须在密闭的车间内装车，不得露天装运。 敞开式运输的燃煤、砂石、矿石、粉煤灰和作为生产原料的粘土必须在密闭的料仓内卸车，并同步使用雾炮喷淋除尘。 使用罐车运输水泥、粉煤灰、矿粉等向柱形仓内卸车，卸料管必须对接紧密，不得出现跑冒粉尘，同时要密切观察柱形仓呼吸口除尘设施运行情况，出现跑冒现象立即停止卸车排除故障。; 项目原料及产品均打包运输；本项目原料及产品使用编织包装方式，物料均在密闭的车间内装车和卸车，不露天装运。; 相符. 6.1.2破碎机、筛分机、雷蒙磨、球磨机、搅拌机、配料机等生产粉尘控制措施 破碎机（包括圆锥破、颚式破、对辊破、冲击破）：破碎机要优先建为地下式。矿山的大型破碎机上料口可位于室外，其它破碎机上料口必须位于车间内。 位于室外的矿山破碎机给料口必须建设防尘棚，除卸车口外，其余各面全部封闭，卸车口上方安装雾化喷淋设施，卸车时必须开启，并做好冬季防冻，避免破损。冬季喷淋设施易出现冻损的矿山，应安装袋式除尘设施。下料口物料降落至皮带有跌落高度的必须密封，并安装收尘设施，保持下料口处于负压状态，不得出现粉尘逸出现象。 其他类型破碎机给料口必须位于车间内，给料口上方安装集气罩对粉尘进行收集并与布袋除尘器相连，下料口必须全密闭并安装收尘设施，保持下料口处于负压状态，不得出现粉尘逸出现象 筛分机：筛分机必须安装在密封的车间内，筛分机顶部安装全封闭集气罩或进行整体封闭，全封闭集气罩顶部或整体封闭间顶部安装吸风管并与袋式除尘器相连，顶部全封闭罩或整体封闭间在生产期间要保持负压状态。顶部安装全封闭集气罩的筛分机下料口加装软连接并安装收尘罩，罩面能够覆盖整个起尘区，罩内保持负责压状态，所有收集的含粉尘气体通过布袋除尘器处理。 雷蒙磨：雷蒙磨必须是全封闭结构，安装室内，泄压气体必须经袋式除尘器处理，磨体无缝隙，输料管、风管无破损，出料口安装软连接，出料直接打包或卸于容器内的必须安装侧吸装置，收集处理物料跌落产生的扬尘。 球磨机：敞开式上料口上方必须安装集气收尘装置，使用全密封的管式气动输料或斗式链条输料，输料管道不得有破损，连接处必须结合紧密，出料直接输送于桶仓，泄压气通过袋式除尘器处理，不得使用低效的旋风、陶瓷多管、重力法除尘装置。 配料机：配料机必须位于密闭的厂房内。冶金、耐火材料优先选用全密封管道输送自动配料系统，逐步淘汰抛洒严重的人工配料。全自动配料系统的卸压排放空气体必须经过袋式除尘器处理方可排放。 干法配料的半自动化或人工配料机械的上料口必须加装集气罩，原料含水率达到20%以上，可以加装雾化喷淋抑尘设施。 搅拌机：必须全部位于密封车间内。搅拌机加料口安装顶部集气罩或侧吸装置。间歇性生产搅拌机采用干法搅拌的必须全密封，出料口加装软接套，并安装集气收尘罩或侧吸装置。湿法搅拌物料含水率达到20%以上的湿法搅拌，可不要求密封。; 项目使用粉碎机、混合机、筛分机等均布置在封闭的车间内，且各个环节为密闭状态，产生的废气经袋式除尘器和滤筒除尘器后达标排放。上料过程使用无尘投料站进行，下料口处处于负压状态，粉尘经袋式除尘器处理后达标排放。; 相符. 6.1.4粉状物料打包机、拆包扬尘控制 水泥、轻质碳酸钙、炭黑、氧化铝、钛白粉、树脂粉、活性陶土等的粉状产品，采有软包装的打包机必须在下料口安装粉尘收尘装置，处理打包装过程中粉状物料流动和跌落产生的扬尘。 粉状原料为软包装，采用割包法拆包的，拆包下料口应保持负压，避免拆包过程中产生扬尘。; 本项目使用的包装机为真空抽气式定量包装机，该机对粉体中的气体进行包装过程抽气处理，包装过程中无粉尘逸出；项目使用无尘投料站投料，拆包下料口处于负压状态，废气经袋式除尘器处理后排放。; 相符. 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。; 地面上的粉尘及时用吸尘器清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年） 新政[2018]11号; - 9.严格环境准入门槛：禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工 （甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能 重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于 1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 本项目属于非金属矿物制品业项目，不属于过剩产能行业; 相符. 根据上表10可知，本项目符合《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办(2016)47号、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》及新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）要求。 9、与大召营专业园区规划相符性分析 本项目位于新乡县大召营产业集聚区文召路，属于大召营专业园区的环保过滤园区，本项目与园区环境准入条件相符性对比见表11。 表11 本项目与园区环境准入条件对比情况一览表 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 对比结果. 产业类别; （1）原则上仅允许入驻符合大召营专业园区的产业定位及产业类别的的企业，符合园区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。 （2）杜绝入驻不符合国家及地方产业政策要求或受国家产业政策命令淘汰的的企业。; （1）本项目不属于环保过滤园区的主导产业，但不会影响主导产业的发展，符合产业发展要求。 （2）项目符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订），不属于高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业。; 相符. 生产规模和工艺技术先进性要求; （1）在工艺水平上，要求入驻园区的项目达到国内同行业领先水平。 （2）建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。; （1）本项目工艺设备属于国内同行业先进水平。 （2）本项目产品规模为5000吨。 （3）本项目投资强度13714万元/公顷。; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原材料和产品为环境友好型项目。 （2）入驻园区的新建项目的单位产品的水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标达到国内相关行业指标要求。; （1）本项目所用原材料和产品为环境友好型。 （2）本项目单位产品的水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标达到相关指标要求。; 相符. 污染物排放总量控制; （1）入驻园区项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。 （2）入驻园区项目污水产生量小于9m3/万元工业产业，COD排放量小于1kg/万元工业产业，SO2排放量小于1.5kg/万元工业产值。; 本项目污染物排放指标满足区域总量要求；不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目；废气废水均能达标排放。; 相符. 环保过滤园区准入条件; （1）鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻；限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。 （2）投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; （1）本项目不属于高耗能、高污染、低水平重复建设的企业。 （2）本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 相符. 由表11可知，本项目的建设不会影响主导产业的发展，符合大召营专业园区产业发展要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为迁建项目，与本项目有关的原有污染问题主要为现有工程产生的环境污染问题。 一、现有工程概况 新乡市博瑞达电源材料有限公司成立于2013年，现位于新乡县大召营产业集聚区文召路新乡市中天光源材料有限公司院内，为租赁新乡市中天光源材料有限公司空闲厂房生产建设。公司现有项目“年产2000吨锂离子电池负极材料项目”于2013年10月由新乡市环境保护科学设计研究院编制完成，新乡市环保局于2013年11月11日以新环监（2013）293号文批复了该项目；2014年10月，公司委托乡市环境保护科学设计研究院编制了该项目的环评变更补充报告，新乡市环保局于2014年11月21日以新环函便（2014）30号文批复了该项目变更报告；2015年12月，新乡市环境保护局对项目进行了验收，验收文号为新环验（2016）11号。 1、现有工程项目组成 表12 原有工程建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 车间; 建筑面积2071m2; /. 辅助工程; 办公区; 总建筑面积478m2; 含办公室、员工休息室等. 2、现有工程原辅材料 现有工程主要原辅材料消耗量见表13。 表13 现有工程主要原辅材料及能源消耗量一览表 名称; 用量; 备注. 原辅材料; 鳞片石墨; 400t/a; 编织袋包装. 针状焦; 800t/a. 煅后焦; 800t/a. 3、主要生产设备 现有工程主要生产设备见表14。 表14 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 1; 磨机; QWJ-60; 1; 现有. QWJ-30; 2; 现有. 2; 整形机; QXJ-8000B; 1; 现有. 3; 高效混合机; VH-250; 1; 现有. 4; 锥形混合机; SHJ-3; 1; 现有. 5; 振动筛; ZFC-1000; 3; 现有. 6; 除磁器; ZR0709-212-30-T2; 1; 现有. 7; 真空泵; /; 2; 构成负压抽送系统，用于输送包覆、混料、一次筛分、二次筛分工段的物料。. 8; 过滤器; /; 4. - 现有工程生产工艺流程 针状焦、煅后焦、鳞片石墨 二次磨粉 包覆 碳化（外协） 混料 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 筛上物 整形 除磁 成品 二次筛分 包装 粉尘、噪声 筛下物 固废 粉尘、噪声 一次筛分 粉尘、噪声 筛下物 筛上物 一次磨粉 粉尘、噪声 人工投料 粉尘、 图2 现有项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）一次磨粉：将外购的原材料针状焦、煅后焦、鳞片石墨倒入磨机QWJ-60的投料斗内，将原料初次磨制成粉。在磨粉的过程中会产生一些粉尘，磨机运转会产生一些噪声。 （2）二次磨粉：初次磨制成的粉料倒入磨机QWJ-30的投料斗内，进行二次研磨。在磨粉的过程中会产生一些粉尘，磨机运转会产生一些噪声。 （3）整形：研磨后的物料进入整形机，进行球化整形，其目的是将外表形状不规则的微颗粒体通过机械手段修整成圆形或者椭圆形。在此过程中，会产生一些粉尘和噪声。 （4）包覆：由于在石墨电极放电时，特别是首次放电时，溶剂化的锂离子会插入到石墨层中间，使电极的寿命下降，因此，须对其进行改性处理。现有项目是用包覆法进行改性。包覆方法是：采用高效混合机，将整形后的物料投入到高效混合机中，使物料中的三种原材料充分混合，在石墨的表面包覆上一层针状焦或煅后焦。高效混合机采用负压抽送系统输送物料，在此过程中，会产生一些粉尘和噪声。 （5）碳化：项目不建设碳化炉，碳化工段外协处理。碳化后能提高石墨的导电性。 （6）混料：由于不同批次的物料在碳化的过程中，碳化程度稍有差别，为了使不同批次的产品性能相同，需将碳化后的不同批次的物料进行混合。具体操作是：将不同批次的物料倒入锥形混合机的投料口内，在负压的作用下，将物料抽送至锥形混合机内，进行混合均匀。在此过程中，会产生一些粉尘和噪声。 （7）一次筛分：物料进入1#、2#筛分机，符合产品粒径要求的筛下物由负压抽送至除磁器。粒径不合格的筛上物作为原料，定期回用于生产。在此过程中，会产生一些粉尘和噪声。 （8）除磁：物料进入除磁器，去除物料中掺杂的磁性物质。在此过程中，会产生一些固废（磁性杂质）。 （9）二次筛分：除磁后的物料进入3#筛分机，进行二次筛分，符合产品粒径要求的筛下物进入包装工段，粒径不合格的筛上物作为原料，定期回用于生产。在此过程中，会产生一些粉尘和噪声。 （10）包装、成品：符合产品粒径要求的物料经包装后，即为成品，入库代售。 4、现有工程产排污情况 （1）废气 项目磨粉工段、整形工段产生的粉尘经自带袋式除尘器治理后，再进入滤筒除尘器进一步治理，治理后的尾气通过1根15m高的排气筒排放。项目在包覆工段、混料工段、一次筛分、二次筛分工段均采用1套密闭负压抽送的方式输送物料。负压系统采用水环式真空泵作为抽吸的动力，通过抽送管道将物料送至滤筒式过滤器，使物料与气流分离。物料被截留下来而进入下一生产工段；气流通过抽送管道进入水环式真空泵，与真空泵内的水一起排出，该部分粉尘随气流进入水环式真空泵，被真空泵内的水捕集而进入循环水池，以污泥形式排出。 磨机QWJ-60 粉尘 袋式除尘器 磨机QWJ-30 粉尘 袋式除尘器 整形机QXJ-8000B 粉尘 袋式除尘器 滤筒 除尘器 高效混合机VH-250 粉尘 过滤器 锥形混合机SHJ-3 粉尘 过滤器 振动筛 ZFC-1000 粉尘 过滤器 真 空 泵 15m排 气 筒 真空泵循 环水池 图3 现有项目废气产生、排放治理工艺流程图 袋式除尘器加滤筒除尘器的除尘效率99.8%，过滤器的过滤效率为99.5%，经过滤后的粉尘进入真空泵循环水池被充分吸收。 根据河南摩尔检测有限公司2019年8月20日出具的检测报告，项目废气有组织粉尘排放浓度为16.9mg/m3，排放速率0.11kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 颗粒物（碳黑尘） 排放浓度 18mg/m3，排放速率 0.255kg/h（15m排气筒严格50%值）的限值要求。 注：大召营镇廉租房小区位于现有项目排气筒北侧60m处（处于200m范围内），廉租房小区的楼房为5层结构，高度15m。本项目排气筒高度为15m，未高出楼房5米以上，按照排放标准的要求，排放速率标准值严格50%执行。 现有项目在设备、运行、治污等方面存在的问题： 1）现有项目的真空系统使用水循环式，会产生废水及污泥。 2）现有项目外协石墨化前的投料和外协石墨化后的投料工段均使用人工投料方式，未采取废气治理措施，粉尘直接无组织排放，产生大量粉尘，类比同类项目，投料过程的粉尘产生量约为原料的0. 1%，现有项目石墨化前、后原料量均按2000t计算，则粉尘产生量为4t/a。因此现有项目实际粉尘排放量达4.25t/a。 3）根据监测数据，现有项目排气筒排放浓度虽然满足环评批复要求，但不能满足《河南省2019年非电行业提标治理方案》中碳素行业（含石墨）所有排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米要求，企业现有项目已生产多年，可能出现环保设备老化，布袋更换不及时等情况，使得处置设施效率降低。 （2）废水 项目新鲜用水量为210t/a。包括：真空泵补水30t/a、生活用水180t/a。本项目废水为真空泵废水和生活污水。 水环式真空泵内的水会与真空尾气接触，尾气中的粉尘被水捕集而进入水中，经过一定时间后，循环水池内的水需进行处理，将废水抽至沉淀池，投加絮凝剂PAM，沉淀处理后，回用，不外排。 项目核定职工30人，项目厂区内无食宿，生活污水排入厂区内现有的化粪池，定期清运。 （3）噪声 项目噪声主要源为：磨机、高效混合机、混料机、振动筛等生产设备，源强为75-85dB(A)，经安装基础减振、厂房隔音以及距离衰减后，根据河南摩尔检测有限公司2019年8月20日出具的检测报告，各个厂界处的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60 dB(A) 的要求。 （4）固体废弃物 除尘器收集的粉尘量为99.8t/a。该粉尘的成分为原料粉末，属于一般工业固废，处置措施为：采用编织袋收集，定期作为原料回用。 项目建设的除磁器会定期排出一些磁性颗粒，磁性颗粒的产生量为0.2t/a，属于一般工业固废，处置措施为：采用编织袋收集，定期出售。 沉淀池会定期产生的污泥，污泥成分主要为碳粒（粉尘的成分）和絮凝剂PAM，属于一般工业固废，处置措施为：干化后，送垃圾填埋场处置。项目污泥的产生量为10t/a（含水率60%）。 三、现有工程主要污染物产排情况 根据原环评验收报告以及企业实际生产情况，主要污染物产排见表15。 表15 原有工程主要污染物排放情况一览表 项目; 污染源; 污染物名称; 排放量. 大气污染物; 生产过程; 粉尘; 4.25t/a. 水污染物; 生活污水; COD; 0. SS; 0. NH3-N; 0. 总磷; 0. 固体废物; 生产过程; 磁性颗粒、粉尘、污泥; 0（集中收集后外售）. 噪声; 设备运行产生的噪声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 四、主要环境问题 对照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文（2019）84号）中的《河南省2019 年工业企业无组织排放治理方案》，现有项目主要存在的环保问题见下表： 现有项目情况与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》对照一览表 类别; 炭素（石墨）行业无组织排放治理标准; 是否存在问题; 整改措施. 料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 否; /. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 否; /. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 否; /. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 否; /. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 是（现有项目无下料治理设施）; 项目迁建后，在新建项目的下料处设置无尘投料站，设置专门的除尘器对废气进行治理. 库内安装固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置。; 否（现有项目为电池负极材料制造，原料为吨包包装，不适用喷雾装置）; /. 物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 否（项目原料为吨包）; /. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 否; /. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 否（非散装物料）; /. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 否（项目除尘器收集粉尘均在厂内回用生产）; /. 生产环节治理; 焙烧工序：焙烧炉口安装顶吸或侧吸集尘装置和配备处理系统，厂房内设置 喷干雾抑尘措施。; 否（不涉及）; /. 沥青储存及处理、成型、煆烧、浸渍、石墨化等工序：以上工序均须全封闭 运行，并设置烟气收集装置和配备处理系统。; 否（不涉及）; /. 机加工工序：机加工设备须设置封闭式集尘罩，并配备处理系统。; 否（不涉及）; /. 其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并在料仓口设置侧吸集尘装置和除尘系统。; 否（生产在密闭良好的车间内进行，原料存放在原料仓库，物料均通过包装袋包装运入）; /. 厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 否（项目厂区道路硬化，裸露空地绿化）; /. 对厂区道路定期洒水清扫。; 否（项目厂区道路定期，洒水清扫）; /. 企业出厂口和料场出口处配备自动感应式高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 否（项目原料及产品均为袋装包装）; /. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP （总悬浮颗粒物）等监控设施。; 是; 安装视频，TSP （总悬浮颗粒物）等监控设施. 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。. 由上表可知，新乡市博瑞达电源材料有限公司现有项目“年产2000吨锂离子电池负极材料项目”，投料工段未采取措施进行治理，但随着项目迁建完成后现有的环境污染亦随之消失，原厂区不会遗留环境污染问题。搬迁后项目投料工段均建设无尘投料站，对投料粉尘进行治理。并在厂区安装视频及TSP （总悬浮颗粒物）等监控设施，监测数据实时公开。现有项目存在的问题及整改要求见下表： 现有项目存在的问题及整改要求 项目; 污染源; 污染物; 现有治理设施; 整改要求; 整改时限. 废气; 投料过程; 颗粒物; 无; 设置无尘投料站，下料口处负压抽吸，收集的粉尘经袋式除尘器和滤筒除尘器处理后，尾气通过15m高排气筒排放; 迁建项目建设时同时设计、建设. 真空上料系统; 颗粒物; 精过滤器处理后经循环水池的水吸收; 淘汰现有真空上料系统，使用罗茨风机真空负压输送系统，废气经钛滤芯过滤器后尾气通过15m排气筒排放; 迁建项目建设时同时设计、建设. 现有项目除尘设施; 淘汰现有除尘设施，更换新的布袋和滤筒; 迁建项目建设时同时设计、建设. 颗粒物监控设施; 无; 在厂区安装视频及TSP （总悬浮颗粒物）等监控设施，监测数据实时公开; 迁建项目建设时同时设计、建设. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市新乡县位于河南省中北部，太行山南麓，卫河上游，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。东与延津县相连，西毗获嘉县，南接原阳县，全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡县大召营产业集聚区文召路，地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。根据区域岩土工程勘查报告，项目所在区域所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。场地土土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据场地饱和砂土的液化判别结果，场地不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 经现场调查，距本项目最近的地表水体为五支排，位于本项目北580m处。五支排最终汇入西孟姜女河。 5、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。自上而下0-8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8-12m为粉砂、细粉砂；12-80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15-20t/m2，项目所在地未有重大断层。 6、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。主要树种有杨树、刺槐、泡桐、柳树等；主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。 7、《新乡县大召营专业园区总体发展规划（2014-2025）》 （1）规划范围与规划期限 大召营专业园区分大召营镇片区和小冀镇片区两部分，总占地面积6.84平方公里。 大召营镇片区规划范围及规划期限： 规划范围：大召营镇片区具体范围指位于镇域中心的胡韦线两侧区域和新太铁路南侧部分区域。规划建设用地420公顷，基本农田为30.64公顷。 规划期限：本规划期限2014-2025年，其中近期2014-2020年，远期2021-2025年。 小冀镇片区规划范围及规划期限： 规划范围：小冀镇片区具体范围指位于小冀镇西北部，北与翟坡镇相连，西与获嘉县接壤。规划建设用地264公顷，基本农田为211公顷。本片区地理位置见图2.1-2。 规划期限：本规划期限2014-2025年，其中近期2014-2020年，远期2021-2025年。 （2）产业定位 大召营专业园区产业定位：以环保过滤、机械装备制造、精细化工业为主的新型环保专业园区。 （3）产业布局规划： 环保过滤区：环保过滤类工业主要分布在大召营镇片区北部，占地面积385.06公顷。环保过滤的产品主要为过滤材料、环保材料。 机械装备制造区：主要分布在小冀镇片区，占地面积107.61公顷。机械装备制造主要产品为振动设备。 精细化工区：主要分布在小冀镇片区中北部及大召营镇片区西南部，占地面积分别为133.45公顷、34.94公顷。 本项目为电池负极材料的生产，位于新乡县大召营专业园区环保过滤区，不属于环保过滤园区的主导产业，但不会影响主导产业的发展，符合产业发展要求。 （4）基础设施建设情况 ①供水 大召营镇片区在文化路与龙山路交叉口南规划水厂一处，供水规模为3.0万m3/d，近期水源改用“引黄入新”的水，远期水源采用南水北调与“引黄入新”相结合。 小冀镇片区在西南经一路、纬五路交叉口处布置水厂一处供水厂，规模为2万m3/d。水源近期为近期水源改用“引黄入新”的水，远期水源采用南水北调与“引黄入新”相结合。供水厂分二期建设，近期建设规模为至1.0万m3/d。其余远期建设规模为1.0万m3/d。 ②排水规划方案 规划园区内排水工程采用雨、污水分流制。 大召营镇片区东北地块污水排入本片区六支排与胡韦线交叉口处的污水处理厂。污水处理厂的出水通过六支排，直接进入卫河。西南地块由于距污水处理厂较远，且中间相隔新焦铁路，污水近期排入污水处理厂较难实现。则近期污水排入四支排，经西孟姜女河流入卫河。远期经污水管网排入本片区污水处理厂。 小冀镇片区排入本片区北部的污水处理厂。污水处理厂的出水，通过三支排，进入西孟姜女河，然后进入卫河。 ③供热工程规划 大召营镇片区用地需热量242.23MW，小冀镇片区用地需热量161.05MW。 ### 大召营镇片区在文化路北侧规划热力设施一处，占地面积2.16公顷，供给园区供热需求；小冀镇片区热源接小冀镇市政热力管道。 ④燃气工程规划 大召营镇片区燃气气源引自获嘉县，小冀镇片区燃气气源引自小宋佛天然气门站。 根据表11与大召营专业园区规划相符性分析可知，项目不会影响主导产业的发展，符合大召营专业园区产业发展要求。 8、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）；根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号文，与新乡县有关的水源地保护区为：新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井)、新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)、新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)、新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)。 四水厂地下水饮用水源保护区一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 与本项目距离最近的饮用水源为新乡县大召营镇水厂地下水井群，本项目距离新乡县大召营镇水厂地下水井群最近距离为2.45km，不在水厂的保护区范围内。本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区10.7km，不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如表16所示。 表16 区域环境空气质量现状评价表（2018年环境质量年报） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 0.73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等文件的相关要求进行建设，项目运行过程中产生的废气经治理后能够达标排放，因此，项目的投产运行不会对区域大气环境质量产生影响。 2、地表水环境质量现状 离本项目最近的地表水体为西孟姜女河，执行Ⅴ类标准。评价引用新乡县环境监测站对西孟瑞丰化工后断面的监测数据，数据见表17。 表17 西孟姜女河瑞丰化工后断面监测数据（2019年7月） 单位（mg/L） 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 17.8; 0.56; 0.13. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由表17可知，7月份西孟姜女河瑞丰化工后断面数据达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目生活废水经化粪池处理后，排入新乡县大召营镇污水处理厂。对周围水环境影响不大。 3、声环境质量现状 根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划（2014-2025）环境影响报告书》，项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据2019年10月9日-10日两天的现场实测，项目四周厂界噪声监测值见表18。 表18 项目周边噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 厂界; 昼间; 夜间. 噪声; 东厂界外1m; 57.9-59.7; 48.2-48.6. 西厂界外1m; 56.8-57.2; 45.1-46.0. 南厂界外1m; 57.6-58.8; 47.8-48.1. 北厂界外1m; 57.3-58.5; 46.9-48.3. 由上述监测数据可知，项目区域声环境现状较好，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、土壤环境质量现状 公司委托河北实朴检测技术服务有限公司于2019年10月18-22日对项目厂址土壤进行了检测分析，检测结果统计如下表所示。 表19 本项目厂址土壤监测及评价结果 检测因子; 单位; 检测结果; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》筛选值第二类用地（mg/kg）. 厂区西侧; 厂区南侧; 厂区东南侧. pH值; 无纲量; 9.1; -; -; /. 砷; mg/kg; 7.76; -; -; 60. 镉; mg/kg; 0.20; -; -; 65. 六价铬; mg/kg; <0.5; -; -; 5.7. 铜; mg/kg; 20; -; -; 18000. 铅; mg/kg; 20.3; -; -; 800. 汞; mg/kg; 0.025; -; -; 38. 镍; mg/kg; 12; -; -; 900. 四氯化碳; μg/kg; <1.3; -; -; 2.8. 氯仿（三氯甲烷）; μg/kg; <1.1; -; -; 0.9. 氯甲烷; μg/kg; <1.0; -; -; 37. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; <1.0; -; -; 9. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; <1.3; -; -; 5. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; <1.0; -; -; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; <1.3; -; -; 596. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; <1.4; -; -; 54. 二氯甲烷; μg/kg; <1.5; -; -; 616. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; <1.1; -; -; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; <1.2; -; -; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; <1.2; -; -; 6.8. 四氯乙烯; μg/kg; <1.4; -; -; 53. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; <1.3; -; -; 840. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; <1.2; -; -; 2.8. 三氯乙烯; μg/kg; <1.2; -; -; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; <1.2; -; -; 0.5. 氯乙烯; μg/kg; <1.0; -; -; 0.43. 苯; μg/kg; <1.9; -; -; 4. 氯苯; μg/kg; <1.2; -; -; 270. 1,2-二氯苯; μg/kg; <1.5; -; -; 560. 1,4-二氯苯; μg/kg; <1.5; -; -; 20. 乙苯; μg/kg; <1.2; -; -; 28. 苯乙烯; μg/kg; <1.1; -; -; 1290. 甲苯; μg/kg; <1.3; -; -; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; <1.2; -; -; 570. 邻二甲苯; μg/kg; <1.2; -; -; 640. 硝基苯; mg/kg; <0.09; -; -; 76. 苯胺; mg/kg; <0.5; -; -; 260. 2-氯苯酚; mg/kg; <0.06; -; -; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; <0.1; -; -; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; <0.1; -; -; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; <0.2; -; -; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; <0.1; -; -; 151. 䓛; mg/kg; <0.1; -; -; 1293. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; <0.1; -; -; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; <0.1; -; -; 15. 萘; mg/kg; <0.09; -; -; 70. 石油烃; mg/kg; <25; <25; <25; 4500. 由上表可知，本项目厂址内土壤环境质量检测结果镉、铜、汞、砷、铅、镍、石油烃等46项因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值。 5、生态环境现状 项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 表20 主要保护目标一览表 环 境; 环境保护目标; 方位; 距离 (m); 保护级别. 环境空气; 代店村; 东北; 790; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 店后营村; 东北; 965. 大召营镇政府; 东北; 2050. 大召营村; 东北; 2110. 地表水; 五支排; 北; 580; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，有关标准值见表21。 表21 环境空气质量标准 单位：μg/m3（标态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150µg/m3. 1h平均; 500µg/m3. PM10; 年平均; 70µg/m3. 日平均; 150µg/m3. PM2.5; 年平均; 35µg/m3. 日平均; 75µg/m3. NO2; 年平均; 40µg/m3. 日平均; 80µg/m3. 1h平均; 200µg/m3. CO; 24h; 4mg/m3. 1h; 10mg/m3. O3; 日最大8h; 160µg/m3. 1h; 200µg/m3. TSP; 24h; 300µg/m3. 2、声环境 本项目东、南、西、北侧界噪声均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，其标准限值见表22。 表22 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。具体标准限值见表23。 表23 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N. 标准值; 6-9; 40; 2.0. 标准来源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 4、土壤环境 土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。 表24 土壤环境质量标准 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地; 砷; 60 mg/kg. 镉; 65 mg/kg. 六价铬; 5.7 mg/kg. 铜; 18000 mg/kg. 铅; 800 mg/kg. 汞; 38 mg/kg. 镍; 900 mg/kg. 四氯化碳; 2.8 mg/kg. 氯仿; 0.9 mg/kg. 氯甲烷; 37 mg/kg. 1，1-二氯乙烷; 9 mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5 mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66 mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596 mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54 mg/kg. 二氯甲烷; 616 mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5 mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10 mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8 mg/kg. 四氯乙烯; 53 mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840 mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8 mg/kg. 三氯乙烯; 2.8 mg/kg. 1,2,3三氯丙烷; 0.5 mg/kg. 氯乙烯; 0.43 mg/kg. 苯; 4 mg/kg. 氯苯; 270 mg/kg. 1,2-二氯苯; 560 mg/kg. 1,4-二氯苯; 20 mg/kg. 乙苯; 28 mg/kg. 苯乙烯; 1290 mg/kg. 甲苯; 1200 mg/kg. 对间二甲苯; 570 mg/kg. 邻二甲苯; 640 mg/kg. 硝基苯; 76 mg/kg. 苯胺; 260 mg/kg. 2-氯酚; 2256 mg/kg. 苯并[a]蒽; 15 mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5 mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15 mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151 mg/kg. 䓛; 1293 mg/kg. 二苯[a，h]并蒽; 1.5 mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15 mg/kg. 萘; 70 mg/kg. 石油烃; 4500mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目产生的颗粒物执行《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文（2019）84号）中《河南省2019年非电行业提标治理方案》中碳素行业（含石墨）所有排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，具体见下表： 表25 大气污染物综合排放标准 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 炭黑尘0.51kg/h（15米）；周界外浓度最高点-肉眼不可见. 《河南省2019年非电行业提标治理方案》中碳素行业（含石墨）所有排气筒; 颗粒物; 10mg/m3. 2、废水 项目生活污水排放执行《新乡县大召营镇污水处理厂收水标准》，具体标准值见表26。 表26 本项目废水排放执行标准 单位：mg/L 污染因子; COD; SS; NH3-N; TP. 新乡县大召营镇污水处理厂收水标准; 400; 300; 35; 4.5. 3、噪声 运营期东、南、西、北侧界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表27。 表27 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 标 准 | 项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.01152t/a、NH3-N：0.00058t/a、TP：0.00012t/a，建议总量控制指标为：COD：0.01152t/a、NH3-N：0.00058t/a、TP：0.00012t/a。 本项目颗粒物排放量1.4t/a，现有项目颗粒物排放量4.25t/a，迁建完成后消减量为4.25t/a，全厂排放量1.4t/a（其中有组织1.37079t/a，无组织排放量为0.025t/a），不新增排放量，全厂排放量减少2.85t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 注：G：废气；N：噪声；S：固废 图4 项目工艺流程图及产污环节 工艺流程简述： 投料：将外购的针状焦、煅后焦分别投入无尘投料站中，无尘投料站由投料口、中间箱体、除尘器等组成，无尘投料站安装在料仓顶部，密闭衔接，投料过程为将包装的下料口伸入无尘投料站中，在无尘投料站的中部将包装口打开，然后关上投料站的门，同时打开设备配备的除尘器。投料过程中有粉尘产生。 磨粉：针状焦、煅后焦分别被密闭的螺旋输送机输送至粉碎机（磨机）中，进行磨粉，在磨粉的过程中会产生一些粉尘和噪声。 整形：研磨后的物料进入整形机，进行球化整形，其目的是将外表形状不规则的微颗粒体通过机械手段（在主机内物料在磨盘和刀片作用下，主要靠剪切力和磨削力等物理作用下，球化物料）修整成圆形或者椭圆形。在此过程中，会产生一些粉尘和噪声。 混合：整形过的针状焦、煅后焦按照客户要求的规格进行混合，混合为密闭过程，该工段使用负压真空输送系统将物料输入混合机。负压系统采用罗茨风机真空泵作为抽吸的动力，通过抽送管道将物料送至真空料仓内，料仓内的钛芯过滤器（物料粒径为6µm左右，钛芯过滤器可过滤大于0.45µm的物料，因此过滤效率可达99.98%）将物料与气流分离。物料被截留下来而进入生产工段；气流进入抽送管道，最后由风机排出。 石墨化：混合后的针状焦、煅后焦外协石墨化，即成为人造石墨。 投料：将石墨化的人造石墨及天然石墨按客户要求投入无尘投料站中，投料过程为将包装的下料口伸入无尘投料站中，在无尘投料站的中部将包装口打开，然后关上投料站的门，同时打开设备配备的除尘器。投料过程中有粉尘产生。 混合：按照客户需求将人造石墨及天然石墨按比例充分混合，在此过程中，会产生一些粉尘和噪声。 除磁：物料通过负压真空输送系统进入除磁器，去除物料中掺杂的磁性物质。在此过程中，会产生一些固废（磁性杂质）。 筛分：除磁器和筛分机为上下布置结构，除磁后的物料由重力作用通过控制阀进入筛分机，进行筛分，符合产品粒径要求的筛下物进入包装工段，粒径不合格的筛上物作为原料，定期回用于生产。在此过程中，会产生一些粉尘和噪声。 本项目建设了1套负压抽送系统，从石墨化后的混合工段到包装工段均采用密闭负压抽送的方式输送物料，各工序的连接均使用密闭管道。负压系统采用罗茨风机真空泵作为抽吸的动力，通过抽送管道将物料送至真空料仓内，料仓内的钛芯过滤器（过滤效率可达99.98%）将物料与气流分离。物料被截留下来而进入下一生产工段；气流进入抽送管道，最后由风机排出。 包装：符合产品粒径要求的物料经自动包装机包装后，即为成品，入库代售。

主要污染工序： 表28 项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 石墨化前投料工序; 粉尘; 无尘投料站+袋式除尘器处理后由15米排气筒排放. 磨粉、整形工段; 粉尘; 自带袋式除尘器+1套滤筒除尘器+15米排气筒排放. 石墨化前混合工序; 粉尘; 真空上料系统配备钛滤芯过滤器+15m排气筒排放. 石墨化后投料工段; 粉尘; 无尘投料站+袋式除尘器1套+15米排气筒排放. 混合、筛分、包装工段; 粉尘; 真空上料系统配备钛滤芯过滤器+15m排气筒排放. 原料仓库装卸粉尘; 粉尘; 密闭仓库，及时清扫. 噪声; 生产过程; 噪声; 基础减振、车间封闭. 废水; 职工生活; COD、氨氮、SS、总磷; 化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂. 固废; 生产过程; 除尘器收集的粉尘; 收集的粉尘、筛上物回用生产. 筛上物. 废包装; 废包装、磁性颗粒收集后出售. 磁性颗粒.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 石墨化前投料、磨粉、整形、混合工段 | 粉尘 | 2443mg/m3，117.28t/a | 7.2mg/m3，0.34579t/a |
|  | 石墨化后投料、混合、筛分、包装工段 | 粉尘 | 96.15mg/m3，6t/a | 9.5mg/m3，1.025t/a |
|  | 装卸过程 | 粉尘 | 0.125t/a | 0.025t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （288t/a） | COD SS NH3-N TP | 300mg/L，0.0864t/a 200mg/L，0.0576t/a 30mg/L，0.0086t/a 4mg/L，0.0012t/a | 40mg/L，0.01152t/a 10mg/L，0.00288t/a 2mg/L，0.00058t/a 0.4mg/L，0.00012t/a |
| 固 体 废 物 | 除尘器收集粉尘 | 颗粒物 | 121.9091t/a | 0 |
|  | 筛分过程 | 筛上物 | 0.5t/a |  |
|  | 除磁过程 | 磁性颗粒 | 0.5t/a |  |
|  | 生产过程 | 废包装 | 1t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为粉碎机、整形机、混合机、振动筛等设备运行产生的噪声，噪声源强在75~85dB(A)。经采取减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目选址位于新乡县大召营产业集聚区文召路，不属于生态敏感或脆弱区，项目营运期产生的各种污染物对周围生态环境的影响不大。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目位于新乡县大召营产业集聚区文召路，根据现场调查，本项目利用现有工程已建成车间进行建设，不涉及施工期，因此评价对施工期的环境影响不做分析。

营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、废气源强分析 本项目大气污染物主要是粉尘，产尘点几乎贯穿整个生产工段，主要有：原料仓库、投料、磨粉工段、整形工段、混合工段、筛分工段、包装工段等。 （1）石墨化前的投料工段 项目针状焦、煅后焦原料共为3808.28吨，项目投料采用无尘投料站进行，投料过程为将包装的下料口伸入无尘投料站中，在无尘投料站的中部将包装口打开，然后关上投料站的门，同时打开设备配备的袋式除尘器，除尘器的处理效率为99.5%，该无尘投料站基本无粉尘外泄。类比同类项目，投料过程的粉尘产生量约为原料的0. 1%，则粉尘产生量为3.81t/a，经过除尘器后的排放量为0.01905t/a。 （2）磨粉工段 针状焦、煅后焦分别通过螺旋输送机被密闭输送至粉碎机（磨机）中，进行磨粉，在磨粉的过程中会产生一些粉尘。进入该工段的针状焦、煅后焦的用量共计为3804.47t/a，经类比现有工程，磨粉工段粉尘产生量约为原料投加量的2%。计算得，本项目磨粉工段粉尘的产生量为76.09t/a。建设单位购置的磨机自带有袋式除尘器，含尘废气经袋式除尘器治理后，再进入滤筒除尘器进一步治理，两级除尘的效率可达99.8%，经除尘器后粉尘排放量为0.15218t/a。 - （3）整形工段 - 该项目采用整形机进行球化整形，将外表形状不规则的微颗粒体修整成圆形或椭圆形。整形机自带袋式除尘器，含尘废气经袋式除尘器治理后，再进入滤筒除尘器进一步治理，两级除尘的效率可达99.8%。经类比现有工程，整形工段粉尘的产生量约为物料投加量的1%，进入整形工段的物料为3728.38t/a，计算得，本项目整形工段的粉尘产生量为37.28t/a，经除尘器后粉尘排放量为0.07456t/a。 - （4）混合工段 一般情况，经整形后的物料即可外协石墨化，但也有少量物料会根据客户需求，在石墨化前即将针状焦、煅后焦进行混合，根据企业生产经验，石墨化前混合工段用量很少，本项目直接外协石墨化的物料为3191t/a，则需混合的物料约为500.1t/a。混合工段为密闭过程，该工段使用负压真空输送系统将物料输入混合机。负压系统采用罗茨风机真空泵作为抽吸的动力，通过抽送管道将物料送至真空料仓内，料仓内的钛芯过滤器（物料粒径为6µm左右，钛芯过滤器可过滤大于0.45µm的物料，因此过滤效率可达99.98%）将物料与气流分离。物料被截留下来而进入生产工段；气流进入抽送管道，最后由风机排出，风机出口通过管道连接至排气筒。根据计算，通过风机排出的粉尘为0.1t/a。 外协石墨化之前的工段均在一个车间内，各工段废气经除尘器处理后尾气均连接在一起，最后通过一根15m排气筒排放（P1），各工段废气合并后，风机风量10000m3/h，废气总排放量0.34579t/a，则排放速率为0.072kg/h，排放浓度为7.2mg/m3。排放速率和排放浓度均可满足《河南省2019年非电行业提标治理方案》中碳素行业（含石墨）所有排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（炭黑尘15m排气筒排放速率0.51kg/h）。 （5）石墨化后投料工段 物料进行石墨化后的收率约95%左右，项目外协处理的物料量为3691t/a，外协损失184t/a，则本项目石墨化后物料量约3507t/a。物料石墨化后，根据客户需要，将人造石墨与天然石墨混合，人造石墨和天然石墨的物料量共为5007t/a，项目投料同样采用无尘投料站进行，则粉尘产生量为5t/a，除尘器的处理效率为99.5%，该无尘投料站基本无粉尘外泄，则经除尘器后粉尘的排放量为0.025t/a。 （6）混合、筛分、包装工段 项目从混合工段到包装工段均采用密闭负压抽送的方式输送物料，中间环节无废气排放口，负压系统采用罗茨风机真空泵作为抽吸的动力，通过抽送管道将物料送至真空料仓内，料仓内的钛芯过滤器（物料粒径为6µm左右，钛芯过滤器可过滤大于0.45µm的物料，物料基本全部收集，项目按过滤效率99.98%计）将物料与气流分离，物料被截留下来而进入生产环节，项目产品产量为5000t/a，即过滤器截留下来的物料的量，根据计算，风机排出的粉尘量为1t/a。类比现有项目，除磁器产出的磁性颗粒为0.5t/a，筛分产生的筛上物约0.5t/a，磁性颗粒收集后出售，筛上物定期回用于磨粉工段，重新利用。 石墨化后的投料工段、混合、筛分、包装工段在东部厂房，各工段废气经除尘器处理后尾气均连接在一起，最后通过一根15m排气筒排放（P2），各工段废气合并后，风机风量22000m3/h，废气总排放量1.025t/a，则排放速率为0.21kg/h，排放浓度为9.5mg/m3。排放速率和排放浓度均可满足《河南省2019年非电行业提标治理方案》中碳素行业（含石墨）所有排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（炭黑尘15m排气筒排放速率0.51kg/h）。 项目生产环节物料平衡见下表： 表29 物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量(t/a); 名称; 数量(t/a). 针状焦; 1428.11; 有组织废气; 1.37079. 煅后焦; 2380.17; 除尘器收集粉尘; 121.9091. 鳞片石墨; 1500; 筛上物; 0.5. /; /; 磁性颗粒; 0.5. /; /; 外协损失; 184. /; /; 产品; 5000. 总量; 5308.28; 总量; 5308.28. - （7）厂区无组织废气 本项目无组织排放的粉尘主要为原材料在仓库内装卸过程中产生的粉尘。项目原材料均采用编织袋包装，由汽车运入原料仓库，在搬运的过程中，会产生一些粉尘，经类比现有工程，项目原料仓库粉尘的产生量为0.125t/a。项目仓库封闭完好，大部分沉降于车间内，工人及时打扫清除，可减少对外环境的影响，通过门窗无组织散失的量约为20%，则无组织粉尘排放量为0.025t/a，排放速率0.0052kg/h。 图5 本项目产生、排放治理治理工艺流程图 2、大气环境影响预测评价 （1）评价因子和评价等级 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。 根据工程分析，本工程预测评价因子为颗粒物，项目评价因子和评价标准筛选详见表30。 - 表30 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物（TSP）; 1 h; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 注：由于TSP无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值，即 TSP 环境标准限值一次值为0.9mg/Nm3。. 本项目废气排放源强汇总如下，废气有组织排放情况见表31，无组织排放（矩形面源）情况详见表32。 表31 项目点源参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 颗粒物. P1; 15; 0.5; 10000; 20; 4800; 正常; 0.072. P2; 15; 0.7; 22000; 20; 4800; 正常; 0.21. 表32 项目矩形面源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物. 车间; 50; 13; 0; 8; 4800; 正常; 0.0052. 项目选用 AERSCREEN 模型，估算模型参数详见表33。 表33 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -19.2. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见表34。 表34 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度Ci（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 点源; 排气筒P1; 颗粒物; 6.6323; 0.7369; 200; 900. 点源; 排气筒P2; 颗粒物; 19.3430; 2.1492; 200; 900. 面源; 仓库; 颗粒物; 10.5320; 1.1702; 26; 900. 各源最大值; 颗粒物; 19.3430; 2.1492; 16; 900. 由上表可知本项目无组织粉尘厂界最大落地浓度为10.532µg/m3，占标率1.17%，均较小，企业加强仓库的密闭性及管理后可以满足能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2炭黑尘无组织排放肉眼不可见的要求。 本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为19.343μg/m3和2.1492%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。 表35 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围确定为自厂界外延2.5km的矩形区域。 （2）污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表36 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; P1; 颗粒物; 7.2; 0.072; 0.34579. 2; P2; 颗粒物; 9.5; 0.21; 1.025. 有组织排放总计; 颗粒物; 1.37079. 表37 大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 仓库; 物料装卸; 颗粒物; 加强车间封闭和管理，减少废气扩散; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 肉眼不可见; 0.025. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.025. 综上分析预测结果表明，本项目排放废气中主要污染因子不会对周围环境产生影响。项目只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能减少对大气环境质量的影响。总体来说，项目建设对周围大气环境质量产生的影响可以接受。 3、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表34可知，项目粉尘无组织排放厂界浓度占标率小于10%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（炭黑尘无组织排放肉眼不可见）的要求，同时本项目无组织排放源厂界落地浓度均满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。 4、卫生防护距离 无组织排放卫生防护距离计算，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13021—91）中的有关规定，无组织排放卫生防护距离按下式计算： Qc/Cm＝A－1（BLC+0.25r2）0.5LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。 卫生防护距离计算结果见表38。 表38 卫生防护距离计算结果表 排放 单元; 污染物; Cm (mg/m3); 计算系数; Qc (kg/h); 计算卫生防护距(m); 取值(m). A; B; C; D. 喷涂 车间; 颗粒物; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0052; 0.141; 50. 经计算本项目颗粒物无组织排放卫生防护距离为0.141m，根据取值原则确定本次项目应设卫生防护距离为50m，根据项目平面布置图及卫生防护距离包络图可知，本项目卫生防护区域范围为项目东厂界外50m、南厂界外20m、西厂界外0m、北厂界外50m范围。根据现场调查，本项目卫生防护距离之内没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求。 二、水环境影响分析 （1）废水排放量 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）确定项目地表水环境影响评价等级及评价范围，项目属“水污染影响型”建设项目。 项目迁建完成后，不再使用水环式真空泵，而使用罗茨真空泵，根据罗茨真空泵的工作原理，不需要水封，因此，项目迁建完成后无生产废水产生和排放。 项目共有职工30名，年工作300天，均不在厂内食宿。根据《河南省地方标准 用水定额》（DB41/T385-2009），不在厂区食宿员工用水量按40L/d·p，则项目用水量为360t/a（1.2t/d），生活污水排放系数按0.8计，则生活污水产生量为0.96m3/d（合计288m3/a），废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 30mg/L，T-P4mg/L，污染物产生量分别为COD0.0864t/a，SS 0.0576t/a，NH3-N 0.0086t/a，T-P0.0012t/a。该部分废水进入化粪池处理后排入污水管网，最后进入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理。 项目生活污水经厂区化粪池处理后的污染物浓度为COD 250mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 28mg/L，TP 3mg/L。处理后的水质能够满足新乡县大召营镇污水处理厂的收水标准（COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4.5mg/L）。本项目污水污染物排放总量为COD 0.072t/a，SS0.0432t/a、氨氮0.0081t/a，总磷0.0009mg/L。 项目废水排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）规定，确定项目评价等级为三级B，因此地表水环境影响可不开展区域污染源调查，不进行水环境影响预测。本次评价仅对项目废水排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理的可行性进行分析。 （2）项目污水纳入污水处理厂的衔接性分析 新乡县大召营镇污水处理厂位于新乡县大召营镇区北部胡韦公路与六支排交叉口，设计规模1万m3/d，现正调试运行，收水范围北至文高路北，西至中州路，南至新焦铁路，东至中央大道，规划总用地6.23km2；设计采用“预处理—选择厌氧池—改良型氧化沟—二沉池—混凝、沉淀—过滤—消毒”处理工艺，排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准（其中COD、BOD5、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类），排水进入六支排后汇入卫河。 本项目位于新乡县大召营产业集聚区文召路，位于新乡县大召营镇污水处理厂收水范围内，因此本项目的污水进入新乡县大召营镇污水处理厂符合相关规划要求。 项目生活污水经园区化粪池处理后，排入污水管网，最后进入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理。项目生活污水经园区化粪池处理后的污染物浓度为COD 250mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 28mg/L，TP 3mg/L。处理后的水质能够满足新乡县大召营镇污水处理厂的收水标准（COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4.5mg/L）。 项目废水主要为员工产生的生活污水，共288t/a，经化粪池处理后进入新乡县大召营镇污水处理厂进行深度处理，不会对污水处理厂的运行造成冲击，故本项目生活污水进入新乡县大召营镇污水处理厂可行。 新乡县大召营镇污水处理厂的出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准（其中COD、BOD5、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类）： COD 40mg/L、SS10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L，项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.01152t/a、SS0.00288t/a、NH3-N：0.00058t/a、TP：0.00012t/a，建议总量控制指标为：COD：0.01152t/a、NH3-N：0.00058t/a、TP：0.00012t/a。 项目厂区化粪池的池底和池壁已做好防渗、防漏措施，评价要求对化粪池做好日常监管，严禁防渗、防漏，避免污染地下水。 上述措施可行，不会对周围环境产生明显影响。 （3）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表39 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、氨氮、SS、总磷; 新乡县大召营镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □ 车 间 或 车 间 处 理 设 施 排 放口. ②废水间接排放口基本情况 表40 废水间接排放口基本情况 序 号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 113°44' 59.11"; 35°16' 27.32"; 0.0288; 新乡县大召营镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 新乡县大召营镇污水处理厂; COD; 40. 氨氮; 2. 总磷; 0.4. SS; 10. ③废水污染物排放执行标准 表41 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 新乡县大召营镇污水处理厂收水标准; 400. 氨氮; 35. SS; 300. 总磷; 4.5. ④废水污染物排放信息表 表42 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 全厂日排放量/（t/d）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.24×10-3; 0.072. 氨氮; 28; 0.27×10-4; 0.0081. SS; 150; 0.144×10-3; 0.0432. 总磷; 3; 0.288×10-5; 0.0009. 全厂排放口合计; COD; 0.072. 氨氮; 0.0081. SS; 0.0432. 总磷; 0.0009. 三、声环境影响分析 本项目的噪声源强主要是生产车间内粉碎机、整形机、混合机、振动筛等等设备运行产生的噪声，噪声源强在75~85dB(A)。产噪设备均置于车间内，评价要求定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，通过厂房隔声、安装减振基础后噪声约降低20~30dB（A），具体措施如下表所示。 表43 主要设备噪声产生源强表 序号; 设备名称; 数量（台）; 声功率级 (dB（A）); 防护措施; 治理后噪声 [dB（A）]. 1; 粉碎机; 5; 85; 减振基础，车间隔声; 55. 2; 整形机; 4; 75; 减振基础，车间隔声; 45. 3; 高效混合机; 1; 85; 减振基础，车间隔声; 55. 4; 锥形混合机; 1; 75; 减振基础，车间隔声; 45. 5; 卧式混合机; 1; 85; 减振基础，车间隔声; 55. 6; 振动筛; 7; 75; 减振基础，车间隔声; 45. 本次噪声根据厂区平面布置，预测项目投产后所有噪声源对厂界的贡献值。本次评价噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中点声源预测模式进行预测： 式中：L2－受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)；L1－距声源1m处的声级，dB(A)； r2－声源至受声点的距离，m；r1－参考位置的距离，取1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： 式中：L总——预测点叠加后的总声压级，dB(A)；Li——第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)；Lb——环境噪声本底值，dB(A)；n ——声源个数。 经计算，项目项目对四厂界的噪声影响预测情况表44所示。 表44 厂界噪声预测结果一览表 项目; 距离和噪声值[m/dB(A)]. 设备名称; 噪声源强（合并后）; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东厂界. 粉碎机; 62.0; 15/38.5; 5/48.0; 15/38.5; 110/21.2. 整形机; 51; 33/26.5; 5/37.0; 6/35.4; 90/11.9. 高效混合机; 55; 20/29.0; 30/25.5; 20/29.0; 90/15.9. 锥形混合机; 45; 15/21.5; 108/4.3; 27/16.4; 15/21.5. 卧式混合机; 55; 15/31.5; 100/15; 10/35.0; 20/29.0. 振动筛; 53.5; 20/27.5; 100/13.5; 10/33.5; 15/30.0. 贡献值; 40.2; 48.4; 42.3; 33.3. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准值; 昼间：65dB(A) 夜间55dB(A). 由表44可知昼间各厂界噪声预测值在33.3dB(A)~48.4dB(A)之间，各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）3类标准的相关要求。 四、固体废物影响分析 本项目产生的一般固废有：除尘器收集的粉尘、筛上物、磁性颗粒及废包装袋。 根据生产环节的物料平衡表可知，项目除尘器收集的粉尘量为121.9091t/a，筛上物0.5t/a，磁性颗粒0.5t/a。除尘器收集的粉尘除尘器收集粉尘及筛上物收集后回用于生产，磁性颗粒收集后暂存于一般固废间，定期出售。 项目原料均使用的吨包包装，则项目产生的废包装约1t/a，暂存于一般固废间，定期出售。 项目建设一般固废暂存间（建筑面积不小10m2），该暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求，做好防风、防晒、防雨。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 五、土壤环境影响分析 5.1评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度、占地规模共同判定： （1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”的其他类，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III 类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响型。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为0.53hm2，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目周边不存在园地、牧草地、饮用水水源地，不存在学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，本项目东、西为农田，因此土壤环境敏感程度为敏感。具体指标判断见下表。 表45 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价等级判定如下表所示。 表46 污染影响型评价等级判定表 占地规模 评价等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目的项目类别为III 类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 本项目属于污染影响性项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km 范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。 5.2土壤环境质量现状调查 （1）监测布点 根据 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂址共设置了 3个土壤监测点，河北实朴检测技术服务有限公司于2019年10月18-22日对项目厂址土壤进行了检测。 （2）土壤环境现状监测结论 根据对检测结果表19的统计分析可知，项目厂区内各监测点位监测因子的表层样均值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 第二类用地风险筛选值标准要求，项目区土壤环境质量良好。 5.3 土壤环境影响分析 本项目为电池负极材料项目，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目营运过程产生的大气污染物主要分粉尘，几乎贯穿了整个生产过程，涉及大气沉降的过程为各环节生产过程中产生的粉尘。针对不同的工艺环节，项目均采取了有效的防尘措施，废气均经处理后达标排放，厂区厂房封闭，厂区运输道路硬化，及时清扫、定时洒水。生活污水经化粪池排入新乡县大召营镇污水处理厂；一般固废暂存间地面按照相关要求进行防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为粉尘、生活污水、固废，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 （2）过程防控措施 本项目产生污染物种类为颗粒物，在封闭的车间进行生产，采用袋式除尘器、滤筒、钛芯过滤器等进行治理；生活污水采用化粪池处理，排入新乡县大召营镇污水处理厂。本项目固废为磁性颗粒、废包装、筛上物、袋式除尘器粉尘，均位于一般固废暂存间暂存，不会对土壤造成影响。厂区内采取绿化措施，对颗粒物等污染物进行有效吸附。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3 年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1 次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 5.4土壤环境影响评价自查表 本项目土壤环境影响评价自查表见下表。 表47 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□. 占地规模; （0.53）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（耕地）、方位（东、西）、距离（紧邻）. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（）. 全部污染物; 颗粒物、SS、COD、氨氮. 特征因子; 石油烃. 所属土壤环境影响 评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感☑；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级☑. 现状调查内容; 资料收集; a）☑；b）☑；c）□；d）□; 土地利用规划图. 理化特性; 褐色粉土、pH9.1. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 3; 0; 0~20cm. 柱状样点数; 0; 0; 0. 现状监测因子; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中基本项目及石油烃. 现状评 价; 评价因子; 同监测因子. 评价标准; GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他（）. 现状评价结论; 各监测点各监测项目均满足GB36600-2018 中风险筛选值. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录 E□；附录 F□；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治措 施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 评价结论; 采取环评提出的措施，影响可接受。. 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 六、选址可行性分析 项目位于新乡县大召营专业园区（滕丽纺织二分厂）内，租赁现有厂房进行生产，不新征土地，不办理土地手续。依据根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）（附图2），本项目用地性质为建设用地，同时根据新乡县大召营专业园区总体发展规划（2014-2025）（见附图3），项目用地为工业用地，选址符合新乡县大召营专业园区总体发展规划。 项目东面隔路为塑料大棚，南面为滕丽纺织二分厂厂房，西面为农田，北面为空地。本项目四周敏感点分布情况：东北790m的代店村、965m的店后营村，2050m的大召营镇政府，2110m的大召营村；北侧580m的西干五支排。 营运期间产生大气污染物经有效治理后达标排放，对周围环境影响较小；生活废水经化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂；噪声及固废均能得到有效处置，对周围环境的影响可以接受。 营运期各污染物经有效措施处理后，对周围环境影响较小。 本项目卫生防护距离确定为50m。防护距离范围为：以车间为边界往外延伸50m的区域。根据项目平面布置及周围环境可知，项目各厂界外的设防距离范围为：项目东厂界外50m、南厂界外20m、西厂界外0m、北厂界外50m，项目卫生防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求。 综上所述，评价认为本项目选址是可行的。 七、三本帐分析 本项目建设完成后全厂污染物产排情况详见表48。 表48 本项目完成后全厂污染物产排一览表 污染物; 产污环节; 污染因子; 现有工程排放量(t/a); 本工程排放量 (t/a); 以新带老削减量(t/a); 本工程完成后全厂污染物排放量(t/a); 排放增减量(t/a). 废气; 生产过程; 颗粒物; 4.25; 1.4; 4.25; 1.4; -2.85. 废水; 生活废水; 废水量; 0; 288; 0; 0288; +288. COD; 0; 0.01152; 0; 0.01152; +0.01152. NH3-N; 0; 0.00058; 0; 0.00058; +0.00058. 总磷; 0; 0.00012; 0; 0.00012; +0.00012. 由上表可知，项目迁建完成后，颗粒物不新增排放量。 八、环境管理与监测计划 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门应做好以下工作： （1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 （2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 （3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 表49 监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 废气; 颗粒物; 排气筒排放口（有组织）; 1次/半年. 颗粒物; 厂界四周（无组织）. 2; 废水; COD、SS、NH3-N、TP; 厂区化粪池出口; 1次/半年. 3; 噪声; Leq（A）; 四周厂界外1m; 1次/半年. 九、环保投资 项目总投资为7200万元，其中环保投资26万元，环保投资占总投资的比例为0.36%，需投入的环保设施及投资见表50。 表50 环保投资及估算一览表 污染类别; 污染治理项目; 采取的环保措施; 投资（万元）. 废气; 石墨化前投料工序; 无尘投料站+袋式除尘器2套+15米排气筒（投料、磨粉、整形、混合工序共用一根）; 3.0. 磨粉、整形工段; 自带袋式除尘器+1套滤筒除尘器+15米排气筒（投料、磨粉、整形、混合工序共用一根）; 5.0. 石墨化前混合工序; 真空上料系统配备钛滤芯过滤器+15m排气筒（投料、磨粉、整形、混合工序共用一根）; 4. 石墨化后投料工段; 无尘投料站+袋式除尘器1套+15米排气筒（石墨化后投料、混合、筛分、包装工序共用一根）; 1.5. 混合、筛分、包装工段; 真空上料系统配备钛滤芯过滤器+15m排气筒（石墨化后投料、混合、筛分、包装工序共用一根）; 6. 原料仓库装卸粉尘; 密闭仓库，及时清扫; 2. 废水; 职工生活; 利用厂区现有化粪池; /. 噪声; 噪声治理; 基础减振、车间封闭、隔声门窗; 1.0. 固废; 除尘器收集的粉尘、废包装、筛上物、磁性颗粒; 一般固废存贮场（建筑面积为10m2），收集的粉尘、筛上物回用生产，废包装、磁性颗粒收集后出售; 1.0. 其他; 电力监控; 按照环保部门要求安装用电量监控系统并与市生态环境局联网; 2.5. 颗粒物监控设施; 安装视频，TSP （总悬浮颗粒物）等监控设施. 合计; 26. 十、环保验收内容 本项目环保设施验收清单见表51。 表51 项目环保设施验收清单一览表 污染类别; 治理内容; 验收内容; 执行标准. 废气; 石墨化前投料工序; 无尘投料站+袋式除尘器2套+15米排气筒（投料、磨粉、整形、混合工序共用一根）; 《河南省2019年非电行业提标治理方案》中碳素行业（含石墨）所有排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（炭黑尘15m排气筒排放速率0.51kg/h），无组织为肉眼不可见. 磨粉、整形工段; 自带袋式除尘器+1套滤筒除尘器+15米排气筒（投料、磨粉、整形、混合工序共用一根）. 石墨化前混合工序; 真空上料系统配备钛滤芯过滤器+15m排气筒（投料、磨粉、整形、混合工序共用一根）. 石墨化后投料工段; 无尘投料站+袋式除尘器1套+15米排气筒（石墨化后投料、混合、筛分、包装工序共用一根）. 混合、筛分、包装工段; 真空上料系统配备钛滤芯过滤器+15m排气筒（石墨化后投料、混合、筛分、包装工序共用一根）. 原料仓库装卸粉尘; 密闭仓库，及时清扫. 废水; 职工生活; 厂区现有化粪池; 《新乡县大召营镇污水处理厂收水标准》. 噪声; 生产噪声; 厂房密闭，高噪声设备安装减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 除尘器收集的粉尘、废包装、筛上物、磁性颗粒; 固废场所（建筑面积为10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 其他; 电力监控; 按照环保部门要求安装用电量监控系统并与市生态环境局联网; 按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环【2019】154号文）进行. 颗粒物监控设施; 安装视频，TSP （总悬浮颗粒物）等监控设施; 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 石墨化前投料工序 | 粉尘 | 无尘投料站+袋式除尘器2套+15米排气筒 | 达标排放 |
|  | 磨粉、整形工段 | 粉尘 | 自带袋式除尘器+1套滤筒除尘器+15米排气筒 | 达标排放 |
|  | 石墨化前混合工序 | 粉尘 | 真空上料系统配备钛滤芯过滤器+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 石墨化后投料工段 | 粉尘 | 无尘投料站+袋式除尘器1套+15米排气筒 | 达标排放 |
|  | 混合、筛分、包装工段 | 粉尘 | 真空上料系统配备钛滤芯过滤器+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 原料仓库装卸粉尘 | 粉尘 | 密闭仓库，及时清扫 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP | 经化粪池处理后，排入新乡县大召营镇污水处理厂 | 达标 |
| 固 体 废 物 | 除尘器收集粉尘 | 颗粒物 | 收集后回用于生产 | 可行 |
|  | 筛分过程 | 筛上物 |  |  |
|  | 除磁过程 | 磁性颗粒 | 收集后出售 |  |
|  | 生产过程 | 废包装 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要是粉碎机、整形机、混合机、振动筛等设备噪声，声压级约为75~85dB(A)。经采取减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目所在区域不属于生态敏感或脆弱区，项目营运期产生的各种污染物对周围生态环境的影响不大，建议企业种植草坪、树木等，绿化的同时也增加了厂区的美观。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结 论 （一）项目符合国家产业政策 该项目为新乡市博瑞达电源材料有限公司年产5000吨锂离子电池负极材料项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类和淘汰类，符合国家产业政策。项目已经新乡县发展和改革委员会已予备案，批准文号为2019-410721-30-03-053028。 （二）项目选址可行 项目位于新乡县大召营专业园区（滕丽纺织二分厂）内，租赁现有厂房进行生产，不新征土地，不办理土地手续。依据根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改），本项目用地性质为建设用地，同时根据新乡县大召营专业园区总体发展规划（2014-2025），项目用地为工业用地，选址符合新乡县大召营专业园区总体发展规划。 项目东面隔路为塑料大棚，南面为滕丽纺织二分厂厂房，西面为农田，北面为空地。本项目四周敏感点分布情况：东北790m的代店村、965m的店后营村，2050m的大召营镇政府，2110m的大召营村；北侧580m的西干五支排。 营运期间产生大气污染物经有效治理后达标排放，对周围环境影响较小；生活废水经化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂；噪声及固废均能得到有效处置，对周围环境的影响可以接受。 综上所述，评价认为本项目选址是可行的。 （三）污染物可以实现达标排放或合理处置 项目生产过程中废气、噪声按照评价要求采取适当措施后达标排放，废水、固废处置措施可行。 1、废气 本项目外协石墨化之前的工段均在一个车间内，各工段废气经除尘器处理后尾气均连接在一起，最后通过一根15m排气筒排放（P1），各工段废气合并后，废气总排放量0.34579t/a，排放速率为0.072kg/h，排放浓度为7.2mg/m3。排放速率和排放浓度均可满足《河南省2019年非电行业提标治理方案》中碳素行业（含石墨）所有排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（炭黑尘15m排气筒排放速率0.51kg/h）。 石墨化后的投料工段、混合、筛分、包装工段在东部厂房，各工段废气经除尘器处理后尾气均连接在一起，最后通过一根15m排气筒排放（P2），各工段废气合并后，，废气总排放量1.025t/a，排放速率为0.21kg/h，排放浓度为9.5mg/m3。排放速率和排放浓度均可满足《河南省2019年非电行业提标治理方案》中碳素行业（含石墨）所有排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（炭黑尘15m排气筒排放速率0.51kg/h）。 本项目无组织排放的粉尘主要为原材料在仓库内装卸过程中产生的粉尘。项目仓库封闭完好，大部分沉降于车间内，工人及时打扫清除，可减少对外环境的影响，无组织粉尘厂界最大落地浓度为10.532µg/m3，占标率1.17%，均较小，企业加强仓库的密闭性及管理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2炭黑尘无组织排放肉眼不可见的要求。 2、废水 项目运营期废水主要为职工生活污水，生活废水经化粪池进行处理后水质为：COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 28mg/L、TP 3mg/L，能够满足新乡县大召营镇污水处理厂的收水标准（COD：400mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：35mg/L、TP：4.5mg/L）。 3、噪声 本项目的噪声源强主要是生产车间内粉碎机、整形机、混合机、振动筛等设备运行产生的噪声，源强在75～85dB(A)之间。采取降噪措施处理后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类标准。 - 4、固废 本项目产生的一般固废有除尘器收集的粉尘、筛上物、磁性颗粒及废包装袋。除尘器收集的粉尘除尘器收集粉尘及筛上物收集后回用于生产，磁性颗粒收集后暂存于一般固废间，定期出售。项目产生的各项生产固废得到合理处置，项目产生的固废不会对环境产生影响。 （四）总量控制 建议总量控制指标为：COD：0.01152t/a、NH3-N：0.00058t/a、TP：0.00012t/a。本项目颗粒物排放量1.4t/a，现有项目颗粒物排放量4.25t/a，迁建完成后消减量为4.25t/a，全厂排放量1.4t/a（其中有组织1.37079t/a，无组织排放量为0.025t/a），不新增排放量，全厂排放量减少2.85t/a。 （五）卫生防护距离 本项目卫生防护距离确定为50m。防护距离范围为以车间为边界往外延伸50m的区域。根据项目平面布置及周围环境可知，项目各厂界外的设防距离范围为：项目东厂界外50m、南厂界外20m、西厂界外0m、北厂界外50m，项目卫生防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求。 （六）在线监控 按照相关要求安装用电量监控系统并与市生态环境局联网；安装视频，TSP （总悬浮颗粒物）等监控设施。 二、建 议 1、严格执行项目“三同时”制度。 2、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 3、加强工人劳动安全保护；企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作；加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 三、总结论 综上所述，新乡市博瑞达电源材料有限公司年产5000吨锂离子电池负极材料项目符合国家产业政策，选址可行，项目在认真落实各项环保治理措施后，工程各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 新乡市鸿源环保科技咨询有限公司 2019年11月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 新乡县土地利用总体规划图 附图3 新乡县大召营专业园区总体规划图 附图4 厂区平面布置图 附图5 项目卫星图 附图6 项目卫生防护距离包络图 附图7 项目现场勘查图 附件1 委托书 附件2 河南省企业投资项目备案确认书 附件3 租赁协议 附件4 原有项目环评批复 附件5 原有项目验收意见 附件6 营业执照 附件7 法人身份证 附件8 土壤检测报告 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

本项目

附图1  项目地理位置图

项目位置

附图2  新乡县土地利用规划图

本项目

附图3  新乡县大召营专业园区总体规划图

附图4  平面布置图

滕丽纺织二分厂厂房

北

园区道路

文召路

空地

农田

农田

大棚

本项目

五支排580m

店后营村965m

代店村790m

附图5  项目卫星图

附图6  卫生防护距离包络线图

滕丽纺织二分厂厂房

大棚

大棚

北

北

50m

50m

50m

20m

30m

30m

附图7  项目现场图

东边园区道路

厂房

厂房

厂区大门

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

检验检测报告

报告编号：SEP/HB/E1910066

客户名称：新乡市鸿源环保科技咨询有限公司

联系人：徐铭

客户地址：新乡市金穗大道与新二街交叉口东北角迎宾大厦一期公元国际1单元2419室

样品接收日期：2019/10/18

报 告 日 期：2019/10/22

检验检测单位（签章）：河北实朴检测技术服务有限公司

说 明

1、 委托单位（人）在委托测试前应说明测试的目的，由我单位按有关规范进行采样、测试。由委托单位送检的样品，本报告只对送 检样品负责。

2、 本报告无检测单位检验检测专用章和CMA章无效。

3、 本报告无编制、审核、批准签字无效。

4、 本报告涂改无效。

5、 本报告未经实验室书面批准不得复制（全文复制除外）；报告复印件未加盖检测单位检验检测专用章、副本章无效。

6、 对本报告检验结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内提出，逾期不予受理。

电话(TEL)： 0311-85830280

MAIL：report.hb@sepchina.cn

河北实朴检测技术服务有限公司

地址：石家庄高新区方亿科技园C区2号楼3层

报告编号：SEP/HB/E1910066

本报告共21页

第1页，共 21页

分析样品数量

3

样品类别

土样(3)

分析日期

2019/10/18-2019/10/22

样品来源

客户自送样

类别

技术说明

分析指标

方法

主要设备

型号

实验室仪器编号

土样

干物质

HJ 613-2011 土壤 干物质和水分的测定 重量法

电子天平

JJ1000

SEP-HB-J101

pH

NY/T 1377-2007土壤pH的测定

酸度计

PHS-3C

SEP-HB-J007

六价铬

USEPA 3060A-1996& USEPA 7196A-1992六价铬的

碱性消解 土壤中六价铬的碱消解分光光度法 美国环保局标准分析方法

紫外可见分光光度计

SP-756P

SEP-HB-J058

铜

HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

原子吸收分光光度计

240FSAA

SEP-HB-J072

镍

HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

原子吸收分光光度计

240FSAA

SEP-HB-J072

铅

GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

原子吸收分光光度计

200 series AA

SEP-HB-J092

镉

GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

原子吸收光谱仪

PinAAcle 900Z

SEP-HB-J056

砷

GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定

原子荧光光度计

AFS-230E

SEP-HB-J017

汞

GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定

原子荧光光度计

AFS-230E

SEP-HB-J017

总石油烃

ISO 16703：2011土壤中石油烃（C10-C40)含量的测定 气相色谱法

气相色谱仪

7890B

SEP-HB-J013

挥发性有机物

HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

吹扫捕集-气相色谱- 质谱联用仪

Amoxt 7890/5977B

SEP-HB-J096

半挥发性有机物

USEPA 3545A-2007&USEPA 8270E-2018半挥发性

有机物 气相色谱/质谱法

气相色谱-质谱联用仪

Agilent 7890B/5977B

SEP-HB-J103

HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

气相色谱-质谱联用仪

Agilent 7890B/5977B

SEP-HB-J103

备注

1):该参数检测在方亿科技园A区3号楼503。

编制人：

审核人：

批准人：

第2页，共 21页

测试报告

实验室编号

1910066-

001

1910066-

002

1910066-

003

-

样品原标识

1生产厂区西侧

2生产厂区南侧

3生产厂区东南侧

-

样品性状

褐色粉土

褐色粉土

褐色粉土

-

报告编号：SEP/HB/E1910066

采样日期

-

-

-

-

项目名称：新乡市博瑞达电源材料有限公司年产5000 吨锂离子电池负极材料项目

样品接收日期

2019/10/18

2019/10/18

2019/10/18

-

分析指标

方法

检出限

单位

土样

土样

土样

-

无机

干物质

HJ 613-2011

-

%

83.6

84.4

82.2

-

pH

NY/T 1377-2007

-

无量纲

9.1

-

-

-

1)六价铬

USEPA 3060A-1996& USEPA 7196A-1992

0.5

mg/kg

<0.5

-

-

-

1)金属

铜 (Cu)

HJ 491-2019

1

mg/kg

20

-

-

-

镍 (Ni)

HJ 491-2019

3

mg/kg

12

-

-

-

铅 (Pb)

GB/T 17141-1997

0.1

mg/kg

20.3

-

-

-

镉 (Cd)

GB/T 17141-1997

0.01

mg/kg

0.20

-

-

-

砷 (As)

GB/T 22105.2-2008

0.01

mg/kg

7.76

-

-

-

汞 (Hg)

GB/T 22105.1-2008

0.002

mg/kg

0.025

-

-

-

第3页，共 21页

1)测试报告

实验室编号

1910066-

001

1910066-

002

1910066-

003

-

样品原标识

1生产厂区西侧

2生产厂区南侧

3生产厂区东南侧

-

样品性状

褐色粉土

褐色粉土

褐色粉土

-

报告编号：SEP/HB/E1910066

采样日期

-

-

-

-

项目名称：新乡市博瑞达电源材料有限公司年产5000吨锂离子电池负极材料项目

样品接收日期

2019/10/18

2019/10/18

2019/10/18

-

分析指标

方法

检出限

单位

土样

土样

土样

-

总石油烃

C10~C40

ISO 16703：2011

25

mg/kg

<25

<25

<25

-

挥发性有机物

替代物

甲苯-d8

HJ 605-2011

-

Rec%

94

-

-

-

4-溴氟苯

HJ 605-2011

-

Rec%

95

-

-

-

二溴一氟甲烷

HJ 605-2011

-

Rec%

89

-

-

-

单环芳烃

苯

HJ 605-2011

1.9

μg/kg

<1.9

-

-

-

甲苯

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

-

-

-

乙苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

-

-

-

间&对-二甲苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

-

-

-

苯乙烯

HJ 605-2011

1.1

μg/kg

<1.1

-

-

-

邻-二甲苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

-

-

-

熏蒸剂

1,2-二氯丙烷

HJ 605-2011

1.1

μg/kg

<1.1

-

-

-

卤代脂肪烃

氯甲烷

HJ 605-2011

1.0

μg/kg

<1.0

-

-

-

氯乙烯

HJ 605-2011

1.0

μg/kg

<1.0

-

-

-

1,1-二氯乙烯

HJ 605-2011

1.0

μg/kg

<1.0

-

-

-

二氯甲烷

HJ 605-2011

1.5

μg/kg

<1.5

-

-

-

反-1,2-二氯乙烯

HJ 605-2011

1.4

μg/kg

<1.4

-

-

-

1,1-二氯乙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

-

-

-

顺-1,2-二氯乙烯

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

-

-

-

1,1,1-三氯乙烷

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

-

-

-

四氯化碳

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

-

-

-

1,2-二氯乙烷

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

-

-

-

三氯乙烯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

-

-

-

1,1,2-三氯乙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

-

-

-

四氯乙烯

HJ 605-2011

1.4

μg/kg

<1.4

-

-

-

1,1,1,2-四氯乙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

-

-

-

1,1,2,2-四氯乙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

-

-

-

1,2,3-三氯丙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

-

-

-

第4页，共 21页

1)测试报告

实验室编号

1910066-

001

1910066-

002

1910066-

003

-

样品原标识

1生产厂区西侧

2生产厂区南侧

3生产厂区东南侧

-

样品性状

褐色粉土

褐色粉土

褐色粉土

-

报告编号：SEP/HB/E1910066

采样日期

-

-

-

-

项目名称：新乡市博瑞达电源材料有限公司年产5000吨锂离子电池负极材料项目

样品接收日期

2019/10/18

2019/10/18

2019/10/18

-

分析指标

方法

检出限

单位

土样

土样

土样

-

卤代芳烃

氯苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

-

-

-

1,4-二氯苯

HJ 605-2011

1.5

μg/kg

<1.5

-

-

-

1,2-二氯苯

HJ 605-2011

1.5

μg/kg

<1.5

-

-

-

三卤甲烷

氯仿

HJ 605-2011

1.1

μg/kg

<1.1

-

-

-

半挥发性有机物

替代物

2-氟苯酚

HJ 834-2017

-

Rec%

79

-

-

-

苯酚-d5

HJ 834-2017

-

Rec%

98

-

-

-

硝基苯-d5

HJ 834-2017

-

Rec%

103

-

-

-

2-氟联苯

HJ 834-2017

-

Rec%

69

-

-

-

2,4,6-三溴苯酚

HJ 834-2017

-

Rec%

70

-

-

-

对-三联苯-d14

HJ 834-2017

-

Rec%

84

-

-

-

苯酚类

2-氯苯酚

HJ 834-2017

0.06

mg/kg

<0.06

-

-

-

多环芳烃类

萘

HJ 834-2017

0.09

mg/kg

<0.09

-

-

-

苯并(a)蒽

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

-

-

-

䓛

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

-

-

-

苯并(b)荧蒽

HJ 834-2017

0.2

mg/kg

<0.2

-

-

-

苯并(k)荧蒽

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

-

-

-

苯并(a)芘

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

-

-

-

茚并(1,2,3-cd)芘

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

-

-

-

二苯并(a,h)蒽

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

-

-

-

硝基芳烃及环酮类

硝基苯

HJ 834-2017

0.09

mg/kg

<0.09

-

-

-

苯胺类和联苯胺类

苯胺

USEPA 3545A-2007& USEPA 8270E-2018

0.5

mg/kg

<0.5

-

-

-

第5页，共21页

无机类分析

质量控制报告

样品批号:

1910066

实验室控制样

基质 :

土样

分析日期:2019/10/19

分析指标

方法

检出限

单位

空白样品浓度

无机

六价铬

USEPA 3060A-1996& USEPA 7196A-1992

0.5

mg/kg

<0.5

第6页，共21页

无机类分析

质量控制报告

样品批号:

1910066

加标平行样

基质 :

土样

分析日期:2019/10/19

分析指标

方法

检出限

单位

加标样品编号

样品结果

样品加标平行结果

加标量(μg)

加标样品回收率%

加标平行样品回收率%

平均回收率%

相对偏差

%

相对偏差控制范围

%

无机

六价铬

USEPA 3060A-1996& USEPA 7196A-1992

0.5

mg/kg

1910066-001

<0.5

10

89

89

89

0

0~20

第7页，共21页

无机类分析

质量控制报告

样品批号:

1910066

平行样

基质 :

土样

分析日期：2019/10/19

分析指标

方法

检出限

单位

平行样品编号

平行样品结果:

相对偏差控制范围%

样品结果

平行样品结果

相对偏差%

无机

六价铬

USEPA 3060A-1996& USEPA 7196A-1992

0.5

mg/kg

1910066-001

<0.5

<0.5

-

-

第8页，共21页

无机类分析

质量控制报告

质控样品

GSS-23

前处理日期

2019/10/20

实验室控制样

基质

土样

分析日期

2019/10/21

分析指标

方法

检出限

单位

空白样品浓度

实验室控制样品

测定值

标准值范围

低

高

金属

铜 (Cu)

HJ 491-2019

1

mg/kg

<1

33

31

33

镍 (Ni)

HJ 491-2019

3

mg/kg

<3

38

37

39

铅 (Pb)

GB/T 17141-1997

0.1

mg/kg

<0.1

29

27

29

镉 (Cd)

GB/T 17141-1997

0.01

mg/kg

<0.01

0.14

0.13

0.17

砷(As)

GB/T 22105.2-2008

0.01

mg/kg

<0.01

10.9

10.9

12.7

汞(Hg)

GB/T 22105.1-2008

0.002

mg/kg

<0.002

0.061

0.053

0.063

第9页，共21页

无机类分析

质量控制报告

样品批号

1910066

前处理日期

2019/10/20

平行样

基质

土样

分析日期

2019/10/21

分析指标

方法

检出限

单位

平行样品编号

平行样品结果:

相对偏差控制范围%

样品结果

平行样品结果

相对偏差

%

金属

铜 (Cu)

HJ 491-2019

1

mg/kg

1910066-001

20

20

0

0~15

镍 (Ni)

HJ 491-2019

3

mg/kg

1910066-001

12

12

0

0~15

铅 (Pb)

GB/T 17141-1997

0.1

mg/kg

1910066-001

20.3

20.7

1

0~15

镉 (Cd)

GB/T 17141-1997

0.01

mg/kg

1910066-001

0.20

0.21

2

0~15

砷(As)

GB/T 22105.2-2008

0.01

mg/kg

1910066-001

7.76

8.03

2

0~15

汞(Hg)

GB/T 22105.1-2008

0.002

mg/kg

1910066-001

0.025

0.026

1

0~15

第10页，共21页

有机类分析

质控样编号

QC-SVOC-A-191649

前处理日期

2019/10/19

质量控制报告

样品批号

1910066

分析日期

2019/10/20

实验室控制样

基质

土样

分析指标

方法

检出限

单位

空白样品浓度

空白加标质控样结果

加标量

(µg)

质控样结果

(µg)

回收率%

控制范围

低

高

总石油烃

C10~C40

ISO 16703:2011

25

mg/kg

<25

-

-

-

-

-

C40

ISO 16703:2011

-

-

-

40

35.0

88

70

130

第11页，共21页

有机类分析

质控样编号

QC-SVOC-A-191649

前处理日期

2019/10/19

质量控制报告

样品批号

1910066

分析日期

2019/10/20

加标平行样

基质

土样

加标样品编号

1910066-002

分析指标

方法

检出限

单位

样品结果

样品加标平行结果

加标量

( µg )

加标样品结果( µg )

加标平行样品结果

( µg )

加标样品回收率%

加标平行样品回收率%

平均回收率%

相对偏差

%

相对偏差控制范围 %

总石油烃

C40

ISO 16703:2011

-

-

-

40

29.9

38.9

75

97

86

13

0~30

第12页，共21页

有机类分析

质控样编号

QC-SVOC-A-191649

前处理日期

2019/10/19

质量控制报告

样品批号

1910066

分析日期

2019/10/20

平行样

基质

土样

平行样品编号

1910066-002

分析指标

方法

检出限

单位

平行样品结果

样品结果

平行样品结果

相对偏差 %

相对偏差控制范围%

总石油烃

C10~C40

ISO 16703:2011

25

mg/kg

<25

<25

-

-

第13页，共21页

有机类分析

质控样编号:

QC-VOC-19610-A

前处理日期:

2019/10/21

质量控制报告

样品批号:

1910066

分析日期:

2019/10/21

实验室控制样

基质 :

土样

分析指标

方法

检出限

单位

空白样品浓度

空白加标质控样结果

加标量(μg)

质控样结果(μg)

回收率 %

控制范围

低

高

挥发性有机物

替代物

甲苯-d8

HJ 605-2011

-

Rec%

97

-

-

98

70

130

4-溴氟苯

HJ 605-2011

-

Rec%

99

-

-

99

70

130

二溴一氟甲烷

HJ 605-2011

-

Rec%

86

-

-

81

70

130

单环芳烃

苯

HJ 605-2011

1.9

μg/kg

<1.9

0.125

0.120

96

70

130

甲苯

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

0.125

0.125

100

70

130

乙苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

0.125

0.131

105

70

130

间&对-二甲苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

0.250

0.265

106

70

130

苯乙烯

HJ 605-2011

1.1

μg/kg

<1.1

0.125

0.133

106

70

130

邻-二甲苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

0.125

0.128

102

70

130

熏蒸剂

1,2-二氯丙烷

HJ 605-2011

1.1

μg/kg

<1.1

0.125

0.119

95

70

130

卤代脂肪烃

氯甲烷

HJ 605-2011

1.0

μg/kg

<1.0

1.25

1.11

89

70

130

氯乙烯

HJ 605-2011

1.0

μg/kg

<1.0

1.25

1.16

92

70

130

1,1-二氯乙烯

HJ 605-2011

1.0

μg/kg

<1.0

0.125

0.126

101

70

130

二氯甲烷

HJ 605-2011

1.5

μg/kg

<1.5

0.125

0.124

99

70

130

反-1,2-二氯乙烯

HJ 605-2011

1.4

μg/kg

<1.4

0.125

0.109

87

70

130

1,1-二氯乙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

0.125

0.110

88

70

130

顺-1,2-二氯乙烯

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

0.125

0.117

93

70

130

1,1,1-三氯乙烷

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

0.125

0.124

99

70

130

四氯化碳

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

0.125

0.126

101

70

130

1,2-二氯乙烷

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

0.125

0.130

104

70

130

三氯乙烯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

0.125

0.126

101

70

130

1,1,2-三氯乙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

0.125

0.125

100

70

130

四氯乙烯

HJ 605-2011

1.4

μg/kg

<1.4

0.125

0.127

102

70

130

1,1,1,2-四氯乙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

0.125

0.134

107

70

130

1,1,2,2-四氯乙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

0.125

0.126

101

70

130

1,2,3-三氯丙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

0.125

0.132

106

70

130

卤代芳烃

氯苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

0.125

0.127

102

70

130

1,4-二氯苯

HJ 605-2011

1.5

μg/kg

<1.5

0.125

0.147

118

70

130

第14页，共21页

有机类分析

质控样编号:

QC-VOC-19610-A

前处理日期:

2019/10/21

质量控制报告

样品批号:

1910066

分析日期:

2019/10/21

实验室控制样

基质 :

土样

分析指标

方法

检出限

单位

空白样品浓度

空白加标质控样结果

加标量(μg)

质控样结果(μg)

回收率 %

控制范围

低

高

1,2-二氯苯

HJ 605-2011

1.5

μg/kg

<1.5

0.125

0.135

108

70

130

三卤甲烷

氯仿

HJ 605-2011

1.1

μg/kg

<1.1

0.125

0.109

87

70

130

第15页，共21页

有机类分析

质控样编号:

QC-VOC-19610-A

前处理日期:

2019/10/21

质量控制报告

样品批号:

1910066

分析日期:

2019/10/21

加标平行样

基质 :

土样

加标样品编号:

1910070-003

分析指标

方法

检出限

单位

样品结果

样品加标平行结果

加标量(μg)

加标结果(μg)

加标平行结果(μg)

加标样品回收率%

加标平行样品回收 率%

平均回收率%

相对偏差 %

相对偏差控制范围

%

挥发性有机物

替代物

甲苯-d8

HJ 605-2011

-

Rec%

93

-

-

-

94

94

94

0

0~25

4-溴氟苯

HJ 605-2011

-

Rec%

95

-

-

-

92

93

93

1

0~25

二溴一氟甲烷

HJ 605-2011

-

Rec%

89

-

-

-

86

86

86

0

0~25

CLP基质加标物

苯

HJ 605-2011

1.9

μg/kg

<1.9

0.125

0.114

0.113

91

91

91

0

0~25

甲苯

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

0.125

0.112

0.110

89

88

89

1

0~25

1,1-二氯乙烯

HJ 605-2011

1.0

μg/kg

<1.0

0.125

0.102

0.103

81

82

82

1

0~25

三氯乙烯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

0.125

0.117

0.116

94

93

93

1

0~25

氯苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

0.125

0.113

0.112

90

90

90

0

0~25

第16页，共21页

有机类分析

质控样编号:

QC-VOC-19610-A

前处理日期:

2019/10/21

质量控制报告

样品批号:

1910066

分析日期:

2019/10/21

平行样

基质 :

土样

平行样品编号:

1910070-003

分析指标

方法

检出限

单位

平行样品结果

相对偏差控制范围%

样品结果

平行样品结果

相对偏差 %

挥发性有机物

替代物

甲苯-d8

HJ 605-2011

-

Rec%

93

92

1

0~25

4-溴氟苯

HJ 605-2011

-

Rec%

95

93

1

0~25

二溴一氟甲烷

HJ 605-2011

-

Rec%

89

88

1

0~25

单环芳烃

苯

HJ 605-2011

1.9

μg/kg

<1.9

<1.9

-

-

甲苯

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

<1.3

-

-

乙苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

<1.2

-

-

间&对-二甲苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

<1.2

-

-

苯乙烯

HJ 605-2011

1.1

μg/kg

<1.1

<1.1

-

-

邻-二甲苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

<1.2

-

-

熏蒸剂

-

1,2-二氯丙烷

HJ 605-2011

1.1

μg/kg

<1.1

<1.1

-

-

卤代脂肪烃

氯甲烷

HJ 605-2011

1.0

μg/kg

<1.0

<1.0

-

-

氯乙烯

HJ 605-2011

1.0

μg/kg

<1.0

<1.0

-

-

1,1-二氯乙烯

HJ 605-2011

1.0

μg/kg

<1.0

<1.0

-

-

二氯甲烷

HJ 605-2011

1.5

μg/kg

<1.5

<1.5

-

-

反-1,2-二氯乙烯

HJ 605-2011

1.4

μg/kg

<1.4

<1.4

-

-

1,1-二氯乙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

<1.2

-

-

顺-1,2-二氯乙烯

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

<1.3

-

-

1,1,1-三氯乙烷

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

<1.3

-

-

四氯化碳

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

<1.3

-

-

1,2-二氯乙烷

HJ 605-2011

1.3

μg/kg

<1.3

<1.3

-

-

三氯乙烯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

<1.2

-

-

1,1,2-三氯乙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

<1.2

-

-

四氯乙烯

HJ 605-2011

1.4

μg/kg

<1.4

<1.4

-

-

1,1,1,2-四氯乙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

<1.2

-

-

1,1,2,2-四氯乙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

<1.2

-

-

1,2,3-三氯丙烷

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

<1.2

-

-

卤代芳烃

氯苯

HJ 605-2011

1.2

μg/kg

<1.2

<1.2

-

-

1,4-二氯苯

HJ 605-2011

1.5

μg/kg

<1.5

<1.5

-

-

第17页，共21页

有机类分析

质控样编号:

QC-VOC-19610-A

前处理日期:

2019/10/21

质量控制报告

样品批号:

1910066

分析日期:

2019/10/21

平行样

基质 :

土样

平行样品编号:

1910070-003

分析指标

方法

检出限

单位

平行样品结果

相对偏差控制范围%

样品结果

平行样品结果

相对偏差 %

1,2-二氯苯

HJ 605-2011

1.5

μg/kg

<1.5

<1.5

-

-

三卤甲烷

氯仿

HJ 605-2011

1.1

μg/kg

<1.1

<1.1

-

-

第18页，共21页

有机类分析

质控样编号

QC-SVOC-A-191638

前处理日期

2019/10/19

质量控制报告

样品批号

1910066

分析日期

2019/10/20

实验室控制样

基质

土样

分析指标

方法

检出限

单位

空白样品浓度

空白加标质控样结果

加标量

(μg)

质控样结果(μg)

回收率%

控制范围

低

高

半挥发性有机物

替代物

2-氟苯酚

HJ 834-2017

-

Rec%

71

-

-

99

51

110

苯酚-d5

HJ 834-2017

-

Rec%

74

-

-

100

49

127

硝基苯-d5

HJ 834-2017

-

Rec%

97

-

-

99

57

114

2-氟联苯

HJ 834-2017

-

Rec%

69

-

-

95

50

121

2,4,6-三溴苯酚

HJ 834-2017

-

Rec%

47

-

-

74

47

139

对-三联苯-d14

HJ 834-2017

-

Rec%

69

-

-

101

46

137

苯酚类

2-氯苯酚

HJ 834-2017

0.06

mg/kg

<0.06

5.0

5.2

104

74

122

多环芳烃类

萘

HJ 834-2017

0.09

mg/kg

<0.09

5.0

5.0

99

69

129

苯并(a)蒽

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

5.0

5.4

107

63

126

䓛

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

5.0

5.3

106

54

121

苯并(b)荧蒽

HJ 834-2017

0.2

mg/kg

<0.2

5.0

5.2

103

62

112

苯并(k)荧蒽

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

5.0

5.3

105

42

112

苯并(a)芘

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

5.0

5.7

114

60

119

茚并(1,2,3-cd)芘

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

5.0

5.3

107

60

115

二苯并(a,h)蒽

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

5.0

4.5

89

61

125

硝基芳烃及环酮类

硝基苯

HJ 834-2017

0.09

mg/kg

<0.09

5.0

5.3

105

62

106

苯胺类和联苯胺类

苯胺

USEPA 3545A- 2007& USEPA

8270E-2018

0.5

mg/kg

<0.5

5.0

2.7

54

16

114

第19页，共21页

有机类分析

质控样编号

QC-SVOC-A-191638

前处理日期

2019/10/19

质量控制报告

样品批号

1910066

分析日期

2019/10/20

加标平行样

基质

土样

加标样品编号

1910066-001

分析指标

方法

检出限

单位

样品结果

样品加标平行结果

加标量

(μg)

加标样品结果(μg)

加标平行样品结果(μg)

加标样品回收率%

加标平行样品回收率%

平均回收率%

相对偏差 %

相对偏差控制范围 %

半挥发性有机物

替代物

2-氟苯酚

HJ 834-2017

-

Rec%

79

-

-

-

79

75

77

3

0~40

苯酚-d5

HJ 834-2017

-

Rec%

98

-

-

-

91

86

88

3

0~40

硝基苯-d5

HJ 834-2017

-

Rec%

103

-

-

-

99

95

97

2

0~40

2-氟联苯

HJ 834-2017

-

Rec%

69

-

-

-

69

72

70

2

0~40

2,4,6-三溴苯酚

HJ 834-2017

-

Rec%

70

-

-

-

62

61

61

1

0~40

对-三联苯-d14

HJ 834-2017

-

Rec%

84

-

-

-

74

74

74

0

0~40

CLP基质加标物

苯酚

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

10.0

8.8

9.1

88

91

90

2

0~40

2-氯苯酚

HJ 834-2017

0.06

mg/kg

<0.06

10.0

8.5

9.0

85

90

88

3

0~40

4-氯-3-甲基苯酚

HJ 834-2017

0.06

mg/kg

<0.06

10.0

8.4

8.4

84

84

84

0

0~40

4-硝基苯酚

HJ 834-2017

0.09

mg/kg

<0.09

10.0

9.7

8.9

97

89

93

4

0~40

五氯酚

HJ 834-2017

0.2

mg/kg

<0.2

10.0

9.5

8.3

95

83

89

7

0~40

苊

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

5.0

3.7

4.0

74

79

76

3

0~40

芘

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

5.0

4.2

4.2

83

85

84

1

0~40

N-亚硝基二正丙胺

HJ 834-2017

0.07

mg/kg

<0.07

5.0

4.2

4.3

84

86

85

2

0~40

2,4-二硝基甲苯

HJ 834-2017

0.2

mg/kg

<0.2

5.0

3.8

4.5

75

90

83

9

0~40

1,4-二氯苯

HJ 834-2017

0.08

mg/kg

<0.08

5.0

4.1

3.6

83

73

78

6

0~40

1,2,4-三氯苯

HJ 834-2017

0.07

mg/kg

<0.07

5.0

3.5

3.6

70

71

71

1

0~40

第20页，共21页

有机类分析

质控样编号

QC-SVOC-A-191638

前处理日期

2019/10/19

质量控制报告

样品批号

1910066

分析日期

2019/10/20

平行样

基质

土样

平行样品编号

1910066-001

分析指标

方法

检出限

单位

平行样品结果

样品结果

平行样品结果

相对偏差 %

相对偏差控制范围%

半挥发性有机物

替代物

2-氟苯酚

HJ 834-2017

-

Rec%

79

79

0

0~40

苯酚-d5

HJ 834-2017

-

Rec%

98

106

4

0~40

硝基苯-d5

HJ 834-2017

-

Rec%

103

107

2

0~40

2-氟联苯

HJ 834-2017

-

Rec%

69

73

2

0~40

2,4,6-三溴苯酚

HJ 834-2017

-

Rec%

70

64

5

0~40

对-三联苯-d14

HJ 834-2017

-

Rec%

84

83

1

0~40

苯酚类

2-氯苯酚

HJ 834-2017

0.06

mg/kg

<0.06

<0.06

-

-

多环芳烃类

萘

HJ 834-2017

0.09

mg/kg

<0.09

<0.09

-

-

苯并(a)蒽

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

<0.1

-

-

䓛

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

<0.1

-

-

苯并(b)荧蒽

HJ 834-2017

0.2

mg/kg

<0.2

<0.2

-

-

苯并(k)荧蒽

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

<0.1

-

-

苯并(a)芘

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

<0.1

-

-

茚并(1,2,3-cd)芘

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

<0.1

-

-

二苯并(a,h)蒽

HJ 834-2017

0.1

mg/kg

<0.1

<0.1

-

-

硝基芳烃及环酮类

硝基苯

HJ 834-2017

0.09

mg/kg

<0.09

<0.09

-

-

苯胺类和联苯胺类

苯胺

USEPA 3545A-2007& USEPA 8270E-2018

0.5

mg/kg

<0.5

<0.5

-

-

***以下空白***

第21页，共 21页