建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线改扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘兴旭 | 身份证号码 |  |  | 41070219540401053X |  |  | 联系人 |  |  | 孙习峰 |
| 通讯地址 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13782582255 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县新荷铁路龙泉村火车站南侧、河南心连心化学工业集团股份有限公司北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 河南新乡经济技术集聚区管理委员会 |  |  |  |  | 项目代码 | 2019-410721-26-03-063044 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 |  |  |  |  | 行业类别及代码 | E4811铁路工程建筑 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 40000 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 13000 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 53 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.41% |  |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020.12 |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 河南心连心化学工业集团股份有限公司，始建于1969年，2003年由地方县级国有企业改制为全民营企业。公司在新乡县小冀镇和新乡经济技术产业集聚区各有一个生产厂区，分为一分厂、二分公司、四分公司和复合肥公司。主要产品包括合成氨、甲醇、尿素、复合肥等。 河南心连心化学工业集团股份有限公司内环评批复及验收情况见下表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1                              河南心连心化学工业集团股份有限公司环评批复及验收情况

| 项目 位置 | 项目名称 |  | 环评情况 |  |  |  | 竣工环保验收情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价单位 | 审批 部门 | 批准文号 | 批准年月 | 审批 部门 |  | 验收情况/ 批准文号 | 验收时间 |
| 一 分厂 | 河南新乡化肥总厂采用改良水溶液全循环法尿素新技术联产高浓度尿基复合肥工程 |  | 新乡市环保 科研所 | 原河南省 环保局 | 豫环监 (2002) 47号 | 2002.5.13 | 河南省 环保厅 |  | 豫环保验 (2004) 34号 | 2004.8.24 |
|  | 河南心连心化工有限公司动力结构调整工程 |  | 河南省环境 保护研究所 | 原河南省 环保局 | 豫环监 (2004)158号 | 2004.10.29 | 河南省 环保厅 |  | 豫环评验 (2011) 18号 | 2011.4.28 |
| 二分公司 | 一期 | 河南心连心化工有限公司年产30万吨尿素工程 | 新乡市环境保护 科学研究院 | 河南省 环保厅 | 豫环监 (2005) 144号 | 2005.10.11 | 新乡市 环保局 |  | 新环验 (2009) 034号 | 2009.5.8 |
|  | 二期 | 河南心连心化肥有限公司采用清洁生产工艺建设40万吨尿素工程 | 河南省化工研究所 有限责任公司 | 河南省 环保厅 | 豫环审 (2008) 244号 | 2008.10.28 | 河南省 环保厅 |  | 豫环评验 (2010) 66号 | 2011.4.28 |
| 四分公司 | 河南心连心化肥有限公司采用洁净煤气化技术进行原料结构调整项目 |  | 郑州大学环境技术 咨询工程公司 | 河南省 环保厅 | 豫环审 (2011) 86号 | 20114.22 | 河南省 环保厅 |  | 豫环审 (2015) 131号 | 2015.4.16 |
|  | 年产10万吨糠醇项目 |  | 河南省化工研究所 有限责任公司 | 新乡市 环保局 | 新环 (2014) 407号 | 2014.12.5 | 新乡市 环保局 |  | （一期）新环验 (2016) 29号 | 2016.2.4 （一期） |
|  | 年产20万吨车用尿素溶液项目 |  | 济源蓝天科技 有限责任公司 | 新乡市 环保局 | 新环表 (2018) 021号 | 2018.5.8 | / |  | / | / |
| 河南心连心化肥有限公司 产品结构调整工程项目 |  |  | 北京中环博宏环境 资源科技有限公司 | 新乡市 生态环境局 | 新环书审(2019)22号 | 2019.10.29 |  | 正在建设 |  |  |
| 复 合 肥 公 司 | 75万t/a复合肥项目 |  | 新乡市环境科学 保护研究院 | 新乡市 环保局 | 新环监(2011) 085号 新环函变(2014)26号 | 2011.4.8 2014.10.27 | 新乡市 环保局 |  | 新环验 (2015) 101号 | 2015.6.3 |
|  | 年产60万吨高塔硝基 复合肥项目 |  | 河南省化工研究所 有限责任公司 | 新乡市 环保局 | 新环[2015]317号 新环表审(2016)34号 | 2016.3.29 | 未验收 |  |  |  |
|  | 年产20万吨特种硫基 复合肥项目（现状评估） |  | 北京中环博宏环境 资源科技有限公司 | 新乡市 环保局 | 新乡市环保局备案（新环清改备第07号）2017.10.16 |  |  |  |  |  |
| 河南心连心化肥有限公司铁路专用线项目 |  |  | 新乡市环境科学 保护研究院 | 新乡市 环保局 | 新环生态（2007）20号 | 2007.9.10 | 新乡市 环保局 |  | 新环生态验（2011）6号 | 2011.1.3 |
| 采用清洁生产技术进行产业升级项目 |  |  | 河南省化工研究所 有限责任公司 | 新乡市 生态环境局 | 新环书审(2019)19号 | 2019.10.22 | 正在建设 |  |  |  |

根据河南心连心化学工业集团股份有限公司发展建设计划，2021 年 9 月份 2 分厂、5 分厂汽化炉改造、扩建投产后，铁路运煤量将达到350 万吨/年，根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求，新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输；根据《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020 年）》的要求，到 2020 年，全国大宗货物年货运量 150 万吨以上的大型工矿企业和新建物流园区，铁路专用线接入比例达到 80%以上；重点区域具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，大宗货物铁路运输比例达到 80%以上。既有铁路专用线运煤量为140万t/a，已不能满足煤炭运输要求，因此河南心连心化学工业集团股份有限公司拟投资13000万元，于新乡市新乡县新荷铁路龙泉村火车站南侧、河南心连心化学工业集团股份有限公司北侧，建设河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线改扩建工程项目，本项目卸煤过程采用翻车机进行卸煤，可以有效减少卸煤过程中无组织粉尘的散失。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及2018修改单，本项目属于第四十九项“交通运输业、管道运输业和仓储业”，第158条“新建、增建铁路”，名录规定：“新建、增建铁路（30公里及以下铁路联络线和30公里及以下铁路专用线除外）；涉及环境敏感区的需要编制环境影响评价报告书，30公里及以下铁路联络线和30公里及以下铁路专用线应编制环境影响评价报告表”。本项目修建铁路专用线里程约4.2公里，同时不涉及环境敏感区，故应编制环境影响评价报告表。本项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、产业政策和相关法规文件的相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），该项目属于第一类鼓励类，第二十三项“铁路”第2条“既有铁路改扩建”，项目已由河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码：2019-410721-26-03-063044（详见附件），符合国家相关产业政策。 本项目情况与产业政策相符性分析见表2。 表2 项目与产业政策相符性分析 类 别; 条 款; 内 容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 二十三、铁路; 第2条“既有铁路改扩建”; 本项目为铁路专用线改扩建工程项目; 属于. 限制类; /; 查无相关条款; /; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺装备; 查无相关条款; /; 不属于. 落后产品; 查无相关条款; /; 不属于. 本项目与备案一致性分析见表3。 表3 项目与备案一致性分析 名称; 备案情况; 项目情况; 一致性. 建设地点; 新乡市新乡县新荷铁路龙泉村火车站南侧、河南心连心化学工业集团股份有限公司北侧; 新乡市新乡县新荷铁路龙泉村火车站南侧、河南心连心化学工业集团股份有限公司北侧; 一致. 投资; 13000万; 13000万; 一致. 项目名称; 河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线改扩建工程; 河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线改扩建工程; 一致. 建设 内容; 在龙泉村站南侧，河南心连心化学工业集团股份有限公司既有专用线基础上进行改扩建，新建重车线、空车线、机走线各一条，共计修建铁路里程约4.2公里，配套建设一台双车翻车机。建成投运后，将增加300万吨/年的卸煤能力。; 在龙泉村站南侧，河南心连心化学工业集团股份有限公司既有专用线基础上进行改扩建，新建重车线、空车线、机走线各一条，共计修建铁路里程约4.2公里，配套建设一台双车翻车机。建成投运后，将增加300万吨/年的卸煤能力。; 一致. 本项目与铁道部相关政策相符性分析见表4。 表4 项目与铁道部相关政策相符性一览表分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 铁运函[2007]714号“关于进一步做好铁路专用线接轨有关工作的意见”; 新建（包括改扩建）铁路专用线应尽量集中在战略装车点接轨，不准在拟封闭车站或其他不办理货运业务的车站接轨。; 本项目改扩建铁路与新石线龙泉村站接轨。; 符合. 新建（包括改扩建）铁路专用线要符合铁路技术政策、路网规划、行业涉及规范和铁路运输安全等要求。; 本项目改扩建铁路专用线符合铁路技术政策、路网规划、行业涉及规范和铁路运输安全等要求。; 符合. 新建铁路（包括改扩建）专用线原则上布设路企交接场（站），减少中间作业环节，加速车辆周转，提高运输效率。; 采用路企直通运输。; 符合. 年运量100万吨及以上、品类单一的新建铁路（包括改扩建）专用线，其装卸线应设计为贯通式，并具备整列装卸、整列到发的技术条件，采用机械化、自动化装卸机具。; 装卸线设计为贯通式，具备整列装卸、整列到发的技术条件，采用机械化、自动化装卸机具。; 符合. 铁道部令第21号《铁路专用线与国铁接轨审批办法》; 专用线近期到、发运量一般不低于30万吨/年; 本专用线新增运量为到达厂区的煤炭 210 万吨/年。; 符合. 相关线路、车站的运输能力和技术设备等运输条件能够满足专用线的运输需要; 运输通道为新石线、新焦线、焦柳线、侯月线、京九线等，均能满足运输需求。; 符合. 由上表可知，本项目符合铁道部相关政策的要求。 本项目与《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》简称《意见》的相符性分析见表5。 表5 项目与《意见》一致性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 显著提高重点区域大宗货物铁路水路货运比例，提高沿海港口集装箱铁路集疏港比例。; 项目所在区域已形成以公路、铁路为主体的交通运输格局。本项目实施后，铁路运煤量将达到350 万吨/年，可显著提高项目区域大宗货物铁路货运比例。; 相符. 由上表可知，本项目符合《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》的相关要求。 本项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析见表6。 表6 项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目为既有铁路专用线改扩建项目; 相符. 由上表可知，本项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相关要求。 本项目与《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2016]114号）相符性分析见表7。 表7 项目与《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 1、本原则适用于标准轨距的Ⅱ级及以上新建、改建铁路建设项目环境影响评价文件的审批。其他类型铁路建设项目可参照执行。; 本项目为既有铁路专用线改扩建项目。; 相符. 2、项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合国家和地方铁路发展规划、铁路网规划、相关规划环评及其审查意见要求。; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求。; 相符. 3、坚持“保护优先”原则，选址选线符合国家和地方的环境保护规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求，与沿线城镇总体规划等相协调。 项目选址选线及施工布置不得占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止开发建设的区域。项目经过环境敏感区路段应优化选线选址，采取有效措施，降低不利环境影响。; 本项目选址位于新乡市新乡县新荷铁路龙泉村火车站南侧、河南心连心化学工业集团股份有限公司北侧。坚持“保护优先”原则，选址选线符合国家和地方的环境保护规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求，与沿线城镇总体规划等相协调不占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止开发建设的区域。项目不涉及敏感区。; 相符. 4、坚持预防为主原则，优先考虑对噪声源、振动源和传播途径采取工程技术措施，有效降低噪声和振动对环境的不利影响。 应结合项目沿线受影响情况采取优化线位和工程形式、设置声屏障、搬迁或功能置换等措施，有效防治噪声污染。建筑隔声措施可作为辅助手段保障敏感目标满足室内声环境质量要求。 运营期铁路边界噪声排放限值需满足标准要求。现状声环境质量达标的，项目实施后沿线声环境敏感目标仍满足声环境质量标准要求。现状声环境质量不达标的，须强化噪声防治措施，项目实施后敏感目标满足声环境质量标准要求或不恶化。运营期铁路沿线振动环境敏感目标满足相应环境振动标准要求。 项目经过城乡规划的医院、学校、科研单位、住宅等噪声和振动敏感建筑物用地路段，应明确噪声和振动防护距离要求，对后续城市规划控制和建设布局提出调整优化建议，同时预留声屏障等隔声降噪措施和振动污染防治措施的实施条件。 施工期应合理安排施工时段，优选低噪声施工机械和施工工艺，临近敏感目标施工时，采取合理的隔声降噪与减振措施，避免噪声和振动污染扰民。; 本项目采用无缝钢轨、增加轨道弹性、减轻车辆自重，运营期铁路边界噪声排放限值需满足标准要求。本项目不涉及敏感点。施工期优选低噪声施工机械和施工工艺。; 相符. 5、项目涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊和重要生态敏感区的，应专题论证对敏感区的环境影响。结合涉及保护目标的类型、保护对象及保护要求，从优化设计线位、工程形式和施工方案等方面采取有针对性的保护措施，减轻不利生态影响。 重视对野生动、植物的保护。对重点保护及珍稀濒危野生动物重要生境、迁徙行为造成不利影响的，应优先采取避让措施，采取优化设计和施工方案、合理安排工期、设置野生动物通道、运营期灯光和噪声控制以及栖息地恢复和补偿等保护措施；对古树名木、重点保护及珍稀濒危植物造成影响的，应采取避让、工程防护、异地移栽等保护措施。 项目经过耕地、天然林地集中路段，结合工程技术条件采取增加桥隧比、降低路基高度、优化临时用地选址等措施，减少占地和植被破坏。对施工临时用地采取防止水土流失和生态恢复措施。 对于实际环境影响程度和范围较大，且主要环境影响在项目建成运行一定时期后逐步显现的项目，以及穿越重要生态环境敏感区的项目，按照相关规定提出了开展后评价工作的要求。; 本项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊和重要生态敏感区。; 相符. 6、项目涉及饮用水水源保护区或Ⅰ类、Ⅱ类敏感水体时， 在满足水污染防治相关法律法规要求前提下，应优化工程设计和施工方案，废水、污水尽量回收利用，废渣妥善处置，不得向上述敏感水体排污。落实《水污染防治行动计划》等国家和地方水环境管理及污染防治相关要求。 隧道工程涉及生态敏感目标、居民饮用水取水井、泉和暗河的， 采取优化设计和施工工艺、控制辅助坑道设置数量和位置、开展地下水环境监控、制定应急预案等措施，减轻对地表植被、居民饮用水水质的不利影响。桥梁工程涉及水环境敏感目标的，应优化设计和施工工艺，合理设置桥面径流收集系统和事故应急池，统筹安排施工工期，控制桩基施工及桥面径流污染。; 本项目不涉及饮用水水源保护区或Ⅰ类、Ⅱ类敏感水体，本项目无隧道工程。; 相符. 7、根据项目特点提出针对性的施工期大气污染防范措施。沿线供暖设备的建设应满足《大气污染防治行动计划》等国家和地方大气环境管理及污染防治相关要求，排放大气污染物的，应采取污染防治措施，确保各项污染物达标排放。 运煤铁路沿线涉及有煤炭集运站或煤堆场的，应强化防风抑尘等大气污染防治措施，煤炭装卸及煤堆场应尽量封闭设置，并结合环境防护距离的要求提出场址周围规划控制建议。对装运煤炭的列车，转运、卸载、储存等易产尘环节应有抑尘等措施，减轻运营过程中的扬尘影响。隧道进出口临近居民区或其他环境空气敏感区， 应优化布局或采取大气污染治理措施，减轻不利环境影响。; 本项目铁路来煤经双车翻车机卸至地下煤仓后，通过密闭皮带直接输送至河南心连心化学工业集团股份有限公司地上煤棚内，翻车机自带干雾抑尘装置。; 相符. 8、牵引变电所、基站合理选址，确保周围环境敏感目标满足有关电磁环境标准要求。采取有效措施并加强监测，妥善解决列车运行电磁干扰影响沿线无线电视用户接收信号的问题。; 本项目为改扩建项目。; 相符. 9、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集和处理处置。涉及危险废物的，按照相关规定提出了贮存、运输和处理处置要求。; 本项目按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集和处理处置，不涉及危险废物。; 相符. 10、对可能存在环境风险的项目，应强化风险污染路段和站场的环境风险防范措施，提出了突发环境事件应急预案编制要求，建立与当地人民政府相关部门和受影响单位的应急联动机制。; 本项目不涉及环境风险源。; 相符. 11、改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题， 提出“以新带老”整改方案; 本项目为改扩建项目，既有铁路专用线卸煤时采取措施为雾炮和扫地车，无组织粉尘排放量较大，本项目采用翻车机进行卸煤，翻车机自带干雾抑尘装置，降低粉尘无组织排放。; 相符. 12、按环境影响评价技术导则及相关规定制定了环境监测计划，明确监测的网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等有关要求。提出了项目施工期和运营期的环境管理要求。; 本项目按环境影响评价技术导则及相关规定制定了环境监测计划，明确监测的网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等有关要求。提出了项目施工期和运营期的环境管理要求。; 相符. 13、对环境保护措施技术、经济、环境可行性等进行深入论证，合理估算环保投资并纳入投资概算，明确措施实施的责任主体、实施时间、实施效果等，确保其科学有效、安全可行、绿色协调。; 本项目对环境保护措施技术、经济、环境可行性等进行了深入论证，合理估算了环保投资并纳入投资概算，明确了措施实施的责任主体、实施时间、实施效果等，能确保其科学有效、安全可行、绿色协调。; 相符. 14、按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 本项目不涉及敏感点目标。; 相符. 15、环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。; 本项目环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。; 相符. 由上表可知，本项目符合《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的相关要求。 三、项目建设与当地规划相符性 本项目位于新乡市新乡县新荷铁路龙泉村火车站南侧、河南心连心化学工业集团股份有限公司北侧，根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025年）》图，该项目选址为未规划用地，根据新乡县规划建设局出具的建设用地规划许可证，该项目用地符合城乡规划要求（详见附件）。 项目选线方案比选见表8。 表8 选线方案比选一览表 项目 方案名称; 河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线改扩建工程. I方案; II方案. 站场方案; 在13道南侧34m新建连接翻车机的重、空线各1条，机走线1条，其中重车线1条（19 道）、机走线1条（17 道），空车线1条（15道），有效长1050m；近期将13道保留，作为卸煤线过渡，远期预留改造集装箱货物线条件，在其南侧低货位保留，待13道改造集装箱货物线时再改造成集装箱作业区。示意图见河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线改扩建示意图（Ⅰ方案）。; 站场方案：拆除13道两侧低货位，于13道北侧，新建1股道为13道、既有13道改为15道，在既有13道南侧及既有防风抑尘网北侧新建新增 2 股卸煤线（17 道、19 道），本次设重车线 2 条（15 道、17 道）、空车线 1 条（13 道、19 道），有效长均满足 1050m，空车兼用于机车走行； 在龙泉村站站房对侧东牵出线南侧，拆除既有东侧咽喉轨道衡，引出1条货物线集1，作为集装箱货物装卸线，东侧与东牵出线贯通，同时引起东牵出线延长。示意图见河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线改扩建示意图（Ⅱ方案）。. 卸车方式; 煤炭卸车采用翻车机，翻车机卸车后，翻车机室外设皮带将卸后煤炭运至新设堆场堆存。; 新增股道采用翻车机进行装卸，翻车机卸车后，翻车机室外设皮带将卸后煤炭运至新设堆场堆存。新增集装箱货物线采用 30m 非悬臂式集装箱门式起重机进行装卸。. 卸车效率; 一台双车翻车机的接卸能力可达 36～40 辆/h，5000t 按每列编组60 辆计，整列卸车时间约为1.5h。; 一台单车翻车机的接卸能力可达 18～20 辆/h，5000t 按每列编组60 辆计，整列卸车时间约为3h。. 运输组织; 到达的煤炭列车直接接至 19 道（重车线），本务机摘机经机走线进行折返；车列卸空后连挂本务机，直接在 15 道（空车线）发车。; 到达的煤炭列车直接接至 15 道、17 道（重车线），本务机摘机经空车线进行折返；车列卸空后连挂本务机，直接在 13 道/19 道（空车线）发车。. 投资; 13000万; 13000万. 优点; 结合近远期煤炭运量，一台双车翻车机可以完成企业煤炭运输需求，同时又能充分利用既有13道设备，施工过渡好，施工期间13道可以继续完成到达的煤炭运输，与新建翻车机互为备用，工程投资较低，运输组织较为灵活，适应性强。; 卸车效率高，可有效减少煤炭转运的中间环节，运输组织顺畅，可以完成直通运输，可防止一台翻车机出现故障时，做到一用一备的效果。. 缺点; /; 需拆除13道北侧低货位，不能充分利用既有设备，工程投资较高；施工过渡差，施工期间，铁路将将无法保证企业需求的煤炭运量，将影响企业生产；远期预留集装箱场地与厂区规划冲突，占地多。. 由上表可知，本项目采用Ⅰ方案进行建设。 四、厂址及周围环境 本项目位于新乡市新乡县新荷铁路龙泉村火车站南侧、河南心连心化学工业集团股份有限公司北侧。项目周围环境敏感点有：东北1200m处的贾屯村，东南1900m处的张湾村，项目厂区四周环境详见图1。 图1 项目周边环境示意图 五、工程内容及规模 1、项目概况 本项目基本概况见表9。 表9 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线改扩建工程项目. 2; 建设性质; 改扩建. 3; 建设单位; 河南心连心化学工业集团股份有限公司. 4; 项目地址; 新乡市新乡县新荷铁路龙泉村火车站南侧、河南心连心化学工业集团股份有限公司北侧. 5; 总投资（万元）; 13000. 6; 环保投资（万元）; 53. 7; 工期安排; 10个月（280d/a），施工人员45人. 2、线路走向及地理位置 项目位于河南省新乡市新乡县东北部约 3.7km 处，龙泉村火车站南侧，焦庄村东侧、贾屯村南侧、新飞大道西侧、031 县道北侧。项目区周边分布有多条市政道路、县道及乡道，交通条件十分便利。 河南心连心化学工业集团股份有限公司既有铁路专用线在新石线龙泉村站接轨，与龙泉村站横列式布置。本项目在既有专用线基础上进行改扩建，改扩建位置在龙泉村站南侧，设计起点东经113°50′37.07″，北纬35°13′28.19″，海拔74m，设计终点东经113°51′32.23″，北纬35°13′32.47″，海拔73m。正线全长1.4km。 专用线到达货物为煤炭，主要由山西、陕西煤矿供应，通过侯月线、焦柳线、新焦线、京广线、新石线等路网运输，目的地为龙泉村站。 3、既有铁路及车站概况 新石线龙泉村站中心里程为 K7+708.2，为中间站。车站有正线2条（I、II道，有效长分别为 1384m、1432m），上行侧到发线3条（4、8、10 道， 有效长1072m、1072m、1132m），下行侧到发线 2 条（3、5 道，有效长分别为 1183m、1085m）；西咽喉北侧设牵出线1条，有效长 1050m；东咽喉北侧设轨道车线1条、有效长80m，临修线1 条、有效长50m。西咽喉北侧有渠东电厂专用线接轨。 车站南侧河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线设贯通式到发兼装卸线3条，9、11道为化肥装卸线，13道为卸煤线。9、11道间（线间距 29.5m）及11道南侧各设货物站台1处，分别为924×25.8×0.95m和924×15.9×0.95m；13道两侧为卸煤的低货位，货位高-1.5m。另外车站东、西咽喉各设动态电子轨道衡1处，西咽喉设货场机待线1条，有效长45m，东咽喉南侧设牵出线1条，有效长550m。 4、运输 本工程新增货流运输径路如下表所示。 ## 表 10 新增货流运输径路表 到发; 品类; 货运量（万吨）; 运输起点; 运输终点; 运输径路. 近远期. 到达; 煤炭; 210; 山西晋城地区; 龙泉村; 侯月线—焦柳线—新焦线—新石线. 陕西神木地区; 神瓦线-瓦日线-京广线-新石线. 5、运输线路概况 本专用线新增运量为到达厂区的煤炭 210 万吨/年，运输通道为新石线、新焦线、焦柳线、侯月线、京九线等。 （1）新石线 新石线为双线电力牵引自闭线路，采用 HXD3/2C 等机车牵引 5000t 允超 5500t；追踪间隔 7min，综合维修天窗 120min，平图能力 185 对。根据郑州局 2018 年 7 月列车运行图资料，新乡至菏泽南站段图定开行旅客列车对，货物列车 91 对，摘挂 2 对，平图能力利用率 52.5%。由此该段段输送能力较为富余，可满足本线运量的需求。 （2）新焦线 新焦线为双线电气化自闭线路，采用 HXD3/2C/1B 等机车牵引 5000t 允超 5500t；追踪间隔 7min，综合维修天窗 120min，平图能力 185 对。根据郑州局 2018 年 7 月列车运行图资料，新乡至菏泽南站段图定开行旅客列车 11 对，货物列车 124 对，摘挂 2 对，能力利用率 83.7%。该段能力较为紧张，随着瓦日线对新焦线的分流，该段能力紧张状况将有所缓解，新焦线能力能满足设计年度客货运需求。 （3）焦柳线 焦柳线月山至洛阳区段为双线自动闭塞，采用 HXD3/2C 等机车牵引5000t 允超 5500t，追踪间隔 7min，综合维修天窗 120min，平图能力 185 对。根据郑州局 2018 年 7 月列车运行图资料，月山至洛阳北段图定开行旅客列车 7 对，货物列车 82 对，摘挂 2 对，能力利用率 55.7%。该区段可以满足专用线运输需求。 （4）侯月线 侯月线嘉峰至莲东段为双线自动闭塞，采用双 HXD2C 等机车牵引5000t 允超 5500t；追踪间隔 7min，综合维修天窗 120min，平图能力 185 对。根据郑州局 2018 年 7 月列车运行图资料，嘉峰至水运村段图定开行旅客列车 0 对，货物列车 109 对，摘挂 2 对，能力利用率 60.8%。该区段可以满足专用线运输需求。 （5）京九线 京九线为双线电力牵引自闭线路，采用 HXD 机车牵引 5000-5500t；追踪间隔 7min，综合维修天窗 120min，平图能力 185 对。根据郑州局 2018年 7 月列车运行图资料，梁提头至王楼段图定开行旅客列车 45 对，快运班列 4 对，货物列车 62 对，摘挂 4 对，能力利用率 91.9%。由此可见，京九线该段能力趋于饱和，但本线运量注入不大（70 万吨），对线路输送能力影响很小，可承担本项目的新增运量。 6、建设内容 本项目主要建设内容见表11。 表11 项目主要建设内容一览表 类别; 项目名称; 建设内容. 主体 工程; 线路; 重车线有效长1050m，空车线有效长1050m，机车走行线有效长1050m. 接轨点; 接轨新石线龙泉村站. 路基; 路基面形式和路基宽度：采用横坡为 2%的三角形路拱，线路中心至路基边缘的宽度不应小于3.5m. 路基基床：分为表层和底层，表层厚 0.3m，底层厚 0.9m。基床表层采用A 组填料，基床底层采用改良土，底层以下部分采用 C 组填料。 路基边坡及防护形式：路基边坡高度 0～4m，边坡坡度采用 1:1.5，大于 3.0m 段落边坡采用M7.5 浆砌片石拱形骨架护坡防护，骨架内种紫穗槐，小于 3.0m 边坡植紫穗槐防护。 路基排水：13 道、15 道与平货位间设公路盖板排水沟排水沟；17 道路基外侧采用采用 M10 浆砌片石排水沟。纵向排水沟的坡度不小于 2‰。横向排水沟的坡度不小于 5‰.. 轨道; 钢轨：专用线采用 50kg/m、25m 长标准新轨，曲线地段采用厂制标准缩短轨， 并采用相应的配件进行连接。 轨枕：专用线采用新Ⅱ型钢筋混凝土枕及弹条扣件，1520 根/km。 道床：专用线采用单层碎石道床，厚 0.35m。碎石道床材料采用一级道碴。 轨道附属设备和常备材料：轨道附属设备按《III、IV 级铁路设计规范》（GB50012-2012）中规定的相关标准配备；常备材料根据增加的轨道设备情况和数量，按规范计列轨道常备材料。 道岔：采用钢筋混凝土岔枕，50kg/m 1/9道岔.. 辅助 工程; 卸货站台; 建设40m×18m卸货站台，本专用线设卸煤线一组，包含重车线、空车线及机车走行线各一条，其中重车线有效长1050m，采用1台双车翻车机进行卸煤. 桥涵; 1-2.0m框架涵3座，47横延米. 站场道路; 在空车线南侧绕翻车机尾部设置7.0m宽道路. 运输 工程; 皮带运输; 铁路来煤经双车翻车机卸至地下煤仓后，通过密闭皮带直接输送至河南心连心化学工业集团股份有限公司地上煤棚内。. 公用 工程; 供电; 10/0.4kV变电间（箱变）. 给排水; 线路管理维护人员均由厂区内抽调，不新增员工用水和污水，装卸煤粉废气干雾抑尘装置用水由新乡县供水管网提供. 消防; 设环装消防管道系统、设室外地上式消火栓，间距100m布设. 环保 工程; 废气; 卸煤处翻车机自带干雾抑尘装置. 噪声; 采用无缝钢轨、增加轨道弹性、减轻车辆自重. 本项目主要经济技术指标见表。 表12 项目主要经济技术指标一览表 项目; 单位; 数量. 专用线等级; /; IV级. 正线数目; /; 单线. 限制坡度; /; 4‰. 最小曲线半径; m; 300. 牵引种类; /; 电力. 机车种类; /; HXD1/HXD1B. 牵引质量; t; 5000. 设计轴重; KN; 250. 重车线有效长度; m; 1050. 空车线有效长度; m; 1050. 闭塞类型; /; 自动. 每公里铺轨投资; 万元; 476.72. 专用线铺轨长度; 铺轨公里; 3. 路基; 临时用地; 亩; 78.2. 站场; 土方; 断面方; 239479. A组填料; 断面方; 5858. 附属; 加固及防护; 圬工方; 10248. 桥涵; 涵洞; 横延米/座; 113/6. 铺轨; 站线; 铺轨公里; 3. 单开道岔; 组; 4. 道床; 站线; 立方米; 7093. 信号; 连锁装置; 连锁道岔; 4. 电力及电力牵引; 低压电缆线路; km; 7.5. 接触网; 条/km; 6. 大型临时设施; 材料厂; 处; 1; 在项目已征地范围内设置，不新增用地. 混凝土搅拌站; 处; 1. 存梁场; 处; 1. 混凝土预制场; 处; 1. 总投资; 万元; 8409.38. 7、项目行车量及货物运量 本项目新增货物运量及装卸车数统计表见表13。 ## 表13 新增货物运量及装卸车数统计表 到发; 品类; 数量（万吨/年）; 日均作业车数（辆）; 日均列车数（列）. 到达; 煤炭; 210; 92; 1.9. 8、货物装卸工艺及设备 （1）装卸工艺 铁路来煤经双车翻车机卸至地下煤仓后，通过密闭皮带直接输送至河南心连心化学工业集团股份有限公司地上煤棚内。 （2）工艺设备 ## 表14 改扩建后货流运输径路表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 双车翻车机; FZ233; 1; 台. 2; 轨道衡; ZUG-100-BDG; 1; 台. 3; 水泵; /; 1; 台. 4; 干雾抑尘设施; /; 1; 套.

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南心连心化学工业集团股份有限公司，始建于1969年，2003年由地方县级国有企业改制为全民营企业。公司在新乡县有小冀镇和新乡经济技术产业集聚区两个生产厂区，分为一分厂、二分公司、四分公司和复合肥公司。主要产品包括合成氨、甲醇、尿素、复合肥等。 现有工程环评批复及验收情况、基本情况见下表。

表15                                          现有工程环评批复及验收情况

| 项目 位置 | 项目名称 |  | 环评情况 |  |  |  | 竣工环保验收情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价单位 | 审批 部门 | 批准文号 | 批准年月 | 审批 部门 |  | 验收情况/ 批准文号 | 验收时间 |
| 一 分厂 | 河南新乡化肥总厂采用改良水溶液全循环法尿素新技术联产高浓度尿基复合肥工程 |  | 新乡市环保 科研所 | 原河南省 环保局 | 豫环监 (2002) 47号 | 2002.5.13 | 河南省 环保厅 |  | 豫环保验 (2004) 34号 | 2004.8.24 |
|  | 河南心连心化工有限公司动力结构调整工程 |  | 河南省环境 保护研究所 | 原河南省 环保局 | 豫环监 (2004)158号 | 2004.10.29 | 河南省 环保厅 |  | 豫环评验 (2011) 18号 | 2011.4.28 |
| 二分公司 | 一期 | 河南心连心化工有限公司年产30万吨尿素工程 | 新乡市环境保护 科学研究院 | 河南省 环保厅 | 豫环监 (2005) 144号 | 2005.10.11 | 新乡市 环保局 |  | 新环验 (2009) 034号 | 2009.5.8 |
|  | 二期 | 河南心连心化肥有限公司采用清洁生产工艺建设40万吨尿素工程 | 河南省化工研究所 有限责任公司 | 河南省 环保厅 | 豫环审 (2008) 244号 | 2008.10.28 | 河南省 环保厅 |  | 豫环评验 (2010) 66号 | 2011.4.28 |
| 四分公司 | 河南心连心化肥有限公司采用洁净煤气化技术进行原料结构调整项目 |  | 郑州大学环境技术 咨询工程公司 | 河南省 环保厅 | 豫环审 (2011) 86号 | 20114.22 | 河南省 环保厅 |  | 豫环审 (2015) 131号 | 2015.4.16 |
|  | 年产10万吨糠醇项目 |  | 河南省化工研究所 有限责任公司 | 新乡市 环保局 | 新环 (2014) 407号 | 2014.12.5 | 新乡市 环保局 |  | （一期）新环验 (2016) 29号 | 2016.2.4 （一期） |
|  | 年产20万吨车用尿素溶液项目 |  | 济源蓝天科技 有限责任公司 | 新乡市 环保局 | 新环表 (2018) 021号 | 2018.5.8 | / |  | / | / |
| 河南心连心化肥有限公司 产品结构调整工程项目 |  |  | 北京中环博宏环境 资源科技有限公司 | 新乡市 生态环境局 | 新环书审(2019)22号 | 2019.10.29 |  | 正在建设 |  |  |
| 复 合 肥 公 司 | 75万t/a复合肥项目 |  | 新乡市环境科学 保护研究院 | 新乡市 环保局 | 新环监(2011) 085号 新环函变(2014)26号 | 2011.4.8 2014.10.27 | 新乡市 环保局 |  | 新环验 (2015) 101号 | 2015.6.3 |
|  | 年产60万吨高塔硝基 复合肥项目 |  | 河南省化工研究所 有限责任公司 | 新乡市 环保局 | 新环[2015]317号 新环表审(2016)34号 | 2016.3.29 | 未验收 |  |  |  |
|  | 年产20万吨特种硫基 复合肥项目（现状评估） |  | 北京中环博宏环境 资源科技有限公司 | 新乡市 环保局 | 新乡市环保局备案（新环清改备第07号）2017.10.16 |  |  |  |  |  |
| 河南心连心化肥有限公司铁路专用线项目 |  |  | 新乡市环境科学 保护研究院 | 新乡市 环保局 | 新环生态（2007）20号 | 2007.9.10 | 新乡市 环保局 |  | 新环生态验（2011）6号 | 2011.1.3 |
| 采用清洁生产技术进行产业升级项目 |  |  | 河南省化工研究所 有限责任公司 | 新乡市 生态环境局 | 新环书审(2019)19号 | 2019.10.22 | 正在建设 |  |  |  |

表16                        河南心连心化学工业集团股份有限公司基本情况一览表

| 项目 | 一分厂 （2018年9月 已停产） | 二分公司 |  |  | 四分公司 |  |  |  | 产品结构 调整项目 | 复合肥公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期 | 二期 |  | 原料结构 调整项目 |  | 糠醇项目 | 车用尿素 项目 |  | 复合肥 项目 | 硝基复合肥 项目 | 硫基肥项目 |
| 所在位置 | 新乡县小冀镇 | 新厂区，位于新乡经济技术开发区青龙路东段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产 工艺 | 以块煤为原料，固定床造气炉制气，碱性栲胶法脱硫，高温变换，变压吸附脱碳、甲醇和烃化精制、氨合成、水溶液全循环尿素，甲醇三塔精馏工艺 | 以块煤为原料，固定床造气炉制气，碱性栲胶法脱硫，全低温变换，变压吸附脱碳，甲醇和烃化精制，32MPa氨合成，水溶液全循环法尿素，甲醇三塔精馏工艺 |  | 以块煤为原料，固定床造气炉制气，碱性栲胶法脱硫，全低温变换，变压吸附脱碳，甲醇和烃化精制，22MPa氨合成，水溶液全循环法尿素，甲醇三塔精馏工艺 |  | 以烟煤为原料采用国内先进的四喷嘴水煤浆连续制气工艺，耐硫变换，低温甲醇洗净化，液氮洗精制、CO2气提工艺生产尿素 | 以四分公司氢气、外购糠醛为原料，采用中压液相加氢工艺生产 糠醇 | 利用四分公司尿素生产线75%尿素溶液为原料，加脱盐水制备32.5%车用尿素 | 依托四分公司制气装置，新建甲醇合成、甲醇精馏、二甲醚合成装置，用于调整产品 结构 | 尿素、磷酸一铵、氯化钾、添加剂按比例混合、造粒 | 外购磷酸一铵、硝铵磷、硫酸钾白云石等，经混合造粒后得到硝基复 合肥 | 浓硫酸与氯化钾反应生成硫酸氢钾（副产盐酸）；再与溶融磷酸一铵混合并与氨气中和，混合尿素后造粒得到成品 |
| 锅炉 | 3×75t/h+35t/h循环流化床锅炉（3开1备，35 t/备用） | 4×75t/h循环流化床锅炉（3开1备） |  | 1×130t/h循环流化床锅炉 |  | 3×165t/h循环流化床锅炉 | / | / | / | / | / | / |
| 污水 处理站 | 采用一套A/SBR处理工艺，处理规模为80m3/h，处理后废水排入东孟姜女河 | 共同采用一套A/SBR处理工艺，处理规模为150m3/h，处理后废水排入东孟姜女河。 |  |  |  | 处理规模为300m3/h，采用A/SBR处理工艺，处理后废水排入东孟姜女河 |  |  | 依托二分公司 |  |  |  |
| 排水 去向 | 经南支排，汇入东孟姜女河 | 东孟姜女河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表17                                              现有工程主要内容

| 项目 位置 | 项目名称 |  | 项目内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品规模 | 主体装置 |
| 一 分厂 | 河南新乡化肥总厂采用改良水溶液全循环法尿素新技术联产高浓度尿基复合肥工程 |  | 合成氨：8万t/a 尿素：13.3万t/a 甲醇5万t/a 复合肥13.3万t/a | 14台固定床造气炉； 3×75t/h+35t/h循环流化床锅炉； （3开1备） |
|  | 河南心连心化工有限公司动力结构调整工程 |  |  |  |
| 二分公司 | 一期 | 合成氨：18万t/a 尿素：30万t/a 甲醇5万t/a | 合成氨：18万t/a 尿素：30万t/a 甲醇5万t/a | 18台固定床造气炉； 4×75t/h循环流化床锅炉（3开1备）； |
|  | 二期 | 合成氨：24万t/a 尿素：40万t/a 甲醇5万t/a | 合成氨：24万t/a 尿素：40万t/a 甲醇5万t/a | 22台固定床造气炉； 1×130t/h循环流化床锅炉 |
| 四分公司 | 河南心连心化肥有限公司采用洁净煤气化技术进行原料结构调整项目 |  | 合成氨：16万t/a 尿素：20万t/a | 3台水煤浆制气炉（2开1备）； 3×165t/h循环流化床锅炉（2开1备） |
|  | 年产10万吨糠醇项目 |  | 糠醇：10万t/a | 分两期建设，一期5万t/a糠醇生产装置； 二期5万t/a糠醇生产装置； |
|  | 年产20万吨车用尿素溶液项目 |  | 车用尿素20万t/a | 一条20万t/a车用尿素溶液生产线 |
| 河南心连心化肥有限公司产品结构调整工程项目 |  |  | 甲醇：29万t/a 二甲醚：20万t/a | 29万t/a甲醇合成精馏 及20万t/a二甲醚 |
| 复 合 肥 公 司 | 75万t/a复合肥项目 |  | 复合肥：75万t/a | 3条15万t/a复合肥生产线（旋转造粒） 1条30万t/a复合肥生产线（高塔造粒） |
|  | 年产60万吨高塔硝基 复合肥项目 |  | 硝基复合肥：60万t/a | 一条60万t/a高塔硝基复合肥生产线 |
|  | 年产20万吨特种硫基 复合肥项目（现状评估） |  | 硫基复合肥:20万t/a | 2条10万t/a硫基复合肥生产线 |
| 河南心连心化肥有限公司铁路专用线项目 |  |  | / | 到发兼装卸线3条，9、11道为化肥装卸线，13道为卸煤线 |
| 采用清洁生产技术进行产业升级项目 |  |  | 甲醇：30万t/a（中间产品） 乙二醇：20万t/a 二甲醚：20万t/a | 2台水煤浆制气炉（1开1备）； 有效气用量：104013.9Nm3/h (原料煤消耗73.57t/h，52.97 t/a)； 2×220t/h煤粉锅炉 （燃料煤用量55.28t/h，39.8万t/a）； |

现有工程污染物排放量见下表： ## 表18 现有工程污染物排放量 项目; 污染物; 单位; 现有工程排放量. 废气; 废气量; 万m³/a; 2575734.000. SO2; t/a; 294.256. NO2; t/a; 522.995. 颗粒物; t/a; 295.063. VOCs; t/a; 78.223. 废水; 废水量; 万t/a; 372.528. COD; t/a; 124.754. NH3-N; t/a; 7.451. TP; t/a; 0.736. TN; t/a; 69.427. 固废; t/a; 0. 由表18可知，与本项目有关的项目为河南心连心化肥有限公司铁路专用线项目。 现有铁路主要技术参数见下表： 表19 主要工程数量 项目; 工程内容; 单位; 方案. 轨道工程; 线路长度; Km; 1.95. 铺轨长度; Km; 1.88. 道床; 双层碎石道床; m3; 3548. 混凝土枕; m3; 1480. 路基土石方; 填方; 断面方; 52573. 路基附属工程; M75浆砌片石; m3; 3407. 路基加固及防护; 立体植被网喷播植草; m3; 26330. 抛填片石; m3; 11138. 征地拆迁; 征地; 亩; 463.2. 青苗补偿; 亩; 443.2. 拆迁围墙; m; 615. 东孟姜女河中桥; 基坑开挖; 基坑回填; m3; 265. 挖土方; m3; 450. 草袋围堰; m3; 200. 基坑抽水; m3; 450. 基础; C20钢筋混凝土承台; m3; 185. 墩台身; C30钢筋混凝土墩身; m3; 198. 梁部; C40钢筋混凝土梁部; m3; 270. 附属工程; M5浆砌片石; m3; 80. 填渗水性土; m3; 200. 专用线装卸场; 路基土石方; m3; 113818. 路基加固措施; 清基及回填; m3; 27486. 站场排水; m; 600. 现有铁路运货量见表20。 ## 表 20 货物运量及装卸车数统计表 到发; 品类; 数量（万吨/年）; 日均作业车数（辆）; 日均列车数（列）. 到达; 煤炭; 140; 61; 1.3. 到达; 原料; 25; 11; 0.3. 发送; 化肥; 40; 18; 0.4. 既有铁路专用线工程存在与本项目有关的问题： 既有铁路专用线卸煤后用车运至煤棚，卸煤时采取措施为雾炮和扫地车，无组织粉尘排放量较大，因环评于2007年进行批复，无组织粉尘量未纳入污染物总量申请。本次改扩建后铁路来煤经双车翻车机卸至地下煤仓后，通过密闭皮带直接输送至河南心连心化学工业集团股份有限公司地上煤棚内，翻车机自带干雾抑尘装置，可以有效的降低无组织粉尘排放量，本项目完成后，既有铁路专用线不再进行卸煤，既有铁路专用线将不存在污染。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡县隶属于新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7km，南北宽29.1km，总面积为364.6km2。 新乡县七里营镇工业区即新乡经济技术产业聚集区西区，在新乡经济技术产业聚集区建设过程中，对发展规划进行调整，将规划区内水源保护区、新荷铁路辅线用地调出，将生物产业园纳入集聚区规划范围，调整后产业集聚区规划总面积18.93 km2，分为东西两个区域，东区：东至胜利路、西至心连心企业东边界、南至青龙路南侧200m、北至东孟姜女河，规划面积0.76 km2，重点发展现代煤化工产业；西区：东至滨河路、西至工业西路、南至二支排、北至太行北路，面积18.17 km2，重点发展生物医药产业。主导产业由装备制造和化工产业调整为现代煤化工、生物医药产业。 项目厂址位于新乡市新乡县新荷铁路龙泉村火车站南侧、河南心连心化学工业集团股份有限公司北侧，具体地理位置详见附图一。 2、地质 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分，评价区域属于黄河冲积平原区，浅层属新生代第四系全新冲积物，该区0~8m为黏土，中间有淤泥亚黏土，属新近沉积物黏土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂；均为全新河流冲积粉层。 3、地形地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82m之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 4、气候、气象 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。全年平均风速为2.08m/s，年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3mm，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7mm。年均日照2407小时，年均无霜期200天，适于农作物生长。 5、河流水系 （1）地表水体 项目所在区域地表水主要有卫河、西孟姜女河和共产主义渠，均属海河流域。 1）卫河：卫河是河南省海河流域最大的河流，发源于新乡县合河乡，流经河南省新乡市、卫辉市、浚县、滑县、汤阴县、内黄县、清丰县及河北省魏县等地，由淇河、洹河（安阳河）、汤河等十余条支流汇集而成。河南省境以内河长286km，流域面积12911km2。目前，除市区段外，水质均超过V类标准。 2）共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，平均流量为3.5m3/s，全长约88km。目前，其水质均超过V类标准。 3）东孟姜女河：东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水V类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 4）西孟姜女河是卫河的支流，由于接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 （2）地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、土壤状况 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，根据新乡县土壤资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土壤类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢出两合的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表21 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 123; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市PM10平均浓度105微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103微克/立方米）高2微克/立方米；PM2.5平均浓度61微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61微克/立方米）持平；SO2平均浓度19微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2平均浓度49微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位浓度为202微克/立方米，同比下降7微克/立方米，降幅3.3%；CO第95百分位浓度2.30毫克/立方米，同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 项目最近地表水体为东孟姜女河，水体功能类别为V类，根据新乡市环境监测站对东孟姜女河南环桥断面2019年9月周报监测数据见表22。 表22 东孟姜女河东杨村断面监测数据（2019年9月份） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 23.37~27.96; 0.43~1.47; 0.159~0.364. 断面标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，COD、NH3-N、TP均满足断面标准要求。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》将进一步改善新乡市水环境质量。 3、地下水 评价区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区，根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为53.6~55.8dB(A)、夜间噪声43.6~47.6 dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目厂界四周范围的环境敏感点见表23。 表23 项目四周环境敏感点 保护类别; 敏感点名称; 方向; 距离; 保护级别. 大气环境 声环境; 贾屯村; 东北; 1200m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 张湾村; 东南; 1900m. 地表水; 东孟姜女河; 东南; 400m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类. 地下水; 四水厂地下水饮用水源二级保护区边界(共21眼井); 西南; 7.38km; 地下水饮用水源二级保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表24 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类; pH; 6-9. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. TN; 2mg/L. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 300μg/m3（24小时平均）. 200μg/m3（年平均）. PM2.5; 75μg/m3（24小时平均）. 35μg/m3（24小时平均）. PM10; 150μg/m3（24小时平均）. 70μg/m3（年平均）. SO2; 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. 60μg/m3（年平均）. NO2; 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. 40μg/m3（年平均）. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼; 60dB(A). 夜; 50dB(A). 土壤环境; 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目、第二类用地筛选值; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1，1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1，2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1，1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺1，2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反1，2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1，2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151mg/kg. 崫; 1293mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表25 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A)、夜间50dB(A). 《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-1990) 及其修改方案; 噪声; 昼间70dB(A)、夜间60dB(A). 《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）; 噪声; 工业集中区：昼间75dB(A)、夜间72dB(A). |
| 总 量 控 制 标 准 | ## 表26 全厂污染物排放情况 项目; 污染物; 单位; 现有工程排放量; 本工程 排放量; 以新带老; 全厂排放量; 排放增减量. 废气; 废气量; 万m³/a; 2575734; 0; 0; 2575734; 0. SO2; t/a; 294.256; 0; 0; 294.256; 0. NO2; t/a; 522.995; 0; 0; 522.995; 0. 颗粒物; t/a; 295.063; 0; 0; 295.063; 0. VOCs; t/a; 78.223; 0; 0; 78.223; 0. 废水; 废水量; 万t/a; 372.528; 0; 0; 372.528; 0. COD; t/a; 124.754; 0; 0; 124.754; 0. NH3-N; t/a; 7.451; 0; 0; 7.451; 0. TP; t/a; 0.736; 0; 0; 0.736; 0. TN; t/a; 69.427; 0; 0; 69.427; 0. |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 弃土、 水土流失、噪声 征地 施工期工艺流程： 弃土、 水土流失、噪声 涵洞工程 路基站场 工程 选线 竣工 图2 施工期工艺流程图 营运期工艺流程： 噪声、振动、废气 废气、噪声 列车运行 卸煤 图3 营运期工艺流程图 主要污染工序： 一、施工期 本项目施工期污染工序详见表27。 表27 项目施工期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 员工生活; COD、SS、NH3-N、TP; 经化粪池处理后，定期清运. 建筑施工; 建筑废水; 沉淀池沉淀后回用. 废气; 建筑施工; 粉尘; 建设施工墙，洒水保湿，做到六个“100%”. 噪声; 建筑机械; 噪声; 选用低噪声设备，控制施工时间. 固废; 建筑施工; 工程弃土; 用于厂区沟坑的填埋及厂区地面平整. 员工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一处理. 二、营运期 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表28。 表28 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废 气; 装卸; 煤粉; 翻车机卸煤，自带干雾抑尘装置. 噪 声; 列车运行; 噪声; 采用无缝钢轨、增加轨道弹性、减轻车辆自重.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸煤 | 无组织煤粉 | 42t/a | 0.42t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为火车列车运行、机车鸣笛产生的噪声，通过选用低噪声列车，噪声值一般为70~90dB(A)，经采取选用低噪列车轨道选用无缝钢轨，基础减振，定期打磨钢轨，加强车辆运输管理等措施后，噪声排放可满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-1990) 及其修改方案中昼间70dB(A)、夜间60dB(A)的规定同时满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 项目运营期列车运行中车轮与钢轨撞击产生的振动，经轨枕、道床、路基、地面传播到建筑物，引起建筑物的振动。通过采用减轻车辆自重、采用无缝钢轨、增加轨道弹性后，振动能满足《城市区域环境振动标准》( GB10070-88) 工业集中区：昼间75dB(A)、夜间72dB(A)的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 为有效的保护项目区的生态环境，建设单位应采取如下保护措施：（1）规范临时占地的使用，严禁随意扩大占压面积。（2）新建施工便道两侧设临时排水沟，施工结束后及时清理、平整，并采取植物恢复措施。（3）对于临时场地使用后应及时平整，部分场地硬化，建好临时地面排水设施。（4）施工材料调配，集中棚储或仓储，避免无组织堆放。（5）工程完工后，施工单位必须将地表临时建筑物拆除，废弃物及垃圾清运，占地范围内的土地进行整治恢复。施工结束进行土地整治绿化，尽量恢复原用地类型。建议将施工场地等临时占地根据永久占地进行适当调整，充分利用项目建设用地中的空地，缩减部分临时占地。 经过采取上述措施，可使项目对区域生态环境影响降至最低。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期环境影响主要有废水、废气、固废、噪声，对环境造成的影响是短期的，随着施工的结束，这些影响也将随之消失。本工程实施计划为10个月，施工人员45人/天，施工作业时间为280d/a。 一、施工期废气 施工期废气主要为来自土方开挖、堆放及运输，建筑材料的运输卸载、堆存，车辆行驶等过程产生的扬尘和机械尾气，主要污染物为TSP、THC、NOx、CO等。这些大气污染物会对周围局部环境空气质量产生一定的不利影响，其产生量和浓度与施工期的天气状况、施工防护程度、施工方式等有关。这类污染物其作用的范围及持续的时间有限，且会随着施工期的结束而终结。 本项目施工期大气污染采取的减缓措施主要有： （1）采取配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，采取道路硬化措施，并采用商品混凝土和预拌砂浆，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾喷淋以降低和防治二次扬尘； （2）土方开挖时适当洒水，降低扬尘；在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度减少渣土撒落造成扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等物质，应采用封闭车辆运输。易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施； （3）对易起尘的建筑材料加盖篷布或堆放在库房或临时工棚内，实行库内堆放管理； （4）严禁在大风天气下进行土建作业； （5）采取施工临时防护措施，施工期间洒水降尘，减少扬尘对周围环境的影响； （6）运输车辆必须加盖篷布，严禁超重、超高装载，防止物料散落，控制二次扬尘对环境空气的污染； （7）场地出入口设置清洗平台，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，防止带泥出工地； （8）在施工场地设置专人兼管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离居民区，并避开居民区的上风向，建筑垃圾、工程土渣应及时清运，在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水或其他防尘措施； （9）加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响； （10）施工单位应当根据有关规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。各类工地的主要出入口处或主要位置应设置醒目的环保施工标牌，标明下列内容：工程项目名称、防治扬尘污染采用的措施、环保负责人的姓名和监督电话； （11）工程完工后，施工单位应及时拆除工地围挡、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁； 根据《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》豫环攻坚办【2017】191号文和《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）的通知》（新政[2018]11号）及《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号），本项目严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配置砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理，扬尘防治预算等制度，5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测与视频监控，并与当地主管部门联网。本项目全面实行分段施工，城市拆迁施工工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”，确保各类开发和建设活动产生的扬尘污染得到有效管控，施工场地安装在线监测与视频监控，并与当地主管部门联网。建筑垃圾清运全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对区域大气环境产生明显的影响。 二、施工期废水 施工期废水主要来自以下两个方面：（1）施工人员生活污水；（2）混凝土搅拌设备清洗废水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工人员为45人/d，用水量按40L/（人•日）计，排放系数0.8，经计算，生活污水排放量为1.44 t/d（403.2t/a），主要污染物为COD、氨氮、TP、SS、TN，类比确定废水水质为：COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L、TP3.0 mg/L、TN30 mg/L，污染物成分较为简单，经化粪池处理后，定期清运。 （2）混凝土搅拌设备清洗废水 混凝土搅拌设备清洗废水产生量较少，主要污染物为SS，浓度一般在200-1000mg/L，混凝土搅拌设备清洗排放的废水pH值较高，可达12左右。评价提出施工现场应建设临时沉淀池对施工废水进行收集和处理，沉淀池上清液回用于砂石拌料或施工现场洒水保湿等，废水不外排。沉淀物主要为泥沙，可用于施工场地回填等。 在采取以上措施后，可减轻施工废水对地表水体的不良影响，随着施工的结束影响也就随之消除。因此，本项目施工期废水对水环境的影响较小。 三、施工期固废 施工期固废主要包括施工人员生活垃圾、弃土。 1、生活垃圾 在项目建设施工期，施工人员为45人，按每人每天生活垃圾产生量0.75kg计算，则建设施工期生活垃圾产生量为33.75kg/d，交由当地环卫部门收集后统一处理。 2、工程弃土 本项目施工过程中弃土主要为涵洞工程、桥梁工程、路基和站场工程产生的弃土。工程弃土原则上采取就近堆放，根据建设提供的资料，本项目土方开挖量为9万方，总填方量7.5万方，其它剩余1.5万土方用于厂区沟坑的填埋及厂区地面平整。 四、施工期噪声 铁路施工噪声有其自身的特点，主要表现为： ①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这使得施工噪声具有间歇性和短暂性的特点。 ②不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式、突发性及脉冲特性，对人的影响较大；有些设备（如搅拌机）频率低沉，不易衰减，易使人感觉烦躁；单个施工机械的噪声均较大，有些设备的运行噪声可高达90dB以上。 ③施工噪声源既有固定噪声源，又有流动噪声源，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围。 ④施工设备与其影响到的范围比相对较小，因此，施工设备噪声基本上可以算作是点声源。 ⑤对具体路段的道路或桥梁而言，施工噪声污染仅发生于一段时期内。 （1）施工期噪声预测方法和预测模式 ①噪声预测方法 鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本报告仅根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)，针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，框算出施工噪声可能影响到的居民数，以便施工单位结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 ②预测模式 施工设备噪声都是点声源，其噪声预测模式为： Li= L0 -20lg(Ri/R0)-△L 式中：Li和L0分别为Ri和R0处的设备噪声级；△L为障碍物、植被、空.气等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械对某个敏感点的影响，应进行声级迭加，预测模式为： （2）施工噪声影响范围计算和分析 根据前述的预测方法和预测模式，得出施工过程中各种设备满负荷运行时不同距离处的噪声值，见下表。 表29 主要施工机械设备不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 设备名称; 不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m; 500m. 装载机; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54.5; 50. 平地机; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54.5; 50. 推土机; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50.5; 46. 挖掘机; 96; 90; 84; 81.5; 78; 76; 72.5; 66; 62.5; 55. 铆钉机; 88; 82; 76; 72.5; 70; 68; 64.5; 62; 58.5; 54. 从上表可以看出，施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，最大影响范围可达到施工场地周围约500m。由于施工噪声分布广、波动大、控制难等特点，建设施工单位应采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。 （3）施工噪声防治对策措施 ①合理安排施工场地，施工场地尽量远离村庄等敏感点，施工场地内合理安排施工机械。 ②采用低噪声机械，施工设备进场之前必须进行噪声检测，所有设备必须符合项目噪声控制要求。注意对施工机械定期维修保养，使机械保持最佳工作状态，噪声降低到最低水平。 ③加强管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定，施工作业场地边界噪声不允许超过70dB（A）。 ④采取临时性防护措施，如安装木制隔声板等。 ⑤进行现场管理和监督，严格执行国家、地方有关规定。 采取上述措施后，可将施工场界噪声控制在允许的范围内，使铁路施工对居民生活环境的影响降到最小。 五、施工期振动 挖掘机、压路机、冲击钻等施工机械作业均产生振动，可能对附近环境产生不利影响；大型土石方运输车辆行驶时均产生振动，可能对沿线环境产生不利影响。施工期主要施工机械设备的振动源强见下表。 表30 主要施工机械设备的振动值 单位：dB（A） 设备名称; 距振源10m处; 距振源30m处. 风镐; 85; 73. 挖掘机; 80; 71. 推土机; 79; 69. 压路机; 82; 71. 空压机; 81; 70. 重型运输车; 74; 64. 由于本项目最近敏感点为项目东北1200m处的贾屯村，距离项目较远，振动对居民影响较小。 六、施工期生态环境影响 施工活动的施工区域面积较大，施工活动对地表生态有一定的影响。结合本工程场地区域的环境生态现状（已经无现有植被和原有动物），工程开工建设对施工场地区域环境生态带来的不利影响主要体现在水土流失加剧方面。本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是场区建设以及土石方开采、污水管道敷设过程地面开挖。 工程建设主要以机械化施工、工程占压、土石方开挖、取土（石）场、弃石渣等工程，给项目所在区及周边地区地表造成破坏、扰动，致使植被消失，土壤与基岩裸露，将不可避免引起和加剧水土流失。在施工过程中，其中部分开挖土方可作为覆盖土，可做覆盖土的土置于临时弃土场。 项目区建设期大面积扰动地表土，因此可能导致大风对疏松土壤表面的吹蚀和集中降雨的冲蚀，产生水土流失。 该工程造成的水土流失主要为：水力侵蚀和风力侵蚀。 评价提出的水保措施如下： 施工生产区：施工场地平整应做到挖、填平衡，场地周边根据地表汇水情况设置排水沟、沉淀池；施工完毕后，根据占地前的土地利用现状进行恢复。 施工道路区：施工场地道路必须进行硬化，且在出入口车身冲洗池，对来往的车辆轮胎及车身进行冲洗，避免将场地内的泥沙带出场外。施工道路应根据堤防沿线地表汇水情况确定排水沟断面尺寸；施工中裸露的地面应在开挖前做好施工围堰，做到分级开挖，分级防护，对临时占用的施工道路迹地根据占用前的土地利用现状进行恢复。 施工时间：充分利用少雨季节施工，可大幅度减少水土流失量； 土方填筑：土方填筑时应边上料边碾压，不让疏松土料搁置，土方填筑完成后，应及时进行衬砌，不让裸露面暴露久置。

营运期环境影响分析： 项目营运期间，有废水、废气、固废和噪声产生。 一、废水 本项目不新增员工，员工从公司内部抽调，无废水排放。 二、废气 本项目废气主要为煤炭装卸过程产生的无组织煤尘，卸料过程具有同一性质的起尘机制，都是由于落差引起的扬尘。起尘量计算采用《港口建设项目环境影响评价技术规范》推荐的“皮带机装卸起尘量”公示进行估算，公示为： Q=0.03U1.6Her 式中：Q—起尘量，kg/t； U—计算条件下的风速，由于本项目翻车机卸煤属于半封闭操作，因此风速＜0.5m/s，本项目取0.3m/s； H—作业落差 ，取2.5m； r—含水率，%，煤炭取10%； 计算可知，低风速下敞开式卸煤过程中每吨煤起尘量约为0.012kg/t。本项目按照350万t/a卸煤能力计算最大起尘量，年运行1400h，小时卸煤量为2500t。因本项目采用翻车机卸煤，翻车机自带干雾抑尘装置，翻车机卸煤至地下卸煤漏斗后，通过密闭皮带通过栈道直接输送至河南心连心化学工业集团股份有限公司地上煤棚内，来煤含水率高，抑尘效率可达99%以上，粉尘无组织排放量很小。综上，装卸作业粉尘产生及排放情况见下表。 表31 煤炭卸车作业粉尘产生及排放情况表 污染源; 货种; 作业 条件; U (m/s); 作业量 (万t/a); 起尘速率（kg/h）; 起尘量(t/a); 拟采取措施; 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 火车 卸车; 煤; 半封闭; 0.3; 350; 30; 42; 采用翻车机卸煤，自带干雾抑尘装置，密闭皮带通过栈道输送至煤棚，抑尘效果99%; 0.3; 0.42. 环境空气质量影响分析： ## （1）预测因子 根据项目工程特点，选取颗粒物作为预测因子。 ### （2）评价标准 本次评价标准执行见表32。 表32 评价标准 评价因子; 浓度值; 标准名称. 颗粒物; 0.45mg/m3（1小时平均）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. ### （3）污染源排放清单 项目污染源排放参数见表33。 表33 项目面源排放参数调查表 面源 名称; X坐标; Y坐标; 海拔 高度; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 源强. 颗粒物. /; m; m; m; m; m; º; m; h; /. 生产车间; 1400; 20; 75; 40; 18; 20; 16; 1400; 正常; 0.046. ### （4）评价等级及评价范围 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表34 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.2. 最低环境温度/℃; -19.4. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. 采用估算模式计算污染物的最大地面浓度及其占标率Pi。计算公式采用： Pi＝Ci/Coi×100％ 式中： Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％； Ci－估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； 主要污染源估算模型计算结果见下表。 表35 估算结果表（污染物i） 点源名称; 污染物; 距源中心下风向距离（m）; 最大地面浓度（mg/m3）; 最大落地浓度占标率（％）; 标准 （mg/m3）; 评价等级. 生产车间; 颗粒物; 163; 0.0414; 9.19; 0.45; 1%＜Pmax＜10%二级. 由预测结果可知，颗粒物的最大落地浓度值不超标，1%＜Pmax＜10%，根据评价等级评判标准，确定本项目大气环境评价工作等级为二级。 ### （5）项目厂界浓度预测 项目厂界浓度预测结果见表36。 表36 项目粉尘排放对厂界的贡献值 项目; 厂界; 距厂界的距离（m）; 预测浓度（mg/m3）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 颗粒物; 南厂界; 20; 0.0012; 1.0mg/m3; /. 北厂界; 100; 0.0379. 东厂界; 1; 2.14×10-7. 西厂界; 1240; 0.0187. 最大落地浓度; 163; 0.0414; /; 0.45mg/m3. 经计算，本项目颗粒物排放在各个厂界的浓度贡献值均不超标，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界颗粒物排放1.0mg/m3浓度限值要求最大落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级PM10小时平均浓度0.45mg/m3的要求，对周围环境影响不大。 大气防护距离： 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据本项目厂界浓度预测结果，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，最大落地浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 三、声环境影响分析 1、评价量与评价时段 采用昼间等效声级Ld和夜间等效声级Ln作为评价量；评价时段选取远期满负荷运营。 2、预测方法与参数 （1）环境噪声预测方法 本次评价采用模式预测法预测铁路线两侧敏感点的噪声等效A声级，模式预测法适用于大型铁路建设项目，能包括列车运行和编组作业系统的复杂情况，要把铁路各种噪声源简化为点声源或线声源从而计算一定时 段内各预测点的等效A声级LAcq。 式中：LAeq，p—T时段内的铁路噪声等效声级，dB (A)； T—规定的评价时间，s ( 昼间T=57600s，夜间T=28800s)； ni—T时间内通过的第i类列车列数； teq.i—第i类列车通过的等效时间，s ； Lp0,t,i—第i类列车最大垂向指向性方向上的噪声辐射源强，dB (A)； Ct,i—第i类列车的噪声修正项，dB (A)； tf,i一固定声源的作用时间，s； Lp0,f,i —固定声源的噪声辐射源强，dB (A)； Cf,i—固定源的噪声修正项，dB (A)。 源强取值时应注意对应的参考点位置与声源指向性关系，如源强值不是最大垂向指向性方向上的源强值，应按声源指向性关系进行换算。 1）等效时间teq,i的计算 列车通过的等效时间teq,i，按下式计算： 式中，li—第i类列车的列车长度，m； Vi—第i类列车的列车运行速度，m/s； d—预测点到线路的距离，m。 2）列车运行噪声修正项计算 列车运行噪声的修正项Ct,i，按下式计算： Ct,i=Ct,v,i+ Ct,θ +Ct,t+Ct,d,i+Ct,a,i +Ct,g,i+Ct,b,i +Ct,h,i+Cw 式中，Ct,v,i—列车运行噪声速度修正，dB； Ct,θ—列车运行噪声垂直指向性修正，dB，按垂直算，取1.4； Ct,t—线路和轨道结构对噪声影响的修正，dB ； Ct,d,i—列车运行噪声几何发散损失，dB； Ct,a,i—列车运行噪声的大气吸收，dB； Ct,g,i—列车运行噪声地面效应引起的声衰减，dB； Ct,b,i—列车运行噪声屏障声绕射衰减，dB； Ct,h,i—列车运行噪声建筑群引起的声衰减，dB； Cw—频率计权修正，dB。 3）列车运行噪声速度修正（Ct,V,i） 预测时的列车运行计算速度，应尽量接近预测点对应区段正式运营时的列车通过速度，不应按最高设计列车运行速度计算。列车速度的确定应考虑不同列车类型、起动加速、制动减速、区间通过、限速运行等因素的影响。拟建项目列车运行噪声源强在根据铁计[2010]44号文确定时已考虑了以上因素。 4）列车运行噪声垂向指向性修正（Ct,θ） 列车运行噪声辐射垂向指向性修正量Ct,θ按下式计算： 当-10°≤θ<24°时，Ct,θ =-0.012 (24-θ) 1.5 当24°≤θ<50°时，Ct,θ =-0.075 (θ-24) 1.5 式中，θ声源到预测点方向与水平面的夹角，单位是度。 5）线路和轨道结构修正（Ct,t） 根据铁计[2010]44号，有缝线路路段较无缝线路路段货运列车+3.8dB考虑修正； 6）列车运行噪声几何发散损失（Ct,d,i） 列车运行噪声具有偶极子指向特性，根据不相干有限长偶极子线声源的几何发散损失计算方法，列车噪声辐射的几何发散损失Ct,d,i，按下式计算： 式中，d0—源强的参考距离（m）； d—预测点到线路的距离（m）； 1—列车长度（m）。 7）大气吸收（Ct,a,i） 声音从声源发出，经过大气传播时，由于大气的吸收作用引起对一定的声衰减，可按下式计算： Ct,a,i = -αs 式中： α—大气吸收引起的纯音衰减系数（dB/m）； S—声音传播距离（m）。 8）地面声吸收（Ct,g,i） 地面衰减主要是由于从声源到接受点之间直达声和地面反射声的干涉引起的，当声波. 越过疏松地面或大部分为疏松地面的混合地面时，地面衰减量可按下式计算： Ct,g,i =-4.8+（2hm/d）[17+（300/d）] 式中： hm——传播路程的平均离地高度，m。 hm=1/2（hs+hr） hs—声源距离地面高度，m； hr—收声点距离地面高度，m； d—声源至接收点的距离，m。 （2）技术条件 1）轨道 拟建线路设计采用50kg/m、 25m长标准轨，全部为货运，正线铺设新II型混凝土枕1520根/km。 2）预测年度 近期2030年，远期2040年。 3）列车长度 货车列车一节机车长度为16m，一列火车按50节，全长800m。 4）列车运行速度 拟建项目主要是运行普通货运列车，正常运行时速度一般在10~30km/h，本次评价火车运行速度以30km/h计算。 5）昼夜间车流分布 按昼夜比2:1考虑。 6）列车对数 远期铁路列车同行对数为3.9对/日。 7）采用铁路噪声源强 参考铁计[2010]44号《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》中“(六)普通货物列车噪声源强”。类比噪声源强情况见表37。 表37 类比噪声源强一览表 机车类型; 车速（km/h）; 监测点位; 源强 dB( A); 测点条件. 货车; 30; 距铁路中心线30m; 75; 无缝、50kg/m钢轨，轨面状况良好，混凝土轨枕，有砟道床、平直、路堤现状. 3、营运期噪声预测结果 本项目衰减断面预测结果见下表。 表38 衰减断面预测结果 距轨道中心线距离（m）; 30; 60; 90; 120; 150; 180; 200. 运营期; 昼间（dB(A)）; 55.5; 54.6; 54.3; 54.2; 54.2; 54.2; 54.3. 夜间（dB(A)）; 47.7; 45.7; 44.7; 44.2; 43.9; 43.8; 43.7. 由上表可知： （1）30m处铁路边界处噪声情况 铁路30m处噪声值分别为昼间55.5dB(A)，夜间47.7dB(A)，均小于《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-1990) 及其修改方案中新建铁路边界噪声限值昼间70dB(A)、夜间60dB(A)的标准。 （2）30m~200m噪声情况 30m~200m噪声值分别为昼间54.3dB(A)~55.5dB(A)，夜间43.7 dB(A)~47.7dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准。 （3）敏感点达标情况 本项目最近的敏感目标贾屯村距项目厂界为1200m，在噪声达标距离以外，因此铁路运营对其影响较小。 4、铁路机车鸣笛噪声环境影响分析 机车鸣笛作用主要有2个：（1）为联络信号，主要为机车运行时司机与车站值班员、扳道工、运转车长等联络；（2）为警告信号，主要是警告机车运行前方的行人、车辆及线路作业人员等。为了保证风笛在机车运行中有足够的警响效果，国际铁路联盟(UIC)在1980年颁布的牵引动力车辆风笛信号标准UIC644中规定，距风笛正向5 m处的声压级为120~125 dB(A)。根据国内机车风笛的声学强度水平、实际装车使用状况和UIC标准的规定，2002年铁道部劳动卫生研究所制订了TB / T3051-2002《机车风笛声学性能技术要求及测量》，该标准明确规定机车风笛正向30m处的声压级应不低于107dB(A)。 从环境保护角度而言，机车鸣笛的噪声水平愈高，对环境噪声质量的影响愈大。根据对北京等5个城市有关列车通过时机车鸣笛与不鸣笛时的铁路环境噪声的监测结果，表明在距铁路外轨30m处时，鸣笛时的铁路环境噪声比不鸣笛时的噪声级高6~10dB(A)，在200m距离当有建筑群时，声级差约2~ 3dB(A)；无建筑群时，声级之差约为7~8dB(A)显然机车鸣笛具有声级高、传播距离远的特点。因此机车鸣笛是造成声环境质量下降的一个重要因素。 因此，鸣笛时，尤其夜间超标距离远，对周围声环境影响较大。因此，机车应尽量昼间运行，并严格控制鸣笛；在火车经过居住小区和村庄时，尤其是夜间经过时应严格控制鸣笛，防止周边小区和村庄受到噪声的影响。 5、卸车站台内设备噪声影响分析 （1）卸车站台内设备噪声源强 拟建项目卸车时，卸车站台噪声来源主要是翻车机机械运转噪声和配套设备噪声，是一种点声源和面声源的合成效应。本工程主要机械设备声级如表39所示。 表39 本项目货场主要机械噪声源声级值 序号; 设备名称; 位置; 数量; 声级值dB（A）. 1; 翻车机; 铁路站台; 1; 76.0. 2; 水泵; 加压泵站; 1; 70.0. （2）卸车站台内设备噪声控制措施 本工程卸车站台的噪声治理，主要采取以下措施：车站站台范围内的翻车机、水泵等噪音大的设备集中建在设备，与外界隔离，并在设备基础设置减振垫，以控制噪声振动的传播，同时优先采用高效低噪音的先进设备，使噪音的治理达到国家的有关规定。在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。 根据以上措施，通过收集目前国内已建成货场卸车平台噪声监测情况可知，通过遮挡、基础减震等措施后噪声源强可以降低5~10dB(A)。 （3）设备噪声影响预测 1）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则一声环境》 (HJ2.4-2009)中推荐模式进行预测，并参考其他同类规模煤炭堆场项目场区衰减的实际情况，用等效A声级计算，模式如下： LA(r)= LAref(r0)-(AdiV +Abar +Aatm +Aexc) 式中： LA(r)=距参考点r处的A声级，dB(A)； LAref(r0)—室外参考位置 r0处的A声级，dB(A)，采用类比数据； AdiV—声 波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar—遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm一空 气吸收衰减量，dB(A)； Aexc—附加衰减量，dB(A)。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总有效声级为： 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 2）参数的确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量： a、点声源 Adiv=20Lg(r/r0) b、有限长( L0)线声源 当r>L0且r0> L0时 Adiv=20Lg(r/ro) 当r< L0/3且r0< L0/3时 Adiv= I0Lg(r/r0) 当L0/3<r< L0且L0/3<r0< L0时 Adiv=l5Lg(r/r0) ②空气吸收衰减量Aatm 本项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，预测时忽略不计。 ③遮挡物引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取 5~ 10dB(A)。本次环评取5dB(A)。 ④附加衰减量Aexc 主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据现有厂区布置和噪声源强及外环境状况，本次预测忽略此项。 3）机械噪声对厂界的贡献值 货场各机械噪声源距离厂界的距离及利用上述预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对场地4个厂界的噪声贡献情况具体见表40。 表40 各机械噪声源距厂界最近直线距离的贡献值 设备 名称; 车间外噪声值dB（A）; 距厂界直线距离（m）; 对厂界贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 翻车机; 71.0; 30; 50; 1250; 130; 41.2; 36.8; 9.1; 28.7. 水泵; 65.0; 40; 40; 1240; 120; 32.7; 32.7; 3.1; 23.3. 根据表40所确定的各厂界的最大噪声贡献值，各厂界贡献值与背景值叠加后具体结果见表41。 表41 厂界机械噪声预测结果表 方向; 东; 南; 西; 北. 背景值; 昼间; 52.9; 53.6; 53.4; 57.3. 夜间; 43.2; 42.1; 41.6; 46.8. 噪声预测值; 昼间; 53.2; 53.7; 53.4; 57.3. 夜间; 45.6; 43.6; 41.6; 46.9. 标准值; 昼间; 60; 60; 60; 60. 夜间; 50; 50; 50; 50. 由表41可见，拟建项目运行后，铁路专用线工程周围区域环境噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。 五、振动环境影响分析 1、预测模式与预测方法 本次环境振动影响预测，采用“指导意见"中推荐的铁路环境振动VLz预测计算公式，如下： 式中： VLzo—振动源强，列车通过时段的最大Z计权振动级，单位为dB； Ci—第i列列车的振动修正项，单位为dB； 振动修正项Ci按下式计算： C=CV+CW+CL+CR+CH+CG+CD+CB 式中： CV—速度修正，单位为dB； CW—轴重修正，单位为dB； CL—线路类型修正，单位为dB； CR—轨道类型修正，单位为dB； CH—桥梁高度修正，单位为dB； CG—地质修正，单位为dB； CD—距离修正，单位为dB； CB—建筑物类型修正，单位为dB。 本次评价振动源强类比铁计[2010]44号《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》中“(六)普通货物列车振动源强”。类比振动源强情况见表42。 表42 类比振动源强一览表 机车类型; 车速（km/h）; 监测点位; 振动源强VLz0max (dB ); 测点条件. 货车; 50; 距铁路中心线30m; 78.5; 路堤与地面相平，碎石道床. 2、执行标准 拟建铁路外轨中心线两侧30m外振动执行《城市区域环境振动标准》( GB1007-88 )“工业集中区”标准，即昼间75dB，夜间72dB。 3、影响分析 本项目建成后主要环境振动声源为列车运行产生的振动。铁路振动主要来源于列车运行，这是由列车运行过程中轮轨激励所产生，振动源强大小与轨道结构、列车运行速度、车种、轴重等因素直接相关，且在铁路道岔处所产生的的振动值相对偏高，钢轨接缝处产生的振动也将高于无连接处。机车种类的不同、路基形式的不.同所产生的振动也不同。一般来说，路堑>路堤，货车>客车。振动的衰减程度也因地质情况不同而衰减值不同。 轨道交通引起振动对人体、建筑物、精密仪器等的影响较大，其中对人体的影响最大，根据振动影响的试验结果表明：振动在65dB (A)以下，一般对睡眠影响不大，但当达到70dB (A)后就会难以入睡，且在振动达到70dB (A)时会惊醒大多数人。 根据相关资料显示，列车运行振动影响范围不超过线路两侧60m，在60m范围内Z振级幅值随距离的对数呈线性衰减，距离加倍则衰减值为4~7dB (A)。本项目营运期铁路振动源强按78.5dB (参考点为30m处)可知，火车在按速50km/h时速运行时60m处振动噪声值在71.5~74.5dB (A)之间。本项目工程路线较短，实际运行车速为30km/h，且本项目沿线60m范围内没有振动敏感目标，最近的敏感点为距离1200m的贾屯村，因此本项目火车运行产生的振动对振动环境敏感目标基本不会造成影响。 振动影响减缓措施和建议： 1）采用50kg/m，25m长标准钢轨，钢轨接头采用10.9级高强度接头螺栓和10级高强度螺母及高强度平垫圈。 2）采用一级道渣。正线非渗水土路基的道床采用双层碎石道渣，土质路基采用双层道床，硬质岩石路堑采用单层碎石道渣。 3）禁止在距铁路中心线30m范围内，限制在距铁路中心线30m—60m范围内新建居民住宅、学校、医院等对振动环境有较高要求的敏感点。 4）选取车型时，优选轴重较轻、结构优良、噪声和振动值较低的环保型车辆。 5）加强轮轨的维护、保养，进行轨道打磨和车轮的清洁与镟轮工作，以保证其良好的运行状态，减少附加振动。 在采取以上措施后，本项目火车运行产生的振动对外界环境的不利影响很小。能够满足《城市区域环境振动标准》(GB1007-88 )“工业集中区”昼间75dB(A)、夜间72dB(A)的标准要求。 六、全厂污染物排放情况 ## 表43 全厂污染物排放情况 项目; 污染物; 单位; 现有工程排放量; 本工程 排放量; 以新带老; 全厂排放量; 排放增减量. 废气; 废气量; 万m³/a; 2575734; 0; 0; 2575734; 0. SO2; t/a; 294.256; 0; 0; 294.256; 0. NO2; t/a; 522.995; 0; 0; 522.995; 0. 颗粒物; t/a; 295.063; 0; 0; 295.063; 0. VOCs; t/a; 78.223; 0; 0; 78.223; 0. 废水; 废水量; 万t/a; 372.528; 0; 0; 372.528; 0. COD; t/a; 124.754; 0; 0; 124.754; 0. NH3-N; t/a; 7.451; 0; 0; 7.451; 0. TP; t/a; 0.736; 0; 0; 0.736; 0. TN; t/a; 69.427; 0; 0; 69.427; 0. 七、生态环境影响分析 拟建工程为铁路专用线项目，拟建工程对当地生态环境的影响以现状为主，项目区现状主要是工业用地，工程的建设会对当地的生态环境产生一定的破坏。但是本项目在严格执行施工期的水土流失防治措施及营运期的植被保护措施之后，生态环境影响控制到最小，在可接受的范围内。 八、环境风险分析 1、风险源 拟建项目为铁路专用线及卸货站台，专用线线路全长4.2km，运输的货物主要为煤炭。 根据对拟建项目工程分析，铁路专用线、涉及运输的风险情况如下： （1）铁路线风险源 以货运为主的铁路运输产生的环境风险因素主要包括两个方面：①危险品运输事故泄露可能导致河流水体污染； ②运输中煤的自燃。 对危险品运输泄露事故：本项目运输货品主要为煤炭，不涉及危险品运输，因此，本项目不存在由危险品运输泄露而造成河流水体污染的风险。 对于煤自燃事故：煤从氧化发展到自燃有一个过程，氧化时间达到自燃发火期才能自燃，时间通常要几个月，因此，煤炭焦炭运输过程中发生自燃的可能行较小。 （2）卸车站台风险源 本项目来煤经双车翻车机卸至地下煤仓后，通过密闭皮带直接输送至河南心连心化学工业集团股份有限公司地上煤棚内，不在卸货站台停留。 综上所述，拟建铁路专用线不涉及环境风险源。 九、环境管理和监测 1、环境管理 （1）环境管理机构： 建设单位在设置工程管理机构中应明确环保职能，以使对施工期和运行期的环保工作进行监督和管理，设置环保科，由直属分管厂长领导，下设科长1名（兼职），负责全厂的环境管理工作。设置监测分析室，设主任1名，监测人员3名左右，负责厂内各污染源及周围环境保护目标的监测工作。其中应派1人专门从事监测数据的统计和整理工作，以防污染事故的发生。 （2）环境管理职责 1）环保科 环保科负责日常环境管理工作，并对环境监测站行使管理权。主要职责由以下几项内容组成： ①彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定； ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行； ③制定并组织实施环境保护规划和计划； ④领导和组织环境监测； ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议； ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺； ⑦组织开展环境保护科研和学术交流； ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织协调完成监测计划； ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 2）监测分析室 ①定期监测大气污染物排放是否符合国家或省、市地方规定的排放标准； ②完成监测计划，搞好监测仪器的维护保养及校验； ③对厂内环保设施的运行进行监督，提供运行数据； ④制定环境保护紧急情况处理措施及预案，负贵启动和实施，在环境治理措施一旦发生事故时及时汇报，并协调有关部门门采取相应措施； ⑤监测分析室除定期对大气污染物排放进行监测外，还应定期对废水污染物和设备噪声定期进行监测，并协助有相应监测资质的委托监测单位对可能受公司正常生产影响的环境保护目标进行监测，监测其环境质量是否符合国家制定的环境质量标准，并据此及时调整生产工艺，检查污染防治措施的可靠性； ⑥定期和外围有关科研单位或环保设计单位等进行联系、沟通，以及时解决企业内部存在的有关环境问题，加强制污力度。 2、环境监测计划 监测内容：废气、厂界噪声统计等。监测制度及监测内容具体见表44。 表44 污染源监测制度及检测内容 项目; 监测地点; 监测内容; 监测频率. 废气; 铁路专用线厂界无组织监控点; 颗粒物; 2次/年. 噪声; 铁路外轨30m、铁路专用线厂界; 等效连续A声级LeqdB（A）; 2次/年. 振动; 铁路外轨30m、铁路专用线厂界; 铅垂向Z振级dB; 2次/年. 十、土壤 本项目属于E4811铁路工程建筑，根据《环境影响评价技术导则---土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为交通运输仓储邮政业，属于土壤环境影响评价项目类别中的IV类项目，根据导则要求，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 十一、地下水 本项目属于E4811铁路工程建筑，根据《环境影响评价技术导则---地下水环境》（HJ60-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于地下水环境影响评价项目类别中的IV类项目，根据导则要求，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，本项目不会对地下水环境造成影响。 十二、厂址合理性分析 （1）规划相符性 本项目位于新乡市新乡县新荷铁路龙泉村火车站南侧、河南心连心化学工业集团股份有限公司北侧，根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025年）》图，该项目选址为未规划用地，根据新乡县规划建设局出具的建设用地规划许可证，该项目用地符合城乡规划要求（详见附件）。 （2）项目建成后对水源地的影响 距本项目最近的水源保护地为四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)，其一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石牌和东石牌村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。本项目距四水厂地下水饮用水源保护区二级保护区边界距离为7.38km，不在饮用水水源保护区范围内，不会对其造成影响。 项目建成后，装卸煤粉废气经翻车机自带的干雾抑尘装置进行处理，噪声经采用无缝钢轨、增加轨道弹性、减轻车辆自重，不会对环境造成大的不利影响。因此，评价认为项目选址可行。 十三、环保治理措施及环保投资 本项目环保投资总计53万元，占总投资的0.41%。环保投资概算及环保设施竣工三同时验收如下： 表45 工程环保投资及环保设施竣工验收一览表 单位：万元 时期; 影响分类; 污染因素; 治理措施; 投资额 （万元）. 施 工 期; 生态环境; 植被破坏 水土流失; 施工结束后，临时占地的平整修复; 5. 根据施工场地周边地表汇水情况设置排水沟、沉淀池; 5. 声环境; 噪 声; 选用低噪声设备，控制施工时间; 4. 大气环境; 扬 尘; 建设施工墙，洒水保湿，做到六个“100%”; 4. 水环境; 施工废水; 沉淀池沉淀后回用; 2. 生活污水; 化粪池处理后定期清运; /. 固体废物; 工程弃土; 用于厂区沟坑的填埋及厂区地面平整; 2. 生活垃圾; 当地环卫部门统一处理; 1. 营 运 期; 声环境; 列车运行; 采用无缝钢轨、增加轨道弹性、减轻车辆自重; 10. 大气环境; 卸煤粉尘; 经翻车机自带的干雾抑尘装置进行处理; 20. 合 计; 53.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸煤 | 无组织粉尘 | 翻车机自带干雾抑尘装置 | 可行 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为火车列车运行、机车鸣笛产生的噪声，通过选用低噪声列车，噪声值一般为70~90dB(A)，经采取选用低噪列车轨道选用无缝钢轨，基础减振，定期打磨钢轨，加强车辆运输管理等措施后，噪声排放可满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-1990) 及其修改方案中昼间70dB(A)、夜间60dB(A)的规定同时满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 项目运营期列车运行中车轮与钢轨撞击产生的振动，经轨枕、道床、路基、地面传播到建筑物，引起建筑物的振动。通过采用减轻车辆自重、采用无缝钢轨、增加轨道弹性后，振动能满足《城市区域环境振动标准》( GB10070-88) 工业集中区：昼间75dB(A)、夜间72dB(A)的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 为有效的保护项目区的生态环境，建设单位应采取如下保护措施：（1）规范临时占地的使用，严禁随意扩大占压面积。（2）新建施工便道两侧设临时排水沟，施工结束后及时清理、平整，并采取植物恢复措施。（3）对于临时场地使用后应及时平整，部分场地硬化，建好临时地面排水设施。（4）施工材料调配，集中棚储或仓储，避免无组织堆放。（5）工程完工后，施工单位必须将地表临时建筑物拆除，废弃物及垃圾清运，占地范围内的土地进行整治恢复。施工结束进行土地整治绿化，尽量恢复原用地类型。建议将施工场地等临时占地根据永久占地进行适当调整，充分利用项目建设用地中的空地，缩减部分临时占地。 经过采取上述措施，可使项目对区域生态环境影响降至最低。 |  |  |  |  |

建议与结论

| 一、结 论 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），该项目属于第一类鼓励类，第二十三项“铁路”第2条“既有铁路改扩建”，项目已由河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码：2019-410721-26-03-063044（详见附件），符合国家相关产业政策。 2、项目选址可行 本项目位于新乡市新乡县新荷铁路龙泉村火车站南侧、河南心连心化学工业集团股份有限公司北侧，根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025年）》图，该项目选址为未规划用地，根据新乡县规划建设局出具的建设用地规划许可证，该项目用地符合城乡规划要求（详见附件）。 3、本项目运营期的废气、废水、噪声等污染因素均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求，不会对周围环境产生大的影响。 （1）废气： 本项目废气为卸车产生的少量煤粉，经翻车机自带的干雾抑尘装置进行处理后，对环境影响很小。 （2）废水： 本项目无废水产生。 （3）噪声： 项目噪声源主要为火车列车运行、机车鸣笛产生的噪声，通过选用低噪声列车，噪声值一般为70~90dB(A)，经采取选用低噪列车轨道选用无缝钢轨，基础减振，定期打磨钢轨，加强车辆运输管理等措施后，噪声排放可满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-1990) 及其修改方案中昼间70dB(A)、夜间60dB(A)的规定同时满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准，不会对周围声环境产生明显影响。 项目运营期列车运行中车轮与钢轨撞击产生的振动，经轨枕、道床、路基、地面传播到建筑物，引起建筑物的振动。通过采用减轻车辆自重、采用无缝钢轨、增加轨道弹性后，振动能满足《城市区域环境振动标准》( GB10070-88) 工业集中区：昼间75dB(A)、夜间72dB(A)的要求，项目专用线两侧200m范围内无居民点，不会对居民生活产生影响。 4、总量控制指标 本项目总量控制目标：COD0t/a、NH3-N0t/a、TP0t/a、TN0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、VOCs0t/a； 建成后全厂排放量为：COD124.754t/a、NH3-N7.451t/a、TP0.736t/a、TN69.427t/a、SO2294.256t/a、NOx522.995t/a、颗粒物295.063t/a、VOCs78.223t/a； 建成后新增排放量为：COD0t/a、NH3-N0t/a、TP0t/a、TN0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、VOCs0t/a。 5、环保投资 本项目环保投资总计53万元，环保投资占项目总投资的0.41%。 二、建 议 （1）建设单位应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）加强厂区绿化，起到隔音降噪和改善局部环境的作用。 三、总结论 河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线改扩建工程项目建设符合国家相关政策要求，项目厂址选择符合集聚区规划要求。项目施工期和运营期产生的废水、废气、噪声、固废各项污染因素经治理后能达到排放要求。评价认为，从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2019.12 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |