建设项目环境影响报告表

项目名称：新乡县大召营镇山峰扁丝加工厂年产1000吨扁丝项目

建设单位（盖章）：新乡县大召营镇山峰扁丝加工厂

编制日期： 二零二零年 四 月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡县大召营镇山峰扁丝加工厂年产1000吨扁丝项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县大召营镇山峰扁丝加工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 文山峰 |  |  |  | 联系人 | 文山峰 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18790569620 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2019-410721-33-03-061923 |  |
| 建设性质 | 新建R 改扩建£ 技改£ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3340金属丝绳及其制品制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 784 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中环保投资（万元） |  | 1.21 |  | 环保投资占总投资比例% | 1.21 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年1月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目基本情况 新乡县大召营镇山峰扁丝加工厂拟投资100万元，租赁位于新乡县大召营镇的新乡县中龙油脂有限公司的现有空闲厂房建设年产1000吨扁丝项目（租赁协议见附件4）。项目选址符合大召营镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划（见附件3）。根据现场调查，该项目设备尚未安装，不属于未批先建项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目所生产的产品及使用的设备均不属于限制类和淘汰类项目，为允许建设项目，符合国家产业政策。且项目已经新乡县发展和改革委员会审核同意备案，备案证明项目代码：2019-410721-33-03-061923（备案证明见附件1）。综上，本项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《河南省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1施行及2018年修正）的相关要求，该项目扁丝加工属于“二十二、金属制造业”条款中 “67金属制品加工制造”，“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他(仅切割组装除外)”应编制环境影响报告表，“仅切割组装的”应编制环境影响登记表。本项目生产不涉及电镀、喷漆工艺，对原料进行压扁-打包，应编制环境影响报告表。受新乡县大召营镇山峰扁丝加工厂委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件2）。 2、项目概况 2.1、周围环境概况 项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号，具体地理位置详见附图1。根据现场调查，项目北侧、南侧、西侧、东侧均为空闲厂房，最近的敏感点为项目东侧120m的大召营村。厂区周围环境概况图见附图2。 2.2主要产品及生产规模 项目具体生产内容及规模见表1。 表1 项目生产内容及规模一览表 序号; 类别; 项目产品. 1; 产品名称; 扁丝. 2; 生产规模（吨/年）; 1000. 3; 规格; 16#（2.15*0.75mm） 17#(2.0*0.7mm) 18#(1.81*0.71mm) 20#(1.35*0.65mm). 4; 用途; 纸箱装订. 2.3建设内容 本项目具体建设内容见表2。 表2 建设内容情况一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间1座，占地784m2（包括原料区，加工区，成品区和办公区）; /. 公用工程; 供水; 新乡县自来水提供; /. 排水; 雨污分流，近期生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏作农肥，远期生活污水经厂区现有化粪池处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理后排放。; /. 供电; 新乡县电业局提供; /. 环保工程; 污水处理; 近期生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏作农肥，远期生活污水经厂区现有化粪池处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理后排放。; 依托现有. 噪声处理; 厂房隔声、基础减振; /. 固废处置; 一般固废; 生活垃圾：由环卫部门统一处理，运至垃圾填埋场; /. 废边角料暂存于一般固废暂存区，定期外售; /. 2.4生产设备 主要生产设备详见表3。 表3 项目主要生产设备情况一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 1; 扁丝机; /; 台; 30; /. 2; 打包机; /; 台; 7; /. 3; 小接头机; /; 台; 30; /. 2.5主要原辅材料及能源消耗 根据生产需要，项目主要原辅材料及能源消耗量见表4。 表4 项目原辅材料及资源能源消耗量一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 原丝; t/a; 1000; 镀锌钢丝16#、17#、18#、20#. 2; 润滑脂; t/a; 0.02; /. 3; 纸箱; 个/a; 40000; /. 4; 电; kw·h/a; 250000; /. 5; 水; t/a; 450; /. 2.6辅助工程 2.6.1给排水 （1）给水 项目用水由所在区域已建成的供水管网提供，生产过程无需用水，主要用于职工日常生活，可满足项目需要。项目劳动定员25人，均不在厂区内食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），非食宿人员用水量按照60L/d·人计，则新鲜水用量为1.5m3/d（450m3/a）。 （2）排水 根据项目生产工艺分析，生产过程无需用水，仅职工生活产生少量生活污水。生活污水经厂区现有化粪池处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理后排放。 2.6.2 供电 本项目耗电量为250000KW·h/a，由新乡县供电公司供给，能满足本项目用电需求。 3、工作制度 项目劳动定员25人，均不在厂区食宿。公司年运行300天，每天一班，每班8小时工作制。 4、与备案相符性分析 表5 备案相符性一览表 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 投资100万元; 投资100万元; 符合. 2; 建设规模; 年加工1000吨扁丝; 年加工1000吨扁丝; 符合. 3; 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号; 新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号; 符合. 4; 建设内容; 租赁现有空厂房，占地面积784m2; 租赁现有空厂房，占地面积784m2; 符合. 5; 主要生产设备; 扁丝机、打包机等; 扁丝机、小接头机、打包机; 细化. 6; 工艺流程; 原丝-压扁-打包-成品; 原丝-压扁（对焊）-打包-成品; 细化. 从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几方面对比分析，根据企业提供资料，细化设备，细化生产工艺，当扁丝发生断裂时使用接头机进行电阻对焊，其他建设内容与备案内容基本相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，租赁新乡县中龙油脂有限公司现有闲置厂房进行生产，根据现场调查，不存在与项目有关的原有污染及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地自然环境社会环境概况 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡市位于河南省北部，黄河中下游地区。市区地理坐标为东经113°30′~115°30′与北纬34°55′~35°50′之间，跨越最大直线距离，南北长约106.5公里，东西究约149.25公里。新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号，项目地理位置图见附图1。 2、地质地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气象气候 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、水文状况 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 5、土壤及动植物情况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 经现场勘查和查阅相关资料，项目区所在地周边500 m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、文物古迹 合河古桥位于距新乡市区西6公里的新乡县合河村北门外，跨卫河之首。地处太行山前洪积扇和黄河、沁河冲积平原之间的交接洼地，因百泉河、小丹河会流于此而得名。历史上，合河桥从明至建国前曾是豫北地区重要的交通主干道，桥的下游约十五里分别有卫河码头及仓储，是大运河运输系统的组成部分。由于其重要历史、科学、艺术及实用价值，2006年6月被列为省级文物保护单位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关规划及产业政策分析： 1、与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号文对比分析 表6 与新环[2015]342号文对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号，位于新乡县大召营镇专业园区内; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区：百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园; 本项目位于新乡县，不涉及禁止开发区; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 大召营镇水厂地下水水源井; 一级保护区：1号井取水厂西厂界以西35米，北取北厂界以北20米，南取南厂界以南30米，东以厂界为边界的矩形区域；2号井取水井外围50m范围的圆形区域为一级保护区。; 项目选址距大召营镇水厂地下水水源井一级保护区边界300m; 不在保护区范围内. 污染防治重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号（大召营专业园区内）; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 一类项目：金属制品；机械电子、轻工、纺织化纤等基本无工业污染和环境风险的项目; 本项目属于C3340金属丝绳及其制品制造，基本无工业污染和环境风险; 属于一类工业项目. 由表6可知，本项目属于工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表7。 表7 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区; 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理；; 本项目应编制报告表; 属于简化审批类项目. 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目属一类工业项目; 本项目由新乡县审批. 3、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 本项目为扁丝加工，近期生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏作农肥，远期生活污水经厂区现有化粪池处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理后排放。; 本项目在放宽条件内. 4、严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮株制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 本项目在《水污染防治重点单元》内，不属于不予审批项目; 不属于严控重污染项目. 在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 本项目在《大气污染防治重点单元》内，不属于不予审批项目。. 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目在《重金属污染防控单元》内，不涉及重金属污染物排放。. 由上表可知，本项目为金属制品加工项目，不属于不予审批项目，符合工业准入优先区环境准入政策要求。 - 《新乡县大召营镇总体规划》（2014-2030） # （1）规划期限： # 一期2014-2020年，二期2020-2030年。 # （2）城镇范围与性质： # 《新乡县大召营镇总体规划》（2014-2030）确定其城镇性质为：全镇政治、经济、文化中心，以过滤、环保材料生产为主导产业，兼顾发展商贸、服务业的工贸型城镇。 # 规划确定镇区的范围为：北至文高路北，西至中州路，南至新焦铁路，东至中央大道，规划总用地6.23平方公里。 # （3）城市规模： # 根据《新乡县大召营镇总体规划》（2014-2030)及镇区发展现状，到2020年，大召营镇镇区总人口为2.8万人；到2030年，大召营镇镇区总人口为5万人。 # 规划到2020年，城市建设用地为346.65公顷，人均城市建设用地116.38平方米/人； # 规划到2030年，城市建设用地为622.79公顷，人均城市建设用地115.92平方米人。 # （4）城市空间结构： # 规划镇区空间结构为“两心、三轴、四片区”： # “两心”即依托镇政府的镇区服务中心以及专业园区的园区管理服务中心； # “三轴”即新济公路、胡韦公路两条城镇对外联系轴和富康路综合发展轴； # “四片区”即北部居住片区、东部居住片区、西部产业片区和西南产业片区。 # （5）给水工程规划 # 1）用水量 # 最高日用水量约6.6万m3。 # 2）水源 # 规划确定采用地下水为镇区供水水源。 # 3）水厂规划 # 保留现有水厂的同时，在文化路与龙山路交叉口南规划水厂一座，规模6.5万吨/日，占地面积1.76公顷，两座水厂间采用主干管道相连接，以起到互相支援、保证供水安全。 # 4）给水管网布置 # 采用环状与支状管网相结合的供水方式。 # 主下管通过文化路、富丰路、文样路、富康路、新济公路、中央大道形成环状管网，其它道路规划次干管和支管。主干管管径DN500、DN400和DN300，次干管管径DN200，支管管径DN150。 # （6）排水工程规划 # 排水体制采用雨、污水分流制。 # 1）污水工程 # 污水量最高日排水量约为2.4万m3。 # 2）污水处理厂 # 镇区北部胡韦公路与六支排交叉口规划污水处理厂一处，规模为5.5万吨/日，占地面积5.12公顷，处理后的污水排入六支排。污水处理程度执行《城镇污水处理厂污染污排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 # 3）污水管网布置 # 污水干管布置在胡韦公路、文高路及文成路上，其它道路规划次干管及支管，汇集至主干管向北排入污水处理厂，经污水厂处理达标后排放。 本项目为扁丝加工项目，不属于大召营镇主导产业，但是和主导产业不冲突。项目位于新乡县大召营镇新乡县中龙油脂有限公司院1号，根据大召营镇土地利用总体规划图（见附图5）和新乡县大召营专业园区用地规划图（附图7），本项目用地为工业建设用地，符合新乡县大召营镇总体规划（见附件3）。 - 与《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）》规划相符性分析 # 大召营专业园区分大召营镇片区和小冀镇片区两部分，总占地面积6.84平方公里。 # 1、大召营镇片区规划范围及规划期限： # 规划范围：大召营镇片区具体范围指位于镇域中心的胡韦线两侧区域和新太铁路南侧部分区域。规划建设用地420公顷，基本农田为30.64公顷。 # 规划期限：近期2014-2020年，远期2021-2025年。 # 2.园区定位： # 产业定位：以环保过滤、机械装备制造、精细化工工业为主的新型环保专业园区。 # 3.产业布局规划 # （1)环保过滤区 # 环保过滤类工业主要分布在大召营镇片区北部，占地面积385.06公顷。 # （2）机械装备制造区 # 主要分布在小冀镇片区，占地面积107.61公顷。机械装备制造主要产品为振动设备。 # （3）精细化工区 # 主要分布在小冀镇片区中北部及大召营镇片区西南部，占地面积分别为133.45公顷、39.94公顷。 # 规划结构规划 # 形成三轴、两区、两心”的空间结构形式。 # “三轴”：依托胡韦公路形成的大召营专业园区南北向空间联系轴、小冀镇片区沿滨河路形成的东西向发展轴和大召营镇片区沿新济公路形成的东西向发展轴。 # “两区”：大召营片区和小冀镇片区。 # “两心”：位于大召营镇片区的主综合服务中心和小冀镇片区的次综合服务中心。 # 给排水规划 # 给水规划 # 规划近期水源采用地下水，远期水源为南水北调用水。大召营镇现有一水厂，供水量为2000吨/日，大召营镇片区在保留现有水厂的同时，在文化路与龙山路交叉口南规划水厂一座，规模6.5万吨/日，占地面积1.76公顷，两座水厂间采用主干管相连接，以起到相互支援、保证供水安全。 # 园区供水管网系统采用环状与支状管网相结合的供水方式，管径为DN200-DN400。 # （2）排水规划 # 规划园区内排水工程采用雨、污水分流制。大召营镇片区计划建设污水处理厂1座，选址位于六支排胡韦线的东北角，该污水处理厂同时接纳大召营镇污水及大召营镇片区污水，处理后的污水排入六支排，分两期建设，近期建设规模为4.0万t/d，远期建设规模1.5万t/d。（规划环评建议调整为近期3.5万t/d，远期2.0万t/d），污水处理程度执行《城镇污水处理厂污染污排放标准》（GB18918-2002）—级A标准。 # 本项目厂址位于新乡县大召营专业园区环保过滤园区，项目与新乡县大召营专业园区环保准入条件对比情况见表8，与环保过滤园区环保准入条件对比情况见表9。 表8 与新乡县大召营专业园区环保准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业类别; （1）原则上仅允许入驻符合大召营专业园区的产业定位及产业类别的企业，符合园区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。（2）杜绝入驻不符合国家及地方产业政策要求或受国家产业政策命令淘汰的企业。; 本项目为金属制品加工，不属于国家产业政策限制及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家及地方产业政策要求。; 相符. 生产规模和工艺技术先进性要求; （1）在工艺水平上，要求入驻园区的项目达到国内同行业领先水平；（2）建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。; 项目建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原材料和产品为环境友好型项目；（2）入驻园区的新建项目的单位产品的水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标达到国内相关行业指标要求。; 本项目使用原料和产品均为环境友好型，单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标能够达到国内相关行业指标要求。; 相符. 污染物排放总量; （1）入驻园区项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准；（2）入驻园区项目污水产生量小于9m3/万元工业产业，COD排放量小于1kg/万元工业产业，SO2排放量小于1.5kg/万元工业产值。; 项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后排入大召营镇污水处理厂进一步处理后排放，无SO2排放，COD排放量小于1kg/万元。; /. # 综上，项目建设符合《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）准入条件的相关规定。 表9 与新乡县大召营专业园区环保过滤园区环保准入条件相符性分析 序号; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 1; 鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻；限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。; 本项目为扁丝加工，不属于高耗能、高污染、低水平重复建设的企业，项目不涉及重金属污染物的排放，不属于园区规定的限制类、禁止类入驻项目; 相符. 2; 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》：入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 本项目总投资100万元，投资强度为1275万元/公顷，满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》规定的投资强度（≥520万元/公顷）；本项目建设符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 相符. # 项目建设符合《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）环保过滤园区准入条件的相关规定。 - 与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）对照分析 表10 与新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案相符性分析 类别; 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中有关要求; 本项目情况; 对比结论. 产业结构优化工程; 严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求，对水泥行业不再实施省内产能置换，对本地过剩产能重点行业搬迁、改造项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5：1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目，其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量削减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。; 本项目为扁丝加工，不属于禁止建设行业，生产过程中不产生VOCs废气。; 符合. 经过对比分析，本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）中相关要求。 5、与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 表11 与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案相符性分析 类别; 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中有关要求; 本项目情况; 对比结论. 料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料；密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。厂房车间各生产工序须功能区化。; 本项目所有物料置于密闭生产车间内，且设有便于开关的硬质门，所有地面硬化，生产车间内设有功能区化。; 符合. 生产环节治理; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 无废气产生; 符合. 6、与《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 表12 与新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案相符性分析 类别; 《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》中有关要求; 本项目情况; 对比结论. 无组织排放治理; 满足“五到位、一密闭”要求，根据企业项目情况，“五到位”即要求企业在生产过程中需做到收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，输送方式采用密闭车厢、密闭皮带等密闭方式；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫；裸露地面的部分进行绿化，无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、TSP等监控设施。“一密闭”即物料需全部放入车间，密闭存放，禁止露天存放。; 本项目所有物料置于密闭生产车间内，无生产废气产生，车间地面全部硬化，定时洒水清扫。; 符合. 7、与新乡县集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡市新乡县有关的水源地保护区为黄河贾太湖地表水饮用水源保护区和四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)。 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区一级保护区范围:田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域;贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。二级保护区范围：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 根据《新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（2013.9）中的相关内容，新乡县的四个镇朗公庙镇、古固寨镇、大召营镇和翟坡镇均划分有水源地保护区，四个乡镇水源地一级保护区范围均为：取水井外围50m区域，没有划分二级保护区。 项目位于新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号，距离本项目最近的饮用水源为大召营镇地下水水源井，本项目距其边界650m，不在上述饮用水保护区范围内。 8、三线一单相符性分析 表13 三线一单相符性一览表 内容; 符合性分析; 整改措施建议. 生态保护红线; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号，项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; /. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求; /. 环境质量底线; 本项目声环境质量能够满足相应的标准要求，大气环境均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准的要求，附近地表水体能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，但是本项目不向地表水体排放废水，对周围环境影响较小；各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，固废均能得到合理处置，符合环境质量底线要求。; /. 负面清单; 本项目位于新乡县大召营专业园区环保过滤园区内，不在其负面清单内。; /. |

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》数据，其结果见表14。 表14 2018年空气质量统计结果 单位：μg/m³ 序号; 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度ug/m3; 标准限值ug/m3; 占标率%; 达标 情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; /; 19; 60; 0.32; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; /; 49; 40; 1.23; 不达标. 3; PM2.5; 年平均质量浓度; /; 61; 35; 1.74; 不达标. 4; PM10; 年平均质量浓度; /; 105; 70; 1.5; 不达标. 5; O3; 8小时平均质量浓度; 90; 117; 160; 0.73; 达标. 6; CO; 日平均质量浓度; 95; 1300; 4000; 0.33; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断，城市环境空气质量达标情况评价指标为PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由上表可知，PM10、PM2.5、NO2环境空气质量不达标，SO2、CO、O3环境空气质量达标，因此新乡市环境空气质量不达标。 本项目无废气产生，对环境空气质量无影响。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目北侧740m的西干五支排，属于西孟姜女河支流，最终汇入卫河。根据《新乡市环境质量年报》，地表水卫河小河口断面质量目标为Ⅴ类。本次评价地表水质量现状引用新乡市生态环境局发布的《新乡市地表水责任目标断面水质月报》2018年1月-2018年12月的数据。监测结果详见下表。 表15 地表水现状监测数据一览表 mg/L 时间; 采样地点; COD; NH3-N; 总磷. 2018年1月; 卫河小河口断面; 24; 3.25; 0.19. 2018年2月; 27; 2.47; 0.18. 2018年3月; 20; 1.35; 0.23. 2018年4月; 19; 0.06; 0.26. 2018年5月; 16; 1.86; 0.09. 2018年6月; 21; 0.18; 0.13. 2018年7月; 23; 0.10; 0.28. 2018年8月; 22; 2.18; 0.22. 2018年9月; 29; 0.37; 0.12. 2018年10月; 19; 0.16; 0.20. 2018年11月; 17; 0.17; 0.09. 2018年12月; 22; 1.75; 0.19. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; 40; 2.0; 0.4. 由上表可知，卫河小河口断面水质监测因子中COD、总磷均达标，NH3—N的监测浓度有不同程度的超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。本项目近期生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏作农肥，远期生活污水经厂区现有化粪池处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理后排放，无生产废水产生，对地表水环境影响较小。 3、声环境质量现状 本项目位于大召营镇产业集聚区，根据环境噪声划分规定，建设项目所在地属3类区。四周厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，距离本项目最近的敏感点大召营村为1类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，为了解项目所在区域及敏感目标声环境质量现状，项目委托中析源科技有限公司于2019年12月7~8日对项目四厂界噪声及项目东侧120m的敏感点大召营村进行实测，监测结果见表16。 表 16 声环境质量监测数据 序号; 点位; 昼间噪声值dB(A); 夜间噪声值dB(A). 2019.12.07; 2019.12.08; 2019.12.07; 2019.12.08. 1; 东厂界; 56.5; 56.4; 47.1; 47.3. 2; 南厂界; 55.6; 55.8; 46.5; 46.8. 3; 西厂界; 56.3; 56.8; 46.8; 47.0. 4; 北厂界; 57.4; 57.5; 47.7; 47.8. 5; 大召营村; 51.6; 52.1; 44.5; 44.9. 由上表可以看出，本项目四周厂界声环境质量现状昼间噪声为55.6-57.5dB(A)，夜间噪声为46.5-47.8dB(A)，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼65dB(A)，夜55dB(A)）要求。项目东侧120m的敏感点大召营村声环境昼间噪声为51.6-52.1dB(A)，夜间噪声为44.5-44.9dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼55dB(A)，夜45dB(A)）要求。 4、地下水环境质量现状 # 根据《新乡市2018年环境质量年报》，2018年，全市地下水各评价因子年均浓度达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，综合评价F值为2.22，水质级别为良好。 5、土壤环境质量现状 本项目为扁丝加工，属于金属制品制造业，生产工艺仅为压扁，对焊，打包，类别为Ⅲ类；占地面积为784m2，属于小于5hm2的小型占地规模，项目周边为空闲工业厂房，属于不敏感，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态环境现状 本项目位于新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号，本项目厂址所在区域属人工生态系统，项目所在地无珍稀动植物存在，无划定的自然生态保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表17 主要环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 坐标/m; 方位; 距离; 保护级别. X; Y. 环境空气; 大召营村（2887人）; 136; 0; E; 120m; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级. 前高庄村（1100人）; -280; 1060; WN; 1080m. 后高庄村（1000人）; 0; 1060; N; 1050m. 李大召村（1100人）; 946; 0; E; 930m. 刘大召村（1026人）; 939; 0; E; 923m. 代店村（1410人）; -1280; 540; WN; 1520m. 店后营村（2750人）; 915; 300; WN; 1015m. 地表水环境; 西干五支排; /; /; N; 740; 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅴ类. 卫河; /; /; N; 5250m. 声环境; 四周厂界外1m处; /; /; 《声环境质量标准》 GB3096-2008 3类. 大召营村; 136; 0; E; 120m; 《声环境质量标准》 GB3096-2008 1类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境 要素; 标准名称; 标准编号; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》; GB3095-2012; 二级; PM1024小时平均≤150μg/m3； PM10年平均≤70μg/m3；. PM2.524小时平均≤75μg/m3； PM2.5年平均≤35μg/m3；. SO224小时平均≤150μg/m3， 年平均≤60μg/m3；. NO2 24小时平均≤80μg/m3， NO2 1小时平均≤200μg/m3；NO2 年平均≤40μg/m3；. O31小时平均≤200μg/m3；O38小时平均≤160μg/m3；. CO 1小时平均≤10mg/m3；CO 24小时平均≤4mg/m3；. 声环境; 《声环境质量标准》; GB3096-2008; 1类; 昼间≤55dB（A）； 夜间≤45dB（A）. 3类; 昼间≤65dB（A）； 夜间≤55dB（A）. 地表水; 《地表水环境质量标准》; GB3838-2002; Ⅴ类; pH6-9 COD≤40mg/L；BOD5≤10mg/L； NH3-N≤2.0mg/L； 总磷≤0.4mg/L；. 地下水; 《地下水质量标准》; GB/T14848-2017; Ⅲ类; pH6.5-8.5 总硬度（CaCO3）≤450mg/L； 溶解性总固体≤1000mg/L； 耗氧量≤3.0mg/L； 氨氮≤0.2mg/L；. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 施工期. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12531-2011）; 等效声级ALeq; 昼间≤70dB(A). 夜间≤55dB(A). 运营期. 废水; 大召营镇污水处理厂收水水质; COD; 400. SS; 300. 氨氮; 35. TP; 4.5. pH; 6-9. 大召营镇污水处理厂出水水质; COD; 40. 氨氮; 2.0. TP; 0.4. pH; 6-9. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准; 等效声级ALeq; 昼间≤65dB(A). 夜间≤55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关标准限制要求及环境保护部公告文号2013年第36号文要求。. |
| 总量控制指标 | 本项目近期生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏运至附近农田作农肥，污染物排放量为COD0t/a，氨氮0t/a；远期待污水管网建设连通后，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理后排入六支排，污染物排放总量为：（以出厂量计）COD0.0864t/a，氨氮0.009t/a，（以入环境量计）COD0.0144t/a，氨氮0.0007t/a。 因此本项目总量控制指标为污水管网建设连通前：COD0t/a，氨氮0t/a；污水管网建设连通后COD0.0144t/a，氨氮0.0007t/a。 |

建设项目工程分析

工程生产流程简述（图示）： - 工艺流程及产污环节图 噪声、固废 废气 噪声 压扁 成品 打包 检验 对焊 原丝 图1 项目生产工艺流程图 工艺流程简述如下： 将原丝先经牵头引入扁丝机（进线处和出线处都装有导线嘴和校直机构），经扁丝机内轧辊机械挤压，将圆丝压扁（当扁丝发生断裂或引入新的原丝时，使用接头机将扁丝焊接在一起），根据客户需求，压扁后的扁丝厚度为0.62-0.75mm，之后由自动排线器依次整齐把压好的扁丝排列在收线器上（收线器和轧辊同时工作），自动收卷成盘，按照客户需求的重量裁断装入纸箱，经打包机打卷包装、检验后得到成品。扁丝机内设置有有冷却系统（无需更换），冷却轧辊和工件，确保工件材料的工艺要求和轧辊的使用寿命。 接头机采用的焊接方式为电阻对焊，施焊过程是电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。电阻对焊无需焊材、焊剂，当被焊接材料焊接部位表面处理洁净时，没有焊接烟尘产生。

主要污染工序： 1、施工期 本项目施工期仅为厂房内设备安装，对周围环境的影响较小，因此本次评价不再详细分析施工期环境影响问题。 2、运营期 1、废水：主要为生活污水。 2、废气：无废气产生。 3、噪声：项目生产过程中扁丝机等机械设备运转产生的机械噪声。 4、固体废物：（1）废钢丝；（2）生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类别 污染物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水（厂区污水管网建设连通前） | #### 废水量 | 360m³/a | / |
|  |  | COD | 300mg/L，0.108t/a | / |
|  |  | # 氨氮 | 25mg/L，0.009t/a | / |
|  | 生活污水（厂区污水管网建设连通后） | #### 废水量 | 360m³/a | 360m³/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.108t/a | 240mg/L，0.0864t/a |
|  |  | # 氨氮 | 25mg/L，0.009t/a | 25mg/L，0.009t/a |
| 固 体 废 物 | 加工 | 废钢丝 | 1 t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目营运期主要噪声源为扁丝机等设备运转噪声，其噪声值在55-65dB(A)之间。本项目选用低噪声设备，通过基础减振、隔声围墙、距离衰减等措施处理后，设备噪声源可降至45 dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目在已有的厂房内进行设备的安装，不进行土建施工，不会对生态环境造成破坏。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用已有厂房进行建设，施工期仅为设备安装，对周围环境的影响较小，因此本次评价不再分析施工期环境影响问题。

营运期环境影响分析： 项目营运期主要污染因素为废水、废气、噪声、固废等，具体分析如下： 1、废水 本项目废水主要为生活废水，项目定员25人，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），生活用水以60L/人•天计，则项目厂区生活用水量为1.5m3/d（450m3/a）。生活污水产生量以生活用水的80%计，则生活污水产生量为1.2m3/d（360m3/a）。因厂区未建设污水管网且未与富康路污水管网连通，所以近期生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏运至附近农田作农肥，远期待污水管网建设连通后，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理后排入六支排。 （1）污水处理厂依托可行性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水远期为间接排放建设项目，评价等级为三级B。需对污水处理厂的依托可行性进行分析。 大召营镇污水处理厂厂址位于新乡县大召营镇区北部胡韦公路与六支排交叉口西北角，项目建设规模为1万m3/d，项目分两期建设，一期设计规模为0.5万m3/d，二期设计规模为0.5万m3/d。目前，一期工程已建成，主要道路管道已铺设完成，污水处理厂正处于调试阶段。服务范围为北至文高路北，西至中州路，南至新焦铁路，东至中央大道，规划总用地6.23km2。采用“二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用改良型氧化沟工艺，深度处理采用混凝、沉淀、过滤工艺”，处理达标后的尾水排入六支排，最终汇入卫河。设计进水水质COD400ml/L、氨氮35mg/L、SS300mg/L，总磷4.5mg/L，出水水质满足《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、BOD5、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类），项目所在区域位于大召营镇污水处理厂收水范围之内，项目废水经化粪池处理后废水水质为COD240mg/L、BOD5162mg/L、SS140mg/L、NH3-N25mg/L，满足大召营镇污水处理厂的进水指标。因此，项目废水排入大召营镇污水处理厂是可行的。 （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表18 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 大召营镇污水处理厂; 间接排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 企业总排. ②废水间接排放口基本情况 表19 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 113°46'22.61"; 35°16'42.83"; 0.036; 大召营镇污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 大召营镇污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 2.0. ③废水污染物排放执行标准表 表20 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 大召营镇污水处理厂的进水指标; 400. NH3-N; 35. ④废水污染物排放信息表 表21 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 240; 0.000288; 0.0864. NH3-N; 25; 0.00003; 0.009. 全厂排放口合计; COD; 0.0864. NH3-N; 0.009. 综上，本项目近期生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏运至附近农田作农肥，污染物排放量为COD0t/a，氨氮0t/a；远期待污水管网建设连通后，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理后排入六支排，污染物排放总量为：（以出厂量计）COD0.0864t/a，氨氮0.009t/a，（以入环境量计）COD0.0144t/a，氨氮0.0007t/a。 2、废气 当扁丝发生断裂或者引入新的原丝时，使用接头机将扁丝焊接在一起。本项目接头机采用的焊接方式为电阻对焊，施焊过程是电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。根据《电阻焊技术》（2000年，王敏等），电阻对焊无需焊材、焊剂，当被焊接材料焊接部位表面处理洁净时，没有焊接烟尘产生。 根据建设单位提供资料及类比同类型企业生产实际，本项目生产过程中扁丝不易断裂，压扁后的扁丝厚度为0.62-0.75mm，宽度为1.35-2.15mm，对焊过程在1-2s内即可完成，焊接量极小，且扁丝表面洁净，没有焊接烟尘产生。 因此，本项目生产过程中无废气产生。 3、噪声 项目营运期主要噪声源为扁丝机、打包机等设备运转噪声，其噪声值在55-65dB(A)之间。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），项目可按照面声源预测模式进行预测。 预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r<a/π时，几乎不衰减；a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性；r>b/π时，距离加倍衰减6dB左右，类似点声源衰减特性。 本项目所有生产设备均位于生产车间内，全部设备噪声源叠加到声源中心后的噪声叠加值见下表。 表22 高噪声设备源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 噪声源强; 台数; 运行状况; 设备噪声在声源中心叠加后的噪声值; 防治措施. 扁丝机; 60-65; 30; 持续; 59; 室内安装，建筑隔声. 打包机; 55-60; 7; 间歇; 室内安装，建筑隔声. 3.1预测模式 根据本工程各主要噪声设备在区域内的分布状况和源强声级值，并依据四周厂界的距离，本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，叠加至声源中心后向厂界四周做衰减计算。 ①噪声叠加公式 式中：Li—第i个声源的声压级，dB(A) LP—预测点噪声叠加值，dB(A) n—声源数量。 ②高噪声源衰减公式 Lr= L0-20lg(r/r0) 式中：Lr—距离声源r米处噪声预测值，dB(A) L0 —距离声源r0米处噪声预测值，dB(A) r—预测点距声源距离，m r0—参照点距声源距离，m 3.2预测结果 评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声随距离衰减的公式进行预测，本项目昼间生产，根据声源中心距离厂界的距离进行预测，各厂界噪声及敏感点大召营村噪声预测结果见表23。 表23 声环境影响预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 大召营村. 声源中心距厂界距离(m); 16; 16; 12; 12; 136. 贡献值; 34.9; 34.9; 37.4; 37.4; 16.3. 背景值; 昼间; /; /; /; /; 52.1. 预测值; 昼间; /; /; /; /; 52.1. 标准限值; 昼间65; 昼间60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表23可知，项目营运期间东、西、南、北厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目东侧120m的敏感点大召营村昼间噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。项目对周围声环境影响较小。 4、固体废物 （1）废钢丝 在项目压扁过程中会产生废边角料即废钢丝，产生量约为1t/a，废钢丝收集后暂存于一般固废暂存区（2m2），定期外卖至废品收购站。一般固废暂存区需严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）达到“防风、防雨、防渗”的要求，张贴明显标识。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员共25人，生活垃圾产生量一般为0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为3.75t/a（按300天/年）。本项目设置垃圾箱，分类收集后交由环卫部门统一处理。 5、土壤 本项目为扁丝加工，属于金属制品制造业，生产工艺仅为压扁，对焊，打包，类别为Ⅲ类；占地面积为784m2，属于小于5hm2的小型占地规模，项目周边为空闲工业厂房，属于不敏感，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 因此，本项目不再进行土壤环境影响评价分析。 6、排污口规范化设置及营运期环境要求 （1）排污口规范化设置 本项目不需设置排污口。 （2）营运期环境管理要求 本次环评对运营期管理提出以下要求： 1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2）不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 3）积极配合环保部门的检查、验收。 7、营运期环境监测计划 根据本项目污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期监测项目污染物排放情况和周围环境质量状况，并及时将监测结果反馈给环保负责人。 根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可证衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中要求和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定如下监测计划。 表28 监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界噪声; 四周厂界; 等效A声级; 每半年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间≤65dB(A)）. 8、厂址可行性分析 （1）本项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号，根据新乡县大召营产业集聚区管委会出具的证明（见附件3）及大召营镇土地利用总体规划图（见附图5）和新乡县大召营专业园区用地规划图（附图7），项目选址符合大召营镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划。 （2）该项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许建设项目，符合国家产业政策，新乡县发展和改革委员会已为其出具项目备案说明。 （3）项目投入运营后生产过程中产生的设备机械噪声在采取各项降噪措施后，四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，距离本项目最近的敏感点（东侧120m）大召营村昼间噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。项目对周围声环境影响较小。生产过程中产生的固废能得到合理处置或综合利用。 （4）本项目车间西侧设置辅材区、办公区，中部设置原材料区、成品区，车间东侧、南侧设置加工区，大门位于厂区西侧。厂区平面布置功能分区明确，各功能单元分区合理、布局紧凑，防止相互干扰，有益于车间内生产环境，生产工艺流程顺畅简洁，有利于针对性环保措施的落实。从环保角度来讲，项目平面布局较为合理。 综上所述，评价认为从环保角度考虑，本项目选址可行。 9、环保设施验收内容及环保投资 项目总投资100万元，其中全部环保投资1.21万元，占总投资的1.21%。主要用于对废水、噪声防治以及固废处置等。项目环保“三同时”验收一览表见表29，环保设施验收内容及环保投资估算见表30。 表29 项目环保“三同时”验收一览表 污染因素; 污染源; 污染因子; 治理措施; 执行标准. 废水; 生活; COD、氨氮; 近期生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏运至附近农田作农肥，远期待污水管网建设连通后，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理后排入六支排。; /. 噪声; 机械设备; 噪声; 采用低噪声设备，室内安装，建筑隔声。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生产; 废边角料; 集中收集，暂存一般固废暂存区（2m2），定期外售。; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一处理. 表30 项目环保投资估算一览表 污染因素; 环境保护措施; 数量; 投资(万元）. 废水; 生活污水; 化粪池（依托现有）; 1座; /. 噪声; 设备噪声; 采用低噪声设备，室内安装，建筑隔声。; /; 1. 固废; 废边角料; 集中收集暂存一般固废暂存区（2m2），定期外售; /; 0.2. 生活垃圾; 设置垃圾桶，定期交由环卫部门统一处理; /; 0.01. 合计; /; 1.21.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 项目 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 染 污 物 | 生活污水 | COD 氨氮 悬浮物 | 近期生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏运至附近农田作农肥，远期待污水管网建设连通后，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理后排入六支排。 | / |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废钢丝 | 集中收集，定期外售。 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 项目拟对强噪声设备采取设置基础减震，室内安装、合理布置、建筑隔声等降噪措施来降低设备的噪声值。在采取以上措施的情况下，噪声源强可以降到70dB(A)以下。经预测四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。最近的敏感点大召营镇噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求 |  |  |  |
| 其 它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁已有的厂房进行设备的安装，不进行土建施工，不会对生态环境造成破坏。 |  |  |  |  |

评价结论与建议

1、评价结论 1.1、项目建设符合国家产业政策 新乡县大召营镇山峰扁丝加工厂年产1000吨扁丝项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许建设项目，符合国家产业政策，新乡县发展和改革委员会已为其出具项目备案确认说明。 1.2、项目用地符合土地政策 本项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇中龙油脂有限公司院1号，根据新乡县大召营产业集聚区管委会出具的证明（见附件3）及大召营镇土地利用总体规划图（见附图5）和新乡县大召营专业园区用地规划图（附图7），项目选址符合大召营镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划。 1.3、营运期产生的各类污染物在经过配套的治理措施处理后，能够实现达标排放和妥善处置，对环境影响不大。 （1）项目生活污水近期生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏运至附近农田作农肥，远期待污水管网建设连通后，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理后排入六支排。 （2）项目营运期主要噪声源为生产过程中扁丝机等机械设备运行过程中产生的噪声。其噪声源强在55～65dB(A)之间，设备仅在昼间工作。项目拟对强噪声设备采取设置基础减震，室内安装、建筑隔声等降噪措施来降低设备的噪声值。在采取以上措施的情况下，噪声源强可以降到45dB(A)以下，经预测四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目东侧120m敏感点大召营村昼间噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 （3）本项目建成后固体废弃物主要有一般固体废物。废钢丝收集后暂存于一般固废暂存区，定期外卖至废品收购站；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 （4）总量控制：污水管网建设连通前：COD0t/a，氨氮0t/a；污水管网建设连通后COD0.0144t/a，氨氮0.0007t/a。 新乡县大召营镇山峰扁丝加工厂年产1000吨扁丝项目符合产业政策，用地满足国家土地政策和相关规划要求，选址合理可行，项目营运期产生的废水、废气、噪声、固废在采取相应的污染防治措施后，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对环境影响较小。因此，该项目的建设从环保角度分析可行。 2、建议 1、项目应严格执行建设项目“三同时”制度，落实相关各项环保处理措施。 2、加强职工安全教育，并在各种生产设施旁设置操作规程、安全标志和必要的防护设施，确保职工安全生产。 3、工程建成后，企业应及时组织进行环保设施竣工验收，经验收合格后方可正式投入生产。 4、工程营运期加强各类环保设施的运营维护，保证处理后的各类污染物长期稳定达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案说明 附件2 委托书 附件3 占地情况说明 附件4 营业执照 附件5 租赁合同 ## 附件6 噪声监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 周边环境示意图 附图3 项目平面布置图 附图4 新乡县大召营镇总体规划图 附图5 新乡县大召营镇土地利用总体规划图 附图6 新乡县大召营专业园区产业布局规划图 附图7 新乡县大召营专业园区用地规划图 附图8 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。