建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南四达创新环保科技有限公司年产200套环保输送设备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南四达创新环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张家忠410721196303102519 |  |  | 联系人 |  |  | 张家忠 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县小冀镇都富村100米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13598719992 |  | 传真 | - |  |  | 邮政编码 |  | 453002 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县小冀镇都富村100米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2019-410721-34-03-041873 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建£技改£ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3434 连续搬运设备制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5000 | 绿化面积（平方米） |  |  |  | - |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 12 | 环保投资占总投资比例 |  | 4% |  |
| 评价经费 | - | 预计投产日期 |  |  |  | 2020年1月 |  |  |  |
| - 项目由来 河南四达创新环保科技有限公司成立于2019年7月，主要从事振动设备、筛分设备、输送设备及备件研发、制造、安装、维修，公司拟投资300万元在新乡市新乡县小冀镇都富村西100米建设年产200套环保输送设备项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，且项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410721-34-03-041873。因此，本项目符合国家有关产业政策。 对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C3434连续搬运设备制造”。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部部令第1号）规定，本项目模具制造属于第二十四项通用设备制造业中“69通用设备制造及维修”中不含电镀和喷漆工艺且不属于仅组装的“其他”类项目，应当编制环境影响评价报告表。 根据豫环办〔2020〕22号《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（环办〔2020〕22号）中附件3生态环境部环评告知承诺制审批改革试点范围，本项目属于第二十三、通用设备制造业“69通用设备制造及维修”中编制报告表的项目，因此本项目属于告知承诺制审批改革试点范围。 本项目为新建项目，据现场勘查，项目租用现有厂房建设，目前尚未进行设备安装。 受河南四达创新环保科技有限公司委托（委托书见附件一），河南昊威环保科技有限公司承担了河南四达创新环保科技有限公司年产200套环保输送设备项目的环境影响评价工作。经过对现场调查，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程概况 1、地理位置及周边环境特征 项目选址位于新乡市新乡县小冀镇都富村西100米。项目东、西、南侧均为村道、北侧为空地。项目附近敏感点主要为东北100米处的都富村和西北130米处的西崔庄村。项目地理位置见附图一，周边环境状况见附图二。 2、项目基本情况 项目基本情况见表1。 - 项目基本情况一览表 序号; 项目情况; 内 容. 1; 项目名称; 河南四达创新环保科技有限公司年产200套环保输送设备项目. 2; 建设地点; 新乡市新乡县小冀镇都富村西100米. 3; 占地面积; 5000m2. 4; 投资总额; 300万元. 5; 产品规模; 年产200套环保输送设备. 6; 工作制度; 年工作260天，每天8小时. 7; 劳动定员; 劳动定员20人，不在厂内食宿. 3、 产品方案及生产规模 项目产品主要为振动输送机（自动化建筑垃圾处理环保输送设备），本项目所生产设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类、限制类设备。产品及生产规模见表2。 表2 项目产品及生产规模一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 产品规模; 备注. 1; 振动输送机; 80~120t/h; 200套/年; 主要用于建筑垃圾处理、输送. 4、建设内容及平面布置 本项目租用现有厂区进行生产，厂区东侧为生产车间，车间内按照生产工艺布置为原料区、生产区（切割、焊接、打磨区，机床加工区和组装区）和产品暂存区。厂区西南侧为办公生活区。 项目功能分区明确，人流、物流畅通，平面布置合理。项目建设内容见下表，厂区平面布置详见附图三。 表3 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋1层，钢结构，建筑面积为4500m2，主要包括原料区、生产区和产品暂存区; 租用现有. 公用工程; 供水; 厂区自备井供给; 利用现有. 排水; 生活污水经化粪池处理后定期清运; 新建. 供电; 由市政供电电网统一供给; 利用现有. 环保工程; 废气治理; 切割工序设置顶吸式移动集气罩对切割烟尘进行收集；焊接、打磨工序设置密闭间，进行二次密闭，并对密闭间进行抽风，收集焊接、打磨废气。 切割、焊接、打磨工序收集废气采用1套脉冲反吹滤筒式除尘器处理后经15m高排气筒; 新建. 废水处理; 设置5m3化粪池对生活污水处理后定期清运; 新建. 噪声控制; 选用低噪声设备、并采取减振、隔声等降噪措施; 新建. 固废处置; 5m2一般固废暂存间一座；5m2危险废物暂存间一座; 新建. 5、主要生产设备 本项目设备情况详见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 数控切割机; 3080; 台; 1; -. 2; 数控剪板机; 16*5000; 台; 1; -. 3; 数控折弯机; 100*4000; 台; 1; -. 4; 钻床; 50; 台; 3; -. 5; 二保焊机; -; 台; 10; -. 6; 数控火焰切割机; 3*9; 台; 1; -. 7; 车床; 1500; 台; 3; -. 8; 车床; 6180; 台; 1; -. 9; 刨车; 6066; 台; 1; -. 10; 铣床; 6132; 台; 1; -. 11; 钻床; 40; 台; 3; -. 12; 等离子切割机; -; 台; 3; -. 6、原辅材料及能源消耗 项目原料主要为钢板、角钢、电机、焊丝等 ，项目能源消耗主要为水、电，项目原辅材料及资源能源消耗情况详见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 7、公用工程 序号; 原材料名称; 规格; 年用量; 备注. 1; 钢板; 1-100mm; 300t; 外购. 2; 角钢; -; 10t; 外购. 3; 方管; -; 30t; 外购. 4; 振动电机; /; 200个; 外购. 5; 弹簧; /; 1600只; 外购. 6; 焊丝; Φ1.2焊丝; 9t; 外购，用于焊接. 8; 轴承; /; 800个; 外购，用于制作激振器. 9; 液压油; /; 0.2; 外购. 10; 切削液; /; 0.4; 外购. 11; 水; /; 104t/a; 自来水管网. 12; 电; /; 8.0万kWh/a; 市政供给. 本项目用水主要为职工办公生活用水，项目动定员20人，均不在厂内食宿，职工办公生活用水量按30L/人·d计算，则职工办公生活用水量为0.4m3/d，104m3/a；生活污水产污系数按照0.8计，则生活污水产生量为0.32m3/d，83.2m3/a。生活污水经化粪池处理后定期清运。 8、工作制度与劳动定员 项目劳动定员20人，年工作时间260天，每天工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用现有厂房进行建设，无与项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 新乡县位于河南省北中部、太行山南麓、卫河上游，东与东北邻延津，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区接壤。地理坐标为北纬35。05’～35。24’，东经113。42’～114。04’，东西宽32.7km，南北长34.5km，总面积523.6km2。 本项目位于新乡市新乡县小冀镇都富村西100米，项目地理位置图见附图一。 2、地形、地质及地貌 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分，评价区域属于黄河冲积平原区，浅层属新生代第四系全新冲积物，该区0~8m为黏土，中间有淤泥亚黏土，属新近沉积物黏土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂；均为全新河流冲积粉层。 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82m之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 3、气候、气象 新乡县属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、百泉河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等7条河流。 ①卫河：发源于焦作市博爱县，经新乡、鹤璧、安阳、濮阳出河南境。卫河全长399.35km，经新乡县境内段长6km，东孟姜女河、西孟姜女河等河流汇入此河。 ②东孟姜女河：卫河的支流，属海河流域，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，是主要的纳污主河流，其支流有一支排、二支排、大泉排和南支排。东孟一支排全长19.7km，二支排全长12.6km，大泉排13km，南支排7.5km，各支流接纳了大量生产、生活废水。 ③西孟姜女河：卫河支流，属排涝河道，境内长12km。流域面积134.18km2，该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，规划为自然水域及输水沟渠。 ④人民胜利渠：人工开挖的引黄灌溉兼济卫河的大型水力工程，属海河水系，总干渠从黄河到新乡市饮马口入卫河，全长52.7km。新乡县境内长16.75km，最大流量为10.15m3/s，并有两条干渠，长13.25km，有十几条支渠，灌溉面积35万亩，该区种植水稻、小麦等杂粮及经济作物。 ⑤共产主义渠地处河南省北部，原为大型引黄灌溉工程。自武陟县秦厂起经获嘉县、新乡县、郊区、北站区、汲县、淇县、浚县至汤阴瓦碴村南老观嘴入卫河，全长192km，其中市境段长93km，渠底宽60～80m，渠口宽80～100m。 距离项目所在区域最近的地表水体为厂区西北侧520m处的西孟姜女河，西孟姜女河向北汇入卫河 5、土壤、植被、动植物 新乡县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。根据全国土壤分类暂行规定，新乡县523.6km2土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。其中4个土系主要为潮土、褐土、水稻土和风沙土。 潮土分布最广 ，除合河乡外，其他乡镇均有，面积达74.3万余亩，占总面积的94.5％。此土PH值在7.5以上，有机质、氮和速效磷含量较低，速效钾丰富，通透性与耕性良好，养分转化快，宜种期长，产量高，为新乡县农作物生长的理想土壤； 褐土主要分布在县境西北部，面积0.47万余亩，占总面积的0.6％；水稻土主要分布在西部和北部，面积9575亩，占总面积的1.2％；风沙土主要分布在县境东南古黄河古道沿线，面积2.8万余亩，占总面积的3.6％。 新乡县属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，所在区域属于农业开发历史悠久地区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。 新乡县谷类有小麦、玉米、水稻、大麦、谷子、高梁等；豆类有黄豆、黑豆、绿豆、青豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆等；经济作物类有棉花、花生、芝麻、花椒、蓖麻、向日葵、油菜、青菜、甘蔗、红花等。

相关规划 1、新乡市城市饮用水水源地 根据《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复）及《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地保护区的批复》（豫政文[2018]114号），新乡市现有城市集中饮用水源地见表6。 表6 新乡市城市集中饮用水源地 序号; 饮用水源地; 一级保护区范围; 二级保护区范围. 1; 四水厂地下水饮用水源保护区; 西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。; 西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。. 2; 凤泉水厂地下水饮用水源保护区; 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。; 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。. 3; 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区; 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。; 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。. 4; 辉县市段屯地下水饮用水源保护区; 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。; 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。. 根据现场调查，距离项目厂址最近的集中饮用水源地为四水厂地下水饮用水源保护区，本项目距离其二级保护区距离为3.8km，不在其保护区范围内。 - 新乡县乡镇饮用水水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），新乡县翟坡镇水厂地下水井群（共3眼井）范围为如下：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 本项目距离最近的乡镇饮用水水源地为新乡县翟坡镇水厂地下水井群饮用水源保护区，项目距离其约4.9km，不在饮用水源保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111; 超标. 其中PM10、PM2.5、NO2年平均质量浓度和O3第90百分位浓度均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此新乡市属于不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 - 水环境质量现状 本项目生产过程无废水产生，生活废水经化粪池处理后定期清运。距离项目所在区域最近的地表水体为厂区北侧520m处的西孟姜女河，西孟姜女河向东北汇入卫河，根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，西孟姜女河水体功能类别为Ⅴ类，评价引用新乡市环境监测站对西孟唐庄闸责任断面的监测2019年9月份周报数据，见下表。 表8 西孟姜女河唐庄闸断面水质监测数据一览表（2019年9月） 时间; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 2019年9月份; 17.95~20.35; 0.37~2.47; 0.09~0.24. 根据表8，西孟姜女河唐庄闸断面各污染物浓度值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。 - 声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，根据2019年11月24~25日噪声实测，统计结果见表9。 表9 噪声实测结果 [dB(A)] 序号; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间/夜间. 1; 东边界; 51.3~51.7; 41.3~41.5; 60/50; 达标. 2; 西边界; 51.1~51.4; 40.7~40.9; 达标. 3; 南边界; 51.9~52.2; 40.5~40.8; 达标. 4; 北边界; 50.5~50.6; 40.2~40.4; 达标. 5; 都富村; 51.2~51.5; 40.3~40.7; 达标. 6; 西崔庄村; 50.1~50.6; 40.2~40.5; 达标. 由表10可知，项目厂界四周及敏感点昼间、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 土壤环境质量现状 #### 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设单位委托光远检测技术有限公司于2019年11月17日在该厂区内进行了土壤监测，检测报告见附件，监测结果见下表。 表10 土壤环境质量监测结果一览表 监测点位; 监测因子; 监测结果; 单位; 标准值. 1#（E113°44′21.31″、N35°12′06.80″）; 铅; 13.9; mg/kg; 800. 铜; 19; mg/kg; 18000. 2#（E113°44′43.69″、N35°12′03.68″）; 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; mg/kg; 10. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; mg/kg; 840. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; mg/kg; 6.8. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; mg/kg; 2.8. 1,1-二氯乙烯; 未检出; mg/kg; 66. 1,1-二氯乙烷; 未检出; mg/kg; 9. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; mg/kg; 0.5. 1,2-二氯丙烷; 未检出; mg/kg; 5. 1,2-二氯乙烷; 未检出; mg/kg; 5. 1,2-二氯苯; 未检出; mg/kg; 260. 1,4-二氯苯; 未检出; mg/kg; 20. 2-氯酚; 未检出; mg/kg; 2256. 䓛; 未检出; mg/kg; 1293. 三氯乙烯; 未检出; mg/kg; 2.8. 三氯甲烷（氯仿）; 未检出; mg/kg; 0.9. 乙苯; 未检出; mg/kg; 28. 二氯甲烷; 未检出; mg/kg; 616. 二苯并[a, h]蒽; 未检出; mg/kg; 1.5. 六价铬; 未检出; mg/kg; 5.7. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; mg/kg; 54. 四氯乙烯; 未检出; mg/kg; 53. 四氯化碳; 未检出; mg/kg; 2.8. 对（间）二甲苯; 未检出; mg/kg; 570. 氯乙烯; 未检出; mg/kg; 0.43. 氯甲烷; 未检出; mg/kg; 37. 氯苯; 未检出; mg/kg; 270. 汞; 未检出; mg/kg; 38. 甲苯; 未检出; mg/kg; 1200. 砷; 9.62; mg/kg; 60. 硝基苯; 未检出; mg/kg; 76. 苯; 未检出; mg/kg; 4. 苯乙烯; 未检出; mg/kg; 1290. 苯并[a]芘; 未检出; mg/kg; 1.5. 苯并[a]蒽; 未检出; mg/kg; 15. 苯并[b]荧蒽; 未检出; mg/kg; 15. 苯并[k]荧蒽; 未检出; mg/kg; 151. 苯胺; 未检出; mg/kg; 260. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; mg/kg; 15. 萘; 未检出; mg/kg; 70. 邻二甲苯; 未检出; mg/kg; 640. 铅; 16.5; mg/kg; 800. 铜; 21; mg/kg; 18000. 镉; 0.08; mg/kg; 65. 镍; 19; mg/kg; 900. 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; mg/kg; 596. 3#（E113°44′43.48″、N35°12′02.03″）; 铅; 11.8; mg/kg; 800. 铜; 17; mg/kg; 18000. 表11 土壤理化特性调查一览表 #### 点号; #### 2#; #### 时间; #### 2019年11月21日. #### 经度; #### 113°44′43.69″; #### 纬度; #### 35°12′03.68″. #### 层次; #### 0~20cm. #### 现场记录; #### 颜色; #### 黄棕色. #### 结构; #### 团粒. #### 质地; #### 轻壤土. #### 砂砾含量; #### 少量. #### 其他异物; #### 少量枯枝、大量植物根茎. #### 实验室测定; #### pH值; #### 8.36. #### 阳离子交换量cmol(+)/kg; #### 12.3. #### 氧化还原点位mV; #### 247. #### 饱和导水率（渗滤率）mm/min; #### 2.81. #### 土壤容量g/m3; #### 1.43. #### 孔隙度%; #### 66. #### 由上表可知，项目厂区各监测点位的监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。 5、生态环境质量现状 根据调查，评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物，区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见表12。 表12 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 经度; 纬度. 都富村; 113.746122; 35.202147; 居民区; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类区; NE; 100m. 西崔庄村; 113.744041; 35.201735; 居民区; 居民; NW; 130m. 韩小营村; 113.738537; 35.200894; 居民区; 居民; W; 580m. 都富村; -; -; 居民区; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; NE; 100m. 西崔庄村; -; -; 居民区; 居民; NW; 130m. 西孟姜女河; -; -; -; -; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类水体; N; 520m. 都富村; -; -; 居民区; 居民; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）; NE; 100m. 西崔庄村; -; -; 居民区; 居民; NW; 130m. 耕地; -; -; 耕地; 耕地; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）; E、W; 8m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别; 项目; 标准值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2; 年平均：60μg/m3. 24小时平均：150μg/m3. 1小时平均：500μg/m3. NO2; 年平均：40μg/m3. 24小时平均：80μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. PM10; 年平均：70μg/m3. 24小时均值：150μg/m3. PM2.5; 年平均：35μg/m3. 24小时均值：75μg/m3. O3; 日最大8小时平均：160μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. CO; 24小时平均：4mg/m3. 1小时平均：10mg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类; COD; 40mg/L. 氨氮; 2mg/L. 总磷; 0.4mg/L. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 等效 声级; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151 mg/kg. 䓛; 1293mg/kg. 二苯并[a, h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准名称及级别; 项目; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 最高允许排放浓度120mg/m3. 最高允许排放速率3.5kg/h（排气筒高度15m）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 厂界噪声; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. 《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）及其2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目大气污染物主要为切割、焊接烟尘，不涉及二氧化硫、氮氧化物排放，颗粒物排放量为0.018t/a； 项目无工艺废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清运，不新增水污染物排放量。 因此，本项目总量控制指标为：颗粒物0.018t/a。 |

建设项目工程分析

- 工程工艺流程简述（图示）： 振动输送机主要由自产的机架、激振器、承载槽和外购电机、弹簧等组成，主要生产工艺：以钢板、角钢等为原料，经下料、折弯、焊接、打磨成为机架，然后与配件组装后即为成品。本项目机架完成后委托外协单位进行喷漆，然后运回本厂进行组装，不在厂区内进行喷漆。具体生产工艺流程及产污环节示意图见下图。 图1 金属模具生产工艺及产污环节示意图 工艺流程简述如下： - 机架的生产：机架的生产包括下料、折弯、焊接、打磨工序。 下料：将外购的钢板、方管按照设计要求分别采用切割机、剪板机裁成所需的规格，下料工序产生切割烟尘、设备噪声、废边角料及切割废渣。 折弯：采用折弯机将工件折成所需弯度，以便后续加工，该过程产生机械噪声。 焊接：将加工过的工件按照所需要求进行焊接。焊接过程产生焊接烟尘、噪声。 打磨：焊件由于受热不均匀或焊缝金属的收缩导致变形，需使用砂轮机进行打磨，去除焊件表面铁锈及氧化层，打磨过程产生粉尘和噪声。 （2）激振器的生产：激振器主要以外购的钢材为原料，经机加工（车、刨、钻）成为半成品和轴，再与外购的轴承组装后即为激振器，机加工过程产生设备噪声及废边角料。 （3）承载槽的生产：以钢板为原料经切割成型后与筛网组装，即为承载槽，承载槽具备筛分功能。此工序污染物主要为切割过程产生切割粉尘、设备噪声及废边角料。 （4）外协喷漆：本项目生产的机架委托新乡市博恒机械有限公司喷漆，然后运回本厂进行组装，喷漆协议见附件四。新乡市博恒机械有限公司位于新乡经济开发区中央大道58号，该公司成立于2003年11月，该公司年产振动筛350吨、给料机150吨、备件100吨项目2006年11月27日经新乡市环境保护局审批通过，批复文号为：新环监[2006]567号，并与2013年3月21日经新乡市环境保护局验收通过，验收文号为：新环验[2013]37号。 - 组装：项目生产的机架外协喷漆后运回本厂进行组装，将机架与外购的振动电机、弹簧、自产的承载槽、激振器等进行组装后即为振动输送机成品。 二、产污环节分析 根据生产工艺分析，项目主要产污环节详见表13。 表13 项目主要产污环节一览表 三、工程污染源强及治理措施 类别; 产污环节; 主要污染因子; 污染防治措施. 废气; 切割; 粉尘; 移动集气罩/密闭间+脉冲反吹风式滤筒除尘器+15m高排气筒. 焊接; 焊接烟尘. 打磨; 粉尘. 废水; 职工办公生活; 生活污水（COD、SS、氨氮、总磷）; 化粪池. 固废; 切割工序; 废边角料; 一般固废暂存间. 废渣. 机加工; 废切削液（危险固废）; 危废暂存间. 废液压油（危险固废）. 职工办公生活; 生活垃圾; 垃圾桶. 噪声; 切割机、剪板机、车床等设备; 机械噪声; 室内布置、减振、隔声. 1、大气污染物源强及治理措施 本项目废气主要为切割、打磨工序产生的粉尘及焊接工序产生的焊接烟尘。 ①切割工序粉尘 本项目使用数控切割机、火焰割及等离子切割机等进行切割时会产生切割烟尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》推荐的经验排放系数，切割产生的粉尘量按原材料的0.1%计。根据建设单位提供资料，项目需切割的材料量约为300t/a，经计算，本项目切割粉尘产生量0.3t/a（0.144kg/h）。 ②焊接烟尘 本项目焊丝年用量为9t，焊接废气主要产生污染物为焊接烟尘，烟尘中主要污染物为Fe2O3、MnO、SiO2，根据《科技情报开发与经济》（2010年第20卷第4期）中《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》，实心焊丝发尘量为5g/kg~8g/kg，本次取8g/kg，则项目焊接烟尘产生量为0.072t/a，则焊接烟尘产生速率为0.035kg/h。 ③打磨工序粉尘 # 本项目采用手持砂轮机对焊接后的工件进行打磨，本项目打磨主要为使焊缝平整，打磨部位较少，产生粉尘量少，本次评价仅提出治理措施要求，不再进行定量分析。 综上所述，项目切割、焊接、打磨工序颗粒物产生量为0.372t/a（0.179kg/h）。 环评要求：数控切割机、火焰割和等离子切割机在切割机头位置设置顶吸式移动集气罩，对切割工序烟尘进行收集；设置密闭间，对焊接、打磨工序在车间内二次密闭，并对密闭间设置抽风系统，收集焊接烟尘和打磨粉尘。切割、焊接、打磨工序废气经收集后采用1套脉冲反吹风式滤筒除尘器进行处理，然后经15m高的排气筒排放。 本项目废气收集效率不低于95%，脉冲反吹风式滤筒除尘器除尘效率不低于95%，除尘器配套风机风量设计为8000m3/h。经计算，项目废气产排情况见下表。 表14 项目生产过程废气产排情况一览表 产污工序; 污染物名称; 产生情况; 拟采取 治理措施; 排放情况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 切割、焊接、 打磨; 有组织颗粒物; 21.25; 0.17; 0.353; 移动集气罩/密闭间+脉冲反吹风式滤筒除尘器+15m高排气筒; 1.06; 0.0085; 0.018. 无组织颗粒物; /; 0.0091; 0.019; /; /; 0.0091; 0.019. 2、水污染源强及治理措施 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水。 本项目劳动定员共计20人，均不在厂区住宿。职工办公生活用水量按每人每天20 L计算，则生活用水量为104m3/a（0.4m3/d），排水系数按0.8计，则生活污水排放量为83.2m3/a（0.32m3/d），生活污水中污染物产生浓度及产生量分别为COD300mg/L，0.025t/a；SS250mg/L，0.021t/a；氨氮25mg/L，0.0021t/a，总磷3mg/L、0.0002t/a。项目生活污水经化粪池处理定期清运。 3、固废污染源强及治理措施 项目固废主要包括一般固废和危险固废，其中一般固废主要为切割下料工段产生的废边角料、切割工序产生的废钢渣和职工办公生活垃圾；危险固废主要为机加工设备产生的废切削液、废液压油等。 （1）一般固废 废边角料：项目下料工段会产生废边角料，根据企业提供生产数据，废边角料产生量为6t/a，废边角料作为有价废物直接出售给废品回收单位。 废钢渣：项目火焰割、等离子切割等工序会产生废钢渣，根据类比同类项目，废钢渣产生量为3.5t/a，属于一般固废，集中收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售。 职工办公生活垃圾：本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则职工办公生活垃圾产生量为2.6t/a。职工办公生活垃圾交由环卫部门统一清运。 - 危险固废 废切削液：项目钻床、车床、刨床、铣床等的机加工设备运行过程中需使用切削液对刀具进行冷却和润滑，切削液长时间使用后杂质含量增加，会影响设备运行及加工精度，需进行定期更换。更换产生的废切削液约为0.4t/a。属于危险固废，收集后委托资质单位处理。 废液压油：项目剪板机、折弯机均为液压设备，运转需要使用液压油，液压油长时间使用后杂质含量增加，液压油变粘稠，会影响设备运行及加工精度，液压油需进行定期更换，更换产生废液压油0.2t/a，属于危险固废，收集后委托资质单位处理。 各固体废物污染源及治理措施见表14，危险废物汇总一览表详见表15，项目危险废物暂存间基本情况详见表16。 表14 项目固废产生情况及治理措施一览表 序号; 名称; 属性; 废物类别; 产生量; 处置措施. 1; 废边角料; 一般固废; -; 6t/a; 一般固废暂存间暂存后，定期外售给废品收购站. 2; 废钢渣; 一般固废; -; 3.5t/a. 3; 生活垃圾; 一般固废; -; 2.6t/a; 收集后交由环卫部门统一清运. 4; 废切削液; 危险固废; HW09; 0.4t/a; 密闭容器收集后，于危险固废暂存间暂存，定期委托有资质的危废处置单位进行处理. 5; 废液压油; 危险固废; HW08; 0.2t/a. 表15 工程危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.4; 机加工工序; 液体; 切削液; 切削液; 3个月; T; 危废暂存间. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.2; 液体; 液压油; 液压油; 3个月; T，I. 表16 项目危险废物贮存场所（设施）情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物 暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 生产车间东北侧; 密闭容器收集存放; 10m3; 3个月. 废液压油; HW08; 900-218-08. 综上可知，本项目固体废物能够有效利用，工程固废治理措施可行。 4、噪声污染源强及治理措施 项目噪声主要为生产车间内切割机、剪板机、折弯机、车床、钻床、铣床、钻床等设备运转产生的机械性噪声，噪声源强约为65~70dB(A)。经基础减振、厂房隔声等措施后，噪声源强值约在40~45dB(A)之间，本项目主要噪声源强及治理情况见表17。 表17 工程主要噪声设备及防治措施一览表 单位：dB(A) 噪声类型; 主要设备; 数量（台）; 源强（dB(A)）; 防治措施; 治理后源强（dB(A)）. 机械设备噪声; 数控切割机; 1; 65; 基础减振、室内布置; 40. 数控剪板机; 1; 65; 40. 数控折弯机; 1; 65; 40. 钻床; 6; 65; 40. 二保焊机; 10; 65; 40. 数控火焰割; 1; 65; 40. 车床; 3; 70; 45. 车床; 1; 70; 45. 刨车; 1; 70; 45. 铣床; 1; 65; 40. 等离子切割机; 3; 65; 40. - 项目建成后污染物排放汇总 表18 本项目污染物排放汇总情况 项目; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 83.2; 83.2; 0. COD（t/a）; 0.025; 0.025; 0. 氨氮（t/a）; 0.0021; 0.0021; 0. 总磷（t/a）; 0.0002; 0.0002; 0. SS（t/a）; 0.021; 0.021; 0. 废气; 废气量（万m3/a）; 1664; 0; 1664. 有组织颗粒物（t/a）; 0.353; 0.335; 0.018. 无组织颗粒物（t/a）; 0.019; 0; 0.019. 固废; 一般固废（t/a）; 9.5; 9.5; 0. 危险废物（t/a）; 0.6; 0.6; 0. 生活垃圾（t/a）; 1.8; 1.8; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、焊接、打磨工序 | 颗粒物 | 有组织 | 21.25mg/m3、0.353t/a | 1.06mg/m3、0.018t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0091kg/h、0.019t/a | 0.0091kg/h、0.019t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（83.2m3/a） | COD |  | 300mg/L、0.025t/a | 0 |
|  |  | SS |  | 250mg/L、0.021t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25mg/L、0.0021t/a |  |
|  |  | TP |  | 3.0mg/L、0.0002t/a |  |
| 固 废 | 切割下料工序 | 废边角料 |  | 6t/a | 0 |
|  | 切割工序 | 废钢渣 |  | 3.5t/a |  |
|  | 设备运转 | 废切削液 |  | 0.4t/a |  |
|  |  | 废液压油 |  | 0.2t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 2.6t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为生产车间内切割机、剪板机、折弯机、车床、钻床、铣床、钻床等设备运转产生的机械性噪声，噪声源强约为65~70dB(A)。经基础减振、厂房隔声等措施后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目施工期主要为设备安装过程，不需进行土建施工，不会对周边生态环境产生较大影响。 项目建成运行后产生的废气、废水、固废及噪声在采取评价要求的治理措施能够得到有效的治理和控制，不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目租用现有厂房进行生产，施工期仅为设备安装过程，无土建工程，设备安装阶段主要噪声源有：运输车辆噪声和设备安装噪声，声级在75-85dB(A)之间。其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止，且设备安装均在车间内进行，因此对周边环境影响不大。 二、营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废气、废水、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 1、大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，对本项目大气环境影响进行预测分析。 （1）评价因子和评价标准筛选 表19 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时平均值; 0.45（取24小时均值的三倍）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. （2）污染源排放清单 项目废气各污染因子排放参数见表20、表21。 表20 点源参数调查清单 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒 高度 （m）; 排气筒 内径 （m）; 烟气 流量 （m3/h）; 烟气 出口 温度 （℃）; 年排放小时数 （h）; 排放 工况; 污染物排放速率源强kg/h（颗粒物）. X; Y. 1; 切割、焊接、打磨工序; 113.745159; 35.200940; 79; 15; 0.5; 8000; 20; 2080; 正常; 0.0085. 表21 面源参数调查清单 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源 海拔 高度 /m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; 颗粒物. 1; 生产车间; 113.745253; 35.200565; 79; 60; 75; 350; 10; 2080; 正常; 0.0091. （3）评价等级及评价范围确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数表22，污染物下风向最大落地浓度及占标率见表23。 表22 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 155. 最高环境温度/℃; 40.9. 最低环境温度/℃; -13.1. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. 表23下风向最大落地浓度及占标率估算结果一览表 类型; 排放源; 污染因子; 最大落地浓度 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 占标率 （%）; 最大 落地位置 （m）. 点源; 切割、焊接、打磨工序; 颗粒物; 6.57E-04¦0; 0.45; 0.15; 211. 面源; 生产车间; 颗粒物; 2.59E-03; 0.45; 0.57; 50. 项目污染源最大地面浓度占标率为0.57%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），项目评价等级为三级，无需进行进一步预测。 综上所述 ，本项目有组织废气排放1.06mg/m3、0.0085kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，根据预测项目无组织颗粒物在评价范围内浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，且占标率较小，对周边环境影响可接受。 （4）废气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 有组织排放量核算见表24。 表24 大气污染物有组织排放量核算表 - 序号; - 排放口编号; - 污染物; - 核算排放浓度/（mg/m3）; - 核算排放速率/（kg/h）; - 核算年排放量（t/a）. - 一般排放口. - 1; - 焊接工序P1; - 颗粒物; - 1.06; - 0.0085; - 0.018t/a. - 一般排放口合计; - 颗粒物; - 0.018t/a. - 有组织排放总计. - 有组织排放总计; - 颗粒物; - 0.019t/a. ②本项目无组织废气排放核算，见下表25。 表25 大气污染物无组织排放量核算表 - 序号; - 排放口 - 编号; - 产污 - 环节; - 污染物; - 主要污染防治措施; - 国家或地方污染物排放标准; - 核算年 - 排放量. - 标准名称; - 浓度限值/（mg/m3）. - 1; - 生产 - 车间; - 切割、焊接、打磨工序; - 颗粒物; - 切割工序设置固定工位，并在切割机头设置移动式集气罩；焊接、打磨工序设置密闭间; - 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值; - 1.0mg/m3; - 0.019t/a. 无组织排放总计. - 无组织排放总计; - 颗粒物; 0.019t/a. ③项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算，见下表26。 表26 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排量. 1; 颗粒物; 0.0371t/a. （7）自行监测计划 项目自行监测计划见表27。 表27 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 脉冲反吹滤筒式除尘器进口; 颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 脉冲反吹滤筒式除尘器出口; 颗粒物; 一次/年. 表28 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 上风向厂界外1个点位; 颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 下风向厂界3个点位; 颗粒物; 一次/年. （8）大气环境影响评价自查表 本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，自查结果见表29。 表29 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km£; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx 排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/aR. 评价因子; 基本污染物（ PM10 ）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（-）; 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准£; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充检测£. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源£. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD£; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（PM10 ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期 浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%£; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年 均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%£; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%£; C非正常占标率>100%□. （1）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10 ）; 有组织废气监测R; 无监测£. 无组织废气监测R. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（-)厂界最远（-）m. 污染源 年排放量; SO2:( 0 )t/a; NOx:( 0 )t/a; 颗粒物:( 0.0011)t/a; VOCs:(0)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目无工艺废水，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清运。 根据工程分析，本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水。生活污水排放量为0.32m3/d，83.2m3/a；主要污染物为COD、氨氮、SS、总磷，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.025t/a，氨氮25mg/L、0.0021t/a，SS 250mg/L、0.021t/a，总磷3mg/L、0.0002t/a。项目拟设置1座 5m3 化粪池对生活污水进行处理，化粪池容积可容纳约半个月的生活污水排放量，本项目生活污水经5m3 化粪池处理后定期清运。因此，本项目对周围地表水环境影响可接受。 3、固废环境影响分析 项目固废主要为切割下料过程中产生废边角料和废钢渣、机械设备运转过程产生的废液压油、废切削液以及职工办公生活垃圾。其中废边角料、废钢渣和生活垃圾为一般固废，废液压油、废切削液为危险废物。 项目于车间西侧设置5m2一般固废暂存间一座，一般固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）进行设置，能够满足“防风、防雨、防渗”要求。经采取评价要求的防治措施后，工程一般固废可做到综合利用或合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 建设单位需在厂区内严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单有关规定设置临时危险废物储存场所，项目拟在生产车间东北侧设置一座5m2危废暂存间。危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）及2013年修改清单中相关要求进行设置：①危险废物暂存间应采用密闭仓库形式建设，应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，基础必须防渗，应至少有2mm厚的高密度聚乙烯材料，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。②各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物名称、存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。③危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。④危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 危险废物的收集、储存和运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。危险废物的收集应制定详细的操作规程，危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防护措施和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨等，并采用专用容器进行收集；贮存危险废物时应按照危险废物的种类和性质进行分区贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置，并建立危险废物贮存台账制度；危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行：①企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记；②企业、危废运输单位及危废处置单位必须如实填写危废联单，做好危废转移的记录，记录上必须注明危废的名称、来源、数量、特定和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等内容。③运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。危险废物运输时必须配备押运人员，并按照行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通过的区域。 本项目固废产生及处置情况见表30。 表30 工程固废产生及处置措施一览表 序号; 固废种类; 来源; 固废性质; 产生量; 处置措施. 1; 废边角料; 切割下料工序; 一般固废; 6t/a; 设置5m2一般固废暂存间1座，收集后定期外售. 2; 废钢渣; 切割工序; 一般固废; 3.5t/a. 3; 废液压油; 设备运转; 危险废物 （HW08）; 0.2t/a; 设置5m2危废暂存间1座，收集后委托有资质单位处理. 4; 废切削液; 危险废物 （HW09）; 0.4t/a. 5; 生活垃圾; 办公生活; 一般固废; 2.6t/a; 收集后，交由环卫部门统一清运. 综上所述，在严格采取以上措施，固体废物能得到合理的处理处置，不会对环境产生危害，措施可行。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目噪声主要为生产车间内切割机、剪板机、折弯机、车床、钻床、铣床、钻床等设备运转产生的机械性噪声，噪声源强约为65~70dB(A)。经基础减振、厂房隔声、空压机设置消声房等措施后，噪声源强值约在40~45dB(A)之间 （2）预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－噪声源噪声级，dB(A)。 ②声压级(分贝)相加公式： L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) （3）预测结果及评价 本项目每天工作8小时，仅对昼间进行预测，噪声预测结果见表31。 表31 厂界噪声预测结果一览表 [dB（A）] 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 东厂界; 昼间; 48.07; /; 48.07; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 23.21; /; 23.21; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 37.19; /; 37.19; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 30.57; /; 30.57; 60; 达标. 都富村; 昼间; 14.09; 51.5; 51.5; 60; 达标. 西崔庄村; 昼间; 11.48; 50.6; 50.6; 60; 达标. 由上表可知，项目噪声通过采取室内布置、减振基础、墙体隔声处理后，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求（昼间≤60dB(A)），在敏感点处的预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综上所述，项目噪声对周围环境影响可接受。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： （1）建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积5000m2，占地规模属于小型。 （2）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的 “其他”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。 （3）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：根据现场调查，项目东侧紧邻耕地，为土壤环境敏感目标，因此建设项目所在周边土壤环境敏感程度为敏感。 具体指标判断见下表。 表32 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价 工作等级 占地 规模 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由上表可知，本项目属于III类项目，占地面积属于小型，土壤环境敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境评价工作等级为三级。 本项目属于污染影响型项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影 响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。 （2）土壤环境质量现状调查 ①监测布点 根据 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目 属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂址共设置了 3个土壤监测点，光远检测有限公司于2019年11月17日对项目厂址土壤进行了采样并进行了检测。 ②土壤环境现状监测结论 根据对检测结果的统计分析可知，项目厂区内各监测点位监测因子的表层样均值 均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 第二类用地风险筛选值标准要求，项目区土壤环境质量良好。 （3）土壤环境影响分析 根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目主要是对生产过程中产生的废气、固体废物和废水进行治理，生产过程中产生的废气污染物为颗粒物，采用滤筒除尘器进行处理后，经15m高排气筒高空达标排放；无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后定期清运；一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行控制，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制：本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程防控措施 本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，对生产过程中产生的颗粒物废气采取袋式除尘器进行处理；生产过程中无工艺废水，生活污水经化粪池处理后定期清运；一般固废暂存间和危废暂存间均按照要求进行硬化、防渗等处理。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 ③跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，该企业的土壤环境现状监测数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值，项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 （4）土壤环境影响评价自查表 #### 本项目土壤环境影响评价自查表见下表。 表33 本项目土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响 识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□. 占地规模; （0.5）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（耕地）、方位（西）、距离（紧邻）. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（ ）. 全部污染物; 颗粒物、COD、氨氮、SS、TP. 特征因子; 铅、铜. 所属土壤环境影响 评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感☑；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级☑. 现状 调查 内容; 资料收集; a）☑；b）☑；c）□；d）□; 土地利用 规划图. 理化特性; 见表17; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 3; 0; 0~20cm. 柱状样点数; 0; 0; 0. 现状监测因子; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）》中基本项目. 现状 评价; 评价因子; 同监测因子. 评价标准; GB 15618□；GB 36600☑；表 D.1□；表 D.2□；其他（ ）. 现状评价结论; 各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值. 影响 预测; 预测因子. 预测方法; 附录 E□；附录 F□；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治 措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 评价结论; 采取环评提出的措施，影响可接受. 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 三、产业政策相符性分析 1、项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019本）》，与本项目相关的条款对照如下： 表40 本项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》对照情况表 类别; 与本项目有关的条款; 本项目情况; 对照结果. 第一类、鼓励类; /; /; /. 第二类、限制类; 十一、机械 6、40平方米及以下筛分机制造项目; 本项目振动输送机具备筛分功能，规格为72~110平方米，属于40平方米以上的规格; 不属于限制类项目. 第三类、淘汰类; 落后生产工艺装备; 十、机械 21、动圈式和抽头式硅整流弧焊机 ； 22、磁放大器式弧焊机; 本项目所用二保焊机，不属于落后生产工艺装备; 无落后生产工艺装备. 落后产品; 七、机械 42、TD62 型固定带式输送机 57、TD60、TD62、TD72 型固定带式输送机; 本项目为振动式输送机; 不属于落后产品. 综上，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 经查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，与本项目相关的条款对照如下： 表41 本项目与《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》对照情况表 与本项目有关的条款; 本项目情况; 对照结果. 五、机械 BX1-135、BX2-500交流弧焊机 电动机驱动旋转直流弧焊机（全系列） 动圈式和抽头式硅整流弧焊机 磁放大器式弧焊机; 本项目焊机为二保焊机，不属于淘汰落后类生产工艺装备; 不属于. 经对照，本项目采用工艺、设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 2、项目与新环（2015）342号文的对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下： 表34 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 类别; 实施细则中相关规定; 对照情况; 结论/备注. 主体功能区分区; 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目位于新乡市新乡县小冀镇都富村西100米，不属于工业准入优先区。; 项目不在工业准入优先区范围内; 项目选址不属于所列四种类型分区，根据细则的相关说明，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。. 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 项目位于新乡市新乡县小冀镇都富村西100米，不在市区范围内，且不在县建成区及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域; 项目不在城市人居功能区范围内. 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡市新乡县小冀镇都富村西100米，不属于农产品主产区范围; 项目不属于农产品主产区范围内. 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 项目四周1km范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。; 项目不在特殊环境敏感区范围. 工业项目分类; 机械电子：一类工业项目：（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）；二类工业项目：（有电镀、喷涂工艺的机械制造；有分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）；; 根据《分类管理名录》本项目属于69通用设备制造及维修项目，属于不含电镀、喷涂工艺的机械制造。; 本项目属于一类工业项目. 所属污染防控单元; 水污染防治重点单元，卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县； 大气污染防治重点单元：新乡市全部区域； 重金属污染防控单元：新乡县、凤泉区（铅镉污染防控）; 本项目选址位于新乡县小冀镇都富村西100米，属于水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）和重金属污染防控单元（新乡县）; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）、重金属污染防控单元（新乡县. 农产品主产区准入政策; 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 项目符合农产品主产区环境准入政策. 2.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为机械加工项目，为一类工业项目。. 3.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 项目属于机械加工项目，无生产废水产生，不属于不予审批的项目。. 综上所述，项目选址参照农产品主产区的环境准入政策执行，项目建设符合农产品主产区的环境准入政策。 （3）与相关文件的对比分析 本项目与相关文件的对照分析见表35。 表35 本项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）; （二）产业结构优化工程 9.严格环境准入门槛 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 10. 加快化解过剩产能 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。; 本项目为机械设备生产项目，不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业；不属于落后、过剩产能。; 符合. （五）打好农业农村污染治理攻坚战役 2.防控农村改厕后粪污污染 农村改厕后的粪污必须得到有效收集处理或利用，坚决防止污染公共水体。改厕后，污水能进入管网及处理设施的，必须全收集、全处理并达标排放；不能进入污水处理设施的，应采取定期抽运等收集处置方式，予以综合利用，有效管控改厕之后产生的粪污。; 本项目位于新乡市新乡县小冀镇都富村西100米，项目营运期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清运; 符合. （三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染 14、提高固体废物和危险废物的处置水平 按照“减量化、无害化、资源化”的原则，推进一般固体废物、废旧产品等资源化利用、协同利用；提升危险废物处理处置能力，坚决遏制危险废物非法转移、倾倒、处理处置。; 本项目为机械设备生产项目。生产过程中产生的固体废物集中收集后外售；废液压油、废切削液收集后交由有资质的单位处理。; 符合. 《关于印发<京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（环大气[2018]100号）; 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市新乡县小冀镇都富村西100米，属于“2+26”城市中的新乡市; 本项目位于实施范围内. - 严控 “ 两高 ” 行业产能。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。城市建成区钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式实施分类处置。钢铁等重污染企业搬迁应重点向区外转移。唐山、邯郸、安阳市不允许新建、扩建单纯新增产能的钢铁项目，禁止省外钢铁企业搬迁转移至该地。; 本项目位于新乡市新乡县小冀镇都富村西100米，和机械设备生产项目; 本项目不属于“两高”行业，不属于禁止建设项目. 《新乡市生态环境局 关于印发新乡市2019年工业企业无组织 排放治理方案的通知》; 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。; 本项目钢材等离子、火焰切割烟气配套移动式集气罩收集； 焊接、打磨工序设置密闭间，并进行抽风集气。收集后废气采用脉冲反吹滤筒除尘器对烟尘处理。; 相符. 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。; 厂区道路应进行硬化，并定期清扫，洒水保湿，裸露土地全部绿化。; 相符. 新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（新环攻坚办〔2020〕10号）; 5.严格新建项目准入管理。全市原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对水泥、玻璃等行业严格落实国家、省、市有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目不属于新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业，生产不涉及燃煤锅炉及工业炉窑。; 相符. 《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）; 安装范围：第一批安装部署用电量监控系统的企业为：新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须按装用电量监控系统终端。; 本项目不属于第一批安装部署用电量监控系统的企业，但属于安装范围，企业应按照要求安装部署用电量监控系统。; 符合. 四、厂址可行性 （1）项目位于新乡市新乡县小冀镇都富村西100米，根据《小冀镇土地利用规划图》，本项目占地为现状建设用地，小冀镇土地利用规划。 （2）项目废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 （3）项目厂址水、电供应充足，厂区平面布置合理。 综上所述，项目选址可行。 五、总量控制分析 本项目大气污染物主要为切割、焊接、打磨工序产生的颗粒物，不涉及二氧化硫、氮氧化物排放，项目新增颗粒物排放量为0.018t/a； 项目无工艺废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清运，不新增水污染物排放量。 因此，本项目总量控制指标为：颗粒物0.018t/a。 六、工程环保投资 本项目各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置。项目总投资300万元，环保总投资12.0万元，占总投资比例的4%，工程环保投资见表36。 表36 工程环保投资一览表 序号; 项目内容; 环保设施; 环保投资（万元）. 1; 废气治理; 切割烟尘; 顶吸式移动集气罩5个; 脉冲反吹风式滤筒除尘器+15m高排气筒1套; 6. 焊接烟尘、打磨粉尘; 密闭间1个. 1; 废水治理; 生活污水; 设置5m3化粪池一座; 1.0. 2; 固废治理; 5m2一般固废暂存间一座; 1.0. 5m2危险废物暂存间一座; 2.0. 3; 噪声治理; 室内布置、基础减振等; 0.5. 4; 环境管理; 总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端; 1.5. 5; 合计; 12.0. 七、工程污染防治措施及环保验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见表37。 表37 工程污染防治措施及环保验收一览表 类别; 产污环节; 污染物名称; 防治措施; 验收指标. 废气; 切割、焊接、打磨工序; 烟（粉）尘; 移动集气罩/密闭间+脉冲反吹风式滤筒除尘器+15m高排气筒; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 废水; 职工生活; 生活污水; 生活污水经5m3化粪池处理后定期清运; 综合利用. 固 废; 切割下料工序; 废边角料; 5m2一般固废暂存间一座，收集后外售; 固废处置率100%. 废钢渣. 设备运转; 废液压油; 5m2危废暂存间一座，收集后委托资质单位处理. 废切削液. 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集后，交由环卫部门统一清运. 噪 声; 切割机、剪板机、折弯机、车床、钻床、铣床、钻床等设备运转; 机械性噪声; 室内布置、减振基础、厂房隔音; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 环境管理; 总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端; 满足《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、焊接、打磨工序 | 烟（粉）尘 | 移动集气罩/密闭间+脉冲反吹风式滤筒除尘器+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经5m3化粪池处理后定期清运 | 综合利用 |
| 固 体 废 物 | 切割下料工序 | 废边角料 | 5m2一般固废暂存间一座，收集后外售 | 固废处置率100% |
|  |  | 废钢渣 |  |  |
|  | 设备运转 | 废液压油 | 5m2危废暂存间暂存后，委托资质单位处理 |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后，交由环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为生产车间内切割机、剪板机、折弯机、车床、钻床、铣床、钻床等设备运转产生的机械性噪声，噪声源强约为65~70dB(A)。经基础减振、厂房隔声等措施后，厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求（昼间≤60dB(A)） |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于新乡市新乡县小冀镇都富村西100米，周围无生态敏感区，评价要求项目在营运期严格执行评价提出的污染防治措施，以减轻对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，且项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410721-34-03-041873。因此，本项目符合国家有关产业政策。 根据豫环办〔2020〕22号《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（环办〔2020〕22号）中附件3生态环境部环评告知承诺制审批改革试点范围，本项目属于第二十三、通用设备制造业“69通用设备制造及维修”中编制报告表的项目，因此本项目属于告知承诺制审批改革试点范围。 2、选址可行性分析结论 （1）项目位于新乡市新乡县小冀镇都富村西100米，根据《小冀镇土地利用规划图》，本项目占地为现状建设用地，小冀镇土地利用规划；项目废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小；项目厂址水、电供应充足，厂区平面布置合理。 综上所述，项目选址可行。 3、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响评价结论 本项目有组织废气排放1.06mg/m3、0.0085kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，根据预测项目无组织颗粒物在评价范围内浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，且占标率较小，对周边环境影响可接受。 （2）水环境影响评价结论 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水。生活污水排放量为0.32m3/d，83.2m3/a；主要污染物为COD、氨氮、SS、总磷，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.025t/a，氨氮25mg/L、0.0021t/a，SS 250mg/L、0.021t/a，总磷3mg/L、0.0002t/a。项目拟设置1座 5m3 化粪池对生活污水进行处理，化粪池容积可容纳约半个月的生活污水排放量，本项目生活污水经5m3 化粪池处理后定期清运。因此，本项目对周围地表水环境影响可接受。 （3）固体废物影响分析结论 项目固废主要为切割下料过程中产生废边角料和废钢渣、机械设备运转过程产生的废液压油、废切削液以及职工办公生活垃圾。其中废边角料、废钢渣和生活垃圾为一般固废，废液压油、废切削液为危险废物。项目设置5m2一般固废暂存间一座，5m2危险废物暂存间一座，对项目固废进行暂存，固废暂存设施满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599-2001）》及其2013年修改单和《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 （3）噪声环境影响分析结论 项目噪声主要为生产车间内切割机、剪板机、折弯机、车床、钻床、铣床、钻床等设备运转产生的机械性噪声，噪声源强约为65~70dB(A)。经基础减振、厂房隔声等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 4、总量控制结论 本项目总量控制指标为：颗粒物0.018t/a。 5、环保投资 工程环保投资12万元，占总投资的4%，应在项目建设过程中认真落实。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 三、评价总结论 河南四达创新环保科技有限公司河南四达创新环保科技有限公司年产200套环保输送设备项目符合国家产业政策，选址可行，各项污染物经治理后将能够实现达标排放。建设单位在严格落实环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日