- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市瑞科数控设备有限公司年产光球机100台、磨球机100台、精研机50台项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市瑞科数控设备有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李忠魁410782197608133997 |  | 联系人 | 刘巧飞 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县翟坡镇黄河大道278号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15037379771 | 传 真 | / | 邮政编码 | 453799 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县翟坡镇黄河大道278号 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 2020-410721-34-03-026697 |  |
| 建设性质 | 新建R扩建£ 技改£ |  | 行业类别 | C 3499 其他未列明通用设备制造业 |  |
| 占地面积 （平方米） | 600 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） | 2.0 | 环保投资占总投资比例% | 4 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年09月 |  |
| 一、项目由来 新乡市瑞科数控设备有限公司位于新乡县翟坡镇黄河大道278号，投资50万元新建“年产光球机100台、磨球机100台、精研机50台项目”。该项目租赁许建设个人已建成厂房进行生产（见附件4），占地面积为600m2，不新增占地，不办理土地手续。根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及翟坡镇土地利用规划图（2010-2020年）（2017年修改），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县翟坡镇土地利用总体规划（见附图2、附图3）；根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明，本项目符合翟坡镇总体发展规划和产业发展规划（见附件3）。经现场勘察，设备未安装，不具备生产能力，不属于未批先建。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年修改单规定（生态环境部第1号令），本项目属于二十三、通用设备制造业中第69类、通用设备制造及维修，名录规定：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的，应编制环境影响报告书；其他（仅组装的除外）应编制环境影响评价报告表，仅组装的填报登记表。本项目属于其他类，应编写环境影响报告表。根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于环评告知承诺制审批适用范围中第1项（18：通用设备制造业），因此本项目按环评告知承诺制进行审批。 受建设单位委托，本项目环境影响评价工作由我单位承担，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目建设地点及周围环境 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇黄河大道278号，租赁现有厂房，项目东侧为闲置厂房；南侧为新乡众环风机厂；西侧为闲置厂房；北侧隔路为河南冻之果食品有限公司和闲置厂房。 项目周围主要环境敏感点为；北790m十五里堡；东北640m平原社区；东南340m梁任旺；南380m杨任旺村；西700m高任旺，项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境图 三、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见下表1： 表1 本项目基本情况一览表 项目; 建设内容. 项目名称; 年产光球机100台、磨球机100台、精研机50台项目. 建设性质; 新建. 建设单位; 新乡市瑞科数控设备有限公司. 建设地点; 新乡县翟坡镇黄河大道278号. 工程投资; 50万元. 占地面积; 600m2. 用地性质; 建设用地. 劳动定员及工作制度; 劳动定员3人，单班生产，每班8小时，年工作300天。. 建设周期; 1个月. 2、项目组成及建设情况 本项目租赁现有厂房进行生产建设，不新增占地。经过现场勘查，项目生产设备尚未安装，不具备生产能力，现场照片如图2。 图2 项目现状图 表2 项目工程组成一览表 序号; 项目; 工程名称; 规模（m2）; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 550; 租赁现有厂房. 2; 辅助工程; 办公区; 50; 租赁现有厂房. 3; 公用工程; 供电; 翟坡镇供电所统一供给. 供水; 翟坡镇统一供应. 4; 环保工程; 废水治理; 职工生活废水经防渗漏化粪池处理后定期清运. 固废治理; 10m2的一般固废暂存间，5m2的危险废物暂存间. 3、项目产品方案 本项目为年产光球机100台、磨球机100台、精研机50台项目，产品方案如表3所示。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量. 1; 光球机; 100台. 2; 磨球机; 100台. 3; 精研机; 50台. 4、主要原辅材料消耗量 表4 本项目原辅材料及动力消耗情况一览表 序号; 原材料名称; 年用量; 备注. 原、辅材料; 变频器; 250台; 外购，纸箱包装. PLC; 250台; 外购，纸箱包装，电器的电子控制系统. 减速器; 250台; 外购，纸箱包装. 零件; 250套（约10t/a）; 外购. 能耗; 水; 72.0m3/a; 翟坡镇供水管网. 电; 0.6万kW·h/a; 翟坡镇供电所供应. 5、主要生产设备 本项目为年产光球机100台、磨球机100台、精研机50台，本项目主要设备见表5。 表5 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 平面磨床; M7140H; 1; 机械加工工序. 2; 皮带式切割机; 400型; 1; 机械加工工序. 3; 电焊机; ZX7-250型; 1; 辅助工具，设备维修. 6、政策相符性分析 本项目年产光球机100台、磨球机100台、精研机50台项目，对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），本项目的产业政策相符性分析见下表6。 表6 产业政策相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; /; 本项目产品为光球机、磨球机、精研机，电焊机属于拉弧式直流弧焊机；其它生产设备不在淘汰类、限制类之列，符合国家产业政策。 原材料、设备、工艺均不涉及限制类、淘汰类，为允许类项目; 符合国家产业政策. 限制类; 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机. 淘汰类; 动圈式和抽头式硅整流弧焊机. 经以上对比分析，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目，原辅材料、设备、生产工艺等均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码：2020-410721-34-03-026697。 7、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设与备案相符性分析见下表7。 表7 备案相符性分析 序号; 内容; 备案; 拟建设情况; 相符性. 1; 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇黄河大道278号; 新乡市新乡县翟坡镇黄河大道278号; 符合. 2; 投资; 50万元; 50万元; 符合. 3; 建设规模; 年产光球机100台、磨球机100台、精研机50台; 年产光球机100台、磨球机100台、精研机50台; 符合. 4; 建设内容; 租赁现有厂房600平方米; 租赁现有厂房600平方米; 符合. 5; 生产设备; 主要设备M7140H型平面磨床1台；辅助设备ZX7-250型电焊机1台，切割机1台; 主要设备M7140H型平面磨床1台；辅助设备ZX7-250型电焊机1台，皮带式切割机1台; 符合. 6; 工艺流程; 外购配件-机械加工-组装-成品; 外购配件-机械加工-组装-成品; 符合. 8、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇黄河大道278号; 属于. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区：百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园; 不属于. 新乡市集中水源地保护区名录; 四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 本项目距离四水厂地下水饮用水源保护8.99km; 本项目不在水源地保护区范围内. 新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区; 新乡县翟坡镇镇水厂地下水井群（共3眼井）：一级保护区范围：一级保护区范围：取水井外围50米的区域; 本项目距离翟坡镇水厂地下水井群4.02km; 本项目不在翟坡镇水厂地下水井群保护区内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡县翟坡镇黄河大道278号; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：机械电子（无电镀、喷涂工艺的机械制造）; 本项目属于通用设备制造业，无电镀、喷涂工艺; 属于一类工业项目. 由上表可知，本项目位于新乡县翟坡镇黄河大道278号，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目所在地属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 环境准入政策： 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 - 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 - 严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目属于通用设备制造；属于一类工业新建项目。 3、本项目不属于不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的一类工业新建项目。; 符合环境准入条件. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 9、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的对照分析 本项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表10 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案对照分析一览表 类别; 综合治理要求; 项目情况; 符合性. 严格环境准入门槛; 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。; 本项目属于新建项目，属于通用设备制造业，位于新乡市新乡县翟坡镇黄河大道278号，不属于禁止行业，不涉及燃煤锅炉，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。; 符合. 加快化解过剩产能; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目属于通用设备制造业，不属于不达标的落后、过剩产能和企业，符合国家产业政策。; 符合. 推进重点行业提标治理; 2018 年 10 月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019 年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。; 本项目属于通用设备制造业，不属于钢铁、炭素、水泥、有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等重点行业。; 符合. 强化工业料堆场扬尘整治; 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 本项目属于通用设备制造业，不涉及扬尘的料堆场。; 符合. 加大工业涂装 VOCs 治理力度; 工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到 50%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于 80%，建设吸附燃烧高效治理设施，实现稳定达标排放。; 本项目属于通用设备制造业，不涉及工业表面涂装，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）的相关内容。 10、本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的对照分析 本项目建设与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关内容对比情况见下表： 表11 与新环攻坚办〔2020〕10号文的对照分析 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 相符性. （一）持续调整优化产业结构; 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目属于通用设备制造业，主要产品为光球机、磨球机、精研机，不属于禁止新增企业，不设锅炉、炉窑，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。; # 符合. - 加快排污许可管理 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。（市生态环境局负责）; 经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于二十三、通用设备制造业，83款中“其他通用设备制造业”，本项目不涉及通用工序，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证。; # 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关规定。 12、《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）对比分析 表12 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 满足. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要问题。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇黄河大道278号，具体位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属于平原地带，地势平坦。 3、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-10℃，历年极端最高气温42.2℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、水文 （1）地表水体 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 （2）地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 5、生物资源 新乡县多为农作物栽培植被，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨柳、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。经济作物以油菜、花生、芝麻、大豆等为主，养殖业以鸡、猪、羊、牛等为主。现有林木面积5000亩，林果品种有银杏、葡萄、核桃、蜜桃、石榴等，自生用材林有刺槐、毛白杨等树种。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、土壤状况 新乡县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县372.8平方公里土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 7、矿产资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 本项目周围无可开采的矿产资源。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物 PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 表13 环境质量调查数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目为新建项目，无废气排放，因此，项目投产运行对区域大气环境质量没有影响。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为西侧1.6km处的西孟姜女河。本项目无生产废水产生，企业生活废水经化粪池处理后定期清运。西孟姜女河水体功能类别为Ⅴ类，本项目引用新乡市环境监测站对西孟姜女河唐庄闸断面2020年4月的监测数据，数据见下表。 表14 地表水现状监测与评价 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 32.13; 1.9; 0.1. 断面标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2020年4月西孟姜女河唐庄闸断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目废水为生活污水，经化粪池处理后定期清运，对新乡市地表水质量没有影响。 3、声环境质量现状 项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））。本项目声环境质量现状监测结果见下表15。 表15 声环境现状监测结果一览表 方位; 昼间dB（A）. 测量值; 标准值. 东厂界; 53.7; 60. 南厂界; 52.8. 西厂界; 52.5. 北厂界; 52.4. 从上表16实测结果表明，项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境 本项目区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表16 区域主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气 环境; 十五里堡; 北; 790; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及2013年修订. 平原社区; 东北; 640. 梁任旺村; 东南; 340. 杨任旺村; 南; 380. 高任旺村; 西; 700. 水环境; 西孟姜女河; 西; 1600; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2013年修改单二级，相关标准值见下表。 表17 环境空气质量标准 单位：μg /m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2013年修改单二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 2、声环境 本项目各厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，相关标准限值见下表。 表18 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，相关标准限值见下表。 表19 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N; TP. 标准值; 6-9; 40; 2.0; 0.4. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见下表。 表20 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0/(CFUc/100mL). 5、土壤环境 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，其标准限值见下表。 表21 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 序号; 污染物; 筛选值第二类用地标准限值. 1; pH; /. 2; 砷; 60. 3; 镉; 65. 4; 六价铬; 5.7. 5; 铜; 18000. 6; 铅; 800. 7; 汞; 38. 8; 镍; 900. 9; 四氯化碳; 2.8. 10; 氯仿; 0.9. 11; 氯甲烷; 37. 12; 1，1-二氯乙烷; 9. 13; 1，2-二氯乙烷; 5. 14; 1，1-二氯乙烯; 66. 15; 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 16; 反-1，2-二氯乙烯; 54. 17; 二氯甲烷; 616. 18; 1，2-二氯丙烷; 5. 19; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 20; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 21; 四氯乙烯; 53. 22; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 23; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 24; 三氯乙烯; 2.8. 25; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 26; 氯乙烯; 0.43. 27; 苯; 4. 28; 氯苯; 270. 29; 1，2-二氯苯; 560. 30; 1，4-二氯苯; 20. 31; 乙苯; 28. 32; 苯乙烯; 1290. 33; 甲苯; 1200. 34; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 35; 邻二甲苯; 640. 36; 硝基苯; 76. 37; 苯胺; 260. 38; 2-氯酚; 2256. 39; 苯并［a］蒽; 15. 40; 苯并［a］芘; 1.5. 41; 苯并［b］荧蒽; 15. 42; 苯并［k］荧蒽; 151. 43; 䓛; 1293. 44; 二苯并［a，h］蒽; 1.5. 45; 茚并［1，2，3-cd］芘; 15. 46; 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 项目; 类别; 昼间. 各厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60. 2、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求进行；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求进行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无废气排放，无生产废水产生，生活废水经防渗漏化粪池处理后定期清运，故本项目不涉及总量控制指标。 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，第二条：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。本项目属于新建项目，本项目污染物排放量为COD0t/a、NH3-N0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs0t/a、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a，不需要进行总量审核。 |

- 建设项目工程分析

运营期工艺流程简述(图示)： 本项目产品为光球机、磨球机、精研机，工艺流程如下： 外购配件 组装 成品 机械加工 N、S 图例：S：固废；N：噪声； 图3 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 本项目外购电子元件、金属配件，利用皮带式切割机和平面磨床将金属配件加工成合格尺寸，然后将零部件和电子元件进行组装，即为成品。项目机械加工过程中会产生机械噪声和固废废物，以边角料形式存在，磨床运行产生废切削液。 项目有电焊机1台，做为皮带式切割机和平面磨床的维修设备，不属于主要生产设备，在维修过程中产生的焊接烟尘经移动式焊接净化器进行处理，此维修工序维修时间不固定，时间短，本评价不再对维修环节进行分析。

主要污染工序： 通过工艺流程分析，可以看出该项目营运期产污环节见下表23。 表23 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 职工生活; COD NH3-N SS TP TN; 经厂区现有化粪池处理后定期清运. 噪 声; 皮带式切割机、平面磨床; 噪声; 密闭厂房隔声. 固 废; 机械加工工序; 边角料; 暂存于一般固废暂存间，定期外售. 废切削液; 暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水（21.6m3/a） | COD | 300mg/L | 0.0065t/a | 0t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.0054t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0005t/a |  |  |
|  |  | TP | 2mg/L | 0.00004t/a |  |  |
|  |  | TN | 35mg/L | 0.0008t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 机械加工 工序 | 边角料 | 0.1t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  |  | 废切削液 | 0.1t/a |  | 0t/a（委托有资质单位处理） |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是皮带式切割机、平面磨床运行时产生的噪声，噪声源强在60~75dB(A)之间。经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降尘、降噪的作用。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有的厂房，不涉及到建筑物的施工建设，只需要安装设备，故本评价不对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 本项目营运期对环境的影响主要是生产过程中产生的废水、噪声、固废。全厂运营后的环境影响分析如下： 一、大气环境影响分析 项目营运期无大气污染物排放。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目用水主要为职工产生的生活用水。 项目劳动定员3人，厂区不安排食宿，用水量约30L/天•人，新鲜水消耗量约为0.09m3/d（27m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.072m3/d（21.6m3/a），根据同类水质资料可知，废水中各污染物浓度分别为COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN35mg/L，污染物产生量分别为COD0.0065t/a、SS0.0054t/a、NH3-N0.0005t/a、TP0.00004t/a、TN0.0008t/a。生活废水经厂区依托厂区现有化粪池（2m3）处理后，定期清运。 评价要求：化粪池池底、池壁要好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，不会对项目周围地表水环境产生影响。 2、地下水环境影响分析 本项目属于通用设备制造业项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 三、噪声环境影响分析 1、源强分析 项目噪声源主要为皮带式切割机、平面磨床运行时产生的机械噪声，源强在60-75dB（A）之间，设备仅在昼间工作。评价建议选用低噪声设备、厂房隔音等降噪措施后，其噪声源强在30-45dB(A)之间。 项目噪声污染源源强见表24。 表24 项目噪声污染源源强一览表 序号; 设备名称; 台数; 源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 皮带式切割机; 1; 75; 合理布局、厂房隔音; 45. 2; 平面磨床; 1; 65; 35. 2、 预测模式 点声源影响预测公式： L(r)=L(r0)20lg(r/r0)-ΔL 多源叠加公式： L=10lg(100.1Li) 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 3、预测结果 项目建成后，项目主要噪声源对各厂界预测结果见表25。 表25 噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 距厂界的距离; 贡献值dB(A); 执行标准; 达标情况. 东厂界; 1; 45.4; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）; 达标. 南厂界; 1; 45.4; 达标. 西厂界; 1; 45.4; 达标. 北厂界; 1; 45.4; 达标. 注：本项目夜间不进行生产。 由上表可知，通过合理布局及厂房隔音后，项目建设各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]要求。 四、固体废物环境影响分析 本项目固废为切割工序产生的边角料；平面磨床运行产生的废切削液。 1、一般固体废物 本项目废边角来自切割工序中产生的边角料，根据机加工生产行业生产经验，边角料产生量平均取原料年用量1%，则边角料产生量为0.1t/a。 评价建议：边角料收集后暂存在一般固废暂存间，定期出售。建设单位应在厂区内建设一般工业固废暂存间1座，面积为10m2，做到“防风、防雨、防晒”措施，一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单要求。 2、危险废物 # 本项目危险废物为数控设备维护产生的少量废切削液，年产生量为0.1t/a，属于危险废物，其类别为HW09“油/水、烃/水混合物或乳化液”，危废代码900-006-09“使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，危险特性为“T”。在危废暂存间暂存容器内暂存后及时交有资质单位进行集中处置。 建设单位设置一座专门的危废暂存间，并进行地面硬化、防渗等措施，内置危废暂存桶，用于危废暂存，并委托有危险废物处理资质的单位处理。经与建设单位沟通，危废间已建成，在厂区西侧，建筑面积5m2。 废物类别及废物代码如下表26所示。 表26 本项目危险废物汇总表 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 0.1t/a; 机械加工; 液态; 油/水、烃/水混合物; 矿物油; 1 年; T; 委托有资质的单位处置. 危废暂存间内危险废物装入暂存桶内，并分区、分层整齐堆放，粘贴危废标签。建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 危险废物暂存间及危险废物管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013其修改单和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号）要求设置，具体贮存、运输及管理措施如下： ①产生危险废物的车间，必须向公司质量安全环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，制定危险废物管理计划，并报公司质量安全环保部门审批。管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。公司质量安全环保部门负责编制公司危险废物管理计划，危险废物管理计划每年编制一次。 ②危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，危废临时储存室地面与墙面需涂刷防渗漆，墙面涂刷高度不低于0.5m，表层无裂痕，保证渗透系数≤10-10cm/s；存放区四周设有围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染土壤和地下水。 #### ③收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 ④禁止将危险废物混入一般固体废物中贮存。 ⑤贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须提前一个月报公司质量安全环保部批准。 ⑥收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他 物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 ⑦发生或者有证据证明可能发生危险废物严重污染环境、威胁居民生命财产安全时，公司质量安全环保部根据需要可责令停止导致或者可能导致环境污染事故的作业，采取防止或者减轻危害的有效措施。 ⑧转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。 ⑨公司质量安全环保部负责办理危险废物移和接受地境保护行政审批手续。 本项目危废贮存场所基本信息见表27。 表27 危险废物贮存场所基本情况 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 厂区 西南侧; 5m2; 桶装; 0.2吨; 1年. 废切削液由专业技术人员及时更换，更换过程中严防滴、漏 、跑、冒，桶装运送至危废暂存间内暂存，危废暂存间能够满足危废贮存要求，且贮存能力远大于危废产生量，危废密封在铁皮桶中贮存不会对周围环境产生影响。项目危险废物均委托有处理该危废资质的单位代为处理，本项目危险废物处理可行。危废运输过程中避开环境敏感点按照相关规定进行规划运输路线，项目危废在收集、贮存、运输、利用、处置等环节均按照相关规定要求操作，本项目危险固废环境风险较小。 严格落实上述措施后，工程各类危废储存及处置可以满足《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，能够做到安全、妥善处置。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度和占地规模共同判定： - 土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业”中“设备制造”的不涉电镀、喷漆等表面处理和热处理，亦不涉及化学处理工艺，属于“其他类”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为600平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目位于新乡市新乡县翟坡镇黄河大道278号，项目东侧为闲置厂房；南侧为新乡众环风机厂；西侧为闲置厂房；北侧隔路为河南冻之果食品有限公司和闲置厂房，本用地性质为建设用地，项目东、南、西、北侧均为企业或闲置厂房，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地以及居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。经对比“污染影响型敏感程度分级表”，本项目敏感程度为不敏感。具体指标判断见下表。 表28 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目的项目类别为Ⅲ类、占地规模为小型规模、周边土壤环境敏感程度为不敏感，由上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、总量控制指标 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，第二条：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。本项目属于新建项目，本项目污染物排放量为COD0t/a、NH3-N0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs0t/a、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a，不需要进行总量审核。 七、选址可行性分析 新乡市瑞科数控设备有限公司位于新乡县翟坡镇黄河大道278号，租赁许建设个人已建成厂房进行生产，占地面积为600m2，不新增占地，不办理土地手续。根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及翟坡镇土地利用规划图（2010-2020年）（2017年修改），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县翟坡镇土地利用总体规划；根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明，本项目符合翟坡镇总体发展规划和产业发展规划。 项目营运期无废气产生，生活废水经化粪池处理后定期清运；噪声经采取密闭厂房隔音措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物得到妥善处置。对周围环境的影响可以接受。 终上所述，评价认为本项目选址可行。 八、排污许可证申领 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》第四条：新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于二十三、通用设备制造业，83款中“其他通用设备制造业”，本项目不涉及通用工序，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证。 九、环保投资估算 本项目总投资为50万元，其中环保投资为2.0万元，占总投资的4%。环保投资估算表见表29。 表29 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池（有效容积2m3）; /. 噪声; 皮带式切割机、平面磨床; 生产车间密闭隔音; /. 固体废物; 机械加工工序; 一般固废暂存间（建筑面积10m2）; 1.0. 危险废物暂存间（建筑面积5m2）; 1.0. 合 计; 2.0. 十、环保验收 本项目环保验收内容见表30。 表30 环保验收“三同时”一览表 序号; 污染类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池1座（容积2m3）; /. 2; 噪声; 机械运行噪声; 生产车间密闭隔音; 生产车间密闭隔音; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 3; 固废; 边角料; 一般固废场所（建筑面积10m2）; 一般固废场所（建筑面积10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单. 废切削液; 危险废物暂存间（建筑面积5m2）; 危险废物暂存间（建筑面积5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP # TN | 职工生活废水经厂区化粪池处理后定期清运 | 合理处理 |
| 固 体 废 物 | 生产环节 | 边角料 | 经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单 |
|  |  | 废切削液 | 经收集后，暂存于危险废物暂存间，定期外售 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 噪 声 | 本项目噪声设备主要为皮带式切割机、平面磨床设备噪声源强为60-75dB（A），经采取厂房隔音措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建成后将采取一定的绿化措施，应采取灌木与乔木相结合的方式，生态环境将得到一定程度的恢复。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目符合国家产业政策要求 新乡市瑞科数控设备有限公司年产光球机100台、磨球机100台、精研机50台项目。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），本项目生产规模、设备工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为“允许类”，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（备案见附件2），项目代码：2020-410721-34-03-026697。 2、项目选址可行性结论 新乡市瑞科数控设备有限公司位于新乡县翟坡镇黄河大道278号，租赁许建设个人已建成厂房进行生产，占地面积为600m2，不新增占地，不办理土地手续。根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及翟坡镇土地利用规划图（2010-2020年）（2017年修改），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县翟坡镇土地利用总体规划；根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明，本项目符合翟坡镇总体发展规划和产业发展规划。 项目营运期无废气产生，生活废水经化粪池处理后定期清运；噪声经采取密闭厂房隔音措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物得到妥善处置。对周围环境的影响可以接受。 终上所述，评价认为本项目选址可行。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 （1）水环境影响分析结论 项目生活废水经防渗漏化粪池处理后定期清运。 本项目属于通用设备制造业项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 （2）声环境影响分析结论 本项目的噪声源主要为皮带式切割机、平面磨床，噪声级在60~75dB(A)之间，经采取厂房密闭隔音等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。环评建议加强高噪声设备日常维护，使之处于良好的运转状态，周围均为企业，因此本项目生产对周围的声环境影响较小。 （3）固废影响分析结论 本项目一般固废为切割工序产生的边角料，集中收集后暂存于一般固废暂存间（建筑面积≥10m2），定期出售，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求，对周围环境不会产生固体污染。 （4）环保投资 本项目总投资为50万元，其中环保投资为2.0万元，约占总投资的4%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 4、总量控制指标 本项目无废气排放；生活污水经防渗漏化粪池处理后，定期清运，故不涉及总量指标。 二、建议 （1）加强环境管理，保证各种环保设施正常运行。 （2）建筑设计时安全系数要按规定，保证施工质量，不能有安全隐患。 （3）尽快完善厂区建设，并做好厂区绿化工作。加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 （4）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。 （5）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时向环境保护主管部门申请环保验收。 三、环评总结论 本项目为新乡市瑞科数控设备有限公司“新乡市瑞科数控设备有限公司年产光球机100台、磨球机100台、精研机50台项目”，位于新乡市新乡县翟坡镇黄河大道278号，项目符合国家产业政策，选址符合翟坡镇总体规划。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 新乡市译洋环境技术有限公司 2020年6月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 规划证明 附件4 厂房租赁合同 附件5 营业执照 附图1 项目地理位置图 附图2 新乡县土地利用总体规划图 附图3 翟坡镇土地利用总体规划图 附图4 项目周边环境敏感点示意图 附图5 项目厂区平面图 附图6 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。