建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:     新乡市远诚机械设备有限公司

年产给料机90台、熄焦车10台项目

建设单位(盖章):     新乡市远诚机械设备有限公司

编制日期: 2020年6月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市远诚机械设备有限公司年产给料机90台、熄焦车10台项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市远诚机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王向花410721197810222026 |  |  |  | 联系人 | 张宗磊 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15137328866 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 备案文号 |  |  | 2019-410721-33-03-040498 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 连续搬运设备制造（C3434） |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) |  | 10.5 |  |  | 环保投资占总投资比例 | 3.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年12月 |  |  |  |  |
| 项目由来 新乡市远诚机械设备有限公司原厂址位于新乡县小冀镇东街村冀中路中段，主要从事冶金机械、振动筛、给料（煤）机、焦化设备、熄焦车制造。 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程位于新乡县小冀镇东街村冀中路中段，项目名称为：年产30台/套振动设备、30台/套给料机项目（项目编号为：豫新新乡制造【2015】25530）。该项目于2016年2月26日经新乡县环境保护局以“新环开（2016）08号”文（见附件5）批复。由于企业原有厂房租赁协已到期，企业原有工程已经停产，现拟搬迁至河南省新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号。 根据企业自身发展规划需要，新乡市远诚机械设备有限公司在新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号拟投资300万元迁建“新乡市远诚机械设备有限公司年产给料机90台、熄焦车10台项目”。 新乡市远诚机械设备有限公司租赁张随亮个人现有的厂房（租赁协议见附件3）进行“年产给料机90台、熄焦车10台项目”的建设。根据现场踏勘，本项目现状为空厂房（见附图四），未进驻设备，不涉及未批先建。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在限制类和淘汰类之中，属于允许类，符合国家产业政策。根据《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2019-410721-33-03-040498，见附件1）可知，本项目于2019年8月21日于新乡县发展和改革委员会备案。根据新乡县土地利用总体规划图（2010-2020）（调整完善）（见附图一）可知，本项目所在地属于现状建设用地。根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明（见附件4）可知，本项目厂地选址符合翟坡镇总体发展规划、产业发展规划要求。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 第1号）规定，本项目属于“二十三、通用设备制造业”，第69类、通用设备制造及维修，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他（仅组装的除外）”应编制环境影响报告表，“仅组装的”应编制环境影响登记表；本项目不涉及电镀或喷漆工艺，属于“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响评价报告表。 根据豫环办〔2020〕22号《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（环办〔2020〕22号）中附件3生态环境部环评告知承诺制审批改革试点范围，本项目属于第18项“69通用设备制造及维修”，因此本项目属于告知承诺制审批改革试点范围。 受新乡市远诚机械设备有限公司委托（见附件2），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号（项目卫星图见附图二）；项目东侧为西环路，隔西环路为新乡市泰美种业有限公司；南侧为新乡市半球封头模具厂；西侧为新乡市半球封头模具厂；北侧为空地和闲置仓库。距本项目最近的敏感点为北侧385m的小宋佛村。项目周边环境概况见图1。 图1 项目周围环境概况示意图 2、建设规模及内容 本项目占地面积为2000m2，主要建筑物为生产车间、办公室等，主要建筑物见下表1，项目平面布置图见附图三。 表1 项目主要建筑物一览表 序号; 建设内容; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 生产车间; 700; 租赁原有、1F. 2; 办公室; 260; 租赁原有、1F. 3、主要产品及产量 本项目产品为给料机和熄焦车，其产品类型及产量见表2。 表2 项目产品及产量一览表 序号; 原有工程; 本项目; 备注. 产品名称; 年产量; 产品名称; 年产量. 1; 给料机; 30台/套; 给料机; 90台; 矿山给料机. 2; 振动设备; 30台/套; /; /; 用于矿山生产. 3; /; /; 熄焦车; 10台; 焦化行业熄焦车. 4、原辅材料用量 企业原有工程和本项目单位产品原辅料消耗情况见表3，主要原辅材料及其用量见下表4。 表3 原有工程和本项目单位产品原辅料消耗情况一览表 类别; 原有工程; 本项目. 产品; 给料机; 振动设备; 给料机; 熄焦车. 产量; 30台/套; 30台/套; 90台; 10台. 每台设备钢板用量; 1t/台; 4t/台; 1t/台; 12t/台. 每台设备方管用量; 0.4t/台; 1.27t/台; 0.4t/台; 1.4t/台. 每台设备焊条和焊丝用量; 0.01t/台; 0.0567t/台; 0.01t/台; 0.11t/台. 每台设备钢板、方管、焊条和焊丝的总用量; 1.41t/台; 5.3267t/台; 1.41t/台; 16.51t台. 表4 企业原有工程和本项目主要原辅材料及其用量一览表 序号; 原料名称; 原有工程; 本项目; 备注. 年用量; 年用量. 1; 钢板; 150t; 80t; 外购. 2; 碳钢板; /; 130t; 外购. 3; 方管; 50t; 50t; 外购. 4; 圆钢; 10t; /; 外购. 5; 铸件; 50t; /; 外购. 6; 轴、销; /; 10t; 外购，零部件，用于组装设备. 7; 振动器壳体、端盖; /; 50t. 8; 电机; 120台; 180台. 9; 减速机; 10台; /. 10; 轴承; 300套; 300套. 11; 螺栓; 3000套; 3000套; 外购，紧固件，用于组装设备. 12; 二氧化碳; 300瓶; 4.5t（300瓶）; 外购（15kg/瓶），用于焊接. 13; 乙炔; 150瓶; /; 外购，用于火焰切割. 14; 液氧; /; 2.08t（8瓶）; 外购（260kg/瓶），当激光切割碳钢板时，提供动力. 17; 焊条; 2t; 1t; 外购，φ4.2mm，用于焊接. 18; 焊丝; /; 1t; 外购，φ1.2mm，用于焊接. 由表4可知，与原有工程相比，本项目钢板（碳钢板）用量增加60t/a，方管和焊材（焊条和焊丝）的用量都不增加。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备及型号见表5。 表5 本项目主要生产设备及型号一览表 序号; 设备名称; 原有工程; 本项目; 备注. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 激光切割机; J3G-SW-400; 1台; GN-NCF8025; 1台; 用于切割钢板，切割面8m*2.5m. 2; 激光切割机; /; /; 10030; 1台; 用于切割钢板，切割面10m*2.5m. 3; 等离子切割机; /; /; LGK-120; 1台; 用于切割方管. 4; 空气干燥机; /; /; 5AC; 1台; 为激光切割不锈钢板提供动力，是激光切割机的配套设备. 5; 空气干燥机; /; /; 10AC; 1台. 6; 空压机; HW15007; 1台; 20A; 1台. 7; 空气储罐; /; /; 1 m3; 1台. 8; 摇臂钻床; Z3032X10/1; 1台; Z3132C; 1台; 用于工件打孔. 9; 手把焊机; /; /; BX1-500; 2台; 用于焊接. /; /; ZX7-500; 1台. 10; 二保焊机; BX1-500; 6台; NBC－500; 6台. 11; 行车; /; /; 2.8t; 1台; 用于搬运工件. 12; 行车; /; /; 5t; 1台. 13; 手砂轮; /; /; /; 2台; 用于清理焊渣和毛刺. 由表5可知，与原有工程相比，本项目增加了1台激光切割机（空气干燥机、空压机、空气储罐为激光切割机的配套设备），1台等离子切割机，3台手把焊机，2台行车和2个手砂轮。 6、产业政策相符性分析 项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性见下表6。 表6 产业政策相符性一览表 类别; 鼓励类; 限制类; 淘汰类. 内容; /; 十一、机械 49、动圈式和抽头式手工焊丝弧焊机; 一、落后生产工艺装备 （十）机械 20、动圈式和抽头式硅整流弧焊机； 21、磁放大器式弧焊机；. 本项目涉及内容; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 经以上对比分析，本项目及生产工艺、设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。 7、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表7。 表7 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号。; 参照农产品主产区. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家、省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区. 四、相关说明3、本实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。. 新乡市集中水源地保护区名录; 四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)：一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 项目距四水厂地下水饮用水源保护区的距离约为4.5km。; 本项目不在四水厂地下水饮用水源保护区范围内. 新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。; 项目距翟坡镇水厂地下水井群饮用水源保护区的距离约为4.8km。; 本项目不在翟坡镇水厂地下水井群饮用水源保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号。; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 本项目为通用设备制造项目。; 项目为一类工业. 由表7可知，本项目厂址位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号，属于细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。按照《实施细则》的要求，本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. （一）农产品主产区; 功能区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号; 参照农产品主产区. 四、相关说明3、本实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。. 环境准入政策： 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 2.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 3.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目为通用设备制造项目，属于一类工业项目，不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。 3、本项目为通用设备制造项目，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 符合环境准入条件。. 由表8可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、与相关文件的相符性分析 表9 本项目情况与相关文件的相符性对照一览表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 新乡市生态环境局《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）; 六、各类无组织排放污染物控制措施 6.2气态污染物无组织排放控制措施 6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气 电焊烟气：机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 等离子、火焰切割烟气：钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。; 本项目电焊工位固定，焊接烟尘经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放。本项目采用激光切割机和等离子切割机，切割烟气经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放。; 符合. 河南省生态环境厅《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）—《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》; 十六、其他行业无组织排放治理标准 （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 本项目厂区道路全硬化，厂区未硬化的空地要进行绿化。厂区道路定期洒水清扫。; 符合. 由表9可知，本项目符合新乡市生态环境局《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）和河南省生态环境厅《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）—《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的相关要求。 9、备案相符性分析 项目建设与备案相符性分析见表10。 表10 备案相符性分析 序号; 内容; 备案; 拟建设; 一致性分析. 1; 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号; 新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号; 一致. 2; 主要生产设备; 激光切割机（CN-NCF8025、10030）、等离子切割机（LGK-120）、焊机（BX1-500、NBC-500、ZX7-500）、钻床（Z3132C）、空压机（20A）等; 激光切割机（CN-NCF8025、10030）、等离子切割机（LGK-120）、焊机（BX1-500、NBC-500、ZX7-500）、摇臂钻床（Z3132C）、空压机（20A）、空气干燥机、行车和手砂轮; 基本一致. 3; 主要生产工艺; 生产工艺：外购原料（钢板、型材等）→下料→焊接→打磨→成品；; 生产工艺：外购原料（钢板、型材等）→下料→焊接→打磨→组装→成品；; 基本一致. 10、劳动定员与工作制度 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程职工人数为26人，每天工作8小时，年工作200天。均不在厂区食宿。本项目迁建后职工人数为12人，每天工作8小时，年工作日300天，均不在厂区食宿。 11、公用设施 供水：本项目用水主要是职工生活用水，用水量为72 m3/a，由自来水厂提供，能够满足本项目生活需求。 排水：本项目生活污水经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排。 供电：本项目用电量约为3万kW·h/a，由市政电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。本项目应按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 1、原有工程基本情况 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程位于新乡县小冀镇东街村冀中路中段，项目名称为：年产30台/套振动设备、30台/套给料机项目（项目编号为：豫新新乡制造【2015】25530）。该项目于2016年2月26日经新乡县环境保护局以“新环开（2016）08号”文（见附件5）批复。 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程产品为振动设备和给料机，规模为年生产30台/套振动设备、30台/套给料机，新乡市远诚机械设备有限公司原有工程基本情况见下表： 表11 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程基本情况一览表 序号; 项目; 基本情况. 1; 项目名称; 年产30台/套振动设备、30台/套给料机项目. 2; 建设单位; 新乡市远诚机械设备有限公司. 3; 建设地址; 新乡县小冀镇东街村冀中路中段. 4; 环评编制单位; 河南汇能阜力科技有限公司. 5; 环评审批时间及单位、文号; 2016年2月26日、新乡县环境保护局、新环开[2016]08号文. 6; 验收审批时间及单位、文号; /. 7; 建设情况; 已停产. 8; 劳动定员情况; 劳动定员26人，工作制度为单班制，每班工作8小时，年有效工作日200天. 9; 生产工艺; 原材料→检测→下料→焊接→清理→装配→检验→成品入库. 2、原有工程生产工艺 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程环评生产工艺为原材料→检测→下料→焊接→清理→装配→检验→成品入库。具体工艺流程及产污环节详见下图： 原材料 检测 装配 检验 下料 焊接 清理 成品入库 G、N、S N N G、N、S S S G：废气、N：噪声、S：固废 图2 原有工程工艺流程及产污环节示意图 3、原有工程污染物排放情况 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程主要污染工序及防治措施： 表12 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程主要污染工序及防治措施 污染因素; 污染工序; 污染物; 处理措施. 废气; 下料工序; 切割烟尘; /. 焊接工序; 焊接烟尘; 经移动式焊烟净化器处理后外排. 废水; 职工生活; 生活污水; 经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等. 固废; 生产过程; 不合格原材料; 集中收集后，定期外售. 边角料. 废焊条. 不合格产品; 重新加工. 根据《新乡市远诚机械设备有限公司年产30台/套振动设备、30台/套给料机项目环境影响报告表》可知，该项目产排污情况如下： （1）废水 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程职工共26人，均不在厂区内食宿。职工生活用水量为0.52m3/d（104m3/a），产污系数以0.8计算，生活污水产生量为0.416m3/d（83m3/a）。生活污水经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排。 （2）废气 根据企业环评报告，新乡市远诚机械设备有限公司原有工程在生产过程中产生的废气主要有焊接烟尘。焊接烟尘的产生量为0.014t/a，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后外排，焊接烟尘的排放量为0.002t/a。 原环评未计算切割烟尘，按照现在的环保要求，需要对切割烟尘进行核算。企业激光切割的钢板用量为150t/a，方管用量为50t/a，下料工序切割烟尘的产生量占原料用量的0.3%。则下料工序烟尘产生量为0.6t /a。 新乡市远诚机械设备有限公司废气排放情况见下表（根据企业环评报告和实际生产情况）： 表13 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程废气排放情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 产生量(t/a); 处理措施; 排放量(t/a). 1; 下料工序*; 下料烟尘; 0.6; /; 0.6. 2; 焊接工序; 焊接烟尘; 0.014; 经移动式焊烟净化器处理后外排; 0.002. *原环评未计算切割烟尘，根据企业的实际生产情况计算得来。 根据企业环评报告，企业原有工程焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放。烟尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（周界外浓度最高点1.0mg/m3）。 （3）噪声 根据环评报告可知，新乡市远诚机械设备有限公司原有工程各厂界昼间噪声预测值为52.1~54.3dB(A)，各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （4）固体废物 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程固体废物主要来自生产过程中产生的不合格原材料、边角料、废焊条和不合格产品，均为一般固废，根据企业环评报告，不合格原材料的产生量为0.21t/a；边角料的产生量为4.2t/a；废焊条的产生量为0.08t/a；不合格产品的产生量为0.105t/a。不合格原材料、边角料、废焊条和不合格产品均为一般固废。不合格原材料、边角料和废焊条经集中收集后，定期外售。不合格产品重新加工。 4、原有工程污染物产排情况简述 根据企业原有工程的环评和实际生产情况，新乡市远诚机械设备有限公司原有工程全厂污染物的产排情况具体见下表： 表14 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程全厂污染物产排情况一览表 项目; 污染物; 单位; 污染物产生量; 污染物排放量. 废水; 废水量; t/a; 83; 0. COD; t/a; 0.0249; 0. SS; t/a; 0.0166; 0. NH3-N; t/a; 0.0021; 0. 废气; 切割烟尘; t/a; 0.6; 0.6. 焊接烟尘; t/a; 0.014; 0.002. 固废; 不合格原材料; t/a; 0.21; 0（经收集后，定期外售）. 边角料; t/a; 4.2; 0（经收集后，定期外售）. 废焊条; t/a; 0.08; 0（经收集后，定期外售）. 不合格产品; t/a; 0.105; 0（重新加工）. 5、原有工程总量控制指标 根据企业的《新乡市远诚机械设备有限公司年产30台/套振动设备、30台/套给料机项目环境影响报告表》可知，新乡市远诚机械设备有限公司原有工程不涉及总量控制指标。 根据企业的实际生产情况和现在的环保要求可知，新乡市远诚机械设备有限公司原有工程总量控制指标为颗粒物0.602t/a。 6、企业原有工程现状 新乡市远诚机械设备有限公司原有工程位于新乡县小冀镇东街村冀中路中段，已经停产。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号，具体位置详见附图一。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 3、气候气象 新乡市属暖温带大陆性季风气候，四季分明，冬寒夏热，秋凉春早，年平均气温15.2℃；7月最热，平均27.63°C；1月最冷，平均0.2°C；最高气温40.9℃（2009年6月25日），最低气温-13.1℃（2016年1月24日）。年均湿度63.9%，最大冻土深度280mm。 降水量：年平均降雨575.7mm，最大降雨量414.0mm(2016-07-09）；7月份降水量最多，为181.72mm，12月份降水量最小，为4.42mm。 风速及风向：全年最多风向为ENE，频率为17.0%，年平均风速为2.10m/s。 新乡气象站近20年年日照时数无明显变化趋势，1999年年日照时数最长（2349.80小时），2003年年日照时数最短（1755.40小时），无明显周期。 4、水文 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 本项目周围无可开采的矿产资源。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 本项目周围无可开采的矿产资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如表15所示： 表15 区域空气质量现状评价表（2019年环境质量年报） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101μg/m3; 70μg/m3; 144%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56μg/m3; 35μg/m3; 160%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16μg/m3; 60μg/m3; 27%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44μg/m3; 40μg/m3; 110%; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178μg/m3; 160μg/m3; 111%; 超标. 由表15可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2019年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天，优、良天数比例55.9%，去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目生产过程中产生的废气主要有切割烟尘和焊接烟尘。切割烟尘和焊接烟尘经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放；烟尘排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求（表2 颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，15m高排气筒；最高允许排放速率3.5 kg/h，无组织排放周界外浓度最高点1.0 mg/m3）。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水为北侧约370m处为西孟姜女河，西孟姜女河在新乡属于卫河的支流。据新乡市地表水功能区划，卫河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。根据《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》（2020年第1期-3期），卫河小河口断面监测结果见表16。 表16 卫河小河口断面水质监测结果一览表（2020年第1期-3期） 监测因子; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 1月份监测数据; 14.5; 0.57; 0.09. 2月份监测数据; 14.5; 0.3; 0.114. 3月份监测数据; 20; 0.3; 0.11. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由表16可知，卫河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 本项目生活污水经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排，项目建设对地表水环境无影响。 3、地下水质量标准现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、声环境质量现状 建设项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A））。通过对本项目声环境质量现场实测，现场实测结果见下表17。 表17 项目声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 55.9; 60; 45.2; 50. 南厂界; 53.7; 43.6. 西厂界; 53.5; 43.5. 北厂界; 53.8; 43.7. 从表17实测结果表明，项目东、南、西、北边界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 本项目高噪声设备主要为激光切割机、等离子切割机、空气干燥机、空压机、摇臂钻床、焊机和行车等设备，源强约为75-80dB（A），经过厂房阻隔、距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）的要求。项目噪声对周围环境影响较小。 5、生态环境现状 根据现场调查，本项目位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号，项目周围主要为工业企业，区域内天然植被较少，无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表18。 表18 主要环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 水环境; 西孟姜女河; 北; 370m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 翟坡镇水厂地下水井群; 东北; 4.8km; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 四水厂地下水饮用水源保护区; 南; 4.5km. 大气环境; 小宋佛村; 北; 385m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 项目区域; /; /. 声环境; 项目厂界周围200米; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，相关标准值见表19。 表19 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 24小时平均; 150µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 年平均; 60µg/m3. NO2; 24小时平均; 80µg/m3. 年平均; 40µg/m3. CO; 24小时平均; 4µg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160µg/m3. PM10; 24小时平均; 150µg/m3. 年平均; 70µg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75µg/m3. 年平均; 35µg/m3. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见表20。 表20 声环境质量标准 单位：dB(A) 保护目标; 类别; 昼间; 夜间. 厂界四周; 2类; 60; 50. 3、地表水环境 所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。相关标准限值见表21。 表21 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; PH; COD; NH3-N; TP. 标准值V类; 6~9; 40; 2.0; 0.4. 4、地下水环境 本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。相关标准限值见表22。 表22 地下水环境质量标准 单位：mg/L 污染因子; pH; 氨氮; 总硬度; 溶解性总固体; 耗氧量; 总大肠菌群（MPN/100mL）; 菌落总数（CFU/mL）. 标准值; 6.5～8.5; 0.5; 450; 1000; 3.0; 3.0; 100. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准要求，具体标准值见表23。 表23 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声 项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表24。 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准; 昼间; 夜间. 四周厂界; 2类; 60; 50. 3、固废 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 表25 迁建项目完成后全厂污染物总量指标 污染因子; 原有工程; 区域平衡替代量; 本工程; 迁建后全厂; 排放增减量. 颗粒物; 0.602t/a; 0.602t/a; 0.1166t/a; 0.1166t/a; -0.4854t/a. 由表25可知，本工程污染物排放量为颗粒物0.1166t/a。全部从新乡市远诚机械设备有限公司原有工程的区域平衡替代量中进行调剂。本项目排放增减量为颗粒物：-0.4854t/a。故本项目不新增总量控制指标。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 1、生产工艺流程及产污环节图 外购原料（钢材、型材等） 下料 焊接 成品 打磨 N、S G、S、N N 组装 N G：废气、N：噪声、S：固废 图3 工艺流程及产污环节示意图 给料机和熄焦车的生产工艺一致，具体如下： （1）外购原料（钢材、型材等） 本项目所用的原料主要有钢板、方管、轴、销、振动器壳体、端盖、电机、轴承和螺栓。原材料来源均为外购，进厂后，存放在原料区。 （2）下料 根据设计图纸和产品要求，利用激光切割机对钢板进行切割，利用等离子切割机对方管进行切割，再利用摇臂钻床对方管和切割好的钢板进行打孔，最好将加工好的钢板和方管制成相应的产品形状。激光切割机在切割不锈钢板时，需要空气干燥机和空气压缩机提供干燥的清净空气作为动力，在切割碳钢板时，需要提供液氧作为动力。激光切割机和等离子切割机在切割时，会有切割烟尘产生。此工序主要污染物为切割烟尘、噪声和边角料。 （3）焊接 将经过下料处理的工件利用焊机焊接在一起，形成一个固定的产品外形结构，焊接方式为二氧化碳保护焊。此工序主要污染物为噪声、废焊条、废焊丝和焊接烟尘。 （4）打磨、组装 将焊接好的外形结构再利用砂轮机清理掉工件表面的焊渣和切割口的毛刺。最后将轴、销、振动器壳体、端盖、电机、轴承和螺栓安装在外形结构上，经检验合格后，即为成品。此工序主要污染物为噪声。 二、主要污染工序： 一、施工期 本项目租赁张随亮个人现有的厂房进行生产，不需新建建筑物，不存在施工期污染，故本环评不对施工期污染工序进行分析。 二、营运期 该项目营运期产污环节见下表26。 表26 项目产污环节一览表 污染因素; 污染工序; 污染物; 处理措施. 废气; 下料工序; 切割烟尘; 经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放. 焊接工序; 焊接烟尘. 废水; 职工生活; 生活污水; 经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排. 固废; 下料工序; 边角料; 经收集后，暂存于一般固废间，定期外售. 焊接工序; 废焊条、废焊丝. 除尘过程; 除尘器集尘. 噪声; 激光切割机、等离子切割机、空气干燥机、空压机、摇臂钻床、焊机和行车等设备; 噪声; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料和焊接工序 | 有组织烟尘 | 82.66mg/m3、0.7638t/a |  | 8.27mg/m3、0.0764t/a |
|  |  | 无组织烟尘 | 0.0402t/a |  | 0.0402t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 57.6m3/a |  | 0（经防渗漏化粪池处理后，定期清运） |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0173t/a |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.0104t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0115t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0014t/a |  |
|  |  | 总磷 | 2mg/L | 0.0001t/a |  |
| 固 体 废 物 | 下料工序 | 边角料 | 7.8t/a |  | 0（暂存于一般固废暂存间，定期外售） |
|  | 焊接工序 | 废焊条、废焊丝 | 0.1t/a |  | 0（暂存于一般固废暂存间，定期外售） |
|  | 除尘过程 | 除尘器集尘 | 0.6874t/a |  | 0（暂存于一般固废暂存间，定期外售） |
| 噪声 | 项目噪声主要来自激光切割机、等离子切割机、空气干燥机、空压机、摇臂钻床、焊机和行车等设备运行产生的。项目生产均采用隔声减振措施，项目各厂界昼间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目租赁张随亮个人现有的厂房进行生产，不需新建建筑物，不存在施工期污染，故本环评不对施工期进行分析。项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化。因此不会对周围生态环境造成的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁张随亮个人现有的厂房进行生产，不需新建建筑物，不存在施工期污染，故本环评不对施工期进行分析。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （一）地表水环境影响分析 本项目废水主要有生活污水。 本项目职工人数为12人，均不在厂区食宿。工作制度为每天工作8小时，年有效工作日300天。本项目员工用水定额按每人每天20L计，则项目生活用水量为0.24m3/d（72m3/a），产污系数以0.8计算，则项目生活污水的产生量为0.192m3/d（57.6m3/a）。类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L，BOD5180mg/L，SS200mg/L，NH3-N25mg/L，总磷2mg/L，主要污染物产生量为COD0.0173t/a，BOD50.0104t/a，SS0.0115t/a，NH3-N0.0014t/a，总磷0.0001t/a。本项目位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号，市政管网和污水处理厂未建设，根据规划，区域内企业生活污水经防渗漏化粪池（10m3）处理后，定期清运，不外排。 综合分析，本项目无生产废水，生活废水不外排，因此对地表水环境无影响。 （二）地下水环境影响分析 本项目属于通用设备制造项目，不涉及电镀或喷漆工艺。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 2、大气环境影响分析 本项目废气主要为下料工序和焊接工序产生的烟尘（砂轮机只对工件表面的焊渣和毛刺进行清理，其粉尘产生量不再进行分析）。项目要求切割和焊接设置固定工作区域，不得随意移动，这些生产过程中产生的废气通过采取有效的污染防治措施后，能够做到有组织达标排放。 （1）下料工序烟尘 项目下料工序烟尘主要为激光切割机和等离子切割机切割过程产生的烟尘。项目不锈钢板和碳钢板使用激光切割，方管使用等离子切割机进行切割。本项目激光切割的钢板用量为210t/a，等离子切割的方管用量为50t/a，下料工序切割烟尘的产生量占原料用量的0.3%。则下料工序烟尘产生量为0.78t/a。设备运行时间约1200h/a，则烟尘产生速率为0.65kg/h。 （2）焊接工序烟尘 项目焊接时使用手把焊机和二保焊机进行焊接，手把焊机和二保焊机在焊接过程会产生焊接烟尘。项目焊条使用量为1t/a，焊丝使用量为1t/a。根据《焊接车间环境污染与控制技术进展》可知，手工电焊机在使用焊条进行焊接时，焊接材料的发尘量为11~16g/kg（本评价取16g/kg计）；二保焊机在使用焊丝进行焊接时，焊接材料的发尘量为5~8g/kg（本评价取8g/kg计）；故项目焊接烟尘产生量为0.024t/a。焊接工序运行时间约1200h/a，则烟尘产生速率为0.02kg/h。 （3）烟尘源强汇总 则本项目烟尘产生总量为0.804t/a，产生速率为0.67kg/h。 为减少烟尘对员工及周边环境的不利影响，评价要求企业采用固定电焊工位和固定切割工位，且在切割设备（即2台激光切割机、1台等离子切割机）、焊机（3台手把焊机和6台二保焊机）产尘处分别设置集气装置，具体设置情况见表27： 表27 项目集气装置设置情况一览表 设备; 集气装置设置要求. 1台等离子切割机; 1个顶部设置集气罩，长×宽：0.8m×0.5m. 9台焊机; 9个顶部设置集气罩，长×宽：0.8m×0.5m. 1台GN-NCF8025型激光切割机*; 底部设置8个2.5m×1m格子，格子四周设置4个倾斜的集气面，2个0.375m2和2个0.75m2的集气面，总集气面积为2.25m2。. 1台10030型激光切割机*; 底部设置10个2.5m×1m格子，格子四周设置4个倾斜的集气面，2个0.375m2和2个0.75m2的集气面，总集气面积为2.25m2。. *注：激光切割机在切割平台上通过移动对钢板进行切割，集气装置只对正在切割的格子进行集气，关闭其他格子的阀门。 项目集气装置设置风速为0.25m/s，需要风量为7650m3/h，则本次总风量按7700m3/h计；集气效率为95%，年工作1200h。本项目有组织烟尘产生量为0.7638t/a，产生速率为0.6365kg/h，产生浓度为82.66mg/m3。烟尘经集气装置收集后进入袋式除尘器（除尘效率≥90%，取90%）中进行处理，处理后经管道由15米排气筒排放。因此经袋式除尘器除尘后烟尘排放量为0.0764t/a，排放速率为0.0637kg/h，排放浓度为8.27mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）。 未经集气装置收集的烟尘产生量为0.0402t/a（即0.0335kg/h），以无组织形式外排。 G G 袋式除尘器 等离子切割机 二保焊机 激光切割机 激光切割机 手把焊机 G 集气装置 集气装置 本项目废气收集及处理措施示意图见图3： G G 图4 项目废气收集及处理措施示意图 （4）大气预测 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式（AERSCREEN）计算本项目的主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离。估算模型参数见表28。 表28 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9. 最低环境温度/℃; -13.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. ①预测因子 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取颗粒物做为预测因子。 ②评价标准 烟尘属可吸入颗粒物，质量标准取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM10日平均二级标准（150μg/m3）的三倍值450μg/m3。 ③污染源调查内容 本次评价对有组织（即排气筒）、无组织污染源（即面源）进行分析评价，污染源清单见表29、30。 表29 有组织排放源污染参数调查清单 点源 名称; X坐标（m）; Y坐标（m）; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 废气排放速率(m/s); 烟气出口温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 排放速率（kg/h）. 烟尘排气筒; 18; 42; 77; 15; 0.5; 10.899; 20; 1200; 连续; 0.0637. 表30 无组织排放源污染参数调查清单 面源名称; 污染物; X坐标 （m）; Y坐标（m）; 海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北夹角（º）; 面源初始排放高度（m）; 年排放 小时数（h）; 排放 工况; 排放速率 （kg/h）. 生产车间; 烟尘; 8; 22; 77; 44; 16; 0; 8.5; 1200; 连续; 0.0335. ④预测结果 根据排放源强及项目所在区域的气象特征，估算模式计算结果见下表。 表31 点源预测模式计算结果表 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 小宋佛村; 最大落地浓度. 烟尘排气筒; 距离m; 29; 42; 18; 2; 387; 39. 预测浓度mg/m3; 9.29E-03; 1.05E-02; 3.46E-03; 2.79E-06; 3.77E-03; 1.06E-02. 占标率%; 2.06; 2.34; 0.77; 0.00; 0.84; 2.35. 评价等级; 三级. 表32 面源估算模式计算结果表 预测点; 方位; 距离（m）; 烟尘. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 东厂界; 东; 31; 4.19E-02; 9.31. 南厂界; 南; 1; 2.45E-02; 5.45. 西厂界; 西; 1; 2.45E-02; 5.45. 北厂界; 北; 1; 2.45E-02; 5.45. 小宋佛村; 西; 385; 9.45E-03; 2.10. 周界外浓度最大值; 23; 4.30E-02; 9.56. 评价等级; 二级. 由上述可知：有组织排放废气中颗粒物最大地面浓度占标率Pmax=2.35%，无组织排放颗粒物最大地面浓度占标率Pmax=9.56%，故项目为二级评价。 本项目建成后污染物颗粒物无组织浓度在各厂界贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（无组织排放周界外浓度最高点1.0 mg/m3）要求；敏感点能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM10日平均二级标准（150μg/m3）。 ⑤大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018第8.1.2条规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目属于二级评价，不进行进一步预测与评价，因此不需要设置大气防护距离。 # ⑥卫生防护距离预测 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201 -91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离。参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的卫生防护距离估算方法，计算公式如下： # Qc/Cm=1/A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中，L—工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——标准浓度限值，mg/m3。 卫生防护距离计算参数及结果见表33。 表33 卫生防护距离计算结果 污染源名称; 污染源面源; Qc kg/h; Cm mg/m3; 计算参数; 平均风速m/s; 卫生防护距离计算值m; 卫生防护距离m. A; B; C; D. 颗粒物; 生产车间; 0.0335; 0.45; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.4; 6.225; 50. 由表33可知：本项目生产车间计算卫生防护距离分别为6.225m，本项目最终确定卫生防护距离为生产车间周边50m范围，卫生防护距离超出生产车间的距离为东50m、西50m、南50m、北50m。新乡市远诚机械设备有限公司全厂卫生防护距离分别为东厂界外19m，西厂界外50m，南厂界外50m，北厂界外50m。卫生防护距离包络图见附图五。根据现场勘察，距本项目最近的敏感点为北侧385m的小宋佛村，因此项目卫生防护距离范围内无居民、学校等环境敏感点存在。项目厂址四周均为工厂和空地，项目周边无食品加工厂等其他与本项目不相容的企业存在。 ⑦本项目环境防护距离 综上所述，确定本项目环境防护距离为车间外50m。根据现场踏勘，本项目防护距离内无环境敏感点，可以满足要求。防护距离图见附图五。 （5）大气污染物排放量核算结果 大气污染物排放量核算结果汇总表见下表： 表34 大气污染物有组织排放量核算结果汇总表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度μg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 一般排放口. 1; 烟尘排气筒排放口; 颗粒物; 8270; 0.0637; 0.0764. 一般排放口; 颗粒物; 8270; 0.0637; 0.0764. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 8270; 0.0637; 0.0764. 表35 大气污染物无组织排放量核算结果汇总表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值μg/m3. 生产车间; 切割、焊接工序; 颗粒物; 位于封闭式车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1000; 0.0402. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1000; 0.0402. 表36 大气污染物年排放量核算汇总表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 颗粒物; 0.1166. （6）环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）9.1.2的规定，二级评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表37 废气监测方案（有组织废气监测方案） 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 烟尘排放筒排放口; 颗粒物排放浓度、排放速率、废气量; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 表38 废气监测方案（无组织废气监测计划） 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 颗粒物浓度; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 3、固体废物对环境的影响分析 本项目运营期的固体废弃物主要为下料工序产生的边角料、焊接工序产生的废焊条、废焊丝和除尘器集尘。均属于一般固废。 （1）一般固废 ①边角料 本项目废弃边角来自下料加工过程中产生的边角余料及碎屑。本项目钢板、碳钢板和方管的用量为80t/a、130t/a和50t/a，边角料产生量平均取原料年用量3%。则废弃边角料产生量为7.8t/a。项目边角料在厂区集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售。 ②废焊条、废焊丝 本项目焊接工艺中需要用到焊条和焊丝，焊条和焊丝使用到一定程度后由于长度限制不能再使用，会产生一定量的废焊条和废焊丝。项目焊条和焊丝总用量为2t/a，废焊条、废焊丝产生量按5%计算，则本项目废焊条、废焊丝产生量为0.1t/a。这些废焊条、废焊丝在厂区集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售。 ③除尘器集尘 项目除尘过程收集的除尘器集尘量约为0.6874t/a，经集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售。 评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求对一般固废进行暂存，一般固废暂存间要严格落实“三防”措施（防扬散、防泄漏、防流失），满足以下要求：1、贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。2、为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。3、为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。本项目拟设置10m2的一般固废暂存间对一般固废进行暂存，评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 4、噪声对环境的影响分析 本项目的噪声源主要为激光切割机、等离子切割机、空气干燥机、空压机、摇臂钻床、焊机和行车等设备，噪声级在75~85dB(A)之间，为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提议在高噪声设备上设置减震垫、橡皮垫等减振降噪措施，同时经隔音、距离衰减等措施后能够降低噪声对周围环境的影响；同时在生产过程中提出以下建议： （1）噪声设备加装减震基座；（2）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（3）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（4）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。采取上述措施后，预计项目建成后生产车间外1m处噪声贡献值约为55dB(A)。根据厂区平面布置，本次评价通过距离衰减和噪声叠加对各厂界的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： 点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 根据上述计算公式，本项目噪声对各个厂界的噪声贡献值见表39。 表39 各厂界噪声贡献值 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 与厂界距离（m）; 34; 1; 1; 1. 项目建成后贡献值; 25; 55; 55; 55. 由表39可知，项目运行后，项目各厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，厂界噪声能做到达标排放。环评建议加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 5、土壤环境 本次评价使用《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ/964-2018）判定运营期土壤环境影响评价等级。 ①建设项目类别 本项目为通用设备制造项目，根据《土壤环境影响评价项目类别》，属于“制造业，设备制造”中的“其他”。故本项目属于III建设项目。 表40 污染影响型敏感程度分级表 行业类别; 项目类别; 项目情况; 符合性. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 本项目属于通用设备制造项目。属于其他。; 不符合. 有化学处理工艺的; 不符合. 其他; 符合. ②占地规模 表41 建设项目占地规模 类别; 占地要求; 项目情况; 符合性. 大型; ≥50hm2; 本项目占地面积为2000m2，属于小型。; 不符合. 中型; 5~50hm2; 不符合. 小型; ≤5hm2; 符合. 由表41可知，项目占地面积为2000 m2，占地规模属于小型。 ③土壤环境敏感程度 表42 污染影响型敏感程度分级表 类别; 判别依据; 项目情况; 符合性. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标的; 项目东侧为西环路，隔西环路为新乡市泰美种业有限公司；南侧为新乡市半球封头模具厂；西侧为新乡市半球封头模具厂；北侧为空地和闲置仓库。无组织烟尘最大落地浓度距离为23m，在本项目大气沉降影响范围内（即23m内）无农田、住宅等敏感点，故本项目属于不敏感。; 不符合. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的; 不符合. 不敏感; 其他情况; 符合. 由表42可知，本项目大气沉降影响范围内（即23m内）无农田、住宅等敏感点，故本项目属于不敏感。 ④评价工作等级 表43 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由表43可知，本项目不需要开展土壤环境影响评价。 6、选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号；根据现场踏勘，项目东侧为西环路，隔西环路为新乡市泰美种业有限公司；南侧为新乡市半球封头模具厂；西侧为新乡市半球封头模具厂；北侧为空地和闲置仓库。距本项目最近的敏感点为北侧385m的小宋佛村。 根据新乡县土地利用总体规划图（2010-2020）（调整完善）（见附图一）可知，本项目所在地属于现状建设用地。根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明可知，本项目厂地选址符合翟坡镇总体发展规划、产业发展规划要求。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 7、项目完成后全厂污染物产排情况 本项目属于迁建项目，项目完成后全厂污染物产排情况详见表44： 表44 项目完成后全厂污染物产排一览表 污染物; 产污环节; 污染因子; 原有工程排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 区域平衡替代量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 本项目完成后全厂排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废水; 生活污水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0; 0. TP; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废气; 下料、焊接工序; 烟尘; 0.602; 0.1166; 0.602; 0; 0.1166; -0.4854. 固废; 生产过程; 不合格原材料; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 边角料; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废焊条、废焊丝; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 不合格产品; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 除尘器集尘; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 8、总量控制分析 （1）原有工程 企业原有工程废气主要为下料工序和焊接工序产生的烟尘，下料工序产生的烟尘无组织排放；焊接工序产生的烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放。则废气最终排放量为颗粒物0.602t/a。 原有工程生活污水经防渗漏化粪池处理后定期清运，不外排。 故原有工程总量控制指标为颗粒物0.602t/a。 （2）区域平衡替代量 本项目属于迁建项目。企业原有工程位于新乡县小冀镇东街村冀中路中段，已经停产，准备搬迁。 （3）本工程 本工程废气主要为下料和焊接工序产生的烟尘。下料和焊接工序产生的烟尘经集气装置+袋式除尘器＋15m高排气筒排放。则废气最终排放量为颗粒物0.1166t/a，其中有组织颗粒物0.0764t/a，无组织颗粒物0.0402t/a。 本项目生活污水经防渗漏化粪池处理后定期清运，不外排。 故本工程污染物排放量为颗粒物0.1166t/a。 （4）迁建项目完成后全厂污染物总量指标 表45 迁建项目完成后全厂污染物总量指标 污染因子; 原有工程; 区域平衡替代量; 本工程; 迁建后全厂; 排放增减量. 颗粒物; 0.602t/a; 0.602t/a; 0.1166t/a; 0.1166t/a; -0.4854t/a. 由表45可知，本项目排放增减量为颗粒物：-0.4854t/a。故本项目不新增总量控制指标。 9、环保投资估算 本项目总投资为300万元，其中环保投资为10.5万元，占总投资的3.5%。环保投资估算表见表46。 表46 工程环保投资概况 类别; 污染源; 污染物; 环保措施; 数量; 投资费用（万元）. 废气; 下料工序; 切割烟尘; 固定工位，经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放; 1套; 5.5. 焊接工序; 焊接烟尘. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N等; 经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排; 1个10m3; 1.5. 噪声; 设备运行; 噪声; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等; /; 1. 固废; 下料工序; 边角料; 经收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售; 1间10m2; 2. 焊接工序; 废焊条、废焊丝. 除尘过程; 除尘器集尘. 其他; 用电; 按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统。; /; 0.5. 环保投资总计; /; 10.5. 10、环保验收 本项目环保验收内容见表47。 表47 项目环保设施验收一览表 类别; 污染源; 治理措施; 验收内容; 验收标准. 废气; 切割烟尘; 经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放; 固定工位，若干集气装置+1台袋式除尘器+1根15m排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 焊接烟尘. 废水; 生活污水; 经防渗漏化粪池处理后，定期清运; 一座10m3防渗漏化粪池; /. 噪声; 设备噪声; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废; 边角料; 经一般固废暂存间暂存后外售; 一般固废间1间（面积约10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 废焊条、废焊丝. 除尘器集尘. 其他; 用电; 按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料工序 | 切割烟尘 | 固定工位，经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16 297-1996）表2二级 |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | COD、SS、NH3-N等 | 经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排 | 对周围水环境无影响 |
| 固 体 废 物 | 下料工序 | 边角料 | 经收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售 | 妥善处置 |
|  | 焊接工序 | 废焊条、废焊丝 |  |  |
|  | 除尘过程 | 除尘器集尘 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要来自激光切割机、等离子切割机、空气干燥机、空压机、摇臂钻床、焊机和行车等设备运行产生的。项目生产均采用隔声减振措施，项目各厂界昼间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 本项目租赁张随亮个人现有的厂房进行生产，不需新建建筑物，不存在施工期污染，故本环评不对施工期进行分析。项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化。因此不会对周围生态环境造成的影响。 |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目为“新乡市远诚机械设备有限公司年产给料机90台、熄焦车10台项目”，建设地址位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号。项目总投资为300万元，其中环保投资10.5万元，占总投资的3.5%。项目劳动定员为12人，每天工作8小时，年工作日300天。 2、可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目及生产工艺、设备和产品均不在限制类和淘汰类项目之列，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号，根据现场踏勘，项目东侧为西环路，隔西环路为新乡市泰美种业有限公司；南侧为新乡市半球封头模具厂；西侧为新乡市半球封头模具厂；北侧为空地和闲置仓库。距本项目最近的敏感点为北侧385m的小宋佛村。 根据新乡县土地利用总体规划图（2010-2020）（调整完善）（见附图一）可知，本项目所在地属于现状建设用地。根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明可知，本项目厂地选址符合翟坡镇总体发展规划、产业发展规划要求。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）水环境影响分析结论 本项目废水主要有生活污水。 本项目职工人数为12人，每天工作8小时，年工作300天，厂区内不提供食宿。生活污水的产生量为57.6m3/a，生活污水经防渗漏化粪池处理后，定期清运，不外排。 综合分析，本项目生活污水都得到合理处置，因此项目建设对地表水环境无影响。 本项目属于通用设备制造项目，不涉及电镀或喷漆工艺。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 （2）大气环境影响分析结论 本项目废气主要为下料工序和焊接工序产生的烟尘，烟尘产生总量为0.804t/a，产生速率为0.67kg/h。为减少烟尘对员工及周边环境的不利影响，评价要求企业采用固定切割工位和固定焊接工位，且分别设置集气装置，烟尘经集气装置收集后进入袋式除尘器中进行处理，处理后经管道由15米排气筒排放。因此经袋式除尘器除尘后烟尘排放量为0.0764t/a，排放速率为0.0637kg/h，排放浓度为8.27mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）。未经集气装置收集的烟尘产生量为0.0402t/a（即0.0335kg/h），以无组织形式外排，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求（表2，无组织排放周界外浓度最高点1.0 mg/m3）。 大气预测结论： 本项目属于不达标区域。本项目外排的烟尘量共0.1166t/a；根据项目运营期大气估算模式测可知，项目为二级评价。本项目建成后污染物颗粒物无组织浓度在各厂界贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求；敏感点能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM10日平均二级标准（150μg/m3）。 （3）声环境影响分析结论 本项目的噪声源主要为激光切割机、等离子切割机、空气干燥机、空压机、摇臂钻床、焊机和行车等设备，经过厂房阻隔、距离衰减、基础减振等措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。 （4）固废影响分析结论 本项目运营期的固体废弃物主要为下料工序产生的边角料、焊接工序产生的废焊条、废焊丝和除尘过程收集的除尘器集尘。边角料、废焊条、废焊丝和除尘器集尘均属于一般固废。边角料、废焊条、废焊丝和除尘器集尘经收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售。 4、总量控制指标 本项目不新增总量控制指标。 5、建议 （1）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备； （2）确保袋式除尘器的正常、稳定运行，安排专门人进行负责； （3）加强原料贮存及物料输送过程中的管理，对各种原料、产品堆放进行严格管理； （4）认真落实各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时组织环保验收。 （5）尽快完善厂区建设，并做好厂区绿化工作。加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 6、环评总结论 本项目为“新乡市远诚机械设备有限公司年产给料机90台、熄焦车10台项目”位于新乡市新乡县翟坡镇小宋佛西环路37号，项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 山东顺泽建设项目管理有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附图一    新乡县土地利用总体规划图（1）

项目位置

项目位置

附图一    新乡县土地利用总体规划图局部放大图（2）

中奥机械有限公司

空    地

仓库

闲置厂房

西

环

路

新乡市半球封头模具有限公司

空    地

新乡市泰美种业有限公司

新乡市华治振动机械设备有限公司

附图二    项目卫星图

本项目位置

空地

闲置仓库

附图三    项目平面布置图

大

门

新乡市半球封头磨具厂

新乡市泰美种业有限公司

生产车间

厕所

办公室

门

固废间

焊接区

原料暂存区

切割区

空气干燥区

西

环

路

成品区

新乡市半球封头磨具厂

附图四    项目现场照片

项目南侧

项目北侧

项目现状

项目现状

项目西侧

项目东侧

附图五    卫生防护距离图

项目的卫生防护距离包络线

50m

50m

50m

50m

项目生产车间位置

空    地

中奥机械有限公司

空    地

仓库

西

环

路

新乡市半球封头模具有限公司

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

自查表1   项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10） 其他污染物（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL 2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/ AEDT□ |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  |  |  | 网络模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长（/）h |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（PM10） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（/） |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a |  | NOX：（/）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.1166）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（/）t/a |  |  |  |  |