建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司年产80万吨尾气处理液项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘兴旭 | 身份证号码 |  |  | 41070219540401053X |  |  | 联系人 |  |  | 孙习峰 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县经济开发区青龙路东段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13782582255 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县经济开发区青龙路东段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 河南新乡经济技术集聚区管理委员会 |  |  |  |  | 项目代码 | 2020-410721-26-03-024055 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建√技改 |  |  |  |  | 行业类别及代码 | C2666环境污染处理专用药剂材料制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 38194 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 11000 （税收：150万/年） |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 20 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.2% |  |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020.8 |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 河南心连心化学工业集团股份有限公司原名为河南心连心化肥有限公司，成立于1969年，于2003年完成改制，从国有企业改制为民营企业，并于2009年12月8日，在香港联合交易所主板挂牌上市。河南心连心化学工业集团股份有限公司位于新乡市新乡县经济开发区青龙路东段，是国内最大、最具成本效益的大型尿素生产商之一，国内氮肥行业排名前五位，为河南省百户重点企业，河南最大的化肥、尿素生产企业。车用尿素溶液是无色、透明、清澈的液体，主要应用于柴油发动机中，用于还原汽车尾气中的氮氧化物，降低尾气污染程度。车用尿素溶液和NOx在车内的SCR催化反应罐中发生氧化还原反应，生成N2和H2O排出。故车用尿素溶液也被称为“车用脱硝剂”。 根据市场需求以及企业自身的发展规划，河南心连心化学工业集团股份有限公司拟投资11000万元在新乡市新乡县经济开发区青龙路东段建设“河南心连心化学工业集团股份有限公司年产80万吨尾气处理液项目”，占地面积共38194m2，拟新建厂房组织生产。目前，厂房未建设，设备未安装，不具备生产能力，不属于未批先建。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及2018修改单，本项目属于第十五项化学原料和化学制品制造业，第36条“基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”，名录规定：除单纯混合和分装外的项目应编制环境影响报告书；单纯混合或分装的项目应编制环境影响报告表。本项目原料为四分厂生产的75%的尿素溶液和二分厂生产的脱盐水，混合过滤后即为成品，属于单纯混合和分装的项目，不涉及化学反应，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，本项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、产业政策和相关法规文件的相符性分析 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”。项目已由河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码：2020-410721-26-03-024055（详见附件），项目建设符合国家相关产业政策。 本项目情况与产业政策一致性分析见表1。 表1项目与产业政策一致性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 四十三、环境保护与资源节约综合利用; 15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程; 本项目产品为车用尿素，主要用于治理柴油发动机尾气中的NOx; 不属于鼓励类. 16、“三废”处理用生物菌种和添加剂开发与生产; 不属于鼓励类. 限制类; 四、石化化工; 查无相关对应条款; 本项目产品为车用尿素; 不属于限制类. 淘汰类; 落后生产工艺装备; 四、石化化工; 查无相关对应条款; 本项目设备为高纯水罐、脱盐水罐、配液罐、成品储罐、精密过滤器、液体自动灌装系统等; 不属于淘汰类. 落后 产品; 一、石化化工; 查无相关对应条款; 本项目产品为车用尿素. 2、与备案一致分析见表2。 项目与备案一致性分析见表2。 表2 项目与备案一致性分析 名称; 备案情况; 项目情况; 一致性. 项目名称; 河南心连心化学工业集团股份有限公司年产80万吨尾气处理液项目; 河南心连心化学工业集团股份有限公司年产80万吨尾气处理液项目; 一致. 建设单位; 河南心连心化学工业集团股份有限公司; 河南心连心化学工业集团股份有限公司; 一致. 建设地点; 新乡市新乡县经济开发区青龙路东段; 新乡市新乡县经济开发区青龙路东段; 一致. 建设性质; 扩建; 扩建; 一致. 投资; 投资11000万; 投资11000万; 一致. 主要 建设 内容; 产品规模; 制液及灌装80万吨/年; 制液及灌装80万吨/年; 一致. 建设内容; 溶液配液装置、溶液储存、溶液灌装装置、生产厂房、物流通道、办公楼等设施、装置装备; 溶液配液装置、溶液储存、溶液灌装装置、生产厂房、物流通道、办公楼等设施、装置装备; 一致. 三、项目选址及周围环境 本项目位于新乡市新乡县经济开发区青龙路东段，属于新乡经济技术产业集聚区范围内，根据新乡经济技术产业集聚区总体发展规划图（2017-2025）（见附图），该项目用地属于三类工业用地，符合土地利用规划。 河南心连心化学工业集团股份有限公司四周环境为：北侧为新菏铁路，铁路北侧为农田及贾太湖；南侧为青龙路，路南侧为农田；东侧均为农田和拟建的新乡县综合污水处理厂；西侧为农田和东孟姜女河，河西侧为心连心小化工园及吊装公司，河北侧为强能砖厂。 项目周围敏感点为：北侧260m处的贾太湖，北侧900m贾屯村，西南侧1700m处的龙泉村，南侧1200m处的小河村，南侧750m处的赵堤村，南侧1000m处的杨街村，南侧1450m处的土门村，南侧1000m处的曲水村，南侧1400m处的大泉村，南侧600m处的张湾村，东南侧1900m处的朱堤村。东孟姜女河（10m）穿越心连心集团厂区。 项目周边环境示意图见图1，周围敏感点示意图见图2。 河南心连心化学工业 集团股份有限公司厂区 60万吨 灌装线 调配区 20万吨 灌装线 青龙路 农田 图1项目周围环境示意图 东孟姜女河 新菏铁路 贾屯村 （900m） 贾太湖 （260m） 新乡县综合 污水处理厂 河南心连心化学工业 集团股份有限公司厂区 青龙路 河南心连心化学工业 集团股份有限公司厂区 小化 工园 瑞诺 药业 强能 砖厂 吊装 公司 灌装 调配 龙泉村 (1700m) 小河村 （1200m） 杨街村 （1000m） 大泉村 （1400m） 神州 封头 灌装 张湾村 （600m） 曲水村 （1000m） 朱堤村 （1900m） 赵堤村 （750m） 土门村（1450m） 图2项目周围敏感点示意图 八六社区 (850m) 七里营镇 七六村居民 四、工程内容及规模 1、项目概况 本项目基本概况见表3。 表3 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 河南心连心化学工业集团股份有限公司年产80万吨尾气处理液项目. 2; 产品方案; 生产车用尿素80万吨/年. 3; 建设性质; 改扩建. 4; 建设单位; 河南心连心化学工业集团股份有限公司. 5; 项目地址; 新乡市新乡县经济开发区青龙路东段. 6; 占地面积; 38194m2. 7; 总投资（万元）; 11000. 8; 定员与工作制度; 员工从现有员工中调配，不新增员工，三班生产，年工作300天. 2、项目建设情况及项目组成 经过现场勘查，企业调配区及20万吨灌装线位于现有厂区内，60万吨灌装线位于现有厂区东侧，占地面积共38194m2，均需新建厂房组织生产。目前，厂房未建设，设备未安装，不具备生产能力，不属于未批先建。 图3拟建厂房处现状环境示意图 表4 项目工程情况一览表 序号; 项目; 建设内容; 规模或面积; 备注. 1; 主体工程; 调配区; 占地面积为144m2; 新建. 20万吨灌装车间; 1座，占地面积为1500m2; 新建. 60万吨灌装车间; 2座，占地面积均为9918m2; 新建. 2; 辅助工程; 成品库; 2座，占地面积均为7018m2，位于60万吨灌装线; 新建. 办公楼; 2栋，占地面积为1089m2; 依托现有. 1栋，占地面积为750m2; 新建. 3; 环保工程; 废气治理措施; 罐体呼吸气：经管道收集后进入四分厂高压冷凝器中进一步冷凝，不凝气经70m高排气筒高空排放; 依托现有. 噪声治理设施; 厂房密闭隔声，设备减振、隔音等措施; 新建. 固废治理措施; 一般固废暂存区1座（15m2）; 新建. 4; 公用工程; 给水; 供水管网. 供电; 国家电网. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表5。 表5主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（个）; 备注. 1; 尿素溶液给料泵; P1001A/B; 2; Q=43m3/h. 2; E10401A/B降温换热器; 换热面积245m2; 2; 工作温度45/37℃，设计压力0.4/0.4MPa. 3; E10402冷水换热器; 换热面积277m2; 1; 工作温度37/25℃，设计压力0.4/0.4MPa. 4; V10405脱盐水罐; 有效容积52m³; 1; 设计温度60℃，常压容器. 5; EDI供水泵; KCP80X50-200; 2; Q=80m3/h. 6; EDI系统; IONPURE LX; 1; 制高纯水. 7; 超纯水外送泵; KCP80X65-160; 2; Q=80m3/h. 8; V10406高纯水罐; 有效容积52m3; 1; 设计温度60℃，常压容器. 9; 管道混配器; /; 1; 尿素溶液与高纯水混合. 10; V10401A/B配液罐; 有效容积84m3; 2; 设计温度60℃，常压容器. 11; 精密过滤器; 精度0.45um; 2; Q=110m3/h. 12; 产品输送泵; /; 2; Q=50m3/h. 13; 成品储罐; 800m3储罐; 8; 设计温度60℃，常压容器. 14; 液体自动罐装系统; 包装规模8万吨/年、10万吨/年; 10套; 灌装类型10-20kg. 5、主要原辅材料、能源消耗量 项目主要原辅材料及能源消耗见表6。 表6主要原辅材料用量一览表 分类; 原料名称; 年用量; 备注. 原辅料; 75%尿素溶液; 35万t/a; 由四分厂管道供应. 脱盐水; 45万t/a; 由二分厂管道供应. 包装桶; 8×107个; 外购. 纸箱; 4×107个; 外购. 能源; 水; 200t/a; 供水管网. 电; 60万度/年; 国家电网. 原辅材料理化性质： 尿素：又称碳酰胺，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物是一种白色晶体。化学式为CH4N2O，分子量为60.06，熔点为132.7℃，沸点为196.6℃，密度为1.335g/cm3，溶于水。本项目所使用的的尿素溶液为四分厂所生产的75%的尿素溶液，为无色透明液体。 五、与相关政策相符性分析 1、与新环[2015]342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市 主体功 能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 本项目位于新乡市新乡县经济开发区青龙路东段。; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区： 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。; 不属于. 禁止开发区; 本项目位于新乡县，不涉及。; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 新乡县郎公庙镇地下水井群（共3眼井）; 一级保护区：1号井取水井：东厂界向东外延50米，北厂界向北外延50米，水厂南厂界以北，公路S229以东的区域；2号井取水井外围50米，S229公路以西的区域；3号井取水井外围50米，S229以东的区域。; 本项目距新乡县郎公庙镇地下水井群一级保护区边界3100m。; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 二类工业项目：石化化工（基本化学原料制造，肥料制造，农药制造，涂料、燃料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造，食品及饲料添加剂等制造（无化学反应过程）；无化学反应过程的日用化学品制造）； 三类工业项目：化工石化（原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；有化学反应过程的基本化学原料制造，肥料制造、农药制造，涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造，食品及饲料添加剂等制造；有化学反应过程的日用化学品制造）。; 本项目产品为车用尿素溶液，属于专用化学品制造（无化学反应过程）。; 属于二类工业项目. 由上表可知，本项目位于新乡经济技术产业集聚区，属于工业准入优先区，与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见下表。 表8 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 环境准入政策; 本项目情况; 对比结果. 环境准入政策; 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。; 属于简化审批程序项目. 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目属于二类工业项目。; 本项目由新乡县生态环境局审批. 3、放宽部分审批条件。对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区，项目不新增废水排放。; 属于放宽审批条件的项目. 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域 严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和 纯扩 产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区域内涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目在《水污染防治重点单元》内，项目不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业； 本项目在《大气污染防治重点单元》内，项目不属于燃煤火电项目，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业； 本项目在《重金属污染防控单元》内，不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放。; 不属于严控重污染项目. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号）（简称《新乡市三年行动方案》）对比分析 表9 与《新乡市三年行动方案》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 9.严格环境准入门槛; 其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无） VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量削减替代。; 本项目原料中无含VOCs物料，无VOCs排放。; 符合. 三、全面打好碧水保卫战; 深入实施水污染防治行动计划，落实河长制，强化河长职责，加强组织领导，建立长效机制。坚持污染减排和生态扩容两手发力，重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役，统筹推进各项水污染防治工作。; 本项目不新增员工，生产用冷却水循环使用不外排，不新增废水排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市三年行动方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号）相关要求。 3、本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（以下简称《方案》）对比分析 表10本项目与《方案》对比分析一览表 《方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合要求. 1.着力调整产业布局。; 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020年4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，按照省相关要求因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; 本项目符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目属于允许类，本项目不属于《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》所列，本项目不属于限制类工业产能和装备。; 符合. 2.推进城市建成区重污染企业搬迁改造。; 各县（市）、区按照城市功能分区，结合城市规划调整，加快城市建成区内重污染企业分类完成就地改造、退城入园或关闭退出，优先支持耐材、炭素、化工、制药等重点产业向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的城镇下风向工业园区转移。对环境影响小，能够达到清洁生产、安全生产和环境保护要求的其他企业，鼓励其转型发展或就地转移。2020年底前完成就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出企业1家。提前完成淘汰任务、提档升级改造的项目在环评审批、总量配置和大气资金方面给予倾斜。市工信局每月对进展情况进行调度，定期进行通报，加强督查督办，有效解决工业围城问题。; 本项目位于新乡市新乡县经济开发区青龙路东段，属于新乡经济技术产业集聚区范围内，不属于退城入园行列。; 符合. 4.开展传统产业集群升级改造。; 结合我市实际，深入分析产业现状，科学确定主导产业，针对铸造、砖瓦、陶瓷、玻璃、耐火材料、石灰、矿物棉、独立轧钢、铁合金、有色金属再生、炭素、化工、煤炭洗选、包装印刷、家具、人造板、橡胶制品、塑料制品、制鞋、制革等行业，2020年4月底前，按照省攻坚方案要求及上级督办任务，结合我市产业现状，制定我市砖瓦窑，印刷，家具，铸造等特色产业集群综合整治方案，明确产业发展定位，确定发展规模及结构。要严格按照标杆建设，改造提升，优化整合，淘汰提升的要求分类处置特色产业园区，有效提升产业发展，针对特色产业集群，积极培育扶持树立标杆企业，引领集群转型升级；制定集群清洁运输方案，优先采取铁路、管道等清洁运输方式；积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心。; 本项目属于C2666 环境污染处理专用药剂材料制造，属于特色产业集群，本项目全部采用管道运输，同时，心连心集团已推进铁路运输方式，符合方案要求。; 符合. 由上表可知，本项目符合《方案》的要求。 4、与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）（简称《2019-2020秋冬季攻坚方案》）对比分析 表11与《2019-2020秋冬季攻坚方案》对比分析 类别; 《京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求; 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市新乡县经济开发区青龙路东段。; 属于. （一）调整优化产业结构; - 严控 “ 两高 ” 行业产能。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。城市建成区钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式实施分类处置。钢铁等重污染企业搬迁应重点向区外转移。唐山、邯郸、安阳市不允许新建、扩建单纯新增产能的钢铁项目，禁止省外钢铁企业搬迁转移至该地。; 本项目位于新乡经济技术集聚区内，属于C2666环境污染处理专用药剂材料制造，不属于“两高”行业，不属于禁止建设项目。; 不属于. 经对照分析，本项目建设符合《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）相关要求。 5、自动监控要求 ①根据《京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号），按照当地环保要求在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装视频监控。 ②根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）的要求，新乡市辖区内的所有排污企业部署安装工业企业用电量监控系统，以实现生产设施和治污设施用电实时监控，所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，因此评价提出本项目总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施，并与市生态环境局联网。 6、与园区准入条件相符性分析 根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）》，产业集聚区主导产业为“装备制造、医药及化工”。新乡经济技术产业集聚区规划范围分为北、中、南三个区，北区位于新乡县中心城区的东北部，青龙路和新菏铁路之间位置；中区位于七里营镇区南环路南部和二支排的北部位置；南区位于七里营镇府庄村南、胡韦线两侧位置。总规划总面积为 19.9平方公里。本项目位于该集聚区北区。 根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响评价补充分析报告》，本项目与新乡经济技术产业集聚区规划相关内容相符性分析见下表。 表12与集聚区项目准入条件相符性分析一览表 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业政策; 鼓励引进的项目和优先发展行业; ①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ②鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; 本企业属于河南心连心集团企业，本项目是以尿素溶液与高纯水混合，产品为车用尿素溶液，属于专用化学产品制造。本项目是以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，符合集聚区产业发展方向。; 属于允许入驻项目. 限制或禁止入驻项目; ①原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ②按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。 ⑤禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备。; 1）项目用地性质为三类工业用地，选址须符合集聚区产业布局及用地性质； 2）本项目为允许类项目； 3）本项目属于心连心集团自身产业链，符合入驻条件； 4）本项目属于以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，符合入驻条件； 5）本项目符合国家及地方产业政策要求，不属于国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目类别。. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平。; 1）本项目为河南心连心化学工业集团股份有限公司年产80万吨尾气处理液项目，规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； 2）本项目生产线采用全自动调配灌装线，可以达到国内同行业领先水平。; 符合. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园; 本项目使用原料和产品为环境友好型，不会造成不良辐射效应；单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求。; 符合. 污染物排放总量控制; - 新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； - 禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂; 1）本项目不新增总量排放指标； 2）本项目为尿素溶液稀释后成为成品车用尿素溶液的项目，不属于污染严重的项目，且设置有污染治理措施，治理技术在技术经济上可行； 3）本项目氨气排放能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求；项目不新增废水排放量。; 符合. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; 1）本项目投资强度为2880万元/公顷，大于《河南省工业项目建设用地控制指标》440万元/公顷的要求； 2）占地为三类工业用地，符合集聚区用地规划； 3）本项目属于化工行业中的化学品分装复配类，位于集聚区的化工园区，与集聚区主导产业相符。; 符合. 由上表可知，本项目符合新乡经济技术产业集聚区产业规划要求，能够满足准入条件。 表13集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）一览表 要求; 行业; 禁止和限制发展内容; 本项目情况; 相符性. 不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增河南省区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。; 1、本项目符合国家政策，不属于淘汰类产品，不属于能耗大、污染物产生量大的项目，不属于产业规模达不到要求的项目，不属于国家限制发展行业。故本项目符合集聚区要求。 2、本项目属于化工行业中的化学品分装复配类，尿素溶液稀释后成为成品车用尿素溶液的项目。故本项目不属于集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）。; 不属于. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目. 装备制造; 禁止建设独立电镀项目; 不属于. 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻; 不属于. 其他; 禁止发展不符合园区产业定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目; 不属于. 综上所述，本项目符合新乡经济技术产业集聚区准入条件、用地规划、产业发展规划，符合规划环评的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （一）现有项目已批复情况 1、全厂环评项目情况汇总 河南心连心化学工业集团股份有限公司，始建于1969年，2003年由地方县级国有企业改制为全民营企业。公司在新乡县有小冀镇和新乡经济技术产业集聚区两个生产厂区，分为一分厂、二分公司、四分公司和复合肥公司。主要产品包括合成氨、甲醇、尿素、复合肥等。 现有工程环评批复及验收情况、基本情况见下表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表14现有工程环评批复及验收情况

| 项目 位置 | 项目名称 |  | 环评情况 |  |  |  | 竣工环保验收情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价单位 | 审批 部门 | 批准文号 | 批准年月 | 审批 部门 |  |  | 验收情况/ 批准文号 | 验收时间 |
| 一 分厂 | 河南新乡化肥总厂采用改良水溶液全循环法尿素新技术联产高浓度尿基复合肥工程 |  | 新乡市环保科研所 | 原河南省 环保局 | 豫环监 (2002) 47号 | 2002.5.13 | 河南省环保厅 |  |  | 豫环保验 (2004) 34号 | 2004.8.24 |
|  | 河南心连心化工有限公司动力结构调整工程 |  | 河南省环境保护研究所 | 原河南省 环保局 | 豫环监 (2004)158号 | 2004.10.29 | 河南省环保厅 |  |  | 豫环评验 (2011) 18号 | 2011.4.28 |
| 二分公司 | 一期 | 河南心连心化工有限公司年产30万吨尿素工程 | 新乡市环境保护 科学研究院 | 河南省 环保厅 | 豫环监 (2005) 144号 | 2005.10.11 | 新乡市环保局 |  |  | 新环验 (2009) 034号 | 2009.5.8 |
|  | 二期 | 河南心连心化肥有限公司采用清洁生产工艺建设40万吨尿素工程 | 河南省化工研究所有限责任公司 | 河南省 环保厅 | 豫环审 (2008) 244号 | 2008.10.28 | 河南省环保厅 |  |  | 豫环评验 (2010) 66号 | 2011.4.28 |
| 四分公司 | 河南心连心化肥有限公司采用洁净煤气化技术进行原料结构调整项目 |  | 郑州大学环境技术咨询工程公司 | 河南省 环保厅 | 豫环审 (2011) 86号 | 20114.22 | 河南省环保厅 |  |  | 豫环审 (2015) 131号 | 2015.4.16 |
|  | 年产10万吨糠醇项目 |  | 河南省化工研究所有限责任公司 | 新乡市 环保局 | 新环 (2014) 407号 | 2014.12.5 | 新乡市环保局 |  |  | （一期）新环验(2016) 29号 | 2016.2.4 （一期） |
|  | 年产20万吨车用尿素溶液项目 |  | 济源蓝天科技 有限责任公司 | 新乡市 环保局 | 新环表 (2018) 021号 | 2018.5.8 | 完成自主验收 |  |  |  |  |
| 河南心连心化肥有限公司产品结构调整工程项目 |  |  | 北京中环博宏环境资源科技有限公司 | 新乡市 生态环境局 | 新环书审(2019)22号 | 2019.10.29 |  | 进行了自主验收 |  |  |  |
| 复 合 肥 公 司 | 75万t/a复合肥项目 |  | 新乡市环境科学 保护研究院 | 新乡市 环保局 | 新环监(2011)085号新环函变(2014)26号 | 2011.4.8 2014.10.27 | 新乡市环保局 |  | 新环验 (2015) 101号 |  | 2015.6.3 |
|  | 年产60万吨高塔硝基复合肥项目 |  | 河南省化工研究所有限责任公司 | 新乡市 环保局 | 新环[2015]317号 新环表审(2016)34号 | 2016.3.29 | 完成自主验收 |  |  |  |  |
|  | 年产20万吨特种硫基复合肥项目（现状评估） |  | 北京中环博宏环境资源科技有限公司 | 新乡市 环保局 | 新乡市环保局备案（新环清改备第07号）2017.10.16 |  |  |  |  |  |  |
| 河南心连心化肥有限公司铁路专用线项目 |  |  | 新乡市环境科学保护研究院 | 新乡市 环保局 | 新环生态（2007）20号 | 2007.9.10 | 新乡市环保局 |  | 新环生态验（2011）6号 |  | 2011.1.3 |
| 采用清洁生产技术进行产业升级项目 |  |  | 河南省化工研究所有限责任公司 | 新乡市 生态环境局 | 新环书审(2019)19号 | 2019.10.22 | 正在建设 |  |  |  |  |
| 河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线改扩建工程 |  |  | 新乡市蓝天环境科技有限公司 | 新乡县 生态环境局 | 新环生态(2020)01号 | 2020.1.9 | 正在建设 |  |  |  |  |

表15河南心连心化学工业集团股份有限公司基本情况一览表

| 项目 | 一分厂 （2018年9月 已停产） | 二分公司 |  |  | 四分公司 |  |  |  | 产品结构 调整项目 | 复合肥公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期 | 二期 |  | 原料结构 调整项目 |  | 糠醇项目 | 车用尿素 项目 |  | 复合肥 项目 | 硝基复合肥 项目 | 硫基肥项目 |
| 所在位置 | 新乡县小冀镇 | 新厂区，位于新乡经济技术开发区青龙路东段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产 工艺 | 以块煤为原料，固定床造气炉制气，碱性栲胶法脱硫，高温变换，变压吸附脱碳、甲醇和烃化精制、氨合成、水溶液全循环尿素，甲醇三塔精馏工艺 | 以块煤为原料，固定床造气炉制气，碱性栲胶法脱硫，全低温变换，变压吸附脱碳，甲醇和烃化精制，32MPa氨合成，水溶液全循环法尿素，甲醇三塔精馏工艺 |  | 以块煤为原料，固定床造气炉制气，碱性栲胶法脱硫，全低温变换，变压吸附脱碳，甲醇和烃化精制，22MPa氨合成，水溶液全循环法尿素，甲醇三塔精馏工艺 |  | 以烟煤为原料采用国内先进的四喷嘴水煤浆连续制气工艺，耐硫变换，低温甲醇洗净化，液氮洗精制、CO2气提工艺生产尿素 | 以四分公司氢气、外购糠醛为原料，采用中压液相加氢工艺生产 糠醇 | 利用四分公司尿素生产线75%尿素溶液为原料，加脱盐水制备32.5%车用尿素 | 依托四分公司制气装置，新建甲醇合成、甲醇精馏、二甲醚合成装置，用于调整产品 结构 | 尿素、磷酸一铵、氯化钾、添加剂按比例混合、造粒 | 外购磷酸一铵、硝铵磷、硫酸钾白云石等，经混合造粒后得到硝基复 合肥 | 浓硫酸与氯化钾反应生成硫酸氢钾（副产盐酸）；再与溶融磷酸一铵混合并与氨气中和，混合尿素后造粒得到成品 |
| 锅炉 | 3×75t/h+35t/h循环流化床锅炉（3开1备，35 t/备用） | 4×75t/h循环流化床锅炉（3开1备） |  | 1×130t/h循环流化床锅炉 |  | 3×165t/h循环流化床锅炉 | / | / | / | / | / | / |
| 污水 处理站 | 采用一套A/SBR处理工艺，处理规模为80m3/h，处理后废水排入东孟姜女河 | 共同采用一套A/SBR处理工艺，处理规模为150m3/h，处理后废水排入东孟姜女河。 |  |  |  | 处理规模为300m3/h，采用A/SBR处理工艺，处理后废水排入东孟姜女河 |  |  | 依托二分公司 |  |  |  |
| 排水 去向 | 经南支排，汇入东孟姜女河 | 东孟姜女河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表16现有工程主要内容

| 项目 位置 | 项目名称 |  | 项目内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品规模 | 主体装置 |
| 一 分厂 | 河南新乡化肥总厂采用改良水溶液全循环法尿素新技术联产高浓度尿基复合肥工程 |  | 合成氨：8万t/a 尿素：13.3万t/a 甲醇5万t/a 复合肥13.3万t/a | 14台固定床造气炉； 3×75t/h+35t/h循环流化床锅炉； （3开1备） |
|  | 河南心连心化工有限公司动力结构调整工程 |  |  |  |
| 二分公司 | 一期 | 合成氨：18万t/a 尿素：30万t/a 甲醇5万t/a | 合成氨：18万t/a 尿素：30万t/a 甲醇5万t/a | 18台固定床造气炉； 4×75t/h循环流化床锅炉（3开1备）； |
|  | 二期 | 合成氨：24万t/a 尿素：40万t/a 甲醇5万t/a | 合成氨：24万t/a 尿素：40万t/a 甲醇5万t/a | 22台固定床造气炉； 1×130t/h循环流化床锅炉 |
| 四分公司 | 河南心连心化肥有限公司采用洁净煤气化技术进行原料结构调整项目 |  | 合成氨：16万t/a 尿素：20万t/a | 3台水煤浆制气炉（2开1备）； 3×165t/h循环流化床锅炉（2开1备） |
|  | 年产10万吨糠醇项目 |  | 糠醇：10万t/a | 分两期建设，一期5万t/a糠醇生产装置； 二期5万t/a糠醇生产装置； |
|  | 年产10万吨糠醇技术改造项目 |  | 技改后：糠醇：8.6万t/a； 2-甲基呋喃：0.6万t/a； | 分两期建设，一期5万t/a糠醇生产装置；二期由拟建的5万t/a糠醇生产装置技改为建设一套3.6万吨糠醇装置，建设一套0.6万t/a 2-甲基呋喃装置； |
|  | 年产20万吨车用尿素溶液项目 |  | 车用尿素20万t/a | 一条20万t/a车用尿素溶液生产线 |
| 河南心连心化肥有限公司产品结构调整工程项目 |  |  | 甲醇：29万t/a 二甲醚：20万t/a | 29万t/a甲醇合成精馏 及20万t/a二甲醚 |
| 复合肥 公司 | 75万t/a复合肥项目 |  | 复合肥：75万t/a | 3条15万t/a复合肥生产线（旋转造粒） 1条30万t/a复合肥生产线（高塔造粒） |
|  | 年产60万吨高塔硝基复合肥项目 |  | 硝基复合肥：60万t/a | 一条60万t/a高塔硝基复合肥生产线 |
|  | 年产20万吨特种硫基复合肥项目（现状评估） |  | 硫基复合肥:20万t/a | 2条10万t/a硫基复合肥生产线 |
| 河南心连心化肥有限公司铁路专用线项目 |  |  | / | 到发兼装卸线3条，9、11道为化肥装卸线，13道为卸煤线 |
| 采用清洁生产技术进行产业升级项目 |  |  | 甲醇：30万t/a（中间产品） 乙二醇：20万t/a 二甲醚：20万t/a | 2台水煤浆制气炉（1开1备）； 有效气用量：104013.9Nm3/h (原料煤消耗73.57t/h，52.97 t/a)； 2×220t/h煤粉锅炉 （燃料煤用量55.28t/h，39.8万t/a）； |
| 河南心连心化学工业集团股份有限公司铁路专用线改扩建工程 |  |  | / | 既有专用线基础上进行改扩建，新建重车线、空车线、机走线各一条，增加300万吨/年的卸煤能力 |

2、四分厂环评项目情况汇总 本项目位于心连心四分厂内，心连心四分厂的现有项目审批情况见表17，项目内容见表18。 表17心连心四分厂现有项目一览表 序号; 项目名称; 环评情况; 竣工环保验收情况. 评价 单位; 审批 部门; 批准文号; 批准 年月; 审批 部门; 验收情况/批准文号; 验收 时间. 1; 河南心连心化肥有限公司采用洁净煤气化技术进行原料结构调整项目; 郑州大学环境技术咨询工程公司; 河南省 环保厅; 豫环审 (2011) 86号; 20114.22; 河南省 环保厅; 豫环审 (2015) 131号; 2015.4.16. 2; 年产10万吨糠醇项目; 河南省化工研究所有限责任公司; 新乡市 环保局; 新环 (2014) 407号; 2014.12.5; 新乡市 环保局; （一期）新环验 (2016) 29号; 2016.2.4 （一期）. 3; 年产20万吨车用尿素溶液项目; 济源蓝天科技有限责任公司; 新乡市 环保局; 新环表 (2018) 021号; 2018.5.8; 已完成自主验收. 4; 年产10万吨糠醇技术改造项目; 河南省化工研究所有限责任公司; 新乡市生态环境局; 新环书审 (2020)5号; 2020.1.14; 正在建设. 表18心连心四分厂现有项目主要内容 序号; 项目名称; 项目内容. 产品规模; 主体装置. 1; 河南心连心化肥有限公司采用洁净煤气化技术进行原料结构调整项目; 合成氨：16万t/a 尿素：20万t/a; 3台水煤浆制气炉（2开1备）； 3×165t/h循环流化床锅炉（2开1备）. 2; 年产10万吨糠醇技术改造项目; 技改后： 糠醇：8.6万t/a 2-甲基呋喃：0.6万t/a; 分两期建设，一期5万t/a糠醇生产装置；二期由拟建的5万t/a糠醇生产装置技改为建设一套3.6万吨糠醇装置，建设一套0.6万t/a 2-甲基呋喃装置；. 3; 年产20万吨车用尿素溶液项目; 车用尿素20万t/a; 一条20万t/a车用尿素溶液生产线. 3、年产20万吨车用尿素溶液项目情况分析 与本项目相关的现有工程为“年产20万吨车用尿素溶液项目”，故本次进行单独分析。根据原环评、验收报告、监测报告及现场调查，现有工程在运营期污染因素为废水、废气、噪声、固废。 （1）废气 项目废气主要为闪蒸过程从尿素溶液中挥发出的含NH3废气。闪蒸废气先通过表冷器（换热器）冷凝，冷凝成氨水后通过管道送入四分厂氨水罐中，表冷器排放的不凝气再通过管道送至四分厂高压冷凝器中进一步冷凝，冷凝后得到的氨水排入四分厂氨水罐中，二次冷凝后的不凝气（主要为CO2，含有极少量的NH3），经四分厂尿素主厂房上方的70m高排气筒高空排放。 根据《年产20万吨车用尿素溶液项目竣工环境保护验收监测报告》可知，闪蒸废气经过一级冷凝处理后氨的排放浓度范围为0.58~0.67mg/m3，排放速率为1.04×10-5~1.34×10-5kg/h，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2氨排放速率75kg/h（>60m排气筒）限值要求。根据监测报告，表冷器的冷凝效率为89.4%~90.8%。 本项目排放量监测的是项目表冷器排放的不凝气排放量。闪蒸废气在经过项目表冷器冷凝后，其不凝气会再通过管道送至四分厂高压冷凝器中进一步冷凝，由于高压冷凝器依托四分厂现有尿素合成工段，故高压冷凝器出口处氨气排放量不仅止于本项目排放，无监测价值。尾气经进一步冷凝后，废气浓度会进一步减少，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准中氨排放速率75kg/h（>60m排气筒）限值要求。 （2）废水 本项目不新增员工，员工由厂内进行调剂，故项目不产生生活废水。项目废水主要为脱盐水站制备脱盐水产生的浓水。该部分废水通过厂内管网送至四分厂磨煤工段作为制浆用水，不外排。 （3）噪声 项目噪声经过减振、厂房密闭隔音等措施后，经监测厂界昼间噪声为58.6~60.9dB（A）、夜间噪声值为48.6~50.6 dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的排放要求。 （4）固废 本项目固废主要为过滤工序产生的废滤芯，其材质为聚丙烯，该滤芯半年更换一次，年产生量为0.04t/a。废滤芯为一般固废，收集后暂存于一般固废临时堆场（6m2），集中收集后由原生产厂家回收。 （二）现有项目污染物排放情况汇总 现有工程污染物排放量见下表： 表19 全厂现有工程污染物排放量 项目; 污染物; 单位; 现有工程排放量. 废气; 废气量; 万m³/a; 2575734.000. SO2; t/a; 294.256. NO2; t/a; 522.995. 颗粒物; t/a; 295.063. VOCs; t/a; 78.223. 废水; 废水量; 万t/a; 372.528. COD; t/a; 124.754. NH3-N; t/a; 7.451. TP; t/a; 0.736. TN; t/a; 69.427. 固废; t/a; 0. （三）现有工程存在问题及整改措施 无。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡县隶属于新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7km，南北宽29.1km，总面积为364.6km2。新乡县下辖6镇1乡1个省级经济开发区，178个行政村，常住人口35万人，县域面积375平方公里。 项目厂址位于新乡市新乡县经济开发区青龙路东段，具体地理位置详见附图一。 2、地质 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分，评价区域属于黄河冲积平原区，浅层属新生代第四系全新冲积物，该区0~8m为黏土，中间有淤泥亚黏土，属新近沉积物黏土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂；均为全新河流冲积粉层。 3、地形地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82m之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 4、气候、气象 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。全年平均风速为2.08m/s，年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3mm，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7mm。年均日照2407小时，年均无霜期200天，适于农作物生长。 5、河流水系 （1）地表水体 项目所在区域地表水主要有卫河、西孟姜女河和共产主义渠，均属海河流域。 1）卫河：卫河是河南省海河流域最大的河流，发源于新乡县合河乡，流经河南省新乡市、卫辉市、浚县、滑县、汤阴县、内黄县、清丰县及河北省魏县等地，由淇河、洹河（安阳河）、汤河等十余条支流汇集而成。河南省境以内河长286km，流域面积12911km2。目前，除市区段外，水质均超过V类标准。 2）共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，平均流量为3.5m3/s，全长约88km。目前，其水质均超过V类标准。 3）东孟姜女河：东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 4）西孟姜女河是卫河的支流，由于接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 （2）地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、土壤状况 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，根据新乡县土壤资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土壤类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢出两合的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表20区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市颗粒物 PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案（新环攻坚办〔2019〕74号）》、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（豫环文[2019]84号）》的相关要求进行建设，项目生产过程产生的氨气经管道收集后进入四分厂高压冷凝器中进一步冷凝，不凝气经70m高排气筒高空排放，项目的投产运行不会对区域环境质量产生不良影响。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为东孟姜女河，水体功能类别为V类，评价引用新乡市环境保护监测站对东孟青龙路化肥厂东断面的自动监测数据，数据见下表。 表21东孟青龙路化肥厂东断面监测数据（2020年3月份）单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 14.07~19.26; 0.16~0.82; 0.075~0.100. 断面标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，COD、NH3-N、TP均能满足断面标准要求。目前新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018-2020年)》（新政[2018]11号）《关于印发河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办(2019)31号）及《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号），将持续改善新乡市水环境质量。 本项目不新增员工，不新增生活污水；冷却水均循环使用不外排；高纯水制备浓水回用于四分厂磨煤工段，不外排。故本项目不新增废水排放。因此，本项目对附近地表水体无不良影响。 3、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于化学原料和化学制品制造业，类别为Ⅰ类，占地规模为小型，属于敏感区，因此需要开展土壤环境影响评价，评价等级为二级，需在占地范围内布设3个柱状样点和1个表层样点，占地范围外需布设2个表层样点。 根据导则要求，本次评价对土壤环境进行了调查和监测。调查总原则是充分利用已有监测资料，补充监测满足环评导则要求。 根据河南航空物探遥感中心编制的《河南心连心化肥有限公司重点行业企业用地调查试点工作方案》，郑州谱尼测试技术有限公司于2019年7月17日对心连心集团场地进行了现状监测，监测点位10个，本次评价引用其中2个监测点位的监测数据。河南心连心化学工业集团股份有限公司于2020年4月30日委托河南摩尔检测有限公司对项目所在区域剩余土壤点位进行了监测。监测点位与监测因子如下表所示： 表22土壤监测点位与监测因子一览表 序号; 监测点; 监测因子; 采样深度; 数据来源; 备注. 1; 调配区; 45项基本因子+pH; 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样; 本次监测; 占地范围内： 3个柱状样点和1个表层样点. 2; 20万吨灌装区; 7项重金属因子+pH; 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样; 本次监测. 3; 60万吨灌装区①; 7项重金属因子+pH; 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样; 本次监测. 4; 60万吨灌装区②; 7项重金属因子+pH; 0-0.2m取1个样; 引用. 5; 厂界外北侧农田; 7项重金属因子+pH; 0-0.2m取1个样; 本次监测; 占地范围外：2个表层样点. 6; 厂界外南侧农田; 7项重金属因子+pH; 0-0.2m取1个样; 引用. 监测点位设置如下图所示。 5# 4# 3# 60万吨 灌装区 6# 2# 1# 调配区 20万吨 灌装区 图4项目土壤监测布点图 监测结果如下表所示： 表23土壤质量现状监测结果一览表（1） 采样地点 单位 检测项目; 调配区 （0-0.5m）; 调配区 （0.5-1.5m）; 调配区（1.5-3m）; 第二类用地筛选值. pH; 8.60; 8.34; 8.66; /. 1; 铜(mg/kg); 17; 23; 19; 18000. 2; 镍(mg/kg); 23; 26; 25; 900. 3; 镉(mg/kg); 0.192; 0.144; 0.184; 65. 4; 铅(mg/kg); 15; 17; 15; 800. 5; 汞(mg/kg); 0.110; 0.114; 0.121; 38. 6; 总砷(mg/kg); 8.60; 8.59; 10.1; 60. 7; 铬（六价）(mg/kg); ND; ND; ND; 5.7. 8; 2-氯酚(mg/kg); ND; ND; ND; 2256. 9; 硝基苯(mg/kg); ND; ND; ND; 76. 10; 萘(mg/kg); ND; ND; ND; 70. 11; 苯并[a]蒽(mg/kg); ND; ND; ND; 15. 12; 䓛(mg/kg); ND; ND; ND; 1293. 13; 苯并(b)荧蒽(mg/kg); ND; ND; ND; 15. 14; 苯并(k)荧蒽(mg/kg); ND; ND; ND; 151. 15; 苯并(a)芘(mg/kg); ND; ND; ND; 1.5. 16; 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg); ND; ND; ND; 15. 17; 二苯并(a,h)蒽(mg/kg); ND; ND; ND; 1.5. 18; 苯胺(mg/kg); ND; ND; ND; 260. 19; 氯甲烷(mg/kg); ND; ND; ND; 37. 20; 氯乙烯(mg/kg); ND; ND; ND; 0.43. 21; 1,1,-二氯乙烯(mg/kg); ND; ND; ND; 66. 22; 二氯甲烷(mg/kg); ND; ND; ND; 616. 23; 反式-1,2-二氯乙烯(mg/kg); ND; ND; ND; 54. 24; 1，1-二氯乙烷(mg/kg); ND; ND; ND; 9. 25; 顺式-1,2-二氯乙烯(mg/kg); ND; ND; ND; 596. 26; 氯仿(mg/kg); ND; ND; ND; 0.9. 27; 1，1，1-三氯乙烷(mg/kg); ND; ND; ND; 840. 28; 四氯化碳(mg/kg); ND; ND; ND; 2.8. 29; 苯(mg/kg); ND; ND; ND; 4. 30; 1，2-二氯乙烷(mg/kg); ND; ND; ND; 5. 31; 三氯乙烯(mg/kg); ND; ND; ND; 2.8. 32; 1，2-二氯丙烷(mg/kg); ND; ND; ND; 5. 33; 甲苯(mg/kg); ND; ND; ND; 1200. 34; 1，1，2-三氯乙烷(mg/kg); ND; ND; ND; 2.8. 35; 四氯乙烯(mg/kg); ND; ND; ND; 53. 36; 氯苯(mg/kg); ND; ND; ND; 270. 37; 1，1，1，2-四氯乙烷(mg/kg); ND; ND; ND; 10. 38; 乙苯(mg/kg); ND; ND; ND; 28. 39; 邻二甲苯(mg/kg); ND; ND; ND; 640. 40; 苯乙烯(mg/kg); ND; ND; ND; 1290. 41; 1，1，2，2-四氯乙烷(mg/kg); ND; ND; ND; 6.8. 42; 1，2，3-三氯丙烷(mg/kg); ND; ND; ND; 0.5. 43; 1，4-二氯苯(mg/kg); ND; ND; ND; 20. 44; 1，2-二氯苯(mg/kg); ND; ND; ND; 560. 45; 间二甲苯(mg/kg); ND; ND; ND; 570. 46; 对二甲苯(mg/kg); ND; ND; ND. 表24土壤质量现状监测结果一览表（2） 检测 时间; 检测点位; pH; 砷 (mg/kg); 镉 (mg/kg); 六价铬 (mg/kg); 铜 (mg/kg); 铅 (mg/kg); 汞 (mg/kg); 镍 (mg/kg). 2020. 4.21; 厂界外北侧农田（0-0.2m）; 8.42; 11.6; 0.139; 未检出; 17; 14; 0.119; 23. 20万吨灌装区（0-0.5m）; 8.65; 16.9; 2.53; 未检出; 27; 25; 0.267; 25. 20万吨灌装区（0.5-1.5m）; 8.82; 7.78; 0.595; 未检出; 18; 16; 0.304; 24. 20万吨灌装区（1.5-3m）; 8.49; 7.48; 0.418; 未检出; 21; 17; 0.229; 28. 60万吨灌装区①（0-0.5m）; 8.86; 8.59; 0.139; 未检出; 20; 16; 0.190; 26. 60万吨灌装区①（0.5-1.5m）; 8.72; 10.2; 0.260; 未检出; 21; 16; 0.146; 26. 60万吨灌装区①（1.5-3m）; 8.55; 15.4; 0.291; 未检出; 23; 21; 0.343; 30. 2019. 7.17; 60万吨灌装区②（0-0.2m）; 8.2; 10.6; 0.15; 未检出; 19.3; 18.7; 0.009; 28.6. 厂界外南侧农田（0-0.2m）; 8.3; 9.35; 0.12; 未检出; 14.5; 15.8; 0.004; 21.4. 第二类用地筛选值; /; 60; 65; 5.7; 18000; 800; 38; 900. 根据监测结果，各检测值均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1第二类建设用地土壤污染风险筛选值的限值要求。 4、地下水 本项目属于新乡经济技术产业集聚区范围内，心连心集团东侧、本项目灌装区北侧为新乡县综合污水处理厂拟建场地，与灌装线相距500m，其地形地势一致。根据《新乡县综合污水处理厂环境影响报告书》中，2019年4月18日-4月20日连续三天对该地区地下水的监测数据结果如下表所示。 表25地下水现状结果统计表单位：mg/L 监测点位 项目; 污水厂处; 心连心东北; 心连心南; 张湾. pH; 单指标评价法; 监测值范围; 7.43-7.47; 7.51-7.54; 7.60-7.64; 7.87-7.91. 均值; /; /; /; /. 标准值; 6.5-8.5; 6.5-8.5; 6.5-8.5; 6.5-8.5. 均值标准指数; /; /; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 总硬度(mg/L); 单指标评价法; 监测值范围; 730-737; 668-676; 789-799; 423-448. 均值; 734; 672; 794; 436. 标准值; 450; 450; 450; 450. 均值标准指数; 1.63; 1.50; 1.76; 0.97. 超标率（%）; 100; 100; 100; 0. 达标分析; 超标; 超标; 超标; 达标. 耗氧量(mg/L); 单指标评价法; 监测值范围; 1.84-1.87; 1.79-1.83; 1.49-1.52; 1.25-1.30. 均值; 1.85; 1.81; 1.51; 1.27. 标准值; 3.0; 3.0; 3.0; 3.0. 均值标准指数; 0.62; 0.60; 0.50; 0.42. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 溶解性总固体(mg/L); 单指标评价法; 监测值范围; 1720-1760; 1790-1800; 2280-2310; 725-754. 均值; 1740; 1795; 2295; 740. 标准值; 1000; 1000; 1000; 1000. 均值标准指数; 1.74; 1.80; 2.30; 0.74. 超标率（%）; 100; 100; 200; 0. 达标分析; 超标; 超标; 超标; 达标. 氨氮(mg/L); 单指标评价法; 监测值范围; 0.44-0.47; 0.33-0.36; 0.36-0.40; 0.19-0.22. 均值; 0.45; 0.35; 0.38; 0.21. 标准值; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5. 均值标准指数; 0.9; 0.7; 0.76; 0.42. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 氯化物(mg/L); 单指标评价法; 监测值范围; 276-279; 338-344; 328-333; 68.3-69.4. 均值; 278; 341; 330; 68.9. 标准值; 250; 250; 250; 250. 均值标准指数; 1.11; 1.36; 1.32; 0.28. 超标率（%）; 100; 100; 100; 0. 达标分析; 超标; 超标; 超标; 达标. 氟化物(mg/L); 单指标评价法; 监测值范围; 0.431-0.534; 0.491-0.531; 0.381-0.462; 0.506-0.521. 均值; 0.497; 0.507; 0.413; 0.515. 标准值; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0. 均值标准指数; 0.50; 0.51; 0.41; 0.52. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 硫酸盐(mg/L); 单指标评价法; 监测值范围; 523-525; 635-644; 1030-1040; 197-201. 均值; 524; 638; 1037; 199. 标准值; 250; 250; 250; 250. 均值标准指数; 2.10; 2.55; 4.15; 0.80. 超标率（%）; 100; 100; 100; 0. 达标分析; 超标; 超标; 超标; 达标. 硝酸盐(mg/L); 单指标评价法; 监测值范围; 1.11-1.33; 1.25-1.39; 0.955-1.04; 0.322-0.368. 均值; 1.21; 1.33; 1.01; 0.347. 标准值; 20; 20; 20; 20. 均值标准指数; 0.06; 0.07; 0.05; 0.02. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 细菌总数CFU/mL; 单指标评价法; 监测值范围; 26-46; 46-60; 25-38; 22-49. 均值; 37; 53; 31; 33. 标准值; 100; 100; 100; 100. 均值标准指数; 0.37; 0.53; 0.31; 0.33. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 亚硝酸盐(mg/L); 单指标评价法; 监测值范围; 0.006-0.007; 0.007-0.008; 0.004-0.005; 0.005-0.006. 均值; 0.007; 0.007; 0.004; 0.006. 标准值; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0. 均值标准指数; 0.01; 0.01; 0.004; 0.01. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 砷(mg/L); 单指标评价法; 监测值范围; 4.6×10-3- 4.7×10-3; 4.0×10-3; 7.1×10-3- 7.3×10-3; 5.4×10-3- 5.6×10-3. 均值; 4.6×10-3; 4.0×10-3; 7.2×10-3; 5.5×10-3. 标准值; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01. 均值标准指数; 0.46; 0.40; 0.72; 0.55. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 铁(mg/L); 单指标评价法; 监测值范围; 0.11-0.14; 0.10-0.11; 0.24-0.26; 未检出. 均值; 0.12; 0.11; 0.25; /. 标准值; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3. 均值标准指数; 0.40; 0.37; 0.83; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 锰(mg/L); 单指标评价法; 监测值范围; 0.08; 未检出; 0.07; 未检出. 均值; 0.08; /; 0.07; /. 标准值; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1. 均值标准指数; 0.8; /; 0.7; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. CO32-; /; 监测值范围; 0; 0; 0; 0. HCO3-; /; 监测值范围; 12.4-12.7; 8.51-8.97; 7.23-7.47; 6.71-6.74. K+; /; 监测值范围; 18.6-21.9; 12.2-16.5; 8.12-9.2; 4.85-5.06. Na+; /; 监测值范围; 336-343; 331-333; 468-491; 115-124. Ca2+; /; 监测值范围; 72.2-89.2; 81.7-83.5; 73.7-81.6; 92.0-109. Mg2+; /; 监测值范围; 118-123; 119-121; 142-150; 43.7-47.1. 由以上监测统计结果分析可知，评价区域内四个监测点位的地下水总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐超标，超标原因可能跟区域地质条件有关，该地区地下水的背景浓度较高。其他监测因子监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类的标准要求。监测数据表明，区域地下水环境状况良好。 5、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于3类声环境功能区，根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为53.8~57.9dB(A)、夜间42.7~47.4dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求，区域声环境质量较好。 6、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目厂界四周范围的环境敏感点见下表。 表26项目四周环境敏感点 保护类别; 敏感点名称; 相对坐标; 保护对象; 保护内容; 方向; 距离(m); 保护级别. X; Y. 声环境、 大气环境; 贾屯村; 0; 900; 贾屯村居民; 居民; 北; 900; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 龙泉村; -300; -1550; 龙泉村居民; 居民; 西南; 1700. 小河村; 0; -1200; 小河村居民; 居民; 南; 1200. 赵堤村; 0; -750; 赵堤村居民; 居民; 南; 750. 杨街村; 0; -1000; 杨街村居民; 居民; 南; 1000. 土门村; 0; -1450; 土门村居民; 居民; 南; 1450. 曲水村; 0; -1000; 曲水村居民; 居民; 南; 1000. 大泉村; 0; -1400; 大泉村居民; 居民; 南; 1400. 张湾村; 0; -600; 张湾村居民; 居民; 南; 600. 朱堤村; 1500; 700; 朱堤村居民; 居民; 东南; 1900. 饮用水水源地; 新乡县郎公庙镇地下水井群; 东南; 3100; 地下水饮用水源二级保护区. 地表水; 东孟姜女河; 北; 距集团边界10m 距本项目550m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表27环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项目; 标准限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM2.5; 35μg/m3（年平均）. 75μg/m3（24小时平均）. PM10; 70μg/m3（年平均）. 150μg/m3（24小时平均）. SO2; 60μg/m3（年平均）. 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. NO2; 40μg/m3（年平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. CO; 4mg/m3（24小时平均）. 10mg/m3(1小时平均). O3; 160μg/m3（8小时平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6-9. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. TN; 2.0mg/L. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类; pH（无量纲）; 6.5～8.5. 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3.0mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类; 噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). 土壤环境; 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目筛选值----第二类用地; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1，1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1，2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1，1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺1，2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反1，2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1，2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151mg/kg. 崫; 1293mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表28 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2; 氨; 排放速率：75kg/h（>60m排气筒）. 厂界：1.5 mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB（A）. 夜间55dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单. |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目无新增废水排放，排放的废气为氨，排放量为0.0118t/a，不属于总量控制指标之内，故本项目建成后不新增总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 生产工艺介绍如下： N G(呼吸气) G(呼吸气) 75%尿素溶液 冷却 管道混配器 调配 过滤 灌装 包装 成品 成品罐 脱盐水 EDI系统 高纯水 S W(浓水) 注：G：废气 W：废水N：噪声 S：固废 图5生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①制液：本项目原料为75%的尿素溶液和高纯水。其中75%的尿素溶液采用四分厂尿素生产装置的一段蒸发分离器下液口流出的75%尿素溶液，经密闭管道输送，由尿素给料泵送至管道混配器处。输送过来的尿素溶液温度在45℃左右，需经过降温换热器和冷水换热器进行冷却，冷却后温度控制在27℃左右。冷却方式均为间接冷却。 降温换热器采用的冷源是循环冷却水，该冷却水循环使用不外排。但是夏季气温较高，循环水温度维持在34℃，不能满足本项目冷却需要。故降温换热器之后设置有冷水换热器，该换热器的冷源是溴冷水，溴冷水由四分厂“采用洁净煤气化技术进行原料结构调整项目”中低温甲醇洗工序提供，全年温度维持在1~2℃，能够进一步降低尿素溶液的温度。溴冷水循环使用不外排。 高纯水制备：本项目使用的高纯水为二分厂提供的脱盐水经EDI系统再次脱盐处理后产生的高纯水。 EDI（Electrodeionization）又称连续电除盐技术，它将电渗析技术和离子交换技术融为一体。EDI系统制纯水原理：通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用，在电场的作用下实现水中离子的定向迁移，从而达到水的深度净化除盐。并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生，因此EDI制水过程不需酸、碱化学药品再生即可连续制取高品质超纯水。 EDI系统内电渗析器的一对电极之间，通常由阴膜，阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列，构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜，阴离子可透过阴膜)。淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜，被浓室中的阴膜截留；水中阴离子向正极方向迁移透过阴膜，被浓室中的阳膜截留，这样通过淡室的水中离子数逐渐减少，成为淡水，而浓室的水中，由于浓室的阴阳离子不断涌进，电介质离子浓度不断升高，而成为浓水，从而达到淡化、提纯、浓缩、精制的目的。 尿素溶液全程密闭输送，无废气产生。EDI系统会产生浓水。 ②调配：将75%尿素溶液与高纯水按一定比例，首先在密闭的管道混配器中进行混合，混合后的溶液经密闭管道流入配液罐内，获得32.5%的尿素溶液。 尿素溶液进入配料罐时会产生呼吸气（氨气），呼吸气经管道收集后送至四分厂高压冷凝器中进行冷凝，冷凝后得到的氨水排入四分厂氨水罐中，冷凝后的不凝气（主要为CO2和极少量氨气）经四分厂尿素主厂房上方的70m高排气筒高空排放。 尿素溶液由泵输送至管道混配器时会产生的噪声。 ③过滤：调配好的尿素溶液在灌装之前，先经过小型的精密过滤器过滤，过滤器中的滤芯为聚丙烯材质。过滤作用主要用于去除溶液的杂质。过滤器中的滤芯半年更换一次，废滤芯属于一般固体废物，收集后由废塑料再生厂家回收。 ④灌装：将过滤后的尿素溶液分两个管道，经各自的产品输送泵，分别输送至20万吨灌装区和60万吨灌装区的成品储罐内。在灌装车间分别建有2套和8套液体自动罐装系统，灌装类型为10-20kg/桶，包装后即为成品，入库待售。 尿素溶液进入成品储罐时会产生呼吸气（氨气），其处理方式与配料罐处理方式相同，呼吸气经管道收集后送至四分厂高压冷凝器中进行冷凝，冷凝后得到的氨水排入四分厂氨水罐中，冷凝后的不凝气（主要为CO2和极少量氨气）经四分厂尿素主厂房上方的70m高排气筒高空排放。

主要污染工序： 一、施工期 施工期污染工序详见下表。 表29项目施工期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 建材运输、堆放、装卸与搅拌等; 粉尘; 施工现场百分之百围挡，渣土物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭，远程视频监控百分之百安装，工地内非道路移动机械百分之百达标“八个百分百”. 废水; 砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等; SS; 经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路抑尘. 施工人员生活; COD、SS、氨氮; 排入厂区现有化粪池. 噪声; 高噪声设备; 噪声; 合理安排高噪声设施工时间，选用低噪声设备等. 固废; 建筑施工; 建筑垃圾; 尽量回收进行二次利用，不能回收利用的按当地环卫部门的要求定点倾倒. 施工人员生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处理. 二、运营期 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表30产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 罐体呼吸气; 氨; 经管道收集后进入四分厂高压冷凝器中进一步冷凝，不凝气经70m高排气筒高空排放. 固废; 一般固废; 包装; 废包装材料; 收集后外售. 过滤; 废滤芯; 收集后由废塑料再生厂家回收. 噪声; 风机、泵类等高噪声设备; 设备噪声; 减振、厂房密闭隔音.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 罐体呼吸气 | 氨 | 4.1mg/m3 0.008kg/h 0.0591t/a | / mg/m3 0.002kg/h 0.0118t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 包装 | 废包装材料 | 0.5t/a | 0 |
|  | 过滤 | 废滤芯 | 0.16t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要来源于风机、泵类等高噪声设备，声源强度在75~85dB(A)之间，设备经基础减振、厂房隔声和距离衰减后，预测厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期的主要环境影响有：废气、废水、噪声、固废和生态环境。 1、废气 本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘，施工扬尘一般来自三个方面，一是土方的挖掘、表层的剥离及物料堆放扬尘；二是建筑材料包括白灰、水泥、沙子等的装卸和搅拌扬尘；三是来往运输车辆引起的二次扬尘。主要污染因子为TSP。 根据《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办[2017]191号）、《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）的通知》（新政[2018]11号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号），本项目应严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“八个百分百”（施工现场百分之百围挡，渣土物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭，远程视频监控百分之百安装，工地内非道路移动机械百分之百达标），严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配置砂浆“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆），严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理，扬尘防治预算等制度。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。本项目需建设的建筑面积约38194平方米，大于5000平方米，评价要求企业应按照方案要求安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。 2、废水 施工期废水主要来自于施工人员生活污水、施工废水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工期为60天，施工高峰期时作业人员共约30人，生活用水按20L/人·d计算，排放系数以0.8计，则生活污水的产生量约0.48t/d，生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N。评价提出：生活污水排入厂区现有化粪池。 （2）施工废水 施工过程中产生的废水主要是：车辆冲洗、砖块喷淋等过程产生的废水。废水的主要污染物是SS，评价提出：施工场内建设沉淀池，施工废水经过沉淀后，回用于施工场地的洒水抑尘，施工废水不外排。 3、噪声 本工程施工期噪声主要来自于挖掘机、平地机、搅拌机、切割机等设备及运输车辆噪声。评价提出以下治理措施： ①尽量采用低噪声机械，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 ②合理安排高噪声机械的作业时间，夜间禁止施工。 ③合理布局施工现场，将固定高噪声源设置于远离环境敏感受纳体的位置。 ④在高噪声设备周围设置屏障；固定式的施工设备安装减振基础，削减噪声源强。 ⑤合理规划运输车辆的运行路线，使其尽量避开噪声敏感区。运输车辆严禁超载，禁止使用高音喇叭，限制行使速度，以降低汽车运输产生的交通噪声。 ⑥对生产第一线高噪声环境下作业的施工人员，配备相应的防噪设施，如耳塞、防声头盔等，以减轻噪声对施工人员的伤害。 ⑦合理安排施工时间，高噪声工程机械设备的使用限制在7:00～12:00、14:00～22:00时间范围内。 通过以上治理措施，能够确保施工期的噪声值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)、夜间55dB(A)限值的要求。 4、固废 本项目施工期的固废主要有建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 ①生活垃圾：施工高峰期施工人员约30人，工地生活垃圾按0.5kg/人•d计，产生量约为15kg/d（施工期产生的生活垃圾共0.9t）。工人生活垃圾应定期运往垃圾填埋场处理。 ②建筑垃圾：施工期产生的建筑垃圾主要是废弃的建筑材料，产生量约40t。治理措施为：由施工方将建筑垃圾分类收集，钢筋等能够回收利用的物品尽量回收利用，其余的按照管理部门规定的运输路线、时间运送到指定的地点处理。 5、生态环境的影响分析 项目所在地用地性质为三类工业用地，目前现状为工业空地。施工期由于开挖埋设管道及构建筑物等基础设施，形成永久性占地，并在建设过程中使周边的地表遭到破坏。临时作业破坏的地表在进入运营后通过减缓措施部分可以得到恢复。且项目建设将植树种草，可增加当地植被覆盖率，对当地自然环境的改善起积极作用。随着施工期结束，本项目对周围环境的影响会随之结束。

营运期环境影响分析： 项目营运期间，有废气、废水、固废和噪声产生。 一、废气 1、有组织废气 本项目尿素溶液全程密闭运输，不会有氨气外逸，但是在进入罐体时会产生呼吸气。故本项目废气主要为配料及灌装时产生的罐体呼吸气，主要成分为挥发出的氨气。 项目涉及废气排放的罐体为配料罐和成品储罐，此两种储罐均为固定顶罐，罐内存放尿素溶液。储罐在日常装卸过程中会产生“大小呼吸作用”，有呼吸废气排放。呼吸排放（小呼吸）是由于温度和大气压的变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排放，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放；工作排放（大呼吸）是由于人为装料、卸料所产生的损失。装料时罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；卸料时空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和空气而膨胀，超过蒸气空间的容纳能力而导致蒸气排出。 配料罐为尿素溶液及高纯水不断进入，同时成品车用尿素溶液从出口处不断流出，总液面高度不会出现较大落差，日常存在量为罐体的三分之二，故配料罐主要为小呼吸形式产生呼吸气。成品储罐的进口处，成品车用尿素溶液不断流入，同时通过灌装车间的灌装线进行灌装，成品从出口处不断流出，总液面高度不会出现较大落差，故成品储罐也主要为小呼吸形式产生呼吸气。本项目不存在大规模的装卸料，即无大呼吸产生。小呼吸气计算公式如下： LB=0.191·M［P/（100910-P）］0.68·D1.73·H0.51·△T0.45·FP·C·KC（2） 式中：LB—储罐的呼吸排放量（Kg/a）； M —储罐内物料蒸气分子量； P —大量物料状态下真实的蒸气压力（Pa）； D—储罐直径（m）； H—平均蒸气空间高度（m）； △T—一天之内的平均温度差（℃）； FP—涂层系数（无量纲），根据油漆类型取值在1~1.5之间； C—用于小直径罐的调节因子(无量纲)。直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；直径大于9m的C=1； Kc —产品因子（石油原油取0.65，其他有机液体取1.0）。 项目物料储罐的规格尺寸见表31，储罐小呼吸气计算参数及结果见表32。 表31物料储罐规格指标 名称; 直径m; 长度 m; 体积 m3; 储存量 t; 类型; 数量. 配液罐; 4; 6.5; 84; 80; 固定顶罐; 2. 成品储罐; 8; 16; 800; 800; 固定顶罐; 8. 表32贮罐小呼吸气计算参数及结果 名称; 蒸汽压 (25℃) KPa; 摩尔 质量 M; 平均蒸 气高度 H; 平均 温差 △T; 涂层 系数 FP; 储罐调节因子 C; 小呼吸气量t/a; 处置 方式. 配液罐; 0.1; 60; 2; 10℃; 1.2; 0.6925; 0.0070; 管道收集，送四分厂处理. 成品储罐; 0.1; 60; 5; 10℃; 1.2; 0.9877; 0.0521. 合计; 0.0591. 经计算得，本项目罐体呼吸气的产生量为0.0591t/a。企业拟将呼吸口废气经管道收集后送至四分厂高压冷凝器中进行冷凝，冷凝后得到的氨水排入四分厂氨水罐中，冷凝后的不凝气（主要为CO2和极少量氨气）经四分厂尿素主厂房上方的70m高排气筒高空排放。 由于本次工程不含闪蒸工序，废气仅为罐体呼吸气，废气浓度较低，故不再设置表冷器，直接经管道通入四分厂高压冷凝器中冷凝。由于现有的高压冷凝器进气管路中的压强较大，不具备监测条件，故根据现有监测报告，仅有70m排气筒出口处的氨气数据。高压冷凝器的冷凝效率一般为80%~90%，根据环评最不利原则，本次评价以80%计，故本项目氨气的排放量为0.0118t/a。本项目配料储存工序污染物氨气产生及排放情况如下表。 表33本项目废气产生及排放情况 产污工段; 污染物; 产生情况; 处理效率; 排放情况. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 工作时间(h/a); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 配料储存; 氨气; 0.0591; 0.008; 4.1; 7200; 80%; 0.0118; 0.002; /*. 设计风量为2000m3/h 注：*由于本项目与现有工程共用处理措施及排气筒，本项目废气随现有工程废气一同排放，氨气均匀分布于尾气中，故本次不对本项目排放浓度进行单独核算。. 根据现有监测报告显示，该排气筒出口处总风量为188~194m3/h，氨排放浓度为127~134mg/m3，排放速率为0.024~0.026 kg/h，故本项目建成后该排气筒氨气排放情况如下表。 表34本项目废气产生及排放情况 产污工段; 污染物; 产生情况; 处理效率; 排放情况. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 工作时间(h/a); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 本工程; 氨气; 0.0591; 0.008; 4.1; 7200; 80%; 0.0118; /; /. 现有工程; 氨气; /; /; /; /; /; 0.1872; /; /. 合计; 氨气; /; /; /; /; /; 0.1990; 0.028; 12.56. 总风量为2200m3/h. 由上表可知，氨气排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准中氨排放速率75kg/h（>60m排气筒）限值要求。 2、无组织废气 本项目全程通过管道运输，所有管道全部密闭，配料、储罐等均为密闭的固定顶罐，仅留有呼吸口。企业拟将涉及尿素溶液的罐体呼吸气全部收集后，经密闭管道输送至四分厂高压冷凝器中进行冷凝，不凝气经四分厂尿素主厂房上方的70m高排气筒高空排放。故无无组织废气排放。 本项目灌装线在灌装时直接将尿素溶液注入包装桶中，经由传送带进入灌装线的封口装置进行封口。灌装口与封口处距离较近，仅相距0.5m；灌装时尿素溶液浓度较低，仅为32.5%；包装桶桶口很小，直径仅有20mm；考虑到氨气极易溶于水，因此很难有氨气从液体中析出进入大气。故本次评价认为氨气很难挥发出来。 综上所述，本项目无无组织废气排放。 3、废气污染物排放核算量 （1）有组织排放核算 本项目大气污染物有组织排放量核算见下表。 表35大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; P; 氨; /*; 0.002; 0.0118. 注：*由于本项目与现有工程共用处理措施及排气筒，本项目废气随现有工程废气一同排放，氨气均匀分布于尾气中，故本次不对本项目排放浓度进行单独核算。 （2）大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算见下表。 表36本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 氨; 0.0118. 4、环境空气质量影响分析 ## （1）预测因子 根据项目工程特点，选取氨作为预测因子。 ### （2）评价标准 本次评价标准执行见下表。 表37评价标准 评价因子; 浓度值; 标准名称. 氨; 200μg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其它污染物空气质量浓度参考限值-氨 1h平均标准值. ### （3）污染源排放清单 项目污染源排放参数见下表。 表38项目点源排放参数调查表 点源 名称; X坐标; Y坐标; 排气筒底部海拔; 排气筒高度; 排气筒内径; 废气出口速度; 废气出口温度; 年排放小时数; 排放 工况; 源强. 氨. 单位; m; m; m; m; m; m/s; K; h; /; kg/h. 排气筒P; 0; 0; 75; 15; 0.4; 4.9; 298; 7200; 正常; 0.002. ### （4）评价等级及评价范围 采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表39估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9. 最低环境温度/℃; -13.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. 采用估算模式计算污染物的最大地面浓度及其占标率Pi。计算公式采用： Pi＝Ci/Coi×100％ 式中： Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％； Ci－估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； 主要污染源估算模型计算结果见下表。 表40估算结果表（污染物i） 点源名称; 污染物; 距源中心下风向距离（m）; 最大地面浓度（mg/m3）; 最大落地浓度占标率（％）; 标准 （μg/m3）; 评价等级. 废气排气筒; 氨; 351; 5.035×10-5; 0.03; 200; Pmax＜1% 三级. 由预测结果可知，氨的最大落地浓度值不超标，且Pmax均＜1%。根据评价等级评判标准，确定本项目大气环境评价工作等级为三级。 ### （5）项目厂界浓度预测 项目厂界浓度预测结果见下表。 表41项目废气排放对厂界的预测浓度 项目; 厂界; 距厂界的距离（m）; 预测浓度（mg/m3）; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级. 氨; 东厂界; 1470; 2.832×10-5; 1.5mg/m3. 南厂界; 160; 2.689×10-6. 西厂界; 780; 3.97×10-5. 北厂界; 450; 4.251×10-5. 经计算，本项目氨排放在各个厂界的浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级1.5mg/m3的排放限值要求，对周围环境影响不大。 （6）大气防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据本项目厂界浓度预测结果，最大落地浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 二、废水 本项目不新增员工，从现有员工中调剂，不新增生活污水；主要的生产废水为循环冷却水和高纯水制备时产生的浓水。 本项目尿素溶液送至调配区时，需进行冷却，降温换热器采用的冷源是循环冷却水，该冷却水循环使用不外排。但是夏季气温较高，循环水温度维持在34℃，不能满足本项目冷却需要。故降温换热器之后设置有冷水换热器，该换热器的冷源是溴冷水，溴冷水由四分厂“采用洁净煤气化技术进行原料结构调整项目”中低温甲醇洗工序提供，全年温度维持在1~2℃，能够进一步降低尿素溶液的温度。溴冷水循环使用不外排。 EDI制高纯水装置在制取高纯水时会产生浓水，其核心科技为电渗析技术形成的浓室和淡室，成水率以80%计。本项目所需纯水量约为2017t/d（605000t/a），故产生的浓水量为504t/d（151250t/a）。该部分废水水质较好，企业设计通过厂内现有管网送至四分厂“采用清洁生产技术进行产业升级项目”的磨煤工段作为制浆用水，不外排。根据企业提供的资料，四分厂磨煤工段制浆用新鲜水量为52.4t/h，“年产20万吨车用尿素溶液项目”已通入该工序的浓水量为6.85t/h，本项目浓水产生量为21t/h，小于磨煤工段的新鲜水用量，煤磨工段用水对水质要求不高，且本项目水量在四分厂磨煤工段制浆用新鲜水量范围内，故企业设计将该项目增加的浓水代替制浆工段使用的部分新鲜水是可行的。 三、噪声 该项目营运期高噪声源主要为风机、泵类等高噪声设备，噪声源强在75~85dB(A)之间，声源强度及治理效果见下表。 表42项目主要噪声源强及治理效果一览表单位：dB（A） 序号; 设备名称; 设备源强dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A); 数量（台）; 设备源强叠加值dB(A); 位置. 1; 风机; 85; 减振隔声; 60; 2; 63; 20万吨灌装区车间. 2; 泵类; 75; 50; 4; 56. 3; 风机; 85; 减振隔声; 60; 2; 63; 60万吨灌装区车间. 4; 泵类; 75; 50; 4; 56. 因本项目同一车间内同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同一车间内同类设备近似作为一个点声源进行预测。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表43噪声预测值预测结果一览表 预测点; 设备名称; 治理后源强dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 贡献叠加值dB(A); 现状值dB(A); 预测值dB(A); 标准值. 昼; 夜; 昼; 夜. 北厂界; 20万吨灌装区车间; 风机; 60; 1300; 0; 0; 58.2; 47.7; 58.2; 47.8; 昼间 65dB(A)、 夜间 55dB(A). 泵类; 50; 1295; 0. 60万吨灌装区车间; 风机; 60; 30; 30.5; 30.7. 泵类; 50; 40; 18.0. 南厂界; 20万吨灌装区车间; 风机; 60; 30; 30.5; 30.8; 58.2; 48.1; 58.2; 48.2. 泵类; 50; 35; 19.1. 60万吨灌装区车间; 风机; 60; 100; 20; 20.5. 泵类; 50; 90; 10.9. 西厂界; 20万吨灌装区车间; 风机; 60; 950; 0.4; 0.4; 57.8; 47.8; 57.8; 47.8. 泵类; 50; 900; 0. 60万吨灌装区车间; 风机; 60; 2000; 0; 0. 泵类; 50; 1900; 0. 东厂界; 20万吨灌装区车间; 风机; 60; 1200; 0; 0; 57.2; 47.6; 57.2; 47.6. 泵类; 50; 1250; 0. 60万吨灌装区车间; 风机; 60; 240; 12.4; 12.4. 泵类; 50; 340; 0. 项目生产期间高噪声设备经减振、隔音和距离衰减后，各厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的标准要求，对四周环境影响较小。 四、固废 本项目营运期固废均为一般固废，主要为废包装材料和废滤芯。 （1）废包装材料 本项目包装时会产生废包装材料，经企业核算，废包装材料的产生量为0.5t/a。企业拟将其集中收集后外售。 （2）废滤芯 本项目过滤器中滤芯为聚丙烯材质，每半年需要更换一次滤芯，废滤芯不属于《国家危险废物名录》所列，属于一般固体废物，年产生量为0.16t/a。由于本项目废滤芯仅用来过滤低浓度尿素溶液，防止堵塞灌装线的喷嘴。废滤芯过滤掉尿素溶液中的悬浮物等不溶物，不溶物的主要成分为灰尘及微生物絮，过滤掉的不溶物极少，不含其它重金属类物质。废滤芯材质为聚丙烯，可满足废塑料厂家的回收要求，故本项目废滤芯由废塑料再生厂家回收利用。 表44本工程固废产生及处置情况表单位：t/a 固废属性; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置措施; 排放量. 一般工业固废; 废包装材料; 0.5; 收集后外售; 0. 废滤芯; 0.16; 收集后由废塑料再生厂家回收; 0. 为了避免工程固废在厂区贮存过程中对环境的影响，企业拟设置一座一般固废暂存间（15m2），可满足本项目需求。评价要求固废间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）达到“防风、防雨、防渗”的要求。 综上所述，项目固废均能实现综合利用和安全处置。 五、地下水 本项目为C2666环境污染处理专用药剂材料制造，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》附录A，本项目属于L石化、化工-第85项“基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造”，本项目属于Ⅲ类项目。厂址周边南方向600m处有张湾村居民，存在分散式饮用水源，故本项目环境为较敏感。 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级，具体划分情况见下表。 表45地下水环境评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 2、评价范围确定 本项目所在区域为地下水稳定区，地下水变幅较小，水文地质条件相对简单，采用查表法确定评价范围。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境现状调查评价范围参照表，三级评价的调查评价面积≤6km2，本次评价取6km2。根据实地调查，本项目所在区域地下水流向为由西南向东北。 因此确定本项目地下水评价范围为总面积为6km2。 3、区域水文地质情况 （1）地下水的赋存条件与分布规律 新乡县地处黄河近代冲积扇的中上部，沉积了很厚的松散岩类，受地上悬河黄河的侧渗补给和大气降水补给，这里赋存了丰富的地下水。地下水的赋存环境、运移规律受区域地质构造、地层岩性、地形地貌和气象水文等因素的控制和影响。区段位于东西构造体系的中生代坳陷盆地与新华夏构造体系的第二沉降带的复合部位。新华夏构造的继续活动，尤其挽近时期的构造运动，继承了老构造的活动特点，全区段继续沉降，堆积了很厚的松散物质。特别是上更新世以来，黄河的发育和兴盛带来的大量松散堆积物，为赋存地下水创造了极为良好的空间环境。第四系沉积厚度受地质构造的影响而不同，西北部在获嘉县以北地带，受太行山隆起的影响，第四系沉积厚度100~150m，东南部原阳县一带，厚度达400m以上。受构造的影响，新乡县中层、深层地下水的埋藏深度自北而南由浅变深，储存空间由小变大。 根据揭露的地层，下部为新近系湖积和第四系下更新统冰水沉积的多层结构地层，上部为黄河冲积形成的多层结构地层。自下而上含水层和隔水层相间分布。北部含水层较薄，层次较少，而隔水层较厚，层次较多；向南含水层厚度逐渐增大、层次增多，而隔水层逐渐变薄，层次渐少。上部黄河冲积层受河道的改道变迁，含水层厚度及沉积颗粒的粗细在空间上存在不同，古河道含水层厚度大、颗粒粗，而山前倾斜平原和泛流带含水层厚度小、颗粒细。因此地下水的富水性自北向南，由500~1000m3/d逐渐增大到1000~3000m3/d。 （2）地下水类型及含水层组划分 本次工程所在区域地下水类型为第四系松散岩类孔隙水，属多层结构含水层（组）。根据埋藏深度和水力性质及现在的开采井开采情况，归并为浅层水（60m深度以浅，包括潜水和微承压水），相当于全新统中的含水砂层，此层地下水以农业开采为主；中深层水（60~300m深度承压水），是企事业自备井和农村安全供水主要开采层位，属于上更新统和中更新统的砂层。 ①含水层组的分布特征 A、浅层含水层组（60m以浅）的特征 区内浅层含水层组，主要由黄河多次迁徒、改道，泛滥冲积而成。时代为Q4和Q3上部地层。在含水层的颗粒粗细及埋藏分布，渗透性能等方面，具有明显的分带性。浅表地层岩性在黄河冲积平原主要是粉砂和粉土，地层岩性以砂土类为主，夹薄层粉土或粉质粘土，呈透镜体分布；在古背堤洼地，浅表地层岩性以粉土和粉质粘土为主，地层岩性以砂层和粉质粘土层相间分布；在山前冲洪积倾斜平原，浅表地层岩性以黄土状粉质粘土为主。 a、主流及泛流堆积带 黄河在全新统时期的主流及泛流带堆积物，含水层大体由西南向东北方向延伸，呈单层出现，局部地段夹有粉土或粉质粘土薄层透镜体，含水层厚度20~40m，个别地段小于20m。顶板埋藏深度2~20m不等。含水层岩性以含砾细中砂、粗砂为主，从上游至下游颗粒稍有变细，砂层渗透系数25~30m/d。 b、泛流边缘堆积带 含水层大体由西南向东北方向或由西向东延伸，有1~3层砂。东部、东北部含水层厚度10~20m，顶板埋深10~20m，含水层岩性以细砂，粉细砂为主，为细中砂。砂层渗透系数为15~19m/d。 c、新乡西北为冲洪积形成的山前交接洼地和倾斜平原。该地带有l~2层砂，顶板埋深小于10m，含水层岩性以中砂为主，含水层厚度10~20m。砂层渗透系数为15m/d左右。 B、中深层含水层组（60~300m）的特征 时代为Q3下部和Q2地层，此层含水层组沿西南—东北方向分带明显，师寨镇以南，以黄河冲积形成为主，以北以山前冲洪积和黄河冲积交替沉积。含水层与粘性土层相间分布，各层段受成因的影响而有所不同。上层段地下水赋存条件与其所处黄河冲积扇的部位有关。冲积扇中、上部含水层厚度为30~40m，岩性以粗中砂、中细砂，或含砾细砂为主，分布稳定。冲积扇的中，下部，含水层次增多，厚度变薄，为10~20m，边缘带厚度小于10m。岩性以细砂为主。横向显示出，自扇轴向两侧边缘，含水层厚度变化大，分布不稳定的特点。上段含水层底板埋深一般为80~100m，渗透系数为4~15m/d。 中上层段与上层段之间的隔水层，均分布有稳定的粉质粘土、粉土和粘土薄层。砂层的底板埋深，厚度大小，颗粒粗细和渗透性能几方面，都具有自西而东，和自北而南地向中，南部定向变化的特点。自北而南，底板埋深由100m加深到200~230m，厚度由10m变为30~40m；自西而东，颗粒由粗变细，渗透系数由大变小，一般为5~9m/d。 中下层段砂层底板埋深270~300m。厚度一般10~20m，局部30m，东部小于10m；单层厚度较中上层段薄。自西而东颗粒略有变细迹象。砂层以细砂、粉砂为主，渗透系数一般为4~7m/d。承压水位埋深，西南部为8m左右，而中南部小于1m。 下层段自边缘向中心作有规律地变化。厚度由20~30(局部小于10)m，变为60余米，单层厚度出2~5m，变为5~10m。下层段砂层岩性为细砂，中细砂和粉砂，渗透系数2~5m/d。承压水埋深5m左右。 ②地下水含水层组富水性 富水性分级和评价是以满足现有开采能力为原则。浅层水采用降深为5m的单井出水量，中深层水采用降深为15m的单井出水量。 a、浅层水 浅水含水层为第一含水层（组），相当于全新统（Q4），含水层底界埋深60m左右，含水层岩性以中砂、细砂为主，地表岩性以粉砂为主，有利于大气降水及地表水下渗补给。地下水为潜水和半承压水。 b、中深层水 中深层水系指埋藏在60m以下至300m左右深度内的地下水。地层时代为上更新统（Q3)和中更新统（Q2)。含水介质为中砂、细砂、中粗砂、粉砂、含砾粗砂。砂层与粉质粘土、粘土呈互层状，含水层底板埋深200~300m，砂层厚度一般60~150m。 4、项目场地水文地质 （1）钻探工作布置 根据《河南心连心化学工业集团股份有限公司采用清洁生产技术进行产业升级项目》对心连心场地的水文地质勘察，依据《环境影响评价技术导则地下水环境》HJ 610-2016的工作布置要求，在水文地质调查的基础上，结合建设项目地形地貌、分布位置以及周边已有水井分布等情况，在建设项目场地内及周边布置水文地质勘探孔3眼，地质勘探孔8眼，深度为50.0～64.50m，总进尺478.50m。 （2）地层岩性特征 根据本次水文地质勘察资料和周边已有水井柱状图资料，建设项目场地勘探60m以浅范围内地层为第四系全新统冲积物，场地内地层岩性主要由粉土、粉质粘土、细砂和中砂组成。根据岩性特征地层和水力性质分述如下： 层①粉土：黄褐色、褐黄色，稍湿，含黑色铁锰氧化物斑点，局部见植物根系。该层场地内分布联系，局部夹粉质粘土透镜体，层厚3.40～7.30m，层底埋深3.40～7.30m，层底标高67.34～71.35m。 层①1粉质粘土：黄褐色、灰褐色，稍湿，切面稍有光泽，含黑色铁锰氧化质斑点。该层主要呈透镜体状分布于层①粉土中，层厚0.60～2.60m，层底埋深6.00～11.00m，层底标高70.10～72.8m。 层②细砂：浅灰色，浅黄色，成分以石英、长石和云母为主，分选性较好，磨圆度一般，局部夹薄层粉土和粉质粘土，分布连续、稳定，为主要浅层水含水层。该层由西向东厚度比较稳定，由北向南逐渐变厚，层厚35.80～42.50m，层底埋深42.10～47.30m，层底标高27.28～31.54m。 层③粉质粘土：褐黄色，岩性均一，裂隙、孔隙不发育,偶见少量黑色铁锰氧化质斑点，场地内分布连续稳定，为浅层水和中深层水的良好隔水层。该层层厚12.20～18.00m，层底埋深57.0～60.50m，层底标高14.28～16.44m。 层④中砂：灰黄色，成分以石英、长石和云母为主，分选性较好，磨圆度一般，局部夹薄层粉土、粉粒，分布连续、稳定。由于为层③粉质粘土的若透水性，该层水为中深层水，水力性质为承压水。该层未揭穿，层顶埋深57.0～60.50m，层顶标高14.28～16.44m。 心连心场地处的钻孔柱状图见下图所示。 图6 钻孔柱状图 5、地下水环境影响预测 （1）情景设置 A、正常状况 本项目不新增生活污水，冷却水循环使用不外排，高纯水制备浓水回用于厂区其他工序不外排，所有池底、池壁和地面均要求防渗，储罐均采用SS30408（即奥氏体不锈钢）材质，具有比一般储罐更强的耐腐蚀性和防渗漏性。 故项目在正常状况下不会发生泄漏，不会对地下水产生影响，故本次不再对正常状况下地下水环境影响进行预测。 B、非正常状况 本次评价主要考虑项目营运后期，因储罐底部管道及阀门处年久破损，且储罐所在的储罐池因基础不均匀沉降导致混凝土出现裂缝，污水下渗污染地下水。 综上所述，本次评价仅考虑项目非正常工况下污水下渗污染地下水，采用地下水溶质运移解析法预测。 （2）模拟条件概化 本次模拟将污水处理装置的调节池设置为点源浓度边界，污染源位置按实际位置概化。由于污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，包括扩散、吸附、解吸、化学反应及生物降解等作用，这些作用都可能会对污染物在地下水系统的运移造成影响。本次预测本着风险最大原则，只考虑污染物在地下水系统中的对流、弥散作用，不考虑地层的吸附、解吸作用，不考虑化学反应及生物降解等作用，同时，不考虑包气带的阻滞作用。 （3）预测因子 根据项目工程分析，本项目泄漏污染物主要为尿素溶液，尿素水解氨化形成氨氮，是水中氮素的主要来源，其水解理论上基本不消耗溶解氧。而COD是化学需氧量，以溶解氧耗量来表征，故尿素溶液中COD浓度较低，但氨氮浓度很高。故本次地下水预测选取氨氮为预测因子。 （4）预测源强 在非正常状况下，装置半年检修一次，因此评价按照连续泄漏180天进行预测。 （5）预测模型 本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下： 式中：x—预测点至污染源强距离（m）； C—t时刻x处的地下水浓度（mg/L）； C0—废水浓度（mg/L）； D—纵向弥散系数（m2/d）； t—预测时段（d）； u—地下水流速（m/d）； erfc（）—余误差函数。 （6）参数确定 a、地下水流速 地下水实际流速的确定按下列方法取得： 式中：U—地下水实际流速，m/d； K—渗透系数，m/d； I—水力坡度； n—孔隙度； 根据区域水文地质条件，本项目场区主要主要岩性为粉砂，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录B，渗透系数取1.5m/d；本区域水力坡度约为8.32‰；项目区含水层岩性主要为粉砂，不同地质孔隙度经验值一览表见表46，孔隙度取0.26。评价区地下水含水层的渗透系数、水力坡度和孔隙度的具体数值详见表47。 表46孔隙度经验值一览表 岩石名称; 砾石（粗）; 砾石（细）; 砂（粗）; 砂（细）; 黏土. 孔隙度变化区间; 24%-36%; 25%-38%; 31%-46%; 26%-53%; 34%-60%. 表47地下水含水层参数一览表 项目; 渗透系数（m/d）; 水力坡度（‰）; 孔隙度. 项目区含水层; 1.5; 8.32; 0.26. 综上，可计算得出地下水流速为0.048m/d。 b、弥散系数 地下水弥散系数的确定按下列方法取得： 其中：D—弥散系数，m2/d； U—地下水实际流速，m/d； aL—弥散度； m—指数。 本项目区域含水层粉砂的粒径范围约为0.05~0.1mm，各含水层弥散度的具体数值详见表48。按下表计算，项目所在区域含水层弥散系数为0.0707m2/d。 表48含水层弥散度类比取值表 粒径变化范围（mm）; 均匀度系数; m指数; 弥散度. 0.4-0.7; 1.55; 1.09; 3.96e-3. 0.5-1.5; 1.85; 1.1; 5.78e-3. 1-2; 1.6; 1.1; 8.8e-3. 2-3; 1.3; 1.09; 1.3e-2. 5-7; 1.3; 1.09; 1.67e-2. 0.5-2; 2; 1.08; 3.11e-3. 0.2-5; 5; 1.08; 8.3e-3. 0.1-10; 10; 1.07; 1.63e-2. 0.05-20; 20; 1.07; 7.07e-2. （7）地下水预测 本次评价按最不利原则，由于装置每半年检修一次，本次评价假定废水持续泄漏时间为180天。储罐区主要污染物尿素浓度按成品规格32.5%预测，根据企业实验室对车用尿素溶液的实验数据可知，主要污染物氨氮浓度为900mg/L。本次评价选取氨氮作为地下水预测因子。 本次评价模型计算参数取值详见下表。 表49地下水预测参数选取一览表 参数; 浓度; 弥散系数D; 流速u. 氨氮; 900mg/L; 0.0707m2/d; 0.048m/d. （8）预测结果 预测结果见下表。 表50非正常工况下污染物对地下水的影响范围 时间; 特征污染物; 下游最大浓mg/L; 最大浓度位于下游距离m; 下游最远超标距离m（以标准值为界）; 下游最远影响距离m（以检出限为界）. 100d; 氨氮; 566.1; 9.4; 30.5; 34.8. 1000d; 246.8; 53.6; 91.5; 100.5. 20a; 319.2; 32; 62; 69. 标准值; /; /; 3.0mg/L; 0.5mg/L. 根据预测结果可知，非正常状况下，如果污水连续渗漏180天停止后的100天之后，氨氮在下游最大浓度出现距离为9.4m，氨氮最远超标距离为30.5m；停止泄漏后的1000天之后，氨氮在下游最大浓度出现距离为53.6m，氨氮最远超标距离为91.5m；停止泄漏后的20年之后，氨氮在下游最大浓度出现距离为319.2m，氨氮最远超标距离为62m。该距离内无集中式饮用水源、分散式饮用水源及环境敏感点等，因此不会对集中式饮用水水源地和周边环境敏感点地下水水质造成不利影响。随着时间的推移，最大浓度超标距离及最远超标距离越来越远，但影响程度越来越小，最大浓度越来越小。 （9）对敏感点的预测 项目下游范围内的地下水环境保护目标为南侧600m处的张湾村饮用水井，经预测，项目非正常排放期间，不会对其水质产生影，预测结果如下表所示。 表51项目对敏感点地下水影响一览表 敏感点名称; 时间; 敏感点位置; 氨氮. 预测值浓度mg/L; 现状背景值浓度mg/L; 叠加值浓度mg/L. 张湾村; 100d; 南侧600m; 0; 0.47; 0.47. 1000d; 0; 0.47; 0.47. 20a; 0; 0.47; 0.47. 标准值; /; /; 0.5. 经预测，氨氮在张湾村贡献值与现状值的叠加值均可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值的要求，项目非正常排放后的20年内，不会对其水质产生影响。项目生产对地下水的影响可以接受。 综上所述，评价建议储罐区各构筑物周边应加强硬化防渗措施，同时制定严格的巡检制度并落实到责任人，杜绝项目厂区地面及各类废水池防渗措施出现渗漏现象，在落实以上各项防渗措施和巡检制度后，基本可杜绝非正常泄漏的发生，因此本项目地下水环境影响是可以接受的。 6、地下水环境影响结论 （1）正常工况 正常情况下，按照项目可研报告，项目建设均按照GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934的要求进行了地下水分区防渗，正常工况下污水不会渗漏进入地下造成污染。因此，正常工况下不应有污水发生渗漏至地下。 （2）非正常工况 综合分析，在非正常工况下，该工程对厂址周围的地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、罐体破损、地面破损概率综合考虑，废水渗入地下是概率很小的事件。本项目拟在储罐区各构筑物周边应加强硬化处理，并进行地面防渗，防止液体泄漏时下渗污染地下水。企业拟在储罐区设置应急事故储罐，在非正常情况下储罐发生泄漏时，及时将泄漏液体抽至应急事故储罐内存放，同时对泄漏点位进行补救，防治污染地下水。在采取以上的预防措施和应急处理措施后，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度。 针对突发事故，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，在做好场地防渗的同时，需加强对监测点日常特征因子（氨氮）每半年一次的监测要求，一旦检测到异常，可以采取必要的防渗措施，阻止厂区继续污染地下水的可能，泄漏污染范围仍在场界外小范围区域内，可以避免污染物持续泄露，采取环保措施后，在非正常工况下发生泄漏，污染物对下水的影响可控。 六、土壤 （1）土壤及土种类型 经查阅《中国土壤数据库》，本项目区域内只有一种土壤类型：潮土，涉及的土种参照距离本项目最近的典型剖面——新乡县朗公庙村前庄村的资料，为蒙金土。根据新乡县朗公庙村前庄村剖面的理化性质资料，本地区土壤的pH值在7.9~8.5，显微碱性的原因主要为：降水量偏低，蒸发量偏高，地下水被蒸发，盐分留在土壤中；降水量偏低，淋溶程度不强烈，有少量碳酸钙淀积，因此呈中性至微碱性。 （2）评价等级与范围 本项目为C2666环境污染处理专用药剂材料制造，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目占地面积共38194平方米，即3.8hm2＜5 hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；本项目60万吨灌装区南侧40m为农田，敏感程度分级为敏感。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.3，见下表。 表52污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作 等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 综上，本项目类别为Ⅱ类，占地规模为小型，属于敏感区，因此需要开展土壤环境影响评价，评价等级为二级，评价范围为200m。 （3）评级因子与评价标准 本项目产品为尿素溶液，主要影响为尿素溶液泄漏引起的垂直入渗，影响类型为垂直入渗型，主要影响因子为尿素。 本次评价因子为尿素，根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中无评价标准，同时未列明监测方法。由于土壤中的尿素无检测方法，因此无法对土壤环境中的尿素现状值进行检测。因此，本次评价仅以尿素为评价因子分析对土壤的影响。 （4）类比分析 本项目污染影响型项目，评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）8.7预测与评价方法中规定，“污染影响型建设项目，其评价工作等级为一级、二级的，预测方法可参见附录E或进行类比分析”。由于本项目无特征因子，评价因子尿素可为土壤提供碳源、氮源等营养物质，对土壤无毒害作用，故本次评价选取类比分析法对项目影响进行定性分析。 本项目调配罐及储罐内储存有尿素溶液，储罐材质选取奥氏体不锈钢材质，具有比一般储罐更强的耐腐蚀性和防渗漏性。且储罐均置于储罐池内，储罐池均已进行硬化并进行防渗处理，不会对土壤产生大的影响。灌装区为全自动流水线操作，车间地面全部硬化，尿素溶液不会垂直入渗进入土壤中。 企业现有工程“年产20万吨车用尿素溶液项目”目前已建成且已投入运行，与本项目原料相同，工艺类似，具有可类比性。本项目现状监测点位（调配区柱状样点）设置在该工程的调配区北侧，同时，该点位处拟建本次工程的调配罐。根据现状监测结果表明，该柱状样点的所有监测指标均能够达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求，表明现有已建成的车用尿素项目未对土壤质量产生大的影响。经类比现有工程车用尿素项目可知，本次工程同样不会对土壤产生大的影响。 经调查，本项目所在地土壤类型为潮土，土种为为蒙金土，主要为黄褐色团块状结构，质地以粉砂为主，饱和导水率为7.9×10-5~8.9×10-5cm/s。根据现有工程类比结果，本项目建设不会对下层土壤产生影响，可能影响的深度应处于土壤表层土，即0~20mm范围内。 综上所述，本项目建成后对土壤环境影响较小，本项目建设可行。 七、自动监控要求 根据《京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号），按照要求在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装视频监控。 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号），本项目总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施，并与市生态环境局联网。 八、环境管理及监测计划 （1）环境管理 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： a、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 c、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议。 d、建立危废转移联单制度和环境信息公开制度。 （2）环境管理工作计划 a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； c、按照监测计划定期委托第三方机构对污染源进行监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理； d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； e、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； f、积极配合环保部门的检查。 （3）自行监测计划 a、废气 《根据环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)9.1.3的规定，三级评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表53废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气监测方案. 排气筒P; 氨排放浓度、排放速率、废气量; 1次/半年 每次两天; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. b、土壤 为了保证防渗措施的有效性，防止对土壤环境造成污染，评价要求：企业加强管理，定期维护检修，保证防渗措施的有效性和安全性；定期检查、排查问题，及时发现问题并采取措施阻隔污染源，防止进一步污染；同时，定期对附近土壤进行跟踪监测，及时掌握了解土壤变化状况，以便及时发现问题并及时采取措施。本项目土壤评价工作等级为二级，建成后必要时可开展跟踪监测，企业可自行监测或委托当地有资质单位监测，监测结果应向社会公开。 在上述各措施落实到位的情况下，不会对土壤造成重大不可逆影响，从土壤环境影响的角度，本项目建设可行。 c、监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成，监测平台，监测孔等是否正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 （4）排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图7环境保护图形 九、厂址合理性分析 1、本项目位于新乡市新乡县经济开发区青龙路东段，属于新乡经济技术产业集聚区范围内，根据新乡经济技术产业集聚区总体发展规划图（2017-2025）（见附图），该项目用地属于三类工业用地，符合土地利用规划。 2、项目选址距新乡县郎公庙镇地下水井群一级保护区边界3100m，不在其保护区范围内，不会对其造成影响。 3、项目选址位于工业准入优先区，项目建设符合工业准入优先区环境准入政策要求，符合其审批要求。 4、项目废气、废水和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 十、总量控制分析 本项目无新增废水排放，排放的废气为氨，排放量为0.0118t/a，不属于总量控制指标之内，故本项目建成后不新增总量控制指标。全厂污染物排放情况见下表： 表54 全厂污染物排放情况 项目; 污染物; 单位; 现有工程排放量; 本工程 排放量; 以新带老; 全厂排放量; 排放增减量. 废气; 废气量; 万m³/a; 2575734; 0; 0; 2575734; 0. SO2; t/a; 294.256; 0; 0; 294.256; 0. NO2; t/a; 522.995; 0; 0; 522.995; 0. 颗粒物; t/a; 295.063; 0; 0; 295.063; 0. VOCs; t/a; 78.223; 0; 0; 78.223; 0. 废水; 废水量; 万t/a; 372.528; 0; 0; 372.528; 0. COD; t/a; 124.754; 0; 0; 124.754; 0. NH3-N; t/a; 7.451; 0; 0; 7.451; 0. TP; t/a; 0.736; 0; 0; 0.736; 0. TN; t/a; 69.427; 0; 0; 69.427; 0. 十一、环保治理措施及环保投资 本项目环保投资总计20万元，占总投资的0.2%。环保投资概算及环保设施竣工三同时验收如下： 表55工程环保投资概算一览表 序号; 污染因子; 治理项目; 环保措施; 投资（万元）. 1; 废气; 罐体呼吸气; 经管道收集后进入四分厂高压冷凝器中进一步冷凝，不凝气经70m高排气筒高空排放; 依托现有. 2; 噪声; 设备噪声; 采取安装减振基础、厂房隔音等措施治理; 2. 3; 固废; 废包装材料、废滤芯; 一般固废暂存区1处（15m2）; 1. 4; 管理; 按照要求在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装视频监控； 本项目总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施，并与市生态环境局联网。; 17. 5; 合计; 20. 表56环保设施竣工验收一览表 序号; 污染因子; 治理项目; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 罐体呼吸气; 经管道收集后进入四分厂高压冷凝器中进一步冷凝，不凝气经70m高排气筒高空排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 2; 噪声; 设备噪声; 减振、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 3; 固废; 废包装材料、废滤芯; 一般固废暂存区1处（15m2）; 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）. 4; 管理; 1、按照要求在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装视频监控; /. 2、本项目总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施，并与市生态环境局联网; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 罐体呼吸气 | 氨 | 经管道收集后进入四分厂高压冷凝器中进一步冷凝，不凝气经70m高排气筒高空排放 | 达标 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 包装 | 废包装材料 | 集中收集暂存后外售 | 可行 |
|  | 过滤 | 废滤芯 | 收集后由废塑料再生厂家回收 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要来源于风机、泵类等高噪声设备，声源强度在75~85dB(A)之间，设备经基础减振、厂房隔声和距离衰减后，预测厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”。项目已由河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码：2020-410721-26-03-024055（详见附件），项目建设符合国家相关产业政策。 2、项目选址可行 本项目位于新乡市新乡县经济开发区青龙路东段，属于新乡经济技术产业集聚区范围内，根据新乡经济技术产业集聚区总体发展规划图（2017-2025）（见附图），该项目用地属于三类工业用地，符合土地利用规划。 3、本项目运营期的废气、废水、噪声、固废等污染因素均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求，不会对周围环境产生大的影响。 （1）废气： 本项目废气主要为罐体呼吸气氨气，呼吸气经管道收集后进入四分厂高压冷凝器中进一步冷凝，不凝气经70m高排气筒高空排放。氨气排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准中氨排放速率75kg/h（>60m排气筒）限值要求。 经预测，本项目排气筒排放的氨在各个厂界的浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级1.5mg/m3的排放限值要求，对周围环境影响不大。 （2）废水： 本项目不新增员工，不新增生活污水；冷却水均循环使用不外排；高纯水制备浓水回用于四分厂磨煤工段，不外排。故本项目不新增废水排放。 （3）噪声： 项目生产期间高噪声设备经减振、隔声和距离衰减后，经预测，项目各厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的限值要求，对四周环境影响较小。 （4）固废： 本项目产生的一般工业固废有：废包装材料和废滤芯，废包装材料产生量为0.5t/a，于一般固废暂存间（15m2）暂存，集中收集后外售。废滤芯产生量为0.16t/a，收集后由废塑料再生厂家回收。评价要求固废间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）要求建设。 4、地下水 综合分析，在非正常工况下，该工程对厂址周围的地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、罐体破损、地面破损概率综合考虑，废水渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，本项目对地下水环境的影响是可接受的。 5、土壤 经监测，本项目监测点土壤基本因子均能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值的限值要求。经类比分析可知，本项目建成后对土壤环境影响较小。 6、自动监控要求 根据《京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号），按照要求在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装视频监控。 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号），本项目总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施，并与市生态环境局联网。 7、总量控制指标 本项目无新增废水排放，排放的废气为氨，排放量为0.0118t/a，不属于总量控制指标之内，故本项目建成后不新增总量控制指标。 8、环保投资 本项目环保投资总计20万元，环保投资占项目总投资的0.2%。 二、建议 1、建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放； 2、本次环评提出的污染治理措施，建设单位应严格执行，确保污染物达标排放； 3、加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 三、总结论 河南心连心化学工业集团股份有限公司年产80万吨尾气处理液项目建设符合国家相关政策要求，厂址选择符合当地规划要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日