《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境现状调查与评价	7

建设项目所在地环境质量状况调查与评价	14

评价适用标准	17

建设项目工程分析	19

本项目主要污染物产生及预计排放情况	25

环境影响分析	26

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

结论与建议	43

附图：

附图一  项目地理位置图；

附图二  项目周边环境示意图；

附图三  项目平面布置图；

附图四  翟坡镇土地利用总体规划图（2010~2020年）；

附图五  项目卫生防护距离包络图；

附图六  项目现场照片；

附件：

附件1  项目委托书；

附件2  项目备案证明；

附件3  租赁协议；

附件4  用地证明；

附件5  营业执照及法人身份证复印件；

附表：

建设项目大气环境影响评价自查表；

建设项目环境风险简单分析内容表。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南嘉通机械设备有限公司年产振动筛2000套项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南嘉通机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张军丽410721197907202064 |  |  | 联系人 | 王顺喜 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县翟坡镇西环路188号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18637378999 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县翟坡镇西环路188号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2019-410721-35-03-058606 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 其他专用设备制造C3599 |  |
| 占地面积 (平方米) | 6000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 600 | 其中：环保 投资（万元） |  | 12 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 |  | 2020年4月 |  |  |
| 项目内容及规模 1、项目由来 根据市场需求，河南嘉通机械设备有限公司拟投资600万元在新乡市新乡县翟坡镇西环路188号建设年产振动筛2000套项目，项目租赁个人（王丹）场地6000m2（租赁协议见附件3），建成后年产振动筛2000套。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等国家、地方有关环境保护法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十四、专用设备制造业”中“70、专用设备制造及维修”，按照规定，“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，本项目主要生产工艺为机械加工、焊接组装，不涉及电镀及喷漆工艺，属于“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表。 受河南嘉通机械设备有限公司委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司评价人员在对项目建设现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见表1。 表1 本项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 600; 全部企业自筹. 其中：环保投资; 万元; 12; 占总投资的2%. 2; 占地面积; m2; 6000; /. 3; 建筑面积; m2; 3500; /. 4; 生产能力; 套/a; 2000; /. 5; 年工作日; 天; 200; 8h/d. 6; 劳动定员; 人; 28; /. 3、政策相符性分析 （1）产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目与目录对照如下： 表2 产业政策相符性分析表 类别; 产业政策条款; 本项目情况; 对照结果. 鼓励类; /; /; /. 限制类; 十一、机械：40平方米及以下筛分机制造项目; 本项目振动筛为40平方米以上的规格; 不属于限制类项目. 淘汰类; /; /; /. 综上，本项目不属于规定的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 （2）备案相符性分析 本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410721-35-03-058606，项目备案证明见附件2。项目拟建设内容与备案一致性见表3。 表3 项目拟建设内容与备案相符性一览表 项目; 备案内容; 项目拟建设内容; 一致性分析. 建设 地点; 新乡市新乡市新乡县翟坡镇西环路188号; 新乡市新乡市新乡县翟坡镇西环路188号; 一致. 建设 规模; 租赁建设用地6000平方米（不需要新征土地，不需要办理土地手续），建成后年产振动筛2000套（不生产40平方米及以下筛分机）; 租赁建设用地6000平方米（不需要新征土地，不需要办理土地手续），建成后年产振动筛2000套（不生产40平方米及以下筛分机）; 一致. 总投资; 600万元; 600万元; 一致. 主要 设备; 激光切割机、折弯机、钻床（3050、3132）、电焊机（BX1-400)、切割机（J3G3C-400）、砂轮机、等离子切割机、二保焊机、喷砂机、氩弧焊机、锯床、车床（CW6180-40、CW6140-20)、剪板机等; 激光切割机、折弯机、钻床（3050、3132）、电焊机（BX1-400)、切割机（J3G3C-400）、砂轮机、等离子切割机、二保焊机、喷砂机、氩弧焊机、锯床、车床（CW6180-40、CW6140-20)、剪板机等; 一致. 主要 工艺; 原材料—机械加工—焊接—组装—打磨—成品; 原材料—机械加工—焊接—组装—打磨—成品; 一致. 由上表可知，本项目建设内容与备案内容基本一致。 4、项目地理位置及周边环境概况 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇西环路188号。项目东侧、西侧及北侧均为农田，南侧为道路，隔道路为农田。距离本项目最近的居民区为北侧约235m处的周王庄村，距离项目最近的地表水为东南侧约775m处的西孟姜女河。 本项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二。 5、项目选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇西环路188号，根据翟坡镇土地利用总体规划图（2010~2020年）（见附图四），该项目用地属于新增建设用地，根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明（见附件4），本项目的建设符合新乡县翟坡镇土地、产业、经济发展规划。 距离项目最近的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区，项目距离四水厂地下水饮用水源二级保护区约5.3km，不在饮用水源保护区范围内。 本项目营运期产生的各污染物经采取评价提出的各项污染治理措施后，均可做到达标排放或得到合理的处理处置，对周围环境影响较小，卫生防护距离内无敏感目标。 综上所述，项目选址可行且符合规划。 6、项目总图布置合理性分析 本项目租赁翟坡镇个人（王丹）场地6000m2，共设置1座生产车间，车间由南到北大致分布情况为原材料区、机械加工区、焊接组装区及成品区。 项目生产车间功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理。项目厂房平面布置图见附图三。 7、项目组成及建设内容 本项目组成及主要建设内容见表4。 表4 项目 组成及主要建设内容一览表 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，占地面积3500m2，设置原材料区、机械加工区、焊接组装区及成品区等; 租赁. 公用工程; 给水; 市政供水; 依托. 供电; 市政供电; 依托. 排水; 生活污水经化粪池收集处理，定期清掏用于肥田; 新增. 环保工程; 废气治理; 设置固定的切割、焊接、打磨区域，切割粉尘、焊接烟尘及打磨粉尘经集气罩收集后经1套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放； 无法固定焊接区域的焊接产生的焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放; 新增. 废水治理; 生活污水经化粪池收集处理，定期清掏用于肥田; 新增. 噪声控制; 基础减振、厂房隔声等; 新增. 固废处置; 一般固废暂存间（10m2）、危险固废暂存间（10m2）、垃圾桶; 新增. 8、产品方案及生产规模 本项目产品方案及生产规模见表5。 表5 本项目主要产品方案及生产规模一览表 产品名称; 规格/型号; 年产量. 振动筛; 40m2以上; 2000套/a. 9、项目营运期主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料消耗及资（能）源消耗一览表见表6。 表6 项目主要原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 不锈钢板; t; 150; 外购. 2; 不锈钢型材; t; 180; 外购. 3; 普板; t; 200; 外购. 4; 普型材; t; 250; 外购. 5; 振动筛组装外购件; 套/a; 2000; 外购. 6; 焊条; t; 10; 外购. 7; 润滑油; t; 0.2; 外购. 8; 切削液; t; 0.2; 外购. 9; 水; m3/a; 224; 市政供水. 10; 电; kW·h/a; 10万; 市政供电. 10、项目主要生产设备 本项目主要生产设备情况详见表7。 表7 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）. 1; 激光切割机; /; 1. 2; 折弯机; /; 2. 3; 钻床; 3050; 2. 4; 3132; 3. 5; 电焊机; BX1-400; 5. 6; 切割机; J3G3C-400; 2. 7; 砂轮机; MQD3215C; 2. 8; 等离子切割机; LGK8-63; 2. 9; 二保焊机; /; 20. 10; 喷砂机; /; 1. 11; 氩弧焊机; /; 2. 12; 锯床; /; 2. 13; 车床; CW6180-40; 2. 14; CW6140-20; 2. 15; 剪板机; /; 1. 11、公用工程 11.1 供电 本项目供电由市政供电系统提供，年耗电量约为10万kw·h，。 11.2 给水 本项目供水由市政供水系统提供，项目用水主要为员工日常生活用水。 本项目劳动定员28人，年工作200天，每天一班，8h/班，均不在厂区内食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般宜采用30～50L/人·班，本次评价取40L/人·班，则项目生活用水量为1.12m3/d，即224m3/a。 11.3 排水 本项目无生产废水，仅有厂内职工生活污水，生活污水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.896m3/d，即179.2m3/a，生活污水经化粪池收集处理，定期清掏用于农田肥田。本项目水平衡图见图1。 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，根据现场踏勘，本项目现状为空厂房，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境现状调查与评价

一、自然环境简况 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇西环路188号。项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分。县境南部属黄河冲积平原，浅层属新生代第四系全新冲积物。该区0－8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8－12m为粉砂、细粉砂；12－80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼和太行山前冲洪积扇的南缘地带，县境内从西北到东南分为三个地貌单元：西北部卫河以北为太行山前冲洪积倾斜地带；中部古阳堤以北至卫河以南是古黄河、沁河泛流地区和背河洼地；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区。工程所在地地层属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70－80m。 本项目位于平原地带，地势平坦。 3、气候气象 新乡县属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、水文 新乡县境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、百泉河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等7条大的河渠和17条小河渠。 距离项目最近的地表水水体为项目东南侧约775m处的西孟姜女河。西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5 km，新乡市境内长4 km，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22m，底宽2至5m，深3至5m，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 本项目供水由市政供水管网供给，项目用水主要为员工日常生活用水，生活污水经化粪池收集处理后定期清运，用于肥田。 5、植被与生物多样性 项目区域内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 6、土壤 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，据《新乡县土壤》资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂，慢出淤，不紧不慢出两合”的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。 二、与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环［2015］342）号相符性分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）的对比分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇; 属于重点开发区域. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园. 新乡市集中水源地保护区名录; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区; 一级保护区范围：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50m沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30m的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10m范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10m的陆域； 二级保护区范围：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50m沿岸的陆域。; 距离项目最近的新乡市集中水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区，项目距离四水厂地下水饮用水源二级保护区约5.3km。; 本项目不在新乡市集中水源地保护区范围内. 四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）; 一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150m以南，22号井向东150m以西，12—1号井西150m以东以及输水管线两侧10m的区域； 二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。. 新乡市工业准入优先区名录; 新乡经济技术产业集聚区; 本项目位于新乡县翟坡镇; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为振动筛生产项目; 不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇西环路188号; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目; 机械电子：不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产; 本项目属于不含电镀、喷涂工艺的机械制造; 本项目为一类工业项目. 由上表可知，本项目不属于新乡市工业准入优先区，属于新乡市主体功能区重点开发区域。按照《通知》的要求，类型分区尚未涵盖的区域，参照分类准入政策中的农产品区执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表9 农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 农产品主产区; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3.严控重污染项目，不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 1.本项目不在豁免名录内。 2.本项目应编制环境影响报告表。 3.本项目属于一类工业项目。 4.本项目废水主要为员工生活污水，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 符合环境准入条件. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 三、与相关文件相符性分析 1、与“关于印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知”（环大气〔2019〕88号）相符性分析 本项目与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称“方案”）相符性分析见下表。 表10 与《方案》相符性分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 调整优化产业结构; 推进企业集群升级改造： 对保留的企业，加强生产工艺过程和物料储存、运输无组织排放管控，有组织排放口全面达标排放，厂房建设整洁、规范，厂区道路和裸露地面硬化、绿化; 本项目拟设置固定的切割、焊接、打磨区域，切割粉尘、焊接烟尘及打磨粉尘利用集气罩收集后经1套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放； 无法固定焊接区域的焊接产生的焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放。 本项目厂区道路硬化并定时洒水清扫，厂区裸露土地进行绿化。; 相符. 由上表可知，本项目符合《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相关要求。 2、与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 本项目与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析见下表。 表11 与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 开展工业企业无组织排放治理; 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目拟设置固定的切割、焊接、打磨区域，切割粉尘、焊接烟尘及打磨粉尘利用集气罩收集后经1套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放； 无法固定焊接区域的焊接产生的焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放。 本项目厂区道路硬化并定时洒水清扫，厂区裸露土地进行绿化。; 相符. 由上表可知，本项目符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 3、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析 本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析见下表。 表12 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 严格环境准入门槛; 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工(甲醇、合成氨)、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能(搬迁升级改造项目除外)以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目为振动筛生产项目，不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，也不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂项目。; 相符. 加快化解过剩产能; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目为振动筛生产项目，不属于不达标的落后、过剩产能和企业，不属于水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业; 相符. 由上表可知，本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相关要求。 四、与饮用水源保护区关系分析 1、新乡市城市饮用水源地保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号），新乡县涉及的饮用水源保护区如下： （1）黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 一级保护区：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。 （2）四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井) 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 2、乡镇集中式饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），新乡县翟坡镇水厂地下水井群（共3眼井）范围为如下： 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 位置分析：项目位于新乡市新乡县翟坡镇西环路188号，距离项目最近的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区，项目距离四水厂地下水饮用水源二级保护区约5.3km，不在饮用水源保护区范围内。

# 建设项目所在地环境质量状况调查与评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量调查数据 根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在地应为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价选取2018年作为评价基准年，根据新乡市生态环境局发布的2018年1月~12月环境空气质量月报，区域空气质量现状数据如下表所示。 表13 环境质量调查数据统计结果 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫（μg/m3）; 浓度年均值; 19; 60; 31.6; 达标. 二氧化氮（μg/m3）; 浓度年均值; 49; 40; 123; 超标. PM2.5（μg/m3）; 浓度年均值; 61; 35; 174; 超标. PM10（μg/m3）; 浓度年均值; 105; 70; 150; 超标. CO（mg/m3）; 95百分位数浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3（μg/m3）; 90百分位数浓度; 117; 160; 73; 达标. （2）区域环境空气质量达标情况 由表可知，区域PM10、PM2.5、SO2浓度年均值出现了超标，不满足《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中区域达标判断依据确定，本项目所在区域为不达标区。 - （3）区域环境达标规划 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目为新建项目，严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求进行建设，因此，项目的投产运行对区域大气环境质量影响较小。 2、地表水环境现状 距离项目最近的地表水为项目东南侧约775m处的西孟姜女河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。为了解西孟姜女河环境质量现状，评价引用新乡县环保局公示的“地表水责任目标断面水质情况表”中西孟姜女河唐庄闸2018年1月~2018年6月监测数据，数据见表14。 表14 西孟姜女河唐庄闸断面监测数据（2018年1月~2018年6月份月报） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 28.0~37.0; 1.41~6.10; 0.19~0.33. 断面标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 部分超标; 达标. 由上表可知，2018年1月~2018年6月西孟姜女河唐庄闸断面水质COD、总磷可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，NH3-N超标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。本项目不涉及生产废水，生活污水不外排，因此项目运行后对区域内地表水无影响。 3、声环境质量现状 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇西环路188号，根据声环境功能区域划分，属2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，根据对项目现场勘察及现场噪声监测，各厂界噪声现状值见下表。 表15 项目声环境监测结果 单位：dB（A） 监测点; 昼间; 夜间; 评价标准. 东厂界; 50.2; 45.8; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类 昼间：60 dB（A） 夜间：50 dB（A）. 南厂界; 51.5; 46.6. 西厂界; 50.3; 45.1. 北厂界; 50.1; 45.4. 由上表可知，项目各厂界昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目区域声环境质量现状良好。 4、生态环境质量现状 本项目厂址所在地的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 本项目周围环境保护目标和保护级别见表16。 表16 项目周围主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气环境; 周王庄村; N; 235; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级. 西营村; N; 460. 东营村; NE; 775. 大宋佛村; W; 710. 小宋佛村; SW; 510. 西大阳村; SE; 1268. 中大阳村; SE; 1870. 地表水; 西孟姜女河; SE; 775; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 声环境; 厂址四周200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地下水; 厂址所在区域浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气 大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，有关标准值见表17。 表17 环境空气质量标准 标准名称; 执行 标准; 项目; 标准值. 类别; 限 值; 单 位. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2; 年平均浓度; 60; µg/m3. NO2; 年平均浓度; 40. PM10; 年平均浓度; 70. PM2.5; 年平均浓度; 35. CO; 24小时平均浓度; 4; mg/m3. O3; 日最大8小时平均浓度; 160; µg/m3. （2）地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。具体标准限值见表18。 表18 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 标准名称; 执行标准; pH值; COD; 氨氮; 总磷. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）; V类; 6~9; 40; 2.0; 0.4. （3）声环境 本项目位于2类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准限值见表19。 表19 声环境质量标准 标准名称; 执行标准; 标准值. 类别; 限值; 单位. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 表20 废气排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0 mg/m3. （2）噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。本项目噪声排放标准见表21。 表21 噪声排放标准限值 单位：dB（A） 标准名称; 执行标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 2类; 60; 50. （3）固废 营运期一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 1、废气 根据国家总量控制指标，大气污染物总量控制指标为SO2、NOx。本项目涉及废气为粉尘，无SO2、NOx产生。 2、废水 本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用于肥田。 综上，本项目不涉及总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目租赁已建成厂房建设，施工期主要为生产设备的安装、调试，本次评价认为，施工期对环境的影响较小，不再对施工期进行评价。 二、营运期工艺流程及产污环节分析 1、本项目工艺流程 本项目生产工艺流程及产污环节见图4。 图2 项目主要生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺说明： 1、机械加工成型：根据不同产品需求，利用剪板机、折弯机、锯床、钻床、。切割机等设备对原料进行机械加工成型得到所需形状、尺寸的工件。项目机械加工工序会产生噪声、废切削液、切割粉尘、边角料及金属屑。 2、焊接：利用焊机根据需要将不同工件焊接在一起。此工序会产生噪声、焊接烟尘及焊渣。 3、组装：焊接后，将工件与相应的外购组件进行组装。 4、打磨：根据生产需求，需打磨的工件经打磨后即为成品，该工序会产生噪声、及打磨粉尘。 2、产污环节 （1）废气：本项目废气为焊接工序产生的焊接烟尘，切割工序产生的切割粉尘，打磨工序产生的打磨粉尘。 （2）废水：本项目无生产废水的产排，废水主要为员工生活污水； （3）噪声：本项目噪声主要来源于机械加工设备在运行过程中产生的噪声； （4）固废：本项目固体废物主要为生产过程中产生的边角料、金属屑、废切削液、焊渣；除尘系统收集的粉尘；设备维护产生的废润滑油；员工生活产生的生活垃圾等。 3、项目污染物产生及治理措施 3.1 废气 本项目废气为焊接工序产生的焊接烟尘，切割工序产生的切割粉尘，打磨工序产生的打磨粉尘。 3.1.1废气源强 （1）切割粉尘 本项目切割工序会产生切割粉尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》推荐的经验排放系数，切割产生的粉尘量按原材料的0.1%计。根据建设单位提供资料，项目需切割的材料量约为100t/a，经计算，本项目切割粉尘产生源强如下：项目切割粉尘产生量为0.1t/a，切割时间按4h/d计，则切割粉尘产生速率为0.125kg/h。 （2）焊接烟尘 根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光、马小凡，2004年），几种焊接方法施焊时发尘量见下表。 表22 几种焊接（切割）方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量（mg/min）; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 350~450; 11~16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 200~280; 6~8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000~3500; 20~25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 450~650; 5~8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 700~900; 7~10. 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 100~200; 2~5. 埋弧焊; 实芯焊丝（φ5）; 10~40; 0.1~0.3. 氧-乙炔切割; 40~80. 本项目焊接方式为包括电弧焊、二保焊及氩弧焊，焊丝用量为10t/a，焊接材料的发尘量以8g/kg计，则焊接烟尘产生量为0.08t/a，焊接时间按4h/d计，产生速率为0.1kg/h。 （3）打磨粉尘 项目部分工件加工过程中根据需求需进行打磨，会产生打磨粉尘，类比同类项目，打磨粉尘的产生量按原材料的0.02%计，根据建设单位提供资料，需打磨的材料量约为200t/a，打磨时间按2h/d计，则打磨粉尘产生量为0.04t/a，产生速率为0.1kg/h； 3.1.2治理措施 （1）焊接烟尘 由于项目需焊接工件大部分体积较大，无法全部固定焊接区域。评价建议：设置固定焊接区域，体积较小的工件在固定焊接区域（7台焊机）焊接，该部分焊接烟尘设置集气罩收集，收集后经1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。集气罩收集效率以90%计，袋式除尘器理论处理效率可以达到99%以上，保守估计，本次评价以95%计，袋式除尘器配套风机风量20000m3/h。 大体积工件焊接产生的焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器进行处理，共设置20台移动式焊接烟尘净化器。焊接烟尘净化器对烟尘的收集效率以90%计，净化效率以90%计，焊接烟尘经过处理后烟尘在车间排放。 （2）切割、打磨粉尘 建设单位拟设置固定的切割、打磨区域，切割机的切割平台的下方设置集气装置，切割、打磨粉尘经收集后与焊接固定区域收集的焊接烟尘经同一套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放。 图3 项目废气治理措施工艺流程示意图 3.1.3废气产排 经计算，本项目废气产排情况见下表。 表23 废气产排情况一览表 污染物; 项目; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 焊接烟尘 —固定区域; 有组织; 0.0186; 0.0233; 袋式除尘器+15m排气筒; 0.0009; 0.0011. 无组织; 0.0021; 0.0026; /; 0.0021; 0.0026. 焊接烟尘—非固定区域; 无组织; 0.0593; 0.0741; 移动式焊接烟尘净化器; 0.0113; 0.0141. 切割粉尘; 有组织; 0.09; 0.1125; 袋式除尘器+15m排气筒; 0.0045; 0.0056. 无组织; 0.01; 0.0125; /; 0.01; 0.0125. 打磨粉尘; 有组织; 0.036; 0.09; 袋式除尘器+15m排气筒; 0.0018; 0.0045. 无组织; 0.004; 0.01; /; 0.004; 0.01. 由于各工序运行时间不同，本次评价考虑最不利情况，即各工序同时运行时废气产排情况，见下表。 表24 各工序同时运行时项目废气产排情况一览表 污染物; 项目; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 颗粒物; 有组织; 0.1446; 0.2258; 11.29; 0.0072; 0.0112; 0.56. 无组织; 0.0754; 0.0992; /; 0.0274; 0.0392; /. 3.2 废水 本项目无生产工艺废水产生，废水主要为生活污水。 本项目劳动定员28人，年工作200天，每天一班，8h/班，均不在厂区内食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般宜采用30～50L/人·班，本次评价取40L/人·班，则项目生活用水量为1.12m3/d，即224m3/a。 项目生活污水污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为0.896m3/d，即179.2m3/a，生活污水经化粪池收集处理，定期清掏用于农田肥田。对周围环境影响较小。 3.3 噪声 本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，声源强度约在80～90dB（A），为有效降低设备噪声，降低本项目噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，评价要求建设单位： ①设备选型时尽量用低噪声设备； ②车间合理布置，尽量将高噪声设备布置在车间中部位置； ③加强治理，对高噪声设备根据的自重及振动特性采用合适隔垫、减震器等； ④加强管理，建立设备定期维护，保养管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，加强职工环保意识教育，倡导文明生产，减少人为噪声。 采取上述措施后，本项目设备噪声源强可降至60~70dB（A）。 3.4 固体废物 本项目固体废物主要为生产过程中产生的边角料、金属屑、废切削液、焊渣；除尘系统收集的粉尘；设备维护产生的废润滑油；员工生活产生的生活垃圾等。 （1）一般固废 边角料及金属屑：本项目在机械加工过程中会产生边角料及金属屑，根据建设单位提供资料，边角料及金属屑约占原材料的1%，项目原料使用量为780t/a，则边角料及金属屑产生量约为7.8t/a，边角料及金属屑属于一般固废，集中收集后暂存在一般固废暂存间（10m2），定期外售。 焊渣：根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》，焊渣=焊条使用量×(1/11 +4%)，则项目焊渣产生量为1.3t/a。焊渣属于一般固废，集中收集后暂存在一般固废暂存间（10m2），定期外售。 除尘系统收集的粉尘：根据项目粉尘产生量、收集效率及处理效率计算可得，项目除尘系统收集的粉尘约为0.1854t/a，属于一般固废，定期清理收集后同生活垃圾一起交环卫部门处理。 项目一般固废暂存间须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求建设，做到防风、防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，防渗层渗透系数＜10-7cm/s，并进行场地硬化。 （2）危险固废 ①废切削液 本项目对工件进行加工时使用切削液，切削液循环使用，约每年更换一次，废切削液产生量约为0.1t/a，属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2016年）中的HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液），废物代码为900-006-09（使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液）。采用专用收集桶收集，暂存于危废暂存间（10m2），定期委托有资质单位处置。 ②废润滑油 本项目设备维护时会产生废润滑油，废润滑油产生量约0.1t/a，属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2016年）中的HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-214-08（车辆、机械维修和拆解过程中产生的非发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）。采用专用收集桶收集，暂存于危废暂存间（10m2），定期委托有资质单位处置。 项目危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求建设，满足地面硬化并铺设有防渗层，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，地面和裙脚要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物相容，应满足防渗系数≤10-10cm/s。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员28人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg，年工作日200天。则员工日常生活垃圾14kg/d、2.8t/a。收集后交环卫部门定期清运。 综上所述，本项目固废处置率为100%，对周边环境影响较小。

# 本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、焊接、打磨 | 颗粒物 | 有组织 | 11.29mg/m3；0.1446t/a | 0.56mg/m3；0.0072t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0754t/a | 0.0274t/a |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 生活污水量 |  | 0.896m3/d、179.2m3/a | 经化粪池收集处理，定期清掏用于农田肥田 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 边角料及金属屑 |  | 7.8t/a | 定期外售 |
|  |  | 焊渣 |  | 1.3t/a |  |
|  | 除尘系统 | 除尘系统 收集的粉尘 |  | 0.1854t/a | 定期清理，同生活垃圾一起由环卫部门定期清运 |
|  | 生产工序 | 废切削液 |  | 0.1t/a | 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 |
|  | 设备维护 | 废润滑油 |  | 0.1t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 2.8t/a | 环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为设备噪声，设备噪声源强约为80~90dB(A)，经过基础减振、隔声等措施处理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁已建成厂房建设，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

1、施工期环境影响分析 本项目租赁已建成厂房建设，施工期主要为生产设备的安装、调试，本次评价认为，施工期对环境的影响较小，不再对施工期进行评价。 2、营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘、切割工序产生的切割粉尘及打磨工序产生的打磨粉尘，项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（最高允许排放浓度：120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h；周界外浓度最高点：1.0mg/m3）。 根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》开展工业企业无组织排放治理要求：生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸。本项目拟设置固定的切割、焊接、打磨区域，切割粉尘、焊接烟尘及打磨粉尘收集后经1套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放；由于项目需焊接工件大部分体积较大，无法固定焊接区域焊接，该部分焊接产生的焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放。 由于各工序运行时间不同，根据工程分析，考虑各工序同时运行时废气产排情况见下表。 表25 各工序同时运行时项目废气产排情况一览表 污染物; 项目; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 颗粒物; 有组织; 0.1446; 0.2258; 11.29; 0.0072; 0.0112; 0.56. 无组织; 0.0754; 0.0992; /; 0.0274; 0.0392; /. 2.1.1达标排放分析 由表25可知，项目有组织废气颗粒物排放速率为0.0112kg/h，排放浓度为0.56mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求（最高允许排放浓度120mg/m3；15m高排气筒排放速率3.5kg/h）。 2.1.2废气预测分析 （1）评价等级确定及估算预测 评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物（颗粒物）及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN模式分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率 Pi定义如下： Pi=CiCoi×100% Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按表26的分级判据进行划分。 表26 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. ③评价因子和评价标准 根据工程分析，本项目废气污染物主要为颗粒物，评价因子和评价标准见表27。 表27 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 有组织颗粒物（以PM10计）; 1小时; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）日均值3倍计. 无组织颗粒物（以TSP计）; 1小时; 900. ④估算模型参数 估算模式所用参数见下表28。 表28 估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. ⑤项目废气估算参数 本项目有组织废气估算参数见表29。 表29 项目有组织废气估算参数一览表 污染源 名称; 排气筒参数; 风机风量m3/h; 污染因子; 排放速率 （kg/h）. 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 排气筒; 15.0; 0.3; 25; 20000; 颗粒物; 0.0112. 本项目无组织废气估算参数见表30。 表30 项目无组织废气估算参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 矩形面源; 污染因子; 排放速率（kg/h）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）. 生产车间; 60; 58; 9; 颗粒物; 0.0392. ⑥污染源估算模型计算 本项目主要污染源估算模型计算结果见表31。 表31 AERSCREEN 估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源名称; 污染物; 下风向最大质量浓度（mg/m3）; 占标率/%; 下风向最大质量浓度出现的距离（m）. 点源; 排气筒; 颗粒物; 0.005664; 1.26; 41. 面源; 生产车间; 0.029991; 3.33; 73. 由上表可知，项目下风向最大质量浓度占标率中的最大者Pmax为车间无组织面源占标率即3.33%，其最大落地浓度为0.029991mg/m3，项目无组织废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求限值（颗粒物：周界外浓度最高点1.0mg/m3）。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据影响预测，本项目厂界外废气污染物浓度不超过环境质量浓度限值，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 为防止无组织废气可能对周边居民区造成的危害影响，除生产过程中必须采取一系列环保措施，使其达到环保要求外，还需设定卫生防护距离，即产生有害因素的部门的边界至居民区边界的最小距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）卫生防护距离计算模式，对项目卫生防护距离进行计算： Qc/Cm=1/A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/Nm3）； L——所需卫生防护距离（m）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A，B，C，D——卫生防护距离计算系数（无因次），根据建设项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表32。 表32 卫生防护距离计算参数和结果一览表 无组织排放源; 污染物; 排放速率 kg/h; 参 数 值; 卫生防护距离计算值（m）; 提级后 距离(m). A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 0.0392; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.049; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。因此确定本项目防护距离为生产车间外50m。根据项目车间在厂区的位置，确定本项目卫生防护距离为：东厂界外50m，南厂界外50m，西厂界外16m，北厂界外20m。本项目卫生防护距离包络图见附图五。根据现场勘查，项目卫生防护距离内无敏感点，评价建议在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 2.1.3污染物排放量核算情况汇总 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）可知，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目评价等级为二级级，则只需对本项目污染物排放量进行核算即可。 （1）有组织排放量核算 项目有组织排放量核算一览表见下表。 表33 大气污染物有组织排放量核算一览表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. DA001; 颗粒物; 0.56; 0.0112; 0.0072. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0072. 排放口编号：根据《固定污染源（水、大气）编码规则》编码制定. （2）无组织排放量核算 项目无组织排放量核算一览表见下表。 表34 大气污染物无组织排放量核算一览表 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 生产车间; 非固定区域焊接; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0113. 固定区域焊接; 颗粒物; 袋式除尘器+15m排气筒; 0.0021. 切割; 颗粒物; 0.01. 打磨; 颗粒物; 0.004. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0274. （3）大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算一览表见下表。 表35 大气污染物年排放量核算一览表 污染物; 年排放量（t/a）. 颗粒物; 0.0346. 2.2水环境影响分析 本项目无生产工艺废水产生，废水主要为生活污水。 根据工程分析，生活污水排放量为0.896m3/d，即179.2m3/a，生活污水经化粪池收集处理，定期清掏用于农田肥田，不外排，对周围环境影响较小。 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染分区防渗与防渗技术要求，本项目防渗要求见表36。 表36 本项目防渗分区及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 危废暂存间; 危险废物暂存间防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 一般防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 办公区管理区、厂区道路; 一般地面硬化. 本项目污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物对地下水水质影响较小。 2.4 声环境影响分析 本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强约为80~90dB（A）。通过厂房隔声和安装减振基础等减振降噪措施后，本项目营运期主要噪声源强见下表。 表37 本项目噪声设备源强 设备名称; 设备数量（台）; 噪声源强dB（A）; 治理措施; 治理后 源强dB（A）. 激光切割机; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 折弯机; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 钻床; 5; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 电焊机; 5; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 切割机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 砂轮机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 等离子切割机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 二保焊机; 20; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 喷砂机; 1; 90; 基础减振、厂房隔声; 70. 氩弧焊机; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 锯床; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 车床; 4; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 剪板机; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 本次评价根据噪声设备分布情况预测厂界的噪声达标情况，考虑本项目设备布置呈区域分布，为简化分析，将同一区域设备主要噪声源经治理后传至车间外的声级值分别视为一个点声源。 项目声环境预测模式如下： ①点源衰减模式： Lr=L0−20lg(rr0) 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 ②噪声叠加模式： L=10lg(100.1Li) 式中：L—预侧点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 项目厂界预测结果见表38。 表38 项目厂界噪声预测情况分析结果表 单位：dB(A) 噪声源; 厂界. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 机械加工区域; 距离（m）; 21; 13; 76; 75. 贡献值; 50.09; 54.25; 38.91; 39.03. 焊接组装区域（含打磨）; 距离（m）; 20; 32; 78; 55. 贡献值; 50.35; 46.27; 38.53; 41.56. 贡献值; 53.23; 54.89; 41.73; 43.49. 标准值; 昼间≤60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目仅昼间生产，夜间不生产。经预测，本项目营运期间对噪声设备采取减振、厂房隔声等降噪措施后，各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准的要求，对环境影响较小。 2.5 固体废物影响分析 本项目固体废物主要为生产过程中产生的边角料、金属屑、废切削液、焊渣；除尘系统收集的粉尘；设备维护产生的废润滑油；员工生活产生的生活垃圾等。 （1）一般固废 ①边角料及金属屑：根据工程分析，本项目边角料及金属屑产生量约为7.8t/a，属于一般固废，集中收集后暂存在一般固废暂存间（10m2），定期外售。 ②焊渣：项目焊渣产生量为1.3t/a，焊渣属于一般固废，集中收集后暂存在一般固废暂存间（10m2），定期外售。 ③除尘系统收集的粉尘：项目除尘系统收集的粉尘约为0.1854t/a，属于一般固废，定期清理收集后同生活垃圾一起交环卫部门处理。 项目除尘系统收集的粉尘不在车间内暂存，项目在车间设置一个面积为10m2的一般固废暂存间，用于存放边角料、金属屑及焊渣。一般固废暂存间要求：设置专用储存、堆放场地，做到防风、防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，防渗层渗透系数＜10-7cm/s，并进行场地硬化。 （2）危险废物 本次评价依据根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号，2017年10月1日起施行）的要求对项目危险废物环境影响进行分析。 ①危险废物产生及处置情况 根据工程分析，本项目危险废物包括：生产工序产生的废切削液，设备维护产生的废润滑油。 表39 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 危废名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序; 形态; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 0.1; 生产工序; 液态; 毒性; 采用收集桶分类收集在厂区设置的危废暂存间内暂存，定期委托有资质的单位处置. 2; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.1; 设备 维护; 液态; 毒性、 易燃性. ②贮存场所污染防治措施 本项目拟建设一间10m2危废暂存间用于暂存危险废物，项目危废暂存间须满足以下要求： a、危险废物暂存间须满足地面硬化并铺设有防渗层，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，地面和裙脚要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物相容，应满足防渗系数≤10-10cm/s。危废暂存间必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 b、建设单位应当使用符合标准的容器盛装危险废物，本项目不同危险废物应采用专用收集桶盛装，收集桶材质和衬里应与危险废物相容（不相互反应）。不同危险废物在暂存间内分区存放，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，盛装危险废物的容器上必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求粘贴标签。项目收集桶循环使用（不同危废收集桶不得混用），建设单位应定期对盛装容器进行检查，装载危险废物的容器必须完好无损。 c、容器应加盖密闭，不得混装，装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。危险固废储存区应根据不同性质的危废进行分区堆放储存，存储区必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设和维护使用； d、建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的仓库管理体制，制定危险废物管理台账制度，按照危险废物转移联单管理办法，做好申报转移纪录。应做好危废产生情况记录，详细注明危废名称、种类、数量、理化特性、入库时间、出库时间及接受单位名称，收集固废应详细列出数量和成分，并填写有关材料。禁止建设单位随意处置危废，定期交由有危废处置资质的单位处理危险废物。 e、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 f、项目危废主要为易燃物品，危废暂存间周围设置灭火器，同时设置禁烟标志，严禁携带火种进入危废间。 项目危废暂存间基本情况表见表40。 表40 项目危废暂存间基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 生产车间; 10m2; 桶装; 0.1t; 6个月. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1t; 6个月. （3）生活垃圾 本项目员工日常生活垃圾14kg/d、2.8t/a。收集后交环卫部门定期清运。 本项目固体废物产生及处理情况详见下表。 表41 本项目固体废物产生及处理情况表 固废名称; 产生量; 废物类别; 处理措施. 边角料及金属屑; 28 t/a; 一般固废; 定期外售. 焊渣; 3.9 t/a. 除尘系统收集的粉尘; 0.253t/a; 一般固废; 定期清理，同生活垃圾一起由环卫部门定期清运. 废切削液; 0.1t/a; 危险废物HW09（900-006-09）; 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置. 废润滑油; 0.1t/a; 危险废物HW08（900-214-08）. 生活垃圾; 2.8t/a; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 综上所述，本项目产生的固体废物均能够得到合理处置，对周围环境影响较小。 2.6 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于III类项目。 本项目厂房占地面积为6000m2，根据占地规模划分为小型（≤5hm2）。 建设项目所在地属于新增建设用地，敏感程度为“不敏感”。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》污染影响型土壤评价工作等级划分见下表。 表42 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 综上，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 2.7环境风险分析 环境风险识别范围包括生产过程中涉及的物质风险识别、生产过程风险识别等。 2.7.1风险识别 物质危险性是指由于物质的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。对照《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T 169—2018）附录B，本项目生产所用原材料不涉及重点关注的危险物质，项目设备维护产生的废润滑油属于附录B中的油类物质，理化性质见下表。 表43 主要危险物质理化性质表 物质名称; 性质. 毒性; 闪点; 危险特性. 废润滑油; 无资料; 闪点＞76℃; 遇明火、高热可燃. 由化学品理化性质可知，废润滑油在储存、使用过程中存在泄漏的风险，遇明火或高热时会发生火灾等事故。 2.7.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T 169—2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 （1）项目危险物质数量与临界量比值（Q） 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值： Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表44 本次工程危险物质临界量 物质名称; 贮存形式; 最大储存量（t）; 临界量（t）. 油类物质; 桶装; 0.01; 2500. 根据计算可知，本项目Q=0.000004＜1。 （2）项目风险潜势 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T 169—2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，因此，本项目环境风险潜势为I。 2.7.3评价等级 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T 169—2018），风险潜势为I，可开展简单分析。 2.7.4环境敏感目标概况 本项目周围环境敏感目标见下表。 表45 项目周围主要环境保护目标 序号; 敏感目标; 保护对象; 保护内容; 方位; 距离（m）. 1; 周王庄村; 村庄; 居民; N; 235. 2; 西营村; 村庄; 居民; N; 460. 3; 东营村; 村庄; 居民; NE; 775. 4; 大宋佛村; 村庄; 居民; W; 710. 5; 小宋佛村; 村庄; 居民; SW; 510. 6; 西大阳村; 村庄; 居民; SE; 1268. 7; 中大阳村; 村庄; 居民; SE; 1870. 2.7.5环境风险分析 本项目废润滑油如发生泄露可能会污染土壤或水体。由于废润滑油仅在设备维护时产生，在厂区内暂存量较少，且采用桶装，泄漏风险较小，泄漏后可及时采取有效措施降低对周围环境影响。 2.7.6环境风险防范措施 （1）强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作危险废物妥善收集，作好防渗透处理，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。按照安全生产规范使用和保存危险化学品，避免或减轻由安全事故引发的环境风险。 （2）危险废物暂存间防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （3）严格按照相关的防火设计要求和有毒物质存贮要求对车间厂房进行设计和施工，并配置相关的防护设施和用具，落实安全管理责任。 （4）配备相应品种和数量的消防器材。 （5）工作人员应经过专业安全培训，熟悉操作规程，经考核合格，才能上岗操作。 （6）工作现场禁止吸烟、进食。 （7）建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程，加强生产工人安全环境意识教育，树立安全生产意识，防止人为事故发生。 2.7.7环境风险分析结论 本项目主要环境风险为设备维护产生的废润滑油泄漏对环境造成影响。评价认为，项目提出的风险管理措施可靠、有效，在采取本报告提出的预防控制和应急措施后，本项目环境风险在可接受范围内。 3、环境管理与监测计划 3.1环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 （1）认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。 （2）公司应制定《环保设备及设施运行管理制度》，并配备一名专职环保技术人员，保证关于污染物治理的相关环保设施与设备的正常运行，确保各项环保措施落实到位。从而使污染物排放达到国家和地方标准级总量控制要求。 （3）应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 （4）生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 3.2环境监测 环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理措施运行效果的重要手段。 本项目营运过程中，应对污染物进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目自行监测计划见下表所示。 表46 本项目自行监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 频次. 废气; 有组织废气; 排气筒; 颗粒物; 每年1次. 无组织废气; 厂界上风向1个及下风向3个; 颗粒物; 每年1次. 噪声; 四周厂界; 昼夜等效连续A声级; 1季度1次. 企业应当做好规范化建设，可委托当地有资质的环境监测机构进行。环境监测机构应当将监测结果记录整理存档，并按规定编制表格或报告交与建设方，供其报送环保管理部门和主管部门。 4、本项目环保投资 本项目总投资600万元，其中环保投资12万元，占总投资的2%，环保投资估算见表47。 表47 本项目环保投资估算一览表 项目; 类别; 拟采取的措施; 投资估算. 环保工程; 废气治理; 设置固定的切割、焊接、打磨区域，切割粉尘、焊接烟尘及打磨粉尘收集后经1套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放; 6万元. 无法固定焊接区域的焊接产生的焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器处理; 3万元. 废水治理; 生活污水经化粪池收集处理后定期清理用于肥田; 0.5万元. 噪声防治; 基础减振、厂房隔声; 1万元. 固废处置; 一般固废暂存间（10m2）、危废暂存间（10m2）、垃圾桶; 1.5万元. 合计; 12万元. 5、本项目环保设施验收 本项目环保设施验收一览表见表48。 表48 项目环保设施验收一览表 设施类别; 污染源; 验收内容; 验收要求. 废气治理; 焊接烟尘; 可固定区域收集的焊接烟尘; 设置固定的焊接区，焊接烟尘经集气罩收集后经1套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无法固定区域收集的焊接烟尘; 设置移动式焊接烟尘净化器处理. 切割、打磨废气; 设置固定的切割、打磨区域，切割粉尘、打磨粉尘经集气罩收集后与焊接固定区域收集的焊接烟尘经同一套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放. 废水治理; 生活污水; 生活污水经化粪池收集处理，定期清掏用于肥田; 对环境影响较小. 噪声防治; 生产设备; 基础减振、厂房隔声; 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废处置; 一般固废（边角料、金属屑、焊渣、除尘系统收集的粉尘）; 一般固废暂存间 （10m2）; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 危险废物（废切削液、废润滑油）; 危废暂存间（10m2）; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 环卫部门定期清运，对环境影响较小.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 可固定区域收集的焊接烟尘：设置固定的焊接区，焊接烟尘经集气罩收集后经1套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 无法固定区域收集的焊接烟尘：设置移动式焊接烟尘净化器处理 |  |
|  | 切割、打磨 | 切割、打磨废气 | 设置固定的切割、打磨区域，切割粉尘、打磨粉尘经集气罩收集后与焊接固定区域收集的焊接烟尘经同一套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放 |  |
| 水污 染物 | 员工生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池收集处理，定期清掏用于肥田 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 边角料及金属屑 | 定期外售 | 对环境影响较小 |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 废切削液 | 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 除尘系统 | 收集的粉尘 | 定期清理，同生活垃圾一起由环卫部门定期清运 | 对环境影响较小 |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 对环境影响较小 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为设备噪声，设备噪声源强约为80~90dB(A)，经过基础减振、隔声等措施处理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 结论与建议

1、结论 1.1 项目概况 根据市场需求，河南嘉通机械设备有限公司拟投资600万元在新乡市新乡县翟坡镇西环路188号建设年产振动筛2000套项目，项目租赁个人（王丹）场地6000m2（租赁协议见附件3），建成后年产振动筛2000套。 1.2 政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410721-35-03-058606，项目备案证明见附件2。符合国家政策。 1.3 选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇西环路188号，根据翟坡镇土地利用总体规划图（2010~2020年）（见附图四），该项目用地属于新增建设用地，根据新乡县翟坡镇人民政府出具的证明（见附件4），本项目的建设符合新乡县翟坡镇土地、产业、经济发展规划。 距离项目最近的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区，项目距离四水厂地下水饮用水源二级保护区约5.3km，不在饮用水源保护区范围内。本项目营运期产生的各污染物经采取评价提出的各项污染治理措施后，均可做到达标排放或得到合理的处理处置，对周围环境影响较小，卫生防护距离内无敏感目标。 综上所述，项目选址可行且符合规划。 1.4 环境质量现状 项目所在区域环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为不达标区；地表水水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 1.5 污染源及环境影响分析 （1）废气 项目废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘、切割工序产生的切割粉尘及打磨工序产生的打磨粉尘，本项目拟设置固定的切割、焊接、打磨区域，切割粉尘、焊接烟尘及打磨粉尘利用集气罩收集后经1套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放；由于项目需焊接工件大部分体积较大，无法固定焊接区域焊接，该部分焊接产生的焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放。 根据工程分析，考虑各工序同时运行时，项目颗粒物有组织排放量为0.0072t/a，排放速率为0.0112kg/h，排放浓度为0.56mg/m3；颗粒物无组织排放量为0.0274t/a，排放速率为0.0392kg/h。 经预测，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，项目有组织废气及无组织废气排放均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。本项目卫生防护距离为：东厂界外50m，南厂界外50m，西厂界外16m，北厂界外20m，卫生防护距离内无敏感点存在，能够满足卫生防护距离要求。因此，本项目运营期间产生的废气经采取合理、有效的控制措施后，对周围空气环境质量影响较小。 （2）废水 根据工程分析，项目生活污水排放量为0.896m3/d，即179.2m3/a，经化粪池收集处理，定期清掏用于农田肥田。对周围环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，设备噪声源强约为80~90dB(A)，经过基础减振、隔声等措施处理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周边环境影响较小。 （4）固废 项目生产过程产生的边角料、金属屑及焊渣暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售；除尘系统收集的粉尘定期清理收集后同生活垃圾一起交环卫部门处理；废切削液、废润滑油采用收集桶分类暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门处理。项目固废均能得到合理处置。 1.6 环保投资 本项目总投资600万元，其中环保投资12万元，占总投资的2%。 1.7 总量控制指标 （1）废气 根据国家总量控制指标，大气污染物总量控制指标为SO2、NOx。本项目涉及废气为粉尘，无SO2、NOx产生。 （2）废水 本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用于肥田。 综上，本项目不涉及总量控制指标。 2、建议 （1）严格执行环保“三同时”制度，项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行，确保环评及其批复的各项污染防治措施有效落实。 （2）加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 （3）加强环境意识教育，防止污染事故发生。 综上所述，河南嘉通机械设备有限公司年产振动筛2000套项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理，项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本次评价认为该项目的建设可行。 河南润正环境科技有限公司 2020年6月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 翟坡镇土地利用总体规划图（2010~2020年） 附图五 项目卫生防护距离包络图 附图六 项目现场照片 附件1 项目委托书 附件2 项目备案证明 附件3 租赁协议 附件4 用地证明 附件5 营业执照及法人身份证复印件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。