建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市中新塑料制品有限公司年加工3.5万吨PET再生瓶片项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市中新塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯存珍410727197711296570 |  | 联系人 |  | 冯存珍 |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13525012125 | 传真 | / | 邮政编码 |  |  | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  | 项目代码 |  |  | 2020-410721-42-03-027414 |  |  |
| 建设性质 | √新建 改扩建 迁建 |  | 行业类别及代码 |  |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1300 |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 400 | 环保投资 （万元） | 80 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 20% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年9月 |  |  |  |  |  |
| - 项目由来 PET瓶具有质轻、透明度高、耐冲击不易碎裂，耐酸碱等特性，适合用于瓶装水、饮料等的包装材料。由于PET 瓶多为一次性使用，这就造成了资源的浪费，PET瓶的主要成分为聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称PET），是热塑性聚酯中最主要的品种，俗称涤纶树脂，可作为纤维的原料使用。回收的PET瓶经加工成瓶片后可外售至化纤厂制造纤维，实现资源化利用。. 新乡市中新塑料制品有限公司根据市场需求拟投资400万元建设年加工3.5万吨PET再生瓶片项目，厂址位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，属于新乡县古固寨产业集聚区，租赁现有厂房1300m2进行生产（租赁合同见附件）。经现场踏勘，目前项目拟选厂址为闲置空厂房，设备未安装，不具备生产条件。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令44号，2018.4.28生态环境部部令第1号修正），本项目属于第三十项废弃资源综合利用业，第86款废旧资源（含生物质）加工、再生利用，按照名录要求，废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用的应编制环境影响评价报告书，其他应编制环境影响评价报告表。本项目为废塑料回收利用，主要工艺为分拣、破碎、清洗不进行进一步再生加工，应编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，该项目环评由我公司承担，我公司在接受委托后通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、项目建设与产业政策及备案相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属于第一类鼓励类项目，第四十三款“环境保护与资源节约综合利用”第27条：“废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术与设备开发及应用”项目，符合国家产业政策。新乡县发展和改革委员会同意该项目备案，项目代码2020- 410721-42-03-027414（详见附件）。 本项目情况与产业政策一致性分析见表1。 表1 项目与产业政策一致性分析 类 别; 条 款; 内 容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 四十三、环境保护与资源节约综合利用; 27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术与设备开发及应用; 本项目为年加工3.5万吨PET再生瓶片，原料为废塑料瓶; 属于鼓励类. 限制类; /; 查无相关内容; /; 不属于限 制类. 淘汰类; 落后生产工艺装备; /; 查无相关内容; /; 不属于淘 汰类. 落后产品; /; 查无相关内容; 本项目产品为3.5万吨PET再生瓶片; 不属于落后产品. 本项目与备案一致性分析见表2。 表2 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 一致性. 项目 名称; 年加工3.5万吨PET再生瓶片项目; 年加工3.5万吨PET再生瓶片项目; 一致. 投资; 400万; 400万; 一致. 设备; LCD2000型立式拆包机1台、FX2000型风送系统1套、PDSL1000型皮带上料机8套、TBJ2000型脱标机4台、PSJ1200B型破碎机4台、SL1000型螺旋上料机4台、CQXJ-2000型清洗机4台、TSJ2000型离心风机8台、6SXZ-600G型色选机2台、CE-25A型自动装包机2台等设备。; LCD2000型立式拆包机1台、FX2000型风送系统1套、PDSL1000型皮带上料机12套、TBJ2000型脱标机4台、PSJ1200B型破碎机4台、CQXJ-2000型清洗机4台、风机4台等设备、CE-25A型自动装包机2台。; 基本一致. 生产 规模; 年加工3.5万吨PET再生瓶片; 年加工3.5万吨PET再生瓶片; 一致. 生产 工艺; 废PET瓶、拆包、分拣、脱标、破碎、冷清洗、脱水、色选、打包成品; 废PET瓶、拆包、分拣、脱标、破碎、冷清洗、吹干、打包成品; 基本一致. 建设 地点; 新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北; 新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北; 一致. 备注：根据实际生产需要，将4台螺旋上料机更换为4套皮带上料机，将8台离心风机更换为4台风机，风机可将破碎后的瓶片吹干，吹干的PET瓶片从风机配套漏斗下方出料口出料，采用自动装包机。分拣工序人工将各色瓶色选拣出，吹干后不再进行色选，不再使用色选机。 三、项目建设与当地规划相符性 该项目选址位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，租赁现有厂房1300m2进行生产，根据《新乡县古固寨产业集聚区发展规划》（2012-2030）显示，本项目所占用地为二类工业用地，符合用地规划。根据新乡县古固寨镇人民政府出具的证明，符合古固寨产业集聚区土地利用规划、产业发展规划、总体规划。 四、厂址及周围环境 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，租赁现有厂房1300m2进行生产。项目四周环境为：南临新乡市何氏玻璃制品有限公司；东侧、北侧均为空置厂房、西侧为河南耀林包装有限责任公司。项目周围环境敏感点有：东北720m处的祥和社区，东南830m处的前辛庄村，西北2000m处的新乡县古固寨镇地下水饮用水源地一级保护区。项目厂区四周环境详见图1。 N 鸿达大道 河南耀林包装 有限责任公司 办公楼 本项目 玉源路 空置厂房 新乡市何氏玻璃制品有限公司 图1 项目周边环境示意图 五、工程内容及规模 1、项目概况 项目的基本情况见表3。 表3 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年加工3.5万吨PET再生瓶片项目. 2; 建设单位; 新乡市中新塑料制品有限公司. 3; 产品方案; 年加工3.5万吨PET再生瓶片. 4; 项目地址; 新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北. 5; 占地面积; 1300m2. 6; 总投资（万元）; 400. 7; 定员与工作制度; 工人15名，两班制（每班8小时），300天/年. 经现场勘查，本项目目前为闲置厂房，设备尚未安装，不具备生产能力，项目现场照片见下图。 图2 项目现场照片 - 项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见表4。 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，1300m2. 2; 辅助工程; 办公室; 1间，100m2. 仓库; 原料库1间300m2，成品库1间，100m2. 3; 公用工程; 供电; 市政供电电网. 供水; 市政统一供水. 4; 环保工程; 废水; 化粪池1座；初沉池1座，水解酸化池1座，A/O池1座，MBR池1座，清水池1座. 固废; 一般固废暂存间1座，占地面积15m2. 噪声; 采取安装减振基础、厂房密闭隔音等措施治理。. 3、主要生产设备 项目主要生产设备，详见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量(台); 备注. 1; 立式拆包机; LCD2000; 1; 自动化设备. 2; 风送系统; FX2000; 1套; 自动化设备. 3; 整瓶缓存料仓; ZLC2000; 4; 自动化设备. 4; 人工分选平台; SPDSL1000; 4; 自动输送. 5; 皮带上料机; PDSL1000; 12; 自动上料. 6; 脱标机; TBJ2000; 4; 自动化脱标. 7; 破碎机; PSJ1200B; 4; 自动化破碎. 8; 提升输送机; TDTG2013; 4; 提升. 9; 风机; /; 4; 吹干. 10; 清洗机; CQXJ-2000; 4; 自动清洗. 11; 自动装包机; CE-25A; 2; 打包. 12; 板框压滤机; /; 1; 外购. 本项目共设置4条生产线，每条生产线的生产能力为2t/h，项目工作制度为年工作300天，日工作16小时，则综合生产能力可达3.84万t/a，能够满足年生产3.5万吨的生产能力。 4、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见表6。 项目原料为外购半成品压缩块，主要为原用途符合QB2357-1998、QB/T1868-2004、QB/T2665-2004的聚酯（PET）无汽饮料瓶、聚对苯二甲酸乙二酯（PET）碳酸饮料瓶，不使用药用、农药用等盛装化学品的废塑料瓶。 表6 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序 号; 名 称; 用 量; 备 注. 1; PET废塑料瓶; 3.7万t/a; 废矿泉水瓶、废饮料瓶37000t/a，不含药用、农药用等盛装化学品的废塑料瓶. 2; 水; 1545t/a; 统一供水. 3; 电; 25万kW·h/a; 市政供电电网. 5、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 新乡县 集中水源地保护区; 新乡县古固寨镇地下水饮用水源地（1#、2#水井）; 一级保护区：取水井外围50m的区域。; 本项目距离新乡县古固寨镇地下水饮用水源地1#、2#水井一级保护区边界约为2000m，不在保护范围之内。; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目厂址位于新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：废旧资源加工再生（废电子、电器产品、汽车拆解；废塑料再生等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目）。; 建设单位产品为3.5万吨PET再生瓶片; 属于二类工业项目。. 由表7可知，本项目厂址位于工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表8。. 表8 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 环 境 准 入 政 策; 1. 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。. 2.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门; 本项目为二类工业项目，不属于下放部分审批权限类项目。. 3.放宽部分审批条件。对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。; 本项目厂址位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，属于古固寨镇产业集聚区，主要产品为3.5万吨PET再生瓶片，不属于主导产业，不符合放宽部分审批条件。. 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目厂址位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，产品为3.5万吨PET再生瓶片，不属于《水污染防治重点单元》内不予审批的煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》内不予审的批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不在《重金属污染防控单元》内，不涉及重金属污染物的排放。. 由表8可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 6、与塑料行业政策相符性分析表 与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）相符性分析见下表。 表9 与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》相符性分析表 项目; 具体要求; 项目情况. 废塑料的回、运输和贮存要求; 贮存; 1、废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内; 项目不属于回收、运输类企业，原料在厂内设置密闭的原料储存车间，设置有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。原料为PET废塑料瓶，在密闭原料车间内存放. 2、贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。. 3、不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放. 废塑料的预处理和再生利用要求; 预处理工艺要求; 1、废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥; 项目涉及的预处理工艺主要为分拣、破碎、清洗，吹干工艺. 2、废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。; 本项目废PET瓶经开包机开包后，风送至整瓶缓存料仓，后输送至人工分拣台，人工分拣后，输送至脱标机，脱标后经密闭输送带送至破碎机，破碎后输送至清洗机，冷水清洗后，经密闭输送带送至风机内进行吹干，吹干的瓶片经风机配套漏斗两个下料口下料，自动打包成品，除人工进行分拣外，设备均实现机械自动化操作，项目破碎、清洗废水循环使用，达到节水目的，破碎采用湿法，达到低污染目的。. 3、废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂; 本项目使用清水清洗，不使用清洗剂，清洗废水经污水处理站处理后循环使用。. 再生利用技术要求; 1、废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用; 项目不涉及改性再生和能量回收，仅为简单的直接再生工艺。废塑料为不含卤素的废塑料，不以废塑料为原料炼油. 2、宜开发和应用针对热固性塑料、混合废塑料和质量降低的废塑料的新型环保再生利用技术. 3、含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应符合GB18484的要求。. 4、不宜以废塑料为原料炼油. 项目建设的环境保护要求; 1、废塑料的再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工; 本项目执行“三同时”制度. 2、新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内; 项目评价范围不涉及文中规定的环境敏感区. 3、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区。各功能区应有明显的界限和标志; 项目设置有围墙，并分区布置。. 4、所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道; 项目原料储存车间封闭，其他功能区也均密闭，且均采取防风、防雨、防渗、防火等措施，设置疏散通道. 污染控制要求; 1、废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。; 企业生产废水经厂内污水处理设施收集处理后循环使用. 2、预处理、再生过程中产生的废气，企业应有集气装置收集。; 项目无废气排放. 3、预处理、再生过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求; 噪声经采取降噪隔音措施后，排放满足相关标准要求. 4、不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下焚烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片; 本项目仅为简单的再生工艺，不涉及塑料挤出. 5、废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准; 企业产生的一般固废综合利用，符合相关环保标准. 废塑料再生利用制品要求; 1、废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志; 产品不用于食品接触类的塑料打包成品，表面标有再生利用标志，符合产品质量标准. 2、不宜使用废塑料制造直接接触食品的打包成品、制品或材料. 3、再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用氟氯化碳类化合物作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。; 产品生产过程中不添加发泡剂、有毒有害的化学助剂. 4、宜开发可多次循环再生利用的再生塑料制品和材料. 管理要求; 1、废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作; 企业建立环保管理责任制度，设置专职人员负责，定期对工作人员进行环保培训. 2、废塑料的回收和再生利用企业应对工作人员进行环境保护培训. 3、废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收与再生利用记录制度; 企业建立废塑料回收与再生利用记录制度. 4、废塑料的回收和再生利用企业应建立环境保护监测制度; 企业建立环境保护监测制度. 5、废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年; 企业建立各项台账，资料至少保存5年. 6、废塑料的回收和再生利用企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度; 企业按要求编制环境风险应急预案. 7、废塑料的回收和再生利用企业应认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。; 企业按时缴纳排污费. 由上表可知，项目的建设符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》的相关规定。 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告 2015年第81号文）相符性分析详见下表。 表10 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析表 项目; 技术规范的要求; 本项目建设情况. 一、企业的设立和布局; 1、废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业、塑料再生造粒类企业及以废塑料为原料的各类制品类企业。; 本项目属于PET再生瓶片类企业. 2、废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料打包成品物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目生产原料为废PET塑料瓶. 3、新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目为新建项目，位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，租赁现有厂房进行生产，土地性质为二类工业用地，符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。. 4、在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 所在地不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域，项目土地性质为二类工业用地。. 二、生产经营规模; 5、PET再生瓶片类新建企业，要求年废塑料处理能力不低于30000吨，已建企业则不低于20000吨；废塑料破碎、清洗、分选类新建企业，年废塑料处理能力不低于30000吨，已建企业不低于20000吨；塑料再生造粒类新建企业，年废塑料处理能力不低于5000吨，已建企业不低于3000吨。; 本项目属于PET再生瓶片类新建企业，本项目产能为35000t/a. 三、资源综合利用及能耗; 6、企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 企业收集的废塑料充分利用，无倾倒、焚烧与填埋. 7、PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 本项目仅破碎、清洗过程散失后需要补充新鲜水，新水消耗约为0.8吨/吨废塑料，满足PET再生瓶片类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料的标准要求. 四、工艺与装备; 8、废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。; 本项目为PET再生瓶片企业. 9、PET再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动打包成品与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。; 本项目废PET瓶经开包机开包后，风送至整瓶缓存料仓，后输送至人工分拣台，人工分拣后，输送至脱标机，脱标后经密闭输送带送至破碎机，破碎后输送至清洗机内，冷水清洗后，经密闭输送带送至风机内进行吹干，吹干的瓶片经风机配套漏斗两个下料口下料，自动打包成品，除人工进行分拣外，设备均实现机械自动化操作，其中，破碎工序采用了具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、清洗等工序实现洗涤流程自动控制和清洗废水循环利用，降低了水耗，不使用清洗剂。. 五、环境保护; 10、废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 本项目按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。. 11、企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。; 建设一般固废暂存间，用以储存一般固废；污水处理站污泥经板框压滤机压滤后装袋，暂存于一般固废暂存间后外售烧结砖厂；废塑料无露天堆放现象，企业厂区管网能满足“雨污分流”要求。. 12、企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 废塑料中不含橡胶、纤维、油脂、添加物等夹杂物，含有的金属瓶收集后外卖，含有的渣土经漂选工序可有效去除。. 13、企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。; 采用“初沉池+水解酸化池+ A/O池+MBR池+清水池”处理生产废水，达标后回用；无外排废水产生；不使用盐卤分选工艺. 14、再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 本项目无废气排放。. 15、对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 本项目高噪声设备经安装减振基础、安装减振基础、厂房密闭隔音、距离衰减等措施治理后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。. 由上表可知，本项目能够满足《废塑料综合利用行业规范条件》的要求。 本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》(公告 2012年 第55号)相符性分析详见下表。 表11 本项目与(公告 2012年 第55号)相符性分析表 项目; 管理规定的要求; 本项目建设情况. 1; 本规定所称废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料（包括工业边角料、废弃塑料瓶、打包成品物及其他塑料制品、农膜等）及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。; 本项目属于塑料再生制品. 2; 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。; 本项目符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》. 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料打包成品物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 本项目占地不在居民区；产品为PET碎片；生产原料为PET废塑料瓶，不涉及危险废物的回收. 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。; 建设1座污水处理站，工艺为初沉池+水解酸化池+ A/O池+MBR池+清水池，生产废水经处理后，循环使用不外排. 3; 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。; 企业生产工作中产生的残余垃圾，都能得到合理的处置。. 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。. 4; 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。; 生产原料为PET废塑料瓶，不涉及进口塑料的使用. 禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。. 禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料；委托给其他企业代为清洗。. 进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经；清洗处理直接出售。. 进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售。. 5; 进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。. 由上表可知，本项目能够满足《废塑料加工利用污染防治管理规定》(公告 2012年 第55号)的要求。 7、与新乡县古固寨产业集聚区准入条件对照分析 本项目与新乡县古固寨产业集聚区准入条件对照分析见下表： 表12 与园区准入条件相符性分析一览表 类 别; 项目准入条件; 相符性. 产业政策; 1.园区规划主导产业为交通运输设备制造业，以三轮车、过滤分离行业为主体，与园区产业链相关的轻污染项目优先入园。 2.鼓励符合园区规划产业定位项目入区。 3.鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。 4.按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入区。 5.限制高能耗、高耗水、污染重等工业企业入区。 6.严禁国家明令禁止或淘汰工艺和设备企业入区。 7.限制汽车涂装工艺生产项目入区。 8.禁止机械制造中金属表面处理行业中的电镀项目；限制机械制造行业中存在气型污染的铸造。; 本项目不属于园区规划的主导产业，不属于高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业，不属于高能耗、高耗水、污染重等工业企业，不属于国家明令禁止或淘汰工艺和设备企业，不属于汽车涂装工艺生产项目，不属于限制类项目。. 生产规模和工艺装备水平; 1.入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 2.在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。; 符合国家产业政策的最小经济规模要求，在生产工艺技术水平上能达到国内行业清洁生产定量评价基准值. 清洁生产水平; 1.应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免园区大规模建设造成的不良辐射效应。 2.入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 3.应限值高耗水、高耗能的工业企业入住园区。; 本项目原料、产品属于环境友好型，单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平，不属于高耗水、高耗能的工业企业. 污染物排放总量控制; 1禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 本项目不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目. 其 他; 1.入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在一、二类工业用地之上建设三类项目。 2.按照循环经济发展要求，评价提出与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 3.在园区饮用水源二级保护区内不再新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。; 本项目为二类工业项目，项目所在地为工业用地；本项目所在集聚区内无水源保护区，本项目选址距西北侧新乡县古固寨镇地下水饮用水源地一级保护区2000m，不在保护区内. 综上，本项目符合新乡县古固寨产业集聚区准入条件。新乡县古固寨产业集聚区的规划主导产业为交通运输设备制造业，以三轮车、过滤分离行业为主体，与园区产业链相关的轻污染项目优先入园。本项目属于废旧资源回收利用业。不属于环保过滤产业园的主导产业，也不属于园区要求的限制类和禁止类项目，为允许入驻企业，本项目生产规模较小，生产过程中无废气排放，污水污染物排放量较小，不会影响主导产业发展。与园区发展规划不冲突。 8、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的对照分析 表13 项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案对照情况一览表 项目; 内容; 本项目; 对照结果. 二、坚决打赢蓝天保卫战：（一）清洁能源替代工程; 1.实施煤炭消费总量控制：加强燃煤电厂及化工、有色、建材等重点行业非电工业企业煤炭消耗量控制，在保障电力系统安全稳定运行前提下，市域内非化石能源发电全额消纳，积极吸收外来电。; 本项目清洗工序不加热，不使用煤炭; 不使用煤炭等燃料. 二、坚决打赢蓝天保卫战：（二）产业结构优化工程; 9.严格环境准入门槛：（1）禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。（2）新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。; 本项目产品为PET再生瓶片，属于非金属废料和碎屑加工处理业，满足区域、规划环评要求。本项目位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，为新建项目，不排放废气污染物，不需进行VOCs排放总量倍量消减替代。; 相 符. 二、坚决打赢蓝天保卫战：（三）工业污染治理工程; 13.持续推进工业污染源全面达标行动：将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度。; 本项目不排放废气污染物，不在烟气在线监测要求范围内。; 不涉及. 二、坚决打赢蓝天保卫战：（四）扬尘污染治理工程; 24.严格实施施工扬尘管理：严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止。; 本项目利用该公司现有厂房，无施工期，无施工扬尘。; 无施工期. 三、全面打好碧水保卫战：（二） 打好工业; 业水污染 治攻坚战役。 1.继续开展严厉打击违法倾倒、转移危险废物（废液）工作：认真开展严厉打击违法倾倒、转移危险废物（废液）专项行动，对涉及产生危险废物和高浓度废液的工业企业开展全面排查，就企业危险废物和高浓度废液的种类、数量和处理处置方式等建立台账，并实行月申报备案制度，在每月月底前向当地环保部门报告当月本企业危险废物和高浓度废液的种类、数量和处理处置方式，从制度上确保企业产生的危险废物和高浓度废液得到有效处理，杜绝违法倾倒、转移等现象发生。; 本项目固废主要为非PET瓶、废塑料、纸盒、废标签等一般固废，不涉及危险废物。; 不涉及. 2.严格依法达标排污：所有工业企业要在排放废水达标的基础上，全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量达标; 本项目生产用水循环使用不外排，外排废水为生活污水，经化粪池处理后进入厂内污水处理站治理，最后排入古固寨镇污水处理厂进一步处理，能够达标排放。本项目为新建项目，新增废水污染物总量控制指标COD、NH3-N拟从新乡县的新乡市喜缔染化有限公司关闭削减量余量中替代。; 相 符. 由表13可知，本项目符合新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的相关规定。 9、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析 本项目与新环 [2019]154号文的对照分析见下表： 表14 与新环[2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 建设单位应安装用电量监控系统终端。; 属于. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 10、与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的对照分析 本项目建设与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关内容对比情况见下表： 表15 与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的对照分析 条目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. （一）持续调整优化产业结构5.严格新建项目准入管理（大气）; 全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为非金属废料和碎屑加工处理业，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业，不涉及燃煤、天然气等燃料。本项目不涉及工业炉窑; 不涉及. （五）深入推进“三散”污染治理26.全面提升“扬尘”污染治理水平（大气）; 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。; 本项目无施工期，不涉及施工扬尘; 相符. （七）深化挥发性有机物污染治理37.实施源头替代（大气）; 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大气推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目不排放废气污染物。; 不涉及. （十）、提升监测监控能力56.完善工业企业监测监控体系（大气）; （1）全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年各市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。2020年10月底前全省采用氨法脱硫脱硝的企业应在相应排放口加装氨气在线监控设施，并与环保部门联网。（2）强化工业企业科技监管。建立省、市、县三级视频监控平台，持续深化工业企业“一密闭、六到位”建设，充分运用视频监控、空气质量监测站、污染源在线监测、TSP自动监测、降尘缸监测、无人机等科技监管手段，实现全方位、全时段、全过程工业企业污染物排放实时监测监控。; 本项目为非金属废料和碎屑加工处理业，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源，不排放废气污染物，不属于纳入重点排污单位名录的企业。; 相符. （十）、提升监测监控能力57.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管（大气）; 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的单位要实现用电监管全覆盖，全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目属于排污企业，属于安装范围内的企业，应严格按照要求安装用电量监控系统终端并联网。; 相符. 由上表可知，本项目符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关规定。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7km，南北最大距离34.5km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，具体位置见附图一。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃,历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡县自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目厂址周围评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表16 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%，；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%，SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天，优、良天数比例55.9%，去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目不排放废气污染物，环境影响可接受。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后排入古固寨镇污水处理厂进行进一步处理，排入五干渠，汇入大沙河。评价引用新乡市环境监测站对大沙河小店邢庄断面的监测数据，数据见下表。 表17 大沙河小店邢庄断面监测数据（2020年3月） 单位（mg/L） 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 24.04; 0.35; 0.065. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2020年3月份大沙河小店邢庄断面COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将持续改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 项目所在地噪声现状能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类的标准限值要求。 5、生态环境 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为农作物和人工栽培的树木。区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查情况，项目周围环境保护目标和保护级别如表18所示。 表18 保护目标概况 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气、 声环境; 祥和社区; 东北; 720; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 前辛庄村; 东南; 830. 饮用水源保护区; 新乡县古固寨镇地下水井群（1#、2#共两眼水井）; 西北; 2000; 饮用水水源保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表19 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类; pH; 6-9. CODCr; 30mg/L. BOD5; 6mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. TP; 0.3mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3mg/L. 总大肠菌群; 3.0 /(CFU/100mL). 氨氮; 0.5mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 300μg/m3（24小时平均）. 200μg/m3（年平均）. PM2.5; 75μg/m3（24小时平均）. 35μg/m3（24小时平均）. PM10; 150μg/m3（24小时平均）. 70μg/m3（年平均）. SO2; 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. 60μg/m3（年平均）. NO2; 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. 40μg/m3（年平均）. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类; 噪声; 昼; 65dB(A). 夜; 55dB(A). 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1标准限值要求。 表20 土壤环境质量标准 序号; 监测因子; 标准限值（筛选值第二类用地）; 单位. 1; 砷; 60; mg/kg. 2; 镉; 65; mg/kg. 3; 六价铬; 5.7; mg/kg. 4; 铜; 18000; mg/kg. 5; 铅; 800; mg/kg. 6; 汞; 38; mg/kg. 7; 镍; 900; mg/kg. 8; 四氯化碳; 2.8; mg/kg. 9; 氯仿; 0.9; mg/kg. 10; 氯甲烷; 37; mg/kg. 11; 1，1-二氯乙烷; 9; mg/kg. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; mg/kg. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; mg/kg. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; mg/kg. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; mg/kg. 16; 二氯甲烷; 616; mg/kg. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; mg/kg. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; mg/kg. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; mg/kg. 20; 四氯乙烯; 53; mg/kg. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; mg/kg. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; mg/kg. 23; 三氯乙烯; 2.8; mg/kg. 24; 1,2,3三氯丙烷; 0.5; mg/kg. 25; 氯乙烯; 0.43; mg/kg. 26; 苯; 4; mg/kg. 27; 氯苯; 270; mg/kg. 28; 1,2-二氯苯; 560; mg/kg. 29; 1,4-二氯苯; 20; mg/kg. 30; 乙苯; 28; mg/kg. 31; 苯乙烯; 1290; mg/kg. 32; 甲苯; 1200; mg/kg. 33; 对间二甲苯; 570; mg/kg. 34; 邻二甲苯; 640; mg/kg. 35; 硝基苯; 76; mg/kg. 36; 苯胺; 260; mg/kg. 37; 2-氯酚; 2256; mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; 15; mg/kg. 39; 苯并[a]芘; 1.5; mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; mg/kg. 42; 䓛; 1293; mg/kg. 43; 二苯[a，h]并蒽; 1.5; mg/kg. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; mg/kg. 45; 萘; 70; mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 根据新乡县环保局和住建局联合下发的《关于规范明确入管网工业企业废水排放标准的通知》，本项目废水应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP 5mg/L、TN45mg/L）的要求。本次评价结合古固寨镇污水处理厂收水标准COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS240mg/L、NH3-N30mg/L、TP4mg/L，按照从严执行的原则，提出本项目污染物排放标准如下： 表21 污染物排放标准 单位：mg/L 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标 准 限 值. 废水; 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）; pH; 6-9. SS; 30. BOD5; 30. 古固寨镇污水处理厂收水标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级; COD; 300. SS; 240. NH3-N; 25. TP; 4. TN; 45. 古固寨镇污水处理厂出水标准; COD; 40. SS; 10. TP; 0.4. NH3-N; 2. TN; 15. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）. |
| 总 量 控 制 标 准 | 表22 建议总量控制指标一览表 单位：t/a 污染物名称; 现有工程排放量; 本项目排放量; 以新带老量; 区域削 减量; 全厂预测排放总量; 全厂排放增减量; 全厂总量控制 建议指标. COD; /; 0.0043; /; /; 0.0043; 0.0043; 0.0043. NH3-N; /; 0.0002; /; /; 0.0002; 0.0002; 0.0002. 颗粒物; /; 0; /; /; 0; 0; 0. SO2; /; 0; /; /; 0; 0; 0. NOx; /; 0; /; /; 0; 0; 0. VOCs; /; 0; /; /; 0; 0; 0. 建设项目新增总量指标替代说明： 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》规定，本指导意见所指主要污染物为：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（TSP）、挥发性有机物（VOCs），根据本指导意见第七条规定，建设项目新增主要污染物排放总量指标均实行减量替代。 本项目为新建项目，本工程污染物排放量为COD0.0043t/a、NH3-N0.0002t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、VOCs0t/a。 本项目完成后全厂污染物排放量为COD0.0043t/a、NH3-N0.0002t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、VOCs0t/a。 本项目完成后全厂排放增减量为COD0.0043t/a、NH3-N0.0002t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、VOCs0t/a。根据新乡县环保局出具的替代方案，本项目排放的废水污染物COD、NH3-N拟从新乡县的新乡市喜缔染化有限公司关闭削减量余量化学需氧量0.8207t/a、氨氮0.0015t/a中替代。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目营运期生产工艺流程示意图如下： 废PET瓶 拆包 脱标 打包成品 破碎 分拣 N N、S 输送带 管道输送 提升机 W、N 输送带 输送带 冷清洗 吹干 N、W、S N S 输送带 图例：W：废水；S：固废；N：噪声 图3 生产工艺及产污环节流程图 具体生产工艺流程说明如下： - 拆包：外购的废PET塑料瓶为压块形状半成品，需用立式开包机进行开包，此工序会有噪声产生。 2、分拣：开包后的废塑料瓶由管道式整瓶输送系统输送至整瓶缓存料仓，料仓容积10m3，后经输送带输送至人工分拣台，人工挑出绿色PET瓶及少量掺杂其中的非PET瓶、废塑料等，非PET瓶、废塑料、纸盒外售，绿色PET瓶与白色PET瓶分开进行后续处理，此工序有少量固废产生。 3、脱标：分拣后的废塑料瓶经输送带送至脱标机，脱标机的轴上装有刀片将瓶身上的标签脱除，脱标机出口处有风箱分离室将剥离的标签与瓶身分离，标签经出标签纸筒进入标签纸仓，废标签装袋外售，此工序有噪声和少量固废产生。 3、破碎：脱标后的瓶子经皮带输送机送入破碎机破碎成小块，大小为3mm~18mm，项目破碎机为加水湿式破碎机，破碎机处废水经地上可视管道进入污水处理站进行处理，处理后全部回用于生产，评价要求废水管道均采用明管铺设，禁用地沟式、和深埋式管道，此工序有噪声和少量废水产生。 4、冷清洗：破碎后的PET瓶片经提升机送至冷清洗机内进行漂洗，项目只用清水，不添加任何洗涤剂。去除表面粘附的泥土、饮料原液等杂物，将未去除的碎瓶圈瓶盖进一步去除，漂在水面上的碎瓶圈瓶盖被推送至清洗机尾部的过滤箱中，清洗机产生的废水经可视化管道流入厂区内污水处理站，处理后全部回用于生产，此工序有噪声、固废和废水产生。 5、吹干：清洗后的PET瓶片经皮带输送机输送至风机吹干。此过程产生设备噪声。 6、打包成品：吹干后的PET瓶片经提升机输送至风机配套的漏斗内，PET瓶片经漏斗下部两个下料口下料，装包后外售。

主要污染工序 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表23。 表23 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 员工生活; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后，排入古固寨镇污水处理厂. 生产废水 （破碎、清洗工段）; COD、NH3-N、SS、 BOD5; 建设1座污水处理站，工艺为初沉池+水解酸化池+ A/O池+MBR池+清水池，生产废水经处理后，循环使用不外排. 噪声; 脱标机、破碎机、风机等; 噪声; 安装减振基础、厂房密闭隔音、距离衰减. 固废; 分拣; 非PET瓶、废塑料、纸盒等; 在一般固废暂存间分类存放，定期出售. 脱标; 废标签. 清洗; 瓶盖、瓶圈碎片. 污水处理站; 污泥; 板框压滤机压滤后外售烧结砖厂.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 员工生活 108t/a | COD | 250mg/L、0.027t/a | 40mg/L、0.0043t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.0027t/a | 2mg/L、0.0002t/a |
|  |  | SS | 130mg/L、0.014t/a | 10mg/L、0.0011t/a |
|  |  | TP | 4mg/L、0.0004t/a | 0.4mg/L、0.00004t/a |
|  |  | TN | 35mg/L、0.0038t/a | 15mg/L、0.0016t/a |
|  | 生产废水 （破碎、清洗工段）26580t/a | COD | 776mg/L、20.6261t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 7.85mg/L、0.2087t/a |  |
|  |  | SS | 1792mg/L、47.6314t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L、5.316t/a |  |
| 固 体 废 弃 物 | 分拣 | 非PET瓶、废塑料、纸盒等 | 50t/a | 0 |
|  | 脱标 | 废标签 | 48t/a | 0 |
|  | 清洗 | 瓶盖、瓶圈碎片 | 300t/a | 0 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 108.8t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为脱标机、破碎机、风机等产生的噪声，噪声源强70~75dB（A）。经过安装减振基础、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，故不对施工期进行分析。

营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 （1）用水量及废水产生量核算 ①清洗废水 本项目生产用水主要包括PET废塑料瓶破碎过程用水和瓶片清洗过程用水，废水主要是破碎、清洗过程中产生的废水。清洗过程主要是通过水力作用清洗塑料瓶表面粘附的少量泥土、废纸皮等，饮料瓶壁会残留饮料原液，瓶体收集过程中会粘有少量泥沙，此废水有机物和SS含量较高，破碎、清洗工序只用清水，不添加任何洗涤剂等，长期循环使用水质变差不利于清洗，因此需将清洗废水排至污水处理站处理后，才能循环使用不外排。 项目每生产1吨PET瓶片，破碎、清洗工序共需用清水0.8t，则本项目生产过程中用水量为93.3m3/d，在整个过程中水的损耗主要是瓶片带走和自然蒸发损失，约占用水量的5%，则损耗量为4.7m3/d，因此本项目废水产生量为88.6m3/d，所产生的废水主要污染物为COD、NH3-N、SS。企业设计在厂区内建设一座污水处理站，采用“初沉池+水解酸化池+ A/O池+ MBR池+清水池”工艺。处理能力不低于105t/d，生产废水进出管网均采用明管铺设（可视化）到厂区内污水处理站，废水处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中回用于洗涤用水SS不大于30mg/L、BOD5不大于30mg/L的标准要求，全部回用于生产。 本项目定期补充新鲜水，补充量为4.7m3/d。 ②生活污水 本项目员工定员15名，均为周边村民，年工作300天，生活用水量按30L/人·d计算，则用水量为0.45t/d，排放系数以0.8计，则排放量为0.36t/d，即108t/a，生活污水排入化粪池初步处理，经化粪池处理后的水质为COD250mg/L、SS130mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L、TN35mg/L，能够满足古固寨镇污水处理厂COD350mg/L、NH3-N30mg/L、SS240mg/L、TP4mg/L的进水水质要求，同时，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP5mg/L、TN45mg/L）的要求。 经污水处理厂处理后水质为COD≤40mg/L、NH3-N≤2mg/L、SS≤10mg/L、TP≤0.4mg/L、TN≤15mg/L的标准，最终排入大沙河。 本项目生活污水经古固寨镇污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD0.0043t/a、NH3-N0.0002t/a、SS0.0011t/a、TP0.00004t/a、TN0.0016t/a。 本项目水平衡见下图： 厂区污水处理站 散失量 4.7 回用 88.6 新鲜水 5.15 88.6 古固寨镇污水处理厂 固寨镇污水处理厂 0.36 0.09 化粪池 生活设施 0.36 0.45 4.7 破碎、清洗 图4 工程水平衡图 单位t/d ③生产废水处理措施可行性分析 建设1座污水处理站，工艺为初沉池+水解酸化池+ A/O池+MBR池+清水池，生产废水经处理后，循环使用不外排，处理能力不低于105t/d，污水处理工艺流程图如下： 初沉池 水解酸化池池 A/O池 池 废水 板框压滤机 污泥外运 回用 MBR池 清水池 滤液 图5 污水处理工艺流程图 类比济源市轵城玉香再生资源处理厂年生产35000吨塑料片加工项目（原材料、生产工艺均与本项目相同）的取样调查可知，取样水质一览表如下。 表24 实测项目水质一览表 单位：mg/L 项目; 废水量; COD; SS; 氨氮; BOD5. 污染物浓度; 0.8t/t产品; 776; 1792; 7.85; 200. 确定本项目生产废水水质见下表。 表25 项目水质一览表 单位：mg/L COD; SS; 氨氮; BOD5. 776; 1792; 7.85; 200. 本项目设计进、出水水质及各构筑物的处理效率见表26。 表26 工程出水水质目标及各构筑物的处理效率一览表 单位：mg/L 项目; 产生量（t/d）; COD; SS; 氨氮; BOD5. 初沉池; 进水水质; 88.6; 776; 1792; 7.85; 200. 出水水质; 620.8; 896; 7.85; 180. 处理效率; /; 20; 50; /; 10. 水解酸化池; 进水水质; 88.6; 620.8; 896; 7.85; 180. 出水水质; 434.6; 179.2; 7.85; 144. 处理效率; /; 30; 80; /; 20. A/O池; 进水水质; 88.6; 434.6; 179.2; 7.85; 144. 出水水质; 130.4; 107.5; 4.71; 28.8. 处理效率; /; 70; 40; 40; 80. MBR池; 进水水质; 88.6; 130.4; 107.5; 4.71; 28.8. 出水水质; 26.1; 26.9; 0.94; 5.76. 处理效率; /; 80; 75; 80; 80. 清水池; 进水水质; 88.6; 26.1; 26.9; 0.94; 5.76. 出水水质; 26.1; 26.9; 0.94; 5.76. 处理效率; /; /; /; /; /. 工艺单元分析： 水解酸化：水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。酸化是一类典型的发酵过程，微生物的代谢产物主要是各种有机酸。从机理上讲，水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段，但不同的工艺水解酸化的处理目的不同。水解酸化—好氧生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。本项目处理工艺是水解酸化池+A/O池+MBR池+清水池，废水处理过程中，水解酸化池内主要生化反应过程为水解阶段，主要用于低浓度难降解废水预处理，酸化阶段反应未充分进行，因此本项目水解酸化池几乎不产生硫化氢等气体。 一体化AO：A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，A段DO不大于0.2mg/L，O段DO=2～4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。 MBR膜生物反应器：MBR是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺，它用具有独特结构的MBR平片膜组件置于曝气池中，经过好氧曝气和生物处理后的水，由泵通过滤膜过滤后抽出。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。由于膜的高效分离作用，分离效果远好于传统沉淀池，处理出水极其清澈，悬浮物和浊度接近于零，细菌和病毒被大幅去除，出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准，可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。 综合考虑，本项目采用了高效的MBR膜处理器治理后，废水水质能够达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中回用于洗涤用水SS不大于30mg/L、BOD5不大于30mg/L的标准要求。本项目破碎、清洗工段对水质的要求不高，能够回用到本项目生产中。可以做到循环利用，不外排。 （2）评价等级判定 本项目为水污染影响型项目，项目建成后，清洗废水经厂区污水处理站（初沉池+水解酸化池+ A/O池+MBR池+清水池）处理后循环使用不外排；生活污水产生量为108t/a，生活污水经化粪池处理后排入古固寨镇污水处理厂，为间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定（见下表），本项目评价等级为三级B，根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施(即古固寨镇污水处理厂）环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目污水为生活污水、PET废塑料瓶清洗废水，不涉及到地表水环境风险，本次评价主要对古固寨镇污水处理厂接管可行性进行分析。 表27 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. （3）污水接管可行性分析 项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后排入古固寨镇污水处理厂治理。 古固寨镇污水处理工程设计污水处理能力2.5万吨/d。本项目位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，在古固寨镇污水处理厂收水范围内，项目废水排放总量为0.36m3/d。 本项目从污水水量、污水水质和处理后尾水达标排放三方面论述废水接管具有可行性。 ①污水水量接管可行 古固寨镇污水处理工程设计污水处理能力2.5万m3/d，位于新乡市古固寨产业集聚区西边界外。本项目位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，在古固寨镇污水处理厂收水范围内，本项目废水排放量为0.36m3/d，约占古固寨镇污水处理厂处理能力的0.00144%，从水量上讲，古固寨镇污水处理厂有能力接纳建设项目的废水。 ②污水水质接管可行 本项目治理后的废水水质为COD250mg/L、SS130mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L、TN35mg/L，古固寨镇污水处理厂收水水质为COD350mg/L、SS240mg/L、NH3-N30mg/L、TP4.0mg/L，可以满足古固寨镇污水处理厂的收水水质要求，生活污水经化粪池处理后排入古固寨镇污水处理厂治理，从水质上分析也是可行的。 ③处理后尾水达标排放 目前，古固寨镇污水处理厂现采用物化+水解酸化+UASB厌氧反应器+氧化沟+二沉池+絮凝沉淀工艺对废水进行处理，尾水排放废水污染物COD、NH3-N、TP、TN执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类标准限值，SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。 综上，本项目污水从进水水量、水质要求等方面分析，项目废水产生量较小，对古固寨镇污水处理厂不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入古固寨镇污水处理厂是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表28 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、 NH3-N TP、TN; 连续排放流量不稳定; 1#; 化粪池; 沉淀; 1#; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 本项目废水间接排放口基本情况见下表。 表29 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; 1#; 114.003564; 35.142946; 0.0108; 古固寨镇污水处理厂; 连续排放流量不稳定; /; 古固寨镇污水处理厂; COD; 40. SS; 10. NH3-N; 2. TP; 0.4. TN; 15. 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表30 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; 1#（接管标准）; COD; 古固寨镇污水处理厂收水标准; 350. 2; SS; 240. 3; NH3-N; 30. 4; TP; 4.0. 本项目废水污染物排放信息见下表。 表31 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; 1#; COD; 250; 9×10-5; 0.0270. 2; SS; 130; 4.7×10-5; 0.0140. 3; NH3-N; 25; 9×10-6; 0.0027. 4; TP; 4; 1.4×10-6; 0.0004. 5; TN; 35; 1.3×10-5; 0.0038. 全厂排放口合计; COD; 0.0270. SS; 0.0140. NH3-N; 0.0027. TP; 0.0004. TN; 0.0038. 二、噪声 该项目营运期高噪声源主要为脱标机、破碎机、风机等生产设备，噪声源强在70~75dB(A)之间，声源强度及治理效果见表32。 表32 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 台数; 源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 立式拆包机; 1; 70~75; 合理布局、安装减振基础、厂房密闭隔音; 55. 2; 风送系统; 1; 70~75; 60. 3; 脱标机; 4; 70~75; 55. 4; 破碎机; 4; 70~75; 60. 5; 风机; 4; 70~75; 55. 6; 清洗机; 4; 70~75; 55. 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声贡献值进行预测计算，厂界噪声的预测结果见表33。 表33 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂 界; 预测点到噪声源距离（m）; 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 东厂界; 60; 48.26; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A). 南厂界; 30; 47.03. 西厂界; 15; 41.28. 北厂界; 50; 36.96. 项目生产期间高噪声设备经安装减振基础、厂房密闭隔音和距离衰减后，项目厂区四周噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的标准要求，对四周环境影响较小。 三、固废 根据生产工艺，本项目固废产生、处置情况见下表： 表34 工程固体废弃物产生及处置情况 单位：t/a 序号; 固废种类; 来源; 固废性质; 产生量; 处置措施. 1; 非PET瓶、废塑料、纸盒等; 分拣; 一般固废; 50; 在一般固废暂存间分类存放，定期出售. 2; 废标签; 脱标; 一般固废; 48. 3; 瓶盖、瓶圈碎片; 清洗; 一般固废; 300. 4; 污泥; 污水处理站; 一般固废; 108.8（含水率60%）; 板框压滤机压滤后外售至烧结砖厂. 根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010年修订）中的计算公式： S=k4Q+k3C 其中：S为污水处理厂含水率60％的污泥产生量，单位：吨/年； k4为工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，单位：吨/万吨-废水处理量； Q为污水处理厂的实际污（废）水处理量，万吨/年； k3城镇污水处理厂或工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数，单位：吨/吨-絮凝剂使用量； C为污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，有机絮凝剂由于用量较少，对总的污泥产生量影响不大，单位：吨/年。） 经查表本项目k4取6，k3取4.53，Q为26580t/a，C为20.5t/a，计算得：本项目污泥产生量约为108.8t/a（含水率60%）。污泥中大部分为有机质，可送至烧结砖厂用作烧结砖原料。 本项目非PET瓶为PE塑料，瓶盖、拉环为PP或PE塑料，废标签为PE塑料，均为可再加工塑料，可外售给其他企业。 本项目固废均采取了有效的处置措施，不会对周围环境造成污染。 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价提出：项目建设单位应设置固废仓库，对项目固废实现分类存放。经计算，需建设1个15m2的一般固废暂存间。一般固废暂存间应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的要求。评价提出以下措施： 一般固废暂存间的地面应进行硬化，应有防渗、防风、防晒、防雨淋设施。 四、土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、占地规模和环境敏感程度共同判定： （1）建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为1300m2，占地规模属于小型。 （2）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于环境和公共设施管理业中废旧资源加工、再生利用，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。 （3）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响型。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：本项目位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，位于古固寨镇产业集聚区内。经调查，本项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地，不存在居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，厂址四周均为工业厂房及建设用地，属于不敏感区。 具体指标判断见下表。 表35 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价 工作等级 占地 规模 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目属于污染影响型，项目类别为Ⅲ类项目，占地规模属于小型，周边土壤环境敏感程度属于不敏感，由上表可知，本项目可不开展土壤环境评价工作。 五、设备先进性分析 根据实际调查，目前市场上塑料瓶片设备机械化程度较低，漂选槽水面上分离出的碎塑料瓶盖、瓶圈需人工打捞，吹干后的PET塑料瓶片需装袋打包，本项目采用全自动清洗机，可自动将碎塑料瓶盖、瓶圈进行分离，吹干后的PET塑料瓶片通过提升机提升至漏斗进行自动装包。 本项目车间地面将全部进行混凝土硬化地面，涂刷环氧地坪漆防渗，将制定严格的规章管理制度，保证厂区、车间整洁卫生。项目在立项初期，建设单位对同类企业进行了考察，将参照行业最高标准进行建设。考察的山东省同类企业样板照片如下： 六、选址合理性分析 该项目选址位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，租赁现有厂房1300m2进行生产，根据《新乡县古固寨产业集聚区发展规划》（2012-2030）显示，本项目所占用地为二类工业用地，符合用地规划。根据新乡县古固寨镇人民政府出具的证明，符合古固寨产业集聚区土地利用规划、产业发展规划、总体规划。 项目建成后，生活污水经化粪池处理后，排入古固寨镇污水处理厂，破碎、清洗废水经可视化管道输送至初沉池+水解酸化池+A/O池+MBR池+清水池处理后循环利用，噪声经厂房隔声、距离衰减，固废经合理处置后的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响。因此，评价认为项目选址可行。 七、环保投资概算及环保设施验收 本项目营运期环保投资概算及环保设施竣工验收情况分别见表36、表37，环保投资总计80万元，其中70.5万元废水治理，7.5万元用于固废治理，1万元用于噪声治理，环保投资占项目总投资的20%。 表36 工程环保投资概算一览表 序号; 污染因子; 治理项目; 环保措施; 投资（万元）. 1; 废水; 生活污水; 排入化粪池预处理，最终进入古固寨镇污水处理厂。; 0.5. 生产废水 （破碎、清洗工段）; 建设1座污水处理站，工艺为初沉池+水解酸化池+ A/O池+MBR池+清水池，生产废水经处理后，循环使用不外排; 70. 2; 噪声; 生产噪声; 安装减振基础、设备车间密闭隔音; 1. 3; 固废; 非PET瓶、废塑料、纸盒等一般工业固废; 一般工业固废暂存间1座不小于15m2; 7.5. 污泥; 板框压滤机. 4; 环保管理; 根据管理部门要求，安装工业企业用电量监控系统。 本项目所有物料须入库存放，不得露天堆放。 加强生产管理和设备维护，水不得有跑冒滴漏现象。 厂区应全部硬化，不能硬化的要进行绿化，不得有裸露地面。; 1. 5; 合计; 80. 表37 项目竣工验收一览表 序号; 污染因子; 产污环节; 环保设施验收; 执行标准. 1; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 古固寨镇污水处理厂进水水质要求，同时，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级要求。. 生产废水 （破碎、清洗工段）; 建设1座污水处理站，工艺为初沉池+水解酸化池+ A/O池+MBR池+清水池，生产废水经处理后，循环使用不外排（处理规模105t/d）; 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）. 2; 噪声; 生产噪声; 安装减振基础、设备车间密闭隔音; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A). 3; 固废; 非PET瓶、废塑料、纸盒等一般工业固废; 一般工业固废暂存间1座，面积15m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单. 污泥; 板框压滤机1台. 4; 环保管理; 主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端， 本项目所有物料须入库存放，不得露天堆放。 加强生产管理和设备维护，水不得有跑冒滴漏现象。 厂区应全部硬化，不能硬化的要进行绿化，不得有裸露地面。; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 经化粪池处理后，排入古固寨镇污水处理厂 | 满足古固寨镇污水处理厂进水水质要求，同时，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级的要求 |
|  | 生产废水 （破碎、清洗工段） | COD、SS、氨氮、BOD5 | 建设1座污水处理站，工艺为初沉池+水解酸化池+ A/O池+MBR池+清水池，生产废水经处理后，循环使用不外排 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005） |
| 固 体 废 弃 物 | 分拣 | 非PET瓶、废塑料、纸盒等 | 在一般固废暂存间分类存放，定期出售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及其2013修改单 |
|  | 脱标 | 废标签 |  |  |
|  | 清洗 | 瓶盖、瓶圈碎片 |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 板框压滤机压滤后外售烧结砖厂 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为脱标机、破碎机、风机等设备产生的噪声，噪声源强70~75dB（A）。经过安装减振基础、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属于第一类鼓励类项目，第四十三款“环境保护与资源节约综合利用”第27条：“废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术与设备开发及应用”项目，符合国家产业政策。新乡县发展和改革委员会同意该项目备案，项目代码2020-410721-42-03-027414（详见附件）。 2、项目选址可行 该项目选址位于新乡市新乡县古固寨镇玉源路与鸿达大道交叉口向东200米路北，租赁现有厂房1300m2进行生产，根据《新乡县古固寨产业集聚区发展规划》（2012-2030）显示，本项目所占用地为二类工业用地，符合用地规划。根据新乡县古固寨镇人民政府出具的证明，符合古固寨产业集聚区土地利用规划、产业发展规划、总体规划。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 1）废水 本项目生产破碎、清洗废水经可视化管道输送至厂区污水处理站（初沉池+水解酸化池+A/O池+MBR池+清水池）处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中回用于洗涤用水SS不大于30mg/L、BOD5不大于30mg/L的标准要求，循环使用，不外排；员工生活污水产生量为108t/a，生活污水水质为COD350mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L、TN35mg/L。评价提出：生活污水经化粪池处理后，进入古固寨镇污水处理厂进一步治理，能够满足古固寨镇污水处理厂COD 350mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 240mg/L、TP 4mg/L的进水水质要求，同时，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级（COD 300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP 5mg/L、TN45mg/L）的要求。 2）噪声 项目高噪声设备主要为脱标机、破碎机、风机等生产设备，声源强度为70~75dB(A)。经安装减振基础、厂房密闭隔音及距离衰减后，厂界噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准限值要求对周围环境影响较小。 3）固废 本项目产生的固废均为一般工业固废，主要有：人工分拣产生的非PET瓶、废塑料、纸盒等共50t/a；脱标产生的废标签48t/a，清洗产生的瓶盖、瓶圈碎片共300t/a，污水处理站产生的污泥108.8t/a（含水率60%）。处置措施为：非PET瓶、废塑料、纸盒、废标签、瓶盖、瓶圈碎片在一般固废暂存间分类存放，定期出售，一般固废暂存间占地面积不小于15m2，污泥经板框压滤机干化后外售烧结砖厂，合理处置后对周围环境影响较小。 4、总量控制 本项目总量控制目标： 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》规定，本指导意见所指主要污染物为：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（TSP）、挥发性有机物（VOCs）。本项目为新建项目，新增污染物排放量为COD0.0043t/a、NH3-N0.0002t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、VOCs0t/a。 根据新乡县环保局出具的替代方案，本项目排放的废水污染物COD、NH3-N拟从新乡县的新乡市喜缔染化有限公司关闭削减量余量化学需氧量0.8207t/a、氨氮0.0015t/a中替代。 5、环保投资 本项目环保投资总计80万元，其中1万元用于噪声治理，70.5万元用于废水治理，7.5万元用于固废治理，环保投资占项目总投资的20%。 6、环境管理要求 本项目所有物料须入库存放，不得露天堆放。加强生产管理和设备维护，水不得有跑冒滴漏现象。厂区应全部硬化，不能硬化的要进行绿化，不得有裸露地面。 二、建议 （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）加强生产车间的密闭性，确保厂界噪声达标排放。 （4）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 新乡市中新塑料制品有限公司年加工3.5万吨PET再生瓶片项目符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南颍尚环保技术有限公司 2020年6月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 投资项目备案证明 附件3 其他文件 附图一 本项目在新乡县古固寨产业集聚区发展规划（2013-2030）图上的位置 附图二 项目地理位置图 附图三 厂区平面布置图 附图四 本项目环境保护目标示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。