# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市鑫丽金刚科技有限公司年产60万件机加件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市鑫丽金刚科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 司本昌 |  |  | 联系人 | 司本昌 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县翟坡镇岗头村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15560209876 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县翟坡镇岗头村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2019-410721-34-03-051965 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 | C3484机械零部件加工 |  |
| 占地面积 （平方米） | 3600 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 106 | 其中：环保投资（万元） |  | 9 | 环保投资占总投资比例% | 8.5 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2020年7月 |  |
| 一、项目由来 新乡市鑫丽金刚科技有限公司主要从事超硬材料磨具的生产和销售，为满足市场需求和企业自身发展需要，企业拟租用新乡市新乡县翟坡镇岗头村现有厂区及厂房，投资106万元新建“年产60万件机加件项目”，该项目根据产品市场销售形势拟分两期建设：一期建设年产40万件机加件项目；二期建设年产20万件机加件项目，产品主要为磨具胚体、机械配件及精密陶瓷配件。陶瓷配件主要成份是氧化铝、氧化锆，是工程材料中刚度最好、硬度最高的材料，陶瓷材料可以根据需要制成各种非标准形状的陶瓷机械配件，取代金属零件成为机械设备耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐高电压的关键零件。磨具胚体由钢材、金属件加工而成，主要应用于磨床，磨床是以磨料或者磨具为工具进行切削加工的机床，磨具是磨削的切削工具。机械配件由钢材、金属件加工而成，根据需要制成各种非标准形状的机械配件，广泛应用于各类机械设备。 本项目租用新乡县翟坡镇岗头村闲置厂区进行建设，根据《翟坡镇土地利用总体规划》（2010-2020），项目用地属建设用地（见附图四），符合项目用地要求。 本项目属于《国民经济行业分类》（2017）中的制造业，代码为C3484机械零部件加工。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），不属于限制类、淘汰类项目，为允许类建设项目。该项目已于2019年9月26日在新乡县发展和改革委员会备案（详见附件二），项目代码：2019-410721-34-03-051965，因此本项目建设符合当前国家产业政策。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应当进行环境影响评价。本项目产品为磨具胚体、机械配件及精密陶瓷配件。属于国民经济行业分类中的C34通用设备制造业中的机械零部件加工，根据《建设项目环境保护分类管理名录》（生态环境部令1号2018年），项目产品属于“二十三、通用设备制造业中的69通用设备制造及维修，中的其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响报告表。受新乡市鑫丽金刚科技有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、客观、公正”的原则，结合国家和河南省有关法律法规和技术规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 根据《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函〔2020〕19号）和《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于告知承诺制审批适用范围中第1项（18：通用设备制造及维修）。 二、工程概况 1.项目地理位置及周边环境特征 项目选址位于新乡市新乡县翟坡镇岗头村，租赁村内闲置厂区和一座空闲厂房进行建设，总占地面积3600m2。根据现场勘查，项目北侧为不干胶厂、东侧为空地、南侧为种子公司车间（已倒闭），西侧为废弃养鸡厂房。距本项目最近的环境敏感点为西北偏北78m的颐养院养老院、东106m的岗头村。项目地理位置见附图1，周边环境状况见附图2。 2.项目基本情况 项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目名称; 内容. 1; 项目名称; 年产60万件机加件项目. 2; 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇岗头村. 3; 占地面积; 3600平方米. 4; 总投资; 106万元. 5; 建设性质; 新建. 6; 产品规模; 一期年产40万件机加件、二期年产20万件机加件. 7; 建设方案; 项目租赁面积3600平方米厂区，一期租赁现有厂房，建设年产40万件机加件项目。二期新建630平方米厂房，建设年产20万件机加件项目。. 8; 工作制度; 年工作280天，一班8小时工作制，2240h/a. 9; 劳动定员; 一期10人，二期10人. 10; 环保工程; 焊接工序设固定区域，固定工位，焊接烟尘经袋式除尘器处理后外排；排风扇、化粪池、危废暂存间等. 3.产品方案及生产规模 项目产品主要包括磨具胚体、机械配件、精密陶瓷配件等，年生产规模共计60万件。具体产品规格及方案详见表2。 表2项目主要产品方案 序号; 产品名称; 年产量（万件/a）; 型号/规格; 备注. 1; 磨具胚体; 15; 各种规格、形状按照客户要求定制; 一期. 2; 机械配件; 15. 3; 精密陶瓷配件; 10. 4; 机械配件; 15; 二期. 5; 精密陶瓷配件; 5. 注：由于本项目拟生产的机加件规格和型号根据客户提供的尺寸进行设计生产，所以产品没有固定的规格、型号。下图仅为产品示意图，具体产品根据实际生产而定。 图1 产品示意图 4.工程内容 项目具体建设内容见表3。 表3 本项目主要建设项目组成一览表 序号; 项目; 建设规模; 备注. 1; 1#厂房; 480m2，共两层，一层为办公室及生产车间，二层为住宿及仓库。; 一期厂房，租用现有空闲厂房。. 2; 2#厂房; 630m2; 二期厂房，新建。. 3; 厨房及餐厅; 32m2; 租用现有. 4; 一般固废暂存间; 10m2; 位于厂区东南. 5; 危废暂存间; 5m2; 位于1#厂房楼梯下侧。. 6; 厕所; 20m2; 位于厂区东南侧. 5.生产设备 本项目产品为磨具胚体、机械配件及精密陶瓷配件，生产工艺基本一致，生产设备通用于所有产品，主要生产设备见表4。 表4本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格（型号）; 单位; 数量; 备注. 1; 车床; CY6150-1000; 台; 1; 一期（40万件）. 2; 仪表车床; C0630; 台; 1. 3; 数控车床; CY-K360; 台; 3. 4; 数控车床; CK6150; 台; 1. 5; 摇臂万能铣床; X6325; 台; 1. 6; 外圆磨床; MW1332B; 台; 1. 7; 无心磨床; MT1080B; 台; 1. 8; 无心磨床; BCL1206S; 台; 1. 9; 平面磨床; M7140B; 台; 1. 10; 内圆磨; M2110C; 台; 1. 11; 型材切割机; J3G-400-1; 台; 1. 12; 空气等离子切割机; LGK--63A; 台; 1. 13; 恒温干燥箱; 101-00A; 台; 1. 14; 数控车床; CK6150; 台; 3; 二期（20万件）. 15; 车床; CY6150-1000; 台; 2. 16; 锯床; SH330; 台; 2. 17; 平面磨床; M7130B; 台; 1. 18; 卧式珩磨机; WHM-4000; 台; 2. 19; 无心磨; MGK1010; 台; 2. 20; 外圆磨; M1410; 台; 1. 21; 空气压缩机; V06717-B; 台; 2. 22; 焊机; BX1-400-2; 台; 2. 23; 焊机; NBC-350A; 台; 5. 24; 焊机; WS-315; 台; 3. 25; 二保焊; NBC-500; 台; 6. 6.主要原辅材料消耗量 本项目主要原辅材料消耗量见表5。 表5主要原辅材料消耗量一览表 产品; 材料名称; 单位; 年耗量; 备注. 一期; 磨具胚体; 钢材; 吨; 160; 圆钢、钢板（外购）. 金属件; 吨; 2; 不锈钢（外购）. 机械配件; 钢材; 吨; 160; 圆钢、钢板（外购）. 金属件; 吨; 2; 不锈钢（外购）. 铝棒; 吨; 1; 外购. 精密陶瓷配件; 陶瓷件; 吨; 160; 主要成份氧化铝、氧化锆（外购）. 辅助生产材料; 润滑油; 吨; 0.2; 40#. 切削液; 吨; 0.12; 水基型. 水; 吨; 168; 生活用水. 电; 度; 31000; 生活、生产. 二期; 机械配件; 钢材; 吨; 120; 圆钢、钢板（外购). 金属件; 吨; 1.2; 不锈钢201、301、316L（外购）. 精密陶瓷配件; 陶瓷件; 吨; 90; 主要成份氧化铝、氧化锆等（外购）. 辅助生产材料; 焊丝; 吨; 8; 外购. 润滑油; 吨; 0.2; 40#. 切削液; 吨; 0.12; 水基型. 用水; 吨; 168; 生活用水. 用电; 度; 31000; 生活、生产. 本项目的主要原材料为钢材、陶瓷件、金属件等，均为外购。生产过程中各种机床、车床使用切削液用于润滑冷却及清洗。是机加工行业通用的一种辅料，生产过程中各生产设备自带循环槽，定期更换。其特性主要是： 水基环保型微乳化金属防锈切削液为车床常用切削液，是集乳化油和切削液优点于一体的金属加工液体，主要由表面活性剂、润滑剂、防锈剂、稳定剂、低粘度矿物油、杀菌剂和水组成的透明液体。无毒，不含亚硝酸盐等有害物质。原液用量为240kg/a，原液：水=1:5。 7.备案相符性分析 项目环评主要内容与备案相符性详见表6。 表6项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇岗头村; 新乡市新乡县翟坡镇岗头村; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 建设规模及 内容; 年产60万件机加件项目，分两期建设; 年产60万件机加件项目，分两期建设; 相符. 主要设备; 车床、铣床、磨床、切割机、电焊机等; 车床、铣床、磨床、切割机、电焊机等; 相符. 工艺; 原料→机加工→焊接→检测→包装; 原料→机加工→焊接→检测→包装; 相符. 8、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目产业政策相符性分析见表7。 表7 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机。. 淘汰类; 动圈式和抽头式硅整流弧焊机；磁放大器式弧焊机。（七）机械33、C620、C630普通车床34、C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015）；35、X920 键槽铣床；55、X52、X62W 320×150 升降台铣床；. 本项目; 本项目生产设备不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为磨具胚体、机械配件及精密陶瓷配件等机械零部件，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 经表7分析可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，符合《产业结构调整知道目录》（2019年本）的相关要求。 9.总平面布置 本项目租用新乡市新乡县翟坡镇岗头村已建厂区及闲置厂房（1#）。根据生产需求，一期项目布置在1#生产车间内，二期项目布置在2#生产车间内，2#车间由企业自建（630m2）。1#厂房位于厂区南侧，共2层，一层西侧为办公室、东侧为生产车间；二层西侧为宿舍，东侧为仓库；2#生产车间位于厂中部；厨房位于1#厂房西南侧。项目平面布置图见附图三。 10.公用工程 （1）给排水 本项目用水主要是生活及餐饮用水，用水量1.2m3/d（336m3/a）；项目废水经厂区化粪池处理后，定期由附近村民拉走肥田，不外排。本项目水平衡见图2。 图2 本项目水平衡 单位：m3/d （2）供电 项目用电由园区统一供电，年用电量为6.1万度。 11.工作制度及劳动定员 本项目运营后一期劳动定员10人，二期劳动定员10人。员工不在厂内住宿，设简易伙房，8小时工作制，年工作280天。 12.与相关文件相符性分析 12.1 本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能 区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目位于新乡市新乡县翟坡镇岗头村; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中水源地保护区; 新乡县翟坡镇地下水水源保护区; 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。; 本项目距镇地下水源保护区一级保护区边界3km。; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为通过设备制造 项目; 本项目不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于新乡市新乡县翟坡镇岗头村; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）；; 本项目为一类工业项目; 属于一类工业项目. 由表8可知，本项目选址位于新乡市新乡县翟坡镇岗头村，属于工业准入优先区。按照《实施细则》的要求，参照分类准入政策中的工业准入优先区执行。 由上表可知，本项目厂址位于新乡县翟坡镇岗头村，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目所在地属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区环境准入政策; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; （1）本项目产品不在豁免名录内。; 符合环境准入条件。. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; （2）本项目应编制报告表。. 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; （3）本项目属于一类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的因素。. 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; （4）本项目无废水外排。. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。 12.2 与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2019〕25号）对照分析 本项目与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2019〕25号）对照分析见表10。 表10 项目与（豫政办〔2019〕25号）对照分析一览表 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 31. 开展工业企业无组织排放治理; 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一封闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒装物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊。管状袋式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定期进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一封闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目固定焊接工位，焊接粉尘经集气罩收集，并采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放。能够实现“五到位、一封闭”的治理要求。; 相符. 43. 加快构建工业企业全方位监控体系; （1）强化有组织排放监控。对全省第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、水泥、有色金属、氮肥、原料药制造、农药等持有排污许可证的涉气工业企业，以及35蒸吨/时以上燃煤锅炉、1蒸吨以上燃气（工业企业）、燃油、生物质锅炉，全部完成自动监控设施建设。; 本项目为通用设备制造项目，不属于火电、水泥、有色金属、氮肥、原料药制造、农药等行业。本项目固定焊接工位，焊接粉尘经集气罩收集，并采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放。能够实现“五到位、一封闭”的治理要求。; 相符. （2）加强无组织排放监控。2019年9月底前，在全市电力、水泥、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业开展无组织排放监测试点。依据《环境空气降尘测定重量法（GB/T15265-94）》、《大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000）》的相关技术要求，根据企业（园区）的占地面积、秋冬季的主要气象条件、企业产尘量，在厂区内重点工段、主导风向下风向按照网格布点法布设降尘收集装置，定期测定降尘量；按照无组织点位扇形布设的要求在主导风下风向布设TSP或PM10、PM2.5自动监测设备，动态监控厂区无组织排放情况。; 本项目为通用设备制造项目，不属于电力、水泥、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业。本项目固定焊接工位，焊接粉尘经集气罩收集，并采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放。能够实现“五到位、一封闭”的治理要求。; 相符. 12.3 项目与《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》相符性分析 表11 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇岗头村，属于通用设备制造，不属于禁止建设行业。生产过程中不涉及涂装工序，不产生VOCs废气。; 符合. 12.4 与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2019）74号文的对照分析 表12 与新环攻坚办（2019）74号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 31. 开展工业企业无组织排放治理; 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一封闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒装物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊。管状袋式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定期进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一封闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目固定焊接工位，焊接粉尘经集气罩收集，并采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放。; 相符. 43. 加快构建工业企业全方位监控体系; （1）强化有组织排放监控。对全省第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”。（3）开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及监测方法（HJ1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范。; 本项目为通用设备制造项目，不属于火电、水泥、有色金属、氮肥、原料药制造、农药等行业。本项目固定焊接工位，焊接粉尘经集气罩收集，并采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放。; 相符. 加强无组织排放监控。2019年9月底前，在全市电力、钢铁、水泥、焦化、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业开展无组织排放监测试点。依据《环境空气降尘测定重量法（GB/T15265—94）》、《大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000）》的相关技术要求，根据企业（园区）的占地面积、秋冬季的主要气象条件、企业产尘量，在厂区内重点工段、主导风向下风向按照网格布点法布设降尘收集装置，定期测定降尘量；按照无组织点位扇形布设的要求在主导风下风向布设TSP或PM10、PM2.5自动监测设备，动态监控厂区无组织排放情况。; 本项目为通用设备制造项目，不属于电力、水泥、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业。本项目固定焊接工位，焊接粉尘经集气罩收集，并采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放。; 符合. 由表12可知，本项目符合《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2019）74号文的相关规定。 11.5 与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）中《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对比分析 表13 与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. （一）持续调整优化产业结构; 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020 年 4 月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; 本项目为通用设备制造项目，不属于淘汰行业。; 符合 要求. # 5.严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构件起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新建钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高校环保治理设施。; 本项目为通用设备制造项目，不属于禁止类行业。; 符合 要求. # 57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管。继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目按照相关环保要求在生产设施和污染治理设施处独立安装用电监管。; 符合 要求. 由表13可知，本项目符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关规定。 11.6与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业污染大气防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）（以下简称《通知》）附件2河南省2019年工业企业无组织排放治理方案中其它行业无组织排放治理标准进行对照分析。 表14 项目与《通知》相符性分析 类别; 十六、其它行业无组织排放治理标准; 企业建设情况; 对比结论. （一）料场密闭治理; 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 本项目所有物料存放车间内; 符合. 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 车间和仓库密闭. 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 在通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门. 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 车间地面硬化. 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目生产原料不涉及粉末状原料. 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 本项目生产原料不涉及粉末状原料. 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目生产原料不涉及粉末状原料. （二）物料输送环节治理; 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目生产原料不涉及粉末状原料; 符合. 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目生产原料不涉及粉末状原料. 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目原料和产品置于厂房内，整个生产过程不使用散状物料. 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施 抑尘。; 本项目生产原料不涉及粉末状原料. （三）生产环节 治理; 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目焊接烟尘经袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放; 符合. 2、在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS 处理设施。; 本项目生产过程中无有机废气产生。. 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 所有物料位于封闭车间或仓库内，车间全密闭. （四）厂区、车辆治理; 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 本项目厂区道路硬化，闲置裸露空地绿化; 符合. 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 厂区道路定期洒水降尘. （五）建设完善监测系统; 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 本项目无需安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 符合. 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 本项目无需安装在线监测设备。. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用新乡市新乡县翟坡镇岗头村现在厂区及空厂房进行建设，现有厂区由村民王海荣租赁销售种子使用，由于市场原因种子公司关闭，于2020年1月16日转租给新乡市鑫丽金刚科技有限公司使用。原种子公司只进行种子的销售，无生产环节，故不存在原有污染问题。租赁协议见附件三。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 新乡县地处豫北平原，位于中原经济区的中心地带，现辖6镇1乡和1个省级经济开发区（河南新乡经济开发区），178个行政村，总人口37万人，县域面积393平方公里，耕地面积35万亩。该县位于新乡市南部，贴邻新乡市市区。地处东经113°42’~114°04’，北纬35°05’~35°24’之间。东与东北邻延津、卫辉，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区及辉县接壤。东西宽32.7公里，南北长34.5公里，总面积385平方公里。 项目建设厂址位于新乡市新乡县翟坡镇岗头村，租用村内闲置厂区及空厂房进行建设。根据现场勘查，项目北侧、东侧为空地，南侧为种子公司车间（已倒闭），西侧为废弃养鸡场。项目近距离的环境敏感点主要为北78m的颐养院养老院以及东106m的岗头村。项目厂区内东北侧有一条110kv高压线穿过，高压线下方为空地，无建筑物。根据项目平面布置，项目两个生产车间距离高压线约8m。项目地理位置见附图1，周边环境状况见附图2。 2、地质地貌 新乡县位于秦岭东西向复杂构造带北缘与新华夏系第二沉降带太行隆起南段、北西向构造带的复合部位。区内断裂被第四系松散堆积物掩埋而成隐伏构造。由于燕山—喜山运动的影响，使各构造体系纵横交错，复合关系错综复杂，形迹明显。 3、气候、气象 新乡县属暖温带大陆性季风气候。新乡县因受太行山势东北至西南走向的影响，故冬季多东北风，夏季多西南风。县境内常年主导风向为东北风，西北风极少，但易造成风灾或雹灾。多年平均风速2.08m/s。 历年平均无霜期为209天，最长为264天，最短为178天。年均气温14.4℃，七月最高，平均气温27.9℃，一月最低，平均气温0.7℃。全年中3～6月升温最快，月升温幅度均在5.0℃以上；9～12月降温迅速，月降温幅度在5.0℃以上。极端最高气温为43.0℃，极端最低气温-16.7℃。年平均相对湿度67%。年均降水量640.5mm，降水主要集中在6～9月份，该时期降水量占全年的76.5%。而冬季（12～2月）降水稀少，降水量仅占全年2.5%。一年四季降水很不均匀，所以常常出现干旱现象。年蒸发量1743.0mm，为降水量的2.72倍。蒸发量和降水量的悬殊，也是容易发生干旱的重要原因。 4、地表水 新乡县分属于黄河与海河两大水系。位于区段中部偏北呈南西一北东向延伸的黄河地表故道，是该两大水系在本区段的分水岭。境内天然河流有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、均属海河水系；人工河流有共产主义渠、人民胜利渠和武嘉干渠等，区内引水渠都以黄河水作为水源。 （1）天然河流 卫河隶属海河水系，发源于太行南麓的山西省陵川县夺火镇，自西向东流经本区西北部，流经本区长度为40.365km，为常年性河流，多年平均径流量10.0m3/s。由于上游及沿河城镇工业、生活废水的排放，现卫河已成为地下水的线性污染源。 东孟姜女河：属于卫河支流，是新乡县境内较大河流之一。该河源于获嘉县南部，向东北流经新乡县，于卫辉市区汇入卫河，河道全长40km，流经新乡县17.86km。新、卫交界以上流域面积247.9km2，新乡境内流域面积65.2km2，原为常年性河流，起补给地下水和泄洪排涝作用，现已成为排污河道。 西孟姜女河，属卫河支流，源于获嘉县后小召附近，流经古背堤洼地西北侧，于新乡市南高村注入卫河。现该河流获嘉县境内已经部分断流，被填平。该河起着排泄地下水与排涝的作用，现已成为排污河道。 经调查，项目所在区域纳污水体为西孟姜女河，位于本项目西侧2.3km处。 （2）人工河渠 共产主义渠，为一大型引黄济卫工程，源于武陟县秦厂，在境内照镜乡楼村北汇入卫河，常年有水，由西南向东北方向大致平行于卫河延伸，流经本区长度26.4km左右。近几年，由于引黄灌溉向下游输水，造成严重淤积，仅剩主流槽23km，排水量仅有30m3/s，曾多次因排水不畅造成洪水漫溢。目前主要功能是分洪、排涝、灌溉，也是补给地下水的重要来源之一。 人民胜利渠，为引黄济卫灌溉渠道，源于武陟县秦厂，由西南向东北流经本区，流经本区长度50.155km左右，是季节性引水渠道。渠道底部和两侧均进行了硬化衬砌，对区内地下水的补给造成了一定的阻隔。 武嘉干渠，自西浮庄入境，向北引水至辛村，主要目的为排涝，兼引黄灌溉，在引水期间对地下水具有一定的补给作用。 5、地下水 调查区地下水类型为第四系松散岩类孔隙水，属多层结构含水层（组）。根据埋藏深度和水力性质及现在的开采井开采情况，归并为浅层水（60m深度以浅，包括潜水和半承压水），相当于全新统中的含水砂层，此层地下水以农业开采为主；中深层水（60～300m深度承压水），是企事业自备井和农村安全供水主要开采层位，属于上更新统和中更新统的砂层。 调查区浅层地下水的主要补给来源为大气降水补给、河流侧渗、侧向径流补给和灌溉回渗补给，整体流向由西南向东北方向径流，漏斗区向漏斗中心径流。排泄途径以人工开采排泄、径流排泄为主。 调查区中深层水和浅层水之间有厚层大于5m的粘士、粉质粘土作为相对隔水层，水力联系微弱，主要补给来源有西南部地下水的侧向径流补给，主要排泄途径为人工开采，流向自西南向东北径流。 6、土壤植被 新乡市土壤分两大类：潮土和褐土。卫河两岸属潮土类，北部丘陵属褐土类。泄洪区属潮土向褐土过度的湿潮土。由于成土母质、地形及熟化条件的差异，潮土类中有二合土、淤土、青砂土和盐碱土。褐土类中有粗骨土、红粘土、红垆土等。新乡市自南向北，土壤类型由简单到复杂，土壤表层质地由轻变重。 全市植被分为自然植被和栽培植被。前者呈自然或半自然状态，包括常绿针叶林、落叶阔叶林、灌丛等，主要分布在市北丘陵地区、公路两侧、园陵、荒滩、路边等地。后者均系栽培植被，包括大田作物，蔬菜作物，果园等，主要分布在市郊耕作区。 7、新乡集中饮用水水源地 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）文件，将新乡县地表水水源地划分为一级保护区和二级保护区。 (1)新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 (2)新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 (3)新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 (4)新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 据调查，距离本项目最近水源保护区为新乡县翟坡镇水厂地下水井群一级保护区，位于本项目东南3km处，本项目所处位置不在上述各饮用水源保护区范围之内。 8、城市发展规划 根据《新乡县城乡总体规划》（2012-2030）规划，其主导产业为：依托较好的产业发展基础和资源等条件，加快资源整合，重点作强生物医药产业、精细化工、机械器材制造和专用设备制造四个区域优势产业。从主导产业发展来看，本项目属于机械器材制造建设，符合新乡县主要产业发展方向。 根据《新乡县城乡总体规划》（2012-2030）规划，其用地布局规划为：新乡县中心城区的空间结构概括为“一轴三心、三廊五片”。其中 “五片”为人民胜利渠以及新菏铁路之间的区域为小冀居住片区；人民胜利渠以南、中央大道以西为七里营居住片区；人民胜利渠以南、中央大道以东为新城居住片区；七里营南环路以南以及小冀镇北部分别为产业集聚区南区、产业集聚区北区。本项目不在新乡县中心城区规划范围内。 9、历史与人文资源 新乡县历史悠久、渊源流长，旅游资源丰富。境内有龙山文化遗址多处，有西周庸国都城，有古阳堤（汉堤），有汉朝获嘉县故城和冯石城，有唐塔和宋、元、明、清各代的古建筑20余处，文物保护单位67处，其中省级4处。旅游景点京华园，占地18.67公顷，建筑物构思巧妙，设景自然，内有湖泊、游船、跑马场、游乐设施等，是一处形象而简明地展现中华民族上下五千年优秀文化史及各民族民俗、民情的人文景观和旅游胜地。新乡县石刻艺术馆，始建于1992年，占地1公顷，以收藏历代石刻为主。馆内收藏最大的一通石刻是北魏石刻造像，造像石刻通高4.8米，雕刻为一佛二菩萨，系一块青石雕刻而成，被专家誉为“形体之大、时代之早、艺术之精、中原之冠”。龙泉观光园区，占地100公顷，分别种植33.33公顷速生杨、66.67公顷黄金梨及多品种的精品果树，是一个集旅游、观光、休闲娱乐为一体的农业观光园区。七里营镇的社会主义新农村刘庄村、中州名镇小冀镇的京华村闻名国内外，分别被誉为中原首富、乡村都市，形成了新乡特色的红色旅游线。旅游产品主要有新乡八景刺绣小屏风、金蝉、金鼎、十二生肖、根雕、板雕、盆景等。 本项目评价范围内没有文物古迹。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求对本项目所在区域进行环境空气质量达标判断。本项目所在区域为新乡市，根据新乡市环保局发布的2018年新乡市环境状况公报中的数据进行区域达标判断。具体达标判断情况见表15。 表15新乡市环境空气质量达标情况（2018年度） 污染物因子; 评价指标; 评价浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 达标判定. PM10; 年平均质量浓度; 105µg/m3; 70µg/m3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61µg/m3; 35µg/m3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19µg/m3; 60µg/m3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49µg/m3; 40µg/m3; 超标. CO; 24小时平均95百分位数; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 202µg/m3; 160µg/m3; 超标. 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，2018年新乡市环境空气中PM10、PM2.5、NO2、O3均出现不同程度的超标情况，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，基本污染物六项全部达标即为城市环境空气质量达标，因此判定本项目所在区域为不达标区。 （2）基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，按HJ663中的统计方法对长期监测数据各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。本次评价全年日均浓度数据采用中国空气质量在线监测分析平台发布的新乡市环境监测站发布的2018和2019年基本污染物日均浓度数据进行分析，具体新乡市基本污染物环境质量现状统计结果见表16和表17。 表16项目所在区域2018年基本污染物监测数据统计 时间; 污染物; 项目; 数值 (µg/m3); 标准 (µg/m3); 占标率 %; 超标倍数; 达标情况. 2018年; SO2; 年平均浓度; 19; 60; 31.7; /; 达标. 日平均第98百分位数; 39.72; 150; 26.5; /; 达标. NO2; 年平均浓度; 49; 40; 122.5; 0.225; 不达标. 日平均第98百分位数; 95.44; 80; 119.3; 0.193; 不达标. PM10; 年平均浓度; 105; 70; 150; 0.5; 不达标. 日平均第95百分位数; 211.8; 150; 141.2; 0.412; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 61; 35; 174.3; 0.74; 不达标. 日平均第95百分位数; 149.8; 75; 199.7; 1.0; 不达标. CO; 日平均第95百分位数; 2300; 4000; 57.5; /; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 202; 160; 126.3; 0.263; 不达标. 注：本表格日均值根据HJ663表1及附录A.4相关要求进行统计，年均值为根据新乡市生态环境局发布数据的《新乡市2018年环境质量年报》。. 表17项目所在区域2019年基本污染物监测数据统计 时间; 污染物; 项目; 数值 (µg/m3); 标准 (µg/m3); 占标率 %; 超标倍数; 达标情况. 2019年; SO2; 年平均浓度; /; 60; /; /; 达标. 日平均第98百分位数; 31.72; 150; 21.1; /; 达标. NO2; 年平均浓度; /; 40; /; /; 不达标. 日平均第98百分位数; 84.72; 80; 105.9; 0.059; 不达标. PM10; 年平均浓度; /; 70; /; /; 不达标. 日平均第95百分位数; 219; 150; 146.0; 0.46; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; /; 35; /; /; 不达标. 日平均第95百分位数; 155.6; 75; 207.5; 1.075; 不达标. CO; 日平均第95百分位数; 2080; 4000; 0.52; /; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 177; 160; 1.11; 0.11; 不达标. 注：本表格日均值根据HJ663表1及附录A.4相关要求进行统计，年均值为根据新乡市生态环境局发布数据的《新乡市2018年环境质量年报》。2019年新乡市环境质量年报尚未发布，故无2019年的年均值数据。. 由表16和表17可以看出：项目所在区域环境空气基本污染物从年平均浓度和日平均百分位浓度来看，其中NO2、PM10、PM2.5、和O3均出现不同程度和频次的超标情况。其中： （1）2018年，NO2年平均浓度超标倍数为0.225，日平均特定百分位数浓度超标倍数为0.193；PM10年平均浓度超标倍数为0.5，日平均特定百分位数浓度超标倍数为0.412；PM2.5年平均浓度超标倍数为0.74，日平均特定百分位数浓度超标倍数为1.0；O3日平均特定百分位数浓度超标倍数为0.263。 （2）2019年，NO2日平均特定百分位数浓度超标倍数为0.059；PM10日平均特定百分位数浓度超标倍数为0.46；PM2.5日平均特定百分位数浓度超标倍数为1.075；O3日平均特定百分位数浓度超标倍数为0.11。 总体来说，从基本污染物长期监测结果可以看出项目所在区域环境空气质量已不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，区域环境空气首要污染物为PM2.5，其次为PM10。 项目所在区域环境大气主要超标原因为：项目地处北方地区，大气的污染防治措施未跟上当地市政建设、工业布局及交通运输等的发展，造成部分大气污染物未能达标排放。评价建议区域应加强大气治理和监管，减少污染物的排放。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目区域的纳污水体为西孟姜女河，水体功能类别为V类，评价引用新乡市环境保护监测站对西孟姜女河唐庄闸断面1-8月份的自动监测数据，数据见表18。 表18西孟姜女河唐庄闸断面监测数据（2018年1-8月）单位：mg/L 监测因子 监测时间; COD; NH3-N; TP. 2018年1月; 37; 3.51; 0.26. 2018年2月; 32; 1.41; 0.29. 2018年3月; 30; 3.22; 0.28. 2018年4月; 36; 2.92; 0.19. 2018年5月; 35; 6.10; 0.33. 2018年6月; 28; 1.91; 0.22. 标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 超标; 达标. 从表18可知，2018年1月至6月西孟姜女河唐庄闸断面氨氮出现超标现象，超标原因主要为沿途接纳了生活污水和工业废水。 目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市卫河流域水污防治殖攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办（2018）28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。经对本项目四周厂界及周围敏感点声环境现场调查，本项目四周厂界及周围敏感点声环境现状见表19。 表19声环境现状监测一览表单位： dB(A) 厂界方位; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 颐养院养老院; 岗头村. 昼间; 45.3; 49.7; 47.1; 48.8; 43.5; 44.3. 夜间; 38.3; 41.2; 38.9; 40.5; 38.2; 38.5. (GB3096-2008)2类; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 由表19可知，项目四周及敏感点颐养院养老院、岗头村噪声现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）要求，评价认为项目区域声环境质量现状良好。 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设单位委托郑州德析检测技术有限公司于2020年5月23日在该厂区内进行了土壤监测，在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点），采用深度为0~20cm。检测报告见附件，监测结果见表20。 表20土壤环境质量监测结果一览表 监测点位; #### 监测因子; #### 监测结果; #### 单位; #### 标准值. 1#生产车间（E113°46′13.53″, #### N35°15′05.55″）; pH值; 7.66; (无量纲); /. 铜; 11; mg/kg; 18000. 镍; 26; mg/kg; 900. 镉; 0.11; mg/kg; 65. 铅; 7.5; mg/kg; 800. 汞; 0.0966; mg/kg; 38. 总砷; 8.03; mg/kg; 60. 铬（六价）; ND; mg/kg; 5.7. 石油烃类; 123; mg/kg; 4500. 2-氯酚; ND; mg/kg; 2256. 硝基苯; ND; mg/kg; 76. 萘; ND; mg/kg; 70. 苯并[a]蒽; ND; mg/kg; 15. 䓛; ND; mg/kg; 1293. 苯并(b)荧蒽; ND; mg/kg; 15. 苯并(k)荧蒽; ND; mg/kg; 151. 苯并(a)芘; ND; mg/kg; 1.5. 茚并(1,2,3-cd)芘; ND; mg/kg; 15. 二苯并(a,h)蒽; ND; mg/kg; 1.5. 苯胺; ND; mg/kg; 260. 氯甲烷; ND; mg/kg; 37. 氯乙烯; ND; mg/kg; 0.43. 1,1,-二氯乙烯; ND; mg/kg; 66. 二氯甲烷; ND; mg/kg; 616. 反式-1,2-二氯乙烯; ND; mg/kg; 54. 1，1-二氯乙烷; ND; mg/kg; 9. 顺式-1,2-二氯乙烯; ND; mg/kg; 596. 氯仿; ND; mg/kg; 0.9. 1，1，1-三氯乙烷; ND; mg/kg; 840. 四氯化碳; ND; mg/kg; 2.8. 苯; ND; mg/kg; 4. 1，2-二氯乙烷; ND; mg/kg; 5. 三氯乙烯; ND; mg/kg; 2.8. 1，2-二氯丙烷; ND; mg/kg; 5. 甲苯; ND; mg/kg; 1200. 1，1，2-三氯乙烷; ND; mg/kg; 2.8. 四氯乙烯; ND; mg/kg; 53. 氯苯; ND; mg/kg; 270. 1，1，1，2-四氯乙烷; ND; mg/kg; 10. 乙苯; ND; mg/kg; 28. 间/对-二甲苯; ND; mg/kg; 570. 邻二甲苯; ND; mg/kg; 640. 苯乙烯; ND; mg/kg; 1290. 1，1，2，2-四氯乙烷; ND; mg/kg; 6.8. 1，2，3-三氯丙烷; ND; mg/kg; 0.5. 1，4-二氯苯; ND; mg/kg; 20. 1，2-二氯苯; ND; mg/kg; 560. 2#厂区内北侧空地（E113°46′14.36″, #### N35°15′05.92″）; pH值; 7.76; 无量纲; /. 铜; 15; mg/kg; 18000. 镍; 29; mg/kg; 900. 镉; 0.17; mg/kg; 65. 铅; 10.2; mg/kg; 800. 汞; 0.0619; mg/kg; 38. 总砷; 9.34; mg/kg; 60. 铬（六价）; ND; mg/kg; 5.7. 石油烃类; 127; mg/kg; 4500. 3#厂区内南侧（E113°46′15.42″, #### N35°15′05.31″）; pH值; 7.42; 无量纲; /. 铜; 14; mg/kg; 18000. 镍; 26; mg/kg; 900. 镉; 0.30; mg/kg; 65. 铅; 10.8; mg/kg; 800. 汞; 0.101; mg/kg; 38. 总砷; 9.66; mg/kg; 60. 铬（六价）; ND; mg/kg; 5.7. 石油烃类; 131; mg/kg; 4500. 由表20可看出，拟建项目厂址占地范围内各监测点位各监测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）第二类用地筛选值标准要求。石油烃均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）第二类用地筛选值标准要求。 本次土壤环境质量现状调查在厂区内拟建2#生产车间处取样进行土壤理化性质分析，结果详见表21。 表21土壤理化特性和土体结构调查表 采样日期; 2020-05-23. ©坐标; E113°46′13.53″,N35°15′05.55″. 检测点位; 2#生产车间. 采样深度检测项目及结果; 0-20(cm). ©颜色; 黄棕. ©结构; 团粒. ©质地; 轻壤土. ©砂砾含量; 5%. ©其他异物; 无. pH值(无量纲); 7.66. 土壤容重(g/cm3); 1.34. ©孔隙度(%); 49.4. ©饱和导水率(cm/s); 7.22×10-4. 氧化还原电位(mV); 345. 阳离子交换量(cmol/kg(+)); 17.08. 5、生态环境 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇岗头村，项目周围多为厂房。项目周边500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见表22。 表22 区域主要环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离; 人数; 保护级别. 环境空气; 颐养院养老院; NNW; 78; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 岗头村; ENE; 105m; 1800. 声环境; 颐养院养老院; NNW; 78; 60; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 岗头村; ENE; 105m; 1800. 地表水; 西孟姜女河; S; 2270m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 西干四支排; N; 1800m; /.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2小时平均500µg/m3、24小时平均150µg/m3；NO2小时平均200µg/m3、24小时平均80µg/m3；PM2.524小平均浓度75µg/m³； PM1024小平均浓度150µg/m³； TSP24小平均浓度300µg/m³；. 噪声; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类; 昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A). 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; V类; pH：6~9；COD40mg/L； BOD510mg/L；NH3-N2mg/L. 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018） 筛选值第二类; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151 mg/kg. 䓛; 1293mg/kg. 二苯并[a, h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. 石油烃; 4500mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境 要素; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2二级; 颗粒物：3.5kg/h、120mg/m3；厂界1.0mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; /; 小型食堂最高允许排放浓度1.5mg/m3 （净化设施最低去除率90%）. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 2类; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013年修改单; /; /. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单; /; /. |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1. 施工期 本项目一期工程租用现有空厂房进行建设，二期建设630m2厂房一栋。一期工程施工内容较少，主要是二期厂房的建设。施工工序及产污环节见图3。 图3施工期施工工序及产污环节图 2.营运期 2.1一期工程 本项目一期工程生产产品为磨具胚体、机械配件及精密陶瓷配件，布置在租赁的1#厂房内，生产所需的原材料主要有钢材、陶瓷件、金属件等，均为外购。根据客户需求将外购的原材料进行切割、机加工等工序生产出产品。 （1）切割：主要是磨具胚体、机械配件加工环节用。将外购的钢材、金属件等原材料根据产品型号要求进行切割，得到满足后续加工需要的尺寸及形状。 （2）机加工：经切割后的钢材以及外购的陶瓷件，按产品型号要求采用车床、铣床、磨床等环节进行相应的机加工，机加工过程中使用切削液润滑，防止工件表面氧化，同时可迅速带走工件表面的切屑，并防止切屑划伤工件表面。 （3）检测、入库：机加工过的工件即为产品，经人工检测合格后入库待售。 每个产品生产工艺及产污环节详见图4、图5。 图4磨具胚体、机械配件生产工艺流程及产污环节图（一期工程） 图5精密陶瓷配件生产工艺流程及产污环节图（一期工程） 2.2二期工程 项目二期工程生产产品主要为机械配件及精密陶瓷配件，布置在新建的2#厂房内，生产所需的原材料主要有钢材、陶瓷件、金属件等，均为外购。主体工艺仍为切割、机加工等，其中机械配件根据产品规格需进行焊接。 （1）切割：主要是磨具胚体、机械配件加工环节用。将外购的钢材、金属件等原材料根据产品型号要求进行切割，得到满足后续加工需要的尺寸及形状。 （2）机加工：经切割后的钢材以及外购的陶瓷件，按产品型号要求采用车床、铣床、磨床等环节进行相应的机加工，机加工过程中使用切削液润滑，防止工件表面氧化，同时可迅速带走工件表面的切屑，并防止切屑划伤工件表面。 （3）焊接：将初加工后的机械配件按不同部件的需求焊接成型。项目采用二氧化碳气体保护焊及氩弧焊焊接。二氧化碳气体保护焊工艺适用于低碳钢和低合金高强度钢结构工程焊接，其焊接生产率高，抗裂性能好，焊接变形小，适应变形范围大，可进行薄板件及中厚板件焊接。氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上，利用氩气对金属焊材的保护，通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池，使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术，由于在高温熔融焊接中不断送上氩气，使焊材不能和空气中的氧气接触，从而防止了焊材的氧化。此过程将产生焊接烟尘和噪声。 （4）检测、入库：焊接成型的产品经人工检测合格后入库待售。 项目生产工艺比较简单，后序电镀喷漆外委处理，本厂内不设置电镀喷漆等表面处理工序。 二期工程生产工艺流程详见图6、图7。 图6机械配件生产工艺流程及产污环节图（二期工程） 图7精密陶瓷配件生产工艺流程及产污环节图（二期工程）

主要污染工序： 一、施工期污染源分析 1.1废气 项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气等。 （1）施工扬尘：项目施工期，地表清理、基础开挖、地基处理等施工过程及运输车辆行驶过程中会产生一定量的扬尘，其易造成大气中TSP浓度增高，形成扬尘污染。根据中国环境科学研究院的研究成果，建筑扬尘排放经验因子0.292kg/m2，本项目新建建筑面积约为630m2，据此可估算本项目施工期建筑扬尘排放量约为0.18t，根据类比分析，扬尘浓度一般约为3.5mg/m3。 施工期扬尘属低矮排放源，影响范围小，时间较短，随施工结束后消除。为了尽量减小施工扬尘对周边环境的影响，根据《新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》，建设单位应积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。同时结合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）及《新乡市蓝天工程行动计划》和《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》所提防扬尘措施，环评提出如下措施： ①施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。 ②施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取加盖篷布、固化或绿化等措施，并对堆场加棚布覆盖或定期洒水。 ③从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处设置定型化自动冲洗设施（包括冲洗水池和高压水枪），保证将出入车辆冲洗干净。 ④施工场地必须设置全封闭围挡墙，主干道围挡高度不低于2.5m，次干道围挡不低于2m。围挡间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。施工主体外侧必须使用合格的阻燃的密目安全网封闭。 ⑤四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑥施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实，水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。 ⑦施工一律使用商品混凝土，禁止使用散装水泥，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。 ⑧施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 ⑨建筑垃圾运输车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并于主管部门联网。 经采取上述措施后，可有效减轻施工期对周围环境空气的影响。 （2）施工机械及运输车辆尾气：运输车辆及施工机械在运行过程中均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。 1.2废水 项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、少量施工废水。 （1）生活污水：项目施工期劳动定员约10人，每人每天用水量按30L计算，项目施工期生活用水量为0.3m3/d，污水排放系数取0.8，则施工生活污水排放量为0.24m3/d。生活污水经化粪池收集处理后定期清运。 （2）施工废水 由于本项目建筑均为钢结构建筑，施工过程相对简单，施工废水主要为施工机械、运输车辆的冲洗废水，水中含有泥沙等悬浮物及少量矿物油成分。废水产生量约为1.5m3/d，生产废水中的主要污染物为SS、CODcr、石油类，其浓度最高可达CODcr：600mg/L、SS：1000mg/L、石油类：60mg/L。废水通过设置隔油池+沉淀池进行处理后，将上清液回用于施工过程。 1.3固废 本项目施工期主要生产车间建设，由于生产车间均涉及采用钢结构建设，因此不需进行大量土方挖掘，能够做到挖填平衡，因此施工期固废主要来自于建筑废弃材料和施工人员生活垃圾。 （1）建筑废材料：本次新建工程施工作业建筑垃圾主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废钢筋、沉淀池泥沙等杂物等。根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（环境卫生工程第14卷第4期，2006年8月），其建筑垃圾产生量按1.3t/100m2计，则产生的建筑垃圾共8t。 评价要求建设单位对施工时产生的废料首先考虑回收利用，即对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收后，交废品回收站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土集中堆放，定时清运处置，严禁随意抛洒丢弃。 （2）施工人员生活垃圾：本项目施工高峰期有施工人员10人左右，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量约为5kg/d。评价要求建设单位采取袋装集中收集，并由市政环卫部门统一清运处理。 1.4噪声 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其噪声源为施工机械设备、施工车辆。机械噪声主要由施工机械产生，多为点声源，施工作业噪声主要指零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模具的撞击声和吆喝声等，多为瞬时噪声。运输车辆噪声属于交通噪声。 施工期噪声对环境影响最大的是机械噪声。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增量为2～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。项目建设过程中各阶段主要噪声源不一样，其源强大小也不同，项目主要噪声源见表23。 表23施工期主要噪声源及其声级值 声源; 测点距施工机械距离（m）; 声级值（dB）. 推土机; 5; 83. 挖掘机; 5; 85. 装载机; 5; 83. 自卸卡车; 5; 80. 切割机; 5; 85. 电钻; 5; 95.

二、营运期污染源分析 本项目生产过程中产生的废气主要为切割粉尘、焊接烟尘及食堂油烟。 2.1一期污染物产排情况 本项目一期工程不涉及焊接工序。 2.1.1废气 （1）切割粉尘 本项目设置型材切割机1台、等离子切割机1台。项目外购原材料基本可以直接进行机加工，仅有少量需切割后进行机加工。少部分钢材需进行切割，产生少量切割粉尘。类比同类型生产企业，粉尘产生量约为原材料的0.01%，本项目一期工程需切割的原材料约200t/a，切割工序产生的粉尘量约为20kg/a，以每年工作280天，每天2h计，粉尘产生速率为0.036kg/h。 （2）食堂油烟 本项目拟设一食堂供职工就餐，一期工程共有职工10人。营运期食堂燃料采用液化石油气，食堂产生的废气主要为食物烹饪过程中食用油受热裂解产生的油烟废气。根据类比调查，非营业性食堂食用油用量按10g/人.餐计，则本项目食堂耗油量约0.028t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目按4%取值，则油烟产生量为1.12kg/a。 根据环保要求，建议企业安装一台油烟净化器，油烟净化器处理效率不低于90%，本项目按90%计，风机风量1000m3/h，因仅供午餐，风机运行时间按 2h/d 计，则食堂油烟经油烟净化器处理后，油烟排放量为0.112kg/a，排放浓度为0.2mg/m3，可满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中1.5mg/m3排放浓度限值要求。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554—2010）第 6.2.3 条规定：“饮食业单位所在建筑物高度≤15m 时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度＞15m 时，油烟排放口高度应＞15m”。项目厨房高5m，建议油烟通过厨房屋顶排放。 2.1.2废水 本项目废水主要为职工生活废水，无生产废水产生。项目一期劳动定员10人，生产采用8小时1班工作制，年工作280天。 按照《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》(DB41T385-2014)，本项目用水定额按照60L/（人·d）计算，则生活用水量为0.6m3/d（168m3/a），排污系数按 0.8 计，生活废水排放量为0.48m3/d（134.4m3/a）。生活污水中主要污染物为COD300mg/L 和NH3-N25mg/L，则污染物产生量为COD0.0403t/a，NH3-N0.0034t/a。 项目设置5m3化粪池1座，生活废水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。 2.1.3噪声 项目产生噪声的主要生产设备为各种机械设备车床、铣床、磨床、切割机等，噪声源强为80～90dB(A)，项目设备噪声采取车间隔声、设备安装减振基础等减振降噪治理措施后，噪声值可降为70-80dB(A)。 2.1.4固体废物 （1）一般固体废物 项目运营产生的一般废物有：边角废料、生活垃圾。 边角废料：加工过程中产生的边角废料，根据厂家提供资料，边角废料产生量为原料用量的1%，本项目一期原料用量480t/a，经计算，本项目边角废料产生量为4.8t/a。 职工生活垃圾：项目一期劳动定员10人，年工作时间为280天，生活垃圾产生量按 0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为1.4t/a。 （2）危险废物 项目生产产生的危险废物有：废润滑油、废切削液。 - 废润滑油 项目设备的润滑油需三年更换一次，按各设备同一周期内更换机油计算，每次更换产生废矿物油量为0.2t/3a。 - 废切削液 项目生产过程中各种机床、车床使用切削液进行润滑冷却，切削液需定期更换，生产过程中按原液：水=1:5进行稀释，原液使用量为0.12t/a，则废切削液产生量为0.6t/a。 2.2二期污染物产排情况 2.2.1废气 （1）切割粉尘 项目外购原材料基本可以直接进行机加工，仅有少量需切割后进行机加工。少部分钢材需进行切割，产生少量切割粉尘。类比同类型生产企业，粉尘产生量约为原材料的0.01%，本项目二期工程需切割的原材料约100t/a，切割工序产生的粉尘量约为10kg/a，以每年工作280天，每天2h计，粉尘产生速率为0.018kg/h。 （2）焊接烟尘 本项目一期工程不涉及焊接工序，需进行焊接的为二期项目。焊接烟尘主要来自焊条（焊丝），焊接烟尘中主要成分是铁、硅、锰等氧化物，焊接烟尘的产生量与焊条（焊丝）的种类有关，参考《焊接工作的劳动保护》焊接车间环境污染及控制技术进展（孙大光、马小凡），CO2保护实芯焊丝产尘量为8g/kg，钛钙型低碳钢焊条产尘量6-8g/kg，本次取8g/kg。 本项目焊接使用CO2保护焊11台、手工电弧焊5台。根据企业提供资料，项目使用焊丝焊条共计12t/a，则项目焊接烟尘产生量为0.096t/a。项目年工作天数280天，日焊接工作2小时，则焊接烟尘产生速率为0.17kg/h。 本项目焊机数量较多，拟设置1个专用焊接操作区域，焊接区设固定工位，工位上方设集气罩，焊接烟尘分别经集气罩收集后共用1套袋式除尘器处理，由1根15m高排气筒排放。集气罩收集效率以90% 计，除尘效率以90%计，风量1500m3/h。处理后焊接烟尘排放量为8.64kg/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为10.29mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准限值要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5 kg/h）。未被烟尘处理装置收集的颗粒物以无组织形式排放，排放量为9.6kg/a，0.017kg/h。 （3）食堂油烟 本项目二期工程新增员工10人，全厂共有职工20人。二期工程完成后，食堂耗油量约0.056t/a，油烟产生量为2.24kg/a。经油烟净化器处理后，油烟排放量为0.224kg/a，排放浓度为0.4mg/m3，可满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中1.5mg/m3排放浓度限值要求。 2.2.2废水 本项目废水主要为职工生活废水，无生产废水产生。项目二期劳动定员10人，二期工程完成后，全厂职工20人。生产采用8小时1班工作制，年工作280天。本项目用水定额按照60L/（人·d）计算，则生活用水量为1.2m3/d（336m3/a），排污系数按 0.8 计，生活废水排放量为0.96m3/d（268.8m3/a）。生活污水中主要污染物为COD300mg/L 和NH3-N25mg/L，则污染物产生量为COD0.0806t/a，NH3-N0.0067t/a。生活废水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。 3、噪声 项目产生噪声的主要生产设备为各种机械设备车床、铣床、磨床、切割机等，噪声源强为80～90dB(A)，项目设备噪声采取车间隔声、设备安装减振基础等减振降噪治理措施后，噪声值可降为70-80dB（A）。 4、固体废物 （1）一般固体废物 项目运营产生的一般废物有：边角废料、生活垃圾。 边角废料：加工过程中产生的边角废料，根据厂家提供资料，边角废料产生量为原料用量的1%，本项目二期工程原料用量220t/a，经计算，本项目边角废料产生量为2.2t/a。 职工生活垃圾：项目二期工程劳动定员10人，年工作时间为280天，生活垃圾产生量按 0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为1.4t/a。 （2）危险废物 项目生产产生的危险废物有：废润滑油、废切削液。 - 废润滑油 项目设备的润滑油需三年更换一次，按各设备同一周期内更换机油计算，每次更换产生废矿物油量为0.2t/3a。 ②废切削液 项目生产过程中各种机床、车床使用切削液进行润滑冷却，切削液需定期更换，生产过程中按原液：水=1:5进行稀释，原液使用量为0.12t/a，则废切削液产生量为0.6t/a。 项目运营期废气、废水污染物排放汇总见表24，固废产排情况见表25。 表24 项目废气、废水产排情况 种类; 产生工序; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 一期; 废气; 切割工序; 粉尘; 20kg/a; 0; 20kg/a. 食堂油烟; 油烟; 1.12kg/a; 1.008kg/a; 0.112kg/a. 废水; 生活污水; COD; 0.0403t/a; 0.0403t/a; 0. NH3-N; 0.0034t/a; 0.0034t/a; 0. 二期; 废气; 焊接工序; 焊接烟尘; 96kg/a; 87.36kg/a; 8.64kg/a. 切割工序; 粉尘; 10kg/a; 0; 10kg/a. 食堂油烟; 油烟; 1.12kg/a; 1.008kg/a; 0.112kg/a. 废水; 生活污水; COD; 0.0403t/a; 0.0403t/a; 0. NH3-N; 0.0034t/a; 0.0034t/a; 0. 表25 项目固废产排情况 固废名称; 性质; 类别; 代码及危废; 产生量（t/a）; 去向. 一期; 边角废料; 一般固废; /; /; 4.8t/a; 集中收集后由供货厂家或物资回收公司回收再利用. 生活垃圾; /; /; 1.4t/a; 统一收集后由环卫部门定期清运. 废润滑油; 危险固废; HW08; 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含废矿物油废物; 0.2t/3a; 在5m2的危废暂存间暂存后送有资质的单位处理. 废切削液; HW09; 900-006-09使用切削液和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液; 0.6t/a. 二期; 边角废料; 一般固废; /; /; 2.1t/a; 集中收集后由供货厂家或物资回收公司回收再利用. 生活垃圾; /; /; 1.4t/a; 统一收集后由环卫部门定期清运. 废润滑油; 危险固废; HW08; 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含废矿物油废物; 0.2t/3a; 在5m2的危废暂存间暂存后送有资质的单位处理。. 废切削液; HW09; 900-006-09使用切削液和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液; 0.6t/a. 表26 本项目危废基本情况见表 危险 废物; 危废 类别; 危废代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 处理措施. 废润 滑油; HW08; 900-249-08; 0.4t/3a; 机加工工序，车床等; 液态; 矿物油; 矿物油; 3年; T,I; 采用专用容器收集后暂存在危废暂存间，定期送具备危废处理资质厂家处置. 废切 削液; HW09; 900-006-09; 1.2t/a; 机加工工序，车床等; 液态; 油/水、烃/水混合物; 油/水、烃/水混合物; 1年; T. 本项目二期工程完成后，全厂生产过程中产生的边角废料7t/a，属于一般工业固废，，暂存于厂区东南10m2一般固废暂存间，定期由相关企业回收利用。 项目劳动定员共20人，年工作时间为280天，生活垃圾产生量按 0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为2.8t/a，在厂区内统一收集后，由市政环卫部门定期清运。 项目生产过程中产生的废润滑油（0.4t/3a）、废切削液（1.2t/a）属危险废物，存放在5m2的危废暂存间，定期送相关资质单位处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 （名称） | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 二期 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 废气量：1500m3/h | 废气量：1500m3/h |
|  |  |  |  | 114.33mg/m3、96kg/a | 10.29mg/m3、8.64kg/a |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟 | 废气量：1000m3/h | 废气量：1000m3/h |
|  |  |  |  | 4mg/m3、2.24kg/a | 0.4mg/m3、0.224kg/a |
|  | 无组织 |  | 粉尘 | 30kg/a | 30kg/a |
|  |  |  | 焊接烟尘 | 9.6kg/a | 9.6kg/a |
| 水 污 染 物 | 一期 | 生活废水 (134.4m3/a) | COD NH3-N | COD：300mg/L0.0403t/a NH3-N：25mg/L0.0034t/a | 经化粪池处理后，用于周边农田肥田。 |
|  | 二期 | 生活废水 (134.4m3/a) | COD NH3-N SS | COD：300mg/L0.0403t/a NH3-N：25mg/L0.0034t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  | 一般固废 | 2.8t/a | 环卫部门统一收集处理 |
|  | 生产区 | 边角废料 | 一般固废 | 7t/a | 集中收集后由供货厂家或物资回收公司回收再利用 |
|  |  | 废润滑油 | 危险废物 | 0.4t/3a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废切削液 |  | 1.2t/a |  |
| 噪声 | 高噪声设备均安装在车间的封闭间内，经过厂房隔声及距离衰减后，可确保厂界噪声达标排放 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目所在区域内无珍贵动植物，本项目利用已有厂房进行建设，地面已经硬化，不改变用地规划功能，评价认为本项目建设对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目一期工程布置在现有1#厂房，二期工程新建一栋630m2厂房，施工期较短，施工期间污染物主要为施工扬尘、施工人员生活污水、施工噪声和固废等，工程施工期环境影响情况分析如下。 （1）扬尘 针对施工期扬尘污染，评价提出应加强施工管理，提倡文明施工等有效措施，限制扬尘的扩散及带来的不利影响。如施工现场及时洒水，搅拌机封闭式搅拌，施工时减少露天堆放量和时间、物料运输不超出车厢且中速平稳行驶等。据类比资料实测结果可知，在风速为4.7m/s时，即大风不利条件下，施工扬尘可在150m范围内超过国家二级标准，对区域环境空气质量造成不利影响，150m以外影响较小；同时施工材料的运输等也能产生扬尘。本项目施工期量较少，施工周期短，施工期扬尘将随着施工的结束而消失。 根据“新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知”新政办明电【2015】422号文，建设单位应积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个100%，即施工现场100%围挡，工地沙土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净；车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。 （2）施工噪声 噪声主要来源于汽车运输和施工设备，本工程施工中不动用大型设备，故施工期噪声对周围环境影响较小。建设单位应加强施工期环境噪声管理，确保满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。 （3）施工废水 由于工程量较小，施工人员少，因此施工期生活污水产生量很少，经化粪池处理后定期清理外运，施工人员生活污水不外排。本项目施工期短，只要建设方积极落实环保措施，施工期产生的污水通过良好的管理及利用后不会对外环境产生影响。 （4）施工固废 施工人员的进驻会产生生活垃圾，随着工程的建设，建筑垃圾也会应运而生，对于以上固废，评价提出应采取分类收集、定点倾倒的原则分别处置，严禁随意倾倒。

二、运营期环境影响分析 本项目在营运过程中，主要污染因素有废气、废水、固体废弃物和噪声，其对环境影响分析如下： 1、环境空气质量影响分析 本项目废气污染源主要来自于加工工段的切割粉尘和焊接工段的焊接烟尘。 根据同行业类比和查阅相关资料，确定本项目二期工程完成后，全厂大气污染物切割粉尘产生量30kg/a，产生速率为0.054kg/h。焊接烟尘排放量8.64kg/a，排放速率为0.015kg/h。 切割粉尘是在原材料的切割过程中产生的细小颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属，陶瓷件主要成分为氧化铝和氧化锆。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，根据对《大气污染物综合排放标准》GB16297复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。本项目切割粉尘源强较小，评价认为颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。 焊接烟尘是焊接烟和焊接粉尘的统称，直接小于0.1μm为烟，直径在0.1~10μm之间的为粉尘。是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO2、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20％，MnO2占5～20％左右。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。 评价建议企业为焊接工序设置专用焊接操作区，焊接烟尘分别经集气罩收集后经1套袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。集气罩收集效率以90% 计，除尘效率以90%计，风量1500m3/h。处理后焊接烟尘排放量为8.64kg/a，排放速率为0.015kg/h。未被烟尘处理装置收集的颗粒物以无组织形式排放，排放量为9.6kg/a，0.017kg/h。 1.1 工程排放废气对周围环境的影响 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目选用导则推荐的估算模型 AERSCREEN 进行计算本项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行分级。本项目切割粉尘据查由于颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，故本次估算模式不再考虑切割粉尘，仅对焊接烟尘排气筒及焊接烟尘无组织排放源进行预测，具体预测结果见表19。 （1）评价因子和评价标准筛选 项目评价因子和评价标准筛选见表27，估算模型参数表见表28。 表27 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 颗粒物; 1小时平均; 0.45mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 表28 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 43. 最低环境温度/℃; -16.7. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）污染源排放清单 表29 本项目有组织废气排放一览表 污染源; 污染物; 废气量 （m3/h）; 排放速率 （kg/h）; 烟囱高度、出口内径（m）; 烟气 温度; 标准要求. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 排气筒; 颗粒物; 1500; 0.017; 15/0.25; 常温; 120; 3.5. 表30 项目无组织废气污染物排放情况 污染源; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. 2#车间; 75; 40; 16; 9.6; 2240; 正常; 0.017. （3）估算模式预测结果 评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN对项目有组织及无组织排放颗粒物的最大占标率的落地浓度（Cmax）和最大占标率的距离（Dmax）进行预测计算。 表31 项目废气污染物估算结果一览表 下风向距离(m); 排气筒颗粒物; 2#车间无组织面源颗粒物. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率(%); 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率(%). 10; 0.485; 0.11; 3.1671; 0.7. 25; 4.4148; 0.98; 3.9911; 0.89. 50; 2.8443; 0.63; 4.2274; 0.94. 75; 1.6676; 0.37; 3.8701; 0.86. 100; 1.1741; 0.26; 3.2115; 0.71. 125; 0.9338; 0.21; 2.7671; 0.61. 150; 0.7963; 0.18; 2.4236; 0.54. 175; 0.7066; 0.16; 2.1704; 0.48. 200; 0.6403; 0.14; 1.9734; 0.44. 225; 0.5878; 0.13; 1.8149; 0.4. 250; 0.5447; 0.12; 1.6841; 0.37. 275; 0.5085; 0.11; 1.574; 0.35. 300; 0.4775; 0.11; 1.4799; 0.33. 325; 0.4507; 0.1; 1.3985; 0.31. 350; 0.4272; 0.09; 1.3271; 0.29. 375; 0.4065; 0.09; 1.2639; 0.28. 400; 0.388; 0.09; 1.2076; 0.27. 425; 0.3714; 0.08; 1.157; 0.26. 450; 0.3564; 0.08; 1.1113; 0.25. 475; 0.3427; 0.08; 1.0697; 0.24. 500; 0.3303; 0.07; 1.0317; 0.23. 525; 0.3188; 0.07; 0.9969; 0.22. 550; 0.3083; 0.07; 0.9647; 0.21. 575; 0.2985; 0.07; 0.935; 0.21. 600; 0.2895; 0.06; 0.9074; 0.2. 625; 0.281; 0.06; 0.8817; 0.2. 650; 0.2732; 0.06; 0.8577; 0.19. 675; 0.2658; 0.06; 0.8352; 0.19. 700; 0.2589; 0.06; 0.8141; 0.18. 725; 0.2524; 0.06; 0.7943; 0.18. 750; 0.2462; 0.05; 0.7756; 0.17. 775; 0.2404; 0.05; 0.7579; 0.17. 800; 0.2349; 0.05; 0.7411; 0.16. 825; 0.2297; 0.05; 0.7253; 0.16. 850; 0.2248; 0.05; 0.7102; 0.16. 875; 0.2201; 0.05; 0.6959; 0.15. 900; 0.2156; 0.05; 0.6823; 0.15. 925; 0.2114; 0.05; 0.6693; 0.15. 950; 0.2073; 0.05; 0.6568; 0.15. 975; 0.2034; 0.05; 0.645; 0.14. 1000; 0.1997; 0.04; 0.6336; 0.14. 颐养院养老院; 1.6672; 0.37; 3.8700; 0.86. 岗头村; 1.1735; 0.26; 3.2110; 0.71. 最大浓度; 4.4497; 0.99; 4.2369; 0.94. 最大浓度出现距离; 27m; 52m. D10%出现位置m; 未出现; 未出现. 根据表31计算结果可知，经计算，本项目各污染因子的最大地面浓度占标率 Pmax（排气筒颗粒物）=0.99%，根据HJ2.2-2018第5.3.3条规定，本次评价等级确定为三级，不需要进行进一步预测与评价。 （4）预测结果及影响分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，三级评价项目不进行进一步预测和评价，因此，可直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据，估算模式预测结果见表23。经估算模式预测可知：颗粒物的最大一次落地浓度为4.4497ug/m3，占标率为0.99%。 估算模式已考虑了最不利的气象条件，通过分析预测结果表明，本项目对周围大气环境质量影响较小，对敏感点颐养院养老院没有影响。 （5）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则大气导则》（HJ2.2-2018）计算大气环境防护距离。项目大气环境防护距离计算参数及计算结果见表32。 表32工程大气环境防护距离计算参数及结果一览表 面源名称; 污染物; 排放速率（kg/h）; 小时评价标准（mg/m3）; 面源参数（m）; 计算结果（m）. 长度; 宽度; 高度. 焊接工序; 颗粒物; 0.017; 0.45; 40; 16; 9.6; 无超标点. 根据计算结果可知，项目焊接烟气无组织排放颗粒物的大气环境防护距离计算结果为无超标点，因此本项目无需设置大气防护距离，无组织排放颗粒物对外环境影响较小。 （6）卫生防护距离确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离。卫生防护距离计算公式为： 式中：L——卫生防护距离，m； R ——无组织排放源等效半径，m； A、B、C、D ——卫生防护距离计算系数； Qc——无组织排放源排放量，kg/h； Qm——浓度标准，mg/m3 根据工程污染源强、厂区平面布置、当地气象资料（当地多年平均风速为2.08m/s）及环境质量标准限值，确定工程卫生防护距离计算所需参数及计算结果见表33。 表33 工程卫生防护距离计算参数及结果 计算因子; Qc (kg/h); 参数值; 计算卫生防护距离 (m); 确定卫生防护距离(m). S (m2); A; B; C; D. 粉尘; 0.017; 630; 470; 0.21; 1.85; 0.84; 3; 50. 综合大气防护距离和卫生防护距离的计算结果，本项目2#生产车间设置50m卫生防护距离，结合厂区平面布置图，确定厂界最大设防距离分别为：北厂界外38m，东厂界外25m，南厂界外40m，西厂界外42m，具体详见附图六。根据现场调查，距项目最近的敏感点为西北偏北的颐养院养老院，距本项目78m，本项目卫生防护距离内无环境敏感点。 2、水环境影响分析 （1）污水产生及处理情况 本项目废水主要为职工生活污水，无生产废水产生。项目劳动定员20人，一期10人，二期10人。每人每天用水量按60L计，生活用水量1.2m3/d（336m3/a），排污系数按0.8计。废水产生量为0.96m3/d（268.8m3/a）。主要污染物为COD300mg/L，氨氮25mg/L。项目设置5m3化粪池1座，生活废水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。 本项目无废水外排，项目的建设不会对区域地表水产生影响。 3、噪声对周围环境影响分析 本项目年生产280天，每天工作8小时，夜间不生产。评价重点分析项目昼间生产时的噪声影响。项目产生噪声的主要设备为各种机械设备车床、铣床、磨床、切割机等，噪声源强为70～85dB(A)。经采取基础减振、厂房隔声和距离衰减等降噪措施后，可降低噪声15~20 [dB(A)]。本项目噪声源强情况见表34。 表34项目噪声污染源源强及治理措施一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声声源（dB(A)）; 拟采取处理措施; 治理后源强（dB(A)）. 一期; 1; 车床; 1; 85; 隔声、减振; 65. 2; 仪表车床; 1; 85; 隔声、减振; 65. 3; 数控车床; 3; 85; 隔声、减振; 65. 4; 数控车床; 1; 85; 隔声、减振; 65. 5; 摇臂万能铣床; 1; 85; 隔声、减振; 65. 6; 外圆磨床; 1; 70; 隔声、减振; 60. 7; 无心磨床; 1; 70; 隔声、减振; 60. 8; 无心磨床; 1; 70; 隔声、减振; 60. 9; 平面磨床; 1; 70; 隔声、减振; 60. 10; 内圆磨; 1; 70; 隔声、减振; 60. 11; 型材切割机; 1; 85; 隔声、减振; 65. 12; 空气等离子切割机; 1; 85; 隔声、减振; 65. 二期; 14; 数控车床; 3; 90; 隔声、减振; 65. 15; 车床; 2; 90; 隔声、减振; 56. 16; 平面磨床; 1; 80; 隔声、减振; 60. 17; 卧式珩磨机; 2; 80; 隔声、减振; 60. 18; 无心磨; 2; 80; 隔声、减振; 60. 19; 外圆磨; 1; 80; 隔声、减振; 60. 20; 锯床; 2; 80; 隔声、减振; 60. 21; 空气压缩机; 2; 80; 隔声、减振; 60. 22; 焊机; 2; 70; 隔声; 60. 23; 焊机; 5; 70; 隔声; 60. 24; 焊机; 3; 70; 隔声; 60. 25; 二保焊; 6; 70; 隔声; 60. 经预测，工程营运期主要噪声源对厂界及环境敏感点噪声预测结果见表35及图8。 表35噪声预测结果统计及分析 厂界/敏感点; 背景值 dB（A）; 本次贡献值 dB（A）; 预测值 dB（A）; 标准 dB（A）. 一期工程; 东厂界; 45.5; 31.3; 45.5; 昼间60. 南厂界; 49.7; 40.5; 50.2. 西厂界; 47.1; 39.8; 47.8. 北厂界; 48.8; 50.7; 52.9. 颐养院养老院; 43.5; 26.4; 43.6. 岗头村; 44.3; 24.5; 44.3. 二期工程完成后; 东厂界; 45.5; 32.8; 45.5. 南厂界; 49.7; 41.9; 50.4. 西厂界; 47.1; 40.2; 47.9. 北厂界; 48.8; 52.1; 53.8. 颐养院养老院; 43.5; 29.5; 43.7. 岗头村; 44.3; 25.4; 44.4. 图8 本项目噪声预测贡献值等值线分布图 由表23可以看出，本项目一期、二期工程完成后，项目四个厂界昼间噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类（昼间 60dB(A)）标准要求；项目运营期对颐养院养老院及岗头村的预测值，满足《声环境环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间 60dB(A)）标准要求。本项目运营期不会对区域声环境敏感保护目标产生影响。 5、土壤环境影响分析 （1）评价工作等级的判定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： ①建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积3600m2，占地规模属于小型。 ②土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的 “其他”类，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。 ③建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 ④建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目西北偏北78m为养老院、东106m为岗头村，土壤环境敏感程度为敏感。 具体指标判断见表36。 表36污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价 工作等级 占地 规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由表36可知，本项目属于III类项目，占地面积属于小型，土壤环境敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境评价工作等级为三级。 - 土壤环境影响分析 本项目为机械零部件加工，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目废气污染源主要来自于加工工段的切割粉尘和焊接工段的焊接烟尘。切割粉尘其质量较大，沉降较快，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在生产车间内。焊接烟尘收集并经袋式除尘器处理后，由一根15米高排气筒排放。评价要求企业将厂区地面全部硬化。正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制：本项目污染源主要为废气，评价要求项目废气源经环保措施处理后做到达标排放，同时要求厂区生产区地面全部硬化，使其污染物沉降不会接触到土壤。 - 过程防控措施 项目占地范围内裸露地面须采取必要的绿化措施，种植一些具有较强吸附能力的植物为主，减少焊接烟尘等沉降到地面。 ③跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，该企业的土壤环境现状监测数据均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018），项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 5、固体废物对环境影响分析 5.1本项目固废产生及处理处置情况 本项目生产过程中产生的边角废料（7t/a）属于一般工业固废，暂存于厂区东南10m2一般固废暂存间，定期由相关企业回收利用。 本项目劳动定员20人，年工作时间为280天，生活垃圾产生量按 0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为2.8t/a，在厂区内统一收集后，由市政环卫部门定期清运。 项目生产过程中产生的废润滑油（0.4t/3a）、废切削液（1.2t/a）属危险废物，存放在5m2的危废暂存间，定期送相关资质单位处理。 5.2危险固废贮存措施 本项目危险固废主要是废润滑油（0.4t/3a）、废切削液（1.2t/a），存放于危废暂存间内，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求进行设置，做到“防风、防雨、防晒，防渗漏”；设置危险废物识别标志、标明具体物质名称，并做好警示标志。具体应采取如下措施： ①危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，危废品库内分区储存不同类型的危废。不相容的危险废物必须分开存放。基础底面需做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）。 ②按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）标准规定设置环境保护图形标准。危废库内应注明危险废物名称、数量、特性及接受单位等。同时标明不同危险废物在泄漏、火灾及爆炸等事故情况下，紧急处理处置措施，危废库内应配备足够的堵漏及其他消防安全器材，确保固废临时安全储存。 ③所有的危险废物均应在专用密闭容器中储存，不得混装，废物收集和封装容积应得到接受单位及当地环保部门的认可。收集危险废物应详细列出危险废物的数量和成分，并填写有关资料，设置明显的废物名称及性质标识牌，并在危废库外设置明显的危险废物专用的警示标志。 ④建设单位应指定专人负责固废及残液的收集、贮存管理工作，明确责任人工作制度，按照管理要求，及时将危废库的危险固废送至有资质的单位处理，不得长期储存或超容量储存。 ⑤评价建议建设单位在危废运输处理过程应做好防流失的包装，做好记录，办理危险固废转移联单，主动接受当地环保部门及接收固废单位的环保管理部门的监督。并按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定制定危险废物管理计划，向当地环保局申报危险废物的种类别、产生量、流向、贮存和处置等有关资料，主动接受环保部门的监督。特别是活性炭要有详细的购买及更换台账，企业应提供采购发票复印件，台账至少保存3年。 5.3危废贮存过程中的环境影响 本项目产生的危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施，贮存过程中一般情况下不会发生泄漏和渗漏。本项目液态危废在危废品库均为小规格储存，一旦液态危废发生泄漏事故后，用活性炭纤维材料等吸附材料将泄漏的废液吸附，然后将吸附后的物品倒入专用桶内，存于危废品库，交由资质单位处置，由于危废品库采取了防渗和泄漏收集措施，可以将影响控制在危险品库内。在贮存过程中对地下水和地表水、土壤影响较小。 5.4危险废物运输过程的污染防治措施 (1)危险废物内部转运应采取的措施 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025)要求，危险废物内部转运应采取的措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废品库，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落、泄漏。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 (2)外部转移运输环节应采取的措施： 对危险废物的转移运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好外运处置废弃物的运输等级登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余联交付运输单位，随危险废物转移运行，将第四联交接收单位，第五联交接收地环保局。 危险废物的运输要求： ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②运输危险公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005]年第9号)、JT617以及JT618执行。 ③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 ④危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。 本项目危险废物贮存场所基本情况见表37。 表37本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 废弃物; 类别; 代码及危废; 贮存方式; 贮存; 贮存场所 （位置、面积、贮存能力）. 周期; 贮存量. 1; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 桶装; 3年; 0.4t; 名称：危废暂存间 面积：5m2； 位置：1#生产车间楼梯下方 贮存能力：10t. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 1年; 1.2t. 在采取以上措施的基础上，本项目各固废均可得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。 6、地下水环境影响分析 根据《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）附录A进行判断，本项目属于地下水环境影响评价行业分类表中I金属制品53金属制品加工制造，无电镀或喷漆工艺；J非金属矿采选及制品制造67陶瓷制品，其他。地下水环境影响评价项目类别为报告表IV类，按照导则中4.1一般性原则中要求，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目废水为生活污水，产生量较小。项目废水不会对地下水产生影响。 7、项目选址可行性分析 本项目选址位于新乡市新乡县翟坡镇岗头村，租用村内现有厂区及厂房。项目建设符合新乡县翟坡镇土地利用总体规划，土地性质为建设用地。 项目生产设备布局在生产车间内部，项目所设50m卫生防护距离内无环境敏感点。废气可达标排放；无生产废水产生，生活废水经厂内化粪池处理后用于周边农田肥田；噪声对区域声环境影响不大，不会出现噪声扰民情况；固废可得到合理处置，不会造成二次污染。 综上所述，本项目用地符合相关要求，卫生防护距离内无环境敏感点，建成后，在严格落实相关环保要求和环保措施的条件下，营运期各种污染物均可达标排放，对外环境影响不大，项目建设与周围环境无明显制约关系，因此，评价认为本项目选址可行。 8、周边环境对项目影响 据现场踏勘，一条110kv高压线从本项目厂区内东北侧穿过。根据项目平面布局设计，高压线下不建设建筑物，项目两个生产车间最近距离高压线约8m。根据《电力设施保护条例实施细则》中对“厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区，110kv架空电力线路保护区为导线距建筑物水平距离7.0m”的要求，项目与高压线距离符合保护区要求，项目的建设对高压线没有影响。 9、本项目环保投资及环保“三同时”验收一览表 本项目一期工程总投资56万元，环保投资2.5万元，占总投资的4.46％；二期工程总投资50万元，环保投资6.5万元，占总投资的13％。工程配套建设环保设施及“三同时”竣工验收内容详见表38。 表38工程竣工环保设施投资及“三同时”竣工验收一览表 序号; 名称; 环保设施 验收内容; 治理效果; 投资费用 （万元）. 一期; 二期. 1; 焊接烟尘; 固定焊接区域，固定焊接工位; 袋式除尘器+ 15m排气筒; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; /; 6. 2; 食堂油烟; 油烟净化器; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表 1; 0.5; /. 3; 废水; 5m3化粪池一座; 已建化粪池; /; /. 4; 车间噪声; 基础减震、厂房隔音; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 0.5; 0.5. 5; 危险固废; 5m2危废暂存间1座及专用容器; 暂存，定期送有资质的单位处理; 1; /. 6; 风险设施; 灭火器、消防栓等; 环境风险应急物品; 0.5; /. 7; 其他; 生产设施和污染治理设施安装工业企业用电量监控系统; 新乡市生态环境局《关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号; 计入基建; /. 合计; 2.5; 6.5. 10、环境管理与监测计划 （1）环境管理 为了有效地控制项目营运期对环境的不良影响，企业应做好环境管理工作。由专人负责环境保护，建立环境管理制度；经常进行环境意识宣传教育，培养全体职工的环保意识，保护周围生态环境。使其对周围环境造成的污染影响降至最低。 企业环境保护责任人应充分发挥企业赋予的权力，认真履行相应职责，关心并积极听取可能受项目影响的附近单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。项目污染物的排放很大程度上取决于管理者的管理制度，因此，环评建议配备专门的环保人员负责环境管理，设置管理制度。 （2）监测计划 为严格落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》，及时了解掌握工程排污，便于日常环保管理，根据本次工程具体排污情况，本次评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定监测计划，见表39。 表39 污染源及污染防治措施监测计划 污染源名称; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 15米排气筒; 粉尘; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 无组织; 车间边界; 粉尘; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级厂界浓度标准. 噪声; 厂界噪声; 昼夜间等效A声级; 半年一次 昼夜各一次; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  | 焊接工段 | 焊接烟尘 | 焊接烟尘净化装置，废气经15米排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 无组织排放 | 粉尘 | / | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他行业颗粒物周界外浓度最高1.0 mg/m3的要求 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 |
| 废 水 |  | 生活污水 | COD、氨氮 | 1座5m3化粪池 | 经化粪池处理后，定期由周边村民拉走肥田 |
| 固 体 废 物 | 一般废物 | 生产过程 | 边角废料 | 暂存于10m2一般固废暂存间定期外售 | 固废妥善处置，对环境影响很小 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 危险废物 | 生产设备维护 | 废润滑油 | 专用容积收集后暂存于5m2危废暂存间，定期送有资质的单位处理 |  |
|  |  | 切削设备维护 | 废切削液 |  |  |
| 噪 声 |  | 生产过程中各种机械设备 | 机械噪声 | 基础减震、厂房隔音 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目周围主要为其他生产企业，没有珍稀动物种群，且废气和噪声达标排放，废边角料进行综合利用，危险废物合理处置，生活垃圾交有关专业部门处理，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目建设产业政策符合性分析 新乡市鑫丽金刚科技有限公司年产60 万件机加件项目属于制造业，总投资106万元，项目分二期建设。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）限制类、淘汰类项目，为允许类建设项目，项目已于2019年9月26日在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410721-34-03-051965，因此本项目符合国家产业政策。本项目属于通用设备制造业中的机械零部件加工行业，为河南省生态环境厅《关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》中生态环境部环评豁免管理试点范围内的项目。 2、选址可行性分析 项目选址位于新乡县翟坡镇岗头村，租用村内现有厂区及空厂房进行建设。根据现场踏勘，项目北侧、东侧为空地，南侧为种子公司车间（已倒闭），西侧为废弃养鸡场。项目近距离的环境敏感点主要为北78m的颐养院养老院以及东106m的岗头村。根据《翟坡镇土地利用总体规划图》，项目用地属于建设用地，符合翟坡镇土地利用总体规划；项目不在新乡县饮用水水源地保护区和翟坡镇饮用水水源地保护区范围内；项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对区域环境影响可以接受；厂址供水、供电充足，厂区平面布置合理。从环保角度而言，项目选址可行。 3、环境质量现状结论 环境空气：根据新乡市环保局发布的2018年新乡市环境状况公报中的数据，项目所在区域为不达标区。 根据对2018年2019年的常规监测数据统计，项目所在区域环境空气基本污染物从年平均浓度和日平均百分位浓度来看，其中NO2、PM10、PM2.5、和O3均出现不同程度和频次的超标情况。不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，区域环境空气首要污染物为PM2.5，其次为PM10。 地表水：本项目区域的纳污水体为西孟姜女河，水体功能类别为V类，根据新乡市环境保护监测站对西孟姜女河唐庄闸断面1-8月份的自动监测数据结果。2018年1月至6月西孟姜女河唐庄闸断面氨氮出现超标现象，超标原因主要为沿途接纳了生活污水和工业废水。 声环境：根据噪声现状调查结果，项目四周厂界噪声值昼间为45.3-49.7 dB(A)，夜间为38.3-41.2 dB(A)；颐养院养老院噪声值昼间为43.5 dB(A)，夜间为38.2dB(A)；岗头村噪声值昼间为44.3 dB(A)，夜间为38.5dB(A)。项目四周厂界及敏感点颐养院养老院、岗头村声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）要求。 生态环境：本项目区域主要为人工植被，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物。 4、工程污染物达标排放及影响分析 （1）废气 ①一期工程废气污染物 本项目一期废气主要为加工工段的切割粉尘。一期工程需切割的原材料约200t/a，切割工序产生的粉尘量约为20kg/a，以每年工作280天，每天2h计，粉尘产生速率为0.036kg/h。 ②二期工程废气污染物 项目二期工程废气污染源主要来自于加工工段的切割粉尘和焊接工段的焊接烟尘。其中切割粉尘产生量10kg/a，产生速率为0.018kg/h。焊接烟尘排放量8.64kg/a，排放速率为0.015kg/h。 切割粉尘其质量较大，沉降较快，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内。本项目切割粉尘源强较小，评价认为颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。 焊接烟尘收集并经袋式除尘器处理后，由一根15米高排气筒排放。经估算模式预测可知：颗粒物的最大一次落地浓度为4.4497ug/m3，占标率为0.99%。项目废气排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（排放浓度≤18mg/m3，排放速率≤0.15kg/h）要求。废气排放对区域环境空气质量影响不大，对敏感点颐养院养老院不会产生影响。 ③食堂油烟废气 针对食堂油烟，评价要求食堂安装一台油烟净化器（去除效率不小于90%）对油烟进行净化处理，处理后油烟排放浓度为0.4mg/m3，排放量为0.224kg/a，油烟通过厨房屋顶排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中1.5mg/m3排放浓度限值要求。 （2）废水 本项目无生产废水产生，废水为生活污水，产生量为0.96m3/d（268.8m3/a），主要污染物为COD300mg/L，氨氮25mg/L，废水经厂区化粪池处理后，定期由周边村民拉走肥田，不外排。 （3）噪声 本项目噪声主要为机械设备车床、铣床、磨床、切割机等运行时产生的噪声，项目仅在白天从事生产，在采用减震基础、厂房隔声等措施后，厂界及敏感点颐养院养老院、岗头村噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB(A)）要求，不会出现扰民现象，不会对敏感点颐养院养老院产生影响。 （4）固体废物 本项目生产过程中产生的边角废料（7t/a），属于一般工业固废，暂存于厂区东南10m2一般固废暂存间，定期由相关企业回收利用。 本项目劳动定员20人，年工作时间为280天，生活垃圾产生量按 0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为2.8t/a，在厂区内统一收集后，由市政环卫部门定期清运。 项目生产过程中产生的废润滑油（0.4t/3a）、废切削液（1.2t/a）属于危险废物，存放在5m2的危废暂存间，定期送相关资质单位处理。 在采取以上措施的基础上，本项目各固废均可得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。 （5）总量控制 本项目为机械加工项目，废气污染物主要为粉尘，不涉及SO2和氮氧化物。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期由周边村民拉走肥田，不外排。因此，本项目不涉及总量控制指标。 （6）环评结论 新乡市鑫丽金刚科技有限公司年产60 万件机加件项目属允许类项目，符合国家产业政策。项目占用土地为建设用地，选址符合翟坡镇土地利用总体规划。在认真落实评价提出的各项污染防治措施后，各种污染物可达标排放，固体废物得到妥善处置。本项目对周围环境影响较小；从环保角度出发，项目所选厂址及工程建设可行。 二、评价建议 （1）企业要做好环评中提出的各项污染物的防治措施，确保工程不会对周围环境造成较大的影响。 （2）严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目经环保部门验收合格后方可正式投产。 （3）加强焊接作业的管理，建立健全和严格的规章制度。 （4）一旦发生事故排放，应立即停止生产，组织维修，待系统正常运转后，方可正常生产。 （5）按照危险废物管理相关条例，严格管理危险废物暂存和转移等环节。 （6）未经批准不允许在厂区内进行任何设备构件的电镀、喷漆作业。如需增加表面处理工序环节，需履行环境影响评价手续。 河南省化工研究所有限责任公司 2020年6月

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

项目位置

附图一      项目地理位置图（比例尺：1:250000）

附图二  项目厂区平面布置图

附件二

附件三