《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本工程清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市孟赵实业有限公司年产文教工美雕塑模型及模型材料6万件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市孟赵实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孟伟 |  |  | 联系人 |  |  |  | 孟伟 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县新乡县苗圃场办公楼后院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13569853170 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 453706 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县新乡县苗圃场办公楼后院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 项目代码 | 2020-410721-24-03-044483 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  | 行业类别及码 | C2431 雕塑工艺品制造 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 6000 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 项目总投资（万元） | 600 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 65 | 环保投资占总投资比例 |  | 10.83% |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  |  | 预期投产日期 | / |  |  |
| - 项目由来 - 新乡市孟赵实业有限公司拟投资600万元，在新乡县新乡县苗圃场办公楼后院建设年产文教工美雕塑模型及模型材料6万件项目，该企业租赁现有厂院进行建设生产。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（备案见附件1），项目代码：2020-410721-24-03-044483。经现场勘查，本项目尚未建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017年及2018年修正版），本项目属于“十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业”中“文教、工美、体育和娱乐用品制造”的“全部”以及“工艺品制造”的“有机加工的”类，应编制环境影响报告表。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在淘汰类和限制类之列，属于允许类项目，符合国家产业政策。 受新乡市孟赵实业有限公司委托（委托书见附件2），我单位承担本项目的环境影响评价工作。我单位评价人员在现场勘查和资料分析的基础上，遵照国家环境保护法规，根据根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本工程环境影响报告表。 - 工程内容及规模 - 项目地理位置及项目周围情况 - 本项目选址位于新乡市新乡县新乡县苗圃场办公楼后院。项目中心坐标：东经：113.916305954，北纬：35.173963101。项目北侧为林地，东侧和南侧为耕地，西侧为新乡市嘉源牧业有限公司和创隆建筑构件。本项目西北侧距石武高铁284m，东侧距在建郑济高铁128m，京港澳高速368m。 项目最近距离的环境敏感点为：厂界西1307m崔庄村。 项目地理位置见附图1，项目周边环境概况见附图2。 - 项目概况 - 本项目的基本概况见表1。 - 表1 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产文教工美雕塑模型及模型材料6万件项目. 2; 建设单位; 新乡市孟赵实业有限公司. 3; 产品方案; 年产文教工美雕塑模型及模型材料6万件. 4; 项目地址; 新乡市新乡县新乡县苗圃场办公楼后院. 5; 占地面积; 6000m2. 6; 总投资（万元）; 600. 7; 定员与工作制度; 员工50人，单班制（8小时），年工作日300天. - 建设项目规模及内容 - 本项目总投资600万元，占地面积6000m2，主要包括生产车间、办公用房等，项目所在厂区平面布置图见附图3。建设内容见表2。 - 表2 建设内容一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 3000m2. 原料库; 200m2; 厂区内南面. 产品库; 200m2; 厂区内南面. 辅助工程; 办公用房; 240m2; 厂区内西面. 公用工程; 供水; 4920t/a; 自备井180t生活用水，4500t生产用水，车辆冲洗水240t. 供电; /; 年用电量72000度，市政电网. 环保工程; 废气治理; /; 袋式除尘器5套，15m高的排气筒1根. 废水治理; 10m3; 生活污水排入10m3化粪池，定期清运。不外排。. 沉淀池; 5m3; 车辆冲洗废水沉淀后回用. 噪声治理; /; 基础减震、距离衰减、厂房隔声等措施. 固废治理; 10m2; 一般固废暂存间. - 产品规模 - 本项目产品方案见表3 表3 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 雕塑模型; 6万件; 100kg-200kg（允许特殊尺寸出现）. - 主要原辅材料消耗 本项目主要主要原辅材料消耗见表4。 表4 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 原材料; 石膏; 9000t; 粉料袋装. 添加剂; 900t; 粉料袋装（石膏防水增强剂，有一定的减水率、憎水、防水、增强效果）. 能耗; 水（包括生产、生活用水）; 4920t/a; 180t生活用水，4500t生产用水，车辆冲洗水240t. 电; 72000度; 市政电网. - 主要设备 本项目主要设备及配套设施见表5。 表5 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 储料罐; 30t; 4; 用于石膏粉储存，自带上料斗及斗提设备。. 2; 输送机; SS10; 3; 生产车间内. 3; 搅拌机组; JBJZ300; 3; 生产车间内. 4; 成型机; KM6; 1; 生产车间内. 5; 模具; 80型; 10; 生产车间内. 6; 包装机; 50型; 2; 生产车间内. 7; 筛分机; SF800; 1; 生产车间内. - 工作制度和劳动定员 本工程职工20人，不在厂区食宿。年有效工作时间300天，实行单班8小时工作制。 - 8、项目合理性分析 8.1备案相符性分析 本项目备案内容与建设内容相符性分析见表6。 表6 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 600万元; 600万元; 符合. 2; 建设规模; 年产文教工美雕塑模型及模型材料6万件项目; 年产文教工美雕塑模型及模型材料6万件项目; 符合. 3; 建设地点; 新乡市新乡县新乡县苗圃场办公楼后院; 新乡市新乡县新乡县苗圃场办公楼后院; 符合. 4; 建设内容; 项目总占地面积6000m2，包括生产车间、办公区等。; 项目总占地面积6000m2，包括生产车间、办公区等。; 符合. 5; 生产设备; 储料罐、输送机、搅拌机、筛分机、成型机、成型模具、包装机; 储料罐、输送机、搅拌机组、筛分机、成型机、成型模具、包装机; 符合. 6; 工艺流程; 购进原材料（石膏，添加剂）—配料搅拌—筛分—加水搅拌—模具浇注—自然凝固—成品。; 购进原材料（石膏、添加剂）—配料搅拌—筛分—加水搅拌—模具浇注—自然凝固—人工精雕细磨—成品。; 完善. 由上表可知，本项目建设内容与备案内容一致。 8.2规划相符性分析 本项目位于新乡县苗圃场办公楼后院，根据新乡县朗公庙镇土地利用总体规划图（2010-2020），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县朗公庙镇土地利用总体规。 8.3本工程与新环【2015】342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》（新环[2015]342号）对比分析一览表 项目; 与本工程相关条文; 本工程情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡市新乡县朗公庙镇苗圃场办公楼后院，根据新环[2015]342号文中的4种类型分区划分，本项目不在其范围内。根据文中相关说明的第3条，4中类型分区均未涵盖的区域，参照农产品主产区执行，故本项目属于农产品主产区; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 特殊环境敏感区：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；依法划定的集中式应用水源地一、二级保护区; 本项目周围无国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；不在依法划定的集中式应用水源地一、二级保护区范围内; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 四水厂地下饮用水源保护区（共21眼井）; 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150m以南，22号井向东150m以西，12-1号井西150m以东以及输水管线两侧10m的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，墩刘店村西以东的区域; 本项目不在水源地保护区范围内; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目厂址位于新乡市新乡县朗公庙镇苗圃场办公楼后院; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：基本无工业污染和环境风险的项目。 二类工业项目：污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。 三类工业项目：重污染行业项目。; 本项目属于污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目; 属于二类工业项目. 根据《通知》第四条“相关说明”第3条“本实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行”，则本项目应参照农产品主产区准入政策相符。具体条款及相符性见表8。 表8 与农产品主产区规定对照 类别; 内容; 本工程情况; 是否符合审批条件. 农产品主产区; 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 2、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。 3、严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本工程应编制环境影响报告表。 2、本工程为有机加工的工艺品制造项目，属于《工业项目分类清单》中的二类工业项目。对周围环境影响不明显，不含有重金属、持续性有机污染物和挥发性有机污染物的排放。 3、本工程属于《水污染防治重点单元》区域；但项目为工艺品制造项目，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 符合. 由表8可知，本工程不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8.4与大气攻坚战相符性分析 根据河南省于2020年2月21日发布《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《》，本项目与污染防治政策的相符性分析见表9。 表9 本项目与污染防治相关政策的相符性分析 序号; 规范性文件; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》; 38.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 加大煤气发生炉VOCs治理力度，酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，其他区域采用直接水洗冷却方式的造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理，吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目大气污染物主要为颗粒物。设有集气罩和袋式除尘器，收集效率和去除效率分别为99%和99%。没有锅炉。; 符合. 57.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管。继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目运营期安装电量监控设备并实现联网。; 相符. 2; 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》; - （三）工业污染治理工程 - 4.推进重点行业提标治理 - 实施重点企业深度治理专项行动。2018年10月底前,鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019年底前,全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理,建立管理台账;对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存,对达不到要求的堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理,确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。(市环保局牵头,市发改委、工信委参与，各县〔市、区〕人民政府、管委会负责落实); 本项目大气污染物主要为颗粒物。设有集气罩和袋式除尘器，收集效率和去除效率为99%和99%。本项目储料仓为密闭的。; 相符. 3; 《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》; （一）强力推进建设施工扬尘污染管控。 严格落实建设施工工地“六个百分之百”扬尘防治标准和“三员”管理、开复工验收等制度，统筹做好疫情防控和建筑工地扬尘防治工作。 提升施工扬尘防治标准。扎实开展新修订的《城市房屋建筑和市政基础设施施工工程扬尘污染防治标准》宣贯培训，严格执行《关于进一步提升建筑施工扬尘防治标准严格建筑施工扬尘防治管理措施的通知》（新建质安〔2019〕10号）各项要求，对建筑工地扬尘污染防治硬件设施、覆盖材料等20个方面实施提档升级，晋升施工扬尘防治工作位次。; 项目施工期采用封闭式施工方法，在工地四周设置不低于2.0m高的围护栏，以起到阻隔工地扬尘效果。 站内道路全面硬化，做好绿化。 建设单位在施工场定期洒水，每天对施工场地定期洒水，可有效地控制施工扬尘。施工现场严禁焚烧各类废弃物。; 相符. 4; 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》; - 其他行业无组织排放治理标准 - （一）料场密闭治理; - 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 设置原料库、成品库，无物料露天堆放; 相符. - 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 原料库、成品库等均密封密闭. - 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开 关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 车间、库房四周密闭，通道口安装卷帘门或推拉门. - 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 所有地面硬化. - 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 物料下料口设置独立集气罩，引入配套除尘器处理. - 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 厂房车间各生产工序功能区化明确，由于产品要求，各功能区均封闭安装集气设施及除尘器. - 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 厂区大门处设置一套车辆冲洗装置. - （二）物料输送环节治理; 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 散装物料采用密闭皮带廊输送，物料各落料口、转料口均设置集气罩，引入除尘器处理; 相符. 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。. 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，无厂内露天转运散状物料。. 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 设置封闭卸灰区，除尘灰回用生产，不外运. - （三）生产环节治理; 1、物料上料、破碎、筛分、混料应在封闭的厂房内进行，所有产尘点安装集气设施和除尘设施。; 生产车间密闭，筛分、搅拌等工序落料口设置集气罩，引入配套除尘系统，不产生VOCS; 相符. 2、在生产过程中产生的VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。. 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。. - （四）厂区、车辆治理; 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，无裸露土地; 相符. 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 厂区道路定期洒水清扫. 3、企业出厂口和料厂出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区大门处安装车辆冲洗装置，对车辆车轮、底盘进行冲洗，，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用. - （五）建设完善监测系统; 1、因企制宜安装视频、空气微站、除尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 评价要求安装在线监测、视频监控设施，主要排放数据在企业显眼位置公开; 相符. 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。. 满足《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》和《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求，本项目生产产生的废气经袋式除尘器处理后达标排放，项目生产车间密闭，原料、成品均在密闭车间内存放。采取以上措施后能有效减小对周围环境的影响。 |
| 与本项目有关的原有污染及主要环境问题： 本项目为新建项目，经调查目前建设场地为空地，不涉及原有项目污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市地处中原腹地，河南省北部，北纬35o18’，东经113o54’，南临黄河，与郑州市、开封市隔河相望；北依太行，与鹤壁市、安阳市毗邻；西连太极故里焦作市，与晋东南接壤；东接油城濮阳市与鲁西相连，是国家重要的综合交通枢纽，中原城市群城市之一。 新乡县位于新乡市南部，贴邻新乡市市区。地处东经113°42’~114°04’，北纬35°05’~35°24’之间。东与东北邻延津、卫辉，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区及辉县接壤。东西宽32.7公里，南北长34.5公里，总面积385平方公里。 本工程位于新乡市新乡县新乡县苗圃场办公楼后院，项为目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 新乡县境内地层绝大部分为第四纪地层所覆盖。仅西北部一带的近山区有基岩裸露，属奥陶系和第三系的残积和坡积混合型岩灰。岩性为棕黄色粘土、亚粘土夹灰岩、泥灰岩岩块，厚度10m～30m，并含有大量钙质结核。其他广大地区，均属第四纪地层。第四系地层，覆盖于第三系之上，其厚度不同，多为湖积与冲积层，由北向南逐渐加厚。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼河太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拔70至82m，地势西高东低，一般坡降位1/4000。从西北到东南，可分为三个地貌单元，西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平地，北高南洼，约占全县总面积的12％；中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河洼地，由黄河、沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状洼地和龙岗坡地，约占全县面积的39％；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大，一般高出背河洼地3m~5m，约占全县面积的49％。 3、土壤 新乡县地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢两结合”的沉积规律，形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质由轻壤、中壤发育而成的褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。卫河、共产主义渠以北地区，地势由南向北逐步增高、土质为褐土。共产主义渠以南、卫河两岸，地势低洼，多为潮化土壤。 区域主要为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，土层深，质地好，土壤类型为潮土。 4、水文地质 新乡县水资源总量为9.43亿m3，其中地表水0.41亿m3，占水资源总量的4%；浅层地下水1.02亿m3，占水资源总量的11%；过境水8亿m3，占水资源总量的85%。全县可利用水量为3亿m3，占水资源总量的32%。其中引用黄河水1.64亿m3，提用过境水0.43亿m3，开采浅层地下水0.93亿m3。 新乡县属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L，是理想的生产、生活水源。地下水流向从西南至东北。 地下水的补给主要由天然降水入渗、引黄灌溉渗入和过境河水浸渗3种，总入渗补给1.63亿m3。其中降水入渗5930万m3，引黄灌溉入渗9561万m3，过境河水浸渗829万m3。 5、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 本工程最近的地表水体为西北侧4020m的东三干渠。 6、气候、气象 新乡县所在区域属于温带大陆性季风气候，盛行东北风和西南风向。四季分明、雨热同季，冬季干冷雨雪少，春季干旱风沙多，夏季炎热雨充沛，秋季气爽季节短，全年内春季降水量偏少，常有春旱发生。 表10 项目所在地区主要气候特征 项 目; 参数名称; 统计数字. 气 温; 历年平均气温; 14.4℃. 历年最高气温; 42.7℃（1951年6月20日）. 历年最低气温; -21.3℃（1951年1月13日）. 降 水; 历年平均降雨; 617.8mm. 历年最大降雨; 1168.4mm（1963年）. 历年最小降雨; 337.2mm（1978年）. 最大年积雪厚度; 1990mm. 风; 历年主要风向; 东北风频率15%. 西南风频率7%. 南风频率6%. 年平均风速; 2.6m/s. 最大年风速; 32m/s. 最大年风力; 8级. 其 它; 历年均日照; 2382h. 历年均无霜期; 209d. 最大年冻土深度; 280mm. 历年平均湿度; 68%. 7、植被 新乡县属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，所在区域属于农业开发历史悠久地区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。 新乡县谷类有小麦、玉米、水稻、大麦、谷子、高梁等；豆类有黄豆、黑豆、绿豆、青豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆等；经济作物类有棉花、花生、芝麻、花椒、蓖麻、向日葵、油菜、青菜、甘蔗、红花等。 根据现场调查，项目区周边 500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、新乡县级饮用水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号）文件，将新乡县地表水水源地划分为一级保护区和二级保护区。 (1)新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 (2)新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 (3)新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 (4)新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 据评估调查，本工程所处位置不在上述各饮用水源保护区范围之内。项目生活废水经化粪池收集后，定期清掏用于农田肥田，对地下水井群没有影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本次评价采用《新乡市2018年环境质量年报》中环境空气质量PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3现状数据，区域空气质量现状数据见表11。 表11 新乡市大气基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105μg/m3; 70μg/m3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61μg/m3; 35μg/m3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19μg/m3; 60μg/m3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49μg/m3; 40μg/m3; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202μg/m3; 160μg/m3; 超标. 根据2018年新乡市环境状况公报，项目所在区域除了SO2年均值、CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5、NO2年均值及O3第90百分位数均无法满足GB3095-2012中二级标准要求。本工程所在评价区域为不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 - 2、地表水环境质量现状 本项目经现场勘查，离本项目最近的地表水为西北4.02km处的东三干渠。东三干渠为人民胜利渠的支流，本项目引用新乡市环保局网站上公布的2020年3月新乡贾太湖断面地表水环境质量数据，人民胜利渠规划IV类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。新乡贾太湖断面2020年3月监测数据统计见表12。 表12 地表水现状监测与评价 污染物; 2020年6月监测值（mg/L）; IⅤ类标准值（mg/L）; 超标倍数. COD; 9.0; 30; 0. 氨氮; 0.03; 1.5; 0. 总磷; 0.035; 0.3; 0. 由上表可知，人民胜利渠满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，不会对附近地表水环境质量产生影响。 - 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。应执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类区域标准。经实测，本工程声环境监测结果见表13。 表13 项目声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 51.6-52.2; 60; 42.2-43.3; 50. 南厂界; 50.4-51.9; 42.5-43.7. 西厂界; 53.7-54.6; 43.5-45.7. 北厂界; 52.9-54.2; 44.3-44.6. 从上表实测结果表明，项目东、南、西、北边界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 - 土壤环境 根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）建设用地分类可知，本项目用地为第二类用地。本次监测对项目厂区设置了三个监测点位（厂区内化粪池附近、厂区内原料区、厂区内生产区），本次土壤环境监测委托河南鼎泰检测技术有限公司对该项目区域土壤现状进行监测（监测报告见附件5），监测时间为2020年6月17日，土壤取样深度为0~0.2m，监测因子为PH、石油烃及表层土监测GB36600-2018中表1所有基本项目（共45项）。本次评价执行标准要求，监测结果统计表见下表。 表14 项目区域土壤监测结果汇总表 采样位置; 砷 (mg/kg); 镉 (mg/kg); 铬（六价）(mg/kg); 铜 (mg/kg); 铅 (mg/kg); 汞 (mg/kg). 1#厂界内化粪池附近表层样0-0.2m; 7.48; 0.21; ND; 19; 12.3; 0.024. 镍 (mg/kg); 西氯化碳(mg/kg); 氯仿(mg/kg); 氯甲烷(mg/kg); 1,1-二氯乙烷(mg/kg); 1,2-二氯乙烷(mg/kg). 24; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯(mg/kg); 顺1,2-二氯乙烯(mg/kg); 反1,2-二氯乙烯(mg/kg); 二氯甲烷(mg/kg); 1,2-二氯丙烷(mg/kg); 1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg). ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg); 四氯乙烯(mg/kg); 1,1,1-三氯甲烷(mg/kg); 1,1,2-三氯乙烷(mg/kg); 三氯乙烯(mg/kg); 1,2,3-三氯丙烷(mg/kg). ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯乙烯(mg/kg); 苯 (mg/kg); 氯苯(mg/kg); 1,2-二氯苯(mg/kg); 1,4-二氯苯(mg/kg); 乙苯(mg/kg). ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯乙烯(mg/kg); 甲苯(mg/kg); 间二甲苯+对二甲苯(mg/kg); 邻二甲苯(mg/kg); 硝基苯(mg/kg); 苯胺(mg/kg). ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2-氯苯酚(mg/kg); 苯并(a)蒽(mg/kg); 苯并(a)芘(mg/kg); 苯并(b)荧蒽(mg/kg); 苯并(k)荧蒽(mg/kg); 䓛 (mg/kg). ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二苯并(a,h)蒽(mg/kg); 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg); 萘 (mg/kg); pH (无量纲); 石油烃(mg/kg). ND; ND; ND; 7.5; 73. 土壤监测结果表2. 采样位置; pH(无量纲); 石油烃(mg/kg). 2#厂界内原料区表层样0-0.2m; 7.2; 79. 3#厂界内生产区表层样0-0.2m; 7.8; 75. 由上表可知，本项目占地范围内土壤现状监测值均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，因此项目所在区域土壤环境质量良好。 - 5、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围无环境保护目标和保护级别见表15。 表15 项目四周的环境敏感点 环境要素; 保护目标; 方位与距离; 保护级别. 环境空气; 张庄村; 西北1434m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 崔庄村; 西1307m. 二仙庄; 西南1936m. 福宁集镇; 东南1622m. 地表水环境; 三干渠; 西北4.042km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表16 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类; pH; 6-9. COD; 30mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. 总磷以P计; 0.3mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; TSP; 年平均：200μg/m³； 日平均：300μg/m³. PM10; 年平均：70μg/m³； 日平均：150μg/m³；. PM2.5; 年平均：35μg/m³； 日平均：75μg/m³；. SO2; 年平均：60μg/m³； 日平均：150μg/m³； 1h平均：500μg/m³；. NO2; 年平均：40μg/m³； 日平均：80μg/m³； 1h平均：200μg/m³；. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼; 60 dB(A). 夜; 50 dB(A). 土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准 单位：mg/kg. 污染物名称; 标准值; 污染物名称; 标准值; 污染物名称; 标准值. 汞; 38; 砷; 60; 铅; 800. 镉; 65; 铬（六价）; 5.7; 铜; 18000. 镍; 900; 四氯化碳; 2.8; 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37; 1,1-二氯乙烷; 9; 1,2-二氯乙烷; 5. 1,1-二氯乙烯; 66; 顺式-1,2-二氯乙烯; 596; 反式-1,2-二氯乙烯; 54. 二氯甲烷; 616; 1,2-二氯丙烷; 5; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 四氯乙烯; 53; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 三氯乙烯; 2.8; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 氯乙烯; 0.43; 苯; 4; 氯苯; 270. 1,2-二氯苯; 560; 1,4-二氯苯; 20; 乙苯; 28. 苯乙烯; 1290; 甲苯; 1200; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 邻二甲苯; 640; 苯胺; 260; 硝基苯; 76. 2-氯酚; 2256; 苯并（a）蒽; 15; 苯并（a）芘; 1.5. 苯并（b）荧蒽; 15; 苯并（k）荧蒽; 151; 䓛; 1293. 二苯并（a，h）蒽; 1.5; 茚并（1,2,3,-cd）芘; 15; 萘; 70. 石油烃; 4500. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 废气主要为粉尘，项目废气参照执行《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）表1大气污染物排放限值及表2大气污染物无组织排放限值，具体标准值见表17。 表17 参照河南省水泥工业大气污染物排放标准 生产过程; 生产设备; 本项目生产设备; 颗粒物有组织排放限值; 无组织排放监控点浓度限值. 水泥制造; 破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备; 筛分机、搅拌机组、输送机; 10mg/m3; 0.5mg/m3. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 储料罐; 10mg/m3. 2、噪声 项目区域噪声排放执行标准值见表18。 表18 项目噪声执行标准 单位：dB（A） 时期; 方位; 标准限值; 标准名称. 昼间; 夜间. 运营期; 厂界四周; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类. 3、固废 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目无生产废水产生，主要为员工生活污水。厂区员工生活污水经化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排。项目不使用燃料。因此，本项目不设水污染和大气污染物总量控制指标。 根据工程分析内容，本项目有组织废气颗粒物排放量为0.098t/a；无组织颗粒物排放量为0.032t/a，则本项目颗粒物排放量为0.13t/a。 因此，本项目不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程 G G N G N G 袋装石膏粉 计量罐 进厂 料仓 汽运 仓 库 人工卸车 G G 配料搅拌 模具浇注 凝固 脱模 晾晒 筛分 加水搅拌 水 G N N 包装入库 人工精雕细刻 S G：废气、N：噪声、S:固废 工艺流程说明 - 1、购进袋装石膏粉原料，汽运进厂，人工卸料储存在仓库内。由于是袋装石膏粉，会有包装袋破裂，因此，卸车时会有少量粉尘产生。 - 2、用输送机将石膏粉原料送入料仓中，待用。此时在将袋装石膏粉倒进皮带机的落料斗时和石膏粉进入料仓时会有扬尘产生。 - 3、将原料仓中石膏粉用输送机送入计量罐，每罐0.1t备用。原料进入计量罐的进料口会有扬尘产生。 - 4、将计量罐中的原料用输送机送入搅拌机。将石膏和添加剂搅拌均匀，此过程是密闭的。 - 5、把搅拌后的石膏添加剂粉料进行筛分，把粗颗粒和细颗粒分别进行加水搅拌。 - 6、将搅拌机搅拌好的粗颗粒砂浆和细颗粒砂浆分别料浇注到模具中。让其自然凝固。 - 7、等物料凝固后将模具脱除，到晾晒场自然晾干。物料凝固后，还有多余水分必须让水分挥发掉，由晾晒场采取自然晾干工艺。晾晒场采取硬化措施。 8、晾干后，再由人工用刻刀和其它工具精雕细刻，对产品的轮廓进一步加工和完善，以增加产品的立体感。此过程会产生石膏边角料，石膏边角料收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。

产污环节分析 - 施工期产污环节分析 本项目租赁场地现状为空地，施工期主要为厂区建设、厂区平整硬化、建筑材料运输施工、设备安装等，主要会产生以下环境问题： - 废气 施工期废气主要为施工扬尘及车辆尾气。 扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、施工季节及天气等因素有关。施工期扬尘来源主要有以下几个方面：厂区土方开挖、厂区地面的平整、硬化；建筑材料运输、装卸产生；施工垃圾的清理堆放过程产生。 - 废水 本项目施工期间的生产废水主要为施工废水和生活污水。施工废水主要含有泥沙，不含有害物质和其它有机物。生活污水为施工人员的洗刷污水。 （3）噪声 施工期噪声主要是施工场地的各类机械设备噪声、物料运输时的交通噪声。 （4）固体废物 施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如废钢筋、废木料、工程土等；生活垃圾来自施工人员。 - 运营期产污环节分析 - 废气 本项目运营期废气主要为颗粒物。 - 废水 本项目运营期产生的废水车辆冲洗水和生活污水。 - 噪声 本项目运营期噪声主要来源于输送机、筛分机、搅拌机、成型机等设备运行产生的设备噪声，噪声值为70-80dB（A）。 - 固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为废弃包装物、收尘系统收集的粉尘和员工生活垃圾。 主要污染工序： 通过工艺流程分析，该项目营运期的产污环节见下表19。 表19 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP; 生活污水进入化粪池内处理，定期清掏做农肥. 车辆冲洗废水; COD、SS; 沉淀池沉淀后回用. 废气; 配料、输送; 粉尘; 经袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放. 原料储存. 卸车; 原料库地面硬化、车间密闭，减少粉尘外逸，工人卸车时轻拿轻放，对洒落地面的石膏粉用吸尘器及时清除. 噪声; 搅拌机组、输送机筛分机、成型机等; 设备噪声; 消声、减振、封闭隔音等. 固体废物; 废包装物; 编织袋; 收集后作为废品外售. 人工精雕细刻; 石膏边角料; 收集后定期外售. 收尘系统; 粉尘; 收集后作为原料利用. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾定期交由环卫部门定期清运.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 筛分 | 粉尘颗粒物 | 207mg/m3 7.425t/a | 9.8mg/m3 0.098t/a |
|  |  | 料斗 | 粉尘颗粒物 | 15mg/m3 0.09t/a |  |
|  |  | 计量罐 | 粉尘颗粒物 | 12.5mg/m3 0.45t/a |  |
|  |  | 料仓（4个） | 粉尘颗粒物 | 3918.75mg/m3 18.81t/a |  |
|  | 无组织 |  | 粉尘 | 0.08t/a | 0.032t/a |
| 水 染 污 物 | 生活污水 |  | 废水量 | 144t/a | 0t/a |
|  | 车辆冲洗水 |  | 废水量 | 240t/a | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 废包装物 |  | 编织袋 | 30.94t/a | 0t/a |
|  | 收尘系统 |  | 粉尘 | 30.1246t/a | 0t/a |
|  | 人工精雕细刻 |  | 石膏边角料 | 6t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 3t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 该项目主要高噪声设备为成型机、输送机、筛分机、搅拌机组等，声源强度在70~80dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目所在区域不属于生态敏感或脆弱区。项目周边植被主要为农作物和乔木，为了保证项目投产后减少对区域生态环境影响，应充分利用厂区内空地，加强厂区绿化。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1、废气对环境的影响 （1）汽车尾气 运输车辆及施工机械在运行中将产生一些尾气，其主要污染物为CO、NOx、HC等。为减少气体污染物对周围环境空气的影响，评价建议运输、施工单位使用所排污染物达到国家有关标准的运输车辆和工程机械，严禁使用超标的车辆和机械。 （2）作业扬尘 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。项目施工作业主要为车间建设、道路硬化及设备安装，施工期较短，且周围近距离范围内无住宅、学校、医院等敏感点，采取《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施后，可有效降低本项目施工扬尘对周围环境影响： （1）建设工地采用封闭式施工方法，在工地四周设置不低于2.0m 高的围护栏，以起到阻隔工地扬尘效果。 （2）站内道路全面硬化，做好绿化。 （3）建设单位在施工场地要按时定期洒水，每天对施工场地定期洒水，可有效地控制施工扬尘。施工现场严禁焚烧各类废弃物。 （4）施工场地的扬尘大部分来自施工车辆。评价建议项目场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘。建议行驶车速不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度情况下的1/3。 （5）驶离工地的车辆轮胎必须经过清洗，此外建筑工地应安排专人每天进行道路的清扫，工地周围的道路应保持清洁。 （6）遇上四级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填土、建筑砂石等），若必须露天堆放，要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 经采取以上措施后，可有效降低施工扬尘对周围环境的影响。 2、污水对环境的影响 项目建筑废水主要为运输车辆进出厂区时冲洗车胎产生的冲洗水，产生量约为3m3/d，主要含有泥沙成分。评价建议在施工过程中建造临时沉淀池对施工废水进行收集，收集沉淀后用于场地洒水降尘、回用于物料搅拌等，做到综合利用不外排。施工人员生活污水按每人30L/人·班，施工人员10人，产污系数按0.8计，则产生量为0.24m3/d，经化粪池处理后拉走肥田，综合利用。 3、噪声对环境的影响 该项目施工期间噪声源主要是装载机、切割机、吊车和电锯等施工机械产生的噪声，以及建筑材料装卸、搬运产生的碰撞噪声和运输噪声等。 根据噪声点源衰减公式，并依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）预测施工机械噪声对周围环境的影响范围，预测结果及环评提出的措施见下表： 表20 施工噪声影响情况及采取的措施 设备名称; 噪声值dB(A); 标准限值dB(A); 达标距离m; 运行方式; 安放位置及措施. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 装载机; 85; 70; 55; 5.6; 31.6; 间歇; 移动式；仅昼间运行，尽量远离施工场地边界. 切割机; 90; 10; 56.2; 间歇; 工棚内；仅昼间运行，切割机工棚设置距各场界距离大于10m. 吊车; 82; 4.0; 22.4; 间歇; 移动式；仅昼间运行，尽量远离施工场地边界. 电锯; 93; 14.1; 79.4; 间歇; 工棚内；仅昼间运行，工棚设置距各场界距离大于14.1m. 由上表可知，本项目施工期高噪声设备夜间达标距离最大为79.4m，昼间达标距离最大为14.1m。根据本项目周围的敏感点可知该项目最近敏感点为西侧1307m的崔庄村，所以该项目建设不会对敏感点产生大的影响，本环评建议：禁止夜间施工；施工单位将物料尽量设在场地中心，使装卸和搬运建筑材料的地点远离场界；加强施工的管理，尽量降低装卸高度。综上所述：采取以上措施后，施工场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值的要求。 因此，按照以上措施实施后，施工期噪声不会对当地的声环境及敏感点产生大的影响，且施工期较短，施工结束后，噪声污染随即消失。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要包括建筑垃圾及施工人员生活垃圾。建筑垃圾产生量约为0.5t，不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾处置；项目施工人员平均每天约10人，生活垃圾产生量按每0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为5kg/d。 建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运，不能及时清运的，应妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施，防止影响城市市容和环境卫生；生活垃圾分类管理，最终由工人运送至指定的生活垃圾填埋场。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。

运营期环境影响分析： - 一、废气 - 本项目是文教工美雕塑及模型材料制造，工艺简单原料单一，石膏粉遇水在模具中凝固即为产品。所以废气污染物成分为石膏粉尘。本项目规模较小，原材料采购袋装石膏粉，采用汽车运输。运到厂里，卸车采用人工方式，放置在一密闭的原料仓库内待用。卸车时由于会有少量包装袋破裂，难免会有少量石膏粉洒落地面，因此，要求企业要硬化地面，卸完车用吸尘器及时清扫，避免在大风天气卸车以减少扬尘产生。由于是人工卸车、又是袋装粉料，整个卸车过程粉尘产生是可控的，不会对周围环境造成影响。 - 在整个生产过程中产尘点有四处。但通过采取有效的污染防治措施后，能够做到有组织达标排放。详细分析如下。 - 1、有组织排放源 - （1）石膏粉原料的输送及物料的走向 - 项目所需原料袋装石膏粉采购进厂入库暂存于原料仓库中，使用时将袋装原料拆开，倒在输送机最低端的料斗内，经料斗落到斗提机上，经斗提机送至料仓中备用。然后再用料仓底部的输送机将料仓中的原料送至配料罐（计量罐），将计量罐中计量好的配料用输送机送至配料搅拌机，在配料搅拌机中配料和石膏之间按比例配好混合均匀，然后进行筛分，将细颗粒和粗颗粒分别进行加水搅拌，将搅拌机搅拌好的粗颗粒砂浆和细颗粒砂浆分别进行浇注到模具中，让其自然凝固。 - （2）产污点分析 - A、将袋装石膏粉从编织袋倒进落料斗中，然后由传送带送入料仓中。进料口在原料仓库内，斗提机和料斗位于原料仓库内，此处产生扬尘主要是往料斗中加料和料仓出气口。此过程在原料库。 - B、将石膏粉从料仓底部采用密闭的输送机送入配料罐，在配料罐的入口会产生扬尘。此过程在生产车间。 - C、将配料从配料罐送到搅拌机，采用密闭的输送机，由于搅拌机是密闭的，此处不产生扬尘。 - D、将配料进行筛分，筛分过程会产生扬尘。对筛分机进行二次密闭，经过袋式除尘器收集。 - E、将配料和石膏送到搅拌机，由于搅拌机是密闭的，此处不产生扬尘。 - 综上分析，物料的整个输送过程只有四个产尘点。即：从编织袋中的石膏粉倒进料斗中、筛分过程、配料罐入口和料仓出气口。 - 该项目废气为石膏粉粉尘，在筛分、配料及料斗上料这三个产尘点上方共安装6个集气罩，筛分、配料及料斗上料粉尘通过集气罩收集后，进入袋式除尘器处理，处理后通过15m排气筒排放。四个料仓仓顶均配套一台脉冲袋式除尘器，通过仓顶袋式除尘器处理后，与筛分、配料及料斗上料粉尘共用一根15m高排气筒排放。总风机风量5000m3/h。 - ①料仓粉尘 - 本项目年需石膏粉9000t，石膏粉打入料仓时，粉尘产生量2.09kg/t粉料。本项目年需石膏粉9000t，有4个料仓，单个料仓储料30t，每4天加一次料，4个料仓同时加料。由于是人工上料，单个料仓加料需要4h，所以料仓一年工作1200h。每个料仓仓顶配套一台脉冲袋式除尘器，风机风量为1000m3/h。据此计算料仓粉尘产生量为18.81t/a。袋式除尘器处理效率99.9%。有组织排放：0.01881t/a，排放速率0.015675kg/h。 - ②上料粉尘（倒入料斗） - 料斗是随着料仓工作的。料斗上料时，产尘系数0.01kg/t。本项目年需石膏粉9000t，则上料粉尘产生量为0.09t/a。集气罩收集效率99%，袋式除尘器处理效率99%。有组织排放：8.91×10-4t/a，排放速率7.425×10-4kg/h。 - ③配料罐进料粉尘 - 从料仓卸料进入配料罐（计量罐）时，产尘系数0.05kg/t。本项目年需石膏粉9000t，则配料罐进料粉尘产生量为0.45t/a。集气罩收集效率99%，袋式除尘器处理效率99%。有组织排放：0.004455t/a，排放速率0.00185625kg/h。 - ④筛分粉尘 - 筛分时，产尘系数为0.75kg/t，项目筛分时，年需原料石膏粉9000t和配料添加剂900t，则筛分粉尘产生量为7.425t/a。集气罩收集效率99%，袋式除尘器处理效率99%。有组织排放：0.0735075t/a，排放速率0.030628125kg/h。 - 配料罐进料粉尘、筛分粉尘、料仓粉尘和上料粉尘的排放速率为0.049kg/h，排放浓度为9.8mg/m3。满足《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）表1大气污染物排放10mg/m3的限值要求。 - 实现达标排放。该项目废气治理措施，可以实现达标排放切实可行。依据要求加装在线监测。 - 无组织排放源 由于本项目规模较小，原料运输量不大，每年9000吨石膏粉和900吨配料，而且是编织袋包装，非连续作业，路面适当的洒水有效抑尘，故运输过程忽略不计。原料库地面硬化、车间密闭，及时清扫。卸料时由于是袋装粉料，人工卸料，注意轻拿轻放，也可以避免扬尘，也可以忽略不计。 无组织粉尘主要产生于生产区未收集粉尘等。为减少扬尘排放量，本次环评提出以下建议： ①所有生产过程在密闭车间内进行，筛分机进行二次密闭，无组织粉尘在密闭车间内靠重力作用自然沉降，并定期由员工清扫。 ②原料进厂和产品出厂均从项目南侧侧大门进出，在门口处设置1套车辆冲洗装置。 ③派专职人员每天清理清理打扫车间粉尘。 通过以上措施，粉尘排放量可降低60%左右。 无组织排放主要是未被集气罩收集的粉尘，配料罐粉尘0.45t/a，筛分粉尘7.425t/a，上料粉尘0.09。 集气罩收集效率99%，项目产尘7.965t/a，预计全厂全年无组织粉尘产生量约为0.032t/a。排放速率0.013kg/h。 表21 本项目运营期废气排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 污染物产生情况; 处理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 点源; 料仓（4个）; 颗粒物; 18.81; 15.675; 3918.75; 仓顶除尘器; 15m高排气筒; 0.098; 0.049; 9.8. 上料; 颗粒物; 0.09; 0.075; 15; 集气罩收集+袋式除尘器. 筛分; 颗粒物; 7.425; 3.094; 207. 配料罐; 颗粒物; 0.45; 0.188; 12.5. 面源; 配料罐; 颗粒物; 0.0045; /; /; 输送带加罩密闭；加强车间内的地面清扫；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化；加强入场车辆的管理，减速慢行; 0.032; 0.013; /. 筛分; 颗粒物; 0.075; /; /. 上料; 颗粒物; 0.0009; /; /. 合计; 26.855; 0.13. 备注：车间高度为12m，排气筒高度应高于车间3m，不得低于15m。. - 项目废气预测 - ①预测模式： 本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。 ②评价因子和评价标准 表22 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值/（µg/m3）; 标准来源. TSP（无组织）; 1小时平均; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）TSP、PM10日均浓度值3倍. PM10（有组织）; 1小时平均; 450. ③预测因子和源强参数 根据本项目排放特点，选取的影响预测因子为TSP及PM10，具体见下表。 表23 本项目点源参数表 污染源; 排气筒编号; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 评价因子; 污染物排放速率（kg/h）. 筛分、配料罐入口、料斗、料仓; P1; 15; 0.4; 11.86; 20; 2400; 正常; 颗粒物; 0.049. 表24 本项目矩形面源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 生产车间; 57; 52; 7.91; 12; 2400; 正常; 0.013. 表25 估算模型参数表表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 工业用地. 是否考虑地形; 考虑地形; ¨是 þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ¨是 þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④估算模式结果 根据HJ2.2-2018推荐的大气估算模式计算下风向各点预测浓度，污染物估算模式浓度预测结果见下表。 表26 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 关心点; 污染物; 源强kg/h; 最大落地浓度距离m; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 点源（排气筒）; 最大落地浓度; PM10; 0.049; 69; 5.85×10-3; 1.3. 面源（生产车间）; 最大落地浓度; TSP; 0.013; 38; 4.59×10-3; 0.51. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模型预测，项目有组织颗粒物PM10最大质量浓度值以及占标率分别为5.85×10-3mg/m3和1.3%；项目无组织颗粒物TSP最大质量浓度值以及占标率分别为4.59×10-3mg/m3和0.51%；满足《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）表1大气污染物排放限值（10mg/m3）和表2大气污染物无组织排放限值（0.5mg/m3）。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级依据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表27 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; P1; 颗粒物; 9.8; 0.049; 0.098. 表28 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; TSP（颗粒物）; 车间全密闭; 《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）表2大气污染物无组织排放0.5mg/m3的限值要求。; 0.5; 0.032. 表29 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 有组织颗粒物; 0.098. 2; 无组织颗粒物; 0.032. 总计; 颗粒物; 0.13. 3、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T 2.2-2018），本项目最大占标率为1.34%，评价等级为二级，不需要设置大气防护距离。 - 4、卫生防护距离 - 卫生防护距离计算公式如下： - QcCm=1A(BLC+0.25r2)LD 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/π)0.5； - B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数值见表30。 表30 卫生防护距离计算参数一览表 无组织废气排放源; 污染物; Q（kg/h）; 标准值（mg/m3）; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值; 卫生防护距离. 生产车间; 粉尘; 0.013; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.378m; 50m. 经计算本项目粉尘无组织排放卫生防护距离为0.378m，根据取值原则确定本项目应设卫生防护距离为50m（卫生防护距离包络图见附图5）。根据项目平面布置及周边环境可知，项目生产车间的设防距离分别为：车间外50m。厂界外卫生防护距离：东侧47m、西侧46m、南侧14m、北侧47m。项目卫生防护距离内无敏感点分布。同时评价建议规划部门在卫生防护距离范围内不再规划学校、医院、居民等环境敏感点。 表31 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长5~50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≧2000t/a¨; 500~2000t/a¨; ＜500t/aþ. 评价因子; 其它污染物（TSP）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; 2018年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据þ; 主管部门发布的数据¨; 现状补充监测þ. 现状评价; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数：（ ）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受¨. 大气环境防护 距离; 无需设置大气环境防护距离. 污染物年排放量; 颗粒物：0.098t/a. 注：“¨”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. - 二、废水 - 本项目运营期用排水情况如下： - 1、生产废水 - 依据工艺要求，搅拌机内石膏粉需加入一定比例的水，比例为2:1，加入量为4500t/a，该部分拌料水进入产品，通过自然晾晒蒸发进入大气，不会对外环境产生影响。 - 2、生活污水 - 生活用水：本工程需员工20人，厂区不安排食宿，用水量按30L/天•人计，新鲜水消耗量约为0.6t/d，排污系数取0.8，则生活污水产量约为0.48t/d（144t/a）。厂区设置一座10m3化粪池，项目生活污水经厂区化粪池收集后，定期清掏用于周边农田肥田，不外排。 - 3、车辆冲洗水 根据企业提供资料，项目车辆冲洗用水量为4m3/d，评价建议在大门处设置一座5m3的洗车废水沉淀池，废水经沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。车辆冲洗用水循环使用，无废水产生，仅需补充用水0.8m3/d。 新鲜水 16.4 职工生活 0.6 0.12 0.48 化粪池 农田施肥 0.48 15 生产用水 15 车辆冲洗 0.8 0.8 沉淀池 4 项目水平衡 - 图1 项目水平衡图 单位：m3/d - 三、噪声 - 1、预测范围 - 厂区声环境评价预测范围为项目东、南、西、北厂界外1m处。 - 2、预测模式 - （1）声源衰减公式 - 由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目新增噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为： - L2=L1–20lg（r2/r1） 式中：r1、r2—————距声源距离（m）。 L2、L1— r2、r1处的声级强度。 （2）噪声源叠加公式 - 两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： - L=10lgi=1n100.1Li 式中：L————总声压级[dB（A）]； Li————第i个声源的声压级； n————声源个数 3、噪声源强 - 项目高噪声设备见下表。 - 表32 高噪声设备一览表 主要噪声源; 数量（台/套）; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 搅拌机组; 3; 75; 减振、距离衰减; 55. 输送机; 3; 80; 减振、隔声; 60. 筛分机; 1; 70; 减振、隔声; 50. 成型机; 1; 80; 减振、隔声; 60. 4、预测结果 项目厂界噪声预测结果见下表。 表33 厂界及较近敏感点噪声贡献值一览表 厂界; 预测点距离（m）(将搅拌、引风、输送、成型视为点源); 贡献值 昼间dB(A); 达标情况. 东厂界; 8; 48.97; 达标. 南厂界; 42; 34.57. 西厂界; 9; 47.95. 北厂界; 8; 48.97. 由上表可以看出，经减振、隔声以及距离衰减后，厂区高噪声源对四个厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60 dB(A)的要求，工程对项目周围声环境影响不大。 四、固体废物 本项目固废为生活垃圾和生产废物（一般固体废物）。 本项目职工人数为20人，生活垃圾按照0.5kg/d人计算，年产3t/a生活垃圾。厂内收集后运至垃圾中转站集中处理；不会对周围环境产生影响。 项目人工精雕细刻后产生石膏边角料6t/a，收集后定期外售。 项目原料包装袋，247500个/a，约30.94t/a，收集后暂存固废间，定期外售给废品回收公司。 收尘系统收集的粉尘量约为26.68t/a，收集后作为原料利用。 项目产生的固体废弃物能够完全得到处理或综合利用，对外环境无影响。 - 土壤环境影响分析 - 评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 表 A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业”中的“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的“其他类”。其他用品制造包括①木材加工和木、竹、藤、棕、草制造业；②家具制造业；③文教、工美、体育和娱乐用品制造业；④仪器仪表制造业等制造业。本项目属于“文教、工美、体育和娱乐用品制造业”，所以为Ⅲ类项目，详见表34；同时对照表35，本项北侧、东侧、南侧为耕地，敏感程度为敏感，项目占地面积为9000m2，属于小型（≤5hm2），对照根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）有关评价等级划分原则，确定本项目土壤环境影响评价等级为三级，土壤环境影响评价等级划分见下表。 表34 土壤环境影响评价项目类别（节选） 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造a; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他. a其他用品制造包括①木材加工和木、竹、藤、棕、草制造业；②家具制造业；③文教、工美、体育和娱乐用品制造业；④仪器仪表制造业等制造业。. 表35 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据; 本项目调查情况. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的; 根据现场勘查，本项目北侧、东侧和南侧为耕地，故判断项目土壤环境属于敏感. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表36 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可以不开展土壤环境影响评价工作. - 土壤环境质量现状 根据项目厂区土壤监测结果可知，本项目占地范围内土壤中各表层样点个监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准，表明评价区域土壤环境质量良好，尚未收到农业源和周边工业企业污染。 - 土壤环境影响分析 ①影响途径分析 本项目废气主要为上料、落料口和筛分产生的粉尘，污染因子为颗粒物，对土壤环境影响较小；项目废水主要为生产废水和生活污水，根据工艺要求搅拌机内石膏粉需加入一定比例的水，该部分拌料水进入产品，通过自然晾晒蒸发进入大气，不会对外环境产生影响。员工均不在厂区内食宿，无食堂废水的产生和排放，生活污水经厂区化粪池收集后定期清掏用于周边农田施肥，不外排，对土壤环境影响较小；项目固废主要为除尘器收集粉尘、废旧编织袋及员工生活垃圾，其中除尘器收集粉尘收集后回用生产，废旧编织袋收集后暂存于固废暂存间内，定期外售，综合利用，对土壤环境影响较小，生活垃圾的随意堆放和保存不当，可能造成土壤污染。 根据上述分析可知，项目生活垃圾保存不当会对土壤造成一定影响。 - ②土壤环境影响分析 生活垃圾中含有大量病原微生物，在堆放腐败过程中也会产生大量的酸性、碱性有机污染物，并会溶出垃圾中含有的重金属，包括汞、铅、镉等，形成有机物、重金属和病原微生物三位一体的污染源，对土壤有一定的影响。评价建议企业加强管理，生活垃圾经集中收集后，及时交由环卫部门统一处理，避免垃圾乱堆乱放，对土壤造成影响。 项目车间、厂区道路均采取硬化处理。综上所述，本项目在加强管理的前提下，对区域土壤环境影响较小。 - 土壤环境影响评价自查表 - 表37 污染影响型敏感程度分级表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型þ；生态影响型¨；两种兼有¨. 土地利用类型; 建设用地þ；农用地¨；未利用地¨; 土地利用类型图. 占地规模; （6000）m2. 敏感目标信息; 敏感目标（农田）、方位（西北）、距离（紧邻）. 影响途径; 大气沉降þ；地面漫流¨；垂直入渗¨；地下水位¨；其他（ ）. 全部污染物; PH、石油烃及表层土监测GB36600-2018中的表1所有基本项目（共45项）. 特征因子; /. 所属土壤环境影响评价项目类别; I类¨；II类¨；III类þ；IV类¨. 敏感程度; 敏感þ；较敏感¨；不敏感¨. 评价工作等级; 一级¨；二级¨；三级þ. 现状调查内容; 资料收集; a）¨；b）¨；c）¨；d）¨. 理化特性; /; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 3; /; 20cm. 柱状样点数; /; /; /. 现状监测因子; PH、石油烃及表层土监测GB36600-2018中的表1所有基本项目（共45项）. 现状评价; 评价因子; PH、石油烃及表层土监测GB36600-2018中的表1所有基本项目（共45项）. 评价标准; GB15618¨；GB3660þ；表D.1¨；表D.2¨；其他（ ）. 现状评价结论; 监测因子均能满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）的第二类用地标准要求，本项目区域环境质量良好. 影响预测; 预测因子; /. 预测方法; 附录E¨；附录F¨；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a）þ；b）¨；c）¨ 不达标结论：a）¨；b）¨. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障þ；源头控制þ；过程防控þ；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. /; /; /. 信息公开指标; /. 评价结论; 项目建设对土壤影响较小. 注1：“¨为勾选项，可√；“（ ）为内容填写项”；“备注”为其他补充内容” 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. - 运营期环境管理要求 本次环评对运营期管理提出以下要求： 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、对环保设施定期进行检查、维护； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 营运期环境监测计划： 根据本工程污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期监测项目污染物排放情况和周围环境质量状况，并及时将监测结果反馈给环保负责人。从人员编制、经济效益和监测质量等多方面考虑，将常规环境监测工作委托有资质的检测单位承担。 - 环境监测计划如下表： - 表38 项目运营期环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 监测单位. 废气; 颗粒物; 排气筒; 每年1次; 委托监测单位. 上下风向; 每年1次. 噪声; 等效A声级; 厂界噪声; 每季度1次. - 选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县苗圃场办公楼后院，租用场地6000m2，厂房3000m2，建设年产文教工美雕塑模型及模型材料6万件项目。 经现场勘查，项目北侧为林地，东侧和南侧为耕地，西侧为新乡市嘉源牧业有限公司和创隆建筑构件。项目最近距离的环境敏感点为西侧1307m处的崔庄村。项目生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物经过采取相应的措施后，均达标排放，对周围环境影响较小，与周围企业、敏感点具有相容性。根据新乡县朗公庙镇土地利用总体规划图（2010-2020），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县朗公庙镇土地利用总体规划（见附图4）。 - 本项目西北侧距石武高铁284m，东侧距在建郑济高铁128m，京港澳高速368米。距离最近的铁路为在建郑济高铁，根据《铁路安全管理条例》第二十七条规定：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。项目所在地铁路线路的安全保护区的范围为20米，本项目距离在建郑济高铁128米，不在在建郑济高铁的安全保护区内。故本项目不会对在建郑济高铁产生影响。 综上所述厂址选择合理。 - 污染物排放清单 - 本工程污染物排放清单见表39。 表39 本工程污染物排放清单 工程组成; 原辅材料; 环保设施; 排放的污染物; 总量指标. 该项目使用租赁场地6000m3，厂房3000m3，共分4部分：办公室、生产车间、原料库和仓库等; 原料：石膏和添加剂; 废气治理措施：本工程安装5套袋式除尘器+1根15m高排气筒。 废水治理措施：本工程无生产废水，生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周边农田肥田，不外排。 固废治理措施：废包装袋收集后定期外售；收尘系统收集的粉尘，作为原料回用。 噪声治理措施：安装减振减振基础、厂房隔声、定期维修。; 颗粒物; 颗粒物0.098t/a. 污染物排放分时段要求; 执行的排放标准; 环境风险防范措施. 废气：8h/d、300d/a； 废水：生活污水经化粪池暂存后，定期清运用于农田肥田，不外排; 《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）表1大气污染物排放限值（10mg/m3）和表2大气污染物无组织排放限值（0.5mg/m3）; /. - 九、工程环保投资概算及环保设施验收 - 本项目总投资为600万元，其中环保投资为65万元，占总投资的10.83%。环保投资估算表见下表40。 - 表40 环保投资概算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 料仓上料过程; 仓顶除尘器; 尾气经15m排气筒排放; 25. 筛分过程、入计量罐过程、料斗投料过程; 集气罩收集后采用袋式除尘器治理. 卸料过程; 建设密闭原料库，地面硬化，洒落在地面上的粉尘及时用吸尘器清理干净; 1. 生产过程（无组织排放）; 输送带加罩密闭；加强车间内的地面清扫；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化；加强入场车辆的管理，减速慢行; 5. 根据管理要求安装用电量监控；门禁系统；安装视频监控设备；粉尘在线监控设备，监控数据与环境监控平台联网。; 30. 废水; 生活污水; 化粪池（有效容积≥10m3）; 0.5. 车辆冲洗水; 沉淀池（容积5m3）; 0.9. 噪声; 生产设备; 减振基础、厂房隔音; 0.5. 固体废物; 废包装材料; 一般固废场所（建筑面积≥10m2）; 2. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1. 合计; 65. - 十、环保验收 - 本项目环保验收内容见表41。 - 表41 环保设验收“三同时”一览表 序号; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 生产车间; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 集气罩6个 袋式除尘器5台（料仓仓顶4台） 15m排气筒1根; 《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）表1大气污染物排放限值（10mg/m3）. 原料库. 卸料过程; 建设密闭原料库，地面硬化，洒落在地面上的粉尘及时用吸尘器清理干净; 密闭原料库，地面硬化吸尘器1台; 《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953- 2020）表2大气污染物无组织排放限值（0.5mg/m3）. 粉尘（无组织）; 输送带加罩密闭；加强车间内的地面清扫；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化；加强入场车辆的管理，减速慢行; 输送带加罩密闭；加强车间内的地面清扫；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化；加强入场车辆的管理，减速慢行. 根据管理要求安装用电量监控；门禁系统；安装视频监控设备；粉尘在线监控设备，监控数据与环境监控平台联网。; 安装用电量监控；门禁系统；安装视频监控设备；粉尘在线监控设备，监控数据与环境监控平台联网。; 按照符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》、《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电监控系统化的通知》要求进行. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池池1座 （容积10m3）; 综合/循环利用，不外排. 车辆冲洗水; 沉淀池; 沉淀池一座 （容积5m3）. 3; 噪声; 机械运行噪声; 减振基础，隔声罩; 高噪音设备设有减振基础，隔声罩; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废; 废包装材料; 一般固废场所（建筑面积≥10m2）; 一般固废场所（建筑面积≥10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单. 人工精雕细刻. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶若干; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理结果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 | 集气罩收集后采用袋式除尘器治理 | 尾气经15m排气筒排放 | 《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953- 2020）表1大气污染物排放限值（10mg/m3） |
|  | 原料库 |  | 仓顶除尘器 |  |  |
|  | 卸料过程 | 粉尘 | 建设密闭原料库，地面硬化洒落在地面上的粉尘及时用吸尘器清理干净 |  | 《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）表2大气污染物无组织排放限值（0.5mg/m3） |
|  | 生产过程（无组织排放） | 粉尘 | 输送带加罩密闭；加强车间内的地面清扫；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化；加强入场车辆的管理，减速慢行； |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | 经化粪池处理后，定期清掏做农肥 |  | 不外排 |
|  | 车辆冲洗水 |  | 沉淀池沉淀后回用 |  | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 原材料 | 废包装材料 | 收集后出售 |  | 合理处置 |
|  | 人工精雕细刻 | 石膏边角料 | 收集后外售 |  | 合理处置 |
|  | 袋式除尘器 | 石膏粉尘、配料粉尘 | 回用生产 |  | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 |  | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是搅拌机、输送机等相关生产设备运行时产生的噪声，经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到(GB12348 -2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，不会对周围声环境质量产生影响。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，同时起到美化环境、降噪降尘的作用。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

- 一、评价结论： - 项目概况 新乡市孟赵实业有限公司拟投资600万元，在新乡县苗圃场办公楼后院建设年产文教工美雕塑模型及模型材料6万件项目。 - 项目建设符合国家产业政策 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目属允许类建设项目，该项目已通过新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-24-03-044483，本工程土地性质为建设用地，符合新乡市新乡县朗公庙镇土地利用总体规划。 - 3、项目选址可行 本项目位于新乡市新乡县苗圃场办公楼后院，租用场地6000m2，厂房3000m2，建设年产文教工美雕塑模型及模型材料6万件项目。 经现场勘查，项目北侧为林地，东侧和南侧为耕地，西侧为新乡市嘉源牧业有限公司和创隆建筑构件。项目最近距离的环境敏感点为西侧1307m处的崔庄村。项目生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物经过采取相应的措施后，均达标排放，对周围环境影响较小，与周围企业、敏感点具有相容性。根据新乡县朗公庙镇土地利用总体规划图（2010-2020），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县朗公庙镇土地利用总体规划（见附图4）。 - 本项目西北侧距石武高铁284m，东侧距在建郑济高铁128m，京港澳高速368m。距离最近的铁路为在建郑济高铁，根据《铁路安全管理条例》第二十七条规定：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。项目所在地铁路线路的安全保护区的范围为20米，本项目距离在建郑济高铁128米，不在在建郑济高铁的安全保护区内。故本项目不会对在建产生影响。 综上所述厂址选择合理。 - 4、环境质量现状分析结论 根据2018年新乡市环境状况公报，项目所在区域除了SO2年均值、CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5、NO2年均值及O3第90百分位数均无法满足GB3095-2012中二级标准要求。本工程所在评价区域为不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 - 施工期影响分析结论 施工期产生的废气主要是基础建设、场地平整、地面硬化、装卸等过程产生的施工扬尘。评价要求：①施工中产生的建筑垃圾应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖或其他防尘措施；②建筑垃圾运输车应采取密闭措施；③强化建筑垃圾的监督管理。通过采取以上针对性的防护措施后，能够有效降低施工期对周边环境的大气影响。 （2）废水 施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水，生活污水经收集后，定期清掏用于周边农田施肥。 （3）噪声 施工期产生的噪声主要为施工机械、运输车辆运行时产生的噪声。评价建议工程施工期应尽可能使用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，并严格按照建筑施工有关规定，确保不发生噪声扰民现象，以减少施工噪声对周围环境的影响。 （4）固废 施工中产生的废弃物（如建筑垃圾、废包装材料）应分类收集后及时清运，不能随处乱丢乱放，运输车辆应采用封闭式，运输过程中杜绝沿途洒落。生活垃圾应集中收集后，交由环卫部门统一处理。 - 运营期环境影响分析结论 - 废气 该项目废气为石膏粉粉尘，项目筛分产尘量：7.425t/a，配料罐产尘量0.45t/a，料斗（4个）粉尘产生量：0.09t/a，在这三个产尘点上方共安装6个集气罩，筛分、配料及料斗上料粉尘通过集气罩收集后，进入袋式除尘器处理，处理后通过15m排气筒排放。料仓粉尘产生量：18.81t/a，四个料仓仓顶均配套一台脉冲袋式除尘器，通过仓顶袋式除尘器处理后，与筛分、配料及料斗上料粉尘共用一根15m高排气筒排放。有组织粉尘排放量为0.098t/a、0.049kg/h，排粉尘浓度是9.8mg/m3。有组织颗粒物排放均可满足《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）表1大气污染物排放限值（10mg/m3）要求。 项目无组织粉尘排放的颗粒物经车间密闭、筛分机二次密闭、定时清扫等措施后，经预测排放量为0.032t/a、0.013kg/h，最大排放浓度4.59×10-3mg/m3。可以满足《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）表2大气污染物无组织排放限值（0.5mg/m3）要求。 （2）废水 项目无生产废水，部分生活废水经经化粪池处理后定期清运肥田，不外排，车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，对地表水环境无影响。 （3）固废 项目固废：除尘器收集的粉尘收集后作为原料再利用，废品集中收集定期外售，石膏边角料收集后定期外售，生活垃圾交由环卫部门处理。本工程固废不向外环境排放，评价认为处置措施可行。 （4）噪声 项目噪声主要来自搅拌机、输送机、成型机和筛分机，经减振、隔声以及距离衰减后，厂区噪声对四个厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标（GB12348-2008）2类标准准昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)的要求，对项目周围声环境影响不大。 - 卫生防护距离 经计算本项目粉尘无组织排放卫生防护距离为0.378m，根据取值原则确定本项目应设卫生防护距离为50m（卫生防护距离包络图见附图5）。根据项目平面布置及周边环境可知，项目生产车间的设防距离分别为：车间外50m。厂界外卫生防护距离：东侧47m、西侧46m、南侧14m、北侧47m。项目卫生防护距离内无敏感点分布。同时评价建议规划部门在卫生防护距离范围内不再规划学校、医院、居民等环境敏感点。 - 总量控制 项目无生产废水产生，主要为员工生活污水。厂区员工生活污水经化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排。项目不使用燃料。因此，本项目不设水污染和大气污染物总量控制指标。 根据工程分析内容，本项目有组织废气颗粒物排放量为0.098t/a；无组织颗粒物排放量为0.032t/a，则本项目颗粒物排放量为0.13t/a。 - 评价建议： （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）建议生产过程中，提高工人的熟练程度，减少污染物的产生量。 三、总结论 本工程建设符合当地总体规划要求，符合目前现状和发展前景，对当地经济发展能够起到促进作用；本工程污染物经治理后能达标排放，但建设单位仍需重视环保工作，认真落实本评价提出的各项要求，严格执行环保“三同时”制度，加强对污染物的治理工作，将建设项目对区域内环境质量的影响减小至最低程度。同时做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金。按照审批要求符合性分析后，得出结论，该项目的建设从环保角度来说是可行的。 郑州正宁环保科技有限公司 2020年7月 预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边情况概况图 附图3 项目平面布局图 附图4 朗公庙镇土地利用总体规划图 附图5 项目卫生防护距离包络图 附图6 项目周围环境现状图片 附图7 项目土壤监测点位图 附件1 项目立项文件 附件2 委托书 附件3 项目租赁协议 附件4 项目营业执照 附件5 项目土壤检测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特性，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。