- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡育才封头制造有限公司扩建2万件封头及内胆项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡育才封头制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王翠菊（410721195608182543） |  |  | 联系人 | 梁延宾 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18637369000 |  | 传真 | - | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2019-410721-31-03-063385 |  |  |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 |  |  | C3332金属压力容器制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5500 | 绿化面积（平方米） |  |  | - |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 17 | 环保投资占总投资比例 |  | 17% |
| 评价经费 | - | 预计投产日期 |  |  | - |  |  |
| 一、项目由来 新乡育才封头制造有限公司位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，企业现有工程为“年产3万件封头项目”和“工业X探伤应用项目”。《新乡育才封头制造有限公司年产3万件封头项目环境影响报告表》于2008年6月2日经新乡市环境保护局审批通过，审批文号为新环监（2008）118号，并于2012年11月1日经新乡市环境保护局验收通过，验收文号为新环验（2012）148号；《新乡育才封头制造有限公司工业X探伤应用项目环境影响报告表》于2008年12月16日通过河南省环境保护局审批，审批文号为豫环辐表（2008）172号，并于2011年12月30日通过河南省环境保护厅验收，验收文号为豫环辐验（2011）241号，现有工程环评及验收批复详见附件三、附件四。 为了公司发展需要，新乡育才封头制造有限公司拟利用现有厂房，投资100万元扩建2万件封头及内胆项目。根据现场勘察，扩建项目已安装部分生产设备，属于未批先建，在未取得环评批复的情况下擅自开工建设，违反《中华人民共和国环境影响评价法》中相关规定。针对此情况，新乡市生态环境局于2019年10月14日下达了行政处罚决定书（新环罚决字[2019]第248号），对其环境违法行为进行处罚，企业已缴纳罚金，行政处罚决定书和缴纳罚金票据见附件五。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，且项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410721-31-03-063385。因此，本项目符合国家有关产业政策。 本项目产品为封头及内胆，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），本项目属于“C3332金属压力容器制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“二十二、金属制品业”中“67、金属制品加工制造”，且不属于“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”项目，亦不属于“仅切割组装的”项目，属于“其他”项目，应当编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，编制了新乡育才封头制造有限公司扩建2万件封头及内胆项目环境影响报告表（委托书见附件一）。 二、项目概况 1、项目地理位置及周边环境 项目厂址位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，项目东侧和西侧均为锅炉厂，南侧为海伦大道，隔道路为仓库，项目北侧18米处为京广铁路，在铁路线路安全保护区范围之外（其他地区铁路线路安全保护区设立在铁路线路两侧15米）。距离项目较近的环境敏感点为东南侧520米处的聂庄，南侧660米处的陆通龙园小区和西南侧784米处的郝庄。项目地理位置见附图一，厂址周边环境状况见附图二。 - 项目基本情况 项目基本情况见表1所示。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目情况; 内 容. 1; 项目名称; 新乡育才封头制造有限公司扩建2万件封头及内胆项目. 2; 建设地点; 新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号. 3; 投资总额; 100万元. 4; 生产规模; 年产1万件封头及1万件内胆. 5; 工作制度; 年工作300天，每天1班制，每班8小时. 6; 劳动定员; 不新增员工. 3、项目产品方案及生产规模 本项目主要生产封头及内胆，扩建工程产品方案详见表2。 表2 项目产品方案一览表 表3 扩建后全厂生产规模一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 封头; 1万件/年; 主要用于压力容器、锅炉配件等。. 2; 内胆; 1万件/年. 序号; 产品名称; 产品规模. 现有工程; 改扩建工程; 改扩建后全厂. 1; 封头; 3万件/年; 1万件/年; 4万件/年. 2; 内胆; --; 1万件/年; 1万件/年. 4、建设内容及平面布置 本次扩建工程利用现有厂房进行建设，生产车间位于厂区北侧，办公区位于厂区南侧，项目功能分区明确，人流、物流畅通，平面布置合理。项目建设内容见下表，厂区平面布置详见附图三。 表4 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋，1层，建筑面积为3500m2; 依托现有. 辅助工程; 办公室; 1栋，1层，建筑面积为550m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 采用自来水管网供水; /. 排水; 无生产废水，生活用水经化粪池处理后定期清运; /. 供电; 由电网统一供给; /. 环保工程; 废气处理; 喷砂废气：脉冲袋式除尘器+15米高排气筒 切割、焊接、打磨废气：固定工位+集气装置+脉冲袋式除尘器+15米高排气筒; 新建. 废水处理; 10m3化粪池; 依托现有. 噪声控制; 采取减振、厂房隔声等降噪措施; 新建. 固废处置; 20m2一般固废暂存场所; 依托现有. 5m2危废暂存间1座; 新建. 环境管理; 总用电控制位置、主要生产设施安装用电量监控系统终端；建设车辆门禁监控系统，并与市级监控平台联网。; 新建. 本次扩建工程和现有工程依托关系及依托可行性见表5。 表5 本次扩建工程与现有工程的依托关系及依托可行性 类别; 内容; 与现有工程的依托关系; 依托可行性. 主体工程; 生产车间; 在现有生产车间内空地增加3台等离子切割机、2台波胆机、2台焊机、2台电动打磨机、4台压力机、1台抛丸机、3台冷成型机; 利用现有生产车间空地进行布置设备. 辅助工程; 办公区; 依托现有办公区; 办公区面积550平方米，可以满足需求. 公用工程; 供水; 自来水管网供水，依托厂区现有供水设施; 自来水管网供水，依托厂区现有供水设施，能够满足需要. 供电; 市政电网供给; 市政电网供给，能够满足需要. 环保工程; 废水; 无生产废水，生活污水依托现有化粪池进行处理; 扩建项目不新增员工，扩建工程建成后全厂生活污水产生量不增加，生活污水依托现有化粪池处理可行. 固废; 依托现有一般固废暂存场所; 现有一般固废暂存场所20m2，现有工程和扩建工程一般固废主要为废边角料、焊渣等，一般固废暂存后及时外售综合利用，能够满足需求。. 5、主要生产设备 扩建工程生产设备主要包括等离子切割机、压力机、波胆机等设备，工程主要生产设备情况详见表6。 表6 扩建工程主要生产设备、设施一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 1; 等离子切割机; PC200-D; 台; 2; 用于切割下料. PC160-D; 台; 1. 2; 焊机; --; 台; 2; 用于焊接. 3; 波胆机; PC200-D; 台; 2; 用于内胆压型. 4; 电动打磨机; --; 台; 2; 用于打磨. 5; 压力机; 1000T; 台; 2; 液压式，用于压型. 2000T; 台; 1. 5000T; 台; 1. 6; 抛丸机; --; 台; 1; 用于半成品抛丸. 7; 冷成型机; --; 台; 3; 用于压型. 6、主要原辅材料及能耗用量 项目原料主要为圆形钢板、筒形钢板、不锈钢板、焊条等，生产过程所需能源资源为水、电和天然气，具体原辅材料及能源资源消耗情况见表7。 表7 主要原辅材料及能源资源消耗一览表 名称; 年用量; 备注. 原辅材料; 圆形钢板; 1000t/a; 封头主要原材料. 筒形钢板; 2000t/a; 内胆主要原材料. 不锈钢板; 500t/a; --. 焊条; 2t/a; 用于焊接. 液压油; 2.5t/a; 用于机械设备运转. 润滑油; 0.15t/a. 能源资源; 水; 450t/a; 自来水管网. 电; 50万kW·h/a; 市政供给. 7、公用工程 （1）供排水 ①供水：项目用水主要为生活用水，由自来水管网提供。 ②排水：本项目生活污水经厂区内化粪池处理后，定期清运。 - 供电 本项目用电量约为50万kW·h/a，由电网统一供电，可以满足要求。 三、产业政策及相关政策相符性分析 （1）项目与备案的相符性分析 本项目已由新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410721-31-03-063385，经与企业核实，本项目建设地点、建设规模及生产工艺均与发改委备案一致，详细对比如下： 表8 项目备案相符性分析一览表 名称; 项目基本情况; 项目备案; 相符性. 建设单位; 新乡育才封头制造有限公司; 新乡育才封头制造有限公司; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号; 新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号; 相符. 建设性质; 扩建; 扩建. 产品; 封头、内胆; 封头、内胆; 相符. 生产规模; 年产2万件封头及内胆; 年产2万件封头及内胆; 相符. 工艺; 下料、焊接、打磨、压制、切边、抛丸; 下料、焊接、打磨、加热、压制、切边、抛丸; 实际扩建工程采用冷压，无加热工序. 设备; 等离子切割机、焊机、波胆机、电动打磨机、压力机、冷成型机、抛丸机; 压力机、冷成型机、燃气加热炉、抛丸机; 实际扩建工程不使用加热炉. 投资; 100万; 100万; 相符. （2）项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目。因此，本项目符合国家有关产业政策。 （3）项目与新环（2015）342号文的对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下： 表9 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 类别; 实施细则中相关规定; 对照情况; 结论/备注. 主体功能区分区; 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，不属于工业准入优先区。; 项目不在工业准入优先区范围内; 项目选址不属于所列四种类型分区，根据细则的相关说明，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。. 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 项目位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，不在市区范围内，且不在县建成区及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域; 项目不在城市人居功能区范围内. 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，不属于农产品主产区范围; 项目不属于农产品主产区范围内. 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 项目四周1km范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。; 项目不在特殊环境敏感区范围. 工业项目分类; 金属制品：一类工业项目：（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）；二类工业项目：（有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）；; 本项目属于金属制品加工制造项目，不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工。; 本项目属于一类工业项目. 所属污染防控单元; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）。; 本项目选址位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，属于水污染防治重点单元（卫河）和大气污染防治重点单元（全新乡市）; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）. 由上表可知，本项目厂址不属于新乡市主体功能分区范围内。根据《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）要求，本实施细则所列工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表10 与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件。. 2.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为金属制品加工制造项目，为一类工业项目。. 3.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 项目无生产废水产生，不属于不予审批的项目。. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合环境准入条件。 （4）与相关文件的对比分析 本项目与相关文件的对照分析见表11。 表11 本项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）; 严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，扩建2万件封头及内胆项目，属于金属制品制造业，不属于禁止建设行业。 生产过程中不产生VOCs 废气，不属于禁止建设项目。; 符合. 京津冀及周边地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案; 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市; 本项目位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，属于“2+26”城市中的新乡市; 本项目位于实施范围内. 深入推进重污染行业产业结构调整。各地要按照本地已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求，细化分解 2019 年度任务，明确与淘汰产能对应的主要设备，确保按时完成，取得阶段性进展。; 本项目位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，属于金属压力容器制造业; 本项目不属于重污染行业. 《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》; 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。; 本项目设置固定焊接工位，焊接烟尘采用集气装置收集，经袋式除尘器处理。; 相符. 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。; 本项目切割工序采用集气装置收集烟气，并经袋式除尘器进行处理。; 相符. 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）; 安装范围：第一批安装部署用电量监控系统的企业为：新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目属于安装范围，企业应按照要求安装部署用电量监控系统。; 符合. 《关于加快推进秋冬季期间运输管控工作的通知》; 一、规范门禁监控系统建设 （二）建设企业门禁监控系统。各县（市、区）负责按照《新乡市重点用车企业清单》，组织建设车辆门禁监控系统，于2019年11月30日前建设完成，并与市级监控平台联网。 三、逐步扩大门禁监控系统安装范围 各县（市、区）结合实际，在《新乡市重点用车企业清单》基础上，对其他日进出车辆10辆次以上的大宗物料运输类企业，特别是仓储运输、化学原料制造、矿山（含煤矿）、洗煤厂、城市物流配送企业、邮政等单位，或者其他所属车辆需要长时间在城市建成区内频繁行驶的重点行业企业进行认真梳理排查，确定需要补充安装监控门禁系统的企业，2019年12月10日前，完成上述企业筛查并补充完善《新乡市重点用车企业清单》，2019年12月30日前，完成筛查补充企业门禁系统安装任务。; 本企业属于《新乡市重点用车企业清单》内企业，按照要求安装门禁监控系统，并与市监控平台联网; 符合. 河南省2019年工业炉窑污染治理方案(豫环文[2019]84号); （一）建立工业炉窑管理清单。各市要以钢铁、有色、建材、焦化、化工等行业为重点，针对熔炼炉、熔化炉、烧结机（炉）、焙（煅） 烧炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、炼焦炉、煤气发生炉等9类窑（炉），开展拉网式排查，并与第二次污染源普查工作紧密结合，建立详细管理清单。; 厂区内现有工程采用加热炉进行热处理，应与环保部门对接，纳入管理清单; 相符. （二）加大工业炉窑淘汰力度。2019年10月底前，淘汰全省范围内所有炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于20毫克/立方米。; 厂区内现有工程加热炉采用天然气作为燃料，不涉及燃煤; 不涉及燃煤. （五）建设工业炉窑在线监测设施。2019年9月底前，以煤（煤矸石、粉煤灰）、石油焦、渣油、重油等为燃料或原料的工业窑炉企业，要安装污染物排放在线监测设施，并与环保部门联网。; 厂区内现有工程加热炉采用天然气作为燃料，不涉及燃煤等污染较大的燃料; 不涉及燃煤等污染较大的燃料. 《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2020]7号; 1. 着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020 年 4 月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; 经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，该项目不属于禁止和限制发展的项目，不属于淘汰类项目。; 相符. 9.开展高污染燃料设施拆改。2020 年 4 月底前，全面排查以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，10 月底前完成清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等替代改造。对使用煤为燃料的农业生产、畜禽养殖、烤烟、食用菌生产等，由各地政府负责，做好宣传引导，帮助尽快完成燃煤设施改造或清洁能源替代。; 厂区内现有工程加热炉采用天然气作为燃料，不涉及高污染燃料设施; 不涉及高污染燃料设施. 29.提升工业炉窑大气污染综合治理水平。加快标准修订。2020 年 4 月底前，完成《河南省工业炉窑 大气污染物排放标准》修订工作，按要求推进全省工业炉窑提标改造。加强有组织烟气治理，电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。平板玻璃、建筑陶瓷企业取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 工业炉窑提标改造氮氧化物标准限值为100mg/m3。厂区内现有工程炉窑采用低氮改造+SCR脱硝技术处理后，通过15米高排气筒排放。; 相符. 57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管。继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目属于涉气排污单位，需安装用电监管设备并联网。; 相符. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 新乡育才封头制造有限公司现有工程环评及验收情况见表12。 - 表12 工程环评及验收情况 序号; 项目名称; 环评批复情况; 验收情况; 备注. 1; 年产3万件封头项目; 新乡市环境保护局 新环监（2008）118号; 新乡市环境保护局 新环验（2012）148号; 正常运行. 2; 工业X探伤应用项目; 河南省环境保护局 豫环辐表（2008）172号; 河南省环境保护厅 豫环辐验（2011）241号; 正常运行. 一、对年产3万件封头项目的介绍 新乡育才封头制造有限公司年产3万件封头项目于2007年委托新乡市环境保护科学设计研究院编制了《新乡育才封头制造有限公司年产3万件封头项目环境影响报告表》，于2008年6月2日通过新乡市环境保护局审批，审批文号为新环监（2008）118号，并于2012年11月1日通过新乡市环境保护局验收，验收文号为新环验（2012）148号，年产3万件封头项目环评批复及验收意见详见附件三。根据其环评、验收内容及实际生产情况对其介绍如下： 1、年产3万件封头项目基本情况 年产3万件封头项目基本情况见表13。 表13 年产3万件封头项目基本情况 序号; 名称; 内容. 1; 建设单位; 新乡育才封头制造有限公司. 2; 建设地点; 新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号. 3; 项目名称; 年产3万件封头项目. 4; 投资总额; 420万元. 5; 生产规模; 年产3万件封头. 6; 占地面积; 5500m2. 7; 工作制度; 年工作300天，每天1班制，每班8小时. 8; 劳动定员; 劳动定员50人. 9; 公用工程; 供水; 自来水管网供水. 供电; 市政供电管网. 10; 环境管理; 环评审批; 于2008年6月2日取得《关于新乡育才封头制造有限公司年产3万件封头项目环境影响报告表的批复》（新环监（2008）118号）. 验收情况; 于2012年11月1日取得《新乡育才封头制造有限公司年产3万件封头项目竣工环保验收意见》（新环验（2012）148号）. 2、年产3万件封头项目原辅材料及动力消耗情况 年产3万件封头项目原辅材料及动力消耗情况见表14。 表14 年产3万件封头项目原辅材料消耗情况一览表 3、年产3万件封头项目主要设备 序号; 名称; 用量; 来源. 1; 圆形钢板; 3650t/a; 外购. 2; 不锈钢板; 600t/a; 外购. 3; 焊条; 3t/a; 外购. 4; 液压油; 2t/a; 外购. 5; 润滑油; 0.15t/a; 外购. 6; 天然气; 3.75万m3/a; 管道天然气. 7; 水; 504t/a; 自来水管网供水. 8; 电; 30万kW·h; 供电管网. 年产3万件封头项目主要生产设备见表15。 表15 年产3万件封头项目主要设备及设施一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台）; 备注. 1; 压力机; 2000T; 1; /. 2; 旋压成型机; ZJ6000; 1; /. 3; 燃气炉; 4m×4m×1.3m; 1; 淘汰原有的1台煤气发生炉，改为天然气燃烧炉. 4; 自动焊机; BG5-1000; 2; /. 5; 电焊机; BG500; 10; /. 6; 龙门吊; 10T; 2; /. 7; 等离子切割机; PC200-D; 1; 现有工程有切割下料工艺，但未列明此设备. 备注：经核实，与原环评相比，现有工程的1台煤气发生炉已淘汰，加热炉已改为天然气炉，原环评中有切割下料工艺，但是切割机未列明，通过本次现场调查，设备一览表中补充等离子切割机1台。切割机和加热炉燃料的变化，不影响产能，且改为更清洁的能源。综上所述，不属于重大变动。 4、年产3万件封头项目生产工艺 年产3万件封头项目生产工艺为下料、焊接、压型、切边、检验。工艺流程及产污环节见图1。 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 噪声、固废 噪声 废气 钢板 下料 压型 焊接 修边 检验 成品 加热 图1 现有工程工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①下料：使用切割机根据所需半径将钢板或不锈钢板切割成圆形，部分则直接使用圆形钢板作为原料。该工序产生的污染物主要为切割粉尘、废边角料和噪声。 ②焊接：用焊机将下料后钢板焊接在一起。该工序产生的污染物主要为焊接烟尘、废焊渣和噪声。 ③加热：将圆形钢板或不锈钢板通过叉车放入加热炉内进行加热，主要目的是为了使压制时更为容易成型，提高压制成型的产品质量。加热所用热源为天然气，该工序产生的污染物主要为天然气燃烧废气。 ④压型：将加热后的圆形钢板或不锈钢板使用叉车取出后，放入压力机内压制成封头半成品。将压制成型的封头半成品至于空气中进行自然冷却。该工序产生的污染物主要为噪声。 ⑤修边：压制冷却后的封头半成品由于含有毛边，需将边缘切平，该工序产生废边角料和噪声。 ⑦检验：在客户要求的情况下，对封头进行无损伤探伤检测，检验合格后即为成品。 5、年产3万件封头项目产污环节 年产3万件封头项目污染物主要包括废气、废水、固废、噪声等，产污环节详见表16。 表16 年产3万件封头项目产污环节及防治措施一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 防治措施. 废气; 切割、焊接工序; 烟尘; 移动式焊烟净化器. 加热工序; 烟尘、SO2、NOx; 低氮改造+SCR脱硝+15m高排气筒排放. 废水; 职工办公生活; 生活污水（COD、SS、氨氮、总磷）; 经化粪池处理后，定期清运. 固废; 职工办公生活; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一清运. 下料、修边工序; 废边角料; 收集后外售. 焊接工序; 废焊渣; 收集后外售. 机加工过程; 废液压油、废润滑油; 收集暂存后委托资质单位处理. 噪声; 压力机、旋压成型机、电焊机等; 机械噪声; 基础减振、室内布置. 6、年产3万件封头项目污染物产排情况 现有工程污染物产排情况如下： （1）废气污染物产排情况 原环评及验收监测报告中均未提及焊接烟尘和切割粉尘，经现场勘察，项目实际生产过程中焊接和切割工序会产生粉尘。 ①焊接烟尘：现有工程焊条年用量为3t，焊接废气主要产生污染物为焊接烟尘，烟尘中主要污染物为Fe2O3、MnO、SiO2，根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接烟尘产污系数为5.0~8.0g/kg焊丝（取8.0），则焊接烟尘产生量为0.024t/a，现有工程焊接烟尘采用移动式焊烟净化器治理，治理后焊接烟尘排放量为0.0012t/a。 ②切割粉尘：本项目切割工序会产生切割粉尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》推荐的经验排放系数，切割产生的粉尘量按原材料的0.1%计，仅对不锈钢板切割，不锈钢板用量为600t/a，经计算，本项目切割粉尘产生量为0.6t/a。 - ③加热炉废气 根据现有工程环评报告（于2008年6月2日批复），原环评中加热工序采用一台4m×4m×1.3m的燃气炉，配备一台煤气发生炉进行供气，根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中“全面整治燃煤小锅炉，加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”，为了响应国家政策，企业已于2017年自行改为天然气加热炉，采用天然气清洁能源，不再使用煤气发生炉。根据对天然气加热炉燃烧排放废气的监测数据，废气流量为6.36×103Nm3/h，NOX排放浓度为1152mg/m3，颗粒物排放浓度为8.8 mg/m3，SO2排放浓度<3mg/m3，其中NOX排放浓度不能够满足《新乡市氮肥行业“三废”混燃炉及其他行业天然气加热炉大气污染物深度治理方案》中NOX 不高于100mg/m3的要求。根据检测数据，NOX排放速率为1.83kg/h，颗粒物排放速率为0.014kg/h，SO2排放速率为9.54×10-3kg/h，则计算现有工程NOX排放量为4.392t/a，颗粒物排放量为0.0336t/a，SO2排放量为0.0229t/a。评价提出：加热炉应配套低氮改造+SCR脱硝技术进行治理，低氮改造技术治理效率约50%，SCR脱硝技术治理效率约85%，综合治理效率为92.5%，则经治理后，NOx排放浓度为86.4mg/m3，排放量为0.3294t/a。加热炉废气经低氮改造+SCR脱硝技术进行治理后，通过一根15米高排气筒排放，满足《新乡市氮肥行业“三废”混燃炉及其他行业天然气加热炉大气污染物深度治理方案》中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100毫克/立方米的要求。 （2）废水污染物产排情况 年产3万件封头项目外排废水主要为生活污水。项目工程劳动定员50人，生活用水量约1.5m3/d（450m3/a），排污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.2m3/d（360m3/a），其主要污染因子产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.108t/a，氨氮25mg/L、0.009t/a，SS 250mg/L、0.09t/a，总磷3mg/L、0.0011t/a。项目厂区生活污水经化粪池处理后定期清运。 （3）固废污染物产排情况 现有工程固体废物产生量及处理处置措施见下表。 表17 现有工程固体废物产生量及处理处置方式 固体废物名称; 产生量（t/a）; 性质; 处理处置方式. 废边角料; 220; 一般固废; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售. 焊渣; 0.024. 废液压油; 1.6; 危险废物; 委托有资质的单位处置. 废润滑油; 0.12; 危险废物. 生活垃圾; 7.5; /; 收集后由环卫部门清运. （4）噪声污染物产排情况 年产3万件封头项目高噪声设备主要为切割机、压力机等机械设备，声源强75-90dB（A）之间，通过采取室内布置、减振基础、墙体隔声等降噪措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 （5）现有工程“三废”污染物汇总情况 现有工程“三废”污染物排放汇总情况见表18。 表18 现有工程“三废”污染物排放汇总情况 类别; 项目; 单位; 排放量. 废气; SO2; t/a; 0.0229. NOX; t/a; 0.3294. 颗粒物; t/a; 0.6348. 废水; COD; t/a; 0. 氨氮; t/a; 0. SS; t/a; 0. 总磷; t/a; 0. 固废; 一般固废; t/a; 0. 危险废物; t/a; 0. 8、现有工程存在的环保问题及整改措施 根据现场调查，年产3万件封头项目处于正常运转状态，且取得了新乡市环境保护局关于该项目环保设施竣工验收意见（新环验（2012）148号），同意通过环保行政验收。但年产3万件封头项目还存在以下问题： ①企业生产过程中产生的废液压油、废润滑油为危险废物，已设置一座危废暂存间，但危废暂存间设置不规范，未执行危废转运“五联单”制度。一般固废暂存场所设置不规范。 ②现有工程焊接工序粉尘目前采用移动式焊烟净化器治理，切割工序粉尘未进行收集处理，排放方式为无组织排放。 ③天然气加热炉废气目前通过15米高排气筒排放，排放浓度不能满足颗粒物30 毫克/立方米、SO2200 毫克/立方米、NOx100 毫克/立方米的标准要求。 评价提出的整改措施如下： ①危废暂存间照按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单相关要求进行控制，具备“防风、防雨、防晒、防渗漏”的四防要求，并按规定建立危废管理台账，实行危废进出登记制度，严格执行危废转运“五联单”制度；规范一般固废暂存场所，并设置标识牌，一般固废暂存场所需满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单要求。 ②将等离子切割机、焊机采取固定工位，采用集气装置进行收集，通过集气管道引入袋式除尘器进行治理，尾气经15m排气筒排放，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知（排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3），无组织排放颗粒物能够满足新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知中厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求。 ③根据《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2020]7号、新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）等要求，应加大落后产能工业炉窑淘汰力度、加快工业炉窑清洁燃料替代、实施工业窑炉深度治理，经现场勘查，现有项目煤气发生炉已拆除，改为天然气加热炉，同时根据《新乡市氮肥行业“三废”混燃炉及其他行业天然气加热炉大气污染物深度治理方案》，工业炉窑需进行提标改造，现有工程天然气加热炉拟采取低氮改造+SCR脱硝技术处理后，通过15米高排气筒排放，确保加热炉废气能够满足《新乡市氮肥行业“三废”混燃炉及其他行业天然气加热炉大气污染物深度治理方案》中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100毫克/立方米的要求。 现有工程整改内容纳入本次扩建项目竣工环境保护验收范围内。 二、对工业X探伤应用项目的介绍 新乡育才封头制造有限公司工业X探伤应用项目于2008年12月16日通过河南省环境保护局审批，审批文号为豫环辐表（2008）172号，并于2011年12月30日通过河南省环境保护厅验收，验收文号为豫环辐验（2011）241号，关于工业X探伤应用项目的环评及验收批复见附件四。室内X射线探伤项目属于辐射类项目，对其做简要介绍。 工业X探伤应用项目主要内容为建设一座探伤室，对厂区内生产的产品进行探伤工作。项目设备为一台II类射线装置（工业X射线探伤机），探伤机所有工作均在探伤室内进行。该项目环保手续齐全，环保设施已按要求落实，并通过了竣工环境保护验收，且取得了辐射安全许可证，详见附件四。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 新乡县位于河南省北中部、太行山南麓、卫河上游，东与东北邻延津，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区接壤。地理坐标为北纬35。05’～35。24’，东经113。42’～114。04’，东西宽32.7km，南北长34.5km，总面积523.6km2。 本项目位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，项目地理位置图见附图一。 2、地形、地质及地貌 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分，评价区域属于黄河冲积平原区，浅层属新生代第四系全新冲积物，该区0~8m为黏土，中间有淤泥亚黏土，属新近沉积物黏土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂；均为全新河流冲积粉层。 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82m之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 3、气候、气象 新乡县属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、河流水系 新乡县境内有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、百泉河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等7条河流。 ①卫河：发源于焦作市博爱县，经新乡、鹤璧、安阳、濮阳出河南境。卫河全长399.35km，经新乡县境内段长6km，东孟姜女河、西孟姜女河等河流汇入此河。 ②东孟姜女河：卫河的支流，属海河流域，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，是主要的纳污主河流，其支流有一支排、二支排、大泉排和南支排。东孟一支排全长19.7km，二支排全长12.6km，大泉排13km，南支排7.5km，各支流接纳了大量生产、生活废水。 ③西孟姜女河：卫河支流，属排涝河道，境内长12km。流域面积134.18km2，该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，规划为自然水域及输水沟渠。 ④人民胜利渠：人工开挖的引黄灌溉兼济卫河的大型水力工程，属海河水系，总干渠从黄河到新乡市饮马口入卫河，全长52.7km。新乡县境内长16.75km，最大流量为10.15m3/s，并有两条干渠，长13.25km，有十几条支渠，灌溉面积35万亩，该区种植水稻、小麦等杂粮及经济作物。 ⑤共产主义渠地处河南省北部，原为大型引黄灌溉工程。自武陟县秦厂起经获嘉县、新乡县、郊区、北站区、汲县、淇县、浚县至汤阴瓦碴村南老观嘴入卫河，全长192km，其中市境段长93km，渠底宽60～80m，渠口宽80～100m。 距离项目所在区域最近的地表水体为厂区西北侧1130m处的西孟姜女河，西孟姜女河向北汇入卫河。 5、土壤、植被、动植物 新乡县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。根据全国土壤分类暂行规定，新乡县523.6km2土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。其中4个土系主要为潮土、褐土、水稻土和风沙土。 潮土分布最广 ，除合河乡外，其他乡镇均有，面积达74.3万余亩，占总面积的94.5％。此土PH值在7.5以上，有机质、氮和速效磷含量较低，速效钾丰富，通透性与耕性良好，养分转化快，宜种期长，产量高，为新乡县农作物生长的理想土壤； 褐土主要分布在县境西北部，面积0.47万余亩，占总面积的0.6％；水稻土主要分布在西部和北部，面积9575亩，占总面积的1.2％；风沙土主要分布在县境东南古黄河古道沿线，面积2.8万余亩，占总面积的3.6％。 新乡县属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，所在区域属于农业开发历史悠久地区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。 新乡县谷类有小麦、玉米、水稻、大麦、谷子、高梁等；豆类有黄豆、黑豆、绿豆、青豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆等；经济作物类有棉花、花生、芝麻、花椒、蓖麻、向日葵、油菜、青菜、甘蔗、红花等。

二、饮用水源保护区规划 1、新乡市城市饮用水水源地保护区 根据《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复）及《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地保护区的批复》（豫政文[2018]114号），新乡市现有城市集中饮用水源地见表19。 表19 新乡市城市集中饮用水源地 序号; 饮用水源地; 一级保护区范围; 二级保护区范围. 1; 四水厂地下水饮用水源保护区; 西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。; 西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。. 2; 凤泉水厂地下水饮用水源保护区; 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。; 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。. 3; 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区; 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。; 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。. 4; 辉县市段屯地下水饮用水源保护区; 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。; 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。. 根据现场调查，距离项目厂址最近的集中饮用水源地为四水厂地下水饮用水源保护区，距离本项目约6km，不在其保护区范围内。 2、乡镇级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），新乡县乡镇级集中式饮用水水源保护区划如下： （1）新乡县郎公庙镇水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 （2）新乡县古固寨镇水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。 （3）新乡县大召营镇水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。 （4）新乡县翟坡镇水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 本项目位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，距离本项目最近的乡镇级集中式饮用水水源保护区为新乡县翟坡镇水厂地下水井群（共3眼井），位于本项目东北侧3.2km，不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据大气功能划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表20 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。 2019年，新乡市城市环境空气PM10平均浓度同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2平均浓度同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度同比下降24微克/立方米，降幅11.9%；CO第95百分位浓度同比下降0.22微克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天以上，优、良天数比例55.9%。 目前，新乡市正在实施《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量，2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标。 扩建工程废气主要为抛丸粉尘及切割、焊接、打磨工序产生的颗粒物粉尘，抛丸粉尘经袋式除尘器处理后通过一根15米高排气筒排放，切割、焊接、打磨工序产生的颗粒物粉尘经集气装置收集后由袋式除尘器进行处理，然后通过一根15米高排气筒排放，对周围大气环境影响较小。 - 水环境质量现状 距离项目所在区域最近的地表水体为厂区西北侧1130m处的西孟姜女河，西孟姜女河向北汇入卫河，其规划水体功能为V类，评价引用新乡市环境监测站对西孟姜女河唐庄闸断面的监测数据，见下表。 表21 西孟姜女河唐庄闸断面水质监测数据一览表（2019年9月） 时间; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 2019年9月份; 17.95~20.35; 0.37~2.47; 0.09~0.24. 根据表21，西孟姜女河唐庄闸断面各污染物浓度值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。 本项目生产过程无废水产生，生活废水经化粪池处理后定期清运，因此，本项目不会对地表水造成影响。 - 声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，根据2020年3月20日噪声实测结果见表22。 表22 噪声实测结果 [dB(A)] 序号; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间/夜间. 1; 东边界; 55.4; 44.6; 60/50; 达标. 2; 西边界; 56.2; 44.8; 达标. 3; 南边界; 55.9; 45.5; 达标. 4; 北边界; 55.6; 46.3; 达标. 由表22可知，项目厂界四周及昼间、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量现状符合标准要求。 4、生态环境质量现状 根据现场勘察，评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物，区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见表23。 表23 项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 坐标; 方位; 距离; 保护级别. X/°; Y/°. 环境空气; 聂庄村; 113.784730; 35.205593; SE; 520m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 陆通龙园小区; 113.780787; 35.201893; S; 660m. 郝庄; 113.773781; 35.202542; SW; 784m. 小宋佛村; 113.776217; 35.218592; NW; 1154m. 都富村; 113.759038; 35.205724; W; 1787m. 西大阳村; 113.787975; 35.217295; NE; 1315m. 中大阳村; 113.791709; 35.214245; NE; 1356m. 娄村; 113.800721; 35.208039; E; 1965m. 许庄村; 113.800979; 35.199763; SE; 2137m. 闫庄; 113.790808; 35.199132; SE; 1386m. 京华村; 113.778791; 35.194012; S; 1542m. 苗庄村; 113.793383; 35.192889; SE; 2067m. 地表水; 西孟姜女河; /; /; NW; 1116m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别; 项目; 标准值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级; SO2; 24小时均值：150μg/m3. NO2; 24小时均值：80μg/m3. PM10; 24小时均值：150μg/m3. PM2.5; 24小时均值：75μg/m3. TSP; 24小时均值：300μg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类; COD; 40mg/L. 氨氮; 2mg/L. 总磷; 0.4mg/L. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 等效 声级; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准名称及级别; 项目; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准; 排放速率; 3.5kg/h（15米高排气筒）. 新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知; 颗粒物; 排放口排放浓度≤10mg/m3. 厂界排放浓度≤0.5mg/m3. 《新乡市氮肥行业“三废”混燃炉及其他行业天然气加热炉大气污染物深度治理方案》; 颗粒物; 10mg/m3. SO2; 50mg/m3. NOX; 100mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 厂界噪声; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）. 《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）（2013年修订）. |
| 总 量 控 制 指 标 | # 本次扩建工程不新增废水排放量，全厂生活污水经化粪池处理后定期清运，故不新增水污染物排放量； # 扩建工程废气污染物主要为颗粒物，不新增SO2、NOx排放量。扩建工程颗粒物排放量为0.2274t/a，扩建工程完成后全厂颗粒物排放量为0.4593t/a，现有工程颗粒物排放量为0.6348t/a，故不新增颗粒物排放量。 # 因此扩建工程不新增总量控制指标。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 项目产品为封头及内胆，二者生产工艺基本一致，主要以圆形钢板、圆筒型钢板、不锈钢板为原料，生产工艺包括下料、焊接、打磨、压制成型、修边、抛丸等工序。项目生产工艺流程及产污环节见图2。 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 废气、噪声 噪声、固废 原 料 下 料 压制成型 焊 接 打 磨 冷 却 修 边 抛 丸 成 品 废气、噪声 噪声、固废 图2 项目生产工艺流程及产污环节 ①下料：首先使用离子切割机根据所需半径将钢板或不锈钢板切割成圆形，部分则直接使用圆形钢板作为原料。该工序产生的污染物主要为切割粉尘、废边角料和噪声。 ②焊接：项目产品由于所需半径较大，因此需使用焊机将较小钢板拼接为较大尺寸钢板后备用。该工序产生的污染物主要为焊接烟尘、废焊渣和噪声。 ③打磨：使用电动打磨机对工件表面焊缝部分进行打磨，使其表面光滑。打磨工序产生的污染物主要为粉尘和噪声。 ④压制成型：将圆形钢板或不锈钢板放入压力机内压制成封头半成品。该工序产生的污染物主要为噪声。 ⑤冷却：将压制成型的半成品至于空气中进行自然冷却。 ⑥修边：压制冷却后的半成品由于含有毛边，需将边缘切平，该工序产生废边角料和噪声。 ⑦抛丸：将加工后的工件用抛丸机进行抛丸，使其表面光滑一致，即为成品。抛丸工序产生的污染物主要为粉尘及机械噪声。 二、主要污染工序 根据项目本项目工艺特点分析，项目运营期主要产污环节详见下表。 表24 本项目产污环节一览表 类别; 产污环节; 主要污染因子; 治理措施. 废气; 切割、焊接、打磨; 颗粒物; 固定工位+集气装置+袋式除尘器+15米高排气筒. 抛丸过程; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+15米高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷; 经化粪池处理后，定期清运. 固废; 职工办公生活; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一清运. 下料、修边工序; 废边角料; 收集后外售. 焊接工序; 废焊渣; 收集后外售. 机加工过程; 废液压油、废润滑油; 收集暂存后委托资质单位处理. 噪声; 等离子切割机、压力机、抛丸机等; 噪声; 基础减振、室内布置、墙体隔声. 三、工程污染源强及治理措施 1、大气污染源强及治理措施 本项目废气主要为切割、焊接、打磨工序产生的粉尘和抛丸粉尘。 （1）切割、焊接、打磨工序产生的粉尘 ①切割粉尘：扩建工程切割工序会产生切割粉尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》推荐的经验排放系数，切割产生的粉尘量按原材料的0.1%计，仅对不锈钢板切割，不锈钢板用量为500t/a，切割有效时间4h/d，经计算，扩建工程切割粉尘产生量为0.5t/a。 ②焊接烟尘：扩建工程焊条年用量为2t，焊接废气主要产生污染物为焊接烟尘，烟尘中主要污染物为Fe2O3、MnO、SiO2，根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接烟尘产污系数为5.0~8.0g/kg焊丝（取8.0），焊接时间按4h/d，则焊接烟尘产生量为0.016t/a。 ③打磨粉尘：本项目采用电动打磨机对加工后的工件进行打磨，工件表面打磨过程中会产生少量的颗粒物。根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》知，打磨粉尘产生量为50g/m2-打磨面积，根据企业提供资料，需要打磨的面积约为5000m2/a，打磨时间按3h/d，则打磨粉尘产生量为0.25t/a。 环评要求：项目设置固定的切割、打磨、焊接区域，切割、打磨、焊接工位上方均加装集气罩收集产生的粉尘，集气罩的捕尘效率为90%，经管道连接1套袋除尘器处理后，经由1根15m高的排气筒排放，袋式除尘器除尘效率按95%计，风机风量按6000m3/h。由于各工序运行时间不同，本次评价考虑最不利情况，即各工序同时运行时废气产排情况，项目废气产排情况见下表。 表25 扩建工程切割、焊接、打磨有组织废气产排情况一览表 产污工序; 污染物名称; 产生情况; 拟采取 治理措施; 排放情况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 切割下料; 颗粒物; 62.5; 0.375; 0.45; 集气装置+1套袋式除尘器+15m高排气筒; 4.79; 0.0287; 0.0345. 焊接; 颗粒物; 2; 0.012; 0.0144. 打磨; 颗粒物; 31.25; 0.1875; 0.225. 表26 扩建工程切割、焊接、打磨无组织废气排放情况一览表 排放单元; 产污工序; 污染物名称; 排放情况. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 生产车间; 切割下料、焊接、打磨; 颗粒物; 0.0766; 0.0319. 企业拟把现有工程的切割、焊接废气与扩建工程产生的切割、焊接、打磨废气废气一并处理，将现有工程的切割、焊接工序设置固定工位，上方设置集气罩，与扩建工程切割、焊接、打磨废气共用一套脉冲袋式除尘器处理后，通过15米高排气筒排放。扩建工程完成后全厂切割、焊接、打磨废气产排情况见表27~表28。 表27 扩建工程完成后全厂切割、焊接、打磨废气产排情况一览表 产污工序; 污染物名称; 产生情况; 拟采取 治理措施; 排放情况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 切割下料; 颗粒物; 137.5; 0.825; 0.99; 集气罩+1套脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒; 8.69; 0.0521; 0.0626. 焊接; 5; 0.03; 0.036. 打磨; 31.25; 0.1875; 0.225. 表28 扩建工程完成后全厂切割、焊接、打磨无组织废气排放情况一览表 排放单元; 产污工序; 污染物 名称; 排放情况. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 生产车间; 切割下料、焊接、打磨; 颗粒物; 0.139; 0.0579. （2）抛丸粉尘 本项目采用抛丸机清理产品表面氧化皮，抛丸过程中会有粉尘产生。参考《空气污染物排放标准和控制手册 工业污染源调查与研究》中喷砂厂中产污系数，抛丸过程中产生的粉尘量按0.775kg/t进料计算，扩建工程需抛丸处理的封头及内胆总量为3000t/a，经计算，抛丸粉尘产生量为2.325t/a。抛丸过程处于密闭状态，因此没有无组织废气排放。抛丸粉尘经脉冲袋式除尘器处理后，尾气通过1根15m高排气筒排放。除尘效率以95%计，风机风量为12000m3/h，则抛丸粉尘排放量为0.1163t/a，抛丸机每天工作时间为4h，粉尘排放速率为0.0969kg/h，排放浓度为8.07mg/m3。 扩建工程完成后全厂需抛丸处理的封头及内胆总量为6650t/a，经计算，抛丸粉尘产生量为5.1538t/a。抛丸粉尘经脉冲袋式除尘器处理后，尾气通过1根15m高排气筒排放。除尘效率以95%计，风机风量为12000m3/h，则抛丸粉尘排放量为0.2577t/a，抛丸机每天工作时间为8h，粉尘排放速率为0.1074kg/h，排放浓度为8.95mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知中排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求。 2、水污染源强及治理措施 本项目废水主要为生活污水，无工艺废水外排。本次扩建工程职工均从现有工程劳动人员中调配，不新增劳动定员，故不新增废水排放量。现有工程生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。不会对项目周围地表水环境产生影响。 3、固废污染源强及治理措施 项目固废主要包括一般固废和危险固废，其中一般固废主要为下料、修边工段产生的废边角料、焊接工序产生的焊渣；危险固废主要为机加工设备产生的废液压油、废润滑油。 （1）一般固废 废边角料：项目下料、修边工段会产生废边角料，根据企业提供生产数据，废边角料产生量为150t/a，废边角料作为有价废物直接出售给废品回收单位。 焊渣：焊接过程中焊渣产生量约为8g/kg焊丝，本项目焊丝用量2t/a，则本项目焊接过程中焊接废渣产生量约为0.016t/a，废焊渣定期外售给废品回收单位。 （2）危险固废 本项目危险废物主要为压力机等设备运行过程中产生的废液压油、废润滑油，废液压油产生量为2t/a，废润滑油产生量为0.12t/a，属于危险固废，收集后委托资质单位处理。 表29 项目危险废物汇总一览表 序号; 危废 名称; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 产生 工序及 装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 2; 机械设备; 液态; 废液压油; 废液压油; 1个月; T，I; 分类收集后暂存于危废暂存间，委托有处理资质的单位定期安全处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.12; 机械设备; 液态; 废润滑油; 废润滑油; 6个月; T，I. 表30 项目工程危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物 暂存间; 废液压油; HW08; 900-249-08; 生产车间内; 5m2; 由密闭容器收集，分区存放; 15m3; 6个月. 废润滑油; HW08; 900-217-08. # 企业需设置一座5m2危废暂存间对危险废物暂存后，委托资质单位进行处理。项目将危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行临时储存，并按规定建立危废管理台账，实行危废进出登记制度，严格执行危废转运“五联单”制度。项目现有危废暂存间具备“防风、防雨、防晒、防渗漏”的四防要求，并设置有明显的警示标识，符合环保要求。 4、噪声污染源强及治理措施 项目主要高噪声污染源及治理措施见表31。 表31 工程主要高噪声设备及防治措施一览表 单位：dB(A) 噪声类型; 主要设备; 数量（台）; 源强; 防治措施; 降噪效果. 机械设备噪声; 等离子切割机; 3; 80; 减振、室内布置; -25. 焊机; 2; 75; 减振、室内布置; -25. 波胆机; 2; 80; 减振、室内布置; -25. 电动打磨机; 2; 80; 减振、室内布置; -25. 压力机; 4; 80; 减振、室内布置; -25. 抛丸机; 1; 85; 减振、室内布置; -25. 冷成型机; 3; 85; 减振、室内布置; -25. - 5、项目建成后污染物排放汇总 表32 本项目污染物排放汇总情况 项目; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物（有组织）（t/a）; 3.0144; 2.8636; 0.1508. 颗粒物（无组织）（t/a）; 0.0766; 0; 0.0766. 固废; 一般固废（t/a）; 150.016; 150.016; 0. 危险废物（t/a）; 2.8; 2.8; 0. 6、拟建工程完成后全厂污染物排放“三笔帐” 表33 拟建工程完成后全厂污染物排放“三笔帐” 项目; 污染物; 现有工程排放量; 拟建工程排放量; “以新带老”削减量; 全厂最终排放量; 增减量. 废水; 废水量（m3/a）; 0; 0; 0; 0; 0. COD（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. SS（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 总磷（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 废气; SO2（t/a）; 0.0229; 0; 0; 0.0229; 0. NOX（t/a）; 0.3294; 0; 0; 0.3294; 0. 颗粒物（t/a）; 0.6348; 0.2274; 0.4029; 0.4593; -0.1755. 固体废物; 一般固废（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、焊接、打磨工序 |  | 颗粒物（有组织） | 95.75mg/m3、0.6894t/a | 4.79mg/m3、0.0345t/a |
|  |  |  | 颗粒物（无组织） | 0.0319kg/h、0.0766t/a | 0.0319kg/h、0.0766t/a |
|  | 抛丸工序 |  | 颗粒物 | 161.4mg/m3、2.325t/a | 8.07mg/m3、0.1163t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 下料、修边工序 | 边角料 | 150t/a | 0 |
|  |  | 焊接工序 | 焊渣 | 0.016t/a |  |
|  | 危险固废 | 机加工 | 废液压油 | 2t/a | 0 |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.12t/a | 0 |
| 噪 声 | 工程主要高噪声源为等离子切割机、压力机、抛丸机等机械设备运转过程产生的机械性噪声，噪声源75~85dB(A)，在采取评价要求的室内布置减振基础等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目施工期主要为设备安装过程，不需进行土建施工，不会对周边生态环境产生较大影响。 项目建成运行后产生的废气、废水、固废及噪声在采取评价要求的治理措施能够得到有效的治理和控制，不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有厂房进行生产，施工期仅为设备安装过程，无土建工程，设备安装阶段主要噪声源有：运输车辆噪声和设备安装噪声，声级在75-85dB(A)之间。其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止，且设备安装均在车间内进行，因此对周边环境影响不大。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 扩建工程与现有工程产生的颗粒物废气共用污染治理设施，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，以扩建完成后全厂颗粒物排放量为源强对大气环境影响进行预测分析。 - 评价因子和评价标准筛选 根据工程分析和污染源调查确定的评价因子，选取有环境空气质量标准的评价因子作为预测因子，确定本项目的预测因子为PM10。项目评价因子和评价标准筛选见下表。 表34 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时均值; 0.45（取24小时均值的三倍）; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. （2）污染源排放清单 项目废气各污染因子排放参数见表35和36。 表35 点源参数调查清单 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒 高度 /m; 排气筒 内径 /m; 烟气 流量 （m3/h）; 烟气 出口 温度 /m; 年排放小时数 /m; 排放 工况; 污染物排放速率源强kg/h. X; Y; 颗粒物. 1; 1#排气筒（切割、焊接、打磨工序）DA001; 113.7792; 35.2080; 80; 15; 0.3; 6000; 20; 2400; 正常; 0.0521. 2; 2#排气筒（抛丸工序）DA002; 113.7791; 35.2080; 80; 15; 0.3; 5000; 20; 1200; 正常; 0.1074. 面源排放清单及各污染因子排放参数见下表。 表36 面源参数调查清单 编号; 名称; 面源各定点坐标/°; 面源海拔高度/m; 面源有效高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率(kg/h)（颗粒物）. X; Y. 1; 生产车间; 113.7790; 35.2080; 80; 8; 2400; 正常; 0.0579. 113.7789; 35.2084. 113.7795; 35.2088. 113.7797; 35.2081. （3）估算模型参数 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表37 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. （4）评价等级及评价范围确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式对各污染源最大落地浓度及占标率进行预测，详见表38。 表38 最大落地浓度及占标率估算结果一览表 类型; 排放源; 污染因子; 最大落地浓度 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 占标率 （%）; 最大落地位置 （m）. 点源; 1#排气筒（切割、焊接、打磨工序）DA001; 颗粒物; 0.00519; 0.45; 1.15; 211. 2#排气筒（抛丸工序）DA002; 颗粒物; 0.00861; 0.45; 1.91; 211. 面源; 生产车间; 颗粒物; 0.0324; 0.45; 7.20; 66. 项目污染源最大地面浓度占标率为7.20%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），项目评价等级为二级。 （5）大气环境影响预测 项目大气环境影响评价等级为二级，可采用估算模式进行预测，预测结果详见表39。 表39 有组织废气估算模式计算结果一览表 下风向距离/m; 有组织废气. 1#排气筒（切割、焊接、打磨工序）DA001; 2#排气筒（抛丸工序）DA002. 颗粒物; 颗粒物. 预测浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测浓度/mg/m3; 占标率/%. 50; 0.00219; 0.49; 0.00459; 1.02. 75; 0.00420; 0.93; 0.00781; 1.74. 100; 0.00455; 1.01; 0.00807; 1.79. 200; 0.00517; 1.15; 0.00858; 1.91. 300; 0.00456; 1.01; 0.00756; 1.68. 400; 0.00395; 0.88; 0.00656; 1.46. 500; 0.00380; 0.84; 0.00630; 1.40. 1000; 0.00235; 0.52; 0.00391; 0.87. 1500; 0.00155; 0.34; 0.00257; 0.57. 2000; 0.00135; 0.30; 0.00224; 0.50. 2500; 0.00121; 0.27; 0.00200; 0.44. 下风向最大质量浓度（mg/m3）及占标率%; 0.00519; 1.15; 0.00861; 1.91. D10%最远距离（m）; /; /. 表40 无组织废气估算模式计算结果一览表 下风向距离/m; 无组织废气. 生产车间. 颗粒物. 预测浓度/mg/m3; 占标率/%. 50; 0.0306; 6.79. 75; 0.0312; 6.92. 100; 0.0229; 5.09. 200; 0.0166; 3.69. 300; 0.0145; 3.23. 400; 0.0132; 2.93. 500; 0.0121; 2.70. 1000; 0.00872; 1.94. 1500; 0.00671; 1.49. 2000; 0.00541; 1.20. 2500; 0.00457; 1.02. 下风向最大质量浓度（mg/m3）及占标率%; 0.0324; 7.20. D10%最远距离（m）; /. 根据预测可知，评价范围内无组织排放颗粒物能够满足新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知中厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求。污染物对区域大气环境影响可接受。 （8）废气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表41 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒（切割、焊接、打磨工序）DA001; 颗粒物; 4.79; 0.0287; 0.0345. 2; 2#排气筒（抛丸工序）DA002; 颗粒物; 8.07; 0.0969; 0.1163. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.1508. - 有组织排放总计. - 有组织排放总计; - 颗粒物; - 0.1508. ②无组织排放量核算 表42 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 生产车间; 切割、焊接、打磨工序; 颗粒物; 密闭车间，提高收集效率; 新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知; 0.5; 0.0766. 无组织排放总计. - 无组织排放总计; - 颗粒物; - 0.0766. ③大气污染物年排放量核算 表43 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.2274. ### （9）自行监测计划 ### ①有组织废气监测方案 表44 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒（切割、焊接、打磨工序）DA001; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知. 2#排气筒（抛丸工序）DA002; 颗粒物; 每年一次. ②无组织废气监测计划 表45 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 四厂界; 颗粒物; 每年一次; 新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知. ### （10）大气环境影响评价自查表 本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，自查结果见表46。 表46 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx 排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（PM10）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（-）; 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R; 拟替代的污染源□; 其他在建、 拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源R. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（-）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. （-）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10）; 有组织废气监测R; 无监测□. 无组织废气监测R. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（--)厂界最远（-）m. 污染源年排放量; SO2:( )t/a; NOx:( )t/a; 颗粒物:(0.2274 )t/a; VOCs:(0 )t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上所述，在采取评价要求的措施后，工程废气对周围大气环境影响可接受。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水，无工艺废水外排。本次扩建工程职工均从现有工程劳动人员中调配，不新增劳动定员，故不新增废水排放量。现有工程生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。不会对项目周围地表水环境产生影响。 3、固废环境影响分析 项目固废主要包括一般固废和危险固废，其中一般固废主要为下料、修边工段产生的废边角料、焊接工序产生的焊渣；危险固废主要为机加工设备产生的废液压油。本项目固废产生及处置情况见下表。 表47 工程固废产生及处置措施一览表 序号; 固废种类; 来源; 固废性质; 产生量; 处置措施. 1; 废边角料; 下料、修边工序; 一般固废; 150t/a; 暂存于一般固废暂存场所，收集后定期外售. 2; 废焊渣; 焊接工序; 0.016t/a. 3; 废液压油; 机械设备运转; 危险废物（HW08）; 2t/a; 暂存于危废暂存间，委托资质单位处理. 4; 废润滑油; 0.12. 一般固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）进行设置，能够满足“防风、防雨、防渗”要求。经采取评价要求的防治措施后，工程一般固废可做到综合利用或合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 危险废物暂存间需按照《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）及2013年修改清单中相关要求进行设置：①危险废物暂存间应采用密闭仓库形式建设，应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。②各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物名称、存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。③危险废物暂存间应设立危险废物标志。④危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 危险废物的收集、储存和运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等，危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防护措施和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨等，并采用专用容器进行收集；贮存危险废物时应按照危险废物的种类和性质进行分区贮存，每个贮存区域之间应设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置，并建立危险废物贮存台账制度；危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行：①企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记；②企业、危废运输单位及危废处置单位必须如实填写危废联单，做好危废转移的记录。③运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。危险废物运输时必须配备押运人员，并按照行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通过的区域。 经采取以上措施处理后，工程产生的各类固体废物能够实现综合利用或合理处置，对周围环境影响可接受。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强 工程噪声主要为等离子切割机、压力机、抛丸机等产生的机械性噪声，噪声源强为75～85dB(A)。工程高噪声设备降噪措施及效果详见表32。 - 预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－施工场界噪声级，dB(A)。 ②声压级(分贝)相加公式： L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) - 预测结果及评价 本项目每天工作8小时，仅对昼间进行预测，噪声预测结果见表48。 表48 工程完成后声环境贡献结果统计及分析 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 东厂界; 昼间; 58.0; ≤60; 达标. 西厂界; 昼间; 56.6; ≤60; 达标. 南厂界; 昼间; 36.2; ≤60; 达标. 北厂界; 昼间; 55.5; ≤60; 达标. 由以上预测结果可知，项目产生的噪声经采取室内布置、减振基础及距离衰减后，厂界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 综上所述，项目噪声对周围环境影响可接受。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： （1）建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积5500m2，占地规模属于小型。 （2）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的 “其他”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。 （3）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：本项目位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，项目周边50米和废气污染物最大落地浓度范围内均为工业企业和道路，不存在土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为不敏感。 具体指标判断见下表。 表49 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价 工作等级 占地 规模 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由上表可知，本项目属于III类项目，占地面积属于小型，建设项目所在周边土壤环境敏感程度为不敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境评价工作。 四、厂址可行性 （1）项目位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，根据小冀镇土地利用总体规划图，本项目用地性质属于建设用地，符合小冀镇土地利用规划。 （2）项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响可接受。 （3）项目厂址水、电供应充足，厂区平面布置合理。 综上所述，项目选址可行。 五、总量控制分析 # 本次扩建工程不新增废水排放量，全厂生活污水经化粪池处理后定期清运，故不新增水污染物排放量； # 扩建工程废气污染物主要为颗粒物，不新增SO2、NOx排放量。扩建工程颗粒物排放量为0.2274t/a，扩建工程完成后全厂颗粒物排放量为0.4593t/a，现有工程颗粒物排放量为0.6348t/a，故不新增颗粒物排放量。 # 因此扩建工程不新增总量控制指标。 六、工程环保投资 本项目各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置。项目总投资100万元，环保总投资17万元，占总投资比例的17%，工程环保投资见表50。 表50 工程环保投资一览表 序号; 项目内容; 环保设施; 环保投资 （万元）; 备注. 1; 废气治理; 固定工位+集气装置+袋式除尘器+15米高排气筒; 3; 新建. 脉冲袋式除尘器+15米高排气筒; 2; 新建. 低氮燃烧+SCR脱硝技术+15米高排气筒; /; 现有工程整改内容. 2; 废水治理; 化粪池（6m3）; /; 依托现有工程. 3; 固废治理; 一般固废暂存区（20m2）; /; 依托现有工程. 专用危废暂存间1座（5m2）; 1; 新建. 4; 噪声治理; 室内布置、减振基础; 1; 新建. 5; 环境管理; 总用电控制位置、主要生产设施安装用电量监控系统终端；建设车辆门禁监控系统，并与市级监控平台联网; 10; 新建. 5; 合计; 17; /. 七、工程污染防治措施及环保验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见表51。 表51 工程污染防治措施及环保验收一览表 类别; 产污环节; 污染物名称; 防治措施; 验收指标. 废气; 切割、打磨及焊接工序; 颗粒物; 固定工位+集气装置+袋式除尘器+15米高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知. 抛丸工序; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+15米高排气筒. 天燃气加热炉; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧+SCR脱硝技术+15米高排气筒; 满足《新乡市氮肥行业“三废”混燃炉及其他行业天然气加热炉大气污染物深度治理方案》中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100毫克/立方米的要求. 废水; 职工生活; COD、SS、氨氮、总磷; 依托现有化粪池处理后定期清运; 不外排. 固废; 切割下料、修边; 边角料; 设置20m2一般固废暂存区，暂存后外售给废品回收单位。; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其2013年修改单要求. 焊接; 焊渣. 机加工; 废液压油、废润滑油; 5m2危废暂存间; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求. 噪声; 等离子切割机、压力机、抛丸机等; 机械性噪声; 室内布置、减振基础; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 环境管理; 总用电控制位置、主要生产设施安装用电量监控系统终端；建设车辆门禁监控系统，并与市级监控平台联网.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、打磨及焊接工序 | 颗粒物 | 固定工位+集气装置+袋式除尘器+15米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知 |
|  | 抛丸工序 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器+15米高排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、SS、氨氮、总磷 | 经化粪池处理后定期清运 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 下料、修边 | 边角料 | 设置一般固废暂存区，暂存后外售给废品回收单位。 | 固废处置率100% |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 机加工 | 废液压油、废润滑油 | 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置 |  |
| 噪 声 | 工程噪声主要为等离子切割机、压力机、抛丸机等产生的机械性噪声，噪声源强为75～85dB(A)，在室内布置同时采取减振、距离衰减等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，对周围声环境影响可接受。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，周围无生态敏感区，评价要求项目在营运期严格执行评价提出的污染防治措施，以减轻对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、项目产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，且项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410721-31-03-063385。因此，本项目符合国家有关产业政策。 2、选址可行性分析结论 项目位于新乡市新乡县小冀镇海伦大道16号，根据小冀镇土地利用总体规划图，本项目用地性质属于建设用地，符合小冀镇土地利用规划；项目不在饮用水水源地保护区范围内；项目建设符合《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）要求；项目产生的废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，均能实现达标排放或综合利用，对区域环境影响可接受；项目厂址水、电供应充足，能够满足正常生产需要；厂区功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置合理。从环保角度而言，项目选址可行。 3、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响评价结论 项目设置固定的切割、打磨、焊接区域，切割、打磨、焊接工位上方均加装集 气罩收集产生的粉尘，经管道连接1套袋除尘器处理后，经由1根15m高的排气筒排放，经预测颗粒物废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知（排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3），无组织排放颗粒物能够满足新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知中厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求。 抛丸粉尘经脉冲袋式除尘器处理后，尾气通过1根15m高排气筒排放。抛丸工序产生的颗粒物废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知（排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）。 现有工程天然气加热炉废气经低氮改造+SCR脱硝技术进行治理后，通过1根15m高排气筒排放，满足《新乡市氮肥行业“三废”混燃炉及其他行业天然气加热炉大气污染物深度治理方案》中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100毫克/立方米的要求。 （2）水环境影响评价结论 本项目无工艺废水外排，本次扩建工程职工均从现有工程劳动人员中调配，不新增劳动定员，故不新增废水排放量。现有工程生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。不会对项目周围地表水环境产生影响。 （3）固体废物影响分析结论 本项目固废主要为一般固废和危险固废。一般固废包括下料、修边工序产生的废边角料、焊接工序产生的焊渣，收集后暂存于一般固废暂存场所，定期外售综合利用；危险固废主要为机加工产生的废液压油、废润滑油，于危废暂存间暂存后委托有资质的单位处置。固废暂存设施满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599-2001）》及其2013年修改单和《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 （4）噪声环境影响分析结论 项目噪声主要为等离子切割机、压力机、抛丸机等产生的噪声，噪声源强为75～85dB(A)，在室内布置同时采取减振、距离衰减等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，对周围声环境影响可接受。 4、总量控制结论 # 本次扩建工程不新增废水排放量，全厂生活污水经化粪池处理后定期清运，故不新增水污染物排放量； # 扩建工程废气污染物主要为颗粒物，不新增SO2、NOx排放量。扩建工程颗粒物排放量为0.2274t/a，扩建工程完成后全厂颗粒物排放量为0.4593t/a，现有工程颗粒物排放量为0.6348t/a，故不新增颗粒物排放量。 # 因此扩建工程不新增总量控制指标。 5、环保投资 工程总投资100万元，其中环保投资17万元，占总投资的17%，应在项目建设过程中认真落实。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 三、评价总结论 新乡育才封头制造有限公司扩建2万件封头及内胆项目符合国家产业政策，厂址选择合理，各项污染物经治理后将能够实现达标排放。建设单位在认真落实评价提出的各项污染防治措施及评价建议后，从环保角度分析本项目的建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案证明 附件三 现有工程（年产3万件封头项目）环评及验收批复 附件四 现有工程（工业X探伤应用项目）环评及验收批复 附件五 辐射安全许可证 附件六 未批先建处罚决定书及缴纳罚款的票据 附图一 项目地理位置示意图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 小冀镇土地利用总体规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |