建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市高通机械设备有限公司年产弹簧300吨、机械设备15000台项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市高通机械设备有限公司 （统一社会信用代码：914107213450458024）. |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王长站 |  |  | 联系人 | 梁欣 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13598615172 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米） |  |  |  |  |  |
| 立项备案 部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 备案文号 | 2020-410721-34-03-049880 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3483弹簧制造 C3511矿山机械制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 2500 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 600 | 其中：环保投资（万元） |  | 15 | 环保投资占总投资比例(%) | 2.5 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产 日期 | 2021年1月 |  |
| 项目内容及规模 1、项目的由来 1.1项目背景 新乡市高通机械设备有限公司拟投资600万元，在新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米），建设新乡市高通机械设备有限公司年产弹簧300吨、机械设备15000台项目。本项目租赁王明保现有厂房，厂房占地面积为2500m2，厂房2500m2，设备尚未安装。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，应为允许类，本项目行业类别、生产工艺、产品及生产过程中使用的生产设备均没有涉及限制类及淘汰类。本项目已在2020年6月9日于新乡县发展和改革委员会，备案文号为：2020-410721-34-03-049880（见附件2），项目的建设符合国家产业政策。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务 院第253号令的要求，该项目需要进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于二十三、通用设备制造业的“69、通用设备制造及维修”其他（仅组装的除外），应编制环境影响报告表。 受新乡市高通机械设备有限公司的委托（委托书见附件1)，我公司承担了该公司“新乡市高通机械设备有限公司年产弹簧300吨、机械设备15000台项目”的环境影响评价工作。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2、用地及周围环境概况 2.1 土地性质 新乡市高通机械设备有限公司位于新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米）（具体地位置见附图1），项目租赁协议见附件3，结合新乡县翟坡镇土地利用总体规划（2010-2020年）可知（见附图3），本项目属于建设用地，符合新乡县翟坡镇土地利用规划，翟坡镇镇人民政府土地证明文件见附件3。 2.1周围环境 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米）。东侧为翟大线，东南侧距离振中社区120m，东南侧距离翟坡镇政府330m，项目南侧隔路为坟地，南侧距离振中社区明珠花园小区280m，项目西侧为机加工企业和新乡市中晶塑业有限公司，项目北侧为林地，北侧距离西孟姜女河50m。项目地理位置图见附图1，项目周边概况图见附图2，项目平面布置图见附图4，项目现场照片见附图5。 - 3、项目概况 - 本项目主要建设内容见表1。 表1 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模. 主体工程; 生产车间; 占地面积2500m2，厂房面积2500m2，彩钢结构全密闭厂房，包括仓库1200m2，机械设备生产车间800m2，弹簧生产车间400m2，办公室100m2。. 公用工程; 给水工程; 翟坡镇供水管网供水. 排水工程; 生活污水经化粪池收集后，定期清掏用作周边农田施肥. 用电工程; 翟坡镇电网供电. 环保工程; 废气治理 措施; 集气罩+1台袋式除尘器+1根15m高排气筒. 废水治理措施; 建设1座2m3化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期清掏用作周边农田肥田. 固废治理 措施; 生活垃圾经垃圾桶收集后定期交由环卫部门处置，设置1座10m2的一般固废暂存间. 噪声治理; 基础减震、厂房隔声、距离衰减. - 3.1生产内容及规模 - 根据项目备案确认书确认的生产内容，本项目主要生产弹簧和机械设备，机械设备包括振动筛、给料机、振动电机。各类产品的型号、规格及生产规模见表2。 表2 项目产品方案 序号; 产品名称; 规格; 年产量; 备注. 1; 弹簧; 大弹簧; 150t; 根据客户需求. 2; 小弹簧; 150t; 根据客户需求. 3; 振动筛; ZSGB-1842; 500台; 单台需装振动电机2台，总用量1000台。. 4; 给料机; ZG-100; 2000台; 单台需装振动电机2台，总用量4000台。. 5; 振动电机; YZS-8-6; 17500台; /. 3.2 项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 数控车床; CAK50851; 5; 用于生产：机械设备. 2; 钻床; Z3032; 2; 用于生产：机械设备. 3; 刨床; B215; 1; 用于生产：机械设备. 4; 铣床; B13; 1; 用于生产：机械设备. 5; 电焊机; BX3; 5; 用于生产：机械设备. 6; 氩弧焊机; YD-350; 5; 用于生产：机械设备. 7; 等离子切割机; LGK-1000; 1; 用于生产：机械设备. 8; 激光切割机; GN-NCF; 1; 用于生产：机械设备. 9; 砂轮切割机; /; 2; 用于生产：机械设备. 10; 手持角磨机; /; 5; 用于生产：机械设备. 11; 压力机; YB32; 2; 用于生产：机械设备. 12; 抛丸机; 3210; 2; 用于生产：机械设备 弹簧. 13; 弹簧机; 30; 2; 用于生产：弹簧. 14; 磨簧机; 250; 5; 用于生产：弹簧. 15; 冷卷机; E-650; 1; 用于生产：弹簧. 16; 热卷机; SJ-50; 1; 用于生产：弹簧. 17; 回火炉; ZZ-02; 1; 用于生产：弹簧. 18; 电加热炉; HR-B; 1; 用于生产：弹簧. 19; 弹簧开缝机; /; 1; 用于生产：弹簧. 20; 气泵; ZLS-10A; 3; 用于生产：机械设备. 21; 冷却池（含输送装置）; /; 1; 用于弹簧生产淬火. 22; 机油池（含输送装置）; /; 1; 用于弹簧生产产品浸油防锈. 3.3 主要原辅材料及能源消耗 根据企业提供的资料，本项目产品生产主要原辅材料及能源消耗量见表4。 表4 本项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 规格; 年用量; 备注. 原辅材料; 弹簧钢丝; 60si2mnA; 300t; 外购，用于生产弹簧. 钢丸; /; 0.5t; 外购，用于弹簧处理. 钢材; Q235; 5000t; 外购，用于生产振动筛、给料机. 钢材; 角铁; 1000t; 外购，用于生产振动筛、给料机. 型材; 槽钢; 50t; 外购，用于生产振动筛、给料机. 铸造件; 球墨铸铁; 4000t; 外购成品，用于生产振动电机. 轴承; /; 25000件; 外购成品，用于生产振动电机. 定转子; /; 12500件; 外购成品，用于生产振动电机. 铜线; /; 300t; 外购，用于生产振动电机. 焊丝; 5kg/盒; 10t; 外购，用于生产振动筛、给料机. 螺杆及螺丝等配件; /; 1t; 外购，用于生产振动筛、给料机. 氧气; 50kg/瓶; 50t; 激光切割机切割辅助气体. 氩气; 50kg/瓶; 25t; 氩弧焊接辅助气体. 机油; 20kg/桶; 1t; 外购，用于产品中弹簧养护. 能源; 电; /; 15万kwh/a; 翟坡镇电网供电. 水; /; 283m3/a; 翟坡镇供水管网供水. 3.4公用工程 - （1）给水 项目用水主要为生产用水和职工生活用水，由翟坡镇供水管网供水提供，可以满足项目用水要求。 - 排水 本项目生产过程中，冷却水循环使用，定期补充，不外排；员工生活污水经化粪池收集后，定期清掏，用作周边农田施肥。 （3）供电 本项目用电量约为3万kwh/a，项目供电由翟坡镇电网供电，可满足项目用电需求。 3.5 劳动定员与生产班制 本项目职工定员20人，工人均不在厂区食宿，工作制度实行单班制，每天工作8小时，年工作时间按300天计。 4、项目建设与相关规划相符性分析 4.1 本项目与产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目与产业政策相符性见表5。 表5 本项目与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 该项目情况; 对比结果. 鼓励类; /; 查无相关条款; /; /. 限制类; /; 查无相关条款; /; /. 淘汰类（落后生产工艺装备）; /; 查无相关条款; /; /. 淘汰类（落后产品）; /; 查无相关条款; /; /. 4.2项目与备案相符性分析 目前该项目已经通过新乡县发展和改革委员会备案（项目备案确认书见附件2），项目代码2020-410721-34-03-049880。根据本项目备案证明，生产工艺技术为：（弹簧冷卷）购进钢丝-冷卷绕制-切割-磨簧开缝-加热淬火回火-抛丸-检验-成品。（弹簧热卷）购进钢丝-加热卷绕-淬火回火-切割-磨簧-抛丸-检验-成品。（机械设备）购进原材料（铸造件、钢材、配件）-车床加工-焊接-打磨-装配-成品。本项目建设情况与备案相符性一览表见表6。 表6 备案确认书相符性分析一览表 序号; 项目; 备案确认书相关要求; 拟建项目; 是否相符. 1; 项目名称; 新乡市高通机械设备有限公司年产弹簧300吨、机械设备15000台项目; 新乡市高通机械设备有限公司年产弹簧300吨、机械设备15000台项目; 相符. 2; 建设单位; 新乡市高通机械设备有限公司; 新乡市高通机械设备有限公司; 相符. 3; 建设性质; 新建; 新建; 相符. 4; 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米）; 新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米）; 相符. 5; 建设主要 内容; 年产弹簧300吨、机械设备15000台项目; 年产弹簧300吨、机械设备15000台项目; 相符. 6; 主要设备; 主要设备：数控车床型号CAK50851（机械设备）钻床Z3032、刨床B215、铣床B13、电焊机BX30、氩弧焊机YD-350、等离子切割机LGK-100、激光切割机GN-NCF、砂轮切割机、四柱压力机YB32、抛丸机。（弹簧项目）弹簧机30、磨簧机250、冷卷机E-650、热卷机SJ-50、回火炉ZZ-02、电加热炉HR-B、弹簧开缝机、抛丸机3210、冷却池等。; 主要设备：数控车床型号CAK50851（机械设备）钻床Z3032、刨床B215、铣床B13、电焊机BX30、氩弧焊机YD-350、等离子切割机LGK-100、激光切割机GN-NCF、砂轮切割机、四柱压力机YB32、抛丸机。（弹簧项目）弹簧机30、磨簧机250、冷卷机E-650、热卷机SJ-50、回火炉ZZ-02、电加热炉HR-B、弹簧开缝机、抛丸机3210、冷却池、气泵ZLS-10A等。; 基本相符. 7; 总投资; 600万元; 600万元; 相符. 8; 租赁厂房; 租赁场地2500平方米，厂房2500平方米; 租赁场地2500平方米，厂房2500平方米; 相符. 9; 主要生产 工艺; （弹簧冷卷）购进钢丝-冷卷绕制-切割-磨簧开缝-加热淬火回火-切割-磨簧-抛丸-检验-成品。（机械设备）购进原材料（铸造件、钢材、配件）-车床加工-焊接-打磨-装配-成品。; （弹簧冷卷）购进钢丝-冷卷绕制-切割-磨簧开缝-加热淬火回火-抛丸-检验-成品。 （弹簧热卷）购进钢丝-加热卷绕-淬火回火-切割-磨簧-抛丸-检验-成品。 （机械设备）购进原材料（铸造件、钢材、配件）-车床加工-焊接-打磨-装配-成品。; 相符. # 由上表可知，本项目名称、建设单位、建设地点、主要工艺技术、生产设备等均与备案内容基本相符。 # 4.3与新环（2015）342号文对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下表3： 表7 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米），所占用地为建设用地，根据新环[2015]342号文中的4种类型分区划分，本项目不在其范围内。根据文中相关说明的第3条，4中类型分区均未涵盖的区域，参照农产品主产区执行，故本项目属于农产品主产区; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 特殊环境敏感区：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；依法划定的集中式应用水源地一、二级保护区; 本项目周围无国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；不在依法划定的集中式应用水源地一、二级保护区范围内; 不属于. 新乡市 集中水源地保护区; 四水厂地下饮用水源保护区（共32眼井）; 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150m以南，22号井向东150m以西，12-1号井西150m以东以及输水管线两侧10m的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，墩刘店村西以东的区域; 本项目不在保护区范围内; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目。; 本项目产品为弹簧、振动筛、振动电机、给料机生产; 本项目产品不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米）; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：基本无工业污染和环境风险的项目。 二类工业项目：污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。 三类工业项目：重污染行业项目。; 本项目产品为弹簧、振动筛、振动电机、给料机生产，为金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）类别; 属于一类工业项目. 根据《通知》第四条“相关说明”第3条“本实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行”，则本项目应参照农产品主产区准入政策。具体条款及相符性见表8。 表8 本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品 主产区; 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; （1）本项目产品不在豁免名录内。 （2）本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。 （3）本项目属于一类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的一类工业新建项目。 （4）本项目废水仅为少量的生活污水，排入化粪池，定期清运，不外排。不属于重污染项目; 符合环境准入条件. 由上表可知，本项目属于参照农产品主产区环境准入政策要求，不属于《新乡市关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》【新环（2015）342号】中所列不予审批的项目，符合审批条件。 4.4 与大气攻坚战相符性分析 新乡市于2020年4月22日发布的《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》，其中与本项目相关内容摘录如下： 严格落实建设施工工地“六个百分之百”扬尘防治标准和“三员”管理、开复工验收等制度，统筹做好疫情防控和建筑工地扬尘防治工作。 一是提升施工扬尘防治标准。 扎实开展新修订的《城市房屋建筑和市政基础设施施工工程扬尘污染防治标准》宣贯培训，严格执行《关于进一步提升建筑施工扬尘防治标准严格建筑施工扬尘防治管理措施的通知》（新建质安〔2019〕10号）各项要求，对建筑工地扬尘污染防治硬件设施、覆盖材料等20个方面实施提档升级，晋升施工扬尘防治工作位次。 二是强化企业主体责任落实。 建立扬尘污染防治互学、互查、互促工作机制，抽调工程项目扬尘防治专职人员，组成若干互查小组，对其他工程项目开展每两日一轮的相互排查，帮助项目责任主体及时发现问题、督促整改问题，严格落实各项防治措施，以达到相互学习、相互促进、共同提高的目的。 大力推进重污染天气应急管控能力建设。 严格执行河南省扬尘污染防治办公室《关于进一步明确重污染天气应急响应期间建设工程施工扬尘污染防治有关问题的通知》要求，进一步完善重污染天气施工工地扬尘污染应急管控清单，实行规范化、标准化、差异化管控措施，严禁“一刀切”。建立快速应急联动响应机制，确保启动重污染天气应急联动时，迅速响应、有效应对。 本项目为本项目主要生产弹簧和机械设备生产。施工期对环境的影响主要包括：设备进场与安装的噪声影响，且随着施工期的结束而消失，对周围环境影响较小。运营期间产生的生产废气，经袋式除尘器处理达标后，通过15m高排气筒排放，项目生产车间密闭，原料、成品均在密闭车间内存放。采取以上措施后能有效减小对周围环境的影响。综上可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题 本项目为新建项目，租赁闲置厂房，设备尚未安装，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.地理位置 新乡县属新乡市，位于河南省北中部。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西宽32.7km，南北长29.1km，总面积为364.6km2。 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米），项目地理位置详见附图1。 2.地形、地貌 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分，评价区域属于黄河冲积平原区，浅层属新生代第四系全新冲积物，该区0~8m为黏土，中间有淤泥亚黏土，属新近沉积物黏土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂；均为全新河流冲积粉层。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼和太行山前冲积扇的南缘地带，县境内从西北到东南分为三个地貌单元：西北部卫河以北为太行山冲洪积倾斜地带；中部古阳堤以北至卫河以南是古黄河、沁河泛流地区和背河洼地；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区。工程所在地地层属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地地势平坦，交通便利。 3.气象气候 新乡县地处中纬度地带，属暖温带大陆性季风气候区，季节变化明显：春季干燥少雨，冷暖多变；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷，较少雨雪。多年统计气象参数见表9。 表9 新乡县多年统计气象参数一览表 项目; 参数名称; 统计数字. 气温; 历年平均气温; 14℃. 历年最高气温; 42.7℃（1951年6月20日）. 历年最低气温; -21.3℃. 降水; 历年平均降雨; 617.8mm. 历年最大降雨; 1168.4mm. 历年最小降雨; 337.2mm. 最大年积雪厚度; 1990mm. 风; 历年盛行风向; 东北风频率15%. 西南风频率7%. 南风频率6%. 年平均风速; 2.6m/s. 最大年风速; 32m/s. 最大年风力; 8级. 其它; 历年均日照; 2382h. 历年均无霜期; 221d. 最大年冻土深度; 280mm. 历年平均湿度; 68%. 4.水文特征 新乡县水资源总量为9.43亿m3，其中地表水0.41亿m3，浅层地下水1.02亿m3，过境水8亿m3，全县可利用水量3亿m3。 （1）地下水 工程建设区域属黄河故道，地下水资源丰富。探测资料表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以粉质粘土为主。地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南到东北。 （2）地表水 新乡县境内河渠主要有卫河、共产主义渠、东孟姜女河、西孟姜女河、人民胜利渠等。除人民胜利渠定时引用黄河水外，其他河流源头水枯，过境水多为季节性排放。 本项目距离北侧的西孟姜女河为50m，属于卫河支流。 5.土壤 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，根据新乡县土壤资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土壤类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢出两合”的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。 6.自然资源 新乡市野生动植物资源较为丰富。野生动物约有480余种，其中内脊椎动物约174种，水獭、猕猴和山豹为国家二级保护动物。鸟类85种，黑鹤、白尾海雕、斑嘴鹈鹕和丹顶鹤为国家一级保护动物，天鹅、金雕、秃鹫为国家二级保护动物。鱼类50种。爬行类10种。两栖类5种；植物种类属温带类型，主要树种有79科、193属、476种,其中裸子植物有8科、16属、28种。被子植物有71科、177属、448种。药用植物999种。此外，尚有淀粉和含糖植物60种、芳香植物40种、纤维植物50种、饲料植物约48科、225种以及草本植物100种。 评价区域内生物资源较为简单，主要为人工花草和树木，以及一些地方性杂草；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫；项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、新乡县级饮用水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号）文件，将新乡县地表水水源地划分为一级保护区和二级保护区。 (1)新乡县合河乡水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 (2)新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 (3)新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 (4)新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 据评估调查，本项目所处位置不在上述各饮用水源保护区范围之内。项目生活废水经化粪池处理后，由附近村民定期清运肥田，对地下水井群没有影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 该项目位于新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米），根据环境空气质量功能区划，根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年度环境质量概要》环境空气质量状况，环境空气质量数据详见表10。 表10 新乡市大气基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101μg/m3; 70μg/m3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56μg/m3; 35μg/m3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16μg/m3; 60μg/m3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44μg/m3; 40μg/m3; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178μg/m3; 160μg/m3; 超标. 根据新乡市2019年度环境质量概要，项目所在区域除了SO2年均值、CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5、NO2年均值及O3第90百分位数均无法满足GB3095-2012中二级标准要求。本项目所在评价区域为不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 项目附近的主要地表水体为北侧约50m处的西孟姜女河，属卫河支流，根据水环境功能区划分，卫河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 本次评价引用2020年第3期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报卫河卫辉皇甫监测断面监测数据进行评价，监测结果统计如下表11。 表11 地表水监测期间参数统计表 河流断面; 监测时间; 项目; COD; 氨氮; TP. 卫辉皇甫监测断面; 2020年3月; 监测结果; 16; 0.17; 0.22. 标准限值; 40; 2.0; 0.4. 标准指数; 0.8; 0.5; 0.4. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 由上表的监测数据可知，卫河各监测因子中COD、氨氮、总磷监测指标均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，本项目所在区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目所在地声环境功能区为2类区，环境噪声应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类[昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）]标准标准，根据2020年7月19~7月20日现场实测，项目场界的昼/夜噪声现状值见表12。 表12 项目场界噪声昼/夜监测结果一览表 单位：dB（A） 噪声值; 东厂界; 北厂界; 南厂界; 西厂界; 振中社区. 7.19昼间; 54.2; 52.2; 53.9; 51.2; 50.0. 7.19夜间; 42.3; 42.5; 40.8; 41.7; 40.3. 7.20昼间; 54.8; 51.7; 53.6; 50.4; 50.6. 7.20夜间; 42.6; 42.1; 41.5; 41.3; 40.2. 执行标准; (GB3096-2008)2类标准：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）. 达标情况; 达标. 根据噪声现场监测结果可以得知，各监测点位声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目周边声环境质量现状较好。 4、生态环境现状 本项目周边500m范围内无划定的自然保护区，本项目不会对周边生态环境造成破坏。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据所在地环境质量要求和周围环境特点，确定的环境敏感目标和保护目标情况如下表13。 表13 项目主要保护目标及距离 保护要素; 保护目标; 方位; 距离; 功能区; 保护级别. 环境空气; 振中社区; SE; 120m; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 翟坡镇政府; SE; 330m; 办公. 振中社区明珠花园小区; S; 280m; 居民区. 声环境; 振中社区; SE; 120m; 居民区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 水环境; 西孟姜女河; N; 50m; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称; 执行级别（类别）; 标准限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2： 年平均浓度≤60μg/m³, 24小时平均浓度≤150μg/m³, 1小时平均浓度≤500μg/m³； NO2： 年平均浓度≤40μg/m³， 24小时浓度≤80μg/m³， 1小时平均≤200μg/m³； PM2.5： 年平均浓度≤35μg/m³， 24小时平均浓度≤75μg/m3； PM10： 年平均浓度≤70μg/m³， 24小时平均浓度≤150μg/m3； TSP： 年平均≤200μg/m³， 24小时平均≤300μg/m³ CO： 24小时平均≤4 mg/m3， 1小时平均≤10mg/m³ O 3: 日最大8小时平均≤160μg/m3 , 1小时平均≤200μg/m³. 噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2级; 昼间60≤dB（A） 夜间50≤dB（A）. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅴ类; COD≤40mg/L； NH3-N≤2.0mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素; 标准名称; 执行级别（类别）; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 表2二级标准; 颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度≥15m，最高允许排放速率10kg/h；颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0 mg/m3. 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月31日）; /; 所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间：≤60dB（A） 夜间：≤50dB(A). 水; 本项目生产（冷却、水浴）废水循环使用，不外排；员工生活废水，水质简单，生活污水经化粪池收集后定期清掏用作周边农田肥田。. 固体废物; - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；. |
| 总量指标 | 该项目生产（冷却、水浴）废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集后，定期清掏，用作周边农田肥田，不外排。 因此，本项目总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a。 本项目特征污染物颗粒物排放量为0.0892t/a。 |

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程简述 根据现场勘查，项目租赁已建成闲置厂房，不需要新建其他构筑物，不存在施工内容，因此，本次评价不再介绍施工期的工艺流程。 2、营运期工艺流程简述 本项目主要产品弹簧、振动筛、给料机、振动电机。主要生产工艺为： 弹簧热卷：购进钢丝-加热卷绕-淬火回火-切割-磨簧-抛丸-检验-成品； 弹簧冷卷：购进钢丝-冷卷绕制-切割-磨簧开缝-加热淬火回火-抛丸-检验-成品； 振动筛、给料机：购进原材料（钢材、型材）-车床加工-焊接-打磨-装配-检验-成品； 振动电机：购进原材料（铸造件、定转子、铜线、轴承）-车床加工-打磨-组装-检验-成品。 其弹簧热卷工艺流程及产污环节见图1，弹簧冷卷工艺流程及产污环节见图2，振动筛、给料机工艺流程及产污环节见图3，振动电机工艺流程及产污环节见图4。 噪声、粉尘 噪声、粉尘、固废 噪声 电加热 切割 成品 检验 热卷 冷却淬火 抛丸 磨簧 回火 噪声、粉尘 浸油 外购钢丝 图1 弹簧热卷工艺流程及产污环节图 - 热卷工艺流程： - 1、将外购的弹簧钢丝（直径大于10mm）经加热炉加热到950℃； - 2、然后送至热卷机进行卷制弹簧； - 3、然后通过输送装置输送至冷却池（水冷却）中进行淬火，使奥氏体进行马氏体转变，得到马氏体组织。本项目采用水对卷制后的弹簧进行淬火处理，处理过程中主要产生水蒸气； - 4、淬火处理后的钢丝送入回火炉，加热至450℃，大幅度提高钢的强度、硬度、耐磨性以及韧性等； - 5、回火处理后的钢丝再经气割机切成产品所需的尺寸规格； - 6、通过磨簧机将弹簧钢丝两头进行磨平； - 7、进行强化抛丸处理，消除内应力，提高其表面抗疲劳强度； - 8、送入弹簧试验机进行检验； - 9、产品使用机油进行养护，将产品通过输送装置入机油池进行浸油防锈； - 10、成品入库。 冷卷 浸油 噪声 成品 检验 冷却 电加热 磨簧 切割 抛丸 回火 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘、固废 外购钢丝 图2 冷卷工艺流程及产污环节图 - 冷卷工艺流程： - 1、将外购的弹簧钢丝（直径小于10mm）送至冷卷机进行卷制弹簧； - 2、经气割机切成产品所需的尺寸规格； - 3、通过磨簧机将弹簧钢丝两头进行磨平； - 4、对产品进行热处理，放入加热炉加热到950℃；然后通过输送装置输送至冷却池中进行淬火，使奥氏体进行马氏体转变，得到马氏体组织； - 5、淬火处理后的钢丝送入回火炉，加热至450℃，大幅度提高钢的强度、硬度、耐磨性以及韧性等； - 6、进行强化抛丸处理，消除内应力，提高其表面抗疲劳强度； - 7、送入弹簧试验机进行检验； - 8、产品使用机油进行养护，将产品通过输送装置输入机油池浸油防锈； - 9、成品入库。 外购钢板、型材 检验 打磨 车床加工 切割 焊接 组装 成品 烟尘、噪声、固废 烟尘、噪声 噪声、固废 粉尘、噪声 振动电机、弹簧、螺杆等配件 图3 振动筛、给料机工艺流程及产污环节图 - 振动筛、给料机生产工艺流程： 1、将外购的原材料（钢材、型材），根据客户所需的尺寸，利用切割机或激光切割机对其进行下料至所需的尺寸； 2、下料后用压力机进行折弯成型，用数控车床、钻床、刨床、铣床等设备对下料后的钢材、型材进行成型机加工； 3、利用焊机进行焊接组对； 4、对焊渣较多的凸出部位采用手持式角磨机在工作台上进行局部打磨处理； 5、安装弹簧、振动电机、螺杆等配件，每台设备安装2台振动电机； 6、检验，成品入库。 外购钢材 粉尘、噪声 粉尘、固废、噪声 固废、噪声 车床加工 切割 缠绕 组装 检验 产品 外购铸造件、轴承 外购定转子、铜线 打磨 图4 振动弹簧工艺流程及产物环节图 - 振动电机工艺流程： 1、制作偏心块：将外购的原材料（钢材）利用切割机进行下料，用数控车床、钻床、刨床等进行成型机加工； 2、将定转子和铜线进行缠绕组装； 3、对铜线缠绕过的定转子与铸造件、轴承、偏心块进行组装。 4、检验，成品入库。 - 3、主要污染工序： - 废水 - 本项目运营期废水主要包括冷却水（淬火工序）、磨簧用水和生活污水。 - 项目弹簧热卷过程采用水冷工艺，会产生冷却废水，冷却水循环使用，定期补充，不外排；磨簧用水循环使用，定期补充，不外排；员工生活废水经化粪池收集后，定期清掏用作周边农田肥田。 - 2、废气 - ①切割工序产生的粉尘； - ②抛丸工序产生的粉尘； - ③焊接过程产生的烟尘； - ④机械设备打磨过程产生的粉尘。 - 噪声 - 本项目的主要噪声源是数控车床、钻床、刨床、铣床、切割机、磨簧机、压力机、抛丸机等设备运行时产生的噪声。 - 4、固体废物 项目固废主要为一般固体废物及职工日常生活产生的生活垃圾。一般固废为生产过程中产生的废金属边角料、金属沉渣以及除尘器收集的粉尘。项目弹簧生产浸油工序所使用的机油，主要用于产品养护，机油定期补充，无废机油排放。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 切割 | 颗粒物 | 1.4mg/m3，0.0173t/a | 6.7mg/m3、0.0802t/a |
|  |  | 抛丸 | 颗粒物 | 250.8mg/m3，1.505t/a |  |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 6.0mg/m3，0.072t/a |  |
|  |  | 打磨 | 颗粒物 | 0.8mg/m3，0.009t/a |  |
|  | 无组织 | 焊接 | 颗粒物 | 0.008t/a | 0.009t/a |
|  |  | 打磨 | 颗粒物 | 0.001t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | CODcr BOD5 SS NH3-N | 192t/a | 0（用于肥田） |
| 固体 废物 | 一般固废 |  | 废金属边角料 | 190.8t/a | 0（统一收集后外售） |
|  |  |  | 磨簧沉淀物 | 0.3t/a |  |
|  |  |  | 除尘器收集粉尘 | 1.5231t/a |  |
|  | 办公楼 |  | 生活垃圾 | 3t/a | 0（环卫部门处置） |
| 噪声 | 本项目噪声来源主要为生产过程中机械设备的运行噪声，声压级在75-85dB(A)之间。采取隔声、减振等措施后，噪声值源强可降低25dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |
| - 主要生态影响 - 本项目租赁现有厂房建设，对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

建设项目环境影响分析

1、施工期环境影响简要分析 本项目施工期主要是设备的安装，不涉及土建工程，因此施工期环境影响主要为设备安装过程产生的一些机械噪声。为控制设备安装期间的噪声污染，施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着施工期的结束，对周围环境影响立即停止。 2、营运期环境影响分析 根据建设方提供资料及对项目具体情况进行分析，本项目营运期主要产生的污染物主要为废气、废水、噪声及固体废物等，具体分析如下： - 2.1大气环境影响分析 - 本项目废气主要为切割工序产生的粉尘、抛丸工序产生的粉尘；焊接过程产生的焊接烟尘和打磨粉尘。废气经集气设施收集后，采用一套袋式除尘器+15m高排气筒处理排放。 ①切割工序产生的粉尘 本项目切割工序采用等离子切割机和激光切割机，用氧气作为燃料。根据建设单位提供资料，本项目采用1台等离子切割机和1台激光切割机对钢板进行切割。激光切割机和等离子切割机工作原理为：激光切割机切和等离子割钢板时使用氧气为辅助气体，为氧化熔化切割，材料在激光束照射下被点燃，与氧气发生激烈的化学反应释放出大量的能量而产生另一种热源，熔化切割机理下，所释放的烟尘主要为板材金属尘埃及烟雾，根据材料的不同， 所释放的烟尘主要为氧化铁、氧化锌等金属氧化物颗粒。切割时会产生烟尘。参考《切割技术手册》，切割烟尘产生量为40-80mg/min，本评价以60mg/min计。本项目激光切割机和等离子切割机切割时间分别按8h/d，年工作时间300d，则切割烟尘产生量约为17.28kg/a，产生速率为0.0072kg/h。评价要求激光切割机和等离子切割机工位固定，切割烟尘经激光切割机和等离子切割机自带排气管引入烟尘经袋式除尘器(1#)处理后，通过15m高排气筒排放。风机风量5000m3/h，收集效率100%，处理效率可达90%以上，本项目按95%计，则切割烟尘排放量为0.0009t/a、排放速率为0.0004kg/h。 ②抛丸工序产生的粉尘 根据企业提供资料，抛丸工序所需的钢丸约0.5t/a，弹簧钢丝的使用量为300t/a。抛丸粉尘的产生量按钢丸量的1%，原料量的0.5%计。则抛丸粉尘产生量为1.505t/a，产生速率为1.2542kg/h。评价建议抛丸机自带排气管接入集气管道引入1套袋式除尘器（1#）处理，再通过15m高排气筒排放。集气罩集气效率为100%，除尘器处理效率按95%计，风机风量为5000m3/h，则抛丸粉尘的有组织排放量为0.0753t/a，排放速率为0.0627kg/h。 ③焊接烟尘 焊接工序需要无铅焊丝作为焊剂，将产生焊接废气，主要是焊接过程中金属元素的挥发所致，成分复杂，主要成分是Fe2O3、SiO2、MnO2，毒性不大，但尘粒极细小， 直径在 5μm 以下，在空气中停留时间较长，容易吸入肺内，会对工人生活健康产生危害。本项目实心焊丝用量10.0t/a，采用氩弧焊，焊接过程中烟尘发生量按8g/kg焊丝计（根据《环境保护使用技术手册》（胡名操主编））。则项目焊接烟尘产生量为0.08t/a（操作时间平均8h/d，折算至产生速率为0.0333kg/h）。评价要求焊接工位固定，设置集气设施，将收集的烟尘经1套袋式除尘器（1#）处理后，通过15m高排气筒排放。集气设施集气效率按90%计，袋式除尘器的除尘效率按95%计，风机风量5000m3/h。则焊接烟尘的排放量为0.0036t/a，排放速率为0.0015kg/h。还有10%未被集气罩收集，以无组织形式排放，无组织粉尘排放量为0.008t/a、排放速率0.0033kg/h。 ④打磨粉尘 根据建设单位提供资料，焊接和打磨在同一个位置。本项目在焊接完成后需使用手持式角磨机对焊接后工件进行焊缝打磨，去除工件表面凸出焊点和不平整部分，使焊接处及产品整体更加平整。参照《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》及生产经验，打磨粉尘产生量约为焊丝使用量的0.1%，本项目焊丝使用总量为10.0t/a，打磨工段加工时间为8h/d，则打磨粉尘的产生量为10kg/a，产生速率为0.0042g/h。收集的废气经袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放。其中90%被集气设施收集后进入1套袋式除尘器（1#）处理，袋式除尘器的除尘效率按95%计，风机风量5000m3/h。则打磨粉尘的排放量为0.0005t/a，排放速率为0.0002kg/h。还有10%未被集气罩收集，以无组织形式排放，无组织粉尘排放量为0.001t/a、排放速率0.0004kg/h。 - ⑤切割粉尘、抛丸粉尘、焊接烟尘和打磨粉尘治理措施 - 评价建议：切割区域工位固定，焊接打磨工序工位固定。项目激光切割机和等离子切割机自带排气管带，切割废气经自带的排气管与集气管道对接；抛丸废气经自带排气管与集气管道对接；焊接打磨工序设备上方设置集气罩，并于集气管道对接。废气经收集后共同引入袋式除尘器（1#）进行处理，最后通过1根15m高排气筒排放。袋式除尘器处理风量为5000m3/h、处理效率为95%。 - 经处理后有组织废气排放浓度为6.7mg/m3，有组织排放量为0.0802t/a、排放速率为0.0334kg/h；无组织废气排放量为0.009t/a（0.0038kg/h）。经处理后的切割、抛丸、焊接、打磨废气浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级排放标准（最高允许排放浓度：颗粒物≤120mg/m3， 15m 高排气筒最高允许排放速率：颗粒物≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）和及《新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）》要求。本项目切割、抛丸、焊接、打磨工序废气产排情况一览表见下表14。 表14 项目切割、磨簧、抛丸、焊接、打磨工序废气产生及处理措施一览表 类别; 污染源; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量; 防治措施; 处理效率%; 排放浓度mg/m3; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 有组织废气; 废气量; 5000m3/h; 固定工位+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 95%; 5000m3/h. 切割烟尘; 颗粒物; 1.4; 0.0072; 0.0173; 6.7; 0.0334; 0.0802. 抛丸粉尘; 颗粒物; 225.8; 1.2542; 1.505. 焊接粉尘; 颗粒物; 6.0; 0.03; 0.072. 打磨粉尘; 颗粒物; 0.8; 0.0038; 0.009. 无组织废气; 焊接粉尘; 颗粒物; /; 0.0033; 0.008; /; /; /; 0.0038; 0.009. 打磨粉尘; 颗粒物; /; 0.0004; 0.001; /. 合计; /; /; /; 2.1163; /; /; /; 0.0372; 0.0892. 2.2 大气环境影响预测 （1）评价等级划分 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气评价等级为二级，详见表 15～18。 表15 废气污染物排放源强及有关参数 污染源名称; 废气量（m3/h）; 污染物类型; 源强（kg/h）; 排放参数. 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）; 温度（℃）; 直径（m）. 排气筒; 有组织废气; 5000; 颗粒物; 0.0334; /; /; 15; 20; 0.4. 车间; 无组织废气; /; 颗粒物; 0.0038; 84; 30; 10; 20; /. 表16 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 评价因子; PM10; TSP. 24小时平均浓度; 150; 300. 1小时平均浓度; 450; 900. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值。. 表17 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; /. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 根据估算模式预测数据，项目运营期间对周边环境贡献值、占标率均很小，对周围大气环境质量影响较小。本项目大气环境影响评价等级判断见表18。 表18 大气环境评价工作等级（一、二、三级） 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax<1%. （2） 预测结果 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，采用估算模式计算软件进行环境影响预测。预测结果见表19。 表19 项目废气预测一览表 类别; 污染物; 最大地面浓度（μg/m3）; Pi（%）; 最大地面浓度出现距离（m）; D10%（m）. 切割、焊接、打磨烟/粉尘有组织排放; 颗粒物; 5.02; 1.12; 100; /. 车间无组织排放; 颗粒物; 2.42; 0.27; 59; /. 有上表可知，项目污染物最大占标率为最大占标率为1.12%，评价等级为二级。有组织和无组织颗粒物最大落地浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级排放标准（最高允许排放浓度：颗粒物≤120mg/m3， 15m 高排气筒最高允许排放速率：颗粒物≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）和及《新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）》要求。 （3） 敏感点影响结果分析 距离项目较近的敏感点，为东南侧的振中社区，本项目生产过程对上述敏感点的影响结果分析详见表20。 表20 项目对敏感点的影响分析 单位 μg/m3 项目敏感点; 距离; 颗粒物. 振中社区; 有组织源; 150; 4.38. 无组织源; 120; 1.23. 合计; 5.61. 经过模型软件计算，敏感点有组织和无组织颗粒物浓度叠加能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目废气对敏感点影响较小。 （4） 污染物排放核算 综上分析，本项运营期间，废气污染物排放情况详见表21至表23。 表21 大气污染物有组织排放量一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 排气筒; 颗粒物; 6.7; 0.0334; 0.0802. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.0802. 表22 大气污染物无组织排放量核算一览表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防止措施; 排放标准; 浓度限值mg/m3; 年排放量t/a. 1; /; 切割、焊接、打磨; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 1.0; 0.009. 《新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5mg/m3. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.009. 表23 项目废气污染物排放量汇总表 （t/a） 序号; 污染物; 排放量. 1; 颗粒物; 0.0892. 综上，估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，本项目大气污染物对周围大气环境质量影响较小。 （5）项目大气环境影响评价自查表见下表24。 表24 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km£; 边长5~50km£; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a£; 500~2000t/a£; ＜500t/a£. 评价因子; 基本污染物（ PM10 ） 其他污染物（ ）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准£; 附录D£; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区£; 二类区R; 一类和二类区£. 评价基准年; （ 2020 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区£; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目污染源£; 区域污染源£. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ 颗粒物 ）; 有组织废气监测R 无组织废气监测£; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ PM10 ）; 监测点位数（ 2）; 无监测£. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受£. 大气环境防护距离; 不设大气防护距离. 污染源年排放量; SO2：（ ）t/a; NOX：（ ）t/a; 颗粒物：（0.0892）t/a; VOCS：（ ）t/a. 注：“£”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （6）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目产生的各类污染物区域最大落地浓度贡献值均满足相应的环境质量标准，无需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离，按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值： L——工业企业所需卫生距离； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 根据计算，本项目的卫生防护距离计算结果见表25。 表25 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 污染物; A; B; C; D; 排放速率（kg/h）; 标准值 （mg/m3）; 计算结果 （m）; 卫生防护距离（m）. 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0038; 0.9; 0.096; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，确定本项目卫生防护距离为生产车间四周以外50m区域。根据项目平面布置及周围环境可知，项目生产车间的设防距离分别为：东厂界外50m，南厂界外50m，西厂界外50m，北厂界外50m。厂界外卫生防护距离：东侧20m、西侧50m、南侧50m、北侧50m。项目卫生防护距离内无居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等敏感点分布，卫生防护距离包络图见附图5。同时评价建议，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 2.2废水对环境的影响分析 2.2.1本项目给排水情况 本项目运营期用水包括生产用水和生活用水。 生产用水主要为淬火工序和磨簧工序，此两部分水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。淬火工序冷却水池尺寸为3m×1m×0.5m，实际容量按设计容积的80%计，则池内循环水量为1.2m3，损耗量以总水量的10%计，则损耗量约为0.12m3/d，故新鲜水补充量为0.12m3/d（36m3/a）。磨簧工序水浴水池尺寸为0.9m×0.6m×0.5m，实际容量按设计容积的80%计，则池内循环水量为0.216m3，损耗量以总水量的10%计，则损耗量约为0.022m3/d，故新鲜水补充量为0.022m3/d（6.6m3/a）。 本项目废水主要为职工生活污水。本项目劳动定员20人，均不在厂区食宿。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41T385-2014）规定，办公用水量按40L/（人·d）计，则用水量为0.8m3/d（240m3/a）。排水量系数为0.8，则生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。本项目生活污水经化粪池收集后，定期清掏，用作周边农田肥田，不外排，对周围环境影响不大。 2.2.2 项目地表水环境评价等级确定 项目生产过程冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池暂存后定期清掏，用作周边农田肥田，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。 2.2.3项目水平衡 项目水平衡图见图5。 0.16 0.12 生活废水 冷却循环水 化粪池 肥田 0.942 0.12 1.08 0.8 0.64 0.64 水浴循环水 0.194 0.022 0.022 淬火工序用水 磨簧工序用水 1.08 0.194 图5 水平衡图 单位：m3/d 2.2.4 项目地表水环境影响评价自查表 项目地表水环境影响评价自查表见下表26。 表26 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型R；水文要素影响型£. 水环境保护目标; 饮用水源保护区£；饮用水取水口£；涉水的自然保护区£；重要湿地£； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地£；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体£；涉水的风景名胜区£；其他R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放£；间接排放R；其他£; 水温£；径流£；水域面积£. 影响因子; 持久性污染物£；有毒有害污染物£；非持久性污染物R；pH值£；热污染£；富营养化£；其他£; 水温£；水位（水深）£；流速£；流量£；其他£. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级£；二级£；三级A£；三级BR; 一级£；二级£；三级£. 治理措施; 环保措施; 污水处理设施£；水文减缓设施£；生态流量保障设施£；区域削减£；依托其他工程措施£；其他£. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动£；自动£；无监测R; 手动£；自动£；无监测R. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 评价结论; 可以接受R；不可以接受£. 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 2.3噪声环境影响分析 本项目噪声主要为数控车床、钻床、刨床、铣床、切割机、磨簧机、压力机、抛丸机等设备运行噪声，噪声源强度在75~85dB（A）之间。评价建议：高噪声设备安装减振基础；设备的安装远离门窗；定时对设备进行保养，使设备处于良好的运行状态。项目主要设备噪声源强及降噪措施见表27。 表27 本项目主要产噪设备及降噪情况一览表 序号; 设备名称; 声源值dB（A）; 数量; 减噪措施; 减噪 效果; 治理后; 降噪后声级. 1; 数控车床; 80; 5台; 基础减振+厂房隔声+距离衰减; 25 dB（A）; 45; 62.3. 2; 钻床; 80; 2台; 45. 3; 刨床; 85; 1台; 50. 4; 铣床; 80; 1台; 50. 5; 焊机; 75; 10台; 45. 6; 等离子切割机; 75; 1台; 45. 7; 激光切割机; 75; 1台; 45. 8; 砂轮切割机; 80; 2台; 50. 9; 四柱压力机; 75; 2台; 45. 10; 抛丸机; 75; 2台; 45. 11; 弹簧机; 75; 2台; 45. 12; 磨簧机; 75; 5台; 45. 13; 冷卷机; 75; 1台; 45. 14; 热卷机; 75; 1台; 45. 15; 弹簧开缝机; 75; 1台; 45. 16; 气泵; 75; 3台; 45. 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。 本次评价噪声预测计算选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中点声源预测模式进行预测。 ①单一点源衰减模式： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)−ΔL dB(A) 式中：LA(r)-距离声源r米处噪声预测值，dB（A） LA(r0)-距离声源r0米处噪声预测值，dB（A） LA-合成声压级，dB（A） LAi-第i个声压级，dB（A） r0-参照点到声源的距离，m r-预测点到声源的距离，m △L-墙体隔声，dB（A） ②多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A) 经计算，项目厂界噪声贡献值见表28。 表28 项目各厂界及敏感点声环境预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 噪声源强; 距厂界距离（m）; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 62.3; 33; 31.9; /; 54.8; 60; 达标. 南厂界; 3; 52.8; /; 56.4; 60; 达标. 西厂界; 3; 52.8; /; 55.1; 60; 达标. 北厂界; 3; 52.8; /; 55.5; 60; 达标. 振中社区; 120; 20.7; 50.6; 50.6; 60; 达标. 根据厂区平面布置，生产设备均安装在厂房内部，本项目噪声经采取基础减振、厂房隔声等治理措施后，建设项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类区标准要求，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类区标准要求，项目噪声对周边环境影响较小。 2.4固废废物对环境的影响分析 项目固废主要为一般固体废物及职工日常生活产生的生活垃圾。一般固废为生产过程中产生的废金属边角料、磨簧沉淀物以及除尘器收集的粉尘。项目弹簧生产浸油工序所使用的机油，主要用于产品养护，机油定期补充，无废机油排放。 （1）一般固废 废金属边角料：本项目下料、成型过程中产生废金属边角料，根据企业提供资料及类比分析，边角料产生量约占原料用量的3%，本项目钢材、型材、钢丝、铜线用量约为6360t/a，因此边角料产生量为190.8t/a； 磨簧沉淀物：本项目磨簧工序采用水浴式磨簧工艺，产生的污染物主要为金属颗粒物，根据企业提供资料及类比分析，磨簧沉淀物产生量约占原料用量的0.1%，本项目钢丝使用量为300t/a，因此磨簧颗粒物产生量为0.3t/a。 除尘灰：本项目除尘器粉尘收集量为1.5231t/a。 本项目产生的一般固废经收集后存放于一般固废暂存间，定期销售，综合利用。 （2）生活垃圾 本项目职工定员20人，按照每人每天0.5kg，每年工作300天，则生活垃圾产生量为0.01t/d。则本项目员工生活垃圾排放量为0.01t/d（3t/a）。厂区设置垃圾收集桶，将生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 - 评价建议本项目设置1座10m2的一般固废暂存间。建设项目产生的固体废物可经有效处理和处置，对环境影响较小。 项目运营期产生的固废有废金属边角料、除尘器除尘灰、生活垃圾等，各项固废处置情况见表29。 表 29 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 废物名称; 产生量; 性质; 处置去向. 1; 废金属边角料; 190.8t/a; 一般固废; 暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售综合利用. 2; 磨簧沉淀物; 0.3t/a; 一般固废. 3; 除尘灰; 1.5231t/a; 一般固废. 4; 生活垃圾; 3t/a; 一般固废; 设置生活垃圾收集箱3个，收集后交当地环卫部门处理. 2.5 地下水环境影响分析 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的一般性原则：根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目环评类别为报告表，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目类别为“I金属制品”中“53、金属制品加工制造”的“其它”类，地下水环境影响评价项目类别属IV类项目。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 2.6 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目建设占地面积2500m2（≤5hm2），属于小型建设项目。根据附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅲ类项目。本项目位于新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米），项目南侧为坟地、北侧为林地，敏感程度为较敏感，依据表30~32，本项目不开展土壤环境影响评价工作。 表30 土壤环境影响评价项目类别（节选） 行业类别; 项目类别. I类; II类; III类; IV类. 制造业; 有电镀工艺的；金属纸制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他. 表31 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据; 本项目调查情况. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的; 根据现场勘查，本项目南侧为坟地、北侧为林地，故判断项目土壤环境属于较敏感. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表32 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 2.7 环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合附录B“重点关注的危险物质及临界量”，本项目运行过程中所使用到液氧、二氧化碳、氩气不属于危险化学品，不需进行环境风险评价。但液氧、二氧化碳和氩气属于液化气体，在使用和储存过程中存在一定的安全隐患，需要加强管理。具体措施如下： 1）建立安全管理制度和安全操作规程，并严格执行。 2）罐体及阀门完好，在检测周期内，按规定漆色、字样、色环标记，防震圈、瓶帽等安全附件齐全； 3）定期进行维护保养、检测，确保状态良好。有气瓶登记记录，按规定粘贴安全标签； 4）气罐存放远离一切热源和明火，气罐规范摆放，分类分区储存； 5）加强安全培训，提高安全意识及操作技能； 6）定期开展应急培训、演练活动。发生事故，立即报告。 2.8 营运期环境管理要求 本次环评对运营期管理提出以下要求： （1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； （2）对环保设施定期进行检查、维护，定期组织进行车间废气监测，若废气排放不达标，应立即寻找原因、及时处理； （3）不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； （4）重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； （5）设置有专门的管理人员，定期检查车间内粉尘浓度，车间人员进厂房时必须带防护口罩，新员工上岗前，企业需安排安全健康讲座，使员工了解粉尘的危害。 （6）积极配合环保部门的检查、验收。 2.9 营运期环境监测计划 根据本项目污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期监测项目污染物排放情况和周围环境质量状况，并及时将监测结果反馈给环保负责人。从人员编制、经济效益和监测质量等多方面考虑，环境监测工作委托有资质的监测单位承担。 本项目营运期环境监测计划如下： 表 33 项目营运期环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点; 监测频率; 监测单位. 废气; 颗粒物; 除尘器排气筒进出口; 每年1次; 委托有资质的监测单位. 颗粒物; 厂界无组织废气，上风向1个，下风向3个。; 每年1次. 噪声; 等效A声级; 车间噪声; 每季度1次. 2.10 项目选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米），租用现有厂房2500m2，建设年产弹簧300吨、机械设备15000台项目。 经现场勘查，项目东侧为翟大线，东南侧距离振中社区120m，东南侧距离翟坡镇政府330m，项目南侧隔路为坟地，南侧距离振中社区明珠花园小区280m，项目西侧为机加工企业和新乡市中晶塑业有限公司，项目北侧为林地，北侧距离西孟姜女河50m。项目生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物经过采取相应措施后，均达标排放，对周围环境影响较小，与周围企业、敏感点具有相容性。 2.11 规划符合性分析 项目租用王明保现有厂房进行生产，根据新乡县翟坡镇土地利用总体规划（2010-2020），本项目土地性质为建设用地，本项目选址符合翟坡镇总体规划。 2.12环保“三同时”验收一览表 本项目环保总投资为15万元，占总投资600万元的2.5%。本项目环保措施及投资估算见表34，本项目环保措施“三同时”验收一览表见表35。 表34 环保措施及投资估算一览表 单位：万元 污染种类; 项目; 环保设备设施; 投资（万元）. 废气; 切割粉尘; 固定工位，自带排气管与集气管道对接; 1台袋式除尘器（1#） +1根15m高排气筒; 10. 抛丸粉尘; 固定工位，自带排气管与集气管道对接. 焊接烟尘、打磨粉尘; 固定工位、上方设置集气罩. 废水; 生活污水; 建设1座2m3化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期清掏，用作周边农田肥田; 0.5. 噪声; 设备运行噪声; 低噪声设备、隔声、减振等; 2. 固体废物; 生活垃圾; 若干垃圾桶等; 0.5. 废金属边角料、磨簧沉淀物、除尘器收集的粉尘; 设置10m2的一般固废暂存间; 0.5. 其他; 用电量在线监控设施; /; 1.5. 合计; 15. 表35 环保措施“三同时”验收一览表 污染种类; 项目; 处理措施; 验收标准; 进度. 废气; 切割粉尘; 固定工位，自带排气管与集气管道对接; 1台袋式除尘器 +1根15m高排气筒; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准; 与建设项目“同时设计，同时施工，同时投入运行”. 抛丸粉尘; 固定工位，自带排气管与集气管道对接. 焊接烟尘、打磨粉尘; 固定工位、上方设置集气罩. 废水; 建设1座2m3化粪池，生活污水经化粪池处理后由周围村民运走用于肥田; /. 噪声; 低噪声设备、隔声、减振等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 废金属边角料、磨簧沉淀物、除尘器收集粉尘; 设置10m2的一般固废暂存间. 其他; 用电量在线监控设施; 符合《新乡市环境保护局关于部署安装工业企业用电量监控系统通知》（新环[2019]154号）要求. 备注：与建设项目“同时设计、同时施工、同时投入运行”。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割 | 烟尘 | 固定工位，自带排气管与集气管道对接 | 1台袋式除尘器（1#） +1根15m高排气筒 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 符合《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 固定工位、自带排气管与集气管道对接 |  |  |
|  | 焊接烟尘、打磨粉尘 | 烟尘 | 固定工位、上方设置集气罩 |  |  |
| 水污染物 | 职工办公 | 生活 污水 | 经化粪池收集后，定期清掏，用于周围农田肥田 |  | 全部利用、不外排 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，定期送往垃圾中转站处理 |  | 综合利用 |
|  | 一般固废 | 废金属边角料、磨簧沉淀物、除尘器收集粉尘 | 设置10m2的一般固废暂存间 |  | 综合利用、合理处置 |
| 噪 声 | 项目噪声主要为数控车床、钻床、刨床、铣床、切割机、磨簧机、压力机、抛丸机等设备运行产生的噪声，经预测，运营期四周厂界昼间噪声值贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对外环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、废渣和噪声排放采取切实有效地污染防治措施后，可有效地控制和减轻“三废”和噪声排放对环境的污染。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目基本情况 项目总投资600万元，位于新乡市新乡县翟坡镇南西村（村西约1000米），租用王明保现有厂房2500m2，拟建设年产弹簧300吨、机械设备15000台项目本项目主要生产工艺为：（弹簧冷卷）购进钢丝-冷卷绕制-切割-磨簧开缝-加热淬火回火-切割-磨簧-抛丸-检验-成品。（机械设备）购进原材料（铸造件、钢材、配件）-车床加工-焊接-打磨-装配-成品。主要设备：数控车床型号CAK50851（机械设备）钻床Z3032、刨床B215、铣床B13、电焊机BX30、氩弧焊机YD-350、等离子切割机LGK-100、激光切割机GN-NCF、砂轮切割机、四柱压力机YB32、抛丸机。（弹簧项目）弹簧机30、磨簧机250、冷卷机E-650、热卷机SJ-50、回火炉ZZ-02、电加热炉HR-B、弹簧开缝机、抛丸机3210、冷却池、气泵ZLS-10A等。 2、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，应为允许类，本项目行业类别、生产工艺、产品及生产过程中使用的生产设备均没有涉及限制类及淘汰类。本项目已在2020年6月于河南新乡经济技术集聚区管理委员会，备案文号为：2020-410721-34-03-049880（见附件2），项目的建设符合国家产业政策。 3、项目选址可行性分析 根据新乡县翟坡镇土地利用总体规划（2010-2020）（见附图3），本项目用地属于建设用地，符合新乡县翟坡镇土地利用总体规划。 因此，评价认为本项目选址可行。 4、环境质量现状 (1)地表水环境质量现状 项目附近的主要地表水体为北侧50m处的西孟姜女河，属卫河支流。本次评价引用2020年第3期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报卫河卫辉皇甫监测断面监测数据进行评价。卫河各监测因子中COD、氨氮、总磷监测指标均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，本项目所在区域地表水环境质量良好。 (2)大气环境质量现状 本项目环境空气质量现状数据选用新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年度环境质量概要》环境空气质量状况，根据新乡市2019年度环境质量概要，项目所在区域除了SO2年均值、CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5、NO2年均值及O3第90百分位数均无法满足GB3095-2012中二级标准要求。本项目所在评价区域为不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 (3)噪声环境质量现状 根据现场监测结果可知，建设项目四周厂界噪声监测点声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目周边声环境质量现状较好。 5、环境影响分析及污染防治措施结论 (1)废水 本项目运营期用水包括生产用水和生活用水。 生产用水主要为淬火工序，冷却水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充新鲜水，不外排；磨簧工序，水浴水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充新鲜水，不外排；生活污水经化粪池收集后，定期清掏用作周边农田肥田，不外排，对周围环境影响不大。 (2)废气 - 通过工程分析，项目废气主要为切割、抛丸、焊接、打磨工序产生的粉尘。切割、抛丸、焊接、打磨工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后经1根共用15m高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2二级标准（最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）和“新乡市生态环境局2020年7月31日发布的《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3”要求。 - 经计算，项目无组织颗粒物排放无超标点，不需设置大气环境防护距离；本项目车间厂界外无组织烟尘最大落地浓度为2.42μg/m3，最大落地距离为59m，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放周界外浓度，最高点浓度限值1.0mg/m3和“新乡市生态环境局2020年7月31日发布的《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3”要求。距离项目最近的敏感点为120m处为振中社区，落地浓度为1.23μg/m3，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求（TSP无小时浓度限值，按导则要求取日均浓度0.3mg/m3的3倍值）。 - 项目生产车间需设50m的卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感点；因此项目无组织排放颗粒物对周围大气环境基本无不利影响。 (3)噪声 从预测结果分析，经采取减震、隔声、距离衰减等降噪措施治理后，项目生产噪声对四周厂界噪声的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准昼间≤60dB（A）的要求。各种生产运行噪声对周围环境基本无不利影响。 (4)固体废物 该项目生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运；生产过程废金属边角料产生量为190.8t/a，磨簧沉淀物产生量0.3t/a，除尘器粉尘收集量为1.5231t/a，全部收集外卖废品收购站，综合利用。项目弹簧生产浸油工序所使用的机油，主要用于产品养护，机油定期补充，无废机油排放。评价建议本项目设置1座10m2的一般固废暂存间用于存放一般固体废物。 建设项目产生的固体废物可经有效处理和处置，对环境不会产生影响。 (5)其他 项目总投资600万元，根据估算，共需环保投资约15万元，约占总投资的2.5%。 6、总量控制 该项目冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集后，定期清掏，用作周边农田肥田，不外排。 因此，本项目总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a。 本项目特征污染物颗粒物排放量为0.0892t/a。 二、建议 (1) 认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 (2) 项目进行合理布局，采用国家推荐的节能产品或同类产品设备中效率较高者，积极推行清洁生产，做好清污分流，提高能源利用率。 (3) 加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 (4) 强化管理，注意设备密封，减少废气无组织排放，降低项目建设对周围环境的污染程度。 综上所述，本项目建设符合当地总体规划要求，符合目前现状和发展前景，对当地经济发展能够起到促进作用；本项目污染物经治理后能达标排放，但建设单位仍需重视环保工作，认真落实本评价提出的各项要求，严格执行环保“三同时”制度，加强对污染物的治理工作，将建设项目对区域内环境质量的影响减小至最低程度。同时做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金。按照审批要求符合性分析后，得出结论，该项目的建设从环保角度来说是可行的。 郑州正宁环保科技有限公司 2020年8月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境概况图 附图3 新乡县翟坡镇土地利用规划图 附图4 项目平面布置图 附图5 项目卫生防护距离包络图 附图6 项目现场照片 附件1 委托书 附件2 备案确认书 附件3 翟坡镇人民政府土地证明文件 附件4 房屋租赁协议 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。