建设项目环境影响报告表

项目名称: 新乡市宇洋兴机械设备有限公司年产20万

件拉伸件建设项目

建设单位(盖章):   新乡市宇洋兴机械设备有限公司

编制日期:2020年9月

- 国家生态环境部制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 目  录

建设项目基本情况………………………………………………………………………1

建设项目所在地自然环境现状调查与评价……………………………………………7

建设项目所在地环境质量现状调查及评价……………………………………………14

评价适用标准……………………………………………………………………………17

建设项目工程分析………………………………………………………………………21

施工期主要污染物产生及预计排放情况………………………………………………27

建设项目主要污染物产生及预计排放情况……………………………………………28

环境影响分析……………………………………………………………………………29

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果…………………………………………42

结论与建议………………………………………………………………………………43

附图：

附图一 项目地理位置图；

附图二 项目所在翟坡镇土地利用总体规划图

附图三 项目周边环境关系图（一）；

附图三 项目周边环境关系图（二）；

附图四 项目平面布置图；

附图五 项目现场照片。

附件：

附件1  项目委托书；

附件2  项目备案证明；

附件3  规划证明；

附件4  租赁协议；

附件5  营业执照；

附件6  法人身份证。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市宇洋兴机械设备有限公司年产20万件拉伸件建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市宇洋兴机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韩二彪 （410721197911143052） |  |  | 联系人 | 尚保辉 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18625968989 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453733 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-410721-33-03-066405 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C3489 其他通用零部件制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 2100 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) |  | 4 | 环保投资占 总投资比例（%） | 4 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年11月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 新乡市宇洋兴机械设备有限公司位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号，租赁闲置土地新建厂房从事生产销售，拟建年产20万件拉伸件建设项目。经现场踏勘，项目租赁场地现为空地。企业拟投资100万元，新建生产工艺为：裁剪、拉伸、修边、冲孔、检验和入库等；主要设备为：液压机、车床、冲床、自制冲孔机和自制切边机等。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行）以及《河南省建设项目环境保护条例》等国家、地方有关环境保护法律、法规的规定及要求，“新乡市宇洋兴机械设备有限公司年产20万件拉伸件建设项目”需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）和生态环境部令第1号《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年）规定，本项目属于“二十三、通用设备制造及维修”中的“69、通用设备制造及维修”，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书、“其他（仅组装的除外）”编制报告表和“仅组装的”编制登记表。本项目产品为拉伸件，根据建设单位提供资料，本项目不涉及电镀和喷漆工艺，不涉及“仅组装的”，属于“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我公司承担了“新乡市宇洋兴机械设备有限公司年产20万件拉伸件建设项目”的环境影响评价的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司评价人员在对项目建设现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制完成了本项目的环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 # 根据《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函[2020]19号）和河南省生态环境厅关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知（豫环办〔2020〕22号），本项目属于“二十三、通用设备制造业”中的“69、通用设备制造及维修”，属于告知承诺类项目。 2.项目主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 100; 企业自筹. 其中：环保投资; 万元; 4; 占总投资4%. 2; 生产规模; 万件/a; 20; 拉伸件. 3; 占地面积; m2; 2100; /. 4; 劳动定员; 人; 10; 周边村民. 5; 年工作日; 天; 300; 每天1班，每班8h. 3.项目产业政策相符性分析 本项目产品为拉伸件，属于“通用设备制造业”，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》（国家发改委2019年第29号令），该项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，属允许类。且项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410721-33-03-066405(见附件2），因此该项目符合国家有关产业政策。项目建设情况与备案相符情况详见下表2。 表2 项目建设情况与备案相符性一览表 内容; 备案情况; 项目拟建设内容; 相符性. 项目名称; 新乡市宇洋兴机械设备有限公司年产20万件拉伸件建设项目; 新乡市宇洋兴机械设备有限公司年产20万件拉伸件建设项目; 相符. 建设单位; 新乡市宇洋兴机械设备有限公司; 新乡市宇洋兴机械设备有限公司; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号; 新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 建设规模; 年产20万件拉伸件; 年产20万件拉伸件; 相符. 生产工艺; 裁剪、拉伸、修边、冲孔、检验和入库; 裁剪、拉伸、修边、冲孔、检验和入库; 相符. 主要设备; 拉伸机、修边机和冲孔机等; 液压拉伸机、车床、冲床、自制冲孔机和自制修边机; 相符. 总投资; 100万元; 100万元; 相符. 由上表可知，本项目项目名称、建设单位、建设地点、建设性质、建设规模、生产工艺、主要设备、总投资等均与备案一致，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，故本项目拟建内容与备案基本相符。 4.项目地理位置及周边环境概况 本项目选址位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号，租赁个人段计宾闲置土地新建厂房及办公设施进行生产，项目所在位置周边环境：北侧为半球模具，南侧和西侧为华中纸业，东侧为空置厂房，隔路为胡韦线。距离本项目较近的敏感点有：北侧500m的小宋佛村，距离项目最近的地表水体为北侧510m的西孟姜女河。本项目具体地理位置图详见附图一，周边环境关系示意图见附图三。 5.项目规划相符性分析 根据翟坡镇土地利用总体规划图（见附图二），该项目用地性质为建设用地，翟坡镇人民政府出具的证明（见附件3），“新乡市宇洋兴机械设备有限公司年产20万件拉伸件建设项目”位于新乡县翟坡镇小宋佛村西环路30号，厂地选址符合我镇总体发展规划、土地利用总体规划和产业发展规划要求。 # 综上，本项目选址符合翟坡镇总体规划，项目选址可行。 6.项目平面布置合理性分析 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号，项目大门朝东，厂区北侧为半球模具，南侧和西侧为华中纸业，侧为空置厂房，隔路为胡韦线。生产车间位于厂区最西侧，产品仓库位于厂区北侧，原料仓库位于厂区南侧，相邻建设一间一般固废暂存间，一间危废暂存间，整个项目设施布局紧凑，功能分区明确，布局合理。因此，项目生产车间总平面布置图详见附图四。 7.项目组成及建设内容 本项目为年产20万件拉伸件建设项目，建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公共工程、环保工程等，主要建设内容详见表3。 表3 项目建设规模及内容一览表 项目组成; 主项名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1座1层，1000m2. 辅助工程; 原料仓库; 1座1层，建筑面积200m2，位于厂区南侧. 产品仓库; 1座1层，建筑面积200m2，位于厂区北侧. 办公区; 1座1层，建筑面积50m2，位于厂区大门处. 公用工程; 给水工程; 市政供水. 排水工程; 生活污水经厂区旱厕（10m2)定期清运肥田. 供电工程; 市政供电网. 环保工程; 废水治理; 生活污水：旱厕定期清运肥田，不外排. 固废治理; 一般固废暂存间（10m2). 危险废物固废暂存间（5m2). 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运. 噪声治理; 基础减振、隔声设施. 8.项目产品方案 项目主要产品及年产量见表4。 表4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计年产量（万件/年）; 备注. 1; 拉伸件; 20; /. 9.项目主要原辅材料用量 本项目主要原辅材料与能源消耗见表5。 表5 项目主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 年用量t/a; 备注. 1; 冷钢板; 100; 外购. 2; 液压油; 0.4; 外购，液压拉伸机运转时消耗，只需定期添加，无废液压油产生. 3; 水; 120; 员工生活用水. 4; 电; 30万KW•h; 国家电网供给. 10.项目主要生产设备 项目主要生产设备见表6。 表6 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 设备数量（台）; 备注. 1; 液压拉伸机; YD23—63T; 2; 外购，用于拉伸成型. 2; YD23—200T; 2. 3; YD45—315T; 1. 4; 车床; 18型车床; 2; 外购，用于修边. 5; 冲床; 25T; 1; 外购，用于冲孔. 6; 80T; 1; 外购，用于冲孔. 7; 10T; 2; 外购，用于冲孔. 8; 5T; 2; 外购，用于冲孔. 9; 冲孔机; /; 3; 自制. 10; 切边机; /; 2; 自制. 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委2019年第29号令），该项目使用设备不在限制类和淘汰类的范畴。 11.公用工程 (1)供电 本项目年耗电量为30万千瓦时，由国家电网提供，供全厂生产和照明，能满足本项目用电需求。 (2)供热 办公室采用空调供暖。 (3)给水 项目用水90m3/a，主要用于职工生活污水；员工均为附近村民均不在厂区食宿，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）中的相关标准，员工生活用水定额按照30L/人·d计算，年工作日300天，厂区共有工作人员10人。因此生活用水总计用水量为0.3m3/d，合90m3/a；项目用水统一由市政供水管网供给，能够满足厂区用水需求。 (4)排水 项目所在厂区主要为生活污水，生产不排水。 项目废水主要为员工生活污水（粪污水），产生量按日用水量的80%计算，为0.32m3/d（96m3/a）。粪污水排入厂区公厕，定期用于周边肥田，不外排。 项目给排水情况见表7，项目水平衡图见图1。 表7 本项目给排水情况一览表 用水 项目; 用水指标; 设计最大数量; 用水量; 排水量 （m3/a）. 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）. 生活用水; 30L/人·d; 10人; 0.3; 90; 72. 自来水管网 生活用水 厂区化粪池 90 72 72 18 周边肥田 图1 项目水平衡图 单位：m3/a 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： # 本项目属于新建项目，不存在原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境现状调查与评价

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、自然环境简况 1.地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号，具体位置见附图一。 2.地形地貌 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分。县境南部属黄河冲积平原，浅层属新生代第四系全新冲积物。该区0－8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8－12m为粉砂、细粉砂；12－80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼和太行山前冲洪积扇的南缘地带，县境内从西北到东南分为三个地貌单元：西北部卫河以北为太行山前冲洪积倾斜地带；中部古阳堤以北至卫河以南是古黄河、沁河泛流地区和背河洼地；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区。工程所在地地层属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70－80m。 本项目位于平原地带，地势平坦。 3.气候气象 新乡县属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4.地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 # 距离项目最近的地表水水体为项目西北侧约510m处的西孟姜女河。西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5 km，新乡市境内长4 km，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22m，底宽2至5m，深3至5m，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 # 本项目供水由市政供水管网供给，项目用水主要为员工日常生活用水，生活污水经化粪池收集处理后定期清运，用于肥田。 5.地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6.植被与生物多样性 项目区域内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 经现场调查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7.土壤 # 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，据《新乡县土壤》资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂，慢出淤，不紧不慢出两合”的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。 项目所在区域相关规划概况 1.与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号相符性分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）的对比分析见表8。 表8 项目与新环[2015]342号文对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号; 不属于. 工业准入优先区：农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 不属于. 限制开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 博浪沙省级森林公园. 集中水源地保护区; 翟坡镇地下水井群; 一级保护区：以取水井为圆心，其余方位水井外围50m范围的半圆形区域为一级保护区。; 本项目距翟坡镇地下水井群一级保护区边界3000m。; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：机械、电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 本项目产品拉伸件，属于不含电镀、喷涂工艺的机械制造; 属于一类工业项目. 由上表可知，本项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号，本项目不属于《通知》内划定的新乡市主体功能分区，根据《通知》规定：实施细则所列4种类型分区尚未覆盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市农产品主产区; 功能区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）； 功能区目标：要以保障农产品供给安全为目标，严格控制工业开发活动，支持因地制宜发展农产品加工业，防止不合理工业开发对农业生产环境的不良影响。; 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号; 不属于. 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目不在豁免名录内； 2、本项目应编制环境影响报告表； 3、本项目为通用设备制造及维修，不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目； 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》，本项目废水产生产生量较小，生活污水经厂内化粪池处理后定期清运。; 符合环境准入条件. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 - 2.本项目与饮用水源保护区规划的相符性 （一）市级饮用水源 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办【2007】125号，新乡县涉及的饮用水源保护区如下： （1）黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 一级保护区：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。 （2）四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井) 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 （二）乡镇级饮用水源 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办【2016】23号，新乡县翟坡镇水厂地下水井群（共3眼井）范围为如下： 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号，距离项目最近的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区，距离其二级保护区约3.8km，不在饮用水源保护区范围内。 - 3.与其他文件相符性 根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）—《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》和《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环 [2019]154号文）等，本项目与上述文件相符性见下表10。 表10 本项目与上述文件相符性分析一览表 项目; 本项目情况; 相符性. 《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）; 1.着力调整产业布局。; 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020年4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，按照省相关要求因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; 本项目产品为拉伸件，属于允许类项目。; 相符. 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》; 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程; 10.加快化解过剩产能：加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类项目，不使用“地条钢” 等落后原材料。; 不属于. 四、扎实推荐净土保卫战（三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染11.深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治; 加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；全面提升涉重金属排放行业企业清洁生产水平，减少重金属污染物产生，降低重金属排放量；开展含重金属废渣等大宗固体废物资源化利用和关闭、破产企业遗留危险废物无害化处理处置；加强污水处理厂污泥重金属监测处置；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。; 本项目不涉及镉等重金属，不会对环境造成重金属污染。; 不属于. 《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）---《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》; 其它行业无组织排放治理标准; （一）料场密闭治理：1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开 关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 （二）物料输送环节治理：1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩， 并配备除尘设施。2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集 尘装置及配备除尘系统。3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低 于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿 以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车 等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取 加湿等措施抑尘。 （三）生产环节治理：1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。2、在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS 处理设施。3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 （四）厂区、车辆治理：1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。2、对厂区道路定期洒水清扫。3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带 泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （五）建设完善监测系统：1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 1、本项目所有原料均在车间内存放，无露天存放；2、项目生产于密闭车间内进行3、项目厂区道路均硬化，定期洒水；; 相符. 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环 [2019]154号文）; 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目将严格按照要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设置安装用电量监控系统终端; 相符.

环境质量现状调查与评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量现状 该项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号，根据环境空气质量功能分区，项目所在区域属于二类功能区，应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，环境空气质量数据统计数据详见表11。 表11 环境质量浓度现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 27; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2019年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度同比下降0.22微克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天，优、良天数比例55.9%，去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2.地表水环境质量现状 本项目废水经化粪池处理后定期清运。离本项目最近的地表水体为北侧510m处的西孟姜女河。评价引用新乡市环境监测站对西孟姜女河唐庄闸断面的监测数据，数据见下表12。 表12 西孟姜女河唐庄闸断面监测数据（2020年03月份） 单位：（mg/L） 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 22.25; 1.79; 0.15. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2020年03月西孟姜女河唐庄闸断面达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将继续改善新乡市水环境质量。 3.地下水质量现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4.声环境质量现状 根据声环境功能划分规定，本项目所在地属于2类声环境功能区，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，根据2020年9月2日对项目各厂界的声环境质量现场实测结果，项目所在区域昼间噪声为50.8~52.8dB(A)，夜间43.6~45.6dB(A)，现状值能够满足昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5.生态环境 该项目所在区域为新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号，根据现场踏勘，项目周围均为企业、道路等，所在区域生态系统经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目场址所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区，生态环境状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见表13。 表13 主要环境保护目标及保护级别情况表 名称; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 小宋佛村; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级; N; 500m. 西大阳村; NE; 1300m. 中大阳村; E; 1500m. 秦村营村; SW; 1400m. 西孟姜女河; 地表水体; 《地表水环境质量标准》（GB38382002）Ⅴ类; N; 510m. 四水厂地下水饮用水源保护区; 饮用水源地保护区; /; SW; 3.8km.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.大气 大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，详见表14。 表14 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 项目; 取值时间; 二级标准（µg/m3）. SO2; 1h平均; 500. 24h平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1h平均; 200. 24h平均; 80. 年平均; 40. TSP; 24h平均; 300. 年平均; 200. PM10; 24h平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24h平均; 75. 年平均; 35. CO; 1小时平均; 10000. 24小时平均; 4000. O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. 2.地表水 项目区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类，详见表15。 表15 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; 总磷; NH3-N. V类标准值; 6~9; 40; 0.4; 4.0. 3.地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准限值见表16。 表16 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群（MPNb/100mL）; 3.0. 4.声环境 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，详见表17。 表17 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5.土壤 土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选限值要求。 表18 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 序号; 监测因子; 标准限制（筛选值第二类用地）; 单位. 1; 砷; 60; mg/kg. 2; 镉; 65; mg/kg. 3; 六价铬; 5.7; mg/kg. 4; 铜; 18000; mg/kg. 5; 铅; 800; mg/kg. 6; 汞; 38; mg/kg. 7; 镍; 900; mg/kg. 8; 四氯化碳; 2.8; mg/kg. 9; 氯仿; 0.9; mg/kg. 10; 氯甲烷; 37; mg/kg. 11; 1，1-石油烃; 9; mg/kg. 12; 1,2-石油烃; 5; mg/kg. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; mg/kg. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; mg/kg. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; mg/kg. 16; 二氯甲烷; 616; mg/kg. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; mg/kg. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; mg/kg. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; mg/kg. 20; 四氯乙烯; 53; mg/kg. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; mg/kg. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; mg/kg. 23; 三氯乙烯; 2.8; mg/kg. 24; 1,2,3三氯丙烷; 0.5; mg/kg. 25; 氯乙烯; .43; mg/kg. 26; 苯; 4; mg/kg. 27; 氯苯; 270; mg/kg. 28; 1,2-二氯苯; 560; mg/kg. 29; 1,4-二氯苯; 20; mg/kg. 30; 乙苯; 28; mg/kg. 31; 苯乙烯; 1290; mg/kg. 32; 甲苯; 1200; mg/kg. 33; 对间二甲苯; 570; mg/kg. 34; 邻二甲苯; 640; mg/kg. 35; 硝基苯; 76; mg/kg. 36; 苯胺; 260; mg/kg. 37; 2-氯酚; 2256; mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; 15; mg/kg. 39; 苯并[a]芘; 1.5; mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; mg/kg. 42; 䓛; 1293; mg/kg. 43; 二苯[a，h]并蒽; 1.5; mg/kg. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; mg/kg. 45; 萘; 70; mg/kg. 46; 石油烃（C10-C40）; 4500; mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气 生产过程无大气污染物排放。 2.噪声 运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表19；施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），具体标准值见表20。 表19 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（2类标准） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2; 60; 50. 表20 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） 类别; 昼间; 夜间. /; 70; 55. 3.固体废物 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、废气：根据国家总量控制指标，大气污染物总量控制指标为SO2、NO2。本项目无废气污染物产生，不涉及总量控制污染物。 2、废水：本项目生产过程中无废水产生；项目厂区不提供食宿，员工生活污水由厂区旱厕收集，定期清掏用于周围农田施肥。 因此，建议本项目总量控制指标为0。 |

建设项目工程分析

一.施工期工艺流程及产污环节分析 1.工艺流程 施工期主要污染源有：施工噪声、扬尘、施工废水及固体废物，其施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 噪声 基础工程 主体工程 设备安装 噪声、扬尘、固废 噪声、扬尘、固废 施工废水、建筑垃圾及施工人员垃圾 工程运营 图2项目施工期工艺流程及产污环节示意图 2.产污环节 (1)废气 项目施工期废气主要为建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘和施工机械废气。 ⑵废水 项目施工期废水主要为施工作业产生的施工废水和施工人员生活污水。 ⑶噪声 项目施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 ⑷固体废物 本项目施工过程产生的固废主要为施工现场产生的固体废物即建筑垃圾和弃土，以及员工的生活垃圾等。 # 3.污染物产生及治理措施 (1)废气 项目施工期废气主要为建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘和施工机械废气。 ①扬尘 施工期大气主要污染物为扬尘，主要为场外建筑材料运输扬尘，场内材料搬运和土方的堆存扬尘。根据中国环境科学院的研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目新建建筑面积为2000m2，施工扬尘产生量约为0.584t，采取防尘网、易扬尘物料盖布、道路硬化、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生的70%左右，排放量约为0.1752t，施工扬尘影响范围主要为工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。 ②施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械等设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标排放，因此其对环境的影响甚微。 (2)废水 # 项目施工期废水主要为施工作业产生的施工废水和施工人员生活污水。 ①施工废水 施工废水主要为施工机械冲洗、混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，施工废水还有大量的泥沙，针对其废水特征，评价建议在场区低洼处，设置沉淀池，经沉淀后泥沙可以大部分去除，处理后回用于施工或用作道路洒水抑尘。 ②生活污水 项目施工人员为20人，生活用水定额按50L/人.d，施工期2个月，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为0.4m3/d，总排放量为48m3。项目施工期生活污水经临时旱厕收集后肥田。 (3)噪声 施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如推土机、挖掘机、打桩机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械设备噪声，源强约为70～90dB(A)。 (4)固废 施工现场产生的固体废物以建筑垃圾和弃土为主。经计算本项目在施工期共产生建筑垃圾约2.5t。大量的建筑垃圾及弃土的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题。另外少量人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。其中大部分土方工程弃土在场内周转，除就地平衡外，还可以用于绿地和道路等建设。 项目施工期生活垃圾主要是施工人员生活垃圾，施工人员为20人，人均产生量按0.5kg/d计，产生量为10kg/d，施工期按2个月计算，则施工期生活垃圾产生量为0.6t，收集后交由当地环卫部门处理。 二.营运期工艺流程及产污环节分析 1.项目工艺流程简述及图示： 本项目生产工艺流程如下图3所示。 冷钢板 裁剪 拉伸 修边 冲孔 检验 入库 固废、噪声 噪声 固废、噪声 噪声、固废 残次品 图3 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： # （1）裁剪 # 将外购冷钢板利用自制切边机，按照产品规格裁剪下料，此工序将产生少量边角料和设备噪声。 （2）拉伸 在液压拉伸机上将切割后的工件，按照产品规格拉伸成型；此工序会产生设备噪声。 （3）修边 将拉伸后的工件利用自制切边机、车床等进行修边；此工序会产生少量边角料和设备噪声。 （4）冲孔 将拉伸后的工件利用冲床和自制冲孔机进行冲孔，此工序会产生少量边角料和设备噪声。 （5）检验 冲孔后的工件人工检验，合格产品即为成品，不合格产品重返工序。 注：据业主提供资料，本项目生产过程中不涉及电镀、喷漆工艺。 2.产污环节 （1）废气 本项目生产过程中，裁剪和拉伸工序均采用液压工艺，所以无废气产生。 （2）废水 职工生活污水。 （3）噪声 本项目噪声主要来自液压拉伸机、车床、冲床、自制冲孔机和自制修边机等设备运行时产生的噪声。 （4）固体废物 本项目营运期生产过程中产生的固废主要为裁剪、修边和冲孔过程中产生的边角料和设备维护过程中产生的废液压油，废润滑油；以及员工的生活垃圾等。 # 3.污染物产生及治理措施 （1）废气 # 本项目营运期，裁剪和拉伸工序均采用液压工艺，无生产废气产生。 （2）废水 # 本项目营运期无生产废水产生，仅为职工生活污水。 项目劳动定员10人，年生产300天，职工均为附近村民，不在厂区内食宿。职工生活用水量以平均每人30L/d计，则生活用水量为0.3t/d（90t/a），排污系数以0.8计，则本项目生活污水产生量为0.24t/d（72t/a）。废水各污染物浓度分别为：COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L，废水经化粪池处理后定期清运，不外排。 # （3）噪声 项目噪声主要来自液压拉伸机、车床、冲床、自制冲孔机和自制修边机等设备运行时产生的噪声。其噪声值约为80～90dB（A），为有效降低设备噪声，降低本项目噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，评价要求建设单位： ①设备选型时尽量用低噪声设备； ②车间合理布置，尽量将高噪声设备布置在车间中部位置； ③加强治理，对高噪声设备根据的自重及振动特性采用合适隔垫、减震器等； ④加强管理，建立设备定期维护，保养管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，加强职工环保意识教育，倡导文明生产，减少人为噪声。 采取上述措施后，本项目设备噪声源强可降至60~70dB（A）。 （4）固废 # 项目营运期生产过程中产生的固废主要为裁剪、修边和冲孔过程中产生的边角料和设备维护过程中产生的废液压油，废润滑油；以及员工的生活垃圾等。 边角料：根据建设单位提供的资料，项目年用冷钢板为100t，边角料产生量约占原材料的1%，即本项目边角料的产生量为1t/a，暂存于一般固废暂存间后统一外售。评价建议建设一间10m2一般固废暂存间，其严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求建设，做到防风、防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，防渗层渗透系数＜10-7cm/s，并进行场地硬化。 # 废液压油：设备维护时会产生废液压油，据建设单位提供信息可知，液压拉伸机约3年更换一次，更换一次的产生量为0.5t/3a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016年）中的HW08（废矿物油与含矿物油废物），其废物代码为900-218-08（液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油）。采用专用收集桶收集，暂存于危废暂存间（5m2），定期委托有资质单位处置。 # 废润滑油：设备维护时会产生废润滑油，废润滑油产生量约0.1t/a，属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2016年）中的HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-214-08（车辆、机械维修和拆解过程中产生的非发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）。采用专用收集桶收集，暂存于危废暂存间（5m2），定期委托有资质单位处置。 # 项目危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求建设，满足地面硬化并铺设有防渗层，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，地面和裙脚要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物相容，应满足防渗系数≤10-10cm/s。即危废暂存间提出以下措施： ①危废暂存间的地面应进行硬化，要做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）设施。危险废物临时堆场还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物警示标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤危险固废严禁直接丢弃，不得私自将危险废物外运，危险废物外运工作由处置单位进厂进行外运作业； ⑥交予处置的危险废物实行危险废物转运联单管理制度； ⑦建立台账，由专人负责，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息，危险废物台账在危险废物回取后应继续保留三年以上。 ⑧各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 # 生活垃圾：项目定员10人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg，年工作日300天。则员工日常生活垃圾5kg/d、1.5t/a，集中收集后交由环卫部门定期清运。 # 综上所述，本项目固废处置率为100%，对周边环境影响较小。

施工期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场外运输、场内施工 | 扬尘 | 0.584t | 0.1752t |
| 水 污 染 物 | 施工过程 | 施工废水 | 沉淀池处理后回用于施工或道路洒水抑尘 |  |
|  | 施工人员 | 生活污水 | 48m3 | 化粪池收集处理，定期清掏用于肥田 |
| 固 体 废 物 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 2.5t | 厂区内自用 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.6t | 环卫部门清运 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为各种施工设备产生的噪声，源强为70~90dB，经过合理安排施工时间、采用低噪声设备，定期进行设备维护等措施处理后，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目仅施工期对周边生态产生影响，但本项目施工期较短，项目的建设对周边生态影响较小 |  |  |  |  |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 0.24t/d，72t/a | 经化粪池收集处理，定期清运用于农田肥田 |
|  |  | COD | 250mg/L，0.018t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.014t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0018t/a |  |
|  |  | TP | 2mg/L，0.0001t/a |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 边角料 | 1t/a | 定期外售 |
|  | 危险废物 | 废液压油 | 0.5t/3a | 集中收集，交由有资质的单位进行处理 |
|  |  | 废润滑油 | 0.1t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为设备噪声，设备噪声源强约为80~90dB(A)，经过基础减振、隔声等措施处理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛村）西环路30号，用地性质为建设用地，厂址周围为人工生态环境，无敏感生态物种，故本项目实施后对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一.施工期环境影响分析 # 1.大气环境影响分析 （1）扬尘 施工期大气主要污染物为扬尘，主要为场外建筑材料运输扬尘，场内材料搬运和土方的堆存扬尘。 ①场外扬尘影响：本项目建筑材料及建筑垃圾的运输不必经过人口稠密区，建筑材料运输道路平坦流畅，路况良好且车流量较小，附加运输车辆加盖蓬布防止建材散落，因此场外运输扬尘对城内环境空气的影响较小。 ②场内扬尘影响：施工场地扬尘量的大小与诸多因素有关，它对环境的影响是一个复杂且较难定量的问题。在施工过程中，大量的土方开挖、回填以及建筑材料、建筑垃圾的运输都将产生扬尘污染，对周围环境空气质量产生一定影响。有关资料表明，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍。扬尘的影响区域为其下风向150m之内，TSP浓度为上风向对照点的1.4～2.5倍，平均1.5倍。由此来看，施工场地扬尘对场地内的污染比下风向更严重。建设单位采取在施工现场周边建2.5m高的围墙，按规定使用预拌混凝土，禁止现场搅拌混凝土，避免在大风天气时进行土方开挖、回填、装运作业；对施工场地定期进行洒水降尘等措施后，扬尘可以得到有效的防治，扬尘污染对周围关心点的影响将大大减小，将随工程的结束而消失。 ③《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》对强化工地扬尘污染防治提出以下意见： 严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百密闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。 ④除《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中要求外，《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》同时要求：建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 综上，本项目施工过程中，主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控，重点监管土石方作业阶段扬尘防控措施的落实；需要回填的土方和暂时不能开工的建设用地、裸露地面实现覆盖、绿化或者铺装。施工工地应严格落实“六个百分之百”扬尘管控要求。 通过以上防护措施的实施，可显著降低施工期扬尘对周围环境的影响。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械等设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些 可得到有效的稀释扩散，能够达标排放，因此其对环境的影响甚微。 综上所述，本项目施工期在严格落实本报告中提出大气污染防治措施后，施工期大气污染物对周围环境影响较小。 # 2.水环境影响分析 本项目施工废水中含有大量泥沙，经沉淀池沉淀处理后回用于施工或用于道路洒水抑尘；生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用于肥田。 综上所述，本项目施工期废水对地表水环境影响较小。 # 3.声环境影响分析 # 施工期的噪声主要为各种设备产生的噪声，源强为70~90dB。 # 项目施工期声环境预测模式如下： # 噪声衰减公式： L2=L1-20lg（r2/r1）， r1>r2 式中：L1、L2为距声源r1、r2处的噪声值，dB（A） r1、r2为预测点距声源的距离，m。 根据公式计算，预测结果如下表21： 表21 施工期噪声预测结果一览表 噪声源强值; 预测距离（m）; 备注. 10; 20; 25; 50; 100; 150; 200; 以施工期最强噪声 级值预测. 土石方; 85; 65.0; 59.0; 57.0; 51.0; 45.0; 41.5; 39.0. 结构; 100; 80.0; 74.0; 72.0; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0. 装修; 85; 65.0; 59.0; 57.0; 51.0; 45.0; 41.5; 39.0. # 由上表可以看出，施工期产生的施工噪声昼间将对50m范围内，夜间将对200m范围内造成噪声污染影响。距离本项目最近的居民区为北侧约520m处的小宋佛村，因此本项目施工期噪声对周边敏感点影响较小。为降低施工期噪声对周边环境的影响，评价建议施工期合理安排施工时间，缩短工期；加强施工管理，文明施工，建筑材料装卸过程禁止抛掷，做到轻拿轻放。施工机械采用低噪声设备，定期进行设备维护。 # 建设单位做到上述措施后，施工期噪声能够得到有效控制，对周围环境影响较小。 # 4.固废环境影响分析 施工期产生的废弃土方就地填洼，厂内平整；生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。采取上述治理措施后，各项固体废物可实现无害化处置或资源化利用，不会对环境造成二次污染。 # 5.生态环境影响分析 本项目区内生态影响：施工期地表原有结构遭受破坏，土地利用现状和原生态系统发生局部改变，挖掘土方若遇下雨，会造成水土流失，由于施工期较短，待项目建成后，经过科学的绿化和采取合理的生态恢复措施，可在一定程度上减轻对生态系统的影响。 项目区外生态影响：施工期区外土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响，该影响为暂时性的，项目建成后即可消除。 二.营运期环境影响分析 1.水环境影响分析 # 本项目营运期无生产废水产生，仅为职工生活污水。 根据工程分析，生活污水产生量为0.24t/d（72t/a），生活污水经化粪池处理后定期清运肥田，不外排，对周围环境影响较小。 # 参照《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T 2.3－2018）对水环境影响评价等级划分的原则，直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放建设项目评价等级为三级B。根据该划分原则，本项目地表水评价工作等级为三级B。 2.声环境影响分析 项目噪声主要来自液压拉伸机、车床、冲床、自制冲孔机和自制修边机等设备运行时产生的噪声。其噪声值约为80～90dB（A）。经采取基础减振、厂房隔声等措施后，项目噪声源强及治理措施见表22。 表22 项目主要噪声源强及治理措施一览表 噪声源名称; 源强/dB（A）; 设备台数; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 液压拉伸机; 90; 5; 厂房隔声、基础减振等; 70. 车床; 80; 2; 60. 冲床; 85; 6; 65. 冲孔机; 80; 3; 60. 切边机; 80; 2; 60. # 为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 # （1）声级计算 # 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： # 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； # LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； # T —预测计算的时间段，s； # ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 # （2）衰减计算 # 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： # 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； # LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，dB(A)； # r0—参照点到声源的距离，（m）； # r—预测点到声源的距离，（m）。 # 本项目夜间不生产，根据项目平面布置图，各噪声设备经采取措施并经距离衰减，到达各厂界外1m处的噪声预测值见表23。 表23 本项目厂房边界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间. 1#; 北厂界; 52.4; 昼间≤60dB（A）. 2#; 西厂界; 55.6. 3#; 南厂界; 51.8. 4#; 东厂界; 53.1. # 注：本企业夜间不生产。 # 由上表23可知，经采取基础减振、隔声、距离衰减等综合降噪措施后，项目各厂界的噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 3.固体废物影响分析 项目营运期生产过程中产生的固废主要为裁剪、修边和冲孔过程中产生的边角料和设备维护过程中产生的废液压油，废润滑油；以及员工的生活垃圾等。 （1）一般固废 边角料：根据工程分析，项目边角料产生量为1t/a，集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2)，定期外售。 （2）危险废物 根据工程分析，项目运营过程中产生的危险废物为废液压油和废润滑油，危险废物产生及处置情况见表24。 表24 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 危废名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序; 形态; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.5t/3a; 设备 维护; 液态; 毒性、易燃性; 采用收集桶分类收集在厂区设置的危废暂存间内暂存，定期委托有资质的单位处置. 2; 废润滑油; 900-214-08; 0.1; 液态. # 本次评价建议新建一间5m2危废暂存间，其建设应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求进行。 （3）生活垃圾 # 由工程分析，可知本项目运营期员工日常生活垃圾5kg/d、1.5t/a，集中收集后交由环卫部门定期清运。 本项目固体废物产生及处理情况详见下表25。 表25 项目固体废物产生及处置情况一览表 固废名称; 产生量; 废物类别; 处理措施. 边角料; 1t/a; 一般固废; 集中收集于一般固废暂存间，定期外售. 废液压油; 0.5t/3a; 危险废物HW08（900-218-08）; 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置. 废润滑油; 0.1t/a; 危险废物HW08（900-214-08）. 生活垃圾; 1.5t/a; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 4.地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般性原则规定：将建设项目分为四类，I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。查《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，本项目属于“K机械、电子”中“71、通用、专用设备制造及维修”的“其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则中4.1一般性原则：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不需开展地下水环境影响评价。 项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。本项目不设危险化学品及危险固废，厂区均为一般防渗区，环评建议厂房进行防渗、防腐处理措施，采取混凝土浇筑措施，可有效降低地下水污染。 通过上述措施处理后，本项目对地下水的污染影响较小。 5.土壤环境影响 本项目为设备制造业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，土壤环境影响评价项目类别为“其他”，为III类建设项目。 现状调查范围为0.05km之内，北侧为半球模具，南侧和西侧为华中纸业，东侧为空置厂房，隔路为胡韦线，故本项目土壤环境敏感程度为不敏感；项目占地面为2100m2，占地规模属于小型。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级见表26所示。 表26 项目评价等级判定表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据导则分析，本项目土壤评价工作等级判定为低于三级，可不开展土壤环境影响评价。但为了减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为废物液压油和废润滑油，企业应加强管理，生产车间地面采用防渗类型的混凝土，并安排专职人员管理，定期检查生产车间地面状况，预防地面破损、开裂；生产设备定期检查维护，从而预防泄漏的发生。 （2）过程防控措施 本项目污染源主要为废液压油和废润滑油，一旦出现泄露将会造成土壤污染，生产车间地面应按照相关要求做好防渗工作，避免出现泄露现象的发生。应配置泄漏收集装置，在发现地面破损、开裂、设备故障等情况下，应立即切断电源，禁止设备故障运行，检修时将废物液压油和废润滑油倒出，同时对地面进行修补，将地面开裂处受污染的土壤移出，避免进一步入渗引起下层土壤污染。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级低于三级，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，项目运营期在落实厂区做好分区防渗措施，强化厂区绿化条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 6.环境风险分析 （1）环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。 （2）环境风险识别 物质危险性是指由于物质的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。对照《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T 169—2018）附录B，本项目生产所用原材料不涉及重点关注的危险物质，项目设备维护需用到液压油及润滑油，属于附录B中的油类物质，理化性质见下表。，见下表27，风险物质理化性质见表28。 表27 项目环境风险潜在危险源识别表 类别; 事故原因; 发生场所. 废润滑油、废液压油; 油桶泄漏，遇明火发生火灾和爆炸; 危废暂存间. 表28 风险物资理化性质 物质名称; 性质. 毒性; 闪点; 危险特性. 润滑油、液压油; 无资料; 闪点＞76℃; 遇明火、高热可燃. ### 由化学品理化性质可知，废润滑油、废液压油在储存、使用过程中存在泄漏的风险，遇明火或高热时会发生火灾等事故。由于废润滑油、废液压油仅设备维护时产生，在厂区内暂存量较少，且采用桶装，泄漏风险较小，泄漏后可及时采取有效措施降低对周围环境影响。 ### （3）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T 169—2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 ①项目危险物质数量与临界量比值（Q） 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值： Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表29 风险物资临界量 物质名称; 贮存形式; 最大储存量（t）; 临界量（t）. 油类物质; 桶装; 0.2; 2500. 根据计算可知，本项目Q=0.00008＜1。 ②项目风险潜势 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T 169—2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，因此，本项目环境风险潜势为I。 ### （4）评价等级 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T 169—2018），风险潜势为I，可开展简单分析。 ### （5）风险事故影响分析 项目产生的的废液压油、废润滑油在使用时如发生泄露可能会污染土壤或水体。本项目使用的废液压油、废润滑油为设备维护时产生，在厂内存放量较小，且采用桶装形式存放，如发生泄漏事故能够在故障发生初期被监查到，只要采取及时有效的应急措施，可控制其泄露风险。 ### （6）环境事故措施及应急预案 ### ①强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作危险废物妥善收集，作好防渗透处理，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。按照安全生产规范使用和保存危险化学品，避免或减轻由安全事故引发的环境风险。 ### ②废润滑油、废液压油存放处地面需硬化并设置防渗层，防渗系数≤10-7cm/s，防止物料泄漏对土壤及地下水造成影响。 ### ③严格按照相关的防火设计要求和有毒物质存贮要求对车间厂房进行设计和施工，并配置相关的防护设施和用具，落实安全管理责任。 ### ④配备相应品种和数量的消防器材。 ### ⑤工作人员应经过专业安全培训，熟悉操作规程，经考核合格，才能上岗操作。 ### ⑥工作现场禁止吸烟、进食。 ### ⑦建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程，加强生产工人安全环境意识教育，树立安全生产意识，防止人为事故发生。 ### 火灾、爆炸事故的诱发因素很多（包括很多自然因素），因此，对突发性事故的防治对策除了科学合理地进行厂区布置外，还应严格控制和管理，加强施工预防措施和应急处理的能力。“预防为主、安全第一”是减少突发性事故发生、降低突发性事故危害的重要保障。根据国家相关法律法规，结合公司实际，建议项目制定环保事故应急预案，本报告提出以下建议方案供参考。 ### 制订应急预案的原则如下： ### ①制定事故类型、等级和相应的应急响应程序； ### ②对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序； ### ③岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 ### 事故应急措施如下： ### ①发生事故的单位应迅速查明事故情况后报告生产部调度室，并积极采取有效措施控制事故的蔓延； ### ②维修人员在接到报警后，应迅速查明事故情况，作好事故处理及抢险抢修等协调工作和应急相关准备工作，并立即报告厂区负责人； ### ③向主管领导报告和向相关单位通报情况； ### ④组织调查事故原因，并做好善后工作； ### ⑤总结应急救援工作中的经验与教训，对本预案的有效性、适宜性进行评审。 ### （7）环境风险分析结论 ### 评价认为，采取以上风险防范措施后，可将风险隐患降至最低。 7.选址合理性分析 (1)政策相符性 项目设备、产品及规模等均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类及淘汰类之列，属于允许建设的项目；项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410721-33-03-066405 (见附件2），因此本项目符合国家现行产业政策。 (2)规划相符性 项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号，根据翟坡镇土地利用总体规划图（见附图二），该项目用地性质为建设用地，翟坡镇人民政府出具的证明（见附件3），项目选址符合乡镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求。距离项目最近的地表水体为北侧510m的西孟姜女河，不在其保护区范围内。 综上，本项目选址符合新乡县总体规划，项目选址可行。 (3)污染物达标排放分析 项目营运期仅产生固废和噪声经采取相应的措施后能够达标排放或得到合理的处置，对周围环境影响较小。从声环境角度出发，项目的选址是基本合理的。 综上所述，评价认为本项目选址合理。 8.环保投资及其“三同时”验收 - 本项目总投资100万元，其中环保投资为4万元，占总投资的4%。环保投资及“三同时”验收一览表详见表30。 表30 “三同时”环保验收一览表 类别; 产污点; 处置措施; 验收内容与要求; 投资 （万元）. 废水; 职工生活; 厂区旱厕（10m2)定期清运肥田; 定期清运肥田，不外排; 0.2. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》昼间60dB、夜间50dB; 0.8. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间（10m2); 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单; 1. 危险废物; 危险废物固废暂存间（5m2); 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 生活垃圾; 若干垃圾桶; 环卫部门定期清运，对环境影响较小. 管理; 根据环境管理部门要求安装用电量监控; 2. 总计; /; /; 4. 9.环境管理和监测 9.1环境管理 (1)环境管理的目的 项目环境管理是指企业在施工期和运营期执行和遵守国家、省和市有关环境保护法规、法律政策和标准，接受地方环境保护主管部门的管理监督、调查和制订环境规划和目标，协调同有关部门的关系以及一切与环境保护有关的管理活动。总体目标是促使生产向清洁生产的目标不断发展。 (2)环境管理机构 将安全、环保工作纳入严格的生产管理中，建议公司配备1人负责全厂的环保、安全管理、污染治理、对外协调等工作。环境管理监督机构为新乡市生态环境局、新乡市生态环境局新乡县分局等各级环保主管部门，本项目环境保护管理的执行情况应该接受上述各级环保主管部门的监督和知道，同时还应接受公众的监督。 (3)环境管理机构的职责 环境保护管理机构的任务是负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作，其工作职责主要有： ①贯彻执行国家有关环境保护法规、政策、标准和各项环保法规，组织制定、修改并监督执行本企业的环境保护规章制度，制定并组织实施环境保护规划和计划。 ②认真核实环评报告表各项措施的落实情况，本项目建成竣工后，自主开展验收工作，验收合格后方可进行正常的生产运营；在项目投入正常生产运营后，定期检查企业环境保护设施的运行情况。 ③负责对项目各污染源环境监测的领导和组织工作，对环保设施的运行情况及治理效果进行监控，建立污染源档案，及时了解存在的问题并给予解决，确保污染防治设施的正常运行并达到设计指标要求，为全厂环境保护数据资料统计、各污染源治理提供基础数据。 ④落实企业清洁生产方案，进一步完善废物循环利用技术，降低能源消耗，减少生产成本。 ⑤加强企业领导到职工的安全及环保专业技术培训及考核，提高企业全体员工的环保素质和实施清洁生产的自觉意识。 ⑥搞好企业的绿化工作，净化空气、吸声降噪、美化环境，使企业的绿化达到当地政府的要求。 (4)环境管理内容 结合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)以及《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》(环发[2015]163号)，本项目在建设阶段及生产运行阶段的环境管理具体内容见表31。 表31 项目环境管理具体内容 阶段; 依据; 环境管理具体内容. 建设阶段; 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号); 项目环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. 生产运行阶段; 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》(环发[2015]163号); 落实各项环境保护措施和对项目信息进行公开；及时履行竣工环境保护验收和排污许可证手续； 遵守环境保护法律法规. 9.2项目信息公开内容 结合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)以及《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》(环发[2015]163号)，建设单位应当向社会公开的内容见表32。 表32 建设单位信息公开一览表 序号; 项目; 公开方式. 1; 环境影响评价文件; 报刊、广播、网站等. 2; 污染防治设施(如封闭厂房、一般固废暂存间等)建设运行情况. 3; 污染物排放情况. 9.3环境监测计划 ### 9.3.1监测机构的设置及职责 项目设专人负责监测事宜，且要求负责人必须具备环保技能，掌握国家规定的统一监测方法及环保文件等，对评价中提出的监控计划保证合格完成。监测机构的主要职责为： （1）定期委托资质单位对各类污染防治设施（设备）运行进行监测评价，随时掌握其正常及非正常运行状况。监测结果异常时查明原因，及时上报。 （2）分析污染物排放规律，整理监测数据，并建立企业环保档案。 （3）加强监测设备的维护保养和校验工作，确保监测工作正常运行。 （4）接受地方环保部门的指导和监督。 ### 9.3.2环境监测内容 本工程具体环境监测内容详见下表33。 表33 环境监测计划一览表 阶段; 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 营运期; 噪声; 四周厂界; 连续等效声级; 每年一次，每次两天，昼间一次. ### 9.3.3监测报告制度 工程建设单位、营运单位应及时按环境监测计划委托监测单位实施监测，每次监测后，由监测单位提供监测报告，委托单位建立环境监测报告制度，做好监测资料存档工作，并将监测结果逐级上报行业主管部门以及当地环境保护主管部门，作为项目环境管理和环境建设的重要依据。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 职工生活 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池收集处理，定期清运用于肥田 | 不外排 |
| 固体废弃物 | 生产车间 | 边角料 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定 |
|  |  | 废液压油 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | / |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于液压拉伸机、车床、冲床、自制冲孔机和自制修边机等设备运行产生的噪声，噪声源强约在80~90dB(A)左右，采取基础减振、厂房隔声等措施后，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： # 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号，用地性质为建设用地，厂址周围为人工生态环境，无敏感生态物种，故本项目实施后对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

1.环境影响评价结论 1.1项目概况 项目名称：新乡市宇洋兴机械设备有限公司年产20万件拉伸件建设项目； 建设单位：新乡市宇洋兴机械设备有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号； 投资总额：100万元； 建设规模：占地面积为2100m2，占地性质为建设用地，产品规模为年产20万件拉伸件； 生产制度：年平均工作300d，1班制，每班8h。 1.2产业政策相符性分析 本项目产品为拉伸件，属于“通用设备制造业”，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》（国家发改委2019年第29号令），该项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，属允许类。且项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410721-33-03-066405(见附件2），因此该项目符合国家有关产业政策。 1.3选址可行性 (1)政策相符性 项目设备、产品及规模等均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类及淘汰类之列，属于允许建设的项目；项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410721-33-03-066405(见附件2），因此本项目符合国家现行产业政策。 (2)规划相符性 项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛村）西环路30号，根据翟坡镇土地利用总体规划图，该项目用地性质为建设用地，翟坡镇人民政府出具的证明，项目选址符合乡镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求。距离项目最近的地表水体为北侧510m的西孟姜女河，不在其保护区范围内。 综上，本项目选址符合新乡县翟坡镇总体规划，项目选址可行。 1.4平面布置合理性 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号，项目大门朝东，厂区北侧为半球模具，南侧和西侧为华中纸业，东侧为空置厂房，隔路为胡韦线。生产车间位于厂区最西侧，产品仓库位于厂区北侧，原料仓库位于厂区南侧，相邻建设一间一般固废暂存间，一间危废暂存间，整个项目设施布局紧凑，功能分区明确，布局合理。因此，项目生产车间总平面布置图详见附图四。 1.5环境质量现状 (1)环境空气 项目所在区域PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 (2)地表水 本项目所在区域附近地表水体为北侧510m处的西孟姜女河，西孟姜女河唐庄闸断面满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 (3)声环境 通过监测可知，本项目四厂界足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 (4)生态环境 该项目所在区域为新乡市新乡县翟坡镇（小宋佛）西环路30号，根据现场踏勘，项目周围均为企业、道路等，所在区域生态系统经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目场址所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区，生态环境状况良好。 1.6环境影响分析 （1）废气 项目生产过程中，裁剪和拉伸工序均采用液压工艺，无废气产生。 （2）废水 根据工程分析，项目生活污水排放量为0.24t/d（72t/a），生活污水经化粪池收集处理，定期清运用于农田肥田。对周围环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声主要来源于液压拉伸机、车床、冲床、自制冲孔机和自制修边机设备运行产生的噪声，噪声源强约在80~90dB(A)左右。经采取选用低噪声设备、安装减振装置、厂房隔声等措施，根据预测，四厂界预测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 （4）固体废物 项目生产过程中产生的边角料暂存于一般固废暂存间，定期外售；废液压油和废润滑油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门处理。 综上所述，项目固废均能得到合理处置。 1.7环保投资 # 本项目总投资100万元，其中环保投资共4万元，占项目总投资的4%。各项污染防治措施成熟、有效、可行。 1.8总量控制 （1）废气 根据国家总量控制指标，大气污染物总量控制指标为SO2、NOx。本项目不涉及废气，无SO2、NOx产生。 （2）废水 本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用于肥田。 综上所述，本项目不涉及总量控制指标。 2.建议 （1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 （2）营运期加强生产管理，减少各种材料、能源、资源的浪费，同时保证环保设备的正常运行，以减轻对环境的污染影响。 （3）加强设备维修、维护、防止设备运行不正常引起的噪声升高。 （4）项目建成后企业应及时自主验收，待验收合格并通过网站向社会公开后方可正式投入运营。 综上所述，新乡市宇洋兴机械设备有限公司年产20万件拉伸件建设项目符合国家产业政策，项目所处位置地理、自然、条件良好，选址合理；项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本次评价认为该项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图一 项目地理位置图； 附图二 项目所在翟坡镇土地利用总体规划图 附图三 项目周边环境关系图（一）； 附图三 项目周边环境关系图（二）； 附图四 项目平面布置图； 附图五 项目现场照片。 附件： 附件1 项目委托书； 附件2 项目备案证明； 附件3 规划证明； 附件4 租赁协议； 附件5 营业执照； 附件6 法人身份证。 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。