- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市良虹医疗器械有限公司日产5吨熔喷布、10万只一次性口罩、4万只N95口罩项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市良虹医疗器械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 梁千平410721198305292511 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 梁千平 |  |  |
| 通讯地址 | 河南省新乡市新乡县七里营镇阳光路与青年路交叉口向西50米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18153094444 |  |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡县七里营镇阳光路与刘庄路交叉口西南角50米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 河南新乡经济技术集聚区管理委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-410721-27-03-049275 |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C2770卫生材料及医药用品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2800 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年6月 |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡市良虹医疗器械有限公司位于河南省新乡市新乡县七里营镇阳光路与刘庄路交叉口西南角50米，该公司投资3000万元新建新乡市良虹医疗器械有限公司日产5吨熔喷布、10万只一次性口罩、4万只N95口罩项目。根据实际生产需求，企业不再建设N95口罩，实际生产情况为日产5吨熔喷布、10万只一次性口罩。项目已经在河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码：2020-410721-27-03-049275。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令44号，2018.4.28生态环境部部令第1号修正），本项目所生产产品属于十六（医药制造业）中的第43类：卫生材料及医药用品制造。名录规定：应编制环境影响报告表。综上所述，本项目应编制环境影响报告表。 根据《河南省生态环境厅关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》，本项目属于生态环境部环评豁免管理试点范围内的最后一款：疫情防控急需的医疗卫生、物资生产、研究试验等三类建设项目，按照《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》（环办环评函〔2020〕56 号）执行。经查阅《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》（环办环评函〔2020〕56 号），对临时性的三类建设项目（医疗卫生、物资生产、研究试验），可以豁免环境影响评价手续；对疫情结束后仍需使用的三类建设项目，可以实行环境影响评价“告知承诺制”，或先开工后补办手续。经现场勘察，该项目已开工生产，属于补办手续。 受建设单位委托，本项目环评由我公司承担。我公司接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，同时结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、项目建设地点及周围环境 本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇阳光路与刘庄路交叉口西南角50米新飞智能家电园区（东区）。本项目四周环境为：东南邻远大路，西北临河南好卫无纺布制品有限公司（5#厂房），东北临工业厂房，西南临新乡市博源生物有限公司。项目四周环境敏感点有：西北侧800m处的七里营镇区，东南1350m处的刘庄村。项目周围环境情况如下图所示： 本项目 七里营镇区 （800m） 图1 本项目周围环境示意图 三、工程内容及规模 1、项目概况 项目的基本情况见表1： 表1 项目基本情况 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 新乡市良虹医疗器械有限公司日产5吨熔喷布、10万只一次性口罩、4万只N95口罩项目. 2; 项目选址; 河南省新乡市新乡县七里营镇阳光路与刘庄路交叉口西南角50米新飞智能家电园区（东区）. 3; 建设单位; 新乡市良虹医疗器械有限公司. 4; 占地面积; 2800m2. 5; 产品方案; 日产5吨熔喷布、10万只一次性口罩（N95口罩不再建设）. 6; 总投资; 3000万. 7; 劳动定员与制度; 员工40人，双班生产，每班8小时，年工作300天. 2、项目组成及建设情况 本项目建设情况如下图： 本项目共设置8条熔喷布生产线和1条一次性口罩生产线，分别位于新飞智能家电园区（东区）的6#和7#厂房内。6#厂房一层设置生产线：1600型3条，2400型1条；二层设置1条一次性口罩生产线；7#厂房一层设置生产线：1600型1条，650型3条。经现场勘查，目前已建成：1600型生产线3条（6#厂房），650型3条（7#厂房）。 主要工程组成见表2： 表2 本项目组成情况 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 主生产车间; 2座，建筑面积为2200m2; 租赁现有. 2; 辅助工程; 仓库、办公室等配套设施; 总占地面积为600m2. 3; 环保工程; 废气治理设施; 集气罩+ UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2套）; 新建. 废水治理设施; 生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进入贾屯污水处理厂进行处理，排入东孟姜女河; 新建. 固废治理设施; 一般固废暂存间1座，面积不小于10m2; 新建. 危废暂存间1座，面积不小于5m2; 新建. 噪声治理设施; 厂房密闭隔音，距离衰减等措施; 新建. 4; 公用工程; 给水; 自来水管网; /. 供电; 由国家电网供给; /. 3、项目主要仪器设备 本项目共设置8条熔喷布生产线和1条一次性口罩生产线，每条熔喷布生产线包括：真空上料机、挤出机、熔体过滤器、纺丝泵、混合器、纺丝箱、纺丝组件、成网机、卷绕机。一次性防护口罩生产线包括：平缝机、分切机。项目主要生产设备见下表： 表3 本项目主要生产设备一览表 序号; 生产线名称; 设备名称; 规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 2400熔喷布生产线; 真空上料机; /; 1; 位于6#厂房一层. 挤出机; /; 1. 熔体过滤器; /; 1. 纺丝泵; /; 1. 混合器; /; 1. 纺丝箱; /; 1. 纺丝组件; /; 1. 成网机; /; 1. 卷绕机; /; 1. 风机; /; 1. 2; 1600熔喷布生产线; 真空上料机; /; 4; 共四条线，三条位于6#厂房一层，一条位于7#厂房一层. 挤出机; /; 4. 熔体过滤器; /; 4. 纺丝泵; /; 4. 混合器; /; 4. 纺丝箱; /; 4. 纺丝组件; /; 4. 成网机; /; 4. 卷绕机; /; 4. 风机; /; 4. 3; 650熔喷布生产线; 真空上料机; /; 3; 共三条线，位于7#厂房一层. 挤出机; /; 3. 熔体过滤器; /; 3. 纺丝泵; /; 3. 混合器; /; 3. 纺丝箱; /; 3. 纺丝组件; /; 3. 成网机; /; 3. 卷绕机; /; 3. 风机; /; 3. 4; 一次性防护口罩生产线; 包装机; /; 2; 位于6#厂房二层. 分切机; /; 1. 平缝机; /; 1. 4、本项目主要原辅材料消耗量 主要原辅材料及消耗量见下表： 表4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 储存方式; 年用量; 备注. 1; PP; 袋装; 1200t; 熔喷布生产线. 2; 色母; 袋装; 150t. 3; 填充料; 袋装; 150t. 4; 无纺布; 袋装; 40吨; 一次性口罩生产线. 5; 鼻梁条; 袋装; 3000万个. 6; 耳带; 袋装; 6000万个. 7; 皮筋; 袋装; 若干. PP：聚丙烯简称PP，是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等。密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 色母：色母的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物。用于纺织纤维纺丝着色，色母颜料颗粒细，浓度高，着色力强，耐热、耐光性好。无毒、无味，对皮肤无刺激性，耐温为280℃以上。 填充料：主要为抗氧化剂、阻燃剂，主要使纺丝过程中纺丝不容易断，更加丝滑。 5、项目建设与产业政策及备案相符性分析 河南新乡经济技术集聚区管理委员会以项目代码2020-410721-27-03-049275同意该项目备案（详见附件）。经查阅《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属于允许类，符合国家产业政策相关要求。 表5 项目与产业政策一致性分析 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 查无相关对应条款; /; /. 限制类; 查无相关对应条款; /; /. 淘汰类 （落后生产工艺装备）; 查无相关对应条款; /; /. 淘汰类（落后产品）; 查无相关对应条款; /; /. 由上表可知，本项目产品不属于淘汰类和限制类，为允许类，原料、生产规模、工艺、设备、产品均不属于限制类及淘汰类类别，符合国家产业政策要求。 本项目与备案一致性分析见下表。 表6 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 相符性. 项目名称; 新乡市良虹医疗器械有限公司日产5吨熔喷布、10万只一次性口罩、4万只N95口罩项目; 新乡市良虹医疗器械有限公司日产5吨熔喷布、10万只一次性口罩、4万只N95口罩项目; 一致. 投资; 3000万元; 3000万元; 一致. 设备; 2400熔喷布生产线一条，1600熔喷布生产线四条，650熔喷布生产线三条，包装机两台，一次性防护口罩生产线一套，KN95口罩机一台等; 2400熔喷布生产线一条，1600熔喷布生产线四条，650熔喷布生产线三条，包装机两台，一次性防护口罩生产线一套; 不一致. 生产规模; 日产5吨熔喷布、10万只一次性口罩、4万只N95口罩; 日产5吨熔喷布、10万只一次性口罩（N95口罩不再建设）; 不一致. 建设地点; 河南省新乡市新乡县七里营镇阳光路与刘庄路交叉口西南角50米; 河南省新乡市新乡县七里营镇阳光路与刘庄路交叉口西南角50米; 一致. 根据实际生产需要，N95口罩不再建设，相应KN95口罩机不再使用，本项目实际建设与备案基本一致。 6、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇阳光路与刘庄路交叉口西南角50米，属于新乡经济技术集聚区。; 不属于. 工业准入优先区：农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 属于. 限制 开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 博浪沙省级森林公园. 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井); 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 距离四水厂地下水饮用水源保护区边界1825m。; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址河南省新乡市新乡县阳光路与刘庄路交叉口西南角50米; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：纺织化纤（纺织品制造（无染整工段的编织物及其制品制造）；服装制造（不含湿法印花、染色、水洗工艺的）；鞋业制造（不使用有机溶剂的））等基本无工业污染和环境风险的项目; 本项目产品为熔喷布和一次性口罩。; 属于. 由上表可知，本项目位于河南新乡经济技术产业集聚区。属于工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表8 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 是否符合审批条件. 工业准入优先区; 1、在《水污染防治重点单元》区域内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目； 2、在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目； 3、在《重金属污染防空单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排 放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目位于新乡县新乡经济技术产业集聚区，属于水污染防治重点单元。本项目不属于煤化工、化学合成药、生物发酵制药等类项目。 2、本项目为卫生材料制造项目，不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业。 3、本项目位于新乡县，属于《重金属污染防空单元》，本项目不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放。; 符合. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 7、与新乡经济技术产业集聚区相符性分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区内，项目与新乡经济技术产业集聚区准入条件对照分析如下。 表9 项目与集聚区准入条件对照分析一览表 集聚区规划; 本项目情况; 相符性. 产业政策; （1）鼓励引进的项目和优先发展行业： ①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ②鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤以化工、医药、装备制造作为主导产业。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; ①本项目不属于《产业结构调整指导目录2019年本》中限制、淘汰类的建设项目，为允许类 ②本项目生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进贾屯污水处理厂 ③项目清洁生产水平较高 ④本项目为属于卫生材料制造业，为主导产业的下游企业; 相符. （2）限制或禁止入驻项目： ①原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ②按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增河南省区域合成氨和甲醇产能。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。 ⑤禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备; ①本项目所在地为工业用地，符合产业集聚区用地性质 ②本项目不属于《产业结构调整指导目录2019年本》中限制、淘汰类的建设项目，为允许类 ③本项目不在煤化工园区，不涉及有毒、有害物质及危险物品 ④本项目未使用《产业结构调整指导目录2019年本》明令淘汰的生产工艺或设备; 不属于. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平; （1）本项目为卫生材料项目，暂无行业准入条件 （2）项目在生产工艺、技术水平、装备规格上，能够达到国内行业领先水平; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）限制高耗水、高耗能的工业企业入住园区； （4）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园。; （1）本项目使用原料和产品均为环境友好型物料 （2）项目单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标均能达到国内同类行业先进水平 （3）本项目不属于高耗水、高耗能工业; 相符. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; （1）本项目为新建项目，污染物排放指标满足区域总量要求 （2）本项目环境污染较小，技术经济上可行 （3）本项目为新建项目，废气能够达到相关标准，生活污水排放达标; 相符. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; （1）本项目能够达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求 （2）项目所在地为工业用地，符合集聚区土地利用规划要求 （3）项目符合园区产业布局要求; 相符. 表10 项目与集聚区负面清单（禁止和限制发展项目）对照分析一览表 序号; 要求; 行业; 禁止和限制发展内容; 本项目情况; 相符性. 1; 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 医药; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业; 本项目产品为卫生材料项目; 本项目属于新建项目，符合产业定位，企业不属于化学合成制药、生物发酵制药和农药类项目，符合产业发展定位. 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）. 禁止农药类项目. 2; 其他; 禁止发展不在园区产业定位内的其他产业项目入驻，如制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等; 本项目产品为卫生材料项目，符合集聚区产业定位; 相符. 由上表可知，本项目能够满足新乡经济技术产业集聚区准入条件，项目所在地不属于禁止和限制发展项目，为允许入驻企业，本项目与园区发展规划不冲突。 8、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的对照分析 本项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表11 与《三年行动计划》相符性分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 二、坚决打赢蓝天保卫战（一）清洁能源替代工程; 7.提高能源利用效率（1）加强重点能耗行业节能健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。加强技术节能，推广低碳、节能技术。; 本项目不属于重点能耗行业。; 不涉及. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程; 9. 严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目为卫生材料生产，不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工、电解炉、水泥和平板玻璃等行业。本项目不属于使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 不涉及. 四、扎实推进净土保卫战（三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染; 14. 提高固体废物和危险废物处理处置水平。依法严厉打击危险废物破坏环境的行为，坚决遏制危险废物非法转移、倾倒、处理处置。加强医疗废物环境监管，扩大医疗废物集中处置设施服务范围，因地制宜推进乡镇、农村和偏远地区医疗废物安全处置。2019年底前，完成不符合规范要求、存在环境风险的固体废物堆存场所整治。; 本项目一般工业固废设置一般工业废物暂存间，定期出售；危废在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。; 相符. 上表可知，本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的相关规定。 9、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》豫环文[2019]84号文的对照分析 本项目与河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号文）中的相关内容对比分析，本项目建设情况不属于豫环文[2019]84号文中的管理行业，无需对豫环文[2019]84号文进行对比分析。 10、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知的对照分析 本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（以下简称《十三五》）对照分析见下表。 表13 与《十三五》对比分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 治理重点地区; 京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）; 本项目位于位于新乡县七里营镇阳光路与刘庄路交叉口西南角50米，属于新乡经济技术集聚区; 属于. 严格建设项目环境准入; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目位于新乡经济技术集聚区，不属于高VOCs排放建设项目; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目原料使用PP颗粒，采用UV光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒排放治理; 符合. 加大工业涂装VOCs治理力度; 加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目采用是UV光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒排放治理，处理效率达到80%以上; 符合. 12、与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的对照分析 本项目与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的对照分析见下表： 表14 与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 38. 加强废气收集和处理; 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2 千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%。; 本项目有机废气采用UV光催化氧化+活性炭吸附进行治理，去除效率不低于80%。; 满足. 39. 强化设施运行管理; 有条件的工业园区和产业集群等，推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等，加强资源共享，提高 VOCs治理效率。; 本项目所在园区目前未建设活性炭集中再生，需交由有资质单位处理。; 满足. 由上表可知，本项目满足《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 13、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析。 与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析见下表。 表15 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 满足. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7km，南北最大距离34.5km，总面积523.6km2。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~90m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃,年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 7、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场调查，本项目厂址周围评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%，；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%，SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天，优、良天数比例55.9%，去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 表16 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。本项目采用UV光氧+活性炭吸附罐装置对非甲烷总烃进行治理，不影响区域空气质量目标的实现。 2、地表水质量现状 本项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂，排入东孟姜女河。评价引用新乡市环境监测站对东孟青龙路化肥厂东断面的监测数据，数据见下表。 表17 东孟青龙路化肥厂东断面监测数据（2020年3月）单位（mg/L） 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 18.83; 0.73; 0.077. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，3月份东孟青龙路化肥厂东断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号）、新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年），将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水质量现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB（A），区域声环境质量良好。 5、生态 评价区域生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为大面积的农田等。评价区域内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周围主要环境保护目标见下表： 表18 项目周围环境保护目标概况 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离厂界; 保护级别. 噪声 环境空气; 七里营第三村; 西北; 800m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 刘庄村; 东南; 1350m. 地表水; 东孟姜女河; 北; 1660m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级和《大气污染物综合排放标准详解》，有关标准值见下表。 表19 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; 《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明三十一、非甲烷总烃. 2、地表水环境 项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准以及新乡市地表水水质目标清单中的标准。具体标准限值见下表。 表20 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; COD; NH3-N; TP. 标准值; 6～9; 40; 2.0; 0.4. 3、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准限值见下表。 表21 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群（MPNb/100mL）; 3.0. 4、声环境 本项目所在区域为声环境3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，其标准限值见下表。 表22 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 5、土壤 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中标准限值要求，其标准限制见下表。 表23 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号; 监测因子; 标准限制（筛选值第二类用地）. 1; 砷; 60. 2; 镉; 65. 3; 六价铬; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. 11; 1，1-二氯乙烷; 9. 12; 1,2-二氯乙烷; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 66. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1,2,3三氯丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯苯; 270. 28; 1,2-二氯苯; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 对间二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯[a，h]并蒽; 1.5. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 45; 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目污染物排放标准见下表。 表24 污染物排放标准一览表 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废水; 贾屯污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. SS; 350mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 4.0mg/L. TN; 45 mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级; COD; 300. SS; 250. NH3-N; 25. TP; 5. TN; 45. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9; 非甲烷总烃; 60mg/m3、单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业; 厂界2mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 厂房外无组织排放限值：6mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB（A），夜间55dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。. |
| 总量 控制 标准 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为 COD0.0115t/a，NH3-N0.0006t/a，SO20t/a、NOx0 t/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0.045t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量COD0.023t/a，NH3-N0.0012t/a，从翟坡镇污水处理厂的减排量（COD16.63384t/a，NH3-N3.487552t/a）中扣除，非甲烷总烃0.09t/a，从新乡市龙泉印务有限公司的减排量（非甲烷总烃0.6087t/a）中扣除。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、熔喷布 图3 熔喷布生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 1、原料烘干 原料PP颗粒在生产之前，首先要对其进行干燥处理，生产中要求PP颗粒含水量小于40ppm，防止其在加热熔融过程中会发生降解，使分子量下降，导致纺丝困难，产生断丝。且容易在螺杆挤出机的进料段产生环结，阻塞进料通道。因此生产前需要对原料进行干燥处理，温度控制在70~90℃，烘干时间为3~4小时。具体操作为：袋装原料PP颗粒经负压抽送至挤出机的干燥箱（电加热）内，由于干燥温度未达到原料的溶解温度，故不产生废气，此工程主要产生噪声。 2、上料、熔融挤出、熔体过滤 干燥后的原料从料口进入到螺杆挤出机的进料端后，随着螺杆转动被向前推送。电加热至220℃使原料由最初的固态转变为高弹态，到最终熔融成为黏流态的聚合物熔体。在螺杆的推力作用下，以一定的压力从机头处挤出。由于熔体在密闭管道中进行，故挤出过程无废气逸出。然后经过熔体过滤器，利用过滤装置(滤网)将熔体中的杂质及未完全熔化的物料滤除，为正常纺丝提供干净的熔体，保护系统中纺丝泵的安全，延长纺丝组件的使用周期。过滤工段温度在240℃左右，在滤网出口处有少量有机废气产生。同时，会产生噪声、固废（滤渣）。 3、计量控制 熔体随后进入纺丝泵，纺丝泵是对熔体进行输送、加压、计量的设备。并可以隔离螺杆挤出机在运行过程中所产生的压力波动，向纺丝箱体提供压力稳定、流量恒定的纺丝熔体。为了使熔体的质量得到充分的均化，在熔体管道的末端装有静态混合器。熔体在通过混合器时，经过多次的分流、汇合、曲折、转向，从而使熔体混合均匀。 4、熔融喷丝、成网、卷绕 PP熔体最后进入纺丝箱体。PP高温熔体从喷丝微孔中喷出形成纺丝细流，在两侧高速、高温的牵伸气流夹持下对熔体细流进行牵伸拉细，使其成为超细纤维。纺丝温度约230℃，电加热。通过喷丝组件形成的超细纤维在接受装置（成网机）上形成连续的网状材料。再经热压定型制成PP熔喷布，通过卷绕机进行收卷处理，形成具有一定长度的卷状材料。熔融喷丝、成网会产生一些有机废气。 5、包装、成品入库 整理时产生一定量的边角料以及检测不合格的产品收集后，外售作为其他塑料制品原料。合格产品包装待售。包装工序会产生固废、噪声。 设备流程示意图： 图4 熔喷生产线设备连接示意图 图5 喷丝过程原理示意图 二、一次性防护口罩生产工艺 图6一次性防护口罩生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）制片 将外购的原材料无纺布和熔喷布利用分切机进行分切制片，得到需要的大小的片状物料，此工程主要产生噪声和边角废料。 （2）上带 利用平缝机将分切后的无纺布、熔喷布和鼻梁条、耳带进行缝合，从而得到成型的一次性医用口罩，此过程主要产生噪声。 （3）包装 利用包装机对折叠后的成品进行内包装和外包装，此过程主要产生噪声和边角废料。 （4）检验、成品：经检验后合格的产品入库待售。

主要污染工序： 通过工艺流程分析，该项目营运期主要产污环节见下表。 表25 项目产污环节一览表 污染因素; 污染工序; 污染物; 处理措施. 废气; 熔体过滤; 非甲烷总烃; 在生产线的过滤器上方安装集气罩收集废气，熔喷成网工段采用密闭管道收集废气，废气收集后，一并进入1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置治理，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。. 熔融喷丝、成网. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池预处理后，通过集聚区污水管网，进入贾屯污水处理厂进一步治理。. 噪声; 烘干、过滤等工序; 设备噪声; 厂房密闭隔音、距离衰减。. 固废; 熔体过滤; 未熔融PP原料; 分类收集后，一般固废暂存间内暂存，定期出售。. 原料使用; 废包装袋. 制片、包装等工序; 边角废料. 废气治理过程; 废活性炭、废UV灯管; 收集后，在危废暂存间内暂存，定期交由有资质的单位处理。.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔体过滤、熔融喷丝、成网工序 | P1 | 非甲烷总烃 （有组织） | 7.67mg/m3，0.184t/a | 1.17mg/m3，0.028t/a |
|  |  | P2 |  | 4.71mg/m3，0.113t/a | 0.7mg/m3，0.017t/a |
|  | 生产车间 |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.015t/a | 0.015t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（288t/a） |  | COD SS NH3-N TP TN | 250mg/L，0.072t/a 200mg/L，0.0576t/a 20mg/L，0.0058t/a 3mg/L，0.0009t/a 35mg/L，0.0101t/a | 40mg/L，0.0115t/a 10mg/L，0.0029t/a 2mg/L，0.0006t/a 0.4mg/L，0.0001t/a 15mg/L，0.0043t/a |
| 固 体 废 物 | 熔体过滤 |  | 未熔融PP原料 | 15t/a | 0 |
|  | 制片、包装等工序 |  | 边角废料 | 5.1t/a |  |
|  | 原料使用 |  | 废包装袋 | 0.5t/a |  |
|  | 废气治理过程 |  | 废活性炭 | 0.129t/a |  |
|  |  |  | 废UV灯管 | 0.01t/a |  |
| 噪 声 | 本项目主要高噪声源有烘干、过滤等工序，噪声源强约75~80dB(A)，经过厂房密闭隔音、距离衰减等措施后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)，夜间55dB(A)的标准要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，因此不存在施工期影响。

营运期环境影响分析： 该项目生产过程中主要污染因素为废气、废水、噪声和固废。 一、废气 项目生产过程中，废气主要为熔体过滤、熔融喷丝、成网等工序产生的非甲烷总烃。 本项目共设置8条熔喷布生产线，分别位于新飞家电园区的6#和7#厂房内。6#厂房一层设置生产线：1600型3条，2400型1条；7#厂房一层设置生产线：1600型1条，650型3条。6#厂房产生的非甲烷总烃经1#UV光催化氧化+活性炭+15m排气筒治理，7#厂房产生的非甲烷总烃经2#UV光催化氧化+活性炭+15m排气筒治理。 1、源强确定 A熔体过滤工段 本项目使用原料聚丙烯树脂的软化温度约在155℃，分解温度约在370℃以上，本项目挤出过程中加热的最高温度为220℃，低于原料的分解温度，此过程在密闭管道内进行，故无废气排放。熔融的物料经过过滤器，少量为完全熔化的物料被滤网截留排出，同时会携带少量的有机废气，主要成分为丙烯，识别为非甲烷总烃。 B熔融喷丝、热压成网工序 熔喷成网工艺采用高温气流对塑料熔体进行成丝，再经热压成网机形成网布，运行温度达250℃，虽然达不到聚丙烯的分解温度（分解温度350℃以上），理论上不会产生单体，但是在高温加热过程中部分聚合分子间发生断链、分解，少量的单体废气在熔喷过程排出，主要成分为丙烯，识别为非甲烷总烃。 （1）6#厂房产生的非甲烷总烃 6#厂房日产量3.1吨，一年工作300天，聚丙烯的使用量为744t/a，本次评价参考浙江省环境保护科学设计研究院编制的《浙江省重点行业VOCs污染排放量计算方法》（版本1.1），塑料行业的排放系数，如下表： 表26 塑料行业的排放系数 单位:kg/t原料 生产过程; 单位排放系数. 塑料布、膜、袋等制造工序; 0.22. 塑料皮、板、管材制造工序; 0.539. 其他塑料制品制造工序; 2.368. 本项目属于“塑料布、膜、袋等制造工序”，则采用的排放系数为0.22kg/t原料。6#厂房聚丙烯颗粒总共用量为744t/a，色母粒93t/a，有机废气产生量为0.184t/a，以非甲烷总烃计。 6#厂房共设置4套熔喷布生产线，拟采取1套废气治理设施，在生产线的过滤器上方安装集气罩收集废气，熔喷成网工段采用密闭管道收集废气，一并进入1#UV光催化氧化+活性炭吸附装置治理。设计风机风量为5000m3/h。 （2）7#厂房产生的非甲烷总烃 7#厂房日产量1.9吨，一年工作300天，聚丙烯的使用量为456t/a，采用的排放系数为0.22kg/t原料。7#厂房聚丙烯颗粒总共用量为456t/a，色母粒57t/a，有机废气产生量为0.113t/a，以非甲烷总烃计。 7#厂房共设置4套熔喷布生产线，拟采取1套废气治理设施，在生产线的过滤器上方安装集气罩收集废气，熔喷成网工段采用密闭管道收集废气，一并进入2#UV光催化氧化+活性炭吸附装置治理。设计风机风量为5000m3/h。 （3）小结 UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理效率以85%计，每套治理设施风机风量为5000m3/h，则本项目有机废气产排情况详见下表。 表27 有组织废气产生及排放情况一览表 产生工序; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 6#厂房; 非甲烷总烃; 0.184; 7.67; 0.038; 1#UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒; 85; 0.028; 1.17; 0.006. 7#厂房; 0.113; 4.71; 0.024; 2#UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒; 85; 0.017; 0.7; 0.004. 由上表可知，经过UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后（处理效率按照85%计），非甲烷总烃排放速率分别为0.006kg/h和0.004kg/h，排放浓度分别为1.17mg/m3和0.7mg/m3，排放量为0.03kg/t产品，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3，单位产品排放量0.3kg/t产品的排放限值要求，非甲烷总烃有组织排放量为0.045t/a。 废气治理措施可行性分析： 目前，有机废气的净化方法有直接燃烧法、活性炭吸附法、催化燃烧法、吸收法、冷凝法、UV光解催化氧化法、低温等离子体等，各种方法的主要优缺点见下表。 表28 UV光催化氧化法与其它处理方法比选情况一览表 项目; UV光催化氧化法; 催化燃烧法; 活性炭吸附法; 洗涤吸收法. 工 作 原 理; 利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射来裂解排放的废气废气，能有效的处理：硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，等废气的分子链结构，使有机或无机高分子废气化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等，从而达到有效的治理，实现达标排放。; 在催化剂的作用下，降低了反应的活化能使有机废气和空气中的氧气在温度较低（200～400℃）的条件下迅速氧化，转化成水和二氧化碳，达到治理的目的。; 利用活性炭内部孔隙结构发达，有巨大比表面积，来吸附废气分子。; 利用吸收液与废气相互接触，使废气中的有害物质溶入吸收液中，从而使废气得以净化。吸收液需进行处理。. 治理 效率; 治理效率可达80%以上。; 治理效率可达95%以上。; 前期效率可达85%，后期效率降低。; 处理效率低，不稳定，净化效率不高，约为50%. 处理气体成分; 能处理硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类。; 适用范围广，催化燃烧几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭气体,主要用于处理低浓度、大流量、多组分而无回收价值的有机废气。但不可处理易爆气体。; 适用于低浓度、大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显。但处理含水量大的气体效果不好。; 适合低浓度有机废气。. 一次投资成本; 中; 高; 低; 低. 运行维 护费用; UV光解设备无任何机械装置，无运动噪音，无需专人管理和日常维护，只需要作定期检查维护，维护和能耗成本低，风阻极低，可节约大量排风动力能耗，达到节能的目的。; 催化燃烧法存在的主要问题是催化剂易中毒和不耐高温。催化剂中毒后，需更换，更换较高。; 所使用的活性碳需定期更换，废弃活性碳需处理。; 吸收液达到饱和时，需更换。. 二次 污染; 无二次污染。; 无二次污染。; 易造成二次污染。; 有二次污染。. 综合上述分析，本项目有机废气产生浓度低于1000ppm，属于低浓度VOCs废气，同时考虑到本项目废气无回收价值，故选取UV光催化氧化+活性炭吸附工艺治理是可行的，废气处理效率以85%计，则本项目有机废气产排情况详见下表。 2、无组织排放情况分析 项目存在无组织废气排放，废气的收集效率无法达到100%，会有少量废气无组织散失，主要为过滤、熔喷工序未收集的非甲烷总烃，根据经验数据，无组织散失量约为废气总量的5%，则6#厂房非甲烷总烃的无组织排放量约为0.009t/a，7#厂房无组织排放量约为0.006t/a本次评价以生产车间为面源根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）采用估算模式预测无组织排放在各个厂界处的浓度如下表所示。 表29 无组织排放厂界预测结果 厂界名称; 非甲烷总烃（mg/m3）. 浓度值; 标准值. 东厂界; 0.00207; 2.0. 南厂界; 0.00245. 西厂界; 0.00245. 北厂界; 0.00207. 由上表可知，本项目废气污染物颗粒物的厂界浓度值在0.00207-0.00245mg/m3之间，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）厂界浓度2.0mg/m3的限值要求，且能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外无组织排放限值：6mg/m3。 3、大气环境影响分析 由工程分析可知，项目达产运营后，非甲烷总烃有组织排放量为0.045t/a，非甲烷总烃无组织排放量为0.015t/a，评价建议加强生产管理和车间通风，减少废气对环境的影响。 （1）评价等级判断 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照下表的分级判据进行划分。 表30 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 表31 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (mg/m3); 标准来源. 非甲烷 总烃; 二类限区; 一次值; 2.0; 《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明三十一、非甲烷总烃. （2）参数选取 估算参数见下表。 表32 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 27.1°C. 最低环境温度; 0.7 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线 熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 污染源参数见下表。 表33 本项目点源参数一览表 表34 矩形面源参数表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 非甲烷总烃. 排气筒P1; 35.147586°; 113.800345°; 77; 15; 0.4; 40; 0.006. 排气筒P2; 35.148430°; 113.800764°; 77; 15; 0.4; 40; 0.004. 名称; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北 夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数; 污染物排放速率/（kg/h). 非甲烷总烃. 6#厂房; 77; 64; 25; 30; 10; 4800; 0.0019. 7#厂房; 77; 64; 25; 30; 10; 4800; 0.0013. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表35 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); D10% (m). 排气筒P1; 非甲烷总烃; 2.0; 0.0001628; 0.01; /. 排气筒P2; 0.0001054; 0.01. 6#厂房; 0.0001054; 0.03; /. 7#厂房; 0.0004076; 0.02. 综合以上数据分析，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （3）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，三级评价项目不进一步预测与评价，本项目大气污染物核算详见下表。 表36 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 mg/m3; 核算排放速率 kg/h; 核算年排放量 t/a. 一般排放口. 1; 排气筒P1; 非甲烷总烃; 1.17; 0.006; 0.028. 2; 排气筒P2; 非甲烷总烃; 0.7; 0.004; 0.017. 有组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.045. 表37 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 6#厂房; 非甲烷总烃; 车间封闭; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业; 厂界2mg/m3; 0.009. 2; 7#厂房; 0.006. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.015. 表38 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.06. 二、废水 本项目无生产废水，外排废水为员工生活污水。 （1）用水量及废水量产生量核算 本项目劳动定员40人，双班生产，均不在厂区内食宿。按人均用水量30L/人每天计算，排污系数以0.8计，则项目废水产生量0.96t/d（288t/a）。生活污水水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L、TP3mg/L、TN35mg/L，处理措施为：经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂治理。能够满足贾屯污水处理厂收水标准（COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L、TN45mg/L），同时，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP5mg/L、TN45mg/L）的要求。 贾屯污水处理厂出水标准为COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L。本项目废水污染物的总量控制指标为：COD0.0115t/a，NH3-N0.0006t/a，TP0.0001t/a、TN0.0043t/a。 （2）评价等级判定 本项目为水污染影响型项目，本项目建成后，生活污水产生量为288t/a，经厂区化粪池处理后，排入贾屯污水处理厂进一步处理，为间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目评价等级为三级B，根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施(即贾屯污水处理厂）环境可行性分析的要求，涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目污水仅为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次评价主要对贾屯污水处理厂接管可行性进行分析。 表39 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. （3）污水接管可行性分析 运营期产生的生活污水，在厂区总排口经污水管网排入贾屯污水处理厂进一步治理。贾屯污水处理厂处理工程设计污水处理能力一期15万t/d、二期15万t/d，本次评价从污水水量、污水水质和处理后尾水达标排放三方面论述废水接管可行性。 - 污水水量接管可行性分析 贾屯污水处理厂处理工程设计污水处理能力一期15万t/d、二期15万t/d。企业位于河南省新乡市新乡县七里营镇阳光路与刘庄路交叉口西南角50米，处于贾屯污水处理厂的收水管网范围内，目前管网已建成，建设单位的生活污水经污水管网排入贾屯污水处理厂进一步治理，废水排放量为0.96t/d（接管量），约占贾屯污水处理厂日处理能力的0.0006%，从水量上讲，贾屯污水处理厂有能力接纳企业的废水。 - 污水水质接管可行性分析 生活污水水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L、TP3mg/L、TN35mg/L，贾屯污水处理厂收水标准COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L、TN45mg/L可以满足贾屯污水处理厂的接管要求，生活污水排入贾屯污水处理厂处理，从水质上分析也是可行的。 ③处理后尾水达标排放 贾屯污水处理厂设计出水水质COD、SS、NH3-N、TP、TN为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L），其他因子为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准的要求。经调查，贾屯污水处理厂自运行以来，出水水质稳定达标排放。 综上，建设单位厂区内的废水进入贾屯污水处理厂治理是可行的，经处理后可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表40 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、 SS、NH3-N、TP、TN; 连续排放流量不稳定; /; 化粪池; 经管网排入贾屯污水处理厂; 1#; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况见下表。 表41 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; 1#; 113.800707; 35.147424; 0.0288; 贾屯污水处理厂; 间歇排放流量不稳定; /; 贾屯污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 2. TP; 0.4. SS; 10. TN; 15. 本项目废水污染物执行的排放标准见下表。 表42 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; 1#（接管标准）; COD; 贾屯污水处理厂; 450. 2; SS; 350. 3; NH3-N; 35. 4; TP; 4. 5; TN; 45. （4）全厂水污染物排放量核算 全厂废水污染物排放信息见下表。 表43 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; 1# （0.96m3/d）; COD; 250; 0.00024; 0.072. 2; SS; 200; 0.00019; 0.0576. 3; NH3-N; 20; 1.92×10-5; 0.0058. 4; TP; 3; 2.88×10-6; 0.0009. 5; TN; 35; 3.36×10-5; 0.0101. 排放口合计; COD; 0.072. SS; 0.0576. NH3-N; 0.0058. TP; 0.00086. TN; 0.01008. 三、噪声 本项目主要高噪声源有风机、熔体过滤器等设备，噪声源强约为70~85dB(A)，经厂房密闭隔音以及距离衰减后，本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表44 本项目主要设备的噪声级 序号; 来源; 数量; 治理前源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 风机; 8; 80dB（A）; 厂房密闭隔音、距离衰减等; 55dB（A）. 2; 过滤器; 2; 75dB（A）; 50dB（A）. 3; 包装机; 2; 80dB（A）; 55dB（A）. 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： N Leq=10lg(Σ10Li/10) i=1 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表45 项目各厂界噪声监测值一览表 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 昼间; 夜间. 东厂界; 54.5; 65; 55; 达标. 北厂界; 50.6; 65; 55; 达标. 西厂界; 53.6; 65; 55; 达标. 南厂界; 51.3; 65; 55; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声值在50.6-54.5dB（A），均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）的要求，因此项目在采取适当的厂房密闭隔声等降噪防治措施及距离衰减后，噪声不会对周围环境造成影响。 四、固废 本项目固废包括一般固废和危险废物，产排情况如下： （1）一般固废 本项目一般固废为熔体过滤工序产生的未熔融PP原料以及制片、包装等工序产生的边角废料和废包装袋。 未熔融PP原料产生量为原料使用量的1%，熔喷布原料使用量为1500吨，则未熔融PP原料的产生量为15t/a；边角废料产生量为原料使用量的0.3%，总原料使用量为1700吨，则边角废料的产生量为5.1t/a。废包装袋产生量为0.5t/a。评价要求：未熔融PP原料每天清理一次，边角废料、废包装袋每周清理一次，收集后，定期作为废品出售 建设单位应在厂区内建设一般工业固废暂存间1座，本项目一般固废暂存场所面积为10m2，一般固废暂存间应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）要求。 （2）危险废物 ①废活性炭：项目活性炭吸附罐需定期更换活性炭，废活性炭的产生量按废气与活性炭吸附比1:3计，有机废气处理系统进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃量约0.043t/a，项目活性炭产生量约0.129t/a，活性炭约3个月更换一次。产生的废活性炭属于HW49其他废物，处置措施为：桶装后，在危废暂存间临时存放，定期委托有资质的单位处理。 - 废UV灯管：项目UV光催化氧化装置采用光原理进行处理有机废气，长时间使用后设备内部的部分灯管易破损，废气处理效率会下降，需要更换。本项目使用UV光解催化氧化装置灯管每年更换一次，约为10根/年，合0.01t/a。废UV灯管属于HW29含汞废物，处置措施为：桶装后，在危废暂存间临时存放，定期委托有资质的单位处理。 本项目达产运营后危险废物产生处置情况如下： 表46 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.129; 废气处理系统; 固态; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 3个月; T/In; 在危废暂存间内存放，定期委托有资质单位处理. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 固态; 含汞灯管; 汞; 12个月; T. 表47 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 5m2; 桶装; 5t; ≤1年. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 桶装; ≤1年. 污染防治措施： 本项目产生的危险废物，评价要求按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1）对其进行管理，项目需新建1个5m2的危险废物暂存间。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。评价提出以下措施： ①危废暂存间的地面应进行硬化，要做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）设施。危险废物临时堆场还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物警示标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤危险固废严禁直接丢弃，不得私自将危险废物外运，危险废物外运工作由处置单位进厂进行外运作业； ⑥交予处置的危险废物实行危险废物转运联单管理制度； ⑦建立台账，由专人负责，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息，危险废物台账在危险废物回取后应继续保留三年以上。 ⑧各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 五、土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度和占地规模共同判定： （1）建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积1600m2，占地规模属于小型。 （2）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于其他行业，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。 （3）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响型。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目东南邻远大路，西北临河南好卫无纺布制品有限公司（5#厂房），东北临工业厂房，西南临新乡市博源生物有限公司。本项目厂界50m范围内不存在敏感点田地，故本项目周边土壤环境敏感程度为较敏感。 具体指标判断见下表。 表48 污染影响型评价工作等级划分表 占地 规模 评价 工作等级 敏感程度 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目为Ⅳ类项目，占地规模属于小型，周边土壤环境敏感程度为较敏感，由上表可知，本项目可不开展土壤环境评价工作。 六、项目选址可行 项目厂址位于河南省新乡市新乡县七里营镇阳光路与刘庄路交叉口西南角50米，经查阅新乡经济技术产业集聚区总体发展规划图，该项目所在地为二类工业用地，符合新乡经济技术产业集聚区总体规划、土地利用规划。评价认为，厂址可行。 根据前述分析，项目建成后，排放的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响。因此，评价认为项目选址可行。 七、项目环保投资概算 本项目总投资为3000万元，环保投资为30万元，环保投资占总投资的1%。环保投资及工程竣工验收情况详见下表： 表49 项目及环保投资一览表 单位：万元 污染因素; 产污环节; 污染物; 污染防治措施; 投资. 废气; 熔融挤出、熔体过滤、熔融喷丝; 非甲烷总烃; 分别经管道收集，后分别经过两套（每座厂房各建1套）UV光催化氧化+活性炭吸附罐装置处理，尾气通过2根15m高排气筒有组织排放。; 20. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后，排入贾屯污水处理厂进一步处理; 3. 噪声; 烘干、过滤等工序; 噪声; 厂房采取密闭隔音、距离衰减; /. 固废; 熔体过滤; 未熔融PP原料; 1座10m2的一般固废暂存间; 2. 原料使用; 废包装袋. 制片、包装等工序; 边角废料. 废气处理; 废活性炭、废UV灯管; 危险废物暂存间1座，面积不小于5m2; 2. 管理设施; 根据管理部门要求，安装工业企业用电量监控系统; 3. 合计; 30. 表50 项目竣工验收一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环保设施验收; 执行标准. 废气; 熔体过滤、熔融喷丝、成网; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附罐+15m高排气筒（1根）; 有组织能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5的标准，无组织能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中的排放建议值，且能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外无组织排放限值：6mg/m3。. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池1座，5m3; 贾屯污水处理厂的收水水质，同时，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级要求。. 噪声; 烘干、过滤等工序; 噪声; 厂房采取密闭隔音、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 固废; 熔体过滤; 未熔融PP原料; 一般工业固废暂存区1个，面积不小于10m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单. 原料使用; 废包装袋. 制片、包装等工序; 边角废料. 废气治理过程; 废活性炭、废UV灯管; 危险废物暂存间1座，面积不小于5m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改. 根据管理部门要求，安装工业企业用电量监控系统.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔体过滤、熔融喷丝、成网 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附罐+15m高排气筒（2套） | 有组织满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值60mg/m3、0.3kg/t产品的标准，无组织能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中厂界处浓度2.0mg/m3，且能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外无组织排放限值：6mg/m3。 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 生活污水经化粪池处理后，排入贾屯污水处理厂进一步处理 | 贾屯污水处理厂的收水水质，同时，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级要求：COD300mg/L SS250mg/L、 NH3-N25mg/L、 TP4mg/L、TN45mg/L |
| 固 体 废 物 | 熔体过滤 | 未熔融PP原料 | 一般工业固废暂存区临时存放，定期出售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单 |
|  | 制片、包装等工序 | 边角废料 |  |  |
|  | 原料使用 | 废包装袋 |  |  |
|  | 废气治理过程 | 废活性炭、废UV灯管 | 危险废物暂存间存放，定期交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为有烘干、过滤等工序，声源强度在75~80dB(A)之间。设备经密闭隔音和距离衰减后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)，夜间55dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： / |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论 1、本项目符合国家产业政策要求 对比《产业结构调整指导目录（2019本）》，新乡市良虹医疗器械有限公司日产5吨熔喷布、10万只一次性口罩、4万只N95口罩项目（N95口罩不再建设）属于允许类，符合国家产业政策要求，项目已经河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码为：2020-410721-27-03-049275。 2、项目选址可行性分析 项目厂址位于河南省新乡市新乡县七里营镇阳光路与刘庄路交叉口西南角50米，经查阅新乡经济技术产业集聚区总体发展规划图，该项目所在地为二类工业用地，符合新乡经济技术产业集聚区总体规划、土地利用规划。评价认为，厂址可行。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求。 （一）、废气 （1）有组织 项目生产过程中，废气主要为熔体过滤、熔融喷丝、成网等工序产生的非甲烷总烃，共设置8条熔喷布生产线。 6#厂房共设置4套熔喷布生产线，拟采取1套废气治理设施，在生产线的过滤器上方安装集气罩收集废气，熔喷成网工段采用密闭管道收集废气，一并进入1#UV光催化氧化+活性炭吸附装置治理。7#厂房共设置4套熔喷布生产线，拟采取1套废气治理设施，在生产线的过滤器上方安装集气罩收集废气，熔喷成网工段采用密闭管道收集废气，一并进入2#UV光催化氧化+活性炭吸附装置治理。 经过预测，6#厂房废气治理设施排气筒出口处非甲烷总烃排放速率为0.006kg/h，排放浓度为1.17mg/m3，排放量为0.03kg/t产品，7#厂房废气治理设施排气筒出口处非甲烷总烃排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.7mg/m3，排放量为0.03kg/t产品，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3，单位产品排放量0.3kg/t产品的排放限值要求。 （2）无组织 经过预测，项目废气污染物非甲烷总烃的厂界浓度值在0.00207-0.00245mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）厂界浓度2.0mg/m3的限值要求，且能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外无组织排放限值：6mg/m3。 （二）、废水 本项目用水为职工生活用水。本项目劳动定员40人，双班生产，不在厂区内食宿，生活污水产生量0.96t/d（288t/a），水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L、TP3mg/L、TN35mg/L，处理措施为：经化粪池处理后进入贾屯污水处理厂进一步处理，能够满足贾屯污水处理厂（COD450mg/L、NH3-N35mg/L、SS350mg/L、TP4mg/L、TN45 mg/L）的进水水质要求，同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP 5mg/L、TN45mg/L）的要求。 （三）、噪声 本项目主要高噪声源有风机、生产线传送设备等设备，噪声源强约为75~80dB(A)，经过厂房密闭隔音、距离衰减等措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类昼间65dB(A)，夜间55dB(A)的限值要求。 （四）、固废 本项目一般固废为熔体过滤等工序产生的未熔融PP原料以及制片、包装等工序产生的边角废料，未熔融PP原料的产生量为15t/a，边角废料的产生量为5.1t/a，废包装袋的产生量为0.5t/a。处置措施为：边角废料在一般固废暂存间临时存放，定期作为废品出售。 本项目危险固废为废活性炭和废UV灯管属于危险废物，桶装收集于危废暂存间，应定期委托有相应危废处理资质的单位处理。 4、总量控制指标 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为 COD0.0115t/a，NH3-N0.0006t/a，SO20t/a、NOx0 t/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0.045t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量COD0.023t/a，NH3-N0.0012t/a，从翟坡镇污水处理厂的减排量（COD16.63384t/a，NH3-N3.487552t/a）中扣除，非甲烷总烃0.09t/a，从新乡市龙泉印务有限公司的减排量（非甲烷总烃0.6087t/a）中扣除。 5、环保投资 项目总投资3000万元，环保投资30万元，占总投资的1%。 二、建议 1、加强对生产过程中固废的收集和管理工作。 2、加强厂区绿化，起到隔音降噪和改善局部环境的作用。 3、定期维护、调试生产加工设备；确保在正常工况下运行，防止机器运行异常导致噪声超标。 三、总结论 新乡市良虹医疗器械有限公司日产5吨熔喷布、10万只一次性口罩、4万只N95口罩项目，符合国家产业政策要求，选址可行。项目运营期间产生的各项污染物经治理后均能够达标排放，处置措施可行。评价认为，从环保角度分析，该项目可行。 河南科瑞达环保科技有限公司 2020年9月

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1委托书 附件2投资项目备案证明 附件3其他文件 附图1本项目在土地规划图上的位置 附图2项目平面布置图 附图3项目四周敏感点示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。