建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000台多层环保筛新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市天工机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王迎迎（410721198411063026） |  |  |  |  | 联系人 |  | 王雪 |
| 通讯地址 | 新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18937319349 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 453700 |
| 建设地点 | 新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 河南新乡经济技术聚集区管理委员会 |  |  | 项目代码 |  |  | 2020-410721-35-03-066242 |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建£技改£ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3599其他专用设备制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 13000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  | 15 |  |  | 环保投资占总投资比例 | 3% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年11月 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡市天工机械设备有限公司位于新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧，企业根据目前的市场形势，拟投资500万元租赁孙秋红现有闲置厂院建设年产1000台多层环保筛新建项目。根据现场勘查，项目设备尚未购进，部分厂房尚未建设，为新建项目。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明，项目代码为2020-410721-35-03-066242（备案证明见附件2）。 根据新乡经济技术产业集聚区用地规划图（见附图2），项目用地性质为工业用地，符合新乡经济技术产业集聚区用地规划；根据新乡经济技术产业集聚区产业布局规划图（附图3），项目位于新乡经济技术产业集聚区内“装备制造产业园”，园区主导产业为“装备制造”，本项目产品为环保筛，属于装备制造类项目，与园区主导产业相符。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部 1 号令），本项目属于“二十四、专用设备制造业”，第70条“专用设备制造及维修”，不涉及“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，属“其他（仅组装的除外）”类，应编制环境影响报告表。 根据《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函〔2020〕19号）和《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目为专用设备制造项目，属于告知承诺制项目中的“19：专用设备制造及维修”，告知承诺申请表和承诺书见附件。 受新乡市天工机械设备有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧，项目周边环境为：项目东侧为七张线，隔七张线为河南省联盛发制品有限公司、南侧为新乡市洁神净化有限公司、西侧为新乡市惠纸助剂有限公司、北侧为新乡市华丰净水材料有限公司。项目周围敏感点为：南1330m处的刘店，西南1154m处的南王庄村，西3456m处的杨堤村，北1280m处的七里营镇，东1050m处的刘庄新村。项目附近地表水体为西北242m处的引黄干渠，东南1670m处的东孟姜女河。项目周边环境图见附图4。 2、项目概况 本项目的基本概况见表1。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 年产1000台多层环保筛新建项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 所属行业; C3599其他专用设备制造. 4; 建设地点; 新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧. 5; 建设单位; 新乡市天工机械设备有限公司. 6; 总投资; 500万元. 7; 占地面积; 13000平方米. 8; 定员与工作制度; 职工定员50人 单班制（8小时），年工作日250天. 3、建设规模及内容 本项目总投资500万元，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，项目所在厂区平面布置图见附图5。建筑内容见表2。 表2 项目组成一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模; 备注. 主体工程; 生产车间1; 建筑面积1900m2; 租赁现有. 生产车间2; 建筑面积860m2; 租赁现有. 生产车间3; 建筑面积3000m2; 新建. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积：175m2; 租赁现有. 原料库; 建筑面积：100m2; 新建. 成品库; 建筑面积：100m2; 新建. 公用工程; 供水; 园区自来水; /. 供电; 新乡县七里营镇变电所供电; /. 排水; 经园区污水管网收集后排入新乡市贾屯污水处理厂进行处理; /. 环保工程; 废气治理; 抛丸粉尘经过设备自带的脉冲袋式除尘器处理后经过1根15m高排气筒排放； 固定切割、焊接工位，上方设集气罩进行收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m高排气筒排放。; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂进行处理。; 新建. 噪声治理; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等降噪措施。; 新建. 固废治理; 一般固废场所一处（建筑面积20m2），危险废物暂存间一处（建筑面积5m2）。; 新建. 4、项目产品方案 项目产品方案如下表所示。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 备注. 1; 多层环保筛; 1000台; 主要用于高温物料多层筛分. 5、原辅材料与能源消耗量 表4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 原辅材料. 1; 钢板; 1000t/a; δ0.5～3.0. 2; 型材、管材; 1000t/a; 外购. 3; 焊丝; 15t/a; 无铅. 4; 电机; 2000台/a; 2.5kw～5kw. 5; 轴承; 1000套/a; 外购. 6; 螺栓; 50000套/a; 外购. 7; 切削液; 0.02t/a; 外购. 8; 液压油; 0.1t/a; 外购. 能源. 9; 自来水; 252m3; 园区自来水. 10; 电; 10万kW•h/a; 新乡县七里营镇变电所供电. 6、主要生产设备设施 本项目主要设备见表5。 表5 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台）. 1; 多功能冲剪机; QA32-12; 2台. 2; 摇臂钻; 23032*10; 2台. 3; 切割机; 3.0kw; 1台. 4; 折弯机; HG-125/3200; 1台. 5; 焊机; ZX5-400; 10台. 6; 焊机; NBC-500; 3台. 7; 空气压缩机; W-0.9/8; 1台. 8; 激光切割机; LMN8025H; 1台. 9; 抛丸机; QB6912; 1台. 10; 车床; CW61125B/5000; 5台. 11; 立式加工中心; CY-VMC850; 1台. 12; 铣床; BXMQ2016B-2（1.6*4*1.2）; 1台. 13; 行车; 电动单、双梁起重机; 7 台. 14; 压力机; 2000吨; 1台. 15; 龙门刨铣床; BXMQ2016B-2; 1台. 16; 龙门刨铣床; BXM2020C-3; 1台. 17; 卧式镗床; T6113; 1台. 18; 铆钉机; 双头液压; 1台. 7、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目产业政策相符性分析见下表所示。 表6 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机。. 淘汰类; 动圈式和抽头式硅整流弧焊机；磁放大器式弧焊机。（七）机械33、C620、C630普通车床34、C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015）；35、X920 键槽铣床；55、X52、X62W 320×150 升降台铣床；. 本项目; 本项目生产设备不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 40平方米及以下筛分机制造项目。. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为多层环保筛等机械设备制造，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 经上表分析可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，符合《产业结构调整知道目录》（2019年本）的相关要求。 8、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表7 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 建设内容; 是否符合. 项目名称; 年产1000台多层环保筛新建项目; 年产1000台多层环保筛新建项目; 符合. 建设单位; 新乡市天工机械设备有限公司; 新乡市天工机械设备有限公司; 符合. 建设地点; 新乡市新乡县七里营镇工业区; 新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧; 符合. 主要设备; 二氧化碳保护焊机、空压机、交流会焊机、30钻床、切割机等; QA32-12型多功能冲剪机，23032*10型摇臂钻、HG-125/3200型折弯机，ZX5-400型焊机、BXMQ2016B-2型龙门刨铣床、T6113型卧式镗床、BXMQ2016B-2型铣床、CW61125B/5000型车床等; 细化. 生产工艺; 原料—型材切割—折弯—组装焊接—检验—成品; 原料—型材切割—折弯—组装焊接—检验—成品; 符合. 9、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员50人，实行单班制生产，每天工作8小时，年工作日250天，项目职工均不在厂区内食宿。 10、公用工程 10.1供水 项目用水主要为职工生活用水。项目劳动定员50人，年工作250天，厂区不设食堂，宿舍，生活用水量平均按20L/（人·d）计算，用水量为1m3/d(250m3/a)。本项目用水由市政供水管网供给，可满足厂区用水需求。 切削液用量为0.02t/a，兑水比例为1:100，故稀释切削液用水量为2t/a。 10.2排水 本项目废水仅为职工生活污水，排放系数按0.8计，则本项目生活废水产生量约为200m3/a，经厂区化粪池处理后，通过园区污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。 10.3供电 本项目用电量为10万kW·h/a，电力供应来自新乡县七里营镇变电所，电力供应充足，供电保证率较高，可满足用电需求。 11、与相关文件相符性分析 11.1 本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目位于新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧，位于新乡经济技术产业集聚区内; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中水源地保护区; 第四水厂井群; 一级保护区：南边西曹和东曹村北以为界，北边以2#井和11#连线向北150m为界，东边以22#井向东150m为界，西边以12-1#井西150m为界围成的区域； 二级保护区：南边西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以为界，北边以西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北为界，东边以21#桥为界，西边以敦留店村西为界围成的区域; 本项目距离第四水厂井群二级保护区1.8km; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为其他专用设备制造项目; 本项目不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧，位于新乡经济技术产业集聚区内; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）；; 本项目为一类工业项目; 属于一类工业项目. 由上表可知，本项目厂址位于新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧，属于新乡市主体功能区的重点开发区域，属于分类准入政策中的工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比 结果. （一）工业准入优先区; 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目位于新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧; 属于工业准入优先区. 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为其他专用设备制造项目，不在《工业项目分类清单》中。 4、本项目所在集聚区规划环评已通过审查。 5、本项目为其他专用设备制造项目，不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 符合环境准入条件. # 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 11.2 项目与《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》相符性分析 表10 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧，属于其他专用设备制造，不属于禁止建设行业。生产过程中不涉及涂装工序，不产生VOCs废气。; 符合. 11.3 与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）对比分析 表11 《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案. 36.加强废气收集和处理; 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目固定切割、焊接工位，上方设集气罩进行收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m高排气筒排放。抛丸粉尘经过设备自带的脉冲袋式除尘器处理后经过1根15m高排气筒排放。除尘器治理效率为95%; 相符. 54.完善工业企业监测监控体系; 全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。2020年10月底前全市采用氨法脱硫脱硝的企业应在相应排放口加装氨气在线监控设施，并与环保部门联网。; 本项目不在重点排污单位名录内，不涉及氨法脱硫脱硝。; 相符. 55.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管; 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 评价要求本项目在总用电处、主要生产设施处和污染治理设施安装用电量监控系统终端，并联网。; 相符. 新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案. （三）全面深化达标治理; 1.加强涉水污染源环境管理。全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量和浓度双达标；建立涉水企业管理清单，对于直排入河、有治污设施进入城市污水管网的企业统一安装水质在线监测设施并与生态环境部门联网；加强对涉及产生危险废物和高浓度废液的工业企业的日常监管，确保企业产生的危险废物和高浓度废液得到有效处理，严厉打击并坚决杜绝违法倾倒、转移等现象发生。; 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂；本项目涉及危险废物主要为废液压油和废切削液，经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。; 符合 要求. 新乡市2020年土壤污染防治攻坚战实施方案. （四）加强土壤污染源头治理; 1.着力排查整治涉镉等重金属重点行业企业，严格防控耕地周边涉重企业污染。深入开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治，根据最新信息持续排查重点区域，及时更新排查清单和整治清单。高标准、严要求进行综合整治工作，切实防范农用地重金属污染风险，切断重金属污染物进入农田途径，并于2020年10月底前全部完成整治工作；市生态环境局应对完成整治的企业及时组织验收，并核查“一企一档”建立情况。; 本项目不属于涉镉等重金属重点行业; 符合 要求. （五）全面夯实土壤污染防治基础; 1.加快土壤环境监测制度和能力建设。土壤环境监测工作是打赢土壤污染防治攻坚战的重要支撑，各级政府要统筹安排本级财政资金，加大对土壤环境监测的支持力度，持续推进环境监测能力提升，优化土壤环境质量监测点位，并实施定期监测，完善土壤环境质量例行监测制度；继续依法推进土壤污染重点监管单位及周边土壤环境监测；针对突发环境事件，做好土壤环境事故应急监测、处置等工作。完善土壤与可食用农产品协同监测、大中型灌区水质监测长效机制，为土壤污染防治提供支撑。; 本项目不属于土壤污染重点监控单位; 符合 要求. 由表11可知，本项目符合《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》的相关规定。 11.4 与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）中《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对比分析 表12 与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. （一）持续调整优化产业结构; 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020 年 4 月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; 本项目为其他专用设备制造项目，不属于淘汰行业。; 符合 要求. - 5.严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构件起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新建钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高校环保治理设施。; 本项目为其他专用设备制造项目，不属于禁止类行业。; 符合 要求. - 57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管。继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目按照相关环保要求在生产设施和污染治理设施处独立安装用电监管。; 符合 要求. 由表12可知，本项目符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关规定。 - 12、项目与《新乡经济技术产业集聚区发展规划（2015-2025）》相符性分析 （1）规划范围与规划期限 根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）》可知，本次规划分为北、中、南三个区。总规划总面积为19.9平方公里。具体规划范围如下： ①北区规划范围——东至新乡市文化路南延段、南以青龙路为界、西至新乡县消防大队西墙，北到新荷铁路南侧规划路，总面积3.71平方公里。 ②中区规划范围——西至胡韦线，北以七里营镇南环路为界，东北至县商务中心东侧，东南至青年路，南至二支排，规划面积13.03平方公里。 ③南区规划范围——东以壮年路南延段为界，南至胡韦线，西至胡韦线、大赵庄村，北至府庄村南，规划面积3.16平方公里。 规划期限为2015年—2025年，分为近期和远期。近期期限为2015—2020年；远期期限为2021—2025年。 （2）产业定位 ①总体定位 新乡经济技术产业集聚区具有竞争活力的产业集聚高地，以化工、医药、装备制造产业为主导的综合性产业聚集区和现代化城市功能服务区。 ②产业选择 本次集聚区规划主导产业为装备制造、医药及化工，重点培育智能装备产业集群、医药产业集群、化工产业集群，同时培育现代纸制品印刷包装、家用电器和现代服务业产业集群。 （3） 空间布局结构 规划结构概括为“四轴、三区、多园”。 “四轴”是指沿产业集聚区南北向的胡韦线、大成路两条道路轴线，沿二支排规划的二支排路空间联系轴以及青龙路道路轴线； “三区”是指产业集聚区的南区、中区和北区； “多园” 是指北区的化工产业园区，中区的装备制造产业园和医药产业园、南区的纸制品产业园和装备制造产业园等多个园区。 （4）基础设施建设情况 ①供水 依托新乡县水厂供水，新乡县水厂规划水源近期以黄河水和地下水作为水源，远期逐步关闭地下水源，以南水北调水及黄河水作为水源。目前采用水源为地下水，黄河水作为应急备用水源。 ②排水规划方案 根据规划方案污染源预测，规划期末集聚区预计污水产生量约为8.96万m3/d，规划全部进入新乡市贾屯污水处理厂。 ③供热工程规划 根据集聚区规划，集聚区总需热量308.41MW，依托新乡县县城集中供热设施。鉴于新乡县县城尚未实施城市集中供热，该规划将整个供热区域划分为五个供热分区：供热A区、供热B区、供热C区、供热D区、供热E区五个供热分区。各分区供热热源规划以区内现有大型热源企业供热锅炉提供。 ④燃气工程规划 结合新乡县新县城总体规划，在东孟姜女河和青龙路交叉口规划一处天燃气调压站作为集聚区的气源，在中央大道敷设主干管，向人民胜利渠以西地区供气；另外，新奥燃气公司由东干道经青龙路敷设主干管向人民胜利渠以东地区供气，作为集聚区的第二个气源。 （5）规划相符性分析 本项目与园区环境准入条件相符性对比见下表。 表13 本项目与园区环境准入条件对比情况一览表 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 对比结果. 产业政策; 鼓励引进的项目和优先发展行业; ① 集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ② 鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③ 鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④ 鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤ 以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; 本项目位于新乡经济技术集聚区内“装备制造产业园”，园区主导产业为“装备制造”，本项目产品为环保筛，属于装备制造类项目，与园区主导产业相符。; 相符. 限制或禁止入驻项目; ① 原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ② 按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③ 建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④ 建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。 ⑤ 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备。; 本项目选址符合新乡经济技术集聚区产业布局；本项目不属于禁止和限制发展项目，为园区优先发展的项目。; 不属于. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平。; 本项目在生产工艺技术水平和设备上要求入区项目达到国内行业先进清洁生产水平。; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园。; 本项目原料和产品为环境友好型的项目，单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标达到国内同类行业先进水平。; 相符. 污染物排放总量控制; - 新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； - 禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; 本项目污染物排放指标满足区域总量要求；不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目；废气、废水均能达标排放。; 相符. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求； （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; 本项目投资满足《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；用地符合集聚区土地利用规划要求；项目与园区主导产业相符。; 相符. 表14 集聚区产业发展正面清单（优先发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 优先发展内容. 1; 符合集聚区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小; 化工; 重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链. 2; 医药; 中药饮片加工及中药配方颗粒制剂项目. 现代中药、中药制剂项目. 医药产业中成品复配、混装、灌装及封装类项目. 卫生材料及医药用品制造项目. 3; 装备制造; 以振动机械制造、石化煤化工设备制造、家电设备制造为主. 表15 集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）一览表 序号; 要求; 行业; 禁止和限制发展内容. 1; 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目。. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻。. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目。. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目。. 2; 医药; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）。. 禁止农药类项目. 3; 装备制造; 限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业. 禁止建设独立电镀项目. 4; 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻。. 5; 其他; 禁止发展不在园区产业定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。. 由表13可知，本项目位于新乡经济技术集聚区内“装备制造产业园”，园区主导产业为“装备制造”，本项目产品为环保筛，属于装备制造类项目，与园区主导产业相符。 同时对照表14和表15，本项目属于产业集聚区优先发展项目，不属于禁止和限制发展项目，故本项目符合新乡经济技术产业集聚区的环境准入条件。 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目属于新建项目，不涉及与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 项目位于新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧，地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，西孟姜女河是卫河的支流，属于排涝河道，境内长12km，流域面积134.18km2。该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。根据现场调查，项目评价范围内未发现有珍稀动植物。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和 《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)。 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 本项目距离四水厂地下水饮用水源二级保护区边界最近距离为1.8km，不在四水厂地下水饮用水源的保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表16 区域空气质量现状评价表 单位:(µg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等文件的相关要求进行建设，项目运行过程中产生的废气经治理后能够达标排放，因此，项目的投产运行不会对区域大气环境质量产生影响。 2、水环境质量现状 距离本项目附近的纳污水体为东南1670m处的东孟姜女河，最终汇入卫河，根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水质标准。本项目引用新乡市环保局网站上公布的2019年1月-12月卫河卫辉皇甫断面地表水环境质量数据，卫河规划V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。卫河卫辉皇甫断面2019年1月-12月监测数据统计见表17。 表17 卫河卫辉皇甫断面水质一览表 2019年第11期. 监测因子; 监测数据; 执行标准; 达标情况. COD; 15.0; 40; 达标. NH3-N; 0.16; 2.0; 达标. TP; 0.260; 0.4; 达标. 2019年第10期. 监测因子; 监测数据; 执行标准; 达标情况. COD; 18.0; 40; 达标. NH3-N; 0.71; 2.0; 达标. TP; 0.310; 0.4; 达标. 2019年第9期. 监测因子; 监测数据; 执行标准; 达标情况. COD; 39.0; 40; 达标. NH3-N; 0.45; 2.0; 达标. TP; 0.27; 0.4; 达标. 2019年第8期. 监测因子; 监测数据; 执行标准; 达标情况. COD; 22.0; 40; 达标. NH3-N; 0.38; 2.0; 达标. TP; 0.17; 0.4; 达标. 2019年第7期. 监测因子; 监测数据; 执行标准; 达标情况. COD; 19.0; 40; 达标. NH3-N; 0.20; 2.0; 达标. TP; 0.20; 0.4; 达标. 2019年第5期. 监测因子; 监测数据; 执行标准; 达标情况. COD; 22.0; 40; 达标. NH3-N; 0.29; 2.0; 达标. TP; 0.09; 0.4; 达标. 2019年第4期. 监测因子; 监测数据; 执行标准; 达标情况. COD; 23.0; 40; 达标. NH3-N; 0.41; 2.0; 达标. TP; 0.17; 0.4; 达标. 2019年第3期. 监测因子; 监测数据; 执行标准; 达标情况. COD; 15.0; 40; 达标. NH3-N; 1.14; 2.0; 达标. TP; 0.11; 0.4; 达标. 2019年第2期. 监测因子; 监测数据; 执行标准; 达标情况. COD; 19.0; 40; 达标. NH3-N; 0.85; 2.0; 达标. TP; 0.09; 0.4; 达标. 2019年第1期. 监测因子; 监测数据; 执行标准; 达标情况. COD; 22.0; 40; 达标. NH3-N; 3.02; 2.0; 不达标. TP; 0.14; 0.4; 达标. 由上表可知，卫河卫辉皇甫断面数据2019年第1期不达标，其余均达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号），将逐步改善新乡市水环境质量。 本项目无生产废水产生，项目外排废水主要为生活污水，经化粪池处理后经管网进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。因此本项目废水不会对周边地表水环境造成影响。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，建设项目所在地属3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。根据2020年8月1日-2日两天的现场实测，项目四周厂界噪声监测值见表18。 表18 项目四厂界噪声实测结果一览表 单位：dB(A) 监测方位; 昼间; 夜间. 东厂界; 54.6-55.6; 45.2-46.4. 南厂界; 52.4-53.5; 44.5-44.6. 西厂界; 52.5-56.6; 45.1-45.8. 北厂界; 50.7-54.2; 44.5-45.7. 标准限值; 65; 55. 由上表可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表19。 表19 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 环境保护目标; 距离; 方位; 保护级别. 大气环境; 七里营镇; 1280; 北; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 南王庄村; 1154; 西南. 刘店村; 1330; 南. 刘庄新村; 1050; 东. 声环境; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 水环境; 东孟姜女河; 1670m; 东南; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1、大气环境 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见表20。 表20 环境空气质量标准 单位：µg/m3（标态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. - 2、声环境 - 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见表21。 表21 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 3、地表水环境 - 所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。相关标准限值见表22。 表22 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目类别; 浓度限值; 标准来源. pH值（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类标准. 化学需氧量（COD）; ≤40. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤10. 氨氮（NH3-N）; ≤2.0. 总磷; ≤0.4. - 4、土壤 本项目所在区域土壤执行《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》（GB15648-2018）农用地标准和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准。 表23 农用地土壤环境质量标准一览表 单位：mg/kg 序号; 污染物项目①②; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬（六价）; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 水田; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 20; 200; 250; 300. 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱作地，采用其中较严格的风险筛选值。 表24 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 序号; 监测因子; 标准限制（筛选值第二类用地）; 单位. 1; 砷; 60; mg/kg. 2; 镉; 65; mg/kg. 3; 六价铬; 5.7; mg/kg. 4; 铜; 18000; mg/kg. 5; 铅; 800; mg/kg. 6; 汞; 38; mg/kg. 7; 镍; 900; mg/kg. 8; 四氯化碳; 2.8; mg/kg. 9; 氯仿; 0.9; mg/kg. 10; 氯甲烷; 37; mg/kg. 11; 1，1-二氯乙烷; 9; mg/kg. 12; 1，2-二氯乙烷; 5; mg/kg. 13; 1，1-二氯乙烯; 66; mg/kg. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 596; mg/kg. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 54; mg/kg. 16; 二氯甲烷; 616; mg/kg. 17; 1，2-二氯丙烷; 5; mg/kg. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10; mg/kg. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8; mg/kg. 20; 四氯乙烯; 53; mg/kg. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 840; mg/kg. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8; mg/kg. 23; 三氯乙烯; 2.8; mg/kg. 24; 1，2，3三氯丙烷; 0.5; mg/kg. 25; 氯乙烯; 0.43; mg/kg. 26; 苯; 4; mg/kg. 27; 氯苯; 270; mg/kg. 28; 1，2-二氯苯; 560; mg/kg. 29; 1，4-二氯苯; 20; mg/kg. 30; 乙苯; 28; mg/kg. 31; 苯乙烯; 1290; mg/kg. 32; 甲苯; 1200; mg/kg. 33; 对间二甲苯; 570; mg/kg. 34; 邻二甲苯; 640; mg/kg. 35; 硝基苯; 76; mg/kg. 36; 苯胺; 260; mg/kg. 37; 2-氯酚; 2256; mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; 15; mg/kg. 39; 苯并[a]芘; 1.5; mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; mg/kg. 42; 䓛; 1293; mg/kg. 43; 二苯[a， h]并蒽; 1.5; mg/kg. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 15; mg/kg. 45; 萘; 70; mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目生产过程废气执行具体标准值见表25。 表25 大气污染物排放标准 标准名称; 污染因子; 标准限值浓度. 《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 颗粒物; 有组织排放 （排气筒高度15m）; 最高允许排放速率：3.5kg/h. 厂界无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织排放浓度不高于10mg/m3，厂界无组织排放浓度不高于0.5mg/m3. 2、废水 项目废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准和新乡市贾屯污水处理厂收水要求，具体标准值见表26和表27。 表26 污水排入城镇下水道水质标准C级标准 单位：mg/L 污染因子; COD; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 标准值; 300; 250; 25; 5; 100. 表27 新乡市贾屯污水处理厂收水标准 单位：mg/L 标准; COD; SS; NH3-N; T-N; TP. 收水标准; 450mg/L; 350mg/L; 35mg/L; 40mg/L; 4mg/L. # 3、噪声 # 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表28。 表29 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. # 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 总量控制指标 本项目总量控制指标为：COD0.0100t/a、NH3-N0.0010t/a、颗粒物0.0918t/a（有组织排放量0.0705t/a、无组织排放量0.0213t/a），COD从新乡县翟坡镇污水处理厂剩余削减量（16.40344t/a）中进行倍量替代，替代量为0.0200t/a；NH3-N从新乡县翟坡镇污水处理厂剩余削减量（3.475152t/a）中进行倍量替代，替代量为0.0020t/a。颗粒物从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减量（6.5482t/a）中进行倍量替代，替代量为0.0141t/a。 |

建设项目工程分析

- 一、施工期 基础工程 主体工程 装饰工程 设施安装 工程验收 噪声、扬尘、汽车尾气 噪声、固废 施工废水、固废 图1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 施工工艺说明： 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。工艺主要包括施工前准备、施工场地清理、施工场地平整、地基施工、地构施工、室内外装修及绿化。 （1）施工前准备及土石方工程：临时设施-表土清除-场地平整-施工放线-复核施工图纸；挖方-夯实-临时防护-拦挡，截、排水沟； （2）基础、灌桩：基础开挖-下部构造施工-上部构造施工-附属工程施工。 （3）地面建筑结构：基础施工、土建施工、水电施工、装修施工，进行配套管网、管线工程的施工、房屋建筑施工。 （4）室内外装修，包括中心内部设备的安装等。 （5）绿化工程：绿化场地回填绿化用土、土地整治、绿化苗木的种植、草种撒播，抚育管理以及工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。 - 二、营运期 工艺流程简述： 项目具体的工艺流程及产污环节图见图2。 图2 生产工艺及产污环节图 项目工艺流程描述如下： （1）切割：将外购的钢板、型材、管材经激光切割机切割至所需尺寸。切割过程会有烟尘、噪声产生，同时有边角料产生； （2）机加工：切割后的钢材根据产品需求通过数控车床、加工中心进行机械加工，然后通过折弯机折弯、钻床打孔等工序。机加工过程有噪声和边角料产生； （3）焊接：机加工后的原料经焊机进行焊接。焊接过程有焊接烟尘、噪声产生，同时有少量焊渣产生； （4）抛丸：焊接后的半成品经抛丸机进行抛丸处理。抛丸过程有粉尘和噪声产生； （5）组装：加工后的钢材与外购零部件电动机、振动电机等进行组装成型，组装后接电进行试车，试车完成后即为成品。 主要污染工序 表29 主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物种类; 治理措施. 废气; 切割、焊接过程; 颗粒物; 项目固定切割、焊接工位，上方设集气罩进行收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m高排气筒排放。. 抛丸; 颗粒物; 抛丸粉尘经过设备自带的脉冲袋式除尘器处理后经过1根15m高排气筒排放。. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活废水经厂区化粪池处理后，排进新乡市贾屯污水处理厂. 噪声; 生产过程; 噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减. 固废; 焊接过程; 焊渣; 收集后出售. 切割过程; 边角料. 设备维护; 废液压油; 交有资质的危废单位处置. 设备运行; 废切削液.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割、 焊接过程 | 颗粒物（有组织） | 19.2mg/m3，0.1916t/a | 1.0mg/m3，0.0096t/a |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.0213t/a | 0.0213t/a |
|  | 抛丸过程 | 颗粒物（有组织） | 305mg/m3，3.046t/a | 6.1mg/m3，0.0609t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 （200m3/a） | COD | 300mg/L，0.0600t/a | 50mg/L，0.0100t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.0500t/a | 10mgL，0.0020t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0060t/a | 5mg/L，0.0010t/a |
|  |  | 总氮 | 50mg/L，0.0100t/a | 15mg/L，0.0030t/a |
|  |  | 总磷 | 4mg/L，0.0008t/a | 0.5mg/L，0.0001t/a |
| 固体 废物 | 生产过程 | 边角料 | 20t/a | 0t/a（收集后出售） |
|  |  | 焊渣 | 0.45t/a | 0t/a（收集后出售） |
|  | 机加工过程 | 废切削液 | 1.5t/a | 0t/a（定期交有资质单位处置） |
|  |  | 废润滑油 | 0.1t/a |  |
| 噪声 | 项目主要噪声源为切割机、焊机、抛丸机、摇臂钻等设施运行时产生的噪声。据类比调查，机械噪声源强在70～80dB（A）。经基础减振、车间隔声、距离衰减后，四周厂界昼间噪声值可衰减至50~60dB（A），厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目施工期间会对施工区域造成短期破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等，但其影响范围和程度有限。随着施工期的结束，其生态影响将随之消失。对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、扬尘 建筑施工期的大气污染主要为施工扬尘。产生扬尘的作业主要有建材露天堆放、装卸等过程。企业须积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。 2、噪声 项目施工噪声主要来源于施工过程中各种施工机械的噪声，主要噪声设备为挖掘机、推土机、装载机、吊车等。这些设备运行期间，对周围环境会造成一定影响。评价建议施工过程应采取措施控制其施工噪声，使之满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 合理布局施工场地，尽量远离学校及居民区，以减少对学校及居民的影响。同时选用良好的施工设备，降低设备噪声级，降低机械噪声。 合理安排施工时间，夜间及午休时间禁止施工。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放，若加强施工管理，严格控制作业时间，可以避免或减缓其对周围环境和人群所产生的不利影响。建设项目完成后，上述影响将随之消失。 3、废水 施工地生活污水排入化粪池，定期清运，对周围环境影响很小；另外施工中开挖的土方和堆放的建筑材料若被雨水冲刷而形成废水，因此在雨天注意对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措施防止冲刷流失。 4、固废 建筑垃圾：施工产生的废砖渣等固体废物采用铺路或垫地等填埋措施后可得到妥善处置，不会污染环境。施工建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾。为减轻施工过程中建筑垃圾对周围环境的影响，施工方应将建筑垃圾收集后堆放于指定地点，能进行回收利用的尽量回收利用，并及时运至专门的建筑垃圾堆放场。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。施工单位应加强施工管理可以避免或减缓其对周围环境和人群所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。 二、营运期环境影响分析： 本项目运营期间对环境的主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为切割和焊接过程产生的烟尘，抛丸过程产生的粉尘。 1.1 废气源强分析 1.1.1 有组织排放 （1）切割、焊接烟尘 项目每年采用切割机完成钢板切割2000t，其中500吨以多功能冲剪机下料，1500吨以激光切割机下料。多功能冲剪机没有切割烟尘产生，激光切割过程有切割烟尘产生。参照《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（环保部公告2017年第81号）中“通用设备制造业和专用设备制造业”中结构材料热切割排污系数，切割过程中烟尘的产生量为0.0619 kg/t—结构材料。激光切割机切割钢板1500t/a，则烟尘的产生量为0.0929t/a。 项目焊接时有焊接烟尘产生，主要污染物为颗粒物。本项目焊丝使用量约为15t/a。依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“废气污染物估算及治理措施”，二氧化碳气体保护焊实芯焊丝焊接材料发生量为5～8g/kg，以8g/kg 计。则该项目的焊接烟尘最大产生量为0.12t/a。 综上，切割、焊接过程产生的烟尘量为0.2129t/a。 项目共配置激光切割机2台，焊机13台，为减少切割、焊接烟尘对员工及周边环境的不利影响，评价要求切割、焊接工序应固定工位，上方设集气罩进行收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m高排气筒排放。 综上，切割、焊接过程产生的烟尘量为0.2129t/a。 项目切割机、焊机上方设置的集气罩面积均为0.5m2/个（1m×0.5m），本项目共设置8个集气罩，故总集气面积为4m2。集气罩口处的风速取0.3m/s。经计算切割、焊接过程需配套的风机风量至少为4320m3/h，故评价建议配套的总风机风量为5000m3/h。 项目每天切割、焊接工作时间为8小时，年工作250天，集气罩收集效率为90%，袋式除尘器治理效率按95%计，计算可得颗粒物有组织产生量为0.1916t/a，产生速率为0.0958kg/h，产生浓度为19.2mg/m3；经袋式除尘器处理后，颗粒物排放量为0.0096t/a，排放速率为0.0048kg/h，排放浓度为1.0mg/m3。颗粒物排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求；同时满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。 （2）抛丸粉尘 项目焊接后需采用抛丸机进行抛丸处理，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“金属结构制造业产排污系数”“工业粉尘”产生量为1.523kg/t 产品，需打磨的金属部件约为2000t/a，则抛丸粉尘产生量为3.046t/a，抛丸时间为8h/d，抛丸粉尘经设备自带的脉冲袋式除尘器（治理效率98%）治理后经15m排气筒排放。配套的风机风量为5000m3/h，治理后粉尘排放量为0.0609t/a（0.0305kg/h），粉尘排放浓度为6.1mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒高度15m，粉尘最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3）的要求；同时满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》“其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3要求。 表30 项目颗粒物有组织产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 排放情况; 排放方式 及去向. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h. 切割、 焊接过程; 切割、 焊接烟尘; 19.2; 0.1916; 0.0958; 固定切割、焊接工位，上方设集气罩进行收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m高排气筒排放。; 1.0; 0.0096; 0.0048; 15m高排气筒排放. 0.2; 0.0013; 0.0043. 抛丸过程; 粉尘; 305; 3.0460; 1.5230; 经脉冲袋式除尘器治理后经15m排气筒排放; 6.1; 0.0609; 0.0305; 15m高排气筒排放. 1.1.2 无组织排放 本项目无组织废气主要为未被集气罩收集的烟尘。 切割和焊接过程烟尘的总产生量为0.2129t/a，未被集气罩收集的废气为总产生量的10%，则烟尘无组织量0.0213t/a（0.0107kg/h）。 评价建议项目切割、焊接过程应在密闭的生产车间内进行，车间地面每天清扫干净，并洒水降尘，以减少粉尘的外排量。 1.2 环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取颗粒物作为预测因子。预测因子和评价标准见下表。 表31 评价因子和评价标准表 预测因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时平均; 0.45; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表32 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. （3）污染源调查 本项目产生的切割和焊接工序设一套袋式除尘器及1根15m高排气筒，抛丸工序设一套袋式除尘器及1根15m高排气筒；切割和焊接过程均在生产车间内进行，因此把整个生产车间作为一个面源。项目污染源参数见表33、表34。 表33 点源参数表 排气筒 编号; 所在 工序; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速 /（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物. DA001; 切割、焊接工序; 15; 0.4; 15.48; 25; 2000; 连续; 0.0048. DA002; 抛丸工序; 15; 0.4; 11.06; 25; 2000; 连续; 0.0305. 表34 面源参数表 污染源名称; 矩形面源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放工况. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）. 切割、焊接车间; 95; 20; 10; 颗粒物; 0.0107; 正常. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，点源、面源预测结果见下表。 表35 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 最大地面落地浓度（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 点源; 切割、焊接排气筒DA001; 颗粒物; 0.0025; 0.55; 43; 450. 点源; 抛丸排气筒DA002; 颗粒物; 0.0098; 2.18; 59; 450. 面源; 生产车间; 颗粒物; 0.0045; 1.01; 49; 450. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为0.0098mg/m3和2.18%；颗粒物最大落地浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求。 （5）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价分级依据，见下表。 表36 大气评价工作分级依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由表36、表37结果看出，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条的要求：“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。” （6）项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表： 表37 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 颗粒物; 1.0; 0.0048; 0.0096. 2; DA002; 颗粒物; 6.1; 0.0305; 0.0609. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0705. 表38 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度（mg/m3）. 1; 生产车间; 切割、焊接过程; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5; 0.0213. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.0213. 表39 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0918. （7）大气环境防护距离的确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表35可知，项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。同时本项目无组织排放源下风向落地浓度均满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。 （8）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T-13201-91中查取。 - 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m）将卫生防护距离的计算结果取整。 - 本次评价选取颗粒物计算卫生防护距离，计算结果见表40。 表40 卫生防护距离计算参数及结果一览表 无组织废气排放源; 污染物; Q （kg/h）; 标准值（mg/m3）; A; B; C; D; 卫生防护 距离计算值; 卫生防护距离. 生产车间; 颗粒物; 0.0107; 0.45; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 3.762; 50. 由以上计算结果，根据卫生防护距离设定的相关要求，确定本项目卫生防护距离为50m。根据本项目厂区布置，确定本项目厂界卫生防护范围为：东厂界外0m，南厂界外50m，西厂界外50m，北厂界外5m（卫生防护距离包络图见附图6）。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境产生影响。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关科研单位等环境敏感点。 2、水环境影响分析 2.1 废水类别 本项目生活用水量为250m3/a，产污系数取80%，即生活污水产生量约200m3/a（0.8m3/d）。生活污水各污染物浓度分别为：COD300mg/L，SS250mg/L、NH3-N30mg/L，TN50mg/L，TP4mg/L，则污染物产生量为COD0.0600t/a，SS0.0500t/a，NH3-N0.0060/a，TN0.0100t/a，TP0.0008t/a。生活污水经5m3化粪池处理后，通过污水管网进入新乡市贾屯污水处理厂。经化粪池处理后的各污染物浓度分别为：COD240mg/L，SS 190mg/L，NH3-N 20mg/L，T-N35mg/L，T-P2.8mg/L，能够满足新乡市贾屯污水处理厂的进水标准（COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L、TN40mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP5mg/L、动植物油100mg/L）。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3--2018），本项目属于导则中的水污染影响型项目，水污染影响项目地表水环境影响评价等级判定依据见下表。 表41 地表水环境影响评价分级判据表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目营运期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，排入新乡市贾屯污水处理厂，即本项目生活污水排放方式属于间接排放。根据表41可知，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。 新乡市贾屯污水处理厂位于新乡市静泉路以南、和平大道以西，设计污水处理能力30万立方米/日（一期15万立方米/日已建成运行），占地面积24.5公顷。新乡市贾屯污水处理厂收水范围跨越了新乡县和新乡市区两个行政区，主要为赵定排渠以南的新乡市高新技术开发区（即新乡经济技术产业集聚区）、东南区（含高新区）和新乡县东部排水分区、纸制品工业园区、朗公庙镇，本项目属于新乡经济技术产业集聚区，属于新乡市贾屯污水处理厂的收水范围，项目生活污水排放量共200m3/a，经化粪池处理后进入新乡市贾屯污水处理厂进行深度处理，不会对污水处理厂的运行造成冲击，故本项目生活污水进入新乡市贾屯污水处理厂可行。 项目生活污水经化粪池处理后总排口主要污染物浓度分别为COD240mg/L，SS190mg/L，NH3-N20mg/L，TN35mg/L，TP2.8mg/L，能够满足新乡市贾屯污水处理厂的进水标准（COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L、TN40mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP5mg/L、动植物油100mg/L）。 综上所述，项目完成后废水进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理可行，废水排放对周围环境影响可接受。 2.2 建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息。 表42 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 新乡市贾屯污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; þ是 ¨否; þ企业总排 ¨雨水排放 ¨清净下水排放 ¨温排水排放 ¨车间或车间处理设施排放口. ②废水间接排放口基本情况 表43 废水间接排放口基本情况 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 113.793238; 35.140187; 0.02; 新乡市贾屯污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 新乡市贾屯污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. TP; 0.5. ③废水污染物排放执行标准 表44 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 新乡市贾屯污水处理厂收水标准; 450. NH3-N; 35. SS; 350. TP; 4. TN; 40. COD; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准; 300. NH3-N; 25. SS; 250. TP; 5. 动植物油; 100. ④废水污染物排放信息表 表45 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 0.0100. BOD5; 10; 0.0020. SS; 10; 0.0020. 氨氮; 5; 0.0010. 总氮; 15; 0.0030. 总磷; 0.5; 0.0001. 全厂排放口合计; COD; 0.0100. BOD5; 0.0020. SS; 0.0020. 氨氮; 0.0010. 总氮; 0.0030. 总磷; 0.0001. 2.3 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为70~90dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，高噪声设备加设减振基础。在上述条件下，噪声可减少约20-25dB(A)。项目主要噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表46 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 噪声源强dB(A); 减噪后的噪声dB(A); 减噪后的噪声dB(A)减噪措施. 1; 多功能冲剪机; 2; 80; 58; 厂房隔声、距离衰减、基础减振. 2; 切割机; 2; 80; 58; 厂房隔声、距离衰减、基础减振. 3; 焊机; 10; 70; 60; 厂房隔声、距离衰减、基础减振. 4; 抛丸机; 3; 80; 60; 厂房隔声、距离衰减、基础减振. 5; 摇臂钻; 3; 80; 60; 厂房隔声、距离衰减、基础减振. 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0-20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见下表。 表47 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 影响 对象; 声源名称; 降噪后的源强; 距离（m）; 贡献值; 贡献值; 预测值; 昼间标准限值. 东厂界; 多功能冲剪机; 58; 120; 16.5; 26.5; /; 65. 切割机; 58; 115; 16.8. 焊机; 60; 120; 18.5. 抛丸机; 60; 80; 21.9. 摇臂钻; 60; 90; 20.9. 西厂界; 多功能冲剪机; 58; 20; 32.0; 37.6; /. 切割机; 58; 25; 30.0. 焊机; 60; 20; 34.0. 抛丸机; 60; 60; 24.4. 摇臂钻; 60; 50; 26.0. 南厂界; 多功能冲剪机; 58; 63; 23.5; 29.8; /. 切割机; 58; 63; 23.5. 焊机; 60; 80; 21.9. 抛丸机; 60; 78; 22.2. 摇臂钻; 60; 75; 22.5. 北厂界; 多功能冲剪机; 58; 30; 28.5; 42.8; /. 切割机; 58; 30; 28.5. 焊机; 60; 10; 40.0. 抛丸机; 60; 15; 36.5. 摇臂钻; 60; 18; 34.9. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目噪声对周边声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废包括一般生产固废、危险废物。 一般固废主要包括：切割过程产生的边角料，焊接过程产生的焊渣。 （1）一般固废 ①边角料 本项目切割过程会产生一定量的边角料，根据建设单位提供资料，边角料约占原料总量的1%，钢材年使用量为2000t/a，则边角料产生量为20t/a，边角料经收集后暂存于厂区现有的一般固废暂存场所，定期出售。 ②焊渣 项目焊接过程会产生少量的焊渣，焊渣的产生量约为焊条用量的3%，扩建项目焊条、焊丝用量为15t/a，则焊渣产生量为0.45t/a，焊渣经收集后暂存于厂区现有的一般固废暂存场所，定期出售。 本项目产生的一般固废暂存于厂区内现有的一般固废暂存场所（建筑面积20m2），已建成的一般固废场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求，且固废场所面积能够满足本项目需求。 （2）危险废物 ①废液压油 本项目单臂液压机、起重机等设备需定期维护更换液压油，液压油平均每年更换一次。根据厂家提供的资料，液压油更换量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年本），其危险废物类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险废物编号为“900-218-08 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”。评价要求废液压油应储存于专门的容器内并加盖密封，暂存于厂区内危险废物暂存间，定期由有资质单位处理处置。 ②废切削液 本项目摇臂钻设备运行过程中需要用切削液进行冷却，切削液循环使用，定期更换（平均每半年更换一次）。加工过程中会有少量切削液附着到产品上，废切削液的产生量为1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年本），其危险废物类别为“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液”，危险废物编号为“900-006-09 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”。评价要求废切削液应储存于桶内并加盖密封，暂存于厂区内危险废物暂存间，定期由有资质单位处理处置。 本项目运营期危险废物产生、排放及治理措施见表48。 表48 项目营运期危险废物产生、排放及治理措施一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1t/a; 液压设备维护; 液态; 矿物油、脂肪酸等; 矿物油等; 每年; T/I; 分类单独存放于危废间，定期委托有资质单位处理. 废切削液; HW09; 900-006-09; 1.5t/a; 设备运行; 液态; 矿物油、脂肪酸、乳化剂等; 矿物油等; 半年; 毒性. 评价建议在车间内设置1间危废暂存间（建筑面积5m2），用于存放项目产生的危险废物；危废暂存间设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）规定，做出如下要求： A、危废暂存间必须按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； B、危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； C、为避免撒漏，废切削液应采用密闭容器储存，废切削液桶应加盖密封并保证开口朝上，避免桶内遗留少量切削液撒漏；危险废物收集后应分装于专门的容器内，此外厂区应设施相应的清扫工具，若发生泄漏及时清扫收集。危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； I、按照要求建立完善的危废管理台账，且危废管理台账至少保存10年。 项目危废暂存间的相关情况见表49。 表49 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-218-08; 车间南部; 5m2; 桶装; 0.5t; 365d. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 0.5t; 365d. 项目固体废物在采取上述措施后，均得到了妥善处理，不会对周围环境造成二次污染。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 6、土壤环境影响分析 1.1评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》HJ964-2018污染影响型，本项目属于附录A中，制造业--设备制造中的其它，属于III类项目；根据项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积13000m2，本项目属于小型。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表50 污染型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标. 不敏感; 其他情况. 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表51 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据本项目拟建情况，经与污染型敏感程度和污染影响型评价工作等级划分表对比分析：本项目位于新乡市新乡县七里营镇工业园区，周边环境为：项目东侧为七张线，隔七张线为河南省联盛发制品有限公司、南侧为新乡市洁神净化有限公司、西侧为新乡市惠纸助剂有限公司、北侧为新乡市华丰净水材料有限公司。项目周围无敏感点。工程占地面积为13000m2，小于50hm2，属于小型项目。经对比分析确定本项目属于Ⅲ类、小型、不敏感，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》HJ964-2018要求，本次可不开展土壤环境影响评价工作。 7、选址可行性分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧，根据新乡经济技术产业集聚区用地规划图（附图2），项目用地性质属于工业用地，符合新乡经济技术产业集聚区用地规划；根据新乡经济技术产业集聚区产业布局规划图（附图3），项目位于产业集聚区内“装备制造产业园”，园区主导产业为“装备制造”，本项目产品为环保筛，属于装备制造类项目，与园区主导产业相符。项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，对区域环境影响可以接受。 车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 - 8、环境监测管理与监测计划 - （1）环境管理 环境管理的基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强管理，把环境管理渗透到整个项目管理中，以减少各环节排出的污染物。为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作，建议设立一个由 1~2 名专职环保管理人员组成的环境保护管理机构，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业应建立完善环境管理制度，主要设立报告制度，污染治理设施的管理、监控制度，环保奖惩制度。 （2）监测计划 项目的环境监测计划主要为污染源监测计划，建设单位应定期委托有相关的资质的单位进行监测。污染源监测计划如下： 1、大气污染源 A、有组织废气监测 本项目有组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表52。 表52 有组织废气监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 排气筒DA001; - 颗粒物; - 每年一次; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准 - 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. - 排气筒DA002; - 颗粒物; - 每年一次; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准 - 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. B、无组织废气监测 本项目无组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表53。 表53 无组织废气监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 上风向厂界监控点1个、下风向厂界监控点3个; - 颗粒物; - 每年一次; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求. 2、水污染源 本项目废水监测点位、指标、监测频次见表54。 表54 项目废水监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 排水口DW001; - COD、SS、NH3-N、TN、TP; - 每年一次; - 同时执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准和新乡市贾屯污水处理厂收水标准（COD≤450mg/L，NH3-N≤35mg/L，总磷≤4mg/L）. 3、噪声污染源 本项目噪声监测点位、指标、监测频次见表55。 表55 项目噪声监测方案 - 监测点; - 监测指标; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 厂界东、南、西、 - 北各布设 1 个监测点; - 昼间噪声; - 等效A声级; - 每个季度一次; - 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）中的 3 类标准. 9、项目环保措施投资 本项目建设工程总投资500万元，其中环保投资为15万元，占工程总投资的3%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表。 表56 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 颗粒物（有组织）; 抛丸粉尘经过设备自带的脉冲袋式除尘器处理后经过1根15m高排气筒排放； 固定切割、焊接工位，上方设集气罩进行收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m高排气筒排放。; 8. 无组织排放; 密闭生产车间，车间地面每天进行清扫，并洒水降尘；进厂道路应进行硬化，裸露土地全部绿化; 1. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后（5m3），经市政污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂处理进一步处理; 1.5. 噪声; 生产设备; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 0.5. 固体废物; 边角料、焊渣; 厂区一般固废场所（建筑面积20m2）; 1. 废切削液、废液压油; 危废暂存间（建筑面积5m2）; 2. 其他; 生产设施和污染治理设施安装工业企业用电量监控系统; 1. 合 计; 15. 10、环保验收 本项目环保验收内容见表57。 表57 环保设备竣工验收一览表 序号; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 颗粒物（有组织）; 抛丸粉尘经过设备自带的袋式除尘器处理后经过1根15m高排气筒排放； 固定切割、焊接工位，上方设集气罩进行收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m高排气筒排放。; 抛丸粉尘经过设备自带的脉冲袋式除尘器处理后经过1根15m高排气筒排放； 固定切割、焊接工位，上方设集气罩进行收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m高排气筒排放。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放速率限值3.5kg/h、排放浓度120mg/m3） 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3. 、; 无组织排放; 车间密闭; 车间密闭; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准（1.0mg/m3）. 2; 废水; 生活污水; 经化粪池处理后通过污水管网进入新乡市贾屯污水处理厂处理; 化粪池1座（容积5m3）; 同时执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准和新乡市贾屯污水处理厂收水标准（COD≤450mg/L，NH3-N≤35mg/L，总磷≤4mg/L）. 3; 噪声; 机械运行噪声; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4; 固废; 边角料、焊渣; 厂区一般固废场所（建筑面积20m2）; 厂区一般固废场所（建筑面积20m2）; 《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单. 废切削液、废液压油; 危废暂存间（建筑面积5m2）; 危废暂存间（建筑面积5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单. 5; 其他; 生产设施和污染治理设施安装工业企业用电量监控系统; 新乡市生态环境局《关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割和焊接工序 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器处理+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放速率限值3.5kg/h、排放浓度120mg/m3） 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3 |
|  | 抛丸工序 | 颗粒物 | 设备自带的脉冲袋式除尘器+15m排气筒 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、总磷、总氮 | 经化粪池处理后通过污水管网进入新乡市贾屯污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准和新乡市贾屯污水处理厂收水标准 |
| 固体废物 | - 切割过程 | - 边角料 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | - 焊接过程 | - 焊渣 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 机加工过程 | 废切削液、废液压油 | 交由有资质的危废单位处置 | 安全处置 |
| 噪声 | 项目噪声经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、项目概况 新乡市天工机械设备有限公司位于新乡市新乡县七里营镇工业园区，建筑面积13000平方米，总投资500万元，建设年产1000台多层环保筛新建项目。 2、产业政策、规划及选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性结论 本项目属于其他专用设备制造项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，符合国家产业政策的要求。 本项目已在河南新乡经济技术产业集聚区管理委员会取得备案证明，项目代码为2020-410721-35-03-066242。 （2）规划及选址可行性结论 本项目位于新乡经济技术产业集聚区七张线与远大线交汇处西北侧，项目周边环境为：项目东侧为七张线，隔七张线为河南省联盛发制品有限公司、南侧为新乡市洁神净化有限公司、西侧为新乡市惠纸助剂有限公司、北侧为新乡市华丰净水材料有限公司。项目周围敏感点为：南1330m处的刘店，西南1154m处的南王庄村，西3456m处的杨堤村，北1280m处的七里营镇，东1050m处的刘庄新村。项目附近地表水体为西北242m处的引黄干渠，东南1670m处的东孟姜女河。 根据新乡经济技术产业集聚区用地规划图（见附图2），项目用地性质为工业用地，符合新乡经济技术产业集聚区用地规划；根据新乡经济技术产业集聚区产业布局规划图（附图3），项目位于新乡经济技术产业集聚区内“装备制造产业园”，园区主导产业为“装备制造”，本项目产品为环保筛，属于装备制造类项目，与园区主导产业相符。 项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，项目设置50米卫生防护距离，在环境防护距离范围内无敏感点，对区域环境影响可以接受。车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 切割、焊接和抛丸过程会产生一定量的颗粒物，切割和焊接工序固定工位，上方设集气罩进行收集，收集后的废气采用1台袋式除尘器治理，尾气经1根15m高排气筒排放，颗粒物的排放速率为0.0048kg/h，排放浓度为1.0mg/m3，抛丸粉尘经过设备自带的袋式除尘器处理后经过1根15m高排气筒排放，颗粒物的排放速率为0.0305kg/h，排放浓度为6.1mg/m3，颗粒物的排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求。切割、焊接和抛丸过程颗粒物排放量为0.0705t/a。 项目无组织烟尘厂界最大落地浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求。经治理后对周边大气环境的影响可以接受。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水，项目废水主要为生活污水，产生量200m3/a，经化粪池处理后的水质能够满足新乡市贾屯污水处理厂的进水标准（COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L、TN40mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP5mg/L、动植物油100mg/L）。 新乡市贾屯污水处理厂的出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级A标准，项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD0.0100t/a、NH3-N0.0010t/a、TP0.0001t/a、TN0.0030t/a。项目废水不会对周围环境造成影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物对环境影响分析 本项目固体废物主要为切割过程产生的边角料，焊接过程产生的焊渣；机加工过程产生的废切削液、废液压油。边角料、焊渣经收集后暂存于一般固废场所，定期出售。废切削液、废液压油经塑料桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危废单位处置。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，不会对周围环境产生影响。 （5）总量控制指标 本项目总量控制指标为：COD0.0100t/a、NH3-N0.0010t/a、颗粒物0.0918t/a（有组织排放量0.0705t/a、无组织排放量0.0213t/a），COD从新乡县翟坡镇污水处理厂剩余削减量（16.40344t/a）中进行倍量替代，替代量为0.0200t/a；NH3-N从新乡县翟坡镇污水处理厂剩余削减量（3.475152t/a）中进行倍量替代，替代量为0.0020t/a。颗粒物从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减量（6.5482t/a）中进行倍量替代，替代量为0.0141t/a。 （6）环境防护距离 本项目颗粒物无组织排放无超标点，不需设置大气环境防护距离；经计算，本项目卫生防护距离为50m，东厂界0m，西厂界50m，南厂界50m，北厂界5m。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境产生影响。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关科研单位等环境敏感点。 （7）环保投资 本项目总投资为500万元，其中环保投资为15万元，约占总投资的3%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 4、建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）建议加强清洁生产管理，提高工人的熟练程度，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染。 5、环评总结论 - 新乡市天工机械设备有限公司拟投资500万元，建设年产1000台多层环保筛新建项目，项目建设符合国家产业政策；选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 - 新乡市天之蓝环保技术有限公司 - 2020年11月 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 新乡经济技术产业聚集区规划图 附图3 聚集区产业规划布局图 附图4 项目周边环境示意图 附图5 项目平面布置图 附图6 项目卫生防护距离图 附图7 现场照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 租赁协议 附件4 营业执照 附件5 法人身份证复印件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |