建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市兴豫气体有限责任公司年分装7000吨工业气体项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市兴豫气体有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨泽兴410*********** |  |  | 联系人 | 杨孟凯 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡县大召营镇（新焦公路八公里处） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 135****** |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |  |
| 建设地点 | 新乡县大召营镇（新焦公路八公里处） |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 豫新新乡制造[2015]07033 |  |  |
| 建设性质 | □新建改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C5942 危险化学品仓储 |  |  |
| 建筑面积 (平方米) | 622.6 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 2320 | 其中：环保投资 (万元) |  | 30 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 1.29 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2021年1月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 新乡市兴豫气体有限责任公司位于新乡市新乡县大召营镇（新焦公路八公里处），主要经营范围为工业气体的分装以及销售。新乡市兴豫气体有限责任公司于2003年8月27日委托新乡市环境保护科学研究所编制完成《新乡市兴豫气体有限责任公司年产溶解乙炔气80000m3环境影响报告表》，项目于2003年9月22日取得新乡市环境保护局批复，批复文号：新环监（2003）85号。2006年12月25日，新乡县环境保护局通过新乡市兴豫气体有限责任公司年产溶解乙炔气80000m3项目环保行政验收（附件四）。 为满足市场需求，调整产业结构，延伸产品产业链，新乡市兴豫气体有限责任公司拟投资2320万元在现有项目厂区建设新乡市兴豫气体有限责任公司年分装7000吨工业气体项目。根据现场调查，本项目已建成投产，该行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”的规定，故本项目属未批先建项目。按照《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定，本项目已缴纳罚款，罚款收据见附件九。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（备案证明见附件二），项目备案编码为豫新新乡制造[2015]07033。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于：四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 180 仓储（不含油库、气库、煤炭储存） 有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目，故本项目应编制环境影响评价报告表。 受新乡市兴豫气体有限责任公司委托（见附件一），我公司承担了“新乡市兴豫气体有限责任公司年分装7000吨工业气体项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“公开、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目地理位置及项目周围情况 本项目选址位于新乡县大召营镇（新焦公路八公里处），位于新乡县大召营专业园区内，项目中心坐标：东经113.772671°，北纬35.283414°（项目地理位置示意图见附图一），项目所在地四周环境为：项目东侧为空地；项目西侧为厂房，约487m处的代店村；项目北侧为耕地，约317m处的前高庄村；项目南侧为厂区；东北侧约643m处的后高庄村；西北侧约817m处的店后营村。 项目周围主要环境敏感点为北侧约317m处的前高庄村，东北侧约643m处的后高庄村，西侧约487m处的代店村，西北侧约817m处的店后营村。距离本项目最近的地表水体为北侧5m处的西干五支排，最终汇入卫河。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境图 3、建设规模及内容 本项目总投资2320万元，建筑面积622.6m2，厂房依托现有项目的闲置厂房，主要包括办公室、生产车间等。建筑内容见下表。 表1 建筑内容一览表 序号; 建筑物名称; 面积（m2）; 备注. 主体工程; 压缩机间; 31.2; 存放压缩机组. 丙烷灌瓶间; 62.4; 灌装. 灌瓶间; 120; 灌装. 丙烷储罐区; 288; 丙烷储存. 其他其他储罐区; 121; 其他气体储存. 储运工程; 丙烷储罐; 4个，每个50m3; /. 氩气; 1个，20m3; /. 氧气; 1个，20m3; /. 氮气; 1个，20m3; /. 二氧化碳; 1个，20m3; /. 公用工程; 供水; 厂区自备井提供. 供电; 大召营镇供电所供电. 排水; 雨污分流，本项目无生产废水产生，项目依托现有员工，不新增劳动定员，无新增生活污水，现有项目生活污水由定期清运改为进入大召营镇污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理后，满足大召营镇污水处理厂收水水质要求。. - 4、产品种类及用途 本项目主要对工业气体进行分装，产品方案见下表。 表2 产品方案 序号; 产品名称; 数量; 年产量. 1; 氩气; 10万瓶; 1000t. 2; 氧气; 10万瓶; 1000t. 3; 氮气; 10万瓶; 1000t. 4; 丙烷; 30万瓶; 2000t. 5; 二氧化碳; 20万瓶; 2000t. 5、原材料用量和能耗量 本项目主要原辅料与能耗及用量见下表。 表3 原材料用量和能耗量一览表 序号; 名称; 物料状态; 最大储存量/t; 年用量/t; 备注. 原辅料; 1; 氩气; 液态; 26.8; 1000t; /. 2; 氧气; 液态; 22.8; 1000t; /. 3; 氮气; 液态; 15.39; 1000t; /. 4; 丙烷; 液态; 116; 2000t; /. 5; 二氧化碳; 液态; 42; 2000t; /. 能耗; 6; 电; 10万kw·h; 大召营镇供电所供电. 主要原辅材料的理化性质： ①液态氧 氧是无色无味的气体，熔点-218.8℃，沸点-183.1℃，相对水密度为1.14（183.1℃），相对蒸汽密度为1.43，临界温度-118.95℃，临界压力5.08MPa。氧能溶解于水和乙醇，用于切割、焊接金属，制造农药、染料、炸药等。氧是一种化学性质比较活泼的气体，它可以与金属、非金属、化合物等多种物质发生氧化反应，反应剧烈程度因条件不同而异，可表现为缓慢氧化、燃烧、爆炸等，反应中放出大量的热。 氧是通过吸入对人体健康造成危害。氧压的高低不同对机体各生理功能的影响也不同。肺型：见于在氧分压100~200kPa条件下，时间超过6~12h。开始时出现胸骨后不适感，轻咳，进而胸闷，胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。脑型：见于氧分压超过300kPa连续2-3h时，先出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱、继而全面强制性抽搐，昏迷，呼吸衰竭而死。眼型：长期处于氧分压为60~100KPa的条件下可发生眼损害，严重者可失明。皮肤接触液态氧可引起冻伤。 ②液氮 氮是无色无味的气体，熔点-209.9℃，沸点-195.6℃，相对水密度为0.81（-196℃），相对蒸汽密度为0.97，临界温度-147.1℃，临界压力3.40MPa。氮微溶于水、乙醇，溶于液氨。用于合成氨，制硝酸，用作保护剂、冷冻机等。氮气化学性质不活泼。 氮是通过吸入对人体健康造成危害。常压下氮气无毒。当作业环境中氮气浓度增高，氧气相对减少时，引起单纯性室息作用。当氮浓度大于84%时，可出现头晕、头痛、眼花、恶心、呼吸加快、血压升高、胸部压迫感，甚至失去知觉，出现阵发性痉挛、瞳孔缩小等缺氧症状，如不及时脱离环境，可致死亡。液态氮具有低温作用，皮肤接触时可引起严重冻伤。 ③液氩 氩是无色无味的惰性气体，熔点-189.2℃，沸点-185.7℃，相对水密度为1.40（-186℃），相对蒸汽密度为1.66，临界温度-123.3℃，临界压力4.86MPa。氩微溶于水。用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。氩属惰性气体，化学性质不活泼。 氩是通过吸入对人体健康造成危害。常压下氩气无毒。当作业环境中氩气浓度增高，氧气相对减少时，引起单纯性室息作用。氩气浓度达50%以上，引起严重症状，75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩气浓度增高时，先出现呼吸加速、注意力不集中，共济失调；然后疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，甚至死亡。液态氩可致皮肤冻伤，眼部接触可引起炎症。 ④液态二氧化碳 二氧化碳是无色无味的气体，熔点-56.6℃，沸点-78.5℃，相对水密度为1.56（-79℃），相对蒸汽密度为1.53，临界温度31.0℃，临界压力7.39MPa。二氧化碳溶于水、烃类等多数有机溶剂。用于制糖工业、制碱工业等，也用于冷饮、灭火及有机合成。二氧化碳化学性质不活泼。在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用。高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。 急性中毒:轻度中毒出现头晕、头痛、疲乏、恶心等，脱离接触后较快恢复。人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速错迷倒下，反射消失，瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸、心跳停止及休克，甚至死亡。 慢性影响:经常接触高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内均未见病例报道。 ⑤液态丙烷 丙烷是无色气体，纯品无臭；熔点：-187.6℃；沸点：-42.09℃；相对水密度为0.58（-44.5℃），相对蒸汽密度为1.56，临界温度95.7℃，临界压力为4.3975MPa。丙烷不溶于水。丙烷与空气混合能形成爆炸性混合物；遇明火、高热会引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 丙烷有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷,不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态意识丧失；极高浓度时可致窒息。 6、主要生产设备设施 主要生产设备见下表。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 台数; 操作条件. 介质; 温度; 压力. 1; 丙烷储罐; Ⅲ-50; 4; 丙烷; -42; ≤1.5. 2; 石油丙烷气循环压缩机; ZW-1.62; 1; 丙烷; -42; ≤1.5. 3; 烃泵; YRJM15-5; 1; 丙烷; -42; ≤1.5. 4; 二氧化碳储槽; CFL-20/2.16; 1; 二氧化碳; -78.5; ≤2.2. 5; 低温储槽; CFL-20/0.8; 1; 液氮; -196; ≤0.85. 6; 低温储槽; CFL-20/0.8; 1; 液氩; -186; ≤0.85. 7; 低温液体泵; BPO600/165; 1; 液氧; -183; ≤16.5. 8; 低温液体泵; BPO600/165; 1; 液氮; -196; ≤16.5. 9; 低温液体泵; BPO600/165; 1; 液氩; -186; ≤16.5. 10; 空温式高压气化器; GY-300; 3; -; 常温; ≤16.5. 11; 充灌排; -; 4套; -; 常温; ≤16.5. 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《高耗能机电设备淘汰目录（全四批）》，本项目所选用的设备均不在淘汰落后设备之列。 7、项目选址合理性分析 （一）产业政策、规划相符性 经查阅国民经济行业分类（GB/T4754-2017），本项目为危险化学品仓储（行业代码：C5942），根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，备案文件见附件二，项目代码为豫新新乡制造[2015]07033。本项目备案内容与建设内容相符性分析见下表。 表5 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 投资2320万元; 投资2320万元; 符合. 2; 建设规模; 年分装7000吨工业气体项目; 年分装7000吨工业气体项目; 符合. 3; 建设地点; 新乡市新乡县大召营产业集聚区; 新乡市新乡县大召营产业集聚区; 符合. 4; 建设内容; 在现有项目院内进行建设不新增土地; 在现有项目院内进行建设不新增土地; 符合. 5; 主要生产设备; 丙烷储罐、石油丙烷气循环压缩机、液化石油气泵、工业气体低温储槽、空温式高压汽化器、低温液体泵; 丙烷储罐、石油丙烷气循环压缩机、烃泵、二氧化碳储槽 低温储槽、低温液体泵、空温式高压气化器、充灌排; 符合. 6; 工艺流程; 钢瓶充装前检查-空瓶称重后上卡具-加压-下卡具称重-钢瓶充装后检查-质量检验-成品入库；钢瓶充装前检查-上卡具-压缩-气化-下卡具-钢瓶充装后检查-质量检验-成品入库; 钢瓶充装前检查-空瓶称重后上卡具-加压-下卡具称重-钢瓶充装后检查-质量检验-成品入库；钢瓶充装前检查-上卡具-压缩-气化-下卡具-钢瓶充装后检查-质量检验-成品入库; 符合. 相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，项目建设内容与备案内容相符。 （二）与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表6 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡县大召营镇店（新焦公路八公里处）; 属于. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井); 本项目位于新乡县大召营镇（新焦公路八公里处）; 不在水源地保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为工业气体分装项目; 本项目产品不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 由上表可知，本项目厂址位于新乡县大召营镇（新焦公路八公里处），位于新乡县大召营专业园区内，属于新乡市主体功能区的重点开发区域，属于分类准入政策中的工业准入优先区。本项目主要是分装气体，不在四水厂地下水饮用水源保护区范围内。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表7 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 功能区范围; 我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡县大召营专业园区; 本项目在功能区范围内. 环 境 准 入 政 策; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目为新乡市兴豫气体有限责任公司年分装7000吨工业气体项目; 本项目不在豁免名录内. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目为新乡市兴豫气体有限责任公司年分装7000吨工业气体项目。; 本项目应编制环境影响报告表. 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目为新乡市兴豫气体有限责任公司年分装7000吨工业气体项目; 本项目未划入工业类别清单. 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 本项目为新乡市兴豫气体有限责任公司年分装7000吨工业气体项目，本项目无生产废水产生，项目依托现有员工，不新增劳动定员，无新增生活污水，现有项目生活污水由定期清运改为进入大召营镇污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理后满足大召营镇污水处理厂收水水质要求：COD400ml/L、氨氮35mg/L、SS300mg/L，总磷4.5mg/L。; 大召营专业园区规划环评已通过新乡市环保局审批. 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目位于新乡县大召营镇（新焦公路八公里处），建设年分装7000吨工业气体项目，为气体分装项目。; 本项目在《水污染防治重点单元》内，但不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内，但不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；本项目在《重金属污染防控单元》内，但不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放，不新增重金属污染物排放。. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。 （三）与《新乡市城市总体规划》（2008-2020）相符性分析 新乡市城市总体规划（2008-2020）指出小冀-新乡县域中心重点发展机械制造、生物医药、精细化工等高新技术产业和商贸服务业。规划大召营镇片区的定位为：以环保过滤、精细化工为主导产业。小冀镇片区定位为：以机械装备制造、精细化工为主。 本项目为工业气体分装项目，不属于大召营镇片区主导产业，但是和其主导产业不冲突。根据新乡县大召营镇总体规划图（2013-2030）可知，本项目用地属于工业用地（见附图四），符合其用地性质。 本项目规划符合大召营镇总体发展规划。 （四）与《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）环境影响报告书》（新环书审〔2016〕5号）相符性分析 1、规划范围和期限 大召营专业园区分大召营镇片区和小冀镇片区两部分，总占地面积6.84平方公里。 1.1大召营镇片区规划范围及规划期限： 规划范围：大召营镇片区具体范围指位于镇域中心的胡韦线两侧区域和新太铁路南侧部分区域。规划建设用地420公顷，基本田为30.64公顷。 规划期限：本规划期限2014-2025年，其中近期2014-2020，远期2021-2025年。 大召营专业园区空间结构 大召营专业园区规划形成“三轴、两区、两心”的空间结构布局形式。 “三轴”：指依托胡韦公路形成的大召营专业园区南北向空间联系轴、小冀镇片区沿滨河路形成的东西向发展轴和大召营镇片区沿新济公路形成的东西向发展轴。 “两区”：大召营镇片区、小冀镇片区。 “两心”：位干大召营镇片区的主综合服务中心和小翼镇片区的次综合服务中心。 产业定位及布局规划 大召营专业园区产业定位：以环保过滤、机械装备制造、精细化工业为主的新型环保专业园区。 3.1产业布局规划： 3.1.1环保过滤区 环保过滤类工业主要分布在大召营镇片区北部，占地面积385.06公顷。环保过滤的产品主要为过滤材料、环保材料，无卫生防护距离要求。 3.1.2机械装备制造区 主要分布在小冀镇片区，占地面积107.61公顷。机械装备制造主要产品为振动设备，根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083.2000），经类比，机械装备制造区噪声卫生防护距离为200m。 3.1.3精细化工区 主要分布在小冀镇片区中北部及大召营镇片区西南部，占地面积分别为133.45公顷、34.94公顷。 3.2总体发展目标 规划为统筹区域和城乡发展，促进土地集约、节约化利用，加快大召营镇、小冀镇区域经济发展，解决本区域在发展中面临的土地、环保、交通、城镇布局等一系列问题，打造区域产业定位明确、功能布局合理、土地利用科学、配套设施完善的现代化专业园区。 3.3用地规划 大召营专业园区大召营镇片区用地构成见下表。 表8 大召营镇片区用地构成表 用地名称; 用地面积（公顷）; 比例（％）. 二类居住用地; 1.12; 0266. 行政办公用地; 3.13; 0.745. 商业用地; 5.79; L38. 公用设施营业网点用地; 0.77; 0.18. 二类工业用地; 209.05; 49.77. 三类工业额用地; 65.24; 15.53. 仓储用地; 19.58; 4.66. 道路交通设施用地; 62.06; 14.77. 公用设施用地; 4.82; 10.46. 绿地与广场用地; 43.96; L06. 水域; 4.48; 100. 合计; 420; 比例（%）. 3.4发展定位 园区以环保过滤、机械装备制造、精细化工为主导。园区内产业布局分为环保过滤、机械装备制造和精细化工。 3.5基础设施规划 给水工程规划：规划近期水源采用地下水，远期水源为南水北调用水。排水工程规划：规划园区内排水工程采用雨、污水分流制。大召营镇片区东北地块污水排入本片区六支排与胡韦线交叉口处的污水处理厂。污水处理厂的出水通过六支排，直接进入卫河。西南地块由于距污水处理厂较远，且中间相隔新焦铁路，污水近期排入污水处理厂较难实现。则近期污水排入四支排，经西孟姜女河流入卫河。远期经污水管网排入本片区污水处理厂。 3.6污水工程规划 3.6.1污水量预测 污水量按用水量的70％计，因此，园区最高日排水量约为3.32*0：2.324万吨。 3.6.2污水处理厂 大召营镇片区东北地块的污水经管网收集后排入胡韦线和六支排交叉口处的大召营镇污水处理厂进行处理。西南地块由于距污水处理厂较远，且中间相隔新焦铁路，污水近期排入本片区污水处理厂较难实现。则近期污水排入六支排，经西孟姜女河流入卫河。远期经污水管网排入本片区污水处理厂。此污水厂规模为5.5万吨/日，占地面积5.12公顷，该污水处理厂同时接纳大召营镇污水及大召营镇片区污水。处理后的污水排入六支排，分两期建设，近期建设规模为4.0万吨/日，远期建设规模为1.5万吨/日。 3.7热力工程规划 大召营镇片区在文化路北侧规划热力设施一处，占地面积2.16公顷，供给园区供热需求；小冀镇片区热源接小冀镇市政热力管道。 3.8燃气工程规划 大召营镇片区燃气气源引自获嘉县，小冀镇片区燃气气源引自小宋佛天然气门站。大召营镇片区规划在文化路与富兴路交叉口规划燃气调压站一处，占地面积0.42公顷，次高压管网经调压站调压为中压后，沿文化路、富丰路、文祥路、富康路、新济公路布置可靠的环状供气网络，向各片区供气，规划del60主干管。其余道路规划敷设的110燃气支管。 3.9环卫设施 3.9.1环卫设施布局：大召营镇片区结合公共绿地、公厕共布置环卫站两处，小冀镇片区合公厕、公共绿地布置环卫站一处。 3.9.2垃圾处理 园区固体垃圾处理纳入新乡县统一规划，经统一收集后送至新乡县垃圾处理场所进行处理。小冀镇片区北侧现状有新乡县垃圾处理厂一处，占地面积150余亩。 本项目位于新乡市新乡县大召营镇（新焦公路八公里处），根据新乡县大召营镇总体规划图（2013-2030）和大召营镇土地利用总体规划图（2010-2020）可知，本项目用地属于二类工业用地（见附图五、附图六），符合其用地性质。根据大召营镇人民政府出具的证明，本项目土地属于工业用地，厂址符合大召营镇总体规划、土地利用规划和产业发展规划（附件四）。根据现场查勘，新乡县大召营专业园区大召营镇片区目前给水工程尚未建成，所以本项目用水采用自备井，本项目无生产废水产生，项目依托现有员工，不新增劳动定员，无新增生活污水。 （五）《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）的审查意见相符性分析。 表9 与《报告书》的审查意见相符性分析 《报告书》中相关内容; 企业实际建设情况; 是否相符. 一、大召营专业园区分为大召营镇工业组团和小冀镇工业组团两部分，总用地规模6.84平方公里，其中：大召营工业组团占地面积4.2平方公里，规划范围为：东至富康路，西至西三干河，南至新焦铁路，北至老新济公路(环保过滤区)；东至中央大道，西至前高庄、后高庄，南至新济公路，北至北干道（瑞丰工业区）；东至锐捷化工，西至获嘉县界，南至获嘉县界，北至文获路（精细化工区）；小冀镇组团占地面积2.64平方公里，规划范围为：东至翟坡镇界，南至西孟姜女河，西至获嘉县界，北至三支排；园区产业定位：以环保过滤、机械装备制造业和精细化工制造为主的新型环保专业园区。规划年限近期2014-2020年、远期2021-2025年。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇（新焦公路八公里处），位于大召营镇工业组团规划范围内，虽不为园区的主导产业，但根据新乡县大召营镇总体规划图（2013-2030）和大召营镇土地利用总体规划图（2010-2020）可知，本项目用地属于二类工业用地，符合其用地性质。根据大召营镇人民政府出具的证明，本项目土地属于工业用地，厂址符合大召营镇总体规划、土地利用规划和产业发展规划不和主导产业相冲突。; 符合. （一）合理规划用地布局 新乡县大召营专业园区应进一步优化调整用地布局。在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约用地。应充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减小各功能区之间的不利影响。在区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居民区、学校、医院、行政办公等环境敏感点。; 本项目用地属于二类工业用地，根据环评预测，本项目不需要设置大气环境防护距离，在环境防护距离之内无居民区、学校、医院、行政办公等环境敏感点。; 符合. （二）优化产业结构 入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，项目筛选应遵循循环经济理论，实施清洁生产，优化产业结构。优先入驻符合产业定位、工艺技术和装备水平高、污染小、能耗少以及延长产业链条和循环经济项目。落实《报告书》提出的产业布局调整规划，严格按照集聚区项目准入条件入驻企业，在土地利用规划调整到位前，项目禁止入驻。; 本项目用地为二类工业用地，符合园区用地规划，建设年分装7000吨工业气体项目，不与主导产业相冲突，满足园区的准入条件。; 符合. （三）完善园区环保设施建设 加快集中供热、供水、污水集中处理、雨污分流管网、中水回用等基础设施建设，优化能源结构，鼓励使用清洁能源，园区内新建项目不得自建燃煤锅炉，入区企业外排废水要通过规范化排污口全部经管网收集到园区污水处理厂集中处理。按照循环经济的要求，提高园区固废的综合利用率。一般工业固废应首先回收或综合利用，危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求、并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目无生产废水产生，项目依托现有员工，不新增劳动定员，无新增生活污水；一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求进行处置。无危险废物。; 符合. （四）严格控制污染物排放 集聚区规划的实施应严格执行污染物排放总量控制制度。加强废水、废气、噪声、固废等污染防治，保证各治污设施正常运行。; 项目依托现有项目员工，无生产废水产生；噪声采用基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施治理；一般固废设置有一般固废暂存间。; 符合. ### （六）项目与园区环境保护准入条件的相符性分析 本项目与园区环境保护准入条件如下： 表10 本项目与园区环境保护准入条件的相符性 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业类别; （1）原则上仅允许入驻符合大召营专业园区的产业定位及产业类别的企业，符合园区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。（2）杜绝入驻不符合国家及地方产业政策要求或受国家产业政策命令淘汰的企业。; 本项目为气体分装项目，不属于国家产业政策限制及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家及地方产业政策要求。; 相符. 生产规模和工艺技术先进性要求; （1）在工艺水平上，要求入驻园区的项目达到国内同行业领先水平；（2）建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。; 项目建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原材料和产品为环境友好型项目；（2）入驻园区的新建项目的单位产品的水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标达到国内相关行业指标要求。; 本项目使用原料和产品均为环境友好型，单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标能够达到国内相关行业指标要求。; 相符. 污染物排放总量; （1）入驻园区项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准；（2）入驻园区项目污水产生量小于9m3/万元工业产业，COD排放量小于1kg/万元工业产业，SO2排放量小于1.5kg/万元工业产值。; 本项目无生产废水，本项目依托现有项目员工，无生活污水产生，现有项目生活污水由定期清运改为进入大召营镇污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理后满足大召营镇污水处理厂收水水质要求：COD400ml/L、氨氮35mg/L、SS300mg/L，总磷4.5mg/L。; /. 综上，项目建设符合《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）准入条件的相关规定。 （七）与新乡县大召营专业园区环保过滤园区环保准入条件相符性分析 表11 与新乡县大召营专业园区环保过滤园区环保准入条件相符性分析 序号; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 1; 鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻；限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。; 本项目为气体分装项目，不属于高耗能、高污染、低水平重复建设的企业，项目不涉及重金属污染物的排放，不属于园区规定的限制类、禁止类入驻项目; 相符. 2; 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》：入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 本项目总投资2320万元，投资强度为7030万元/公顷，满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》规定的投资强度（≥520万元/公顷）；本项目建设符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 相符. 项目建设符合《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）环保过滤园区准入条件的相关规定。 （八）与国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）对照分析见下表。 表12 项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 类别; 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求; （三）重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇（新焦公路八公里处）; 本项目位于重点区域范围. 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展; （五）严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目为分装7000吨工业气体项目，属于危险化学品仓储（行业代码：C5942），不属于“两高”行业; 符合. （七）深化工业污染治理。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目生产过程中丙烷（非甲烷总烃）满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文要求. 经对照分析，本项目满足《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）中相关要求。 （九）与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）对照分析见下表。 表13 项目与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》相符性分析 类别; 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （二） 产业结构优化工程; 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇（新焦公路八公里处），建设年分装7000吨工业气体项目，属于危险化学品仓储（行业代码：C5942），不属于禁止建设行业。本项目位于新乡县大召营专业园区内，生产所用原辅料丙烷仅有极少量废气产生，不计总量，以无组织的形式排放。; 符合. 经过对照分析，本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）中的相关要求。 （十）与生态环境部发布的《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（环大气[2019]88号）（以下简称《通知》）进行对照分析。 表14 项目与《通知》相符性分析 类别; 《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求; 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇; 本项目位于实施范围内. （一）优化调整用地结构。; 7.提升VOCs综合治理水平。各地要加强对企业帮扶指导，对本地VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。加大源头替代力度。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进企业实施源头替代。强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于2000个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。2019年10月底前，各地开展一轮VOCs治理执法检查，将有机溶剂使用量较大的，存在敞开式作业的，末端治理仅使用一次活性炭吸附、水或水溶液喷淋吸收、等离子、光催化、光氧化等技术的企业作为重点，对不能稳定达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及相关行业排放标准要求的，督促企业限期整改。; 本项目属于危险化学品仓储（行业代码：C5942），生产所用原辅料丙烷仅有极少量废气产生，不计总量，以无组织的形式排放。; 符合要求. 经对照分析，本项目建设符合《京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）相关要求。 （十一）与河南省污染防治攻坚战领导小组发布的《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）（以下简称《通知》）进行对照分析。 表15 项目与《通知》相符性分析 类别; 《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （一）持续调整优化产业结构; 5.严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。（省生态环境厅、发展改革委牵头，省自然资源厅、工业和信息化厅配合）; 本项目不属于文件规定的禁止建设项目; 符合. （七）深化挥发性有机物污染治理; 38.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目产品密封仓库存放，生产所用原辅料丙烷仅有极少量废气产生，不计总量，以无组织的形式排放。; 符合. （十二）与《新乡市人民政府关于加快绿色发展的意见》的对照分析 表16 与加快绿色发展的意见的对照分析 类别; 加快绿色发展的意见中有关要求; 企业实际建设情况; 对比结论. 产业结构优化工程; （4）严格资源环境准入：制定禁止重污染、高耗能行业准入的负面清单制度,从源头上杜绝新增污染源。严禁新建产能过剩和“两高一资”项目,严格控制低水平重复建设项目。新建能耗较高项目必须选用一级能效设备,单位产品(产值)能耗达到国内先进水平。老企业扩大产能必须进行以新带老改造，实现增产减污,转型升级。对环境空气质量中二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物超标地方,实施新建工业项目大气污染物排放倍量削减替代，促进增产减污。对未通过能评、环评、安评审查的项目，一律不得发放各类许可证，不得提供建设生产条件；严格实施能源消费、污染物排放总量控制制度,作为能评、环评审批的前置条件。; 本项目属于危险化学品仓储（行业代码：C5942），不属于重污染，高耗能、产能过剩、“两高一资”项目; 符合相关要求. 产业空间布局调整工程; （2）优化产业空间布局：南部沿黄地区以种植业、养殖业、生态观光农业和农产品生产加工、都市工业为主。中部地区以绿色制造业和现代服务业为主，积极推进大东区规划建设,加快老城区改造提升，促进产业和人口向中心城区集聚和集中；加大城镇污染防治,切实控制面源污染;加快新乡经济技术开发区国家园区循环化改造了，推广先进技术,延伸产业链条,提高产品开发附加值。北部太行山地区以生态保护为主，加大环境保护和水土保持力度，为周边地区提供更多的生态产品;因地制宜发展林业、中药材及林特产品加工业,鼓励发展健康、旅游、文化、体育等现代服务业,适度发展新能源、新材料和高端装备制造业。卫辉市、辉县市、凤泉区等位于城市上风向区域,要严格控制新建化工、水泥粉磨站（微粉站）、碎石等大气污染企业;卫辉市产业集聚区、新乡电源产业集聚区、凤泉专业园区、新乡经济技术开发区等要严格控制涉气企业的入驻;新乡县、获嘉县等地表水上游区域,要严格控制新建水污染严重的企业。鼓励各地结合实际探索加快绿色发展新模式。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇（新焦公路八公里处），为危险化学品仓储（行业代码：C5942），本项目无生产废水产生，项目依托现有员工，不新增劳动定员，无新增生活污水，不属于新建水污染严重的企业; 符合相关要求. （十三）与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业污染大气防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《通知》）附件4河南省2019年挥发性有机物治理方案进行对照分析 表17 项目与《通知》相符性分析 类别; 河南省2019年挥发性有机物治理方案; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求及工作目标; （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。; 本项目属于危险化学品仓储（行业代码：C5942），生产所用原辅料丙烷仅有极少量废气产生，不计总量，以无组织的形式排放。; 符合. （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。. （十四）与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电监控系统的通知》（新环（2019）154号）相符性分析 表18 本项目与通知要求对照一览表 类别; 通知要求; 项目情况; 符合性分析. 用电监控部署的意义; 实现生产设施和治污设施用电实时监控，真实掌握企业生产状况，判定企业停产、限产的措施落实和企业错峰生产要求执行情况; 项目在建设过程中在厂区总电源控制室、生产设施供电装置、污染治理设施供电装置处安装满足监控需要数量的用电监控系统终端，并在日常生产过程中负责用电监控系统的运行维护，积极配合安装监控工作; 符合. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。. 8、劳动定员与工作时间 本项目依托现有员工，不新增劳动定员，每班工作8小时，年有效工作日300天，项目职工均不在厂区内食宿。 9、公用设施 （1）供水 本项目生产不用水，项目依托现有员工，不新增劳动定员，故不新增生活用水。 （2）排水 本项目实行雨污分流制，雨水经专门的雨水管网收集后排放。本项目无生产废水产生，项目依托现有员工，不新增劳动定员，无新增生活污水，现有项目生活污水由定期清运改为进入大召营镇污水处理厂处理。 （3）供电 本项目年用电量约为10万kW·h，由大召营镇供电所供电，主要用于设施设备运转、日常办公等用电，可以满足项目要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 新乡市兴豫气体有限责任公司位于新乡市新乡县大召营镇（新焦公路八公里处），主要经营范围为工业气体的分装以及销售。新乡市兴豫气体有限责任公司于2003年8月27日委托新乡市环境保护科学研究所编制完成《新乡市兴豫气体有限责任公司年产溶解乙炔气80000m3环境影响报告表》，项目于2003年9月22日取得新乡市环境保护局批复，批复文号：新环监（2003）85号。2006年12月25日，新乡县环境保护局通过新乡市兴豫气体有限责任公司年产溶解乙炔气80000m3项目环保行政验收（附件四）。由于现有项目环境影响报告批复时间较早，环保治理措施等厂区情况发生变动，因此本次评价对现有项目情况进行梳理。 现有项目主要原辅材料及资源能源消耗情况见下表： 表19 现有项目原辅材料及资源消耗情况 序号; 名称; 年用量（t/a）; 备注. 原辅料; 1; 电石; 250; 外购. 2; 丙酮; 5; 外购. 3; 98%硫酸; 6; 硫酸采取随用随买的方式，厂区不暂存. 4; 烧碱; 0.2t/a; 外购. 5; 氮气; 120瓶/a; 外购. 6; 无水氯化钙; 0.3; 外购. 能耗; 1; 水; 5040; 自备井. 2; 电; 5万kw·h; 大召营镇供电所供电. 注：由于电石易与空气中的水分进行反应，所以电石贮存过程中采用塑料薄膜密封，并使用密封铁桶储存于仓库。 现有项目生产设备见下表： 表20 现有工程生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 台数. 1; 低压乙炔发生器; CYDS-100; 1. 2; 防爆电动葫芦; /; 1. 3; 洗涤器; /; 1. 4; 气水分离器; /; 1. 5; 隔膜式乙炔压缩机; YZY-20/25; 1. 6; 贮气柜; 10m3; 1. 7; 硫酸净化器; D3-46-1; 1. 8; 碱中和塔; /; 1. 9; 板框压滤机; /; 1. 现有项目生产工艺说明如下： 图2 项目工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）发生工序 从电石库将粒度200mm以下的电石人工运至乙炔发生间，电石储存及运输过程中会产生粉尘。 用防爆电动葫芦将电石吊桶提升至加料平台，从导料筒上部经水封后进入乙炔发生器内与水接触，由于发生器起初带有部分空气，因此为了得到纯净的乙炔产品，将吹入纯度不低于98%的氮气作为吹扫剂，除去剩余的空气分子。发生化学反应生成4~4.5KPa低压乙炔气。该工序会有微量粗乙炔气体通过水封逸散。 乙炔发生器内粗乙炔气经安全水封后进入气柜，发生器底部沉积的电石渣浆，定期排入电石渣沉淀池。 （3）净化工序 气柜内的粗乙炔气因含有少量的硫化氢与磷化氢气体，需净化去除。粗乙炔气经气水分离器除去水份，再进入低压干燥器，采用无水氯化钙进行干燥。该工序气水分离器会产生废水，低压干燥器会产生饱和氯化钙。 干燥后的乙炔气进入净化塔，与净化塔内硫酸溶液直接接触反应，除去硫化氢、磷化氢等杂质。硫酸溶液由98%硫酸配液桶供给，循环使用，定期补充更换。该工序会产生酸性废水，主要成分为硫酸、磷酸等。 除杂后乙炔气进入中和塔与10%的氢氧化钠溶液接触反应，除去乙炔气中夹带的酸雾。当中和塔内氢氧化钠溶液浓度低于5%或硫酸钠含量超过10%时，更换氢氧化钠溶液。该工序会产生碱性废水，主要成分为氢氧化钠、硫酸钠、磷酸钠等。 （4）压缩、干燥 从中和塔出来的乙炔气进入立式压缩机提压（压力≤2.5Mpa），高压干燥器会产生饱和氯化钙。 （5）充装 乙炔瓶充装前，需进行气瓶剩余压力检测并称重，用氮气将丙酮压进乙炔瓶内，再送去充装区。净化干燥后的高压乙炔气，经阻火器由管道输送至充装台，再经进气阀、充气管充入已加好丙酮的乙炔瓶中，使乙炔气溶解在丙酮里，得到溶解乙炔。充装工段会逸散少量乙炔及丙酮。 乙炔瓶充装完毕后，运至库房，经检验合格后出厂。 （6）电石渣系统 乙炔发生器底部沉积的电石渣浆进入电石渣沉淀池，经自然沉淀后渣水分离，上清液进入澄清池全部回用于乙炔发生器。沉淀池底部渣浆进入板框压滤机脱水，压滤废水进入澄清池，外售作防火建材原料。电石渣池会逸散少量含有H2S和PH3的粗乙炔气。 现有项目污染物产生、治理及排放情况： - 废气 - 现有项目废气主要为乙炔发生器逸出废气、电石渣池废气和充装废气。 - 本项目废气污染物产生量极少，且不易收集，自由逸散仍可满足排放要求。 - 为了更详细的了解厂区无组织废气排放情况，企业委托河南析源环境检测有限公司对企业污染物进行检测，2020年9年22日~23日，河南析源环境检测有限公司对该公司废气进行采样、检测分析。由检测报告可知，厂界外非甲烷总烃最大排放浓度为1.88mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文无组织排放2.0mg/m3限值要求，厂区内任意一点最大排放浓度为3.38mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2016）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值6.0mg/m3限值要求。 - 二、废水 根据现有项目环评报告，废水为生活污水和生产废水。现有项目环评中总用水量为24t/d，其中乙炔发生器反应用水为4t/d；循环冷却水量为18t/d；用于乙炔气洗涤1t/d，并入冷却水循环系统不外排；生活污水量为0.8t/d，用于厂区内的卫生清洁，不外排。电石渣沉淀产生的废水量为700t/a，全部用于与电石反应不外排。废酸产生量为9t/a，废碱液的产生量为0.4t/a，全部用容器贮存，作为化工原料出售给其它化工厂。 现有项目实际废水包括电石渣浆废水、气水分离器废水、废酸、废碱液以及生活污水，其中气水分离器废水现有项目环评未作分析。 现有项目冷却水循环使用，循环量为18m3/d，其中新鲜水补充量为10m3/d。电石渣浆废水产生量为600m3/a，主要为电石渣沉淀上清液和压滤机压滤电石渣浆脱水产生，水质清洁，回用于乙炔发生器，作为反应用水。气水分离器废水产生量为1.2m3/a，由于气水分离器废水主要为乙炔气中夹带的少量水蒸汽，为清净水，经电石渣沉淀池沉淀后，回用于乙炔发生器，作为反应用水。废酸产生量为1.2m3/a，现状处理方式为外售综合利用，废碱液产生量为0.05m3/a，排入电石渣沉淀池，经沉淀后，废水中的硫酸钠可与电石渣中的游离钙结合生成硫酸钙进入电石渣。上清液及电石渣压滤产生的废水可回用于乙炔发生器，作为反应用水。 现有项目乙炔生产过程中水质要求不高，所需水质标准为CODcr1000~2000mg/L，SS150~180mg/L，pH12~13，排入电石渣沉淀池的废水经反应沉淀处理后，水质为CODcr1000~2000mg/L，SS20~50mg/L，pH12~13。 电石渣沉淀池废水回用可行性 渣浆上清液能否长期循环回用的关键在于上清液中的H2S和PH3等杂质含量是否会在乙炔发生器系统中产生累积，从而给清净带来负荷，并影响乙炔气的质量。循环回用上清液到乙炔发生器中，使其与电石反应，由于生成的副产物Ca(OH)2的存在及排出乙炔气借鼓泡形成通过渣浆液层，绝大部分硫化物生成硫化钙沉淀而进入电石渣中，并通过压滤工序同电石渣一起被分离出来。因此，上清液循环后作为乙炔发生器用水，不会增加清净的负荷，也不会对乙炔气的质量产生影响。 现有项目电石渣沉淀池废水经沉淀池处理后的水质能够达到CODcr1000~2000mg/L，SS20~50mg/L，pH12~13，满足回用要求，可回用于乙炔发生器，作为反应用水。 现有项目劳动定员为15人，均不在厂区食宿，根据《建筑给排水规范》（GB50015-2003）（2009版），车间工人的用水量取30~50L/(人·d)，本项目年工作日300天，职工生活办公用水定额按30L/(人·d)计，则项目生活用水量为0.45m3/d（135m3/a）。职工生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.36m3/d（108m3/a）。因为大召营镇管网及污水处理厂已建成，现有项目生活污水由定期清运改为进入大召营镇污水处理厂处理。 - 现有项目水平衡图见图3。 图3 现有项目营运期水平衡图 单位：t/d - 三、噪声 现有项目噪声主要为设备噪声。现有项目噪声主要是2台压缩机，源强约为85dB(A)，采用设备安装减振基础、厂房隔声及距离缩减等措施后，现有项目环评要求各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。根据新的规划要求，现有项目各厂界噪声实际应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 四、固废 根据现有项目环评报告中，固废主要为一般固体废物。现有项目固废主要是电石反应后的电石渣，产生量为380t/a，该公司建有三个储存池，容积为50m3，经沉淀脱水后作为建材被附近农民拉走，对项目周围环境的影响较小。实际现有项目固体废物包括电石渣、废氯化钙和生活垃圾。电石渣是电石渣浆废水经沉淀池沉淀后的产物，主要成分为 Ca(OH)2，含有微量 SiO2、Al2O3、CaSO4、Fe2O3等。Ca(OH)2在水中溶解度小，固体 Ca(OH)2微粒逐步从溶液中析出。整个体系由真溶液向胶体溶液、粗分散体系过度，微粒子逐步合并、凝结、沉淀。在沉淀过程中又因粒子互相碰撞、挤压，促使颗粒进一步结聚、长大、失水，沉淀物逐渐变稠，俗称电石渣浆。此外，电石中不参加反应的固体杂质也混杂在渣浆中。 电石渣浆为灰褐色浑浊液体，在静置后分成三部分：澄清液、固体沉积层及中间胶体过渡层。三者比例随静置时间及环境条件变化可呈可逆变换。固体沉积物即为电石渣，为一般工业固体废物。电石渣通过板框压滤机处理后，产生量为300t/a，电石渣由密封推迟转运至电石渣库，现有项目设置有专门的密封电石渣库，电石渣库采取防风、防晒、防雨措施，并作防渗处理。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响，避免电石渣对环境产生危害。企业与新乡县恒基建材经营处签订协议，由其派密闭车辆转运，外售综合处理。现有项目使用无水氯化钙作为干燥剂，在吸收饱和水份后失效，需进行更换。废氯化钙产生量1 t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后与电石渣一起作为建材原料外售。现有项目劳动定员15人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为2.25t/a，厂内收集后运至垃圾中转站集中处理。 - 现有项目存在的问题 - 根据现场调查，项目废酸液为含有硫酸的废液，产生量为1.2m3/a，经对照《国家危险废物名录》（部令第39号），属于“HW34废酸（危废代码：900-349-34 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废酸液及酸渣）”危废类别，应在厂区设置专用容器进行储存，危废暂存间暂存后交由有资质单位进行处理。 - 现有项目危废暂存间（建筑面积5m2）设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）规定，做出如下要求： - A、危废暂存间必须按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； - B、危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； - C、为避免撒漏，设置专用容器进行储存，加盖密封并保证开口朝上，避免桶内遗留少量含有硫酸的废液；此外厂区应设施相应的清扫工具，若发生泄漏及时清扫收集。危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； - D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； - E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； - F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； - G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； - H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； - I、按照要求建立完善的危废管理台账，且危废管理台账至少保存10年。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡县隶属于新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7公里，南北宽29.1公里，总面积为364.6平方公里。 本项目位于新乡县大召营镇（新焦公路八公里处），项目地势平坦，交通便利。 2、地形地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82米之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在位置地势平坦，属于平原地区。 3、气候气象 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3毫米，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7毫米。年均日照2407.7小时，年均无霜期200.5天，适于农作物生长。 4、水文 新乡县境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、共产主义渠、人民胜利渠等5条大的河渠和17条小河渠，除人民胜利渠定时引用黄河水外，其他河流源头水枯，过境水多为季节性排放。 本项目地距离西干五支排约5m，最终均汇于卫河。本项目无生产废水产生，项目依托现有员工，不新增劳动定员，无新增生活污水。 5、土壤状况 新乡县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、《河南省城市集中式饮用水源保护区划》 根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》，新乡市地表水饮用水源保护区共有5个，分别为黄河贾太湖地表水饮用水源保护区、黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区、三水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)、四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)、凤泉水厂地下水饮用水源保护区(共8眼井)。 新乡市饮用水源保护区详细如下： 1、黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 一级保护区：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。 2、黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流原阳取水口(幸福闸、马庄闸、双井闸)上游1000米、下游100米的水域；原阳新一干渠两侧50米及四水厂专用饮水渠道和牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；原阳中岳蓄水池、沉沙池截渗沟外10米的区域；原阳中岳蓄水池至四水厂、五水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区。 3、三水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井) 一级保护区：共产主义渠大堤外侧以北，东、西、北以外围井连线向外50米的区域及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：北外环路北沿以北，周村、及马坊村南以南，京广铁路以西，一级保护区西界往西1300米以东的区域。 4、四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井) 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 5、凤泉水厂地下水饮用水源保护区(共8眼井) 一级保护区：以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。 7、《河南省乡镇集中式饮用水源保护区划》 根据《河南省乡镇集中式饮用水源保护区划》，新乡县地下水集中式饮用水水源地保护区共有4个，分别为新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井)、新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)、新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)、新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)。 新乡县饮用水源保护区详细如下： (1)新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 (2)新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 (3)新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井),2号取水井外围50米的区域。 (4)新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 本项目位于新乡县大召营镇（新焦公路八公里处），北侧约5m处为西干五支排，西干五支排最终汇入卫河，不在保护范围内，同新乡市城市饮用水水源地保护区分区示意图和新乡县乡镇饮用水水源地保护区对照，该项目不在新乡市城市饮用水水源地保护区分区示意图和新乡县乡镇饮用水水源地保护区内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 为了解本项目所在区域的环境空气质量现状，本报告采用《2019年新乡市市环境空气质量状况》环境质量年报。2019年新乡市环境空气质量主要指标如下表所示： 表21 项目区域环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 监测项目; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 0.26; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 1.1; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 1.44; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 1.6; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2080; 4000; 0.52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 1.11; 超标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境质量达标。根据监测结果，监测项目中 NO2、PM10、PM2.5、O3的年均浓度值不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（2018年）中的二级标准，因此，项目所在区域为不达标区域。 2019年，新乡市城市环境空气颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。 气态污染物SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目预测因子涉及丙烷（以非甲烷总烃计），需对当地环境质量监测数据进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。新乡市兴豫气体有限责任公司于2020年7月29委托河南析源环境检测有限公司对项目厂区及敏感点的环境空气进行了现场采样并检测。检测数据如下表： 表22 项目环境空气质量监测结果 采样日期; 采样点位; 非甲烷总烃(mg/m3); 备注. 2020.07.29; 1#; 1.53; 检测时平均温度：32℃，平均气压：1002hPa，平均风速：1m/s，风向南风，天气状况晴. 1.48. 1.48. 1.52. 2#; 1.73. 1.76. 1.72. 1.66. 3#; 1.67. 1.69. 1.75. 1.66. 4#; 1.71. 1.71. 1.67. 1.66. 2020.07.30; 1#; 1.34; 检测时平均温度：30℃，平均气压：999hPa，平均风速：1m/s，风向西南风，天气状况晴. 1.29. 1.33. 1.32. 2#; 1.51. 1.48. 1.49. 1.53. 3#; 1.43. 1.52. 1.52. 1.44. 4#; 1.40. 1.54. 1.54. 1.44. 2020.07.31; 1#; 1.21; 检测时平均温度：31℃，平均气压：995hPa，平均风速：1m/s，风向西南风，天气状况晴. 1.22. 1.20. 1.24. 2#; 1.42. 1.42. 1.40. 1.42. 3#; 1.46. 1.36. 1.41. 1.44. 4#; 1.48. 1.36. 1.42. 1.36. 2020.08.01; 1#; 1.22; 检测时平均温度：30℃，平均气压：999hPa，平均风速：1m/s，风向北风，天气状况晴. 1.24. 1.24. 1.18. 2#; 1.43. 1.40. 1.44. 1.42. 3#; 1.42. 1.41. 1.44. 1.42. 4#; 1.43. 1.44. 1.42. 1.38. 2020.08.02; 1#; 1.24; 检测时平均温度：30℃，平均气压：996hPa，平均风速：1m/s，风向西风，天气状况晴. 1.29. 1.28. 1.24. 2#; 1.42. 1.42. 1.44. 1.52. 3#; 1.38. 1.47. 1.47. 1.49. 4#; 1.34. 1.40. 1.48. 1.37. 2020.08.03; 1#; 1.26; 检测时平均温度：32℃，平均气压：995hPa，平均风速：1m/s，风向西南风，天气状况晴. 1.25. 1.25. 1.21. 2#; 1.51. 1.46. 1.46. 1.51. 3#; 1.52. 1.46. 1.46. 1.54. 4#; 1.46. 1.50. 1.52. 1.46. 2020.08.04; 1#; 1.29; 检测时平均温度：29℃，平均气压：992hPa，平均风速：1m/s，风向南风，天气状况多云. 1.31. 1.30. 1.29. 2#; 1.47. 1.38. 1.46. 1.49. 3#; 1.46. 1.44. 1.46. 1.40. 4#; 1.37. 1.46. 1.48. 1.48. 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为北侧5m处的西干五支排，最终汇入卫河。由于西干五支排无断面进行监测地表水水质状况，故可引用西干五支排汇入卫河后的卫辉皇甫断面监测数据，根据河南省水环境功能区划，卫河在合河-师大前应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 本项目评价引用新乡市环境监测站对卫河皇甫责任断面的监测2020年9月份月报数据，数据见表。 表23 卫河卫辉皇甫断面监测数据（2020年9月份） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 21; 0.26; 0.15. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，地表水质量现状能满足断面标准要求。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。为了解项目所在地声环境现状，对该项目厂界和敏感点进行了现场调查。现场调查结果见下表。 表24 项目区及敏感点声环境检测结果一览表 调查点位; 调查结果（昼间）; 标准值; 调查结果（夜间）; 标准值; 执行标准. 东厂界; 51.8~52.2; ≤65; 43.4~45.9; ≤55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 西厂界; 54.4~54.6; 42.3~44.1. 南厂界; 53.1~53.5; 44.4~45.8. 北厂界; 51.2~52.3; 42.4~43.6. 由调查结果，厂界声环境质量昼、夜监测均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。声环境质量良好。 4、土壤环境质量现状 为了解项目所在地附近的土壤环境现状质量，建设单位委托河南析源环境检测有限公司对项目所在地及周边环境进行了现状监测，具体分析如下。 (1)取样点：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的相关要求，本项目共设置3个表层样点。具体坐标情况详见检测报告。 (2)采样时间：2020年7月29日-8月4日。 (3)监测内容： ①基本因子 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯酚、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； ②特征因子 无。 (4)分析方法 按照国家环保局颁布的环境污染物标准分析方法进行。 (5)评价结果 采用土壤环境监测数据与相应的《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值相比较，见下表。 表25 土壤监测结果统计表 序号; 检测因子; 单位; 厂内; 大门东北; 大门西南. 1; 砷; mg/kg; 17.1; 15.2; 14.7. 2; 镉; mg/kg; 1.79; 1.51; 1.85. 3; 铬（六价）; mg/kg; ND; ND; ND. 4; 铜; mg/kg; 34; 24; 21. 5; 铅; mg/kg; 21.1; 21.7; 19.3. 6; 汞; mg/kg; 0.175; 0.092; 0.073. 7; 镍; mg/kg; 22; 22; 16. 8; 挥发性有机物; 四氯化碳; μg/kg; ND; ND; ND. 9; 氯仿; μg/kg; 0.0437; 0.0307; 0.0473. 10; 氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND. 11; 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 12; 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 13; 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 15; 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 16; 二氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND. 17; 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 20; 四氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 21; 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 22; 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 23; 三氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 24; 1 ,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 25; 氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 26; 苯; μg/kg; ND; ND; ND. 27; 氯苯; μg/kg; ND; ND; ND. 28; 1，2-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND. 29; 1,4-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND. 30; 乙苯; μg/kg; ND; ND; ND. 31; 苯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 32; 甲苯; μg/kg; ND; ND; ND. 33; 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND. 34; 邻二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND. 35; 半挥发性有机物; 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND. 36; 苯胺; 4-氯苯胺; mg/kg; ND; ND; ND. 2-硝基苯胺; mg/kg; ND; ND; ND. 3-硝基苯胺; mg/kg; ND; ND; ND. 4-硝基苯胺; mg/kg; ND; ND; ND. 37; 2-氯酚; mg/kg; ND; ND; ND. 38; 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 39; 苯并[a]芘; mg/kg; ND; ND; ND. 40; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 41; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 42; 䓛; mg/kg; ND; ND; ND. 43; 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND; ND; ND. 45; 萘; mg/kg; ND; ND; ND. 由上表分析可知，项目所在地土壤各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地中筛选值的要求。 5、生态环境现状 项目区域生态环境以人工生态环境为主，周边500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表26。 表26 主要环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 代店村; 113.766958; 35.282814; 居民区; 1600人; 大气环境 二类区; 西; 487. 店后营村; 113.763272; 35.284851; 居民区; 3200人; 西北; 817. 前高庄村; 113.770890; 35.286335; 居民区; 1500人; 北; 317. 后高庄村; 113.773636; 35.289497; 居民区; 1350人; 东北; 643. 声环境; 厂界; /; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准; /; /. 水环境; 西干五支排; /; /; 河流; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; 北; 5.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 |  | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，相关标准值见下表。 表27 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准限值见下表。 表28 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、卫河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，相关标准限值见下表。 表29 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目类别; 浓度限值; 标准来源. pH值（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类标准. 化学需氧量（COD）; ≤40. 氨氮（NH3-N）; ≤2.0. 总磷; ≤0.4. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤10. 4、土壤环境 根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)的规定，该标准适用于保护人体健康的建设用地土壤风险筛选值和管制值，以及监测、实施与监督要求本项目参照GB36600-2018的标准执行。 本项目土壤标准参照执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)的第二类用地筛选值，具体见下表。 表30 建设用地土壤污染风险筛选值(基本项目) 单位：mg/kg 序号; 项目; 第二类用地. 筛选值; 管制值. 1; 砷; 60; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铬（六价）; 5.7; 78. 4; 铜; 18000; 36000. 5; 铅; 800; 2500. 6; 汞; 38; 82. 7; 镍; 900; 2000. 8; 四氯化碳; 2.8; 36. 9; 氯仿; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 26; 苯; 4; 40. 27; 氯苯; 270; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 30; 乙苯; 28; 280. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 640; 640. 35; 硝基苯; 76; 760. 36; 苯胺; 260; 663. 37; 2-氯酚; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 42; 䓛; 1293; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 45; 萘; 70; 700. |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 |  | 1、废气 本项目废气排放执行标准值见下表。 表31 大气污染物综合排放标准 标准名称; 污染因子; 标准限值浓度. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文; 非甲烷总烃; 工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排出口; 建议排放浓度80mg/m3 建议去除率70％. 厂界无组织排放; 2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2016）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限制; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 排放限值：10mg/m3. 特别排放限值：6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 排放限值：30mg/m3. 排放限值：20mg/m3. 2、废水 表32 污水处理执行标准 单位：mg/L 污染因子; pH; COD; SS; 氨氮; TP. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级; 6.5-9.5; 500; 400; 45; 8. 大召营镇污水处理厂; 收水水质; 6-9; 400; 300; 35; 4.5. 出水水质; 6-9; 40; 10; 2; 0.4. 3、噪声 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见下表。 表33 项目噪声执行标准 单位：dB（A） 时期; 类别; 标准限值（昼间）; 标准限值（夜间）; 标准名称. 营运期; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准. 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013年修改单相关标准。 |
| 总量控制指标 |  | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。 本项目生产过程中，无SO2、NOx产生，极少量氧气、氩气、氮气、二氧化碳及丙烷进行无组织排放。本项目无生产废水产生，但依托现有项目员工，现有项目生活污水经厂区化粪池（15m3）处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理。现有项目污染物排放总量为：COD0.0043t/a，氨氮0.0002t/a。 项目重点污染物新增排放量需要进行双倍替代，所需替代量为COD0.0086t/a，氨氮0.0004t/a，拟从翟坡污水处理厂污水治理项目（COD16.13504t/a，氨氮3.454152t/a）中进行扣除，能够满足项目替代要求。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 营运期工艺流程图： （1）丙烷、二氧化碳充装工艺 气源 气瓶发出 抽残液 检查 卸车 储存 充装 试漏 复称 粘贴警示标签 和充装合格证 更新阀垫 报废处理 超期使用或超期未检等不合格者 检验 气瓶收进 不合格 不合格 妥善处理 不合格 合格 图4 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 丙烷、二氧化碳液体通过低温液化气体槽车运至厂区内，经管道直接输送至相应的储罐进行储存，该过程产生噪声，残余气（丙烷、二氧化碳）。 气瓶回收后进行检查，合格产品抽出剩余残液后进行充装，超期使用或超期未检等不合格的进行检验，合格则进行充装，不合格按报废处理。本过程产生固体废物。 充装后进行试漏，如不合格进行更换阀垫，合格进行复称后粘贴警示标签和充装合格证，气瓶发出。该过程产生残余气（丙烷、二氧化碳），噪声。 （2）氧气、氩气、氮气充装工艺 图5 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 低温液体加压至≤16.0MPa变成高压液体，经汽化为高压气体后进行气体分装。 气瓶回收后进行气瓶登记，登记后进行检查，合格进行气瓶充装，如不合格，进行气瓶隔离，隔离后进行二次检查，若超过使用年限、确认缺陷不能保证安全使用、瓶底座焊封开裂等情况时，按报废处理。该过程产生固废。 气瓶充装后进行检验，如不合格进行更换阀垫，合格进行复称后粘贴警示标签和充装合格证，气瓶发出。该过程产生残余气（丙烷、二氧化碳），噪声。 （3）气瓶检验工艺路线 气瓶充装前检查项目包括标记检查、瓶体检查、瓶阀等检查、余压检查。 ①标记检查：出厂日期、检验有效期、公称压力、容积、壁厚、充装砌体种类、气瓶漆色。 ②瓶体检查：变形、腐蚀、裂纹、泄漏、划痕、凹坑、烧痕、焊疤。 ③瓶阀出口螺纹即旋向、确定气瓶种类、是否有瓶阀损坏、密封泄漏、瓶嘴沾油等异物。 ④瓶内应有≥0.05MPa余压，分析确认瓶内气体种类。 不合格气瓶检验项目包括以下四种检验项目和处理方法。 ①瓶内余压或压力不足或压力低于0.05MPa或不能确定瓶内气体种类时进行置换、抽真空可用。 ②瓶阀螺纹旋向与所充装气体瓶阀不符，瓶阀损坏，密封泄漏、瓶嘴积碳或焦油等异物时进行修理更换后可用。 ③超过检验有效期、不能确认缺陷的安全状况再进行检验，不合格按报废处理，合格则可用。 ④超出使用年限、确认缺陷不能保证安全使用、瓶底座焊缝开裂等情况时按报废处理。 气瓶充装后检查项目包括瓶体检查、瓶阀检查、压力复测。 ①瓶体检查：瓶体有无变形、泄漏等。 ②瓶阀检查：瓶阀有无泄漏。 ③压力复测：压力是否超过规定限值。

主要污染工序： （一）施工期 本项目生产为租赁现有厂房，无需新建厂房，故施工期已结束。 （二）营运期 本项目建成后主要的污染物有废气、噪声及固体废物。主要污染工序汇总见下表。 表34 工程产污环节汇总情况一览表 污染类别; 污染源; 产污环节; 污染因子. 废水; 职工生活; 生活污水（依托现有项目）; COD、SS、NH3-N、BOD5、TP. 废气; 生产过程; 运输、充装; 丙烷（以非甲烷总烃计）. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 设备噪声. 固废; 废气瓶头和废胶垫; 气密性检验; 一般固废. 1、废气 项目气体充装是气、液两相转变的过程，流程短、密闭性好，废气主要来自槽车到储罐、充装过程中产生的废气以及汽车尾气。 2、废水 本项目无生产废水产生，项目依托现有员工，不新增劳动定员，无新增生活污水。现有项目生活污水由定期清运改为进入大召营镇污水处理厂处理。 3、噪声 本项目生产过程中产生的噪声主要是设备运行时产生的噪声，工程噪声源强在70~85dB（A）。 4、固体废物 本项目固体废物主要为一般固体废物。一般固体废物主要为生产过程中产生的废气瓶头和废胶垫。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （单位） | 产生量 （单位） |  | 浓度 （单位） |  | 排放量 （单位） |
| 大气污染物 | 储罐装卸废气、充装废气 |  | 氧气、氮气、氩气、二氧化碳、丙烷（非甲烷总烃） | 极少量 |  |  | 极少量 |  |  |
|  | 汽车尾气 |  | CO、HC和NOx等 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 （依托现有项目） |  | 水量 | 108m3/a |  |  | 108m3/a |  |  |
|  |  |  | COD | 300mg/L |  | 0.0324t/a | 40mg/L | 0.0043t/a |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L |  | 0.0270t/a | 10mg/L | 0.0011t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L |  | 0.0027t/a | 2mg/L | 0.0002t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L |  | 0.0216t/a | 10mg/L | 0.0011t/a |  |
|  |  |  | TP | 4mg/L |  | 0.0004t/a | 0.4mg/L | 0.00004t/a |  |
| 固废 | 一般固废 | 生产工序 | 废气瓶头和废胶垫 | 0.5t/a |  |  | 0t/a （外售综合利用） |  |  |
| 噪声 | 本项目在生产过程所有设备均置于生产车间内，采用加大减震基础，安装减震装置等措施，经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场调查，项目生产车间已建成，不再进行土建，施工期对周围生态环境的影响已结束，评价建议项目建成后应加强厂区绿化，以起到美化环境和降噪的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目生产厂房利用现有项目厂房，无土建工程，因此不再对施工期环境影响进行分析评价。 营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 1.1大气污染源强核算 项目气体充装是气、液两相转变的过程，流程短、密闭性好，废气主要来自槽车到储罐、充装过程中产生的废气以及汽车尾气。 ①储罐装卸废气 项目外购的气体（液化的）经专用槽车运至厂内，分别经管道吹扫合格后通过泵打入专门的储罐，整个装卸过程采取硬管连接，密闭性好，在装卸过程中仅有少量气体以无组织的形式扩散到大气中。废气的主要成分为氧气、氮气、氩气、二氧化碳和丙烷（以非甲烷总烃计）。氧气、氮气、氩气和二氧化碳均为大气环境中主要气体成分，产生量极少，在低浓度时均无毒无害，也无具体的排放标准和排放要求，因此，不对该废气做定量分析。 装卸过程产生的少量丙烷（以非甲烷总烃计），与其产生量与操作技术等因素有关；本项目丙烷在装卸过程中有少量气体以无组织形式扩散到大气中。由于其产生量极少，故不对该废气进行定量分析。 ②充装工序释放气体 项目气体充装是气、液两相转变的过程，流程短、密闭性好，充装废气主要来自充装排充装过程中产生的废气以及气瓶检验时产生的废气（只进行气密性的检查），其排放方式为偶然瞬时排放，产生量极小，不对该废气做定量分析。 项目所涉及丙烷（以非甲烷总烃计）应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文厂界无组织排放2.0mg/m3标准要求。 ③汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出厂区内行驶时，汽车启动、怠速、慢速（＜5km/h）状态下尾气的排放，此时的汽车尾气浓度最高，废气中主要污染因子为CO、HC和NOx等，其排放量主要取决于停车数量、车辆在行驶里程、怠速条件下的等候时间等参数。项目均为地面停车位，车辆启动时间短，因此汽车尾气产生量小；在露天空旷条件下易扩散，对周围环境影响较小。 （二）水环境的影响 （1）地表水环境 本项目无生产废水产生，项目依托现有项目员工，不新增劳动定员，无新增生活污水。现有项目生活污水由定期清运改为进入大召营镇污水处理厂处理。现有项目劳动定员15人，均不在厂区食宿，年工作日300天。职工生活用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量为0.45m3/d（135m3/a），生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.36m3/d（108m3/a），主要污染因子为COD、SS、NH3-N、BOD5和TP等。废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L，BOD5 200mg/L，TP 4mg/L。污染物产生量分别为COD 0.0324t/a、SS 0.0270t/a、NH3-N 0.0027t/a、BOD5 0.0216t/a、TP 0.0004t/a。 1、污水处理厂依托可行性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），现有项目废水改为间接排放建设项目，评价等级为三级B。需对污水处理厂的依托可行性进行分析。 大召营镇污水处理厂厂址位于新乡县大召营镇区北部胡韦公路与六支排交叉口西北角，项目建设规模为1万m3/d，项目分两期建设，一期设计规模为0.5万m3/d，二期设计规模为0.5万m3/d。目前，一期工程已建成，主要道路管道已铺设完成，污水处理厂正处于调试阶段。服务范围为北至文高路北，西至中州路，南至新焦铁路，东至中央大道，规划总用地6.23km2。采用“二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用改良型氧化沟工艺，深度处理采用混凝、沉淀、过滤工艺”，处理达标后的尾水排入六支排，最终汇入卫河。设计进水水质COD400ml/L、氨氮35mg/L、SS300mg/L，总磷4.5mg/L，出水水质满足《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、BOD5、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类），项目所在区域位于大召营镇污水处理厂收水范围之内，项目废水经化粪池处理后废水水质为COD240mg/L、BOD5162mg/L、SS140mg/L、NH3-N25mg/L，满足大召营镇污水处理厂的进水指标。因此，项目废水排入大召营镇污水处理厂是可行的。 2、建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表35 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 大召营镇污水处理厂; 间接排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 企业总排口. ②废水间接排放口基本情况 表36 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 113.772596°; 35.282841°; 0.0108; 大召营镇污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 大召营镇污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 2.0. ③废水污染物排放执行标准表 表37 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 大召营镇污水处理厂的进水指标; 400. NH3-N; 35. ④废水污染物排放信息表 表38 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 240; 0.000086; 0.0259. NH3-N; 25; 0.000009; 0.0027. 全厂排放口合计; COD; 0.0259. NH3-N; 0.0027. 综上，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理，污染物排放总量为：COD0.0043t/a，氨氮0.0002t/a。 （2）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）规定，地下水评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。 地下水环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“U 城镇基础设施及房地产 154、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”，本项目为仓储项目，不涉及有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目，应编制报告表，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 （三）、噪声对环境的影响 本项目夜间不生产，噪声主要来源于机械设备产生的噪声，其噪声源强一般在70～85dB(A)之间。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目可按照面声源预测模式进行预测。 预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r＜a/π时，几乎不衰减； a/π＜r＜b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性； r＞b/π时，距离加倍衰减6dB左右，类似点声源衰减特性。 噪声叠加模式： 式中：Lp—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)。 本项目所有生产设备均位于生产车间之内，全部设备噪声源叠加到声源中心后的噪声叠加值见下表。 表39 主要设备噪声及治理措施 序号; 噪声源; 数量(台、套); 源强dB(A); 设备噪声在声源中心叠加后的噪声值[dB（A）]. 1; 石油丙烷气循环压缩机; 1; 85; 86.7. 2; 烃泵; 3; 70. 3; 低温液体泵; 4; 75. 本项目厂房结构能有效降低噪声，墙体可使噪声减少10dB（A）；各机械设备置于车间内并设置基础减震，基础减震可使噪声减少10dB（A）。采取以上措施后噪声可减小20dB（A）。按《环境影响评价技术导致（声环境）》（HJ2.4-2009），可选择点声源预测模式Stueber公示噪声预测来模拟本项目整体声源的中心随距离的衰减变化规律。 对本项目厂界白天噪声影响进行预测，预测结果见下表。 表40 噪声预测结果表 预测点位; 整体声源的中心; 源强 dB(A); 声源中心距厂界距离(m); 处理措施; 厂界贡献值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 昼间. 东厂界; 声源中心; 86.7; 28; 墙体隔声、基础减震; 49.4; 65. 西厂界; 声源中心; 86.7; 28; 49.4; 65. 南厂界; 声源中心; 86.7; 10; 53.6; 65. 北厂界; 声源中心; 86.7; 10; 53.6; 65. 由上表预测结果可知，项目生产噪声对厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB（A）标准要求，项目对区域声环境影响较小。 采取以上防噪措施后，项目营运期产生的噪声对周围环境影响较小。 （四）、固废对环境的影响 本项目固体废物包括一般固体废物。一般固体废物主要为生产过程中产生废气瓶头和废胶垫。 一般固废： - 报废气瓶：本项目对气瓶进行质检，会有报废产生。报废气瓶的使用年限为30年。目前暂无报废气瓶产生，当有废气瓶产生时，交由第三方报废机构进行处理。 （2）废气瓶头和废胶垫：本项目对气瓶充装前后进行的检查，会有破损废气瓶头和废胶垫。根据建设单位提供的资料，项目废气瓶头和废胶垫的产生量为0.5t/a。厂区固废间集中收集后外售综合利用。 本项目依托现有项目固废暂存间（面积20m2），其严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求建设，做到防风、防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，防渗层渗透系数＜10-7cm/s，并进行场地硬化。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 （五）、土壤境影响分析 （1）土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》(HJ964--2018)中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“交通运输仓储邮政业-油库（不含加油站的油库）；机场的供油工程及油库；涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头及仓储；石油及成品油的输送管线”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （2）占地规模 经分析，本项目属于污染影响型项目，占地面积2300m2，占地规模为小型。 （3）土壤环境敏感程度 经现场调查，项目周边有农田，土壤环境敏感程度属敏感。 表41 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据; 项目属性. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的; 本项目在园区内，因而敏感程度为不敏感。. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表42 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. I类; II类; III类; IV类. 交通运输仓储邮政业; 油库（不含加油站的油库）；机场的供油工程及油库；涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头及仓储；石油及成品油的输送管线; 公路的加油站；铁路的维修场所; 其他. （4）评价工作等级判定 根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见表43。 表43 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由表41至43可知，本项目污染影响型评价工作等级为“三级”，开展土壤环境影响评价工作。 （5）土壤影响分析 建设项目营运期土壤污染主要影响源来自于大气沉降影响，同时涉及部分下渗及地面漫流影响。 本项目主要涉及的特征污染物不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷铅、铬（六价）铜、镍、石油烃），因此，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响以定性和类比分析为主。 大气沉降影响分析评价： 本项目大气沉降影响主要是生产过程产生的废气对于土壤产生的影响。鉴于产生废气，丙烷（以非甲烷总烃计）全部挥发进入空气，基本无沉降。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量。 为了确保占地范围内和占地范围外土壤环境质量均达标，本环评仍要求建设单位加强土壤污染防治措施，具体防治措施如下： ①加强厂区内绿化，种植具有较强吸附能力的植物，减少涉及大气沉降对土壤的影响； ②加强员工培训，做好设备定期维护工作，确保设备正常运行。 （6）结论 落实以上环保措施后，项目对土壤环境影响不大。 （六）、生态环境影响分析 据现场勘查，项目营运期的厂房已建成，施工期对周围生态环境的影响已结束，评价建议项目建成投产后加强厂区绿化，不仅美化环境，同时起到降低噪声的作用。 （七）、环境风险分析 由于本项目生产过程会储存氩气、氧气、氮气、丙烷和二氧化碳，存在一定的环境风险，现设环境风险评价专章，对项目存在的环境风险排查，对可能造成重大环境污染的所做预防措施进行分析，改进措施，完善相应预案，提出建议，加强项目全过程风险管理。 7.1评价依据 - 风险调查 - 本项目为气体分装项目，项目年转运丙烷2000t/a。根据本项目的生产特点，项目涉及的风险物质为丙烷，风险源为4个50m3的储罐，另外管道也是本项目风险源之一，管道内介质与厂内现有管道内介质相似，管道利用现有管廊，位于厂界内。 表44 本项目涉及的主要物料危险特性表 物质名称; 理化性质; 危险性质; 毒性. 沸点（℃）; 饱和蒸汽压; 爆炸极限 （％V）; 物质危险性*; 毒性分级. 氧气; 无色无味气体; -183; 506.62KPa (-164℃); /; 助燃气体; 无毒，氧浓度超过 40%时可能发生氧中毒，造成眼损 害，吸入氧浓度 80%以上会导致昏迷甚至死亡。. 氩气; 无色无味的惰性气体; -185.7; 202.64KPa (-179℃); /; 不燃; 无毒，高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。. 氮气; 无色无味气体; -195.6; 1026.42KPa (-173℃); /; 不燃; 无毒，空气中氮气含量过高会引起缺氧窒息，吸入高浓度氮气会导致昏迷甚至死亡。. 丙烷; 无色、易燃 的气体; -42.09; /; /; 易燃; /. 表45 丙烷安全技术说明书 标识; 中文名：丙烷; 英文名：propane. 分子式：C3H8; 分子量：44.1. 危规号：21011; UN编号：1978; CAS号：74-98-6. 理化性质; 外观与形状：无色气体，纯品无臭; 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚. 熔点（℃）：-187.6; 沸点（℃）：-42.1. 相对密度：（水=1）0.58（-44.5℃）; 相对密度：（空气=1）1.56. 饱和蒸气压（kPa）53.32（-55.6℃）; 禁忌物：强氧化剂、卤素. 临界压力（Mpa）：4.25; 临界温度（℃）：96.8. 危险特性; 危险性类别：; 燃烧性：易燃. 引燃温度（℃）：450; 闪点（℃）：-104. 爆炸下限（%）：2.1; 爆炸上限（%）：9.5. 燃烧热：2217.6KJ/mol; 燃烧（分解）产物:一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃. 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉. 健康危害; 本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、丧失意识；极高浓度时可致窒息. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 表46 氧[压缩的或液化的]安全技术说明书 标识; 中文名：; 氧；氧气. 英文名：; Oxygen. 分子式：; O2. 分子量：; 32. CAS号：; 7782-44-7. RTECS号：; RS2000000. UN编号：; 1072. IMDG规则页码：; 2169. 理 化 性 质; 外观与性状：; 无色无臭气体。. 主要用途：; 用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。. 熔点(℃)：; -218.8. 沸点(℃)：; -183.1. 相对密度(水=1)：; 1.14/-183℃. 相对密度(空气=1):; 1.43. 饱和蒸汽压(kPa)：; 506.62/-164℃. 溶解性：; 溶于水、乙醇。在水中沉底并沸腾。. 临界温度(℃)：; -118.4. 临界压力(MPa)：; 5.08. 燃烧热(kJ/mol)：; 无意义. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 避免接触的条件：. 燃烧性：; 助燃. 建规火险分级：; 乙. 闪点(℃)：; 无意义. 自燃温度(℃)：; 无意义. 爆炸下限(V%)：; 无意义. 爆炸上限(V%)：; 无意义. 危险特性：; 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物(乙炔、甲烷等)形成有爆炸性的混合物。 易燃性(红色)： 0 反应活性(黄色)：0 特殊危险：氧化剂. 燃烧(分解)产物：. 稳定性：; 稳定. 聚合危害：; 不能出现. 禁忌物：; 易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。. 灭火方法：; 切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、二氧化碳。. 包装与储运; 危险货物包装标志：; 5；38. 包装类别：; Ⅲ. 储运注意事项：; 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 废弃：允许气体安全地扩散到大气中。 包装方法：钢质气瓶。 ERGID：UN1072(压缩气体)；UN1073(低温液体) ERG指南：122(低温液体；压缩气体) ERG指南分类：气体—氧化性的(包括冷冻液化液体). 毒性危害; 接触限值：; 中国：未制定标准. 侵入途径：; 吸入. 毒性：; 对环境有害。. 健康危害：; 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒，吸入40～60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿、窒息。吸入的氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。 健康危害(蓝色)： 3. 急 救; 皮肤接触：; 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。冻结在皮肤上的衣服，要在解冻后才可脱去。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。. 眼睛接触：. 吸入：; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。. 食入：. 防护措施; 工程控制：; 密闭操作。提供良好的自然通风条件。. 呼吸系统防护：; 一般不需特殊防护。. 眼睛防护：; 一般不需特殊防护。. 防护服：; 穿工作服。. 手防护：; 必要时戴防护手套。. 其他：; 避免高浓度吸入。. 泄漏处置：; 建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断火源。避免与可燃物或易燃物接触。切断气源，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 表47 二氧化碳（液化的）安全技术说明书 物质名称：二氧化碳. 物化特性. 沸点(℃); -78.5(升华); 比重(水=1); 1.56(-79℃). 饱和蒸气压(kPa); 1013.25(-39℃); 熔点(℃); -56.6(527kPa). 蒸气密度(空气=1); 1.53; 溶解性; 溶于水、烃类等多数有机溶剂。. 外观与气味; 无色无臭气体。. 火灾爆炸危险数据. 闪点(℃); 无意义; 爆炸极限; 无意义%～无意义%. 灭火方法及灭火剂; 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。. 危险特性; 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 反应活性数据. 稳定性; 稳定; √; 避免条件. 不稳定. 聚合危险性; 可能存在; √; 避免条件. 不存在. 禁忌物; 燃烧（分解）产物. 健康危害数据. 浸入途径; 吸入; √; 食入; 皮肤. 急性毒性; LD50; 无资料; LC50; 无资料. 健康危害（急性和慢性） 在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用， 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。 急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。 慢性影响: 经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。. 泄漏紧急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储运注意事项 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。. 防护措施. 车间卫生标准; PC-TWA:9000 mg/m3 PC-STEL:18000 mg/m3. 工程控制; 密闭操作。提供良好的自然通风条件。. 呼吸系统防护; 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。; 身体防护; 穿一般作业工作服。. 手防护; 戴一般作业防护手套。; 眼防护; 一般不需特殊防护。. 其他; 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 表48 氩气安全技术说明书 标识; 中文名：氩[压缩的]；氩气; 危险货物编号：22011. 英文名：argon，compressed; UN编号：1006. 分子式：Ar; 分子量：39.95; CAS号：7440-37-1. 理化性质; 外观与性状; 无色无臭的惰性气体。. 熔点（℃）; -189.2; 相对密度(水=1); 1.40; 相对密度(空气=1); 1.38. 沸点（℃）; -185.7; 饱和蒸气压（kPa）; 202.64/-179℃. 溶解性; 微溶于水。; 临界温度（℃）; -122.3. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入。. 毒性; LD50： LC50：. 健康危害; 普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。. 急救方法; 吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤、眼睛与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，就医治疗。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; /. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 不燃，但在日光曝晒下，或搬运时猛烈摔甩，或者遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 建规火险分级; 戊; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; ―――. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 灭火方法; 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. - 根据上述分析，本项目涉及到的液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳均属于无毒、在常温下不燃的气体。氧气属于氧化性气体，项目最大可信事故为：丙烷发生泄漏引发火灾爆炸。 - （2）风险潜势判断 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，如下表所示： - 表49 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. ①P的分级确定 - 表50 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. a、Q值确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C中对Q值计算方法的规定及附录B中丙烷和氧气的临界量，可知本项目Q=11.6，10≤Q＜100。 - 表51 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 丙烷; 74-98-6; 116; 10; 11.6. b、M值确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C中表C.1的行业划分及本项目生产工艺特点，确定本项目M=5，以M4表示。 - 表52 建设项目M值确定表 序号; 工艺单元名称; 生产工艺; 数量/套; M分值. 1; 丙烷罐区; 丙烷贮存; 4; 5. 综上，本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P4。 ②E的分级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D，本项目环境敏感特征如表53所示。 表53 建设项目环境敏感特征表 类别; 环境敏感特征. 环境空气; 厂址周边5km范围内. 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数. 1; 代店村; 西; 487; 居住区; 1600人. 2; 店后营村; 西北; 817; 居住区; 3200人. 3; 前高庄村; 北; 317; 居住区; 1500人. 4; 后高庄村; 东北; 643; 居住区; 1350人. 厂址周边500m范围内人口数小计; 300人. 厂址周边5km范围内人口数小计; 20000人. 化学品管段周边200m范围内. 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数. 1; 厂区工作人员; /; /; 其他; 25人. 每公里管路人口数（最大）; 20人. 大气环境敏感程度E值; E2. 地表水; 受纳水体. 序号; 受纳水体名称; 排放点水域环境功能; 24h内流经范围/km. 1; 西干五支排; Ⅴ类; 其他. 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围敏感目标. 无. 地表水环境敏感度E值; E2. 地下水; 序号; 环境敏感区名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带防污性能; 与下游厂界距离/m. 1; 项目厂区地下水; 不敏感G3; Ⅲ类; Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s; /. 地下水环境敏感程度E值; E3. 综上，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ。 - 评价等级 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险评价工作等级如表54所示： - 表54评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，详见附录A。. 综上，本项目环境风险评价工作等级为三级。 7.2环境敏感目标概况 本项目主要环境敏感目标分布情况见表55。 表55 环境敏感目标一览表 调查对象; 属性; 相对项目方位; 相对项目场界距离/m. 代店村; 居住区; 西; 487. 店后营村; 西北; 817. 前高庄村; 北; 317. 后高庄村; 东北; 643. 7.3环境风险识别 表56 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境明目标; 参数. 1; 丙烷罐区; 丙烷储罐; 丙烷; 丙烷泄漏; 挥发进入大气环境; 厂区生产人员、西干五支排、代店村、店后营村、前高庄村、后高庄村等; 数量：4个储罐； 规格：50m3. 大量泄漏流入西干五支排. 丙烷储罐发生火灾爆炸引发的次生污染物排放; 产生的烟尘及有毒气体进入大气环境. 未完全燃烧的丙烷在高温下迅速挥发释放至大气环境. 消防废水进入厂区现有消防事故收集水池（兼初期雨水收集池）. - 注：本项目风险源为丙烷储罐，另外管道也是本项目风险源之一，管道内介质与厂内现有管道内介质相似，管道利用现有管廊，位于厂界内。因此本项目管道风险情况与厂区现有管道风险情况相同，本项目不单独对其进行评价。 7.4风险事故情形分析 - 风险事故情形设定 - 根据上述对本项目的风险识别、分析和事故分析的基础上，本项目可能涉及的风险事故情形设定如下表所示： 表57 项目风险事故情形设定 环境风险类型; 风险源; 危险单元; 危险物质; 环境影响途径; 发生频率估计. 丙烷泄漏; 丙烷储罐; 丙烷罐区; 丙烷; 挥发进入大气环境; 1.0×10-4次/a. 大量泄漏流入西干五支排; 1.0×10-4次/a. 丙烷储罐发生火灾爆炸引发的次生污染物排放; 丙烷储罐; 丙烷罐区; 未完全燃烧的丙烷; 未完全燃烧的丙烷在高温下迅速挥发释放至大气环境; 5.0×10-6次/a. 燃烧产生的烟尘及有毒气体; 丙烷燃烧产生的烟尘及有毒气体挥发进入大气环境; 5.0×10-6次/a. 消防废水; 消防废水进入厂区现有消防事故收集水池（兼初期雨水收集池）; 5.0×10-6次/a. - 源项分析 - ①丙烷泄漏量计算 本项目存储物质为丙烷，根据理化性质，丙烷为气态，发生泄漏事故时，蒸发速率等于泄漏速率，不会形成液池，全部蒸发。 假设泄漏发生时，丙烷储罐泄漏点设为DN10mm的法兰泄露。泄漏量的计算主要包括确定泄漏口尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等。 气体泄漏速度按下式计算： 式中参数含义及计算取值见表58，丁烷储罐泄漏时间设定为10min。 表58 气体泄露量计算参数 符号; 含义; 单位; 参数. 丙烷储罐. Y; 流出系数; 无量纲; 1.0. Cd; 气体泄露系数; 无量纲; 1.0. P; 容器压力; Pa; 1300000. A; 裂口面积; m2; 0.0000785. M; 物质的摩尔质量; kg/mol; 0.044. γ; 气体的绝热系数; 无量纲; 1.13. R; 气体常数; J/（mol·K）; 8.314. TG; 气体温度; K; 298. QG; 气体泄露速率; kg/s; 0.27. 泄露时间; s; 600. 泄露量; kg; 162. 如上表所述，发生丙烷储罐泄漏事故时，丙烷泄露量为162kg，蒸发速率等于泄漏速率，不会形成液池，全部蒸发。 ②火灾伴生/次生污染物产生量估算 本项目危险物质为丙烷，一旦发行火灾，丙烷的急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，燃烧过程中产生大量CO。因此，储罐泄漏燃烧产生的“二次效应”中的有毒有害物质主要来自烟雾中的CO。CO半致死浓度LC50为2069mg/m3。 一氧化碳产生量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录F中给出的公式计算，如下所示： 式中：G一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s； C—物质中碳的含量，取82%； q—化学不完全燃烧值，取1.5~6.0%，本次取值3%； Q—参与燃烧的物质量，t/s。 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录F.4，根据项目具体情况，可知发生火灾爆炸，未参与燃烧的丙烷释放比例为5%，因此，发生火灾爆炸，未完全燃烧的丙烷量为5.8t，参与燃烧的丙烷量为110.2t。 经计算，项目一旦发生火灾，产生的次生污染物一氧化碳产生量为6122.22kg/s。 表59 建设项目源强一览表 符号; 风险事故情形描述; 危险单元; 危险物质; 影响途经; 释放或泄漏速率/（kg/s）; 释放或泄漏时间/min; 最大释放或泄漏量/kg; 泄露液体蒸发量/kg; 其他事故源参数. 1; 丙烷泄漏; 丙烷储罐; 丙烷; 大量泄漏流入西干五支排; 0.27; 10; 162; 162; 泄漏孔径10mm. 2; 丙烷储罐发生火灾爆炸引发的次生污染物排放; 丙烷储罐; 未完全燃烧的丙烷; 未完全燃烧的丙烷在高温下迅速挥发释放至大气环境; /; /; 5.8t; /; /. 燃烧产生的烟尘及有毒气体（CO）; 丙烷燃烧产生的烟尘及有毒气体挥发进入大气环境; 6122.22; /; /; /; 参与燃烧的丙烷量为110.2t. 7.5风险预测与评价 - 大气环境风险影响 本项目采用地面球罐，罐区、管口及连接处一旦发生泄漏事故时，丙烷泄漏后极易挥发成气态的丙烷气体，造成区域环境空气的污染；本项目丙烷储罐发生火灾爆炸，产生的烟尘及有毒气体进入大气环境，造成区域环境空气的污染；且发生火灾爆炸时，未完全燃烧的丙烷在高温下迅速挥发释放至大气环境，造成区域环境空气的污染。 本项目距离居民区较远，最近的居民区为北侧约317m处的前高庄村，一旦丙烷泄漏进入大气或者火灾爆炸产生的未完全燃烧的丙烷、烟尘及有毒气体进入大气，将对区域内的环境空气及敏感点造成严重影响，甚至会对居民健康构成威胁。 - 地表水环境风险影响 泄漏或渗漏的丙烷一旦进入地表河流，根据丙烷的理化性质可知，丙烷微溶于水，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先造成地表河流的景观破坏，产生刺鼻气味，其次，由于丙烷可微溶于水，造成水体水质的PH值偏高，恶化水质，造成水体中水生生物的死亡，破坏生态平衡。本项目厂界北面有西干五支排，但由于本项目罐区容积较小，并对罐区地面进行了防渗处理。当罐区一旦发生泄漏事故时，物料将积聚在罐区，且物料易挥发成气态，进入地表水西干五支排可能性很小。 为防止事故排放，建设单位应设置应急事故池，事故应急事故池的容量计算公式及参数选择根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）的规定：事故储存设施总有效容积：V 总=（V1+V2-V3）max +V4+V5 注：（V1+V2-V3 ）max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量； V2=∑Q 消 t 消 Q 消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h，室内消防用水按10L/s计算； t 消——消防设施对应的设计消防历时，h，按2h计算； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 本项目无生产废水产生，可能涉及的废水主要为消防用水，根据以上计算可知事故池容积 V 总=72m3，故建设单位设置事故池体积不得小于72m3，现有项目在厂区设置有100m3的事故池，位于本项目的东南侧，本次评价要求企业自丙烷储罐区到事故池修建导流槽，当发生火灾时，由于厂区东西部分有高差，消防废水可通过导流槽自流至事故池。正常情况下可确保事故废水不流出厂外，而不进入河流，对西干五支排影响较小。 - 地下水环境风险影响 本项目罐区设置了集水沟，并对罐区地面进行了防渗处理。当罐区一旦发生泄漏事故时，物料将积聚在罐区，且物料易挥发成气态，进入地下水可能性很小。 事故状态下的事故废水进入事故池，且事故池已进行了防渗处理，对地下水影响较小。 - 7.6环境风险管理 - 环境风险防范措施 - ①大气环境风险防范措施 本项目环境风险源为丙烷罐区，对大气环境风险影响主要为：丙烷泄漏进入大气环境、发生火灾爆炸时未完全燃烧的丙烷在高温下迅速挥发稀释至大气环境及丙烷燃烧产生的烟尘及有毒气体挥发进入大气环境。本项目属于在现有厂区内的扩建项目，根据厂区已有防范措施，本次评价提出以下防范、减缓措施： 1）事故防范主要工艺设施要求 为了保证项目物料仓储和使用安全，本项目物料的存储条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。 2）在丙烷气体可能泄漏的地点，根据规范设置可燃气体检测仪，随时检测操作环境中有害气体的浓度，以便采取必要的处理设施。 3）罐区附近以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均应按要求涂安全色。 4）若发生泄漏，则所有排液，排气均应尽可能收集，集中进行妥善处理，防止随意流散。企业应经常检查管道，定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。 5）定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 6）控制物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电产生。在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。 7）应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 - ②事故废水环境风险防范措施 根据国家安全生产监督管理局和国家环保总局发安监总危化[2006]10号文件的精神，为防止发生事故时的消防水污染水体，避免水污染事件的重大突发环境事件发生，参照厂区现有防范措施，对丙烷罐区建立了二级水污染防控体系。 1）一级防控措施 在罐区设置围堰和防火堤，对事故情况下泄露的物料及消防废水进行收集控制，防止泄漏物料扩散；围堰及防火堤设污水与清净下水切换阀门，正常及事故情况下针对不同废水实施分流排放控制。 2）二级防控措施 当围堰液位上升过快时打开切换阀门，将事故废水引入厂区事故池，严禁直接排向河流。将污染控制在厂区，防止重大事故物料泄漏污染和消防废水造成地表水环境影响。 - ③地下水环境风险防范措施 - 为避免丙烷大量泄漏或事故废水对当地地下水环境产生不利影响，建设单位必须严格按照相关标准要求做好防渗防漏措施，地下水事故应急减缓措施如下： - 1）源头控制措施 - 加强罐区与管道系统的管理与维修，使整个物料储存系统处于密闭化，严格防治跑、冒、滴、漏现象的发生；对储罐、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改；本项目区域内禁止吸烟和使用手机等无线电设施。 - 2）分区防渗措施 - 本项目工艺布置简单，主要生产设施为地上储罐，其他依托厂区现有设施，针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，项目对储罐基础、储罐到防火堤之间的地面以及防火堤均作了重点防渗处理，并确保其可靠性和有效性。 - 突发环境事件应急预案编制要求 - 目前建设单位已编制《新乡市兴豫气体有限责任公司突发环境事件应急预案》（XY HJYA 201702），由于本项目的建设，使企业危险源发生变化，因此，企业应按照国家、地方和相关部门要求，对环境风险源重新进行识别，对企业现有突发环境事件应急预案进行修订。 - 7.7评价结论与建议 - 根据分析，本项目主要危险单位为丙烷储罐，涉及的危险物质为丙烷，通过风险识别，确定项目的事故类型有丙烷泄漏挥发进入大气环境、丙烷泄漏进入地表水、发生火灾爆炸未完全燃烧的丙烷在高温下迅速挥发释放至大气环境及丙烷燃烧产生的烟尘及有毒气体挥发进入大气环境、事故状态下产生的消防废水等。 - 根据分析可知，发生突发环境事故时，对地表水及地下水环境影响较小，对大气环境影响及附近的村庄影响较大，在采取各方面的环境风险防范措施后，项目的环境风险是可防控的。企业应尽快进行突发环境事件应急预案的修订，最大程度减少对环境可能造成的危害。 表60 本项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险 调查; 危险物质; 名称; 丙烷. 最大存在总量/t; 116. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 300人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 20人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3■. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3■. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3■. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3■. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1■; 1≤Q＜10■; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4■. P值; P1□; P2□; P3□; P4■. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2■; E3□. 地表水; E1□; E2■; E3□. 地下水; E1□; E2□; E3■. 环境风险潜势; Ⅳ+□; Ⅳ□; Ⅲ□; Ⅱ■; Ⅰ□. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级■; 简单分析□. 风险 识别; 物质危险性; 有毒有害□; 易燃易爆■. 环境风险类型; 泄漏■; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放■. 影响途径; 大气□; 地表水□; 地下水□. 事故影响分析; 源强设定方法□; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法■. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB; AFTOX; 其他■. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 0 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围0m. 地表水; 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / h. 最近环境敏感目标 /，到达时间/ h. 重点风险防范措施; 1 气瓶充装输气管与瓶阀的连接型式应为螺纹连接，禁止采用夹具连接充装。 2 气瓶充装系统用的指针式压力表精度应不低于1.6 级表盘直径应不小于100 mm。校验周期不应超过6 个月。 3 待充气体中的杂质含量应符合相应气体标准的要求，否则禁止充装。 4 气瓶充装气体吋，应严格遵守下列各项规定： 5充装前应检查确认气瓶是经过检查合格的（应有记录）； 6用防错装接头进行充装时.应认真仔细检査瓶阀出气口的螺纹与所装气体所规定的螺纹型式是否相符，防错装接头各零件是否灵活好用； 7开启瓶阀时应缓慢操作，并应注意监听瓶内冇无异常音响； 8禁止用扳手等金属器具敲击瓶阀和管道；； 9、制定突发环境事件应急预案，并定期演练等措施。. 评价结论与建议; 综合以上分析，本项目主要原料及产品为丙烷、氧气、氩气、氮气和二氧化碳，不涉及有毒有害物质，但存在发生气体泄漏引发火灾、爆炸环境风险隐患。故企业应根据地方相关政府的要求编制安全评价报告。制定环境风险应急预案及相应的项风险防范措施，并切实落实在实际工作中，可有效地避免环境风险事故的发生。采取上述措施后，本项目环境的风险影响是可防可控的。. 注：“□”为勾选项，“”为填写项。. （八）、选址可行性分析 8.1规划相符性 本项目建设地址为新乡市新乡县大召营镇(新焦公路八公里处)，位于新乡县大召营专业园区内，项目中心坐标：东经113.772715°，北纬35.283414°。根据新乡县大召营镇总体规划图（2013-2030）和新乡县大召营专业园区用地规划图，本项目所在地为二类工业用地，项目土地用途与规划相符，符合新乡县大召营镇土地规划和总体规划。根据新乡县大召营专业园区产业布局规划图，本项目位于环保过滤区，为气体分装项目，与产业布局规划不冲突，符合园区产业规划。 8.2项目运营后对周围敏感点的影响 项目周围主要环境敏感点为北侧约317m处的前高庄村，东北侧约643m处的后高庄村，西侧约487m处的代店村，西北侧约817m处的店后营村。距离本项目最近的地表水体为北侧5m处的西干五支排，最终汇入卫河。 项目营运期间噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响较小。 综上所述，项目营运期间产生的噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点影响较小。 故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 （九）、环保投资估算 本项目总投资为2320万元，其中环保投资总额为30万元，占总投资的1.29%。环保投资估算表见下表。 表61 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 营运期; 废气; 储罐装卸废气、充装废气、汽车尾气; 绿化; 5. 噪声; 生产设备; 减振基础、厂房隔音、距离衰减; 5. 固废; 废气瓶头和废胶垫; 依托现有固废暂存间（建筑面积20m2）; /. 公用; 用电量监控系统，视频监控装备; 10. 环境风险; 风险管理; 10. 合 计; 30. （十）、环保验收 本项目环保验收内容见下表。 表62 环保验收“三同时”一览表 序号; 污染类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 储罐装卸废气、充装废气、汽车尾气; 绿化; 厂区绿化; /. 2; 噪声; 机械运行噪声; 减振基础，车间隔声、距离衰减; 减振基础，车间隔声、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）]要求. 3; 固废; 一 般 固 废; 废气瓶头和废胶垫; 设置集中收集装置; 依托现有固废暂存间一座，（建筑面积20m2); 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单. 4; 公用; 用电监控; 在厂区总电源控制室、生产设施供电装置、污染治理设施供电装置处安装满足监控需要数量的用电监控系统终端，对污染物监测采样处和危废间提出视频监控装置安装要求。. （十一）、环境监测管理与监测计划 （1）环境管理 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： a、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 c、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议。 （2）环境管理工作计划 a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； c、按照监测计划定期委托第三方机构对污染源进行监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理； d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； e、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； f、积极配合环保部门的检查。 （3）自行监测计划 项目的环境监测计划主要为污染源监测计划，建设单位应定期委托有相关的资质的单位进行监测。污染源监测计划如下： ①大气污染源 无组织废气监测 本项目无组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见下表。 表63 无组织废气监测方案 监测点; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 上风向厂界监控点1个、下风向厂界监控点3个; 非甲烷总烃; 每半年一次; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文. ②噪声污染源 本项目噪声监测点位、指标、监测频次见下表。 表64 项目噪声监测方案 监测点; 监测指标; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 东、西、南、北厂界; 昼间噪声; 等效A声级; 每个季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 （4）排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图5 环境保护图形 （十二）、三本账 项目扩建前后污染物排放“三本帐”见表65。 表65 项目扩建前后污染物排放“三本帐” 类别; 项目; 现有项目排放量; “以新带老”削减量; 扩建部分排放量; 新项目建设完成后总排放量; 增减量变化. 水污 染物; COD; 0.0043; 0; 0; 0.0043; +0.0043. 氨氮; 0.0002; 0; 0; 0.0002; +0.0002. 固体 废物; 生活垃圾; /; 0; 0; 0; 0. 电石渣; 300t/a; 0; 0; 300t/a; 0. 废气瓶头和废胶垫; /; 0; 0.5t/a; 0.5t/a; +0.5t/a.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （依托现有项目） |  | COD、NH3-N、SS、 BOD5、TP | 经化粪池处理后通过污水管网排入大召营镇污水处理厂处理 | 达标 |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 |  | CO、HC和NOx | 厂区绿化 | 可行 |
|  | 储罐装卸废气 |  | 氧气、氮气、二氧化碳、氩气和丙烷（以非甲烷总烃计） |  |  |
|  | 充装废气 |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 一般 固废 | 生产 环节 | 废气瓶头和废胶垫 | 依托现有厂内固废暂存间集中收集后，外售综合利用。 | 可行 |
| 噪 声 | 高噪声设备 |  | 噪声 | 采取基础减震、车间隔声和距离衰减等措施 | 达标 |
| 主 要 生 态 影 响 | 本项目营运期影响生态环境的废水、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度，并且随着绿化设施的逐步完善，可使项目区植被得到恢复，生态环境与周围环境更加协调。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 新乡市兴豫气体有限责任公司在新乡县产业集聚区拟投资2320万元，建设年分装7000吨工业气体项目，本项目建设不新增土地，利用现有场地和厂房就行建设。 二、环境可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 经查阅《国民经济行业分类》（GB74754-2017），本项目为C5942 危险化学品仓储，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类建设项目，符合国家产业政策。本项目已于2015年5月通过新乡县发展和改革委员会予以备案，2020年7月重新备案，项目代码为豫新新乡制造[2015]07033。本项目建设符合其他文件相应要求。 （2）选址可行性结论 Ⅰ.规划相符性 本项目建设地址为新乡市新乡县大召营镇(新焦公路八公里处)，位于新乡县大召营专业园区内，项目中心坐标：东经113.772715°，北纬35.283414°。根据新乡县大召营镇总体规划图（2013-2030）和新乡县大召营专业园区用地规划图，本项目所在地为二类工业用地，项目土地用途与规划相符，符合新乡县大召营镇土地规划和总体规划。根据新乡县大召营专业园区产业布局规划图，本项目位于环保过滤区，为气体分装项目，与产业布局规划不冲突，符合园区产业规划。 Ⅱ.项目运营后对周围敏感点的影响 项目周围主要环境敏感点为北侧约317m处的前高庄村，东北侧约643m处的后高庄村，西侧约487m处的代店村，西北侧约817m处的店后营村。距离本项目最近的地表水体为北侧5m处的西干五支排，最终汇入卫河。 项目营运期间噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响较小。 综上所述，项目营运期间产生的噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点影响较小。 故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 三、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目运营期产生的大气污染物主要为汽车尾气、储罐装卸废气和充装废气。 本项目气体充装是气、液两相转变的过程，流程短、密闭性好；本项目储罐装卸废气和充装废气的主要成分为氧气、氮气、氩气、二氧化碳和极少量丙烷（以非甲烷总烃计），表现为无组织排放。项目采用的仪器较为精密，密封性能较好，溢出量很小，不会对周围环境产生影响，因此不对该气体排放做定量分析。项目所涉及丙烷（以非甲烷总烃计）应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文厂界无组织排放2.0mg/m3标准要求。 汽车尾气被环境空气稀释、扩散，排放方式为间歇，且排放量小，周边地下开阔，空气扩散条件良好，尾气能迅速稀释、扩散。以上污染物经处理后均能达到相关排放标准要求。 评价认为项目营运期产生的废气采取措施后排放量较小，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水产生，项目依托现有员工，不新增劳动定员，无新增生活污水。现有项目生活污水由定期清运改为进入大召营镇污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理后满足大召营镇污水处理厂收水水质要求：COD400ml/L、氨氮35mg/L、SS300mg/L，总磷4.5mg/L。现有项目污染物排放总量为：COD0.0043t/a，氨氮0.0002t/a。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）]要求，对周围的声环境影响不大。 （4）固体废物对环境影响分析 - 本项目报废气瓶的使用年限为30年。目前暂无报废气瓶产生，当有废气瓶产生时，交由第三方报废机构进行处理。 项目产生的固体废物主要为一般固废。一般固体废物包括生产过程中产生的废气瓶头和废胶垫以及职工生活产生的生活垃圾。项目废气瓶头和废胶垫的产生量为0.5t/a，厂区固废间集中收集后外售综合利用。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 （5）风险评估对环境影响分析 项目实施后主要从事气体分装。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），建设单位应按照本评价要求，做好各项风险的防范措施。项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故基本可在厂内解决，影响在可恢复范围内，影响不大。 （6）项目总量控制指标 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。 本项目生产过程中，无SO2、NOx产生，极少量氧气、氩气、氮气、二氧化碳及丙烷进行无组织排放。本项目无生产废水产生，但依托现有项目员工，现有项目生活污水经厂区化粪池（15m3）处理后排入污水管网，之后进入大召营镇污水处理厂处理。现有项目污染物排放总量为：COD0.0043t/a，氨氮0.0002t/a。 项目重点污染物新增排放量需要进行双倍替代，所需替代量为COD0.0086t/a，氨氮0.0004t/a，拟从翟坡污水处理厂污水治理项目（COD16.13504t/a，氨氮3.454152t/a）中进行扣除，能够满足项目替代要求。 （7）环保投资 本项目总投资为2320万元，环保投资为30万元，占总投资的1.29%。 四、建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清； （4）建议加强清洁生产管理，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染； （5）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 五、环评总结论 新乡市兴豫气体有限责任公司年分装7000吨工业气体项目，符合国家产业政策，项目选址合理。建设单位在认真落实环评提出的各项环保治理措施和建议的基础上，项目产生的污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设是可行的。 新乡市国环宏博节能环保科技有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目厂区平面布置图 附图四 新乡县大召营镇总体规划图（2013-2030） 附图五 大召营镇土地利用总体规划图（2010-2020） 附图六 新乡县大召营专业园区用地规划图 附图七 新乡县大召营专业园区产业布局规划图 附图八 项目现场照片图 附件一 委托书 附件二 发改委备案 附件三 现有项目环评批复 附件四 现有项目验收意见 附件五 规范化证明 附件六 确认书 附件七 土地租赁合同 附件八 土壤环境影响评价自查表 附件九 罚款证明 附件十 检测报告 附件十一 电石渣处置协议 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图一      项目地理位置图

附图二     项目周边环境示意图

附图三          项目厂区平面布置图

附图四   新乡县大召营镇总体规划图（2013-2030）

附图五  大召营镇土地利用总体规划图（2010-2020）

附图六    新乡县大召营专业园区用地规划图

附图七    新乡县大召营专业园区产业布局规划图

附图八        项目现场照片图

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八

建设项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | 3150m2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直渗入□；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 45项因子、石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类□；Ⅱ类；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感 |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级；三级☑ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□； |  |  |  |  |  |
|  | 理化性质 | / |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 |  | 0~0.2m |  |
|  | 现状监测因子 | 45项因子、石油烃 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 45项因子、石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15168□；GB36600□；表D.1□；表D.2□；其他（/） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点位均满足相应质量标准要求，即项目所在区域土壤环境质量较好。 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | / | / |  | / |  |  |
|  | 信息公开指标 | 建立项目土壤跟踪监测档案，定期向相关部门汇报 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目建设对土壤环境影响较小 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；备注为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件九

附件十

附件十一