《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市瑞科建筑工程有限公司年产附着升降脚手架300组项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市瑞科建筑工程有限公司 （统一社会信用代码：91410700MA442U2702） |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曹运中 |  | 联系人 | 曹运中 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县古固寨镇产业集聚玉源路北2号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13623739668 | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县古固寨镇产业集聚玉源路北2号 |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  | 项目代码 | 2020-410721-34-03-063535 |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  | 行业类别及代码 | C3311金属结构制造 |  |
| 占地面积(平方米) | 1400 |  | 绿化面积(平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资（万元） | 7.7 | 环保投资占总投资比例 | 7.7% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |  |  |
| 一、项目由来 新乡市瑞科建筑工程有限公司位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚玉源路北2号，租赁厂房1400m2。本项目总投资100万元，年产附着升降脚手架300组。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017年及2018年修正版），本项目属于“二十二、金属制造业”类中的“67、金属制品加工制造”。该条款规定：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨以上的应编制环境影响评价报告书，其他（仅切割组装除外）应编制环境影响评价报告表，仅切割组装的应编制环境影响评价登记表，本项目不含电镀或喷漆为其他（仅切割组装除外）类，应编制环境影响评价报告表。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在淘汰类和限制类之列，属于允许类项目，符合国家产业政策。 受新乡市瑞科建筑工程有限公司委托（委托书见附件2），我单位承担本项目的环境影响评价工作。我单位评价人员在现场勘查和资料分析的基础上，遵照国家环境保护法规，根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本工程环境影响报告表。 - 项目概况 - 项目建设地点及周围环境状况 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区内玉源路北2号。项目中心坐标：东经：114.012501834，北纬：35.238720952。项目北临领飞建材，南临塑料制品厂，东临新乡市明发食品有限公司，西临河南禾力能源。本项目南侧距新菏铁路970m。 距离项目最近的环境敏感点为东侧40m处的新乡市明发食品有限公司。 项目地理位置见附图1，项目周边环境概况见附图2。 - 项目建设内容及规模 本项目为新建项目，租用厂房1400m2，租赁协议见附件3，建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目主要建设内容见下表。 表1 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 320m2; 切割、冲孔、焊接、打磨. 储运工程; 原料库; 240m2; /. 产品库; 840m2; /. 辅助工程; 办公用房; 20m2; 厂区大门附近. 公用工程; 供水; 67.2m3/a; 市政管网. 供电; 20000度; 年用量2万度，市政电网. 环保工程; 废气治理; 工位固定+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 新建. 废水治理; 化粪池5m3; 化粪池收集后，排入古固寨镇污水处理厂深度处理. 噪声治理; 基础减振，密闭厂房; 新建. 固废治理; 10m2; 一般固废暂存间. - 产品方案 本项目年产附着升降脚手架300组，项目产品方案一览表见下表。 表2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; RK-Ⅰ型附着式升降脚手架; 300组; 每组766kg. - 主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表3 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 规格; 备注. 1; 钢板; 10t/a; 10mm厚; 外购. 2; 钢板; 10t/a; 6mm厚; 外购. 3; 钢板; 10t/a; 8mm厚; 外购. 4; 钢板; 20t/a; 2.5mm厚; 外购. 5; 钢管; 80t/a; 4mm*8mm*6m; 外购. 6; 钢管; 50t/a; 3mm*5mm*6m; 外购. 7; 钢管; 50t/a; 5mm*5mm*6m; 外购. 8; 焊条; 0.5t/a; /; 外购. 9; 焊丝; 3.5t/a; /; 外购. 10; 液化石油气; 29kg/a; 14.5kg/瓶; 年用量2瓶. 11; 氧气; 0.35t/a; 50kg/瓶; 年用量7瓶. 12; 电; 2万kw·h/a; /; 市政供电. 13; 水; 67.2m3/a; /; 市政管网. 5、项目主要设备 项目主要生产设备及配套设施见下表。 表4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 砂轮切割机; J3G3-400; 台; 3; 用于钢板、钢管精加工. 2; 火焰切割; FL829; 台; 2. 3; 压力机; JB23-40; 台; 2. 4; 台钻; Z516; 台; 2. 5; 空压机; TYPE; 台; 3. 6; 手持角磨机; GWS 5-100; 台; 5. 7; 电焊机; SW-2500; 台; 3; 用于零部件焊接. 8; 二保焊; NB-315LB; 台; 6. 6、共用工程 （1）供电 项目用电为市政供电，能够满足本项目需求，年用电量2万kw·h。 - 给水 项目供水由自来水管网供给，用水量为67.2m3/a。 - 排水 项目无生产废水产生，生活污水由化粪池收集后，排入古固寨镇污水处理厂。 - 项目劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，每天工作8小时，单班制，年工作280天，均不在厂区食宿。 - 项目建设与相关规划 1、本项目与产业政策相符性分析 项目已在河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目与产业政策相符性见下表。 表5 本项目与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 该项目情况; 对比结果. 鼓励类; /; 查无相关条款; /; /. 限制类; /; 查无相关条款; /; /. 淘汰类（落后生产工艺设备）; /; 查无相关条款; /; /. 淘汰类（落后产品）; /; 查无相关条款; /; /. - 备案相符性分析 本项目实际建设内容与备案相符性分析见下表。 表6 项目备案内容与建设内容相符性 项目; 备案内容; 实际建设项目; 相符性. 建设单位及项目名称; 新乡市瑞科建筑工程有限公司年产附着升降脚手架300组项目; 新乡市瑞科建筑工程有限公司年产附着升降脚手架300组项目; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县古固寨镇产业集聚玉源路北2号; 新乡市新乡县古固寨镇产业集聚玉源路北2号; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 投资; 100万元; 100万元; 相符. 占地面积; 租用厂房1400m2; 租用厂房1400m2; 相符. 主要工艺技术; 购进原材料（钢管、钢板）→切割→冲孔→焊接→打磨→成品; 购进原材料（钢管、钢板）→切割→冲孔→焊接→打磨→成品; 相符. 主要生产设备; 砂轮切割机JCG3-400、火焰切割、压力机B23-40、电焊机、二保焊NB-315LB、手持角磨机、台钻、空压机TYPE; 砂轮切割机JCG3-400、火焰切割、压力机B23-40、电焊机、二保焊NB-315LB、手持角磨机、台钻、空压机TYPE; 相符. 由上表可知，本项目名称、建设单位、建设地点、主要工艺技术、主要设备等均与备案内容相符。 - 规划相符性分析 本项目为新乡县古固寨镇产业集聚区玉源路2号，根据《新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划》（2019-2035），本项目用地性质为二类工业用地，选址符合新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划。 - 本项目与新环【2015】342号文的对照分析 项目与《新乡市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环【2015】342号）（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本工程相关条文; 本工程情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区内玉源路北2号; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 特殊环境敏感区：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；依法划定的集中式应用水源地一、二级保护区; 本项目周围无国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；不在依法划定的集中式应用水源地一、二级保护区范围内; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井); 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。; 本项目不在水源地保护区范围内; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目厂址位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区内玉源路北2号; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：基本无工业污染和环境风险的项目。 二类工业项目：污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。 三类工业项目：重污染行业项目。; 本项目属于污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目; 属于二类工业项目. 由上表可知，本项目属于《通知》中规定的工业准入优先区分区类型，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见下表。 表8 与工业准入优先区规定对照 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 取消部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续; 本项目产品不在豁免名录内; 符合环境准入条件. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理; 本项目应编制环境影响评价报告表。不在属于简化审批程序类的建设项目. 下放部分审批权限; 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门; 本项目应有各县（市）、区环保部门审批. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 集聚区主导产业为装备制造业。本项目为金属结构制造，符合集聚区主导产业的要求. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目属于金属结构制造，不属于不予审批项目. 由上表可知，本项目不属于《通知》中不予审批的项目，符合审批条件。 - 与古固寨产业集聚区准入条件相符性分析 本项目与古固寨产业聚集区准入条件相符性分析见下表。 表9 与古固寨产业集聚区准入条件相符性分析 类别; 古固寨产业集聚区准入条件; 本项目; 是否相符. 产业政策; - 鼓励建设符合国家产业政策，符合集聚区定位的轻污染项目； - 鼓励有利于延长产业链条的项目，且附加值高的项目入驻； - 鼓励现有企业进行升级改造、清洁生产； - 鼓励有利于消耗中水的项目入驻； - 鼓励低耗水、低排水、和大气污染物排放量较小的技改搬迁和退城入园项目进驻集聚区； - （6）集聚区入驻项目须严格按照国家的环保法律、法规及相关政策执行环境影响评价和和“三同时”制度，未履行环评手续及国家明令禁止及限制的项目不得入驻集聚区； - （7）集聚区原则上不再新建造纸企业，鼓励新乡县鸿翔纸业有限公司使用中水在满足增产不增污条件下进行技术改造和扩建。; 本项目为新建项目，属于金属结构制造，材料为钢材和钢板。 本项目用地为二类工业用地，属于轻污染项目。 项目投资100万元，符合河南省资源厅相关规定；生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 相符. 生产规模和工艺装备水平; - 入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； - （2）新建或改扩建项目需采用节能、低耗的先进生产数； - （4）禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备； - （5）退城入园搬迁的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求，且满足集聚区的产业定位。; 本项目为新建项目，项目投资100万元，符合河南省资源厅相关规定；生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。 本项目不属于国家《产业结构调整指导名录》中限值、淘汰类的建设项目。; 相符. 清洁生产水平; - 应选择使用原料和产品为环境友好型的项目； - （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标上应达到国内同类行业先进水平，并符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； - （3）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内同行业清洁生产水平先进水平或国际先进水平； - （4）因区域水资源短缺，禁止新增取用地下水的项目入驻。; 本项目为新建项目，属于金属结构制造，材料为钢材和钢板。 本项目清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。 项目供水为市政管网供水。; 相符. 污染物排放总量控制; - 新建项目的污染物排放指标必须到国家相关规定和和满足区域总量要求； - 新建或改扩建企业应做到“污染物等量或减量置换、增产不增污”； - 禁止开展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； - 属于退城入园搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量； - （5）新建项目的大气污染物处理应达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准，实现达标排放，水污染物排放应达到相应排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; 本项目为新建项目，污染物实现倍量替代。 大气污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（有组织颗粒物浓度不高于10mg/m3，无组织颗粒物浓度不高于0.5mg/m3）标准要求。 水污染物浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准(mg/L)以及古固寨污水处理厂收水和排水水质要求。; 相符. 土地利用; - 入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； - （2）入园项目用地必须符合城市总体规划和产业集聚区控制性详细规划各项指标要求、集聚区土地利用规划要求。; 本项目达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求 本项目用地符合新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划。; 相符. 由上表可知，本项目满足新乡县古固寨镇产业集聚区的产业政策、生产规模和工艺装备水平、清洁生产水平、污染物排放总量控制以及土地利用的要求，与集聚区规划相符，符合准入条件。 表10 与古固寨产业集聚区负面清单相符性分析 序号; 古固寨产业集聚区负面清单; 本项目; 是否相符. 1; 禁止建设和或使用属于《产业结构调整指导目录》中限制类、明令淘汰的生产工艺或设备，国家产业政策明令禁止的项目禁止入驻。; 本项目不属于国家《产业结构调整指导名录》中限值、淘汰类的建设项目。; 不属于. 2; 按照环境风险评价导则，禁止环境风险评价等级为一级的企业入驻。; 本项目属于二类工业项目，无风险物质，原材料为钢材和钢板。; 不属于. 3; 因受水区域水资源和环境容量不足等问题限制，禁止引入屠宰、制浆造纸（鸿翔纸业技术改造和扩建项目除外）、淀粉（以小麦、玉米、薯类为原料的淀粉生产）、制糖、酵母工业、畜类屠宰加工、发酵酒精及酒类制造项目等高耗水、高污染的新建项目入驻；针对集聚区现有高耗水企业建议进行技术升级，实现废水综合利用。; 本项目为新建项目，属于金属结构制造，材料为钢材和钢板。; 不属于. 4; - 禁止以地下水为水资源的新建项目，现有企业在实现集中供水后，逐步关闭企业自备水井。; 项目供水为市政管网供水。; 不属于. 5; - 由于古固寨产业集聚区周边属于城乡结合部，故属于符合集聚区主导产业定位的以下类型项目不得入驻 - ①禁止含电镀工艺的装备制造项目入驻；②禁止入驻涉及重金属污染物排放的项目; 本项目不含电镀工艺，不涉及重金属污染物排放; 不属于. 6; - 禁止新建造纸项目，对集聚区内现有造纸企业通过自身清洁生产、节能改造等途径，在增产不增污的条件下实施扩建的项目除外。; 本项目为金属结构制造; 不属于. 7; - 禁止新建生物质化工项目，对集聚区现有企业通过自身清洁生产、节能改造等途径，在现有基础上在增产不增污的条件适当扩大产能的项目除外，但不得新增用地。; 本项目为新建项目，属于金属结构制造，材料为钢材和钢板。; 不属于. 8; - 新建含有喷漆工艺的企业鼓励采用水性环保涂料，并配套完备的废气处理措施。; 本项目无喷漆; 不属于. 9; - 禁止《高污染、高环境风险产业名录》中产业项目; 本项目不属于《高污染、高环境风险产业名录》中产业项目。; 不属于. 10; - 古固寨镇土地利用规划未调整前，禁止入驻与古固寨镇土地利用规划不符的项目。; 本项目用地为二类工业用地，与古固寨镇土地利用规划相符; 不属于. 11; - 入驻项目涉SO2、NO2的排放需满足等量或倍量替代要求，以确保集聚区SO2、NO2排放量不新增; 本项目不涉SO2、NO2; 不属于. 12; - 其他不符和国家、地方相关要求的企业禁止入驻。; 本项目符合国家、地方相关要求; 不属于. 由上表可知，本项目不属于新乡县古固寨镇产业集聚区限制和禁止入驻类项目，允许入驻集聚区内。 表11 与新乡市生态环境局关于新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划（2019-2035）环境影响报告书的审查意见（新环审查[2020]2号）对比 类别; 审查意见; 本项目; 是否相符. （一）合理用地布局; 优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，在古固寨镇土地利用总体规划调整之前，不得入驻与古固寨镇土地利用规划不相符的建设项目，并注重节约集约用地，应充分考虑各功能区之间的相容性，减少各功能区之间的不利影响。在园区建设项目的环境安全防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目用地为二类工业用地，与古固寨镇土地利用规划相符; 相符. （二）优化产业结构; 严格执行《报告书》提出的项目准入条件，正面清单和负面清单。鼓励发展主导产业，并积极引导现有产业进行产业升级和技术改进；禁止引入屠宰、制浆造纸、淀粉（以小麦、玉米、薯类为原料的淀粉生产）、制糖、酵母产业、畜类屠宰加工、发酵酒精及酒类制造项目等高耗水、高污染的新相符建项目入驻；禁止入驻涉及重金属污染物排放的项目；禁止新建以生物质为原料的化工项目；禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻，现有的食品企业，限制其单纯扩大产能，不得新增污染排放，不得新增用地，新建含有喷漆工艺的企业鼓励采用水性环保涂料，并配套完备的废气处理设施，入驻项目涉SO2、NOx的排放量需满足等量或倍量替代要求，园区不新增SO2、NOx排放量。按照《报告书》中调整建议对园区内现有企业进行综合整治，逐步使集聚区内各片区功能布局趋于合理。; 本项目为新建项目，属于金属结构制造，材料为钢材和钢板。不属于《高污染、高环境风险产业名录》中产业项目。不含喷漆，不涉SO2、NO2; 相符. （三）尽快完善园区环保设施建设; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用、污水纳管率达100%”的要求，完善园区雨污分流管网、中水回用管网等基础设施建设，减少废水排放量，确保入区企业外排废水及生活污水通过规范化排污口经管网收集到园区污水处理厂集中处理。加强生态湿地管理，保障东五干排河相应的生态功能。加快完善集中供热（供汽）设施建设，满足园区供热、供汽需求。; 本项目生活废水化粪池收集后，排入新乡县古固寨污水处理厂集中处理; 相符. （四）严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构，加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放，大气污染物排放严格执行新的排放标准要求。园区所有废水全部进入园区污水处理厂处理，污水处理厂出水近期执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类（总氮除外），总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，远期达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防止措施，避免对地下水造成污染。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；设置生活垃圾中转站及收集系统，生活垃圾统一运至城市生活垃圾填埋场处置；危险废物要做到安全处置，危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目为新建项目，污染物实现倍量替代。 大气污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（有组织颗粒物浓度不高于10mg/m3，无组织颗粒物浓度不高于0.5mg/m3）标准要求。 水污染物浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准(mg/L)以及古固寨污水处理厂收水和排水水质要求。; 相符. （五）建设事故风险防范和应急处置体系; 防止对地表水环境造成危害。; 本项目不具有重大危险源，只有生活污水; 相符. （六）注重生态环境建设; 加强生态环境建设，落实规划和报告书提出的生态保护对策，最大限度减少区域开发对生态环境的影响。加强水土保持工作，结合区内地形条件，在项目施工时，严格控制弃土排放量，避免造成水土流失。; 本项目周边500m范围内无划定的自然保护区，本工程不会对周边生态环境造成破坏。; 相符. 由上表可知，本项目与新乡市生态环境局关于新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划（2019-2035）环境影响报告书的审查意见（新环审查[2020]2号）相符，允许入驻集聚区内。 6、与大气攻坚战相符性分析 根据河南省于2020年2月21日发布《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》本项目与污染防治政策的相符性分析见下表。 表12 本项目与污染防治相关政策的相符性分析 序号; 规范性文件; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》; 38.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。加大煤气发生炉VOCs治理力度，酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，其他区域采用直接水洗冷却方式的造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理，吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目大气污染物主要为颗粒物。设有集气罩和袋式除尘器，收集效率和去除效率分别为95%和95%。没有锅炉。; 符合. 57.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管。继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目运营期安装电量监控设备并实现联网。; 相符. 2; 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》; （三）工业污染治理工程 4.推进重点行业提标治理 实施重点企业深度治理专项行动。2018年10月底前,鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019年底前,全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理,建立管理台账;对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存,对达不到要求的堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理,确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。(市环保局牵头,市发改委、工信委参与，各县〔市、区〕人民政府、管委会负责落实); 本项目大气污染物主要为颗粒物。设有集气罩和袋式除尘器，收集效率和去除效率为95%和95%。; 相符. 3; 《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》; （一）强力推进建设施工扬尘污染管控。 严格落实建设施工工地“六个百分之百”扬尘防治标准和“三员”管理、开复工验收等制度，统筹做好疫情防控和建筑工地扬尘防治工作。 提升施工扬尘防治标准。扎实开展新修订的《城市房屋建筑和市政基础设施施工工程扬尘污染防治标准》宣贯培训，严格执行《关于进一步提升建筑施工扬尘防治标准严格建筑施工扬尘防治管理措施的通知》（新建质安〔2019〕10号）各项要求，对建筑工地扬尘污染防治硬件设施、覆盖材料等20个方面实施提档升级，晋升施工扬尘防治工作位次。; 项目为租赁现有厂房1400m2，没有施工期。; 相符. 4; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; - 统调机组火力发电企业在基准氧含量6%的条件下，排放口颗粒物排放浓度不高于5mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。 - 全市燃气锅炉在基准氧含量3.5%的条件下，排放口颗粒物排放浓度不高于5mg/m3。 - 其他所有涉气工业企业排放口浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。; 本项目为生产附着升降脚手架项目，不含锅炉。排放口浓度为6.5mg/m3，厂界最大浓度为9.62×10-3mg/m3; 相符. 满足《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，本项目生产产生的废气经袋式除尘器处理后达标排放，项目生产车间密闭，原料、成品均在密闭车间内存放。采取以上措施后能有效减小对周围环境的影响。 |
| 与本项目有关的原有污染及主要环境问题： 本项目为新建项目，经调查项目目前场地为空厂房，不涉及原有项目污染问题。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市地处中原腹地，河南省北部，北纬35o18’，东经113o54’，南临黄河，与郑州市、开封市隔河相望；北依太行，与鹤壁市、安阳市毗邻；西连太极故里焦作市，与晋东南接壤；东接油城濮阳市与鲁西相连，是国家重要的综合交通枢纽，中原城市群城市之一。 新乡县位于新乡市南部，贴邻新乡市市区。地处东经113°42’~114°04’，北纬35°05’~35°24’之间。东与东北邻延津、卫辉，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区及辉县接壤。东西宽32.7公里，南北长34.5公里，总面积385平方公里。 古固寨镇产业集聚区位于古固寨镇东部，规划区范围为五干排河以东，逐鹿大道以西，富达路以南，田园路以北，规划总用地2.76平方公里。 本工程位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区玉源路2号，项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 新乡县境内地层绝大部分为第四纪地层所覆盖。仅西北部一带的近山区有基岩裸露，属奥陶系和第三系的残积和坡积混合型岩灰。岩性为棕黄色粘土、亚粘土夹灰岩、泥灰岩岩块，厚度10m～30m，并含有大量钙质结核。其他广大地区，均属第四纪地层。第四系地层，覆盖于第三系之上，其厚度不同，多为湖积与冲积层，由北向南逐渐加厚。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼河太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拔70至82m，地势西高东低，一般坡降位1/4000。从西北到东南，可分为三个地貌单元，西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平地，北高南洼，约占全县总面积的12％；中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河洼地，由黄河、沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状洼地和龙岗坡地，约占全县面积的39％；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大，一般高出背河洼地3m~5m，约占全县面积的49％。 3、土壤 新乡县地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢两结合”的沉积规律，形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质由轻壤、中壤发育而成的褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。卫河、共产主义渠以北地区，地势由南向北逐步增高、土质为褐土。共产主义渠以南、卫河两岸，地势低洼，多为潮化土壤。 区域主要为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，土层深，质地好，土壤类型为潮土。 4、水文地质 新乡县水资源总量为9.43亿m3，其中地表水0.41亿m3，占水资源总量的4%；浅层地下水1.02亿m3，占水资源总量的11%；过境水8亿m3，占水资源总量的85%。全县可利用水量为3亿m3，占水资源总量的32%。其中引用黄河水1.64亿m3，提用过境水0.43亿m3，开采浅层地下水0.93亿m3。 新乡县属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L，是理想的生产、生活水源。地下水流向从西南至东北。 地下水的补给主要由天然降水入渗、引黄灌溉渗入和过境河水浸渗3种，总入渗补给1.63亿m3。其中降水入渗5930万m3，引黄灌溉入渗9561万m3，过境河水浸渗829万m3。 5、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 本项目最近的地表水体为西北侧284m的东五干渠。 6、气候、气象 新乡县所在区域属于温带大陆性季风气候，盛行东北风和西南风向。四季分明、雨热同季，冬季干冷雨雪少，春季干旱风沙多，夏季炎热雨充沛，秋季气爽季节短，全年内春季降水量偏少，常有春旱发生。 表13 项目所在地区主要气候特征 项 目; 参数名称; 统计数字. 气温; 历年平均气温; 14.4℃. 历年最高气温; 42.7℃（1951年6月20日）. 历年最低气温; -21.3℃（1951年1月13日）. 降水; 历年平均降雨; 617.8mm. 历年最大降雨; 1168.4mm（1963年）. 历年最小降雨; 337.2mm（1978年）. 最大年积雪厚度; 1990mm. 风; 历年主要风向; 东北风频率15%. 西南风频率7%. 南风频率6%. 年平均风速; 2.6m/s. 最大年风速; 32m/s. 最大年风力; 8级. 其它; 历年均日照; 2382h. 历年均无霜期; 209d. 最大年冻土深度; 280mm. 历年平均湿度; 68%. 7、植被 新乡县属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，所在区域属于农业开发历史悠久地区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。 新乡县谷类有小麦、玉米、水稻、大麦、谷子、高梁等；豆类有黄豆、黑豆、绿豆、青豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆等；经济作物类有棉花、花生、芝麻、花椒、蓖麻、向日葵、油菜、青菜、甘蔗、红花等。 根据现场调查，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 - 新乡县级饮用水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号）文件，将新乡县地表水水源地划分为一级保护区和二级保护区。 (1)新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 (2)新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 (3)新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 (4)新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 据评估调查，本项目距离古固寨镇水厂451m，不在古固寨镇饮用水源保护区范围之内。项目生活废水经化粪池收集后，排入古固寨镇污水处理厂深度处理。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101μg/m3，同比下降4μg/m3，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56μg/m3，同比下降5μg/m3，降幅8.2%。气态污染物SO2平均浓度16μg/m3，同比下降3μg/m3，降幅15.8%；NO2平均浓度44μg/m3，同比下降5μg/m3，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178μg/m3，同比下降24μg/m3，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08mg/m3，同比下降0.22mg/m3，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 表14 环境质量调查数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 根据2019年新乡市环境质量年报，项目所在区域除了SO2年均值、CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5、NO2年均值及O3第90百分位数均无法满足GB3095-2012中二级标准要求。本工程所在评价区域为不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 - 地表水环境质量现状 本项目经现场勘查，离本项目最近的地表水为西北侧284m处的东五干渠。东五干渠汇入大沙河，大沙河为共产主义渠支流，本项目引用新乡市环保局网站上公布的2020年3月卫辉下马营断面地表水环境质量数据，共产主义渠规划V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。新乡贾太湖断面2020年3月监测数据统计见下表。 表15 地表水现状监测与评价 污染物; 2020年3月监测值（mg/L）; V类标准值（mg/L）; 超标倍数. COD; 19; 40; 0. 氨氮; 0.13; 2; 0. 总磷; 0.04; 0.4; 0. 由上表可知，共产主义渠满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 目前，新乡市正在实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》及《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域地表水环境质量。 - 声环境质量现状 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区内玉源路北2号，根据声环境功能区分类，建设项目所在区域属3类区，应执行《声环境质量标准》（BG3096-2008）3类标准。经实测，本项目声环境监测结果见下表。 表16 项目声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测日期; 监测点位; 方位; 监测结果. 昼; 夜. 2020年6月8日; 东厂界; E; 52.5; 41.4. 西厂界; W; 51.1; 41.2. 2020年6月9日; 东厂界; E; 52.1; 42.0. 西厂界; W; 51.6; 41.6. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准; 65; 55. 北侧紧邻领飞建材、南侧紧邻塑料制品厂，无法检测。. - 生态环境现状 本项目周边500m范围内无划定的自然保护区，本工程不会对周边生态环境造成破坏。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据所在地的环境质量要求和周围环境特点，确定的环境敏感目标和保护目标情况如下表。 表17 项目主要环境保护目标 保护要素; 保护目标; 方位距离; 功能区; 保护级别. 大气环境; 裕泰社区; 西南，1017m; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 富康社区; 西北，1229m; 居民区. 前辛庄村; 东南，1249m; 居民区. 祥和社区; 东，1102m; 居民区. 新乡市明发食品有限公司; 东，40m; 食品厂. 地表水环境; 东五干渠; 西北，284m; V类; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体评价标准见下表。 表18 环境空气质量评价标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（µg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. CO; 日平均; 4. 1h平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160. 1h平均; 200. - 地表水 项目周边地表示为东五干渠，属于共产主义渠支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。相关评价限值见下表。 表19 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准; pH（无量纲）; COD; 氨氮; 总磷. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; 6-9; 40mg/L; 2mg/L; 0.4mg/L. 3、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。相关标准限值见下表。 表20 声环境质量标准 标准; 执行级别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 表21 废气排放浓度限值 序号; 执行标准; 标准值. 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 排气筒高度为15米时，排放速率不高于3.5kg/h. 2; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 排放口颗粒物浓度不高于10mg/m3. 厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3. 2、噪声 表22 噪声排放浓度限值 序号; 执行标准; 执行级别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 3、固体废物处理处置 一般工业固体废物的贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； - 4、废水 项目运行期废水执行新乡县古固寨污水处理厂进水要求。根据新环字[2020]46号文《关于规范明确入管网工业企业废水排放标准的通知》所示，对无行业间接排放标准的，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级的标准要求。具体标准值见下表。 表23 本项目废水执行标准 标准; COD; BOD5; SS; 氨氮. 新乡县古固寨镇污水处理厂; 350mg/L; 200mg/L; 240mg/L; 30mg/L. 污水排入城镇下水道水质标准; 500mg/L; 350mg/L; 400mg/L; 45mg/L. |
| 总量控制指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目污染物排放量为COD：0.0022t/a、氨氮：0.0001t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物0.026t/a（有组织0.013t/a、无组织量为0.013t/a）、铅：0t/a、铬：0t/a、镉：0t/a、汞：0t/a、砷：0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量为颗粒物0.052t/a，从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改消减量（颗粒物8.5522t）中扣除。COD0.0044t/a、氨氮0.0002t/a，从翟坡污水处理厂污水治理（COD16.19484t、氨氮3.456952t）中扣除。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程简述： 根据现场勘查，项目租赁现有厂房进行建设，施工期主要进行设备及环保设施的安装，施工期污染主要为噪声，由于施工期较短，因此本次评价不在进行施工期影响分析。 - 运营期生产工艺流程及产污环节简述： 本项目主要为附着升降脚手架生产。项目主要生产工艺及产污环节见下图： 图1 项目工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： - 切割：利用切割机和火焰切割将外购的钢管和钢板切割成需要的长度，在此过程中会产生废气、废边角料和噪声。 - 冲孔：对切割后的原材料进行冲孔和打孔，此过程会产生废边角料和噪声。 - 焊接：人工利用电焊接和二保焊对工件进行焊接和组装，此过程会产生废气和噪声。 - 打磨：人工利用角磨机将焊接好的组件进行打磨，此过程会产生废气和噪声。

主要污染工序 - 施工期产污环节 本项目施工期仅为设备及环保设施的安装，施工期污染主要是噪声，不再进行施工期产污分析。 - 运营期产污环节 - 废气 本项目运营期产生的废气主要为切割工序、焊接工序以及打磨工序产生的粉尘。废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，最后由15m高排气筒排放。 - 废水 项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。生活污水排入化粪池收集后，排入古固寨镇污水处理厂深度处理。 - 噪声 项目运营期噪声主要来源于各生产设备运行时产生的噪声。 - 固体废物 本项目一般固体废物主要为切割和穿孔等工序产生的边角料、除尘器收集的粉尘、职工生活垃圾。 本项目运营期产污环节及治理措施一览表见下表。 表24 本项目运营期产污环节及治理措施一览表 类别; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 切割工序; 粉尘; 工位固定，废气经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放. 焊接工序. 打磨工序. 废水; 职工生活; 生活污水; 生活污水排入化粪池收集后，排入古固寨镇污水处理厂. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 基础减振、密闭厂房. 固体废物; 切割和穿孔等工序; 边角料; 一般固废暂存区域（10m2）暂存后外售. 除尘工序; 除尘器收集尘. 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门定期清运.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 切割工序 | 颗粒物 | 142mg/m3、0.266t/a | 6.5mg/m3、0.013t/a |
|  |  | 焊接工序 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 打磨工序 | 颗粒物 |  |  |
|  | 无组织 | 切割工序 | 颗粒物 | 0.013t/a | 0.013t/a |
|  |  | 焊接工序 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 打磨工序 | 颗粒物 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | 废水量 | 53.76m3/a | 53.76m3/a |
|  |  |  | COD | 350mg/L 0.0188t/a | 297.5mg/L 0.016t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L 0.0013t/a | 24.5mg/L 0.0013t/a |
| 固 体 废 物 | 生产车间 |  | 切割及冲孔等工序边角料 | 6.9t/a | 外售 |
|  |  |  | 除尘器收集尘 | 0.24t/a | 外售 |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 0.84t/a | 交由环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 生产设备 |  | 项目运营后过程中主要噪声源为各生产设备运行时产生的机械噪声，噪声范围为75～80dB（A）。通过基础减振、密闭厂房等措施后，其噪声值可降至45～50dB（A） |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租赁现有厂房建设，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，项目施工期仅为设备及环保设施的安装，施工期污染主要是噪声，不再进行施工期产污分析。

运营期环境影响分析： - 大气环境影响分析及措施可行性分析 本项目运行期产生的废气主要为切割工序、焊接工序以及打磨工序产生的粉尘。 - 切割粉尘 根据建设单位提供资料，本项目采用3台砂轮切割机和2台火焰切割机对钢管和钢板进行切割，火焰切割利用液化石油气和氧气燃烧产生的火焰进行切割加工，产生粉尘。 切割粉尘约为切割原料的0.1%，本项目年用钢板和钢管共230吨，每天切割时间按4h/d计，年工作280天。则切割烟尘产生量为0.23t/a，产生速率为0.21kg/h。 - 焊接粉尘 本项目焊接过程中使用电焊机及二保焊，每天焊接时长按2h/d计，年工作280天。根据建设单位提供资料，本项目焊条和焊丝使用量分别为0.5t/a和3.5t/a，根据《环境保护使用技术手册》，不同成分的焊接材料在实施焊接时产生不同成分的焊接烟尘，本项目使用二保焊焊接时产尘量为5-8g/kg，使用电焊机焊接时产尘量为6-8g/kg，本项目焊接过程烟尘发尘量取最大值8g/kg焊料计，则项目焊接烟尘产生量为0.032t/a，产生速率为0.06kg/h。 - 打磨粉尘 本项目在焊接完成后需使用打磨机对焊接后工件焊缝打磨，去除工件表面凸出来焊点和不平成部分，使焊接处整体更加平整。参照《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》及生产经验，打磨粉尘产生量约为焊丝焊条使用量的0.1%，本项目焊丝焊条使用总量为4t/a，打磨工段加工时间按1h/d计，则打磨粉尘产生量为0.004t/a，产生速率为0.014kg/h。 - 废气治理措施 本次评价要求切割工序、焊接工序及打磨工序工位固定。本项目切割工序、焊接工序及打磨工序共用一套袋式除尘器及排气筒排放。本项目粉尘产生量为0.266t/a，产生速率为0.284kg/h，废气集气罩收集后通过集气管道运至袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放。项目集气效率按95%计，处理效率按95%计算，项目风机风量不小于2000m3/h，本项目有组织废气排放量为0.013t/a，排放速率为0.013kg/h，排放浓度为6.5mg/m3。无组织废气排放量为0.013t/a，排放速率为0.014kg/h，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（有组织颗粒物浓度不高于10mg/m3，无组织颗粒物浓度不高于0.5mg/m3）标准要求。 表25 本项目废气产生及治理排放源强一览表 类别; 污染源; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量; 防治措施; 处理效率; 排放浓度mg/m3; 排放量. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 有组织废气; 废气量; 2000m3/h; 固定工位+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 95%; 2000m3/h. 切割粉尘; 颗粒物; 99.75; 0.2185; 0.1995; 6.5; 0.013; 0.013. 焊接粉尘; 颗粒物; 28.5; 0.0304; 0.057. 打磨粉尘; 颗粒物; 0.665; 0.0038; 0.0133. 无组织废气; 切割粉尘; 颗粒物; /; 0.0115; 0.0105; 密闭车间加强车间内的地面清扫；加强入场车辆的管理，减速慢行; /; /; 0.013; 0.014. 焊接烟尘; 颗粒物; /; 0.0016; 0.003. 打磨粉尘; 颗粒物; /; 0.0002; 0.0007. 合计; /; /; 0.266; /; /; /; /; 0.026. （5）项目废气预测 ①预测模式： 本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。 ②评价因子、评价标准和评价等级划分 表26 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值/（µg/m3）; 标准来源. TSP（无组织）; 1小时平均; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）TSP、PM10日均浓度值3倍. PM10（有组织）; 1小时平均; 450. 表27 大气环境评价工作等级 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax<1%. ③预测因子和源强参数 根据本项目排放特点，选取的影响预测因子为TSP及PM10，具体见下表。 表28 本项目点源参数表 点源名称; 排气筒高度; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 评价因子; 污染物排放速率/（kg/h）. 排气筒; 15; 0.3; 8.43; 20; 2240; 正常; 颗粒物; 0.013. 表29 本项目矩形面源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 生产车间; 42; 3.56; 303; 12; 2240; 正常; 0.014. 表30 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 工业用地. 是否考虑地形; 考虑地形; ¨是 þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ¨是 þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④估算模式结果 根据HJ2.2-2018推荐的大气估算模式计算下风向各点预测浓度，污染物估算模式浓度预测结果见下表。 表31 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 关心点; 污染物; 源强kg/h; 最大落地浓度距离m; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 点源（排气筒）; 最大落地浓度; PM10; 0.013; 69; 1.55×10-3; 0.35. 面源（生产车间）; 最大落地浓度; TSP; 0.014; 27; 9.62×10-3; 1.07. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模型预测，项目有组织颗粒物PM10最大质量浓度值以及占标率分别为1.55×10-3mg/m3和0.35%；项目无组织颗粒物TSP最大质量浓度值以及占标率分别为9.62×10-3mg/m3和1.07%；满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》相关限值要求，厂界污染物能够达标。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级依据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，仅对污染物排放量进行核算。 表32 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; P1; 颗粒物; 6.5; 0.013; 0.013. 表33 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; TSP（颗粒物）; 车间全密闭; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5; 0.013. 表34 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 有组织颗粒物; 0.013. 2; 无组织颗粒物; 0.013. 总计; 颗粒物; 0.026. ⑤大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气环境污染物短期浓度贡献值超过质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献值满足环境质量标准。本项目各污染物下风向最大质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目无需设置大气环境防护距离。 ⑥卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离，按下式计算： QcCm=1A(BLC+0.25r2)LD 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； - B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 根据计算，本项目的卫生防护距离计算结果见下表。 表35 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 污染物; A; B; C; D; 排放速率kg/h; 标准值mg/m3; 计算结果m; 卫生防护距离m. 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.014; 0.9; 1.993; 50. 经计算本项目粉尘无组织排放卫生防护距离为1.993m，根据取值原则确定本项目应设卫生防护距离为50m（卫生防护距离包络图见附图6）。根据项目平面布置及周边环境可知，项目生产车间的设防距离分别为：车间外50m。厂界外卫生防护距离：东侧12m、西侧46m、南侧50m、北侧50m。项目卫生防护距离内无敏感点分布。同时评价建议规划部门在卫生防护距离范围内不再规划学校、医院、居民等环境敏感点。 表36 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长5~50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≧2000t/a¨; 500~2000t/a¨; ＜500t/a¨. 评价因子; 其它污染物（TSP）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; 2019年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测þ. 现状评价; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数：（ ）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受¨. 大气环境防护 距离; 无需设置大气环境防护距离. 污染物年排放量; 颗粒物：0.026t/a. 注：“¨”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. - 水环境影响分析 本项目无废水产生，项目废水为员工生活污水。 本项目全厂劳动定员6人，年工作280天，用水量按40L/d计，污水产生系数为0.8，则员工生活污水量为0.192t/d（53.76t/a）。废水水质为COD350mg/L、氨氮25mg/L，经化粪池收集处理后水质为COD297.5mg/L、氨氮24.5mg/L，COD、氨氮产生量为0.0188t/a、0.0013t/a。员工办公、生活产生的生活污水依托新建的化粪池（5m3）处理后，排入市政污水管网，进入古固寨镇污水处理厂深度处理。项目属水污染影响项目，废水不直接排入地表水体，属间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级为三级B。水污染影响型三级B。 - 污水产排情况 本项目建设完成后全厂废水产生量为0.192t/d（53.76t/a），废水污染物产排情况见下表。 表37 全厂废水产排情况统计表 主要污染物 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 生活废水浓度(mg/L); 350; 250; 220; 25. 产生量（t/a）; 0.0188; /; /; 0.0013. 化粪池处理效率; 15%; 5%; 20%; 2%. 化粪池出水浓度(mg/L); 297.5; 237.5; 176; 24.5. 化粪池排放量（t/a）; 0.016; /; /; 0.0013. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准(mg/L); 500; 300; 400; --. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准(mg/L); 500; 350; 400; 45. 古固寨污水处理厂收水水质(mg/L); 350; 200; 240; 30. 古固寨污水处理厂排水水质(mg/L); 40; 10; 10; 2.0. 排放总量（t/a）; 0.0022; /; /; 0.0001. - 排放可行性 项目废水为生活废水，由化粪池收集处理后，排入古固寨镇污水处理厂深度处理达标后，排入东干渠，进入大沙河。项目废水排入古固寨镇污水处理厂可行性分析如下： 新乡县古固寨镇污水处理厂位于新乡县古固寨镇S227省道和东五干渠交叉口，由原鸿达纸业污水处理厂进行升级改造后作为镇区污水处理厂使用。鸿达纸业污水处理厂采用物化+水解酸化+UASB厌氧反应器+氧化沟+二沉池+絮凝沉淀工艺对废水进行处理，设计污水处理能力为2.5万m3/d。设计进水水质为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS240mg/L、NH3-N35mg/L。古固寨镇政府对鸿达纸业污水厂进行升级改造，改造后的污水厂作为镇区和产业集聚区生活污水处理厂使用，污水厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入五干渠，最终汇入大沙河。 本项目位于古固寨污水处理厂收水范围内，本项目外排废水量为0.192m3/d，项目废水量仅占污水处理厂工程处理规模的0.000768%，占比很小。项目排放废水水质为：COD297.5mg/L、BOD5237.5mg/L、SS176mg/L、NH3-N24.5mg/L，满足新乡县古固寨污水处理厂进水水质要求（COD350mg/L、SS240mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N35mg/L）。因此本项目污水进入新乡县古固寨污水处理厂是可行的，项目废水排放对地表水环境影响很小。项目生活污水经古固寨污水处理厂处理后进入东干渠排入大沙河，COD入河排放量为0.0022t/a，氨氮入河排放量为0.0001t/a。 项目地表水环境影响评价自查表见下表 表38 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型R；水文要素影响型£. 水环境保护目标; 饮用水源保护区£；饮用水取水口£；涉水的自然保护区£；重要湿地£； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地£；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体£；涉水的风景名胜区£；其他R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放£；间接排放R；其他£; 水温£；径流£；水域面积£. 影响因子; 持久性污染物£；有毒有害污染物£；非持久性污染物R；pH值£；热污染£；富营养化£；其他£; 水温£；水位（水深）£；流速£；流量£；其他£. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级£；二级£；三级A£；三级BR; 一级£；二级£；三级£. 治理措施; 环保措施; 污水处理设施R；水文减缓设施£；生态流量保障设施£；区域削减£；依托其他工程措施£；其他£. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动£；自动£；无监测R; 手动£；自动£；无监测R. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 评价结论; 可以接受R；不可以接受£. 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. - 噪声 项目噪声主要来源于各生产设备运行产生的噪声，主要有砂轮切割机、电焊机、二保焊、手持角磨机、台钻、空压机等，运营期各高噪声设备的噪声值见下表。 表39 高噪声设备一览表 主要噪声源; 数量（台/套）; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 砂轮切割机; 3; 75; 基础减振、密闭厂房; 45. 电焊机; 3; 75; 基础减振、密闭厂房; 45. 二保焊; 6; 80; 基础减振、密闭厂房; 50. 手持角磨机; 5; 75; 基础减振、密闭厂房; 45. 台钻; 2; 75; 基础减振、密闭厂房; 45. 空压机; 3; 80; 基础减振、密闭厂房; 50. 3.1预测模式 （1）声源衰减公式 由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目新增噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为： L2=L1–20lg（r2/r1） 式中：r1、r2—————距声源距离（m）。 L2、L1— r2、r1处的声级强度。 （2）噪声源叠加公式 两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L————总声压级[dB（A）]； Li————第i个声源的声压级； n————声源个数 3.2预测结果 项目厂界噪声预测结果见下表。 表40 厂界及较近敏感点噪声贡献值一览表 本项目仅在昼间运行，因此，本次评价仅对昼间进行预测。经预测，项目厂区设备噪声在采取相应的降噪措施后，各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间排放限值要求，可以达标排放，实施可行。项目营运期噪声对周围环境的影响较小。 预测点; 声源; 噪声值dB(A); 距离; 贡献值dB(A); 标准值. 东厂界; 车间内设备; 61.18; 30m; 31.6; 昼间65dB(A). 南厂界; 2m; 55.2. 西厂界; 12m; 39.6. 北厂界; 1m; 61.18. - 固体废物影响分析 本项目固体废物为切割工序及冲孔工序产生的边角料、除尘器收集的粉尘、职工生活垃圾。 - 边角料 本项目切割工序及冲孔工序的边角料，项目年消耗原料总量为230t/a，经类比，切割工序及冲孔工序的边角料产生量按3%计，年产生量约为6.9t/a，属于一般固废。收集后暂存固废间，定期外售。 - 除尘器收集尘 根据工程分析，项目除尘器收集的粉尘约为0.24t/a，收集后暂存固废间，定期外售。固废暂存间位于原料库内，大小为10m2。 - 生活垃圾 项目职工人员为6人，职工生活垃圾产生量按每人每天平均0.5kg计，年工作280天，则0.84t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运。 综上，该项目采取以上措施后固废均得到合理有效的处理，对环境的影响较小。 - 环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）及《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159 号），环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，因此要加强环境风险管理，切实有效的防范环境风险。 5.1评价依据 本工程为年产附着升降脚手架项目，涉及到的危险物质为用于火焰切割的液化石油气。经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，石油气临界量10t。该项目贮存液化石油气14.5kg。则项目危险物质数量与临界量比值Q计算过程如下： Q=q1Q1=0.014510=0.00145<1 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据导则要求，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 建设项目环境简单分析内容表详见下表 表41 项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 新乡市瑞科建筑工程有限公司年产附着升降脚手架300组项目. 建设地点; 河南省; 新乡市; （）区; 新乡县; （古固寨镇产业集聚区）园区. 地理坐标; 经度; E114.012501834°; 纬度; N35.238720952°. 主要危险物质及分布; 本项目存在的主要危险物质为液化石油气，主要存在于液化石油罐以及火焰切割过程中. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 大气：液化石油气在空气中的浓度低于1%时，对人体健康没有危险，但是，长时间接触浓度较高的液化石油气，对神经系统会产生不良影响；空气中液化石油气浓度超过10%时，会使人窒息。 地表水：流入地表水体，会造成景观破坏，产生严重刺鼻气味；地表水用于灌溉会造成农作物死亡；地表水内生物死亡；有机物污染水体，长时间无法得到净化，恢复时间长 地下水：污染土壤，造成植物死亡；从土壤进入地下水体，若饮用，会对人体产生严重影响. 风险防范措施要求; ①源头：加强厂区管理，严禁烟火、防静电、安全使用和管理电气、加强检查防止跑冒滴漏现象 ②过程：储罐区设置防火墙、制定应急预案 ③受体：对液化气的泄露要及时掌控，防止液化气的泄露对周围大气、土壤和水环境造成伤害 ④：在液化石油气的使用过程中，设备的安全管理是非常重要的，在使用的过程中，需要及时的对存在问题的设备进行维修和调整，同时对于易损或是易老化的设备进行定期的更新。并对液化石油气的设备制定详细的安全操作规程，严把设备的安全使用关，对液化石油气的各个密封部位进行严格的检漏，确保液化石油气设备的安全使用。 ⑤：设置消防器材（灭火器、灭火毯等）. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目为附着升降脚手架项目，项目风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。. - 运营期环境管理要求 本次环评对运营期管理提出以下要求： 6.1严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 6.2对环保设施定期进行检查、维护； 6.3不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 6.4重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 营运期环境监测计划： 根据本工程污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期监测项目污染物排放情况和周围环境质量状况，并及时将监测结果反馈给环保负责人。从人员编制、经济效益和监测质量等多方面考虑，将常规环境监测工作委托有资质的检测单位承担。 环境监测计划如下表： 表42 项目运营期环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 监测单位. 废气; 颗粒物; 排气筒; 每年1次; 委托监测单位. 上风向1个监测点位、下风向3个监测点位; 每年1次. 噪声; 等效A声级; 厂界噪声; 每季度1次. - 选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区内玉源路北2号，项目租赁现有厂房进行生产。根据现场勘察，项目北临领飞建材，南临塑料制品厂，东临新乡市明发食品有限公司，西临河南禾力能源。距离项目最近的环境敏感点为东侧40m处的新乡市明发食品有限公司。本项目废气污染物为颗粒物，排放量较小，通过相应的处理措施能有效的降低颗粒物对周围环境的影响，对新乡市明发食品有限公司生产过程无影响。 项目生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物经过采取相应的措施后，均达标排放，对周围环境影响较小，与周围企业、敏感点具有相容性。 根据《新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划》（2019-2035），本项目用地性质为二类工业用地，选址符合新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划。 本项目南侧距新菏铁路970m，根据《铁路安全管理条例》第二十七条规定：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。项目所在地铁路线路的安全保护区的范围为20米，本项目距离距新菏铁路970m，不在新菏铁路的安全保护区内。故本项目不会对新菏铁路产生影响。 综上所述厂址选择合理。 - 污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表43。 表43 本项目污染物排放清单 工程组成; 原辅材料; 环保设施; 排放的污染物; 总量指标. 该项目使用租赁厂房1400m3，共分4部分：办公室、生产车间、原料库和成品库等; 钢板、钢管、焊条和焊丝; 废气治理措施：本项目固定工位，安装1套袋式除尘器+1根15m高排气筒。 废水治理措施：本工程无生产废水，生活污水经化粪池收集后，排入古固寨镇污水处理厂深度处理。 固废治理措施：边角料收集后定期外售；收尘系统收集的粉尘，收集后定期外售；生活垃圾收集后，委托环卫部门定期清运。 噪声治理措施：安装减振基础、厂房隔声、定期维修。; 颗粒物有组织排放量为0.013t/a、无组织排放量为0.013t/a。 废水：主要污染物为COD、氨氮。 COD排放量为0.0022t/a、氨氮排放量为0.0001t/a。; 颗粒物0.026t/a 废水：COD0.0022t/a 氨氮0.0001t/a. 污染物排放分时段要求; 执行的排放标准; 环境风险防范措施. 废气：8h/d、280d/a； 废水：生活污水经化粪池收集后，排入古固寨镇污水处理厂深度处理; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求; ①源头：加强厂区管理，严禁烟火、防静电、安全使用和管理电气、加强检查防止跑冒滴漏现象 ②过程：储罐区设置防火墙、制定应急预案 ③受体：对液化气的泄露要及时掌控，防止液化气的泄露对周围大气、土壤和水环境造成伤害 ④：在液化石油气的使用过程中，设备的安全管理是非常重要的，在使用的过程中，需要及时的对存在问题的设备进行维修和调整，同时对于易损或是易老化的设备进行定期的更新。并对液化石油气的设备制定详细的安全操作规程，严把设备的安全使用关，对液化石油气的各个密封部位进行严格的检漏，确保液化石油气设备的安全使用。 ⑤：设置消防器材（灭火器、灭火毯等）. - 工程环保投资概算及环保设施验收 本工程总投资为100万元，其中环保投资为7.7万元，占总投资的7.7%。环保投资估算表见下表。 表44 环保投资概算一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 数量; 投资额（万元）. 1; 废气治理; 生产车间; 切割工序、焊接工序及打磨工序工位固定。废气经集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理后由1根15m高排气筒排放。风机风量不小于2000m3/h; 工位固定+集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒; 5. 2; 废水; 化粪池5m3; /; 0.5. 3; 噪声治理; 基础减振、密闭厂房; /; 1. 4; 固废治理; 切割及冲孔等工序边角料; 一般固废暂存区域10m2; 1. 除尘器收集尘. 生活垃圾; 若干垃圾桶等; 0.1. 5; 风险防范; 灭火器、灭火毯等; 若干; 0.1. 合计; 7.7. 10、环境保护“三同时”验收 表45 建设项目竣工环保验收一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 验收内容与执行标准. 1; 废气治理; 生产车间; 切割工序、焊接工序及打磨工序工位固定。废气经集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理后由1根15m高排气筒排放。风机风量不小于2000m3/h; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求. 2; 废水治理; 生活污水排入化粪池收集后，排入古固寨镇污水处理厂; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及古固寨镇污水处理厂收水标准. 3; 噪声治理; 基础减振、密闭厂房; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4; 固废治理; 切割及冲孔等工序边角料及除尘器收集尘在一般固废暂存区域（10m2）内暂存后，定期外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 生活垃圾经若干垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运; /. 5; 其他; 安装1套全厂用电量检测设施; 按照《新乡市环境保护局关于部署安装工业而企业用电量监控系统通知》（新环[2019]154号）等文件要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理结果

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 切割工序产生的粉尘 | 颗粒物 | 由集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理后由1根15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求 |
|  |  | 焊接工序产生的粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 打磨工序产生的粉尘 | 颗粒物 |  |  |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 化粪池收集后，排入古固寨镇污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及古固寨镇污水处理厂收水标准 |
| 固体废物 | 营运期 | 除尘器 | 收集尘 | 暂存于一般固废暂存区域（10m2），定期外售 | 综合利用 |
|  |  | 切割及冲孔等工序 | 边角料 |  |  |
|  |  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 若干垃圾桶收集 | 环卫部门清运 |
| 噪 声 | 营运期主要来源于切割机、压力机、电焊机等设备运行产生的噪声，噪声源强在75~80dB(A)之间，在选用低噪声设备的前提下，通过基础减振、密闭厂房等措施情况下，项目噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、固废和噪声排放采取切实有效地污染防治措施后，可有效控制和减轻“三废”和噪声排放对环境的污染。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 项目总投资100万元，位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区玉源路2号，租赁现有厂房1400m2，不新增土地，拟建年产附着升降脚手架300组项目。本项目生产工艺为购进原材料（钢管、钢板）→切割→冲孔→焊接→打磨→成品。主要设备：砂轮切割机、火焰切割、压力机、电焊机、二保焊、手持角磨机、台钻、空压机等。 - 产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，应属允许类。新乡县发展和改革委员会备案项目代码2020-410721-34-03-063535，同意项目备案（备案确认书见附件1），项目的建设符合国家产业政策。 - 项目选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区内玉源路北2号，项目租赁现有厂房进行生产。根据现场勘察，项目北临领飞建材，南临塑料制品厂，东临新乡市明发食品有限公司，西临河南禾力能源。距离项目最近的环境敏感点为东侧40m处的新乡市明发食品有限公司。本项目废气污染物为颗粒物，排放量较小，通过相应的处理措施能有效的降低颗粒物对周围环境的影响，对新乡市明发食品有限公司生产过程无影响。 项目生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物经过采取相应的措施后，均达标排放，对周围环境影响较小，与周围企业、敏感点具有相容性。 根据《新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划》（2019-2035），本项目用地性质为二类工业用地，选址符合新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划。 根据《铁路安全管理条例》第二十七条规定，项目所在地铁路线路的安全保护区的范围为20米，本项目距离距新菏铁路970m，不在新菏铁路的安全保护区内。故本项目不会对新菏铁路产生影响。 - 环境质量现状分析结论 根据2019年新乡市环境质量年报，项目所在区域除了SO2年均值、CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5、NO2年均值及O3第90百分位数均无法满足GB3095-2012中二级标准要求。本工程所在评价区域为不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 - 环境影响分析结论 4.1废气 项目废气为切割工序、焊接工序及打磨工序产生的粉尘，废气由集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理后由1根15m高排放筒排放。经处理后粉尘有组织排放浓度为6.5mg/m3，无组织最大落地浓度为9.62×10-3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（有组织颗粒物浓度不高于10mg/m3，无组织颗粒物浓度不高于0.5mg/m3）限值要求。 4.2废水 本项目运营期无生产废水产生，主要为职工生活污水。生活污水排入化粪池收集后，排入古固寨镇污水处理厂深度处理。 4.3声环境影响评价结论 项目噪声主要来源于各生产设备运行时产生的噪声，设备均安装在密闭生产车间内，经采取基础减振、密闭厂房等措施后，经预测，项目噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.4固体废物环境影响评价结论 项目的固体废物主要为切割及冲孔等工序产生的边角料、除尘器收集尘、职工生活垃圾。精加工及钻孔等工序产生的边角料、除尘器收集尘经收集后暂存于一般固体废物暂存区域（10m2）内，定期外售；职工生活垃圾由垃圾箱收集后，交由环卫部门统一清运。建设项目产生的固体废物均能综合利用，不产生二次污染，对外环境影响较小。 - 卫生防护距离 经计算本项目粉尘无组织排放卫生防护距离为1.993m，根据取值原则确定本项目应设卫生防护距离为50m（卫生防护距离包络图见附图6）。根据项目平面布置及周边环境可知，项目生产车间的设防距离分别为：车间外50m。厂界外卫生防护距离：东侧12m、西侧46m、南侧50m、北侧50m。项目卫生防护距离内无敏感点分布。同时评价建议规划部门在卫生防护距离范围内不再规划学校、医院、居民等环境敏感点。 - 总量控制 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目污染物排放量为COD：0.0022t/a、氨氮：0.0001t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物0.026t/a（有组织0.013t/a、无组织量为0.013t/a）、铅：0t/a、铬：0t/a、镉：0t/a、汞：0t/a、砷：0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量为颗粒物0.052t/a，从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改消减量（颗粒物8.5522t）中扣除。COD0.0044t/a、氨氮0.0002t/a，从翟坡污水处理厂污水治理（COD16.19484t、氨氮3.456952t）中扣除。 - 评价建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）建议生产过程中，提高工人的熟练程度，减少污染物的产生量。 - 总结论 本工程建设符合当地总体规划要求，符合目前现状和发展前景，对当地经济发展能够起到促进作用；本工程污染物经治理后能达标排放，但建设单位仍需重视环保工作，认真落实本评价提出的各项要求，严格执行环保“三同时”制度，加强对污染物的治理工作，将建设项目对区域内环境质量的影响减小至最低程度。同时做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金。按照审批要求符合性分析后，得出结论，该项目的建设从环保角度来说是可行的。 郑州正宁环保科技有限公司 2020年8月 预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边情况概况图 附图3 项目平面布局图 附图4 新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划土地使用规划图 附图5 新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划功能结构规划图 附图6 项目卫生防护距离包络图 附图7 项目周围环境现状图片 附件1 项目立项文件 附件2 委托书 附件3 项目租赁协议 附件4 项目营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特性，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。