河南省森电电力设备股份有限公司年产800台干式变压器项目环境影响报告表技术函审意见及修改清单

| 序号 | 修改意见 | 修改位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结合当前的环保要求，根据现场踏勘情况，明确现有工程存在的环境问题及整改措施。 | P17 |
| 2 | ①补充项目原材料绝缘树脂的理化性能的介绍，明确环氧树脂中溶剂的成分及含量（占比百分数）； ②根据本项目树脂的使用量，核实技改项目浇注、烘干工段非甲烷总烃的产生源强； ③核实项目非甲烷总烃的无组织排放量及项目所需卫生防护距离。 | ①P6、附件8 ②P42-43 ③P48-50 |
| 3 | 根据核实后技改项目非甲烷总烃的源强，分析项目非甲烷总烃采用“UV光解氧化+活性炭吸附”设施处理的可行性及可靠性。 | P43-P48 |
| 4 | ①更新区域环境空气、地表水等环境质量现状资料。 ②完善项目竣工验收环保设施一览表，核实报告表数据和相关内容。 | ①P31-33 ②P70 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南省森电电力设备股份有限公司年产800台干式变压器项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省森电电力设备股份有限公司 （统一社会信用代码：91410721684637562K） |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李波 |  | 联系人 | 穆战胜 |  |
| 通讯地址 | 河南省新乡市新乡县大召营镇工业区 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13937359829 | 传真 |  | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡县大召营镇工业区 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 2020-410721-38-03-002202 |  |
| 建设性质 | £新建 ■改扩建 □技改 |  | 行业类别 及代码 | C3821变压器、整流器和电感器制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 5000 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) | 36 | 环保投资占总投资比例 | 12% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 河南省森电电力设备股份有限公司原为“河南省森电电力设备有限公司”，始建于2009年，位于新乡县大召营镇工业区，占地19300平方米，公司建设有“年产20万千伏安变压器项目”（2009年2月由新乡市环保局以“新环监[2009]035号”环评批复、2009年9月新乡县环保局以“新环开验[2009]23号”验收）、“年产6000台新型节能变压器项目”（2016年11月由新乡县环保局以“新环开[2016]034号”环评批复、2016年12月由新乡县环保局以“新环开验[2016]040号”验收）以及“年产800台干式变压器项目”（2016年11月由新乡县环保局以“新环清备第07号”环保清改备案）。根据现场勘查，“年产20万千伏安变压器项目”已停止生产，“年产6000台新型节能变压器项目”搬至“年产20万千伏安变压器项目”原生产车间，其余车间为“年产800台干式变压器项目”生产车间。 由于市场需求，建设单位拟投资300万元对“年产800台干式变压器项目”进行技术改造，新增绝缘树脂浇注烘干工序和木质垫块加工工序，干式变压器产能不变，主要工艺为原料→线圈绕制→铁芯制作→树脂浇注→烘干→装配→检验→成品。新增主要设备：树脂浇注设备、烘干箱、铜铝材连续挤压机、包纸机、数控木工床等。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于限制类“十一、机械”中“24、220千伏及以下电力变压器（非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器除外）”项目，此次技术改造仅为工艺变化，未扩大生产能力（仍为年产800台干式变压器），符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求。本工程已取得新乡县发展和改革委员会备案，备案号为：2020-410721-38-03-002202（见附件2）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《河南省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，该项目需进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本工程属于“二十七、电气机械和器材制造业”中“78电气机械及器材制造”的“其它（仅组装的除外）”类，应编制环境影响报告表。 根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于环评告知承诺制审批适用范围中第1项（78：电气机械及器材制造（蓄电池制造除外）），因此本项目按环评告知承诺制进行审批。 受河南省森电电力设备股份有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本工程的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员，进行了现场调查、环境敏感点的识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本工程环境影响报告表。 2、用地及周围环境概况 2.1土地性质 本项目位于新乡县大召营镇工业区河南省森电电力设备股份有限公司厂内，在原有生产车间内进行技术改造，根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划-用地规划图》，本项目位于新乡县大召营专业园区内，占地为二类工业用地，符合新乡县大召营专业园区总体发展规划要求。 2.2周围环境 本项目位于新乡县大召营镇工业区河南省森电电力设备股份有限公司厂内，东侧为森电电力职工宿舍、西侧为农田、北侧为森电电力“年产6000台新型节能变压器项目”生产车间，森电电力厂区东侧为富兴路、隔路为新乡市蓝天磨具有限公司、南侧为某玻璃制品厂、西侧为农田、北侧为文召路、隔路为新乡市逐日电源有限公司，项目四周以大多为企业，环境相对简单。根据现场勘查，最近敏感点为：东侧580m处的大召营镇，西北785m处的代店村，南侧665m处的新菏铁路、760m处的西干四支排，北侧960m处的西干五支排。项目地理位置见附图一、周围环境概况图见附图二。 3、项目概况 3.1项目基本情况 本项目基本情况见表1。 表1 本工程基本情况一览表 序号; 项目; 内容及规模. 1; 项目名称; 河南省森电电力设备股份有限公司年产800台干式变压器项目. 2; 建设单位; 河南省森电电力设备股份有限公司. 3; 项目性质; 技改. 4; 总投资; 300万元. 5; 厂址位置; 新乡县大召营镇工业区. 6; 占地面积; 5000m2. 7; 建筑面积及建筑物; 依托原有建筑面积5000m2，建设仓库、芯体生产车间、配件生产车间等，年产800台干式变压器. 8; 主要工艺; 原料→线圈绕制→铁芯制作→树脂浇注→烘干→装配→检验→成品. 9; 劳动定员; 本工程运营期劳动定员15人，依托原有人员5人，新增10人. 10; 工作制度; 年工作300天，单班8小时工作制. 11; 配套工程; 给水：大召营镇工业区给水管网供给 排水：生活污水经化粪池收集后，排入大召营污水处理厂. 12; 环保工程; 树脂浇注、烘干废气：经集气后通过集气管道共用1套“UV光解氧化+活性炭吸附”设施处理，后通过1根15m排气筒。. 钢材焊接烟尘：经集气后通过集气管道排入袋式除尘器处理，后通过1根15m排气筒。. 木工粉尘：经集气系统后，排入木工中央除尘器，处理后与焊接烟尘共用1根15m高排气筒排放。. 废水：生活污水经化粪池收集后，排入大召营污水处理厂. 噪声：主要为机械设备噪声，采用低噪声设备、隔声、减振等. 固废：各类固废分类收集，分类处置。废边角料经收集后存放于一般固废暂存间，定期外售综合利用；生活垃圾统一由环卫部门收集处理。危险固体废物交由有资质单位处理。. 3.2生产内容及规模 根据本项目备案确认书确认的生产内容，本项目为针对“年生产800台干式变压器项目”进行技术改造，不增加产能，主要为提高绕组性能，增加其绝缘性等，新增绝缘树脂浇注烘干工序和木质垫块加工工序，本项目产品及型号见表2。 表2 本项目生产内容及规模一栏表 产品; 规格型号; 单位; 年生产规模; 备注. 变压器; SCB13-800/10、400/10、1600/10; 台; 800; 根据客户需求生产. 3.3主要生产设备 根据生产需要，本项目生产设备包括树脂浇注设备、烘干箱、铜铝材连续挤压机、包纸机、数控木工床、行车、包纸机、绕线机、电力检测仪等，具体见下表。 表3 本项目生产设备情况一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）; 用途; 备注. 1; 铜铝材连续挤压机; TJ300/90; 1; 用于铜铝线冷拉; 新增. 2; 包纸机; SC-2; 1; 用于铜铝线绝缘纸包覆; 现有. 3; 两用绕线机; DHR-3-1400; 1; 用于铜铝线圈绕制; 现有. 4; SCB-2000/10; 1. 5; 绕线机; Dz47-63; 6; 用于铜铝线圈绕制; 2台新增. 6; 树脂浇注设备; KCB-300; 1; 用于线圈绝缘树脂浇注; 新增. 7; 烘干箱; HB; 2; 电能，用于绝缘树脂烘干固化; 新增. 8; 冷却箱; 1; 线圈烘干固化后放入冷却箱冷却（风冷）; 新增. 9; 数控木工床; 1325型; 2; 用于木质垫块制造; 新增. 10; 电力检测仪; 1; 检测使用; 现有. 11; 行车; 6; 用于将浇注后的线圈运至烘干设备轨道; 新增. 12; 电焊机; 2; 用于钢制底托制造; 新增. 13; 剪板机; 2; 用于芯体及钢制底托制造；砂轮切割机为定制底托时使用，使用频率极低; 新增. 14; 砂轮切割机; 1. 15; 圆剪机; 2. 16; 折边机; 1; 用于绝缘纸折边; 新增. 17; 钻床; 1; 用于钢制底托制造; 新增. 18; 可倾压力机; 2. 19; 流水线滑导; 自制; 1; 用于配件输送; 新增. 20; 套装工作台; 自制; 2; 用于设备组装; 新增. 21; 压套机; 1; 用于引线安装; 新增. 注：对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目所用设备均不属于淘汰设备。 3.4主要原辅材料及能源消耗 根据企业提供的资料，本项目生产主要原辅材料及能源消耗量见表4。 表4 本工程主要原辅材料及能源消耗量 序号; 材料名称; 规格; 年用量; 来源及用途. 原材料; 1; 铜线; φ8mm; 5吨; 外购，制作连接线. 2; 铝线; φ8mm; 1吨. 3; 外壳; 800套; 外购成品变压器零部件. 4; 接线柱; 800套. 5; 瓷瓶; 800套. 6; 电气元件; 800套. 7; 铜漆包线; 多种; 40t; 外购，绕制制作线圈. 8; 硅钢片; 400t; 外购，制作铁芯. 9; 木质多层板; 1500×2000×30mm; 400块; 外购，制作木质垫块，作为芯体垫块. 10; 绝缘树脂; 25kg/桶; 16t; 外购成品环氧树脂，用于线圈绝缘，根据企业提供资料，不同型号变压器绝缘树脂浇注量为15-25kg/台，按均值20kg/台计. 11; 绝缘纸; 5t; 外购绝缘纸，线圈绝缘. 12; 钢材; 角铁5×5 圆钢14mm; 8t; 外购角铁、圆钢，用于制作部分特制钢制底托. 13; 钢制底托; /; 400套; 外购成品，用于变压器组装. 14; 焊料; 焊条; 1t/a; 外购，用于钢制底托焊接. 能源; 1; 水; /; 150t/a; 园区市政供水管网. 2; 电; /; 18万kW·h; 园区电网. 主要原辅材料理化性质： 本工程主要原辅材料理化性质见表5。 表5 主要原辅材料理化性质一览表 物质名称; 理化性质. 绝缘树脂; 本项目所用绝缘树脂为双酚A树脂、甲基六氢酸酐固化剂、硅微粉，经加工处理反应而成，具有良好的机械电气和散热性能。 主要成分为环氧树脂，可溶于丙酮、乙二醇、甲苯，不溶于水。此品易燃，遇明火、高热能燃烧，受高热分解放出有毒的气体。储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，保持容器密封。用途：用作金属涂料、金属粘合剂、玻璃纤维增强结构材料、防腐材料、金属加工模具等，在电器工业中用作绝缘材料。. 备注：根据生产厂家提供环氧浇注树脂检测报告（见附件8），本项目所用绝缘树脂中挥发性有机物含量占比为3.2%。. 3.5公用工程 （1）供水系统 本项目总用新水量为150m3/a，由大召营镇工业园区给水管网接入，供本厂生产生活用水。 （2）排水系统 本项目无生产废水排放，厂区设置水冲厕，生活污水排入厂区化粪池，排入大召营污水处理厂深度处理后，排入六支排，进入卫河。 （3）供配电 本项目年用电量为18万kwh/a，由大召营镇工业园区电网供应，满足本工程的供电要求。 3.5工作制度和劳动定员 本项目劳动定员15人。年有效工作时间300天，实行单班8小时工作制。其中5人依托现有工程定员，10人为新增员工。 4 项目建设与相关规划相符性分析 4.1本工程与产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本工程与产业政策相符性见表6。 表6 本工程与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 该项目情况; 对比结果. 鼓励类; 十四、机械; 21、500千伏（kV）及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件：变压器（出线装置、套管、调压开关）; 年产800台干式变压器，型号分别为SCB13-800/10、400/10、1600/10; 不属于. 22、非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器; 不属于. 61、智能配电网核心设备电力电子变压器技术开发与生产; 不属于. 限制类; 十一、机械; 24、220千伏及以下电力变压器（非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器除外）; 属于. 44、弧焊变压器; 不属于. 淘汰类（落后生产工艺装备）; /; 查无相关条款; /. 淘汰类（落后产品）; /; 查无相关条款; /. 由以上条款可知，本项目产品属于限制类，此次技术改造仅为工艺变化，未扩大生产能力（仍为年产800台干式变压器），符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求。 4.2 备案相符性分析 目前本项目已经通过新乡县发展和改革委员会备案（项目备案确认书见附件2），项目代码2020-410721-38-03-002202。根据本项目备案证明，主要生产工艺为原料→线圈绕制→铁芯制作→树脂浇注→烘干→装配→检验→成品。 本项目实际建设内容与备案相符性分析见表7。 表 7 本项目实际建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案规模; 实际建设规模; 相符性. 项目名称; 河南省森电电力设备股份有限公司年产800台干式变压器项目; 河南省森电电力设备股份有限公司年产800台干式变压器项目; 相符. 建设单位; 河南省森电电力设备股份有限公司; 河南省森电电力设备股份有限公司; 相符. 建设地点; 新乡县大召营镇工业区; 新乡县大召营镇工业区; 相符. 建设性质; 改建; 改建; 相符. 投资额; 300万元; 300万元; 相符. 厂区占地面积; 利用现有场地19300m2、厂房面积5000m2; 利用现有场地19300m2、厂房面积5000m2; 相符. 主要工艺技术; 原料→线圈绕制→铁芯制作→树脂浇注→烘干→装配→检验→成品; 原料→线圈绕制→铁芯制作→树脂浇注→烘干→装配→检验→成品; 相符. 生产设备; 车床、锯床、钻床、切割机、抛丸机、焊机、试压机等; 车床、锯床、钻床、切割机、抛丸机、焊机、试压机等; 相符. 由上表可知，本工程名称、建设单位、建设地点、建设性质、主要工艺技术等均与备案内容相符。 4.3与新环【2015】342号文相符性分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》（新环[2015]342号）对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 本工程位于新乡县大召营镇工业区，属于工业准入优先区; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 特殊环境敏感区; 新乡县无禁止开发区; 不属于. 四水厂地下饮用水源保护区（共32眼井）; 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150m以南，22号井向东150m以西，12-1号井西150m以东以及输水管线两侧10m的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，墩刘店村西以东的区域; 本工程距离该地表水源地二级保护区最近距离约为10.8km，本工程不在水源地保护区范围内。; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; C3821变压器、整流器和电感器制造; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 新乡县大召营镇工业区; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：基本无工业污染和环境风险的项目。 二类工业项目：污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。 三类工业项目：重污染行业项目。; 本项目为干式变压器技改项目，有铜铝线绝缘树脂浇注工艺，属于污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目; 属于二类工业项目. 由表8可知，本项目位于工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与工业准入优先区环境环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本工程; 对比结果. 工业准入优先区; 1、取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》内的所有项目，不需办理环评手续。 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; （1）本项目产品不在豁免名录内。 （2）本项目应编制报告表。 （3）本项目属于县区审批的二类工业项目。 （4）大召营专业园区规划环评报告书已于2016年2月由新乡市环保局以新环书审〔2016〕5号进行批复，属于机械设备制造，符合园区主导定位（环保过滤、机械装备制造、精细化工为主导产业）。 （5）本项目不属于重污染项目。; 不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件. 由表9可知，本工程不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 4.4与新政[2018]11号文相符性分析 新乡市人民政府与2018年9月20日发布《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)的通知》（新政[2018]11号）（以下简称《实施方案》），本项目与其相关内容相符性如下： 表10 与《实施方案》（新政[2018]11号）对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 严格环境准入门槛; 其他新、改、扩建排放VOCs的项目,应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代; 本项目位于新乡县大召营镇工业区，为干式变压器技改项目，新增绝缘树脂浇注烘干工序，会有VOCs产生，配套安装高效收集、治理设施，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代; 符合要求. 加快工业园VOCs治理; 强化其他工业行业VOCs综合治理：加强对纺织印染、木材加工等行业的VOCs治理力度，全面提升企业清洁生产水平。产生VOCs的工序须密闭操作，并对相关废气进行有效收集和处理，建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。; 绝缘树脂浇注设备密闭、烘干箱密闭，产生的有机废气可有效收集，建设光催化氧化+活性炭吸附处理设施处理达标后，由15m高排气筒排放; 符合要求. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南省森电电力设备股份有限公司原为“河南省森电电力设备有限公司”，始建于2009年，位于新乡县大召营镇工业区，占地19300平方米。公司厂内现状情况见下表。 表11 公司现有项目情况一览表 名称; 运营情况; 环评执行情况; 备注. 年产20万千伏安变压器项目; 已停产; 2009年2月由新乡市环保局以“新环监[2009]035号”批复，2009年9月新乡县环保局以“新环开验[2009]23号”验收，验收及环评批复见附件3，; 现已停产. 年产6000台新型节能变压器项目; 已投产; 2016年11月由新乡县环保局以“新环开[2016]034号”批复，2016年12月由新乡县环保局以“新环开验[2016]040号”验收，验收及环评批复见附件4; 生产车间迁至“年产20万千伏安变压器项目”生产车间. 年产800台干式变压器项目; 已投产; 2016年11月由新乡县环保局以“新环清备第07号”环保清改备案; 见附件5. 由于现场“年产20万千伏安变压器项目”已停产，相应设备已拆除，原生产车间入住“年产6000台新型节能变压器项目”，“年产800台干式变压器项目”改造工程于剩余车间内进行，“年产20万千伏安变压器项目”不再进行分析，此次评价仅以“年产6000台新型节能变压器项目”以及改造前的“年产800台干式变压器项目”情况作为现有工程，分析其产排污情况，具体如下。 1、现有工程规模 项目产能为年产6000台新型节能变压器、800台干式变压器。 2、生产工艺 年产6000台新型节能变压器项目工艺流程及产污环节图 年产800台干式变压器项目工艺流程及产污环节图 图1 现有工程工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节 （1）年产6000台新型节能变压器项目： ①项目外购铜线经绕线机绕制成线圈，此过程会产生噪声； ②项目外购硅钢片，经剪板机剪切、叠装翻转台叠装、绑扎后制成硅钢片铁芯。此过程会产生噪声和固废（硅钢片边角料）； ③绝缘纸经圆剪机和瓦楞纸剪圆、层压加工后与铁芯、线圈一起组装成变压器芯。 ④为防止各器件潮湿导电，须经变压器真空烘干设备对套装好的变压器芯进行干燥处理； ⑤使用铜焊机（对接焊）焊接引线，将变压器芯和外壳及其他外购成套配件等组装成变压器。检验时，变压器油经真空滤油机过滤后注入到变压器邮箱，此过程会产生废变压器油。 ⑥经变压器检测设备试验后成品入库。 （2）年产800台干式变压器项目 ①外购铜丝和铝丝，先进行绝缘纸包纸，然后根据客户需求绕制铜线或铝线，形成高压线圈，此过程中会产生废弃绝缘纸边角料。 ②然后将外购的成品芯体元件、外壳、底托等与绕制成的线圈进行组装。 ③通过电力仪表检测仪对变压器进行性能检测，检测合格者即为成品。 3、生产设备 现有工程生产设备情况见下表： 表12 现有工程生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 6000台新型节能变压器. 1; 叠装翻转台; SD; 8; 现有生产设备，全部位于原“年产20万千伏安变压器项目”生产车间，用于生产6000台新型节能变压器. 2; 多工位母排加工机; DGWMX-3031-3; 1. 3; 干燥炉; SD-16; 1. 4; 横剪线; YXJ-3; 2. 5; 剪板机; WB67Y-80/3200; 2. 6; 剪切板; QX; 3. 7; 卷（切）板机; QC12Y; 3. 8; 绝缘件加工设备; Q11-3X1300; 5. 9; 器身装配架; SD-21; 10. 10; 绕线机; DHR-3-1400; 2. 11; RH-1T; 2. 12; RX-0.8; 5. 13; RX-1; 3. 14; RX-1H; 1. 15; 台式钻床; Y90S-4; 1. 16; 铜焊机（对接焊）; SD-13; 2. 17; 瓦楞机; WL-1200; 1. 18; 行车; 32/5t-18.5; 4. 19; LD; 4. 20; LD10T; 2. 21; LD3T-11.85M; 2. 22; LD5T-16M; 1. 23; 压力机; J23-16B; 1. 24; JV23-25; 1. 25; 摇臂钻床; Z3050*16/1; 1. 26; 变压器真空烘干设备; ZNH-90; 3. 27; 圆剪机; YJ-1400; 1. 28; 真空机组; JZJS; 1. 29; 真空滤油装置; ZLY-32; 2. 30; 自动切割机; SH60; 1. 31; 纵剪切线; CJ1250-05; 1. 32; 型材切割机; CQ-400; 1. 33; 微型空气压缩机; V-0.6/8; 1. 34; 真空滤油机; ZLY-32; 1. 35; 储油罐; 5t; 2. 36; 10t; 2. 800台干式变压器. 1; 绕线机; Dz47-63; 4; 现有生产设备，用于生产800台干式变压器. 2; 箔带两用型绕线机; SCB-2000/10; 1. 3; 两用型绕线机; DHR-3-1400; 1. 4; 电力检测仪; 1. 5; 包纸机; SC-2; 1. 4、主要污染工序 根据《年产800台干式变压器现状环境影响评估报告》中相关内容，并经现场勘查，项目现有工程主要污染产排情况见下表。 表13 现有工程污染物产排情况一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 产生量; 防治措施; 排放情况. 年产6000台新型节能变压器项目. 废水; 员工办公、生活; COD、SS、BOD5、氨氮; 水量：480t/a; 经厂区化粪池处理后用于厂区绿化; 综合利用，不外排. COD：0.144t/a. 氨氮：0.012t/a. 噪声; 生产过程; Leq（A）; /; 基础减震、车间隔声; 厂界达标. 固体废物; 铁芯制作、器身套装工序; 硅钢片边角料、绝缘纸边角料; 3.045t/a; 收集后外售; 综合利用，不产生二次污染. 设备运行; 废机油; 0.1t/a; 收集后委托长治市嘉鸿科贸有限公司处置; 安全处置. 注油检验工序; 废变压器油; 0.6t/a. 员工办公、生活; 生活垃圾; 60t/a; 集中收集后交由环卫部门处置; 不产生二次污染. 年产800台干式变压器项目. 废水; 员工办公、生活; COD、SS、BOD5、氨氮; 水量：30t/a; 经厂区化粪池处理后用于厂区绿化; 综合利用，不外排. COD：0.009/a. 氨氮：0.00075t/a. 噪声; 生产过程; Leq（A）; /; 基础减震、车间隔声; 厂界达标. 固体废物; 包线工序; 绝缘纸等边角料; 0.036t/a; 集中收集后外售; 综合利用，不产生二次污染. 员工办公、生活; 生活垃圾; 7.5t/a; 集中收集后交由环卫部门处置; 不产生二次污染. 5、现有工程污染问题 根据现场勘查，现有工程生活污水由化粪池统一收集处置，固体废物统一收集外售，未对环境产生二次污染，厂界噪声可满足环境要求，现有工程不存在环境问题。 由于改建项目浇注工序已建设完成且投入使用，属于未批先建项目，新乡县生态环境局于2019年11月18日对其未批先建违法行为进行了处罚（处罚决定书及缴费通知单见附件9），且由于厂区改建后有机废气处理设施未同时建设，新乡县生态环境局于2019年11月04日对其违法行为进行了处罚（处罚决定书及缴费通知单见附件9）。 根据现场勘查，企业已于2020年3月安装1套“UV光解氧化+活性炭吸附+15m排气筒”设施处理有机废气，满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中“低浓度有机废气采用低温等离子技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺”的要求。 根据《挥发性有机物无组织排控制标准》（GB37822-2019）相关要求，对于涉及VOCS无组织排放的企业进行全过程管理，具体要求及措施见报告相关分析内容。 根据现场勘查，现场存在以下与本项目有关的环境问题，要求企业按规定整改，具体见下表。 表14 项目现有工程存在问题及整改措施一览表 序号; 存在问题; 整改要求; 整改时限. 1; 浇注工段采用塑料软管抽吸上料，树脂桶敞口放置；烘干工段出料过程存在挥发性有机物无组织排放现象。; 对浇注、烘干工段进行二次密闭，挥发性有机物经微负压收集，进入治理设施处理后有组织排放；改进物料上料环节，树脂桶全程密封，仅留抽吸上料口。; 环保验收前. 2; 浇注、烘干工段地面铺设的塑料、或金属防渗垫存在缝隙; 选择适当的防渗材料，改进浇注、烘干工段地面防渗。; 环保验收前. 3; 生产车间放置有废木材、塑料，废树脂桶等包装物，生产现场管理不规范; 废弃包装物按照固废的类别，分别放置到一般固废和危废间妥善管理，生产现场及时清扫、清理。; 2020.12. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市位于河南省北部，地理坐标为东经113°48′38″-113°57′29″，北纬35°15′03″-35°26′38″，总面积为8169km2。 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 大召营专业园区分为大召营镇片区和小冀镇片区两个片区，总占地面积 6.84km2 。本项目位于新乡县大召营镇工业园区，具体地理位置图见附图一。 2、地形、地貌 新乡县境内地层绝大部分为第四纪地层所覆盖。仅西北部一带的近山区有基岩裸露，属奥陶系和第三系的残积和坡积混合型岩灰。岩性为棕黄色粘土、亚粘土夹灰岩、泥灰岩岩块，厚度10m～30m，并含有大量钙质结核。其他广大地区，均属第四纪地层。第四系地层，覆盖于第三系之上，其厚度不同，多为湖积与冲积层，由北向南逐渐加厚。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼河太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拔70至82m，地势西高东低，一般坡降位1/4000。从西北到东南，可分为三个地貌单元，西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平地，北高南洼，约占全县总面积的12％；中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河洼地，由黄河、沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状洼地和龙岗坡地，约占全县面积的39％；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大，一般高出背河洼地3m~5m，约占全县面积的49％。 本工程所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 3、气候气象 新乡县所在区域属于温带大陆性季风气候，盛行东北风和西南风向。四季分明、雨热同季，冬季干冷雨雪少，春季干旱风沙多，夏季炎热雨充沛，秋季气爽季节短，全年内春季降水量偏少，常有春旱发生。 表15 项目所在地区主要气候特征 项 目; 参数名称; 统计数字. 气 温; 历年平均气温; 14.4℃. 历年最高气温; 42.7℃（1951年6月20日）. 历年最低气温; -21.3℃（1951年1月13日）. 降 水; 历年平均降雨; 617.8mm. 历年最大降雨; 1168.4mm（1963年）. 历年最小降雨; 337.2mm（1978年）. 最大年积雪厚度; 1990mm. 风; 历年主要风向; 东北风频率15%. 西南风频率7%. 南风频率6%. 年平均风速; 2.6m/s. 最大年风速; 32m/s. 最大年风力; 8级. 其 它; 历年均日照; 2382h. 历年均无霜期; 209d. 最大年冻土深度; 280mm. 历年平均湿度; 68%. 4、水文地质 新乡县水资源总量为9.43亿m3，其中地表水0.41亿m3，占水资源总量的4%；浅层地下水1.02亿m3，占水资源总量的11%；过境水8亿m3，占水资源总量的85%。全县可利用水量为3亿m3，占水资源总量的32%。其中引用黄河水1.64亿m3，提用过境水0.43亿m3，开采浅层地下水0.93亿m3。 新乡县属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L，是理想的生产、生活水源。地下水流向从西南至东北。 地下水的补给主要由天然降水入渗、引黄灌溉渗入和过境河水浸渗3种，总入渗补给1.63亿m3。其中降水入渗5930万m3，引黄灌溉入渗9561万m3，过境河水浸渗829万m3。 5、河流水系 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 距离本工程最近的河流为项目南侧约760m处的西干四支排（西孟姜女河支排），项目运营期主要废水为生活废水，经化粪池收集后排入大召营污水处理厂深度处理达标后，排入六支排，进入卫河，对周围水环境影响较小。 6、土壤、植被与生物多样性 新乡县地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢两结合”的沉积规律，形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质由轻壤、中壤发育而成的褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。卫河、共产主义渠以北地区，地势由南向北逐步增高、土质为褐土。共产主义渠以南、卫河两岸，地势低洼，多为潮化土壤。区域主要为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，土层深，质地好，土壤类型为潮土。 新乡县属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，所在区域属于农业开发历史悠久地区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。新乡县谷类有小麦、玉米、水稻、大麦、谷子、高梁等；豆类有黄豆、黑豆、绿豆、青豆、豇豆、蚕豆、豌豆、扁豆等；经济作物类有棉花、花生、芝麻、花椒、蓖麻、向日葵、油菜、青菜、甘蔗、红花等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘察及调查资料，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、新乡县饮用水源规划 （1）新乡县县级集中式饮用水水源地 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号），新乡县不存在县级集中式饮用水源地。 （2）大召营镇集中式饮用水水源地 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），大召营镇饮用水源为大召营镇水厂地下水井群（共2眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。 本项目位于新乡县大召营镇工业区，距离大召营镇水厂地下水井群最近距离为1070m（项目东北方向），项目选址不在新乡县乡镇集中式饮用水源地保护区域之内。 8、与《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）及规划环评相符性 2006年-2009年，新乡县大召营镇人民政府规划建设了新乡大召营过滤与环保产业园。2014年6月16日，将小冀镇工业组团2.64平方公里范围纳入大召营专业园区范围，并编制了《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）》。2016年02月05 日，《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）环境影响报告书》取得新乡市环境保护局审查意见（新环书审[2016]5号）。 8.1《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）规划内容 （1）总体发展目标 规划为统筹区域和城乡发展，促进土地集约、节约化利用，加快大召营镇、小冀镇区域经济发展，解决本区域在发展中面临的土地、环保、交通、城镇布局等一系列问题，打造区域产业定位明确、功能布局合理、土地利用科学、配套设施完善的现代化专业园区。 （2）规划期限 规划期限：本规划期限2014-2025年，其中近期2014-2020年，远期2021-2025年。 （3）规划范围 大召营专业园区分大召营镇片区和小冀镇片区两部分，总占地面积6.84平方公里。 大召营镇片区具体范围指位于镇域中心的胡韦线两侧区域和新太铁路南侧部分区域。规划建设用地420公顷。 小冀镇片区具体范围指位于小冀镇西北部，北与翟坡镇相连，西与获嘉县接壤。规划建设用地264 公顷。 （4）空间结构 大召营专业园区规划形成“三轴、两区、两心”的空间结构布局形式。 “三轴”：指依托胡韦公路形成的大召营专业园区南北向空间联系轴、小冀镇片区沿滨河路形成的东西向发展轴和大召营镇片区沿新济公路形成的东西向发展轴。 “两区”：大召营镇片区、小冀镇片区。 “两心”：位于大召营镇片区的主综合服务中心和小冀镇片区的次综合服务中心。 （5）产业定位及布局规划 大召营专业园区产业定位：以环保过滤、机械装备制造、精细化工业为主的新型环保专业园区。 产业布局规划： ①环保过滤区 环保过滤类工业主要分布在大召营镇片区北部，占地面积385.06公顷。 ②机械装备制造区 主要分布在小冀镇片区，占地面积107.61公顷。 ③精细化工区 主要分布在小冀镇片区中北部及大召营镇片区西南部，占地面积分别为133.45公顷、34.94公顷。 （6）给水工程规划 规划近期水源采用地下水，远期水源为南水北调用水。 ①大召营镇片区供水设施规划 大召营镇现有一水厂，供水量为2000 吨/日。大召营镇片区在保留现有水厂的同时，在文化路与龙山路交叉口南规划水厂一座，规模6.5万吨/日，占地面积1.76公顷，两座水厂间采用主干管相连接，以起到互相支援、保证供水安全。 ②小冀镇片区供水设施规划 小冀镇片区规划在西南角布置水厂一座，占地面积1.12 公顷，规划日供水规模1.2万吨/日。 园区供水管网系统采用环状与支状管网相结合的供水方式，管径为DN200-DN400。 （7）排水工程规划 大召营镇片区东北地块污水排入本片区六支排与胡韦线交叉口处的污水处理厂。污水处理厂的出水通过六支排，直接进入卫河。西南地块由于距污水处理厂较远，且中间相隔新焦铁路，污水近期排入污水处理厂较难实现。则近期污水排入四支排，经西孟姜女河流入卫河。远期经污水管网排入本片区污水处理厂。 小冀镇片区排入本片区北部的污水处理厂。污水处理厂的出水，通过三支排，进入西孟姜女河，然后进入卫河。 8.2新乡县大召营专业园区准入条件 《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）环境影响报告书》按照物质循环，能量梯级利用的原则，提出大召营专业园区环境准入条件。本项目与环境准入条件对比见下表。 表16 大召营专业园区环境准入条件 类别; 项目准入条件; 项目情况; 相符性. 产业类别; （1）原则上仅允许入驻符合大召营专业园区的产业定位及产业类别的的企业，符合园区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。 （2）杜绝入驻不符合国家及地方产业政策要求或受国家产业政策命令淘汰的的企业。; （1）本项目不属于环保过滤园区的主导产业，但不会影响主导产业的发展，符合产业发展要求。 （2）项目属《产业结构调整指导目录》（2019年本）限制类项目，仅对工艺进行改造，不增加产能，符合国家产业政策。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; （1）在工艺水平上，要求入驻园区的项目达到国内同行业领先水平。 （2）建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 （3）投资强度2020年达到2500万元/公顷，2025年达到3000万元/公顷。; （1）技改后，本项目工艺设备属于国内同行业领先水平。 （2）项目符合国家产业政策要求。 （3）本次改建投资强度为600万元/公顷，厂内总投资额可达到3000万元/公顷。; 符合. 清洁生产水平; （1）应选择使用原材料和产品为环境友好型项目。 （2）入驻园区的新建项目的单位产品的水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标达到国内相关行业指标要求。; （1）本项目所用原材料和产品为环境友好型。 （2）本项目单位产品的水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标达到国内同行业指标要求。; 符合. 污染物排放总量控制; （1）入驻园区项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。 （2）入驻园区项目污水产生量小于9m3/万元工业产业，COD排放量小于1kg/万元工业产业，SO2排放量小于1.5kg/万元工业产值。; （1）项目单位产品污染物排放满足污染物排放标准。 （2）本项目无生产废水产生，生活污水排放量为660m3/a、COD为26.4kg/a，排放量较小，无SO2排放。; 符合. 环保过滤园区准入条件; （1）鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻；限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。 （2）投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; （1）本项目不属于环保过滤园区的主导产业，但不会影响主导产业的发展，符合产业发展要求。 （2）本项目不属于高耗能、高污染、低水平重复建设的企业；不属于新增重金属污染物排放的项目 （3）本项目在原有车间内技术改造，不新增占地及产能。; 符合. 8.3相符性分析 本项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，属于大召营专业园区的环保过滤园区。环保过滤园区主要以环保过滤类工业为主，产品主要为过滤材料、环保材料。 本项目废气主要为绝缘橡胶树脂浇注、烘干固化废气，以及木质垫块、钢制底托制作过程中产生的粉尘，各项废气均进行了收集治理，能够达标排放；废水主要为生活污水，经化粪池收集后，排入大召营污水处理厂深度处理。项目建设不会影响主导产业的发展，符合大召营专业园区产业发展要求。根据大召营专业园区土地利用规划图（附图三），项目占地属于工业用地，符合土地利用规划要求。根据项目与大召营专业园区环境准入条件相符性分析，项目建设符合该准入条件要求。综合分析，项目建设符合《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）要求。 9、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》相符性 2019年4月，河南省环境保护厅印发《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文[2019]84 号），包括《河南省2019年非电行业提标治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年度锅炉综合整治方案》、《河南省2019年铸造行业污染治理方案》。与本项目相关的为《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》和《河南省2019年挥发性有机物治理方案》，本项目与两个方案相符性分析见表15和表16。本项目建设符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》和《河南省2019年挥发性有机物治理方案》要求。 表17 本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》对照一览表 类别; 与项目相关要求; 项目情况; 符合性. 工作目标; 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、 工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 本项目车间均为密闭车间，原辅料无粉状物料，木质垫块、钢制底托制作过程产生的粉尘，加强收集效率，减小粉尘产生，有组织粉尘经处理达标后由15m高排气筒排放; 符合. 表18 本项目与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》对照一览表 类别; 与项目相关要求; 项目情况; 符合性. 工作目标; （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。; 本项目不属于石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，涉及VOCs物料的生产车间均采用密闭车间；绝缘树脂浇注及固化烘干过程产生的有机废气经光催化氧化+活性炭吸附后，由15m高排气筒有组织排放；VOCs排放达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。; 符合. 10、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）对比见下表。 表19 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 与项目相关要求; 本项目情况; 符合性. 5.1.1VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 绝缘树脂为浅黄色透明粘稠液体，存放于密封桶中，置于厂区仓库内，仓库设置于生产车间东部，单独隔离，平时处于密闭状态；绝缘树脂为直接外购密封桶装物料，使用时开口，其余时间桶口保持加盖封口; 符合. 5.1.2盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 符合. 5.1.3VOCS物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定; 符合. 5.1.4VOCS物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 符合. 6.1.1液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车; 绝缘树脂存放于密封桶中，运输过程均为密封桶装; 符合. 7.1.1物料投加和卸放。a)液态VOCS物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCS废气收集处理系统。c)VOCS物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 绝缘树脂为浅黄色透明粘稠液体，存放于密封桶中，使用时用软管将树脂打入浇注设备中，此过程树脂桶密封；浇注设备二次密闭、上方设置废气收集系统，产生的VOCS微负压排入有机废气处理设施，处理达标后排放; 符合. 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目为干式变压器生产技改项目，建成后有机废气主要于线圈绝缘浇注及烘干固化过程产生，绝缘树脂有机废气含量约为3.2%；绝缘树脂浇注二次密闭、烘干箱密闭，浇注及固化烘干过程产生的有机废气经集气系统收集+光催化氧化+活性炭吸附后，由15m高排气筒有组织排放。; 符合. 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCS原辅材料和含VOCS产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCS含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 建立台账，记录绝缘树脂名称、使用量、去向及VOCS含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 符合. 7.3.4工艺过程产生的含VOCS废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCS物料的废包装容器应加盖密闭; 废绝缘树脂桶加盖密闭，于危废暂存间暂存，定期由厂家回收; 符合. 10.1.2VOCS废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。; 有机废气收集处理系统做到与项目主体“三同时”。; 符合. 10.2.1企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCS废气进行分类收集。; 绝缘树脂浇注、烘干工序废气分别收集后，共同排入处理设施处理。; 符合. 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。; 绝缘树脂浇注设备按照要求二次密闭，设置集气系统；烘干箱为密闭设备，烘干废气从排气口排出; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理设施不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理设施不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。; 有机废气经“UV+活性炭”处理设施处理后，由15m高排气筒排放；处理设施处理效率不低于85%。; 符合. 10.3.5排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外）; 有机废气排气筒高度为15m。; 符合. 10.4记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCS处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCS处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、活性炭及UV灯管更换周期和更换量等运行参数。台账保存期限不少于3年。; 符合. 11.1企业边界及周边VOCS监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求; 符合. 11.2地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCS无组织排放情况进行监控。监控要求参见附录A。; 制定河南省生态环境厅发布的《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表3中相关要求; 符合. 12.1企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 按照相关要求及频次进行自行监测，保存检测报告，以备检查; 符合. 12.2新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。; 按照要求安装有机废气在线监控设备并与环保部门联网; 符合. 由上表可知，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）要求。 11、与重点行业绩效分级、重污染天气管控要求相符性 河南省生态环境厅发布《关于做好2020年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文[2020]86号），本项目为变压器制造项目，不属于环办大气函[2020]340号中39个行业项目，参考《河南省重污染天气机械加工等13个行业应急减排措施制定技术指南》中机械加工行业绩效先进性指标相关要求，对本项目环保设施等提出以下要求。 表20 项目与豫环文[2020]86号相符性 文件名称; 与项目相关要求; 本项目情况; 符合性. 先进性指标; 机械加工工序. 《河南省重污染天气机械加工等13个行业应急减排措施制定技术指南》机械加工行业; 污染物 治理技术; PM治理采用高效滤筒除尘、覆膜滤袋、塑烧板等高效除尘工艺（磨琢性较强粉尘采用超细纤维面层针刺/水刺滤料，或前置旋风除尘等废气预处理措施，以保证PM治理措施的稳定、高效）。; 木质垫块制作粉尘经收集后引入木工中央除尘器处理，钢制底托制作过程产生的粉尘经收集后引入脉冲袋式除尘器处理，两套处理设施均为高效滤筒或滤袋。; 符合. 无组织管控; 1.切割、焊接、打磨、抛光等工序作业时，应在封闭车间内，机加工设备周边应为负压环境，保证烟气收集效率； 2.固定规格、形状的切割、焊接、打磨、抛光等工序采用自动化、智能化工艺，方便密闭作业； 3.厂内地面全部硬化或绿化，车间内规范、干净整洁，无散落物料，无异味及可见烟尘。; 木质垫块切割、钢制底托焊接工序均位于密闭车间内，粉尘产生工位固定，二次密闭，粉尘经收集后，由各自除尘设备处理达标，15m高排气筒排放； 厂区及车间内除绿化外，全部硬化，车间严格管理，物料分类收集、存放。; 符合. 排放限值; 各生产工序PM有组织排放浓度≤10mg/m3。; 经分析，木质垫块制作粉尘、钢制底托焊接烟尘处理后有组织排放浓度为2.3mg/m3; 符合. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上车辆或其他清洁运输方式； 2.厂区车辆全部达国五及以上或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 评价要求：1.物料、产品运输全部使用国五及以上车辆或其他清洁运输方式；2.厂区车辆全部达国五及以上或使用新能源车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口至少每半年开展一次自行监测； 2.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施安装有用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网或者在主要涉气生产工序安装高清视频监控系统，视频监控数据保存3个月以上； 3.厂区货运进出口设置门禁系统和高清视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，视频和电子台账监控数据能够保存3个月以上。; 评价要求：1.有组织排放口至少每半年开展一次自行监测；2.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施安装用电监管设备，用电监管数据与生态环境部门用电监管平台联网；3.厂区货运进出口设置门禁系统和高清视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，视频和电子台账监控数据能够保存3个月以上。; 符合. 环境管理水平; 1.环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2.台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录；⑥运输管理电子台账（包括车牌号、排放阶段等）； 3.人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 评价要求：1.企业按要求进行环保手续，并及时存档备查；2.台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤运输管理电子台账（包括车牌号、排放阶段等）； 3.人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 符合.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状评价 根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101μg/m3，同比下降4μg/m3，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56μg/m3，同比下降5μg/m3，降幅8.2%。气态污染物SO2平均浓度16μg/m3，同比下降3μg/m3，降幅15.8%；NO2平均浓度44μg/m3，同比下降5μg/m3，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178μg/m3，同比下降24μg/m3，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08mg/m3，同比下降0.22mg/m3，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 表21 环境质量调查数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 根据2019年新乡市环境质量年报，项目所在区域除了SO2年均值、CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求外，PM10、PM2.5、NO2年均值及O3第90百分位数均无法满足GB3095-2012及其修改单中二级标准要求。本工程所在评价区域为不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 （2）特征污染物环境质量现状评价 结合项目特点，本项目特征污染物为非甲烷总烃。新乡县历年主要风向为东北风，河南源盛塑业环保科技有限公司年加工6000吨废旧颗粒项目（以下简称源盛塑业项目）位于本项目西偏南侧（下风向）1430m，源盛塑业项目环评时于2018年4月对区域环境空气中非甲烷总烃进行了监测。由于本项目与源盛塑业项目之间均为农田，且区域污染源没有显著变化，因此非甲烷总烃现状评价参照《河南源盛塑业环保科技有限公司年加工6000吨废旧颗粒项目环境影响报告书》中的源盛塑业厂区实测数据。 ①监测点位 本项目引用监测点位基本信息见下表。 表22 特征污染物引用数据监测点位基本信息表 监测点位; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对本项目方位/距离. 经度; 纬度. 源盛塑业; 113.749893; 35.271975; 非甲烷总烃; 1h平均; W/1430m. 注：项目所在区域近20年统计的当地主导风向为东北风. ②监测单位及监测时间 其他污染物环境质量现状监测单位为河南和阳环境科技有限公司，监测时间为2018年4月20日～4月26日，共7天。 ③监测结果 监测结果见下表。 表23 非甲烷总烃环境质量现状监测结果统计表 监测点位; 污染物; 监测 时段; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 源盛塑业; 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; 0.36-0.44; 22; 0; 达标. 从监测结果可以看出，评价区域各监测点非甲烷总烃小时平均浓度范围为0.36~0.44mg/m3，最大浓度占标率为22%。非甲烷总烃小时平均浓度值能满足《大气综合污染物排放标准详解》的限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目区域的最近水体为项目南约760m的西干四支排（西孟姜女河支排），根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，西孟姜女河水体功能类别为Ⅴ类标准。评价引用新乡市环境监测站对西孟唐庄闸的监测数据，根据新乡市环境监测站2020年7月份对西孟唐庄闸断面的监测周报数据见下表。 表24 西孟唐庄闸断面监测数据2020年7月 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 27.20~28.50; 1.25~4.68; 0.410~0.542. 断面标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 超标; 超标. 由上表可知，NH3-N、TP浓度均出现超标现象，其超标原因主要是因为沿途接纳了大量的工业、生活废水。目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》和新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）等措施，将逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 本项目位于新乡县大召营镇工业区，声环境功能区为3类区，应执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类区域标准。经调查，本项目声环境结果见下表。 表25 项目声环境质量现状监测结果 单位:dB（A） 监测日期; 监测点位; 方位; 监测结果. 昼; 夜. 西厂界外1m; W; 54.8; 42.6. 东厂界外1m; E; 53.4; 41.8. 北厂界外1m; N; 53.6; 42.0. 2020年7月29日; 西厂界外1m; W; 55.1; 44.3. 东厂界外1m; E; 53.5; 42.9. 北厂界外1m; N; 53.2; 43.0. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准; 65; 55. 注：由于此次评价对象厂房位于森电电力厂内，西侧紧邻企业其他生产车间、南侧紧邻某玻璃制品厂，无法测定声环境质量，选取此次评价对象东厂界外1m、北厂界外1m、西厂界外1m作为此次声环境调查点位。. 从上表可以看出，本工程厂界噪声背景值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，表明项目所在区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 本工程周边500m范围内无划定的自然保护区，本工程不会对周边生态环境造成破坏。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据所在地的环境质量要求和周围环境特点，确定的环境敏感目标和保护目标情况如下表。 表26 项目主要环境保护目标 保护要素; 保护目标; 方位距离; 功能区; 保护级别. 大气环境; 大召营镇; E，580m; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 代店村; NW，785m; 居民区. 地表水环境; 西干四支排; S，760m; Ⅴ类; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类. 西干五支排; N，960m; Ⅴ类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 1.《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单表1 二级及《大气综合污染物排放标准详解》 单位：µg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO (mg/m3); O3; 非甲烷总烃. 年均值; 60; 40; 70; 35; /; /; /. 24小时/日最大8小时平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160; /. 1小时平均; 500; 200; /; /; 10; 200; 2000. 标准名称; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单; 《大气综合污染物排放标准详解》. - 2.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 单位：mg/L（pH除外） pH; COD; NH3-N; 总磷. 6~9; 40; 2.0; 0.4. - 3.《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 1.废气：大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） - 标准名称; - 标准要求. - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; - 排气筒高度为15m时，颗粒物排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h； - 颗粒物无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3. - 排气筒高度为15m时，非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h. - 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; - 排放口颗粒物排放浓度限值不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3. - 豫环攻坚办[2017]162号文 - 其他行业; - 排气筒：非甲烷总烃排放浓度限值80mg/m3、处理效率70%；无组织排放浓度限值≤2.0mg/m3. - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; - 厂房外监控点处1h平均浓度限值：6mg/m3 - 厂房外监控点处任意一次浓度限值：20mg/m3. - 2.废水：生活废水经化粪池收集后，排入大召营污水处理厂，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及大召营污水处理厂收水水质要求。 标准及类别; 单位; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级; mg/L; 500; 350; 400; 45. 召营污水处理厂收水水质; mg/L; 400; 200; 300; 35. - 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. - 4.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间/夜间：70/55dB(A)） - 5.《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量控制指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于改建项目，改建完成后，新增污染物排放量为COD0.0264t/a、氨氮0.0013t/a、SO20t/a、NOX0t/a、颗粒物0.0019t/a（有组织量为0.0009t/a、无组织量为0.001t/a）、非甲烷总烃0.0704t/a（有组织量为0.0602t/a、无组织量为0.0102t/a）、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量为COD0.0528t/a、氨氮0.0026t/a，从翟坡污水处理厂污水治理的减排量中扣除（COD余量由16.24764t/a减至 16.19484t/a，氨氮余量由3.459552t/a减至3.456952t/a）；颗粒物0.0038t/a，从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减量中扣除（颗粒物余量由8.556t/a减至8.5522t/a）；非甲烷总烃0.1408t/a，从新乡市龙泉印务有限公司挥发性有机物提标治理中扣除（挥发性有机物余量由0.3067t/a减至0.1659t/a）。 |

建设项目工程分析

工艺流程图： 本项目产品为干式变压器。主要生产工艺为原料→线圈绕制→铁芯制作→树脂浇注→烘干→装配→检验→成品。本项目外壳为外购，不在厂内加工，无喷漆工序。 生产工艺流程及产污环节示意图见下图。 N S1 G4、N、S4 G3、N、S3 S1 此次技改新增部分 G1 G2 N、S2 N 注：废气G 噪声N 固废S 图2 本项目生产艺流程及排污节点图 工艺流程描述： - 引线制作：对外购的铜线、铝线（Φ0.8mm）进行冷拉挤出，拉至直径为0.6mm，作为变压器连接线，于连接线外包绝缘纸进行绝缘处理，之后与接线柱组装成引线，此过程会产生废弃绝缘纸边角料S1及噪声。 - 线圈制作：外购铜漆包线先进行绝缘纸包纸，然后进行绕制，形成线圈（高、低压），此过程中会产生废弃绝缘纸边角料S1；对绕制好的线圈进行绝缘树脂浇注、烘干固化（电加热），形成线圈，此过程中会有有机废气产生。 - 干式变压器浇注工序主要是在线圈外面包裹一层环氧树脂，浇注时首先装有电磁线的模具放入真空浇注设备中进行抽真空，同时将环氧树脂注入线圈模具内，进行浇注，该工序对外环境影响主要是浇注时产生的非甲烷总烃G1。 - 将浇注好的线圈送入烘箱加热到135℃进行固化，形成绝缘膜。固化时会产生少量的非甲烷总烃G2。烘干固化后的线圈送入冷却箱进行自然冷却。 - 芯体制作：将外购的硅钢片进行剪切（纵剪、横剪），叠制成铁芯，此过程中会产生废弃硅钢片边角料S2；部分底托直接外购，部分特制底托由厂内自行制作，外购钢材进行剪切、焊接，制成钢制底托，此过程中会产生焊接烟尘G3、噪声及固废S3；外购木板，在数控木工床上按需求对木板进行锯、切加工，制成木质垫块，此过程中会产生切割粉尘G4、木质边角料S4及噪声；将制作好的铁芯、木质垫块、钢制底托进行组装，制成芯体。 - 变压器总装：将制作好的线圈、芯体、连接线以及外购的成品外壳、瓷瓶、接线柱、电气元件等进行变压器总装。 - 检验：对组装好的变压器进行试验后，打包入库。 2、产污环节分析 2.1施工期产污环节分析 本项目在原有生产车间内进行技术改造，施工期仅为设备安装与调试，施工期污染主要是噪声，不再进行施工期产污分析。 2.2营运期产污环节分析 （1）废气 a.有组织废气 本项目运营期产生的废气主要为线圈绝缘树脂浇注、烘干固化过程产生的有机废气，木质垫块制造过程中产生的粉尘，以及钢制底托制造过程中产生的焊接烟尘。 评价建议：项目树脂浇注设备密闭，浇注过程产生的废气经排气管道直接收集至集气管道，进入光催化氧化+活性炭处理设施处理；烘干固化箱为密闭设备，烘干废气经排气管道直接收集至集气管道，进入光催化氧化+活性炭处理设施处理。本项目树脂浇注废气、烘干固化废气共同经一套“光催化氧化+活性炭处理设施”处理达标后，由1根15m高排气筒排放。 钢材（角铁、圆钢）进行剪、切、钻、压等加工成所需部件后，进行焊接组装，制作钢制底托，焊接过程中产生的烟尘经集气管道收集后，排入脉冲袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放；另外，砂轮切割机使用时会产生少量烟尘，与焊接设备共用一套收集处理设施。 木质垫块制造过程中产生的粉尘经设备集气管道收集，进入木工中央除尘器处理后，与焊接烟尘共用1根15m高排气筒排放。 b.无组织有机废气 由于本项目使用原料中绝缘树脂为环氧树脂，树脂浇注过程中产生的有机废气经收集处理后达标排放。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），对其进行全过程管理，即从物料运输、贮存、使用时、废物处置及平时管理各方面设置管理要求。具体见表18。 （2）废水 本工程生产过程无废水产生，废水主要为职工生活污水，污染因子主要为pH、COD、BOD5、NH3-N和SS。污水经化粪池收集后排入大召营污水处理厂。 （3）噪声 本工程运营期噪声主要来源于铜铝材连续挤压机、绕线机、数控木工床、剪板机、折边机、压力机、行车等机器运行产生的设备噪声。 （4）固体废物 本工程一般固体废物主要为木材边角废料、硅钢片边角废料、废钢材、废绝缘纸、废绝缘树脂桶、除尘灰和职工生活垃圾。危险固废主要为废活性炭、废UV灯管。 本工程运营期产污环节及治理措施见下表。 表27 本工程营运过程产污环节及污染治理一览表 类别; 产污环节; 污染物; 污染因子/污染类别; 治理措施. 废气; 线圈浇注、烘干; 有机废气; 非甲烷总烃; 树脂浇注设备二次密闭，废气经浇注设备集气系统、烘干箱自带的排气管与集气管道对接，引入“光催化氧化+活性炭吸附”处理设施处理，通过1根15m高排气筒排放（P1）. 木质垫块制作; 切割粉尘; 粉尘; 工位固定，废气经集气管道引入木工中央除尘器处理; 1根15m高排气筒排放（P2）. 钢制底托制作; 焊接、切割烟尘; 烟尘; 工位固定，废气经集气系统引入脉冲袋式除尘器处理. 无组织有机废气; 有机废气; 非甲烷总烃; 全过程管理： 运输及贮存：绝缘树脂为直接外购密封桶装物料，置于厂区仓库内，仓库设置于生产车间东部，单独隔离，平时处于密闭状态；绝缘树脂桶使用时开口，其余时间桶口保持加盖封口； 使用：使用时直接将桶装液态物料软管抽入树脂浇注设备中，设备二次密闭、设置废气收集系统，产生的VOCS排入有机废气处理设施处理达标后排放； 使用后：废绝缘树脂桶加盖密闭，于危废暂存间暂存，定期由厂家回收； 管理：建立台账，记录绝缘树脂名称、使用量、去向及VOCS含量等信息。台账保存期限不少于3年。. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 生活污水经化粪池（15m3）处理后，排入大召营污水处理厂。. 噪声; 拉丝、包纸、绕线、木工、底托制造、行吊等; 铜铝材连续挤压机、绕线机、数控木工床、剪板机、折边机、压力机、行车等设备运行噪声; /; 基础减振+密闭厂房. 固体废物; 木质垫块制造; 木材边角废料; 木材; 一般固废暂存间（10m2）暂存后外售. 铁芯制造; 硅钢片边角废料; 废硅钢片. 钢制底托制造; 钢材边角料; 废钢材. 除尘工序; 除尘灰; 金属、木材碎屑. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾定期交由环卫部门定期清运. 设备维护; 含油抹布; 石油类. 绝缘浇注; 废绝缘树脂桶; 环氧树脂; 暂存后定期交由厂家回收. 有机废气处理; 废UV灯管; 废UV灯管; 厂家直接更换带走，不于厂区暂存. 废活性炭; 废活性炭; 危废暂存间（10m2）暂存后，委托有资质单位安全处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 浇注 | 非甲烷总烃 | 13.3mg/m3，0.0784t/a | 8.6mg/m3，0.0602t/a |
|  |  | 烘干 | 非甲烷总烃 | 60mg/m3，0.4234t/a |  |
|  |  | 木工 | 颗粒物 | 38mg/m3，0.0076t/a | 2.3mg/m3，0.0009t/a |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 55mg/m3，0.0110t/a |  |
|  | 无组织 | 浇注 烘干 | 非甲烷总烃 | 0.0102t/a | 0.0102t/a |
|  |  | 焊接 木工 | 颗粒物 | 0.001t/a | 0.001t/a |
| 水污染物 | 生活污水 |  | 废水量 | 660m3/a | 660m3/a |
|  |  |  | COD | 350mg/L 0.231t/a | 297.5mg/L 0.196t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L 0.0165t/a | 24.5mg/L 0.0162t/a |
| 固体废物 | 生产车间 |  | 木材、硅钢片、钢材、绝缘纸等边角废料 | 12.45t/a | 外售 |
|  |  |  | 除尘灰 | 0.0177t/a | 外售 |
|  |  |  | 废UV灯管 | 40根/3年 | 厂家直接更换带走 |
|  |  |  | 废活性炭 | 1.2t/a | 暂存后，定期交由有资质单位处置 |
|  |  |  | 废绝缘树脂桶 | 640个/年 | 暂存后，厂家回收 |
|  | 辅助办公区 |  | 生活垃圾 | 0.75t/a | 生活垃圾定期交由环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 生产设备 |  | 项目运营后过程中主要噪声源为铜铝材连续挤压机、包纸机、绕线机、数控木工床、行车等产生的机械噪声，噪声范围为70～80dB（A）。通过设置减振垫和厂房隔声等措施后，其噪声值可降至50～60dB（A） |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化及农作物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在原有生产车间内进行技术改造，施工期仅为设备安装与调试，施工期污染主要是噪声，不再进行施工期产污分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1大气污染物源强核算 本项目运营期产生的废气主要为线圈绝缘树脂浇注、烘干固化过程产生的有机废气（非甲烷总烃计），木质垫块制造过程中产生的粉尘，以及钢制底托制造过程中产生的焊接烟尘。非甲烷总烃经收集后，排入“UV光催化氧化+活性炭”处理设施，处理达标后由1根15m高排气筒排放；钢材焊接烟尘经收集后，排入脉冲袋式除尘器处理达标后，由1根15m高排气筒排放；木工过程粉尘经集气管道收集后，排入木工中央除尘器处理后，与焊接烟尘共用1根15m高排气筒排放。 （1）有机废气 a.绝缘树脂浇注废气 干式变压器浇注工序主要是在线圈外面包裹一层绝缘层，浇注时首先装有电磁线的模具放入真空浇注设备中进行抽真空，同时将环氧树脂注入线圈模具内，进行浇注。根据建设单位提供资料，本项目采用环氧树脂作为线圈外层绝缘材料，经浇注、烘干后，形成绝缘层。经查阅资料，环氧树脂本身很稳定，本项目使用的环氧树脂即使加热到200℃也不会发生变化，但是此产品液体环氧树脂中有机溶剂以有机废气形式散发出来。 项目树脂浇注温度控制在75℃左右，溢出的少量有机废气以非甲烷总烃计。由于浇注温度较低，挥发的有机组分比较少，参考第二次污染源普查并类比同类项目，树脂浇注过程非甲烷总烃挥发量占比为0.5%，本项目环氧树脂用量为16t/a，则树脂浇注过程产生的非甲烷总烃量为0.08t/a，浇注罐为密闭设备，浇注抽真空过程将非甲烷总烃随即排出；同时树脂抽入设备及设备打开过程也会有非甲烷总烃溢出；根据企业提供资料，每台设备浇注时间约2.5h，则每年浇注设备运行时间为2000h，则非甲烷总烃产生速率为0.04kg/h。 绝缘树脂浇注设备二次密闭，密闭空间设置集气系统，浇注废气经集气系统微负压收集后送入“UV光催化氧化+活性炭”处理设施处理。集气系统收集效率为98%，处理设施处理效率按88%计，风机量不低于3000m3/h，2%非甲烷总烃以无组织形式排放至外环境。 b.绝缘树脂烘干废气 绝缘树脂浇注后送入烘干箱进行烘干，烘干箱采用电能，烘干温度在110-135℃，绝缘树脂中剩余2.7%有机废气以非甲烷总烃形式挥发。本项目环氧树脂用量为16t/a，则树脂烘干过程产生的非甲烷总烃量为0.432t/a，烘干箱为密闭设备，烘干废气从排气口排出；同时烘干箱打开过程也会有非甲烷总烃溢出；根据企业提供资料，烘干箱每日最大8h全负荷生产，则每年浇注设备运行时间为2400h，则非甲烷总烃产生速率为0.18kg/h。 烘干箱设置集气罩，烘干废气经集气罩收集后与浇注废气共用一套“UV光催化氧化+活性炭”处理设施处理。集气罩收集效率为98%（集气罩设置在两个烘干箱正上方约0.1m，投影面积共约为4m2，2个尺寸分别为1m×2m，可有效收集烘干箱开门时外逸废气），处理设施处理效率按88%计，风机量不低于3000m3/h，2%非甲烷总烃以无组织形式排放至外环境。 c.浇注、烘干废气治理措施 根据以上分析可知，绝缘树脂浇注、烘干过程非甲烷总烃共用一套“UV光催化氧化+活性炭+15m高排气筒”处理设施处理后，有组织排放量为0.0602t/a（最大速率为0.0259kg/h），排放浓度为8.6mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业有组织排放浓度80mg/m3要求，以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中15m高排气筒排放速率10kg/h要求。 （2）颗粒物 a.钢制底托焊接烟尘 部分底托直接外购，部分特制底托由厂内自行制作，外购钢材进行剪切、焊接，制成钢制底托，焊接过程中会产生焊接烟尘。焊接工序需要焊条作为焊剂，将产生焊接废气，主要是焊接过程中金属元素的挥发所致，成分复杂，主要成分是Fe2O3、SiO2、MnO2，毒性不大，但尘粒极细小，直径在5μm以下，在空气中停留时间较长，容易吸入肺内，会对工人生活健康产生危害。根据《环境保护使用技术手册》（胡名操主编），焊接过程中烟尘发生量按8g/kg焊料计。本项目焊料用量为1t/a，年加工200d，操作时间按每天1h计，则焊接烟尘产生量为0.008t/a（0.04kg/h）。评价要求焊接工位固定，设置集气设施，将收集的烟尘经袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。集气设施集气效率按95%计（集气罩投影面积应略大于焊接工作区，设置在焊接工作区正上方，高度略高于钢制底托成品，可有效收集焊接烟尘），袋式除尘器的除尘效率按95%计算，风机风量1000m3/h，5%烟尘以无组织形式排放至外环境。则焊接烟尘有组织颗粒物排放量为0.38kg/a（0.0019kg/h）、排放浓度为1.9mg/m3，无组织粉尘排放量为0.4kg/a（0.002kg/h）。 另外，偶尔使用砂轮切割机切割钢材时产生的烟尘经集气罩收集后引入袋式除尘器处理。由于砂轮切割机使用频次极低，本次评价仅提出与焊接烟尘共用一套收集处理设施处理，不再定量核算。 b.木质垫块制作粉尘 项目使用一台数控木工床对外购木板进行锯、切加工，制作芯体木质垫块，锯、切过程中会产生木屑粉尘，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，粉尘产生系数为0.321kg/m3-物料，本项目所用木板每片为0.09m3，共用400块/年，本项目木质垫块生产时间约为1h/d、200d/a，则木质垫块生产过程中粉尘产生量为11.556kg/a（0.0578kg/h）。数控木工床自带粉尘收集装置，经收集后由专用管道引至木工中央除尘器处理。集气设施集气效率按95%计，除尘器的除尘效率按95%计算，风机风量1000m3/h，5%粉尘以无组织形式排放至外环境。则木工粉尘有组织颗粒物排放量为0.5489kg/a（0.0027kg/h）、排放浓度为2.7mg/m3，无组织粉尘排放量为0.5778kg/a（0.0029kg/h）。 c.焊接烟尘、木质粉尘治理措施 本项目焊接工序要求固定工位+设置集气罩+风机量1000m3/h的袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，木工粉尘经自带收集设施+风机量1000m3/h的木工中央除尘器处理后，与焊接烟尘共用1根15m高排气筒排放。 根据以上核算可知，焊接烟尘经处理后排放速率为0.0019kg/h、排放浓度为1.9mg/m3，木质粉尘经处理后排放速率为0.0027kg/h、排放浓度为2.7mg/m3，则项目颗粒物总排口污染物排放速率为0.0046kg/h、排放浓度为2.3mg/m3。 项目颗粒物满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气企业排放口颗粒物排放浓度限值不高于10mg/m3，以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中15m高排气筒排放速率3.5kg/h要求。 本项目废气产生及治理排放情况统计详见下表。 表28 本工程废气产生及治理排放源强统计表 类别; 污染源; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量; 防治措施; 处理效率; 排放浓度mg/m3; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 有组织废气; 废气量; 3000m3/h; 设备二次密闭+集气管道+“UV+活性炭”+15m排气筒; 88%; 3000m3/h. 浇注废气; 非甲烷总烃; 13.3; 0.0392; 0.0784; 8.6; 0.0259; 0.0602. 烘干废气; 非甲烷总烃; 60; 0.1764; 0.4234. 焊接烟尘; 废气量; 1000m3/h; 集气管道+中央除尘器; 15 m排气筒; 95%; 1000m3/h. 颗粒物; 38; 0.038; 0.0076; 1.9; 0.0019; 3.8×10-4. 木工粉尘; 废气量; 1000m3/h; 固定工位+集气罩+袋式除尘器; 95%; 1000m3/h. 颗粒物; 55; 0.055; 0.011; 2.7; 0.0027; 5.5×10-4. 焊接烟尘+木工粉尘总排口; 风机量; 2000m3/h. /; 2.3; 0.0046; 0.0009. 无组织废气; 浇注废气; 非甲烷总烃; /; 0.0008; 0.0016; 车间密闭、设备二次密闭，具体见表18; /; /; 0.0044; 0.0102. 烘干废气; 非甲烷总烃; /; 0.0036; 0.0086. 焊接烟尘; 颗粒物; /; 0.002; 0.0004; 车间密闭、工位固定、二次密闭; /; /; 0.0049; 0.001. 打磨粉尘; 颗粒物; /; 0.0029; 0.0006. 合计; 非甲烷总烃; /; /; 2.48; /; /; /; /; 0.0704. 颗粒物; /; /; 0.0196; /; /; /; /; 0.0019. 1.2大气环境影响预测 （1）预测因子和评价标准 根据工程分析，本项目选取颗粒物作为预测因子。评价因子和评价标准见下表。 表29 预测因子和评价标准 排放方式; 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m³）; 标准来源. 有组织; PM10; 1小时; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. 无组织; TSP; 1小时; 900. 有组织/无组织; 非甲烷总烃; 1小时; 2000; 《大气综合污染物排放标准详解》. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表30 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/m; 否. 岸线方向/°; 否. （3）污染源调查 本项目浇筑烘干废气处理装置设置一个15m高排气筒P1、焊接木工废气处理装置设一个15m高排气筒P2；生产过程分别在两个车间内进行，因此把两个生产车间分别作为面源。项目污染源参数见表31、表32。 表31 点源估算模式参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 排气筒P1; 15; 0.3; 12.65; 20; 2400; 正常; 非甲烷总烃; 0.0259. 排气筒P2; 15; 0.3; 8.43; 20; 200; 正常; 颗粒物; 0.0046. 表32 面源估算模式参数一览表 污染源; 污染物; 污染物排放速率（kg/h）; 排放高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）. 芯体生产车间; 非甲烷总烃; 0.0044; 6; 40; 113. 底托、垫块车间; 颗粒物; 0.0049; 6; 12; 40. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，点源、面源预测结果见下表。 表33 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度最大值Cmax（μg/m3）; 占标率Pmax（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi（μg/m3）. 点源; 排气筒P1; 非甲烷总烃; 3.09; 0.15; 69; 2000. 排气筒P2; 颗粒物; 0.55; 0.12; 69; 450. 面源; 芯体生产车间; 非甲烷总烃; 5.15; 0.26; 75; 2000. 底托、垫块车间; 颗粒物; 11.7; 1.30; 21; 900. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，废气有组织最大落地浓度值以及占标率分别为：非甲烷总烃3.09μg/m3、0.15%，颗粒物0.55μg/m3、0.12%；无组织最大落地浓度值以及占标率分别为：非甲烷总烃5.15μg/m3、0.26%，颗粒物11.7μg/m3、1.30%。非甲烷总烃、颗粒物无组织排放预测浓度能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（非甲烷总烃无组织排放浓度限值≤2.0mg/m3）要求。 （5）评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。 表34 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%＜Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 结合表31估算结果可知，本项目最大占标率Pmax为无组织颗粒物1.30%，故本项目大气评价等级应为二级，评价范围为边长5km的区域。二级评价项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （6）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表31可知，项目无组织排放的污染物最大落地浓度占标率均小于10%，非甲烷总烃、颗粒物无组织排放预测浓度能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（非甲烷总烃无组织排放浓度限值≤2.0mg/m3）要求。此外，本项目有组织、无组织排放源下风向落地浓度满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。 （7）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中，Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数值见下表。 表35 卫生防护距离计算参数取值和计算结果 污染源; 污染物; 标准(mg/m3); 面源排放速率(kg/h); 参数值; 卫生防护距离 计算值; 卫生防护距离取值. A; B; C; D. 芯体生产车间; 非甲烷总烃; 2.0; 0.0044; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.208m; 50m. 底托、垫块车间; TSP; 0.9; 0.0049; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.026m; 50m. 经计算，本项目产生的无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物卫生防护距离分别为0.208m、1.026m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的相关规定，本项目芯体生产车间、以及底托、垫块生产车间分别设置50m卫生防护距离，则卫生防护距离为项目厂区东厂界外35m、南厂界外50m、西厂界外42m、北厂界外0m，具体卫生防护距离包络图见附图五。结合本项目周围环境敏感分布情况，项目卫生防护距离范围内无居民点、医院和学校等敏感点，满足卫生防护距离要求，评价要求：在此范围内也不应规划建设居民点、医院和学校等敏感建筑。 （8）总量控制 项目废气排放口为一般排放口。本项目大气污染物排放量核算见表36-38。 表36 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; P1; 非甲烷总烃; 8.6; 0.0259; 0.0602. 2; P2; 颗粒物; 2.3; 0.0046; 0.0009. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0602. 颗粒物; 0.0009. 表37 大气污染物无组织排放核算表 序号; 排放口标号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 芯体生产车间; 浇注、烘干; 非甲烷总烃; /; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0; 0.0102. 2; 底托、垫块车间; 钢材焊接、木工; 颗粒物; 车间密闭、工位固定、二次封闭; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5; 0.001. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0102. 颗粒物; 0.001. 本次工程大气污染物年排放量核算见下表。 表38 大气污染物年排放核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 有组织非甲烷总烃; 0.0602. 2; 无组织非甲烷总烃; 0.0102. 9; 有组织颗粒物; 0.0009. 4; 无组织颗粒物; 0.001. 总计; 非甲烷总烃; 0.0704. 颗粒物; 0.0019. 本项目废气特征污染物为非甲烷总烃、颗粒物，建议设置废气总量控制指标：非甲烷总烃0.0704t/a、颗粒物0.0019t/a。 大气环境影响评价自查表见下表。 表39 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km£; 边长5~50km£; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a£; 500~2000t/a£; ＜500t/aR. 评价因子; 基本污染物（ PM10 ） 其他污染物（ 非甲烷总烃、TSP ）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录D£; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区£; 二类区R; 一类和二类区£. 评价基准年; （ 2019 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区£; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目污染源£; 区域污染源£. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD £; ADMS £; AUSTAL2000 £; EDMS/AEDT £; CALPUFF £; 网格模型 £; 其他 £. 预测范围; 边长≥50km£; 边长5~50km£; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%£; C本项目最大占标率＞100%£. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%£; C本项目最大占标率＞10%£. 二类区; C本项目最大占标率≤30%£; C本项目最大占标率＞30%£. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%£; C非正常占标率＞100%£. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标£. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k＞-20%£. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测£. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受£. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（ ）t/a; NOX：（ ）t/a; 颗粒物：0.0019t/a; VOCS：0.0704t/a. 注：“£”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、废水对环境的影响分析 本项目无生产废水产生，项目废水为员工生活污水。 改建后全厂劳动定员55人，新增10人，用水量按50L/d计，污水产生系数为0.8，则员工生活污水新增0.4t/d（120t/a），改建完成后全厂废水产生量为2.2t/d（660t/a）。废水水质为COD350mg/L、氨氮25mg/L，经化粪池收集处理后水质为COD297.5mg/L、氨氮24.5mg/L，COD、氨氮产生量为0.231t/a、0.0165t/a。员工办公、生活产生的生活污水依托厂区现有化粪池（15m3）处理后，排入市政污水管网，进入大召营污水处理厂深度处理。项目属水污染影响项目，废水不直接排入地表水体，属间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级为三级B。水污染影响型三级B。 （1）污水产排情况 本项目改建完成后全厂废水产生量为2.2t/d（660t/a），废水污染物产排情况见下表。 表40 改建完成后全厂废水产排情况统计表 主要污染物 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 生活废水浓度(mg/L); 350; 200; 220; 25. 产生量（t/a）; 0.231; /; /; 0.0165. 化粪池处理效率; 15%; 10%; 20%; 2%. 化粪池出水浓度(mg/L); 297.5; 180; 176; 24.5. 化粪池排放量（t/a）; 0.196; /; /; 0.0162. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级级标准(mg/L); 500; 300; 400; --. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准(mg/L); 500; 350; 400; 45. 大召营污水处理厂收水水质(mg/L); 400; 200; 300; 35. 大召营污水处理厂排水水质(mg/L); 40; 10; 10; 2.0. 排放总量（t/a）; 0.0264; /; /; 0.0013. （2）排放可行性 项目废水为生活废水，由化粪池收集处理后，排入大召营污水处理厂深度处理达标后，排入六支排，进入卫河。项目废水排入大召营污水处理厂可行性分析如下： 新乡县大召营污水处理厂位于新乡县大召营镇胡韦公路与六支排交叉口，收水范围为大召营镇域内污水。该污水处理厂主体工艺采用“格栅+调节池+厌氧池+缺氧池+改良型氧化沟+沉淀池+过滤”工艺，其总设计规模为1万立方米/日，一期设计规模0.5万立方米/日，二期设计规模0.5万立方米/日。设计进水水质为：COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L，处理后出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质（COD40mg/L、BOD510mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L）要求，排入六支排最终进入卫河。 本项目位于大召营污水处理厂收水范围内，本项目外排废水量为2.2m3/d，项目废水量仅占污水处理厂一期工程处理规模的0.044%，占比很小。项目排外废水水质为：COD297.5mg/L、BOD5180mg/L、SS176mg/L、NH3-N24.5mg/L，满足新乡县大召营污水处理厂进水水质要求（COD400mg/L、SS300mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N35mg/L）。因此本项目污水进入新乡县大召营污水处理厂是可行的，项目废水排放对地表水环境影响很小。项目生活污水经大召营污水处理厂处理后进入六支排排入卫河，COD入河排放量为0.0264t/a，氨氮入河排放量为0.0013t/a。 项目地表水环境影响评价自查表见下表。 表41 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型R；水文要素影响型£. 水环境保护目标; 饮用水源保护区£；饮用水取水口£；涉水的自然保护区£；重要湿地£； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地£；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体£；涉水的风景名胜区£；其他R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放£；间接排放R；其他£; 水温£；径流£；水域面积£. 影响因子; 持久性污染物£；有毒有害污染物£；非持久性污染物R；pH值£；热污染£；富营养化£；其他£; 水温£；水位（水深）£；流速£；流量£；其他£. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级£；二级£；三级A£；三级BR; 一级£；二级£；三级£. 治理措施; 环保措施; 污水处理设施R；水文减缓设施£；生态流量保障设施£；区域削减£；依托其他工程措施£；其他£. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动£；自动£；无监测R; 手动£；自动£；无监测R. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 评价结论; 可以接受R；不可以接受£. 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 3、噪声对环境的影响分析 本项目产生高噪声的设备有铜铝材连续挤压机、绕线机、数控木工床、剪板机、折边机、压力机、行车等，通过查阅《环境保护使用数据手册》、《环境工程手册-环境噪声控制卷》和类比同类企业可知，设备噪声强度在70～80dB（A）。为防止噪声对周围环境的影响，可采取合理布置各设备，基础减震等措施。经采取相应措施治理并置于密闭车间内后，高噪声设备布置在靠近厂房中心位置，噪声源强明显减弱。本工程主要噪声设备、源强及采取措施见下表。 表42 主要噪声源强及降噪措施一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强; 安装位置; 采取措施; 降噪结果. 1; 铜铝材连续挤压机; 1; 75; 芯体生产车间; 采取置于封闭厂房内、减振基础、定期维修等措施; 50. 2; 包纸机; 1; 75; 50. 3; 绕线机; 6; 80; 55. 4; 行车; 6; 75; 50. 5; 折边机; 1; 70; 45. 6; 数控木工床; 2; 80; 底托、垫块制造车间; 55. 7; 电焊机; 2; 75; 50. 8; 剪板机; 2; 75; 50. 9; 圆剪机; 2; 75; 50. 10; 钻床; 1; 80; 55. 11; 可倾压力机; 2; 80; 55. 根据本工程主要高噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对预测点的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，本次评价噪声预测计算选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中点声源预测模式进行预测。 ①单一点源衰减模式： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0) dB(A) 式中：LA(r)-距离声源r米处噪声预测值，dB（A） LA(r0)-距离声源r0米处噪声预测值，dB（A） LA-合成声压级，dB（A） LAi-第i个声压级，dB（A） r0-参照点到声源的距离，m r-预测点到声源的距离，m ②多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A) 设备噪声对厂界影响预测分析见下表。 表43 产噪设备噪声对厂界及敏感点影响预测分析 单位dB(A) 预测点位; 噪声源强; 距厂界距离（m）; 贡献值; 标准值（昼/夜）; 达标情况. 东厂界; 66.4; 18; 41.3; 65/55; 达标. 南厂界; 5; 52.4; 65/55; 达标. 西厂界; 15; 42.9; 65/55; 达标. 北厂界; 90; 27.3; 65/55; 达标. 由上表可知，本工程运营期车间设备噪声在采取减振及隔声措施，再经距离衰减后，对厂界噪声现状贡献值不大，设备各厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））的要求。 因此经采取上述防治措施后，营运期噪声对周围环境影响较小。 4.固体废物对环境的影响分析 4.1一般固体废物 （1）边角料 项目木质垫块制作、硅钢片制铁芯、钢制底托制作、绝缘纸包裹过程中均会产生废边角料，参考《第一次污染源普查手册》相关要求，此类固体废物产生量约为用料量的3%，木材用量约为2t/a、硅钢片用量约为400t/a、钢材用量约为8t/a、绝缘纸用量约为5t/a，则废边角料产生量约为12.45t/a，属一般固废。本工程拟在厂区西侧设置1座10m2一般固废暂存间，本工程产生的边角料及金属碎屑暂存后定期外售综合利用。 （2）除尘器除尘灰 本项目木质底托制造粉尘、钢制底托焊接烟尘各自经除尘器收集后排放，收集的粉尘量约0.0177t/a。经收集后暂存于一般固废暂存间暂存后，定期外售综合利用。 （3）生活垃圾 本项目职工生活产生生活垃圾。本项目劳动定员15人，其中5人依托原有员工，新增10人。生活垃圾产生量为7.5kg/d（2.25t/a），厂区内设垃圾，收集后由环卫部门统一处理。 4.2危险废物 （1）废润滑油 根据企业提供的信息，项目机械设备在工作工程中需使用润滑油进行设备润滑，润滑油的使用量为5kg/a，不涉及润滑油更换，仅有部分含有废抹布产生。废抹布混入生活垃圾，与生活垃圾一起由环卫部门收集处理。 （2）废UV灯管 项目有机废气处理过程中会有废UV灯管产生，根据查阅资料，UV灯管寿命约为1万小时，本项目年生产时间为2400h，则约4年更换一次灯管，为了使得UV光氧处理效果更好，建议企业每3年更换一次灯管，UV光氧催化箱内约40根灯管，产生量约为40根/3年，约13根/年。灯管由厂家直接更换带走，不于厂内暂存。 （3）废活性炭 项目有机废气处理过程中会有废活性炭产生，经查阅资料，活性炭吸附能力为0.6g/g-活性炭，项目有机废气处理量为0.4416t/a，则项目废活性炭产生量为1.1776t/a。活性炭箱充装量约为300kg，评价建议每3个月更换一次，则每年产生废活性炭量约为1.2t。项目于芯体生产车间设置一座10m2危废暂存间，活性炭更换后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行安全处置。 （4）废绝缘树脂桶 根据企业提供资料，项目每年使用绝缘树脂约640桶，产生640个废绝缘树脂桶，于危废暂存间暂存后，定期交由绝缘树脂生产厂家回收。 本项目危险废物汇总一览表见下表。 表44 本工程危险废物一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 年产生量; 产生工序及装置; 形态; 危险特性; 主要成分; 产废周期; 污染物防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.2t; 废气处置过程; 固态; T、I; 有机废气; 3个月; 在厂内危废间暂存，定期委托有资质的单位处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 13根; 废气处置过程; 固态; T; 含汞废物; 3年; 厂家直接更换带走，不于厂区暂存. 3; 废绝缘树脂桶; HW49; 900-041-49; 640个; 绝缘浇注过程; 固态; T、I; 环氧树脂; 每天; 在厂内危废间暂存，定期交由绝缘树脂生产厂家回收. 本工程拟在厂区东南角建设1座10m2的危废暂存间，危废暂存间贮存能力能够满足危险废物的暂存要求。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险固废的环境影响应从危废的产生、收集、运输等全过程考虑，分析项目产生的危险废物可能造成的环境影响。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本工程生产中涉及的危险废物情况见下表。 表45 本工程危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 生产位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 环保设施; 10m2; 桶装，密封; 2t; 1年. 本工程运营期产生的固废有边角料、除尘器除尘灰、生活垃圾、含油抹布及废UV灯管、废活性炭、废绝缘树脂桶等，各项固废处置情况见下表。 表46 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 废物名称; 产生量; 性质; 处置去向. 1; 废边角料; 12.45t/a; 一般固废; 暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售综合利用. 2; 除尘器除尘灰; 0.0177t/a; 一般固废. 3; 生活垃圾; 0.75t/a; 一般固废; 设置生活垃圾收集箱，收集后交当地环卫部门处理. 4; 含油抹布; /; 危险固废. 5; 废UV灯管; 40根/3年; 危险固废; 厂家直接更换带走，不于厂区暂存. 6; 废活性炭; 1.2t/a; 危险固废; 放置于危废暂存间（10m2），定期交由有危废资质单位处理. 7; 废绝缘树脂桶; 640个/年; 危险固废; 放置于危废暂存间（10m2），定期交由厂家回收. 4.3危险废物环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险固废的环境影响应从危废的产生、收集、运输等全过程考虑，分析本工程产生的危险废物可能造成的环境影响。 （1）危险废物收集 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 （2）暂存要求 a. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物暂存间采取如下措施： ①危险废物暂存间地面基础应采取防渗，地基采用3:7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s； ②危险废物暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③库房内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量； ④库房内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤危废间门口悬挂醒目标识，张贴管理制度。 b. 企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危险废物暂存间张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； ④规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 c.危险废物在危险废物暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其2013年修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 ①必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ②盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ③危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （3）危险废物的转运 项目固体废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行。 综上所述，项目危险废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 5、地下水环境影响分析 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的一般性原则：根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目类别为“78电气机械及器材制造”的“其它”类，应当编制环境影响报告表，属IV类项目。因此，本工程不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本工程属于 “金属制品制造业中其他类”项目，项目类别为Ⅲ级；项目占地面积5000m2 ，属于小型（≤5hm2）；建设项目周边以工业企业为主，但本工程东侧存在耕地，项目敏感程度分级为“敏感”。根据6.2.2.3污染影响评价工作等级划分表（见下表）。 表47 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由上表可知，本工程土壤环境影响评价工作等级属于三级评价。 本项目特征污染物为石油烃类（C10-C40），主要影响途径为垂直下渗，本项目车间地面全部硬化、危废暂存间重点防渗，厂区污染物下渗量微乎其微，对土壤现状存在的石油烃类（C10-C40）含量值不会有明显的改变，因此本评价认为此项目对土壤环境无明显影响。 7、选址可行性分析 本项目位于新乡县大召营镇工业区河南省森电电力设备股份有限公司厂内，在原有生产车间内进行技术改造，根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划-用地规划图》，本项目位于新乡县大召营专业园区内，占地为二类工业用地，符合新乡县大召营专业园区总体发展规划要求。 本项目位于新乡县大召营镇工业区河南省森电电力设备股份有限公司厂内，东侧为森电电力职工宿舍、西侧为农田、北侧为森电电力“年产6000台新型节能变压器项目”生产车间，森电电力厂区东侧为富兴路、隔路为新乡市蓝天磨具有限公司、南侧为某玻璃制品厂、西侧为农田、北侧为文召路、隔路为新乡市逐日电源有限公司，项目四周以大多为企业，环境相对简单。根据现场勘查，最近敏感点为：东侧580m处的大召营镇，西北785m处的代店村，南侧665m处的新菏铁路、760m处的西干四支排，北侧960m处的西干五支排。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，不会对周围环境及敏感点产生影响。 综上所述，评价认为项目选址可行。 8、总量控制指标及三本账 （1）本次工程污染物产排情况 项目在现有生产车间内进行技术改造，新增芯体绝缘浇注、木质配件加工等工艺，年生产800台干式变压器。项目无生产废水产生，生活污水排入污水处理厂深度处理后排入六支排，进入卫河，本次工程建设完成后污染物产排情况见下表。 表48 本项目污染物产排情况一览表 类别; 污染物名称; 单位; 产生量; 治理削减量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; t/a; 0.512; 0.4416; 0.0704. 颗粒物; t/a; 0.0196; 0.0177; 0.0019. 废水; COD; t/a; 0.231; 0.035; 0.196（出厂界）. 氨氮; t/a; 0.0165; 0.0003; 0.0162（出厂界）. 固废; 一般固废; t/a; 12.4677; 12.4677; 0. 危险固废; t/a; 1.0; 1.0; 0. 根/a; 13; 13; 0. （2）本次改建完成后全厂污染物产排变化情况 本次改建完成后全厂污染物排放变化情况见下表。 表49 本次改建完成后全厂“三本账”一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有工程; 本工程; 以新带老削减量; 全厂排放量; 许可排放量; 排放增减量. 废气; 非甲烷总烃; 0; 0.0704; 0; 0.0704; 0.0704; +0.0704. 颗粒物; 0; 0.0019; 0; 0.0019; 0.0019; +0.0019. 废水; COD; 0; 0.0264; 0; 0.0264; 0.0264; +0.0264. 氨氮; 0; 0.0013; 0; 0.0013; 0.0013; +0.0013. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理的目的 该项目运行期会对周边环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济发展、社会发展和环境建设同步发展的方针。 （2）环保机构设置及职责 环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作，其主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准；②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等；③监督和检查环保设施运行状况；④负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理；⑤负责推行企业清洁生产工作；⑥组织制定全厂环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行；⑦领导和组织本单位的环境监测工作；⑧推广应用环境保护的先进技术和经验；⑨除完成厂内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。 （3）环保制度 a、报告制度 凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。 b、污染治理设施的管理、监督制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。 同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 c、定期进行事故应急演习。 （4）监测计划 根据本项目特点，项目运营期需要对生产过程产生的废气、废水、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见下表。 表50 运营期监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界外上风向1个点，下风向3个点; 非甲烷总烃、颗粒物; 委托有监测资质的单位，每半年监测1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 浇注烘干废气排气筒P1; 非甲烷总烃. 焊接、木工废气排气筒P2; 颗粒物. 噪声; 四周边界; 等效连续A声级; 委托有监测资质的单位，每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. （5）规范排放口 根据原国家环境保护总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则(试行)》（环 监[1996]463 号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的相关规定规范化设置排污口。 （6）自动监控要求 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）的要求，本项目废气为非甲烷总烃、颗粒物，评价提出建成后应根据要求在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装视频监控。根据《新乡市环境保护局关于部署安装工业企业用电量监控系统通知》（新环[2019]154号）要求，在项目总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，因此评价提出项目总用电处、生产设施和废气处理设施处安装用电量监控设备并与环保部门联网。 10、污染物排放清单 本工程污染物排放清单见下表。 表51 本项目污染物排放清单 工程组成; 原辅材料; 环保设施; 排放的污染物; 总量指标. 本项目依托原有生产车间5000m2，共分4个区：仓库、芯体制造区、拉杆包纸区，以及单独的配件制造车间; 原料：钢材、木材、绝缘树脂、绝缘纸以及成套配件等; 废气治理措施： 有机废气：浇注废气、烘干废气经各自集气设施引入集气管道后，共用一套“UV光解氧化+活性炭”处理后，由15m高排气筒排放； 颗粒物：固定工位。焊接烟尘经脉冲袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，木工废气通过集气收集排入中央除尘器处理后，与焊接烟尘共用1根15m高排气筒排放。 废水治理措施：生活污水，化粪池处理后排入大召营污水处理厂。 固废治理措施：一般工业固废外售，危险固废交由有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门负责处理。 噪声治理措施：安装减振基础、厂房隔声、定期维修。; 废气：主要成分为非甲烷总烃、颗粒物，非甲烷总烃有组织排放量为排放量为0.0602t/a、无组织排放量为0.0102t/a；颗粒物有组织排放量为排放量为0.0009t/a、无组织排放量为0.001t/a。 废水：主要污染物为COD、氨氮。COD排放量为0.0264t/a、氨氮排放量为0.0013t/a。; 废气： 非甲烷总烃0.0704t/a； 颗粒物0.0019t/a 废水： COD0.0264t/a 氨氮0.0013t/a. 污染物排放分时段要求; 执行的环境标准; 环境风险防范措施. 废气：8h/d、300d/a； 废水：生活污水经化粪池处理后，排入大召营污水处理厂深度处理; 废气：非甲烷总烃、颗粒物。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 危险废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013年修改单）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。. 11、环保投资 本工程环保投资情况见下表。 表52 本工程环保投资情况一览表 污染源; 采取的治理措施; 投资额 （万元）. 废气; 绝缘树脂浇注、烘干; 有机废气进入集气系统后，共用一套“UV光解氧化+活性炭吸附”设施处理后，由1根15m排气筒排放; 6. 钢材焊接工序; 固定工位，加装集气设施，脉冲袋式除尘器处理; 1根15m排气筒排放; 4. 木工工序; 配套集气系统，排入木工中央除尘器处理; 4. 无组织废气; 项目设置密闭车间，道路及时洒水抑尘；仓库密闭；绝缘树脂密封桶装，平时加盖封口；对于处理设施进行维护检查，及时更换; 计入工程投资. 废水; 生活污水; 依托原有化粪池收集，排入大召营污水处理厂; /. 噪声; 生产设备噪声; 减振基础、厂房隔声; 1.0. 固废; 一般固废; 边角料、除尘灰; 设置1座10m2一般固废暂存间，定期外售综合利用; 0.5. 危险固废; 废活性炭; 设置1座10m2危废暂存间，定期委托有资质单位进行安全处置; 1.5. 废UV灯管; 生产厂家直接更换带走，不于厂区暂存; /. 含油抹布; 依托原有垃圾桶，收集后交由环卫处理; /. 生活垃圾. 其他; 用电量监控设施; 本项目总用电处、生产设施和废气处理设施处安装用电量监控设备并与环保部门联网; 2. 有机废气在线监控设施; 按照要求安装有机废气在线监控设备并与环保部门联网; 14. 门禁及视频; 厂区货运进出口设置门禁系统和高清视频监控系统; 3. 合计; /; 36. 本工程总投资300万元，环保投资36万元，占总投资的12%。 12、环保验收内容 本工程环保设施竣工三同时验收一览表见下表。 表53 本工程环保设施竣工“三同时”验收一览表 项目; 验收内容; 验收位置; 验收标准. 废气; 绝缘树脂浇注、烘干; 集气设施+一套“UV光解氧化+活性炭吸附”+1根15m排气筒; 芯体生产车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 钢材焊接工序; 固定工位，集气设施+一套脉冲袋式除尘器; 1根15m排气筒; 钢制底托生产车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 木工工序; 集气设施+一套木工中央除尘器; 木质垫块生产车间. 无组织废气; 项目设置密闭车间，道路及时洒水抑尘；仓库密闭。 全过程管理： 运输及贮存：绝缘树脂为直接外购密封桶装物料，置于厂区仓库内，仓库设置于生产车间东部，单独隔离，平时处于密闭状态；绝缘树脂桶使用时开口，其余时间桶口保持加盖封口； 使用：使用时直接将桶装液态物料软管抽入树脂浇注设备中，设备二次密闭、设置废气收集系统，产生的VOCS排入有机废气处理设施处理达标后排放； 使用后：废绝缘树脂桶加盖密闭，于危废暂存间暂存，定期由厂家回收； 管理：建立台账，记录绝缘树脂名称、使用量、去向及VOCS含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 生产车间; 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 废水; 生活污水; 经化粪池收集后，排入大召营污水处理厂深度处理; 厂区化粪池+污水管网; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级及大召营污水处理厂收水标准. 固废; 一般固废; 1间10m2一般固废暂存间; 底托、垫块生产车间北侧; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求. 危险固废; 1间10m2危险固废暂存间; 芯体生产车间; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求. 生活垃圾; 垃圾箱若干个; 厂区内; 合理布置. 噪声; 噪声; 减振基础、厂房密闭等; 车间高噪声设备、降噪设施; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 管理; 1、本项目总用电处、生产设施和废气处理设施处安装用电量监控设备并与环保部门联网 2、按照要求安装有机废气在线监控设备并与环保部门联网 3、厂区货运进出口设置门禁系统和高清视频监控系统; 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）及《新乡市环境保护局关于部署安装工业企业用电量监控系统通知》（新环[2019]154号）等文件要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 绝缘树脂浇注、烘干 | 非甲烷总烃 | 集气设施+一套“UV光解氧化+活性炭吸附”+1根15m排气筒 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求 |
|  | 钢材焊接工序 | 颗粒物 | 固定工位，集气设施+一套脉冲袋式除尘器 | 1根15m排气筒 |  |
|  | 木工工序 | 颗粒物 | 集气设施+一套木工中央除尘器 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮、BOD5、SS | 经化粪池收集，排至大召营污水处理厂深度处理 |  | 符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级及大召营污水处理厂收水标准 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 边角料、除尘灰 | 设置1座10m2一般固废暂存间，定期外售综合利用 |  | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求 |
|  | 危险固废 | 废活性炭 | 设置1座10m2危废暂存间，定期委托有资质单位进行安全处置 |  | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 |
|  |  | 废UV灯管 | 生产厂家直接更换带走 |  |  |
|  |  | 废绝缘树脂桶 | 在厂内危废间暂存，定期交由绝缘树脂生产厂家回收 |  |  |
|  |  | 含油抹布 | 依托原有垃圾桶，收集后交由环卫处理 |  | 符合环保要求 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |
| 噪声 | 本工程噪声主要来自生产设备，源强约为 70～80dB（A），经基础减振和厂房隔声作用，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类区标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于城镇边缘，周边大都为厂房，该区域无珍稀和受保护的物种，运营期间对污染采取有效的预防措施，所以项目建设对周围生态环境产生影响很小。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、 评价结论: 1、项目概况 河南省森电电力设备股份有限公司原为“河南省森电电力设备有限公司”，始建于2009年，位于新乡县大召营镇工业区，占地19300平方米，公司建设有“年产20万千伏安变压器项目”、“年产6000台新型节能变压器项目”以及“年产800台干式变压器项目”，由于生产需求，建设单位拟投资300万元对“年产800台干式变压器项目”进行技术改造，新增绝缘树脂浇注烘干工序和木质垫块加工工序，干式变压器产能不变，主要工艺为原料→线圈绕制→铁芯制作→树脂浇注→烘干→装配→检验→成品。新增主要设备：树脂浇注设备、烘干箱、铜铝材连续挤压机、包纸机、数控木工床等。劳动定员15人（其中新增10人），采用单班制每天工作8小时，全年工作300天。 2、项目建设符合国家产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于限制类“十一、机械”中“24、220千伏及以下电力变压器（非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器除外）”项目，此次技术改造仅为工艺变化，未扩大生产能力（仍为年产800台干式变压器），符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求。本项目已取得新乡县发展和改革委员会备案，备案号为：2020-410721-38-03-002202，符合国家及当地产业政策要求。 3、项目选址可行 本项目位于新乡县大召营镇工业区河南省森电电力设备股份有限公司厂内，在原有生产车间内进行技术改造，根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划-用地规划图》，本项目位于新乡县大召营专业园区内，占地为二类工业用地，符合新乡县大召营专业园区总体发展规划要求。 本项目东侧为森电电力职工宿舍、西侧为农田、北侧为森电电力“年产6000台新型节能变压器项目”生产车间，森电电力厂区东侧为富兴路、隔路为新乡市蓝天磨具有限公司、南侧为某玻璃制品厂、西侧为农田、北侧为文召路、隔路为新乡市逐日电源有限公司，项目四周以大多为企业，环境相对简单。根据现场勘查，最近敏感点为：东侧580m处的大召营镇，西北785m处的代店村，南侧665m处的新菏铁路、760m处的西干四支排，北侧960m处的西干五支排。 项目运营期间产生的废气、废水、噪声和固废等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均可达标排放，对周围环境影响不大。厂址周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。 综上可知，本项目选址可行。 4、环境质量现状分析结论 本工程所在区域环境空气质量达标情况评价指标SO2年均值、CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求外，PM10、PM2.5、NO2年均值及O3第90百分位数均无法满足GB3095-2012中及其修改单二级标准要求。本工程所在评价区域为不达标区。目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 项目所在区域纳污水体水质部分时段不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。目前，新乡市正在实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》及《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域地表水环境质量。 项目厂界噪声背景值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，表明项目所在区域声环境质量较好。 5、环境影响分析结论 （1）废气 本项目运营期废气主要为绝缘树脂浇注、烘干工序产生的有机废气，以及钢制底托焊接、木质垫块加工过程中产生的颗粒物。浇注烘干废气经二次密闭、集气设施收集后，共用一套“UV光解氧化+活性炭吸附”设施处理后，由15m高排气筒排放；焊接工位固定，焊接烟尘经收集后，排入脉冲袋式除尘器处理达标后，由1根15m高排气筒排放；木工过程粉尘经集气管道收集后，排入木工中央除尘器处理后，与焊接烟尘共用1根15m高排气筒排放。 项目产生的非甲烷总烃排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求；项目产生的颗粒物排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求。 本工程产生的各类污染物区域最大落地浓度贡献值均满足相应的环境质量标准，无需设置大气环境防护距离。本项目芯体生产车间、以及底托、垫块生产车间分别设置50m卫生防护距离，则卫生防护距离为项目厂区东厂界外35m、南厂界外50m、西厂界外42m、北厂界外0m，项目卫生防护距离范围内无居民点、医院和学校等敏感点，满足卫生防护距离要求，评价要求：在此范围内也不应规划建设居民点、医院和学校等敏感建筑。 无组织有机废气经采取《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关措施后，可满足环保要求。 综上，本工程废气治理措施可行，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本工程无生产废水产生。生活污水经厂区原有化粪池收集处理后，排至大召营镇污水处理厂深度处理，排入六支排，进入卫河。 （3）噪声 本工程运营期噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，源强约为70～80dB（A），经基础减振、封闭厂房后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））要求。 本工程运营期噪声对周围环境影响不大。 （4）固体废物 本项目产生的一般固体废物边角料及除尘灰收集后暂存在一般固废暂存间（10m2），定期外售综合利用；生活垃圾定期交由市政环卫部门统一清运。 本项目产生的危险固废废UV灯管由生产厂家直接更换带走，不于厂区暂存；废活性炭收集后暂存在危废暂存间（10m2），定期交有危废资质单位处理处置；废绝缘树脂桶于危废暂存间暂存后定期由厂家回收；含油废抹布属豁免管理类别，全程可不按危险废物管理，收集后存放于一般暂存间，与生活垃圾定期交由环卫部门定期清运。危废暂存间必须按照《危险废物暂存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求进行设计、运行和贮存，危险废物运输过程中必须严格执行《危险货物转移联管理方法》。 综上，固废处置措施可行。 6、总量建议指标 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于改建项目，改建完成后，新增污染物排放量为COD0.0264t/a、氨氮0.0013t/a、SO20t/a、NOX0t/a、颗粒物0.0019t/a（有组织量为0.0009t/a、无组织量为0.001t/a）、非甲烷总烃0.0702t/a（有组织量为0.0602t/a、无组织量为0.0102t/a）、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量为COD0.0528t/a、氨氮0.0026t/a，从翟坡污水处理厂污水治理的减排量中扣除（COD余量由16.24764t/a减至 16.19484t/a，氨氮余量由3.459552t/a减至3.456952t/a）；颗粒物0.0038t/a，从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减量中扣除（颗粒物余量由8.556t/a减至8.5522t/a）；非甲烷总烃0.1408t/a，从新乡市龙泉印务有限公司挥发性有机物提标治理中扣除（挥发性有机物余量由0.3067t/a减至0.1659t/a）。 二、评价建议： - 严格执行环保“三同时”制度，项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行，确保环评及其批复的各项污染防治措施有效落实。 - 加强车间通风、换气、确保车间内空气质量良好。 - 营运期加强车间生产管理，做到原材料充分利用，设备及时检修，尽量降低污染物排放，以减轻对环境的污染影响。 三、环评总结论 本工程建设符合当地总体规划要求，符合目前现状和发展前景，对当地经济发展能够起到促进作用；本工程污染物经治理后能达标排放，但建设单位仍需重视环保工作，认真落实本评价提出的各项要求，严格执行环保“三同时”制度，加强对污染物的治理工作，将建设项目对区域内环境质量的影响减小至最低程度。同时做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金。按照审批要求符合性分析后，得出结论，该项目的建设从环保角度来说是可行的。 郑州正宁环保科技有限公司 2020年8月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况示意图 附图三 大召营镇专业园区总体发展规划-用地规划图 附图四 项目平面布局图 附图五 卫生防护距离包络图 附图六 项目周边环境及现状图片 附件1 委托书 附件2 立项文件 附件3 “年产20万千伏变压器项目”环评及验收批复 附件4 “年产6000台新型节能变压器项目”环评及验收批复 附件5 “年产800台干式变压器项目”现状评估环保备案公告 附件6 现有工程危废处置协议 附件7 土地使用合同 附件8 环氧树脂检测报告 附件9 处罚决定书及缴费通知单见附件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特性，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。