建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市伟宏印务有限公司年生产8万令胶印装订纸项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市伟宏印务有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 尚学伟（410711197103190018） |  | 联系人 | 尚学伟 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13903736091 | 传真 | / | 邮政编码 | 453707 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米 |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  | 项目代码 | 2020-410721-23-03-082821 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 迁建 |  | 行业类别及代码 | C2311书、报刊印刷 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 9333.3m2（14亩） |  | 绿化面积（平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500（税收50万元） | 环保投资 （万元） | 42 | 环保投资占总投资比例 |  | 8.4% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2021年1月 |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡市伟宏印务有限公司拟投资500万元，位于新乡市新乡县古固寨镇产业集聚区三王庄村建设年产8万令胶印装订纸项目。经现场勘查，项目租赁新乡市飞跃科技发展有限公司的闲置厂房及办公楼进行生产，设备未到位，不涉及未批先建。现场照片如下所示： 图1 项目现场图片 本项目为胶印装订纸，经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2311书、报刊印刷；依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“十二、印刷和记录媒介复制业：30印刷厂；磁材料制品”，名录中规定，全部应编制环境影响报告表。因此本项目应编制环境影响评价报告表。 受新乡市伟宏印务有限公司委托，本公司承担了本项目的环境影响评价工作，通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，同时结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 根据《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函[2020]19号）、新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环〔2020〕37号）和河南省生态环境厅关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知（豫环办〔2020〕22号），本项目属十二项“印刷和记录媒介复制业”：第30条“印刷厂；磁材料制品”，属于告知承诺类项目，告知承诺制申请表及承诺书见附件。 二、项目建设与产业政策和备案相符性分析 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产设备、原料、成品均不在“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”之列，属于“允许类”，项目符合国家产业政策。项目已由新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410721-85-03-035662（详见附件），项目建设符合国家相关产业政策。 本项目情况与产业政策一致性分析见下表： 表1 项目与产业政策一致性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十九、轻工; 38、单张纸多色胶印机（幅宽≥750毫米，印刷速度：单面多色≥16000张/小时，双面多色≥13000张/小时）、商业卷筒纸胶印机（幅宽≥787毫米，印刷速度≥7米/秒，套印精度≤0.1毫米）、报纸卷筒纸胶印机（印刷速度：单纸路单幅机≥75000张/小时，双纸路双幅机≥150000张/小时，套印精度≤0.1毫米）、多色宽幅柔性版印刷机（印刷宽度≥1300毫米，印刷速度≥400米/分钟）、环保多色卷筒料凹版印刷机（印刷速度≥300米/分钟，套印精度≤0.1毫米）、喷墨数字印刷机（出版用：印刷速度≥150米/分钟，分辨率≥600dpi；包装用：印刷速度≥30米/分，分辨率≥1000dpi、可变数据用：印刷速度≥100米/分钟，分辨率≥300dpi）、CTP直接制版机（成像速度31≥35张/小时，版材幅宽≥750毫米，重复精度0.01毫米，分辨率≥3000dpi）、无轴数控平压平烫印机（烫印速度≥10000张/小时，加工精度0.05毫米）; 本项目印刷机为轮转印刷机和四色彩印机; 不属于. 限制类; 十二、轻工; 17、单色金属板胶印机; 本项目使用轮转印刷机以及四色打印机; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺装备; 十四、印刷; 3、照相制版机; CTP数字制版机，型号T864; 不属于. 23、LP1101、LP1103型系列平板纸全张单面轮转印刷机，LP1201型平板纸全张双面轮转印刷机，LP4201型平板纸四开双色轮转印刷机； 24、LSB201（880×1230毫米）及LS201、LS204（787×1092毫米）型系列卷筒纸书刊轮转印刷机; 本项目使用3台轮转印刷机，型号分别为：北人JJ204卷筒纸双色轮转印刷机、北人PSJ2880-01轮转印刷机、B603-2轮转印刷；以及2台四色彩印机，型号LS40海德堡102Y. 33、DJ01型平装胶订联动机，PRD-01、PRD-02型平装胶订联动机，DBT-01型平装有线订、包、烫联动机; 本项目使用1台瑞士马天尼-20胶订联动线机、1台瑞士马天尼335骑马联动线机. 35、QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型切纸机; 本项目使用2台QZK1300全张切纸机、2台S2800三面切书机. 落后产品; 九、轻工; 查无相关内容; /. 2、与备案一致分析。 本项目的建设地点、建设规模及主要建设内容与发改委备案的一致性分析见下表： 表2 项目备案一致性分析 名称; 备案情况; 项目情况; 一致性. 建设地点; 新乡市新乡县古固寨镇三王庄村; 新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米; 一致. 投资; 投资500万元; 投资500万元; 一致. 项目名称; 新乡市伟宏印务有限公司年产8万令胶印装订纸项目; 新乡市伟宏印务有限公司年产8万令胶印装订纸项目; 一致. 主要建设 内容; 产品; 胶印装订纸; 胶印装订纸; 一致. 生产规模; 年产8万令胶印装订纸; 年产8万令胶印装订纸; 一致. 生产设备; JJ204轮转印刷机、北人B603-2轮转印刷机、北人288-01轮转印刷机、四色彩印机北人B542、四色彩印机海得堡102Y、胶订联动线瑞士马天尼-20、骑马联动线瑞士马天尼-335、三面切书机S28D、全张切纸刀QZK1300、自动打捆机JJK75、全自动打包机NF50-CS、晒版机CTP数字制版机、磨刀机MDD1700C、试卷胶订机PYGL4800等; JJ204轮转印刷机、北人B603-2轮转印刷机、北人288-01轮转印刷机、四色彩印机北人B542、四色彩印机海得堡102Y、胶订联动线瑞士马天尼-20、骑马联动线瑞士马天尼-335、三面切书机S28D、全张切纸刀QZK1300、自动打捆机JJK75、全自动打包机NF50-CS、晒版机CTP数字制版机、磨刀机MDD1700C、试卷胶订机PYGL4800等; 一致. 生产工艺; 晒版-显影-印刷-覆膜-装订、裁切-包装-成品; 晒版-显影-印刷-覆膜-装订、裁切-包装-成品; 一致. 三、项目选址及周围环境 新乡市伟宏印务有限公司位于新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米，根据《新乡县古固寨镇总体规划（2017-2030）》，该项目所占用地属于二类工业用地，符合古固寨镇规划要求（详见附图一）。本项目厂址位于新乡县古固寨产业集聚区内，根据《新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划（2019-2030）》，该项目所占用地属于二类工业用地，符合古固寨镇产业集聚区总体规划要求。（详见附图二） 企业四周环境为：西侧为空置仓库及农田，南侧为富达路，路南为古固寨中学和空地，东侧紧邻三王庄浴池及农田，厂房北侧为闲置空厂房。 距本项目最近的敏感点有：项目生产车间西南侧120m的古固寨中学；西侧100m的三王庄村。距离项目厂界较近的敏感点有：东1120m的小三王庄村、东北1150m的安康社区、西南1230m处的富康社区、东南1500m的崔井村、西1650m的小屯村。项目周边环境示意图见图2，项目周围敏感点见图3。 闲置空厂房 富达路 大沙河东五干排 项目厂址 三王庄 浴池 空置仓库 三王庄村 （距生产车间100m） 古固寨中学 （距生产车间120m） 农田 农田 空地 图2 项目周边环境示意图 古固寨中学 （距生产车间120m m） 项目厂址 大沙河东五干排 安康社区 （1150m） 小三王庄村 （1120m） 崔井村 （1500m） 三王庄村 （距生产车间100m） 小屯村 （1650m） 富康社区 （1230m） 图3 项目周围敏感点示意图 四、工程内容 1、项目概况 本项目基本概况见下表： 表3 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 新乡市伟宏印务有限公司年产8万令胶印装订纸项目. 2; 产品方案; 8万令胶印装订纸/年. 3; 建设性质; 新建. 4; 建设单位; 新乡市伟宏印务有限公司. 5; 项目地址; 新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米. 6; 总投资（万元）; 500. 7; 定员与工作制度; 新增定员40人，单班8小时制，年工作260天. 2、项目组成情况 本项目组成情况见下表： 表4 项目工程情况一览表 序号; 项目; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 厂房; 印刷生产车间，1层，占地面积1000m2（租赁现有） 装订车间，1层，占地面积1500m2（租赁现有）. 仓库，1层，占地面积800m2（新建）. 辅助工程; 办公楼; 1#办公楼，1层，砖混结构，占地面积400m2（租赁现有） 2#办公楼，1层，钢结构，占地面积100m2（租赁现有）. 2; 环保工程; 废气治理措施; 有组织：印刷废气、覆膜和装订废气：密闭区间+负压收集+活性炭+催化燃烧+15m高排气筒（新建）. 无组织：印刷机、覆膜机、胶订机设置密闭间并配备完善的收集处理装置；油墨输送采用全自动封闭供墨系统供墨；含挥发性原料为液体物料，外购时采用桶装包装，非取用状态时加盖、封口，保持密闭，存放于密闭原料库内；含挥发性的危险废物分类放置有标识的容器内，加盖密封并暂存于危废暂存间内；车间、料库四面密闭，通道口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，地面进行硬化（新建）. 废水治理设施; 生活污水经2座40m3化粪池处理后一同由管网排入古固寨镇污水处理厂处理（租赁现有）. 噪声治理设施; 基础减振、厂房隔声等措施. 固废治理措施; 一般固废暂存间2座（30m2现有，30m2新建）、危废暂存间1间（12m2，现有）. 3; 公用工程; 给水; 集聚区统一供水. 排水; 生活污水经化粪池处理后由园区管网进入古固寨镇污水处理厂，最终排入大沙河. 供电; 由古固寨镇电网供电. 3、产品明细 本项目产品明细见下表： 表5 产品明细一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 年产量. 1; 胶印装订纸; 中小学教辅; 4万令. 2; 中小学试卷; 3万令. 3; 其它印刷产品; 1万令. 4; 合计; 8万令. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表6 主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 作用功能. 1; 轮转印刷机; 北人JJ204; 1; 台; 印刷设备. 北人2880-01; 1; 台. 北人B603-2; 1; 台. 2; 四色彩印机; 北人B542; 1; 台; 印刷设备. 海德堡102Y; 1; 台. 3; CTP数字制版机; T864; 1; 台; 晒版设备. 4; 全自动显影机; NR940; 1; 台; 显影设备. 5; 胶订联动线; 瑞士马天尼-20; 1; 台; 装订设备. 6; 骑马联动线; 瑞士马天尼335; 1; 台; 装订设备. 7; 试卷胶订机; PYGL4800; 1; 台; 装订设备. 8; 全张切纸机; QZK1300; 2; 台; 切割设备. 9; 三面切书机; S28D; 2; 台; 切割设备. 10; 全自动覆膜机; YFMZ650; 1; 台; 覆膜设备. 11; 自动打捆机; JJK75; 2; 台; 包装设备. 12; 全自动打包机; NF50-CS; 2; 台; 包装设备. 13; 磨刀机; MDD1700C; 1; 台; 磨刀设备. 5、产能分析 本项目产能分析见下表： 表7 产品产能分析一览表 工序; 生产设备; 数量; 产量; 生产时间; 年产量. 印刷; 北人JJ204; 1台; 0.22令/min台; 8h/d; 54912令/a. 2880-01轮转印刷机; 1台. 北人B603-2轮转印刷机; 1台; 0.2令/min台; 8h/d; 24960令/a. 北人B542; 1台; 0.5令/h台; 8h/d; 2080令/a. 海德堡102Y四色彩印机; 1台. 合计; /; 5/台; /; 8h/d; 81952令/a. 根据建设单位提供的设备信息，决定产能的主要设备为印刷机。按照工作制度，年工作日为260天，单班生产（8h/d），总产能为81952令/年，能够满足本项目备案产能8万令/年的需求。 6、主要原辅材料、能源消耗量 根据建设单位提供，项目主要原辅材料及能源消耗见下表： 表8 主要原辅材料及能源消耗一览表 项目; 原料名称; 规格及成分; 年用量; 备注. 1; 纸张; 普通印刷纸; 8万令; 车间内存放. 2; 黑色胶印油墨; 1吨/罐；颜料、松香改性酚醛树脂等; 4.68t; 罐装密封保存 仓库内存放. 3; 彩色胶印油墨; 1吨/罐；液态; 0.06t; 罐装密封保存 仓库内存放. 4; PS底板; 涂有重氮感光膜的铝板; 300块; 仓库内存放. 5; 显影液; 25kg/袋；对甲基氨基苯酚·硫酸盐，液态; 0.04t; 袋装，制版室内存放. 6; 润版液; 25kg/桶；缓冲液、表面活性剂、羧甲基纤维素钠等，液态; 0.06t; 罐装密封保存. 7; EVA热熔胶; 25kg/袋；乙烯-醋酸乙烯酯; 2.3t; 袋装，仓库内存放. 8; 预涂膜; 30kg/卷；BOPP膜和EVA热熔胶; 0.1t; 车间内存放. 9; 机油; 矿物油; 0.06t; 设备维护. 10; 橡皮布; 690mm/920mm每张；橡胶制品; 20张; 印刷时用于油墨转印. 11; 打包带; 原料为聚乙烯、聚丙烯树脂等; 0.2t; /. 12; 捆扎绳; 原料为聚丙烯等，塑料制品; 0.1t; /. 13; 能源; 水; /; 260t; 当地自来水管网. 电; /; 20万kwh; 国家电网. 7、本项目原料理化性质 （1）印刷胶印轮转油墨（黑色及彩色） 本项目印刷所用油墨为大豆基油墨，属于环保型胶印油墨，由爱迪生（太原）油墨有限公司提供。胶印油墨主要由颜料、连接料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。连接料成分主要是合成树脂中的松香改性酚醛树脂，颜料为有机颜料，有机溶剂主要成分是高沸点无芳烃石油系矿物油溶剂，根据企业原料厂家提供资料（见附件4），本项目胶印油墨成分组成如下表： 表9 本项目胶印轮转油墨成分一览表 序号; 名称; CAS号; 含量%. 1; 颜料; 炭黑; 1333-86-4; 10~30%. PY-12黄; 6358-85-6. PR-57:1红; 5281-04-9. PB-15:3蓝; 147-14-8. 2; 合成树脂; 松香改性酚醛树脂; 9003-35-4; 30~50%. 3; 填充料; 碳酸钙系列; 471-34-1; 1~10%. 4; 植物油; 大豆油; 8001-26-1; 30~50%. 5; 溶剂; 高沸点石油系矿物油溶剂; 8008-20-6; 5~10%. 大豆油：密度0.915-0.9375g/ml（25℃），熔点-20℃，沸点350℃，棕榈酸6-8%，油酸25-36%，亚油酸52-65%，亚麻油酸2.0-3.0%、硬脂酸3-5%、花生酸0.4-0.1%。 根据对迪爱生（太原）油墨有限公司胶印轮转油墨的成分监测报告（见附件），胶印油墨不含苯类（苯、甲苯、二甲苯和乙苯等）以及重金属（铅、汞、镉、六价铬）等有害物质。胶印轮转油墨具有显著的环保安全特点：安全、无毒、无害。本项目所用迪爱生（太原）油墨有限公司胶印轮转油墨有中国环境标志产品认证证书（证书编号：CEC2018ELP05206384，见附件）。同时印刷胶印轮转油墨中植物油多环芳烃化合物含量低，使用时不会排放VOCs，不会对环境造成危害，其中溶剂中少量的矿物油会挥发而产生VOCs。油墨中联结料主要成分为树脂、矿物油、植物油等，印刷过程中油墨的干燥主要依靠联结料中矿物油的渗透和植物油的氧化结膜（原理：吸附油墨中的磷脂类抗氧剂，并且促生游离集团，有很高活性的游离集团继续发生反应的过程）两个步骤实现，从而使承印物表面的树脂联结料不断的提高粘度，而实现干固的过程。其中大豆油属于可食用油，分解后可完全融入自然环境，不会对环境产生影响，符合环境标志产品技术要求；根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含盐量限值》（GB-38507-2020）中可知，大豆基型油墨属于胶印油墨，为低挥发性有机化合物含量油墨产品，属于非溶剂型油墨。根据企业提供的油墨测报告可知（见附件5），本项目油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量低于检出限0.1%，能够满足《油墨中可挥发有机化合物（VOCs）含量的限值》GB38507-2020中胶印油墨中单张胶印油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤3%的要求，因为本项目胶印油墨属于低VOCs含量的油墨。 （2）EVA热熔胶 本项目所用热熔胶购买自新乡市煊伟粘和材料有限公司，为EVA热熔胶，由基本树脂（乙烯Ethylene和醋酸乙烯Viny Acetate聚合物）、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成，无毒无害，固化快，粘结强度高，熔融粘度低，装订速度快，属环保型化学产品。本项目EVA热熔胶无溶剂，属于非溶剂型胶黏剂，加热后会挥发少量松香树脂分子，并伴有一定的气味。主要成分乙烯-醋酸乙烯酯是一种高分子聚合物，分子式(C2H4)x·(C4H6O2)y。可燃，燃烧气味无刺激性。熔点99℃，密度0.92~0.98g/cm3。本项目所用新乡市煊伟粘和材料有限公司生产的EVA热熔胶有中国环境标志产品认证证书（证书编号：CEC2018ELP00805553，见附件8）。 （3）显影液 项目显影液主要成分为对甲基氨基苯酚硫酸盐。分子式为C14H18N2O6S，分子量为342.3686，为无色针状结晶，在空气中变色， 密度1.250g/mL，溶解性：溶于20份冷水、6份沸水、微溶于乙醇，不溶于乙醚。急性中毒：大鼠经口LDL0:200mg/kg；小鼠经口LD50:565 mg/kg。 （4）润版液 在印刷中，润版液在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版。本项目使用乐晨冷固型轮转润版液，主要用于清洗PS版，由武汉鑫渠鹏晨工贸有限责任公司生产。本项目所使用的润版液为免酒精润版液，其成分主要为缓冲液、灭藻灭菌剂、消泡剂、表面活性剂、羧甲基纤维素钠和去离子水等。乐晨冷固型轮转润版液产品成分表由企业提供（见附件9），具体成分组成见下表： 表10 本项目轮转润版液成分一览表 序号; 组分; CAS号; 含量%. 1; 缓冲液; 柠檬酸; 77-92-9; 6%. 柠檬酸钠; 6132-4-3; 12%. 阿拉伯胶; 9000/1/5; 5%. 离子水; 7732-18-5; 45%. 2; 灭藻杀菌剂; 25988-97-0; 1.6%. 3; 消泡剂; 126-73-8; 0.4%. 4; 表面活性剂; 28519-02-0; 17%. 5; 羧甲基纤维素钠; 9004-32-4; 13%. 由中国人民解放军一二0五检测中心对乐晨润版液的监测报告可知，本项目使用的乐晨润版液不含六种邻苯二甲酸酯等有害物质，其监测报告见附件（报告编号WT-2019-A-0677）。 （5）预涂膜（双向拉伸聚丙烯薄膜） 本项目所用预涂膜购买自新乡市良虹包装材料有限公司，由BOPP膜和EVA热熔胶合成。BOPP是“Biaxially Oriented Poly propylene”的缩写，BOPP薄膜即双向拉伸聚丙烯薄膜为无溶剂型材料。BOPP薄膜无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物。密度0.90~0.91g/cm3，是塑料中最轻的品种之一，极难溶于水，分子量8万~15万，由于结构规整而高度结晶化，熔点可高达167℃。成型性好，收缩率大（为1%~2.5%）。聚丙烯最突出的性能就是抗弯曲疲劳性，俗称百折胶。具有较高的耐热性，连续使用温度可达110~120℃。EVA热熔胶是乙烯-醋酸乙烯共聚物（也称为乙烯-乙酸乙烯共聚物），是由乙烯（E）和乙酸乙烯（VA）共聚而制得，英文名称为：Ethylene Vinyl Acetate，简称为EVA。 由企业提供的对新乡市良虹包装材料有限公司生产的预涂膜的测试报告可知，本项目所用预涂膜不含重金属（镉、铅、汞、六价铬）、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP））等有害物质，监测报告见附件10。 8、胶印油墨用量核算 根据企业试验数据确定，1令的印刷品约使用成品胶印油墨黑墨60g，彩墨30g，则本项目油墨用量情况如下。 表11 油墨、稀释剂用量核算表 胶印油墨种类; 总印刷胶印装订纸（令）; 成品胶印油墨用量（g/令）; 胶印油墨用量（kg/a）. 黑色; 78000令/a; 60; 4680. 彩色; 2000令/a; 30; 60. 合计; 80000令/a; /; 4740. 注：本项目印刷纸用量为8万令/a. 五、项目建设与其他相关规划和政策相符性分析 1、与新环[2015]342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表： 表12 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市 主体功 能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米，属于新乡县古固寨产业集聚区内，占地为工业用地; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 本项目位于新乡县，不涉及。; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 新乡县古固寨镇水厂地下水井群; 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。; 项目距离新乡县古固寨镇水厂地下水井群一级保护区边界1420m; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目轻工类：粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）；植物油加工；肉禽类、蛋品加工；乳制品加工；竹、藤、棕、草制品制造（不含化学处理工艺的）；纸制品（不含化学处理工艺的）；工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）等基本无工业污染和环境风险的项目。 二类工业项目轻工类：含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。 三类工业项目轻工类：生物质纤维素乙醇制造、制浆制造、造纸（不含商品浆造纸）；含制革、毛皮鞣制的皮革、毛皮、羽毛（绒）制品等重污染行业项目。; 本项目产品为教育书刊等胶印装订纸，属于书、报刊印刷业（轻工业），不在分类清单所列行业中，生产工艺包括晒版-显影-印刷-覆膜-装订、裁切-包装-成品，属于污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。; 属于二类工业项目. 由上表可知，本项目属于《通知》内划定的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见下表： 表13 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 环 境 准 入 政 策; 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表; 不属于简化审批类项目. 3、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目属二类工业项目; 新乡县审批. 4、放宽部分审批条件。对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。; 本项目为书、报刊印刷业，本项目生活污水经化粪池处理后排入新乡县古固寨污水处理厂进一步处理厂; 本项目在放宽条件内. 5.严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；; 本项目在《水污染防治重点单元》内，本项目不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业; 不属于严控重污染项目. 在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；; 本项目在《大气污染防治重点单元》内，项目不属于燃煤火电项目，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业. 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目位于新乡县，在《重金属污染防控单元》内，但不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、与古固寨镇产业集聚区规划相符性分析 本项目与新乡县古固寨产业集聚区环境保护准入条件相符性分析见下表： 表14 与集聚区准入条件相符性分析一览表 类别; 准入条件; 本项目情况; 对比结果. 产业政策; （1）鼓励建设符合国家产业政策，符合集聚区定位的轻污染项目； （2）鼓励有利于延长产业链条的项目，且附加值高的项目入驻； （3）鼓励现有企业进行升级改造、清洁生产； （4）鼓励有利于消耗中水的项目入驻； （5）鼓励低耗水、低排水和大气污染物排放量较小的技改搬迁和退城入园项目进驻集聚区。 （6）集聚区入驻项目须严格按照国家的环保法律、法规及相关政策执行环境影响评价和“三同时”制度，未履行环评手续及国家明令禁止及限制的项目不得入驻集聚区； （7）集聚区原则上不再新建造纸企业，鼓励新乡县鸿翔纸业有限公司使用中水在满足增产不增污条件下进行技术改造或扩建。; （1）本项目属于轻污染项目； （2）本项目符合集聚区入驻要求； （3）本项目为新建项目 （4）本项目不属于消耗中水的项目； （5）本项目属于新建项目，生产过程中无废水产生，大气污染排放量较小的项目； （6）本项目将严格按照要求执行环境影响评价和“三同时”制度； （7）本项目为新建项目，产品为教育书刊等，属于书、报刊印刷业，不属于造纸企业。; 符合. 生产规模 和工艺装备水平; （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）新建或改扩建项目需采用节能、低耗的先进生产工艺； （3）禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备； （4）退城入园搬迁的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求，且满足集聚区的产业定位。; （1）本项目符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）本项目属于新建项目，具有节能、低耗的先进生产工艺； （3）本项目不选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备； （4）本项目不属于退城入园搬迁的企业。; 符合. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标上应达到国内同类行业先进水平，并符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； （3）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内同行业清洁生产水平先进水平或国际先进水平； （4）因区域水资源短缺，禁止新增取用地下水的项目入驻。; （1）本项目原料和产品属于环境友好型； （2）本项目单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标能达到国内同类行业先进水平，同时符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； （3）本项目在生产工艺、技术水平、装备规格上能够达到国内先进水平； （4）本项目仅员工生活需用水，采用园区内统一供水。; 符合. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须到国家相关规定和满足区域总量要求； （2）新建或改扩建企业应做到“污染物等量或减量置换、增产不增污”； （3）禁止开展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （4）属于退城入园搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量； （5）新建项目的大气污染物处理应达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准，实现达标排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准三级标准后才能进入集聚区污水处理厂。; （1）本项目污染物排放标准指标符合国家相关规定和满足区域总量要求； （2）本项目为新建项目，污染排放做到“污染物等量或减量置换”； （3）本项目不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （4）本项目不属于退城入园搬迁的项目； （5）本项目大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准，实现达标排放，项目生产过程中无废水产生，生活污水经化粪池收集处理后排入新乡县古固寨污水处理厂进一步处理。; 符合. 本项目与古固寨镇产业集聚区负面清单相符性见下表： 表15 与集聚区负面清单对比分析一览表 集聚区负面清单; 本项目情况; 相符性. 禁止建设和或使用属于《产业结构调整指导目录》中限制类、明令淘汰的生产工艺或设备，国家产业政策明令禁止的项目禁止入驻。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中限制类、明令淘汰的生产工艺或设备，国家产业政策明令禁止的项目禁止入驻。; 相符. 按照环境风险评价导则，禁止环境风险评价等级为一级的企业入驻。; 本项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析即可。; 相符. 因受区域水资源和环境容量不足等问题限制，禁止引入屠宰、制浆造纸（鸿翔纸业技术改造和扩建项目除外）、淀粉（以小麦、玉米、薯类为原料的淀粉生产）、制糖、酵母工业、畜类屠宰加工、发酵酒精及酒类制造项目等高耗水、高污染的新建项目入驻；针对集聚区现有高耗水企业建议进行技术升级，实现废水综合利用。; 本项目产品为教育书刊等胶印装订纸，属于书、报刊印刷业，不属于高耗水、高污染的新建项目。; 相符. 禁止以地下水为水源的新建项目，现有企业在实现集中供水后，逐步关闭企业自备水井。; 本项目用水为集聚区统一供水，不属于以地下水为水源的新建项目。; 相符. 由于古固寨镇产业集聚区周边属于城乡结合部，故属于符合集聚区主导产业定位的以下类型项目不得入驻 ①禁止含电镀工艺的装备制造项目入驻； ②禁止入驻涉及重金属污染物排放的项目。; 本项目不属于含电镀工艺的装备制造项目和涉及重金属污染物排放的项目。; 相符. 禁止新建造纸项目，对集聚区内现有造纸企业通过自身清洁生产、节能改造等途径，在增产不增污的条件下实施扩建的项目除外。; 本项目不属于造纸项目; 相符. 新建含有喷漆工艺的企业鼓励采用水性环保涂料，并配套完备的废气处理措施。; 本项目不含喷漆工艺; 相符. 禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻。; 本项目不属于《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目; 相符. 古固寨镇土地利用规划未调整前，禁止入驻与古固寨镇土地利用规划不符合的项目。; 本项目不属于古固寨镇土地利用规划不符合的项目; 相符. 入驻项目涉SO2、NO2的排放需满足等量或倍量替代要求，以确保区域SO2、NO2排放量不新增。; 本项目不新增SO2、NO2的排放; 相符. 其他不符合国家、地方相关要求的企业禁止入驻。; 本项目不属于其他不符合国家、地方相关要求的企业; 相符. 由上表可知，本项目符合新乡县古固寨集聚区准入条件及负面清单的相关要求。 3、本项目与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）（简称《2019-2020秋冬季攻坚方案》）对比分析 本项目与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》对照分析见下表： 表16 与《2019-2020秋冬季攻坚方案》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况文; 对比结果. 实施范围; 京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡县古固寨产业集聚区，属于“2+26”城市。; 符合. 7、提升VOCs综合治理水平; 各地要加强对企业帮扶指导，对本地VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。加大源头替代力度。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进企业实施源头替代。 强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于2000个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。2019年10月底前，各地开展一轮VOCs治理执法检查，将有机溶剂使用量较大的，存在敞开式作业的，末端治理仅使用一次活性炭吸附、水或水溶液喷淋吸收、等离子、光催化、光氧化等技术的企业作为重点，对不能稳定达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及相关行业排放标准要求的，督促企业限期整改。; 本项目原料油墨、热熔胶、预涂膜属于低VOCs含量物料，企业全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。本项目废气属于低浓度、大风量废气，采用活性炭吸附浓缩技术，提高VOCs浓度后采用催化燃烧技术净化处理。本项目生产过程中印刷、装订和覆膜工序位于密闭房内，废气经负压收集管道收集后，经活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置处理后有组织排放。本项目废气治理措施设计效率不低于80%。; 符合. 24.强化污染源自动监控体系建设; 生态环境部加快推进固定污染源非甲烷总烃等VOCs排放相关监测技术规范制定。各地要严格落实排气口高度超过45米的高架源安装自动监控设施、数据传输有效率达到90%的要求，未达到的实施整治。2019年12月底前，各地应将石化、化工、包装印刷、工业涂装等主要VOCs排放行业中的重点源，以及涉冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑的企业，原则上纳入重点排污单位名录，安装烟气排放自动监控设施，并与生态环境部门联网。鼓励各地对颗粒物、VOCs无组织排放突出的企业，要求在主要排放工序安装视频监控设施。; 本项目排气筒高度为15米，不属于高架源。本项目建成后将按环保要求安装在线监控设备并与环保部门联网，同时在主要排放工序安装视频监控设施。; 符合. 由上表可知，本项目符合《2018-2019秋冬季攻坚方案》相关要求。 4、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（简称《新乡市三年行动方案》）对比分析 本项目与《新乡市三年行动方案》相符性分析见下表： 表17 与《新乡市三年行动方案》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 9.严格环境准入门槛; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目使用的油墨、胶黏剂不属于高VOCs含量的油墨、胶黏剂。; 符合. 其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量削减替代。; ①项目位于新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米，本项属于古固寨镇集聚区； ②项目使用的是低VOCs含量的胶印轮转油墨等原辅材料； ③项目产生VOCs工段在车间内进行二次密闭，密闭负压收集后经“活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”治理后经15m高排气筒排放； ④项目排放VOCs（以非甲烷总烃计）实行区域内倍量替代。; 符合. 20.加快工业源VOCs治理; （3）深入推进包装印刷行业VOCs 综合治理; 加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。; 本项目属于书、报刊印刷业，含印刷工艺。本项目油墨使用合成树脂胶印油墨，胶粘剂使用EVA热熔胶，均属于低VOCs含量的原料。; 符合. 加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。对烘干过程，要采取循环风烘干技术，减少废气排放。对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。; 印刷、装订和覆膜均在封闭操作间内进行，采用负压抽风，印刷、装订和覆膜环节位于封闭车间，有机废气采用负压收集管道收集后经风机引至活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置处理。废气收集效率为98%，高于70%。储存、转运均在密闭车间内进行。并按要求建设吸附-脱附-燃烧的高效治理设施，确保达标排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市三年行动方案》相关要求。 5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）相符性分析 本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析见下表： 表18 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》对比分析 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 三、治理重点; （一）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。; 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米。; 属于重点地区. （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 本项目属于书、报刊印刷。; 属于重点行业. （三）重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。; 本项目废气污染物为非甲烷总烃。; 属于重点污染物. 四、主要任务; （一）加大产业结构调整力度。 1.加快推进“散乱污”企业综合整治。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 1.本项目为新建企业，不属于“散乱污”企业； 2.项目选址属于产业集聚区；本项目排放的VOCs实行区域内倍量削减替代；本项目使用原料均为低VOCs含量的原辅材料，同时配套废气收集、治理措施。; 符合建设项目环境准入条件. （ 二）加快实施工业源VOCs污染防治。 4.深入推进包装印刷行业VOCs综合治理：; 加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。; 本项目使用油墨为大豆基油墨、胶粘剂、润版液等均为低VOCs含量的原料。; 符合方案中的要求. 加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。对烘干过程，要采取循环风烘干技术，减少废气排放。对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。; 印刷、装订和覆膜均在封闭操作间内进行，采用负压抽风，有机废气采用密闭负压收集后经风机引至活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置处理。废气收集效率为98%。储存、转运均在密闭车间内进行。. 由上表可知，本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）相关要求。 6、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》对比分析 2019年4月9日河南省生态环境厅发布了《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》，与本项目相关的为《河南省2019年挥发性有机物治理方案》，本项目情况与其相关内容的对比情况见下表： 表19 与河南省2019挥发性有机物治理方案对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 一、（二）工作目标。; 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理； 8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理； 12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。; 本项目属于书、报刊印刷行业，评价提出本项目应按照治理方案标准进行建设。; 符合 要求. 二、（四）推进印刷行业综合整治。; 推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式；对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上； 在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放； 低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目属于印刷行业，使用胶版印刷，油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，均采取车间环境负压抽风，有机废气收集效率为98%。 本项目废气属于低浓度有机废气，采用活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置进行处理，属于两种组合工艺。; 符合 要求. 由上表可知，本项目符合《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相关要求。 7、与《新乡市生态环境厅关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》对比分析 2019年3月12日新乡市生态环境局发布了《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》，本项目情况与其相关内容的对比情况见下表： 表20 与新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 一、治理范围; 全市范围内所有涉气工业企业，重点是火电（含自备电厂）、铸造、建材、水泥、有色、碳素等行业扬尘污染和铸造、工业涂装、包装印刷、化工、制药等行业挥发性有机物无组织排放治理。; 本项目属于书、报刊印刷行业，属于重点行业。; 符合要求. 二、治理目标; 2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。 2019年6月底前，全面完成重点行业VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，做到达标排放。; 本项目原料和成品均密闭储存，能够做到“五到位、一密闭”。排放VOCs的印刷、覆膜和装订工序均在封闭空间实施，对产生的含VOCs废气采用“活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”处理，能够达标排放。; 符合要求. 附件：新乡市大气污染无组织排放控制技术规范; 六、各类无组织排放污染物控制措施; 使用有机溶剂油墨的印刷企业优先选用有配套挥发性有机物处理装置的印刷机械。敞开式或半封闭式印刷机械在印刷机涂墨位置加装收集装置，收集的挥发性有机物气体过处理后排放。印刷车间空气不得通过排风扇进行强排，车间换气全部通过挥发性有机物处理或吸附装置处理后排放。; 本项目属于书、报刊印刷，使用胶版印刷，油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，均采取车间环境负压抽风，有机废气收集效率达到70%以上。本项目废气属于低浓度有机废气，采用活性炭吸脱附装置+催化燃烧的高效治理措施进行处理。; 符合要求. 由上表可知，本项目符合《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》相关要求。 8、本项目与《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）（以下简称《通知》）的对比分析 本项目与《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）中的《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对照分析见下表： 表21 本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对比分析一览表 与本项目有关的内容; 本项目情况; 相符性. 34.严格落实省定标准要求; 严格落实河南省制定的印刷、工业涂装挥发性有机物排放标准，和化工、制药、工业涂装、包装印刷等重点行业污染控制技术指南。加大宣传力度，引导企业对标升级，严格按照标准实施时间，全面完成提标治理。; 本项目产品为胶印装订纸，项目原料油墨、热熔胶等均属于易挥发原料，且均在密闭桶内存放，生产过程挥发出的废气均通过密闭负压收集，并通过1套“活性炭吸脱附+催化燃烧”装置进行处理后，最终经15m高排气筒排放。本项目将严格按照河南省制定的印刷挥发性有机物排放标准进行排放。; 符合. 36.加强废气收集和处理; 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目属于C2311书、报刊印刷，主要产品为胶印装订纸。生产过程中产生的有机废气经过密闭负压收集后引入活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置处理后达标排放，密闭负压收集效率为98%，活性炭吸附效率为90%，催化燃烧处理效率为99%。; 符合. 37.强化设施运行管理; 企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。有条件的工业园区和产业集群等，推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目完成后将系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 符合. 54.完善工业企业监测监控体系; 全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。2020年10月底前全市采用氨法脱硫脱硝的企业应在相应排放口加装氨气在线监控设施，并与环保部门联网。; 本项目废气经过处理后经过15m高排气筒排放，项目完成后排气筒安装在线监控设施，并与环保部门联网。; 符合. 55.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管; 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 项目完成后在厂区总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。; 符合. 56.强化污染源在线监控数据应用; 将污染源自动监控数据应用于全市重污染天气应急减排和季节性生产调控。在线监控设施全覆盖并与生态环境部门联网的涉气工业企业，在重污染天气应急减排和季节性生产调控中以“限排”代替“限产”，污染物减排量依据污染源自动监控数据进行核定。在重污染天气应急管控期间，对于污染物达标排放、无组织排放控制措施到位、安装自动监控设施的企业，实施“限排不限产”的应急管控措施。; 本项目生产过程中产生的有机废气经过密闭负压收集后引入活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置处理后达标排放。本项目将严格按照要求安装自动在线监测设施。; 符合. 本项目与《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）中的《新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案》对照分析见下表： 表22 本项目与《新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案》对比分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 2.加快实施产业结构调整。; 加快淘汰涉水企业落后生产工艺和产能，制定并实施年度落后产能淘汰方案。按计划推进城市建成区内有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重企业的搬迁改造或依法关闭工作。全面开展涉水“散乱污”企业排查整治，淘汰一批、整合一批、提升一批，促进涉水企业产业结构转型升级。; 本项目产品为胶印装订纸，生产过程中无废水产生，不属于涉水企业。; 符合. 本项目与《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）中的《新乡市2020年土壤污染防治攻坚战实施方案》对照分析见下表： 表23 本项目与《新乡市2020年土壤污染防治攻坚战实施方案》对比分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 2.严格用地准入，加强联动监管; 全市生态环境、自然资源系统要实施好污染地块信息共享、联动监管；市生态环境局、资源规划局要认真落实污染地块环境管理联席会议制度，县级以上生态环境部门根据情况每半年组织一次资源规划部门参加的联席会议，相互通报污染地块管理相关信息。资源规划部门在编制国土空间规划时，要充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。建立建设用地准入管理台账，市资源规划局会同市生态环境局，定期填报建设工程规划许可证发放情况，并每半年报送省自然资源、生态环境部门备案。; 本项目租赁现有闲置厂房进行建设，不新增用地。; 符合. 5.加强在产企业土壤污染预防; 根据排污许可证申请与核发的统一部署，市生态环境局将土壤污染防治相关责任和义务纳入土壤污染重点监管单位排污许可证中，要求企业建立土壤污染隐患排查制度，企业形成污染隐患排查报告，报所在地县级生态环境主管部门备案。按照生态环境部的规定，并根据企业有毒有害物质排放等情况，市生态环境局持续更新土壤污染重点监管单位名录。; 本项目将按照固定污染源排放许可分类管理名要求，在规定时间内申领排污许可证。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕10号）相关要求。 9、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的对比分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析见下表： 表24 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目涉及VOCs物料为胶印油墨、EVA热熔胶等，均在密闭的原料桶或包装袋内储存，暂存于料库中备用。; 符合. 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目盛装油墨的油墨桶作为危废密闭暂存于危废暂存间，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置。; 符合. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：c）印刷（平版、凸版、凹版、孔板等）。; 本项目胶印油墨及EVA热熔胶的使用均在封闭空间内操作，废气经密闭负压收集后，经活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置措施进行治理，经排气筒有组织排放。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目废气污染物排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准要求和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施；处理效率不应低于80%。; 本项目属于重点地区，收集的有机废气配置有“活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”处理设施，处理效率高于80%。. 10.3.4排气筒高度不低于15m，具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为15m。. 11企业厂区内及周边污染监控要求; 11.1企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目无组织废气排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）2.0 mg/m3标准要求。; 符合. 11.2厂区内VOCs无组织排放监控要求参见附录A（即厂区内VOCs无组织排放NMHC执行特别排放限值6mg/m3）。; 本项目厂区内VOCs无组织排放满足6mg/m3标准要求。. 本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 10、本项目与关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）（以下简称《通知》）的对比分析 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）（以下简称《通知》）相符性对比分析如下： 表25 与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目属于C2311书、报刊印刷，所用油墨为环保型胶印轮转油墨，项目建成后企业将建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 本项目印刷、装订和覆膜工序产生的有机废气经过密闭负压收集后经活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置处理后经过15m高排气筒排放，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2和附件3要求。; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。; 本项目印刷、装订和覆膜工序在密闭区间内进行，热熔胶和印墨采用密闭桶装储存，非取用状态时容器应密闭；生产过程中产生的有机废气经过密闭负压收集后引入有机废气处理装置处理。产生的废胶桶、印墨桶加盖存放，集中处置。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 本项目印刷、装订和覆膜产生的有机废气经过密闭负压收集后经活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置处理后经过15m高排气筒排放，废气排放能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2和附件3要求。; 符合. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 本项目将按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。本项目印刷、装订和覆膜工序在车间内进行二次密闭，产生的有机废气经过密闭负压收集后经活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置处理后经过15m高排气筒排放，活性炭采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，同时根据活性炭填充量、设计更换周期进行更换；生产设备与废气处理设施按照“同启同停”原则，VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用；同时按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，废气采用“活性炭吸脱附+催化燃烧”装置处理后排放，属于组合工艺。; 符合. 七、完善监测监控体系，提高精准治理水平; 加强污染源VOCs监测监控。重点区域要对石化、化工、包装印刷、工业涂装等行业VOCs自动监控设施建设和运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》规范要求的及时整改。其他地区要加快VOCs重点排污单位自动监控设施建设，并与当地生态环境部门联网，苏皖鲁豫交界地区9月底前基本完成，全国12月底前基本完成。鼓励各地按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A要求，开展重点管控企业厂区内无组织排放监测，监控企业综合控制效果。鼓励各地对纳入重点排污单位名录的企业安装用电监控系统、视频监控设施等。; 本项目完成后安装VOCs在线监控装置，用电量监控系统和视频监控设施。; 符合. 由上表可知，本项目满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）（以下简称《通知》）的相关要求。 11、本项目与《中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）的对比分析 本项目与（环办大气函[2020]340号）中包装印刷行业绩效分级指标相符性对比分析如下： 表26 与（环办大气函[2020]340号）中包装印刷行业绩效分级指标对比分析一览表 差异化指标; 绩效分级指标B级; 本项目情况; 对比结果. 原铺材料; 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%））、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达40%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达20%及以上； 2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达80%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使 用水性油墨（VOCs≤25%）比例达40%及以上； 3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；使用无（免）醇润版液（润版液原液VOCs≤10%）比例达60%及以上； 4、丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%））、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达40%及以上； 5、印铁制罐生产过程 60%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%））；60%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料； 6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达50%及以上； 7、上光：使用水性、UV等非溶剂型光油比例达 80%及以上； 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达50%及以上。; 1、本项目不属于凹版印刷； 2、本项目不属于柔版印刷； 3、本项目印刷工艺属于平板印刷，油墨为豆油型胶印轮转油墨，属于非溶剂型油墨；根据检测报告可知，本项目油墨属于低挥发性有机化合物含量的油墨；润版液属于无（免）醇润版液，为水性润版液； 4、本项目不属于丝网印刷； 5、本项目不涉及印铁制罐生产过程； 6、本项目覆膜工序使用的预涂膜（双向拉伸聚丙烯薄膜）和装订工序使用的EVA热熔胶均为无溶剂，属于非溶剂型胶黏剂； 7、本项目不涉及上光工序； 8、本项目清洗PS版和印刷机使用自来水冲洗和抹布擦拭。; 符合. 无组织管控; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、调配过程：设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统； 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； 4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集； 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机上胶部位局部排风收集； 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。; 1、本项目能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822- 2019）特别控制要求； 2、本项目购买的油墨可直接使用无需进行调配； 3、本项目供墨在密闭印刷间内，并安装负压收集装置，供墨时采用全自动封闭集中供墨系统，使用漏斗向墨槽中加油墨，并通过软管进行密闭输送； 4、本项目印刷属于平板印刷，印刷工序在车间内进行二次密闭，废气经密闭间负压管道收集； 5、本项目印刷机、滚筒及PS版等清洗时采用自来水冲洗，抹布擦拭，不使用清洗剂； 6、本项目不涉及复合工序； 7、本项目油墨、热熔胶、润版液等VOCs物料在密闭储存间内存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨罐、废活性炭等VOCs的废物分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封存放于无阳光直射的场所。; 符合. VOCs治污设施; 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收、吸附鞥治理技术，处理效率≥85%； 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%。; 1、本项目豆油型胶印轮转油墨属于非溶剂型油墨，润版液为水性材料，热熔胶、预涂膜为无溶剂，属于非溶剂型胶黏剂；印刷、胶订、覆膜等工序含VOCs废气采用密闭负压收集后经活性炭吸脱附+催化燃烧装置处理，处理效率高于85%； 2、本项目印刷为平板印刷，使用原铺材料为非溶剂型材料，收集的废气中NMHC初始排放速率≤2kg/h，但本项目收集的有机废气配置“活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”处理设施，且处理效率高于80%。; 符合. 由上表可知，本项目符合（环办大气函[2020]340号）包装印刷行业绩效分级指标中相关要求。 12、本项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析 本项目与新环[2019]154号文的相关内容对比分析见下表： 表27 与新环[2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 第一批安装部署用电量监控系统的企业为新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。; 本项目属于排污企业，属于安装范围内的企业。; 属于. 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求在总用电位置、主要生产设施处、污染治理设施处安装用电量监控系统终端。; 满足. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的相关要求。 13、本项目与《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》（以下简称《通知》）的对比分析 本项目与《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》（以下简称《通知》）的相关内容对比分析见下表： 表28 与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 本项目建成后在主要污染物排放口、监测取样处等重点部位处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 符合. 由上表可知，本项目满足《通知》的相关要求。 14、本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于加快推进秋冬季期间运输管控工作的通知》（以下简称《通知》）的对比分析 本项目与《通知》的相关内容对比分析见下表： 表29 与《通知》的对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符 合要求. 三、逐步扩大门禁监控系统安装范围; 各县（市、区）结合实际，在《新乡市重点用车企业清单》基础上，对其他日进出车辆10辆次以上的大宗物料运输类企业，特别是仓储运输、化学原料制造、矿山（含煤矿）、洗煤厂、城市物流配送企业、邮政等单位，或者其所属车辆需要长时间在城市建成区内频繁行驶的重点行业企业进行认真梳理排查，确定需要补充安装监控门禁系统企业，2019年12月10日前，完成上述行业企业筛查并补充完善《新乡市重点用车企业清单》，2019年12月30日前，完成筛查补充企业门禁系统安装任务。; 本项目不属于仓储运输、化学原料制造、矿山（含煤矿）、洗煤厂、城市物流配送企业、邮政等单位，日进出车辆不大于10辆次，不需要安装企业门禁系统。; 符合. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列出的需要安装企业门禁系统的企业。 15、本项目与《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号）的对照分析 本项目与《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号）文的相关内容对比分析见下表： 表30 与豫环办〔2020〕22号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 二、落实环评审批正面清单; （二）探索环评告知承诺制审批。建设单位在项目开工建设前，将告知承诺书及环境影响报告书、表等要件报送有审批权的生态环境部门。生态环境部门在收到要件后，可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。环境影响报告书、表的审批时限分别为15和8个工作日（含受理和拟审批公示时间）。环评告知承诺制审批试点范围如下： 1. 生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围； 2. 位于中国（河南）自由贸易试验区，符合相关规划及规划环评要求的建设项目。; 本项目产品为胶印装订纸，属于生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围中的十二项“印刷和记录媒介复制业”：第30条“印刷厂；磁材料制品”，生态环境部门在收到要件后可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。; 符合. 三、优化建设项目环评管理; （三）简化建设项目总量管理。对不增加重点污染物排放量的项目，不再进行总量审核；对增加重点污染物排放量的项目，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。对实行环评告知承诺制审批的项目，可由建设单位承诺在项目投产前取得主要污染物总量审核意见，作为核发排污许可证的条件；项目批复后，环评审批机构应同步将主要污染物排放量及重金属排放量情况移交总量管理机构。; 本项目为新增重点污染物排放量的项目，新增污染物排放总量指标从区域内替代。同时，企业应在投产前取得主要污染物总量审核意见。; 符合. 由上表可知，本项目满足《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号）文的相关要求。 16、本项目与新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环[2020]37号文）的对照分析 本项目与新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环[2020]37号文）的相关内容对比分析见下表： 表31 与新环[2020]37号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 一、严格落实环评告知承诺制审批的适用范围; 严格按照生态环境部环评豁免管理试点范围和环评告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单，禁止环评豁免管理和环评告知承诺审批清单以外的项目。; 本项目产品为胶印装订纸，属于生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围中的十二项“印刷和记录媒介复制业”：第30条“印刷厂；磁材料制品”，在环评告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单中。; 符合. 二、简化建设项目总量管理; 对不新增重点污染物(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类)排放量的项目，不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见。主要污染物质总量审核原则、程序和格式以省厅下发文件为准。; 本项目为新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、非甲烷总烃）排放的项目，新增污染物排放总量指标从区域内替代。同时，企业应在投产前取得主要污染物总量审核意见。; 符合. 由上表可知，本项目满足新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环[2020]37号文）的相关要求。 17、清洁生产指标 根据《印刷业清洁生产指标体系》（2018.12.29），本项目平板印刷清洁生产评价指标综合评价结果见下表： 表32 平板印刷清洁生产评价指标项目、权重和基准值 一级 指标; 权重值; 二级指标; 单位; 权重值; Ⅰ级基准值; Ⅱ级基准值; Ⅲ级基准值; 本项目情况. 生产工艺及设备指标; 0.21; CTP制版占比; %; 0.2; ≥85; ≥75; ≥65; 本项目制版全部采用CTP数字制版机，可到达Ⅰ级. 环保型油墨占比; 出版物及商业印刷; %; 0.2/n; ≥90; ≥75; ≥60; 本项目油墨为印刷胶印轮转油墨属于环保型油墨为92%，可达到Ⅰ级。. 润版液醇类添加百分比; %; 0.2; 0; ≤5; ≤10; 本项目润版液不含醇类等物质，可达到Ⅰ级. 油墨清洗剂挥发性有机物（VOCs）含量; %; 0.1; ≤50; ≤70; ≤95; 本项目不使用油墨清洗剂，可达到Ⅰ级. 印刷设备自动化; —; 0.1; 印刷上版、卸版洁版、油墨预置等工序全部实现自动化; 油墨预置全部实现自动化; 本项目供墨系统为循环供墨方式，可达到Ⅱ级. 其他原辅材料; 环保型上光油/使用占比; %; 0.2/n; 100; ≥75; ≥60; 本项目不使用上光油、覆膜胶，所使用印刷胶印轮转油墨为环保型油墨，可达到Ⅰ级. 环保型覆膜胶使用占比; %; 0.2/n; 100; ≥75; ≥60. 资源与能源消耗指标; 0.22; 单位产品综合能耗; 出版物; tce/千色令; 0.31/n; ≤0.4; ≤0.7; ≤1.1; 本项目单位产品综合能耗为0.507tce/千色令，可达到ⅡⅠ级. 单位产品新鲜水消耗; 出版物; m3/千色令; 0.31/n; ≤13; ≤23; ≤35; 本项目单位产值新鲜水消耗为3.9tce/千色令，可达到Ⅰ级. 单位产品有机溶剂使用量; 出版物; kg/千色令; 0.38/n; ≤10; ≤35; ≤40; 本项目单位产品有机溶剂使用量为4.9tce/千色令，可达到Ⅰ级. 产品特征指标; 0.05; 产品一次交检合格率a; %; 0.4; ＞99; ＞97; ＞95; 本项目一次交检合格率＞98.9%，可达到Ⅱ级. 环境标志产品技术要求; —; 0.6; 符合HJ 2503; 符合HJ2503，可达到Ⅰ级. 污染物产生指标; 0.3; *单位产品废水产生量; 出版物; m3/ 千色令; 0.3/n; ≤5; ≤10; ≤27; 本项目单位产品废水产生量为3.125tce/千色令，可达到Ⅰ级. *单位产品挥发性有机物（VOCS）产生量; 出版物; kg/ 千色令; 0.35/n; ≤8.3; ≤31.25; ≤66.0; 本项目单位产品挥发性有机物（VOCs）产生量为0.536tce/千色令，可达到Ⅰ级. 单位产品一般工业固体废物产生量; kg/ 千色令; 0.15; ≤500; ≤1000; ≤1500; 本项目单位产品一般工业固体废物产生量为92.5tce/千色令，可达到Ⅰ级. *单位产品危险废物产生量; kg/ 千色令; 0.2; ≤3; ≤6; ≤10; 本项目单位产值危险废物产生量为5.55tce/千色令，可达到Ⅱ级. 资源综合利用指标; 0.09; 一般工业固体废物集中回收率; %; 0.4; 100; ＞90; ＞80; 本项目一般工业固体废物回收率为100%，可达到Ⅰ级. 废冲板水循环; —; 0.3; 冲版水实现过滤循环使用，定期更换的废冲版水收集处置，不外排; 冲版水实现过滤循环使用; 本项目不涉及废冲版水，可达到Ⅰ级. 废润版液循环; —; 0.3; 润版液水箱实现过滤循环，定期更换的废润版液收集处置，不外排; 润版液水箱实现过滤循环; 本项目润版液水箱能够实现过滤循环，定期更换的废润版液收集处置，不外排，可达到Ⅰ级. 清洁生产管理指标; 0.13; 产业政策执行情况及环境法律法规标准执行情况（*）; 0.3; 符合国家和地方有关产业政策，不使用国家和地方明令淘汰或禁止的落后工艺和装备；符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程中无组织排放; 本项目属于书、报刊印刷业，产品主要为课铺及试卷等，符合国家和地方有关产业政策，不使用国家和地方明令淘汰或禁止的落后工艺和装备；符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程中无组织排放，可达到Ⅰ级. 环境管理制度及执行情况; 0.05; 按照GB/T240001建立环境管理体系，并取得认证，能有效运行；环境管理程序文件及作用文件齐备; 按照GB/T240001建立环境管理体系，并能有效运行；环境管理手册、程序文件及作用文件齐备; 环境管理手册、程序文件及作用文件齐全; 本项目属于书、报刊印刷业，产品主要为课铺及试卷等，企业能够做到环境管理手册、程序文件及作用文件齐全，可达到Ⅲ级. 职业健康安全管理制度及运行情况; 0.05; 建立职业健康安全管理体系，并有效运行; 评价提出项目运行后建立职业健康安全管理体系，并有效运行，可达到Ⅰ级. 节能减排管理制度及执行情况; 0.05; 建立节能减排管理制度，并有效执行; 评价提出项目运行后建立节能减排管理制度，并有效执行，可达到Ⅰ级. 原辅材料及成品库管理情况; 0.05; 有完善的原辅材料以及产品的管理规章制度，并有效实施; 评价提出项目运行后建立完善的原辅材料以及产品的管理规章制度，并有效实施，可达到Ⅰ级. 清洁能源; 0.1; 全部使用清洁能源a; 本项目能源主要为电能，为清洁能源，可达到Ⅰ级. 一般固体废物管理; 0.05; 对一般固体废物进行分类处理，可回收的回收处置，不可回收的交相关单位处理、处置，不外排; 本项目一般固废均合理处置，可达到Ⅰ级. 危险废物管理（*）; 0.1; 建有相关管理制度，台账记录、转移联单齐全；危险废物贮存符合GB18597等污染控制标准的要求; 评价提出项目应建有相关危废管理制度，台账记录、转移联单齐全；危险废物贮存符合GB18597等污染控制标准的要求，可达到Ⅰ级. 开展清洁生产审核情况; 0.1; 企业开展了清洁生产审核，并建立了持续清洁生产机制; 企业开展了清洁生产审核; 评价提出项目运行后按要求开展清洁生产审核，可达到Ⅲ级. 清洁生产部门和人员配备; 0.05; 设有清洁生产管理部门，配备专职管理人员且岗位职责分工明确; 设有清洁生产管理部门，配备兼职管理人员且岗位职责分工明确; 评价提出项目运行后设立清洁生产管理部门，配备兼职管理人员且岗位职责分工明确，可达到Ⅲ级. 环境监测及信息公开; 0.1; 建立主要污染物监测制度，应按相关部门要求定期进行环境监测和信息公开; 评价提出项目运行后建立主要污染物监测制度，应按相关部门要求定期进行环境监测和信息公开，可达到Ⅰ级. 注：带*为限定性指标，a是指生产过程中对主要工序的半成品初次检验合格率。. 不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数。 式中，Xij表示第i个一级指标下的第j个二级指标； gk表示二级指标基准值，其中g1为Ⅰ级水平，g2为Ⅱ级水平，g3为Ⅲ级水平； Ygk (Xij)为二级指标Xij对于级别gk的隶属函数。 通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Ygk。 印刷行业不同等级清洁生产企业综合评价指数见下表： 表33 印刷行业不同等级清洁生产企业综合评价指数 企业清洁生产水平; 评定条件. I级（国际清洁生产领先水平）; 同时满足：YI≥85；限定性指标全部满足I级基准值要求. II级（国内清洁生产先进水平）; 同时满足：YII≥85；限定性指标全部满足II级基准值要求及以上. III级（国内清洁生产一般水平）; 同时满足：YIII=100；限定性指标全部满足III级基准值要求及以上. 由上表可知，本项目YI=80.48＜85，因此不满足I级（国际清洁生产领先水平）。本项目YII=87.3≥85，且限定性指标全部满足II级基准值要求及以上，因此本项目满足II级，即本项目清洁水平为II级（国内清洁生产先进水平）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县隶属于河南省新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7km，南北宽29.1km，总面积为393km2。古固寨镇区域面积46km2，辖15个行政村。 新乡县古固寨产业集聚区位于古固寨镇东部，规划区范围为东至逐鹿大道，西至平安路，南至中和路，北至富达路，规划总用地2.33平方公里。 项目厂址位新乡县古固寨产业集聚区。具体地理位置详见附图。 2、地质 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分，评价区域属于黄河冲积平原区，浅层属新生代第四系全新冲积物，该区0~8m为黏土，中间有淤泥亚黏土，属新近沉积物黏土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂；均为全新河流冲积粉层。 3、地形地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82m之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 4、气候、气象 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。全年平均风速为2.08m/s，年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3mm，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7mm。年均日照2407小时，年均无霜期200天，适于农作物生长。 5、河流水系 （1）地表水体 流经新乡县的天然河流有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河东五干排河，均属海河流域；人工渠道有共产主义渠。 1）卫河：卫河是河南省海河流域最大的河流，发源于新乡县合河乡，流经河南省新乡市、卫辉市、浚县、滑县、汤阴县、内黄县、清丰县及河北省魏县等地，由淇河、洹河（安阳河）、汤河等十余条支流汇集而成。河南省境以内河长286km，流域面积12911km2。目前，除市区段外，水质均超过V类标准。 2）共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，平均流量为3.5m3/s，全长约88km。目前，其水质均超过V类标准。 3）东孟姜女河：东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水V类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 4）西孟姜女河：卫河的支流，由于接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5）大沙河东五干排河：原发源地在获嘉县境内，现已失去灌溉功能，总长度20.6公里，在古固寨镇域长度6.2公里；常年流量为0.1米/秒，洪水流量为1.5米/秒，是古固寨镇生活生产污水的主要纳污水体，最后汇入大沙河，大沙河属黄河流域。 （2）地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、土壤状况、动植物 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，根据新乡县土壤资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土壤类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢出两合的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。 新乡县植被多为农作物栽培植被片，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨柳、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。项目所在区域由于人类开发活动较早，受人为影响较大，目前已不存在野生动植物等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示： 表34 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目废气主要为非甲烷总烃有机废气，经密闭区间负压收集后，由“活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”处理后，尾气经15m高排气筒有组织排放。因此，项目的投产运行不会对区域环境质量产生不良影响。 2、地表水环境质量现状 项目最终纳污水体为大沙河，本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后经园区管网排入新乡县古固寨镇污水处理厂处理达标后排入大沙河。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》规划水体功能类别为IV类。评价引用新乡市环境监测站对大沙河小店邢庄断面2020年6月周报监测数据。具体数据见下表： 表35 大沙河小店邢庄断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 20.73~31.24; 0.28~0.31; 0.067~0.092. 断面标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 不达标; 达标; 达标. 由上表可知，COD不达标，NH3-N、TP浓度均能够达标。其超标原因主要是因为沿途接纳了大量的工业、生活废水和农灌回水所致。大沙河小店邢庄断面第2、3周和第4周进行了清淤工作，清淤之后水质有明显改善。目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》和《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）等一系列措施，将继续改善新乡市水环境质量。 本项目无生产废水，主要废水为员工生活污水，经化粪池处理后经园区管网排入古固寨污水处理厂处理达标后排入大沙河。因此，项目的投产运行不会对区域环境质量产生不良影响。 3、地下水 评价区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）Ⅲ类标准。（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据《新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划（2012~2030）》环境影响报告书中的声环境功能区划/本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（本项目所在地处于2类噪声控制区）。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为52.6~54.8dB(A)、夜间噪声44.6~48.6dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准要求，区域声环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 本项目为印刷和记录媒介复制业，类别为Ⅲ类，占地规模为小型，属于敏感区，因此需要开展土壤环境影响评价，评价等级为三级，需在占地范围内布设3个表层样点，占地范围外无需布设。新乡市伟宏印务有限公司于2019年08月23日委托河南泰鼎检测技术有限公司对项目所在区域土壤进行了土壤环境现状监测。监测点位与监测因子如下表所示： 表36 土壤监测点位与监测因子一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 采样深度; 备注. 点位1; 化粪池附近1#; GB36600-2018表1中45项基本因子; 0-0.2m取1个样; 占地范围外： 3个表层样点. 点位2; 隔油池附近2#; GB36600-2018表1中45项基本因子; 0-0.2m取1个样. 点位3; 拟建厂房附近3#; GB36600-2018表1中45项基本因子; 0-0.2m取1个样. 监测点位设置如下图所示。 ① ② ③ ② 图4 项目土壤监测布点图 监测结果如下表所示： 表37 土壤质量现状监测结果一览表 目标分析物; 单位; 1#化粪池附近（0-0.2m）; 2#隔油池附近（0-0.2m）; 3#拟建厂房附近（0-0.2m）; 第二类用地筛选值. 1; 砷; mg/kg; 12.8; 8.63; 8.79; 60 mg/kg. 2; 镉; mg/kg; 0.14; 0.08; 0.06; 65mg/kg. 3; 铬（六价）; mg/kg; <0.5; <0.5; <0.5; 5.7 mg/kg. 4; 铜; mg/kg; 15; 13; 10; 18000 mg/kg. 5; 铅; mg/kg; 11.1; 14.9; 7.2; 800 mg/kg. 6; 汞; mg/kg; 0.027; 0.020; 0.013; 38 mg/kg. 7; 镍; mg/kg; 18; 13; 15; 900 mg/kg. 8; 四氯化碳; μg/kg; <1.3; <1.3; <1.3; 2.8mg/kg. 9; 氯仿; μg/kg; <1.1; <1.1; <1.1; 0.9mg/kg. 10; 氯甲烷; μg/kg; <1; <1; <1; 37mg/kg. 11; 1,1-二氯乙烷; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 9mg/kg. 12; 1,2-二氯乙烷; μg/kg; <1.3; <1.3; <1.3; 5mg/kg. 13; 1,1-二氯乙烯; μg/kg; <1; <1; <1; 66mg/kg. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; μg/kg; <1.3; <1.3; <1.3; 596mg/kg. 15; 反-1，2-二氯乙烯; μg/kg; <1.4; <1.4; <1.4; 54mg/kg. 16; 二氯甲烷; μg/kg; <1.5; <1.5; <1.5; 616mg/kg. 17; 1,2-二氯丙烷; μg/kg; <1.1; <1.1; <1.1; 5mg/kg. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 10mg/kg. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 6.8mg/kg. 20; 四氯乙烯; μg/kg; <1.4; <1.4; <1.4; 53mg/kg. 21; 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; <1.3; <1.3; <1.3; 840mg/kg. 22; 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 2.8mg/kg. 23; 三氯乙烯; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 2.8mg/kg. 24; 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 0.5mg/kg. 25; 氯乙烯; μg/kg; <1; <1; <1; 0.43mg/kg. 26; 苯; μg/kg; <1.9; <1.9; <1.9; 4mg/kg. 27; 氯苯; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 270mg/kg. 28; 1,2-二氯苯; μg/kg; <1.5; <1.5; <1.5; 560mg/kg. 29; 1,4-二氯苯; μg/kg; <1.5; <1.5; <1.5; 20mg/kg. 30; 乙苯; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 28mg/kg. 31; 苯乙烯; μg/kg; <1.1; <1.1; <1.1; 1290mg/kg. 32; 甲苯; μg/kg; <1.3; <1.3; <1.3; 1200mg/kg. 33; 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 570mg/kg. 34; 邻二甲苯; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 640mg/kg. 35; 硝基苯; mg/kg; <0.09; <0.09; <0.09; 76mg/kg. 36; 苯胺; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 260mg/kg. 37; 2-氯酚; mg/kg; <0.06; <0.06; <0.06; 2256mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.6; <0.1; <0.1; 15mg/kg. 39; 苯并[a]芘; mg/kg; 0.6; <0.1; <0.1; 1.5mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 1.0; <0.1; <0.1; 15mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.3; <0.1; <0.1; 151mg/kg. 42; 崫; mg/kg; 1.1; <0.1; <0.1; 1293mg/kg. 43; 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0.3; <0.1; <0.1; 1.5mg/kg. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 15mg/kg. 45; 萘; mg/kg; <0.09; <0.09; <0.09; 70mg/kg. 根据监测结果，各监测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》表1第二类建设用地土壤污染风险筛选值的限值要求。 6、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。根据现场勘查，本项目距离最近水源地一级保护区边界的距离为1420m，不在保护区内，因此本项目不会对其产生影响。 本项目周围环境保护目标和保护级别见下表： 表38 项目四周的环境敏感点 保护 类别; 敏感点名称; 相对坐标; 保护对象; 保护内容; 方向; 距离; 保护级别. X; Y. 声环境 大气 环境; 古固寨中学; -85; -106; 学校; 学生; 西南; 120m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 三王庄村; -109; -10; 村庄; 居民; 西; 100m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 小三王庄; 1106; -169; 村庄; 居民; 东南; 1120m. 安康社区; 990; 882; 社区; 居民; 东北; 1150m. 富康社区; -1210; -91; 社区; 居民; 西南; 1230m. 崔井村; 1137; -980; 村庄; 居民; 东南; 1500m. 小屯村; -1438; 975; 村庄; 居民; 西北; 1650m. 地表水环境; 大沙河东五干排; 西北; 110m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类. 地下水环境; 新乡县古固寨镇水厂地下水井群（共2眼井）; 西南; 1420m; 地下水饮用水源保护区一级保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表39 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项目; 标 准 限 值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM2.5; 35μg/m3（年平均）. 75μg/m3（24小时平均）. PM10; 70μg/m3（年平均）. 150μg/m3（24小时平均）. SO2; 60μg/m3（年平均）. 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. NO2; 40μg/m3（年平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. CO; 4mg/m3（24小时平均）. 10mg/m3(1小时平均). O3; 160μg/m3（8小时平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 根据《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 小时平均：2.0mg/m3. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IⅤ类; pH; 6-9. CODCr; 30mg/L. BOD5; 6.0mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. TP; 0.3mg/L. TN; 1.5mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; pH（无量纲）; 6.5～8.5. 总硬度; 450mg/L. 溶解性总固体; 1000mg/L. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0mg/L. 氨氮; 0.50mg/L. 氯化物; 250mg/L. 硫酸盐; 250mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）; 1类; 噪声; 昼间; 55dB(A). 夜间; 45dB(A). 《声环境质量标准》（GB3096－2008）; 2类; 噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 土壤环境; 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目筛选值----第二类用地; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151mg/kg. 崫; 1293mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目污染物排放标准见下表： 表40 污染物排放标准一览表 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1; 非甲烷总烃; 有组织; 40mg/m3、1.0kg/h（15m高排气筒）. 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 附件1：印刷行业有机废气排放口; 50mg/m3，去除率≥70%. 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. 附件3：生产车间或生产设备边界; 4.0mg/m3. 废水; 《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准; COD; 300mg/L. SS; 250mg/L. NH3-N; 25mg/L. TN; 45mg/L. TP; 5mg/L. 古固寨镇污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. SS; 240mg/L. NH3-N; 25mg/L. TN; 30mg/L. TP; 3.0mg/L. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 噪声; 昼间70dB（A）. 夜间55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB（A）. 夜间50dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 及2013修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目总量控制目标见下表： 表41 全厂污染物排放情况一览表 单位：t/a 类型; 污染 因子; 本工程排放量; 全厂排放量; 排放增减量. 废水; COD; 0.01; 0.01; +0.01. NH3-N; 0.0005; 0.0005; +0.0005. TP; 0.0001; 0.0001; +0.0001. TN; 0.0038; 0.0038; +0.0038. 废气; VOCs; 0.0503; 0.0503; +0.0503. 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.01t/a、NH3-N 0.0005t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0038t/a、非甲烷总烃0.0503t/a（有组织量为0.0353t/a、无组织量为0.015t/a）、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量为COD 0.02t/a、NH3-N 0.001t/a，从翟坡污水处理厂的减排量（COD 16.12644t/a、NH3-N 3.453752t/a）中扣除；非甲烷总烃0.1006t/a，从新乡市威远机械有限公司的减排量（非甲烷总烃2.5703t/a）中扣除。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目产品教育书刊，主要工艺为：晒版-显影-印刷-覆膜-裁切和装订-包装-入库，详细介绍如下： 图5 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 本项目采用CTP数字制版机和胶印（平板印刷）技术，按照印刷行业的规范，印刷过程主要可分为“印前工序”、“印中工序”、“印后工序”三大阶段，每个阶段有相对独立的工艺设备和功能分区，因此本次评价按照三个阶段来分别进行分析，主要工序流程如下： 一、印前工序 1、CTP制版 根据客户要求委托相关专业单位制作所需的印刷品电子排版，然后使用计算机直接制版。计算机直接制版（CTP）是采用数字化工作流程，直接将文字、图像转变为数字，直接在PS版上生成印版。CTP制版由制版机设备上自带的冲版机激光器产生的单束原始的激光，经过多路的光学纤维把单光束分裂成多束，极细的激光束每束光分别经过声光的调制器，按照计算机中图像的信息特征，对激光束的亮暗变化进行相应的调整，再经过聚焦之后，几百束的微激光直接射到制版机印版的表面进行曝光，通过扫描曝光之后，在印版上形成图像的潜影，直接在制版设备上曝光成像。本项目采用CTP数字制版技术，制版过程中不产生废水，仅制版时会产生不合格的废PS版。 2、显影 本项目采用全自动显影机进行显影，显影机内设有显影液槽，初步成像的PS版由胶辊夹持进入槽内，整体连续通过液槽后，即能显影。曝光后的印版虽然记录了原版文字、图像等信息，但光解产物仍然残留在印版的版面上，其中印版的空白部分因为残留的光解产物（感光图层）而不具备亲水性印刷性能，通过显影可以除去空白部分的感光涂层，露出印版上亲水性的金属氧化层，形成印版的空白基础。PS印版的显影冲洗需要用到显影液，其原理是感光剂曝光分解产生的酸性化合物，在碱性物质作用下，生成可溶性盐，失去了对成膜物的保护功能，显影时被一同溶解掉。每天运行一段时间后需补充一定的显影液入槽内，显影液循环使用，不足补充，每周进行一次设备清洗。该清洗过程中会产生废显影液。 3、润版 为了抵制图文上的油墨向空白部分扩散，防止印版空白部分上墨起赃，在印刷过程中需要加入润版液对PS版进行清洗和保护。本项目润版液为免酒精水性润版液，使用过程中不产生废气，润版过程中不产生废水。润版液需要定期更换，因此该过程会产生废润版液。 4、印前处理、油墨输送 经显影后的PS版需进行冲洗去除表面多余的显影液，本项目使用自来水进行人工冲洗，冲洗水为含有废显影液的废液；外购的胶印轮转油墨可直接使用无需调配，供墨采用集中供墨系统，油墨经漏斗加入至墨槽中，并通过软管密闭输送至印刷机印刷滚筒部位。油墨输送过程中油墨暴露于空气中会挥发少量的废气，同时该工序会产生洗版废液、废油墨罐。 二、印中工序 1、印前准备 纸张从纸库取出，打开包装，堆放在印刷机指定位置；将PS版安装并固定在印刷机滚筒上。 2、试印刷 印版安装好后进行试印刷，通过检查印刷机输纸、传纸、收纸的情况，并做适当的调整以保证纸张传输顺畅、定位准确。以印版上的规矩线为标准，调整印版位置，达到套印精度的要求。校正压力，调节油墨、润版液的供给量，使油墨符合样张。印出开印样张，审查合格后即可正式印刷。该工序会产生不合格残次品。 3、正式印刷 “平板印刷”（又称为“胶印”）是指印刷部分与非印刷部分均处于同一平面。利用水、油相斥的原理，使图文部分抗水亲油，空白部分抗油亲水而不沾油墨，在压力作用下使着墨部分的油墨转移至橡皮布上，再利用橡皮滚筒与压印滚筒之间的压力，将橡皮布上的油墨转印到承印物上，完成一次印刷。平板印刷属于一种间接印刷方式，印刷过程中液体原料的供应均为自动泵送，泵入端与原料桶相连，自动感应吸料。定期会对印刷机进行清洗和维护，更换橡皮布和机油，人工使用抹布擦拭印刷机。该工序印刷过程中会产生废气，定期清洗和维护会产生废橡皮布、废抹布、废刮刀、废机油、废润版液，设备运行会产生噪声。 4、印后清洗 印刷结束后，需对PS版、橡皮布、刮刀等进行初步清洗，清洗过程在专门清洗间内进行，本项目清洗过程用水冲洗和抹布擦拭，不使用清洗剂。该工序清洗过程会产生洗版废水，废水为含油墨的废液。 三、印后工序 1、覆膜 根据客户需求选择是否对已印刷的制品进行覆膜，印刷品覆膜时将卷筒预涂膜和印刷品置于全自动覆膜机上，低温70℃加热预涂膜后覆于印刷品表面，再经加压后使之粘合在一起，覆膜起到保护及增加印刷品光泽的作用。此过程中加热预涂膜会产生废气，设备定期维护会产生废机油，设备运行会产生噪声。 2、胶订 无需覆膜的印刷品需要进行胶订成型，热熔胶常温下为固体颗粒状，无需采用特定装置输送，人工放置胶订机胶槽内，使用时需加热160℃使之融化后方可使用。将印刷品整其后置于骑马联动线及胶订联动线或试卷胶订机直接胶订成1份完整的成品，该过程中加热热熔胶会产生废气，设备运行会产生噪声，胶订过程中会产生废胶，设备维护会产生废机油。 3、整形成型：将胶订后的产品经三面切书机裁切多余的边角料后即为成品，此工序裁剪过程中会产生一定量的废边角料，设备运行会产生噪声。 4、包装入库：印刷好的印刷品经全自动打包机、自动打捆机，用打包带或捆扎绳分类包装后即为成品，入库存放。 四、原铺料、危废贮存 1、本项目原铺料（油墨、热熔胶、润版液等）在密闭原料罐内储存于密闭原料库中，避免阳光直射。 2、本项目危险废物（废油墨罐、废活性炭、废抹布、废橡皮布等）分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封于危废暂存间内暂存，并避免阳光直射。

主要污染工序 项目营运期污染工序详见下表： 表42 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后经园区管网引入古固寨镇污水处理厂进一步处理达标后排入大沙河. 废气; 印刷; 非甲烷总烃; 密闭区域+负压收集; “活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”+15m高排气筒. 覆膜; 密闭区域+负压收集. 胶订. 印刷、覆膜、胶订、油墨输送、原铺料贮存、危废贮存; 非甲烷总烃; 印刷机、覆膜机、胶订机设置密闭间并配备完善的收集处理装置；油墨输送采用全自动封闭供墨系统供墨；含挥发性原料为液体物料，外购时采用桶装包装，非取用状态时加盖、封口，保持密闭，存放于密闭原料库内；含挥发性的危险废物分类放置有标识的容器内，加盖密封并暂存于危废暂存间内；车间、料库四面密闭，通道口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，地面进行硬化. 固废; 一般固废; 生产过程; 边角料、不合格品; 一般固废暂存间暂存，集中收集后定期外售. 印刷; 废刮刀. 危险废物; 印刷; 废PS印版; 危废暂存间暂存后、委托有相应资质单位安全处置. 原料使用; 废油墨罐. 显影; 废显影液. 胶订; 废胶. 设备维护; 废机油. 润版; 废润版液. PS版冲洗; 洗版废液. 擦拭印刷机、PS版及橡皮布等; 废抹布. 印刷; 废橡皮布. 废气治理装置; 废催化剂. 废活性炭. 噪声; 印刷机、切纸机、覆膜机和风机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 印刷 | 非甲烷总烃 | 6.5mg/m3，0.1422t/a | 3.2mg/m3，0.0353t/a |
|  |  | 装订 | 非甲烷总烃 | 3.2mg/m3，0.069t/a |  |
|  |  | 覆膜 | 非甲烷总烃 | 0.34mg/m3，0.005t/a |  |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 0.015t/a | 0.015t/a |
| 水污染物 | 生活污水（250t/a） |  | COD | 350mg/L，0.0875t/a | 40mg/L，0.01t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0063t/a | 2.0mg/L，0.0005t/a |
|  |  |  | TN | 30mg/L，0.0075t/a | 15mg/L，0.0038t/a |
|  |  |  | TP | 3mg/L，0.0008t/a | 0.4mg/L，0.0001t/a |
| 固体废弃物 | 生产过程 |  | 废边角料、残次品 | 2t/a | 0 |
|  | 印刷 |  | 废刮刀 | 0.2t/a | 0 |
|  |  |  | 废PS印版 | 0.05t/a | 0 |
|  | PS版冲洗 |  | 洗版废液 | 0.3t/a | 0 |
|  | 原料使用 |  | 废油墨罐 | 0.1t/a | 0 |
|  | 润版 |  | 废润版液 | 0.06t/a | 0 |
|  | 设备维护 |  | 废机油 | 0.06t/a | 0 |
|  | 胶订 |  | 废胶 | 0.05t/a | 0 |
|  | 显影 |  | 废显影液 | 0.04t/a | 0 |
|  | 印刷机擦拭 |  | 废抹布 | 0.02t/a | 0 |
|  | 橡皮布更换 |  | 废橡皮布 | 20张/a | 0 |
|  | 废气治理装置 |  | 废催化剂 | 0.35m3/a | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 1.375t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要来源为印刷机、切纸机、覆膜机、胶订机和风机等设备噪声，声压等级一般在75~90dB（A）之间，经减振、隔声、消声及距离衰减后，厂区高噪声源对四个厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，工程对项目周围声环境影响不大。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有厂房和办公楼，拟新建30m2一般固废暂存间1座来存放废纸屑等边角料，拟新建800m2仓库，施工期对环境产生影响的主要因素为噪声、建筑与生活垃圾、扬尘以及施工清洗废水与生活污水。 1、施工扬尘 项目施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘(TSP)，包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘，运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。为减少施工期扬尘的产生，结合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2020〕10号）及《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）所提防扬尘措施，环评提出如下措施： （1）施工现场做到八个“100%”，即施工现场100%封闭管理，施工现场100%湿法作业，场区道路100%硬化，渣土物料100％覆盖，物料100％密闭运输，出入车辆100％清洗，远程视频监控100％安装，工地内非道路移动机械100％达标。 （2）施工现场做到“两个禁止”，禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。 （3）施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。 （4）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 （5）施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 综上，评价要求采取上述措施后，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对区域大气环境产生明显的影响。 2、施工废水 施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。 建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水排入化粪池处理后排入古固寨污水处理厂。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 3、施工噪声 施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 4、固体废弃物 建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到指定地点堆放，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。 5、生态环境的影响分析 本项目施工期对生态环境的影响主要表现地面硬化等造成植被破坏，遇下雨和刮风天气将会造成水土流失现象。评价要求施工与绿化同步进行，厂区内设置绿化带等来恢复地表植被，并合理堆放物料、厂界处设置隔离护栏等措施来减轻施工期对生态环境的影响。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。

营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废气、废水、固废和噪声，具体内容详见以下分析。 一、废气 本项目印刷、装订、覆膜过程会产生非甲烷总烃废气，印刷工序在密闭间内，产生的有机废气经密闭负压收集后，与位于同一密闭间内的装订工序和覆膜工序产生的有机废气经密闭负压收集后，一同经“活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”处理后，经一根15m高排气筒排放。 1、印刷废气 本项目使用油墨均为大豆基油墨，属于环保型轮转胶印油墨，购买的油墨可直接使用无需进行调配。油墨主要成分为有机颜料、松香改性酚醛树脂、大豆油、高沸点无芳烃石油系矿物油及辅助填料等，其中轮转印刷机使用黑色胶印油墨，四色彩印机使用彩色胶印油墨，均属于单张胶印油墨。根据企业提供的油墨测报告可知（见附件5），本项目油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量低于检出限0.1%，能够满足《油墨中可挥发有机化合物（VOCs）含量的限值》GB38507-2020中胶印油墨中单张胶印油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤3%的要求。本项目按环评最不利原则，油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量取3%进行计算。 结合本项目实际生产需求，原料黑色胶印油墨用量为4.68t/a，彩色胶印油墨用量为0.06 t/a，油墨总用量为4.74t/a。则印刷工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.1422t/a，工作时间以6h/d（1560h/a）计。 本项目印刷工序在车间内进行二次密闭，设置密闭印刷间，密闭间尺寸为15m×6m×2m，生产车间设计换气次数一般为25~30次/h，本次以25次/h计，则印刷工序密闭间需要的风机风量为4500m3/h。 2、装订废气 本项目装订工序通过高温加热热熔胶进行胶粘。本项目热熔胶主要为EVA热熔胶，基本成分为乙烯-醋酸乙烯聚合脂（EVA树脂），是乙烯与醋酸乙烯在高温下的共聚物，其分解温度为200℃左右，本项目装订时加热温度为130℃左右，加热温度达不到其分解温度，理论上不会因为分解而产生单体释放，其中仅有少量未聚合的游离单体气体由于受到分子间的作用力而释放。热熔胶加热产生废气量参考《新乡市豫北印务有限公司年印刷20万令纸制品建设项目》，其中热熔胶为EVA热熔胶（乙烯和醋酸乙烯聚合物），加热温度为130℃，与本项目原料一样，工艺一致，参数一致，因此具有可类比性。根据实际监测数据可知，有机废气（以非甲烷总烃计）产生量占热熔胶用量的3%，本项目EVA热熔胶用量为2.3t/a，则本项目装订过程中非甲烷总烃产生量为0.069t/a。工作时间以6h/d（1560h/a）计。 本项目装订工序在密闭间内进行，密闭间尺寸为18m×6m×2m，生产车间设计换气次数一般为25~30次/h，本次以25次/h计，则装订工序密闭间需要的风机风量为5400m3/h。 3、覆膜废气 本项目覆膜过程使用预涂膜，电加热到100℃。覆膜过程中会有少量有机废气挥发，污染物识别为非甲烷总烃。经查阅《辉县市腾达纸制品有限公司年加工500吨彩印包装材料》、《佛山市南海区雄昌印刷有限公司建设项目》、《佛山钱兴印刷有限公司建设项目》、《云南美嘉美印刷包装有限公司印刷包装建设项目》环评，该项目覆膜胶使用的均为BOPP膜，VOCs排放系数在0.025-0.05t/t。本项目按环评最不利原则，VOCs排放系数取0.05t/t，预涂覆膜年用量为0.1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.005t/a。工作时间为4h/d（1040h/a）。覆膜工序与装订工序在同一密闭间内。 4、废气治理措施 根据对有机废气的净化方法的分析，结合项目生产工艺及废气污染因子，确定本项目产生的非甲烷总烃经“活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”进行治理后经15m高排气筒排放。 “吸附-脱附-催化燃烧”装置废气走向示意图如下： 图6 催化燃烧装置废气走向示意图 本项目印刷工序和装订、覆膜工序产生的有机废气经各自的负压收集管道收集后，一同进入活性炭吸脱附床进行吸附，经处理后的洁净气体经过15m排气筒排放。活性炭床交替进行吸附和脱附，一套用于脱附，其余用于吸附，气流走向见废气走向示意图红色走向。 活性炭经过吸附运行大约10-15天达到饱和，启动系统的脱附-催化燃烧过程（见上图绿色走向），达到饱和状态的吸附床停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，原用于脱附的活性炭床开启吸附模式，交替进行。 脱附状态通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机溶剂脱附出来，并经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质，并放出热量。反应产生的部分热废气经过热交换部分回用到脱附气流中进行脱附，其余废气经排气筒排放。脱附的设计风量为2000m3/h，燃烧温度250~300℃，使用电加热。每次催化燃烧的设计时间约为8h。 5、非甲烷总烃产、排情况 本项目设计印刷、装订和覆膜工序在车间内进行二次密闭，废气采用密闭负压收集后经“活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”处理后，经15m高排气筒排放。密闭负压收集效率为98%，设计催化燃烧装置中活性炭对有机废气的吸附效率为85%，根据《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）中相关规定，催化燃烧装置的净化效率不得低于97%，风机风量按照最大废气排放量120%计算。本环评要求项目催化燃烧对有机废气非甲烷总烃的去除率不低于98%，根据评价最不利原则，本项目以98%计。总的风机风量为9900m3/h，本项目以12000m3/h为计。则项目印刷、装订和覆膜废气非甲烷总烃产、排情况见下表： 表44 非甲烷总烃产、排情况一览表 产生工序; 污染 因子; 产生情况; 活性炭吸附后排放情况; 脱附情况; 催化燃烧后排放情况; 年运行时间. 产生量 (t/a); 收集量 (t/a); 速率(kg/h); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h); 脱附量(t/a); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h). 印刷; 非甲烷总烃; 0.1422; 0.1394; 0.089; 0.0209; 0.013; 0.1185; 0.0024; 0.017; 年运行1560h，脱附139h. 装订; 非甲烷总烃; 0.069; 0.0676; 0.04; 0.0101; 0.006; 0.0575; 0.0011; 0.0079. 覆膜; 非甲烷总烃; 0.005; 0.0049; 0.005; 0.0007; 0.0007; 0.0042; 0.0001; 0.0001; 年运行1040h，脱附139h. 本项目有机废气经活性炭吸附后的尾气，与催化燃烧后的尾气一同排放，因此排放量需合并计算。进气的总设计风量为12000m3/h，脱附的设计风量为2000m3/h。因此催化燃烧装置开启时风机风量为14000m3/h，本项目非甲烷总烃的排放浓度见下表： 表45 本项目非甲烷总烃排放情况一览表 产生工序; 污染因子; 排放情况. 排放量(t/a); 速率(kg/h); 最大排放浓度(mg/m3). 活性炭吸附后; 催化燃烧后; 合计; 活性炭吸附后; 催化燃烧后; 最大速率. 印刷; 非甲烷总烃; 0.0209; 0.0024; 0.0233; 0.013; 0.017; 0.03; /. 装订; 非甲烷总烃; 0.0101; 0.0011; 0.0112; 0.006; 0.0079; 0.0139. 覆膜; 非甲烷总烃; 0.0007; 0.0001; 0.0008; 0.0007; 0.0001; 0.0008. 合计; 非甲烷总烃; 0.0317; 0.0036; 0.0353; 0.0197; 0.025; 0.0447; 3.2. 由上表可知，催化燃烧未开启时以及开启时项目生产车间有组织非甲烷总烃排放浓度均能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃排放浓度40mg/m3、排放速率1.0kg/h的标准限值要求；同时能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业非甲烷总烃80mg/m3（处理效率不低于70%）排放限值要求。 6、废气无组织排放情况 本项目生产过程中印刷、装订和覆膜工序在车间内进行二次密闭处理，产生的有机废气经密闭负压收集后经活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置处理后，经15m高排气筒排放。本项目密闭负压收集效率为98%，则密闭间有机废气无组织排放量为0.0044t/a。 本项目油墨输送过程中，采用漏斗加入至墨槽内，根据企业提供的资料，油墨在常温露天情况下挥发性有机物（VOCs）无组织排放量为0.003t/a。 本项目含挥发性原料为油墨，外购时采用桶装包装，存放于密闭原料库。根据企业提供的资料，油墨常温密封下挥发性有机物（VOCs）无组织排放量为0.002t/a。 本项目含挥发性危险废物为废油墨罐、废抹布、废显影液、废橡皮布、废活性炭均分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，暂存于危废暂存间内。根据企业提供的资料，危废间挥发性有机物（VOCs）无组织排放量为0.0056t/a。 综上，本项目挥发性有机物（VOCs）无组织排放总量为0.015t/a。企业设计车间、料库四面密闭，通道口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，地面进行硬化。评价提出将无组织废气以厂区作为面源进行预测。 7、污染物排放量核算 （1）有组织排放核算 有组织排放量核算见下表： 表46 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 排气筒; 非甲烷总烃; 3.2; 0.0447; 0.0353. （2）无组织排放核算 本项目无组织排放量核算见下表： 表47 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 生产车间; 印刷; 非甲烷总烃; 车间密闭; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1印刷行业有机废气排放口; 2.0; 0.015. 装订; 车间密闭. 覆膜. （3）大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见下表： 表48 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0503. 8、环境空气质量影响分析 （1）预测因子 根据项目工程特点，选取非甲烷总烃作为预测因子。 （2）评价标准 本次评价标准执行见下表： 表49 评价标准 评价因子; 浓度值; 标准名称. 非甲烷总烃; 2mg/m3（1小时平均值）; 《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃. （3）污染源调查内容与调查清单 项目污染源排放参数见下表： 表50 项目点源排放参数调查表 点源 名称; X坐标; Y坐标; 排气筒底部海拔; 排气筒高度; 排气筒内径; 废气出口速度; 废气出口温度; 年排放小时数; 排放 工况; 源强. 非甲烷总烃. 单位; m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; kg/h. 排气筒P; 4; -6; 78; 15; 0.6; 13.75; 25; 1560; 正常; 0.0447. 表51 项目面源排放参数调查表 面源名称; X坐标; Y坐标; 海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 源强. 非甲烷总烃. 单位; m; m; m; m; m; º; m; h; /; kg/h. 生产车间; 16; 9; 73; 65; 48; 30; 6; 2080; 正常; 0.0072. （4）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表： 表52 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9. 最低环境温度/℃; -13.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/º; /. （5）预测结果 本项目点源、面源预测结果见下表： 表53 估算结果表（污染物i） 污染源; 污染因子; 距源中心下风向距离（m）; 最大地面浓度（mg/m3）; 最大落地浓度占标率（％）. 点源; 排气筒P; 非甲烷总烃; 120; 0.000643; 0.03. 面源; 生产车间; 非甲烷总烃; 41; 0.006875; 0.34. 按照估算模式计算，本项目有组织非甲烷总烃的最大落地浓度0.000643mg/m3，占标率0.03%，出现距离为源（排气筒）下风向120m处。 按照估算模式计算，生产车间面源非甲烷总烃最大落地浓度0.006875mg/m3，占标率0.34%，出现距离为下风向41m处。 （6）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则》，分级判据见下表： 表54 环境空气分级判据表 项 目; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 排气筒P; 生产车间. 污染因子; VOCs; VOCs. Pmax占标率（%）; 0.03; 0.34. 分级判据; Pmax＜1%. 评价等级; 三级. 由预测结果可知，非甲烷总烃的最大落地浓度值不超标，Pmax＜1%。根据评价等级评判标准，确定本项目大气环境评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.2三级评价项目无需设置大气环境影响评价范围。 （7）污染物排放厂界浓度预测 根据废气排放源强及项目所在区域的气象特征，采用估算模式预测项目排放的颗粒物对厂界的贡献值，详见下表： 表55 非甲烷总烃排放对厂界的贡献值 厂界; 预测浓度（mg/m3）; 古固寨中学; 三王庄村; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件2工业企业边界挥发性有机物排放浓度限值. 东厂界; 0.005664; 0.005288; 0.006857; 2.0mg/m3. 南厂界; 0.00554. 西厂界; 0.006585. 北厂界; 0.006102. 由上表可知，项目非甲烷总烃对厂界的贡献值为0.00554~0.006585mg/m3，各厂界非甲烷总烃废气排放在各个厂界的预测浓度值均不超标，能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件2工业企业边界挥发性有机物排放浓度2.0mg/m3的排放限值要求。最近敏感点古固寨中学处的非甲烷总烃的贡献值为0.005288mg/m3、占标率为0.26%，三王庄村处的非甲烷总烃浓度贡献值为0.006857mg/m3、占标率为0.34%，贡献值较小，不会对其周围环境产生明显影响，预计本项目建成后期大气环境的非甲烷总烃浓度可满足《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃2.0mg/m3（1小时平均值）的标准限值要求。 （8）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018第8.1.2和8.1.3条规定，二级、三级评价项目不进行进一步预测与评价，不需要设置大气环境防护距离。 （9）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/)0.5； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 表56 卫生防护距离计算参数 计算 系数; 工业企业所 在地区近五年平均风速 （m/s）; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; ＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算结果见下表： 表57 卫生防护距离计算表 无组织 排放源; 污染 因子; 卫生防护距离计算系数; S (m2); Qc （kg/h）; Cm (mg/m3); 计算卫生 防护距离 (m); 确定卫生 防护距离 (m). A; B; C; D. 原料库; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 9500; 0.0072; 2.0; 3.5; 50. 由上表可知，项目无组织排放废气颗粒物卫生防护距离计算结果为3.5m，依据《建设项目环评中卫生防护距离确定方法》中的相关规定：项目生产车间卫生防护距离应为50m（详见附图）。 各个厂界外的环境防护距离分别为：东厂界外25m、南厂界外0m，西厂界外27m，北厂界外13m。根据现场调查，卫生防护距离内北面为闲置空厂房、东面和西面为农田、南面为本项目厂区内，本项目卫生防护距离内没有敏感点，满足设防要求。评价提出，防护距离内不宜再规划新建医院、学校、居住区等环境敏感点。 二、废水 本项目印刷过程中使用PS版进行印刷，PS版使用后采用自来水冲洗，会产生洗版废水，其中废水主要含油墨的废液。本项目洗版用水较少，产生量为0.3t/a。评价提出洗版废液属于危险废物，产生的废液经桶装后作为危废进行处理，因此本项目生产过程中无废水产生。项目废水主要为生活污水。本项目生活污水经化粪池处理后排入新乡县古固寨镇污水处理厂进一步处理达标后排入大沙河，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 1、废水污染物产、排情况 本项目定员40人，不在厂区食宿，年工作日260天，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），员工用水量按30L/人·d计，则项目生活用水量为1.2t/d，排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.96t/d（250t/a），类比确定废水水质为：COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L。生活污水经化粪池处理后排放浓度分别为COD 250mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L。经化粪池处理后的生活污水通过园区管网排入新乡县古固寨污水处理厂，进一步处理达标后排入大沙河。 2、污水处理厂依托可行性分析 本项目位于新乡市新乡县古固寨镇三王庄村，在古固寨镇污水处理厂的收水范围内，古固寨镇污水处理厂采用“物化+水解酸化+UASB厌氧反应器+氧化沟+二沉池+絮凝沉淀＋fenton深度治理”工艺，本项目生活污水经化粪池处理后水质能够满足古固寨镇污水处理厂的收水标准COD≤350mg/L、NH3-N≤30mg/L、SS≤240mg/L，古固寨镇污水处理厂设计处理规模为2.5万t/d，目前剩余处理能力为1.7万t/d。本项目排放量为0.96t/d，远小于古固寨镇污水处理厂剩余处理能力，且项目所在地污水管网已接通，生活污水经化粪池处理后通过管网排入新乡县古固寨镇污水处理厂进一步处理可行。新乡县古固寨镇污水处理厂出水浓度COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水体标准，TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表58 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生活污水; SS、COD、NH3-N、TP、TN; 城市污水处理厂; 间接排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. ②废水间接排放口基本情况 表59 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L）. 1; 生活 污水; 114.026306°; 35.234701°; 0.025; 城市污水处理厂; 间接排放; 08:00~ 18:00; 古固寨镇污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 2.0. TP; 0.4. TN; 15. ③水污染物排放执行标准表 表60 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 新乡县古固寨镇污水处理厂的收水标准; 350. 2; NH3-N; 25. 3; TP; 3.0. 4; TN; 30. 5; COD; 《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准; 300. 6; NH3-N; 25. 7; TP; 5. 8; TN; 45. ④水污染物排放信息表 表61 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.24; 0.0625. 2; NH3-N; 25; 0.024; 0.0063. 3; TP; 3; 0.0029; 0.0008. 4; TN; 30; 0.0288; 0.0075. 本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.0625t/a、NH3-N 0.0063t/a、TP 0.0008t/a、TN 0.0075t/a，经古固寨镇污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 0.01t/a、NH3-N 0.0005t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0038t/a。 三、噪声 该项目营运期高噪声源主要为生产设备噪声，噪声源强在75~90dB(A)之间，声源强度及治理效果见下表： 表62 高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 设备源强dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A); 数量（台）; 源强叠加值dB(A); 位置. 1; 印刷机; 80; 减振隔声; 55; 5; 62; 生产 车间. 2; 切纸机; 75; 50; 2; 53. 3; 覆膜机; 75; 50; 1; 50. 4; 胶订机; 85; 60; 3; 65. 5; 风机; 90; 65; 1; 65. 因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同类设备近似作为一个点声源进行预测。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)=LA(r0)-20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源设计分布，对项目四周厂界噪声排放量进行贡献值叠加计算。厂界噪声的贡献值叠加结果见下表： 表63 厂界噪声贡献值一览表 预测点; 设备名称; 源强叠加值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 贡献叠加值dB(A); 标准值. 东厂界; 印刷机; 62; 45; 29; 50; 昼间60dB(A). 切纸机; 53; 36; 22. 覆膜机; 50; 14; 27. 胶订机; 65; 8; 47. 风机; 65; 8; 47. 南厂界; 印刷机; 62; 106; 21; 28. 切纸机; 53; 125; 11. 覆膜机; 50; 114; 9. 胶订机; 65; 124; 23. 风机; 65; 101; 25. 西厂界; 印刷机; 62; 6; 46; 46. 切纸机; 53; 15; 29. 覆膜机; 50; 37; 19. 胶订机; 65; 43; 32. 风机; 65; 44; 32. 北厂界; 印刷机; 62; 33; 32; 41. 切纸机; 53; 16; 29. 覆膜机; 50; 28; 21. 胶订机; 65; 19; 39. 风机; 65; 43; 32. 古固寨中学; 印刷机; 62; 120; 20; 26; 昼间55dB(A). 切纸机; 53; 143; 10. 覆膜机; 50; 120; 8. 胶订机; 65; 151; 21. 风机; 65; 140; 22. 三王庄村; 印刷机; 62; 90; 23; 28; 昼间60dB(A). 切纸机; 53; 102; 13. 覆膜机; 50; 114; 9. 胶订机; 65; 126; 23. 风机; 65; 131; 23. 表64 敏感点处噪声预测值结果一览表 预测点; 古固寨中学; 三王庄村. 贡献值dB(A); 26; 28. 现状值; 昼间; 53; 53. 预测值; 昼间; 53; 53. 标准值dB(A); 55; /. /; 60. 由表63和64可以看出，经减振、厂房隔声及距离衰减后，厂区高噪声源对四个厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的限值要求。厂区高噪声对环境敏感点：古固寨中学及三王庄村贡献值较小，预计古固寨中学噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间55dB（A）的标准要求；三王庄村敏感点噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间60dB（A）的标准要求。工程对项目周围声环境影响不大。 四、固废 本项目营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为废边角料及残次品，印刷过程产生的废刮刀；危险固废主要为印刷工序产生的废PS版和废橡皮布，擦拭印刷机、PS版及橡皮布等产生的废抹布，原料使用产生的废油墨罐，润版过程中产生的废润版液，洗版产生的废液，设备维护产生的废机油，胶订过程产生的废胶，显影工序产生的废显影液，废气治理装置产生的废催化剂、废活性炭。 1、一般固废 （1）废边角料及残次品 本项目生产过程中对印刷品进行裁切，会产生废边角料；试印刷过程中会产生不合格的残次品。根据企业提供的资料，废边角料和残次品产生量为2t/a，在一般固废暂存间暂存，集中收集后外售。 （2）废刮刀 本项目印刷过程中印刷机刮刀会磨损，定期更换会产生废刮刀，产生量为0.2t/a，用抹布蘸水擦拭后刮刀作为一般固废收集后外售。 2、危险废物 （1）废PS版 本项目制版和印刷过程会产生废PS版，产生量为0.05t/a，沾染油墨的PS版经自来水冲洗后收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处置单位处置。 （2）废油墨罐 本项目油墨原料使用会产生废油墨罐，油墨每罐为1吨，罐的质量为20kg。油墨罐直接装载在印刷机上使用，废油墨罐产生量为0.1t/a，收集至危废暂存间暂存后定期委托有相应资质的危废处置单位处置。 （3）废显影液 本项目显影工序采用显影液对PS版进行冲洗，会产生废显影液，依据《国家危险废物名录》（2016.08.01），废显影液属于HW16感光材料废物，废显影液产生量为0.04t/a，收集后在危废暂存间暂存后定期委托有相应资质的危废处置单位处置。 （4）废机油 本项目印刷机、覆膜机、胶装机等生产生产设备定期维护时会产生废机油，依据《国家危险废物名录》（2016.08.01），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物。根据企业提供的资料，废机油产生量为0.06t/a，收集至密闭容器内于危废暂存间暂存后定期委托有相应资质的危废处置单位处置。 （5）废润版液 本项目润版过程中会产生废润版液，根据企业提供的质量，废显影液产生量为0.06t/a，收集至密闭容器内于危废暂存间暂存后定期委托有相应资质的危废处置单位处置。 （6）废胶 本项目胶订过程中使用热熔胶进行胶订，热熔胶使用过程中会产生少量的废胶，根据企业提供的资料，废胶的产生量为0.05t/a，收集至密闭容器内于危废暂存间暂存后定期委托有相应资质的危废处置单位处置。 （7）废抹布 本项目印刷机辊筒、PS版及橡皮布使用后需定期清理，企业采用蘸取水的抹布擦拭，印刷过程刮刀磨损，产生的废刮刀用抹布蘸水擦拭，产生的废抹布因沾染油墨，依据《国家危险废物名录》（2016.08.01）属于危险废物（HW49其他废物），废抹布产生量为0.02t/a。评价要求，废抹布收集后在危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处置单位处置。 （8）废橡皮布 本项目橡皮布作为印刷工序油墨转印使用，多次使用之后橡皮布表面发生损坏，橡皮布会发生应力松弛或者蠕变需要更换，更换下来的废橡皮布为危险废物。废橡皮布的产生量为20张/a。评价要求，废橡皮布收集后在危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处置单位处置。 （9）洗版废液 本项目印刷过程中使用PS版进行印刷，PS版使用后采用自来水冲洗，会产生洗版废水，其中废水主要为含油墨的废液。本项目洗版用水较少，产生量为0.3t/a。评价提出洗版废液属于危险废物，产生的废水经桶装收集后在危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处置单位处置。 （10）废活性炭 根据企业设计资料，活性炭吸附装置中活性炭床为5m3，一般活性炭密度为0.55g/cm3，活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置的活性炭每两年更换一次，则活性炭的产生量为1.375t/a。废活性炭属于危险废物（HW49其它废物），评价要求集中袋装收集，危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位安全处置。 （11）废催化剂 本项目催化燃烧装置中的催化剂在使用一段时间后需要更换，更换频次为4年更换一次，固废产生量为0.35m3/a，属于HW50中772-007-50废催化剂，评价要求密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。 本项目含VOCs的危险废物均应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，并存放于无阳光直射的危废暂存间内。 因此，该项目营运过程中产生的固体废物和危险废物及处理措施详见下表： 表65 固废产生及处置情况表 单位：t/a 固废属性; 固废名称; 处置措施; 排放量. 一般工业固废; 废边角料及残次品; 一般固废暂存间暂存，定期外售; 2. 印刷机废刮刀; 0.2. 危险废物; 废PS版; 危废暂存间暂存，定期委托有资质的危废处置单位安全处置; 0.05. 废油墨罐; 0.1. 洗版废液; 0.3. 废催化剂; 0.35m3/a. 废显影液; 0.04. 废机油; 0.06. 废胶; 0.05. 废润版液; 0.06. 废抹布; 0.02. 废橡皮布; 20张/a. 废活性炭; 1.375. 表66 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废PS版; HW49; 900-041-49; 0.05; 印刷; 固体; 油墨; 油墨; 1个月; 毒性; 危废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置. 2; 废油墨罐; 0.1; 原料使用; 固体; 有机溶剂; 有机溶剂; 3个月; 毒性. 3; 洗版废液; 0.3; PS版冲洗; 液体; 油墨; 油墨; 1个月; 毒性. 4; 废抹布; 0.02; 印刷; 固体; 油墨、布; 油墨; 1个月; 毒性. 5; 废橡皮布; 20张/a; 印刷; 固体; 油墨、橡胶; 油墨; 1个月; 毒性. 6; 废润版液; 0.06; 润版; 液体; 润版液; 润版液; 1个月; 毒性. 7; 废胶; 0.05; 胶订; 固体; 热熔胶; 热熔胶; 3个月; 毒性. 8; 废活性炭; 1.375; 废气治理活性炭吸脱附; 固体; 油墨、碳; 油墨; 3个月; 毒性. 9; 废显影液; HW16; 231-002-16; 0.04; 显影; 液体; 有机物、重金属; 有机物、重金属; 6个月; 毒性. 10; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.06; 生产设备; 液体; 矿物油; 矿物油; 6个月; 毒性. 11; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.35m3/a; 催化燃烧装置; 固体; 废催化剂; 废催化剂; 1年; 毒性. 3、固废处置措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置固废仓库，对项目固废实现分类存放。经计算，需建设1个不小于30m2的一般固废暂存间，1个不小于12m2的危废暂存间（依托现有）。一般固废暂存间应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）的要求建设，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）的要求。评价提出以下措施： ①一般固废暂存间与危险废物暂存间的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物暂存间还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，危险废物暂存间内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②危废以桶装形式堆放于危险废物暂存间内，危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 危险废物暂存间基本情况如下表所示： 表67 项目危险废物暂存间基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危废名称; 危废 类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废PS版; HW49; 900-041-49; 厂区北侧危废暂存间; 12m2; 袋装; 0.5t; 3个月. 2; 废油墨罐; 箱装; 1t; 1个月. 3; 洗版废液; 桶装; 1t; 1个月. 4; 废抹布; 袋装; 0.25t; 1个月. 5; 废胶; 袋装; 0.05t; 1个月. 6; 废润版液; 桶装; 0.06; 1个月. 7; 废橡皮布; 袋装; 0.25t; 1个月. 8; 废活性炭; PE桶装; 2t; 3个月. 9; 废显影液; HW16; 231-002-16; PE桶装; 0.5t; 6个月. 10; 废机油; HW08; 900-214-08; 桶装; 0.06t; 3个月. 11; 废催化版; HW50; 772-007-50; 桶装; 1t; 1年. 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 五、全场污染物排放情况 项目建成后全场污染物排放情况见下表： 表68 全厂污染物排放情况一览表 单位：t/a 类型; 污染 因子; 本工程排放量; 全厂排放量; 排放增减量. 废水; COD; 0.01; 0.01; +0.01. NH3-N; 0.0005; 0.0005; +0.0005. TN; 0.0001; 0.0001; +0.0001. TP; 0.0038; 0.0038; +0.0038. 废气; 非甲烷总烃; 0.0503; 0.0503; +0.0503. 六、环境风险分析 1、风险源 项目风险源为储存、转运和使用过程中原料泄漏引发的，根据项目工程分析，项目原辅材料中的危险物质主要为油墨，其年用量和最大库存量见下表： 表69 项目危险化学品年用量和最大库存量表 序号; 物料名称; 盛装方式; 年用量（t）; 最大库存量（t）; 临界量（t）. 1; 油墨; 溶剂（高沸点无芳烃石油系矿物油）; 密闭罐; 4.74; 1; /. 2、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的突发环境事件风险物质及临界量表，无高沸点无芳烃石油系矿物油的临界量值，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），风险评价工作级别划分见下表： 表70 评价等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目开展简单分析即可。因此本项目按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A简单分析基本内容的要求进行后续分析。 4、环境敏感目标概况见下表： 表71 本项目周围主要环境敏感目标分布情况一览表 保护 类别; 敏感点名称; 相对坐标; 保护对象; 保护内容; 方向; 距离; 保护级别. X; Y. 声环境 大气 环境; 古固寨中学; -99; -106; 学校; 学生; 西南; 120m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 三王庄村; -134; -30; 村庄; 居民; 西; 100m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 小三王庄; 1206; -169; 村庄; 居民; 东南; 1120m. 安康社区; 990; 882; 社区; 居民; 东北; 1150m. 富康社区; -1310; -91; 社区; 居民; 西南; 1230m. 崔井村; 1137; -980; 村庄; 居民; 东南; 1500m. 小屯村; -1438; 975; 村庄; 居民; 西北; 1650m. 地表水环境; 大沙河东五干排; 西北; 110m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类. 地下水环境; 新乡县古固寨镇水厂地下水井群（共2眼井）; 西南; 1420m; 地下水饮用水源保护区一级保护区. 5、风险识别 ①物质危险性识别 根据项目工程分析，项目原辅材料中的风险物质为油墨，其主要成份为高沸点石油系矿物油，其理化性质、安全特性见下表： 表72 主要理化性质及毒理性质表 序号; 名称; 主要成份; 理化性质（主要成份）; 危害级别及毒性毒理. 1; 油墨; 高沸点石油系矿物油; 水状液体，无色，有汽油或煤油味，分子式C9H10，CAS号8042-47-5，闪点41-60℉，爆炸上限%：5.0%，爆炸下限%：0.8%（100℃）不溶于水，与空气接触能形成爆炸混合物。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。刺激眼睛、皮肤和呼吸道，影响中枢神经系统。. ②环境风险类型 本项目环境风险类型为原料在使用、储存、运输过程中，油墨发生泄漏遇明火意外燃烧从而引发的火灾事故；向环境转移的途径为发生泄漏时高沸点石油系矿物油的挥发，以及火灾时引发的伴生/次生大气污染物排放。 6、环境风险分析 本项目主要环境风险为原料的泄漏遇明火意外燃烧从而引发火灾事故，或者原料发生泄漏后将通过废气形式向大气扩散，可能引起短时超过大气环境质量超标的状况，造成区域大气环境污染，向周边传播，影响周边居民，影响周围人群健康。 如果泄漏量较大，处理不及时，将下渗污染地下水，对区域内浅层地下水水质产生影响，引起地下水耗氧量等指标的上升。原料含易燃物质，如果发生火灾，将对周边居民的人身安全和财产安全产生威胁，造成恐慌。发生火灾后产生的消防废水需要处理后再排放，可能增加古固寨镇污水处理厂的处理压力。 因此，本项目应该严格风险管理，建立风险管控系统和进行专人监管，若发生泄漏或火灾，要及时采取措施立即阻止扩散和污染。因此，本次评价提出如下防范措施： （1）贮存过程风险防范措施 ①原料贮存仓库应设专人管理，在醒目的地方设置“严禁烟火”等警告标志； ②原料入库时应检查包装是否有泄漏现象，在贮存期，定期检查，发现泄漏，及时处理； ③原料放置地点不得靠近热源和电器设备； ④贮存仓库应有良好的通风、降温等设施，要避免阳光直射，温度不宜超过30度，附近应配备足量的灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器； ⑤原料应按照类别分开存放，严禁与氧化剂、食用化学品等物质混合存放； （2）生产过程风险防范措施 ①操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 ②搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ③工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作前避免饮用酒精性饮料。 （3）运输过程中的风险防范措施 ①应根据《危险化学品管理条例》的要求，委托有危险化学品运输资质的单位运输。 ②运输车要有明显的危险物品运输标志。 ③应轻装轻卸，装卸时，严禁抛、滑、滚、碰。 ④运输车辆应保持安全的车速，保持车距，避免因交通事故引起物料泄漏，从而造成公路沿线的污染事故。 ⑤在运输时应严格遵守有关危险品运输管理规定，配备相应的应急处理器材和防护用品。装卸现场严禁烟火，必须配备灭火器。 ⑥运输途中发现泄漏应积极主动采取措施处理，及时向当地环保部门、公安部、消防部门及其它有应急事故处理能力的当地部门报告。 （4）风险事故应急措施 ①在油墨贮存区域四周建设防泄漏围堰，高度不低于0.2m。及时将泄漏出的液体截留收集，避免大量挥发或引发火灾等； ②泄漏后采取防火措施，禁止一切明火靠近； ③发生火灾事故后立即采取紧急工程措施，防止火灾扩大，并对受伤人员救护和疏散人员撤离，并报告上级管理部门，同时向消防系统报警。在火灾尚未扩大至不可控制之前应使用移动式灭火器扑灭初期火灾或控制火源； ④建设消防废水收集池（不小于10m3），四周建设截污沟。一但发生火灾，可将消防废水收集、治理后排放，避免由此造成的环境污染。 ⑤健全雨水管网系统，建议在雨水管网的总出口设置闸板，发生物料泄漏和火灾事故后，及时关闭闸板，防止物料和消防废水通过雨水管网排入外环境，保证事故后能及时将废水导入消防废水收集池（10m3）。 （5）风险管理 ①健全安全管理制度 建设单位应设置安全科，由专人负责，制定相应的安全管理制度。建议各车间设专职的安全员，对车间实行定期安全教育检查，对职工的职业安全进行教育，增强职工的劳动安全意识，确保工厂安全生产、文明生产。 ②人员专业培训 定期对员工进行安全技术教育和实际操作培训。使员工牢固树立安全生产的信念，操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和应急处理措施。 （6）环境风险评价结论 本项目的原料具有一定的易燃性或毒性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏污染及火灾风险。在采取相应的风险防范措施后，项目发生泄露和火灾事故时对周围敏感目标的危害后果较小。 综上，建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。本项目环境风险简单分析内容表见下表： 表73 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新乡市伟宏印务有限公司年生产8万令胶印装订纸项目. 建设地点; 河南省; 新乡市; （/）区; （新乡）县; 新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米. 地理坐标; 经度; 东经114.016283°; 纬度; 北纬35.251739°. 主要危险物质及分布; 油墨，主要分布于原料储存区. 环境影响途径及危害后果; （1）发生泄漏后将通过废气形式向大气扩散，可能引起短时超过环境质量标准的状况，造成区域大气环境污染，影响周边居民，影响周围人群健康。 （2）如果泄漏量较大，处理不及时，将下渗污染地下水，对区域内浅层地下水水质产生影响，引起地下水耗氧量等指标的上升。 （3）原料具有易燃性，如果发生火灾，将对周边居民的人身安全和财产安全产生威胁，造成恐慌。发生火灾后产生的消防废水需要处理后再排放，可能增加古固寨镇污水处理厂的处理压力。. 风险防范措施要求; 健全安全管理制度，人员专业培训。原料贮存区域四周建设防泄漏围堰，发生火灾事故后立即采取紧急工程措施，防止火灾扩大，并对受伤人员救护和疏散人员撤离，并报告上级管理部门，同时向消防系统报警。在火灾尚未扩大至不可控制之前应使用移动式灭火器扑灭初期火灾或控制火源等。. 填表说明; 建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。. 七、地下水 本项目为C2311书、报刊印刷，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ610-2016）》附录A，本项目属于N轻工、第114项印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制造项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ610-2016）》4.1—IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不再进行地下水环境影响评价。 八、土壤 本项目为C2311书、报刊印刷，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ964-2018）》附录A：有纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；造纸（含制浆工艺）的属于Ⅱ项目；其他属于Ⅲ类项目。本项目不涉及纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；造纸（含制浆工艺），因此属于Ⅲ类项目。 全厂占地面积约9333.3m2，即0.9hm2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；本项目位于新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米，生产车间西南120m处的古固寨中学和西100m处的三王庄村，属于敏感地区。 1、评价等级 本项目属于污染型项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ964-2018）》6.2.2.3表4判定本项目土壤评价等级见下表： 表74 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 综上，本项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，属于敏感区，土壤环境影响评价等级为三级。 2、评价范围 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ964-2018）》7.2调查评价范确定，本项目评价等级为三级，属于污染影响型建设项目，评价范围为50m。 3、现状监测结果与影响分析 本项目生产过程中无生产废水，生活污水经化粪池处理后，经园区管网排入新乡县古固寨污水处理厂进行处理；噪声经基础减振、厂房隔声合理布局后能达标排放；一般固废收集后外售，危险废物收集后定期委托有相应类别危废处理资质的单位安全处置。一般固废堆场与危险废物暂存间的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物临时堆场还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。不会对土壤造成重大不可逆影响，同时根据对本项目附近土壤的监测结果，各监测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1-第二类用地筛选值标准的限值要求。从土壤环境影响的角度，本项目建设可行。 九、公众参与 距本项目最近的环境保护目标为：距离生产车间100m处的三王庄村和120m处的古固寨中学，该区域为居民小区和学校，为了解附近居民对本项目的认知态度，本项目建设单位于2019年8月24日对三王庄村距离最近的10户居民居民进行了入户公众参与调查，本次公众参与共发放调查表10份，回收10份（见附件），均为有效调查表（见下表），根据公众参与调查表结果显示，居民均同意该项目的建设。 建设项目环境影响评价公众意见表如下： 建设项目环境影响评价公众意见表 填表日期： 年 月 日 项目名称; 新乡市伟宏印务有限公司年产8万令胶印装订纸项目. 一、项目基本情况. 1、工程基本情况： 新乡市伟宏印务有限公司投资500万元建设年产8万令胶印装订纸项目。项目厂址位于新乡市新乡县古固寨镇三王庄村，总占地面积9333.3m2。对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于国家产业结构调整指导目录中限制类和淘汰类类别，为允许类，符合国家产业政策要求。项目经新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-23-03-082821。 2、项目主要产污环节及污染防治措施： 该项目生产过程中主要污染因素有废气、固废、废水和噪声。 1）废气：本项目有组织废气主要为印刷废气、覆膜废气以及装订废气。本项目有机废气经“活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”处理设施处理后经15m排气筒排放，能够排放满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃排放浓度40mg/m3、排放速率1.0kg/h的标准限值要求；同时能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业非甲烷总烃80mg/m3（处理效率不低于70%）排放限值要求。 2）固废：项目产生的一般固废主要为废边角料和不合格品，危险废物主要为废PS印版、废油墨罐、废显影液、废抹布、废橡皮布和废催化剂、废活性炭。一般固废经固废暂存间暂存后定期外售，危险废物经危废暂存间暂存后定期委托有资质的危废处置单位安全处置，不会对环境产生不利影响。 3）废水：本项目生活污水经化粪池处理后一同经园区管网进入古固寨镇污水处理厂，外排废水水质能够满足新乡县古固寨镇污水处理厂收水标准的要求。 4）噪声：本项目噪声主要为生产设备运行过程中产生的设备噪声，经减振、厂房隔音后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，最近的敏感点古固寨中学噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间55dB（A）的标准要求；三王庄村敏感点噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间60dB（A）的标准要求。. 二、公众意见. 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）. 三、公众信息. （一）公众为公民的请填写以下信息. 姓名. 身份证号. 有效联系方式 （电话号码或邮箱）. 经常居住地址. 是否同意公开个人信息 （填同意或不同意）; （若不填则默认为不同意公开）. （二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息. 单位名称. 工商注册号或统一社会信用代码. 有效联系方式 （电话号码或邮箱）. 地址. 由调查表的统计结果可知，无人持反对意见（公众参与现场调查照片见附图）。 十、在线监控 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）的要求，本项目产生的废气污染物非甲烷总烃，评价提出项目建成后企业应根据要求在排气筒安装非甲烷总烃在线监控设施，并与环保部门联网；根据《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》，2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月，评价提出本项目建成后需要在废气排气筒排放口处及监测取样处安装视频监控并与市局联网共享；根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，在项目的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，因此评价提出本项目总用电处、生产设施和废气处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。 十一、环境管理及监测计划 （1）环境管理 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： a、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 c、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议。 （2）环境管理工作计划 a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； c、按照监测计划定期委托第三方机构对污染源进行监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理； d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； e、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； f、积极配合环保部门的检查。 （3）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表： 表75 环境监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气监测方案. 废气; 排气筒; 非甲烷总烃排放浓度、排放速率、废气量; 1次/半年 每次两天; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1. 废水; 总排口; 流量、COD、SS、TP、NH3-N、TN; 1次/季; 古固寨镇污水处理厂进水标准. 噪声; 四周厂界外1m处; 等效A声级; 每季1次，每次2天，昼间监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. （4）监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成，监测平台，监测孔等是否正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 （5）排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图： 图7 环境保护图形 十二、厂址合理性分析 1、本项目位于新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米，根据《新乡县古固寨镇总体规划（2017-2030）》，该项目所占用地属于二类工业用地，符合古固寨镇规划要求（详见附图）。本项目厂址位于新乡县古固寨产业集聚区内，根据《新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划（2019-2030）》，该项目所占用地属于二类工业用地，符合古固寨镇产业集聚区总体规划要求。（详见附图） 2、项目选址距离最近的饮用水源地为新乡县古固寨镇地下水井群，距离其地下水饮用水水源地一级保护区1420m，不在其保护区范围内。 3、项目选址位于工业准入优先区，项目建设符合工业准入优先区环境准入政策要求，符合其审批要求。 4、项目废气、废水和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。 5、距离本项目最近环境保护目标为：距离生产车间100m处的三王庄村和120m处的古固寨中学。本项目生产车间卫生防护距离为50m，距离本项目最近敏感点三王庄村和古固寨中学均不在卫生防护距离内，污染物经治理后排放，不会对周围敏感点产生影响。 6、公众参与说明 本项目厂址对周围环境敏感点影响较小，本项目公众参与调查共发放10份调查表，回收10份。根据公众参与调查表结果显示，居民均无反对意见，同意该项目的建设。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 十三、总量控制分析 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.01t/a、NH3-N 0.0005t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0038t/a、非甲烷总烃0.0503t/a（有组织量为0.0353t/a、无组织量为0.015t/a）、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量为COD 0.02t/a、NH3-N 0.001t/a，从翟坡污水处理厂的减排量（COD 16.12644t/a、NH3-N 3.453752t/a）中扣除；非甲烷总烃0.1006t/a，从新乡市威远机械有限公司的减排量（非甲烷总烃2.5703t/a）中扣除。 十四、环保治理措施及环保投资 本项目总投资为500万元，环保投资为42万元，其中，废水治理2万、废气治理10万、噪声治理2万、固废处理2万、风险治理1万、在线监控设25万，环保投资占总投资的8.4%。环保投资一览表详见下表，“三同时”验收一览表详见下表： 表76 本项目环保投资概算一览表 单位：万元 序号; 产污环节; 污染物; 治理措施; 投资. 1; 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池2座; 2. 2; 废气; 印刷废气; 非甲烷总烃; 密闭区间+负压收集; +活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置+15m高排气筒；; 10. 覆膜废气; 密闭区间+负压收集. 装订废气. 印刷、覆膜、胶订、油墨输送、原铺料贮存、危废贮存; 印刷机、覆膜机、胶订机设置密闭间并配备完善的收集处理装置；油墨输送采用全自动封闭供墨系统供墨；含挥发性原料为液体物料，外购时采用桶装包装，非取用状态时加盖、封口，保持密闭，存放于密闭原料库内；含挥发性的危险废物分类放置有标识的容器内，加盖密封并暂存于危废暂存间内；车间、料库四面密闭，通道口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，地面进行硬化. 3; 固废; 切纸、切书; 废边角料、残次品; 一般固废暂存间1座（30m2）; 2. 印刷机; 废刮刀. 印刷; 废PS版; 危废暂存间1座（12m2）（依托现有）; /. 原料使用; 废油墨罐. PS版冲洗; 洗版废液. 胶订; 废胶. 润版; 废润版液. 设备维护; 废机油. 显影; 废显影液. 擦拭印刷机; 废抹布. 橡皮布更换; 废橡皮布. 废气治理装置; 废催化剂. 废活性炭. 4; 噪声; 印刷机、切纸机、覆膜机、胶订机和风机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 2. 5; 风险; 在原料贮存区域四周建设防泄漏围堰，高度不低于0.2m。 建设消防废水收集池（不小于10m3），四周建设截污沟。; 1. 6; 管理; 1、本项目应在废气排气筒排放口处及监测取样处等重点部位安装视频监控; 5. 7; 2、根据要求安装VOCs在线监测; 15. 8; 3、本项目总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处安装用电量监控系统终端，并与环保部门联网; 5. 9; 合计; 42. 表77 工程“三同时”验收一览表 污染因素; 治理项目; 环保措施; 执行标准. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池2座; 新乡县古固寨镇污水处理厂收水标准和《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准. 废气; 印刷废气; 非甲烷总烃; 密闭区间+负压收集; +活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置 +15m高排气筒; 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）及《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 覆膜废气; 密闭区间+负压收集. 装订废气. 印刷、覆膜、胶订、油墨输送、原铺料贮存、危废贮存; 印刷机、覆膜机、胶订机设置密闭间并配备完善的收集处理装置；油墨输送采用全自动封闭供墨系统供墨；含挥发性原料为液体物料，外购时采用桶装包装，非取用状态时加盖、封口，保持密闭，存放于密闭原料库内；含挥发性的危险废物分类放置有标识的容器内，加盖密封并暂存于危废暂存间内；车间、料库四面密闭，通道口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，地面进行硬化. 固废; 废边角料、不合格品; 一般固废暂存间1座（30m2）（新建）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）. 废刮刀. 废PS版; 危废暂存间1座（12m2）（依托现有）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）. 废油墨罐. 废胶. 废润版液. 废机油. 废显影液. 洗版废液. 废抹布. 废橡皮布. 废催化剂. 废活性炭. 噪声; 印刷机、切纸机、覆膜机、胶订机和风机等噪声; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 风险; 在原料贮存区域四周建设防泄漏围堰，高度不低于0.2m。 建设消防废水收集池（不小于10m3），四周建设截污沟。. 管理; 1、本项目应在废气排气筒排放口处及监测取样处等重点部位安装视频监控; 《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》. 2、根据要求安装VOCs在线监测; 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）. 3、本项目总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处安装用电量监控系统终端，并与环保部门联网; 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）.

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷 | 非甲烷总烃 | 密闭区间+负压收集 | 活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置+15m高排气筒 | 达标 |
|  | 覆膜 |  | 密闭区间+负压收集 |  |  |
|  | 装订 |  |  |  |  |
|  | 印刷、覆膜、胶订、油墨输送、原铺料贮存、危废贮存 | 非甲烷总烃 | 印刷机、覆膜机、胶订机设置密闭间并配备完善的收集处理装置；油墨输送采用全自动封闭供墨系统供墨；含挥发性原料为液体物料，外购时采用桶装包装，非取用状态时加盖、封口，保持密闭，存放于密闭原料库内；含挥发性的危险废物分类放置有标识的容器内，加盖密封并暂存于危废暂存间内；车间、料库四面密闭，通道口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，地面进行硬化 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、TP、TN | 生活污水经化粪池处理后，由园区管网排入古固寨镇污水处理厂进一步处理 |  | 达标 |
| 固 体 废 弃 物 | 切纸、切书 | 废边角料、不合格品 | 一般固废暂存间暂存后，定期外售 |  | 可行 |
|  | 印刷 | 废刮刀 |  |  |  |
|  | 印刷 | 废PS版 | 危废暂存间暂存后，定期委托有相应资质的危废处置单位处置 |  | 可行 |
|  | 原料使用 | 废油墨罐 |  |  |  |
|  | 显影 | 废显影液 |  |  |  |
|  | 胶订 | 废胶 |  |  |  |
|  | 润版 | 废润版液 |  |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |  |
|  | 擦拭印刷机 | 废抹布 |  |  |  |
|  | PS版冲洗 | 洗版废液 |  |  |  |
|  | 橡皮布更换 | 废橡皮布 |  |  |  |
|  | 废气处理装置 | 废催化剂 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要来源于印刷机、切纸机、覆膜机、胶订机及风机等设备噪声，声源强度在75~90dB(A)之间。经基础减振、厂房隔声后，厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）标准的要求，对项目周围声环境影响不大。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |  |

建议与结论

| 一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-23-03-082821（详见附件）。 2、项目选址符合规划 新乡市伟宏印务有限公司位于新乡市新乡县古固寨镇三王庄村东40米，根据《新乡县古固寨镇总体规划（2017-2030）》，该项目所占用地属于二类工业用地，符合古固寨镇规划要求（详见附图）。本项目厂址位于新乡县古固寨产业集聚区内，根据《新乡县古固寨镇产业集聚区总体规划（2019-2030）》，该项目所占用地属于二类工业用地，符合古固寨镇产业集聚区总体规划要求（详见附图）。经现场勘察，本项目不在新乡县古固寨镇水厂地下水饮用水源保护区范围内，不会对其产生影响。项目建成后，经治理后的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响。综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 废水：本项目产生的废水主要为员工生活污水，无生产废水，经化粪池处理后排入新乡县古固寨镇污水处理厂进一步处理达标后排入大沙河，外排废水水质能够满足《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准COD 300mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 5mg/L、TN 45mg/L标准和古固寨镇污水处理厂的收水标准COD 350mg/L，NH3-N 30mg/L，SS 240 mg/L、TP 3.0mg/L、TN 30mg/L的限值要求的限值要求。 废气： （1）有组织废气 本项目生产过程中主要污染物为印刷工序、装订工序和覆膜工序产生的非甲烷总烃，在各自密闭区间内经负压收集管道收集后，经同一套“活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”处理后，经15m高排气筒排放。该排气筒非甲烷总烃排放浓度3.2mg/m3、排放速0.0447kg/h，均满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1非甲烷总烃有组织40mg/m3、1.0kg/h的标准限值要求。 （2）无组织废气 本项目油墨输送采用全自动封闭供墨系统供墨；含挥发性原料为液体物料，外购时采用桶装包装，非取用状态时加盖、封口，保持密闭，存放于密闭原料库内；含挥发性的危险废物分类放置有标识的容器内，加盖密封并暂存于危废暂存间内；车间、料库四面密闭，通道口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，地面进行硬化；生产过程中印刷、装订和覆膜工序在车间内进行二次密闭处理，产生的有机废气经密闭负压收集后经活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置处理后，经15m高排气筒排放。经预测，项目厂界处非甲烷总烃厂界处排放浓度为0.002674~0.003046mg/m3，能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件2工业企业边界挥发性有机物排放浓度2.0mg/m3的排放限值要求。 噪声：本项目高噪声设备主要为印刷机、切纸机、覆膜机、胶订机和风机等，声源强度在75~90dB(A)之间。设备经基础减振、厂房隔声后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 固废：本项目生产过程中产生的废边角料及残次品为2t和印刷机产生的废刮刀为0.2t，经一般固废间（30m2新建）暂存后定期外售；印刷、装订过程中产生的废油墨罐0.1t、废PS版0.05t、废显影液0.04t、废机油0.06t/a、废润版液0.06t/a、废胶0.05t/a、废抹布0.02t、洗版废液0.3t、废橡皮布20张/a和废气处理装置产生的废活性炭1.375t、废催化剂0.35m3/a均为危险废物，危险废物分类放置于贴有标识的容器内，于危废暂存间（12m2依托现有）暂存后定期委托有相应资质的危废处置单位处置。 4、卫生防护距离 本项目生产车间卫生防护距离50m，各个厂界外的环境防护距离分别为：东厂界外25m、南厂界外0m，西厂界外27m，北厂界外13m。根据现场调查，卫生防护距离内北面为闲置空厂房、东面和西面为农田、南面为本项目厂区内，本项目卫生防护距离内没有敏感点，满足设防要求。评价提出，防护距离内不宜再规划新建医院、学校、居住区等环境敏感点。 5、公众参与 距本项目最近的环境保护目标为距离生产车间100m处的三王庄村和120m处的古固寨中学。企业对距离项目最近的10户居民进行公众参与调查，结果显示，居民同意该项目建设，无反对意见。 6、总量指标 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.01t/a、NH3-N 0.0005t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0038t/a、非甲烷总烃0.0503t/a（有组织量为0.0353t/a、无组织量为0.015t/a）、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量为COD 0.02t/a、NH3-N 0.001t/a，从翟坡污水处理厂的减排量（COD 16.12644t/a、NH3-N 3.453752t/a）中扣除；非甲烷总烃0.1006t/a，从新乡市威远机械有限公司的减排量（非甲烷总烃2.5703t/a）中扣除。 7、环保投资 本项目总投资为500万元，环保投资为42万元，其中，废气治理10万，废水治理2万，噪声治理2万，固废处理2万，风险治理1万，管理设施25万，环保投资占总投资的8.4%。 8、在线监测与视频监控要求 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）的要求，本项目印刷、装订和覆膜工序污染物为非甲烷总烃，评价提出项目建成后企业应根据要求在排气筒安装VOCs在线监控设施，并与环保部门联网。 根据《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》，2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月，评价提出本项目建成后需要在废气排气筒排放口处及监测取样处安装视频监控并与市局联网共享。 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，在项目的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，因此评价提出本项目总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处安装用电量监控系统终端，并与环保部门联网。 二、建议 （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 新乡市伟宏印务有限公司年产8万令胶印装订纸项目符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。项目施工和营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2020.12.11 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |

表E.1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级□ |  | 三级 |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  | 边长=5km□ |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | 2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500～2000t/a□ |  | ＜500t/a□ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(/) 其他污染物（VOCs） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□ |  |  |  |  | 地方标准□ |  | 附录D□ |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区 |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  | 现状补充监测□ |  |  |
|  | 现状调查数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影 响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  | 边长5km□ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5□ |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | 本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | 本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  | 本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  | 非正常占标率≤100%□ |  |  |  | 非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值 | 叠加达标□ |  |  |  |  |  | 叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体 变化情况 | k ≤-20%□ |  |  |  |  |  | k ＞-20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（VOCs） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0）t/a |  |  |  | NOx:（0）t/a |  |  | 颗粒物:（0）t/a | VOCs:（0.0503）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状 调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □ |  |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |
| 现状 评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响 预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响 评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （SS） |  |  |  | （0.0025） |  |  |  |  | （10） |  |  |  |
|  |  | （COD） |  |  |  | （0.01） |  |  |  |  | （40） |  |  |  |
|  |  | （NH3-N） |  |  |  | （0.0005） |  |  |  |  | （2.0） |  |  |  |
|  |  | （TP） |  |  |  | （0.0001） |  |  |  |  | （0.4） |  |  |  |
|  |  | （TN） |  |  |  | （0.0038） |  |  |  |  | （15） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 |  |  |  |  |  | 手动；自动□；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  |  | （总排口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  | （COD、氨氮、总磷、总氮） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3   土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （0.9）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ 农田 ）、方位（西、东）、距离（ 5m、7m ） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | / |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级☑ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）☑；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 | 0-0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / | / |  |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本因子 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本因子 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 土壤监测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1及表2标准限值要求 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目建成后对土壤环境影响较小，本项目建设可行 |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表4    环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 印刷胶印轮转油墨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 4.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m范围内人口数 人 |  |  |  |  | 5 km范围内人口数 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1□ |  | F2□ |  |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1□ |  | S2□ |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1□ |  | G2□ |  |  | G3□ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1□ |  | D2□ |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  | M2□ |  | M3□ |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  | P2□ |  | P3□ |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  | Ⅲ □ |  | Ⅱ □ |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  |  | 二级 □ |  | 三级 □ |  |  | 简单分析 |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水 □ |  |  | 地下水□ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 □ |  | 经验估算法 □ |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB□ |  | AFTOX□ |  |  | 其他 □ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 配备自给正压式呼吸器、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套、灭火器、消防沙等个人防护装备、消防器材，液化石油气罐储存区设置可燃气体检测、检漏和报警装置，配置灭火器，按照有关规范进行消防设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 环境风险可防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |