建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市新达科技有限公司年产2000万套医用手术刷、10吨医用外科消毒液项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市新达科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张占强（410726198004245457） |  |  |  | 联系人 | 张占强 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13673731128 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排 |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2020-410721-27-03-090613 |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建£技改£ |  |  | 行业类别 及代码 | C2770卫生材料及医药用品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1200 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) |  | 26.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.77% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2021年5月 |  |  |
| 一、项目由来 新乡市新达科技有限公司位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排，企业根据目前的市场形势和公司的发展需要，拟投资1500万元购买新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排标准厂房建设年产2000万套医用手术刷、10吨医用外科消毒液项目。根据现场勘查，项目购买园区现有厂房，生产设备尚未购进，不涉及未批先建。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。该项目已经新乡县发展和改革委员会进行备案，项目代码为2020-410721-27-03-090613（备案见附件2）。 根据《新乡县大召营专业园区用地规划图》（见附图2），本项目用地性质为二类工业用地，符合新乡县大召营专业园区总体发展规划和土地利用规划；根据《新乡县大召营专业园区产业布局规划图》（见附图3），项目位于环保过滤区，园区以环保过滤为主导产业，本项目产品为医用手术刷、医用外科消毒液，不属于园区的主导产业，亦不属于园区禁止类和限制类项目，为允许类项目，与园区主导产业能够相容、不冲突，符合新乡县大召营专业园区产业布局。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令 第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部 1 号令），本项目属于“十六、医药制造业”，第43条“卫生材料及医药用品制造”，全部为报告表，故本项目应编制环境影响报告表。 根据河南省生态环境厅2020年2月7日发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间环评审批工作的通知》“对于编制环境影响报告表的新建疫情防控相关建设项目以及现有污染防治设施运行正常，能够满足项目改扩建需求的报告书类相关疫情防控建设项目，可实行告知承诺制，建设单位承诺落实有关生态环境保护要求即可建设、生产。疫情结束后仍需继续使用的建设项目及时向审批部门申报补办环评手续”，本项目属“编制环境影响报告表的新建疫情防控相关建设项目”实行告知承诺制，建设单位承诺落实有关生态环境保护要求即可建设、生产，项目疫情结束后仍将继续使用，需及时申报环评手续，故本项目需办理环评手续，告知承诺申请表和承诺书见附件。 受新乡市新达科技有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排，项目周边环境为：项目东、北侧均为空厂房，西侧为空地，南侧为新乡市鸿诺玻璃制品有限公司。项目周围敏感点为：西103m处的大召营过滤园公租房，西北414m处的代店村、西北936m处的店后营村、北892m处的前高庄村、东769m处的大召营村、东北1282m处的后高庄村。距离项目最近的地表水体为北549m处的西干五支渠。项目周围敏感点图和周边环境图见附图7、附图8。 2、项目概况 本项目的基本概况见表1-1。 表1-1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 新乡市新达科技有限公司年产2000万套医用手术刷、10吨医用外科消毒液项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 所属行业; C2770卫生材料及医药用品制造. 4; 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排. 5; 建设单位; 新乡市新达科技有限公司. 6; 总投资; 1500万元. 7; 占地面积; 1200平方米. 8; 定员与工作制度; 本项目职工定员20人，单班制（8小时），年工作日300天. 3、建设规模及内容 本项目总投资1500万元，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，项目所在厂区平面布置图见附图5、附图6。建筑内容见表1-2。 表1-2 项目组成一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模. 主体工程; 生产车间; 2F，一层建筑面积1000m2，包括医用手术刷、消毒液生产车间；二层建筑面积1000m2，主要为仓库。. 辅助工程; 办公室; 建筑面积270m2. 原料库; 建筑面积100m2. 成品库; 建筑面积900m2. 公用工程; 供水; 大召营园区供水管网. 供电; 大召营园区供电. 排水; 项目生活污水、生产废水经化粪池处理后排入新乡县大召营污水处理厂。. 环保工程; 废气治理; 注塑、粘贴产生的有机废气采用回风系统收集，经车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环；塑料边角料破碎粉尘采用回风系统收集，经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环。搅拌机投料粉尘经回风系统收集，经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环；. 废水治理; 项目生活污水和生产废水经化粪池处理后排入大召营污水处理厂。. 噪声治理; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等降噪措施。. 固废治理; 一般固废场所一处（建筑面积10m2），垃圾箱若干。. 危废暂存间一处（建筑面积5m2）。. 4、项目产品方案 项目产品方案如下表所示。 表1-3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 备注. 1; 医用手术刷; 2000万套/年; 用于外科手术. 2; 医用外科消毒液（乙烯毗咯烷酮碘）; 6吨/年; 用于本产品手术刷. 3; 医用外科消毒液（葡萄糖酸洗必泰）; 4吨/年. 5、原辅材料与能源消耗量 表1-4 项目原辅材料及资、能源消耗情况一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 医用手术刷. 1; 聚乙烯; 60t/a; 颗粒状，袋装，50kg/袋. 2; 聚丙烯; 2t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋. 3; 海绵; 300m3/a; 固体. 4; 热熔胶; 5t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋. 5; 包装袋; 2000万个/a; /. 6; 包装箱; 3.1万个/a; /. 医用外科消毒液（乙烯毗咯烷酮碘）. 7; 乙烯毗咯烷酮碘; 0.6t/a; 棕红色粉末，袋装，25kg/袋. 8; 椰子油脂肪酸二乙醇酰胺; 0.05t/a; 液体，桶装，25kg/桶. 9; 医用甘油; 0.06t/a; 液体，桶装，25kg/桶. 10; 脂肪醇聚氧乙烯醚; 0.8t/a; 液体，桶装，25kg/桶. 11; 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠; 0.06t/a; 液体，桶装，25kg/桶. 12; 纯净水; 4.43t/a; 配置消毒液用. 医用外科消毒液（葡萄糖酸洗必泰）. 13; 20%葡萄糖酸洗必泰; 1.2t/a; 液体，桶装，25kg/桶. 14; 椰子油脂肪酸二乙醇酰胺; 0.04t/a; 液体，桶装，25kg/桶. 15; 医用甘油; 0.04t/a; 液体，桶装，25kg/桶. 16; 脂肪醇聚氧乙烯醚; 0.4t/a; 液体，桶装，25kg/桶. 17; 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠; 0.03t/a; 液体，桶装，25kg/桶. 18; 纯净水; 2.29t/a; 配置消毒液用. 资源、能源. 19; 自来水; 用水量236.19m3/a; 大召营园区供水管网. 20; 电; 用电量30万kW•h/a; 大召营园区供电. 原辅材料理化性质： 聚乙烯：简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。比重：0.94-0.96g/cm3，成型收缩率：1.5-3.6%，成型温度：140-220℃，聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 聚丙烯：简称PP，是一种半结晶的热塑性塑料。为结晶型高聚物，常用塑料中PP最轻，密度仅为0.91g/cm3。通用塑料中，PP的耐热性最好，其热变形温度为80-100℃，PP有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。 热熔胶：本项目所用热熔胶为EVA热熔胶，是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物，它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。融化温度为130-180℃，熔融后的EVA热熔胶，呈浅棕色或白色。EVA热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。 乙烯毗咯烷酮碘：棕红色或黄棕色无定性粉末，是水溶性高分子，既能与水互溶，又能溶解于许多醇、羧酸、胺类、卤代烃等有机溶剂，因具有良好的溶解性、増溶性、生理相容性、黏接能力及络合能力等性能，在医药医疗卫生领域中，应用非常广泛，可用作粘结剂、赋形剂、包衣剂、崩解剂、助溶剂、杀菌消毒剂、增溶剂、缓释剂、胶囊外壳、分散稳定剂、成膜剂等。 椰子油脂肪酸二乙醇酰胺：属于非离子表面活性剂，没有浊点。性状为淡黄色至琥珀色粘稠液体，易溶于水、具有良好的发泡、稳泡、渗透去污、抗硬水等功能。在阴离子表面活性剂呈酸性时与之配伍增稠效果特别明显， 能与多种表面活性剂配伍。能加强清洁效果、可用作添加剂、泡沫安定剂、助泡剂、主要用于香波及液体洗涤剂的制造。 医用甘油：甘油是一种无色、无臭、有甜味、澄明的浓稠液体，在化学上名称为“丙三醇”。甘油通常是从油脂中提炼制成的，具有很强的吸湿性，纯净的甘油能吸收40％的水分，所以搽在皮肤上能形成一层薄膜，有隔绝空气和防止水分蒸发的作用，还能吸收空气中的水分。 脂肪醇聚氧乙烯醚：又称为聚氧乙烯脂肪醇醚。是非离子表面活性剂中发展最快、用量最大的品种。这种类型的表面活性剂是由聚乙二醇(PEG)与脂肪醇缩合而成的醚，用以下通式表示:RO(CH2CH2O)nH，其中n是聚合度，因聚乙二醇的聚合度和脂肪醇的种类不同而有不同的品种。商品名为苄泽(Brij)，如Brij30与Brij是由不同数目的聚乙二醇与月桂酸缩聚而成，都可作为O/W型乳化剂。 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠：本品为无色或微黄色透明膏状体，易溶于水，是一种多功能高效精细化工原料，学名叫乙氧基化烷基硫酸钠。广泛应用于日用化工、纺织、石油、皮革、印染等行业。用于洗涤、乳化、润湿、助染、扩散等作用。有优良的生物降解性和低温性能，活性物含量较高，不受水硬度的影响。 葡萄糖酸洗必泰：无色液体，无臭，能与水混溶，溶于乙醇和丙酮。主要用途为消毒防腐药。 6、主要生产设备设施 本项目主要设备见表1-5。 表1-5 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 医用手术刷. 1; 塑料混料机; BP-100; 2台; 用于原料混料. 2; 注塑机; HMD-128-M8S; 1台; 用于注塑. HMD-168-M8S; 3台; 用于注塑. D200/i850; 2台; 用于注塑. 3; 海绵切割机; HX-3; 2台; 用于切割海绵. HX-5; 1台. 4; 海绵边角料打包机; XD-02; 1台; 打包废海绵. 5; 微波杀菌机; XD-15; 1台; 用于海绵杀菌. 6; 自动包装机; PBC-400; 1台; 用于包装. DPB-80; 1台. 7; 产品自动组装机; XD-10; 2台; 用于组装. 8; 车间净化机组; /; 3套; 其中2套用于检验车间、1套用于手术刷车间. 9; 磨床; XD618B; 1台; 用于模具维修. 10; 万能摇臂炮塔铣床; 6325; 1台; 用于模具维修. 11; CNC数控雕刻机; DJ40; 1台; 用于模具维修. 12; 热熔胶机; OSD-820 B; 2台; 用于粘贴. 13; 激光尘埃粒子计数器; CLJ3016; 1套; 检测设备. 14; 风速检测仪; /; 1套. 15; 边角料自动回收系统; XC1HP; 6套; 用于注塑机内少量边角料回收. 16; 塑料碎料机; XC7.5P; 1台; 用于塑料边角料破碎. 17; 凉水塔; XC-25F; 1套; 用于注塑机冷却. 18; 模温机; XC3HP; 6台; 用于控制模具温度. 19; 空压机; SV-10; 1套; 提供压缩空气. 消毒液. 20; 二级RO防渗透纯水制水机; 0.5T; 1套; 用于纯水制备. 21; 消毒液体储存罐; 1T; 2个; 用于储存消毒液. 22; 液体搅拌罐; 0.5T; 2个; 用于消毒液搅拌. 23; 液体灌装机; GS600/5YZ2515X-2; 2台; 用于消毒液罐装. 24; 车间净化机组; /; 1套; 用于消毒液车间. 7、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目产业政策相符性分析见下表所示。 表1-6 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产设备不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为医用手术刷、医用外科消毒液，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 经上表分析可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）的相关要求。 8、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表1-7 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 建设内容; 是否符合. 项目名称; 新乡市新达科技有限公司年产2000万套医用手术刷、10吨医用外科消毒液项目; 新乡市新达科技有限公司年产2000万套医用手术刷、10吨医用外科消毒液项目; 符合. 建设单位; 新乡市新达科技有限公司; 新乡市新达科技有限公司; 符合. 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排; 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排; 符合. 主要设备; 注塑机、海绵切割机、自动灌装机、自动组装机、PBC吸塑泡罩自动包装机、磨床、万能摇臂铣床、CNC雕刻机; 注塑机、海绵切割机、自动灌装机、自动组装机、自动包装机、PBC吸塑泡罩自动包装机、磨床、万能摇臂铣床、CNC雕刻机、热熔胶机、塑料堆料机、塑料混料机、模温机、空压机、边角料自动回收系统、纯水制水机; 细化. 生产工艺; 手术刷：原料—注塑—粘贴—检验—成品； 消毒液：原料—混合—分装—成品; 手术刷：原料—注塑—海绵切割—粘贴组装—消毒液罐装—包装—成品 消毒液：原料—搅拌—成品; 符合. 9、劳动定员与工作制度 本项目职工定员20人，每天工作8小时，单班制，年有效工作日300天，项目职工均不在厂区内食宿。 10、公用工程 10.1供水 本项目用水主要为职工生活用水和生产用水。 （1）生活用水 本项目职工定员20人，员工用水量按照20L/人·天计算，则项目员工用水量为0.4t/d（120t/a）。 （2）生产用水 1）洁服用水 生产过程使用的服装平均每2天清洗一次，清洗用水为纯水，每次清洗水量为0.1t/次，洁服用水量为15t/a。 2）地面清洗用水 每天生产结束后需对生产区域地面进行拖洗，清洗生产车间地面使用纯水，清洗用水量为0.1t/d（30t/a）。 3）配置用水 项目消毒液需用纯水配置，产品配置用水量为0.0224t/d（6.72t/a）。 4）纯水制备用水 本项目生产过程纯水用量为0.1724t/d（51.72t/a），纯水制备效率为60%，则自来水使用量为0.2873t/d（86.2t/a）。 - 冷却用水 - 项目注塑过程需采用自来水冷却，冷却水循环水量为2t，冷却水循环使用不外排，因蒸发损耗，每天需定期补充水量0.1t/d（30t/a）。 10.2排水 本项目实行雨、污分流。雨水经雨水口，由室外雨水管汇集，排至园区雨水管网。 本项目消毒液配置用水进入产品不外排，注塑机冷却水循环使用不外排；外排废水主要为生活污水、洁服废水、地面清洗废水及纯水制备浓水，生活污水和生产废水经园区化粪池处理后通过园区污水管网排入大召营污水处理厂。 （1）生活污水 职工生活用水量为0.4t/d（120t/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.32t/d（96t/a）。 - 生产废水 1）洁服废水 洁服用水量为0.05t/d（15t/a），排放系数以0.9计，则洁服废水排放量为0.045t/d（13.5t/a）。 2）地面清洗废水 清洗地面用水量为0.1t/d（30t/a），排放系数以0.9计，则地面清洗废水排放量为0.09t/d（27t/a）。 3）纯水制备浓水 本项目生产过程自来水用量为0.2873t/d（86.2t/a），纯水制备效率为60%，则浓水排放量为0.1149t/d（34.48t/a）。 - 本项目水平衡图如下： 图1 项目水平衡图 10.3供电 本项目用电量为30万kWh/a，由新乡县大召营园区供电，主要用于项目生产设备用电，可满足项目区生产的需求。 11、与相关文件相符性分析 11.1 本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表1-8。 表1-8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中水源地保护区; 第四水厂井群; 一级保护区：南边西曹和东曹村北以为界，北边以2#井和11#连线向北150m为界，东边以22#井向东150m为界，西边以12-1#井西150m为界围成的区域； 二级保护区：南边西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以为界，北边以西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北为界，东边以21#桥为界，西边以敦留店村西为界围成的区域。; 本项目距离第四水厂井群二级保护区边界11km; 不在保护区范围内. 新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区; 大召营镇水厂; 大召营镇水厂地下水水源井一级保护区：大召营镇水厂有2眼井，井深在180m左右，1号井在大召营水厂内，2号井距离东边李大召村128m， 2眼井均属于承压水井，含水层介质以中细砂为主。 大召营镇水厂地下水水源井一级保护区范围：1号井取水厂西厂界以西35米，北取北厂界以北20米，南取南厂界以南30米，东以厂界为边界的矩形区域；2号井取水井外围50m范围的圆形区域为一级保护区。; 本项目位于大召营镇水厂地下水水源井一级保护区西南，距最近的保护区边界1054m; 本项目不在大召营镇水厂地下水保护区内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为卫生材料及医药用品制造项目; 本项目不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; /; 本项目不在工业项目分类中; 不在工业项目分类中. 由上表可知，本项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目所在地属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目属于新乡市规定的工业准入优先区，应参照工业准入优先区的环境准入政策执行。与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表1-9。 表1-9 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 新乡县大召营专业园区规划环评已通过新乡市环保局审批，该项目为卫生材料及医药用品制造项目，与主导产业能够相容、不冲突。. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目不属于《水污染防治重点单元》，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。. 由表1-9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。 11.3 项目与《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》相符性分析 表1-10 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排，属于卫生材料及医药用品制造项目，不属于禁止建设行业。本项目所用原料为聚乙烯、聚丙烯等，均为低VOCs含量的原料，产生的少量有机废气经车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环；本项目为新建项目，位于大召营专业园区，VOCs排放总量实行倍量替代。; 符合. 11.4 与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）对比分析 表1-11 《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案. （一）持续调整优化产业结构; 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为新建项目，不属于禁止新增企业，不新增燃煤锅炉，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。; 相符. （七）深化挥发性有机物污染治理; - 实施源头替代 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目使用原料为聚乙烯、聚丙烯、热熔胶，使用过程有少量有机废气产生，注塑、粘贴产生的有机废气经车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环。; 相符. - 加强废气收集和处理 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目注塑、粘贴过程有少量有机废气产生，根据《无菌医疗器具生产管理规范》，净化车间内应保持正压（洁净室与室外大气≥10pa）且尘埃数≤20000个/m3，故本项目注塑、粘贴产生的有机废气通过车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环，不外排废气，以保证净化车间内的静压差和尘埃数达标，活性炭去除效率为80%。; 相符. - 强化设施运行管理。 企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 有条件的工业园区和产业集群等，推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等，加强资源共享，提高 VOCs治理效率。鼓励郑州市、安阳市、洛阳市、许昌市于 2020 年 10月底前，试点建设活性炭集中再生处置中心。; 本项目加强VOCs 排放管理，启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。; 相符. （十）提升监测监测监控能力; 56.完善工业企业监测监控体系 全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。2020年10月底前全市采用氨法脱硫脱硝的企业应在相应排放口加装氨气在线监控设施，并与环保部门联网。; 本企业不属于重点排污单位。; 相符. 57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目生产设施和污染治理设施安装用电监管设备，并与环保部门联网; 相符. 新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案. （三）全面深化达标治理; 1.加强涉水污染源环境管理。全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量和浓度双达标；建立涉水企业管理清单，对于直排入河、有治污设施进入城市污水管网的企业统一安装水质在线监测设施并与生态环境部门联网；加强对涉及产生危险废物和高浓度废液的工业企业的日常监管，确保企业产生的危险废物和高浓度废液得到有效处理，严厉打击并坚决杜绝违法倾倒、转移等现象发生。; 本项目废水主要为生活污水和清洗废水，经化粪池处理后通过园区管网排入新乡县大召营污水处理厂；本项目危险废物为废气治理更换的废活性炭，储存于危废暂存间，定期交有资质的危废单位处置。; 符合 要求. 新乡市2020年土壤污染防治攻坚战实施方案. （四）加强土壤污染源头治理; 1.着力排查整治涉镉等重金属重点行业企业，严格防控耕地周边涉重企业污染。深入开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治，根据最新信息持续排查重点区域，及时更新排查清单和整治清单。高标准、严要求进行综合整治工作，切实防范农用地重金属污染风险，切断重金属污染物进入农田途径，并于2020年10月底前全部完成整治工作；市生态环境局应对完成整治的企业及时组织验收，并核查“一企一档”建立情况。; 本项目不属于涉镉等重金属重点行业; 符合 要求. （五）全面夯实土壤污染防治基础; 1.加快土壤环境监测制度和能力建设。土壤环境监测工作是打赢土壤污染防治攻坚战的重要支撑，各级政府要统筹安排本级财政资金，加大对土壤环境监测的支持力度，持续推进环境监测能力提升，优化土壤环境质量监测点位，并实施定期监测，完善土壤环境质量例行监测制度；继续依法推进土壤污染重点监管单位及周边土壤环境监测；针对突发环境事件，做好土壤环境事故应急监测、处置等工作。完善土壤与可食用农产品协同监测、大中型灌区水质监测长效机制，为土壤污染防治提供支撑。; 本项目不属于土壤污染重点监控单位; 符合 要求. 由表1-11可知，本项目符合《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》的相关规定。 11.5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）相符性分析 表1-12 本项目与环大气〔2017〕121号文相符性对照表 与本项目相关条文; 本项目建设情况; 对比结果. 1、重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、 成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排，属于重点地区。; 属于. 2、重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等， 结合环境空气质量季节性变化特征， 研究制定行业生产调控措施。; 本项目为卫生材料及医药用品制造项目， 不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业。; 不属于. 3、重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、 甲硫醚等恶臭类 VOCs 的排放控制。; 本项目废气主要是注塑、粘贴工序产生的有机废气，有机废气经车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环，不外排。; 属于. 4、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排，本项目为新建项目，注塑、粘贴工序产生的有机废气经车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环，不外排。本项目VOCs总量指标拟从新乡县预支替代量中进行倍量替代。; 符合环境准入条件. 5、因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。; 本项目有机废气主要为注塑、粘贴工序产生的有机废气，有机废气经车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环，活性炭去除效率为80%。; 满足要求. 根据上表可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）的要求。 11.6、与关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气（2020）33号）的对照分析 表1-13 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知的对照分析 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. - 大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生; # 严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 # 大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目涉VOCs的原料为聚乙烯、聚丙烯、热熔胶，均为粒状，采用密闭的包装袋储存，生产过程采用气力输送设备密闭输送，该过程符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）中对VOCs物料储存排放控制的要求；企业根据要求建立VOCs含量原辅材料台账，记录原辅材料使用，存贮情况废气收集系统；VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，台账最少保存 3年。; 相符. 二、全面落实标 准要求，强化无 组织排放控制; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含 VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定 VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。; 企业根据要求建立 VOCs含量原辅材料台账，记录原辅材料使用，存贮情况废气收集系统；VOCs处理设施的主要运行和维护信息，台账最少保存 3 年。; 满足. 由上表可知，本项目符合《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气（2020）33号）的相关规定。 11.7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的对照分析 表1-14 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的对照分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目涉VOCs的原料为聚乙烯、聚丙烯、热熔胶，均为粒状，采用密闭的包装袋储存于原料库内。; 相符. 6.VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.2 粉状、粒状 VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式， 或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目聚乙烯、聚丙烯混料机处采用密闭的包装袋进行物料转移；注塑机处采用气力输送设备进行物料转移。; 相符. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2 含VOCs产品的使用过程 7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统:无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业: a)调配(混合、搅拌等); b)涂装(喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等); c)印刷(平版、凸版、凹版、孔版等); d)粘结(涂胶、热压、复合、贴合等); e)印染(染色、印花、定型等); f)干燥(烘干、风干、晾干等); g)清洗(浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等)。 7.2.2 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目注塑机为密闭设备，在注塑后冷却至常温打开注塑机取出产品，打开设备瞬间产生的少量有机废气经车间侧面的回风系统收集后引入车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理，治理后的空气回用车间内循环，不外排。 本项目热熔胶机为密闭设备，在粘贴后取出产品，打开设备瞬间产生的少量有机废气经车间侧面的回风系统收集后引入车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理，治理后的空气回用车间内循环，不外排。; 相符. 10. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.3.1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时,应配置 VOCs处理设施,处理效率不应低于80%：对于重点地区,收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时,应配置VOCs处理设施,处理效率不从低于80%。 10.4记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液 pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于 3 年。; 本项目生产过程位于密闭的净化车间内，注塑、粘贴产生的少量有机废气经车间侧面的回风系统收集后引入车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理，治理后的空气回用车间内循环，不外排。活性炭治理效率不低于80%。 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于 3 年。; 相符. 11.企业厂区及周边污染监控要求; 11.1企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。 11.2厂区内VOCs无组织排放监控要求参见附录A（即厂区内VOCs无组织排放NMHC执行特别排放限值6mg/m3）; 本项目厂界无组织废气排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）2.0 mg/m3标准要求； 本项目厂区内VOCs无组织排放满足6mg/m3标准要求。; 相符. 12 污染物监测要求; 12.1 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和 HJ 819 等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 本项目应建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 相符. 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB378822- 2019）的相关规定。 11.8、与《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》的对照分析 表1-15 与《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》的对照分析 《新乡市2019年无组织排放治理方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符 合要求. 二、治理目标; 2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。2019年6月底前，全面完成重点行业VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，做到达标排放。; 本项目建设后，将严格按照“五到位、一密闭”进行管理。项目所用原料均为袋装或桶装，且置于密闭的原料库内。; 符合. 附件：新乡市大气污染物无组织排放控制技术规范; 5.1无组织排放污染物控制措施要求; 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实行硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。; 项目所用原料均为袋装或桶装，且置于密闭的原料库内。无露天堆放现象；地面全部硬化，物料无明显积尘。 本项目投料及破碎过程产生的粉尘通过车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环，不外排; 符合. 6.1粉尘无组织排放控制措施; 6.1.1料场堆场扬尘控制措施：各类生产和加工企业的粉状和粒状物料要全部仓储，料仓可为棚仓和柱形仓，原则上禁止露天存放物料。因生产工艺和受场地限制原因，暂时无法仓储的物料、土堆覆盖面积必须达到85%以上。; 本项目原料均在密闭的原料库内存放，无露天存放。; 符合. 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施：厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得过1小时，办公区和非运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。; 厂区和通向主干公路道路全部硬化。道路打扫频次为每班一次，安排专人定期洒水，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地进行绿化，无裸露土地。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》的相关规定。 11.9、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（以下简称《工业企业用电量监控系统通知》）的对比分析 表1-16 与《工业企业用电量监控系统通知》对比分析一览表 《工业企业用电量监控系统通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 一、安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处安装用电量监控系统终端。; 符合. 由上表可知，本项目符合《工业企业用电量监控系统通知》中相关要求。 11.10、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的对照分析 本项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的相关内容对比分析见下表： 表1-17 与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的对照分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 本项目废气经治理后回用车间内循环，不外排，无需安装视频监控。; 符合. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的相关要求。 11.11、与河南省生态环境厅《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间环评审批工作的通知》的对照分析 本项目与《通知》的相关内容对比分析见下表： 表1-18 与《通知》的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 一、简化疫情防控相关建设项目环评审批程序; 凡属于疫情防控期间急需的医疗机构（含为应对疫情建立的临时集中收治医院）、卫生材料、物资生产、医药用品制造、研究试验等疫情防控相关建设项目，各级生态环境部门应特事特办，开辟“绿色通道”，简化项目审批程序，加强服务指导，帮助项目尽快投入运行或形成生产能力。其中，对于现有污染防治设施正常运行，能够满足项目改扩建需求的报告表类疫情防控相关建设项目，可豁免办理环境影响评价文件审批手续；对于编制环境影响报告表的新建疫情防控相关建设项目以及现有污染防治设施运行正常，能够满足项目改扩建需求的报告书类相关疫情防控建设项目，可实行告知承诺制，建设单位承诺落实有关生态环境保护要求即可建设、生产。 疫情结束后仍需继续使用的建设项目及时向审批部门申报补办环评手续。; 本项目产品为医用手术刷、医用外科消毒液，属于卫生材料及医药用品制造项目，可实行告知承诺制。; 符合. 由上表可知，本项目符合河南省生态环境厅《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间环评审批工作的通知》的要求。 11.12、与新乡县大召营专业园区规划相符性分析 （1）大召营镇片区规划范围及规划期限 ①规划范围：大召营镇片区具体范围指位于镇域中心的胡韦线两侧区域和新太铁路南侧部分区域。规划建设用地420公顷，基本农田为30.64公顷。 ②规划期限：本规划期限2014-2025年，近期2014-2020年，远期2021-2025年。 （2）空间结构 大召营专业园区规划形成“三轴、两区、两心”的空间结构布局形式。 “三轴”：指依托胡韦公路形成的大召营专业园区南北向空间联系轴、小冀镇片区沿滨河路形成的东西向发展轴和大召营镇片区沿新济公路形成的东西向发展轴。 “两区”：大召营镇片区、小冀镇片区。 “两心”：位于大召营镇片区的主综合服务中心和小冀镇片区的次综合服务中心。 （3）产业定位及布局规划 大召营专业园区产业定位：以环保过滤、机械装备制造、精细化工业为主的新型环保专业园区。 产业布局规划： ①环保过滤区 环保过滤类工业主要分布在大召营镇片区北部，占地面积385.06公顷。环保过滤的产品主要为过滤材料、环保材料，无卫生防护距离要求。 ②机械装备制造区 主要分布在小冀镇片区，占地面积107.61公顷。机械装备制造主要产品为振动设备，根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083.2000），经类比，机械装备制造区噪声卫生防护距离为200m。 ③精细化工区 主要分布在小冀镇片区中北部及大召营镇片区西南部，占地面积分别为133.45公顷、34.94公顷。 （4）给排水规划 ①给水规划 规划近期水源采用地下水，远期水源为南水北调用水。 大召营镇现有一水厂，供水量为2000吨/日。大召营镇片区在保留现有水厂的同时，在文化路与龙山路交叉口南规划水厂一座，规模6.5万吨/日，占地面积1.76公顷，两座水厂间采用主干管相连接，以起到互相支援、保证供水安全。 园区供水管网系统采用环状与支状管网相结合的供水方式，管径为DN200-DN400。 ②排水规划 规划园区内排水工程采用雨、污水分流制。 本项目位于新乡县大召营工业园区，在大召营镇污水处理厂的收水范围内，项目生活污水和生产废水经化粪池处理后经园区污水管网排入新乡县大召营污水处理厂。 本项目位于新乡县大召营专业园区，为卫生材料及医药用品制造项目，与大召营专业园区准入条件相符性分析见下表。 表1-19 项目与大召营专业园区准入要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 发展定位; 园区以环保过滤、机械装备制造、精细化工为主导。园区内产业布局分为环保过滤、机械装备制造和精细化工。; 本项目为卫生材料及医药用品制造项目，不属于园区的主导产业，亦不属于园区禁止类和限制类项目，为允许类项目，与园区主导产业能够相容、不冲突。; 符合要求. 环保过滤产业准入条件; ①鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻；限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。 ②投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 本项目为卫生材料及医药用品制造项目，不属于高耗能、高污染、低水平重复建设的企业；亦不属于含新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目； 厂房为购买园区标准化厂房，投资强度为375万元/亩，满足河南省投资强度要求；企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求；清洁生产水平能够达到国内同行业先进清洁生产水平。; 符合要求. 综上所述：本项目位于新乡县大召营专业园区环保过滤区，环保过滤园区以环保过滤为主导产业，本项目产品为医用手术刷、医用外科消毒液，不属于园区的主导产业，亦不属于园区禁止类和限制类项目，为允许类项目，与园区主导产业能够相容、不冲突，符合新乡县大召营专业园区准入条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排，地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，西孟姜女河是卫河的支流，属于排涝河道，境内长12km，流域面积134.18km2。该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。根据现场调查，项目评价范围内未发现有珍稀动植物。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和 《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)和新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)。 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 本项目距离四水厂地下水饮用水源二级保护区边界最近距离为11km，不在四水厂地下水饮用水源的保护区范围内；距离新乡县大召营镇水厂地下水井群一级保护区边界最近距离为1054m，不在新乡县大召营镇水厂地下水井群一级保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表2-1 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 项目生产过程产生的有机废气经车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环，颗粒物经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环，因此，项目的投产运行不会对区域大气环境质量产生影响。 2、水环境质量现状 距离本项目附近的地表水体为北549m处的西干五支渠，最终汇入西孟姜女河，根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水质标准。评价引用西孟五支排瑞丰化工后断面的自动监测数据，数据见下表。 表2-2 西孟五支排瑞丰化工后断面监测数据（2020年5月份均值） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 16.38; 0.24; 0.064. 执行标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，5月份西孟五支排瑞丰化工后断面数据能够达到地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号），将逐步改善新乡市水环境质量。 本项目生活污水和清洗废水经化粪池处理后通过园区管网排入新乡县大召营污水处理厂。不会对区域地表水环境质量产生影响。 3、声环境质量现状 根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划-环境保护规划图》，建设项目所在地属3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。根据2020年11月3日-4日两天的现场实测，项目四周厂界噪声监测值见表2-3。 表2-3 项目四周厂界噪声实测结果一览表 单位：dB(A) 监测方位; 昼间; 夜间. 东厂界; 52.2-53.8; 45.0-46.4. 南厂界; 53.8-54.0; 44.3-44.9. 西厂界; 54.1-54.4; - 45.4-45.7. 北厂界; 54.6-55.8; 44.5-45.6. 大召营过滤园公租房; 54.0-54.3; - 45.3-45.5. 标准限值; 65; 55. 由上表可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表2-4。 表2-4 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 环境保护目标; 相对坐标; 保护对象; 保护内容; 方位; 距离（m）; 保护级别. X(m); Y(m). 大气环境; 大召营过滤园公租房; -103; 0; 大召营过滤园公租房; 居民; 西; 103; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 代店村; -301; 267; 代店村; 居民; 西北; 414. 店后营村; -566; 508; 店后营村; 居民; 西北; 936. 前高庄村; 0; 892; 前高庄村; 居民; 北; 892. 后高庄村; 260; 1228; 后高庄村; 居民; 东北; 1282. 大召营村; 769; 0; 大召营村; 居民; 东; 769. 刘大召村; 1581; 0; 刘大召村; 居民; 东; 1581. 李大召村; 1581; 621; 李大召村; 居民; 东北; 1601. 张唐马村; -529; 1835; 张唐马村; 居民; 西南; 1899. 李唐马村; -1197; -1868; 李唐马村; 居民; 西南; 2210. 南陈庄村; -1352; 1116; 南陈庄村; 居民; 西北; 1825. 马唐马村; -1639; -1672; 马唐马村; 居民; 西南; 2499. 声环境; 厂界四周; /; /; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 大召营过滤园公租房; -103; 0; 大召营过滤园公租房; 居民; 西; 103; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 水环境; 西干五支渠; 北; 549; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 地下水井群; 大召营地下水井群; 东北; 1054; 地下水水源保护区一级保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准限值见表3-2。 表3-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2类; 60; 50. 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。相关标准限值见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目类别; 浓度限值; 标准来源. pH值（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类标准. 化学需氧量（COD）; ≤40. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤10. 氨氮（NH3-N）; ≤2.0. 总磷; ≤0.4. - 4、本项目所在区域执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准中第二类用地限值要求。相关标准限值见表3-4。 - 表3-4 建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）（单位：mg/kg） 序号; 污染物项目; 筛选值. 重金属和无机物. 1; 砷; 60. 2; 镉; 65. 3; 铬（六价）; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. 11; 1,1-二氯乙烷; 9. 12; 1,2-二氯乙烷; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 66. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯苯; 270. 28; 1,2-二氯苯; 56. 29; 1,4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 半挥发有机物. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 44; 茚并[1,2,3-c,d]芘; 15. 45; 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求和新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知中其它所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度要求，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的要求，具体值见下表。 表3-5 豫环攻坚办〔2017〕162号 单位：mg/m3 标准名称; 污染因子; 标准限值. 新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知; 颗粒物; 其它所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 无组织排放浓度限值：颗粒物4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业; 非甲烷总烃; 工业企业边界排放建议值2.0mg/m3，生产车间边界排放建议值4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 厂房外1h平均浓度值6mg/m3. 2、废水 项目废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准和新乡县大召营污水处理厂收水水质标准，具体值见下表。 表3-6 项目废水排放标准 单位：mg/L 污染物名称; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 新乡县大召营污水处理厂收水标准; 400; 300; 35; 4.5; 40. 污水排入城镇下水道水质标准; 300; 250; 25; 5; 45. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体值见下表。 表3-7 厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 企业产生的固体废物应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关标准要求进行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成后废水排放量为170.98t/a，污染物排放量为COD0.0085t/a、NH3-N 0.00085t/a、TP0.00009t/a，颗粒物1.06×10-6t/a（无组织1.06×10-6t/a），VOCs0.00934t/a（无组织0.00934t/a）。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。本项目建设完成后新增污染物排放量为COD0.0085t/a、NH3-N 0.00085t/a，颗粒物1.06×10-6t/a（无组织1.06×10-6t/a），VOCs0.00934t/a（无组织0.00934t/a）。新增污染物拟从新乡县可支取总量指标中进行替代。 |

建设项目工程分析

施工期工程分析 经现场踏勘，本项目购买新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排标准厂房进行生产，设备尚未购进，施工期影响主要为厂房装修和设备安装产生的影响，施工期影响较小，故本项目不再进行施工期分析。 营运期工程分析 一、医用手术刷工艺流程简述 医用手术刷工艺流程及产污环节图见图2。 # 图2 医用手术刷生产工艺及产污环节图 医用手术刷工艺流程描述如下： （1）混料：将外购的医用级聚乙烯或聚丙烯加入混料机中混料均匀，混料过程有噪声产生，因项目原料为颗粒状，混料过程无粉尘产生。 （2）注塑：混料后的原料经真空泵吸入注塑机内注塑成型，注塑温度为140-150℃，注塑时间为4-5s，注塑后采用循环冷却水冷却至常温即为手术刷的刷头，经检验合格者进入下一道工序。注塑过程会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）、边角料和噪声。 注塑过程产生的边角料经破碎后回用生产。注塑过程需采用冷却水冷却，冷却水循环使用不外排。 （3）切割：将外购的大块状海绵根据产品需求通过海绵切割机切割成小块，切割后的海绵通过微波杀菌机进行灭菌处理；切割过程会产生一定量的海绵边角料和噪声。 微波杀菌机工作原理：利用电磁场的热效应和生物效应的共同作用的结果。微波对细菌的热效应是使蛋白质变化，使细菌失去营养，繁殖和生存的条件而死亡。微波对细菌的生物效应是微波电场改变细胞膜断面的电位分布，影响细胞膜周围电子和离子浓度，从而改变细胞膜的通透性能，细菌因此营养不良，不能正常新陈代谢，细胞结构功能紊乱，生长发育受到抑制而死亡。此外，微波能使细菌正常生长和稳定遗传繁殖的核酸[RNA]和脱氧核糖核酸[DNA]，是由若干氢键松弛，断裂和重组，从而诱发遗传基因突变，或染色体畸变甚至断裂。 （4）粘贴：将切割后的海绵与注塑成型的手术刷头通过热熔胶粘贴成型，热熔胶加热温度为150-160℃，热熔胶熔融过程会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。 （4）罐装：将本企业生产的消毒液通过灌装机注入手术刷上的海绵内，根据客户要求在手术刷上的海绵内注入乙烯吡咯烷酮碘消毒液或葡萄糖酸洗必泰消毒液。 （5）包装：罐装后的手术刷产品在包装机上进行包装、装箱后即为成品。 项目整个生产过程均在10万级净化车间内进行，根据《无菌医疗器具生产管理规范》，净化车间内应保持正压（洁净室与室外大气气压差≥10pa）且尘埃数≤20000个/m3，沉降菌数≤10个/m3，本项目净化车间配套有车间空气循环净化机组，以确保各项指标满足要求。 二、医用外科消毒液工艺流程简述 （一）乙烯吡咯烷酮碘消毒液工艺流程简述 乙烯吡咯烷酮碘消毒液工艺流程及产污环节图见图3。 图3 乙烯吡咯烷酮碘消毒液生产工艺及产污环节图 乙烯吡咯烷酮碘消毒液工艺流程描述如下： 将外购的乙烯吡咯烷酮碘人工加入搅拌机内，然后按一定比例加入纯水、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺、医用甘油、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠，常温下密闭搅拌30min，搅拌后即为乙烯吡咯烷酮碘消毒液，搅拌后的成品通过真空泵置于消毒液储存罐内储存备用。 因乙烯吡咯烷酮碘为粉状原料，人工投料过程有粉尘产生，搅拌过程会有噪声产生。 （二）葡萄糖酸洗必泰消毒液工艺流程简述 葡萄糖酸洗必泰消毒液工艺流程及产污环节图见图4。 图4 葡萄糖酸洗必泰消毒液生产工艺及产污环节图 葡萄糖酸洗必泰消毒液工艺流程描述如下： 将外购的葡萄糖酸洗必泰人工加入搅拌机内，然后按一定比例加入纯水、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺、医用甘油、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠，常温下密闭搅拌30min，搅拌后即为葡萄糖酸洗必泰消毒液，搅拌后的成品通过真空泵置于消毒液储存罐内储存备用。 葡萄糖酸洗必泰消毒液所用原料均为液体，无废气产生，搅拌过程会有噪声产生。 三、主要污染工序： 表4-1 主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物种类; 治理措施. 废气; 医用手术刷; 注塑、粘贴过程; 非甲烷总烃; 注塑、粘贴产生的有机废气采用回风系统收集，经车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环. 破碎过程; 粉尘; 破碎粉尘采用回风系统收集，经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环. 乙烯吡咯烷酮碘消毒液; 投料过程; 粉尘; 投料粉尘经回风系统收集，经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环. 废水; 生活污水、清洗废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后排入新乡县大召营污水处理厂. 噪声; 生产过程; 噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减. 固废; 注塑过程; 边角料、残次品; 经碎料机破碎后回用. 海绵切割过程; 废海绵; 收集后出售. 原料使用过程; 废包装材料. 职工生活; 生活垃圾; 交环卫部门处置. 纯水制备; 废PP棉滤芯、废石英砂滤芯、废反渗透膜; 厂家回收. 废气治理设施; 废活性炭; 危废暂存间暂存后交有资质的单位处置.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 医用手术刷 | 注塑、粘贴过程 | 非甲烷总烃 | 0.0467t/a | 0.00934t/a |
|  |  | 破碎过程 | 粉尘 | 0.001t/a | 1×10-6t/a |
|  | 乙烯吡咯烷酮碘消毒液 | 投料过程 | 粉尘 | 0.00006t/a | 6×10-8t/a |
| 水污染物 | 生活污水、清洗废水（170.98m3/a） |  | COD | 259.7mg/L，0.0444t/a | 50mg/L，0.0085t/a |
|  |  |  | SS | 180.7mg/L，0.0309t/a | 10mg/L，0.0017t/a |
|  |  |  | NH3-N | 15.8mg/L，0.0027t/a | 5mg/L，0.00085t/a |
|  |  |  | TP | 2.11mg/L，0.00036t/a | 0.5mg/L，0.00009t/a |
|  |  |  | TN | 21.1mg/L，0.0036t/a | 15mg/L，0.0026t/a |
|  |  |  | LAS | 1.99mg/L，0.00034t/a | 0.5mg/L，0.00009t/a |
| 固体废物 | 注塑过程 |  | 边角料、残次品 | 0.6t/a | 0t/a（碎料机破碎后回用） |
|  | 海绵切割过程 |  | 废海绵 | 0.3t/a | 0t/a（收集后出售） |
|  | 原料使用过程 |  | 废包装材料 | 0.2t/a |  |
|  | - 职工生活 |  | 生活垃圾 | 3t/a | 0t/a（交由环卫部门处置） |
|  | 纯水制备 |  | 废PP棉滤芯、废石英砂滤芯、废反渗透膜 | 0.18t/a | 0t/a（厂家回收） |
|  | 废气治理设施 |  | 废活性炭 | 0.44t/a | 0t/a（交有资质的单位处置） |
| 噪声 | 该项目主要高噪声设备为注塑机、切割机、包装机、碎料机等，声源强度在70~80dB（A）之间。经厂房隔声等降噪措施及距离衰减后，项目各个厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目购买园区现有厂房，评价建议项目加强厂区周边绿化，起到美化环境、降低噪声和粉尘影响的作用。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目购买新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排标准厂房进行生产，设备尚未购进，施工期影响主要为厂房装修和设备安装产生的影响，施工期影响较小，故本项目不再进行施工期环境影响分析。 二、营运期环境影响分析： 本项目运营期间对环境的主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为医用手术刷注塑、粘贴过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、塑料破碎过程产生的粉尘；乙烯吡咯烷酮碘消毒液投料过程产生粉尘。 1.1 废气源强分析 1.1.1 无组织排放源强分析 （1）医用手术刷生产过程产生的废气 A、注塑、粘贴过程产生的非甲烷总烃 本项目注塑过程中加热的温度为140-150℃，低于原料的分解温度（聚乙烯335-450℃、聚丙烯328-410℃），故此过程中原料基本不分解，只是在注塑过程中，可能有少量游离单体废气挥发，主要为非甲烷总烃。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t。本项目聚乙烯、聚丙烯颗粒年用量为62t/a，注塑时间为2400h/a，则非甲烷总烃的产生量为0.0217t/a（0.009kg/h）。 粘贴过程采用热熔胶粘贴，加热温度为150-160℃，粘贴时间为2400h/a，热熔胶的主要成份为EVA树脂，EVA是一种塑料物料由乙烯(E) 及乙烯基醋酸盐(VA)所组成。在使用过程中，热熔胶的挥发成分（主要为乙酸乙烯）约占胶用量的5%，本项目生产车间热熔胶消耗量为5t/a，热熔胶加热温度为150-160℃，粘贴废气按挥发分的10%计，则粘贴废气（非甲烷总烃）的产生量为0.025t/a（0.01kg/h）。 综上，注塑、粘贴过程非甲烷总烃产生量为0.0467t/a（0.019kg/h），注塑、粘贴产生的非甲烷总烃经回风系统收集后通过车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理，净化后的尾气回用车间内循环，仅在开关门时会有废气无组织排放。净化机组内活性炭吸附效率按80%计，经治理后的非甲烷总烃排放量为0.00934t/a（0.0039kg/h）。 # B、破碎粉尘 本项目注塑过程产生的边角料及不合格品采用塑料碎料机进行破碎成小块状，塑料破碎位于手术刷生产车间，因破碎的边角料、不合格品及破碎后的小碎块均为块状，因此破碎过程产生的粉尘量较小。边角料、不合格品产生量为0.2t/a，破碎时间为150h/a，破碎粉尘产生量按破碎料的0.5%计，则破碎粉尘产生量为0.001t/a（0.0067kg/h）。破碎产生的粉尘采用回风系统收集后经车间空气循环净化机组治理，治理后回用车间内循环，仅在开关门时会有废气无组织排放。净化机组的净化效率为99.9%，净化后的粉尘量为1×10-6t/a（6.7×10-6kg/h）。 # （2）乙烯吡咯烷酮碘消毒液生产过程产生的废气 # A、搅拌机投料粉尘 # 本项目生产乙烯吡咯烷酮碘消毒液时使用的原料乙烯吡咯烷酮碘为粉状，在搅拌机投料过程会产生少量的投料粉尘。乙烯吡咯烷酮碘年用量为0.6t/a，搅拌时间为300h/a，粉尘产生量按原料使用量的0.1%计，则粉尘产生量为0.00006t/a（0.0002kg/h）。投料产生的粉尘采用回风系统收集后经车间空气循环净化机组治理，治理后回用车间内循环，仅在开关门时会有废气无组织排放。本项目净化机组采用初效+中效+高效三级净化过滤措施治理，净化效率为99.9%，净化后的粉尘量为6×10-8t/a（1.2×10-6kg/h）。 1.1.2废气治理措施可行性分析 根据《无菌医疗器具生产管理规范》，净化车间内应保持正压（洁净室与室外大气≥10pa）、尘埃数≤20000个/m3、沉降菌数≤10个/m3、换气次数≥15次/h，本项目手术刷净化车间面积600m2，高度2.7m，故手术刷净化车间循环风量应≥24300m3/h，本项目手术刷生产车间拟采用内循环模式，侧面回风，上面进风，循环风机风量设计为30000m3/h；消毒液净化车间面积90m2，高度2.7m，故消毒液净化车间循环风量应≥3645m3/h，本项目消毒液生产车间拟采用内循环模式，侧面回风，上面进风，循环风机风量设计为8000m3/h，均能够满足《无菌医疗器具生产管理规范》要求。 本项目注塑、粘贴产生的非甲烷总烃经回风系统收集后通过车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理（活性炭吸附效率80%），净化后的尾气回用车间内循环；破碎、投料粉尘采用回风系统收集后经车间空气循环净化机组治理（治理效率99.9%），治理后回用车间内循环，以保证净化车间内的静压差、尘埃数、沉降菌数等参数达标，仅在开关门时会有少量废气无组织排放。 车间空气循环净化机组工作原理：来自室外的新风与来自净化车间的回风混合，通过初效过滤器过滤后的空气进入活性炭吸附装置进行吸附处理（用于治理生产过程产生的非甲烷总烃），处理后的空气再分别经过表冷段、加热段进行恒温除湿后经过中效过滤器过滤，然后经加湿段加湿后进入送风管道，通过送风管道上的消声器降噪后送入管道最未端，经高效过滤器过滤后进入净化车间循环。 综上：经治理后项目废气排放量极少，废气治理措施可行。 1.2 环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取颗粒物、非甲烷总烃作为预测因子。预测因子和评价标准见下表5-1。 表5-1 评价因子和评价标准表 预测因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时平均; 0.45; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表5-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. （3）污染源调查 本项目注塑、粘贴、破碎均在医用手术刷净化车间内进行；乙烯吡咯烷酮碘消毒液生产在消毒液净化车间内进行，因此把医用手术刷净化车间、消毒液净化车间各作为一个面源。项目污染源参数见表5-3。 表5-3 面源参数表 污染源名称; X坐标/m; Y坐标/m; 海拔高度/m; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北夹角（°）; 面源初始排放高度（m）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物; 非甲烷总烃. 医用手术刷净化车间; 0; 0; 75; 30; 20; 0; 2.7; 正常; 6.7×10-6; 0.0039. 消毒液净化车间; 0; 22; 75; 10; 9; 0; 2.7; 正常; 1.2×10-6; /. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，面源预测结果见下表。 表5-4 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度Cmax（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（mg/m3）. 面源; 消毒液净化车间; 颗粒物; 1.4×10-5; 0.003; 10; 0.45. 医用手术刷净化车间; 非甲烷总烃; 0.0216; 1.08; 40; 2. 颗粒物; 3.72×10-5; 0.008; 40; 0.45. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为3.72×10-5mg/m3和0.008%；颗粒物无组织排放废气最大落地浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3）和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3；非甲烷总烃最大落地浓度值以及占标率分别为0.0216mg/m3和1.08%；非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中厂界处2.0mg/m3的要求。 表5-5 颗粒物对厂界及敏感点无组织排放浓度预测结果表 名称; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 大召营过滤园公租房. 距离 m; 浓度 mg/m3; 占标率 %; 距离 m; 浓度 mg/m3; 占标率 %; 距离 m; 浓度 mg/m3; 占标率 %; 距离 m; 浓度 mg/m3; 占标率 %; 距离 m; 浓度 mg/m3; 占标率 %. 消毒液净化车间; 1; 2.58×10-6; 0.0006; 15; 1.21×10-5; 0.0026; 32; 8.3×10-6; 0.0018; 1; 2.58×10-6; 0.0006; 115; 5.5×10-6; 0.0012. 医用手术刷净化车间; 1; 1.13×10-5; 0.0025; 1; 1.13×10-5; 0.0025; 1; 1.13×10-5; 0.0025; 9; 2.92×10-5; 0.0065; 103; 2.98×10-5; 0.0066. 合计; /; 1.388; 0.0031; /; 2.34×10-5; 0.0051; /; 1.96×10-5; 0.0043; /; 3.178×10-5; 0.0106; /; 3.53×10-5; 0.0078. 表5-6 非甲烷总烃对厂界及敏感点无组织排放浓度预测结果表 名称; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 大召营过滤园公租房. 距离 m; 浓度 mg/m3; 占标率 %; 距离 m; 浓度 mg/m3; 占标率 %; 距离 m; 浓度 mg/m3; 占标率 %; 距离 m; 浓度 mg/m3; 占标率 %; 距离 m; 浓度 mg/m3; 占标率 %. 医用手术刷净化车间; 1; 0.00654; 0.33; 1; 0.00654; 0.33; 1; 0.00654; 0.33; 9; 0.0169; 0.85; 103; 0.0173; 0.87. 由上表可知，项目颗粒物无组织排放废气厂界浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3）和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3；非甲烷总烃无组织排放各厂界浓度贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中厂界处2.0mg/m3的要求。 敏感点大召营过滤园公租房颗粒物浓度贡献值及占标率分别为3.53×10-5mg/m3和0.0078%，贡献值远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（颗粒物0.45mg/m3）；非甲烷总烃浓度预测值及占标率分别为0.0173mg/m3和0.878%，贡献值远小于《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃2.0mg/m3的要求。因本项目产生的废气经治理后回用车间，不外排废气，不会对敏感点大召营过滤园公租房产生影响。 （5）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价分级依据，见下表。 表5-7 大气评价工作分级依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由表5-4、表5-5、表5-6结果看出，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条的要求：“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。” （6）项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表： 表5-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度（mg/m3）. 1; 医用手术刷净化车间; 注塑、粘贴过程; 非甲烷总烃; 活性炭设施; 豫环攻坚办〔2017〕162号; 2.0; 0.00934. 2; 破碎过程; 颗粒物; 车间空气循环净化机组; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求; 0.5; 1.0×10-6. 3; 消毒液净化车间; 投料过程; 颗粒物; 车间空气循环净化机组; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求; 0.5; 6×10-8. 无组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.00934. 颗粒物; 1.06×10-6. 表5-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.00934. 2; 颗粒物; 1.06×10-6. 1.3 大气环境防护距离的确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表5-4可知，项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3）和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求。非甲烷总烃最大落地浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中厂界处2.0mg/m3的要求。因此，确定本项目不需设置大气防护距离。 1.4 卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T-13201-91中查取。 - 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。 - 本次评价选取颗粒物计算卫生防护距离，计算结果见表5-10。 表5-10 卫生防护距离计算参数及结果一览表 无组织废气排放源; 污染物; Q （kg/h）; 标准值（mg/m3）; A; B; C; D; 卫生防护 距离计算值; 卫生防护距离. 医用手术刷净化车间; 颗粒物; 6.7×10-6; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.00001; 50. 非甲烷总烃; 0.0039; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.067; 50. 消毒液净化车间; 颗粒物; 1.2×10-6; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.000002; 50. 由以上计算结果，根据卫生防护距离设定的相关要求，确定项目医用手术刷净化车间卫生防护距离为100m，消毒液净化车间卫生防护距离为50m，根据企业全厂布置，确定厂界卫生防护范围为：东厂界外100m，南厂界外100m，西厂界外100m，北厂界外91m（卫生防护距离包络图见附图9）。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境产生影响。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关科研单位等环境敏感点。 1.5 无组织废气全过程控制可行性分析 （1）物料储存 本项目涉VOCs的原料为聚乙烯、聚丙烯、热熔胶，均为粒状，采用密闭的包装袋储存；乙烯毗咯烷酮碘为粉状，采用密闭的包装袋储存；葡萄糖酸洗必泰、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺、医用甘油、脂肪醇聚氧乙烯醚等原料均为液体，采用密闭的包装桶储存，项目所用原料均置于密闭的原料库内储存，物料储存符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》中对物料储存排放控制的要求。 （2）物料转移和输送 本项目聚乙烯、聚丙烯混料机处采用密闭的包装袋进行物料转移；注塑机处采用气力输送设备进行物料转移；消毒液生产过程物料转移采用袋装或桶装密闭转移，该过程符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》中对物料转移和输送排放控制的要求。 （3）工艺过程 本项目注塑机为密闭设备，在注塑后冷却至常温打开注塑机取出产品，打开设备瞬间产生的少量有机废气产生；热熔胶机为密闭设备，在粘贴后取出产品，打开设备瞬间产生的少量有机废气产生，产生的有机废气经车间侧面的回风系统收集后引入车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理，治理后的空气回用车间内循环，不外排。活性炭吸附效率达80%以上。 乙烯毗咯烷酮碘消毒液投料过程会有少量的粉尘产生，投料后密闭搅拌，投料过程会产生少量粉尘；边角料破碎过程亦会产生少量粉尘，粉尘经车间侧面的回风系统收集后引入车间空气循环净化机组内净化治理，治理后的空气回用车间内循环，不外排。车间空气循环净化机组治理效率达99.9%以上。 上述过程符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》中对工艺过程排放控制的要求。 （4）废气收集处理系统 项目生产均位于密闭的净化车间内，净化车间采用侧回风，上送风的循环模式净化车间的空气，收集的废气采用车间空气循环净化机组及配套的活性炭吸附装置对车间空气进行净化和治理，净化的空气回用净化车间，不外排废气。活性炭吸附有机废气效率达80%以上；车间空气循环净化机组治理颗粒物效率达99.9%以上。 另外企业应建立废气收集系统的台账，保存期限不少于3年；故本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》对无组织排放废气收集处理系统的要求。 （5）对企业厂区及周边污染监控的要求 经预测，项目非甲烷总烃、颗粒物最大落地浓度值满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求（厂界颗粒物0.5mg/m3），厂界外大气污染物贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离，故本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》对企业厂区及周边污染监控的要求。 （6）污染物的监测 本项目废气经车间空气循环净化机组及配套的活性炭吸附装置对车间空气进行净化和治理后回用净化车间，不外排废气，故本项目无需安装VOCs在线监控设备；根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求企业应安装用电量监控系统并与环保部门联网。本项目应建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》对污染物监测的要求。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响评价 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水和洁服、地面清洗及纯水制备产生的废水。 2.1.2 废水源强分析 （1）生活污水 本项目员工20人，单班生产，年工作300天，均不在厂区内食宿，员工用水量按照20L/人·天计算，则项目员工用水量为0.4m3/d（120m3/a），排放系数按照0.8计算，则项目生活污水排放量为0.32m3/d（96m3/a）；根据类比，生活污水水质及产生量为COD300mg/L 0.0288t/a、SS200mg/L 0.0192t/a、NH3-N25mg/L 0.0024t/a、TP3mg/L 0.0003t/a、TN30mg/L 0.0029t/a。 （2）生产废水 本项目生产废水主要为洁服、地面清洗及纯水制备产生的废水。 1）洁服废水 生产过程使用的服装平均每2天清洗一次，清洗用水为纯水，洁服用水量为0.05t/d（15t/a），排放系数以0.9计，则洁服废水排放量为0.045t/d（13.5t/a）。水质参考建设单位提供资料及查阅参考《洗衣废水处理的一种工艺》（技术研发，赵静、张斐）、《洗衣废水处理盒回用方案及经济效益分析》（技术与工程应用，何蜀东）等文献，主要污染物为 pH、COD、SS、LAS，各污染物排放浓度为pH 值为 6~9、COD 400mg/L、SS300mg/L、LAS 15mg/L。 2）地面清洗废水 每天生产结束后需对生产区域地面进行拖洗，清洗生产车间地面使用纯水，清洗地面用水量为0.1t/d（30t/a），排放系数以0.9计，则地面清洗废水排放量为0.09t/d（27t/a）。水质参考建设单位提供资料及查阅参考《制药废水特性及处理方法的研究进展》（广东化学，于振国）、《制药企业废水的特点及处理方法》（装备应用与研究，才晓一、王广明）等文献中的地面冲洗废水水质，主要污染物为pH、COD、SS、LAS，各污染物排放浓度为pH值为 6~9、COD 350mg/L、SS 220mg/L、LAS 5mg/L。 3）纯水制备浓水 本项目生产过程自来水用量为0.2873t/d（86.2t/a），纯水制备效率为60%，则浓水排放量为0.1149t/d（34.48t/a）。水质参考《社会区域类环境影响评价》（中国环境出版社）中的清净下水水质，即pH值为7.5~9、COD 20mg/L、SS50mg/L、TN20mg/L、TP 2mg/L、NH3-N10mg/L。 评价建议生产废水、生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入新乡县大召营污水处理厂进一步处理。 项目综合废水水污染排放情况见表5-13。 表5-13 水污染物产排情况一览表 废水类型; 水量（t/a）; 项目; pH; COD; SS; NH3-N; TP; TN; LAS. 生活污水; 96; 排放浓度mg/L; 6-9; 300; 200; 25; 3; 30; /. 排放量t/a; /; 0.0288; 0.0192; 0.0024; 0.00029; 0.0029; /. 洁服废水; 13.5; 排放浓度mg/L; 6-9; 400; 300; /; /; /; 15. 排放量t/a; /; 0.0054; 0.0041; /; /; /; 0.00020. 地面清洗废水; 27; 排放浓度mg/L; 6-9; 350; 220; /; /; /; 5. 排放量t/a; /; 0.0095; 0.0059; /; /; /; 0.00014. 反渗透废水; 34.48; 排放浓度mg/L; 7.5-9; 20; 50; 10; 2; 20; /. 排放量t/a; /; 0.0007; 0.0017; 0.0003; 0.00007; 0.0007; /. 混合废水; 170.98; 处理前浓度mg/L; 6-9; 259.7; 180.7; 15.8; 2.11; 21.1; 1.99. 处理前排放量t/a; /; 0.0444; 0.0309; 0.0027; 0.00036; 0.0036; 0.00034. 化粪池处理效率%; /; 40; 50; 10; 0; 15; 0. 处理后浓度mg/L; 6-9; 155.6; 90.7; 14.0; 2.11; 18.1; 1.99. 处理后的排放量t/a; /; 0.0266; 0.0155; 0.0024; 0.00036; 0.0031; 0.00034. 新乡县大召营污水处理厂收水标准; 6-9; 400; 300; 35; 4.5; 40; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准; 6.5-9.5; 300; 250; 25; 5; 45; 10. 项目废水经化粪池处理后的水质分别为COD155.6mg/L、SS90.7mg/L、NH3-N 14.0mg/L、TN18.1mg/L、TP2.11mg/L、LAS1.99mg/L，能够满足新乡县大召营污水处理厂收水标准（COD400mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、TN40mg/L、TP4.5mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TN45mg/L、TP5mg/L、LAS10mg/L）。 2.1.2项目废水排放可行性分析 ①废水水量接管可行 新乡县大召营污水处理厂工程近期处理能力0.5万m3/d，目前运行正常，项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，在新乡县大召营污水处理厂收水范围内，项目建成后废水排放总量为0.5699m3/d（接管量），约占新乡县大召营污水处理厂工程接管量的0.011%，从水量接管量上讲，新乡县大召营污水处理厂有能力接纳建设项目的废水。 ②废水水质接管可行 本项目生活污水、生产废水经化粪池处理后水质为：COD155.6mg/L、SS90.7mg/L、NH3-N 14.0mg/L、TN18.1mg/L、TP2.11mg/L、LAS1.99mg/L。可以满足新乡县大召营污水处理厂的收水要求，项目废水接管排入新乡县大召营污水处理厂处理，从水质上分析可行。 ③处理后尾水达标排放 目前，新乡县大召营污水处理厂采用“二级生物处理+深度处理”工艺。新乡县大召营污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002 )一级A标准，即COD50mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、NH3-N15mg/L、TP0.5mg/L、LAS 0.5mg/L。经调查自运行以来大召营污水处理厂出水水质均可实现稳定达标排放。 综上，项目污水从进水水量、水质要求等方面分析，项目废水产生量较小，对大召营污水处理厂不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入大召营污水处理厂是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 2.1.3污染物排放信息 1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表5-14 废水类别、污染治理设施信息表 序号; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; COD、SS、NH3-N、TP、TN、LAS; 新乡县大召营污水处理厂; 间接排放; TW001; 化粪池; /; DW001; ■是 □否; ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 废水排放口基本情况见下表5-15。 2）废水间接排放口基本情况 表5-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 113.779373; 35.200602; 0.017098; 新乡县大召营污水处理厂; 间接排放; 全天; 新乡县大召营污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. TN; 15. LAS; 0.5. 3）废水污染物排放执行标准表 表5-16 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 新乡县大召营污水处理厂收水标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准; 300. 2; NH3-N; 25. 3; SS; 250. 4; TP; 4.5. 5; TN; 40. 6; LAS; 10. 4）废水污染物排放信息表 表5-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度 /（mg/L）; 日排放量 /（kg/d）; 年排放量 /（t/a）. 1; DW001; COD; 155.6; 0.0887; 0.0266. 2; SS; 90.7; 0.0517; 0.0155. 3; NH3-N; 14.0; 0.008; 0.0024. 4; TP; 2.11; 0.0012; 0.00036. 5; TN; 18.1; 0.0103; 0.0031. 6; LAS; 1.99; 0.0011; 0.00034. 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.0266t/a、SS0.0155t/a、NH3-N 0.0024t/a、TP0.00036t/a、TN0.0031t/a、LAS0.00034t/a，经新乡县大召营污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD0.0085t/a、SS0.0017t/a、NH3-N 0.00085t/a、TP0.00009t/a、TN0.0026t/a、LAS0.00009t/a。综上所述：项目废水排放量为170.98m3/a，废水总量控制指标为：COD0.0085t/a、NH3-N 0.00085t/a、TP0.00009t/a。 - 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排，本项目不在新乡市集中水源地保护区范围内，属于不敏感区域；本项目为医用手术刷、医用外科消毒液项目，属于C2770卫生材料及医药用品制造，为IV类项目。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1： IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为设备作业噪声，噪声源强为70~90dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，高噪声设备加设减振基础。在上述条件下，噪声可减少约20-30dB(A)。项目主要噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表5-18 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 噪声源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声dB(A). 1; 注塑机; 6台; 75-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 2; 海绵切割机; 3台; 70-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 3; 自动包装机; 2台; 70-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 4; 液体灌装机; 2台; 70-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 5; 磨床; 1台; 70-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 6; 万能摇臂炮塔铣床; 1台; 70-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 7; CNC数控雕刻机; 1台; 70-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 8; 热熔胶机; 2台; 70-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 9; 液体搅拌罐; 2个; 70-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 10; 塑料碎料机; 1台; 70-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 11; 塑料混料机; 2台; 70-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 12; 空压机; 1套; 80-90; 隔声罩、厂房隔声; 50. 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0-20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见下表。 表5-19 产噪设备噪声对厂界及敏感点影响预测分析一览表 dB（A） 项目预测点; 噪声贡献值（dB(A)）; 噪声现状值（dB(A)）; 噪声预测值（dB(A)）; 执行标准; 达标情况. 东厂界（1m）; 56.5; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：（昼间≤65dB(A)）; 达标. 南厂界（1m）; 56.5; /; /; 达标. 西厂界（1m）; 56.5; /; /; 达标. 北厂界（1m）; 56.5; /; /; 达标. 大召营过滤园公租房（103m）; 16.1; 54.3; 54.3; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准：（昼间≤60dB(A)）; 达标. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西侧大召营过滤园公租房噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。因此，项目噪声不会对周边声环境及敏感点产生影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目一般固废主要为注塑过程产生的边角料、残次品，原料使用过程产生的废包装材料（废包装袋、废包装桶），海绵切割产生的废海绵边角料，纯水制备产生的废PP棉滤芯、废石英砂滤芯、废反渗透膜及职工生活产生的生活垃圾；危险废物为废气处理过程产生的废活性炭。 （1）边角料、残次品 本项目注塑过程有少量边角料及残次品产生，根据建设单位提供资料，边角料产生量为0.3t/a、残次品产生量为0.3t/a，边角料及残次品经塑料碎料机破碎后回用生产。 （2）废包装材料 本项目原料使用过程有一定量的废包装材料产生，主要为废包装袋（聚乙烯、聚丙烯、热熔胶、乙烯吡咯烷酮碘等原料包装袋）、废包装桶（葡萄糖酸洗必泰、医用甘油、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺等原料包装桶），均为一般固体废物，根据建设单位提供资料，废包装袋产生量为0.1t/a，废包装桶产生量为107个/a（合计约0.1t/a），故废包装材料产生量合计为0.2t/a，经收集后暂存于一般固废场所，定期出售。 - （3）废海绵边角料 - 海绵切割过程会产生少量的废海绵边角料，根据建设单位提供资料，废海绵边角料产生量为0.3t/a，经收集后暂存于一般固废场所，定期出售。 - （4）废石英砂滤芯、废PP棉滤芯、废反渗透膜 本项目纯水制备过程需定期更换滤芯和反渗透膜，滤芯平均每半年更换一次，反渗透膜平均每年更换一次。根据建设单位提供资料，废石英砂滤芯产生量为0.15t/a、废PP棉滤芯0.015t/a、废反渗透膜0.015t/a。收集后暂存于一般固废场所，由生产厂家定期回收。 （5）生活垃圾 本项目员工20人，均不在厂区食宿。生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量总为10kg/d（3t/a）在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 本项目产生的一般固废暂存于一般固废暂存场所（建筑面积10m2），一般固废场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求，且固废场所面积能够满足本项目需求。产生的生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门处理。 （6）危险废物 经查阅相关资料，1g活性炭吸收0.3g有机废气，本项目注塑、粘贴产生的有机废气采用回风系统收集，经净化机组内的活性炭治理后回用车间内循环。项目非甲烷总烃产生量为0.0467t/a，则活性炭的需要量约为0.156t/a。活性炭装置活性炭装载量为0.2t，平均每6个月更换一次活性炭，以保证性炭吸附装置正常运行，故废活性炭量约为0.44t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），属于HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 根据《国家危险废物名录》，本项目固废中废活性炭属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要求企业建设危险废物临时贮存场所，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。根据本项目危险废物产生量，评价要求危废暂存间不低于5m2，危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行处理。 项目生产过程中危险废气产生情况见下表。 表5-20 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; 其他 废物HW49; 900-041-49; 0.44; 活性炭吸附装置; 固体; 碳; 有机物; 半年; 毒性、感染性; 存放于危废暂存间，交由有资质的单位处理. 评价要求项目在车间内设置1间危废暂存间（建筑面积5m2），用于存放项目产生的危险废物；危废暂存间设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）规定，做出如下要求： A、危废暂存间必须按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； B、危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； C、危险废物收集后应分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； I、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 J、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 K、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施淸理更换危险废物贮存容器。 表5-21 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 车 间 内; 5m2; 桶装; 1; 1年. 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中，其他行业，属于IV类项目；可不开展土壤环境影响评价。 6、选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园，购买新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排标准厂房进行建设生产，根据《新乡县大召营专业园区用地规划图》（见附图2），本项目用地性质为二类工业用地，符合新乡县大召营专业园区总体发展规划和土地利用规划；根据《新乡县大召营专业园区产业布局规划图》（见附图3），项目位于环保过滤区，环保过滤园区以环保过滤为主导产业，本项目产品为医用手术刷、医用外科消毒液，不属于园区的主导产业，亦不属于园区禁止类和限制类项目，为允许类项目，与园区主导产业能够相容、不冲突，符合新乡县大召营专业园区产业布局。 项目周边环境为：项目东、北侧均为空厂房，西侧为空地，南侧为新乡市鸿诺玻璃制品有限公司。项目周围敏感点为：西北414m处的代店村、西北936m处的店后营村、北892m处的前高庄村、东769m处的大召营村、东北1282m处的后高庄村。距离项目最近的地表水体为北549m处的西干五支渠。 项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，对区域环境影响可以接受，与周边企业能够相容。 项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 - 7、环境监测管理与监测计划 - （1）环境管理 环境管理的基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强管理，把环境管理渗透到整个项目管理中，以减少各环节排出的污染物。为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作，建议设立一个由1~2名专职环保管理人员组成的环境保护管理机构，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业应建立完善环境管理制度，主要设立报告制度，污染治理设施的管理、监控制度，环保奖惩制度。 （2）监测计划 项目的环境监测计划主要为污染源监测计划，建设单位应定期委托有相关的资质的单位进行监测。污染源监测计划如下： ①大气污染源 无组织废气监测 本项目无组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表5-22。 表5-22 无组织废气监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 上风向厂界监控点1个、下风向厂界监控点3个; - 颗粒物; - 每年一次; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求. - 非甲烷总烃; - 每年一次; - 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求. ②废水污染源 本项目生活污水、生产废水监测点位、指标、监测频次见表5-23。 表5-23 废水监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 废水排放口DW001; - COD、SS、NH3-N、TP、TN、LAS; - 每年一次; - 新乡县大召营污水处理厂收水标准、 - 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准. ③噪声污染源 本项目噪声监测点位、指标、监测频次见表5-24。 表5-24 噪声监测方案 - 监测点; - 监测指标; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 厂界东、南、西、 - 北各布设 1 个监测点; - 昼间噪声; - 等效A声级; - 每个季度一次; - 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）中的 3 类标准. （3）排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1 -1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图5 环境保护图形 8、项目环保措施投资 本项目建设工程总投资1500万元，其中环保投资为26.5万元，占工程总投资的1.77%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表5-25。 表5-25 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 注塑、粘贴过程; 注塑、粘贴产生的有机废气采用回风系统收集，经车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环; 2.0. 投料过程; 投料粉尘经回风系统收集，经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环; 18. 破碎过程; 破碎粉尘采用回风系统收集，经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环. 无组织排放; 净化车间、原料库密闭，车间地面每天进行清扫、拖洗，无组织散落粉尘及时采用工业吸尘器进行处理；进厂道路应进行硬化，裸露土地全部绿化; 2.0. 废水; 生活污水、生产废水; 化粪池（有效容积6m3）; 1.0. 噪声; 生产设备; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 1. 固体废物; 边角料、残次品、废包装材料、废PP棉滤芯、废石英砂滤芯、废反渗透膜、废海绵边角料、生活垃圾; 厂区一般固废场所1处（建筑面积10m2），垃圾桶若干; 1. 废活性炭; 危废暂存间（5m2）; 1. 其他; 总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处安装用电量监控设备，并与环保部门联网; 0.5. 合 计; 26.5. 9、环保验收 本项目环保验收内容见表5-26。 表5-26 环保验收“三同时”一览表 序号; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 注塑、粘贴过程; 注塑、粘贴产生的有机废气采用回风系统收集，经车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环; 密闭净化车间 活性炭设施1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求. 破碎过程; 破碎粉尘采用回风系统收集，经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环; 密闭净化车间 车间空气循环净化机组1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求. 投料过程; 投料粉尘经回风系统收集，经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环. 无组织废气; 净化车间、原料库密闭，车间地面每天进行清扫、拖洗，无组织散落粉尘及时采用工业吸尘器进行处理；进厂道路应进行硬化，裸露土地全部绿化; 净化车间、原料库密闭，车间地面每天进行清扫、拖洗，无组织散落粉尘及时采用工业吸尘器（2台）进行处理；进厂道路应进行硬化，裸露土地全部绿化; 豫环攻坚办〔2017〕162号文及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池1座（容积6m3）; - 新乡县大召营污水处理厂收水标准、 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准. 3; 噪声; 机械运行噪声; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4; 固废; 边角料、残次品、废包装材料、废PP棉滤芯、废石英砂滤芯、废反渗透膜、废海绵边角料、生活垃圾; 厂区一般固废场所1处（建筑面积10m2），垃圾桶若干; 厂区一般固废场所1处（建筑面积10m2），垃圾桶若干; 《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单. 废活性炭; 危废暂存间（5m2）; 危废暂存间（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 5; 其他; 总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处安装工业企业用电量监控系统，并与环保部门联网; 新乡市生态环境局《关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 医用手术刷 | 注塑、粘贴过程 | 非甲烷总烃 | 注塑、粘贴产生的有机废气采用回风系统收集，经车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求 |
|  |  | 破碎过程 | 颗粒物 | 破碎粉尘采用回风系统收集，经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求 |
|  | 乙烯吡咯烷酮碘消毒液 | 投料过程 | 颗粒物 | 投料粉尘经回风系统收集，经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环 |  |
|  | 无组织废气 |  | 非甲烷总烃颗粒物 | 净化车间、原料库密闭，车间地面每天进行清扫、拖洗，无组织散落粉尘及时采用工业吸尘器进行处理；进厂道路应进行硬化，裸露土地全部绿化 | 豫环攻坚办〔2017〕162号文及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求 |
| 水污染物 | 生活污水、生产废水 |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN、LAS | 经化粪池处理后排入新乡县大召营污水处理厂 | - 新乡县大召营污水处理厂收水标准、 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准 |
| 固体废物 | - 注塑过程 |  | 边角料、 残次品 | 经碎料机破碎后回用 | 合理处置 |
|  | - 海绵切割过程 |  | 废海绵边角料 | 收集后出售 |  |
|  | - 原料使用过程 |  | 废包装材料 |  |  |
|  | - 纯水制备 |  | 废PP棉滤芯、 废石英砂滤芯、废反渗 透膜 | 厂家回收 |  |
|  | - 职工生活 |  | 生活垃圾 | 交环卫部门处置 |  |
|  | - 废气治理装置 |  | 废活性炭 | 设危废间（5m2）暂存，定期交有资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 项目噪声经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 新乡市新达科技有限公司位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排，购买新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排标准厂房进行建设生产，总投资1500万元，建设年产2000万套医用手术刷、10吨医用外科消毒液项目。 2、产业政策、规划及选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性结论 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-27-03-090613。 （2）规划及选址可行性结论 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园，购买新乡市新乡县大召营镇过滤工业园二号园中区2排标准厂房进行建设生产，根据《新乡县大召营专业园区用地规划图》（见附图2），本项目用地性质为二类工业用地，符合新乡县大召营专业园区总体发展规划和土地利用规划；根据《新乡县大召营专业园区产业布局规划图》（见附图3），项目位于环保过滤区，环保过滤园区以环保过滤为主导产业，本项目产品为医用手术刷、医用外科消毒液，不属于园区的主导产业，亦不属于园区禁止类和限制类项目，为允许类项目，与园区主导产业能够相容、不冲突，符合新乡县大召营专业园区产业布局。 项目周边环境为：项目东、北侧均为空厂房，西侧为空地，南侧为新乡市鸿诺玻璃制品有限公司。项目周围敏感点为：西北414m处的代店村、西北936m处的店后营村、北892m处的前高庄村、东769m处的大召营村、东北1282m处的后高庄村。距离项目最近的地表水体为北549m处的西干五支渠。 项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，对区域环境影响可以接受，与周边企业能够相容。 项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）废气环境影响分析 本项目产生的废气主要为注塑、粘贴过程产生的非甲烷总烃、搅拌机投料过程产生粉尘及塑料破碎过程产生的粉尘。 注塑、粘贴过程产生的有机废气采用回风系统收集，经车间空气循环净化机组内配套的活性炭吸附装置治理后回用车间内循环，非甲烷总烃排放量为0.00934t/a；搅拌过程投料粉尘经回风系统收集，经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环，颗粒物排放量为6×10-8t/a；破碎过程粉尘采用回风系统收集，经车间空气循环净化机组治理后回用车间内循环，颗粒物排放量为1×10-6t/a。 经预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为3.72×10-5mg/m3和0.008%；非甲烷总烃最大落地浓度值以及占标率分别为0.0216mg/m3和1.08%；项目颗粒物无组织排放废气浓度厂界贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3）和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：厂界颗粒物排放浓度不高于0.5 mg/m3；非甲烷总烃无组织排放各厂界浓度贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中厂界处2.0mg/m3的要求。 本项目VOCs物料的存储、使用和管理措施等方面满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水和洁服、地面清洗及纯水制备产生的废水。废水排放量为170.98t/a，项目废水经化粪池处理后的水质分别为COD155.6mg/L、SS90.7mg/L、NH3-N 14.0mg/L、TN18.1mg/L、TP2.11mg/L、LAS1.99mg/L，能够满足新乡县大召营污水处理厂收水标准（COD400mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、TN40mg/L、TP4.5mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TN45mg/L、TP5mg/L、LAS10mg/L）。经以上处理措施后不会对周边水环境产生影响。 本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.0266t/a、SS0.0155t/a、NH3-N 0.0024t/a、TP0.00036t/a、TN0.0031t/a、LAS0.00034t/a，经新乡县大召营污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD0.0085t/a、SS0.0017t/a、NH3-N 0.00085t/a、TP0.00009t/a、TN0.0026t/a、LAS0.00009t/a。综上所述：项目废水排放量为170.98m3/a，废水总量控制指标为：COD0.0085t/a、NH3-N 0.00085t/a、TP0.00009t/a。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于设备运行产生的噪声，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目噪声不会对周边声环境产生影响。 （4）固体废物对环境影响分析 本项目一般固废主要为注塑过程产生的边角料、残次品，海绵切割过程产生的废海绵边角料，原料使用过程产生的废包装材料（废包装袋、废包装桶），纯水制备产生的废PP棉滤芯、废石英砂滤芯、废反渗透膜及职工生活产生的生活垃圾。危险废物主要为废气治理装置产生的废活性炭。 边角料、残次品经塑料碎料机破碎后回用；废海绵边角料、废包装材料（废包装袋、废包装桶）经收集后暂存于一般固废场所，定期出售；废PP棉滤芯、废石英砂滤芯、废反渗透膜经收集后由厂家回收；生活垃圾收集后存放于垃圾桶内，交由环卫部门统一处置；废活性炭，经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，不会对周围环境产生影响。 （5）总量控制指标 本项目建成后废水排放量为170.98t/a，污染物排放量为COD0.0085t/a、NH3-N 0.00085t/a、TP0.00009t/a，颗粒物1.06×10-6t/a（无组织1.06×10-6t/a），VOCs0.00934t/a（无组织0.00934t/a）。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。本项目建设完成后新增污染物排放量为COD0.0085t/a、NH3-N 0.00085t/a，颗粒物1.06×10-6t/a（无组织1.06×10-6t/a），VOCs0.00934t/a（无组织0.00934t/a）。新增污染物拟从新乡县可支取总量指标中进行替代。 （6）环保投资 本项目总投资为1500万元，其中环保投资为26.5万元，约占总投资的1.77%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 二、建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减振处理； （3）建议加强清洁生产管理，提高工人的熟练程度，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染。 三、环评总结论 新乡市新达科技有限公司拟投资1500万元建设年产2000万套医用手术刷、10吨医用外科消毒液项目，项目建设符合国家产业政策；选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 新乡市天之蓝环保技术有限公司 2020年11月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 新乡县大召营专业园区用地规划图 附图3 新乡县大召营专业园区产业布局规划图 附图4 新乡县大召营专业园区环境保护规划图 附图5 项目平面布置图（一层） 附图6 项目平面布置图（二层） 附图7 项目周围敏感点图 附图8 项目周边环境图 附图9 项目卫生防护距离图 附图10 项目现场及周边环境照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 购买合同 附件4 营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。