建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：  新乡市嘉信机械设备有限公司年产5万件矿

用加压式过滤设备及配件扩建项目

建设单位（盖章）：    新乡市嘉信机械设备有限公司

编制日期：2020年12月

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----对建设项目建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响等内容进行概况总结，确定污染防治措施的有效性，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市嘉信机械设备有限公司年产5万件矿用加压式过滤设备及配件扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市嘉信机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孟纲（410711197201111010） |  |  |  | 联系人 | 孟纲 |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13783730865 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2020-410721-35-03-088696 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建（迁建）■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3511 矿山机械制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2320 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资 (万元) |  | 8 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 8% |  |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 |  | 2021年1月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的背景及由来 新乡市嘉信机械设备有限公司厂址位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房，公司主要从事矿用加压式过滤设备及配件生产、销售。目前公司原有项目为“年产10万件矿用加压式过滤设备及配件项目”。该项目于2014年9月由新乡市环境保护科学设计研究院编写完成，于2014年10月21日经新乡县环境保护局批复，批复文号：新环开（2014）76号，在项目实际建设过程中，因园区厂房规划的调整，企业建设位置由工业园1号园区东排1号南跨更改为北跨，企业委托新乡市环境保护科学设计研究院进行环评变更补充报告，并在新乡县环境保护局完成变更备案登记，备案编号：新环变更[2016]03号。该项目已于2017年3月30日经新乡县环境保护局批准竣工验收，验收批复文号：新环评验[2017]05号。 随着市场的变化及技术的更新换代，新乡市嘉信机械设备有限公司拟投资100万元租赁大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房建设年产5万件矿用加压式过滤设备及配件扩建项目，同时将原有项目迁至拟建项目厂区内，并增加生产设备扩大生产规模，具有良好的经济效益和环境效益。经现场踏勘，该扩建项目车间为闲置车间，不属于未批先建项目。 2、产业政策相符性分析 本项目为扩建性质，项目已在新乡县发展和改革委员会备案（2020-410721-35-03-088696），经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，为允许类；经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在其限制、禁止用地项目目录中，符合国家产业政策。 表1 项目建设情况与《产业结构调整指导目录（2019年本）》对比一览表 类别; 目录; 项目建设内容; 相符性. 限制类; 十一、机械（10、矿用搅拌、浓缩、过滤设备（加压式除外）制造项目）; 产品：矿用加压式过滤设备及配件; 不属于. 淘汰类; C620、CA630 普通车床; 车床型号：CA6140/100、CY6132B、CQ6128、CD6150; 不属于. C616、C618、C630、C640、C650 普通车床. X920 键槽铣床; X8B2A万能工具铣床. Q11-1.6×1600 剪板机; OQ11K-6*2500数控剪板机. 项目建设情况与备案相符情况详见表2。 表2 项目建设情况与备案相符性一览表 名称; 项目建设内容; 备案内容; 相符性. 项目名称; 新乡市嘉信机械设备有限公司年产5万件矿用加压式过滤设备及配件扩建项目; 新乡市嘉信机械设备有限公司年产5万件矿用加压式过滤设备及配件扩建项目; 相符. 建设单位; 新乡市嘉信机械设备有限公司; 新乡市嘉信机械设备有限公司; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房; 新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房; 相符. 主要建设内容; 该项目投资100万元，占地面积2320m2，建筑面积2419m2; 该项目投资100万元，占地面积2320m2，建筑面积2419m2; 相符. 主要生产工艺; 工艺流程：原材料—剪切—加工—清洗—组装—检验—成品。; 工艺流程：原材料—剪切—加工—清洗—组装—检验—成品。; 相符. 根据《建设项目环境保护分类管理名录2018年版》（生态环境部令第1号）以及《建设项目环境保护分类管理名录2021年版》（部令第16号）的有关规定，本项目产品属于三十二、专用设备制造业第70项（采矿、冶金、建筑专用设备制造）中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），项目除分割、焊接、组装外还需车、铣等机加工以及清洗等工序，需编制环境影响报告表。受新乡市嘉信机械设备有限公司的委托，山东蒲公英环保技术有限公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。我公司自接到委托后，坚持求真、务实、客观的原则，对该厂址进行了认真、细致的现场踏勘、调查及资料收集工作，在此基础上根据工程特点及周围环境敏感点分布情况，编制完成了该项目的环境影响报告表。 3、项目概况 （1）项目名称：新乡市嘉信机械设备有限公司年产5万件矿用加压式过滤设备及配件扩建项目 （2）建设单位：新乡市嘉信机械设备有限公司 （3）建设性质：扩建（迁建） （4）建设地点 本项目拟建地点位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房，中心坐标为（E113.766397°、N35.277113°），项目北邻新乡市三魁除尘设备有限公司，南邻新航丝网滤器有限公司，西邻新乡县富达机械有限公司，东邻西环线。最近的环境敏感点为厂区北侧350m处的代店村。项目地理位置图见附图1，周边环境见附图2。 4、工程建设内容 4.1项目组成情况 表3 项目组成情况 名称; 建设规模. 主体 工程; 生产车间; 1座，建筑面积2000m2. 辅助工程; 办公楼; 1座，建筑面积419m2. 公用工程; 供水; 大召营镇过滤工业园区供水管线供给. 供电; 大召营镇过滤工业园区供电线路供给. 环保 工程; 废水; 生活污水经园区内化粪池处理后排入污水管网，最终进入新乡县大召营镇污水处理厂。. 废气; 焊接烟尘经集气罩收集后由固定式烟尘净化除尘器处理后通过1根15m排气筒排放。. 固废; ①废边角料集中收集至一般固废存放场，外售； ②固定式烟尘净化除尘器产生的废滤筒交环卫部门处理； ③废机油、废切削液以及废清洗液收集至危废暂存间，交有资质单位处理。. 噪声; 采取安装减振基础、厂房隔音等措施治理. 表4 扩建项目新增设备一览表 序号; 设备; 数量; 单位; 型号; 备注. 1; 普通车床; 1; 台; CY6132B; /. 2; 电动卷圆机; 1; 台; 1200; /. 3; 点焊机; 1; 台; /; /. 4; 织网机; 12; 台; YS-200; /. 5; 单柱液压机; 1; 台; D41-40; /. 4.2公用工程 4.2.1供电系统 本项目用电由大召营镇过滤工业园区供电线路统一供给，可满足正常生产用电需要。 4.2.2给排水 给水：本项目用水由大召营镇过滤工业园区供水管线供给，用水主要为员工生活以及生产用水，可满足项目用水需求。 排水：厂内实行雨污分流，本项目废水主要为员工办公生活产生的生活污水，生活污水经园区化粪池处理后排入污水管网，最终进入新乡县大召营镇污水处理厂。项目生产废水主要为废清洗液，收集至危废暂存间，交有资质单位处理。 5、主要产品 本项目主要产品见表5。 表5 项目主要产品一览表 类别; 产品名称; 设计能力; 产品规格. 原有项目; 端盖; 60000件; 根据客户要求制作. 骨架; 10000件. 主体; 9000件. 金属编织网; 20000件. 反冲洗过滤器; 1000件. 扩建项目; 端盖; 20000件. 骨架; 5000件. 主体; 4500件. 金属编织网; 20000件. 反冲洗过滤器; 500件. 6、主要原辅料和能源消耗 本项目原辅材料和能源消耗见表6。 表6 项目主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 用量; 运输方式; 来源. 1; 圆钢; 8t/a; 汽车，存放于车间原料堆放区; 外购. 2; 不锈钢丝; 20t/a; 汽车，存放于车间原料堆放区; 外购. 3; 钢板; 90t/a; 汽车，存放于车间原料堆放区; 外购. 4; 金属清洗剂; 60kg/a; 汽车，袋装500g/袋，存放于密闭原料库; 外购. 5; 切削液; 0.6t/a; 汽车，桶装20kg/桶，存放于密闭原料库; 外购. 6; 机油; 0.05t/a; 汽车，桶装20kg/桶，存放于密闭原料库; 外购. 7; 氩弧焊丝; 360kg/a; 汽车，袋装，存放于密闭原料库; 外购. 8; 氩气; 40瓶/a; 汽车，袋装，存放于密闭原料库; 外购. 9; 外购滤芯; 1500套; 汽车，箱装，存放于密闭原料库; 外购. 10; 水; 330t/a; 大召营镇过滤工业园区供水管线供给. 11; 电; 100000KW•h/a; 大召营镇过滤工业园区供电线路. 7、劳动定员及工作制度 本项目扩建后员工人数增至35人，实行单班8小时工作制，年工作300天。 8、项目选址合理性分析 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房，根据新乡县大召营镇总体规划（2018-2030），项目所在地为生产设施用地，符合大召营镇总体发展规划。项目产品为矿用加压式过滤设备，产品定位符合大召营镇过滤工业园区产业发展规划和土地利用总体规划，因此项目选址合理可行。 9、项目与相关文件相符性 （1）与新环[2015]342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 本项目位于新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区; 属于工业准入优先区. 城市人居功能区：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。. 禁止开发区：太行山猕猴自然保护区、河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园、博浪沙省级森林公园. 新乡市集中水源地保护区; 四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）; 一级保护区范围:西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区范围:西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 保护区边界距本工程11.3km; 不在保护区范围内. 七里营引黄水源地饮用水水源保护区; 一级保护区范围：人民胜利渠新乡市界至新乡县本源水厂东厂界的30 米明渠水域及渠道两侧20米的工程管理陆域范围，本源水厂厂区范围内全部区域; 保护区边界距本工程11.9km; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目属矿山机械制造; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡县; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 本工程产品为矿山加压式过滤设备; 属于一类工业项目. 由上表7可知，本项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房，属于新乡市主体功能区的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2 个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理; 本项目应编制报告表; 属于简化审批类项目. 下放部分审批权限; 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目属于一类工业项目，由新乡县环保局审批; 本项目由新乡县环保局审批. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经通过审查的产业集聚区或 专业园区，符合主导产业的入驻建设项目 的环评文件可适当简化；对污水处理设施 完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准; 项目位于新乡县大召营镇过滤工业园区，生活污水经园区化粪池处理后经污水管网排入大召营镇污水处理厂进一步处理。金属清洗废水作为危险废物交有资质单位处置; 本项目污水可执行新乡县大召营镇污水处理厂收水标准. 严控部分区域重污染 项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、 新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域 内，不予审批煤化工、化学合成药以及生 物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项 目; 本项目位于新乡县大召营镇过滤工业园区，位于《水污染防治重点单元》内，但不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的不予审批项目; 不属于严 控重污染 项目. 在《大气污染防治重点单元》内的我市全 部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审 批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单 纯新建和单纯扩大产能的项目; 本项目在《大气污染防治重点单元》内，项目不属于燃煤火电项目，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等不予审批行业。. 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目在《重金属污染防控单元》内，但不属于涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目. 由表8可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 （2）与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）（以下简称《京津冀大气攻坚行动方案》）的对比分析 表9 与《京津冀大气攻坚行动方案》对比分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 实施范围; 京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市; 在实施范围内. （一）调整优化产业结构。7.提升VOCs综合治理水平; 各地要加强对企业帮扶指导，对本地VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。加大源头替代力度。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进企业实施源头替代。; 本项目为矿山机械制造项目，不涉及VOCs排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《京津冀大气攻坚行动方案》中相关要求。 （3）本项目与新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2020〕10号）（简称《新乡市2020年大气、水、土壤攻坚方案》）的对比分析 表10 与《新乡市2020年大气、水、土壤攻坚方案》对照情况一览表 与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合要求. 55. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管; 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单的涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目已按照规范要求在总用电处、生产设施处、废气处理设施处安装用电监控设施。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气、水、土壤攻坚方案》的要求。 （4）本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《通知》）的对比分析 本项目为矿山机械制造项目，不属于《通知》中“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”的重点行业，不需要对比分析。 （5）本项目与《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（以下简称《通知》）的对比分析 表11 与《通知》的对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符 合要求. 一、治理范围; 全市范围内所有涉气工业企业，重点是火电（含自备电厂）、铸造、建材、水泥、有色、碳素等行业扬尘污染和铸造、工业涂装、包装印刷、化工、制药等行业挥发性有机物无组织排放治理。; 本项目为矿山机械制造，不属于无组织排放治理重点行业。; 符合. 二、治理目标; 2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。; 本项目为矿山机械制造，项目建成后可做到“五到位，一密闭”，本项目原料存放于密闭原料库，项目厂区内仅设置一台焊机，焊接区域单独设置，焊接烟尘经集气罩收集至固定式烟尘净化器处理后经15m高排气筒排放；厂区道路硬化，定时进行洒水清扫；项目已按照规范要求安装电量监控设施。; 符合. 由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。 （6）与《新乡市 2019 年大气污染防治攻坚实施方案》对比分析 表 12 与《新乡市 2019 年大气污染防治攻坚实施方案》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 31.开展工业企业无组织排放治理 强化工业企业无组织排放排查工作，逐企建立清单台账。2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目为矿山机械制造，项目建成后可做到“五到位，一密闭”，项目厂区内仅设置一台焊机，焊接区域单独设置，焊接烟尘经集气罩收集至固定式烟尘净化器处理后经15m高排气筒排放；厂区道路硬化，定时进行洒水清扫; 符合. （7）与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（以下简称《工业企业用电量监控系统通知》）的对比分析 表13 与《工业企业用电量监控系统通知》对比分析一览表 《工业企业用电量监控系统通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 一、安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端。; 符合. 由上表可知，本项目符合《工业企业用电量监控系统通知》中相关要求。 （8）与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于加快推进秋冬季期间运输管控工作的通知》（以下简称《新乡市秋冬季期间运输管控通知》）的对比分析 表14 与《新乡市秋冬季期间运输管控通知》的对比分析一览表 《新乡市秋冬季期间运输管控通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符 合要求. 三、逐步扩大门禁监控系统安装范围; 各县（市、区）结合实际，在《新乡市重点用车企业清单》基础上，对其他日进出车辆10辆次以上的大宗物料运输类企业，特别是仓储运输、化学原料制造、矿山（含煤矿）、洗煤厂、城市物流配送企业、邮政等单位，或者其所属车辆需要长时间在城市建成区内频繁行驶的重点行业企业进行认真梳理排查，确定需要补充安装监控门禁系统企业，2019年12月10日前，完成上述行业企业筛查并补充完善《新乡市重点用车企业清单》，2019年12月30日前，完成筛查补充企业门禁系统安装任务。; 本项目不属于大宗物料运输类企业，不需要安装企业门禁系统; 符合. （8）与大召营工业园区规划相符性分析 《新乡县大召营专业园区发展规划环境影响报告书》按照物质循环，能量梯级利用的原则，提出大召营专业园区环境准入条件。本项目与环境准入条件对比见表15。 表15 大召营专业园区环境准入条件 类别; 项目准入条件; 项目情况; 符合性 分析. 产业类别; （1）原则上仅允许入驻符合大召营专业园区的产业定位及产业类别的的企业，符合园区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。 （2）杜绝入驻不符合国家及地方产业政策要求或受国家产业政策命令淘汰的的企业。; （1）本项目属于环保过滤园区的主导产业，符合产业发展要求。 （2）经查《产业结构调整指导目录》（2019 年本），项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，为允许类，符合国家产业政策; 符合. 生产规模和工 艺技术先进性 要求; （1）在工艺水平上，要求入驻园区的项目达到国内同行业领先水平。 （2）建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。; （1）本项目工艺设备属于国内同 行业先进水平。 （2）项目符合国家产业政策要求，工艺属国内同行业先进水平。; 符合. 清洁生产水平; （1）应选择使用原材料和产品为环境友好型项目。 （2）入驻园区的新建项目的单位产品的水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标达到国内相关行业指标要求。; （1）本项目所用原材料和产品为 环境友好型。 （2）本项目单位产品的水耗、电 耗、综合能耗等清洁生产指标达 到国内锂电池行业指标要求。; 符合. 污染物排放总 量控制; （1）入驻园区项目单位产品污染物排 放必须满足行业污染物排放标准。 （2）入驻园区项目污水产生量小于9m3/万元工业产业，COD 排放量小于1kg/万元工业产业，SO2 排放量小于1.5kg/万元工业产值。; （1）项目单位产品污染物排放满 足电池行业污染物排放标准。 （ 2 ）本项目 废水排放量为2.52m3/万元工业产业，COD 排放量为0.1kg/万元工业产 业，无 SO2排放。; 符合. 环保过滤园区 准入条件; （1）鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻；限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。 （2）投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; （1）本项目属于环保过滤园区 的主导产业，符合产业发展要求。 （2）本项目不属于高耗能、高污 染、低水平重复建设的企业；不属于新增重金属污染物排放的项目 （3）本项目投资强度满足河南省 国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 符合. 本项目位于新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区，属于新乡县大召营专业园区的过滤园区。环保过滤园区主要以环保过滤类工业为主，产品主要为过滤材料、环保材料。 本项目废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘，焊接烟尘经集气罩收集后由固定式烟尘净化除尘器处理后通过1根15m排气筒排放。废气进行了收集治理，能够达标排放；外排废水主要为生活污水，经市政管网排入新乡县大召营镇污水处理厂。项目建设符合大召营专业园区产业发展要求。根据新乡县大召营镇总体规划图（2018-2030），项目占地属于生产设施用地，符合土地利用规划要求。根据项目与大召营专业园区环境准入条件相符性分析，项目建设符合该准入条件要求。 综合分析，项目建设符合《新乡县大召营专业园区发展规划》要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有项目概况 目前公司原有项目为“年产10万件矿用加压式过滤设备及配件项目”。该项目于2014年9月由新乡市环境保护科学设计研究院编写完成，于2014年10月21日经新乡县环境保护局批复，批复文号：新环开（2014）76号，在项目实际建设过程中，因园区厂房规划的调整，企业建设位置由工业园1号园区东排1号南跨更改为北跨，企业委托新乡市环境保护科学设计研究院进行环评变更补充报告，并在新乡县环境保护局完成变更备案登记，备案编号：新环变更[2016]03号。该项目已于2017年3月30日经新乡县环境保护局批准竣工验收，验收批复文号：新环评验[2017]05号。 表16 现有工程基本情况一览表 序号; 名称; 内容. 1; 项目名称; 年产10万件矿用加压式过滤设备及配件项目. 2; 建设地点; 新乡县大召营镇过滤工业园1号园区东排1号北跨. 3; 投资总额; 100万元. 4; 生产规模; 年产10万件矿用加压式过滤设备及配件. 5; 劳动定员; 20人. 6; 工作制度; 年工作300天，每班8小时. 表17 原有项目主要设备一览表 序号; 设备; 数量; 单位; 型号; 备注. 1; 普通车床; 3; 台; CA6140/100; /. 2; 普通车床; 4; 台; CY6132B; /. 3; 普通车床; 1; 台; CQ6128; /. 4; 普通车床; 1; 台; CD6150; /. 5; 四柱液压机; 1; 台; Y32-63; /. 6; 四柱液压机; 1; 台; JD04-1A; /. 7; 四柱液压机; 1; 台; YQ32-160; /. 8; 四柱液压机; 1; 台; Y32-100; /. 9; 单柱液压机; 1; 台; D41-40; /. 10; 机械剪板机; 2; 台; 3*1300; /. 11; 机械剪板机; 1; 台; 0110-6*2000; /. 12; 数控剪板机; 1; 台; OQ11K-6*2500; /. 13; 手动卷圆机; 1; 台; 1050; /. 14; 电动卷圆机; 1; 台; 1200; /. 15; B型旋切机; 1; 台; /; /. 16; 螺旋骨架机; 1; 台; /; /. 17; 氩弧焊机; 1; 台; YE-400TX3; /. 18; 开启式固定台压力机; 1; 台; TB21-100; /. 19; 开启式固定台压力机; 3; 台; TB21-63; /. 20; 点焊机; 4; 台; /; /. 21; 气动旋铆机; 1; 台; NMQXM-160; /. 22; 钻床; 1; 台; 12; /. 23; 万能工具铣床; 1; 台; X8B2A; /. 24; 线切割机床; 1; 台; DK7725; /. 25; 织网机; 17; 台; /; /. 26; 压波机; 3; 台; /; /. 二、扩建项目与原有项目依托关系 新乡市嘉信机械设备有限公司将原有项目生产设施迁至扩建项目厂区并增加生产设备，原有项目位于拟建项目北侧50m，周边环境敏感目标未发生变化。 三、原有项目产污环节及环保措施 3.1废气 原有项目产生的废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘。 原有项目在生产时根据需要采用焊条进行焊接，焊条消耗量360kg/a。根据中国劳动社会保障出版社出版的《劳动保护知识》， 焊接烟尘的产生量为3-23 g/kg焊条（丝） ， 结合本项目的普通焊机工艺，本项目焊接烟尘的产生系数以20g/kg焊条计，则项目焊接烟尘的产生量为0.0072t/a。焊条的焊烟产生量较小，对外环境影响不大。 由于焊烟产生量较小，建议企业按照新的政策规定，为每台焊机配备移动式焊烟净化器对焊烟进行处理。焊烟以无组织形式排放。以焊烟净化器的收集效率80％、治理效率90％计，经计算，经焊烟净化器之后焊烟无组织排放量0.002t/a，同时评价还建议加强车间通风，保证生产车间空气质量。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，采用推荐的AERSCREEN3估算模式进行估算，厂界颗粒物浓度为0.0000918mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界浓度0.5mg/m3的限值要求。 3.2废水 原有项目产生废水为废清洗液以及生活废水。 废清洗液含有废切削液成分，属于危险废物，暂存于危废暂存间，交有资质单位处理。 原有项目劳动定员20人，生活废水经化粪池处理后定期清运，待规划的污水处理厂建成后，排入大召营镇污水处理厂。 3.3噪声 原有项目噪声主要来源为生产线内各种设备运行产生的噪声，采取基础减振等措施并经距离衰减，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.4固废 3.4.1生活垃圾 原有项目生活垃圾主要是员工办公生活产生的生活垃圾，分类收集后，清运至垃圾中转站。 3.4.2生产固废 原有项目生产固废为机加工过程产生的边角料，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售，满足《一般固废贮存、处置场污染控制标准》（GB185997-2001）及2013年修改单要求。 3.4.3危险废物 主要为废机油、废切削液以及废清洗液，经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理，目前已和河南中环信环保科技股份有限公司签订危险废物处置协议，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 - 原有项目污染物总量控制分析 根据原有项目环评报告表以及变更补充报告，污染物总量控制指标：颗粒物：0.0072t/a。 五、厂区目前存在的问题以及整改方案 （1）存在问题 根据《新乡2020年大气污染防治攻坚战实施方案》，生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸。项目焊接工序未设置集气罩，不符合要求 （2）整改方案 焊接工序集中安置并设置独立封闭区域，设置集气罩，烟尘经收集后通过固定式烟尘净化除尘器处理后通过15m高排气筒排放。 六、在线监测与视频监控要求 根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25 号）以及《河南省2020 年污染源自动监控设施建设方案》的要求，新乡市嘉信机械设备有限公司不属于重点排污单位名录或污染源自动监控计划，项目废气排放主要为颗粒物，因此无需安装在线监控设备. 在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装在线监控视频以及用电监管设备，做到点位布设全面、安装规范。监控设备必须与当地环境保护部门视频监控平台联网。 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于加快推进秋冬季期间运输管控工作的通知》，本项目不属于大宗物料运输类企业，不需要安装企业门禁系统。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡县隶属于新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7km，南北宽29.1km，总面积为364.6km2。 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房，项目地理位置图见附图一。 2、地形、地质及地貌 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分，评价区域属于黄河冲积平原区，浅层属新生代第四系全新冲积物，该区0~8m为黏土，中间有淤泥亚黏土，属新近沉积物黏土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂；均为全新河流冲积粉层。 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82m之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 3、气候气象 区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 4、水文 （1）地表水体 项目所在区域地表水主要有卫河、、东孟姜女河、西孟姜女河和共产主义渠，均属海河流域。 1）卫河：卫河是河南省海河流域最大的河流，发源于新乡县合河乡，流经河南省新乡市、卫辉市、浚县、滑县、汤阴县、内黄县、清丰县及河北省魏县等地，由淇河、洹河（安阳河）、汤河等十余条支流汇集而成。河南省境以内河长286km，流域面积12911km2。目前，除市区段外，水质均超过V类标准。 2）共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，平均流量为3.5m3/s，全长约88km。目前，其水质均超过V类标准。 3）东孟姜女河：东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水V类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 4）西孟姜女河是卫河的支流，由于接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 （2）地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 5、地质土壤 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，根据新乡县土壤资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土壤类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢出两合”的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。 6、饮用水源保护区规划 （1）新乡市饮用水源地保护区规划 根据《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复）及《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地保护区的批复》（豫政文[2018]114号），新乡县现有城市集中饮用水源地见表18。 表18 新乡市城市集中饮用水源地 序号; 饮用水源地; 一级保护区范围; 二级保护区范围. 1; 四水厂地下水饮用水源保护区; 西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。; 西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。. 2; 七里营引黄水源地饮用水水源保护区; 一级保护区范围： 人民胜利渠新乡市界至新乡县本源水厂东厂界的30 米明渠水域及渠道两侧20 米的工程管理陆域范围，本源水厂厂区范围内全部区域; /. 根据现场调查，距离项目厂址最近的集中饮用水源地为四水厂地下水饮用水源保护区，距离本项目11.3km，不在其保护区范围内。 （2）《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号） 根据河南省人民政府办公厅关于印发《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）的相关内容，新乡县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分情况如下： ①新乡县郎公庙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 ②新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 ③新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 ④新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 根据《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划分》，距项目最近的乡镇级集中式饮用水水源保护区为新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)，位于本项目东侧，本项目距其一级保护区边界1.28km，不在其保护区范围内。 7、与《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）及规划环评相符性分析 2006年-2009年，新乡县大召营镇人民政府规划建设了新乡大召营过滤与环保产业园。2014年6月16日，将小冀镇工业组团2.64平方公里范围纳入大召营专业园区范围，并编制了《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）》。2016年02月05日，《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）环境影响报告书》取得新乡市环境保护局审查意见（新环书审[2016]5 号）。 《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）规划内容 （1）总体发展目标 规划为统筹区域和城乡发展，促进土地集约、节约化利用，加快大召营镇、小冀镇区域经济发展，解决本区域在发展中面临的土地、环保、交通、城镇布局等一系列问题，打造区域产业定位明确、功能布局合理、土地利用科学、配套设施完善的现代化专业园区。 （2）规划期限 规划期限：本规划期限2014-2025年，其中近期2014-2020年，远期2021-2025年。 （3）规划范围 大召营专业园区分大召营镇片区和小冀镇片区两部分，总占地面积6.84平方公里。 大召营镇片区具体范围指位于镇域中心的胡韦线两侧区域和新太铁路南侧部分区域。规划建设用地420公顷。 小冀镇片区具体范围指位于小冀镇西北部，北与翟坡镇相连，西与获嘉县接壤。规划建设用地 264 公顷。 （4）空间结构 大召营专业园区规划形成“三轴、两区、两心”的空间结构布局形式。 “三轴”：指依托胡韦公路形成的大召营专业园区南北向空间联系轴、小冀镇片区沿滨河路形成的东西向发展轴和大召营镇片区沿新济公路形成的东西向发展轴。 “两区”：大召营镇片区、小冀镇片区。 “两心”：位于大召营镇片区的主综合服务中心和小冀镇片区的次综合服务中心。 （5）产业定位及布局规划 大召营专业园区产业定位：以环保过滤、机械装备制造、精细化工业为主的新型环保专业园区。 产业布局规划： ①环保过滤区 环保过滤类工业主要分布在大召营镇片区北部，占地面积385.06公顷。 ②机械装备制造区 主要分布在小冀镇片区，占地面积107.61公顷。 ③精细化工区 主要分布在小冀镇片区中北部及大召营镇片区西南部，占地面积分别为 133.45公顷、34.94 公顷。 （6）给水工程规划 规划近期水源采用地下水，远期水源为南水北调用水。 ①大召营镇片区供水设施规划 大召营镇现有一水厂，供水量为2000 吨/日。大召营镇片区在保留现有水厂的同时，在文化路与龙山路交叉口南规划水厂一座，规模 6.5 万吨/日，占地面积 1.76 公顷，两座水厂间采用主干管相连接，以起到互相支援、保证供水安全。 ②小冀镇片区供水设施规划 小冀镇片区规划在西南角布置水厂一座，占地面积 1.12 公顷，规划日供水规模1.2万吨/日。 园区供水管网系统采用环状与支状管网相结合的供水方式，管径为DN200-DN400。 （7）排水工程规划 大召营镇片区东北地块污水排入本片区六支排与胡韦线交叉口处的污水处理厂。污水处理厂的出水通过六支排，直接进入卫河。西南地块由于距污水处理厂较远，且中间相隔新焦铁路，污水近期排入污水处理厂较难实现。则近期污水排入四支排，经西孟姜女河流入卫河。远期经污水管网排入本片区污水处理厂。 小冀镇片区排入本片区北部的污水处理厂。污水处理厂的出水，通过三支排，进入西孟姜女河，然后进入卫河。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表19 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 达标. 由上表可知，其中 PM10 、PM2.5 、NO2 和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2019年，新乡市城市环境空气 颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020 年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020 年）》中：“全市 PM2.5 年均浓度达到55 微克/立方米以下，PM10 年均浓度达到 101 微克/立方米以下，全年优良天数比例达到 66%以上”的目标要求。 2、地表水 本项目生活污水经化粪池处理后进入污水管网排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理，排入六支排最终进入卫河。本次评价引用《2020年第9期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》中2020年9月份新乡市责任目标卫河小河口断面水质，具体数据见表20。 表20 小河口断面监测数据（2020年11月份） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 23; 1.02; 0.207. 由上表可知，由上表统计结果分析可知，小河口断面COD、氨氮、总磷浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ标准要求。 3、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般性原则，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，I类、II类、III类进行地下水环境影响评价分析，IV类建设项目不开展环境影响评价。经查阅附录A，本项目属于K 机械、电子中第71、通用、专用设备制造及维修，项目级别为环评表，为IV类建设项目，本次评价不对地下水进行分析。 4、声环境 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于3类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为 53~57dB(A)、夜间 45~46dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间 65dB(A)、夜间 55dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）一般性原则，根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。经查阅附录A，项目属于制造业中设备制造，为III类建设项目，本项目占地面积2320平方米，即 0.232hm2＜5 hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；且本项目位于大召营工业园区，属于不敏感地区。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.3 表 21，见下表。 表21 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 综上，本项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，属于不敏感区，因此可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，植物主要为人工种植植物，区域内主要为工业企业及城市建成区，未发现珍稀动植物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区、未发现珍稀动植物保护物种，主要环境保护目标见表22。 表22 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对方位; 相对距离; 保护级别. 环境 空气; 代店村; N; 350m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）二级. 声环境; 厂界四周; -; 200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 地表水环境; 六支排; N; 1588m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 地下水环境; 四水厂地下水饮用水源保护区; S; 11.3km; 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017）III类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类; pH; 6-9. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; pH; 6.5-8.5. 总硬度; 450mg/L. 耗氧量 （CODMn）; 3mg/L. 总大肠菌群; 3.0个/L. 氨氮; 0.5mg/L. 环境空; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 300μg/m3（24小时平均）. PM10; 150μg/m3（24小时平均）. PM2.5; 75μg/m3（24小时平均）. SO2; 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. NO2; 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类; 噪声; 昼; 65dB(A). 夜; 55dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标 准 限 值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 厂界监控浓度限值1.0mg/m3. 排放浓度120mg/m3， 排放速率3.5kg/h （15m高排气筒）. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 厂界监控浓度限值0.5mg/m3. 排放浓度10mg/m3. 废水; 新乡县大召营镇污水处理厂收水水质要求; pH; 6-9. COD; 400. SS; 300. 氨氮; 35. 总磷; 4.5. 总氮; 50. BOD; 200. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及修改单）. 危废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无SO2、NOx和非甲烷总烃产生，SO2、NOx和非甲烷总烃总量控制指标为0。 项目运营期颗粒物排放量为0.0007t/a（有组织排放量 0.0002t/a，无组织排放量 0.0005t/a）。 本项目生活污水（0.84m3/d）252m3/a 经园区化粪池进行处理，然后经污水管网排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理。 废水出厂区排放量为252m3/a，COD出厂排放量为 0.0378t/a，氨氮出厂排放量为 0.006t/a，总磷出厂排放量 0.0005t/a。 经大召营镇污水处理厂处理后进入六支排排入卫河，COD入河排放量为 0.01t/a，氨氮入河排放量为 0.0005t/a，总磷入河排放量为0.0001t/a。 通过以新带老措施，评价建议本项目新增总量控制指标如下： 颗粒物0t/a、COD 0.01t/a、NH3-N0.0005t/a、 TP0.0001t/a。 项目总量控制情况表 单位：t/a 污染物类型; 污染 因子; 原有工程实际排放量; 原有工程允许排放量; 本工程排放量; 以新带老削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.0072; 0.0072; 0.0007; 0.0072; 0.0007; -0.0065. 废水; COD; 0; 0; 0.01; 0; 0.01; +0.01. 氨氮; 0; 0; 0.0005; 0; 0.0005; +0.0005. 总磷; 0; 0; 0.0001; 0; 0.0001; +0.0001. 根据《新乡市生态环境局关于转发〈河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污 染物排放总量指标管理工作内部规程的通知〉的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目新增总量控制指标如下：COD 0.01t/a、NH3-N0.0005t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0t/a、铅0t/a、镉0t/a、铬0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需代理量为COD 0.02t/a、NH3-N0.001t/a，从翟坡污水处理厂污水治理的减排量（COD 16.09904t/a、NH3-N3.452352t/a）中扣除。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 粗磨 粗磨 施工期： 本项目租赁大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房，无施工期。 营运期： 1、反冲洗过滤器 本项目反冲洗过滤器的生产采用企业自产的反冲洗过滤器外壳，与外购的滤芯进行组装，反冲洗过滤器工艺流程见图1： 钢板、圆钢、钢管等 车、铣、钻等机加工 清洗 组装、焊接 成品 检验 外购滤芯 固废、噪声 废气、噪声 废水 图1 反冲洗过滤器工艺流程及产污位置图 反冲洗过滤器生产工艺流程： ①下料切割：根据产品设计，外购原料进行下料，锯、割成相应尺寸；该阶段会产生噪声和少量边角料； ②机加工：按照设计图纸，采用车、铣、钻、磨等机加工工艺将切割后的原材料加工成型，并用钳工去除产品边缘的毛刺。该阶段会产生噪声和少量边角料，机加工设备运行过程中也需要切削液润滑、冷却，会产生少量废切削液以及废机油，属于危废； ③清洗：经过机加工工艺的产品表面通常沾有少量油污，需采用配置好的金属清洗剂进行清洗除油。本项目清洗液将金属清洗剂和水配制成5%左右而成， 采用人工对产品进行清洗。此阶段产生的清洗废水含有废切削液成份，属于危废； ④组装：将经过加工成型后的过滤器外壳与外购的滤芯进行组装。 此阶段需要点焊机，点焊机工作原理为：采用双面双点过流焊接的原理，工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻，而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接，且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路，并且不会伤及被焊工件的内部结构。且不适用焊材无废气产生。 根据具体需求，少数产品进行电焊机焊接。故本阶段会产生噪声和少量焊烟； ⑤检验入库：经检验合格后即为成品，入库待售。 2、配件 本项目生产配件主要包括端盖、骨架、金属织网和主体，生产工艺基本相同。 钢板、圆钢、钢管、钢丝等 车、铣、钻等机加工或编织 清洗 检验 成品 固废、噪声 废水 图2 配件工艺流程及产污位置图 配件生产工艺流程： ①下料切割：根据产品设计，外购原料进行下料，锯、割成相应尺寸；该阶段会产生噪声和少量边角料； ②机加工：按照设计图纸，采用车、铣、钻、磨等机加工工艺将切割后的原材料加工成型，并用钳工去除产品边缘的毛刺。金属织网则由外购的钢丝在织网机上编织成型。该阶段会产生噪声和少量边角料。机加工设备运行过程中也需要切削液润滑、冷却，会产生少量废切削液以及废机油，属于危废； ③清洗：经过机加工工艺的产品表面通常沾有少量油污，需采用配置好的金属清洗剂进行清洗除油。本项目清洗液将金属清洗剂和水配制成5%左右而成， 采用人工对产品进行清洗。此阶段产生的清洗废水含有废切削液成份，属于危废； ④检验入库：经检验合格后即为成品，入库待售。

主要污染工序： 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表23 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 焊接工序; 颗粒物; 经集气罩收集后由固定式烟尘净化除尘器处理后通过1根15m排气筒排放. 厂界无组织; 颗粒物; 焊接工序独立设置. 废水; 生活废水; COD、氨氮、SS、总磷; 经园区内化粪池处理后排入污水管网，最终进入大召营镇污水处理厂. 噪声; 车床、钻床以及液压机等设备; 噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减. 固废; 固定式焊烟净化设施; 废滤芯; 交环卫部门处理. 员工生活; 生活垃圾; 交环卫部门处理. 机加工; 废边角料; 外售. 危废; 机加工; 废机油、废切削液以及废清洗液; 交有资质单位处理.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 阶 段 | 污染类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气 | 焊接工序 | 有组织焊接烟尘 | 0.0019t/a | 0.0002t/a，0.004mg/m3 |
|  |  |  | 有组织焊接烟尘 | 0.0005t/a | 0.0005t/a |
|  | 废水 | 生活废水252m3/a | COD | 150mg/L，0.0378t/a | 40mg/L，0.01t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 24mg/L，0.006t/a | 2mg/L，0.0005t/a |
|  |  |  | 总磷 | 2mg/L，0.0005t/a | 0.4mg/L，0.0001t/a |
|  | 固 体 废 物 | 固定式焊烟净化设施 | 收集的粉料 | 0.005t/a | 外售与养殖场 |
|  |  | 车间 | 废边角料 | 0.59t/a | 交环卫部门处理 |
|  |  | 员工生产 | 生活垃圾 | 5.25t/a | 交环卫部门处理 |
|  | 危险废物 | 机加工 | 废机油 | 0.05t/a | 收集至危废暂存间，交有资质单位处理 |
|  |  | 机加工 | 废切削液 | 0.6t/a |  |
|  |  | 清洗工序 | 废清洗液 | 1.2t/a |  |
|  | 噪 声 | 本项目噪声源主要为车床、铣床、剪板机等生产设备运行产生的噪声。噪声污染源强为75～95dB（A）之间。经加强管理后，厂界处噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目租用已建厂房，施工期进行设备安装调试，不进行土建施工，不会破坏植被和产生水土流失。项目用地规划为生产设施用地，项目建设不会改变土地利用性质；项目建设对生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用已建厂房进行建设，施工期主要为设备安装和调试，施工简单，施 工时间较短，因此，本次评价不再进行施工期环境影响分析。 营运期环境影响分析： 1、大气影响分析 本项目焊接工艺采用氩弧焊，焊接过程中会产生焊接烟尘。焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的，焊接烟尘的化学成分主要有Fe2O3、SiO3、MnO、MgO、CaO等，根据焊接材料（焊丝、焊条等）和被焊接材料成分的不同，产生的烟尘成分会有一些差别。本项目焊接材料用量见下表所示。 表24 项目焊接材料消耗情况 序号; 材料名称; 消耗量. 1; 氩弧焊丝; 360kg/a. 根据相关资料数据，各种焊接工艺及不同焊接材料烟气产生量及主要污染物见下 表所示。 表25 各种焊接工艺及焊条烟尘产生量 焊接工艺; 焊接材料; 烟尘产生量g/kg焊条; 有害物主要成分. 手工电弧焊; 低氮型普低钢焊条（结507）; 11-25; F、Mn. 钛钙型低碳钢焊条（结422）; 6-8; Mn. 钛钙型低碳钢焊条（结423）; 7.5-9.5; Mn. 高效铁粉焊条; 10-12; Mn. 气体保护电弧焊; CO2保护药芯焊丝; 11-13; Mn. CO2保护实芯焊丝; 8; Mn. Ar+5%O2保护实芯焊丝; 3-6.5; Mn. 数据来源：《焊接工作劳动保护》. 根据项目所采用的焊接工艺及焊接材料用量，计算焊接烟尘产生量，本项目氩弧焊烟尘产生量为0.00234t/a（按6.5g/kg焊条计），每天施焊时间为4h，则焊接烟尘产生速率为0.00195kg/h，环评要求建设单位在车间内设置独立的焊接生产区域，将焊接区进行封闭，在焊接工位设置集气罩对烟尘进行收集，焊接烟尘经收集后通过一套固定式烟尘净化除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。 固定式烟尘净化除尘器风量为5000 m3 /h，除尘效率以90%计，集气罩效率以80%计。 固定式烟尘净化除尘器工作原理： 通过风机引力作用，焊烟废气经集气罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。 1.1废气污染物排放情况 表26 本项目废气产排情况一览表 排放类型; 污染源; 废气量 Nm3/h; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理 措施; 排放工况. kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 有组织; 焊接工序; 5000; 颗粒物; 0.0016; 0.0019; 0.004; 0.0002; 0.0002; 固定式烟尘净化除尘器+15m高排气筒，集气罩效率80%，除尘效率90%; 连续排放 H：15m Φ：0.2 T：20℃. 无 组 织; 污染源; 污染物; 产生情况t/a; 排放情况; 处理措施; 排放面源. kg/h; t/a. 生产车间; 颗粒物; 0.0005; 0.0002; 0.0005; 焊接工序独立设置; 60m×16m×9.5m. 由表26可知，焊接工序固定式烟尘净化器颗粒物排放浓度为0.004mg/m3、排放速率为0.0002kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2以及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（颗粒物最高允许排放浓度10 mg/m3 ，排放速率3.5kg/h，15m高排气筒）。 1.2粉尘达标性分析 根据工程分析，本工程主要污染因子均表现为颗粒物，由此确定本工程环境空气预测因子为颗粒物。 表27 环境影响预测及评价采用的环境质量标准 评价因子; 评价指标; 参考标准. TSP; 24小时平均浓度值的3倍（0.9mg/m3）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 评价工作等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，采用推荐的AERSCREEN3 估算模式进行评价等级判定。 表28 环境空气影响评价等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10％. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax<1％. 表29 大气环境预测情景一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数/（城市人口数）; /. 最高环境温度; 39.7℃. 最低环境温度; -10℃. 土地利用类型; 农村、工业. 区域湿度条件; 1（中等湿度）. 是否考虑地形; 否. 是否考虑海岸线熏烟; 否. （1）有组织排放分析判定 有组织排放废气相关参数见表30。 表30 点源参数一览表 排放源; 污染因子; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 排气量（m3/h）; 烟气速率（m/s）; 烟气出口温度; 排气筒出口内径（m）. 焊接工序; 颗粒物; 0.0002; 15; 5000; 60.39; 常温; 0.2. （2）无组织排放分析判定 无组织面源参数见表31。 表31 面源参数一览表 排放源; 污染物; 面源高度; 面源长度; 面源宽度; 排放速率; 排放量. 生产车间; 颗粒物; 9.5m; 60m; 16m; 0.0002kg/h; 0.0005t/a. （3）预测结果 估算模式的计算结果见表32。 表32 估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物（有组织）; 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物（无组织）. 预测浓度C(mg/m3 ); 浓度占标率P（％）; 预测浓度C(mg/m3 ); 浓度占标率P（％）. 50; 1.78E-07; 0; 50; 5.37E-05; 0.01. 100; 2.60E-06; 0; 100; 7.55E-05; 0.01. 200; 3.39E-06; 0; 100; 7.55E-05; 0.01. 300; 3.59E-06; 0; 200; 6.98E-05; 0.01. 400; 3.45E-06; 0; 300; 6.38E-05; 0.01. 500; 3.19E-06; 0; 400; 6.56E-05; 0.01. 600; 4.04E-06; 0; 500; 5.98E-05; 0.01. 700; 4.68E-06; 0; 600; 5.19E-05; 0.01. 800; 5.01E-06; 0; 700; 4.45E-05; 0. 900; 5.11E-06; 0; 800; 3.85E-05; 0. 911; 5.11E-06; 0; 900; 3.35E-05; 0. 1000; 5.06E-06; 0; 1000; 2.94E-05; 0. 1100; 4.88E-06; 0; 1100; 2.61E-05; 0. 1200; 4.67E-06; 0; 1200; 2.33E-05; 0. 1300; 4.46E-06; 0; 1300; 2.10E-05; 0. 1400; 4.44E-06; 0; 1400; 1.90E-05; 0. 1500; 4.46E-06; 0; 1500; 1.73E-05; 0. 1600; 4.44E-06; 0; 1600; 1.59E-05; 0. 1700; 4.40E-06; 0; 1700; 1.46E-05; 0. 1800; 4.34E-06; 0; 1800; 1.35E-05; 0. 1900; 4.26E-06; 0; 1900; 1.25E-05; 0. 2000; 4.17E-06; 0; 2000; 1.16E-05; 0. 2100; 4.07E-06; 0; 2100; 1.09E-05; 0. 2200; 3.96E-06; 0; 2200; 1.02E-05; 0. 2300; 3.86E-06; 0; 2300; 9.62E-06; 0. 2400; 3.75E-06; 0; 2400; 9.08E-06; 0. 2500; 3.65E-06; 0; 2500; 8.59E-06; 0. 下风向 最大浓度; 5.11E-06; 0; 下风向 最大浓度; 7.55E-05; 0.01. 911m; 100m. 表33 环境空气评价等级估算结果 污染源; 污染 物; 烟囱几何高度m; 排气量 Nm3/h; 烟囱出口内径m; 烟气温 度℃; 排放速率kg/h; 评价标准mg/m3; Pmax %; 评价等级. 焊接工序 排放口; 颗粒物; 15; 5000; 0.2; 20; 0.0002; 0.9; 0; 三级. 无组织. 车间; 颗粒物; /; /; /; /; 0.0002; 0.9; 0.01; 二级. 由计算结果并根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)判定依据，本项目各污染源预测污染因子最大浓度占标率Pmax=0.01＜1%，故本项目环境空气评价工作等级确定为三级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 1.3 达标分析 表34 项目大气污染物厂界浓度预测一览表 项目; 距离; 颗粒物预测值（mg/m3）. 东厂界; 10m; 0.0000221. 西厂界; 5m; 0.0000144. 南厂界; 5m; 0.0000144. 北厂界; 18m; 0.0000318. 排放标准（mg/m3）; 0.5. 代店村; 预测值; 350m; 0.0000641. 背景值; 0.105. 叠加值; 0.1050641. 环境质量标准（mg/m3）; 0.9. 通过表34可知，项目厂界粉尘浓度为0.0000318mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界浓度0.5mg/m3的限值要求，可以达标排放，周边环境敏感点代店村粉尘浓度为0.1050641mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），可以达标排放。 1.4大气防护距离 HJ2.2-2018第8.7.5.1条规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离。根据上表废气污染物厂界最大浓度预测结果，本项目厂界无组织颗粒物废气排放在各个厂界的预测浓度值均不超标，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界浓度0.5mg/m3的要求，同时颗粒物废气最大落地浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1颗粒物24小时平均值3倍0.45mg/m3的限值要求，因此不需要设置大气防护距离。 1.5卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13021-91）的有关规定，需对本项目无组织排放的颗粒物做卫生防护距离预测，其预测模式可按下式计算： 式中： Cm—标准浓度值（mg/m3），颗粒物取值0.9mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，其中A取为470，B取为0.021，C取为1.85，D取为0.84。 —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，本项目取0.0002kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表见表35。 表35 卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表 污染物; 污染物排放率（kg/h）; 小时评价标准（mg/m3）; 计算系数; 面源面积（m2）; 卫生防护距离（m）; 级差 （m）. 无组织 颗粒物; 0.0002; 0.9; A=470； B=0.021； C=1.85；D=0.84; 2000; 0.005; 50. 经计算，本项目卫生防护距离均在50m以内，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，本项目卫生防护距离确定为50m，确定本工程厂界的设防距离分别为：东厂界40m，南厂界45m，西厂界45m，北厂界32m。距离本项目最近的环境敏感点为北侧350m的代店村，满足卫生防护距离要求，评价要求上述大气卫生防护距离内不得再规划居民、学校、医院等对颗粒物敏感的建筑。 #### 大气环境影响评价结论与建议 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房，中心坐标为（E113.766397°、N35.277113°），项目北邻新乡市三魁除尘设备有限公司，南邻新航丝网滤器有限公司，西邻新乡县富达机械有限公司，东邻西环线。最近的环境敏感点为厂区北侧350m处的代店村。项目焊接工序等过程产生的废气经采取合理的防治措施后均可做到达标排放。根据AERSCREEN3模型预测、大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果，本项目排放的大气污染物对周边环境空气和周围敏感点影响较小。因此，本项目运行过程中对周边大气环境影响可以接受。 表36 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级及范围; 评价等级; 一级; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km; 边长=5-50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≧2000t/a; 500t/a-2000t/a; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOX、PM10、PM2.5、CO、O3）其他污染物（TSP）; 包含二次PM2.5 不包含二次PM2.5. 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录; 其他标准. 现状评价; 评价功能区; 一类区; 二类区; 一类区和二类区. 评价基准年; 2019年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其他在建拟建项目污染源; 区域污染源. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS; AUSTAL2000; EDMS/AEDT; CALPUFF; 网格模型; - 其其他. 预测范围; 边长≧50km; 边长5-50km; 边长5km. 预测因子; 预测因子（TSP ）; 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率>100%. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%; C本项目最大占标率>10%. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率>30%. 非正常1h浓度 贡献值; 非正常持续时长（1）h; C非正常最大占标率≤100%; C非正常最大占标率>100%. 保证率日平均浓度贡献值; C叠加值达标; C叠加值不达标. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20%; K>-20%. 监测计划; 污染源监测; 监测污染因子（颗粒物）; 有组织废气监测 无组织废气监测. 环境质量监测; 监测因子（SO2、NOX、PM10）; 监测点位数（0）. 评价结论; 环境影响; 可以接受; 不可以接受. 大气防护距离; 项目无大气防护距离. 污染源年排放量; 颗粒物：0.0007t/a. 注：为勾选内容，（）为内容填写项. 2、水环境影响分析 项目扩建后劳动定员增至35人，均不在厂区食宿，年工作日为300天。根据《河南省用水定额》，生活用水按每人每天30L计算，则用水量为1.05m3/d，合315m3/a。废水排放系数按0.8计，则生活污水产生量为0.84m3/d，合252m3/a。 项目属水污染影响项目，废水不直接排入地表水体，属间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级为三级B。水污染影响型三级B评价主要评价内容包括：水污染控制、水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。 （1）水污染控制、水环境影响减缓措施有效性评价 生活污水经园区化粪池进行处理，然后经污水管网排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理。化粪池处理后水质为 COD 150mg/L、SS 140mg/L、NH3-N 24mg/L、TP 2mg/L，废水水质能够满足大召营镇污水处理厂收水水质要求（COD 400mg/L，SS 300mg/L，NH3-N 35mg/L、TP 4.5mg/L）。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 新乡县大召营镇污水处理厂位于新乡县大召营镇胡韦公路与文高路交叉口六支排南侧，该污水处理厂主体工艺采用“格栅+调节池+厌氧池+缺氧池+改良型氧化沟+沉淀池+过滤”工艺，其总设计规模为 1 万立方米/日，一期设计规模0.5万立方米/日，二期设计规模 0.5 万立方米/日。设计进水水质为：COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N35mg/L、TP 4.5mg/L，处理后出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质（COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L）要求，排入六支排最终进入卫河。 本项目位于新乡县大召营镇污水处理厂收水范围内，本项目外排废水量为0.84m3/d，项目废水量仅占污水处理厂一期工程处理规模的 0.0168%，占比很小。项目排外废水水质为：COD 150mg/L、SS 140mg/L、NH3-N 24mg/L、TP 2mg/L，满足新乡县大召营污水处理厂进水水质要求（COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4.5mg/L）。 因此本项目污水进入新乡县大召营污水处理厂是可行的，项目废水排放对地表水环境影响很小。项目生活污水经大召营镇污水处理厂处理后进入六支排排入卫河，COD入河排放量为 0.01t/a，氨氮入河排放量为 0.0005t/a，TP入河排放量为 0.0001t/a。 （3）建设项目水污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表37 建设项目废水污染物排放信信息表 序号; 废水类别; 污染物类别; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放类型. 污染物治理编号; 污染物治理设施名称; 污染物治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、氨氮、SS、TP; 新乡县大召营镇污水处理厂; 连续排放; TW001; 化粪池; 化粪池; 1#; 是; 企业总排 雨水排放 清洁下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. ②废水间接排放口基本情况表 表38 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家地方标准浓度排放限制（mg/L）. DW001; 113.765917; 35.279381; 252; 新乡县大召营镇污水处理厂; 连续排放; /; 新乡县大召营镇污水处理厂; COD; 40. 氨氮; 2. 总磷; 0.4. ③废水污染物排放执行标准表 表39 废水污染物排放执行标准 序号; 排污口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 新乡县大召营镇污水处理厂收水水质要求; 400. 2; 氨氮; 35. 3; 总磷; 4.5. ④废水污染物排放信息表 表 40 废水污染物排放信息表 序号; 排污口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 150（40）*; 0.0378（0.01）*. 氨氮; 24（2）*; 0.006（0.0005）*. 总磷; 2（0.4）*; 0.0005（0.0001）*. 全厂排放口 合计; COD; 0.0378（0.01）*. 氨氮; 0.006（0.0005）*. 总磷; 0.0005（0.0001）*. 备注：（）*内为污水处理厂处理后排入环境情况 综上，项目生活污水经园区防渗化粪池进行处理，然后经污水管网排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理，处理后出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质要求，排入六支排最终进入卫河，对地表水环境影响较小。 表41 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 环环境识别; 环境类型; 水污染影响型 水文要素影响型. 水环境保护目标; 饮用水域保护区；饮用水取水；涉水的自然保护区；重要湿地；重要保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放；间接排放；其他; 水文；径流；水域面积. 影响因子; 持久性污染源；有毒有害污染源；非持久性污染源；PH值；热污染；富营养化；其他; 水温；水位（水深）；流速；流量；其他. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级；二级；三级A；三级B；; 一级；二级；三级. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建；在建；拟建；其他; 拟替代污染源; 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场检测；入河排放口数据；其他. 受环境水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季; 生态环境保护主管部门；补充监测；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季; 生态环境保护主管部门；补充监测；其他. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点数. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季; （pH、COD、氨氮、BOD5、SS、总磷）; 监测断面3个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度8097m；. 评价因子; （COD、氨氮、总磷）. 评价标准; 河流、湖库、河口：I类；II；III；IV；V；. 评价时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季. 评价结论; 水环境功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况丰水期；达标、不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况；达标、不达标 水环境保护目标质量状况；达标、不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标、不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理与现状满足程度、建设项目沾用水域空间的水流状况与河湖演变状况; 达标区 不达标区. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域环境质量改善目标；替代削减源. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标的要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染名称; 排放量; 排放浓度mg/L. COD、氨氮、总磷; 0.01、0.0005、0.0001; 40、2、0.4. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. /; /; /; /; /. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域消减；依托其他工程措施；其他. 防治措施; 监测计划; /; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动自动无检测; 手动自动无检测. 监测点位; 污水处理厂排污口，污水处理厂上游500m，污水处理厂下游500m; 厂区总排口. 监测因子; pH、COD、氨氮、BOD5、SS、总磷; pH、COD、氨氮、BOD5、SS、总磷. 污染物排放清单; COD：0.01t/a，氨氮：0.0005t/a，总磷：0.0001t/a. 评价结论; 可以接受；不可以接受. 注：为勾选内容（）填写内容“备注”为其他补充内容. 3.声环境影响分析 主要噪声源为车床、铣床、剪板机、钻床以及液压机等工序设备运行过程中产生的机械噪声，噪声源强在70～95dB(A)之间。 生产设备均在车间内，在安装时采用基础减震，同时加强车间门窗管理，可降低20dB(A)，经治理后主要高噪声设备源强见表42。 表42主要高噪声设备源强一览表 序号; 噪声源; 设备数量 （台）; 治理前源强dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 普通车床; 10; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 2; 四柱液压机; 4; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 3; 单柱液压机; 1; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 4; 机械剪板机; 3; 70～90; 基础减振、墙体隔音; 50～60. 5; 数控剪板机; 1; 70～90; 基础减振、墙体隔音; 50～60. 6; 手动卷圆机; 1; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 7; 电动卷圆机; 2; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 8; B型旋切机; 1; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 9; 螺旋骨架机; 1; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 10; 氩弧焊机; 1; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 11; 开启式固定台压力机; 4; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 12; 点焊机; 5; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 13; 气动旋铆机; 1; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 14; 钻床; 1; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 15; 万能工具铣床; 1; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 16; 线切割机床; 1; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～60. 17; 织网机; 29; 70～90; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 18; 压波机; 3; 70～95; 基础减振、墙体隔音; 50～65. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）的规定，本项目所在功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准地区，确定评价等级为三级，需进行简要评价。 3.1预测模式 预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： （1）点源传播衰减模式 Lp=Lpo-20lg（r/ro）-△L 式中：Lp—距声源r米处声压级，dB； Lpo—距声源ro米处声压级，dB(A)； r—距声源的距离，m； ro—距声源1m； △L—各种衰减量，dB(A)。 （2）多声源在某一点的影响叠加模式 其中：LP——某点叠加后的总声压级，dB； Li——第i个参与合成的声压级强度，dB。 一般来说，噪声在传播的过程中，随着传播距离和空气吸收引起的衰减量约为0.15～0.35dB(A)/m之间，经厂区围墙能使噪声衰减10dB(A)。 3.2预测结果及评价 本项目实行单班8小时工作制度，夜间不生产，故仅对昼间厂界噪声进行预测，厂界噪声预测结果见表43。 表43 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 生产单元距厂界距离（m）; 昼间. 贡献值; 背景值; 预测值; 执行标准; 达标状况. 东厂界; 10; 46.4; /; 46.4; 65; 达标. 西厂界; 5; 52.2; /; 52.2; 达标. 南厂界; 5; 52.2; /; 52.2; 达标. 北厂界; 18; 41.4; /; 41.4; 达标. 由上表可知，项目运营后厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)），不会对周边环境形成明显影响。 为进一步减轻营运期噪声对周围环境的影响，建议建设单位采用如下措施控制噪声： （1）加强设备的维修、维护使其正常运转； （2）合理布局加工设备，高、低噪声设备间隔布置，将设备布置在车间的中央位置；同时加工时尽量在车间内进行，充分利用墙壁的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境敏感点的噪声影响； （3）货物运输车辆进入厂区时应做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对声环境的影响； （4）加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产，提高工作效率，减少设备运行时间，以减轻对环境的影响。 上述措施在工程上均可实现，且降噪效果较好，噪声治理措施具有经济技术可行性，经预测分析，本项目噪声对周围影响不大。 4、固体废弃物影响分析 4.1工业固废 本项目固废主要为机加工过程产生的边角料以及固定式焊烟净化器产生的废滤筒， 不属于危险废物。边角料产生量以原材料的0.5%计，项目原材料使用量为118t/a，约0.59t/a，经企业集中收集后出售。废滤筒产生量为20个/a，约0.005t/a，收集后交环卫部门处理。厂区内设置一座10m2的一般工业固废临时堆场，要求各类固废应分类堆放，及时处理。 一般工业固废临时堆场应参照《一般工业固废储存处置场污染控制标准》（GB18599-2001），本工程一般工业固废堆场采取防风、防雨、防渗等“三防”措施，并按照《环境保护区图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置提示性和警示性图形标志。 4.2生活垃圾 本项目新增劳动定员为35人，生活垃圾排放量按0.5kg/（人·d）计算，则每年的生活垃圾产生量约为5.25t/a。生活垃圾定期交由环卫部门清运处置。 4.3危险废物 主要为生产过程中机械设备定期维修产生的废机油，车床、钻床等设备产生的废切削液以及金属清洗产生的废清洗液。 （1）废机油 项目机械设备需定期更换机油，根据《国家危险废物名录（2021年）》，此类固废属于危险废物，类别为HW08（代码：900-218-08）。根据厂家提供资料，机械设备每年更换机油一次，每次产生废机油0.05t，每年共产生废机油0.05t，全部委托有资质单位回收处理。 （2）废切削液 车床、钻床等设备工作时采用切削液润滑冷却刀头，本项目采用水溶性切削液，使 用时通常浓度不超过5%。本项目切削液用量600kg/a，配制浓度以5%计，需用水11.4t/a。 随着生产过程中的消耗及污物的积累，最终约有5%的切削液无法使用， 成为切削废液， 产生量为0.6t/a。根据《国家危险废物名录（2021年）》，此类固废属于危险废物，类别为HW09（代码：900-006-09），全部委托有资质单位回收处理。 （3）废清洗液 经过机加工工艺的产品表面通常沾有少量油污，需采用金属清洗剂进行清洗除油。本项目清洗液将金属清洗剂和水配制成5%左右而成，采用人工对产品进行清洗。本项目金属清洗剂用量60kg/a, 配制清洗液需用水1.14t/a，最终产生废清洗液l.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021年）》，此类固废属于危险废物，类别为HW09（代码：900-006-09），全部委托有资质单位回收处理。 表44 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油、废切削液、废清洗液; 车间北侧; 10m2; 常温常压下储存; 1.0t; 6个月. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物暂存于危废暂存间后，全部委托有资质单位回收处理。 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，本项目危废贮存应满足如下要求： ①贮存间内部场地均要进行人工材料的防渗处理，防渗处理后渗透系数要小于1×10-10cm/s。 ②贮存间地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容。应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ③贮存间必须有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置，要有安全照明设施及观察窗口。 ④危险废物存放间门外按照《环境保护区图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置提示性和警示性图形标志。 ⑤贮存间周围应设置围墙或其它防护栅栏，应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 综上所述，该项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对环境产生直接的明显影响。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般性原则，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，I类、II类、III类进行地下水环境影响评价分析，IV类建设项目不开展环境影响评价。经查阅附录A，本项目属于K 机械、电子中第71、通用、专用设备制造及维修，项目级别为环评表，为IV类建设项目，本次评价不对地下水进行分析。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）一般性原则，根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。经查阅附录A，项目属于制造业中设备制造，为III类建设项目，本项目占地面积2320平方米，即 0.232hm2＜5 hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；且本项目位于大召营工业园区，属于不敏感地区。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.3，见下表。 表45 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 综上，本项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，属于不敏感区，因此可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境管理及监测计划 7.1环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理。 7.2环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ⑴组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ⑵组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ⑶定期对环保设施运行状况进行全面检查； ⑷强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 7.3环保管理要求 ⑴严格落实环保“三同时”制度； ⑵建立环保机构并配备相应人员； ⑶建议企业地面均进行绿化或硬化，保持厂区内道路畅通，及时清扫路面，遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对路面可采取洒水抑尘，在春、秋天做好绿化工作，使厂区一年四季环境优美。 7.4监测计划 项目在运营过程，应对公司“三废”治理设施进行定期监测，本项目监测内容包括生产废气达标情况，厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）》中的相关规定，并结合企业的实际情况，本次评价提出如下监测计划： 表46 营运期环境监测内容及监测频率 监测内容; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 有组织; 车间焊烟净化器出口; 颗粒物; 1年1次; 委托有监测资质的单位实施监测. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1年1次. 噪声; 厂界外1m; 昼、夜Leq（A）; 每季度1次、昼夜各一次. 7.5监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成，监测平台，监测孔等是否正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 7.6排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图3 环境保护图形 8、总图平面布局合理性分析 根据本项目平面布置总体上看，项目总图布置为由西向东布置，车间位于厂区南侧位置，车间内根据生产工序布置设备，降低物料的不必要运输，建议将噪声稍高设备布置在生产车间中间位置，远离边界，保证达标排放。从环保角度分析，项目平面布置较清晰、合理。 9、选址合理性分析 9.1规划相符性 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房，根据新乡县大召营镇总体规划（2018-2030），项目所在地为生产设施用地，符合大召营镇总体发展规划。项目产品为矿用加压式过滤设备，产品定位符合大召营镇过滤工业园区产业发展规划和土地利用总体规划，因此项目选址合理可行。 9.2项目运营后对周围敏感点的影响 项目营运过程中产生的各项污染物均能够得到合理地处理和处置，项目最近的环境敏感点为项目北侧350m处的代店村，不在项目卫生防护距离内。项目运营过程中产生污染物经治理后均达到相关标准的要求，对环境敏感点影响不大。 9.3本项目不在饮用水源保护区范围内 本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）较远，保护区边界距本工程11.3km，不会对其产生影响。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 10、总量控制指标分析 本项目无SO2、NOx和非甲烷总烃产生，SO2、NOx和非甲烷总烃总量控制指标为 0。 项目运营期颗粒物排放量为0.0007t/a（有组织排放量 0.0002t/a，无组织排放量 0.0005t/a）。 本项目生活污水（0.84m3/d）252m3/a 经园区化粪池进行处理，然后经污水管网排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理。 废水出厂区排放量为252m3/a，COD出厂排放量为 0.0378t/a，氨氮出厂排放量为 0.006t/a，总磷出厂排放量 0.0005t/a。 经大召营镇污水处理厂处理后进入六支排排入卫河，COD入河排放量为 0.01t/a，氨氮入河排放量为 0.0005t/a，总磷入河排放量为0.0001t/a。 通过以新带老措施，评价建议本项目新增总量控制指标如下： 颗粒物0t/a、COD 0.01t/a、NH3-N0.0005t/a、 TP0.0001t/a。 根据《新乡市生态环境局关于转发〈河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知〉的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目新增总量控制指标如下：COD 0.01t/a、NH3-N0.0005t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0t/a、铅0t/a、镉0t/a、铬0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需代理量为COD 0.02t/a、NH3-N0.001t/a，从翟坡污水处理厂污水治理的减排量（COD 16.09904t/a、NH3-N 3.452352t/a）中扣除。 11、环保设施及投资估算 表47 项目环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 生产车间; 集气罩+固定烟尘净化设施+15m高排气筒; 1套; 3. 焊接工序独立设置; 1套; 2. 噪声治理; 设备运行过程; 减震垫; 若干; 0.5. 废水治理; 生活废水; 依托园区化粪池; /; /. 固废治理; 机加工废边角料、废滤筒; 一般固废堆场; 10m2; 1. 危废制粒; 废机油、废切削液、废清洗液; 危废暂存间; 10m2; 1. 管理; 生产设施处、废气治理设施处安装用电监控设施（各1套）; 0.5. 合计(万元); 8. 备注:环保投资占总投资比例8%（8/100×100%=8%）. 12、环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 验收内容; 验收标准. 废气; 焊接工序; 焊接工序独立设置+集气罩+固定烟尘净化设施+15m高排气筒; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2以及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（颗粒物有组织排放速率3.5kg/h，排放浓度10mg/m3限制要求，厂界浓度0.5mg/m3的限值）. 废水; 生活废水; 依托园区化粪池，化粪池处理后定期清运; COD、氨氮、总磷; 新乡县大召营镇污水处理厂收水水质要求（COD 400mg/L，NH3-N 35mg/L、TP 4.5mg/L）. 噪声; 机械设备在运行过程中产生的噪声; 厂房隔声、基础减震; 等效连续 A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）. 固废; 废边角料; 收集后外售; 10m2一般固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 废滤筒; 交环卫部门处理. 生活垃圾; 交环卫部门处理. 危废; 废机油、废切削液、废清洗液; 交有资质单位处理; 10m2危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 管理; 生产设施处、废气治理设施处安装用电监控设施（各1套）. 13、改扩建前后三本账 综上，本项目改扩建前后主要污染物产生、排放情况见下表。 表48 本项目改扩建前后主要污染物变化（三本账）情况表 单位：t/a 污染物类型; 污染 因子; 原有工程实际排放量; 原有工程允许排放量; 本工程排放量; 以新带老削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.0072; 0.0072; 0.0007; 0.0072; 0.0007; -0.0065. 废水; COD; 0; 0; 0.01; 0; 0.01; +0.01. 氨氮; 0; 0; 0.0005; 0; 0.0005; +0.0005. 总磷; 0; 0; 0.0001; 0; 0.0001; +0.0001. 固废; 废滤筒; 0; 0; 0.005; 0; 0.005; +0.005. 废边角料; 0.59; 0.59; 0; 0; 0.59; 0. 生活垃圾; 3; 3; 2.25; 0; 5.25; +2.25. 危废; 废机油; 0; 0; 0.05; 0; 0.05; +0.05. 废切削液; 0.6; 0.6; 0; 0; 0.6; 0. 废清洗液; 1.2; 1.2; 0; 0; 1.2; 0.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 阶 段 | 污染类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 废气 | 焊接工序 | 颗粒物 | 焊接工序独立设置+集气罩+固定烟尘净化设施+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 废水 | 员工生活污水 | COD、氨氮、总磷 | 经园区化粪池进行处理，然后经污水管网排入新乡县大召营镇污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 固 体 废 物 | 机加工 | 废边角料 | 收集后外售 | 不造成二次污染 |
|  |  | 固定式烟尘净化除尘器 | 废滤筒 | 交环卫部门处理 |  |
|  |  | 员工办公生活 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
|  | 危险废气 | 生产车间 | 废机油、废切削液、废清洗液 | 交有资质单位处理 | 不造成二次污染 |
|  | 噪 声 | 本项目噪声源主要为车床、铣床、剪板机等生产设备运行产生的噪声。噪声污染源强为75～95dB（A）之间。经加强管理后，厂界处噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价与结论 1、项目基本情况 项目名称：新乡市嘉信机械设备有限公司年产5万件矿用加压式过滤设备及配件扩建项目 建设单位：新乡市嘉信机械设备有限公司 建设性质：扩建 建设地点：新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房 工程总投资：该项目总投资100万元，其中环保投资8万元，占总投资的8%。 2、产业政策相符性 本项目为扩建性质，项目已在新乡县发展和改革委员会备案（2020-410721-35-03-088696），经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，为允许类；经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在其限制、禁止用地项目目录中，符合国家产业政策。 3、选址可行性结论 本项目位于新乡市新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房，根据新乡县大召营镇总体规划（2018-2030），项目所在地为生产设施用地，符合大召营镇总体发展规划。项目产品为矿用加压式过滤设备，产品定位符合大召营镇过滤工业园区产业发展规划和土地利用总体规划。项目营运过程中产生的各项污染物均能够得到合理地处理和处置，项目最近的环境敏感点为项目北侧350m处的代店村，不在项目卫生防护距离内。项目运营过程中产生污染物经治理后均达到相关标准的要求，对环境敏感点影响不大，因此项目选址合理可行。 4、环境质量现状评价结论 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，PM10 、PM2.5 和 NO2 均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 本项目生活污水经化粪池处理后进入污水管网排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理，排入六支排最终进入卫河。卫河小河口断面COD、氨氮、总磷浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ标准要求。 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于3类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为 53~57dB(A)、夜间 45~46dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间 65dB(A)、夜间 55dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、污染物可以实现达标排放或合理处置 5.1环境空气影响分析 项目颗粒物主要来源为焊接工序产生的焊接烟尘，焊接工序单独设置，焊接工序配有集气设施进行收集，收集后进入固定烟尘净化设施进行处理后通过1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2以及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3 ，排放速率3.5kg/h，15m高排气筒）要求，能够达标排放。 5.2水环境影响分析： 本项目生活污水（0.84m3 /d）252m3/a 经园区化粪池进行处理，废水水质能够新乡县大召营镇污水处理厂进水水质要求（COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4.5mg/L），经污水管网排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理，处理后出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质（COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L）要求，排入六支排最终进入卫河，对地表水环境影响很小。 5.3声环境影响分析 本项目选用噪音低的设备和将主要噪声源布置于生产厂房内，并对噪声源进行减振处理后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定的3类评价标准限值，不会对周边环境造成明显的影响。 5.4固体废弃物影响分析 （1）工业固废 根据工程分析可知，本项目固体废物主要为主要为废边角料以及废滤筒。项目按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设 10m2一般固废暂存间一座，边角料收集后外售，废滤筒交环卫部门处理。 （2）生活垃圾 生活垃圾收集后交环卫部门处理。 （3）危险废物 主要为生产过程中机械设备定期维修产生的废机油，车床、钻床等设备产生的废切削液以及金属清洗产生的废清洗液，项目按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设一座10m2 危废暂存间，废机油、废切削液以及废清洗液等危险废物经危废暂存间暂存后，委托有资质单位处理。 综上，本项目固废在合理处置的情况下可避免对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。 6、总量控制指标结论 本项目无SO2、NOx和非甲烷总烃产生，SO2、NOx和非甲烷总烃总量控制指标为 0。 项目运营期颗粒物排放量为0.0007t/a（有组织排放量 0.0002t/a，无组织排放量 0.0005t/a）。 本项目生活污水（0.84m3/d）252m3/a 经园区化粪池进行处理，然后经污水管网排入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理。 废水出厂区排放量为252m3/a，COD出厂排放量为 0.0378t/a，氨氮出厂排放量为 0.006t/a，总磷出厂排放量 0.0005t/a。 经大召营镇污水处理厂处理后进入六支排排入卫河，COD入河排放量为 0.01t/a，氨氮入河排放量为 0.0005t/a，总磷入河排放量为0.0001t/a。 通过以新带老措施，评价建议本项目新增总量控制指标如下： 颗粒物0t/a、COD 0.01t/a、NH3-N0.0005t/a、 TP0.0001t/a。 项目总量控制情况表 单位：t/a 污染物类型; 污染 因子; 原有工程实际排放量; 原有工程允许排放量; 本工程排放量; 以新带老削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.0072; 0.0072; 0.0007; 0.0072; 0.0007; -0.0065. 废水; COD; 0; 0; 0.01; 0; 0.01; +0.01. 氨氮; 0; 0; 0.0005; 0; 0.0005; +0.0005. 总磷; 0; 0; 0.0001; 0; 0.0001; +0.0001. 根据《新乡市生态环境局关于转发〈河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知〉的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目新增总量控制指标如下：COD 0.01t/a、NH3-N0.0005t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0t/a、铅0t/a、镉0t/a、铬0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需代理量为COD 0.02t/a、NH3-N0.001t/a，从翟坡污水处理厂污水治理的减排量（COD 16.09904t/a、NH3-N 3.452352t/a）中扣除。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 2、加强各类环保设施运行中的日常管理和维护工作，确保污染物长期稳定达标排放。 3、加强对操作人员的岗位培训，熟练掌握操作规程和技术，确保正常生产，减少污染物排放。 三、评价结论 综上所述，新乡市嘉信机械设备有限公司年产5万件矿用加压式过滤设备及配件扩建项目符合国家产业政策、选址合理，建设单位在采取评价提出的各环境保护及污染防治措施项污染防治措施、严格执行“三同时”制度情况下，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，该项目的建设从环保角度分析是可行的。 山东蒲公英环保技术有限公司 2020.12

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目用地规划图 附图三 项目周边环境示意图 附图四 项目平面布置图 附图五 项目卫生防护距离包络图 附件1 环评委托书 附件2 项目备案表 附件3 租赁协议 附件4 原项目环评批复以及验收批复 附件5 承诺书 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

本项目

附图1 项目地理位置图

本项目

附图2 项目用地规划图

代店村350m

大召营镇过滤工业园区一号园区

喜耕田农业合作社

富达机械

三魁除尘

本项目

新航丝网滤器

附图3 周边情况示意图

北

生产车间2F

办公楼

附图4  项目平面布置图

32m

45m

45m

40m

50m

本项目

附图5  项目卫生防护距离包络图

| 建设项目环评审批基础信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  |  | 新乡市嘉信机械设备有限公司 |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 建设单位联系人（签字）： |  |  |  |
| 建设 项目 | 项目名称 |  | 新乡市嘉信机械设备有限公司年产5万件矿用加压式过滤设备及配件扩建项目 |  |  |  |  |  | 建设内容、规模 |  |  | （建设内容：项目投资100万元，占地面积2320m2，建筑面积2419m2） |  |  |  |  |
|  | 项目代码1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点 |  | 新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设周期（月） |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 计划开工时间 |  |  | 2020年12月 |  |  |  |  |
|  | 环境影响评价行业类别 |  | 三十二、专用设备制造业第70项（采矿、冶金、建筑专用设备制造）中其他 |  |  |  |  |  | 预计投产时间 |  |  | 2021年1月 |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 改 、 扩 建 |  |  |  |  |  | 国民经济行业类型2 |  |  | C3511 矿山机械制造 |  |  |  |  |
|  | 现有工程排污许可证编号 （改、扩建项目） |  |  |  |  |  |  |  | 项目申请类别 |  |  | 新申项目 |  |  |  |  |
|  | 规划环评开展情况 |  | 不需开展 |  |  |  |  |  | 规划环评文件名 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 规划环评审查机关 |  | / |  |  |  |  |  | 规划环评审查意见文号 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 建设地点中心坐标3 （非线性工程） |  | 经度 | 113.766397 | 纬度 |  |  | 35.277113 | 环境影响评价文件类别 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 建设地点坐标（线性工程） |  | 起点经度 |  | 起点纬度 |  |  |  | 终点经度 |  |  | 终点纬度 |  | 工程长度（千米） |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 8.00 |  | 所占比例（%） | 8.00% |  |
| 建设 单位 | 单位名称 |  | 新乡市嘉信机械设备有限公司 |  |  | 法人代表 | 孟纲 |  | 评价 单位 |  | 单位名称 | 山东蒲公英环保技术有限公司 |  | 证书编号 |  |  |
|  | 统一社会信用代码 （组织机构代码） |  |  |  |  | 技术负责人 | 孟纲 |  |  |  | 环评文件项目负责人 | 王志飞 |  | 联系电话 | 13409246733 |  |
|  | 通讯地址 |  | 新乡县大召营镇过滤工业园区一号园区S1号厂房 |  |  | 联系电话 | 13783730865 |  |  |  | 通讯地址 | 菏泽市郓城县 |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 量 | 污染物 |  | 现有工程 （已建+在建） |  | 本工程 （拟建或调整变更） |  |  | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  | 排放方式 |  |  |  |
|  |  |  | ①实际排放量 （吨/年） | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量 （吨/年） |  |  | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） | ⑥预测排放总量 （吨/年） |  | ⑦排放增减量 （吨/年） |  |  |  |  |
|  | 废水 | 废水量(万吨/年) |  |  | 0.0252 |  |  | 0.0000 |  | 0.0252 |  | 0.0252 | □不排放 |  |  |  |
|  |  | COD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |  |  | 0.0000 |  | 0.0100 |  | 0.0100 | 间接排放： | □市政管网 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |  |  | 0.0000 |  | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 集中式工业污水处理厂 |  |  |
|  |  | 总磷 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |  |  | 0.0000 |  | 0.0001 |  | 0.0001 | □直接排放： | 受纳水体_______________________________ |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量（万标立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0007 |  |  | 0.0072 |  | 0.0007 |  | -0.0065 | / |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 项目涉及保护区与风景名胜区的情况 |  | 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名称 |  |  |  | 级别 | 主要保护对象 （目标） | 工程影响情况 |  | 是否占用 | 占用面积 （公顷） | 生态保护措施 |  |  |
|  |  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □避让□减缓□补偿□重建（多选） |  |  |
|  |  | 饮用水水源保护区（地表） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | □避让□减缓□补偿□重建（多选） |  |  |
|  |  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | □避让□减缓□补偿□重建（多选） |  |  |
|  |  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | □避让□减缓□补偿□重建（多选） |  |  |
| 注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码 2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017) 3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标 4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量 5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③，当②＝0时，⑥＝①－④＋③ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |