建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市睿博塑胶制品有限公司年产1500吨塑料配件产品项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市睿博塑胶制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宋运芳410721198202193043 |  |  |  | 联系人 | 王新蕊 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13598639548 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 备案文号 |  | 2019-410721-29-03-050039 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | 塑料零件及其他塑料制品制造（C2929） |  |
| 占地面积 (平方米) | 1260 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  | 25 |  | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2021年5月 |  |  |  |
| 项目由来 随着社会经济的发展，对电池配件、塑料瓶盖、路锥等塑料制品的需求量越来越大。为满足市场需求，新乡市睿博塑胶制品有限公司在新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号拟投资500万元建设新乡市睿博塑胶制品有限公司年产1500吨塑料配件产品项目。 新乡市睿博塑胶制品有限公司租赁新乡县城镇建设发展有限公司现有的厂房（原新乡市滕骊纺织有限公司二分厂厂房，租赁协议见附件3）进行“新乡市睿博塑胶制品有限公司年产1500吨塑料配件产品项目”的建设。根据现场踏勘，本项目现状为空厂房（见附图五），未购进设备，不涉及未批先建。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在限制类和淘汰类之中，属于允许类，符合国家产业政策。根据《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2019-410721-29-03-050039，见附件1）可知，本项目已于2019年9月18日在新乡县发展和改革委员会进行备案。根据《新乡县大召营镇总体规划（2014-2030）土地使用规划图》（见附图一（1））可知，本项目所在地属于生产设施用地。根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划—用地规划图》（见附图一（2））可知，本项目所在地属于工业用地。根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划—产业布局规划图》（见附图一（3））可知，本项目所在地属于环保过滤区。根据新乡县大召营镇人民政府出具的证明（见附件4）可知，该项目不占用新土地，厂址符合大召营镇产业集聚区总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”，第47类、塑料制品制造，其中“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他”应编制环境影响报告表。本项目外购塑料颗粒为原料，不涉及有毒原材料，不属于以再生塑料为原料的，不涉及电镀或喷漆工艺，属于“其他”，应编制环境影响评价报告表。 受新乡市睿博塑胶制品有限公司委托（见附件2），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号（项目卫星图见附图二）；项目东侧为道路，隔道路为新乡县城镇建设发展有限公司的实验室；南侧为闲置厂房；西侧为闲置厂房；北侧为新乡县城镇建设发展有限公司的办公楼。距本项目最近的敏感点为东北侧870m的代店村。项目周边环境概况见图1。 图1 项目周围环境概况示意图 2、建设规模及内容 本项目占地面积为1260m2，主要建筑物为生产车间，主要建筑物见下表1，项目平面布置图见附图四。 表1 项目主要建筑物一览表 序号; 建设内容; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 生产车间; 1260; 1F、租赁现有厂房，包括办公区（110 m2）和破碎间（20 m2）. 总建筑面积; 1260; 租赁原有、1F. 3、主要产品及产量 本项目产品为塑料配件，其产品类型及产量见表2。 表2 项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量; 备注. 1; 电池周转盒; 根据客户需求; 497t; 电池塑料配件，使用PP（聚丙烯）颗粒为原料. 2; 电池垫块; 根据客户需求; 497t. 3; 瓶盖; 根据客户需求; 500t; 塑料瓶瓶盖，使用PE（聚乙烯）颗粒为原料. 4; 塑料路锥; 根据客户需求; 3t; 用于公路上的路锥，使用PVC（聚氯乙烯）颗粒为原料. 5; 限位块; 根据客户需求; 3t; 用于停车场限制车位使用PVC（聚氯乙烯）颗粒为原料. 塑料配件产品; 1500t; /. 4、原辅材料用量 本项目主要原辅材料及其用量见下表3。 表3 本项目原辅材料及其用量一览表 序号; 原料名称; 年用量; 备注. 1; PP（聚丙烯）颗粒; 991t; 外购，25kg/袋，3mm左右颗粒，用于制作电池周转盒和电池垫块. 2; PE（聚乙烯）颗粒; 498t; 外购，25kg/袋，3mm左右颗粒，用于制作瓶盖. 3; PVC（聚氯乙烯）颗粒; 6t; 外购，25kg/袋，3mm左右颗粒，用于制作塑料路锥和限位块. 4; 色母; 5t; 外购，20kg/袋，3mm左右颗粒. 5; 液压油*; 2t/2a; 外购，200kg/桶. *注：本项目注塑机在注塑时和压力机在压制成型时，需要液压油作为液压介质提供压力。注塑机和压力机里面的液压油，每2年更换1次。 PP（聚丙烯）颗粒：丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻，为无色、无臭、无毒、半透明固体物质。密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点为160℃，分解温度为300℃以上，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产。 PE（聚乙烯）颗粒：是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒。熔点约为130℃，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品，无毒、无味。密度在0.940～0.976g/cm3范围内；结晶度为80%～90%，软化点为125～135℃，分解温度为300℃以上，使用温度可达100℃。 PVC（聚氯乙烯）颗粒：为微黄色半透明状，有光泽，相对密度1.4左右。玻璃化温度77~90℃，熔点约为120℃，170℃左右开始分解 ，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降。在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。 色母粒：是由树脂和大量颜料、分散剂配制成的分散均匀的高浓度颜料的混合物，外观通常为颗粒状，其着色力高于颜料本身。常用的颜料有：酞菁红、酞菁蓝、酞菁绿、永固黄、钛白粉、炭黑等。树脂一般选择与制品树脂相同的树脂，本项目所用色母粒为基质树脂为聚乙烯树脂。分散剂的作用是促使颜料均匀分散并不再凝聚，最常用的分散剂为：聚乙烯低分子蜡、硬脂酸盐等，色母粒中不含有重金属。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备及型号见表4。 表4 本项目主要生产设备及型号一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 电池周转盒、电池垫块、瓶盖和塑料路锥生产线. 1; 注塑机; HTFS30-BW3; 2台; 用于注塑，可以用于烘干. 2; 注塑机; HTF450C; 2台. 3; 注塑机; EA1560; 5台. 4; 注塑机; HFE1200; 5台. 5; 注塑机; TYD360; 2台. 6; 注塑机; TYD1000; 3台. 7; 模具; /; 若干; 用于注塑成型. 限位块生产线. 1; 烘干机; /; 1台; 用于塑料颗粒烘干. 2; 挤出机; ZLY3250; 2台; 用于挤出. 3; 压力机; YTD72-45A; 2台; 用于压制成型. 4; 压力机; YLL21400; 2台. 公用设备. 1; 混料机; /; 4台; 用于混合塑料颗粒与色母. 2; 空压机; TA-65; 3台; /. 3; 破碎机; /; 7台; 用于不合格品和边角料破碎. 6、产业政策相符性分析 项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性见下表5。 表5 产业政策相符性一览表 类别; 鼓励类; 限制类; 淘汰类. 内容; 十四、机械 26、高速精密压力机（180~2500kN，2000~750次/分钟）、黑色金属液压挤压机（150毫米/秒以上）、轻合金液压挤压机（10毫米/秒以下） 52、大型高效二板注塑机（合模力1000吨上）、高速节能塑料挤出机组（生产能力30~3000公斤/小时，能耗0.35千瓦时/千克以下）; 十一、机械 17、6300千牛及以下普通机械压力机制造项目 55、双盘摩擦压力机; 二、落后产品（七）机械 39、J53-400、J53-630、J53-1000双盘摩擦压力机 56、J31-250机械压力机. 本项目涉及内容; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 经以上对比分析，本项目及生产工艺、设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。 7、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表6。 表6 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号。; 属于工业准入优先区。. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家、省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区. 四、相关说明3、本实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。. 新乡市集中水源地保护区名录; 四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)：一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 项目距四水厂地下水饮用水源保护区的距离约为9.8km。; 本项目不在四水厂地下水饮用水源保护区范围内. 新乡县大召营镇水厂地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：1号井取水厂西厂界以西35米，北取北厂界以北20米，南取南厂界以南30米，东以厂界为边界的矩形区域；2号井取水井外围50m范围的圆形区域; 本项目距离大召营镇水厂地下水井群2.5km。; 本项目不在大召营镇水厂地下水井群保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号。; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 属于. 工业项目分类; 查无相关条目; 本项目为塑料制品项目。; 本项目不在工业项目分类内。. 由表6可知，本项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号，属于大召营镇产业集聚区，属于分类准入政策中的工业准入优先区。按照《实施细则》的要求，本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表7。 表7 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. （一）工业准入优先区; 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号。; 属于大召营镇产业集聚区. 环境准入政策： 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 3、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目为塑料制品项目，不在《工业项目分类清单》中。 3、本项目所在集聚区规划环评已通过审查。项目生活污水排入大召营镇污水处理厂，执行大召营镇污水处理厂收水要求。 4、本项目为塑料制品项目，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放。; 符合环境准入条件. 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、与相关文件的相符性分析 本项目与相关文件的对照分析见表8。 表8 项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）; （一）加大产业结构调整力度。 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 （二）加快实施工业源VOCs污染防治。 5. 因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型，组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号；项目原料主要PP（聚丙烯）颗粒、PE（聚乙烯）颗粒和PVC（聚氯乙烯）颗粒，项目熔融挤出、注塑成型和压制成型工序会产生有机废气，注塑工序位于封闭的生产车间内，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台顶部安装封闭罩，集气装置的进风口和设备顶部封闭罩连接，有机废气经集气装置收集后进入“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，有机废气处理效率达70%。; 相符. 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》; 20.加快工业源VOCs治理。坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。; 项目熔融挤出、注塑成型和压制成型工序设置风机风量为9000m3/h，产生浓度为11.54mg/m3，属于1000ppm以下的低浓度有机废气。熔融挤出、注塑成型和压制成型工序外排废气温度在30℃左右。本项目选用“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附”装置联合处理工艺处理非甲烷总烃可行。定期更换活性炭，更换下来的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处理。; 相符. 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）; 33.开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 废气经集气装置收集后进入“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。企业有机废气排放口按照环保部门的相关要求，安装VOCs在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网。; 相符. 《关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）; 33.开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 废气经集气装置收集后进入“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。企业有机废气排放口按照环保部门的相关要求，安装VOCs在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网。; 相符. 河南省生态环境厅《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）—《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》; （十六）其他行业无组织排放治理标准 （三）生产环节治理 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 在生产过程中的产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。 其他方面：禁止生产车间内散放原料、需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目破碎机位于专门的破碎间，破碎粉尘经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放；注塑工序位于封闭的生产车间内，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台顶部安装封闭罩，生产过程产生的有机废气经集气装置收集后进入“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”。; 相符. 河南省生态环境厅《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）—《河南省2019年挥发性有机物治理专项方案》; （二）工作目标。 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs 深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。; 本项目属于塑料制品加工行业，废气经集气装置收集后进入“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。企业有机废气排放口按照环保部门的相关要求，安装VOCs在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网。; 相符. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 三、控制思路与要求 （二）全面加强无组织排放控制。 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目PP（聚丙烯）颗粒、PE（聚乙烯）颗粒和PVC（聚氯乙烯）颗粒在熔融挤出、注塑成型和压制成型工序会产生有机废气，注塑工序位于封闭的生产车间内，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台顶部安装封闭罩。废气经集气装置收集后经“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放，增加集气装置的收集效率减少无组织有机废气的排放。定期更换活性炭，更换下来的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处理。; 相符. 四、重点行业治理任务 （二）化工行业VOCs综合治理。 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。; 本项目属于塑料制品行业。注塑工序位于封闭的生产车间内，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台顶部安装封闭罩。项目熔融挤出、注塑成型和压制成型工序产生的有机废气经集气装置收集后进入“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理。; 相符. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）; 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 6. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管桩带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 7.工艺过程VOCs物料的化工生产过程 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统 7.3其他要求 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不小于3年。 10.2废气收集系统要求 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目塑料颗粒袋装，暂存于车间内，塑料颗粒包装袋在非取用状态时封口。 项目物料转移时，用气力输送和采用密闭的包装袋进行物料转移，并在密闭车间内进行投料。 本项目混料和烘干工序都在密闭设备内进行，烘干温度为60℃，塑料颗粒不会熔化，不产生有机废气。 项目注塑工序位于封闭的生产车间内，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台顶部安装封闭罩。集气装置的进风口和设备顶部封闭罩连接；有机废气产生速率为0.1039kg/h，产生浓度为11.54mg/m3，属于1000ppm以下的低浓度有机废气；有机废气经集气装置收集后进入“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理；非甲烷总烃处理效率达76%。 本项目建成运营后，应建立台账，对含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息进行记录，台账保存期限不小于3年。本项目集气罩集气风速为0.3m/s，满足要求；; 相符. 关于印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2019]88号）; （一）调整优化产业结构 7.提升VOCs综合治理水平 各地要加强对企业帮扶指导，对本地VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。加大源头替代力度。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进企业实施源头替代。 强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于2000个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。2019年10月底前，各地开展一轮VOCs治理执法检查，将有机溶剂使用量较大的，存在敞开式作业的，末端治理仅使用一次活性炭吸附、水或水溶液喷淋吸收、等离子、光催化、光氧化等技术的企业作为重点，对不能稳定达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及相关行业排放标准要求的，督促企业限期整改。; 本项目为塑料制品项目，不属于集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业； 熔融挤出、注塑成型和压制成型工序设置风机风量为9000m3/h，产生速率为0.1039kg/h，产生浓度为11.54mg/m3，属于1000ppm以下的低浓度有机废气。熔融挤出、注塑成型和压制成型工序外排废气温度在30℃左右。本项目选用“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附”装置联合处理工艺处理非甲烷总烃可行，非甲烷总烃处理效率达76%。定期更换活性炭，更换下来的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处理。; 相符. 《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2020]7号）; 37.实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶黏剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 项目熔融挤出、注塑成型和压制成型工序产生的有机废气经集气装置收集后进入“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。企业有机废气排放口按照环保部门的相关要求，安装VOCs在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网。; 相符. 38.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工序与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率、遵循“应收仅收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除率控制，去除率不低于80%。; 项目注塑工序位于封闭的生产车间内，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台顶部安装封闭罩。集气装置的进风口和设备顶部封闭罩连接；有机废气产生速率为0.1039kg/h，产生浓度为11.54mg/m3，属于1000ppm以下的低浓度有机废气；有机废气经集气装置收集后进入“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理；非甲烷总烃处理效率达70%。本项目集气罩集气风速为0.3m/s，满足要求；; 相符. 39.强化设施运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，指定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 本项目建成运营后，应建立台账，设置专人管理有机废气处理设施。企业有机废气排放口按照环保部门的相关要求，安装VOCs在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网。监控参数设置台账，保存期限不小于3年。; 相符. 9、备案相符性分析 项目建设与备案相符性分析见表9。 表9 备案相符性分析 序号; 内容; 备案; 拟建设; 一致性分析. 1; 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号; 新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号; 一致. 2; 主要生产设备; 混料机、烘干机、注塑机（HTFS30-BW3）、注塑机（HTF450C）、压力机（YTD72-45A）、粉碎机、挤出机等; 混料机、烘干机、注塑机（HTFS30-BW3）、注塑机（HTF450C）、压力机（YTD72-45A）、破碎机、挤出机、压力机（YTD72-45A）、空压机、模具等; 基本一致. 3; 主要生产工艺; 电池周转盒、电池垫块、瓶盖和塑料路锥生产工艺：外购原料→混料→烘干→熔融挤出→注塑成型→成品； 限位块生产工艺：外购原料→混料→烘干→熔融挤出→压制成型→成品；; 电池周转盒、电池垫块、瓶盖和塑料路锥生产工艺：外购原料→混料→烘干→熔融挤出→注塑成型→成品； 限位块生产工艺：外购原料→混料→烘干→熔融挤出→压制成型→成品；; 一致. 10、本项目与新乡大召营产业园区规划相符性分析 《新乡大召营专业园区总体规划（2014-2025）环境影响报告书》已经通过新乡市环保局审查，审批编号新环书审【2016】5 号。根据规划环评及现场调查，集聚区基础设施建设与本项目建设的相符性分析如下。 表10 本项目与产业园区基础设施规划的相符性 序号; 新乡大召营产业园区总体规划; 本项目情况; 相符性. 规划类别; 工程内容; 建设情况. 1; 规划范围; 大召营片区具体范围指位于镇域中心的胡韦线两侧区域和新太铁路南侧部分区域，规划建设用地 420 公顷，基本农田为 30.64 公顷。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号。; 位于大召营镇产业集聚区. 2; 供水规划; 大召营镇水厂目前的供水规模为2000m3/d，仅为周边居民提供生活用水。在保留现有水厂的同时，规划在文化路与龙山路交叉口南建设水厂1座，规模6.5万吨/日。届时将满足园区内生产、生活用水的需求。; 本项目由地下水井供水，能够满足本项目用水的需求。; 相符. 3; 排水规划; 计划建设污水处理厂1座，处理能力2.5万m3/d。正在建设日处理能力为1万t/d的污水处理厂，一期工程5000t/d预计2018年上半年已建成投运。; 本项目冷却水循环使用不外排，定期补充；项目生活污水产生量为0.24m3/d（72m3/a），占大召营镇污水处理厂处理水量的0.0048%。生活污水经防渗漏化粪池处理后排入园区污水管网。; 相符. 雨污水管网分设，园区统一规划排水管网。; 该项目厂区排水按照“雨污分流”设计。; 相符. 4; 供热规划; 大召营专业园区在文化路北侧规划热力设施1处，能源为天然气，能够满足大召营片区的需热量。; 本项目生产工艺不需要蒸汽供热。; 相符. 5; 燃气规划; 目前新乡市至大召营的燃气主干管已建成，远期至2020年，随着工业区的建设，将逐渐完善天然气管网的建设以及天然气供给。; 项目生产过程中不需要天然气。; 相符. 由表10可知，本项目建设与园区基础设施规划相符。 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号，本项目与《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）环境影响报告书》环境准入条件、入驻企业具体要求相符性分析分别见下表。 表11 项目与大召营专业园区准入条件要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 产业政策; （1）原则上仅允许入驻符合大召营专业园区的产业定位及产业类别的的企业，符合园区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。 （2）杜绝入驻不符合国家及地方产业政策要求或受国家产业政策命令淘汰的的企业。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号，本项目属于塑料制品制造项目，不属于该园区环保准入条件中禁止或限制类项目。主要污染物为破碎粉尘和有机废气，属于工业污染类项目，从产业特征、污染特征、行业建设要求等方面对比，本项目与主导产业相容。; 符合要求. 生产规模和工艺技术先进性要求; （1）在工艺水平上，要求入驻园区的项目达到国内同行业领先水平。 （2）建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 （3）投资强度2020年达到2500万元/公顷，2025年达到3000万元/公顷。; 该项目工艺技术是该行业目前通用的生产工艺，本项目占地面积为1260m2，投资为500万。本项目投资强度为3968万元/公顷，满足目前园区相关要求。; 符合要求. 清洁生产水平; （1）应选择使用原材料和产品为环境友好型项目。 （2）入驻园区的新建项目的单位产品的水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标达到国内相关行业指标要求。; 本项目为塑料制品制造项目，生产原料均属于环境友好型原料，项目生产过程中水耗为0.2m3/t产品，电耗为400kW·h/t产品，国内无相关行业指标要求。; 符合要求. 污染物排放总量控制; （1）入驻园区项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。 （2）入驻园区项目污水产生量小于9m3/万元工业产值，COD排放量小于1kg/万元工业产值，SO2排放量小于1.5kg/万元工业产值。; 本项目为塑料制品项目，主要污染物为破碎粉尘和有机废气，不涉及单位产品污染物排放量要求。 。项目污水产生量为0.144m3/万元工业产值，COD排放量0.0058kg/万元工业产值，无SO2排放，各项污染物均达标排放，满足相关要求。; 符合要求. 环保过滤园区准入条件; （1）鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻； （2）限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。 （3）投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。 （4）禁止不符合土地利用性质的三类工业项目入驻。符合土地利用性质的二类工业项目可以入驻。; （1）本项目为塑料制品制造项目，不属于鼓励进入项目。 （2）本项目不属于高耗能、高污染、低水平重复建设的企业。 （3）本项目投资强度为3968万元/公顷，满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》的要求（“C30塑料制品业类”中“第十二类市、县城市辖区标准”≥690万元/公顷）；生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。 （4）本项目不属于三类工业项目，根据《新乡县大召营专业园区总体规划—用地规划图》（附图一），本项目用地为二类工业用地，符合新乡县大召营专业园区土地利用规划，可以入驻。; 相符. 由表11可知，本项目符合新乡县大召营专业园区发展规划，满足审批条件。 11、劳动定员与工作制度 本项目职工人数15人，每天2班，每班工作8小时，年工作日300天，均不在厂区食宿。 12、公用设施 供水：本项目用水主要是生产用水和职工生活用水，用水量为400m3/a，其中生产用水量为310m3/a，生活用水量90m3/a。由地下水井提供，能够满足本项目生活需求。 排水：本项目注塑机和压力机冷却水循环使用不外排，定期补充。本项目生活污水产生量为72 m3/a，经防渗漏化粪池处理后，通过污水管网，排入大召营镇污水处理厂。 供电：本项目用电量约为60万kW·h/a，由园区电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。本项目应按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为租赁新乡县城镇建设发展有限公司现有的厂房（原新乡市滕骊纺织有限公司二分厂厂房，租赁协议见附件3）进行生产，属于新建项目，无原有污染情况及主要问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号，具体位置详见附图一。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 3、气候气象 新乡市属暖温带大陆性季风气候，四季分明，冬寒夏热，秋凉春早，年平均气温15.2℃；7月最热，平均27.63°C；1月最冷，平均0.2°C；最高气温40.9℃（2009年6月25日），最低气温-13.1℃（2016年1月24日）。年均湿度63.9%，最大冻土深度280mm。 降水量：年平均降雨575.7mm，最大降雨量414.0mm(2016-07-09）；7月份降水量最多，为181.72mm，12月份降水量最小，为4.42mm。 风速及风向：全年最多风向为ENE，频率为17.0%，年平均风速为2.10m/s。 新乡气象站近20年年日照时数无明显变化趋势，1999年年日照时数最长（2349.80小时），2003年年日照时数最短（1755.40小时），无明显周期。 4、水文 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。 本项目周围无可开采的矿产资源。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 本项目周围无可开采的矿产资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如表12所示： 表12 区域空气质量现状评价表（2019年环境质量年报） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101μg/m3; 70μg/m3; 144%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56μg/m3; 35μg/m3; 160%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16μg/m3; 60μg/m3; 27%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44μg/m3; 40μg/m3; 110%; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178μg/m3; 160μg/m3; 111%; 超标. 由表12可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2019年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天，优、良天数比例55.9%，去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目生产过程中产生的废气主要有熔融挤出、注塑成型和压制成型工序产生的有机废气和破碎过程产生的粉尘。熔融挤出、注塑成型和压制成型工序产生有机废气经集气装置“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放。破碎粉尘经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放；熔融挤出、注塑成型和压制成型工序非甲烷总烃、氯乙烯、HCl排放速率和排放浓度，能够满足能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：非甲烷总烃最高允许排浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为10kg/h；氯乙烯最高允许排浓度为36mg/m3，最高允许排放速率为0.77kg/h；HCl最高允许排浓度为100mg/m3，最高允许排放速率为0.26kg/h）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（15m高排气筒：非甲烷总烃排放限值60mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放口非甲烷总烃排放建议值（有机废气排放口80mg/m3、去除率70%）。破碎工序粉尘排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（15m高排气筒：颗粒物排放限值20mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）。 2、水环境质量现状 本项目生活污水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，排入大召营镇污水处理厂，处理达标后排入六支排，最后汇入卫河。据新乡市地表水功能区划，卫河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。根据《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》（2020年第1期-3期），卫河小河口断面监测结果见表13。 表13 卫河小河口断面水质监测结果一览表（2020年第1期-3期） 监测因子; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 1月份监测数据; 14.5; 0.57; 0.09. 2月份监测数据; 14.5; 0.3; 0.114. 3月份监测数据; 20; 0.3; 0.11. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由表13可知，卫河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 本项目生活污水经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，排入大召营镇污水处理厂。项目建设对地表水环境影响较小。 3、地下水质量标准现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、声环境质量现状 建设项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A））。通过对本项目声环境质量现场实测，现场实测结果见下表14。 表14 项目声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 56.4; 65; 45.2; 55. 南厂界; 55.7; 44.6. 西厂界; 55.5; 44.5. 北厂界; 56.8; 46.7. 从表14实测结果表明，项目东、南、西、北边界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 本项目高噪声设备主要为注塑机、烘干机、挤出机、压力机、混料机、空压机和破碎机等设备，源强约为75-80dB（A），经过厂房阻隔、距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）的要求。项目噪声对周围环境影响较小。 5、生态环境现状 根据现场调查，本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号，项目周围主要为工业企业，区域内天然植被较少，无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表15。 表15 主要环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 水环境; 西孟姜女河四支排; 南; 800m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 西孟姜女河五支排; 西北; 770m. 大召营镇水厂地下水井群; 东北; 2.5km; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 四水厂地下水饮用水源保护区; 南; 9.8km. 大气环境; 代店村; 东北; 870m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 项目区域; /; /. 声环境; 项目厂界; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求；HCl执行《环境影响评价技术导则—大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。具体见表16。 表16 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 24小时平均; 150µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 年平均; 60µg/m3. NO2; 24小时平均; 80µg/m3. 年平均; 40µg/m3. CO; 24小时平均; 4µg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160µg/m3. PM10; 24小时平均; 150µg/m3. 年平均; 70µg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75µg/m3. 年平均; 35µg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0mg/m3; 参照河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. HCl; 一次值; 0.05mg/m3; 执行《环境影响评价技术导则—大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. 氯乙烯*; 一小时平均; 0.16mg/m3; 多介质环境目标值. *备注：以毒理学数据LD50为基础的计算公式为： AMEG=0.107×LD50/1000 式中：AMEG－空气环境目标值(相当于居住区空气中日平均最高容许浓度，mg/m3)； LD50－大鼠经口给毒的半数致死剂量，氯乙烯取500mg/kg。 则氯乙烯日平均浓度为0.054mg/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），氯乙烯1h平均浓度为0.16mg/m3（日平均浓度三倍）。 2、声环境 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号，所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见表17。 表17 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、地表水环境 所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。相关标准限值见表18。 表18 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; PH; COD; NH3-N; TP. 标准值V类; 6~9; 40; 2.0; 0.4. 4、地下水环境 本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。相关标准限值见表19。 表19 地下水环境质量标准 单位：mg/L 污染因子; pH; 氨氮; 总硬度; 溶解性总固体; 耗氧量; 总大肠菌群（MPN/100mL）; 菌落总数（CFU/mL）. 标准值; 6.5～8.5; 0.5; 450; 1000; 3.0; 3.0; 100. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准，具体标准值见表20、21、22、23。 表20 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. HCl; 100; 15; 0.26; 0.20. 氯乙烯; 36; 15; 0.77; 0.6. 表21 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值 工艺设施; 行业; 污染物项目; 建议排放浓度; 建议去除率. 有机废气排放口; 其他行业; 非甲烷总烃; 80mg/m3; 70%. 工业企业边界; 其他企业; 2.0mg/m3. 生产车间或生产设施边界; /; 4.0mg/m3; /. 表22 合成树脂工业污染物排放标准 污染物; 排放限值; 适用的合成树脂类型; 企业边界浓度限值. 非甲烷总烃; 60mg/m3; 所有合成树脂; 4.0mg/m3. 颗粒物; 20mg/m3; 所有合成树脂; 1.0mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t产品; 所有合成树脂（有机硅树脂除外）; /. 表23 新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知 污染物; 排放浓度限值; 厂界标准值; 适用条件. 颗粒物; 10mg/m3; 0.5mg/m3; 其他所有涉气工业企业. 2、废水 项目运营期废水执行大召营镇污水处理厂收水、排水标准。根据新环宇［2020］46号文《关于规范明确入管网工业企业废水排放标准的通知》可知，对无行业间接排放标准的，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准要求。具体标准值见表24。 表24 大召营镇污水处理厂收水、排水标准 标准; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP. 大召营污水处理厂收水标准; 400mg/L; 200mg/L; 300mg/L; 35mg/L; 4.5mg/L. 大召营污水处理厂排水标准; 40mg/L; 10mg/L; 10mg/L; 2mg/L; 0.4mg/L. 污水排入城镇下水道水质标准; 300mg/L; 150mg/L; 250mg/L; 25mg/L; 5mg/L. 3、噪声 项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表25。 表25 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 表26 项目总量控制情况表 污物类型; 污染因子; 处理后排放量（t/a）; 总量控制建议指标（t/a）. 废气; 有组织颗粒物; 0.0071; 0.0108. 无组织颗粒物; 0.0037. VOCs; 有组织非甲烷总烃; 0.1496; VOCs0.1929. 无组织非甲烷总烃; 0.0262. 有组织氯乙烯; 0.0146. 无组织氯乙烯; 0.0025. HCl; 有组织HCl; 0.0113; /. 无组织HCl; 0.0015; /. 废水; COD; 0.0029; 0.0029. NH3-N; 0.0001; 0.0001. 总磷; 0.00003; 0.00003. 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目为新建项目，本项目新增污染物排放量为颗粒物0.0108t/a、VOCs0.1929t/a（非甲烷总烃0.1758t/a，氯乙烯0.0171t/a）、COD0.0029t/a、NH3-N0.0001t/a、TP0.00003t/a。 本项目污染物预支倍量替代方案为：COD从新乡县翟坡镇污水处理厂污水治理削减剩余量（16.87984t/a）中调剂给该项目0.0058t/a；氨氮从新乡县翟坡镇污水处理厂污水治理削减剩余量（3.510072t）中调剂给该项目0.0002t/a；颗粒物从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减剩余量（9.05t/a）中调剂给该项目0.0216t/a；VOCs从新乡市龙泉印务有限公司挥发性有机物提标治理削减量（1.1605t/a）中调剂给该项目0.3858t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 1、生产工艺流程及产污环节图 （一）电池周转盒、电池垫块、瓶盖和塑料路锥生产工艺流程 外购原料 混料 烘干 成品 熔融挤出 N G、S、N N 注塑成型 G 破碎 边角料 不合格品 G、S、N G：废气、N：噪声、S：固废 图2 电池周转盒、电池垫块、瓶盖和塑料路锥工艺流程及产污环节示意图 （1）混料 根据生产的产品要求，选择相应的塑料颗粒。生产电池周转盒和电池垫块时，选择PP（聚丙烯）颗粒；生产瓶盖时，选择PE（聚乙烯）颗粒；生产塑料路锥时，选择PVC（聚氯乙烯）颗粒。将塑料颗粒和色母按照一定比例通过人工加入混料机中，搅拌混合均匀。此工序主要污染物为噪声。 （2）烘干 利用注塑机将混合均匀的塑料颗粒和色母输送到注塑机里。塑料颗粒和色母在注塑机里进行烘干。注塑机采用电加热，烘干温度为60℃，主要是去除塑料颗粒表面的水分。PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）和PVC（聚氯乙烯）的熔点分别为160℃、130℃和120℃，烘干过程中PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）和PVC（聚氯乙烯）不会熔化，不会产生有机废气。此工序主要污染物为噪声。 （3）熔融挤出、注塑成型 将塑料颗粒和色母烘干后，再根据使用的塑料颗粒，调节注塑机的加热温度，将塑料颗粒和色母加热至熔融状态。使用PP（聚丙烯）颗粒时，加热温度160-180℃，加热时间为0.5h；使用PE（聚乙烯）颗粒时，加热温度为160-180℃，加热时间为0.5h；使用PVC（聚氯乙烯）颗粒时，加热温度为130-150℃，加热时间为0.5h。注塑机采用电加热。注塑机在生产过程中需要使用冷却水对注塑机里面的液压油进行间接冷却，以防止液压油的温度过高，影响生产。冷却水使用新鲜水，冷却水循环使用不外排，定期补充。此工序主要污染物为噪声和有机废气。 利用注塑机将加热至熔融状态的塑料颗粒和色母注入相应的模具中，然后在模具里利用水进行冷却成型（模具里有水管，利用水进行间接冷却）。冷却水使用新鲜水，冷却水循环使用不外排，定期补充。根据生产的产品，选择相应的模具。注塑成型工序产生的边角料和不合格产品经破碎机破碎成颗粒（粒径3mm左右）后，重新回用生产，破碎过程中会产生粉尘。注塑机在注塑时，需要液压油作为液压介质提供压力。本项目注塑机里面的液压油，需要定期更换，会产生一定量的废液压油和废油桶。此工序主要污染物为噪声、破碎粉尘、有机废气、废液压油和废油桶。 （二）限位块生产工艺流程 外购原料 混料 烘干 成品 熔融挤出 N G、S、N N 压制成型 G 破碎 边角料 不合格品 G、S、N G：废气、N：噪声、S：固废 图3 限位块工艺流程及产污环节示意图 （1）混料 生产限位块时，将PVC（聚氯乙烯）颗粒和色母按照一定比例通过人工加入混料机中，搅拌混合均匀。此工序主要污染物为噪声。 （2）烘干 再将混合均匀的PVC（聚氯乙烯）颗粒和色母，投入烘干机中进行烘干。烘干机采用电加热，烘干温度为60℃。PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）和PVC（聚氯乙烯）的熔点分别为160℃、130℃和120℃，烘干过程中PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）和PVC（聚氯乙烯）不会熔化，不会产生有机废气。此工序主要污染物为噪声。 （3）熔融挤出 将PVC（聚氯乙烯）颗粒和色母烘干后，利用挤出机将混合均匀的PVC（聚氯乙烯）颗粒和色母输送到挤出机中进行加热。挤出机采用电加热，加热温度为130-150℃，加热时间为0.5h。此工序主要污染物为噪声和有机废气。 （4）压制成型 利用挤出机将加热至熔融状态的PVC（聚氯乙烯）颗粒和色母挤到模胚里，再人工将模胚放在压力机的工作平台上，再利用压力机压制成型。然后利用水进行冷却成型（压力机的工作平台上有水管，利用水进行间接冷却）。由于在压制成型的过程中，PVC（聚氯乙烯）颗粒和色母处于熔融状态，故会产生一定量的有机废气。冷却水使用新鲜水，冷却水循环使用不外排，定期补充。压制成型工序产生的边角料和不合格产品经破碎机破碎成颗粒（粒径3mm左右）后，重新回用生产，破碎过程中会产生粉尘。压力机在压制成型时，需要液压油作为液压介质提供压力。本项目压力机里面的液压油，需要定期更换，会产生一定量的废液压油和废油桶。此工序主要污染物为噪声、有机废气、破碎粉尘、废液压油和废油桶。 二、主要污染工序： 一、施工期 本项目租赁新乡县城镇建设发展有限公司现有的厂房（原新乡市滕骊纺织有限公司二分厂厂房，租赁协议见附件3）进行生产，不需新建建筑物，不存在施工期污染，故本环评不对施工期污染工序进行分析。 二、营运期 该项目营运期产污环节见下表27。 表27 项目产污环节一览表 污染因素; 污染工序; 污染物; 处理措施. 废气; 熔融挤出工序; 非甲烷总烃、氯乙烯、HCl; 注塑工序位于封闭的生产车间内，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台顶部安装封闭罩，经集气装置+“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放. 注塑成型工序. 压制成型工序. 破碎工序; 粉尘; 破碎工序位于单独的破碎间，经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放. 废水; 职工生活; 生活污水; 经防渗漏化粪池处理后，通过园区污水管网，排入大召营镇污水处理厂. 固废; 混料工序; 废原料包装袋; 集中收集后，定期外售. 注塑成型工序; 边角料、不合格产品; 经破碎后回用生产. 压制成型工序. 除尘过程; 除尘器集尘; 集中收集后，定期外售. 废气处理过程; 废催化剂; 集中收集后，定期交由厂家回收. 废活性炭; 经收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 废紫外灯管. 废碱石灰. 设备维护; 废液压油. 废油桶. 噪声; 注塑机、烘干机、挤出机、压力机、混料机、空压机和破碎机等设备; 噪声; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔融挤出、注塑成型和压制成型工序 | 有组织非甲烷总烃 | 11.54mg/m3、0.4988t/a |  | 3.47mg/m3、0.1496t/a |  |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0262t/a |  | 0.0262t/a |  |
|  |  | 有组织氯乙烯 | 1.12mg/m3、0.0485t/a |  | 0.33mg/m3、0.0146t/a |  |
|  |  | 无组织氯乙烯 | 0.0025t/a |  | 0.0025t/a |  |
|  |  | 有组织HCl | 0.66mg/m3、0.0283t/a |  | 0.27mg/m3、0.0113t/a |  |
|  |  | 无组织HCl | 0.0015t/a |  | 0.0015t/a |  |
|  | 破碎工序 | 有组织粉尘 | 91.42mg/m3、0.0713t/a |  | 9.15mg/m3、0.0071t/a |  |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.0037t/a |  | 0.0037t/a |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 废水量 | 72m3/a |  | 72m3/a |  |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0216t/a | 240mg/L | 0.0173t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.013t/a | 144mg/L | 0.0104t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0144t/a | 140mg/L | 0.0101t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0018t/a | 24.25mg/L | 0.0017t/a |
|  |  | TP | 2mg/L | 0.0001t/a | 2mg/L | 0.0001t/a |
| 固 体 废 物 | 混料工序 | 废原料包装袋 | 0.5t/a |  | 0（集中收集后，定期外售） |  |
|  | 注塑成型工序 | 边角料、不合格产品 | 75t/a |  | 0（经破碎后回用生产） |  |
|  | 压制成型工序 |  |  |  |  |  |
|  | 除尘工序 | 除尘器集尘 | 0.0642t/a |  | 0（集中收集后，定期外售） |  |
|  | 废气处理工序 | 废催化剂 | 0.02t/2a |  | 0（集中收集后定期交由厂家回收） |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.0532t/a |  | 0（经收集后，定期交由有资质单位处置） |  |
|  |  | 废紫外灯管 | 40根/2a |  | 0（经收集后，定期交由有资质单位处置） |  |
|  |  | 废碱石灰 | 0.03t/a |  | 0（经收集后，定期交由有资质单位处置） |  |
|  | 设备维护 | 废油桶 | 10个/2a |  | 0（经收集后，定期交由有资质单位处置） |  |
|  |  | 废液压油 | 0.8t/2a |  | 0（经收集后，定期交由有资质单位处置） |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要来自注塑机、烘干机、挤出机、压力机、混料机、空压机和破碎机等设备运行产生的。项目生产均采用隔声减振措施，项目各厂界昼、夜间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 本项目租赁新乡县城镇建设发展有限公司现有的厂房（原新乡市滕骊纺织有限公司二分厂厂房，租赁协议见附件3）进行生产，不需新建建筑物，不存在施工期污染，故本环评不对施工期进行分析。项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化。因此不会对周围生态环境造成的影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁新乡县城镇建设发展有限公司现有的厂房（原新乡市滕骊纺织有限公司二分厂厂房，租赁协议见附件3）进行生产，不需新建建筑物，不存在施工期污染，故本环评不对施工期进行分析。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （一）地表水环境影响分析 本项目用水主要为生产用水和生活用水，生产用水主要为设备冷却用水，循环使用不外排，定期添加；因此本项目废水主要为职工生活污水。 （1）生产用水 本项目注塑机和压力机在生产过程中需要使用一定量的冷却水。冷却水使用新鲜水，冷却水循环使用不外排，定期补充；循环水量为10m3，补充量为1m3/d（300m3/a）。 （2）生活污水 本项目职工人数为15人，均不在厂区食宿。工作制度为每天2班，每班工作8小时，年有效工作日300天。本项目员工用水定额按每人每天20L计，则项目生活用水量为0.3m3/d（90m3/a），产污系数以0.8计算，则项目生活污水的产生量为0.24m3/d（72m3/a）。类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L，BOD5180mg/L，SS200mg/L，NH3-N25mg/L，总磷2mg/L。 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号，园区污水管网和污水处理厂已经建设完善，根据规划，区域内企业生活污水经防渗漏化粪池处理后排入园区污水管网，进入大召营镇污水处理厂进行下一步处理。项目生活污水处理后产排情况见表28。 表28 生活污水处理前后污染物的产排情况 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 处理前水量72m3/a; 浓度（mg/L）; 300; 180; 200; 25; 2. 产生量(t/a); 0.0216; 0.013; 0.0144; 0.0018; 0.0001. 处理后水量72m3/a; 浓度（mg/L）; 240; 144; 140; 24.25; 2. 排放量(t/a); 0.0173; 0.0104; 0.0101; 0.0017; 0.0001. 处理效率（%）; 20; 20; 30; 3; —. 大召营镇污水处理厂收水标准; 400; 200; 300; 35; 4.5. 由表28可知项目生活污水经防渗漏化粪池处理后各污染物的排放浓度为COD240mg/L、BOD5144mg/L、SS140mg/L、NH3-N24.25mg/L、TP2mg/L，能够满足大召营镇污水处理厂收水标准（COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、TP4.5mg/L）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准（COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP5mg/L）。 （3）项目水平衡图 本项目用水主要是注塑机和压力机冷却用水和职工生活用水，项目水平衡如图4所示。 新鲜水1.3 注塑机和压力机冷却用水 1 0.3 职工生活用水 大召营镇污水处理厂 0.24 0.06 1 循环水量10m3 图4 项目水平衡图 单位：m3/d （4）建设项目废水污染物排放信息 大召营镇污水处理厂位于大召营镇北侧，胡韦公路与六支排交叉口，占地约34.12亩。设计规模为1万m3/d，项目分两期建设，一期建设规模为0.5万m3/d，二期建设规模为0.5万m3/d。服务范围为文高路以南，中州路以东，新焦铁路以北，中央大道以西，规划总面积约为6.23km2。大召营镇污水处理厂采用“预处理-选择厌氧池-改良型氧化沟-二沉池-混凝沉淀-过滤-消毒”工艺，本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号，属于大召营镇污水处理厂的收水范围。本项目生活污水产生量为0.24m3/d（72m3/a），占大召营镇污水处理厂处理水量的0.0048%，本项目外排废水不会对大召营镇污水处理厂造成冲击；从稳定达标角度，项目废水进入大召营镇污水处理厂进行处理可以稳定达标。 项目废水经大召营镇污水处理厂处理后，排入六支排，最后汇入卫河，大召营镇污水处理厂出水执行（COD40mg/L，NH3-N2mg/L，TP0.4mg/L），因此，本项目废水污染物排放量为COD0.0029t/a、NH3-N0.0001t/a、TP0.00003t/a。 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2.2.2可知，本项目属于间接排放建设项目，评价等级为三级B。 ②废水类别、污染物及污染治理设施信息 表29 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 设施工艺. 生活污水; COD、 BOD5、SS、NH3-N、TP; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 生活污水处理系统-1; 生活污水处理系统; 化粪池; DW 001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ③废水间接排放口基本情况 表30 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物; 排水标准浓度限值/（mg/L）. DW 001; 113°45′23.00″; 35°16′23.08″; 0.0072 万t/a; 进入大召营镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定，但有规律; 全天; 大召营镇污水处理厂; COD; 400. BOD5; 200. SS; 300. NH3-N; 35. TP; 4.5. 注：本项目不涉及国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议。 ④废水污染物排放信息表 表31 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 240; 0.058; 0.0173. 2; BOD5; 144; 0.035; 0.0104. 3; SS; 140; 0.034; 0.0101. 4; NH3-N; 24.25; 0.006; 0.0017. 5; TP; 2; 0.0003; 0.0001. 全厂排放口合计; COD; 0.0173. BOD5; 0.0104. SS; 0.0101. NH3-N; 0.0017. TP; 0.0001. 综合分析，本项目废水排放总量较小，水质简单，且能够得到妥善处理，因此对地表水环境影响较小。 （二）地下水环境影响分析 本项目属于塑料制品项目，不涉及电镀或喷漆工艺。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 2、大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要为熔融挤出、注塑成型和压制成型工序产生的有机废气，以非甲烷总烃、聚乙烯和HCl计；破碎工序产生的粉尘。 （1）熔融挤出、注塑成型和压制成型工序 ①废气分析 根据塑料颗粒的理化性质可知，PP（聚丙烯）颗粒的热分解温度为300℃以上，注塑机加热温度为160~180℃；PE（聚乙烯）颗粒的热分解温度为300℃以上，注塑机加热温度为160~180℃；PVC（聚氯乙烯）颗粒的热分解温度为170℃，注塑机和挤出机加热温度为130~150℃；PP（聚丙烯）颗粒、PE（聚乙烯）颗粒和PVC（聚氯乙烯）颗粒在注塑或挤出时都达不到分解温度，但PVC（聚氯乙烯）颗粒中有少量未聚合的单体（HCl、氯乙烯等）在高温下会有部分挥发出来。故熔融挤出、注塑成型和压制成型工序产生的有机废气主要为非甲烷总烃、聚乙烯和氯化氢。 本项目PP（聚丙烯）颗粒用量为991t/a，PE（聚乙烯）颗粒用量为498t/a，PVC（聚氯乙烯）颗粒用量为6t/a，色母用量为5t/a。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为塑料熔融过程中，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。经计算，熔融挤出、注塑成型和压制成型工序非甲烷总烃产生量0.525t/a，产生速率为0.1094kg/h（全年作业300天，每天16小时计）。 PVC（聚氯乙烯）颗粒用量为6t/a，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，氯乙烯的排放系数为8.5kg/t原料。氯化氢的排放系数为4.964kg/t原料。经计算，熔融挤出、注塑成型和压制成型工序氯乙烯产生量0.051t/a，产生速率为0.0106kg/h；氯化氢产生量0.0298t/a，产生速率为0.0062kg/h（全年作业300天，每天16小时计）。 评价要求注塑工序位于封闭的生产车间内，每台注塑机（共计19台）、挤出机（共计2台）和压力机（共计4台）顶部安装封闭罩（封闭罩将注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台全封闭，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台要三面封闭，另一面安装软皮帘，用于人工操作；设置25个封闭罩，封闭罩长×宽：0.8m×0.4m、风速0.3m/s；需要风量为8640m3/h，则本次总风量按9000m3/h计；集气效率为95%、年工作4800h），集气装置的进风口和设备顶部封闭罩连接，有机废气经集气装置收集后经“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”（针对非甲烷总烃和氯乙烯，UV光氧催化处理效率为25%、活性炭吸附处理效率为60%，最终处理效率70%；本项目HCl产生浓度为0.66mg/m3，浓度较低，故固态碱石灰吸收装置处理效率按60%）处理后由15m高排气筒排放。熔融挤出、注塑成型和压制成型工序中有机废气产排污情况见下表32。 表32 熔融挤出、注塑成型和压制成型工序废气产排污情况一览表 产污工序; 熔融挤出、注塑成型和压制成型工序. 污染物; 非甲烷总烃; 氯乙烯; HCl. 有组织非甲烷总烃; 无组织非甲烷总烃; 有组织氯乙烯; 无组织氯乙烯; 有组织HCl; 无组织HCl. 产生量; 0.4988t/a; 0.0262t/a; 0.0485t/a; 0.0025t/a; 0.0283t/a; 0.0015t/a. 产生速率; 0.1039kg/h; 0.0055kg/h; 0.0101kg/h; 0.0005kg/h; 0.0059kg/h; 0.0003kg/h. 产生浓度; 11.54mg/m3; /; 1.12mg/m3; /; 0.66mg/m3; /. 废气处理方式; 经集气装置+“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放. 处理效率; 70%; /; 70%; /; 60%; /. 排放量; 0.1496t/a; 0.0262t/a; 0.0146t/a; 0.0025t/a; 0.0113t/a; 0.0015t/a. 排放速率; 0.0312kg/h; 0.0055kg/h; 0.003kg/h; 0.0005kg/h; 0.0024kg/h; 0.0003kg/h. 排放浓度; 3.47mg/m3; /; 0.33mg/m3; /; 0.27mg/m3; /. 由表32可知，熔融挤出、注塑成型和压制成型工序非甲烷总烃排放速率为0.0312kg/h，排放浓度为3.47mg/m3；氯乙烯排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.33mg/m3；HCl排放速率为0.0024kg/h，排放浓度为0.27mg/m3；能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：非甲烷总烃最高允许排浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为10kg/h；氯乙烯最高允许排浓度为36mg/m3，最高允许排放速率为0.77kg/h；HCl最高允许排浓度为100mg/m3，最高允许排放速率为0.26kg/h）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（15m高排气筒：非甲烷总烃排放限值60mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放口非甲烷总烃排放建议值（有机废气排放口80mg/m3、去除率70%）。 未经集气装置收集的非甲烷总烃产生量为0.0262t/a（即0.0055kg/h），氯乙烯产生量为0.0025t/a（即0.0005kg/h），氯化氢产生量为0.0015t/a（即0.0003kg/h），以无组织形式外排。评价要求：本项目塑料颗粒袋装，暂存于车间内，塑料颗粒包装袋在非取用状态时封口；项目物料转移时，用气力输送和密闭包装袋进行物料转移，并在密闭车间内进行投料。项目熔融挤出、注塑成型和压制成型工序废气采用收集效率较高的封闭罩进行收集，采取上述措施后，无组织有机废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（无组织氯乙烯、氯化氢0.6mg/m3、0.2mg/m3）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（无组织非甲烷总烃排放限值4.0mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准（无组织非甲烷总烃2.0mg/m3）。 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）可知，单位产品非甲烷总烃允许排放量为0.3kg/t-产品。本项目产能规模为年产1500吨塑料配件产品，则本项目单位产品非甲烷总烃允许排放量为0.45t/a。根据上表可知，本项目非甲烷总烃总排放量为0.1758t/a，故本项目非甲烷总烃排放量能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准。 ②有机废气收集处理示意图 封闭罩 固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置 注塑机的注塑工作平台 15m排气筒 挤出机的挤出口 压力机的工作平台 封闭罩 封闭罩 图5 有机废气收集及处理设施示意图 ③有机废气处理方式比选 目前，有机废气的处理方法有直接燃烧法、活性炭吸附法、催化燃烧法、吸收法、冷凝法、UV光解催化氧化法、低温等离子体等，各种方法的主要优缺点见表33。 表33 有机废气净化方法比较一览表 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可控制; 吸附剂再生和补充费用高；在处理喷漆废气时要预先除漆雾; 适用常温、低浓度、废气量较小的废气治理. 直接燃烧法; 废气与燃烧室火焰直接接触，有害物燃烧成CO2和H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，燃料费用高，设备造价高，处理低浓度、风量大的废气不经济; 使用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理. 冷凝法; 降低有害气体的温度，使某些成分冷凝成液体; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高; 冷凝后的气体仍含有较高浓度有机废气，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂吸收而达到净化; 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高; 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制; 适用于高、低浓度非甲烷总烃. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可剩1/2；装置占地面积小；NOX生成少; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 低温等离子体; 放电过程中，电子从电场中获得能量，使污染物分子被激发或发生电离形成活性基团，活性基团之间发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质而达到净化; 电子能量高，几乎可以和所有的有机气体发生作用；反应快，不受气速限制，只需用电，操作简单，占地小，运行成本低廉; 不适用易燃易爆废气治理、设备投资高，净化效率较燃烧法低; 适用于低浓度(＜300mg/m3)有机废气的治理. UV光氧催化氧化法; 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，游离氧与氧分子结合产生臭氧。UV＋O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧将有机物废气氧化成CO2和H2O; 处理效率高，占地小，投资运行费用较低，适应性强、高效除恶臭、运行成本低、有机废气无需预处理等; 需要定期保养与维护; 适用于大部分有机废气，适用于中低浓度、中小风量的废气治理. 根据对有机废气的净化方法的分析，结合项目生产工艺及废气污染因子，确定熔融挤出、注塑成型和压制成型工序有机废气经1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”联合处理工艺进行处理，处理后经过15m排气筒排放。 UV光氧催化设备是利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，游离氧与氧分子结合产生臭氧，臭氧将有机物废气氧化成CO2和H2O，UV光氧催化设备适用于大部分有机废气，适用于中低浓度、中小风量的废气治理。 活性炭吸附装置是当由风机提供动力，有机废气在负压条件下进入吸附箱中的活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成，适用于常温、低浓度、废气量中小的废气治理。 根据工程分析，本项目熔融挤出、注塑成型和压制成型工序非甲烷总烃的产生量为0.4988t/a，设置风机风量为9000m3/h，产生速率为0.1039kg/h，产生浓度为11.54mg/m3，属于1000ppm以下的低浓度有机废气，本项目熔融挤出、注塑成型和压制成型工序外排废气温度在30℃左右。 综上所述，本项目选用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置联合处理工艺处理非甲烷总烃可行。 （2）破碎工序 ①废气分析 项目注塑成型和压制成型工序产生的边角料和不合格品经破碎机破碎成颗粒（粒径3mm左右）后回用于生产，破碎过程中会产生粉尘。项目破碎工序粉尘的产生量占破碎量的1‰，项目注塑成型和压制成型工序产生的边角料和不合格品的量为75t/a，则破碎工序粉尘的产生量为0.075t/a。 评价要求破碎机位于单独的破碎间，实现破碎工序二次封闭。每台破碎机（共计7台）顶部安装集气罩（设置7个集气罩，集气罩长×宽：0.8m×0.5m、风速0.25m/s；需要风量为2520m3/h，则本次总风量按2600m3/h计；集气效率为95%、年工作300h），破碎废气经集气罩收集后经袋式除尘器（处理效率≥90%）处理后由15m高排气筒排放。破碎工序中废气产污情况见下表34。 表34 破碎工序废气产污情况一览表 产污工段; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 处理效率. 破碎工序粉尘; 有组织; 0.0713; 0.2377; 91.42; 0.0071; 0.0238; 9.15; 90%. 无组织; 0.0037; 0.0125; /; 0.0037; 0.0125; /; /. 由表34可知，破碎工序粉尘排放量为0.0071t/a，排放速率为0.0238kg/h，排放浓度为9.15mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（15m高排气筒：颗粒物排放限值20mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）。未经集气罩收集的粉尘产生量为0.0037t/a（即0.0125kg/h），以无组织形式外排。评价要求：本项目边角料和不合格品袋装，暂存于车间内，盛放边角料和不合格品的包装袋在非取用状态时封口；项目破碎工序位于单独的破碎间，实现破碎工序二次封闭；在密闭车间内进行投料，并采用密闭管道进行物料转移。采取上述措施后，无组织粉尘排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（无组织颗粒物排放限值1.0mg/m3）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气企业颗粒物厂界标准值0.5mg/m3）。 G 袋式除尘器 G ②破碎废气收集处理示意图 破碎间 G G G G G 破碎机2 破碎机3 破碎机4 破碎机5 破碎机1 破碎机6 破碎机7 图6 破碎废气收集及处理设施示意图 （3）大气预测 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式（AERSCREEN）计算本项目的主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离。估算模型参数见下表。 表35 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9. 最低环境温度/℃; -13.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. ①预测因子 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取颗粒物、非甲烷总烃、HCl和氯乙烯作为预测因子。 ②评价标准 颗粒物质量标准取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM10日平均二级标准（150ug/m3）的三倍值450ug/m3。非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的一次浓度限值：2.0mg/m3。HCl执行《环境影响评价技术导则—大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值：0.05 mg/m3。氯乙烯质量标准执行多介质环境目标值一小时平均0.16mg/m3。 ③污染源调查内容 本次评价对有组织（即排气筒）、无组织污染源（即面源）进行分析评价，污染源清单见表36、37。 表36 有组织排放源污染参数调查清单 点源 名称; 污染物; X坐标（m）; Y坐标（m）; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 废气排放速率(m/s); 烟气出口温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 排放速率（kg/h）. G1（熔融挤出、注塑成型和压制成型工序废气排放口）; 非甲烷总烃; 45; 5; 73; 15; 0.5; 12.739; 30; 4800; 连续; 0.0312. 氯乙烯; 45; 5; 73; 15; 0.5; 12.739; 30; 4800; 连续; 0.003. HCl; 45; 5; 73; 15; 0.5; 12.739; 30; 4800; 连续; 0.0024. G2（破碎废气排放口）; 粉尘; 45; 23; 73; 15; 0.3; 10.223; 25; 300; 连续; 0.0238. 表37 无组织排放源污染参数调查清单 面源名称; 污染物; X坐标 （m）; Y坐标（m）; 海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北夹角（º）; 面源初始排放高度（m）; 年排放 小时数（h）; 排放 工况; 排放速率 （kg/h）. 生产车间; 非甲烷总烃; 23; 14; 73; 45; 28; 0; 6; 4800; 连续; 0.0055. 生产车间; 氯乙烯; 23; 14; 73; 45; 28; 0; 6; 4800; 连续; 0.0005. 生产车间; HCl; 23; 14; 73; 45; 28; 0; 6; 4800; 连续; 0.0003. 生产车间; 粉尘; 23; 14; 73; 45; 28; 0; 6; 300; 连续; 0.0125. ④预测结果 - 根据排放源强及项目所在区域的气象特征，估算模式计算结果见下表。 表38 点源预测模式计算结果表 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 代店村; 最大落地浓度. G1排气筒; 非甲烷总烃; 距离m; 1; 5; 45; 23; 893; 32. 预测浓度 mg/m3; 2.96E-06; 1.28E-06; 5.44E-03; 5.35E-03; 1.20E-03; 6.23E-03. 占标率%; 0.00; 0.00; 0.27; 0.27; 0.06; 0.31. 评价等级; 三级. 氯乙烯; 距离m; 1; 5; 45; 23; 893; 32. 预测浓度 mg/m3; 2.83E-07; 1.22E-07; 5.21E-04; 5.12E-04; 1.15E-04; 5.97E-04. 占标率%; 0.00; 0.00; 0.33; 0.32; 0.07; 0.37. 评价等级; 三级. HCl; 距离m; 1; 5; 45; 23; 893; 32. 预测浓度 mg/m3; 2.29E-07; 9.86E-08; 4.20E-04; 4.13E-04; 9.25E-05; 4.82E-04. 占标率%; 0.00; 0.00; 0.84; 0.83; 0.19; 0.96. 评价等级; 三级. G2排气筒; 颗粒物; 距离m; 1; 23; 45; 5; 875; 20. 预测浓度 mg/m3; 1.70E-06; 6.14E-03; 3.61E-03; 1.54E-04; 9.15E-04; 6.26E-03. 占标率%; 0.00; 1.36; 0.80; 0.03; 0.20; 1.39. 评价等级; 二级. 表39 熔融挤出、注塑工序和压制成型工序面源估算模式计算结果表 距源中心距离D（m）; 非甲烷总烃; 氯乙烯; HCl. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 西厂界：1; 4.42E-03; 0.22; 4.04E-04; 0.25; 2.40E-04; 0.48. 北厂界：1; 4.42E-03; 0.22; 4.04E-04; 0.25; 2.40E-04; 0.48. 南厂界：1; 4.42E-03; 0.22; 4.04E-04; 0.25; 2.40E-04; 0.48. 东厂界：1; 4.42E-03; 0.22; 4.04E-04; 0.25; 2.40E-04; 0.48. 代店村：870; 2.03E-03; 0.10; 1.86E-04; 0.12; 1.10E-04; 0.22. 最大落地浓度距离：32; 8.34E-03; 0.42; 7.63E-04; 0.48; 4.53E-04; 0.91. 评价等级; 三级; 三级; 三级. 表40 破碎工序面源估算模式计算结果表 距源中心距离D（m）; 颗粒物. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 西厂界：1; 1.00E-02; 2.23. 北厂界：1; 1.00E-02; 2.23. 南厂界：1; 1.00E-02; 2.23. 东厂界：1; 1.00E-02; 2.23. 代店村：870; 4.60E-03; 1.02. 最大落地浓度距离：32; 1.89E-02; 4.21. 评价等级; 二级. 由表可知：有组织排放废气中非甲烷总烃最大地面浓度占标率为Pmax=0.31%，氯乙烯最大地面浓度占标率为Pmax=0.37%，HCl最大地面浓度占标率为Pmax=0.96%，颗粒物最大地面浓度占标率为Pmax=1.39%。无组织排放非甲烷总烃最大地面浓度占标率Pmax=0.42%，无组织排放氯乙烯最大地面浓度占标率为Pmax=0.48%，无组织排放HCl最大地面浓度占标率Pmax=0.91%，无组织排放颗粒物最大地面浓度占标率Pmax=4.21%，故项目为二级评价。大气环境影响评价范围边长取5km。 本项目建成后非甲烷总烃各厂界贡献值能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（无组织非甲烷总烃排放限值4.0mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3要求。敏感点处非甲烷总烃能够《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的一次浓度限值2.0mg/m3要求。氯乙烯各厂界贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值0.6mg/m3要求。敏感点处氯乙烯能够满足多介质环境目标值0.16mg/m3要求。HCl各厂界贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值0.2mg/m3要求。敏感点处HCl能够满足《环境影响评价技术导则—大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值0.05mg/m3要求。颗粒物无组织浓度在各厂界贡献值能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（无组织颗粒物排放限值1.0mg/m3）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气企业颗粒物厂界标准值0.5mg/m3）；敏感点能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM10日平均二级标准（150μg/m3）。 ⑤大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018第8.1.2条规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价。本项目属于二级评价，不进行进一步预测与评价，因此不需要设置大气防护距离。 ⑥卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201 -91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离。参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的卫生防护距离估算方法，计算公式如下： - Qc/Cm=1/A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中，L—工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——标准浓度限值，mg/m3。 卫生防护距离计算参数及结果见表41。 表41 卫生防护距离计算结果 污染源名称; 污染源面源; Qc kg/h; Cm mg/m3; 计算参数; 平均风速m/s; 卫生防护距离计算值m; 卫生防护距离m. A; B; C; D. 非甲烷总烃; 生产车间; 0.0055; 2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.4; 0.088; 50. 氯乙烯; 生产车间; 0.0005; 0.16; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.4; 0.103; 50. HCl; 生产车间; 0.0003; 0.05; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.4; 0.220; 50. 颗粒物; 生产车间; 0.0125; 0.45; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.4; 1.370; 50. 由表41可知：本项目生产车间计算的卫生防护距离都在50m范围内。根据 GB/T 13201-91 的规定“卫生防护距离在 100m 以内时，级差为 50m，超过100m，但小于或等于 1000m 时，级差为 100m；当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，若不在同一级别，则取距离大的作为项目的卫生防护距离”。故本项目最终确定卫生防护距离为生产车间周边100m范围，卫生防护距离超出生产车间的距离为东100m、西100m、南100m、北100m。根据现场勘察，距本项目最近的敏感点为北侧870m的代店村，因此项目卫生防护距离范围内无居民、学校等环境敏感点存在。项目厂址四周均为工厂和农田，项目周边无食品加工厂等其他与本项目不相容的企业存在。 ⑦本项目环境防护距离 综上所述，确定本项目环境防护距离为车间外100m。根据现场踏勘，本项目防护距离内无环境敏感点，可以满足要求。环境防护距离图见附图六。 （4）大气污染物排放量核算结果 大气污染物排放量核算结果汇总表见下表： 表42 大气污染物有组织排放量核算结果汇总表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度μg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 一般排放口. 1; G1排气筒排放口; 非甲烷总烃; 3470; 0.0312; 0.1496. 2; 氯乙烯; 330; 0.003; 0.0146. 3; HCl; 270; 0.0024; 0.0113. 4; G2排气筒排放口; 颗粒物; 9150; 0.0238; 0.0071. 一般排放口; 非甲烷总烃; 3470; 0.0312; 0.1496. 一般排放口; 氯乙烯; 330; 0.003; 0.0146. 一般排放口; HCl; 270; 0.0024; 0.0113. 一般排放口; 颗粒物; 9150; 0.0238; 0.0071. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 3470; 0.0312; 0.1496. 氯乙烯; 330; 0.003; 0.0146. HCl; 270; 0.0024; 0.0113. 颗粒物; 9150; 0.0238; 0.0071. 表43 大气污染物无组织排放量核算结果汇总表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值μg/m3. 生产车间; 熔融挤出、注塑成型和压制成型工序; 非甲烷总烃; 位于封闭式车间; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 2000; 0.0262. 氯乙烯; 位于封闭式车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 150; 0.0025. HCl; 位于封闭式车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 200; 0.0015. 生产车间; 破碎工序; 颗粒物; 位于封闭式车间; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 500; 0.0037. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 2000; 0.0262. 氯乙烯; 150; 0.0025. HCl; 200; 0.0015. 颗粒物; 500; 0.0037. 表44 大气污染物年排放量核算汇总表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 非甲烷总烃; 0.1758. 2; 氯乙烯; 0.0171. 3; VOCs*; 0.1929. 4; HCl; 0.0128. 5; 颗粒物; 0.0108. *注：VOCs的年排放量为0.1929t/a，其中非甲烷总烃的年排放量为0.1758t/a，氯乙烯的年排放量为0.0171t/a。 （5）环境监测计划 企业有机废气排放口按照环保部门的相关要求，安装VOCs在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）9.1.2的规定，二级评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表45 废气监测方案（有组织废气监测方案） 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 非甲烷总烃排放筒排放口; 非甲烷总烃排放浓度、排放速率、废气量; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放口非甲烷总烃排放建议值. 氯乙烯排放筒排放口; 氯乙烯排放浓度、排放速率、废气量; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. HCl排放筒排放口; HCl排放浓度、排放速率、废气量; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 颗粒物排放筒排放口; 颗粒物排放浓度、排放速率、废气量; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 表46 废气监测方案（无组织废气监测计划） 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 非甲烷总烃浓度; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）工业企业边界挥发性有机物排放建议值. 厂界; 氯乙烯浓度; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 厂界; HCl浓度; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 厂界; 颗粒物浓度; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 3、固体废物对环境的影响分析 本项目运营期的固体废弃物主要为混料工序产生的废原料包装袋，注塑成型工序和压制成型工序产生的边角料、不合格产品，除尘工序产生的除尘器集尘，废气处理过程产生的废催化剂、废活性炭和废紫外灯管、废碱石灰，设备维护过程中产生的废液压油和废油桶。废原料包装袋、边角料、不合格产品、除尘器集尘和废催化剂属于一般固废。废活性炭、废紫外灯管、废碱石灰、废液压油和废油桶属于危险废物。 （1）一般固废 ①废原料包装袋 项目混料工序拆包过程中会产生废原料包装袋，产生量为0.5t/a。废原料包装袋经收集后，暂存于一般固废暂存区（10m2）后，定期外售。 ②边角料、不合格产品 项目在注塑成型工序和压制成型工序会产生一定量产生的边角料和不合格产品，边角料产生量约为30t/a、不合格产品产生量约为45t/a；边角料、不合格产品产生总量约为75t/a，经破碎后回用生产。 ③除尘器集尘 项目除尘过程中会产生一定量的除尘器集尘，产生量为0.0642t/a。除尘器集尘经收集后，暂存于一般固废暂存区（10m2）后，定期外售。 ④废催化剂 项目废气处理装置UV光氧催化装置处理废气，在处理的过程中会产生废催化剂。废催化剂主要成分为纳米TiO2，为固体催化剂，属于一般固废。废催化剂约2年更换一次，产生量约为0.02t/2a。废催化剂经收集后，暂存于一般固废暂存区（10m2），定期交由厂家回收。 评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求对一般固废进行暂存，一般固废暂存间（面积不小于10m2）应做到防风、防雨、防渗漏等措施。综上所述，本项目所产生的固体废物经收集后外可以妥善处理，对周边环境影响较小。 （2）危险废物 ①废活性炭 项目废气用活性炭吸附处理，吸附能力为1kg（废气）/3kg（活性炭），活性炭吸附的有机废量为0.4388t/a（非甲烷总烃0.3741t，氯乙烯为0.0364t，HCl为0.0283t）。活性炭对非甲烷总烃、氯乙烯和HCl的吸附处理效率为60%。故被吸附的污染物的量为0.2633t/a，活性炭的使用量为0.7899t/a，则废活性炭（活性炭+吸附有机物）的产生量为1.0532t/a，活性炭需要定期更换，活性炭吸附装置填充量为2.0t，更换频次约为2次 /1年。根据《国家危险废物名录》（部令第39号）可知，废活性炭属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物”类别，废物代码为900-041-49，“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。废活性炭经收集后，暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处理。 ②废紫外灯管 项目UV紫外灯管2年更换一次，每次约更换40根，故废紫外灯管产生量为40根/2a。根据《国家危险废物名录》（部令第39号）可知，废紫外灯管属于《国家危险废物名录》中“HW29含汞废物”类别，废物代码为900-023-29，“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。废紫外灯管经收集后，暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处理。 ③废碱石灰 本项目采用固态碱石灰吸收装置吸收处理HCl，该吸收装置中采用的碱石灰主要是氧化钙和氢氧化钠的混合物；吸收效率为60%。项目经固态碱石灰吸收装置吸收的HC1量为0.017t/a。根据固态碱石灰成分比及吸附物质分子质量比并综合考虑其吸收效率，则使用固态碱石灰用量约0.03t/a。固态碱石灰吸收装置运行一段时间后需定期更换。碱石灰总容量为0.06t。因此，固态碱石灰吸收装置中的碱石灰更换频次约为1次 /2年。根据《国家危险废物名录》（部令第39号）可知，废碱石灰属于“HW35废碱”，废物代码为900-399-35，“生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废碱液、固态碱及碱渣”。废碱石灰经收集后，暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处理。 ④废液压油 本项目注塑机在注塑时和压力机在压制成型时，需要液压油作为液压介质提供压力。注塑机和压力机里面的液压油，需要定期更换，会产生一定量的废液压油。本项目液压油的用量为2t/2a，2年更换一次，废液压油产生量一般为年用量的40%，则废液压油的产生量为0.8t/2a。根据《国家危险废物名录》（部令第39号）可知，项目产生的废液压油属于危险废物，废物类别为 “HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”。废液压油经容器收集后，暂存于危险废物暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处理。 ⑤废油桶 本项目注塑机和压力机里面的液压油，需要定期更换，会产生废油桶。项目注塑机和压力机里面的液压油2年更换一次，每次更换会产生10个废油桶，故每年产生5个废油桶。根据《国家危险废物名录》（部令第39号）可知，废油桶属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别，废物代码为900-249-08，“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”。废油桶经收集后，暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处理。 评价要求：危险废物要放入符合标准的收集桶内，加上标签；收集桶放入采取“三防”措施危废暂存间内。危废暂存间面积不少于10m2，且设立明显的警示标志。在危废暂存间储存期间，企业须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危废暂存间有专人管理，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。在危废暂存间临时储存后，最终委托有资质的单位进行处理。 本项目营运期危险废物及危废暂存间基本情况见表47、48。 表47 项目危险废物汇总一览表 危废名称; 危废类别及代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废紫外灯管; HW29；900-023-29; 40根/2a; 废气处理工序; 固态; 汞; 汞; 2年; T; 经危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理. 废活性炭; HW49；900-041-49; 1.0532t/a; 废气处理工序; 固态; 有机废气; 有机废气; 6个月; T/In. 废碱石灰; HW35；900-399-35; 0.03t/a; 废气处理工序; 固态; 有机废气; 有机废气; 2年; C. 废液压油; HW08；900-249-08; 0.8t/2a; 设备维护; 液态; 有机溶剂等; 有机溶剂; 6个月; T、I. 废油桶; HW08；900-249-08; 10个/2a; 设备维护; 固态; 有机溶剂等; 有机溶剂; 6个月; T、I. 表48 项目危险废物暂存间基本情况一览表 贮存场所名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 生产车间东部; 10m2; 桶装; 50根; 90d. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装; 1.5t; 90d. 废碱石灰; HW35; 900-399-35; 袋装; 0.1t; 90d. 废液压油; HW08; 900-249-08; 桶装; 1t; 90d. 废油桶; HW08; 900-249-08; /; 10个; 90d. 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 4、噪声对环境的影响分析 本项目的噪声源主要为注塑机、烘干机、挤出机、压力机、混料机、空压机和破碎机等设备，噪声级在75~85dB(A)之间，为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提议在高噪声设备上设置减震垫、橡皮垫等减振降噪措施，同时经隔音、距离衰减等措施后能够降低噪声对周围环境的影响；同时在生产过程中提出以下建议： （1）噪声设备加装减震基座；（2）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（3）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（4）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。采取上述措施后，预计项目建成后生产车间外1m处噪声贡献值约为55dB(A)。根据厂区平面布置，本次评价通过距离衰减和噪声叠加对各厂界的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： 点源衰减模式： L(r)=L(r0)−20lgrr0 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 根据上述计算公式，本项目噪声对各个厂界的噪声贡献值见表49。 表49 各厂界噪声贡献值 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 与厂界距离（m）; 1; 1; 1; 1. 项目建成后贡献值; 55; 55; 55; 55. 由表49可知，项目运行后，项目各厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，厂界噪声能做到达标排放。环评建议加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态。项目周围200m范围内无敏感点，因此本项目建设对周围的声环境影响不大。 5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于导则中的污染影响型项目，污染影响型项目土壤环境影响评价等级判定依据见下表50。 表50 污染影响型评价工作等级划分表 评价工作等级占地规模 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目占地面积为1260平方米属于小型规模，项目位于新乡县大召营镇产业集聚区，属于不敏感区。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于制造业——石油、化工中的其他项目类别，属于III类项目。 由表49可知：本项目可不开展土壤环境影响评价工作；故本项目不再对土壤环境进行影响评价。 6、选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号；根据现场踏勘，项目东侧为道路，隔道路为新乡县城镇建设发展有限公司的实验室；南侧为闲置厂房；西侧为闲置厂房；北侧为新乡县城镇建设发展有限公司的办公楼。距本项目最近的敏感点为东北侧870m的代店村。 根据《新乡县大召营镇总体规划（2014-2030）土地使用规划图》（见附图一（1））可知，本项目所在地属于生产设施用地。根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划—用地规划图》（见附图一（2））可知，本项目所在地属于工业用地。根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划—产业布局规划图》（见附图一（3））可知，本项目所在地属于环保过滤区。根据新乡县大召营镇人民政府出具的证明（见附件4）可知，该项目不占用新土地，厂址符合大召营镇产业集聚区总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 7、总量控制分析 本项目废气主要为熔融挤出、注塑成型和压制成型工序产生的有机废气和破碎工序产生的粉尘。熔融挤出、注塑成型和压制成型工序产生的有机废气经集气装置+“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放。破碎工序产生的粉尘经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放。则废气最终排放量为颗粒物0.0108t/a，其中有组织颗粒物0.0071t/a，无组织颗粒物0.0037t/a；VOCs0.1929t/a，其中有组织非甲烷总烃0.1496t/a，无组织非甲烷总烃0.0262t/a，有组织氯乙烯0.0146t/a，无组织氯乙烯0.0025t/a；HCl0.0128t/a，其中有组织HCl 0.0113t/a，无组织HCl 0.0015t/a。 本项目废水主要为生活污水。生活污水经防渗漏化粪池处理后通过园区污水管网，排入大召营镇污水处理厂进行进一步处理。项目职工生活污水产生量为0.24m3/d（72m3/a），经大召营镇污水处理厂处理后出水水质执行COD40mg/L，氨氮2mg/L，TP0.4mg/L，则最终排放量为COD：0.0029t/a、NH3-N：0.0001t/a、TP：0.00003t/a。 表51 项目总量控制情况表 污物类型; 污染因子; 处理后排放量（t/a）; 总量控制建议指标（t/a）. 废气; 有组织颗粒物; 0.0071; 0.0108. 无组织颗粒物; 0.0037. VOCs; 有组织非甲烷总烃; 0.1496; VOCs0.1929. 无组织非甲烷总烃; 0.0262. 有组织氯乙烯; 0.0146. 无组织氯乙烯; 0.0025. HCl; 有组织HCl; 0.0113; /. 无组织HCl; 0.0015; /. 废水; COD; 0.0029; 0.0029. NH3-N; 0.0001; 0.0001. 总磷; 0.00003; 0.00003. 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目为新建项目，本项目新增污染物排放量为颗粒物0.0108t/a、VOCs0.1929t/a（非甲烷总烃0.1758t/a，氯乙烯0.0171t/a）、COD0.0029t/a、NH3-N0.0001t/a、TP0.00003t/a。 本项目污染物预支倍量替代方案为：COD从新乡县翟坡镇污水处理厂污水治理削减剩余量（16.87984t/a）中调剂给该项目0.0058t/a；氨氮从新乡县翟坡镇污水处理厂污水治理削减剩余量（3.510072t）中调剂给该项目0.0002t/a；颗粒物从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减剩余量（9.05t/a）中调剂给该项目0.0216t/a；VOCs从新乡市龙泉印务有限公司挥发性有机物提标治理削减量（1.1605t/a）中调剂给该项目0.3858t/a。 8、环保投资估算 本项目总投资为500万元，其中环保投资为25万元，占总投资的5%。环保投资估算表见表52。 表52 工程环保投资概况 类别; 污染源; 污染物; 环保措施; 数量; 投资费用（万元）. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP等; 经防渗漏化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂; 1个5m3的防渗漏化粪池; 1. 废气; 熔融挤出工序; 非甲烷总烃、氯乙烯、HCl; 注塑工序位于封闭的生产车间内，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台安装封闭罩，集气装置的进风口和设备顶部封闭罩连接，废气经集气装置+“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放; 25个封闭罩，1套“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”，1根15m高排气筒; 5. 注塑成型工序. 压制成型工序. 熔融挤出、注塑成型、压制成型工序无组织; 非甲烷总烃、氯乙烯、HCl; 原料塑料颗粒袋装暂存于车间内，包装袋在非取用状态时封口；项目物料转移时，用气力输送和密闭包装袋进行物料转移，并在密闭车间内进行投料。项目熔融挤出、注塑成型和压制成型工序废气采用收集效率较高的封闭罩进行收集; 物料暂存于封闭车间，在非取用状态时封口；输送过程加强密闭. 破碎工序; 粉尘; 破碎工序位于单独的破碎间，经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放; 7个集气罩，1套袋式除尘器，1根15m高排气筒; 3. 破碎工序无组织; 粉尘; 边角料和不合格品袋装暂存于车间内，盛放边角料和不合格品的包装袋在非取用状态时封口；项目破碎工序位于单独的破碎间，实现破碎工序二次封闭；在密闭车间内进行投料，并采用密闭管道进行物料转移; 物料暂存于封闭车间，在非取用状态时封口；破碎工序位于单独破碎间；输送过程加强密闭. 固废; 混料工序; 废原料包装; 经收集后，暂存于一般固废暂存区（10m2），定期外售; 1个10m2一般固废暂存区; 1. 除尘过程; 除尘器集尘. 废气处理过程; 废催化剂; 经收集后，暂存于一般固废暂存区（10m2），定期交由厂家回收. 注塑成型工序; 边角料、不合格产品; 经破碎后回用生产; /; /. 压制成型工序. 废气处理过程; 废活性炭; 经收集后，暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处置; 1个10m2危废暂存间; 2. 废紫外灯管. 废碱石灰. 设备维护; 废液压油. 废油桶. 噪声; 设备运行; 噪声; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等; /; 1. 其他; 在线监测; 企业有机废气排放口按照环保部门的相关要求，安装VOCs在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网。; /; 11. 用电; 按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统。; /; 1. 环保投资总计; /; 25. 9、环保验收 本项目环保验收内容见表53。 表53 项目环保设施验收一览表 类别; 污染源; 治理措施; 验收内容; 验收标准. 废水; 生活污水; 经防渗漏化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂; 1个5m3的防渗漏化粪池; 满足新乡县大召营镇污水处理厂收水标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准要求. 废气; 熔融挤出工序有组织非甲烷总烃、氯乙烯、HCl; 注塑工序位于封闭的生产车间内，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台安装封闭罩，集气装置的进风口和设备顶部封闭罩连接，废气经集气装置+“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放; 注塑工序位于封闭的生产车间内，25个封闭罩（封闭罩将注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台全封闭，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台要三面封闭，另一面安装软皮帘，用于人工操作；封闭罩长×宽：0.8m×0.4m、风速0.3m/s），集气装置的进风口和设备顶部封闭罩连接+1台“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”+1根15m排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放口非甲烷总烃排放建议值. 注塑成型工序有组织非甲烷总烃、氯乙烯、HCl. 压制成型工序有组织非甲烷总烃、氯乙烯、HCl. 熔融挤出、注塑成型、压制成型工序无组织非甲烷总烃、氯乙烯、HCl; 原料塑料颗粒袋装暂存于车间内，包装袋在非取用状态时封口；项目物料转移时，用气力输送和密闭包装袋进行物料转移，并在密闭车间内进行投料。项目熔融挤出、注塑成型和压制成型工序废气采用收集效率较高的封闭罩进行收集; 原料塑料颗粒袋装暂存于车间内，包装袋在非取用状态时封口；项目物料转移时，用气力输送和密闭包装袋进行物料转移，并在密闭车间内进行投料。项目熔融挤出、注塑成型和压制成型工序废气采用收集效率较高的封闭罩进行收集. 破碎工序有组织粉尘; 破碎工序位于单独的破碎间，经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放; 破碎工序位于单独的破碎间，设置7个集气罩（集气罩长×宽：0.8m×0.5m、风速0.25m/s）+1台袋式除尘器+1根15m高排气筒排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 破碎工序无组织粉尘; 边角料和不合格品袋装暂存于车间内，盛放边角料和不合格品的包装袋在非取用状态时封口；项目破碎工序位于单独的破碎间，实现破碎工序二次封闭；在密闭车间内进行投料，并采用密闭管道进行物料转移; 边角料和不合格品袋装暂存于车间内，盛放边角料和不合格品的包装袋在非取用状态时封口；项目破碎工序位于单独的破碎间，实现破碎工序二次封闭；在密闭车间内进行投料，并采用密闭管道进行物料转移. 噪声; 设备噪声; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准要求. 固废; 废原料包装袋; 经一般固废暂存区暂存后外售; 一般固废区1个（面积10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及2013年修改单. 除尘器集尘. 废催化剂; 经收集后，暂存于一般固废暂存区（10m2），定期交由厂家回收. 边角料、不合格产品; 经收集后，暂存于一般固废暂存区（10m2），经破碎后回用生产. 废活性炭; 经收集后，暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处置; 危废暂存间1个（面积10m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 废紫外灯管. 废碱石灰. 废液压油. 废油桶. 其他; 在线监测; 企业有机废气排放口按照环保部门的相关要求，安装VOCs在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网。. 用电; 按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔融挤出工序 | 非甲烷总烃、氯乙烯、HCl | 注塑工序位于封闭的生产车间内，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台安装封闭罩，集气装置的进风口和设备顶部封闭罩连接，废气经集气装置+“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放口非甲烷总烃排放建议值 |
|  | 注塑成型工序 |  |  |  |
|  | 压制成型工序 |  |  |  |
|  | 破碎工序 | 粉尘 | 破碎工序位于单独的破碎间，经集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | COD、SS、NH3-N等 | 经防渗漏化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂 | 新乡县大召营镇污水处理厂收水要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准要求 |
| 固 体 废 物 | 混料工序 | 废原料包装袋 | 经收集后，暂存于一般固废暂存区（10m2），定期外售 | 妥善处置 |
|  | 除尘过程 | 除尘器集尘 |  |  |
|  | 注塑成型工序 | 边角料、不合格产品 | 经破碎后回用生产 |  |
|  | 压制成型工序 |  |  |  |
|  | 废气处理过程 | 废催化剂 | 经收集后，暂存于一般固废暂存区（10m2），定期交由厂家回收 |  |
|  |  | 废活性炭 | 经收集后，暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 废紫外灯管 |  |  |
|  |  | 废碱石灰 |  |  |
|  | 设备维护 | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要来自注塑机、烘干机、挤出机、压力机、混料机、空压机和破碎机等设备运行产生的。项目生产均采用隔声减振措施，项目各厂界昼夜间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 本项目租赁新乡县城镇建设发展有限公司现有的厂房（原新乡市滕骊纺织有限公司二分厂厂房，租赁协议见附件3）进行生产，不需新建建筑物，不存在施工期污染，故本环评不对施工期进行分析。项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化。因此不会对周围生态环境造成的影响。 |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目为“新乡市睿博塑胶制品有限公司年产1500吨塑料配件产品项目”，建设地址位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号。项目总投资为500万元，其中环保投资25万元，占总投资的5%。项目劳动定员为15人，每天2班，每班工作8小时，年工作日300天。 2、可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目及生产工艺、设备和产品均不在限制类和淘汰类项目之列，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号，根据现场踏勘，项目东侧为道路，隔道路为新乡县城镇建设发展有限公司的实验室；南侧为闲置厂房；西侧为闲置厂房；北侧为新乡县城镇建设发展有限公司的办公楼。距本项目最近的敏感点为东北侧870m的代店村。 根据《新乡县大召营镇总体规划（2014-2030）土地使用规划图》（见附图一（1））可知，本项目所在地属于生产设施用地。根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划—用地规划图》（见附图一（2））可知，本项目所在地属于工业用地。根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划—产业布局规划图》（见附图一（3））可知，本项目所在地属于环保过滤区。根据新乡县大召营镇人民政府出具的证明（见附件4）可知，该项目不占用新土地，厂址符合大召营镇产业集聚区总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）水环境影响分析结论 本项目废水主要包括生产废水和生活污水。 生产废水包括注塑机和压力机冷却水，冷却水循环使用，不外排，定期补充。 本项目职工人数为15人，每天2班，每班工作8小时，年工作300天，厂区内不提供食宿。生活污水的产生量为72m3/a，生活污水经防渗漏化粪池处理后，能够满足大召营镇污水处理厂收水标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准要求，再通过园区污水管网，排入大召营镇污水处理厂。综合分析，本项目无生产废水外排，生活污水都得到合理处置，因此项目建设对地表水环境影响很小。 本项目属于塑料制品项目，不涉及电镀或喷漆工艺。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 （2）大气环境影响分析结论 ①熔融挤出、注塑成型和压制成型工序 项目注塑工序位于封闭的生产车间内，注塑机的注塑工作平台、挤出机的挤出口和压力机的工作平台安装封闭罩，集气装置的进风口和设备顶部封闭罩连接。熔融挤出、注塑成型和压制成型工序产生的有机废气经集气装置+“固态碱石灰吸收装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放。熔融挤出、注塑成型和压制成型工序非甲烷总烃排放速率为0.0312kg/h，排放浓度为3.47mg/m3；氯乙烯排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.33mg/m3；HCl排放速率为0.0024kg/h，排放浓度为0.27mg/m3；能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：非甲烷总烃最高允许排浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为10kg/h；氯乙烯最高允许排浓度为36mg/m3，最高允许排放速率为0.77kg/h；HCl最高允许排浓度为100mg/m3，最高允许排放速率为0.26kg/h）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（15m高排气筒：非甲烷总烃排放限值60mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放口非甲烷总烃排放建议值（有机废气排放口80mg/m3、去除率70%）。未经集气装置收集的非甲烷总烃产生量为0.0262t/a（即0.0055kg/h），氯乙烯产生量为0.0025t/a（即0.0005kg/h），氯化氢产生量为0.0015t/a（即0.0003kg/h），以无组织形式外排。评价要求：本项目塑料颗粒袋装，暂存于车间内，塑料颗粒包装袋在非取用状态时封口；项目物料转移时，用气力输送和密闭包装袋进行物料转移，并在密闭车间内进行投料。项目熔融挤出、注塑成型和压制成型工序废气采用收集效率较高的封闭罩进行收集，采取上述措施后，无组织有机废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（无组织氯乙烯、氯化氢0.6mg/m3、0.2mg/m3）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（无组织非甲烷总烃排放限值4.0mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准（无组织非甲烷总烃2.0mg/m3）。 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）可知，单位产品非甲烷总烃允许排放量为0.3kg/t-产品。本项目产能规模为年产1500吨塑料配件产品，则本项目单位产品非甲烷总烃允许排放量为0.45t/a。根据上表可知，本项目非甲烷总烃总排放量为0.1758t/a，故本项目非甲烷总烃排放量能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准（单位产品非甲烷总烃允许排放量0.3kg/t-产品）。 ②破碎工序 项目破碎工序位于单独的破碎间内，破碎工序产生的粉尘经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放。粉尘排放量为0.0071t/a，排放速率为0.0238kg/h，排放浓度为9.15mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（15m高排气筒：颗粒物排放限值20mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）。未经集气罩收集的粉尘产生量为0.0037t/a（即0.0125kg/h），以无组织形式外排。评价要求：本项目边角料和不合格品袋装暂存于车间内，盛放边角料和不合格品的包装袋在非取用状态时封口；项目破碎工序位于单独的破碎间，实现破碎工序二次封闭；在密闭车间内进行投料，并采用密闭管道进行物料转移。采取上述措施后，无组织粉尘排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（无组织颗粒物排放限值1.0mg/m3）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气企业颗粒物厂界标准值0.5mg/m3）。 大气预测结论： 本项目属于不达标区域。本项目非甲烷总烃的排放量为0.1758t/a，氯乙烯的排放量为0.0171t/a，HCl的排放量为0.0128t/a，粉尘的排放量为0.0108t/a；根据项目运营期大气估算模式测可知，项目为二级评价。本项目建成后非甲烷总烃各厂界贡献值能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（无组织非甲烷总烃排放限值4.0mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3要求。敏感点处非甲烷总烃能够《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的一次浓度限值2.0mg/m3要求。氯乙烯各厂界贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值0.6mg/m3要求。敏感点处氯乙烯能够满足多介质环境目标值0.16mg/m3要求。HCl各厂界贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值0.2mg/m3要求。敏感点处HCl能够满足《环境影响评价技术导则—大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值0.05mg/m3要求。颗粒物无组织浓度在各厂界贡献值能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（无组织颗粒物排放限值1.0mg/m3）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气企业颗粒物厂界标准值0.5mg/m3）；敏感点能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM10日平均二级标准（150μg/m3）。 企业有机废气排放口按照环保部门的相关要求，安装VOCs在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）9.1.2的规定，二级评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。本项目需要定期对有机废气排放口、破碎粉尘排放口和厂界进行监测，监测因子为非甲烷总烃、氯乙烯、HCl和颗粒物，监测频次为1次/年。 （3）声环境影响分析结论 本项目的噪声源主要为注塑机、烘干机、挤出机、压力机、混料机、空压机和破碎机等设备，经过厂房阻隔、距离衰减、基础减振等措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。项目周围200m范围内无敏感点，因此本项目建设对周围的声环境影响不大。 （4）固废影响分析结论 本项目运营期的固体废弃物主要为混料工序产生的废原料包装袋，注塑成型工序和压制成型工序产生的边角料、不合格产品，除尘工序产生的除尘器集尘，废气处理过程产生的废催化剂、废活性炭和废紫外灯管、废碱石灰，设备维护过程中产生的废液压油和废油桶。废原料包装袋、边角料、不合格产品、除尘器集尘和废催化剂属于一般固废。废活性炭、废紫外灯管、废碱石灰、废液压油和废油桶属于危险废物。 废原料包装袋和除尘器集尘经收集后，暂存于一般固废暂存区（10m2）后，定期外售。边角料、不合格产品经破碎后回用生产。废催化剂经收集后，暂存于一般固废暂存区（10m2），定期交由厂家回收。废活性炭、废紫外灯管、废碱石灰、废液压油和废油桶经收集后，暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处理。 4、总量控制指标 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目为新建项目，本项目新增污染物排放量为颗粒物0.0108t/a、VOCs0.1929t/a（非甲烷总烃0.1758t/a，氯乙烯0.0171t/a）、COD0.0029t/a、NH3-N0.0001t/a、TP0.00003t/a。 本项目污染物预支倍量替代方案为：COD从新乡县翟坡镇污水处理厂污水治理削减剩余量（16.87984t/a）中调剂给该项目0.0058t/a；氨氮从新乡县翟坡镇污水处理厂污水治理削减剩余量（3.510072t）中调剂给该项目0.0002t/a；颗粒物从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减剩余量（9.05t/a）中调剂给该项目0.0216t/a；VOCs从新乡市龙泉印务有限公司挥发性有机物提标治理削减量（1.1605t/a）中调剂给该项目0.3858t/a。 5、建议 （1）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备； （2）确保袋式除尘器的正常、稳定运行，安排专门人进行负责； （3）加强原料贮存及物料输送过程中的管理，对各种原料、产品堆放进行严格管理； （4）认真落实各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时组织环保验收。 （5）尽快完善厂区建设，并做好厂区绿化工作。加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 6、环评总结论 本项目为“新乡市睿博塑胶制品有限公司年产1500吨塑料配件产品项目”位于新乡市新乡县大召营镇产业集聚区中州路5号，项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 山东顺泽建设项目管理有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日