建设项目环境影响报告表

项目名称: 新乡市磐之力环保设备有限公司年产10000

台通风设备项目

建设单位(盖章):   新乡市磐之力环保设备有限公司

编制日期:2020年12月

- 国家生态环境部制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 目  录

建设项目基本情况………………………………………………………………………1

建设项目所在地自然环境现状调查与评价……………………………………………8

建设项目所在地环境质量现状调查及评价……………………………………………19

评价适用标准……………………………………………………………………………22

建设项目工程分析………………………………………………………………………27

建设项目主要污染物产生及预计排放情况……………………………………………33

环境影响分析……………………………………………………………………………34

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果…………………………………………52

结论与建议………………………………………………………………………………53

附图：

附图一 项目地理位置图；

附图二 项目所在大召营镇土地利用总体规划图

附图三 项目所在新乡县大召营专业园区总体发展规划图；

附图四 项目周边环境关系图；

附图五 项目车间平面布置图；

附图六 项目车间照片。

附件：

附件1  项目委托书；

附件2  项目备案证明；

附件3  租赁协议；

附件4  产业集聚区证明；

附件5  营业执照；

附件6  法人身份证。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市磐之力环保设备有限公司年产10000台通风设备项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市磐之力环保设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王著平 （410724197411217018） |  |  | 联系人 | 王著平 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18237383983 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-410721-34-03-089211 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C3490 其他通用设备制造业 |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) |  | 6 | 环保投资占 总投资比例（%） | 6 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2021年2月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 新乡市磐之力环保设备有限公司位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，租赁新乡县城镇建设发展有限公司二分厂厂房从事生产销售，拟建年产10000台通风设备项目。经现场踏勘，项目租赁场地现为空地。企业拟投资100万元，新建生产工艺为：原料、剪切、激光冲孔、折弯、切角或冲压成型、焊接打磨、组装成品等；主要设备为：剪板机、折弯机、激光切割机和电焊机等。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行）以及《河南省建设项目环境保护条例》等国家、地方有关环境保护法律、法规的规定及要求，“新乡市磐之力环保设备有限公司年产10000台通风设备项目”需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）和生态环境部令第1号《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年）规定，本项目属于“二十三、通用设备制造及维修”中的“69、通用设备制造及维修”，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书、“其他（仅组装的除外）”编制报告表和“仅组装的”编制登记表。本项目产品为通风设备，根据建设单位提供资料，本项目不涉及电镀和喷漆工艺，不涉及“仅组装的”，属于“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我公司承担了“新乡市磐之力环保设备有限公司年产10000台通风设备项目”的环境影响评价的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司评价人员在对项目建设现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制完成了本项目的环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 # 根据《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函[2020]19号）和河南省生态环境厅关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知（豫环办〔2020〕22号），本项目属于“二十三、通用设备制造业”中的“69、通用设备制造及维修”，属于告知承诺类项目。 2.项目主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 100; 企业自筹. 其中：环保投资; 万元; 6; 占总投资6%. 2; 生产规模; 台/a; 10000; 通风设备. 3; 占地面积; m2; 2000; /. 4; 劳动定员; 人; 10; 周边村民. 5; 年工作日; 天; 300; 每天1班，每班8h. 3.项目产业政策相符性分析 本项目产品为通风设备，属于“通用设备制造业”，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》（国家发改委2019年第29号令），该项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，属允许类。且项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410721-34-03-089211(见附件2），因此该项目符合国家有关产业政策。项目建设情况与备案相符情况详见下表2。 表2 项目建设情况与备案相符性一览表 内容; 备案情况; 项目拟建设内容; 相符性. 项目名称; 新乡市磐之力环保设备有限公司年产10000台通风设备项目; 新乡市磐之力环保设备有限公司年产10000台通风设备项目; 相符. 建设单位; 新乡市磐之力环保设备有限公司; 新乡市磐之力环保设备有限公司; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角; 新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 建设规模; 年产10000台通风设备; 年产10000台通风设备; 相符. 生产工艺; 原料、剪切、激光冲孔、折弯、切角或冲压成型、焊接打磨、组装成品; 原料、剪切、激光冲孔、折弯、切角或冲压成型、焊接打磨、组装成品; 相符. 主要设备; 剪板机、折弯机、激光切割机和电焊机等; 剪板机、折弯机、激光切割机和电焊机等; 相符. 总投资; 100万元; 100万元; 相符. 由上表可知，本项目项目名称、建设单位、建设地点、建设性质、建设规模、生产工艺、主要设备、总投资等均与备案一致，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，故本项目拟建内容与备案基本相符。 4.项目地理位置及周边环境概况 本项目选址位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，租赁新乡县城镇建设发展有限公司二分厂厂房进行生产，项目所在位置周边环境：东侧、南侧和北侧为二分厂其他厂房，西侧为中州路。本项目位于工业园内，距离周边的村庄较远，距离本项目较近的敏感点有：东北侧950m的代店村，距离项目最近的地表水体为北侧610m的西干五支排。本项目具体地理位置图详见附图一，周边环境关系示意图见附图四。 5. 项目“三线一单”相符性分析 本项目“三线一单”相符性分析见下表所示。 表3 项目“三线一单”相符性分析一览表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目不涉及河南生态保护红线，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电量、水量等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源总量较少，因此项目符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 本项目所在区域环境空气质量及地表水水质不达标，但是新乡市正在实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》及《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》、等推进改善环境质量，同时本项目拟采取的措施可以满足区域环境质量改善目标的管理要求，因此项目符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》内，项目建设符合《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）准入条件的相关规定。. - 综上所述，本项目不在生态保护红线内，符合环境质量底线、资源利用上线的要求，未列入环境准入负面清单。因此，本项目符合“三线一单”的要求。 6.项目规划相符性分析 根据新乡县大召营镇总体规划（2014—2030）（见附图二），该项目用地性质为生产设施用地，又依据新乡县大召营专业园区总体发展规划（见附图三）项目用地为二类工业用地，根据大召营产业集聚管委会出具的证明（见附件4）“新乡市磐之力环保设备有限公司年产10000台通风设备项目，位于大召营镇产业园文召路西段以南、中州路以西，租用现有厂房，不新占地，项目符合大召营傎总体规划、产业发展规划和土地利用规划”。 # 综上，本项目选址符合大召营镇总体规划，项目选址可行。 7.项目平面布置合理性分析 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，项目车间大门朝北，东侧、南侧和北侧为二分厂其他厂房，西侧为中州路。生产车间东侧为原料区和成品区，西侧为仓库区，中间区为生产加工区，北侧为一般固废暂存间和危废暂存间，整个项目设施布局紧凑，功能分区明确，布局合理。因此，项目生产车间总平面布置图详见附图五。 8.项目组成及建设内容 本项目为年产10000台通风设备项目，建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公共工程、环保工程等，主要建设内容详见表4。 表4 项目建设规模及内容一览表 项目组成; 主项名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1座1层，占地面积2000m2，设置切割区、焊接区及打磨区等. 公用工程; 给水工程; 市政供水. 排水工程; 近期：生活污水经旱厕处理后定期清运，不外排 远期：生活污水依托现有化粪池处理后进入大召营镇污水处理厂处理. 供电工程; 市政供电. 环保工程; 废气治理; 设置固定的切割、焊接、打磨区域，切割粉尘、焊接烟尘及打磨粉尘经集气罩收集后经1套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放； 无法固定焊接区域的焊接产生的焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放. 废水治理; 近期：生活污水经旱厕处理后定期清运，不外排 远期：生活污水依托现有化粪池处理后进入大召营镇污水处理厂处理. 固废治理; 一般固废暂存间（10m2). 危险废物固废暂存间（5m2). 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运. 噪声治理; 基础减振、隔声设施. 9.项目产品方案 项目主要产品及年产量见表5。 表5 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计年产量（台/年）; 备注. 1; 通风设备; 10000; /. 10.项目主要原辅材料用量 本项目主要原辅材料与能源消耗见表6。 表6 项目主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 年用量t/a; 备注. 1; 碳钢板; 600; 外购. 2; 镀锌板; 400; 外购. 3; 电机; 4万台/a; 外购. 4; 风轮; 4万台/a; 外购. 5; 液压油; 0.4; 外购，压力机运转时消耗，只需定期添加，无废液压油产生. 6; 焊条; 4t; 袋装、固态，外购. 7; 水; 120; 员工生活用水. 8; 电; 6万KW•h; 国家电网供给. 11.项目主要生产设备 项目主要生产设备见表7。 表7 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 设备数量（台）; 备注. 1; 剪板机; QB12—6×3200; 2; 外购，用于下料. 2; 折弯机; MB8—100×3200; 1; 外购，用于折弯. 3; 激光切割机; LHZ—350; 2; 外购，用于切割. 4; 电焊机; ZX7—500; 4; 外购，用于焊接. 5; 双柱压力机; 100型; 1; 外购，用于成型. 6; 打磨机; 80T; 2; 外购，用于打磨. 7; 台钻; /; 1; 外购，用于冲孔. 8; 电动叉车; /; 2; 外购，用于转运设备. 9; 行车; 5T; 1; 外购，用于转运设备. 10; 冲孔机; /; 1; 自制. 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委2019年第29号令），该项目使用设备不在限制类和淘汰类的范畴。 12.公用工程 (1)供电 本项目年耗电量为6万千瓦时，由国家电网提供，供全厂生产和照明，能满足本项目用电需求。 (2)供热 办公室采用空调供暖。 (3)给水 项目用水90m3/a，主要用于职工生活污水；员工均为附近村民均不在厂区食宿，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）中的相关标准，员工生活用水定额按照30L/人·d计算，年工作日300天，厂区共有工作人员10人。因此生活用水总计用水量为0.3m3/d，合90m3/a；项目用水统一由市政供水管网供给，能够满足厂区用水需求。 (4)排水 项目所在厂区主要为生活污水，生产不排水。 项目废水主要为员工生活污水（粪污水），产生量按日用水量的80%计算，为0.32m3/d（96m3/a）。 近期：由于项目所在厂区污水管网尚未接通，近期项目粪污水排入厂区公厕，定期清运，不外排。 远期：污水管网连通后，项目生活污水经化粪池处理后进入大召营镇污水处理厂进行集中处理。 项目给排水情况见表8，项目水平衡图见图1。 表8 本项目给排水情况一览表 用水 项目; 用水指标; 设计最大数量; 用水量; 排水量 （m3/a）. 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）. 生活用水; 30L/人·d; 10人; 0.3; 90; 72. 自来水管网 生活用水 厂区化粪池 90 72 72 18 周边肥田 图1 项目水平衡图 单位：m3/a 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： # 本项目属于新建项目，不存在原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境现状调查与评价

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、自然环境简况 1.地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，具体位置见附图一。 2.地形地貌 新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分。县境南部属黄河冲积平原，浅层属新生代第四系全新冲积物。该区0－8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8－12m为粉砂、细粉砂；12－80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 新乡县地处古黄河冲积平原的北翼和太行山前冲洪积扇的南缘地带，县境内从西北到东南分为三个地貌单元：西北部卫河以北为太行山前冲洪积倾斜地带；中部古阳堤以北至卫河以南是古黄河、沁河泛流地区和背河洼地；南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区。工程所在地地层属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70－80m。 本项目位于平原地带，地势平坦。 3.气候气象 新乡县属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4.地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 # 距离项目最近的地表水水体为项目西北侧约510m处的西孟姜女河。西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5 km，新乡市境内长4 km，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22m，底宽2至5m，深3至5m，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 # 本项目供水由市政供水管网供给，项目用水主要为员工日常生活用水，生活污水经化粪池收集处理后定期清运，用于肥田。 5.地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6.植被与生物多样性 项目区域内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 经现场调查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7.土壤 # 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，据《新乡县土壤》资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土类，7个亚类，13个土属，35个土种。 # 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂，慢出淤，不紧不慢出两合”的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。 项目所在区域相关规划概况 1.与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号相符性分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）的对比分析见表9。 表9 项目与新环[2015]342号文对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角; 不属于. 工业准入优先区：农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 属于. 限制开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 博浪沙省级森林公园. 集中水源地保护区; 大召营镇水厂地下水水源井; 一级保护区：1号井取水厂西厂界以西35米，北取北厂界以北20米，南取南厂界以南30米，东以厂界为边界的矩形区域；2号井取水井外围50m范围的圆形区域为一级保护区。; 本项目选址距大召营镇水厂地下水水源井一级保护区边界约1.6km; 不在保护区范围内. 新乡市工业准入优先区名录; 新乡县大召营镇专业园区; 本项目位于新乡县大召营镇专业园区; 属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为通用风机项目; 不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：机械、电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 本项目产品通风设备，属于不含电镀、喷涂工艺的机械制造; 属于一类工业项目. 由上表可知，本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，本项目不属于《通知》内划定的新乡市主体功能分区，根据《通知》规定，本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表10。 表10 项目与新乡市工业准入优先区政策要求相符性分析 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市工业准入优先区; 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 功能区目标：以实现环境资源优化配置为目标，引导工业项目向园区集聚，科学高效利用环境容量，推动产业转型升级。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角; 属于. 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内； 2、本项目应编制环境影响报告表； 3、本项目位于新乡县大召营镇专业园区，符合园区布局规划。 4、本项目生活污水近期经化粪池处理后清运不外排，远期排入大召营镇污水处理厂进行处理。 5、本项目不属于燃煤火电项目，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目，不属于新增重金属污染物排放的相应项目期清运。; 符合环境准入条件. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 - 2.本项目与饮用水源保护区规划的相符性 （一）市级饮用水源 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办【2007】125号，新乡县涉及的饮用水源保护区如下： （1）黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 一级保护区：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。 （2）四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井) 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 （二）乡镇级饮用水源 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办【2016】23号，新乡县大召营镇水厂地下水井群（共2眼井）范围为如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，距离项目最近的水源地保护区为新乡县大召营镇水厂地下水井群保护区，项目距离新乡县大召营镇水厂地下水井群一级保护区约1.6km，不在饮用水源保护区范围内。 - 3. 与《新乡县大召营镇总体规划》（2014-2030）相符性分析 - （1）规划期限： - 一期2014-2020年，二期2020-2030年。 - （2）城镇范围与性质： - 《新乡县大召营镇总体规划》（2014-2030）确定其城镇性质为：全镇政治、经济、文化中心，以过滤、环保材料生产为主导产业，兼顾发展商贸、服务业的工贸型城镇。 - 规划确定镇区的范围为：北至文高路北，西至中州路，南至新焦铁路，东至中央大道，规划总用地6.23平方公里。 - （3）城市规模： - 根据《新乡县大召营镇总体规划》（2014-2030)及镇区发展现状，到2020年，大召营镇镇区总人口为2.8万人；到2030年，大召营镇镇区总人口为5万人。 - 规划到2020年，城市建设用地为346.65公顷，人均城市建设用地116.38平方米/人； - 规划到2030年，城市建设用地为622.79公顷，人均城市建设用地115.92平方米人。 - （4）城市空间结构： - 规划镇区空间结构为“两心、三轴、四片区”： - “两心”即依托镇政府的镇区服务中心以及专业园区的园区管理服务中心； - “三轴”即新济公路、胡韦公路两条城镇对外联系轴和富康路综合发展轴； - “四片区”即北部居住片区、东部居住片区、西部产业片区和西南产业片区。 - （5）给水工程规划 - 1）用水量 - 最高日用水量约6.6万m3。 - 2）水源 - 规划确定采用地下水为镇区供水水源。 - 3）水厂规划 - 保留现有水厂的同时，在文化路与龙山路交叉口南规划水厂一座，规模6.5万吨/日，占地面积1.76公顷，两座水厂间采用主干管道相连接，以起到互相支援、保证供水安全。 - 4）给水管网布置 - 采用环状与支状管网相结合的供水方式。 - 主下管通过文化路、富丰路、文样路、富康路、新济公路、中央大道形成环状管网，其它道路规划次干管和支管。主干管管径DN500、DN400和DN300，次干管管径DN200，支管管径DN150。 - （6）排水工程规划 - 排水体制采用雨、污水分流制。 - 1）污水工程 - 污水量最高日排水量约为2.4万m3。 - 2）污水处理厂 - 镇区北部胡韦公路与六支排交叉口规划污水处理厂一处，规模为5.5万吨/日，占地面积5.12公顷，处理后的污水排入六支排。污水处理程度执行《城镇污水处理厂污染污排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 - 3）污水管网布置 - 污水干管布置在胡韦公路、文高路及文成路上，其它道路规划次干管及支管，汇集至主干管向北排入污水处理厂，经污水厂处理达标后排放。 - 本项目为通风设备生产项目，不属于大召营镇主导产业，但是和主导产业不冲突。项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，根据大召营镇土地利用总体规划图（见附图二）和新乡县大召营专业园区用地规划图（附图三），本项目用地为二类工业建设用地，符合新乡县大召营镇总体规划。 - 4. 与《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）》规划相符性分析 大召营专业园区分大召营镇片区和小冀镇片区两部分，总占地面积6.84平方公里。 1、大召营镇片区规划范围及规划期限： 规划范围：大召营镇片区具体范围指位于镇域中心的胡韦线两侧区域和新太铁路南侧部分区域。规划建设用地420公顷，基本农田为30.64公顷。 规划期限：近期2014-2020年，远期2021-2025年。 2、园区定位： 产业定位：以环保过滤、机械装备制造、精细化工工业为主的新型环保专业园区。 3、产业布局规划 （1）环保过滤区 环保过滤类工业主要分布在大召营镇片区北部，占地面积385.06公顷。 （2）机械装备制造区 主要分布在小冀镇片区，占地面积107.61公顷。机械装备制造主要产品为振动设备。 （3）精细化工区 主要分布在小冀镇片区中北部及大召营镇片区西南部，占地面积分别为133.45公顷、39.94公顷。 4、规划结构规划 形成三轴、两区、两心”的空间结构形式。 “三轴”：依托胡韦公路形成的大召营专业园区南北向空间联系轴、小冀镇片区沿滨河路形成的东西向发展轴和大召营镇片区沿新济公路形成的东西向发展轴。 “两区”：大召营片区和小冀镇片区。 “两心”：位于大召营镇片区的主综合服务中心和小冀镇片区的次综合服务中心。 5、给排水规划 （1）给水规划 规划近期水源采用地下水，远期水源为南水北调用水。大召营镇现有一水厂，供水量为2000吨/日，大召营镇片区在保留现有水厂的同时，在文化路与龙山路交叉口南规划水厂一座，规模6.5万吨/日，占地面积1.76公顷，两座水厂间采用主干管相连接，以起到相互支援、保证供水安全。 园区供水管网系统采用环状与支状管网相结合的供水方式，管径为DN200-DN400。 （2）排水规划 规划园区内排水工程采用雨、污水分流制。大召营镇片区计划建设污水处理厂1座，选址位于六支排胡韦线的东北角，该污水处理厂同时接纳大召营镇污水及大召营镇片区污水，处理后的污水排入六支排，分两期建设，近期建设规模为4.0万t/d，远期建设规模1.5万t/d。（规划环评建议调整为近期3.5万t/d，远期2.0万t/d），污水处理程度执行《城镇污水处理厂污染污排放标准》（GB18918-2002）—级A标准。 本项目厂址位于新乡县大召营专业园区环保过滤园区，项目与新乡县大召营专业园区环保准入条件对比情况见表11，与环保过滤园区环保准入条件对比情况见表12。 表11 与新乡县大召营专业园区环保准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业类别; （1）原则上仅允许入驻符合大召营专业园区的产业定位及产业类别的企业，符合园区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。（2）杜绝入驻不符合国家及地方产业政策要求或受国家产业政策命令淘汰的企业。; 本项目为通风设备生产项目，不属于国家产业政策限制及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家及地方产业政策要求。; 相符. 生产规模和工艺技术先进性要求; （1）在工艺水平上，要求入驻园区的项目达到国内同行业领先水平；（2）建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。; 项目建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原材料和产品为环境友好型项目；（2）入驻园区的新建项目的单位产品的水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标达到国内相关行业指标要求。; 本项目使用原料和产品均为环境友好型，单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标能够达到国内相关行业指标要求。; 相符. 污染物排放总量; （1）入驻园区项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准；（2）入驻园区项目污水产生量小于9m3/万元工业产业，COD排放量小于1kg/万元工业产业，SO2排放量小于1.5kg/万元工业产值。; 项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后排入大召营镇污水处理厂进一步处理后排放，无SO2排放，COD排放量小于1kg/万元。; /. 综上，项目建设符合《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）准入条件的相关规定。 表12 与新乡县大召营专业园区环保过滤园区环保准入条件相符性分析 序号; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 1; 鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻；限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。; 本项目为通风设备生产项目，不属于高耗能、高污染、低水平重复建设的企业，项目不涉及重金属污染物的排放，不属于园区规定的限制类、禁止类入驻项目; 相符. 2; 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》：入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 本项目总投资100万元，投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》规定的投资强度（≥520万元/公顷）；本项目建设符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 相符. 项目建设符合《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）环保过滤园区准入条件的相关规定。 - 5.与其他文件相符性 根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）—《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》和《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环 [2019]154号文）等，本项目与上述文件相符性见下表13。 表13 本项目与上述文件相符性分析一览表 项目; 本项目情况; 相符性. 《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）; 1.着力调整产业布局。; 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020年4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，按照省相关要求因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; 本项目产品为通风设备，属于允许类项目。; 相符. 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》; 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程; 10.加快化解过剩产能：加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类项目，不使用“地条钢” 等落后原材料。; 不属于. 四、扎实推荐净土保卫战（三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染11.深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治; 加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；全面提升涉重金属排放行业企业清洁生产水平，减少重金属污染物产生，降低重金属排放量；开展含重金属废渣等大宗固体废物资源化利用和关闭、破产企业遗留危险废物无害化处理处置；加强污水处理厂污泥重金属监测处置；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。; 本项目不涉及镉等重金属，不会对环境造成重金属污染。; 不属于. 《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）---《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》; 其它行业无组织排放治理标准; （一）料场密闭治理：1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开 关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 （二）物料输送环节治理：1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩， 并配备除尘设施。2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集 尘装置及配备除尘系统。3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低 于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿 以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车 等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取 加湿等措施抑尘。 （三）生产环节治理：1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。2、在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS 处理设施。3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 （四）厂区、车辆治理：1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。2、对厂区道路定期洒水清扫。3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带 泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （五）建设完善监测系统：1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 1、本项目所有原料均在车间内存放，无露天存放；2、项目生产于密闭车间内进行3、项目厂区道路均硬化，定期洒水；; 相符. 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环 [2019]154号文）; 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目将严格按照要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设置安装用电量监控系统终端; 相符.

环境质量现状调查与评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量现状 该项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，根据环境空气质量功能分区，项目所在区域属于二类功能区，应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，环境空气质量数据统计数据详见表14。 表14 环境质量浓度现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 27; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2019年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度同比下降0.22微克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天，优、良天数比例55.9%，去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2.地表水环境质量现状 本项目废水经化粪池处理后定期清运，不外排。离本项目最近的地表水体为北侧610m处西干五支排，属于西孟姜女河支流，最终汇入卫河。评价引用新乡市环境监测站对西孟姜女河唐庄闸断面的监测数据，数据见下表15。 表15 西孟姜女河唐庄闸断面监测数据（2020年03月份） 单位：（mg/L） 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 22.25; 1.79; 0.15. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2020年03月西孟姜女河唐庄闸断面达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将继续改善新乡市水环境质量。 3.地下水质量现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4.声环境质量现状 根据声环境功能划分规定，本项目所在地属于3类声环境功能区，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，根据2020年11月29日—30日对项目各厂界的声环境质量现场实测结果，项目所在区域昼间噪声为55.8~57.8dB(A)，夜间44.6~47.6dB(A)，现状值能够满足昼间65dB(A)、夜间55dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5.土壤环境质量现状 本项目为通风设备生产项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于III类项目；项目占地面积为2000m2，属于小型占地规模，项目周边为工业厂房，所在地敏感程度属于“不敏感”，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），可不开展土壤环境影响评价工作。 6.生态环境 该项目所在区域为新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，根据现场踏勘，项目周围均为企业、道路等，所在区域生态系统经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目场址所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区，生态环境状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见表16。 表16 主要环境保护目标及保护级别情况表 名称; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 代店村; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级; NE; 950m. 店后营村; N; 1300m. 西干五支排; 地表水体; 《地表水环境质量标准》（GB38382002）Ⅴ类; N; 610m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.大气 大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，详见表17。 表17 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 项目; 取值时间; 二级标准（µg/m3）. SO2; 1h平均; 500. 24h平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1h平均; 200. 24h平均; 80. 年平均; 40. TSP; 24h平均; 300. 年平均; 200. PM10; 24h平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24h平均; 75. 年平均; 35. CO; 1小时平均; 10000. 24小时平均; 4000. O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. 2.地表水 项目区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类，详见表18。 表18 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; 总磷; NH3-N. V类标准值; 6~9; 40; 0.4; 4.0. 3.地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准限值见表19。 表19 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群（MPNb/100mL）; 3.0. 4.声环境 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，详见表20。 表20 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 5.土壤 土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选限值要求。 表21 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 序号; 监测因子; 标准限制（筛选值第二类用地）; 单位. 1; 砷; 60; mg/kg. 2; 镉; 65; mg/kg. 3; 六价铬; 5.7; mg/kg. 4; 铜; 18000; mg/kg. 5; 铅; 800; mg/kg. 6; 汞; 38; mg/kg. 7; 镍; 900; mg/kg. 8; 四氯化碳; 2.8; mg/kg. 9; 氯仿; 0.9; mg/kg. 10; 氯甲烷; 37; mg/kg. 11; 1，1-石油烃; 9; mg/kg. 12; 1,2-石油烃; 5; mg/kg. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; mg/kg. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; mg/kg. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; mg/kg. 16; 二氯甲烷; 616; mg/kg. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; mg/kg. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; mg/kg. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; mg/kg. 20; 四氯乙烯; 53; mg/kg. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; mg/kg. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; mg/kg. 23; 三氯乙烯; 2.8; mg/kg. 24; 1,2,3三氯丙烷; 0.5; mg/kg. 25; 氯乙烯; .43; mg/kg. 26; 苯; 4; mg/kg. 27; 氯苯; 270; mg/kg. 28; 1,2-二氯苯; 560; mg/kg. 29; 1,4-二氯苯; 20; mg/kg. 30; 乙苯; 28; mg/kg. 31; 苯乙烯; 1290; mg/kg. 32; 甲苯; 1200; mg/kg. 33; 对间二甲苯; 570; mg/kg. 34; 邻二甲苯; 640; mg/kg. 35; 硝基苯; 76; mg/kg. 36; 苯胺; 260; mg/kg. 37; 2-氯酚; 2256; mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; 15; mg/kg. 39; 苯并[a]芘; 1.5; mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; mg/kg. 42; 䓛; 1293; mg/kg. 43; 二苯[a，h]并蒽; 1.5; mg/kg. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; mg/kg. 45; 萘; 70; mg/kg. 46; 石油烃（C10-C40）; 4500; mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气 切割、打磨和焊接工序产生的烟尘排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，具体标准值见下表22。 表22 大气污染物排放标准 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 有组织：浓度120mg/m3；速率3.5kg/h 无组织：厂界处浓度1.0mg/m3. 新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知：其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5 mg/m3。 2.废水 项目废水主要为生活污水，近期经化粪池收集处理后定期清掏用于肥田，远期经化粪池处理后进入大召营镇污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时须满足大召营镇污水处理厂收水标准。 表23 污水排放标准限值 单位：mg/L 标准名称; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; 6~9 （无量纲）; 500; 400; /; /. 大召营镇污水处理厂 收水标准; 6~9; 400; 300; 35; 4.5. 3.噪声 运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表24。 表24 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（2类标准） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3; 65; 55. 4.固体废物 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、废气 根据国家总量控制指标，大气污染物总量控制指标为SO2、NOx。本项目涉及废气为颗粒物，无SO2、NOx产生，特征污染物颗粒物年排放量：0.0772t/a。 2、废水 （1）近期 由于项目厂区尚未建设污水管网与企业污水管网连通，近期生活污水经化粪池收集后定期清运，不外排。 （2）远期 污水管网连通后，项目生活污水经化粪池处理后经污水管网进入大召营镇污水处理厂处理。 ①经化粪池处理出厂界 项目生活污水经化粪池处理后出厂界主要污染物排放量为COD：0.0216t/a，氨氮：0.0021t/a，总磷：0.0002t/a。 ②经大召营镇污水处理厂处理后进入外环境 项目生活污水经大召营镇污水处理厂处理后排入外环境的污染物排放量为COD：0.0029t/a，氨氮：0.0001t/a，总磷：0.00003t/a。 综上，本项目建议总量控制指标为：COD：0.0029t/a，氨氮：0.0001t/a，特征污染物颗粒物年排放量：0.0772t/a。 |

建设项目工程分析

一.施工期工艺流程及产污环节分析 # 本项目租赁已建成厂房建设，施工期主要为生产设备的安装、调试，本次评价认为，施工期对环境的影响较小，不再对施工期进行评价。 二.营运期工艺流程及产污环节分析 1.项目工艺流程简述及图示： 本项目生产工艺流程如下图3所示。 原料 剪切 激光冲孔 折弯 切角 焊接 打磨 固废、噪声 固废、噪声 噪声 噪声、固废 图3 项目生产工艺流程及产污环节图 冲压成型 组装 产品 噪声 烟尘、固废 粉尘、噪声 噪声 电机、风轮 工艺流程简述： # （1）剪切 # 将外购碳钢板、镀锌板等原料经剪板机剪切，按照产品规格剪切下料，此工序将产生少量边角料和设备噪声。 （2）激光冲孔 将剪切好的工件，利用自制冲孔机进行冲孔，此工序会产生少量边角料和设备噪声。 （3）折弯 利用折弯机将冲孔好的板材根据需要进行弯折，此工序会产生设备噪声。 （4）切角或冲压成型 将需要切角的工件，利用剪板机进行切角，此过程会产生少量边角料和设备噪声；将折弯好的板材，利用双柱压力机冲压成型，此过程会产生设备噪声。 （5）焊接 采用二氧化碳保护气体对工件进行焊接，此过程会产生焊接烟尘和焊渣。 （6）打磨 利用打磨机，将需要打磨的工件进行加工，提高工件精准面的精度和减小表面的粗糙度，此过程会产生粉尘和噪声。 （7）组装 加工好的工件，与外购的电机和风轮进行组装，合成，，此过程会产生少量噪声。 （8）产品 组装好的通风设备进行产品性能调试，合格产品即为成品。 注：据业主提供资料，本项目生产过程中不涉及电镀、喷漆工艺。 2.产污环节 （1）废气 本项目废气主要为焊接烟尘和切割、打磨粉尘。 （2）废水 本项目无生产废水产生，主要为职工生活污水。 （3）噪声 本项目噪声主要为设备运行时产生的设备噪声。 （4）固体废物 本项目生产过程中产生的固废主要为剪切、冲孔和切角过程中产生的边角料和设备维护过程中产生的废液压油，废润滑油；以及员工的生活垃圾等。 # 3.污染物产生及治理措施 （1）废气 # 本项目废气主要为切割、打磨粉尘和焊接烟尘。 # ①切割、打磨粉尘 项目采用激光切割机对原材料进行局部切割，用打磨机进行打磨会产生少量粉尘，粉尘主要为金属粉尘，粒径比重较大，无小粒径粉尘产生，且在相对封闭的生产厂房内作业，设置固定的切割、打磨区域，采用跟踪式集气罩收集切割、打磨过程中产生的切割、打磨烟尘，通过排风系统通入袋式除尘器进行处理。类比同类型项目，粉尘产生量为原料总量的0.0005%左右，项目在打磨过程中所需碳钢板和镀锌板原料为1000t/a，粉尘产生量为0.5t/a。 # ②焊接烟尘 # 焊接废气污染源主要来自焊条，主要污染物为焊接烟气。焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，其中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2和MnO2等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10~20%，MnO2占5~20%左右。MnO2性质相对稳定，没有毒性，不是易燃物，不会受到撞击发生爆炸，MnO2未列入《危险化学品目录》（2015年版）及《国家危险废物名录》（2016年版）中，故MnO2不属于危废。 本项目采用手工电弧焊，根据《环境保护使用技术手册》（胡名操主编）介绍，手工电弧焊钛钙型焊条产尘量6—8g/kg，本环评均取最大值计算。本项目焊条用量为4t/a，则本项目焊接烟尘产生量为0.032t/a。为减少焊接烟尘对周围环境的影响，鉴于项目产品体积比较大，评价建议：项目设置专门的焊接区域，零部件板材焊接设置固定工位（1个），工位上方设置顶吸式集气罩（1个），整体拼接焊接过程中采用跟踪式集气罩（1个），通过排风系统通入袋式除尘器进行处理。 # 项目打磨与焊接工序共用1台袋式除尘器，风机风量为10000m3/h，集气罩收集效率可达到90%，袋式除尘器处理效率可达到95%。除尘处理后由15m高排气筒排放。 表25 项目打磨和焊接工序烟尘产排情况一览表 产尘单元; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 风机风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3 ）; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3 ）. 有组织粉尘排放情况. 切割、打磨工序; 0.45; 10000; 45; 0.024; 0.02; 2. 焊接工序; 0.0288; 2.88. 无组织粉尘排放情况. 切割打磨工序; 0.05; /; 0.05; 0.0417; /. 焊接工序; 0.0032; /; 0.0032; 0.0027; /. # 注：切割、打磨和焊接工序工作时间按1200h/a。 # 经计算，项目切割、打磨和焊接工序烟尘有组织排放量为0.024t/a（0.02kg/h），排放浓度2mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求，同时也能满足新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知：其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求，故对周围大气环境影响较小。 无组织排放量为0.0532/a，由于金属粉尘自身比重较大，产生后在短时间内即在操作设备区域附近沉降下来，基本不会形成飘尘现象，更不会逸散到周边环境中。 （2）废水 # 本项目营运期无生产废水产生，仅为职工生活污水。 项目劳动定员10人，年生产300天，职工均为附近村民，不在厂区内食宿。职工生活用水量以平均每人30L/d计，则生活用水量为0.3t/d（90t/a），排污系数以0.8计，则本项目生活污水产生量为0.24t/d（72t/a）。 近期：由于项目所在厂区污水管网尚未接通，近期项目生活污水经化粪池收集处理后，定期清运，不外排。 远期：污水管网连通后，项目生活污水经化粪池处理后进入大召营镇污水处理厂进行集中处理。经类比，生活污水中污染物COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷的产生浓度分别约为300mg/L、150mg/L、200mg/L、29mg/L、3mg/L，产生量为COD：0.0216t/a，BOD5：0.0108t/a，悬浮物：0.0144t/a，氨氮：0.0021t/a，总磷：0.0002t/a。 本项目生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及大召营镇污水处理厂进水标准后进入大召营镇污水处理厂进行集中处理，项目生活污水经化粪池处理后主要污染物排放浓度为COD：255mg/L，BOD5：135mg/L，悬浮物：140mg/L，氨氮：28mg/L，总磷：3mg/L，主要污染物排放量为COD：0.0184t/a，BOD5：0.0097t/a，悬浮物：0.0101t/a，氨氮：0.0020t/a，总磷：0.0002t/a。 # （3）噪声 项目噪声主要来自设备运行时产生的噪声。其噪声值约为70～90dB（A），为有效降低设备噪声，降低本项目噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，评价要求建设单位： ①设备选型时尽量用低噪声设备； ②车间合理布置，尽量将高噪声设备布置在车间中部位置； ③加强治理，对高噪声设备根据的自重及振动特性采用合适隔垫、减震器等； ④加强管理，建立设备定期维护，保养管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，加强职工环保意识教育，倡导文明生产，减少人为噪声。 采取上述措施后，本项目设备噪声源强可降至50~70dB（A）。 （4）固废 # 项目营运期生产过程中产生的固废主要为剪切和冲孔过程中产生的边角料、焊渣；袋式除尘器收尘；设备维护过程中产生的废液压油，废润滑油；以及员工的生活垃圾等。 边角料：根据建设单位提供的资料，项目年用板材为1000t，边角料产生量约占原材料0.1%，即本项目边角料的产生量为1t/a，暂存于一般固废暂存间后统一外售。 焊渣：项目焊接工序会产生少量的废焊条及焊渣，主要来自焊条与接触过程中飞溅的熔融态金属渣和废弃焊材。根据业主提供的资料焊渣产生量约0.02t/a，由于项目采用无铅焊条，因此，该部分废焊条头、废渣属于一般工业固废，且具有回收价值，统一收集后外售回收商综合利用。 # 袋式除尘器收尘：项目打磨与焊接工序共用1台袋式除尘器，除尘器收尘量为0.4548t/a，在厂区一般固废暂存间暂存后出售。 评价建议建设一间10m2一般固废暂存间，其严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求建设，做到防风、防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，防渗层渗透系数＜10-7cm/s，并进行场地硬化。 # 废液压油：设备维护时会产生废液压油，据建设单位提供信息可知，双柱压力机约3年更换一次，更换一次的产生量为0.5t/3a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016年）中的HW08（废矿物油与含矿物油废物），其废物代码为900-218-08（液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油）。采用专用收集桶收集，暂存于危废暂存间（5m2），定期委托有资质单位处置。 # 废润滑油：设备维护时会产生废润滑油，废润滑油产生量约0.1t/a，属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2016年）中的HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-214-08（车辆、机械维修和拆解过程中产生的非发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）。采用专用收集桶收集，暂存于危废暂存间（5m2），定期委托有资质单位处置。 # 项目危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求建设，满足地面硬化并铺设有防渗层，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，地面和裙脚要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物相容，应满足防渗系数≤10-10cm/s。即危废暂存间提出以下措施： ①危废暂存间的地面应进行硬化，要做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）设施。危险废物临时堆场还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物警示标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤危险固废严禁直接丢弃，不得私自将危险废物外运，危险废物外运工作由处置单位进厂进行外运作业； ⑥交予处置的危险废物实行危险废物转运联单管理制度； ⑦建立台账，由专人负责，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息，危险废物台账在危险废物回取后应继续保留三年以上。 ⑧各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 # 生活垃圾：项目定员10人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg，年工作日300天。则员工日常生活垃圾5kg/d、1.5t/a，集中收集后交由环卫部门定期清运。 # 综上所述，本项目固废处置率为100%，对周边环境影响较小。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 |  | 切割、打磨粉尘 | 0.45t/a； 45mg/m3 | 0.024t/a;2mg/m3 |
|  |  |  | 焊接烟尘 | 0.0288t/a；2.88mg/m3 |  |
|  |  |  | 无组织粉尘 | 0.0532 t/a | 0.0532t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 近期 | 废水量 | 0.24t/d，72t/a | 经化粪池收集处理，定期清运，不外排 |
|  |  | 远期 | 废水量 | 0.24t/d，72t/a | 0.24t/d，72t/a |
|  |  |  | COD | 300mg/L，0.0216t/a | 255mg/L，0.0184t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0108t/a | 135mg/L，0.0097t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.0144t/a | 140mg/L，0.0101t/a |
|  |  |  | NH3-N | 29mg/L，0.0021t/a | 28mg/L，0.0020t/a |
|  |  |  | TP | 3mg/L，0.0002t/a | 3mg/L，0.0002t/a |
| 固 体 废 物 | 一般固废 |  | 边角料 | 1t/a | 一般固废暂存定期外售 |
|  |  |  | 焊渣 | 0.02t/a |  |
|  |  |  | 袋式除尘器收尘 | 0.4548t/a |  |
|  | 危险废物 |  | 废液压油 | 0.5t/3a | 集中收集，定期交由有资质的单位进行处理 |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.1t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 1.5t/a | 环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为设备噪声，设备噪声源强约为70~90dB(A)，经过基础减振、隔声等措施处理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，用地性质为二类工业用地，厂址周围为人工生态环境，无敏感生态物种，故本项目实施后对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一.施工期环境影响分析 # 本项目租赁已建成厂房建设，施工期主要为生产设备的安装、调试，本次评价认为，施工期对环境的影响较小，不再对施工期进行评价。 二.营运期环境影响分析 1.大气环境影响分析 # 本项目产生的废气主要为切割、打磨工段产生的粉尘；焊接工段产生的焊接烟尘。 # （1）废气分析 # 由工程分析可知，焊接烟尘及打磨粉尘经集气罩收集后经1套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放；切割、打磨粉尘产生量为0.5t/a，焊接烟尘产生量为0.032t/a，其中有组织排放量为0.043t/a，无组织排放量为0.1064t/a。切割、打磨、焊接设置固定区域，分别设置固定工位，工位上方设置顶吸式集气罩，通过排风系统通入同一套袋式除尘器进行处理，处理达标后经由1根15m高的排气筒排放。 # （2）环境空气影响预测及评价 ①预测因子和评价标准 本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。 根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要有：颗粒物。评价因子和评价标准见下表。 表26 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物（PM10）; 1 h; 450μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修订. ②估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见表27。 表27 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否R. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否R. 岸线距离/m; 否. 岸线方向/°; 否. ③污染源调查 # 项目切割、打磨、焊接设置固定区域，分别设置固定工位，工位上方设置顶吸式集气罩，通过排风系统通入同一套袋式除尘器进行处理，处理达标后经由1根15m高的排气筒排放。项目污染源参数见表28、29。 表28 点源估算模式参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 颗粒物. P1; 15; 0.4; 10000; 20; 1200; 正常; 0.02. 表29 矩形面源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物. 生产车间; 50; 40; 0; 10; 1200; 正常; 0.0444. ④预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测全厂废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。 表30 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度Ci（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 点源; 排气筒P1; 颗粒物; 0.23; 0.05; 88; 450. 面源; 生产车间; 颗粒物; 2.20; 0.49; 37; 450. 各源最大值; 颗粒物; 2.20; 0.49; /; 450. ⑤评价等级判定 # 由上表结果看出：全厂大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为2.20μg/m3和0.49%；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。 表31 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求：“不再进行进一步预测与评价，不进行污染物排放量核算。” ⑥卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，需对项目无组织废气做卫生防护距离分析，其预测模式可按下式计算： =+ 式中：—标准浓度值（mg/m3）； - L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次； —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 依照上述公式无组织排放单元卫生防护距离计算参数及其结果见表32。 表32 无组织排放单元卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源; 污染物; 排放量 kg/h; 计算参数; 卫生防护距离计算值m; 卫生防护距离m. A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 0.0444; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 2.924; 50. # 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）计算可知，生产车间卫生防护距离为50m，则本项目的卫生防护距离为50m。项目卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合卫生防护距离相关规定要求，卫生防护距离包络图详见附图四。项目厂址四周为工业企业和道路，周边无食品加工厂等其他与本项目不相容的企业存在，同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 （3）污染物排放量核算情况汇总 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）可知，三级评价项目不进行进一步预测与评价， ⑥总量核算 （1）有组织排放量核算 项目有组织排放量核算一览表见下表。 表33 大气污染物有组织排放量核算一览表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. DA001; 颗粒物; 2.0; 0.02; 0.024. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.024. 排放口编号：根据《固定污染源（水、大气）编码规则》编码制定. （2）无组织排放量核算 项目无组织排放量核算一览表见下表。 表34 大气污染物无组织排放量核算一览表 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 生产车间; 焊接; 颗粒物; 设置固定区域，定期清扫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0032. 切割、打磨; 颗粒物; 0.05. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0532. （3）大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算一览表见下表。 表35 大气污染物年排放量核算一览表 污染物; 年排放量（t/a）. 颗粒物; 0.0772. 2.水环境影响分析 # 本项目营运期无生产废水产生，仅为职工生活污水。 根据工程分析，生活污水产生量为0.24t/d（72t/a）。 # 近期：由于项目所在厂区污水管网尚未接通，近期项目生活污水依托现有化粪池收集处理后，定期清运不外排。 # 远期：污水管网连通后，本项目生活污水依托现有化粪池处理，项目生活污水经化粪池处理后主要污染物排放浓度为COD：255mg/L，BOD5：135mg/L，悬浮物：140mg/L，氨氮：28mg/L，总磷：3mg/L，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及大召营镇污水处理厂进水标准要求，项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管道进入大召营镇污水处理厂处理。项目生活污水经化粪池处理后出厂界主要污染物排放量为COD：0.0184t/a，BOD5：0.0097t/a，悬浮物：0.0101t/a，氨氮：0.0020t/a，总磷：0.0002t/a。 # 大召营镇污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A级标准（其中COD、BOD5、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求），即COD：40mg/L、NH3-N：2mg/L、TP：0.4mg/L，则项目生活污水经污水处理厂处理后排入外环境的污染物排放量为COD：0.0029t/a，氨氮：0.0001t/a，总磷：0.00003t/a。 ②评级等级 参照《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T 2.3－2018）对水环境影响评价等级划分的原则，直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放建设项目评价等级为三级B。本项目废水主要为生活污水，依托现有化粪池处理后进入大召营镇污水处理厂，属于间接排放，根据该划分原则，本项目地表水评价工作等级为三级B，不进行水环境影响预测，主要评价依托污水处理设施的环境可行性。 ③废水防治措施可行性分析 本项目生活污水产生量为0.24m3/d，依托厂区现有化粪池处理。根据调查，该化粪池可容纳项目生活污水，项目生活污水依托现有化粪池处理措施可行。 ④排入大召营镇污水处理厂可行性分析 大召营镇污水处理厂厂址位于新乡县大召营镇区北部胡韦公路与六支排交叉口西北角，项目建设规模为1万m3/d，项目分两期建设，一期设计规模为0.5万m3/d，二期设计规模为0.5万m3/d。目前，一期工程已建成，主要道路管道已铺设完成，污水处理厂正处于调试阶段。服务范围为北至文高路北，西至中州路，南至新焦铁路，东至中央大道，规划总用地6.23km2。采用“二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用改良型氧化沟工艺，深度处理采用混凝、沉淀、过滤工艺”，处理达标后的尾水排入六支排，最终汇入卫河。设计进水水质COD400ml/L、氨氮35mg/L、SS300mg/L，总磷4.5mg/L，出水水质满足《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、BOD5、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类）。 本项目生活污水排放量为0.24m3/d，经化粪池处理后水质为COD：255mg/L，BOD5：135mg/L，悬浮物：140 mg/L，氨氮：28mg/L，总磷：3 mg/L，能够满足大召营镇污水处理厂进水水质要求。项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，在大召营镇污水处理厂的收水范围内。因此，在污水管网接通后，项目生活污水排入大召营镇污水处理厂是可行的。 项目排放废水经大召营镇污水处理厂处理后污水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A级标准要求（其中COD、BOD5、氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求），对地表水环境影响较小。 （5）污染源排放量核算 本项目废水属于间接排放，项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表36，废水间接排放口基本情况见表37，废水污染物排放执行标准见表38，废水污染物排放信息见表39。 表36 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 01; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 企业 总排. 表37 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW 001; 113.755606; 35.272996; 0.0072; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 大召营镇污水处理厂; COD; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. TP; 0.4. 表38 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值（mg/L）. DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; /. TP; /. 表39 废水污染物排放信息表（新建项目） 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. DW001; COD; 255; 0.00006; 0.0184. BOD5; 135; 0.00003; 0.0097. SS; 140; 0.00003; 0.0101. NH3-N; 28; 0.000007; 0.0020. TP; 3; 0.000001; 0.0002. 全厂排放口合计; COD; 0.0184. BOD5; 0.0097. SS; 0.0101. NH3-N; 0.0020. TP; 0.0002. 综上，项目生活污水经化粪池处理后出厂界主要污染物排放量为COD：0.0220t/a，BOD5：0.0117t/a，悬浮物：0.0121t/a，氨氮：0.0024t/a，总磷：0.0003t/a。 项目生活污水经大召营镇污水处理厂处理后排入外环境的污染物排放量为COD：0.0029t/a，氨氮：0.0001t/a，总磷：0.00003t/a。 3.声环境影响分析 项目噪声主要来自设备运行时产生的噪声。其噪声值约为70～90dB（A）。经采取基础减振、厂房隔声等措施后，项目噪声源强及治理措施见表40。 表40 项目主要噪声源强及治理措施一览表 噪声源名称; 源强/dB（A）; 设备台数; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 剪板机; 85; 2; 厂房隔声、基础减振等; 65. 折弯机; 80; 1; 60. 激光切割机; 85; 2; 65. 电焊机; 85; 4; 65. 双柱压力机; 90; 1; 70. 打磨机; 90; 2; 70. 台钻; 85; 1; 65. 电动叉车; 70; 2; 50. 行车; 70; 1; 50. 冲孔机; 80; 1; 60. # 为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 # （1）声级计算 # 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： # 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； # LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； # T —预测计算的时间段，s； # ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 # （2）衰减计算 # 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： # 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； # LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，dB(A)； # r0—参照点到声源的距离，（m）； # r—预测点到声源的距离，（m）。 # 本项目夜间不生产，根据项目平面布置图，各噪声设备经采取措施并经距离衰减，到达各厂界外1m处的噪声预测值见表23。 表41 本项目厂房边界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间. 1#; 北厂界; 54.2; 昼间≤65dB（A）. 2#; 西厂界; 55.6. # 注：本企业夜间不生产。 # 由上表41可知，经采取基础减振、隔声、距离衰减等综合降噪措施后，项目各厂界的噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边环境影响较小。 4.固体废物影响分析 项目生产过程中产生的固废主要为剪切、冲孔和切角过程中产生的边角料、焊渣、袋式除尘器收尘和设备维护过程中产生的废液压油，废润滑油；以及员工的生活垃圾等。。 （1）一般固废 根据工程分析，项目边角料产生量为1t/a，焊渣产生量为0.02t/a，袋式除尘器收尘量为0.4548t/a，集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2)，定期外售。 一般固废暂存间要求：设置专用储存、堆放场地，做到防风、防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，防渗层渗透系数＜10-7cm/s，并进行场地硬化。 （2）危险废物 本次评价依据根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号，2017年10月1日起施行）的要求对项目危险废物环境影响进行分析。 ①危险废物产生及处置情况 根据工程分析，本项目危险废物主要为废液压油和废润滑油。危险废物产生及处置情况见表42。 表42 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 危废名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序; 形态; 主要成份; 有害成分; 产生周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.5t/3a; 生产工序; 液态; 废油; 废油; 3个月; I， T; 采用收集桶分类收集在厂区设置的危废暂存间内暂存，定期委托有资质的单位处置. 2; 废润滑油; 900-214-08; 0.1; 生产过程; 液态; 废油; 废油; 3个月. ②贮存场所污染防治措施 本项目在生产车间内设置一间5m2的危险废物暂存间，危险废物暂存后定期交由有危废处理资质的单位进行处理。项目危废暂存间须满足以下要求： a、危险废物暂存间须满足地面硬化并铺设有防渗层，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，地面和裙脚要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物相容，应满足防渗系数≤10-10cm/s。危废暂存间必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 b、建设单位应当使用符合标准的容器盛装危险废物，本项目不同危险废物应采用专用收集桶盛装，收集桶材质和衬里应与危险废物相容（不相互反应）。不同危险废物在暂存间内分区存放，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，盛装危险废物的容器上必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求粘贴标签。项目收集桶循环使用（不同危废收集桶不得混用），建设单位应定期对盛装容器进行检查，装载危险废物的容器必须完好无损。 c、容器应加盖密闭，不得混装，装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。危险固废储存区应根据不同性质的危废进行分区堆放储存，存储区必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设和维护使用； d、建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的仓库管理体制，制定危险废物管理台账制度，按照危险废物转移联单管理办法，做好申报转移纪录。应做好危废产生情况记录，详细注明危废名称、种类、数量、理化特性、入库时间、出库时间及接受单位名称，收集固废应详细列出数量和成分，并填写有关材料。禁止建设单位随意处置危废，定期交由有危废处置资质的单位处理危险废物。 e、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 f、项目危废主要为易燃物、腐蚀品，危废暂存间周围设置灭火器，同时设置禁烟、腐蚀标志，严禁携带火种进入危废间。 项目危废暂存间基本情况见表43。 表43 危废暂存间基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 生产车间内; 5m2; 桶装; 0.5t; 一年. 2; 废润滑油; 900-214-08; 桶装; 0.5t; 一年. （3）生活垃圾 # 由工程分析，可知本项目运营期员工日常生活垃圾5kg/d、1.5t/a，集中收集后交由环卫部门定期清运。 本项目固体废物产生及处理情况详见下表44。 表44 项目固体废物产生及处置情况一览表 固废名称; 产生量; 废物类别; 处理措施. 边角料; 1t/a; 一般固废; 集中收集于一般固废暂存间，定期外售. 焊渣; 0.02t/a. 袋式除尘器收尘; 0.4548t/a. 废液压油; 0.5t/3a; 危险废物HW08（900-218-08）; 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置. 废润滑油; 0.1t/a; 危险废物HW08（900-214-08）. 生活垃圾; 1.5t/a; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 4.地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般性原则规定：将建设项目分为四类，I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。查《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，本项目属于“K机械、电子”中“71、通用、专用设备制造及维修”的“其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则中4.1一般性原则：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不需开展地下水环境影响评价。 项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。本项目不设危险化学品及危险固废，厂区均为一般防渗区，环评建议厂房进行防渗、防腐处理措施，采取混凝土浇筑措施，可有效降低地下水污染。 通过上述措施处理后，本项目对地下水的污染影响较小。 5.土壤环境影响 本项目为设备制造业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，土壤环境影响评价项目类别为“其他”，为III类建设项目。 现状调查范围为0.05km之内，东侧、南侧和北侧为二分厂其他厂房，西侧为中州路。本项目位于工业园内，故本项目土壤环境敏感程度为不敏感；项目占地面为2000m2，占地规模属于小型。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级见表45所示。 表45 项目评价等级判定表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据导则分析，本项目土壤评价工作等级判定为低于三级，可不开展土壤环境影响评价。但为了减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为废物液压油和废润滑油，企业应加强管理，生产车间地面采用防渗类型的混凝土，并安排专职人员管理，定期检查生产车间地面状况，预防地面破损、开裂；生产设备定期检查维护，从而预防泄漏的发生。 （2）过程防控措施 本项目污染源主要为废液压油和废润滑油，一旦出现泄露将会造成土壤污染，生产车间地面应按照相关要求做好防渗工作，避免出现泄露现象的发生。应配置泄漏收集装置，在发现地面破损、开裂、设备故障等情况下，应立即切断电源，禁止设备故障运行，检修时将废物液压油和废润滑油倒出，同时对地面进行修补，将地面开裂处受污染的土壤移出，避免进一步入渗引起下层土壤污染。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级低于三级，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，项目运营期在落实厂区做好分区防渗措施，强化厂区绿化条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 6.环境风险分析 （1）环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。 （2）环境风险识别 物质危险性是指由于物质的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。对照《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T 169—2018）附录B，本项目生产所用原材料不涉及重点关注的危险物质，项目设备维护需用到液压油及润滑油，属于附录B中的油类物质，理化性质见下表。，见下表46，风险物质理化性质见表47。 表46 项目环境风险潜在危险源识别表 类别; 事故原因; 发生场所. 废润滑油、废液压油; 油桶泄漏，遇明火发生火灾和爆炸; 危废暂存间. 表47 风险物资理化性质 物质名称; 性质. 毒性; 闪点; 危险特性. 润滑油、液压油; 无资料; 闪点＞76℃; 遇明火、高热可燃. ### 由化学品理化性质可知，废润滑油、废液压油在储存、使用过程中存在泄漏的风险，遇明火或高热时会发生火灾等事故。由于废润滑油、废液压油仅设备维护时产生，在厂区内暂存量较少，且采用桶装，泄漏风险较小，泄漏后可及时采取有效措施降低对周围环境影响。 ### （3）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T 169—2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 ①项目危险物质数量与临界量比值（Q） 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值： Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表48 风险物资临界量 物质名称; 贮存形式; 最大储存量（t）; 临界量（t）. 油类物质; 桶装; 0.2; 2500. 根据计算可知，本项目Q=0.00008＜1。 ②项目风险潜势 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T 169—2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，因此，本项目环境风险潜势为I。 ### （4）评价等级 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T 169—2018），风险潜势为I，可开展简单分析。 ### （5）风险事故影响分析 项目产生的的废液压油、废润滑油在使用时如发生泄露可能会污染土壤或水体。本项目使用的废液压油、废润滑油为设备维护时产生，在厂内存放量较小，且采用桶装形式存放，如发生泄漏事故能够在故障发生初期被监查到，只要采取及时有效的应急措施，可控制其泄露风险。 ### （6）环境事故措施及应急预案 ### ①强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作危险废物妥善收集，作好防渗透处理，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。按照安全生产规范使用和保存危险化学品，避免或减轻由安全事故引发的环境风险。 ### ②废润滑油、废液压油存放处地面需硬化并设置防渗层，防渗系数≤10-7cm/s，防止物料泄漏对土壤及地下水造成影响。 ### ③严格按照相关的防火设计要求和有毒物质存贮要求对车间厂房进行设计和施工，并配置相关的防护设施和用具，落实安全管理责任。 ### ④配备相应品种和数量的消防器材。 ### ⑤工作人员应经过专业安全培训，熟悉操作规程，经考核合格，才能上岗操作。 ### ⑥工作现场禁止吸烟、进食。 ### ⑦建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程，加强生产工人安全环境意识教育，树立安全生产意识，防止人为事故发生。 ### 火灾、爆炸事故的诱发因素很多（包括很多自然因素），因此，对突发性事故的防治对策除了科学合理地进行厂区布置外，还应严格控制和管理，加强施工预防措施和应急处理的能力。“预防为主、安全第一”是减少突发性事故发生、降低突发性事故危害的重要保障。根据国家相关法律法规，结合公司实际，建议项目制定环保事故应急预案，本报告提出以下建议方案供参考。 ### 制订应急预案的原则如下： ### ①制定事故类型、等级和相应的应急响应程序； ### ②对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序； ### ③岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 ### 事故应急措施如下： ### ①发生事故的单位应迅速查明事故情况后报告生产部调度室，并积极采取有效措施控制事故的蔓延； ### ②维修人员在接到报警后，应迅速查明事故情况，作好事故处理及抢险抢修等协调工作和应急相关准备工作，并立即报告厂区负责人； ### ③向主管领导报告和向相关单位通报情况； ### ④组织调查事故原因，并做好善后工作； ### ⑤总结应急救援工作中的经验与教训，对本预案的有效性、适宜性进行评审。 ### （7）环境风险分析结论 ### 评价认为，采取以上风险防范措施后，可将风险隐患降至最低。 7.选址合理性分析 (1)政策相符性 项目设备、产品及规模等均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类及淘汰类之列，属于允许建设的项目；项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410721-34-03-089211 (见附件2），因此本项目符合国家现行产业政策。 (2)规划相符性 根据新乡县大召营镇总体规划（2014—2030）（见附图二），该项目用地性质为生产设施用地，又依据新乡县大召营专业园区总体发展规划（见附图三）项目用地为二类工业用地，根据大召营产业集聚管委会出具的证明（见附件4）“新乡市磐之力环保设备有限公司年产10000台通风设备项目，位于大召营镇产业园文召路西段以南、中州路以西，租用现有厂房，不新占地，项目符合大召营傎总体规划、产业发展规划和土地利用规划”。 综上，本项目选址符合大召营镇总体规划，项目选址可行。 (3)污染物达标排放分析 项目营运期仅产生固废和噪声经采取相应的措施后能够达标排放或得到合理的处置，对周围环境影响较小。从声环境角度出发，项目的选址是基本合理的。 综上所述，评价认为本项目选址合理。 8.环保投资及其“三同时”验收 - 本项目总投资100万元，其中环保投资为2万元，占总投资的2%。环保投资及“三同时”验收一览表详见表49。 表49 “三同时”环保验收一览表 类别; 产污点; 处置措施; 验收内容与要求; 投资 （万元）. 废气; 切割、打磨等工序加工工序; 打磨、焊接设置固定区域，分别设置固定工位，工位上方设置顶吸式集气罩，通过排风系统通入同一套袋式除尘器进行处理，处理达标后经由1根15m高的排气筒排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准有组织：（浓度120mg/m3；速率3.5kg/h 无组织：厂界处浓度1.0mg/m3）；新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知：其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5 mg/m3。; 2. 废水; 职工生活; 生活污水依托现有化粪池处理，近期定期清掏用于肥田，不外排； 远期经市政污水管道进入大召营镇污水处理厂处理; 近期：定期清运肥田，不外排； 远期：生活污水经化粪池处理后进入大召营镇污水处理厂处理; 0.2. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》昼间65dB、夜间55dB; 0.8. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间（10m2); 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单; 1. 危险废物; 危险废物固废暂存间（5m2); 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 生活垃圾; 若干垃圾桶; 环卫部门定期清运，对环境影响较小. 管理; 根据环境管理部门要求安装用电量监控; 2. 总计; /; /; 6. 9.环境管理和监测 9.1环境管理 (1)环境管理的目的 项目环境管理是指企业在施工期和运营期执行和遵守国家、省和市有关环境保护法规、法律政策和标准，接受地方环境保护主管部门的管理监督、调查和制订环境规划和目标，协调同有关部门的关系以及一切与环境保护有关的管理活动。总体目标是促使生产向清洁生产的目标不断发展。 (2)环境管理机构 将安全、环保工作纳入严格的生产管理中，建议公司配备1人负责全厂的环保、安全管理、污染治理、对外协调等工作。环境管理监督机构为新乡市生态环境局、新乡市生态环境局新乡县分局等各级环保主管部门，本项目环境保护管理的执行情况应该接受上述各级环保主管部门的监督和知道，同时还应接受公众的监督。 (3)环境管理机构的职责 环境保护管理机构的任务是负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作，其工作职责主要有： ①贯彻执行国家有关环境保护法规、政策、标准和各项环保法规，组织制定、修改并监督执行本企业的环境保护规章制度，制定并组织实施环境保护规划和计划。 ②认真核实环评报告表各项措施的落实情况，本项目建成竣工后，自主开展验收工作，验收合格后方可进行正常的生产运营；在项目投入正常生产运营后，定期检查企业环境保护设施的运行情况。 ③负责对项目各污染源环境监测的领导和组织工作，对环保设施的运行情况及治理效果进行监控，建立污染源档案，及时了解存在的问题并给予解决，确保污染防治设施的正常运行并达到设计指标要求，为全厂环境保护数据资料统计、各污染源治理提供基础数据。 ④落实企业清洁生产方案，进一步完善废物循环利用技术，降低能源消耗，减少生产成本。 ⑤加强企业领导到职工的安全及环保专业技术培训及考核，提高企业全体员工的环保素质和实施清洁生产的自觉意识。 ⑥搞好企业的绿化工作，净化空气、吸声降噪、美化环境，使企业的绿化达到当地政府的要求。 (4)环境管理内容 结合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)以及《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》(环发[2015]163号)，本项目在建设阶段及生产运行阶段的环境管理具体内容见表50。 表50 项目环境管理具体内容 阶段; 依据; 环境管理具体内容. 建设阶段; 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号); 项目环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. 生产运行阶段; 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》(环发[2015]163号); 落实各项环境保护措施和对项目信息进行公开；及时履行竣工环境保护验收和排污许可证手续； 遵守环境保护法律法规. 9.2项目信息公开内容 结合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)以及《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》(环发[2015]163号)，建设单位应当向社会公开的内容见表51。 表51 建设单位信息公开一览表 序号; 项目; 公开方式. 1; 环境影响评价文件; 报刊、广播、网站等. 2; 污染防治设施(如封闭厂房、一般固废暂存间等)建设运行情况. 3; 污染物排放情况. 9.3环境监测计划 ### 9.3.1监测机构的设置及职责 项目设专人负责监测事宜，且要求负责人必须具备环保技能，掌握国家规定的统一监测方法及环保文件等，对评价中提出的监控计划保证合格完成。监测机构的主要职责为： （1）定期委托资质单位对各类污染防治设施（设备）运行进行监测评价，随时掌握其正常及非正常运行状况。监测结果异常时查明原因，及时上报。 （2）分析污染物排放规律，整理监测数据，并建立企业环保档案。 （3）加强监测设备的维护保养和校验工作，确保监测工作正常运行。 （4）接受地方环保部门的指导和监督。 ### 9.3.2环境监测内容 本工程具体环境监测内容详见下表52。 表52 环境监测计划一览表 阶段; 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 营运期; 噪声; 四周厂界; 连续等效声级; 每年一次，每次两天，昼间一次. ### 9.3.3监测报告制度 工程建设单位、营运单位应及时按环境监测计划委托监测单位实施监测，每次监测后，由监测单位提供监测报告，委托单位建立环境监测报告制度，做好监测资料存档工作，并将监测结果逐级上报行业主管部门以及当地环境保护主管部门，作为项目环境管理和环境建设的重要依据。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 切割、打磨等工序加工过程 | 粉尘、焊接烟尘 | 打磨、焊接设置固定区域，分别设置固定工位，工位上方设置顶吸式集气罩，通过排风系统通入同一套袋式除尘器进行处理，处理达标后经由1根15m高的排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准有组织：（浓度120mg/m3；速率3.5kg/h 无组织：厂界处浓度1.0mg/m3）；新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知：其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5 mg/m3。 |
| 水污染物 | 职工生活 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池收集处理，定期清掏用于肥田 | 不外排 |
| 固体废弃物 | 生产车间 | 边角料 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定 |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 袋式除尘器收尘 |  |  |
|  |  | 废液压油 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | / |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于设备运行产生的噪声，噪声源强约在70~90dB(A)左右，采取基础减振、厂房隔声等措施后，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： # 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，用地性质为建设用地，厂址周围为人工生态环境，无敏感生态物种，故本项目实施后对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

1.环境影响评价结论 1.1项目概况 项目名称：新乡市磐之力环保设备有限公司年产10000台通风设备项目； 建设单位：新乡市磐之力环保设备有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角； 投资总额：100万元； 建设规模：占地面积为2100m2，占地性质为建设用地，产品规模为年产20万件通风设备； 生产制度：年平均工作300d，1班制，每班8h。 1.2产业政策相符性分析 本项目产品为通风设备，属于“通用设备制造业”，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》（国家发改委2019年第29号令），该项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，属允许类。且项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410721-34-03-089211(见附件2），因此该项目符合国家有关产业政策。 1.3选址可行性 (1)政策相符性 项目设备、产品及规模等均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类及淘汰类之列，属于允许建设的项目；项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410721-34-03-089211(见附件2），因此本项目符合国家现行产业政策。 (2)规划相符性 根据新乡县大召营镇总体规划（2014—2030）（见附图二），该项目用地性质为生产设施用地，又依据新乡县大召营专业园区总体发展规划（见附图三）项目用地为二类工业用地，根据大召营产业集聚管委会出具的证明（见附件4）“新乡市磐之力环保设备有限公司年产10000台通风设备项目，位于大召营镇产业园文召路西段以南、中州路以西，租用现有厂房，不新占地，项目符合大召营傎总体规划、产业发展规划和土地利用规划”。 综上，本项目选址符合大召营镇总体规划，项目选址可行。 1.4平面布置合理性 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，项目车间大门朝北，东侧、南侧和北侧为二分厂其他厂房，西侧为中州路。生产车间东侧为原料区和成品区，西侧为仓库区，中间区为生产加工区，北侧为一般固废暂存间和危废暂存间，整个项目设施布局紧凑，功能分区明确，布局合理。 1.5环境质量现状 (1)环境空气 项目所在区域PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 (2)地表水 本项目所在区域附近地表水体为北侧610m处西干五支排，属于西孟姜女河支流，最终汇入卫河。西孟姜女河唐庄闸断面满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 (3)声环境 通过监测可知，本项目四厂界足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 (4)生态环境 该项目所在区域为新乡市新乡县大召营镇工业园文召路与富新路西北角，根据现场踏勘，项目周围均为企业、道路等，所在区域生态系统经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目场址所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区，生态环境状况良好。 1.6环境影响分析 （1）废气 切割、打磨粉尘产生量为0.5t/a，焊接烟尘产生量为0.032t/a，其中有组织排放量为0.024t/a，无组织排放量为0.0532t/a。切割、打磨、焊接设置固定区域，分别设置固定工位，工位上方设置顶吸式集气罩，通过排风系统通入同一套袋式除尘器进行处理，处理达标后经由1根15m高的排气筒排放。 根据工程分析，考虑各工序同时运行时，项目颗粒物有组织排放量为0.024t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为2mg/m3；颗粒物无组织排放量为0.0532t/a，排放速率为0.0444kg/h。 经预测，本项目可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求，同时也能满足新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知：其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求，故对周围大气环境影响较小。 （2）废水 根据工程分析，项目生活污水排放量为0.24t/d（72t/a），生活污水经化粪池收集处理，定期清掏用于农田肥田，不外排；远期生活污水经化粪池处理后进入大召营镇污水处理厂处理，对周围环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声主要来源于设备运行产生的噪声，噪声源强约在70~90dB(A)左右。经采取选用低噪声设备、安装减振装置、厂房隔声等措施，根据预测，四厂界预测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 （4）固体废物 项目生产过程中产生的边角料、焊渣、袋式除尘器收尘暂存于一般固废暂存间，定期外售；废液压油和废润滑油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门处理。 综上所述，项目固废均能得到合理处置。 1.7环保投资 # 本项目总投资100万元，其中环保投资共6万元，占项目总投资的6%。各项污染防治措施成熟、有效、可行。 1.8总量控制 （1）废气 根据国家总量控制指标，大气污染物总量控制指标为SO2、NOx。本项目不涉及废气，无SO2、NOx产生，但特征污染物颗粒物的排放量约为0.0772t/a （2）废水 ①近期：生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用于肥田，不外排。 ②远期：项目生活污水经化粪池处理后出厂界主要污染物排放量为COD：0.0184t/a，氨氮：0.0020t/a，总磷：0.0002t/a。 项目生活污水经大召营镇污水处理厂处理后排入外环境的污染物排放量为COD：0.0029t/a，氨氮：0.0001t/a，总磷：0.00003t/a。 综上，本项目建议总量控制指标为：COD：0.0029t/a，氨氮：0.0001t/a；特征污染物颗粒物的排放量为0.0772t/a。 2.建议 （1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 （2）营运期加强生产管理，减少各种材料、能源、资源的浪费，同时保证环保设备的正常运行，以减轻对环境的污染影响。 （3）加强设备维修、维护、防止设备运行不正常引起的噪声升高。 （4）项目建成后企业应及时自主验收，待验收合格并通过网站向社会公开后方可正式投入运营。 综上所述，新乡市磐之力环保设备有限公司年产10000台通风设备项目符合国家产业政策，项目所处位置地理、自然、条件良好，选址合理；项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本次评价认为该项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人： 年 月 日