建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市千帆新材料有限公司年产500万平方PE保护膜项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市千帆新材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张立（410702198007281014） |  |  |  | 联系人 | 马政田 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15837309175 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453700 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号 |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2020-410721-29-03-105117 |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建£技改£ |  |  | 行业类别 及代码 | C2921塑料薄膜制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 3160 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) |  | 28.5 | 环保投资占总投资比例 | 28.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2021年5月 |  |  |
| 一、项目由来 新乡市千帆新材料有限公司位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号，企业根据目前的市场形势和公司的发展需要，拟投资100万元租赁新乡县中龙油脂有限公司空厂房建设年产500万平方PE保护膜项目。根据现场勘查，项目租赁现有空厂房，生产设备尚未购进，不涉及未批先建。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。该项目已经新乡县发展和改革委员会进行备案，项目代码为2020-410721-29-03-105117（备案见附件2）。 根据《新乡县大召营专业园区用地规划图》（见附图2），本项目用地性质为二类工业用地，符合新乡县大召营专业园区总体发展规划和土地利用规划；根据《新乡县大召营专业园区产业布局规划图》（见附图3），项目位于环保过滤区，园区以环保过滤为主导产业，本项目产品为PE保护膜，不属于园区的主导产业，亦不属于园区禁止类和限制类项目，为允许类项目，与园区主导产业能够相容、不冲突，符合新乡县大召营专业园区产业布局。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令 第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部 1 号令），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”，第47条“塑料制品制造”，不涉及“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，为“其他”，故本项目应编制环境影响报告表。 受新乡市千帆新材料有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号，项目周边环境为：项目东侧为杨洋瓷砖仓库，南、北侧均为机械加工厂，西侧为仓库。项目周围敏感点为：东128m处的大召营村、东910m处的刘大召村、东北967m处的李大召村、东北446m处的龙山假日花园、北307m处的大召营镇政府。距离本项目最近的地表水体为北762m处的西干五支排。项目周围敏感点图和周边环境图见附图6、附图7。 2、项目概况 本项目基本概况见表1-1。 表1-1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 新乡市千帆新材料有限公司年产500万平方PE保护膜项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 所属行业; C2921塑料薄膜制造. 4; 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号. 5; 建设单位; 新乡市千帆新材料有限公司. 6; 总投资; 100万元. 7; 占地面积; 3160平方米. 8; 定员与工作制度; 本项目职工定员20人，单班制（8小时），年工作日300天. 3、建设规模及内容 本项目总投资100万元，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，项目所在厂区平面布置图见附图5、附图6。建筑内容见表1-2。 表1-2 项目组成一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模. 主体工程; 生产车间; 建筑面积2000m2，包括涂布区、复合区、分切区、原料区、成品区. 辅助工程; 办公室; 建筑面积50m2. 公用工程; 供水; 大召营园区供水管网. 供电; 大召营园区供电. 排水; 项目生活污水经化粪池处理后排入新乡县大召营污水处理厂. 环保工程; 废气治理; 复合、涂布机烘干工段产生的有机废气经引风管道收集后采用UV光氧催化+活性炭装置治理后经15m排气筒排放. 废水治理; 项目生活污水经化粪池处理后排入新乡县大召营污水处理厂. 噪声治理; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等降噪措施. 固废治理; 一般固废场所一处（建筑面积20m2），垃圾箱若干. 危废暂存间一处（建筑面积5m2）. 4、项目产品方案 项目产品方案如下表所示。 表1-3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 备注. 1; PE保护膜; 500万平方/年; 薄膜厚度：0.05-0.15mm. 5、原辅材料与能源消耗量 表1-4 项目原辅材料及资、能源消耗情况一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 原辅材料. 1; PE薄膜; 505万m2/a; 外购. 2; 水性压敏胶水; 30t/a; 外购，液体，1t/桶. 3; 包装纸; 2t/a; 外购. 4; 去离子水; 30t/a; 外购，配置胶水. 资源、能源. 5; 自来水; 用水量120m3/a; 大召营园区供水管网. 6; 电; 用电量2万kW•h/a; 大召营园区供电. 原辅材料理化性质： PE薄膜：PE（polyethylene ）即聚乙烯，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，聚乙烯是结构最简单的高分子有机化合物，PE熔点为92℃，沸点为270℃，聚乙烯为无臭，无毒的白色粉末或颗粒，外观呈乳白色，有似蜡的手感，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。PE薄膜是聚乙烯塑料薄膜为基材，具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性，PE保护膜最大的优点是被保护的产品在生产加工、运输、贮存和使用过程中不受污染、腐蚀、划伤、保护原有的光洁亮泽的表面，从而提高产品的质量和市场竞争力。 水性压敏胶水：水性压敏胶水是一类具有对压力有敏感性的胶粘剂。外观为乳白色液体，固含量为45%，比重为1.1g/cm3，粘度17-22s，pH为5-8，持粘度≥36h。根据厂家提供的原料检测报告（检测报告见附件），水性压敏胶VOCs含量为5g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中水性基胶粘剂VOCs含量不高于50g/L的要求。胶水中含有的主要成分为聚丙烯酸酯45%、丙烯酸丁酯0.4%、丙烯酸异辛酯0.1%，水54.5%。使用时需要和水混合乳化，具有较高剥离力、较高剥离强度，适用于泡棉、金属、木板、复合板、纸等材料之间的粘接。 水性压敏胶中可挥发性有机物理化性质如下： 丙烯酸丁酯：无色液体，芳香味，熔点为-64.6℃、沸点为145.7℃、闪电为37℃、蒸气压为1.33kPa，相对密度（水=1）0.89，不溶于水，可混溶乙醇、乙醚。 丙烯酸异辛酯：无色透明液体，无臭无味，熔点为-90℃、沸点为238℃、闪电为90℃、蒸气压为0.02kPa；可混溶乙醇、乙醚，微溶于水。 6、主要生产设备设施 本项目主要设备见表1-5。 表1-5 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 涂布机; TB-3400; 2台; 用于涂布、烘干、收卷. 2; 复合机; FH-2000; 1台; 用于薄膜复合. 3; 模切机; MQ-2.0; 2台; 用于分切. 4; 搅拌机; JB-150; 2台; 用于搅拌胶水. 5; 包装机; BZ-1.0; 1台; 用于包装产品. 6; 复卷机; FJ-2.0; 1台; 用于产品复卷. 7、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目产业政策相符性分析见下表所示。 表1-6 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; （十二）轻工：4、超薄型（厚度低于0.025毫米）塑料购物袋生产。. 本项目; 本项目产品为PE保护膜，不属于淘汰类中塑料购物袋生产，为允许类，符合国家产业政策。. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产设备不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; - （九）轻工：16、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签（2020年12月31日）；含塑料微珠的日化用品（到2020 年12月31日禁止生产，到2022年12月31日禁止销售）；厚度低于 0.025 毫米的超薄型塑料袋、厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。. 本项目; 本项目产品为PE保护膜，厚度为0.05-0.15mm，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 经上表分析可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）的相关要求。 8、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表1-7 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 建设内容; 是否符合. 项目名称; 新乡市千帆新材料有限公司年产500万平方PE保护膜项目; 新乡市千帆新材料有限公司年产500万平方PE保护膜项目; 符合. 建设单位; 新乡市千帆新材料有限公司; 新乡市千帆新材料有限公司; 符合. 建设地点; 新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号; 新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号; 符合. 主要设备; 涂布机、复合机、模切机、搅拌机、包装机、复卷机; 涂布机、复合机、模切机、搅拌机、包装机、复卷机; 符合. 生产工艺; 原料—复合—涂布—烘干—收卷—分切—复卷—成品; 原料—复合—涂布—烘干—收卷—分切—复卷—成品; 符合. 9、劳动定员与工作制度 本项目职工定员20人，每天工作8小时，单班制，年有效工作日300天，项目职工均不在厂区内食宿。 10、公用工程 10.1供水 本项目用水主要为职工生活用水和胶水配置用水。 （1）生活用水 本项目职工定员20人，员工用水量按照20L/人·天计算，则项目员工用水量为0.4t/d（120t/a）。 （2）胶水配置用水 本项目外购的水性压敏胶水使用前需兑水进行稀释搅拌，胶水：去离子水的比例为1:1，水性压敏胶水用量为30t/a，则需要去离子水用量为30t/a。本项目所用去离子水为外购，厂区不进行生产。 10.2排水 本项目实行雨、污分流。雨水经雨水口，由室外雨水管汇集，排至园区雨水管网。 生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入大召营污水处理厂。职工生活用水量为0.4t/d（120t/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.32t/d（96t/a）。 10.3供电 本项目用电量为2万kWh/a，由新乡县大召营园区供电，主要用于项目生产设备用电，可满足项目区生产的需求。 11、与相关文件相符性分析 11.1 本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表1-8。 表1-8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中水源地保护区; 第四水厂井群; 一级保护区：南边西曹和东曹村北以为界，北边以2#井和11#连线向北150m为界，东边以22#井向东150m为界，西边以12-1#井西150m为界围成的区域； 二级保护区：南边西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以为界，北边以西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北为界，东边以21#桥为界，西边以敦留店村西为界围成的区域。; 本项目距离第四水厂井群二级保护区边界11km; 不在保护区范围内. 新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区; 大召营镇水厂; 大召营镇水厂地下水水源井一级保护区：大召营镇水厂有2眼井，井深在180m左右，1号井在大召营水厂内，2号井距离东边李大召村128m， 2眼井均属于承压水井，含水层介质以中细砂为主。 大召营镇水厂地下水水源井一级保护区范围：1号井取水厂西厂界以西35米，北取北厂界以北20米，南取南厂界以南30米，东以厂界为边界的矩形区域；2号井取水井外围50m范围的圆形区域为一级保护区。; 本项目位于大召营镇水厂地下水水源井一级保护区西南，距最近的保护区边界463m; 本项目不在大召营镇水厂地下水保护区内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为塑料薄膜制造项目; 本项目不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; /; 本项目不在工业项目分类中; 不在工业项目分类中. 由上表可知，本项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目所在地属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目属于新乡市规定的工业准入优先区，应参照工业准入优先区的环境准入政策执行。与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表1-9。 表1-9 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 新乡县大召营专业园区规划环评已通过新乡市环保局审批，该项目为塑料薄膜制造项目，与主导产业能够相容、不冲突。. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目不属于《水污染防治重点单元》，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。. 由表1-9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。 11.3 项目与《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》相符性分析 表1-10 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号，属于塑料薄膜制造项目，不属于禁止建设行业。本项目涉VOCs原料为水性压敏胶水，VOCs含量为5g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中水性基胶粘剂VOCs含量不高于50g/L的要求，为低VOCs含量的原料，复合、涂布机烘干段产生的废气经引风管道收集后采用UV光氧催化+活性炭装置进行治理，尾气经15m排气筒排放；本项目为新建项目，位于大召营专业园区，VOCs排放总量实行倍量替代。; 符合. 11.4 与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）对比分析 表1-11 《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案. （一）持续调整优化产业结构; 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为新建项目，不属于禁止新增企业，不新增燃煤锅炉，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。; 相符. （七）深化挥发性有机物污染治理; - 实施源头替代 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目使用原料为聚乙烯薄膜、水性压敏胶水，复合、涂布机烘干产生的废气经引风管道收集后采用UV光氧催化+活性炭装置进行治理，尾气经15m排气筒排放。; 相符. - 加强废气收集和处理 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目复合、涂布机烘干产生的废气经引风管道收集后采用UV光氧催化+活性炭装置进行治理，尾气经15m排气筒排放，UV光氧催化+活性炭治理效率为85%。; 相符. - 强化设施运行管理。 企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 有条件的工业园区和产业集群等，推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等，加强资源共享，提高 VOCs治理效率。鼓励郑州市、安阳市、洛阳市、许昌市于 2020 年 10月底前，试点建设活性炭集中再生处置中心。; 本项目加强VOCs 排放管理，启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。; 相符. （十）提升监测监测监控能力; 56.完善工业企业监测监控体系 全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。2020年10月底前全市采用氨法脱硫脱硝的企业应在相应排放口加装氨气在线监控设施，并与环保部门联网。; 本企业排气筒安装VOCs在线设施并与环保部门联网; 相符. 57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目生产设施和污染治理设施安装用电监管设备，并与环保部门联网; 相符. 新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案. （三）全面深化达标治理; 1.加强涉水污染源环境管理。全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量和浓度双达标；建立涉水企业管理清单，对于直排入河、有治污设施进入城市污水管网的企业统一安装水质在线监测设施并与生态环境部门联网；加强对涉及产生危险废物和高浓度废液的工业企业的日常监管，确保企业产生的危险废物和高浓度废液得到有效处理，严厉打击并坚决杜绝违法倾倒、转移等现象发生。; 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后通过园区管网排入新乡县大召营污水处理厂；本项目危险废物为废气治理更换的废活性炭、废UV灯管，储存于危废暂存间，定期交有资质的危废单位处置。; 符合 要求. 新乡市2020年土壤污染防治攻坚战实施方案. （四）加强土壤污染源头治理; 1.着力排查整治涉镉等重金属重点行业企业，严格防控耕地周边涉重企业污染。深入开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治，根据最新信息持续排查重点区域，及时更新排查清单和整治清单。高标准、严要求进行综合整治工作，切实防范农用地重金属污染风险，切断重金属污染物进入农田途径，并于2020年10月底前全部完成整治工作；市生态环境局应对完成整治的企业及时组织验收，并核查“一企一档”建立情况。; 本项目不属于涉镉等重金属重点行业; 符合 要求. （五）全面夯实土壤污染防治基础; 1.加快土壤环境监测制度和能力建设。土壤环境监测工作是打赢土壤污染防治攻坚战的重要支撑，各级政府要统筹安排本级财政资金，加大对土壤环境监测的支持力度，持续推进环境监测能力提升，优化土壤环境质量监测点位，并实施定期监测，完善土壤环境质量例行监测制度；继续依法推进土壤污染重点监管单位及周边土壤环境监测；针对突发环境事件，做好土壤环境事故应急监测、处置等工作。完善土壤与可食用农产品协同监测、大中型灌区水质监测长效机制，为土壤污染防治提供支撑。; 本项目不属于土壤污染重点监控单位; 符合 要求. 由表1-11可知，本项目符合《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》的相关规定。 11.5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）相符性分析 表1-12 本项目与环大气〔2017〕121号文相符性对照表 与本项目相关条文; 本项目建设情况; 对比结果. 1、重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、 成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号，属于重点地区。; 属于. 2、重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等， 结合环境空气质量季节性变化特征， 研究制定行业生产调控措施。; 本项目为塑料薄膜制造项目， 不属于重点行业。; 不属于. 3、重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、 甲硫醚等恶臭类 VOCs 的排放控制。; 本项目复合、涂布机烘干产生的废气经引风管道收集后采用UV光氧催化+活性炭装置进行治理，尾气经15m排气筒排放。; 属于. 4、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号，本项目为新建项目，本项目复合、涂布机烘干产生的废气经引风管道收集后采用UV光氧催化+活性炭装置进行治理，尾气经15m排气筒排放。本项目VOCs总量指标拟从新乡县预支替代量中进行倍量替代。; 符合环境准入条件. 5、因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。; 本项目复合、涂布机烘干产生的废气经引风管道收集后采用UV光氧催化+活性炭装置进行治理，尾气经15m排气筒排放。UV光氧催化+活性炭综合治理效率为85%。; 满足要求. 根据上表可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）的要求。 11.6、与关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气（2020）33号）的对照分析 表1-13 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知的对照分析 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. - 大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生; # 严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 # 大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目涉VOCs的原料为水性压敏胶水，胶水采用密闭的包装桶储存；企业根据要求建立VOCs原辅材料台账，记录原辅材料使用，存贮情况，废气收集系统；VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，台账最少保存 3年。; 相符. 二、全面落实标 准要求，强化无 组织排放控制; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含 VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定 VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。; 企业根据要求建立VOCs含量原辅材料台账，记录原辅材料使用，存贮情况，废气收集系统；VOCs处理设施的主要运行和维护信息，台账最少保存 3 年。; 满足. 由上表可知，本项目符合《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气（2020）33号）的相关规定。 11.7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的对照分析 表1-14 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的对照分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目涉VOCs的原料为水性压敏胶水，胶水采用密闭的包装桶储存于原料库内。; 相符. 6.VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.1 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密 闭容器、罐车。 6.1.2 粉状、粒状 VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目水性压敏胶输送由原料桶到搅拌机采用压力泵及密闭管道输送；由搅拌机到复合机或涂布机采用压力泵及密闭管道输送至复合机或涂布机胶槽内，胶槽为加盖密闭。; 相符. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2 含VOCs产品的使用过程 7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统:无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业: a)调配(混合、搅拌等); b)涂装(喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等); c)印刷(平版、凸版、凹版、孔版等); d)粘结(涂胶、热压、复合、贴合等); e)印染(染色、印花、定型等); f)干燥(烘干、风干、晾干等); g)清洗(浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等)。 7.2.2 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目复合机、涂布机为密闭设备，仅在复合段及涂布机烘干段上方设有排气口，经引风管道进行收集；项目收集的废气引入1套UV光氧催化+活性炭装置进行治理，尾气经15m排气筒排放。; 相符. 10. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.3.1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时,应配置 VOCs处理设施,处理效率不应低于80%：对于重点地区,收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时,应配置VOCs处理设施,处理效率不从低于80%。 10.4记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液 pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于 3 年。; 本项目产生的有机废气采用UV光氧催化+活性炭装置进行治理，治理效率不低于85%。 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于 3 年。; 相符. 11.企业厂区及周边污染监控要求; 11.1企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。 11.2厂区内VOCs无组织排放监控要求参见附录A（即厂区内VOCs无组织排放NMHC执行特别排放限值6mg/m3）; 本项目经全过程密闭收集后，不涉及无组织废气排放。; 相符. 12 污染物监测要求; 12.1 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和 HJ 819 等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 本项目应建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 相符. 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB378822- 2019）的相关规定。 11.8、与《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》的对照分析 表1-15 与《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》的对照分析 《新乡市2019年无组织排放治理方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符 合要求. 二、治理目标; 2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。2019年6月底前，全面完成重点行业VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，做到达标排放。; 本项目建设后，将严格按照“五到位、一密闭”进行管理。项目所用原料为桶装，且置于密闭的原料库内。; 符合. 附件：新乡市大气污染物无组织排放控制技术规范; 5.1无组织排放污染物控制措施要求; 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实行硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。; 项目所用原料为桶装，无粉状原料，原料置于密闭的原料库内。无露天堆放现象；地面全部硬化，物料无明显积尘。; 符合. 6.1粉尘无组织排放控制措施; 6.1.1料场堆场扬尘控制措施：各类生产和加工企业的粉状和粒状物料要全部仓储，料仓可为棚仓和柱形仓，原则上禁止露天存放物料。因生产工艺和受场地限制原因，暂时无法仓储的物料、土堆覆盖面积必须达到85%以上。; 本项目原料均在密闭的原料库内存放，无露天存放。; 符合. 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施：厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得过1小时，办公区和非运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。; 厂区和通向主干公路道路全部硬化。道路打扫频次为每班一次，安排专人定期洒水，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地进行绿化，无裸露土地。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》的相关规定。 11.9、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（以下简称《工业企业用电量监控系统通知》）的对比分析 表1-16 与《工业企业用电量监控系统通知》对比分析一览表 《工业企业用电量监控系统通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 一、安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处安装用电量监控系统终端。; 符合. 由上表可知，本项目符合《工业企业用电量监控系统通知》中相关要求。 11.10、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的对照分析 本项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的相关内容对比分析见下表： 表1-17 与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的对照分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 本项目在主要污染物排放口、监测取样处等重点部位安装视频监控设施，并与市局联网共享; 符合. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的相关要求。 11.11、与新乡县大召营专业园区规划相符性分析 （1）大召营镇片区规划范围及规划期限 ①规划范围：大召营镇片区具体范围指位于镇域中心的胡韦线两侧区域和新太铁路南侧部分区域。规划建设用地420公顷，基本农田为30.64公顷。 ②规划期限：本规划期限2014-2025年，近期2014-2020年，远期2021-2025年。 （2）空间结构 大召营专业园区规划形成“三轴、两区、两心”的空间结构布局形式。 “三轴”：指依托胡韦公路形成的大召营专业园区南北向空间联系轴、小冀镇片区沿滨河路形成的东西向发展轴和大召营镇片区沿新济公路形成的东西向发展轴。 “两区”：大召营镇片区、小冀镇片区。 “两心”：位于大召营镇片区的主综合服务中心和小冀镇片区的次综合服务中心。 （3）产业定位及布局规划 大召营专业园区产业定位：以环保过滤、机械装备制造、精细化工业为主的新型环保专业园区。 产业布局规划： ①环保过滤区 环保过滤类工业主要分布在大召营镇片区北部，占地面积385.06公顷。环保过滤的产品主要为过滤材料、环保材料，无卫生防护距离要求。 ②机械装备制造区 主要分布在小冀镇片区，占地面积107.61公顷。机械装备制造主要产品为振动设备，根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083.2000），经类比，机械装备制造区噪声卫生防护距离为200m。 ③精细化工区 主要分布在小冀镇片区中北部及大召营镇片区西南部，占地面积分别为133.45公顷、34.94公顷。 （4）给排水规划 ①给水规划 规划近期水源采用地下水，远期水源为南水北调用水。 大召营镇现有一水厂，供水量为2000吨/日。大召营镇片区在保留现有水厂的同时，在文化路与龙山路交叉口南规划水厂一座，规模6.5万吨/日，占地面积1.76公顷，两座水厂间采用主干管相连接，以起到互相支援、保证供水安全。 园区供水管网系统采用环状与支状管网相结合的供水方式，管径为DN200-DN400。 ②排水规划 规划园区内排水工程采用雨、污水分流制。 本项目位于新乡县大召营工业园区，在大召营镇污水处理厂的收水范围内，项目生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入新乡县大召营污水处理厂。 本项目位于新乡县大召营专业园区，为塑料薄膜制造项目，与大召营专业园区准入条件相符性分析见下表。 表1-18 项目与大召营专业园区准入要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 发展定位; 园区以环保过滤、机械装备制造、精细化工为主导。园区内产业布局分为环保过滤、机械装备制造和精细化工。; 本项目为塑料薄膜制造项目，不属于园区的主导产业，亦不属于园区禁止类和限制类项目，为允许类项目，与园区主导产业能够相容、不冲突。; 符合要求. 环保过滤产业准入条件; ①鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻；限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。 ②投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 本项目为塑料薄膜制造项目，不属于高耗能、高污染、低水平重复建设的企业；亦不属于含新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目； 厂房为租赁现有空厂房，投资强度满足河南省投资强度要求；企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求；清洁生产水平能够达到国内同行业先进清洁生产水平。; 符合要求. 综上所述：本项目位于新乡县大召营专业园区环保过滤区，环保过滤园区以环保过滤为主导产业，本项目产品为PE保护膜，不属于园区的主导产业，亦不属于园区禁止类和限制类项目，为允许类项目，与园区主导产业能够相容、不冲突，符合新乡县大召营专业园区准入条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。 项目位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号，地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。 4、地表水 新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，西孟姜女河是卫河的支流，属于排涝河道，境内长12km，流域面积134.18km2。该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、自然资源 新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。根据现场调查，项目评价范围内未发现有珍稀动植物。 7、土壤状况 全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。 8、动植物概况 新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。 根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和 《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)和新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)。 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 新乡县大召营镇水厂地下水井群(共2眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 本项目距离四水厂地下水饮用水源二级保护区边界最近距离为11km，不在四水厂地下水饮用水源的保护区范围内；距离新乡县大召营镇水厂地下水井群一级保护区边界最近距离为463m，不在新乡县大召营镇水厂地下水井群一级保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表2-1 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 项目生产过程产生的有机废气经引风管道收集后采用UV光氧催化+活性炭装置进行治理，尾气经15m排气筒排放，因此，项目的投产运行不会对区域大气环境质量产生影响。 2、水环境质量现状 距离本项目附近的地表水体为北762m处的西干五支排，最终汇入西孟姜女河，根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水质标准。评价引用西干五支排瑞丰化工后断面的自动监测数据，数据见下表。 表2-2 西干五支排瑞丰化工后断面监测数据（2020年5月份均值） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 16.38; 0.24; 0.064. 执行标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2020年5月份西干五支排瑞丰化工后断面数据能够达到地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号），将逐步改善新乡市水环境质量。 本项目生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入新乡县大召营污水处理厂。不会对区域地表水环境质量产生影响。 3、声环境质量现状 根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划-环境保护规划图》，建设项目所在地属3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。根据2020年12月4日-5日两天的现场实测，项目四周厂界噪声监测值见表2-3。 表2-3 项目四周厂界及敏感点噪声实测结果一览表 单位：dB(A) 监测方位; 昼间; 夜间. 东厂界; 52.1-53.2; 45.0-46.5. 南厂界; 53.5-54.1; 44.3-44.8. 西厂界; 54.1-54.5; - 45.4-45.6. 北厂界; 54.2-55.7; 44.5-45.4. 大召营村; 54.1-54.5; - 45.1-45.6. 标准限值; 65; 55. 由上表可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表2-4。 表2-4 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 环境保护目标; 相对坐标; 保护对象; 保护内容; 方位; 距离（m）; 保护级别. X(m); Y(m). 大气环境; 大召营村; 128; 0; 大召营村; 居民; 东; 128; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 刘大召村; 910; 0; 刘大召村; 居民; 东; 910. 李大召村; 961; 175; 李大召村; 居民; 东北; 967. 龙山假日花园; 216; 418; 龙山假日花园; 居民; 东北; 446. 大召营镇政府; 0; 307; 大召营镇政府; 居民; 北; 307. 中召村; 1820; 548; 中召村; 居民; 东北; 1942. 后高村; 0; 1183; 后高村; 居民; 北; 1183. 前高村; -290; 1055; 前高村; 居民; 西北; 1119. 代店村; -950; 284; 代店村; 居民; 西北; 1020. 店后营村; -1265; 517; 店后营村; 居民; 西北; 1500. 声环境; 厂界四周; /; /; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 大召营村; 128; 0; 大召营村; 居民; 东; 128; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 水环境; 西干五支排; 北; 762; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 地下水井群; 大召营地下水井群; 东北; 463; 地下水水源保护区一级保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准限值见表3-2。 表3-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2类; 60; 50. 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。相关标准限值见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目类别; 浓度限值; 标准来源. pH值（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类标准. 化学需氧量（COD）; ≤40. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤10. 氨氮（NH3-N）; ≤2.0. 总磷; ≤0.4. - 4、本项目所在区域执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准中第二类用地限值要求。相关标准限值见表3-4。 - 表3-4 建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）（单位：mg/kg） 序号; 污染物项目; 筛选值. 重金属和无机物. 1; 砷; 60. 2; 镉; 65. 3; 铬（六价）; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. 11; 1,1-二氯乙烷; 9. 12; 1,2-二氯乙烷; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 66. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯苯; 270. 28; 1,2-二氯苯; 56. 29; 1,4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 半挥发有机物. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 44; 茚并[1,2,3-c,d]芘; 15. 45; 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的要求，具体值见下表。 表3-5 豫环攻坚办〔2017〕162号 单位：mg/m3 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 有组织排放浓度：120mg/m3，排放速率10kg/h（15m排气筒） 无组织排放浓度限值：4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业; 非甲烷总烃; 建议排放浓度80mg/m3，去除效率70% 工业企业边界排放建议值2.0mg/m3，生产车间边界排放建议值4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 厂房外1h平均浓度值6mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表5-大气污染物特别排放限值 表9企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 有组织：60mg/m3（15m高排气筒）；单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3 kg/t产品 企业边界非甲烷总烃浓度限值：4.0mg/m3. 2、废水 项目废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准和新乡县大召营污水处理厂收水水质标准，具体值见下表。 表3-6 项目废水排放标准 单位：mg/L 污染物名称; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 新乡县大召营污水处理厂收水标准; 400; 300; 35; 4.5; 40. 污水排入城镇下水道水质标准; 300; 250; 25; 5; 45. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体值见下表。 表3-7 厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 企业产生的固体废物应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关标准要求进行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成后废水排放量为96t/a，污染物排放量为COD0.00384t/a、NH3-N 0.00019t/a、TP0.00004t/a，VOCs0.0225t/a（有组织排放量0.0225t/a）。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。本项目建设完成后新增污染物排放量为COD0.00384t/a、NH3-N 0.00019t/a，VOCs0.0225t/a（有组织排放量0.0225t/a）。新增污染物拟从新乡县可支取总量指标中进行替代。 |

建设项目工程分析

施工期工程分析 经现场踏勘，本项目租赁新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号空厂房进行生产，设备尚未购进，施工期影响主要为厂房装修和设备安装产生的影响，施工期影响较小，故本项目不再进行施工期分析。 营运期工程分析 一、工艺流程简述 工艺流程及产污环节图见图1。 # 图1 生产工艺及产污环节图 工艺流程描述如下： - 调胶：本项目所用水性压敏胶使用前需用去离子水进行调胶，本项目外购的水性压敏胶为桶装（1t/桶），胶桶下方设有排口；通过压力泵将水性压敏胶及去离子水按一定比例（1:1）加入密闭搅拌机内常温搅拌均匀。本项目搅拌机加盖密闭，故此过程无废气外排。调胶过程有噪声产生。 （2）复合：根据客户要求，部分产品需要先在复合机上复合，即将两层薄膜涂胶复合在一起。将调胶后的水性压敏胶通过压力泵加入复合机中的胶槽内（胶槽上方加盖密闭）进行涂胶，涂胶后在复合机后端的烘干通道内复合，复合机采用电加热，加热温度为70-80℃。复合过程有废气和噪声产生。 （3）涂布：将搅拌均匀后的水性压敏胶通过压力泵加入涂布机的胶槽内（胶槽上方加盖密闭），PE薄膜安装在涂布机前段的滚轴上，通过滚轴的转动使薄膜展开向前推进，当薄膜通过胶槽时，胶水由提辊均匀的附着在其表面上。涂布工段为全密闭，此过程无废气外排。 （4）烘干：涂布后的薄膜在涂布机中间的烘干通道内进行烘干，以去除水性胶中的水分，使胶水变成干胶。本项目烘干采用电烘干，烘干通道安装有管状的电加热元件，加热温度控制在70-80℃。烘干工序有废气和噪声产生。 （5）收卷：涂布、烘干后的PE薄膜在涂布机的后端进行收卷。 （6）分切：收卷后的产品采用模切机进行分切。此过程有边角料和噪声产生。 （7）复卷：分切的产品根据客户需要采用复卷机进行复卷。复卷过程有噪声产生。 （8）包装：复卷后的产品采用包装纸进行包装后即为成品。包装过程有少量废包装纸产生。 二、主要污染工序： 表4-1 主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物种类; 治理措施. 废气; 复合、涂布机烘干过程; 非甲烷总烃; 复合机、涂布机均为密闭设备，烘干通道上方设有排气口，经引风管道进行收集；收集的废气引入UV光氧催化+活性炭装置治理，尾气经15m排气筒排放. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后排入新乡县大召营污水处理厂. 噪声; 生产过程; 噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减. 固废; 分切过程; 边角料; 收集后出售. 原料使用过程; 废包装材料; 收集后出售. 包装过程; 废包装纸. 职工生活; 生活垃圾; 交环卫部门处置. 废气治理设施; 废活性炭; 交有资质的危废单位处置. 废UV灯管. 水性压敏胶使用过程; 废水性胶桶; 厂家回收周转使用.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 复合、涂布机烘干过程 | 非甲烷总烃 （有组织） | 6.25mg/m3、0.0625t/a | 0.94mg/m3、0.0225t/a |
| 水污染物 | 生活污水（96m3/a） | COD | 250mg/L，0.024t/a | 40mg/L，0.00384t/a |
|  |  | SS | 150mg/L，0.0144t/a | 10mg/L，0.00096t/a |
|  |  | NH3-N | 22mg/L，0.0021t/a | 2mg/L，0.00019t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.00029t/a | 0.4mg/L，0.00004t/a |
|  |  | TN | 25mg/L，0.0024t/a | 15mg/L，0.00144t/a |
| 固体废物 | 分切过程 | 边角料 | 0.2t/a | 0t/a（收集后出售） |
|  | 原料使用过程 | 废包装材料 | 0.05t/a |  |
|  | 包装过程 | 废包装纸 | 0.05t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0t/a（交由环卫部门处置） |
|  | 废气治理设施 | 废活性炭 | 0.9t/a | 0t/a（交有资质的危废单位处置） |
|  |  | 废UV灯管 | 0.01t/2a |  |
|  | 水性压敏胶使用过程 | 废水性胶桶 | 0.2t/a | 0t/a（厂家回收周转使用） |
| 噪声 | 该项目主要高噪声设备为涂布机、复合机、模切机、搅拌机、包装机等，声源强度在70~80dB（A）之间。经厂房隔声等降噪措施及距离衰减后，项目各个厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目租赁现有空厂房，评价建议项目加强厂区周边绿化，起到美化环境、降低噪声影响的作用。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号空厂房进行生产，设备尚未购进，施工期影响主要为厂房装修和设备安装产生的影响，施工期影响较小，故本项目不再进行施工期环境影响分析。 二、营运期环境影响分析： 本项目运营期间对环境的主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下： 1、大气环境影响分析 本项目调胶在密闭搅拌机内常温搅拌，物料输送采用压力泵及密闭管道输送，此过程无废气外排。项目产生的废气主要为复合、涂布机烘干过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 1.1废气源强分析 （1）有组织废气 1）复合废气 根据客户需要，部分产品需要先对PE薄膜进行复合，即将调胶后的水性压敏胶通过压力泵加入复合机中的胶槽内（胶槽上方加盖密闭）进行涂胶，涂胶后在复合机后端的烘干通道内进行复合，复合过程胶中的可挥发物质能够挥发出来（以非甲烷总烃计）。根据原料厂家提供的检测报告，项目所用水性压敏胶VOCs含量为5g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中水性基胶粘剂VOCs含量不高于50g/L的要求，属于低VOCs含量的水性基胶粘剂。水性压敏胶中含有的主要成分为聚丙烯酸酯45%、丙烯酸丁酯0.4%、丙烯酸异辛酯0.1%，水54.5%。水性压敏胶中挥发性物质为丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯。复合过程水性压敏胶使用量为5t/a，复合机加热温度为70-80℃，评价按最不利的情况核算，即水性压敏胶中可挥发性的物质全部挥发，则复合过程非甲烷总烃挥发量为0.025t/a。复合机为密闭设备，复合机烘干段设有排气孔，评价建议排气孔处采用引风管道收集废气，本项目共设1台复合机，因复合机为密闭，产生的废气直接由引风管道引至废气治理设施处，故复合过程产生的废气均为有组织排放。 2）涂布机烘干废气 PE薄膜涂布后在涂布机烘干通道内烘干，烘干过程水性压敏胶使用量为25t/a，烘干温度为70-80℃，评价按最不利的情况核算，即水性压敏胶中可挥发性的物质全部挥发，则烘干过程非甲烷总烃挥发量为0.125t/a。涂布机烘干段有排气孔，评价建议在排气孔处采用引风管道收集烘干废气，项目共设2台涂布机，因涂布机为密闭，产生的废气直接由引风管道引至废气治理设施处，故涂布机烘干过程产生的废气均为有组织排放。 综上：复合和烘干过程非甲烷总烃总产生量为0.15t/a（均为有组织排放），配置的总风机风量为10000m3/h。评价建议复合和涂布机烘干工序产生的非甲烷总烃经收集后引入1套UV光氧催化+活性炭装置治理，尾气经15m排气筒排放。 本项目年工作时间为2400h，则非甲烷总烃有组织产生速率为0.0625kg/h，产生浓度为6.25mg/m3。UV光氧催化+活性炭装置综合治理效率为85%，则非甲烷总烃排放量为0.0225t/a，排放速率为0.0094kg/h，排放浓度为0.94mg/m3。非甲烷总烃排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 非甲烷总烃二级排放标准：10kg/h（15m排气筒）；排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5-大气污染物特别排放限值60mg/m3的限值要求；本项目产能为500万平方PE保护膜，合计重量约为500t，折合吨产品非甲烷总烃排放量为0.15kg/t产品，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t产品的限值要求。 根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）等文件要求，需要对生产过程中的有机废气（非甲烷总烃）进行处理。非甲烷总烃常见的净化方法有冷凝吸附回收法、催化燃烧法、吸附法、低温等离子法及光氧催化法等，以上技术的处理工艺适用范围及优缺点详见下表。 表5-1 各种治理方法对比一览表 治理 方法; 原理; 适用范围; 优点; 缺点. 冷凝吸附回收法; 通过将有机废气冷凝，还原成液态，将废气由气相转换成液相，将收集到的VOCs回收利用。; 适用于5000ppm以上的高浓度VOCs废气处理。; 净化效率高，有效节约生产原料。; 设备成本较高，运行费用昂贵，仅适用于处理高浓度有回收价值的有机废气。. 催化燃烧法; 通过吸附技术将有机废气收集浓缩，然后通过焚烧处理，将有机废气净化排放。; 该处理技术适用1000ppm~5000ppm的中等浓度VOCs废气处理。; 净化效率高，处理较为彻底，处理后可以对燃烧热量回收利用。; 设备成本高，运行费用高，能耗高。. 吸附法; 利用吸附剂的吸附功能使有机废气由气相转移至固相。; 适用于低浓度、大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显，但处理湿度大的废气效果不好。; 净化效率很高，可以处理多组分有机废气。; 吸附剂须经常更换，更换吸附剂不易监管；运行费用高；吸附剂再生困难；多与其他方法联合使用. 光氧催化法; 采用高能特效光波管，裂解及氧化有机气体分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解氧化为低分子无害物质，如CO2和H2O等。对于含苯类和醛类废气，附加TiO2催化氧化模块，彻底净化废气成分。; 本技术适合较低浓度（1000ppm）的有机废气，能处理苯、苯乙烯、小分子酯类、含氧烃、环氧烃、醇类等多种混合气体。; 净化效果彻底，无二次污染，安全性高，使用寿命长，运行较稳定。; 催化剂较为昂贵，运行费用稍高于低温等离子。. 低温等离子体法; 低温等离子体是继固、液、气之后的物质第四态，当外加电压达到气体的着火电压时，气体分子被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的一种准中性气体（即高能量的活性基团）。放电过程中电子温度很高，重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态。废气中的污染物质与等离子体中这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的。; 适合低浓度大风量的废气净化，正常运行情况下处理效率可达60%~90%左右，能处理多种组分的混合气体。; 废气浓度及湿度较低情况下，可长期正常工作。运行费用低，净化技术可靠，无二次污染。; 一次性投资稍高，不适合处理高浓度有机废气，遇到高温气体有爆炸危险。. 综上所述，经过多方案比选，且根据《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相关要求：低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺。本评价提出采用UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置对废气进行治理。 废气处理工艺流程见下图。 附图2 废气处理工艺流程图 （2）无组织废气 本项目水性压敏胶输送均在密闭管道内输送，调胶在密闭搅拌机内常温搅拌，无废气外排；复合、涂布机均为密闭设备，复合、涂布机烘干过程在设备排气口处由引风管道直接将收集的废气引至废气治理设施处，不涉及无组织废气排放。 1.2 环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃作为预测因子。预测因子和评价标准见下表5-2。 表5-2 评价因子和评价标准表 预测因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表5-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. （3）污染源调查 本项目设一套UV光氧催化+活性炭吸附装置及1根15m排气筒。项目污染源参数见表5-4。 表5-4 点源参数表 排气筒 编号; 所在 工序; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速 /（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃. DA001; 复合、涂布机烘干; 15; 0.5; 21.2; 50; 2400; 正常; 0.0094. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，项目预测结果见下表。 表5-5 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 最大落地浓度; 大召营村; 标准值Coi*（mg/m3）. 下风向质量浓度Cmax（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 浓度（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 距离（m）. 点源; DA001; 非甲烷总烃; 0.00121; 0.06; 190; 0.00105; 0.05; 128; 2.0. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，非甲烷总烃最大落地浓度及敏感点大召营村贡献值远小于《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明三十一、非甲烷总烃的要求（2.0mg/m3）。因此不会对敏感点大召营村产生影响。 （5）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价分级依据，见下表。 表5-6 大气评价工作分级依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由表5-5结果看出，本项目大气评价等级应为三级，因此不再进行进一步预测与评价。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.3条的要求：“三级评价项目不再进行进一步预测与评价。” （6）项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表： 表5-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 非甲烷总烃; 0.94; 0.0094; 0.0225. 有组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.0225. 表5-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0225. 1.3 无组织废气全过程控制可行性分析 （1）物料储存 本项目涉VOCs的原料为水性压敏胶，水性压敏胶为密闭包装桶储存，原料经汽车输送至密闭原料库内储存，物料储存符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对物料储存排放控制的要求。 （2）物料转移和输送 本项目水性压敏胶输送由原料桶到搅拌机采用压力泵及密闭管道输送，搅拌机为全密闭，此过程不涉及无组织废气排放；由搅拌机到复合机或涂布机采用压力泵及密闭管道输送至复合机或涂布机胶槽内，胶槽为加盖密闭，复合机和涂布机均为密闭设备，仅复合段及涂布机烘干段设有排气口。项目全过程物料转移及输送均采用压力泵及密闭管道，该过程符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 （3）工艺过程 本项目搅拌机为密闭搅拌，此过程无废气外排；复合机及涂布机均为密闭设备、内部胶槽亦加盖密闭，仅复合段及涂布机烘干段设有排气口；复合及涂布机烘干产生的废气直接由引风管道引至UV光氧催化+活性炭装置进行治理，使复合机及涂布机内部保持微负压环境，无废气无组织排放。此外，企业应建立含VOCs物料的台账，保存期限不少于3年，废包装桶加盖密闭存放。 上述过程符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对工艺过程排放控制的要求。 （4）废气收集处理系统 本项目复合机及涂布机均为密闭设备、内部胶槽亦加盖密闭，仅复合段及涂布机烘干段设有排气口；复合及涂布机烘干产生的废气直接由引风管道引至UV光氧催化+活性炭装置进行治理，尾气经15m排气筒排放。UV光氧催化+活性炭装置综合治理效率不小于85%。 另外企业应建立废气收集系统的台账，保存期限不少于3年；故本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对无组织排放废气收集处理系统的要求。 （5）对企业厂区及周边污染监控的要求 本项目全过程进行密闭、收集后废气均为有组织排放，不涉及无组织废气排放，故本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对企业厂区及周边污染监控的要求。 （6）污染物的监测 根据《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号），有机废气排气筒应按照要求安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网；根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求企业应安装用电量监控系统并与环保部门联网。本项目应建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）对污染物监测的要求。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响评价 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水。 2.1.2 废水源强分析 本项目员工20人，单班生产，年工作300天，均不在厂区内食宿，员工用水量按照20L/人·天计算，则项目员工用水量为0.4m3/d（120m3/a），排放系数按照0.8计算，则项目生活污水排放量为0.32m3/d（96m3/a）；根据类比，生活污水水质及产生量为COD300mg/L 0.0288t/a、SS200mg/L 0.0192t/a、NH3-N25mg/L 0.0024t/a、TP3mg/L 0.0003t/a、TN30mg/L 0.0029t/a。生活污水经化粪池处理后的水质分别为COD250mg/L 0.024t/a、SS150mg/L 0.0144t/a、NH3-N 22mg/L 0.0021t/a、TN25mg/L 0.0024t/a、TP3mg/L 0.00029t/a，能够满足新乡县大召营污水处理厂收水标准（COD400mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、TN40mg/L、TP4.5mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TN45mg/L、TP5mg/L）。 2.1.2项目废水排放可行性分析 ①废水水量接管可行 新乡县大召营污水处理厂工程近期处理能力0.5万m3/d，目前运行正常，项目位于新乡市新乡县大召营专业园区，在新乡县大召营污水处理厂收水范围内，项目建成后废水排放总量为0.32m3/d（接管量），约占新乡县大召营污水处理厂工程接管量的0.0064%，从水量接管量上讲，新乡县大召营污水处理厂有能力接纳建设项目的废水。 ②废水水质接管可行 本项目生活污水经化粪池处理后水质为：COD250mg/L、SS150mg/L、NH3-N 22mg/L、TN25mg/L、TP3mg/L。可以满足新乡县大召营污水处理厂的收水要求，项目废水接管排入新乡县大召营污水处理厂处理，从水质上分析可行。 ③处理后尾水达标排放 目前，新乡县大召营污水处理厂采用“预处理—选择厌氧池—改良型氧化沟—二沉池—混凝、沉淀—过滤—消毒”工艺。新乡县大召营污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002 )一级A标准（其中COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类）），即COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、NH3-N15mg/L、TP0.4mg/L。经调查自运行以来大召营污水处理厂出水水质均可实现稳定达标排放。 综上，项目污水从进水水量、水质要求等方面分析，项目废水产生量较小，对大召营污水处理厂不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入大召营污水处理厂是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 2.1.3污染物排放信息 1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表5-9 废水类别、污染治理设施信息表 序号; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 新乡县大召营污水处理厂; 间接排放; TW001; 化粪池; /; DW001; ■是 □否; ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 废水排放口基本情况见下表5-10。 2）废水间接排放口基本情况 表5-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 113.771444; 35.278014; 0.0096; 新乡县大召营污水处理厂; 间接排放; 全天; 新乡县大召营污水处理厂; COD; 40. SS; 10. NH3-N; 2. TP; 0.4. TN; 15. 3）废水污染物排放执行标准表 表5-11 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 新乡县大召营污水处理厂收水标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准; 300. 2; NH3-N; 25. 3; SS; 250. 4; TP; 4.5. 5; TN; 40. 4）废水污染物排放信息表 表5-12 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度 /（mg/L）; 日排放量 /（kg/d）; 年排放量 /（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.08; 0.024. 2; SS; 150; 0.048; 0.0144. 3; NH3-N; 22; 0.007; 0.0021. 4; TP; 3; 0.001; 0.00029. 5; TN; 25; 0.008; 0.0024. 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.024t/a、SS 0.0144t/a、NH3-N 0.0021t/a、TN0.0024t/a、TP0.00029t/a，经新乡县大召营污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD0.00384t/a、SS0.00096t/a、NH3-N 0.00019t/a、TP0.00004t/a、TN0.00144t/a。综上所述：项目废水排放量为96m3/a，废水总量控制指标为：COD0.00384t/a、NH3-N 0.00019t/a、TP0.00004t/a。 - 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号，本项目不在新乡市集中水源地保护区范围内，属于不敏感区域；本项目属于C2921塑料薄膜制造，为IV类项目。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1： IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为设备作业噪声，噪声源强为70~90dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，高噪声设备加设减振基础。在上述条件下，噪声可减少约20-30dB(A)。项目主要噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表5-13 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 噪声源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声dB(A). 1; 涂布机; 2台; 70-75; 基础减振、厂房隔声; 42. 2; 复合机; 1台; 70-75; 基础减振、厂房隔声; 42. 3; 模切机; 2台; 75-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 4; 搅拌机; 2台; 75-80; 基础减振、厂房隔声; 45. 5; 包装机; 1台; 70-75; 基础减振、厂房隔声; 42. 6; 复卷机; 1台; 70-75; 基础减振、厂房隔声; 42. 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0-20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见下表。 表5-14 产噪设备噪声对厂界及敏感点影响预测分析一览表 dB（A） 项目预测点; 噪声贡献值（dB(A)）; 噪声现状值（dB(A)）; 噪声预测值（dB(A)）; 执行标准; 达标情况. 东厂界（1m）; 51; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：（昼间≤65dB(A)）; 达标. 南厂界（1m）; 51; /; /; 达标. 西厂界（18m）; 25.9; /; /; 达标. 北厂界（1m）; 51; /; /; 达标. 大召营村（128m）; 8.9; 54.5; 54.5; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准：（昼间≤60dB(A)）; 达标. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，东侧大召营村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。因此，项目噪声不会对周边声环境及敏感点产生影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目一般固废主要为分切过程产生的边角料，原料使用过程产生的废包装材料（废包装纸、废包装膜）、废水性胶桶，包装过程产生的废包装纸，职工生活产生的生活垃圾；危险废物为废气治理设施产生的废UV灯管、废活性炭。 （一）一般固废 （1）边角料 本项目分切过程有少量边角料，根据建设单位提供资料，边角料产生量为0.2t/a，边角料经收集后暂存于一般固废场所，定期出售。 （2）废包装材料 本项目外购的PE薄膜采用包装纸或包装膜包装，使用过程有一定量的废包装材料产生，主要为废包装纸、废包装膜，均为一般固体废物，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量合计为0.05t/a，经收集后暂存于一般固废场所，定期出售。 - （3）废包装纸 - 项目包装过程会产生少量的废包装纸，根据建设单位提供资料，废包装纸产生量为0.05t/a，经收集后暂存于一般固废场所，定期出售。 - （4）废水性胶桶 本项目所用水性压敏胶由厂家提供，每桶1吨，空桶10kg/个，使用完后由厂家回收周转使用。根据建设单位提供资料，废水性胶桶产生量为20个/a（合计0.2t/a）。 （5）生活垃圾 本项目员工20人，均不在厂区食宿。生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量总为10kg/d（3t/a）在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 本项目产生的一般固废暂存于一般固废暂存场所（建筑面积10m2），一般固废场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求，且固废场所面积能够满足本项目需求。产生的生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门处理。 （二）危险废物 （1）废活性炭 经查阅相关资料，1g活性炭吸收0.3g有机废气，本项目生产过程产生的非甲烷总烃采用UV光氧催化+活性炭装置治理，尾气经15m排气筒排放。项目UV光氧设施治理效率为40%，活性炭治理效率为75%，非甲烷总烃产生量为0.15t/a，则进入活性炭治理装置的非甲烷总烃量为0.09t/a，则活性炭的需要量约为0.3t/a。活性炭装置活性炭装载量为0.2t，平均每三个月更换一次活性炭，以保证性炭吸附装置正常运行，故废活性炭量约为0.9t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），属于HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 （2）废UV灯管 本项目UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为2年，更换时产生的废UV灯管为40根，合0.01t/2a，根据《国家危险废物名录》（2016版），属于“HW29 含汞废物”中的“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 根据《国家危险废物名录》，本项目固废中废活性炭、废UV灯管属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要求企业建设危险废物临时贮存场所，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。根据本项目危险废物产生量，评价要求危废暂存间不低于5m2，危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行处理。 项目生产过程中危险废气产生情况见下表。 表5-15 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; 其他 废物HW49; 900-041-49; 0.9t/a; 活性炭吸附装置; 固体; 碳; 有机物; 三个月; T/In; 存放于危废暂存间，交由有资质的单位处理. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01t/2a; 环保处理设施; 固态; 废UV灯管; 汞; 两年; T. 评价要求项目在车间内设置1间危废暂存间（建筑面积5m2），用于存放项目产生的危险废物；危废暂存间设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）规定，做出如下要求： A、危废暂存间必须按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； B、危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； C、危险废物收集后应分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； I、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 J、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 K、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施淸理更换危险废物贮存容器。 表5-16 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 车 间 西 侧; 5m2; 桶装; 2; 三个月. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 桶装; 0.5; 1年. 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中，其他行业，属于IV类项目；可不开展土壤环境影响评价。 6、选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号，租赁新乡县中龙油脂有限公司空厂房进行建设生产，根据《新乡县大召营专业园区用地规划图》（见附图2），本项目用地性质为二类工业用地，符合新乡县大召营专业园区总体发展规划和土地利用规划；根据《新乡县大召营专业园区产业布局规划图》（见附图3），项目位于环保过滤区，环保过滤园区以环保过滤为主导产业，本项目产品为PE保护膜，不属于园区的主导产业，亦不属于园区禁止类和限制类项目，为允许类项目，与园区主导产业能够相容、不冲突，符合新乡县大召营专业园区产业布局。 项目周边环境为：项目东侧为杨洋瓷砖仓库，南、北侧均为机械加工厂，西侧为仓库。项目周围敏感点为：东128m处的大召营村、东910m处的刘大召村、东北967m处的李大召村、东北446m处的龙山假日花园、北307m处的大召营镇政府。距离项目最近的地表水体为北762m处的西干五支排。 项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，对区域环境影响可以接受，与周边企业能够相容。 项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 - 7、环境监测管理与监测计划 - （1）环境管理 环境管理的基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强管理，把环境管理渗透到整个项目管理中，以减少各环节排出的污染物。为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作，建议设立一个由1~2名专职环保管理人员组成的环境保护管理机构，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业应建立完善环境管理制度，主要设立报告制度，污染治理设施的管理、监控制度，环保奖惩制度。 （2）监测计划 项目的环境监测计划主要为污染源监测计划，建设单位应定期委托有相关的资质的单位进行监测。污染源监测计划如下： ①大气污染源 1）有组织废气监测 表5-17 有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5的相关要求. ②废水污染源 本项目生活污水监测点位、指标、监测频次见表5-18。 表5-18 废水监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 废水排放口DW001; - COD、SS、NH3-N、TP、TN; - 半年一次; - 新乡县大召营污水处理厂收水标准、 - 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准. ③噪声污染源 本项目噪声监测点位、指标、监测频次见表5-19。 表5-19 噪声监测方案 - 监测点; - 监测指标; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 厂界东、南、西、 - 北各布设 1 个监测点; - 昼间噪声; - 等效A声级; - 每个季度一次; - 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）中的 3 类标准. - （3）排污口规范化设置 - 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1 -1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图3 环境保护图形 8、项目环保措施投资 本项目建设工程总投资100万元，其中环保投资为28.5万元，占工程总投资的28.5%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表5-25。 表5-25 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 复合、涂布机烘干过程; 复合机、涂布机为密闭设备，复合段及涂布机烘干段上方设有排气口，经引风管道进行收集；收集的废气引入UV光氧催化+活性炭装置治理，尾气经15m排气筒排放; 5.0. 无组织排放; 原料（水性压敏胶）采用汽车输送至密闭原料库储存；搅拌机密闭，原料输送过程采用压力泵及密闭管道，复合机、涂布机胶槽均加盖密闭，整个生产过程废气均能有组织排放，生产车间、料库四面密闭。厂区及生产车间道路硬化，裸露空地绿化，道路定期洒水清扫。; 1.0. 废水; 生活污水; 化粪池（有效容积5m3）; 0.5. 噪声; 生产设备; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 0.5. 固体废物; 边角料、废包装材料、废包装纸、生活垃圾; 厂区一般固废场所1处（建筑面积10m2），垃圾桶若干; 1. 废活性炭、废UV灯管; 危废暂存间（5m2）; 1. 管理; 总用电处、生产设施处和废气处理设施处安装用电量监控系统; 0.5. 在废气治理装置区、生产区安装视频监控; 1. 排气筒应安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网; 18. 合 计; 28.5. 9、环保验收 本项目环保验收内容见表5-26。 表5-26 环保验收“三同时”一览表 序号; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 复合、涂布机烘干过程; 复合机、涂布机为密闭设备，复合段及涂布机烘干段上方设有排气口，经引风管道进行收集；收集的废气引入UV光氧催化+活性炭装置治理，尾气经15m排气筒排放; 引风管道3个、UV光氧催化+活性炭装置1套、15m排气筒1根; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5的相关要求. 无组织废气; 原料（水性压敏胶）采用汽车输送至密闭原料库储存；搅拌机密闭，原料输送过程采用压力泵及密闭管道，复合机、涂布机胶槽均加盖密闭，整个生产过程废气均能有组织排放，生产车间、料库四面密闭。厂区及生产车间道路硬化，裸露空地绿化，道路定期洒水清扫。; 原料（水性压敏胶）采用汽车输送至密闭原料库储存；搅拌机密闭，原料输送过程采用压力泵及密闭管道，复合机、涂布机胶槽均加盖密闭，整个生产过程废气均能有组织排放，生产车间、料库四面密闭。厂区及生产车间道路硬化，裸露空地绿化，道路定期洒水清扫。; 豫环攻坚办〔2017〕162号文及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池1座（容积5m3）; - 新乡县大召营污水处理厂收水标准、 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准. 3; 噪声; 机械运行噪声; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4; 固废; 边角料、废包装材料、废包装纸、生活垃圾; 厂区一般固废场所1处（建筑面积10m2），垃圾桶若干; 厂区一般固废场所1处（建筑面积10m2），垃圾桶若干; 《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单. 废活性炭; 危废暂存间（5m2）; 危废暂存间（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 5; 管理; 总用电处、生产设施处和废气处理设施处安装用电量监控系统; 新乡市生态环境局《关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号. 安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网; 《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2019）74号文. 在废气治理装置区、生产区安装视频监控; 《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气〔2019〕88号）及新乡市生态环境局《关于安装工业企业视频监控系统的通知》.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 复合、涂布机烘干过程 | 非甲烷总烃 | 复合机、涂布机为密闭设备，复合段及涂布机烘干段上方设有排气口，经引风管道进行收集；收集的废气引入UV光氧催化+活性炭装置治理，尾气经15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5的相关要求 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 原料（水性压敏胶）采用汽车输送至密闭原料库储存；搅拌机密闭，原料输送过程采用压力泵及密闭管道，复合机、涂布机胶槽均加盖密闭，整个生产过程废气均能有组织排放，生产车间、料库四面密闭。厂区及生产车间道路硬化，裸露空地绿化，道路定期洒水清扫 | 豫环攻坚办〔2017〕162号文及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 经化粪池处理后排入新乡县大召营污水处理厂 | - 新乡县大召营污水处理厂收水标准、 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准 |
| 固体废物 | - 分切过程 | 边角料 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | - 原料使用过程 | 废包装材料 |  |  |
|  | - 包装过程 | 废包装纸 |  |  |
|  | - 水性压敏胶使用过程 | 废水性胶桶 | 厂家回收周转使用 |  |
|  | - 职工生活 | 生活垃圾 | 交环卫部门处置 |  |
|  | - 废气治理装置 | 废UV灯管 | 设危废间（5m2）暂存，定期交有资质的单位处置 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 项目噪声经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 新乡市千帆新材料有限公司位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号，租赁新乡县中龙油脂有限公司空厂房进行建设生产，总投资100万元，建设年产500万平方PE保护膜项目。 2、产业政策、规划及选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性结论 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-29-03-105117。 （2）规划及选址可行性结论 本项目位于新乡市新乡县大召营镇工业聚集区富康路38号，租赁新乡县中龙油脂有限公司空厂房进行建设生产，根据《新乡县大召营专业园区用地规划图》，本项目用地性质为二类工业用地，符合新乡县大召营专业园区总体发展规划和土地利用规划；根据《新乡县大召营专业园区产业布局规划图》，项目位于环保过滤区，环保过滤园区以环保过滤为主导产业，本项目产品为PE保护膜，不属于园区的主导产业，亦不属于园区禁止类和限制类项目，为允许类项目，与园区主导产业能够相容、不冲突，符合新乡县大召营专业园区产业布局。 项目周边环境为：项目东侧为杨洋瓷砖仓库，南、北侧均为机械加工厂，西侧为仓库。项目周围敏感点为：东128m处的大召营村、东910m处的刘大召村、东北967m处的李大召村、东北446m处的龙山假日花园、北307m处的大召营镇政府。距离项目最近的地表水体为北762m处的西干五支排。 项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，对区域环境影响可以接受，与周边企业能够相容。 项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）废气环境影响分析 本项目调胶在密闭搅拌机内常温搅拌，输送采用压力泵及密闭管道输送，此过程无废气外排。项目产生的废气主要为复合、涂布机烘干过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 复合机、涂布机为密闭设备，复合段及涂布机烘干段上方设有排气口，经引风管道进行收集；收集的废气引入UV光氧催化+活性炭装置治理，尾气经15m排气筒排放。经治理后非甲烷总烃排放浓度为0.94mg/m3、排放速率0.0094kg/h、排放量为0.0225t/a，排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准（非甲烷总烃：最高允许排放浓度120 mg/m3、排放速率10kg/h）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求60mg/m3的要求。 本项目废气能够全部有组织收集，全过程不涉及无组织废气排放，本项目VOCs物料的存储、使用和管理措施等方面满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水。废水排放量为96t/a，项目废水经化粪池处理后的水质分别为COD250mg/L、SS150mg/L、NH3-N 22mg/L、TN25mg/L、TP3mg/L，能够满足新乡县大召营污水处理厂收水标准（COD400mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、TN40mg/L、TP4.5mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TN45mg/L、TP5mg/L）。经以上处理措施后不会对周边水环境产生影响。 本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.024t/a、SS 0.0144t/a、NH3-N 0.0021t/a、TN0.0024t/a、TP0.00029t/a，经新乡县大召营污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD0.00384t/a、SS0.00096t/a、NH3-N 0.00019t/a、TP0.00004t/a、TN0.00144t/a。综上所述：项目废水排放量为96m3/a，废水总量控制指标为：COD0.00384t/a、NH3-N 0.00019t/a、TP0.00004t/a。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于设备运行产生的噪声，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目噪声不会对周边声环境产生影响。 （4）固体废物对环境影响分析 本项目一般固废主要为分切过程产生的边角料，原料使用过程产生的废包装材料（废包装膜、废包装纸），包装过程产生的废包装纸、水性压敏胶产生的废水性胶桶及职工生活产生的生活垃圾。危险废物主要为废气治理装置产生的废UV灯管、废活性炭。 边角料、废包装材料、废包装纸收集后暂存于一般固废场所，定期出售；废水性胶桶经收集后由厂家回收周转使用；生活垃圾收集后存放于垃圾桶内，交由环卫部门统一处置；废活性炭、废UV灯管经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，不会对周围环境产生影响。 （5）总量控制指标 本项目建成后废水排放量为96t/a，污染物排放量为COD0.00384t/a、NH3-N 0.00019t/a、TP0.00004t/a，VOCs0.0225t/a（有组织排放量0.0225t/a）。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。本项目建设完成后新增污染物排放量为COD0.00384t/a、NH3-N 0.00019t/a、VOCs0.0225t/a（有组织排放量0.0225t/a）。新增污染物拟从新乡县可支取总量指标中进行替代。 （6）环保投资 本项目总投资为100万元，其中环保投资为28.5万元，约占总投资的28.5%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 二、建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减振处理； （3）建议加强清洁生产管理，提高工人的熟练程度，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染。 三、环评总结论 新乡市千帆新材料有限公司拟投资100万元建设年产500万平方PE保护膜项目，项目建设符合国家产业政策；选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 新乡市天之蓝环保技术有限公司 2020年12月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 新乡县大召营专业园区用地规划图 附图3 新乡县大召营专业园区产业布局规划图 附图4 新乡县大召营专业园区环境保护规划图 附图5 项目平面布置图 附图6 项目周围敏感点图 附图7 项目周边环境图 附图8 项目现场及周边环境照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 租赁合同 附件4 营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。