建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡县述标机械制造有限公司年产100万件机加工零配件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡县述标机械制造有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李松波410725197511064211 |  | 联系人 | 李松波 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13782522415 | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口 |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡县发展和改革委员会 |  | 项目代码 | 2020-410721-33-03-078170 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  | 行业类别及代码 | C3399其他未列明金属制品制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 2300 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 200（税费10） | 环保投资 （万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年1月 |  |  |
| - 项目由来 新乡县述标机械制造有限公司原名新乡县金星汽配有限公司，已于2020年4月22日经新乡县市场监督管理局认证变更信息（企业名称变更登记告知书见附件）。新乡县述标机械制造有限公司拟投资200万元建设年产100万件机加工零配件项目，产品为机加工零配件（包括四通、阀芯、端盖和内骨架组件等）。项目厂址位于新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口，租赁现有闲置厂房并新建厂房进行生产（租赁协议见附件），项目占地2300m2。经过现场勘察，本项目新增设备部分已进入车间，属于未批先建，已由新乡县环境保护局进行处罚，企业已交罚款（处罚决定书及收据详见附件）。根据《环境保护部关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号）：三、关于建设单位可否主动补交环境影响报告书、报告表报送审批：（二）建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理；根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号）：三、环保部门应当按照本通知第一条、第二条规定对“未批先建”等违法行为作出处罚：建设单位主动报批环境影响报告书（表）的，有审批权的环保部门应当受理，并根据技术评估和审查结论分别作出相应处理：（一）对符合环境影响评价审批要求的，依法作出批准决定，并出具审批文件。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于二十二项“金属制品业”第67条“金属制品加工制造”。名录规定：“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编制环境影响评价报告书，其他（仅切割组装除外）的应编制环境影响评价报告表，仅切割组装的应填报环境影响评价登记表”。本项目主要生产工艺包括：下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工等，不涉及电镀、喷漆工艺，不使用油性漆，不属于仅切割组装的项目，故应编制环境影响评价报告表。 本项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 - 项目建设与产业政策及备案相符性分析 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺和产品均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-33-03-078170（详见附件）。 本项目情况与产业政策相符性分析见表1。 表1 本项目情况与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; /; 查阅无相关对应条款; 本项目为年产100万件机加工零配件项目; 不属于. 限制类; /; 查阅无相关对应条款; 本项目为年产100万件机加工零配件项目; 不属于. 淘汰类（落后生产工艺装备）; 第三类第十条机械第22项; 无法安装安全保护装置的冲床; 本项目使用冲床型号为J23-80T、J23-16T，可以安装安全保护装置; 不属于. 淘汰类（落后产品）; /; 查阅无相关对应条款; 本项目产品为四通、阀芯、端盖和内骨架组件等; 不属于. 2、与发改委备案一致性分析 项目已由新乡县发展和改革委员会备案，备案文号：2020-410721-33-03-078170（详见附件）。 本项目与备案一致性分析见表2。 表2 本项目与备案一致性分析 名称; 备案内容; 本项目情况; 对比结果. 建设地点; 新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口; 新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口; 一致. 产品; 机加工零配件（包括四通、阀芯、端盖和内骨架组件等）; 机加工零配件（包括四通、阀芯、端盖和内骨架组件等）; 一致. 建设性质; 新建; 新建; 一致. 生产 规模; 100万件机加工零配件; 100万件机加工零配件; 一致. 投资; 200万元; 200万元; 一致. 生产工艺; 原材料-下料-钻孔-车床、铣床、磨床机加工-成品; 原材料-下料-钻孔-车床、铣床、磨床机加工-成品; 一致. 设备; 数控车床（CK6140-B、TK36、CK6130L、CK0640 ）、磨床M1050A、加工中心（TWV850、JWV1160）、钻床Z041B 、铣床ZX6350、冲床（J23-80T、J23-16T）、滚丝机Z28-75、锯床GZK4230等; 数控车床（CK6140-B、TK36、CK6130L、CK0640 ）、磨床M1050A、加工中心（TWV850、JWV1160）、钻床Z041B 、铣床ZX6350、冲床（J23-80T、J23-16T）、滚丝机Z28-75、锯床GZK4230等; 一致. 三、项目建设与当地规划相符性 本项目位于新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口，租赁现有闲置厂房并新建厂房进行生产。根据《新乡县土地利用总体规划图（2010-2020）》，该项目所占用地为现状建设用地，符合新乡县土地利用总体规划（详见附图）。 四、项目厂址及周围环境 本项目位于新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口，租赁现有闲置厂房并新建厂房进行生产。项目四周环境为：西北临西环路，东南临空地，西南临农田，东北临乡间小路和闲置厂房。距离项目最近的敏感点为：东60m处的西李寨村、东560m处的东李寨村、北554m处的南苗正村。项目周边环境示意图及周边环境保护目标见图1。 北 107 国 北 环 路 图1 项目周边环境示意图及周边环境保护目标 五、工程内容及规模 1、项目概况 本项目位于新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口，租赁现有闲置厂房并新建厂房进行生产（租赁协议见附件），项目概况见表3。 表3 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产100万件机加工零配件项目. 2; 建设单位; 新乡县述标机械制造有限公司. 3; 产品方案; 四通10万件/年、阀芯10万件/年、 端盖60万件/年、内骨架组件20万件/年. 4; 项目地址; 新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口. 5; 占地面积; 2300m2. 6; 总投资（万元）; 200. 7; 定员与工作制度; 员工20人，单班生产，8小时/天，年工作280天. 除租赁厂房外，企业拟在厂区空地新建1座车间。经现场勘查，本项目拟建场地为空地，现场照片见下图。 图2 项目选址现状图 2、项目组成情况 该项目组成情况见表4。 表4 项目组成情况一览表 序号; 项目; 内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，建筑面积1600m2; 租赁现有厂房700 m2，新建厂房900 m2. 2; 辅助工程; 办公室; 2间，总建筑面积200m2; 租赁现有. 仓库; 1间，总建筑面积150m2; 租赁现有. 3; 环保工程; 废水; 生活污水：化粪池1座; 新建. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 新建. 固废; 一般固废暂存间1座（5m2）; 新建. 危废暂存间1座（5m2）; 新建. 4; 公用工程; 水; 当地统一供水; /. 电; 当地统一供电; /. 3、主要生产设备 该项目主要生产设备见表5。 表5 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 所用工序. 1; 数控车床; CK6140-B; 10; 车床、铣床、磨床加工. 2; 数控车床; TK36; 8. 3; 数控车床; CK6130L; 6. 4; 数控车床; CK0640; 6. 5; 磨床; M1050A; 2. 6; 加工中心; JWV850; 4. 7; 加工中心; JWV1160; 2. 8; 铣床; ZX6350; 3. 9; 滚丝机; Z28-75; 2. 10; 钻床; Z041B; 10; 钻孔. 11; 多孔钻; /; 5. 12; 冲床; J23-80T; 3. 13; 冲床; J23-16T; 2. 14; 锯床; GZK4230; 3; 下料. 4、产品方案 本项目产品方案及产量详见表6。 表6 本项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 四通; 10万件; 100万件机加工零配件. 2; 阀芯; 10万件. 3; 端盖; 60万件. 4; 内骨架组件; 20万件. 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见表7。 表7 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 1; 钢管; 10; t/a; 外购. 2; 钢材（圆钢）; 30; t/a; 外购. 3; 螺丝; 1; t/a; 外购. 4; 钢板; 10; t/a; 外购. 5; 机油; 0.3; t/a; 外购. 6; 切削液; 0.3; t/a; 外购. 7; 水; 170; t/a; 当地统一供水. 8; 电; 4; 万kW·h/a; 当地统一供电. 六、相关政策相符性分析 1、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 特殊环境敏感区; 禁止开发区; 本项目位于新乡县，不涉及; 不属于. 新乡市 集中水源地保护区; 原阳县师寨镇师寨水厂地下水井群（共3眼井）; 一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、西20米、南45米、北30米的区域; 本项目距其一级保护区边界最近的距离为3970m，项目不在水源地保护区范围内; 不属于. 七里营引黄水源地; 人民胜利渠新乡市界至本源水厂东厂界的30m明渠水域及渠道两侧20m的工程管理陆域范围划为一级保护区；本源水厂厂区范围内全部区域划为一级保护区; 本项目距其一级保护区边界最近的距离为8600m，项目不在水源地保护区范围内; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）; 本项目产品为四通、阀芯、端盖和内骨架组件等，属于金属制品业，不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工; 属于一类工业项目. 根据《通知》第四条“相关说明”第3条“本实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行”，本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 环 境 准 入 政 策; 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目除外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目为C3399其他未列明金属制品制造，应编制报告表，不属于简化审批程序类的农副产品加工项目。; 符合准入条件要求. 2、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目产品为四通、阀芯、端盖和内骨架组件等，为一类工业项目，不属于不予审批的《工业项目分类清单》中三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目。. 3、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目在《水污染防治重点单元》区域内，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大的项目。本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）（以下简称《2019-2020秋冬季攻坚方案》）的对比分析 表10 与《2019-2020秋冬季攻坚方案》对比分析一览表 类别; 《京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中有关要求; 本项目情况; 对比结论. 一、总体要求; 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市新乡县。; 本项目位于实施范围内. 17.加强非道路移动源污染防治; 加强施工扬尘控制。城市施工工地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米及以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关部门联网。长距离的市政、城市道路、水利等工程，要合理降低土方作业范围，实施分段施工。鼓励各地推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。; 本项目施工期将严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。; 符合. （六）加强基础能力建设; 鼓励各地对颗粒物、VOCs无组织排放突出的企业，要求在主要排放工序安装视频监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录环保设施运行及相关生产过程主要参数。; 本项目不产生颗粒物和VOCS废气。; 符合. 由上表可知，本项目符合《2019-2020秋冬季攻坚方案》中相关要求。 3、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《实施方案》）的对比分析 表11 与《实施方案》对比分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 开展全市工业燃煤设施拆改，到 2020 年底前，新乡市全面取缔燃煤热风炉，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 本项目生产过程中不使用热风炉，不使用煤燃料。; 符合. 产生有毒、有害污染物的新建、改建、扩建企业工业废水原则上不得进入城镇污水处理设施，确保污水处理设备稳定达标运行。; 本项目为新建项目，生产过程中不产生含有毒、有害污染物的废水。; 符合. 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。重点做好工地出口两侧各 100 米路面的“三包”（包干净、包秩序、包美化），推行“以克论净”的保洁标准，确保扬尘不出院、车辆不带泥。; 本项目将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后开工，项目施工期将严格按照“六个百分百”、“两个禁止”要求施工，施工工地安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。做好工地出口两侧路面的“三包”。; 符合. 由上表可知，本项目符合《实施方案》中相关要求。 4、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（以下简称《通知》）的对比分析 表12 与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 一、安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目在总用电控制位置、主要生产设施处安装用电量监控系统终端。; 符合. 由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。 5、与新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）对比分析 本项目生产过程中无废气产生，生活污水定期清运不外排。 表13 与《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案. 1.着力调整产业布局; 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020 年4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; 本项目为C3399其他未列明金属制品制造，不使用淘汰落后的生产工艺和装备。; 符合. 27.全面提升“扬尘”污染治理水平; 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实“八个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。; 本项目施工过程严格落实“八个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。; 符合. 57.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管; 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 项目完成后按照要求在厂区总用电处、生产设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。; 符合. 新乡市2020年土壤污染防治攻坚战实施方案. 5.加强在产企业土壤污染预防; 根据排污许可证申请与核发的统一部署，市生态环境局将土壤污染防治相关责任和义务纳入土壤污染重点监管单位排污许可证中，要求企业建立土壤污染隐患排查制度，企业形成污染隐患排查报告，报所在地县级生态环境主管部门备案。按照生态环境部的规定，并根据企业有毒有害物质排放等情况，市生态环境局持续更新土壤污染重点监管单位名录。; 本项目建成后将严格按排污许可证的规定进行隐患排查。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的要求。 6、与《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》（以下简称《通知》）的对比分析 表14 与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 一、2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保持三个月。; 本项目建成后按照要求完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 符合. 由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡县隶属于新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7km，南北宽29.1km，总面积为364.6km2。 本项目位于新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口，具体位置见附图一。 2、地形地貌 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82m之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 3、气候气象 新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。全年平均风速为2.08m/s，年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3mm，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7mm。年均日照2407小时，年均无霜期200天，适于农作物生长。 4、地表水 项目所在区域地表水主要有卫河、西孟姜女河和共产主义渠，均属海河流域。 1）卫河：卫河是河南省海河流域最大的河流，发源于新乡县合河乡，流经河南省新乡市、卫辉市、浚县、滑县、汤阴县、内黄县、清丰县及河北省魏县等地，由淇河、洹河（安阳河）、汤河等十余条支流汇集而成。河南省境以内河长286km，流域面积12911km2。目前，除市区段外，水质均超过V类标准。 2）共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，平均流量为3.5m3/s，全长约88km。目前，其水质均超过V类标准。 3）东孟姜女河：东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，由于在上游接纳了大量的生产、生活污水，水质已超过地面水V类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 4）西孟姜女河是卫河的支流，由于接纳了大量的生产、生活污水，水质已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 5、地下水 新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。 6、土壤状况 新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，根据新乡县土壤资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土壤类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢出两合的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表15 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目生产过程中无废气产生，项目的投产运行不会对区域环境质量产生影响。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后定期清运。项目所在区域地表水体为文岩渠，根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，文岩渠2020年水体功能类别为Ⅴ类标准。根据新乡市环境监测站文岩渠安东庄责任断面的监测2020年7月份周报数据见下表。 表16 文岩渠安东庄断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 29.6~32.0; 2.18~3.08; 0.449~0.777. 断面标准; 40; 2; 0.4. 达标情; 达标; 超标; 超标. 由上表可知，COD浓度达标，NH3-N、TP浓度均超标，其超标原因主要是沿途接纳了大量工业、生活污水和农灌回水所致。目前新乡市正在推进实施《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2020〕10号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将逐步改善新乡市水环境质量。 本项目生产过程中无生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清运不外排。因此，项目的投产运行不会对区域环境质量产生不良影响。 3、地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水环境质量良好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为52~58dB(A)、夜间43~48dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 新乡县述标机械制造有限公司于2020年9月15日委托河南永飞检测科技有限公司对项目所在区域土壤进行了检测。检测点位与检测因子如下表所示： 表17 土壤监测点位与监测因子一览表 序号; 检测点位; 检测因子; 采样深度; 备注. 1; 厂区内空地1# (113.835510°，35.110447°); GB36600-2018表1 45个基本项目、石油烃（C10-C40）; 0-0.2m取1个样; 占地范围内： 3个表层样点. 2; 厂区内空地2# (113.835637°，35.110349°); 石油烃（C10-C40）; 0-0.2m取1个样. 3; 厂区内空地3# (113.835798°，35.110221°); 石油烃（C10-C40）; 0-0.2m取1个样. 土壤检测点位示意图如下： 图3 土壤检测点位示意图 检测结果如表18-表24所示。 表18 土壤质量现状监测结果一览表 单位：mg /kg 样品名称; 砷; 六价铬; 镉; 铜; 铅; 汞; 镍. 厂区内空地1#（0-0.2m）; 3.16; 未检出; 0.124; 18; 30; 0.079; 40. 第二类用地筛选值; 60; 5.7; 65; 18000; 800; 38; 900. 表19 土壤质量现状监测结果一览表 单位：mg /kg 样品名称; 四氯化碳; 三氯甲烷（氯仿）; 氯甲烷; 1，1-二氯乙烷; 1，2-二氯乙烷; 1，1-二氯乙烯; 顺-1，2-二氯乙烯; 反-1，2-二氯乙烯; 二氯甲烷. 厂区内空地1#（0-0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第二类用地筛选值; 2.8; 0.9; 37; 9; 5; 66; 596; 54; 616. 表20 土壤质量现状监测结果一览表 单位：mg/kg 样品名称; 1，2; 二氯丙烷 1，1，1，2-四氯乙烷; 1，1，2，2-四氯乙烷; 四氯乙烯; 1，1，1-三氯乙烷; 1，1，2-三氯乙烷; 三氯乙烯; 1，2，3-三氯丙烷; 氯乙烯. 厂区内空地1#（0-0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第二类用地筛选值; 5; 10; 6.8; 53; 840; 2.8; 2.8; 0.5; 0.43. 表21 土壤质量现状监测结果一览表 单位：mg/kg 样品名称; 苯; 氯苯; 1，2-二氯苯; 1，4-二氯苯; 乙苯; 苯乙烯; 甲苯; 间&对二甲苯; 邻二甲苯. 厂区内空地1#（0-0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第二类用地筛选值; 4; 270; 560; 20; 28; 1290; 1200; 570; 64. 表22 土壤质量现状监测结果一览表 单位：mg/kg 样品名称; 硝基苯; 苯胺; 2-氯酚; 苯并[a]蒽; 苯并[a]芘; 苯并[b]荧蒽; 苯并[k]荧蒽; 䓛; 二苯并[a，h]蒽. 厂区内空地1#（0-0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第二类用地筛选值; 76; 260; 2256; 15; 1.5; 15; 151; 1293; 1.5. 表23 土壤质量现状监测结果一览表 单位：mg/kg 样品名称; 茚并[1，2，3-cd]芘; 萘; 石油烃（C10-C40）; /; /; /; /; /; /. 厂区内空地1#（0-0.2m）; 未检出; 未检出; 40; /; /; /; /; /; /. 第二类用地筛选值; 15; 70; 4500; /; /; /; /; /; /. 表24 土壤质量现状监测结果一览表 单位：mg/kg 监测点位; 石油烃（C10-C40）. 厂区内空地2#（0-0.2m）; 45. 厂区内空地3#（0-0.2m）; 43. 第二类用地筛选值; 4500. 根据对本项目附近土壤的检测结果，各检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》表1和表2第二类用地筛选值的限值要求。 6、生态环境现状 由于人为的开发，评价区域生态环境已遭到破坏，目前区域内主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木、花草等，但覆盖率较低。评价区域内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，距离本项目建设所在地的最近的地下水源地为原阳县师寨镇师寨水厂地下水井群(共3眼井)，其次为七里营引黄水源地；距离本项目最近的居民为西李寨村居民。 原阳县师寨镇师寨水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、西20米、南45米、北30米的区域。根据现场勘查，本项目距离原阳县师寨镇师寨水厂地下水井群(共3眼井)一级保护区边界的距离为3970m，不在保护区范围内，因此本项目不会对其产生影响。 七里营引黄水源地：人民胜利渠新乡市界至本源水厂东厂界的30m明渠水域及渠道两侧20m的工程管理陆域范围划为一级保护区；本源水厂厂区范围内全部区域划为一级保护区。根据现场勘查，本项目距离七里营引黄水源地一级保护区边界的距离为8600m，不在保护区范围内，因此本项目不会对其产生影响。 本项目不产生废气，无外排废水，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。噪声经基础减振、厂房隔声后，对距本项目最近的敏感点即60m处的西李寨村的噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准昼间60dB（A）的要求，不会对其产生影响。 本项目周围环境保护目标和保护级别见表25。 表25 保护目标概况 保护 类别; 敏感点 名称; 相对坐标; 保护对象; 保护 内容; 方向; 距离(m); 保护级别. X; Y. 声环境、 大气环境; 西李寨村; 60; 0; 西李寨村; 居民; 东; 60; 《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 南苗正村; 0; 554; 南苗正村; 居民; 北; 554. 东李寨村; 560; 0; 东李寨村; 居民; 东; 560. 饮用水水源地; 原阳县师寨镇师寨水厂地下水井群(共3眼井); 东北; 3970; 乡镇饮用水源保护区一级保护区. 七里营引黄水源地; 西北; 8600. 地表水; 东孟姜女河; 西北; 3344; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 文岩渠; 南; 5119.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表26 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项目; 标 准 限 值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 300μg/m3（24小时平均）. 200μg/m3（年平均）. PM2.5; 35μg/m3（年平均）. 75μg/m3（24小时平均）. PM10; 70μg/m3（年平均）. 150μg/m3（24小时平均）. SO2; 60μg/m3（年平均）. 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. NO2; 40μg/m3（年平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. CO; 4mg/m3（24小时平均）. 10mg/m3(1小时平均). O3; 160μg/m3（8小时平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6-9. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/. TP; 0.4mg/L. TN; 2.0mg/L. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类; pH（无量纲）; 6.5～8.5. 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3.0mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 土壤环境; 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目-第二类用地筛选值; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 16900mg/kg. 铅; 690mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1，1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1，2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1，1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺1，2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反1，2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1，2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151mg/kg. 崫; 1293mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2其他项目-第二类用地筛选值; 石油烃; 4500 mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表27 污染物排放标准一览表 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB (A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单. |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目生产过程中无废气产生，无外排废水，不涉及总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、本项目四通、阀芯、端盖、内骨架组件生产工艺流程示意图如下： 注：N：噪声；S：固废 图4 四通、阀芯、端盖、内骨架组件生产工艺及产污环节流程图 本项目四通、阀芯、端盖、内骨架组件的生产工艺均一致，流程如下： 1、下料：将本项目外购钢管、圆钢或钢板等原材料根据设计尺寸要求利用锯床进行切割，切割时使用切削液在切割面上喷淋，保护锯齿同时避免粉尘产生，切削液循环使用，定期更换。该过程会产生设备噪声、废切削液和废边角料。 2、钻孔：根据工艺需求用冲床将切割后的钢板进行冲压，再用钻床或多孔钻对切割后的钢管、圆钢或冲压后的钢板进行钻孔。钻床在运行过程中使用切削液在加工面上喷淋，切削液循环使用，定期更换。该过程会产生设备噪声、废切削液、废边角料。 3、车床、铣床、磨床机加工：根据工艺需求用滚丝机对圆钢进行滚丝制作螺纹，再用数控车床、磨床、铣床、加工中心等设备对经过处理的钢管、圆钢或钢板进行机加工即为成品。加工中心、数控车床和磨床在运行过程中使用切削液在加工面上喷淋，切削液循环使用，定期更换。该过程会产生设备噪声、废边角料和废切削液。

主要污染工序 一、施工期 本项目施工期污染工序详见表28。 表28 项目施工期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 员工生活; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后，定期清运. 建筑施工; 建筑废水; 沉淀池沉淀后回用. 废气; 建筑施工; 粉尘; 建设施工墙，洒水保湿，做到八个“100%”. 噪声; 建筑机械; 噪声; 选用低噪声设备，控制施工时间. 固废; 建筑施工; 工程弃土; 用于厂区沟坑的填埋及厂区地面平整. 员工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一处理. 二、营运期 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表29。 表29 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后定期清运. 噪声; 下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 设备维护; 废机油; 危废暂存间暂存后，定期委托有危废处理资质单位安全处置. 下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工; 废切削液. 下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工; 废边角料; 一般固废暂存间存放后，定期外售.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （134.4t/a） | COD | 350mg/L，0.0470t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0034t/a | 0 |
|  |  | TP | 3mg/L，0.0004t/a | 0 |
|  |  | TN | 30mg/L，0.0040t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0269t/a | 0 |
| 固 体 废 弃 物 | 下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工 | 废边角料 | 2t/a | 0 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 0.3t/a | 0 |
|  | 下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工 | 废切削液 | 0.3t/a | 0 |
| 噪 声 | 该项目产生噪声的主要设备为数控车床、铣床、钻床、磨床、锯床、冲床等，声源强度在65-80dB(A)之间，经基础减振、厂房隔声后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求，对周边声环境影响不大。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有厂房及办公楼共900m2，需新建厂房。施工期对环境产生影响的主要因素为噪声、建筑与生活垃圾、扬尘以及施工清洗废水与生活污水。 1、施工扬尘 根据《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》豫环攻坚办【2017】191号文、《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）的通知》（新政[2018]11号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号），本项目应严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“八个百分百”（施工现场百分之百围挡，渣土物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭，远程视频监控百分之百安装，工地内非道路移动机械百分之百达标），严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配置砂浆“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆），严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理，扬尘防治预算等制度。 总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对区域大气环境产生明显的影响。 2、施工废水 施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。 建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水排入厂区临时化粪池，定期清运不外排。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 3、施工噪声 施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 4、固体废弃物 建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。

营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 本项目废水主要为生活污水，员工定员20人，8h单班生产，年工作280天，员工均不在厂内食宿，生活用水量按30 L/人·d计，则生活用水量为0.6t/d（168t/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.48t/d（134.4t/a）。类比确定生活污水水质为：COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L，经化粪池处理后水质为：COD250mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L。生活污水经化粪池处理后定期清运。 二、噪声 该项目高噪声设备主要为数控车床、铣床、钻床、磨床、锯床、冲床等，声源强度在65-80dB（A）之间，声源强度及治理效果见表30。 表30 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 设备源强dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A); 数量 （台）; 设备源强叠加值dB(A); 位置. 1; 数控车床; 80; 基础减振、厂房隔声; 60; 30; 75; 生产车间. 2; 磨床; 75; 55; 2; 58. 3; 加工中心; 65; 45; 6; 53. 4; 钻床; 70; 50; 10; 60. 5; 多孔钻; 70; 50; 5; 57. 6; 冲床; 65; 45; 5; 52. 7; 铣床; 65; 45; 3; 50. 8; 滚丝机; 65; 45; 2; 48. 9; 锯床; 70; 50; 3; 55. 因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同类设备近似作为一个点声源进行预测，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行贡献值叠加计算，厂界处噪声的贡献值叠加结果见表31。 表31 噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点; 设备名称; 设备源强叠加值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 贡献叠加值dB(A); 标准值. 东厂界; 数控车床; 75; 14; 51; 51.3; 昼间 60dB(A). 磨床; 58; 14; 34. 加工中心; 53; 16; 28. 钻床; 60; 14; 36. 多孔钻; 57; 13; 34. 冲床; 52; 13; 29. 铣床; 50; 16; 25. 滚丝机; 48; 13; 25. 锯床; 55; 11; 33. 南 厂 界; 数控车床; 75; 30; 45; 45.5. 磨床; 58; 35; 27. 加工中心; 53; 40; 21. 钻床; 60; 25; 32. 多孔钻; 57; 30; 27. 冲床; 52; 35; 21. 铣床; 50; 20; 24. 滚丝机; 48; 25; 20. 锯床; 55; 20; 29. 西 厂 界; 数控车床; 75; 13; 52; 52.4. 磨床; 58; 13; 35. 加工中心; 53; 11; 31. 钻床; 60; 13; 37. 多孔钻; 57; 14; 33. 冲床; 52; 14; 28. 铣床; 50; 11; 28. 滚丝机; 48; 14; 24. 锯床; 55; 16; 30. 北 厂 界; 数控车床; 75; 30; 45; 45.4. 磨床; 58; 25; 30. 加工中心; 53; 20; 27. 钻床; 60; 35; 29. 多孔钻; 57; 30; 27. 冲床; 52; 25; 24. 铣床; 50; 40; 18. 滚丝机; 48; 35; 17. 锯床; 55; 40; 23. 西 李 寨 村; 数控车床; 75; 90; 36; 36.4; /. 磨床; 58; 85; 19. 加工中心; 53; 80; 15. 钻床; 60; 95; 20. 多孔钻; 57; 90; 18. 冲床; 52; 85; 13. 铣床; 50; 100; 10. 滚丝机; 48; 95; 8. 锯床; 55; 100; 15. 表32 噪声预测值结果一览表 预测点; 西李寨村; 标准值dB(A). 贡献值叠加后dB(A); 36.4; 昼间60dB(A). 现状值; 昼间; 54.9. 预测值; 昼间; 55.0. 项目生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，项目厂区四周噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准，对距本项目最近的敏感点西李寨村的噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准昼间60dB（A）的要求。 三、固废 本项目营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为废边角料；危险废物为设备维护产生的废机油和下料、车床、铣床、磨床机加工过程产生的废切削液。 1、一般固废 下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工过程中会产生废边角料，根据企业提供的生产资料，废边角料总量为2t/a。评价提出，废边角料收集后在一般固废暂存间暂存后，定期外售。 2、危险废物 本项目所用数控车床、磨床、铣床、钻床、冲床等设备，需定期更换机油，更换下来的废机油为危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物）。企业对该部分设备每年更换一次机油，每次更换需要机油300kg，更换下来的废机油作危废处理，则废机油产生量为0.3t/a。下料过程锯床切割和车床、铣床、磨床机加工过程产生的废切削液为危险废物（HW09油/水、烃/水混合物或乳化液），产生量为0.3t/a。评价提出危险废物应在危废暂存间暂存后，定期委托有危废处理资质单位安全处置。 表33 固体废物详情一览表 排放源; 固废名称; 固废性质; 产生量; 处理措施. 车床、铣床、磨床机加工、钻孔、下料; 废边角料; 一般固废; 2t/a; 收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售. 设备维护; 废机油; 危险废物; 0.3t/a; 危废暂存间暂存，定期委托有危废处理资质单位安全处置. 下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工; 废切削液; 危险废物; 0.3t/a. 表34 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废机油; 废矿物油与含矿物油废物HW08; 900-214-08; 0.3t/a; 设备维护; 液态; 有机物; 有机物; 1年; 毒性、易燃性; 危废暂存间暂存，定期委托有危废处理资质单位安全处置. 废切削液; 油/水、烃/水混合物或乳化液HW09; 900-006-09; 0.3t/a; 下料; 液态; 有机物; 有机物; 1年; 毒性. 3、固废处置措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置1座5m2的一般固废暂存间和1座5m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。一般固废暂存间的地面均应进行硬化，应有防风、防晒、防雨淋设施，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。评价提出以下措施： ①一般固废与危险废物的临时堆场的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施，贮存过程中一般情况下不会发生泄漏和渗漏。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 按照评价指南和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025）要求，分析危险废物内部转运应采取的措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ③各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 表35 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; 废矿物油与含矿物油废物HW08; 900-214-08; 厂 区 内; 5m2; 桶装; 1年. 废切削液; 油/水、烃/水混合物或乳化液HW09; 900-006-09. 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 四、土壤 1、环境影响识别 本项目为C3399其他未列明金属制品制造，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A ，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目占地面积2300平方米，即0.23hm2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；本项目位于新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口，厂区西南侧紧临农田，属于敏感地区。 2、评价等级 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ964-2018）》6.2.2.3表4，见下表。 表36 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作 等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 综上，本项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，属于敏感地区，土壤环境影响评价等级为三级。 3、评价范围 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》7.2调查评价范确定，本项目评价等级为三级，属于污染影响型建设项目，评价范围为50m。 4、现状监测结果与影响分析 本项目生产过程中无生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清运。一般固废收集后在一般固废暂存间暂存后出售，危废暂存于危废暂存间内，定期委托有危废处理资质的单位进行处理。一般固废暂存间做到“防风、防雨、防晒”三防措施，危废间地面进行硬化，保证地面耐腐蚀、无裂缝，要求危废间建有堵截泄露的围堰，围堰与地面均用坚固防渗的材料建造，能够有效防渗漏，不会有废机油、废切削液渗漏的途径，不会对土壤造成重大不可逆影响。同时根据对本项目附近土壤的检测结果，各检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》表1和表2第二类用地筛选值的限值要求。从土壤环境影响的角度，本项目建设可行。 评价提出企业加强管理，定期维护检修，保证防渗措施的有效性和安全性；定期检查、排查问题，及时发现问题并采取措施阻隔污染源，防止进一步污染。在上述各措施落实到位的情况下，不会对土壤造成重大不可逆影响，从土壤环境影响的角度，本项目建设可行。 五、地下水环境影响分析 本项目为C3399其他未列明金属制品制造，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》附录A，本项目属于I金属制品中金属制品加工制造中编制报告表的项目，地下水环境影响评价项目类别为IV类；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1一般性原则：IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，因此按要求可不开展地下水环境影响评价。 六、自动监控要求 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，在项目的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，因此评价提出本项目总用电处、生产设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网；根据《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》，2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保持三个月，因此评价提出项目建成后按照要求完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。 七、环境管理及监测计划 （1）环境管理 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： a、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 c、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议。 d、建立危废转移联单制度和环境信息公开制度。 （2）环境管理工作计划 a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； c、按照监测计划定期委托第三方机构对污染源进行监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理； d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； e、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； f、积极配合环保部门的检查。 （3）自行监测计划 a、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819 -2017）要求，评价建议工程环境监测的具体内容和频率见下表。 表37 环境监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频率; 执行排放标准. 污染源监测; 噪声; 等效声级; 厂界; 每季一次，每次两天，昼间一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 土壤; 石油烃; 危废暂存间附近; 必要时开展; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表2 -第二类用地筛选值标准. 环境质量监测; 噪声; 等效声级; 西李寨村; 每季一次，每次两天，昼间一次; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类. b、监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成，监测平台，监测孔等是否正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 （4）排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图5 环境保护图形 八、总量说明 本项目生产过程中无废气产生，无外排废水，不涉及总量。 十、选址合理性分析 1、符合规划 本项目选址位于新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口，租赁现有厂房并新建厂房进行生产，根据《新乡县土地利用总体规划图（2010-2020）》，该项目所占用地为现状建设用地，符合新乡县土地利用总体规划（详见附图）。 2、对附近的居民不产生影响 本项目不产生废气，无外排废水，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。噪声经基础减振、厂房隔声后，对距本项目最近的敏感点即60m处的西李寨村的噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准昼间60dB（A）的要求，不会对其产生影响。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 九、环保投资概算及环保设施验收 本项目总投资200万元，环保投资总计10万元，环保投资占项目总投资的5%。环保投资概算及环保设施竣工“三同时”验收如下表： 表38 工程环保投资概算一览表 序号; 项目; 产污环节; 污染物; 环保措施; 投资(万元). 1; 废水; 职工生活; COD、SS、TP、NH3-N、TN; 化粪池; 2. 2; 噪声; 下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 1. 3; 固废; 车床、铣床、磨床机加工、钻孔、下料; 废边角料; 一般固废暂存间（5m2）; 2. 设备维护; 废机油; 危废暂存间（5m2）; 2. 下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工; 废切削液. 4; 管理; 总用电控制位置、主要生产设施处安装用电监控设施; 2. 按照要求完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月. 5; 合计; 10. 表39 环保设施竣工验收一览表 序号; 项目; 产污环节; 污染物; 环保措施; 执行标准. 1; 废水; 职工生活; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池1座; /. 2; 噪声; 下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 3; 固废; 车床、铣床、磨床机加工、 钻孔、下料; 废边角料; 一般固废暂存间 1座（5m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单. 设备维护; 废机油; 危废暂存间1座（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. 下料、车床、铣床、磨床机加工、钻孔; 废切削液. 4; 管理; 用电监控（总用电处、生产设施处各一套，并与环保部门联网）; 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）. 按照要求完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月; 《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》.

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、 TN | 经化粪池处理后定期清运，不外排 | 达标 |
| 固 体 废 弃 物 | 车床、铣床、磨床机加工、钻孔、下料 | 废边角料 | 一般固废暂存间暂存后，定期外售 | 可行 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 危废暂存间暂存后，定期委托有危废处理资质单位安全处置 | 可行 |
|  | 下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工 | 废切削液 |  |  |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为数控车床、铣床、钻床、磨床、锯床、冲床等，声源强度在65-80dB（A）之间，经基础减振、厂房隔声后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-33-03-078170（详见附件）。 2、项目选址可行 ①符合规划 本项目选址位于新乡市新乡县七里营镇西李寨村西环路与南环路交叉口，租赁现有厂房并新建厂房进行生产，根据《新乡县土地利用总体规划图（2010-2020）》，该项目所占用地为现状建设用地，符合新乡县土地利用总体规划（详见附图）。 ②对附近的居民不产生影响 本项目不产生废气，无外排废水，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。噪声经基础减振、厂房隔声后，对距本项目最近的敏感点即60m处的西李寨村的噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准昼间60dB（A）的要求，不会对其产生影响。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 1）废水 本项目废水为生活污水，产生量为134.4t/a。生活污水经化粪池处理后水质为：COD250mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L。本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 2）噪声 该项目高噪声设备主要为数控车床、铣床、钻床、磨床、锯床、冲床等，声源强度在65-80dB（A）之间，经基础减振、厂房隔声后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求，对周边声环境影响不大。 3）固废 该项目营运过程中产生的固体废物主要为下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工工序产生的废边角料、设备维护产生的废机油和下料、钻孔、车床、铣床、磨床机加工工序产生的废切削液。废边角料经过收集后定期外售，废机油、废切削液为危险废物，在危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质的单位安全处置。 4、总量控制 本项目生产过程中无废气产生，无外排废水，不涉及总量。 5、环保投资 本项目环保投资总计10万元，其中2万元用于废水治理、2万元用于噪声治理、4万元用于固废治理，2万元用于监控管理，环保投资占项目总投资的5%。 6、在线监控 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，在项目的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，因此评价提出本项目总用电处、生产设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网；根据《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》，2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保持三个月，因此评价提出项目建成后按照要求完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。 二、建议 （1）建设单位应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 新乡县述标机械制造有限公司年产100万件机加工零配件项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2020年12月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图、附表： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区平面布置图 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 租赁协议 附件4 企业名称变更登记告知书 附件5 处罚决定书及收据 附件6 土壤环境现状监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。